标书编号：FNZFCG[2022]3号

阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

招 标 文 件

招  标  人：   阜宁县应急管理局  (盖章)

招标代理机构：   江苏华洵项目管理有限公司 (盖章)

日    期：     2022年1月10日

阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

- 招标公告

项目概况

阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购 招标项目的潜在投标人应在http://222.188.104.198/fnztb/和江苏省政府采购网获取招标文件，并于2022年2月16日9点00分（北京时间）前递交投标文件。（招标文件已上传至招标公告后的附件中，请各潜在投标人自行下载。）

一、项目基本情况

1.项目编号：FNZFCG[2022]3号

2.项目名称：阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

3.预算金额：800万元

4.最高限价：800万元

5.采购需求：阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购、安装及售后等，具体详见采购文件。

6.合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2020年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）；2021年1月1日以后成立的供应商，可不提供财务报表】；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图。）

3. 采购人谢绝投标人以联合体形式投标。

三、招标文件获取、澄清及修改（补充）、终止（中止）招标

从2022年1月10日至2022年1月17日，潜在投标人可随时下载招标文件。各潜在投标人登陆阜宁县公共资源交易专栏（网址为：http://222.188.104.198/fnztb/）或江苏省政府采购网 进行操作。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

采购人及采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改或补充或终止（中止）招标，澄清或者修改或者补充将在阜宁公共资源交易专栏等发布媒体上发布澄清（修改、补充）公告，澄清或者修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、修改、补充信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在投标人关注有关信息，否则投标人将自行承担相应的风险。

采购人终止（中止）招标信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在投标人关注有关信息，否则投标人将自行承担相应的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目为网上不见面开标，投标文件的递交方式为电子邮件

提交投标文件截止时间：2022年2月16日9点00分（北京时间）

投标地点：发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱。

邮箱地址：具体详见采购招标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目履约保证金为中标价的5%。

6.2 因疫情防控需要，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，可在任意地点通过 PC端或手机端的“电信云会议系统”及相应的配套硬件设备参加开标会议(首次进入直播平台须下载客户端软件，客户端软件地址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845)。如因自身设备或者网络问题造成无法登陆会议系统的，责任自负，参加开标会议的方法详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县应急管理局

地 址：阜宁县阜城街道射河南路305号

联系方式：15251119553

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华洵项目管理有限公司

地　址：阜宁县徐州路864号

联系方式：15189248599

3.项目联系方式

项目联系人：丁立志             刘生远

电    　话：15251119553     15189248599

4、监管部门：阜宁县财政局政府采购科

联系人：王柱

电　话：0515-69917082

2022年1月10日

前 附 表

1、招标文件编号：FNZFCG[2022]3号

2、项目名称：阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

3、投标有效期：90日历天

4、合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货。

5、质量要求：质量要求符合招标文件及国家现行质量验收规范合格标准。

6、资格审查时间：2022年2月16日 地点：阜宁县公共资源交易中心（香港路549号，阜宁县行政审批局五楼）

7、发售招标文件时间：见招标公告

8、投标文件份数：电子版投标文件一份（中标供应商签订合同前再提交与电子投标文件完全一致的一正四副的纸质投标文件五份）

- 递交投标文件截止时间：2022年2月16日9：00整。 递交地点：发送加密的投标文件至采购人指定邮箱。 邮箱地址：445459395@qq.com

10、开标时间：2022年2月16日9:00整 地 点：阜宁县公共资源交易中心开标厅（阜宁县行政审批局负一楼，香港路549号），本项目开标会议采用现场直播方式进行。（网络直播采用电信云会议系统软件，首次进入直播平台须下载客户端软件，客户端软件地址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845）

11、采 购 人：阜宁县应急管理局 采购人地址：阜宁县阜城街道射河南路305号 联系人：丁立志 联系电话：15251119553 招标代理机构：江苏华洵项目管理有限公司 办公地址：阜宁县徐州路864号 联系电话：15189248599 E-mail：1137708@qq.com

- 第一章  投标须知

根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，经批准，采购人阜宁县应急管理局在前期准备工作就绪的基础上，就阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购 进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

江苏华洵项目管理有限公司受采购人委托具体负责本项目的招标事宜。

一、招标内容

1.项目编号：FNZFCG[2022]3号

2.项目名称：阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

3.预算金额：800万元

4.最高限价：800万元

5.采购需求：阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购、安装及售后等，具体详见采购文件。

6.合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2020年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）；2021年1月1日以后成立的供应商，可不提供财务报表】；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图）。

3. 采购人谢绝投标人以联合体形式投标。

三、招标文件发售时间、方式

1、招标文件发售时间：见招标公告。

2、招标文件发售方式：见招标公告。

四、投标有效期

见前附表

五、投标保证金、履约保证金、代理费用

5.1、投标保证金：为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，本项目投标人免交投标保证金。

5.2、履约保证金

本项目履约保证金按中标价的5%执行，中标供应商应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标（成交）结果公告质疑期结束之日起十日内且在领取中标通知书前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标供应商的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777，中标（成交）供应商也可以采用银行保函形式提交履约保证金，采用银行保函提交的，银行保函必须从其基本账户开户银行出具。

依据盐财购〔2021〕19号文件规定，中标供应商具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖中标供应商公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

中标供应商不遵守本磋商文件约定，不能按时交纳履约保证金等费用，影响或推迟签订合同的，采购人将取消其中标资格，并报告财政监管部门备案。给采购人造成的损失的，中标供应商应予以赔偿。

履约保证金在中标供应商项目全部履行完毕，且经采购人确认同意后无息退还。

5.3、招标代理服务费

代理机构将根据计价格【2011】534号文件，按招标项目中标价的0.72%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

招标代理服务费收款单位名称：江苏华洵项目管理有限公司阜宁分公司，开户银行：南京银行股份有限公司阜宁支行；帐号：1111270000000469。

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用；无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

★★★六、投标文件递交截止时间和递交地点

6.1投标文件递交截止时间：2022年2月16日9：00整；

6.2投标文件递交地点：发送加密的投标文件至采购人指定邮箱。 邮箱地址：___445459395@qq.com __

★★★七、开标时间、地点

7.1、开标时间：2022年2月16日9：00整

7.2、开标地点：阜宁县公共资源交易中心开标厅（阜宁县行政审批局负一楼，香港路549号），本项目开标会议采用现场直播方式进行。

（1）采购人将按规定的时间和地点组织开标，本项目开标会议采用现场直播方式进行，投标人应准时在PC端或手机端登陆会议系统出席。请投标人提前用电脑或手机下载会议系统，下载网址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845 。登陆后输入会议号，本项目会议号为：_35464780 ，昵称为各投标单位名称，请各投标人在投标截止时间前10分钟开始登录会议系统收看开标直播。

（特别提醒：请投标人在规定时间内登陆会议系统，不能提前登陆，更不得登录后随意更改有关操作系统）

（2）开标会议过程中，采购人或者采购人委托的代理机构工作人员将根据投标人在投标文件递交截止时间后_10_分钟内发送的投标文件解密密码解密投标文件，投标文件解密后进行唱标。

（3）投标截止时间前，投标人撤回已提交的投标文件，应当以书面形式提出，书面通知内容应当明确并加盖投标人单位公章。

（4）同意撤回的投标将不予解密。

（5）采购人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的主要内容。

八、现场踏勘和招标答疑

8.1、潜在投标人自行踏勘现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。但投标人不得因此使采购人承担有关的责任、费用和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险，同时，无论情况如何，采购人均认为投标人已对所投标项目的所有条件有了充分了解。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

投标人应充分了解安装场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

8.2、投标人在获取招标文件以及踏勘项目现场后持有疑问的，请于规定时间内以书面文件形式(加盖公章)向采购人提出，采购人将给予答复。对招标文件中需修改和补充的实质性内容，采购人将以书面文件形式通知所有投标单位。

8.3、投标人如发现招标项目有遗漏的，请于规定时间内以书面形式向采购人提出，采购人将以书面文件形式通知所有投标人；否则，中标人在项目采购过程中不得追加任何项目。

8.4、招标澄清（答疑）、修改和补充的文件均作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

招标澄清（答疑）、修改和补充文件查询方式：采购人的招标澄清（答疑）、修改和补充的文件一旦在网上发布，即表明采购人以书面形式通知了所有获得招标文件的潜在投标人，潜在投标人须直接到江苏阜宁-阜宁县公共资源交易专栏政府采购栏目（http://fnztb.funing.gov.cn/fnztb/、http://222.188.104.198/fnztb/）上查询，不查询者责任自负。

九、投标文件的编制

9.1总体要求

（1） 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

（2）无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

9.2语言及计量单位

（1） 投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

（2）关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（3） 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

（4）翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.3投标报价

（1） 投标方应按招标文件所附的开标一览表（投标报价表）写明投标货物的投标价格。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

（2）本项目预算价为800万元，最高限价为800万元，高于最高限价的投标将作无效投标论处。

（3）投标报价

①投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部货物（设备）、附件、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、中标服务费、技术支持及质保期间等一切费用。对投标人认为没有考虑到的费用招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

② 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

③投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人/单位负责人或委托代理人签署。

★★★9.4 投标文件的组成

特别提醒：本项目每份投标文件总容量建议不超过100兆。

投标文件分为一号标书、二号标书：

9.4.1一号标书主要内容为：

9.4.1.1开标一览表（投标报价单）；

9.4.1.2评分索引（对照）表（综合评分法的提供）；

9.4.1.3投标函；

9.4.1.4法定代表人身份证明书；

9.4.1.5法定代表人授权委托书（如有授权人）；

9.4.1.6中小企业声明函（如有）；

9.4.1.7采购事前信用承诺书；

9.4.1.8分项报价表（清单报价表）；

9.4.1.9投标产品技术规格（参数）偏离表；

9.4.1.10商务条款偏离表；

9.4.1.11安装调试方案（格式自拟）；

9.4.1.12售后服务（格式自拟）；

9.4.1.13其他招标文件及评标办法中要求提供的各种证明材料的彩色扫描件；

以上投标文件中注明签字或盖章的页面，均必须签字和盖章后再进行扫描。

★★★9.4.2二号标书（资审材料）应包含以下内容：

9.4.2.1投标人的营业执照原件彩色扫描件；

9.4.2.2投标人2020年度的财务报表原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，2021年1月1日以后成立的供应商可不需提供财务报表）；

9.4.2.3投标人2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（如提供的是网上电子缴纳的税收和社会保障资金截图证明，可直接上传网上证明材料截图，无需打印。如是打印的有关缴费证明，则必须要加盖投标人公章后，再进行扫描）；

9.4.2.4投标人的前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明的原件彩色扫描件；

9.4.2.5投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力声明的原件彩色扫描件；

9.4.2.6投标人的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图扫描件（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图。）。

9.5. 投标文件格式

投标人必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标方可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和货物情况。

★★★★★9.6 投标文件的加密与递交（本条特别重要，请仔细阅读）

9.6.1 投标文件应按招标文件要求的内容分别编制一号标书和二号标书，并按招标文件要求签字盖章后分别生成一号标书和二号标书PDF文档（PDF文档须清晰可辩，如因不清晰让评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），两个PDF文档的电子档应一起加密压缩到一个压缩文件中，压缩文件格式为zip或rar，不得采用其他压缩格式，也不得压缩成多个文件，并将加密后投标文件压缩包发送至采购人指定邮箱（邮箱地址：__445459395@qq.com _），压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购”字样。

9.6.2凡投标文件格式中注明签字或盖章的，必须打印后按要求进行签字或盖章后，再使用原件进行扫描，其他招标文件注明为原件扫描件的均必须使用原件进行扫描。

9.6.3未按上述两款规定执行的，均将被作为无效投标处理。

9.6.4中标单位在领取中标通知书时打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构，提供的投标文件必须与中标供应商提交的投标文件PDF文档完全一致。

9.7. 投标文件的修改与撤回

9.7.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知采购代理机构，投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购 第  次补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

9.7.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

9.7.3投标截止时间后拒收投标文件。

注：①本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章、投标专用章等印章；

②若供应商不具备独立法人资格的，本采购文件中的“法定代表人”可为供应商营业执照上所注明的“负责人”。

★★★★★十、投标文件的解密密码发送及解密（本条特别重要，请仔细阅读）

10.1投标人必须在投标文件提交截止时间后_10_分钟内，必须使用发送投标文件的邮箱（且与发送投标文件的发件人名称必须一致），将加密投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“解密密码”字样（如多标段投标的，所有投标文件共用一组密码）。

10.2 投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标（响应）文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标（响应）文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标（响应）文件的；

（4）投标人的解密密码在投标（响应）文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

10.3投标人发送或撤回投标（响应）文件、解密密码的邮箱号（发件人）、邮箱主题、正文等均不得标明投标人名称（包含手机号码等能够体现投标人信息的邮箱号、邮箱主题、正文等），如出现该情形，投标文件将被拒收。

10.4工作人员进入指定邮箱下载投标人的投标文件，宣读投标人名称、核心产品品牌（如有）、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

特别提醒：投标人发送投标文件的邮箱、解密密码的邮箱、澄清（说明、修正）文件的邮箱均必须为同一个邮箱且发件人名称一致。在开标过程中，采购人或采购代理机构无提醒义务。

十一、投标文件的澄清

在评标过程中，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派本项目的被授权委托人对评委提出的质询予以澄清，但不得改变投标文件中的实质性内容（因本项目为不见面开标项目，投标人应该在评标委员会规定的时间内采用电子邮件方式提交评标委员会要求出具的澄清、说明或修正材料，邮件发送邮箱与前面一致），不澄清者，以不利于投标人为原则处理。

十二、中标通知、供货合同的签订及其它特别要求

12.1、经评标委员会评审，确定意向中标人，经监管部门确认后签发中标通知书。

12.2、中标人凭中标通知书与采购人签订商务合同，逾期作违约论处。

十三、无效投标、废标、围标串标

依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估（审），其投标被作为无效投标。

13.1、有下列情形之一的，作为无效投标处理

(1)投标文件中未按招标文件的要求签署、盖章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。

(2)不见面开标时未出示法定代表人或授权代表身份证明的，或与身份不符的（如招标文件有要求出示身份证明的）。

(3)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

(4)投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的。

(5)未按招标文件规定报价的。

(6)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的。

(7)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(8)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(9)未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的。

(10)投标报价超过招标文件规定的预算价或者最高限价的。

（11）调减招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的.

(12)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(13)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(14)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标委员会要求的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

(16)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（17）招标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的项目验收、计量价款结算支付方法。

（18）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（如有）。

(19)投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的。

(20)因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的。

(21）未按招标文件要求制作投标文件PDF的。

评标委员会决定投标响应性审查结论只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

13.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

13.3 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为：

（1） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

（2） 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

（4） 不同投标人的投标文件相互混装的。

（5） 不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

（6）有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

（7）评标委员会认定的其他串标、围标情形。

十四、违约责任

14.1、投标截止时间至招标文件规定的投标有效期的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

14.2、中标供应商无故放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，报财政监管部门对其进行处理，如给采购人造成损失的，还应当赔偿经济损失。

14.3投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

十五、有关说明

15.1、评标委员会有保留拒绝全部投标权利。投标文件不予退还。

15.2 投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标采购监管机构；

（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标采购监管机构；

（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局及其招标采购监管机构；

（4）阜宁县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局；

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

15.3 投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

15.4若第一中标人在中标通知书发出后七个工作日内不能按招标文件要求和采购人签订合同，报财政监管部门对其进行处理，如给采购人造成损失的，还应当赔偿经济损失，并按规定重新确定中标人或重新招标。

15.5、投标申请人获取招标文件后如放弃投标的，须在开标七日前以传真或其它有效形式通知采购人。

15.6、因本项目招标（采购）、投标及合同签订和履行等产生的争议，除依法可以向相关行政管理部门投诉处理外，均由招标（采购）所在地人民法院管辖处理。

15.7、本招标采购文件的解释权归招标采购人所有。

十六、质疑处理

16.1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购人要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，应当在规定的质疑期内提出。

16.2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（质疑人为联合体的，则均须联合体各方法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章）。

未按要求签字或盖章的为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.3、采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。

16.4、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。

16.5、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.6、质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实或者提供虚假材料或以非法手段取得证明材料。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

16.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目投标将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

16.8、质疑联系方式

采   购   人：阜宁县应急管理局                   电话：15251119553

招标代理机构：江苏华洵项目管理有限公司           电话：15189248599

十七、标书中未尽事宜按照《政府采购法》的有关规定处理。

十八、监管机构联系电话 0515-69917802

- 第二章  项目需求

一、装备、器材采购清单及技术参数

1.1个人防护装备清单及技术参数

| 序号 | 货物名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 1.整体要求 ★1.1符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 1.2主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。 1.3符合17式消防头盔款式标识统型要求。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴式帽徽，颜色:黄色、红色。 2.2材质：帽壳材质为进口聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU），披肩材质为反射型隔热复合材料。帽壳为一次性注塑成型。 2.3披肩：应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 2.4滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 2.5反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3100N；辐射热预处理，最大冲击力≤3050N；低温预处理，最大冲击力≤3300N；浸水预处理，最大冲击力≤3000N； 3.2耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触； 3.3耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象； 3.4阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象； 3.5电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA； 3.6下颏带抗拉强度：延伸长度≤15.5mm； 3.7侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落； 3.8面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）； 3.9披肩防水性能 耐静水压＞17kPa； 3.10视野：左、右水平视野＞105°； 3.12质量：≤1100g。 | 个 | 225 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1.整体要求 ★1.1符合GA10-2014《消防员灭火防护服》行业标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书原件彩色扫描件。 1.2符合应急管理部消防局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求（暂行）》要求。 1.3由外层、防水透气层、隔热层、舒适层面料组成，分为上衣和下裤两部分。 2.外观要求 2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2衣领。衣领为立领，前部设护领，内侧采用顺色贴肤舒适面料。 2.3上衣前门襟和裤子门禁拉链均为8号铜齿拉链，门襟魔术贴为贯通式；上衣下摆，上衣舒适层下摆设置止水布。 2.4左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴。 2.5反光标志带：采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色打孔反光标志带。 2.6裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 2.7补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 2.8右肩部设有两个挂袢,衣和裤子间重叠部分≥200mm。 2.9裤子裆部采用一体式设计。裤子配H型背带，具有较强抗疲劳性、阻燃性能，背带可调节长度，可拆卸。 2.10各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光。 2.11衣领平服、不翻翘、对称部位基本一致、粘合衬不准有脱胶、起泡及表面渗胶。 3.技术要求 3.1外层面料（补强布）：芳纶阻燃面料克重：（195±9.75）g/㎡。（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝） 3.2防水透气层：阻燃PTFE防水透气层、克重：（110±5.5）g/㎡。 3.3隔热层：芳纶水刺隔热毡克重：（70±3.5）g/㎡。（80%间位芳纶、20%对位芳纶） 3.4舒适层：芳纶粘胶阻燃面料克重：（120±6）g/㎡。（50%间位芳纶和50%阻燃粘胶） 3.5衣领贴肤面料：芳纶起绒面料克重：（210±10.5）g/㎡、 3.6反光标志带：3M中国有限公司9587（打孔）（500±25）g/㎡。 3.7阻燃性能（损毁长度）： 外层经向：≤30mm、纬向：≤30mm； 隔热层经向：≤35mm、纬向：≤32mm；舒适层经向：≤38mm、纬向：≤34mm；反光标志带经向：≤24mm、纬向：≤24mm；外层加强材料经向：≤32mm、纬向：≤28mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 3.8热稳定性能（变化率）： 外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；隔热层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。 3.9缩水率： 外层经纬向：≤1.2%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤2.0%；隔热层经纬向：≤2.0%、≤1.0%；舒适层经纬向：≤1.8%、≤1.5%。 3.10表面抗湿性能：≥3级。 3.11断裂强力：外层：经向≥1100N、纬向≥850N；舒适层：经向≥390N、纬向≥330N； 3.12外层撕破强力：经向≥260N、纬向≥190N；接缝断裂强力：经向≥1000N、纬向≥760N。 3.13色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。 3.14防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥5800（g/(㎡·24h)）、拒油性能3级。 3.15针距密度： 明暗线13（针/3cm）。 3.16反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象。 3.17质量≤2.85kg。 3.18整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥34.0。 | 件 | 225 |
| 3 | 消防手套 | 1.整体要求 ★1.1符合国家GA7-2004《消防手套》标准，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 1.2消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2.外观 2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50mm，反光带颜色为黄银黄。 2.2手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。手套皮革中铬含量＜0.5mg/kg。有收口。 2.3由明暗线缝制一体，五指分开式，穿戴方便。 3.结构 3.1外层面料：芳纶多组份面料； 3.2防水层：聚氨酯薄膜； 3.3隔热层：芳纶水刺毡； 3.4衬里层：芳纶阻燃布。 4.技术性能 4.1阻燃性能：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤67mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤62mm，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤42mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 4.2整体热防护性能≥29.5cal/cm2； 4.3耐热性能：手套收缩率1.5%，衬里收缩率1%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象； 4.4力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次。割破力：＞15N。撕破强力：≥88N。穿刺力：≥62N。 4.5阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。 | 付 | 225 |
| 4 | 消防安全腰带 | ★符合GA494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 安全腰带的织带为一整根无接缝，结构由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 织带宽度：70.0mm, 安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。 长×宽：105×7cm； 腰带的带扣的边角半径应≥6mm； 重量：≤0.85kg。 | 件 | 115 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | ★符合GA6-2004 标准，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件； 1、靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头； 2、保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护； ★3、整体重量≤2.2kg（须在检测报告中体现）； ★4、靴口带收紧带，扎紧后跑步跟脚，且起到防水作用； 3、鞋楦好，贴合脚型，如后跟处、左右脚踝骨处有明显凸凹，长期穿着不磨脚； 4、胶质好，颜色油量，弹性好，因此穿着柔软、不板脚； 5、靴头为航空铝材质；中底为凯夫拉防穿刺材料； 6、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用微微突出式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦； 7、反光标识。靴后跟设有三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 | 双 | 225 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | ★1、缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。技术性能符合GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》的要求。投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 2、功能要求，新型正压式消防空气呼吸器应具有他救功能、抬头可视、压力平视显示功能，连接方式，无线或有线。 ★3、全面罩性能：头网式面罩。总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥65%，下方视野≥35°；镜片的透光率≥90%；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）≤0.9%。气瓶压力在2MPa-1MPa时，全面罩仍能保持正压，吸气阻力<150Pa,呼气阻力<550Pa（须在检测报告中体现）。 4、减压器性能：减压器输出压力应在设计值（0.6MPa-1.00MPa）范围内。 5、安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的（110～170）%范围内；关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 6、供气阀性能：应设置自动正压机构。 7、佩戴质量≤12kg。 8、整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。 9、气瓶：应为符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力≤30MPa；气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。 10、气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为（37～45） MPa。输出端的尺寸应符合GA124-2013的规定。 11、带他救装置。 | 台 | 115 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 消防员单人作业照明。满足《消防员个人防护装备配备标准》GA 621-2013要求；符合《消防员照明灯具》GB 30734-2014标准；防爆性能应符合GB 3836.1-2010要求；投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和防爆认证原件彩色扫描件。 （1）具有与消防头盔匹配的固定连接件； （2）具有强、弱光切换功能和闪烁方式的低电压告警功能； （3）连续稳定工作时间，强光下≮300min，弱光下≮600min； （4）强光时照度平均值≮450lx，弱光时照度平均值≮200lx； （5）锂电池，充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路，使用寿命≮1000h，充电时间≯6h，LED灯头。 | 套 | 115 |
| 8 | 消防员呼救器 | 1. 消防员呼救器技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求； 2. 外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能及跌落抗摔性能要求； ★3. 使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 4. 设有佩带装置，佩带装置可360度任意旋转以方便佩带； 5. 液晶显示重要信息，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息； 6. 具备计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次； 7. 具备国标规定的预报警功能、自动报警功能、手动报警功能和低电压警告功能； 8. 消防员呼救器需具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警； 9. 采用免维护高性能防爆锂电池，连续报警时间≥10小时，连续工作时间≥24小时； 10. 具有温度传感报警，可实时显示环境温度，温度高于设定阈值（50℃）自动报警； ★11. 消防员呼救器具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示； ★12. 消防员呼救器需具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息； 13. 支持扩展功能：可无线连接心率监测手环、智能电子压力表，屏幕可实时显示空呼压力和动态剩余时间； 14. 支持呼救器场外指挥控制管理，支持4G/5G传输数据与消防员呼救器后场接收装置无线连接； 15. 内置GPS、北斗定位功能，可在后场指挥中心实时显示GIS地图位置信息； 16. 防护等级不低于IP68，须提供相关检验报告； ★17. 本质安全型，防爆等级不低于Ex ia IIB T3 Ga；提供防爆证书及第三方检验报告，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 | 台 | 115 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 1.整体要求 ★1.1符合《8毫米自救安全绳套装试验大纲》标准要求并提供相应检验报告原件彩色扫描件。轻型安全钩和下降器需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书。 1.2组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 ★1.3整套套装质量≤1.5Kg。 2.技术要求 2.1 自救安全绳 2.1.1直径8mm，长度16m； 2.1.2破断强度≥22.5KN； 2.1.3延伸率≤6.5%（承重达到最小破断强度的10%时）； 2.1.4经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象； 2.1.5在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，未出现断裂现象； 2.1.6线密度≤50g/m。 2.2 轻型安全钩 2.2.1开口距离21±1mm； 2.2.2长轴破断强度≥27KN； 2.2.3短轴破断强度≥7KN； 2.2.4自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁）； 2.2.5尺寸145mm×67（±2）mm； 2.2.6净重≤110g； 2.2.7有永久性标识； 2.3 下降器 2.3.1为防慌乱设计，四孔设计孔径≯12.6mm； 2.3.2破断强度＞22KN； 2.3.3尺寸145mm×47（±2）mm； 2.3.4净重≤200g； 2.3.5适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm. 2.4 中空连接扁绳 2.4.1扁绳规格6.8mm×长1000mm； 2.4.2破断强度≥30KN； 2.4.3整根重量≤80g/根 2.5 绳包 2.5.1绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化； 2.5.2方便快捷佩戴和拆卸功能； 2.5.3绳包两端设计放置安全钩，取出便捷； 2.5.4绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 2.6 排绳器 2.6.1单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包； 2.6.2排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 | 根 | 115 |
| 10 | 消防腰斧 | 1.整体要求 ★1.1符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 1.2适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物。是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。本产品可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 1.3斧体采用3CR13不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 2.技术性能 2.1腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC， 2.2质量：≤0.72Kg。 2.3抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 2.4平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.6耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 | 把 | 115 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 1.整体要求 ★1.1符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 1.2消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。 2.材料及结构 2.1面料为针织面料，采用X-FIPER芳纶纤维与抗静电纤维混纺制造，克重（225±18）g/m2。 2.2为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。 2.4颜色为黑色。 3.技术性能 3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%； 3.4抗起球性能：4级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0-7.5 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 3.8整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤130g。 | 套 | 225 |
| 12 | 消防护目镜 | 透明聚碳酸酯防化护目镜，柔韧PVC镜体，四通风阀间接通风设计。弹性织物头带。镜框：柔韧PVC 镜片：聚碳酸酯本产品用于防护中等能量高速颗粒冲击120m/s（270mph），可防护灰尘、液体溅射（液滴或飞溅）和金属颗粒喷溅。 | 副 | 115 |
| 13 | 消防员抢险救援头盔 | 1.整体要求 ★1.1符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 1.2在抢险救援时用于对头部提供保护的专用防护头盔，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘、透气等性能。 1.3符合20式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。 2.结构 2.1半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。 2.2盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴支队标识。 2.4佩戴装置整体为黑色，帽箍有透气孔，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 2.5帽壳两侧设有安装通讯、照明等配件的结构，多功能模块化滑轨设计，可自由调整位置，为阻燃尼龙材质。 2.6帽箍调节器为旋钮式。 2.7下颏带插扣为快脱插扣。 3.技术性能 3.1外观质量：帽壳表面应色泽鲜明、光洁，不能有污渍、气泡、缺损及其他外观缺陷。头盔各部件的安装应到位、牢固、端正、无松脱、滑落现象。 3.2阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 3.3热稳定性能：在温度180±5℃条件下，经5分钟后，头盔边沿应无明显变形，硬质附件须保持功能完好，反光材料表面无炭化、脱落现象。 3.4侧向刚性：帽壳的最大变形≤10mm，卸载后变形≤5mm。 4.其他 4.1抢险救援头盔有下列内容清晰的永久性标签，并装于不易脱落、不易摩擦的位置，标签内容如下：执行标准、制造厂名称、地址、生产日期和售后服务联络方式等。 | 只 | 115 |
| 14 | 消防员抢险救援手套 | 1.整体要求 ★1.1本产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 1.2主要用于消防员在抢险救援作业时的手部防护，规格执行QB/T1583、1584-1992的规定，具有防水、防穿刺、耐磨、透气性好、活灵活、隔热等特点。 2.材料及结构 2.1材料：采用柔软羊皮制成。 2.2手套口有限制杂物进入设计，与救援服的袖口配套，手套为五指分离式，手套背面缝制反光标志带，并满足标准对于逆反射系数的要求。 2.3抢险救援手套采用单层乳白色羊皮材质，为了增强外层材料的耐磨性能，在掌心、手指部位多缝制一层皮革。 3.技术性能 3.1阻燃性能：损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象。 3.2热稳定性能:整个救援手套试样和舒适层在（180±5）℃试验温度下保持5min,试样表面无明显变化，无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不大于5%。 3.3耐磨性能:本体掌心面组合材料表面加上基材为300g/m2，粒度为100目的砂纸，在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样不被磨穿。 3.4抗切割性能:割破力不小于4N。 3.5耐撕破性能:本体掌心面和背面外层材料的撕破强力不小于50N。 3.6抗机械刺穿性能:本体组合材料抗刺穿力不小于45N。 3.7整体防水性能:在进行整体防水性能试验后应无渗漏现象。 | 副 | 225 |
| 15 | 消防员抢险救援防护服 | 1.整体要求 ★1.1符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，投标时提供第三方检验报告原件彩色扫描件。 1.2消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护。 2. 款式 2.1服装款式符合应急消防局《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》的要求。 2.2颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.3衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2.4立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 2.5前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 2.6上衣左胸设置两条挂袢，胸前设置贴袋，双线固定口袋布。大腿两侧设置立体贴袋。 2.7左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 2.8袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。 2.9下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 2.10裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 2.11行军帽为棒球帽款式，正前方绣07式武警警徽，后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640 mm，警徽尺寸：长度×高度为50×50mm； 2.12腰带为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，规格：长度×宽度×厚度为1200×50×2.6mm。 2.13肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。左右肩部设有两个挂袢。 3.结构 3.1结构：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗、且具有弹性等性能。克重：（200±10）g/m2（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝） 4.技术性能 4.1阻燃性能: 经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤25mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； 4.2断裂强力:经向断裂强力≥1300N；纬向断裂强力≥1200N； 4.3撕破强力：经向撕破强力≥210N、面料纬向撕破强力≥220N； 4.4接缝强力性能：≥850N； 4.5热稳定性能：≤1%； 4.6色牢度：面料的耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度不小于4级； 4.7针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥10针/3cm； 5.其他 5.1拉链：上衣前门襟所选用的拉链不小于8号，颜色与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链。 5.2魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 | 件 | 225 |
| 16 | 护膝、护肘 | 1.用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 2.外壳采用上等软胶的龟板和高弹的EVA材料作为主要防护件，其韧性和耐磨度均达到军用要求。 3.宽阔的双重弹力松紧带能让佩戴者更加舒适，为使用者提供持久和轻便的肘部保护。硬度适中自然弯曲。 4.整体设计充分利用人体功效学原理，保护作战人员肘膝关节。一对护膝一对护肘（四件套） 特点： 新的护膝边“双翼曲线保护”设计，提供运动时最大的灵活性和舒适性 ，护膝的底部之间空白减到最小使更贴合膝部位置，当膝部屈曲的时候，旁边的延伸保护外形更能改善的紧固带的紧缩性，尼龙制造的闭合细胞泡沫垫提供优秀震动抵抗并且具有防水功能。 5.内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调。 | 套 | 225 |
| 17 | 消防员抢险救援靴 | 用于对足部的防护。符合XF633-2006《消防员抢险救援服装》的标准。 1、高腰系带结构，内怀设有快速穿脱功能拉链，设计满足小腿对足部的防护需求，具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能。主体颜色为黑色，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛皮和防水阻燃帆布。 2.反光标志为荧光黄色。 从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200 mm。 3.靴子整体由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。在经过反复弯折≥20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象。在温度为（180±5)℃条件下，经≥5min后，没有任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 4.靴面材质需采用2.0mm防水黄牛全粒面贴合2mm高密不织布制成，靴底为一次成型，采用非金属材料的防砸包头和抗刺穿垫使靴子具有防护性能强，重量轻等特点。防水膜需采用袜套防水的方式。内里主要材料采用高透袜套防水里贴合闪电纹涤纶桃皮绒，动态防水16000次。 5.靴面前端的鞋帮内设有玻璃纤维非金属防护内包头，经200±4J冲击后包头内最少距离≥21mm。 6.靴子所有材料需做防虹吸处理，使救援鞋兼具户外登山鞋和安全鞋的双重功能。 7.鞋帮抗撕裂强度≥240N、靴帮外底结合强度≥10N/MM。 8.鞋底材料为绝缘橡胶大底，采用双密度氯丁合成橡胶，一次成型，外底撕裂强度≥10KN/m、耐磨性能为≥94mm³，耐折性屈挠30000次切口增长≤4mm,鞋底绝缘等级≥8KV测试时间为1min,漏电电流≤1.8mA，鞋底的隔热性30min后内底上表面上升温度不应≥22℃。靴底抗穿刺≥1900N。 9.防刺穿层由高强高模聚丙烯或芳纶纤维层压制成，厚度不小于3毫米，非金属防刺穿垫的抗刺穿性能≥1100N。 10.抗冲击：在至少（100±2）冲击能量冲击后，保护包头内的最小间距≥20MM。 11.防水性：机器测试≥15min后没有水渗入发生。 12.耐压力性：在（10±0.1）KN的压力下，保护包头内的最小间距应≥20MM。 13.脚趾部位的抗磨损覆盖层厚度≥1.0MM。 14.鞋垫材质需采用EVA防静电鞋垫。 15.靴内怀设有YKK拉链。 ★16.重量≤1.4kg(须在检测报告中体现）。 ★17．投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 双 | 225 |
| 18 | 消防员隔热防护服 | 用于强热辐射场所的全身防护。符合GA634-2015《消防员隔热防护服》标准。整套隔热服包括上衣、裤子、头罩、手套和脚套，分体可背呼吸器式。 1.辐射反射率：能反射90%以上的辐射热。 2.耐辐射热性能：300℃热辐射为1小时以上，500℃热辐射为30分钟以上，瞬间接近最高热辐射≥700℃，也能够在辐射热通量为（约900-1000 ℃距离火焰不小于5米）的场所进行抢险作业。 3.阻燃性能：损毁长度≤1cm，续燃时间≤1s，阴燃时间≤2s。 4.撕破强力≥32N,断裂强力≥450N,耐折性能：经曲绕8000次，表面不会出现裂纹。 ★5.投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 件 | 20 |
| 19 | 消防员避火防护服 | 1、防护服为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38 cm，靴套底部带加强涂层，高度≥45cm。背部配有空气呼吸器背囊。 2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。 3、整套防护服采用多层结构制成：反射镀铝外层、隔热层、衬里，整体≥7层结构，反射镀铝外层面料基布为100%芳纶维材质应≥350g/㎡，表面镀铝箔。隔热层为100%预氧化纤维，克重≥550g/㎡，衬里层为100%芳纶≥110g/㎡.镀金面屏厚度≥4mm，面屏可更换。 4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm；续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落。 ★5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N（须在检测报告中体现）。 6、撕破强力（外层性能）：经向≥280N，纬向≥120N。 7、耐静水压性能（外层性能）≥19Kpa。 8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度≤70mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象。 9、抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s。 ★10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/cm³。 11、整体接缝断裂强力≥800N。 ★12、总重量≤8.5kg。 ★13、防护服面料耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm，≥2min放热后服装内部温度≤40℃（须提供面料第三方检测机构认证报告）。 ★14、投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 件 | 10 |
| 20 | 二级化学防护服 | 用于化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护，技术性能符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求。 1.为连体式结构，双层门襟。颜色为上红下蓝； 2.带有头套和细绳，袖口带松紧带，上臂处有反光带，裤脚可通过按钮调节，拉链为垂直拉链，位于防护服的正前方，由双层拉链盖提供保护； ★3.防液体喷溅，抗强酸、强碱及石油等有毒物质≥480分钟； ★4.可重复使用，可机洗； 5.重量≤1kg； 6.质保期≥3年； 7.机械性能：耐磨性5级（共6级），耐挠屈龟裂强度6级（共6级），接缝强度4级（共6级）； 8.防化性能： 8.1.无机酸：硫酸20%、盐酸10%，防护时间≥480min，防护等级为6级；硝酸10% ，防护时间≥60min，防护等级为3级； 8.2.碱类：氨水25%， 防护时间≥480min，防护等级为6级；氢氧化钠50%，防护时间≥120min，防护等级为4级；氢氧化钠10%，防护时间≥240min，防护等级为5级； 8.3.碳氢化合物/油：原油，防护时间≥120min，防护等级为4级；石油，防护时间≥30min，防护等级为2级；机油，防护时间≥480min，防护等级为6级； 8.4.有机酸：乙酸50%，防护时间≥480min，防护等级为6级； 8.5.其它产品：过氧化氢，次氯酸钠（120g/L），防护时间≥480min，防护等级为6级；氯，防护时间≥30min，防护等级为2级。 | 件 | 40 |
| 21 | —级化学防护服 | 用于化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时的全身防护。具有气密性，对强酸强碱的防护时间不低于1h。应符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求。 1.由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、连体防护靴、连体防护手套、排气阀等部分组成。采用高性能多层聚合织物制成，气密性好，具有很好的防化性能。 2.整体气密性≤300Pa。 3.贴条的粘附强度≥0.78kN/m。 4.抗化学品渗透性能： 4.1.二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 4.2.硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min。 5.整套重量≤8kg。 6.面料性能: 6.1.阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s，经纬向损毁长度≤10cm。 6.2.拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。 6.3.撕裂强力：经纬向撕裂强力≥50N。 6.4.耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 6.5.接缝强力：经纬向接缝强力≥250N。 6.6.颜色：高亮度橙绿色。 ★7.化学防护手套：双层，可增强外层手套的防护作用，可拆卸可更换。耐热老化性能（125℃×24h）；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥22N。 8.化学防护靴： ★8.1.防化靴和防化服采用连体式设计，要求与连体防化服同一品牌。 8.2.钢包头、钢底结构，具有抗砸、防穿刺和与防化服同等的防化性能。 8.3.耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 8.4.靴底抗刺穿力≥1100N。 8.5.抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。 8.6.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA。 8.7.防滑性能：始滑角≥15°。 8.8.防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 9.大视窗防（除）雾连体头罩，配置多层防雾目镜，视野清晰不变形。 ★10.投标时提供国家消防产品认证证书原件彩色扫描件。 | 件 | 20 |
| 22 | 化学防护手套 | 1.技术性能符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求。主要用于化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。 2.穿戴舒适，保证手指的灵活性，耐穿刺力≥22N。 3.具备阻燃，防水，佩戴舒适，活动方便的性能。 ★4.可防酸，碱及各种溶剂，允许最高温度150度， 最低温度-250度的液体中。 | 副 | 20 |
| 23 | 防髙温手套 | 符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准规定的要求。 1.材料：凯夫拉防火纤维密织，隔热、阻燃、耐高温、防割。 2.技术要求： ★2.1耐热温度≥450℃，最大耐热≥1000℃。 2.2阻燃性能：手套组合材料的损毁长度≤100mm，续燃时间≤2.0s，且无熔融、滴落现象；衬里材料地无熔融，滴落现象； 2.3整体热防护性能：手套组合材料热防护能力（TPP）≥40.0cal/ C㎡； 2.4耐热性能：整个手套和衬里在180±5℃温度下保持≥5min，其表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象，长度收缩率≤0.4%，宽度方向≤0%； 2.5耐磨性能：手套掌心面组合材料用粒度为100目的砂纸，在9kpa压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿； 2.6抗切割性能≥18N。 ★3.投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 副 | 5 |
| 24 | 消防员防蜂服 | 防蜂类等昆虫侵袭的专用防护。 1.由多层高压耐刺穿面料组成，具有密封、耐磨、轻便、高强力等特性。 2.结构 2.1衣服整体为白色，可有效形成保护色，不易引起蜂群攻击。 2.2连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成。 2.3面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰、耐折、耐压、回弹性好等特点。 2.4透气孔三层防护，中间有真空管隔开，气孔和人体的距离有3公分，蜂尾针根部接触不到。 2.5手套灵巧，防蛰刺效果好。 2.6运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。 ★2.7为提高工作人员的舒适性，降低温度，在服装背部增加两个风扇，适用于普通充电宝作为电源。 3.技术性能 3.1整体抗刺穿性能≥1.5N； 3.2外层面料撕破强力≥60N； 3.3外层面料断裂强力≥650N； 3.4外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不被磨穿； 3.5甲醛含量：符合GB18401-2010 B类标准； 3.6手套耐切割性能≥2N； 3.7靴子防滑性能：始滑角≥15°； 3.8整套防蜂服重量≤5kg。 ★4.投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 件 | 20 |
| 25 | 电绝缘装具 | 用于高电压场所作业时全身防护。技术性能符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》的要求。由上衣、下裤、手套、靴子组成。 技术性能参数： 1.质量≤4.5kg； 2.耐压性能：无闪络、击穿及发热现象； 3.断裂强力：经向≥1100N，纬向≥800N； 4.撕破强力：经向≥50N，纬向≥35N； 5.耐热老化性能：不粘、不脆； 6.耐寒性能：无裂缝； 7.耐汽油性能：无裂纹、不发粘； ★8.投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 套 | 10 |
| 26 | 移动供气源 | 用于狭小空间和长时间作业时呼吸保护。技术性能符合《长管空气呼吸器》GA 1261的规定。 1.可同时供两人使用，确保长时间工作。 2.车载式正压长管空气呼吸器有四瓶，气瓶容量有6.8升，理论工作时间90分钟，工作压力300巴，报警压力50～60巴，主供气管长有30米，支管10米。 3.可及时更换气源，不影响工作，有效节省时间不锈钢材质的推车，增强耐腐蚀性。 4.带脚刹车装置，可静止在30°的倾斜地面。高压软管之间采用软性链接，避免意外，有效防止因不慎碰撞或摩擦对接头造成损坏。大流量输出的减压阀，确保冲去的呼吸流量。 ★5.投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 套 | 5 |
| 27 | 激流救生衣 | 水上救援作业时的专用防护。符合《消防专用救生衣试验大纲》，技术性能符合公安行业标准《消防用救生衣》的规定，符合消防队伍服装统型要求。 1.救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成。在水中支持直立和后仰两种浮态。 2.救生衣的颜色为国际认可的救援色。救生衣的系固采用扣件或拉链式。救生衣适用的胸围≥70mm且不大于1350mm。救生衣上逆向反光带的总面积不小于400cm²、且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积≥200cm²。 3.面料须具备防太阳光辐射和紫外线功能。 ★4.总浮力≥150N。包含有救生气囊，设有充气口。 5.救生衣气囊手动充气时间≤3秒。在安全气囊未充气状态和充气后的状态下，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失均应小于5％。救生衣安全气囊与救生衣连接可靠，且当安全气囊受损或失效后可方便更换而不对救生衣体产生任何破坏。 6.具有防止在水中窜动的裆带。救生衣衣身能承受1200N的作用力30min而不损坏。救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。裆带与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。安全气囊与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 7.每件救生衣配备细索系牢的哨笛一只，示位灯一只。 8.胸前一个钢制D型挂点，背后一个方块挂点方便悬挂其它救援装备，腰间配有尼龙织带和快速解脱扣，后背部配有牵引绳拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱，并配有一套可以承受22KN的快脱牛尾绳。 ★9.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告原件彩色扫描件。 | 件 | 150 |
| 28 | 消防全身式安全吊带 | 消防员绳索救援作业，技术性能符合《消防用防坠落装备》GA 494规定。 | 件 | 20 |
| 29 | 消防通用安全绳 | 消防员绳索救援作业保护，技术性能符合《消防用防坠落装备》GA 494规定。 ★投标时提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 结构特点： 1.安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。 3.使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 技术性能参数： 1.直径：16mm，长度50米。 2.破断强度：≥49.5KN 3.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5.4% 4.耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 5.在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等 | 根 | 20 |
| 30 | 手提式强光照明灯 | 1.执行GB30734-2014消防员照明灯具国家标准要求。隔爆型防爆等级，符合GB3836.1-2010，GB3836.2-2010国家标准，可在各种易燃易爆场所安全工作。 2.灯具外壳采用进口T6高硬度航空合金材料，钢化玻璃透明件，具有优异的散热性能和抗碰撞冲击性能，表面氧化处理，防腐性能优良。 3.具有过流、过压、过充保护功能。具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换，开关寿命达到50000次。 4.灯具在具备低电量警示功能的同时，尾部设计有5段式LED电量指示装置使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现，并具有低电量提醒功能，电量不足15%时，灯光爆闪15次后强光可以用15分钟，工作光可用30分钟，提示您进行充电。 5.绝缘性能/MΩ在常温环境下，灯具带电端子与外壳简的绝缘电阻应不小于﹥20 交变湿热试验电阻应不小于﹥5 6.额定电压 ：DC22.2V；电池容量 ：≥2500mAh； 7.功率： 12W； 8.连续放电时间：强光≥300min，工作光≥600min，充电时间≤8h，光源寿命≥100000h；电池寿命≥1000次循环； 9.防护等级 ：IP66 /IP67 ， 10.重量≤1.4Kg； ★11.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和和防爆证书原件彩色扫描件。 | 套 | 20 |
| 31 | 消防用荧光棒 | 优质产品，符合国家标准。 | 根 | 40 |
| 32 | 水域救援漂浮救生绳 | 1.水上或冰上救援作业时专用的救援及保护绳索。 2.最小破断强度≥35KN,在水面漂泊48h不下沉。 3.长度50米。 4.具有漂浮在水面的性能，断裂负荷比静力绳低，具有较大的延展性，一般漂浮绳颜色为黄色（非涂抹荧光粉），在水面上较为醒目 | 根 | 5 |
| 33 | 消防员水域救援防护服 | 1、3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供良好的热反射性能。 2、在肩部、背部和手臂处都采用特殊的材质提高关部位的灵活性，降低活动的束缚性。 3、YKK前置双向斜拉链和腰部、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都迅速、便捷。 4、所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，一定程度的确保保暖和舒适感。 5、在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护。 6、在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用。 7、手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的警示性。 8、左手臂处有备件或对讲机口袋；且大腿处有一个口袋，可放置随身物品，口袋底部设有出水口。 ★9、投标时提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告原件彩色扫描件。 | 件 | 40 |
| 34 | 消防员水域救援头盔 | 1．低重心无帽沿设 计，贴合头部。 2．顶端有8个透气孔，头盔内腔气流通畅，大温差环境中，具有高舒适度。 3．头盔两侧一体式护耳部件，两侧各有四个通气孔，保护耳部的同时不影响听力。 4．ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度，良好的机械性能。 5．高密度EVA缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水，回弹性和抗张力高，良好的耐水性能和低速冲击能量吸收能力。 6．头箍设有EVA衬垫，魔术贴固位，易于拆卸清洁和更换。 7．快调式帽衬，可单手操作，全方位满足个性化尺寸调节需求。 8.带Go Pro NVG墨鱼干支架底座，侧面双导轨，可配救援头灯和水下照相机。 技术参数： 1．冲击吸收性能：耐受冲击力的最大值≥3300N 2．顶部抗冲击加速度性能：100J冲击能量，加速度≥150g的作用时间≥0.1ms。 3．耐穿透性能：3kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔，钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 4．漂浮性能：在10℃-20℃水中浸泡4h，头盔始终漂浮在水面上，不沉入水中。 5．护耳部件：有，一体式 6．颜色：红色为主要色调 7．重量≤550g ★8. 投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 | 只 | 40 |

1.2器材清单及技术参数

| 序号 | 货物名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动消防泵（手抬泵） | 1.适用于城镇，工矿、仓库和农村，扑救一般固体物质火灾及小规模油类火灾； 2.符合GB 6245-2006《消防泵》的标准要求； 3.发动机类型：立式、单缸、手动、电动、风冷、二冲程； 4.最大输出功率≤15HP； 5.水泵类型：单泵单程离心泵； 6.真空泵：碳纤维活片无油式； ★7.抽真空时间：7m吸程≤11s（须在检验报告中体现）； ★8.吸程3m流量/压力≥700L/min/1.0Mpa（须在检验报告中体现）； 9.吸水口：ф65mm；出水口：ф65mm（可转动90度）； 10.油箱容量≥3.5L； 11.润滑供应：无需预先混合，分离吸油； 12.启动系统：电力启动，自动反冲系统，绳拉式； 13.转速≥6000转/分钟； 14.重量≤50Kg； 15.蓄电池：12V,14Ah/10h； ★16. 投标时提供第三方检验报告原件彩色扫描件。 | 台 | 5 |
| 2 | 机动消防泵（浮艇泵） | 1.适用于排涝、供水、灌溉和灭火，可以不限时间的干转而不会损坏设备； 2.泵体材质：采用耐腐蚀的高强度铝合金材料，叶轮材质：采用青铜材料； 3.功率≥4.8KW（6.5HP）； 4.排量≥190cc； ★5.最大流量≥1100升/分钟； 6.最大扬程≥30米； 7.噪音等级≤90Db； 8.连续工作时间≥210分钟； 9.发动机油箱容积≥0.9L，并配有附加油箱，附加油箱容积≥3.5L； 10.启动方式：手动启动； 11.配有65卡快速出水口；出水口位于浮艇下方，可以抽吸恶劣水质； ★12.重量≤30公斤。 | 台 | 5 |
| 3 | 移动式消防炮（手动炮） | 1.材质：防腐铝合金材质； 2.最大流量≥30升/秒； 3.有效射程≥60米； 4.水平旋转40°，仰角范围30°至70°； 5.工作压力：0.8MPa； 6.重量≤11KG； 7.进水口尺寸：80mm快速接口 ； ★8.投标时提供国家消防权威机构签发的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 门 | 5 |
| 4 | 移动式消防炮（自摆炮） | 1.符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》标准要求； 2.铝合金材质；体积小、重量轻，安装简单。炮身上设有压力计，便于控制； 3.流量：≥40升/秒； 4.角度：水平旋转：±20度；俯仰角度：30°至70°，自摆角度：20-40度； 5.射程：≥60米； 6.工作压力：0.8MPa ★7.重量≤20Kg； 8.进水口尺寸： 80mm日式快插； ★9. 投标时提供国家消防权威机构签发的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 门 | 5 |
| 5 | 移动式消防炮（遥控炮） | 1.符合GB19156-20032019《消防炮通用技术条件》和GB19157-2003《远程消防炮系统通用技术条件》标准。 2.材质：炮体材料：304不锈钢材质，防腐性能好，炮头采用7075系列航空铝材，表面硬质氧化处理；接口采用采用7075系列航空铝材，表面阳极氧化处理。 3.流量≥60升/秒； 4.最大角度：工作角度：水平转动角度 90°，解除限位后可水平360°无限制旋转，能应对火场不同方位的灭火救援；垂直方向30°-70°，手动调节范围（0°～90°），可以扑灭流淌火。； 5.自带蓄电池，在最大流量状态下，连续自摆时间≥3小时； 6. 防水等级达到IP67的接头,插接方便又可靠； ★7.遥控控制距离≥300米（须在检测报告中体现）； 8. 工作压力：1.0MPa； 9.重量≤40Kg； 10.有效射程：水≥70m；泡沫混合液≥60m； 11.进水口尺寸：2*80mm日式快插； ★12. 投标时提供国家消防权威机构出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 门 | 5 |
| 6 | 二节拉梯 | 1.拥有消防队员扑救火灾时，登高灭火、救人或翻越障碍的工具。 2.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 3.技术参数 3.1整体要求 材料：侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.2技术要求 （1）工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 （2）最小梯宽300±3mm。 （3）梯蹬间距280±2mm。 （4）整梯质量≤29kg。 （5）拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 (6)抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 ★4.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 架 | 10 |
| 7 | 三节拉梯 | 1.高强度铝制可伸缩式救援梯，用于登高救援和灭火作业 2.1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 3.技术参数 3.1整体要求 材料：拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6063/T5铝型材。 3.2技术要求 (1)工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 (2)最小梯宽350±4mm。 (3)梯蹬间距300±2mm。 (4)整梯质量≤88kg。 (5)水平弯曲残余变形比值≤0.06%。 (6)梯蹬弯曲残余变形比值≤0.09 %。 (7)梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 (8)翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 (9)梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。 (10)滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 (11)单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 (12)侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤0.9mm。 (13)侧摇摆试验残余变形比值≤0.05% (14)三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 (15)抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 ★4.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 架 | 5 |
| 8 | 挂钩梯 | 1.拥有消防队员扑救火灾时，登高灭火、救人或翻越障碍的工具。 2.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 3技术参数 3.1整体要求：材料：侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.2技术性能 （1）工作长度4±0.1m。 （2）最小梯宽250±2mm。 （3）梯蹬间距340±2mm。 （4）整梯质量≤10.5kg。 （5）梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 （8）挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 （9)粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 3.3其他要求：消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 ★4.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 架 | 5 |
| 9 | Φ65水带 | 1.符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。 2.主要技术：织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3.主要技术参数：工作压力≥1.6Mpa，爆破压力≥5.7Mpa，直径65mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥39N/25mm，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。重量≤300g/m。 4.配快速接口。 ★5.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 盘 | 400 |
| 10 | Φ80水带 | 1.符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。 2.主要技术：织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3.主要技术参数：工作压力≥2.0Mpa，爆破压力≥6.4Mpa，直径：80mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。重量≤450g/m。 4.配快速接口。 ★5. 投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 盘 | 200 |
| 11 | 消火栓扳手 | 优质产品，符合国家标准。 1.可以打开尺寸不标准、生锈、打滑的老式地上消火栓、新式磁吸式地上消火栓和水泵接合器的扪盖； ★2.扳手由手柄、套筒和可活动的异形钳口等组成； 3.手柄上设有套筒开关，可实现一把扳手开启各种规格的五方、六方消火栓阀门； 4.扳手材料选用航空铝、45号钢、强磁等； 5.重量≤2kg。 ★6.提供该扳手国家知识产权专利原件彩色扫描件；提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 把 | 10 |
| 12 | 包布 | 1.产品材质：高强度涤纶长丝。 2.水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。 3.它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 | 个 | 20 |
| 13 | 护桥 | 1.材质：高强度橡胶材料。 2.具有抗压，耐磨，耐用，使用方便。 3.长80cm、宽58cm、高8cm，水带空隙可供Ф65-Ф100水带使用。 | 副 | 10 |
| 14 | 挂钩 | 1.用于对铺设的垂直水带进行安全固定。 2.两头挂钩由铸铁一次性成型。 3.挂钩之间连接物为优质尼龙材质。 | 个 | 50 |
| 15 | 有毒气体探测仪 | 应用于石油及天然气行业，化学行业，钢铁业，公用事业，消防行业，污水处理及民用工程等领域。 1.可同时检测可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢四种气体； 2.本安防爆，可用于爆炸零区； 3.适用压力范围为700毫巴至1300毫巴，确保各种恶劣环境的正常使用； 4.声、光、振动三重报警、内置仪器生命信号，确保使用安全； 5.仪器单键开机、双键关机，兼顾操作便利性及安全性； 6.环境条件：-20到+50°； 7.集成的橡胶保护套，符合IP 67的防水防尘等级； 8.重量≤250g； 9.使用镍氢可充电电池，使用时间≥12小时；充电时间≤4小时； 10.配置包括主机、电源装置、充电设备、用于测量值读取和配置的配件、标定配件； | 台 | 5 |
| 16 | 可燃气体检测仪 | 应用于石油及天然气行业，化学行业，钢铁业，公用事业，消防行业，污水处理及民用工程等领域。 1.本安防爆，可用于爆炸零区； 2.防护等级IP 67； 3.适用压力范围为700毫巴至1300毫巴，确保各种恶劣环境的正常使用； 4.适用环境：-20到+50°； 5.声、光、振动三重报警、内置仪器生命信号，确保使用安全； 6.仪器单键开机、双键关机，兼顾操作便利性及安全性； 7.可燃气体传感器具有高抗中毒性，可测量到壬烷（C8）； 8.测量范围为0-100%LEL； 9.重量≤250g； 10.使用镍氢可充电电池，使用时间≥12小时；充电时间≤4小时； 11.配置包括主机、电源装置、充电设备、用于测量值读取和配置的配件、标定配件； ★12.投标时提供可测量壬烷（C8）的报告。 | 台 | 5 |
| 17 | 消防用红外热像仪 | 用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的人员搜救、危险品探测、设备检测、余火监测、火灾原因等用途。产品符合GA/T635-2006《消防用红外热像仪》）的标准要求。 1.成像性能： 1.1.探测器类型：非晶硅； 1.2.光谱响应（波长）：7～14μm 1.3.分辨率：384×288（探测器）、高灵敏度设计、图像清晰、性能稳定； 1.4.视场角：47°（水平）×36°（垂直）； 1.5.热灵敏度：30mK（0.03℃）； 1.6.帧频：50Hz； 1.7.显示屏：3.5英寸LCD显示屏； 1.8.图像放大：2倍、4倍； 2.测温功能： ★2.1.测温范围：-40℃ 到1200℃； 2.2.测温精度：±2℃ 2.3.测温模式：白热、黑热、铁红、火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式等模式 ； ★2.4.最高低温指针搜寻功能：具备有温度变化指针显示功能。火场中最高温及最低温指针搜寻功能，自动捕捉火场中最高温/最低温点，同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪； 2.5.高温测试：260℃≥5min/120℃≥15min/80℃≥30min； 3.图像储存： 3.1.具有拍照/视频记录功能； 3.2.存储容量≥1000张图片； 4.机械、环境性能参数： 4.1.防护等级：IP67； 4.2.抗跌落：2米自由跌落后无损害； 4.3.工作环境温度：-20℃至﹢85℃； 4.4.贮存温度：-40℃至﹢70℃； 5.电池： 5.1.使用时间≥4小时/块，配备≥2块电池； 5.2.电池性能：可充电磷酸铁锂电池，充电次数≥1500次，电池容量≥1500mA； 6.重量≤1.1kg； 7.配置：主机1台，充电电池2块，充电器1个，电池座充1个，IP67防水防震运输箱1个。 ★8.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 | 台 | 5 |
| 18 | 测温仪 | 非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。 1.形状枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能； 2.距离目标比: 50:1；自动关机；带背光； 3.温度范围：-50℃～1100℃； 4.分辨率：0.1℃. 0.1′F； 5.准确度：±2%±2℃； 6.响应时间和响应值长：500ms & (8-14)um； 7.重量≤220g。 | 个 | 5 |
| 19 | 各类警示牌 | 1.灾害事故现场警戒警示。 2.金属材料制作，规格分三角形状，边长约400毫米，表面红、黄反光漆； 3.分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志。 | 套 | 5 |
| 20 | 隔离警示带 | 用于消防灭火救援、灾害事故现场警戒，具有反光功能，材质抗拉伸，每盘长度≥100米。 | 盘 | 10 |
| 21 | 手动破拆工具组 | 1.由滑动杆及撬斧组成的救生套装工具，主要用于消防抢险,公安等破门救援； 2.技术参数：是集凿、切、砸、撬等工作方式于一体的破拆工具，无须动力源，由滑动杆及撬斧组成的救生套装工具，单人即可操作，整套工具包括：拆锁器、金属切断器、凿子、钎子、冲杆等8件套，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙，适合在狭窄空间破拆救援作业； 主要功能： 伸缩冲击撬杆：调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打之用 ，伸缩长度600-860cm ，冲击行程260mm ； 撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度300mm ； 金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）等用，长度300mm ； 平 凿：冲击凿开坚硬物体等用，长度460mm ； 尖 凿：冲凿混凝土及砖石墙体等用，长度380mm 鹰 嘴 撬：撬开门窗，撬掉； 阔 斧：砍开木门； V 型 凿： 冲击切割防盗门、飞机、车体等； | 套 | 5 |
| 22 | 机动链锯 | 1.用于切割各类物质结构障碍物，可切割木头、石膏板； 2.符合GB/T5392-2004标准； 3.技术参数： 发动机排量≥50CC； ★功率≥2.4KW；最高发动机转速≥9600转/分钟；导板长度13-20英寸（须在检测报告中体现） ； ★4.净重≤5公斤（须在检测报告中体现）； ★5.投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 台 | 5 |
| 23 | 无齿锯 | 1.用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用； 2.符合GB/T5392-2017要求； 3.技术参数： 3.1.风冷二冲程发动机，功率大，重量轻，5级过滤系统，超长耐用，模块化设计，维护和更换零件简便； ★3.2.功率≥3.7 KW（须在检测报告中体现）； 3.3.锯片尺寸≥φ350mm； 3.4.切深≥125mm； ★3.5.重量≤10.2Kg（须在检测报告中体现）； 3.6.排量≥74CC； 4.配同品牌金属砂轮片1片； ★5. 投标时提供第三方检测报告原件彩色扫描件。 | 台 | 5 |
| 24 | 多功能挠钩 | 1.用途：事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理； 2.符合Q/SSNK 5-2006《多功能组合型消防挠钩》要求； 3.技术参数：由消防斧、消防榔头、消防抓耙、撑顶器、消防锯、消防剪、探路棒等12种功能头组成，可拆卸、能够自由组合。12种功能头，手柄为高强度绝缘材料做成，挠钩；破拆吊顶、钩拉电线等；接头为优质铝合金；力300公斤；浸水后挠杆绝缘电阻≥107欧姆；无火花消防锤：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用。 | 套 | 5 |
| 25 | 消防斧 | ★1.PVC 绝缘柄款总长≥910cm，重量≤1.7kg（须在检测报告中体现）； 2.斧头材质高碳钢，经淬火硬度HRC48-55之间，可一次性砍断10mmQ235A热轧圆钢； 3.具备砍、剁等功能； 4.经测试可承受29400N（3000kg）斧头与斧柄不拉脱； ★5.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 把 | 5 |
| 26 | 铁铤 | 优质产品，符合国家标准。 | 个 | 5 |
| 27 | 绝缘剪断钳 | 1.事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。 2.刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火，刀片的刃口剪切硬度≤HRC53。 3.螺栓、压板、中心轴剪切硬度≤HRC33—40。 4.可剪断直径16mm以下电线、钢筋（普通圆钢）等；可绝缘操作。 | 把 | 5 |
| 28 | 铁锤 | 1.消防锤头部采用高碳钢，经过整体锻打一次成型； 2.锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄， 3.柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度； 4.锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，经过特殊热处理淬火工艺； 5.可以砸锁、破门、破坏石膏、复合板等墙体开辟救援通道。 | 个 | 5 |
| 29 | 消防过滤式自救呼吸器 | 1.用于宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、医院、地铁、轮船、车站、码头、公共娱乐场所和住宅等预防火灾事故时，个人防护呼吸保护装置。 2.符合标准GB21976.7-2012规定。 3.技术参数： 3.1防毒时间：≥30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护、密封性好，适用于成年人各种面型； 3.2防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。本呼吸器有特殊药剂成份，也可用于综合防毒等； 3.3油雾透过系数＜5%； 3.4吸气阻力＜800Pa； 3.5呼气阻力＜300Pa。 | 盒 | 100 |
| 30 | 救生抛投器 | 1.符合便携式陆地、水上两用产品。采用气动发射装置将救生圈发射到人力不能投掷的距离，并在救生圈上装一根救援绳。救生圈落水5秒钟内即可自动充气。 ★2.抛射距离：水用≥120米，陆地≥180米（须在检验报告中体现）； 3.自带压缩瓶、拉绳长度，其拉力不小于2000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用。 4.发射动力有二种：一种为33gCO2气瓶为发射动力；另一种为空呼气瓶给高压管组充气提供发射动力。 5.配置：基本发射组件一套、陆用弹体2个（内含200米救援绳索）、水用弹体2个、训练弹一个、冲绳器一个、两用高压管组一套、发射短导管一根、绳包2个（其中一个含150m绳索，另一个为备用）、16克气瓶4个、33克气瓶8个、触发剂4个、水用保护套1套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装1个。 ★5. 投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 | 套 | 5 |
| 31 | 救生照明线 | 1.能见度较低情况下的照明及疏散导向。 2.符合GB 26783-2011《消防救生照明线》要求。 3.技术参数： 3.1采用EL冷光源发光线，线长100米，具备长亮、频闪功能； 3.2线盘采用内置18650锂离子电池，电池容量大、寿命长、安全性能高； 3.3电源和线体一体化结构设计，无需额外电源供电； 3.4无光照条件下，可视距离50米，线盘具有方位灯功能，方便寻回； 3.5防水设计360°全方位，支持消防水枪冲击测试； 3.6具有线缆限位防缠绕功能，快速收纳或快速放开不会缠绕； 3.7具有荧光功能的圆柱形导向箭头，有导向箭头的线体宽度不得超过原线体直径的2倍，以便于方便快捷的布置线体； 3.8尺寸：370x310x165mm； 3.9重量≤6.5kg（须在检测报告中体现）； 3.10工作电压：12～16.8V DC； 3.11工作电流：0.3A； 3.12最大工作电流：1A； 3.13长亮连续工作时间≥8h； 3.14频闪连续工作时间≥16h； 3.15闪烁频率：1～2HZ； 3.16线体材料：EL冷光源发光线； ★3.17发光亮度≥12cd/㎡（须在检测报告中体现）； 3.18环境极限温度：-40℃～70℃； 3.19绝缘电阻≥50MΩ； 3.20线体拉力≥300N； 3.21防护等级：IP55； ★4.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 | 盘 | 5 |
| 32 | 医药急救箱 | 1.用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等； 2.外箱材质：铝板或铝合金； 3.重量≤3.5kg； 4.主要配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、三角绷带、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、酒精片、棉球、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、烧伤敷料、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、碘伏片、高分子急救夹板、一次性口罩、紧急联系卡、眼垫、急救手册等。 | 箱 | 5 |
| 33 | 多功能担架 | 1.整体要求 1.1用于灾害事故现场救援。用于运送事故现场受伤人员。 2.性能参数 2.1多功能担架，可水平抬运、可垂直或水平吊运、可在光滑地面拖拉。担架材质为ABS工程塑料，可在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化。具有体积小，重量极轻，便于携带，应用范围广，可单人操作。 2.2多功能担架载重大于 150KG，自身重量不超过5kg。 2.3高强度复合材料，重量轻，体积小，携带方便； 2.4拉伸强度6000N/5CM，撕裂强度2000N，载重150kg； 2.5垂直吊绳断裂强力6980N，平行吊带断裂强力7165N。 2.6耐温：-20℃～45℃ ，重量：5kg ，尺寸：2440×920 mm 3. 其他 3.1每件多功能担架配备一个可背的防水包装袋。 | 个 | 5 |
| 34 | 木制堵漏楔 | 1.用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业； 2.Q/12QT 4055-2012《木制堵漏楔》标准要求； 3.红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形； 4.木楔≥24种规格； 5.适用温度范围-70℃～100℃，压力-1.0Mpa～0.8Mpa，配一个便携箱。 | 套 | 5 |
| 35 | 无火花工具 | 1.应用于因火花产生而有可能引起爆炸危险的作业场所。 2.Q/12QT 4055-2012《无火花工具》标准要求。 3.采用优质合金铝青铜材料制造， 4.全套含F扳手、梅花扳手、双头呆扳手、活扳手、钳工锤、检验锤、钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀、管钳除锈刀等≥22件； ★5.投标时提供防爆证书和第三方检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件。 | 套 | 5 |
| 36 | 移动照明灯组 | 1.高亮度、聚泛光调节、长时间续航； 2.采用两个高亮度LED灯头，同时具备聚、泛光照明及红蓝警示功能，满足不同场所的照明需求;可实现聚光和泛光的无极调光，调光范围10%--100%；聚泛光同时开启5m处最大初始照度≥2500lx；红蓝警示灯可视距离大于1000m； 3.箱体配备多功能控制LCD屏；可显示电池剩余电量、工作模式、照明亮度等，实时掌握灯具状态；开关可控制灯具聚光泛光的亮灭、红蓝警示的开关； 4.音响功能：能连接手机蓝牙，播放手机的音频；空旷环境下10米内手机连接蓝牙可以连续播放手 机音频； 5.具备U盘接口，能播放U盘音频20米处声音≥70db；具备音频接口可用于外接其他音频信号，将设备变为扩音设备，便于现场指挥调度，人员疏散等具备录音功能，能录音并播放； 6.人性化设计具备输出接口5V、3.5A；12V、2A，配备有行走轮及背带，可实现手提、肩背、拖行， 便于使用者长距离携带； ★7.灯具初始状态轻按灯具控制板组件上的“泛光/聚光/照明开/关”按键键可以依次分别开启四种。照明状态：聚光+泛光、聚光、泛光、照明关闭（须在检测报告中体现） ★8.5米处初始最大照度大于5000lx（须在检测报告中体现） 9.主要技术参数： 9.1.额定电压≥DC21.6V 电池容量≥33Ah； 9.2.光源功率≥2×55W； 9.3.照明形式：聚光/泛光；10%—100%无极调光； 9.4.警示灯：红蓝； 9.5.连续照明时间≥8h； 9.6.充电时间≥8h； 9.7.升降高度≥1.8m； 9.8.防护等级：IP65； 9.9.重量≤20Kg； ★10. 投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 套 | 5 |
| 37 | 水幕水带 | 1.符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。 2.主要技术：织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3.在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距35cm。 4.主要技术参数：工作压力：1.3Mpa，直径：65mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥47N/25mm，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。 5. 配快速接口。 ★6. 投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 盘 | 25 |
| 38 | 多功能消防水枪 | 1.火灾扑救，具有直流、喷雾无极转换，流量可调、防扭结等功能； 2.符合GB 8181-2005《消防水枪》标准和CCCF-CPRZ-26:2019《消费类产品认证实施规则～灭火设备产品消防给水设备产品》检测标准； 3.铝合金材质，枪头凸出部分有防撞设计，易于识别模式状态； ★4.额定流量≥600升/分/7Bar，可调流量通过枪身流量环调节150升/分－240升/分－390升/分－480升/分－600升/分，工作压力≥16bar； 5.自带冲洗功能选择, 便于维护，射程≥34米，最大喷雾角≥110°； 6.接口尺寸65mm，日式快插，重量≤2.5Kg； ★7.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 | 支 | 30 |
| 39 | 直流水枪 | 1.用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。 2.产品标准：符合CNCA-C18-03:2014《强制性认证产品实施规则灭火设备产品》,CCCF-MHSB-08《强制性认证产品实施细则灭火设备产品》和《消防水枪》GB 8181-2005； 3.采用高强度铝合金锻造成型，材料经高温热处理使材质性能达到最优，表面经过氧化处理，外观更加美观且耐腐蚀，枪柄把手为尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，L型操作杆可轻松操控出水开或关闭，进水口为65卡式接口，每分钟出水流量≥7.5(L/s)，射程≥28米； ★4.投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 | 支 | 20 |
| 40 | 分水器 | 1.用于从水带干线分出水带支线的消防器材； 2.产品符合GA868-2010《中华人民共和国公共安全行业》标准； 3.技术参数 3.1接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 3.2阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 3.3手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 3.4球体：选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 3.5把手：蓝色T型浸塑把手； 3.6技术参数：公称压力≥2.5MPa，强度压力≥3.75MPa，阀门通孔直径≥55mm，产品重量≤4.5kg； ★4.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书原件彩色扫描件。 | 个 | 10 |
| 41 | 异型异径接口 | 执行标准：GB12514.1－2005、GB12514.3－2006。 1.材质：铝镁合金； 2.规格型号：内扣式、卡式消防异径接口； 3.表面防腐处理工艺：金色阳极氧化； 4.制造工艺：锻造工艺； 5.使用公称压力2.5MPa； 6.强度测试压力4MPa； 7.外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。 | 个 | 10 |
| 42 | 单兵图像传输设备 | 基本要求： ★1、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； ★2、设备需通过《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》符合性检测，提供第三方检测报告原件彩色扫描件； 技术参数： 1、系统特性：支持Android7.1以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.0Ghz，外接存储支持2X512GB（需在检测报告中体现）； 2、设备具备支持双摄像头采集，双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线（其中一根为4G天线，一根为专网天线）； 3、摄像头：设备具备双摄像头，前置不低于500万，后置不低于1600万像素； 4、语音对讲：支持双向语音对讲，采样率不低于8K，音频编码支持G711A、G711U、AAC、ADPCM可选。支持噪声消除和回音抑制； 5、SIM卡：具备双卡增幅功能，卡二可为卡一增强信号带宽； 6、扬声器：内置扬声器，功率≥1500mW； 7、显示屏：屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于1334*750； ★8、视频压缩：支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调（需在检测报告中体现）； 9、WIFI/蓝牙：内置WiFi模块和天线，支持IEEE802.11 ac/a/b/g/n，2.4G/5G 内置蓝牙模块及天线，支持BT2.1+EDR/3.0/4.2 LE；蓝牙4.0以上； 10、支持北斗/GPS定位，基站辅助定位，定位快，精度高； 11、低电量报警：可通过特定状态指示灯显示低电压报警； 12、充电方式：座充，同时支持DC圆孔充电，及Type-C接口快充 13、电池：蓄电不小于5900mAh容量； ★14、外壳防护等级：不低于IP68（需在检测报告中体现）； 15、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 16、设备需自带HDMI接口，支持外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720（需在检测报告中体现）； 17、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失。 | 套 | 5 |
| 43 | 车载电台 | 1、支持PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规、模拟集群六种工作模式； 2、符合《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》等警用数字集群（PDT）通信系统技术规范要求； 3、外置可扩展存储卡&加密卡设计，不拆机即可方便的实现PDT标准加密卡及存储卡的安装更换，保护机体的防尘、防水不受破坏； 4、支持GPS/北斗双模定位功能,水平精度不高于6M； 5、配置AMBE++和具有联盟自主知识产权的NVOC国产声码器双声码器； 6、支持快速切换工作模式（数字集群、模拟集群、常规），对讲机可立即进入工作状态，不需重启即可正常使用； 7、支持本机录音功能，可对发射及接收语音进行实时录音，录音文件存储在本机的存储卡中，可通过本机菜单浏览和回放录音文件； 8、每套车台标准配置：车台主机1台、电源线1根、对讲天线1根、定位天线1个、支架1个、数字按键手咪1个； 9、参数规格：频段范围 350-400MHz；信道间隔 12.5KHz/20 KHz /25 KHz ；工作电压 13.6 V±15% ；重量 ≤1.9Kg；LCD 显示屏 ≥2.2英寸；加密&存储 标准Micro SD ；射频功率输出: ≤45W（可调）；灵敏度 模拟 0.3 μV (12dB SINAD)/ 数字 0.3 μV /BER5% ；工作温度/存储温度 -30℃～+60℃/ -40℃～+85℃ ；ESD静电防护 IEC 61000-4-2（level 4）±8kV(接触)；±15kV(空气) ；环境测试标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G，GJB150A-2009防水防尘 IP54标准；GPS & 北斗 TTFF（首次定位时间）冷启动 < 1分/TTFF（首次定位时间）热启动 < 10秒/水平位置精度 < 10米。 | 台 | 5 |
| 44 | 无人机 | 1.可折叠式，续航时间≥31分钟，最大续航里程（无风环境）≥18KM； 2.最大起飞海拔高度≥6000M； 3.最大飞行速度（无风环境）≥72km/h； 4.最大遥控距离≥5000M； 5.障碍物感知能力：全向感知； 6.相机4K，两倍光学变焦相机，4800万像素超解析照片； 7.最大照片分辨率12MP； 8.工作环境温度-10°-40°； 9.机载内存8G； 10.重量≤910g； 11.移动延迟摄影，滑动变焦，一键短片，竖拍，智能跟随2.0，支持2倍变焦，降噪设计，多功能拍照模式； 12.应变焦版+全能配件包+5.5寸高亮屏+高亮屏支架+第三责任险+保险。 | 套 | 5 |
| 45 | 4G高清布控球 | 基本要求： ★1、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。 ★2、通过《GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》符合性检测，并提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的GB/T 28181-2011检验报告原件彩色扫描件。 ★3、产品通过《GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和实验方法》符合性检测，并提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告原件彩色扫描件。 4、设备一体化程度高，支架搭建设备展开时间短。 5、本地OLED屏，支持显示拨号状态，电量信息等设备状态（需在检测报告中体现） 6、设备GPS天线及4G天线内置。 7、设备支持4G模式，WIFI模式，有线直连模式一键切换。 技术参数： 1、产品要求具备航空头接口，双SIM卡传输，双TF卡存储，双音频输入； 2、产品采用一体化设计，内置电池，无线图传模块，视频编解码模块一体化设计，设备本身无外接线，尺寸不大于220mmxφ140mmxφ140mm； 3、编码算法：支持H.264/H.265算法编码，音频编码至少支持两种或以上； 4、要求支持双码流，本地存储支持1920x1080，远程实时传输支持1920x1080，帧率1-30帧可调，码率64kbps-10Mbps可调； 5、云台支持水平360°无限位、垂直-15°-90°转动； 6、星光级机芯，30倍及以上光学变焦，12倍数字变焦； 7、设备要求支持远程控制功能，可响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令； 8、支持红外夜视，夜间识别需不小于100米目标处人体轮廓（需在检测报告中体现）； 9、采用4G全网通模块，支持中国移动/电信/联通三大运营商接入，支持双卡绑定同传； 10、支持WIFI/AP功能，支持WIFI/AP一键切换，支持路由功能。 11、支持GPS/北斗/基站定位，能够在画面中叠加经纬度信息（需在检测报告中体现） 12、支持蓝牙通讯，能够保存蓝牙配对信息，无需每次启动时重新配对，并支持手机软件； 13、内置大容量锂电池，连续工作时间不低于8小时，可支持配置一体化电池底座，连续工作时间不低于18小时； 14、支持电量查询与低电量报警； 15、支持双TF卡存储，单卡支持256GB存储空间 16、支持图像回放功能，可在电脑上对录像文件、图片进行回放 17、支持在抓拍图片和录像文件中添加水印信息，并可通过专用播放器检测到水印信息（需在检测报告中体现）； 18、高低温适应区间要求 -30°-60°； 19、设备防护等级达到IP66或以上。 20、设备具备自动除雾功能，无需手动配置。 21、设备配套应具以下附件：箱子1个、电源适配器1个、三脚架1个、托盘1个、蓝牙耳机1个。 | 套 | 5 |
| 46 | 手持电台 | 1.支持PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规、模拟集群六种工作模式； 2.符合《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》等警用数字集群（PDT）通信系统技术规范要求； 3.外置可扩展存储卡&加密卡设计，不拆机即可方便的实现PDT标准加密卡及存储卡的安装更换，保护机体的防尘、防水不受破坏； 4. 支持GPS/北斗双模定位功能,水平精度不高于6M； 5.配置AMBE++和具有联盟自主知识产权的NVOC国产声码器双声码器； 6. 支持快速切换工作模式（数字集群、模拟集群、常规），对讲机可立即进入工作状态，不需重启即可正常使用； 7.支持本机录音功能，可对发射及接收语音进行实时录音，录音文件存储在本机的存储卡中，可通过本机菜单浏览和回放录音文件； 8.气体粉尘双重防爆，气体防爆等级IIB,粉尘防爆等级D21，设备允许最高温度分组优于或等于T4（T135℃），防爆证书中防水防尘等级优于或等于IP68； 9.每套手台标准配置：主机1台、电池1块、天线一根、背夹1个、吊绳1根、充电器1套； 10.参数规格：频段范围 350-400MHz；信道间隔 12.5KHz/20 KHz /25 KHz ；工作电压 7.4V ；电池 ≥2000mAh(防爆锂电池) ；外观尺寸 (标配电池，不含天线) ≤128*55*36 （mm） （高*宽*深）；重量 (标配电池和天线) ≤400克；LCD 显示器 ≥1.8 英寸彩屏；加密&存储 标准Micro SD ；射频功率输出: ＜3.5W（可调）；灵敏度 模拟 0.3 μV (12dB SINAD)/ 数字 0.3 μV /BER5% ；工作温度/存储温度 -30℃～+60℃/ -40℃～+85℃ ；ESD静电防护 IEC 61000-4-2（level 4）±8kV(接触)；±15kV(空气) ；环境测试标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G，GJB150A-2009；防水防尘 IP68标准；防爆等级 中国 CQST: Ex ib IIB T4 Gb； Ex ibD 21 T130℃ ；GPS & 北斗 TTFF（首次定位时间）冷启动 < 1分/TTFF（首次定位时间）热启动 < 10秒/水平位置精度 < 10米； ★投标时提供无线电核准证、公安部检测报告、防爆证、IP68防水检测报告、北斗&GPS定位检测报告、电磁兼容检测报告的原件彩色扫描件。 | 台 | 75 |
| 47 | 绳索救援系统（进口） | 该系统为绳索救援时能更好的发挥时效性，高效提拉系统：3：1-4：1-5：1组合。 MAESTRO S：专门为技术救援活动设计的下降器。它可使操作重物下降或上升更为简便， 可用于主系统和后面系统保护。多功能性可让救援者应对所有可能碰到的情況。 人体工程学把手和内置制动器可以舒适掌握下降速度。从下降状态可以立即切换到上升状态，而无须转移负荷。内置单向滑轮，采用大直径的密封滚珠轴承，保证提拉时的高效率。AUTO-LOCK系統，可以在不用手柄時自動鎖住繩索。一旦鎖住，不需觸動手柄即可收绳。与直径为10.5mm至11.5mm的绳索兼容，最多可操作250公斤的重物。符合CE (10)。 机械抓结：设计用于牵引系统中的拖拉机或进度捕获设备简单易用，符合人体工程学：-可打开的凸轮允许在绳索上的任何位置安装或卸下绳索夹；-设备两侧的独立安全钩允许轻松打开，同时降低了意外打开的风险。这些安全锁配有指示器，可在解锁时显示这些指示器。-凸轮集成到设备的框架中，便于操作；-较大的固定孔可促进登山扣旋转；-集成的凸轮弹簧有助于避免意外卡死并提高耐用性；适用绳索8 - 13 mm；认证：CE。 万向单滑轮：高效率万向单滑轮,即使固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置或改变负重方向操作。大直径滑轮安装在密封的滚珠轴承上以获得最出色的效率,操作使用因万向节而简化，让滑轮转向受力方向，并直接连接主锁、绳索或扁带。移动侧板分三步打开，简单迅速，即使戴手套时。万向滑轮最多可连接三个主锁，并可以使用绳索、挽索以方便操作。适用绳索直径：7-13mm，滑轮直径：38mm，轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：95%，最大工作负荷：4 x 2 = 8 kN，重量：290g。认证：CE。 万向双滑轮：高效万向双滑轮即使固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置。因平行安装的双滑轮及辅助连接孔，滑轮可建立各种複杂的提拉系统。大直径滑轮安装在密封的滚珠轴承上以获得最出色的效率操作使用因万向节而简化，让滑轮转向受力方向，并直接连接主锁、绳索或扁带，移动侧板分三步打开，简单迅速，即使戴手套时。万向滑轮最多可连接三个主锁，并可以使用绳索、挽索以方便操作。适用绳索直径：7-13mm，滑轮直径：38mm，轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：95%，最大工作负荷：4 x 2 = 8 kN，重量：480g。认证：CE。 滑轮锁：安装在密封的滚珠轴承上，具有出色的效率；-滑轮固定在锚上时，滑轮侧的门打开方便绳索的安装；-可以与CAPTIV定位杆配合使用，以方便将安全扣沿着主轴并限制其翻转的风险；-锁紧系统可防止在将滑轮安装到位时对登山扣的意外卡住； 材料：铝； 最小绳直径：7毫米，最高绳直径：13毫米； 滑轮直径：18毫米； 最大工作负载：2 x 2 = 4 kN； 效率：85％； 主轴强度：20 kN，短轴强度：8 kN； 开门强度：7 kN； 认证：CE。 | 套 | 2 |
| 48 | 气瓶快速接口 | 优质产品，符合国家标准。可与现有的空呼气瓶配套使用。 | 套 | 10 |
| 49 | 指环切割机（进口） | 用于切割禁锢手指的戒指、护指、扳指等环状物体的专业工具。可以轻松切断金、铂金、银、铜、热处理钢、铝、石材、玻璃等各种软硬材质。 1.由主机、防切割装置、专用电池匣、专用锯片、专用螺丝刀等部件组成；主机顶端安装限位装置，限位装置与防切割装置配合使用，可限制锯片水平移动范围，防止误伤；工具在切割过程中仅产生少量热量和噪音，以确保伤者情绪平静； 2.金刚石锯片、砂轮锯片等两种锯片，每种锯片数量≥2只； 3.独立的专用电池匣，采用4节AA电池作为电源，电压≤1.5伏； 4.用于训练的钢质指环，数量≥10只；专用手指润滑脂，数量≥5包；专用工具箱。 | 套 | 1 |
| 50 | 中型防水无人机 | 套装1套，包含：套装内包含飞行器*1、带屏行业遥控器*1、智能电池箱*1、TB60飞行器*2、充电线*1、WB37遥控器电池*1、正反桨*2、起落架*2、视觉标定板*1、外包装箱*1；TB60智能飞行电池*2的3组；禅思 H20T 三光相机1个；禅思P1测绘相机1个；MP130S喊话器1个；4段抛投器1个；大疆智图专业版终生版1套；行业无忧极享版（MATRRICE 300 RTK）1份；行业无忧极享版（禅思H20T）1份；行业无忧极享版（P1）1份。 技术参数： 1.尺寸：（展开，不包含桨叶）：810×670×430 mm（长×宽×高） （折叠，包含桨叶）：430×420×430 mm（长×宽×高） 2.空机重量（含双电池）：6.3 kg 3.最大起飞重量：9 kg 4.最大飞行时间：55分钟 5.IP 防护等级：IP45 6.相机：三光相机（23倍2000万像素变焦相机+高分辨率640*512热成像相机+激光测距定位相机一体） 7.避障能力：6向避障 | 套 | 1 |
| 51 | 漏电探测仪 | 用于现场确定泄漏电源位置，具有声光报警功能。 1.挂于消防员前胸，解放双手不耽误消防员做任何动作； 2.连续工作时间≥60h； 3.整机重量≤270g； 4.防护等级IP68； 5.跌落性能：5米自由落体； 6.工作温度-25℃~+70℃； 7.开机方式插拔钥匙开关机； 8.报警方式声光报警； 9.探测范围160°； 10.工作范围220v~380v~2400v及以上； 11.工作频率50/60Hz； 12.报警声100分贝； 13.报警产生距离0.00~2.13米。 | 个 | 16 |
| 52 | 测距仪 | 快速准确测量各种距离参数。 1.测模式：单次测量、连续测量、面积测量、体积测量、一次勾股、二次勾股； 2.测量范围0.01-100m； 3.测量精度1mm； 4.操作温度0℃-40℃； 5.激光等级2级； 6.重量≤180g。 | 个 | 16 |

注：

1、采购标的的所属行业为  工业  ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写；

2、上述“技术参数”中加“★”为重要技术要求，投标人应按采购文件中要求提供相应证明材料原件彩色扫描件加以证明，并在技术规格偏离表中标注证明材料所在页码，未提供的证明材料或提供的证明材料不符合采购文件要求的，按不满足（负偏离）处理。

3、若发现投标供应商提供虚假资料或虚假承诺或虚假参数等虚假材料参加投标的，采购人报采购监督管理相关部门进行处理，并取消中标人中标资格，并承担相应法律责任及相应经济处罚，取消中标人后，采购人按规定重新确定中标供应商。

三、商务要求：

1、供货要求：

供货期：合同签订后45日历天内完成交货。

交货地点：按需方要求送达指定地点。

2、质量要求：

2.1保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则中标供应商应无偿予以纠正。

2.2所有货物及其零部件的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。所有货物及其零部件技术参数应至少达到招标文件要求。

2.3中标供应商应保证提供的货物是最近生产的、未使用过的原装合格正品，并保证能得到该产品生产厂家的认可。中标方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的性能。

2.4本次招标所有设备应按照采购清单、技术指标或参数要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的设备，并需对投标文件涉及到的专利负责，保证在任何情况下，不伤害业主利益。

2.5在货物的设计使用寿命周期内，供应商应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

3、售后服务要求：

3.1经双方验收合格之日起为免费质保期开始，所有货物免费质保期一年（具体以投标人承诺为准）。

3.2质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养并不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外），质保期满后，提供长期提供维修，在维修过程中只收取更换的零配件费用，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。

3.3在质保期内，中标（成交）供应商接到故障通知后，维修人员应在8小时内到达用户现场进行维修24小时内解决故障。若在服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用由供应商承担。在质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维护期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4、交货要求：

4.1货物在交付前，中标供应商应对货物或设备的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量等进行准确而全面的检验。

4.2采购人将在供应商供货、交付期间随时组织验收。在供货时，采购人派技术人员到现场验收合格后方可卸货。如果货物的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量与采购文件相符，采购人签署验收合格意见；如果货物的系统品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量与采购文件规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人有权拒绝签署验收合格意见，并可报请当地法定检验机构进行检查。

4.2按照采购文件提出的要求、数量进行验收，必要时邀请相关的专业人员参与验收。因产品质量问题发生争议，采购人有权请质监部门鉴定，符合质量技术标准的鉴定费由采购人承担，否则鉴定费有供应商承担，同时按合同违约处理。

4.3因验收不合格的，中标供应商应在合同履行期内整改，整改后仍达不到采购文件要求的，采购人将终止合同，履约保证金不予退还，并承担延迟交货或解除合同而给采购人造成的全部损失。

5、付款方式：按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

四、其他说明

1、投标人必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，招标人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。

2、本次招标过程中招标人提供的全部文件资料以及经招标人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标供应商负责。

五、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币800万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

2、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

4、报价中要求包括此次招标采购、安装及衍生服务的所有费用。报价是供应商对本次采购、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。报价应包括全部货物（设备）、附件、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、检测、各种税费、劳保、培训、中标服务费、技术支持及质保期间等一切费用。对投标人认为没有考虑到的费用招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

5、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6、供应商应对采购文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。

7、要求报价单的每一页都必须盖投标单位公章。

六、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

- 第三章 合同主要条款

项目名称：阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

甲方（采购人）：阜宁县应急管理局

乙方（供应商）：                  （本次采购招标活动的中标供应商）

甲方组织的阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购（项目编号：FNZFCG[2022]3号）招标活动，确认乙方中标（成交）供应商。现依据《中华人民共和国民法典》（第三编合同）和其他有关法规，经甲、乙双方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

- 一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切有关软件、设施、设备、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3、“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如开发、运输、装卸、安装、施工、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4、签订合同文件的依据

（1）合同签订后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购》（项目编号：FNZFCG[2022]3号）采购文件、设计图文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的投标文件及澄清文件；

（4）中标（成交）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）合同附件：含甲方的招标文件中技术参数及要求、乙方投标文件中的《投标函》、《投标报价表》、服务承诺、技术说明文件等。

二、合同金额

1、本合同总金额(人民币大写)∶              ；(人民币小写      )。

2、上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额报价应包括乙方对本次采购、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。报价应包括全部货物（设备）、附件、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、检测、各种税费、劳保、专利技术、培训、中标服务费、技术支持及质保期间等一切费用。对乙方认为没有考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3、安装交付使用前的一切费用由乙方承担。

4、乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。

- 5、货物分项明细表（详见附件）

- 三、税费

1、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。

- 四、供货安装并经验收交付期限

合同签定后45日历天内全部供货安装完成并交付采购人正常使用。如发生延误，每一天罚款20000元违约金，直接在供货款中扣除；乙方超过10天不能够按期交货，甲方有权终止合同，另行采购。

五、供货安装地点

运输方式：由乙方确定。货物到达安装地点的所有相关费用，均由乙方负责（含上、下力等费用）。

交货安装地点（负责安装、交验）：甲方指定地点，其运输及安装费用等均由乙方负责。

在安装、调试、验收、交付过程中，如发现有漏项、缺件（含采购文件中未明示的连接运行配件等），乙方应无条件、无偿补齐，且不因此而影响交付甲方的使用时间。

六、技术标准

质量要求符合招标文件及国家现行质量验收规范合格标准。乙方所提供货物的规格和技术标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准规范及甲方技术要求。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

七、专利权

乙方应保证甲方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

八、质量保证

8.1保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则乙方应无偿予以纠正。

8.2所有货物及其零部件的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。所有货物及其零部件技术参数应至少达到招标文件要求。

8.3乙方应保证提供的货物是最近生产的、未使用过的原装合格正品，并保证能得到该产品生产厂家的认可。乙方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的性能。

8.4本次采购所有设备应按照采购清单、技术指标或参数要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的设备，并需对投标文件涉及到的专利负责，保证在任何情况下，不伤害业主利益

8.5在货物的设计使用寿命周期内，乙方应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

九、交货要求

9.1货物在交付前，乙方应对货物或设备的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量等进行准确而全面的检验。

9.2甲方将在供应商供货、交付期间随时组织验收。在供货时，甲方派技术人员到现场验收合格后方可卸货。如果货物的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量与采购文件相符，采购人签署验收合格意见；如果货物的系统品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量与采购文件规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权拒绝签署验收合格意见，并可报请当地法定检验机构进行检查。

9.3按照甲方提出的要求、数量进行验收，必要时邀请相关的专业人员参与验收。因产品质量问题发生争议，乙方有权请质监部门鉴定，符合质量技术标准的鉴定费由甲方承担，否则鉴定费有供应商承担，同时按合同违约处理。

9.4因验收不合格的，乙方应在合同履行期内整改，整改后仍达不到采购文件要求的，甲方将终止合同，履约保证金不予退还，并承担延迟交货或解除合同而给甲方造成的全部损失。

十、售后服务

10.1经双方验收合格之日起为免费质保期开始，所有货物免费质保期一年（具体以投标人承诺为准）。

10.2质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养并不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外），质保期满后，提供长期提供维修，在维修过程中只收取更换的零配件费用，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。

10.3在质保期内，中标（成交）供应商接到故障通知后，维修人员应在8小时内到达用户现场进行维修24小时内解决故障。若在服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用由供应商承担。在质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维护期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 十一、付款

付款以人民币通过银行给付，统一汇至乙方的单位银行帐户。具体付款幅度如下：

1、所有货物运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的七个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；

2、验收合格之日起一年后的七个工作日内，货物无重大质量问题，甲方向乙方支付合同总价的30%。

- 十二、索赔

1、甲方有权根据当地法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

2、根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换的货物相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

- 十三、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸以及项目施工过程中的一切安全问题。如因产品质量不合理、不坚固、乙方施工过程中管理不到位等以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十四、不可抗力

1、如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3、在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目交付日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

十五、仲裁

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，可以申请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4、在仲裁期间，本合同应继续执行。

十六、投诉

为了保障甲方和乙方的合法权益，保证本合同顺利执行，在合同有效期内将建立投诉监管制度。具体方式为：

1、甲方可就乙方提供货物的质量、价格、售后服务等问题以及其它乙方的违约行为可以向相关行业监管部门投诉；

2、乙方可就甲方的违约行为和违纪事项，可以向相关部门起诉或检举。

十七、其他

1、乙方应考虑中标后项目实施期间对整个周边环境、设施、道路、绿化等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。供货期间如发生对环境、设施、道路、绿化等产生破坏，除采取措施恢复原状外，另处以被损坏设施、道路、绿化等二倍的罚款，在整个货款中扣除。

2、合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

4、本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

5、本合同若有未尽事宜，以招标文件和投标文件为准，招标文件和投标文件未提及的双方可协商解决。

6、本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，监管机构执贰份。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

联系电话：                                联系电话：

传    真                                  传    真：

经营地址：                                经营地址：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

合同签订地点：                            合同签订时间：     年   月   日

- 第四章  评标定标办法

一、评标委员会

1.1由采购人依法组织技术专家和有关人员组成评标委员会。

1.2评标委员会独立开展工作，负责审议所有参加投标的投标文件，并推荐中标候选人。

1.3评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻找外部证据。

1.4评标过程接受纪检、检察、招标投标管理、公证等有关部门的监察和监督。

1.5评标过程保密

（1）开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图向采购人或评标委员会组成人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝或废标。

二、投标文件初步评审（资格性审查和符合性审查）

2.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证件证明材料的扫描件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格证件证明审查内容主要包括：

（1）投标人的营业执照原件彩色扫描件；

（2）投标人2020年度的财务报表原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，2021年1月1日以后成立的供应商可不需提供财务报表）；

（3）投标人2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（如提供的是网上电子缴纳的税收和社会保障资金截图证明，可直接上传网上证明材料截图，无需打印。如是打印的有关缴费证明，则必须要加盖投标人公章后，再进行扫描）；

（4）投标人的前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明的原件彩色扫描件；

（5）投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力声明的原件彩色扫描件；

（6）投标人的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图扫描件（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图。）；

（7）其他招标文件要求提供的证书、文件、证明材料原件扫描件。

以上要求提供的扫描件资料，任缺一项的，均将导致资格审查不合格。只有通过资格审查的投标人才能进入下一步评审。

本项目的资格审查采购人将委托评标委员会进行审查。

2.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的重要澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（因本项目为不见面开标项目，投标人应该在评标委员会规定的时间内采用电子邮件方式提交评标委员会要求出具的澄清、说明或修正材料，邮件发送邮箱与前面一致），不澄清者，以不利于投标人为原则处理。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

三、详细评审

1、政府采购政策功能落实

1.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）本次采购项目属于_工业_。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

★★★①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，供应商不再享受小微企业价格扣除。

②《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

参与评审的报价是指价格扣除后的最后报价。

2、评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

3、本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下表评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 项目 | 满分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 30分 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/投标报价）×30分，保留两位小数。 |
| 技术规格响应 | 50分 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第二章 采购需求>中装备器材技术参数和要求的，得50分； 1、“装备器材技术参数”中标加“★”为重要技术要求，每有一项不满足（负偏离）的扣1分，，扣完本大项分为止。 3、“装备器材技术参数”中未标“★”的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣0.5分，扣完本大项分为止。 注：①以上“装备器材技术参数”响应情况均须在投标文件《投标产品技术参数偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理； ②以上“装备器材技术参数”中，要求投标人投标时提供相关证明材料加以证明的，投标人投标时未提供的或未按要求提供的或提供的证明材料上所列参数与《技术规格偏离表》上参数不一致的，按不满足（负偏离）处理。 ③《技术规格偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| 供货方案 | 4分 | 根据投标人提供的供应方案（包括投标人生产供货、安装进度计划、保证措施）进行评分：方案科学合理、切实可行的得4分；方案较合理、较可行的得2分；方案少合理、可行性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 售后服务 | 9分 | 投标货物免费质保在采购文件要求（免费质保一年）的基础上，每增加半年加1.5分，最多加3分。 注：①只有部分货物增加免费质保维保期的不加分。 |
|  |  | 根据投标人的售后服务方案【售后服务方案应包含服务体系、故障解决方案、响应时间、完成维修时间等】进行评分，方案详细完整、合理性强、维修措施有力的得6分；方案较为完整、科学性合理性一般、维修措施一般的得4分；方案简单笼统、科学性合理性弱、维修措施不足的得2分；未提供方案的不得分。 |
| 综合实力 | 7分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项得1分，最高得3分。 注：投标时需提供有效的证书原件彩色扫描件，未提供的不得分。 |
|  |  | 投标人自2019年01月01日以来完成过同类采购项目，以合同原件彩色扫描件、中标公示网站截图原件彩色扫描件为评分依据，缺一不可；每提供项目业绩 1 份得2分，满分4分。 |

注：各投标人按照招标文件格式要求编制评分索引表（招标文件中的评分索引表格式供投标人参考），投标人按照评分内容提供评分索引，评分索引应该准确，便于评委评标。

四、定标办法

1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分高的前三名为中标候选人。

2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审后得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

四、 其它

本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规规定处理。

- 第五章 投标文件格式

投标文件编制前特别提醒：

1、请投标人认真研读招标文件，严格按招标文件要求编制投标文件，在规定的投标截止时间前，将投标文件以招标文件规定的方式，通过邮箱发送至招标文件中指定的邮箱。同时在投标截止时间后招标文件规定的时间内，不得提前发送也不得推迟发送，且通过同一邮箱将解密的密码（以及有可能出现的澄清材料等）发送到邮箱，邮件的主题应按招标文件规定填写。

2、投标文件按应招标文件要求的内容分别编制一号标书和二号标书，并按招标文件要求签字盖章后分别生成一号标书和二号标书PDF文档（PDF文档须清晰可辩，如因不清晰让评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），两个PDF文档的电子档应一起加密压缩到一个压缩文件中，压缩文件格式为zip或rar，不得采用其他压缩格式，也不得压缩成多个文件，并将加密后投标文件压缩包发送至采购人指定邮箱（邮箱地址：__445459395@qq.com），压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购”字样。

3、凡是招标文件中注明要求投标单位盖章和法定代表人或授权委托人签字的，必须盖章和签字。

4、凡投标文件格式中注明签字或盖章的页面，必须打印后按要求进行签字或盖章后，再使用原件进行扫描，其他招标文件注明为原件扫描件的均必须使用原件进行扫描。

阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

投 标 文 件

（一号标书）

投标单位名称:                      (盖公章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

1、开标一览表

（货币单位：人民币元）

| 项目名称 | 阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FNZFCG[2022]3号 |
| 投标报价 | （小写）： |
|  | （大写）： |

投标单位公章(盖章)：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年       月       日

2、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

3、投标函

阜宁县应急管理局：

贵单位FNZFCG[2022]3号招标文件(包括补充、答疑、澄清、修改文件，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标，并作如下承诺。

1、我单位满足《政府采购法》第22条全部规定；

2、我单位认可招标文件中招标内容的具体采购内容，并据此测算投标价格。认可合同条款并按合同履行全部责任。一旦我单位中标，保证在合同签订后的规定时间内按招标文件和合同要求完成采购项目；

3、我单位投标文件所有内容均是真实有效的，对投标文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果均由我单位承担。

投标单位(盖章)：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年   月   日

4、（1）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月         日

姓名：         性别：      年龄：      职务：

联系电话：

身份证号码：

系                                （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                      （盖章）

日  期：       年       月       日

4、（2）投标单位法定代表人授权书

阜宁县应急管理局：

______________________________系中华人民共和国合法企业，法定地址_________________________，特授权___________代表我单位全权办理针对FNZFCG[2022]3号招标文件的投标、参与开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

（被授权人联系电话：                      ）

法定代表人签字或盖章：		   被授权人签字或盖章：

职    务：  					   职    务：

投标单位公章：

年  月  日    							  年  月  日

被授权人身份证复印粘贴处

注：如是法定代表人参加投标的，需提供法定代表人身份证明书，如是被授权人参加投标的，需提供投标单位法定代表人授权书。

5、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加阜宁县应急管理局 的阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购 （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6、政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新江苏省政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

7.阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

分项明细报价表

（货币单位：人民币元）

| 序号 | 货物（设备、产品、服务、材料）名称 | 投标品牌 （如果有） | 规格型号（如果有） | 数量 | 综合单价 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |
|  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

1、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致。

3、“分项报价表”为多页的，每页均需由加盖投标人单位公章。

4、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人单位公章(盖章)：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年 月 日

8、投标产品技术参数偏离表

| 序号 | 产品 | 招标文件要求规格（技术参数） | 投标规格 （技术参数） | 偏离说明 （注：采购需求中要求提供证明材料的应注明材料所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

备注：

1、投标人应根据本项目“第二章项目需求”中的“投标产品技术参数要求”对照所投标产品的技术参数要求进行逐项描述；如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效。

2、投标人所投产品如与采购文件要求的规格不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

9、商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

10、供货方案

（格式由投标单位自拟）

注：安装调试方案要反映出第四章评分标准中的内容，否则不能得分或少得分的，后果由投标人自负。

投标单 位 （盖章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年       月       日

11、售后服务方案

（格式由投标单位自拟）

投标单 位 （盖章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年       月       日

12、投标人认为需要提供的其他材料；

（格式自拟）

阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购

投 标 文 件

（二号标书）

投标单位名称:                      (盖公章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

以下为二号标书的内容：

（1）投标人的营业执照原件彩色扫描件；

（2）投标人2020年度的财务报表原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，2021年1月1日以后成立的供应商可不需提供财务报表）；

（3）投标人2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（如提供的是网上电子缴纳的税收和社会保障资金截图证明，可直接上传网上证明材料截图，无需打印。如是打印的有关缴费证明，则必须要加盖投标人公章后，再进行扫描）；

（4）投标人的前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明的原件彩色扫描件；

（5）投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力声明的原件彩色扫描件；

（6）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询结果截图扫描件（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图。）。

（4）前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如我公司在前3年内有重大违法记录，则视为我公司出具的声明为虚假材料，贵单位可以不予退还我单位保证金，同时，我单位愿意接收监管部门的相应处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年     月     日

（5）履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

声   明

阜宁县应急管理局：

我单位具备履行采购文件“阜宁县政府专职消防队站消防器材装备采购 （FNZFCG[2022]3号）”合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年     月     日

(6)供应商的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图扫描件

以下样式供参考：

失信被执行人

重大税收违法案件当事人名单

政府采购严重失信行为记录名单