江 阴 市 政 府 采 购

公　开　采 购

采  购  文 件

采购编号：JSZC-320281-HCCG-G2024-0100

采购项目名称：申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目

采购单位：江阴市人民政府申港街道办事处

代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二○二四年九月

目     录

一、投标邀请函

二、投标人须知前附表

三、投标人须知

四、项目要求和有关说明

五、评标方法和评标标准

六、合同书（格式）

七、投标文件的组成和格式

- 第一章　投标邀请函

编号：JSZC-320281-HCCG-G2024-0100

项目概况：

申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目的潜在投标人应在江苏鸿成工程项目管理有限公司获取招标文件，并于2024年10月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2024-0100

2、项目名称：申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目

3、本项目预算及最高限价：290万元；

4、采购需求：本项目为申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目，数量1套。（详见采购文件）

5、合同履行期限：合同签订后的60日历天安装调试完毕，运维服务期三年。

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目是否专门面向中小企业：是

8、本项目标的所属行业：工业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商及所投货物的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

（三）本项目的特定资格要求：无

三、招标文件发售（领取）信息：

招标文件领取时间：2024年9月30日至2024年10月12日

上午8:30-11:00  下午14:00-17:00（节假日除外）

招标文件领取地点：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼

招标文件领取方式：叁佰元/份，现金售后不退。

招标文件：电子文档/纸质文本

其他有关事项：投标供应商须在文件领取规定的时间内至招标代理机构处报名，并提供以下资料：①营业执照复印件加盖公章②授权委托书原件及被授权委托人身份证复印件（附带联系方式及邮箱）。

四、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：2024年10月29日　8:30起

投标文件接收截止时间：2024年10月29日　9:00止

投标文件接收地点：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼开标一室

五、开标有关信息：

开标时间：2024年10月29日 9:00起

开标地点：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼开标一室

其他有关事项：截止期后的投标文件恕不接受。

中标单位确定时间：评审结束后

六、本公告期限：5个工作日

七、本次招标联系事项：

江阴市人民政府申港街道办事处

联 系 人：黄先生

联系电话：0510-86680065

联系地址：江阴市镇澄路1816号

江苏鸿成工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913202827293299437

联系人：居丽萍  张亚利       联系电话：0510-80627633   13812113016

传真电话：0510-80627600      邮箱：36606249@qq.com

联系地址：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼

2024年9月30日

第二章　投标人须知前附表

江苏鸿成工程项目管理有限公司受江阴市人民政府申港街道办事处的委托，对申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目进行公开采购，现欢迎符合相关条件的投标单位投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目 采购编号：JSZC-320281-HCCG-G2024-0100 采 购 人：江阴市人民政府申港街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 联系地址：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼招标代理部 |
| 3 | 投标保证金：本项目免收投标保证金 |
| 4 | 投标有效期：开标后起60天 |
| 5 | 投标文件接收时间：2024年10月29日8:30至9:00止 投标文件接收地点：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼开标一室 截止期后的投标文件，恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2024年10月29日 9:00起 开标地点：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼开标一室 |
| 7 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 8 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 电子投标文件一份（光盘或U盘形式递交，包含投标文件正本Word文档和符合招标文件的投标文件正本1:1扫描件）。 |
| 9 | 江阴市人民政府申港街道办事处 联 系 人：黄先生 联系电话：0510-86680065 联系地址：江阴市镇澄路1816号 江苏鸿成工程项目管理有限公司 统一社会信用代码：913202827293299437 联系人：居丽萍 张亚利 联系电话：0510-80627633 13812113016 传真电话：0510-80627600 邮箱：36606249@qq.com 联系地址：江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼 |

第三章  投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应向采购代理机构领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至采购代理机构（江阴市滨江中路534号10楼1002招标代理部）

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行补充或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止日期。

2、如需对招标文件进行补充或修正，在采购指定媒体上发布公告并以书面形式通知所有投标人。补充或修正内容作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，投标人应以书面形式回复，确认已知悉该项目补充或修正内容，未递交书面回复的报名供应商，视作已知悉并确认补充或修正内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的组成

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*项目经理证书及本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件；

（8）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件加盖公章）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件4：供应商及所投货物的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（9）评分标准中对应的其它所需证明材料

（10）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。原件或公证件备查的实质性条款项目必须携带备查。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。新成立的单位可提供自成立以来的相关证明即可。提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社会保障资金的证明，属于无效证明文件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

六、投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效,未尽事宜可自行补充。

3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

6、投标文件统一用A4纸，份数为正本一份，副本四份，需装订成册并加以密封，电子投标文件一份（光盘或U盘形式递交，包含投标文件正本Word文档和符合招标文件的投标文件正本1:1扫描件）。密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间前启封”的字样，并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人、采购代理机构将予以拒绝，并退回给投标人。

7、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权委托人的签字须为全名，否则视为无效投标。

9、投标的有效期为开标后60天。

10、投标费用自理。

11、投标人所递交的全部投标文件均按保密文件处理，不予退还。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

7、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

8、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

9、不响应招标文件中的付款方式的；

10、投标时未携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件备查的。

11、未至代理机构报名参与投标的；

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

16、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由采购代理机构主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。

2、开标过程由采购代理机构工作人员负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标单位是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权代表签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 九、确定中标单位：

- 1、评标委员会根据对投标单位资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及报价、技术方案、服务承诺、业绩等评审主要因素进行评审，得分最高者为第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

- 2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

- 3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

- 4、采购人不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

- 十、质疑处理：

- 1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

- 2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

- 投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- （7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

- （8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。

- 4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

- 5、潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

- 6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

- 7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

- 8、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标单位中，确定最后报价最低的投标单位为成交投标单位。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的投标单位在规定时间内进行最后报价，最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

十二、投标保证金：

本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

（七）投标文件有下列情形之一的视为未能对招标文件做出实质性响应，属重大偏差，视投标文件为无效标。

1）合同签订后7日内不能确保进入现场完成交接工作的。

2）投标文件中有明显不符合国家、行业标准和本次采购实质性技术要求的。

3）投标总报价大财政预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

（八）中标单位有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

放弃中标资格的；

中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

（3）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

- 十四、签订合同：

- 采购代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书后发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、合同签署并见证时，中标方向采购人交纳  / 万元履约保证金，履约保证金必须是投标单位账户出具的银行本票或银行汇票。履约保证金在本项目服务期满后退还，不计利息。

3、中标人必须按规定在合同签订时递交履约保函，否则将视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定该标段下一候选人为中标单位或者重新开展政府采购活动。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正，并配合采购方和新中标单位办理移交手续后退还。如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

4、采购相关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

5、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。相关部门将按照有关规定进行处理。

十五、付款方式：

见项目要求。

十六、政策功能：

1、供应商对提供证明文件的真实性负责，监管机构、采购代理机构有权将相关内容进行公示。

2、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参加，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、中标服务费

代理服务费由中标服务费、评审费组成，由中标单位支付。中标服务费按照江阴市政府采购代理机构指导性收费标准计算，中标服务费计取方式采用差额定率累进法，评审费按实计取，费用应在领取中标通知书时付清。中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位保留诉讼的权利。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元-500万元（含）以下部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元-1000万元（含）以下部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元-5000万元（含）以下部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

十八、监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

十九、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第四章　项目要求和有关说明

一、工程概况：

一）概述

1．项目背景

本项目日处理垃圾渗滤液30吨，渗滤液经处理后出水水质要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的排放标准，污泥及浓缩液采用回灌处理。

2．工程范围和内容

2.1从渗滤液调节池开始，到浓缩液池进水口间的处理设备的供货、安装、调试；

前置处理系统及碟管式管式膜系统内部配套管线、电缆连接；

2.2专用工具及备品备件。

2.3操作人员培训

3．设计依据

3.1《环卫所生活垃圾渗滤液污水预处理设施采购》；

3.2《碟管式管式膜设计手册》；

3.3CJ／T279-2008《生活垃圾渗滤液碟管式管式膜处理设备》；

4．设计原则

4.1贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

4.2采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，出水严格执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水质要求，做到处理达标、达量；

4.3处理工艺成熟，适于填埋场各个填埋时期的渗滤液处理；

4.4工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护，并能实现远程监控诊断操作；

4.5注重本渗沥液处理工程实际运行的灵活性和抗冲击性，提高处理站对水质水量变化的适应性；

4.6经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管理费用；

5．主要技术规范与标准

《生活垃圾填埋污染控制标准》[GB16889-2008]

《生活垃圾渗滤液碟管式管式膜处理设备》（CJ／T279-2008）

《城市生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17-2004）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ31-89）

《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）

《环境空气质量标准》（GB3095－2012）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993）

《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）

《污水综合排放标准》（GB8978－1996）

《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》[CJJ17-2004]

《城市环境卫生设施设置标准》[CJJ27-2012]

《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》[GB/T18772-2008]

《城市垃圾转运站设计规范》[CJJ47-2016]

《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》建标[2001]101号

《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规范》[CJJ93-2011]；

《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术标准》[CJ/T3037-1995]；

《城市环境卫生设施规划规范》[GB50337-2003]；

《地下水质量标准》[GB/T14848-2017]；

《环境空气质量标准》[GB3095-2012]；

《恶臭污染物排放标准》[GB14554-93]；

《生活垃圾产生源分类及其排放》[CJ/T368-2011]；

《办公建筑设计规范》[JGJ67-2006]；

《给水排水工程结构设计规范》[GB50069-2002]；

《建筑抗震设计规范》[GB50011-2010]；

《建筑设计防火规范》[GB50016-2014]；

《压力容器》[GB150-2011]；

《工业与民用供配电系统设计规范》[GB50052-2009]；

《低压配电设计规范》[GB50054-2011]；

《污水综合排放标准》[GB8978—1996];

《建筑中水设计规范》[GB50336-2002];

《水处理设备制造技术条件》[JB2932-86];

《室外给水设计规范》[GB50013-2006];

《工业企业设计卫生标准》[TJ36-79];

注：上述规范标准如有更新，以最新版本为准

二）设计规模及设计水质

1．设计规模

本工程设计日处理垃圾渗滤液30吨，设计富余系数约1.1。

2．设计进水水质

中转站渗沥液原水水质的变化范围大，根据本项目所在区域渗滤液的水质特点，结合招标文件要求系统应具备一定的抗冲击负荷的能力，将渗滤液进水水质按如下指标进行设计：

| 项目 | 设计进水水质 |
| --- | --- |
| CODcr（mg/l） | ≤5000 |
| BOD5（mg/l） | ≤2500 |
| NH3－N（mg/l） | ≤2000 |
| TN（mg/l） | ≤2500 |
| SS（mg/l） | ≤2000 |
| pH值 | ≤6～9 |
| 电导率(μS/cm) |  |
| 水温（℃） |  |

3．设计出水水质

设计出水水质

| 水质参数 | CODcr | BOD5 | SS | 浊度 | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(mg/L) | ≤100 | ≤30 | ≤10 | ≤1 | 25 |

三．垃圾填场渗滤液特点分析

1．渗沥液的水量特点

垃圾渗沥液的主要来源有：

降水的渗入：降水包括降雨和降雪，它是渗滤水产生的主要来源。

外部地表水的流入：这包括地表径流和地表灌溉。

地下水的渗入：当填埋场内渗滤水水位低于场外地下水水位，并没有设置防渗系统时，地下水就有可能渗入填埋场内。

垃圾本身含有的水分：这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。

垃圾在降解过程中产生的水分：垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。

由以上渗沥液来源分析可知，垃圾渗滤水的产生量是受多种因素的影响，如降雨量、蒸发量、地面径流、地下水渗入、垃圾的特性、地下层结构、表层覆土和下层排水设施的设置情况等，因此渗沥液的水量特点总结如下：

受多种因素影响，特别是降雨量因素，渗沥液水量波动较大；

对于同一地区填埋场，其单位面积的年平均产生量在一定范围内变化；

对于同一地区填埋场，其渗沥液年内不同季节波动量较大。

2．渗沥液的水质特点

有机物浓度高即COD、BOD 浓度高。

垃圾渗滤水中的BOD 和COD 浓度最高可达几万mg/L，相对其它废水而言仍然较高。并且渗沥液中含有大量的腐殖酸，采用传统的生化处理工艺，很难将之处理至二级甚至一级标准以下，一般来讲，渗沥液中的COD 中将近有500～600mg/L无法用生物处理的方式处理。

氨氮浓度高。

氨氮浓度随时间的增加而相应增加，渗沥液中的氮多以氨氮形式存在,氨氮含量高,垃圾渗滤水中的氨氮浓度随着垃圾填埋年数的增加而增加。

渗滤液处理工艺的选择

四．对工艺的基本要求

鉴于渗沥水的水质特点，对于渗沥液处理工艺而言，设计以及工艺的选用需要满足以下条件：

满足水量变化的特点

对于任何已经选定规模的水处理工艺而言，其处理能力均有水量处理上限的问题，因此，在设计工艺应具备较大的抗水力冲击负荷能力适应较大的水量波动；

抗水质冲击负荷能力强

由于渗沥液水质波动变化较大，因此，要求处理工艺需要有极强的抗冲击负荷能力。特别是要重点考虑随着填埋年限的增长，渗沥液的可生化性的大幅下降以及碳氮比的失调。

高COD、BOD 去除能力

渗沥液COD 浓度高达4000-20000mg/l，而国家环保政策对渗沥液处理出水水质要求越来越严格，因此处理工艺需要具备极高的有机污染物去除能力。

高效脱氮能力

渗沥液氨氮浓度一般从数百到几千mg/L 不等，与城市污水相比，垃圾渗沥液的氨氮浓度高出数十至数百倍，并且由于本项目执行GB16889-2008标准，对出水氨氮和总氮的排放要求极为严格，要求处理工艺对氨氮的去除率达到99%以上。

处理设施运行稳定，操作管理简便；

处理过程安全、无污染；

1.废水处理工艺流程图如下：

2.工艺流程说明

原水进入原水池收集，先经过生化系统生化后进入UF循环桶内，再通过UF循环泵送入管式管式膜膜装置（UF），经过膜分离、过滤后的水（渗透液）进入后续管式膜膜（纳滤系统）；管式膜膜浓缩液回流到UF循环桶内再回到管式膜膜设备进行循环分离、过滤，部分浓缩液排入浓缩液收集桶，以防止UF循环桶内废水浓度过高导致膜污染。本段工艺主要作用是初步去除废水中大分子污染物和生物菌类、胶体、悬浮颗粒、油类等污染物，达到固液分离的效果，满足反渗透系统的进水水质要求。本工程选择斜管沉淀池+管式膜系统+二级DTRO系统 为核心工艺。

五．工艺设计

1.整体工艺流程图

浮渣收集池

原水

调节池

PAC

斜管沉淀池

污泥收集池

污泥板框压榨或混合液拖运回灌垃圾跺

一级DTRO

浓水回灌

或拖运回灌

PAM

管式膜系统

浓缩液收集

PH调节

二级DTRO

脱气塔

清水达标排放

高效气浮净化设备

2．水量平衡计算

一级DTRO

酸

渗滤液原水

二级DTRO

脱气塔

一级透过液

26吨/天

二级透过液

23吨/天

清水达标排放

23吨/天

二级浓缩水

3吨/天

7吨/天

浓缩液回灌处理

30吨/天

33吨/天

一级DTRO进水

30吨/天两级DTRO水量平衡图

注：原水电导率≤30000μs/cm，温度≥15℃，总回收率≥69.5%，即最终出水≥21m3/d。

注：原水电导率≤20000μs /cm，温度≥15℃，总回收率≥75%，即最终出水≥23m3/d。

注：原水电导率≤15000μs /cm，温度≥15℃，总回收率≥80%，即最终出水≥24m3/d。

系统参数

1.斜管沉淀系统

| 斜管沉池 |  |
| --- | --- |
| 设计产水 | 2t/h |
| 外形尺寸 | 2500×2500×2700mm |
| 混凝反应槽 | 500×2500×2700mm |
| 材质 | 碳钢防腐 |
| 功率 | 2.4kw |

2.高效气浮净化设备系统

| 气浮池 |  |
| --- | --- |
| 设计产水 | 2t/h |
| 外形尺寸 | 3000×2000×2000mm |
| 材质 | 碳钢防腐 |
| 功率 | 2.5kw |

3.管式膜系统

| 管式膜 |  |
| --- | --- |
| 设计产水 | 2t/h |
| 膜通量 | 50L/支 |
| 管式膜膜组件面积 | 15m2 |
| 膜组件数量 | 4支 |
| 管式膜王式过滤器精度 | 800μm |

4.两级DTRO反渗透系统

| 砂滤器 |  |
| --- | --- |
| 砂滤器型号规格 | φ500×1950 |
| 砂滤器数量 | 1台 |
| 过滤介质 | 石英砂 |
| 进水流量 | 2.0m3/h |
| 设计过滤流速 | 8~15 m/h |
| 空气反洗强度 | 15~30 L/(m2·s) |
| 原水反洗强度 | 5~10 L/(m2·s) |
| 反洗风机 | Q=25m3/h，P=0.5bar，P=1.1kw |
| 袋式过滤器 |  |
| 过滤器型号 | 1#式袋，50μ |
| 袋滤型号 | 1#袋，50μ |
| 芯滤数量 | 1只 |
| 单支滤芯设计过滤流量 | 2.5 m3/h |
| 过滤精度 | 50μm |
| 进水流量 | 2.5m3/h |
| 设计过滤流速 | 10.0m/h |
| 芯式过滤器 |  |
| 过滤器型号 | 2#单芯20”，10μ |
| 芯滤型号 | 2#滤20”，10μ |
| 芯滤数量 | 3.0支 |
| 单支滤芯设计过滤流量 | 1 m3/h |
| 单支滤芯过滤面积 | 0.1m2 |
| 总过滤面积 | 0.3m2 |
| 过滤精度 | 10μm |
| 进水流量 | 2.0m3/h |
| 设计过滤流速 | 8.0m/h |

（2）一级DTRO

| 膜材料 | 有机复合膜 |
| --- | --- |
| 设计开机率 | 90% |
| 设计净水回收率 | QRO = 80% |
| 设计进水流量Qd | Qd = 27.5 m³ / d |
| 设计净水产量Qp | Qp = 22 m³ / d |
| 膜柱数量n RO | nRO = 14支 |
| 单支膜柱面积SRO | SRO = 9.405 m² |
| 膜总过滤面积SRO, t | SRO, t = 131.67 m² |
| 实际操作压力 | P＝50 bar |
| 设计最大操作压力 | PMax = 75 bar |
| 高压泵台数 | 1台 |
| 内置在线泵台数 | 1台 |

（3）二级DTRO

| 膜材料 | 有机复合膜 |
| --- | --- |
| 设计开机率 | 90% |
| 设计净水回收率 | QRO = 90% |
| 设计进水流量Qd | Qd = 26.4 m³ / d |
| 设计净水产量Qp | Qp =23.4m³ / d |
| 膜柱数量n RO | nRO = 4支 |
| 单支膜柱面积SRO | SRO =9.405 m² |
| 膜总过滤面积SRO, t | SRO, t =37.62 m² |
| 实际操作压力 | P＝35bar |
| 设计最大操作压力 | PMax = 60 bar |
| 高压泵台数 | 1台 |

六．主要设备清单

1．主要设备清单

| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 斜管沉淀池部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 斜管沉淀池 |  | 3000×2500×2700mm | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 高效气浮净化设备 |  | 3000×2000×2000mm | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | PAM加药装置 |  | 1800×900×1500mm； 材质：不锈钢304 | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | PAM投加装置 |  | DPMFWSA60/1.0 | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | PAC加药装置 |  | 1800×900×1500mm； 材质：PP | 套 |  | 1 |  |  |
| 6 | PAC投加装置 |  | DPMFWSA100/0.5 | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 碱液投加装置 |  | DPMFWSA100/0.5 | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 污泥收集池 |  | 2000*2000*3500(钢混结构 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 污泥泵 |  | 流量：5m³/h；功率：2.2KW；材质：铸钢 | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 板框 |  | 20m2 | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 渗滤液提升泵 |  | 0.55KW,2m3/h | 台 |  | 1 |  |  |
| 12 | 原水收集池 |  | 4000*2000*3500(钢混结构)包括DN150PE排水管85米 | 套 |  | 1 |  |  |
| 13 | 地沟盖板 |  | 宽度300mm（Ø35玻璃钢网格板） | 米 |  | 60 |  |  |
| 二 | 管式膜系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水泵 |  | Q=30m3/H，H=20mN=4KW | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 管式膜网式过滤器 |  | 800μm | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 管式膜膜组件 |  | 15m2 | 支 |  | 4 |  |  |
| 4 | 管式膜循环泵 |  | Q=140m3/H，H=40m，N=22.5KW | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 管式膜清洗泵 |  | Q=50m3/H，H=30m，N=7.5KW | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 管式膜清水箱 |  | 5m3PE | 台 |  | 1 |  |  |
| 7 | 管式膜清洗箱 |  | 2m3PE | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 | 系统管道阀门 |  | 按设计配套 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 电磁流量计 |  | 按设计配套 | 只 |  | 1 |  |  |
| 10 | 管式膜控制柜 |  | 按设计配套 | 套 |  | 1 |  |  |
| 三 | 两级DTRO反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预过滤系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂滤增压离心泵 | CRN3-5，0.37KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 砂滤器风机 | DT4.25K，1.1KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 砂滤器 | Φ500×1950mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 袋式过滤器 | 1#袋50um |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 芯式过滤器 | 单芯20” |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 蓝式过滤器 | 6"，1mm，304SS |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 一级DTRO反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压柱塞泵 | CAT2537,5.5KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压泵蓄能器 | SBO210-0.75 E1/346U |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 在线增压泵 | BM 8-25NE，5.0KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 碟管式膜柱 | 210 39ABS1B，9.405 m2 |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 5 | 伺服电机控制阀 | 3/8"NPT,1.4539,HH500 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 清洗剂罐 | V=200L，材质304 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 加热器 | 6.5KW |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 二级DTRO反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压柱塞泵 | CAT2537,5.5KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压泵蓄能器 | SBO210-0.75 E1/346U |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 碟管式膜柱 | 210 39ABS1B，9.405 m2 |  | 支 | 4 |  |  |  |
| 4 | 伺服电机控制阀 | 3/8"NPT,1.4539,HH500 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 渗沥液原水提升泵 | SP3A-6，0.37KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 加酸搅拌离心泵 | CRN3-6，0.55KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 清水输送离心泵 | CRN3-6，0.55KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 酸添加计量泵 | GALa0420TTT200UA |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 碱添加计量泵 | CONC0806PP |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 阻垢剂计量泵 | DMS 2-18AP-PP |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 清洗剂桶泵 | Q=3m3/h，H=5m，0.37KW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 渗沥液原水储罐 | V=2500L，材质PVC |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 净水储罐+脱气塔 | Q=2 m3/h ,2000L，材质PVC |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 硫酸罐 | V=3000L，Q235 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 清洗剂储罐 | V=200L，材质PE |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 氢氧化钠储罐 | V=200L，材质PE |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 阻垢剂储罐 | V=100L，材质PE |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 管路系统及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动隔膜阀 | DN25/DN20 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 2 | 高压气动蝶阀 | ZH311024-EE62 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 弹簧安全阀 | 1.2 C d0 12.5 NPT3/4-G3/4 85bar |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 弹簧安全阀 | DHV712/DHV715/DHV716，DN15/DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 弹簧止回阀 | 149B1129 RV290P G3/8 PO/VI/E |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 6 | 手动阀门 |  | 按设计配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 低压管路 |  | 按设计配套，UPVC | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 酸添加管路 |  | 按设计配套，PTFE | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 碱添加管路 |  | 按设计配套，PE | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 阻垢剂添加管路 |  | 按设计配套，PE | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 膜柱高压软管及联接件 |  | DTG膜柱配套 | 套 | 24 |  |  |  |
| 12 | 高压管路 |  | 按设计配套，316SS | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢支架 |  | 按设计配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 设备底座 |  | 按设计配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 电气及控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气柜 |  | 按设计配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 就地控制柜 |  | 按设计配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 压力传感器 |  | 10 BAR, G 1/2B, | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 压力传感器 |  | 100 BAR, G 1/2B, | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 压力开关 |  | 0.5～8bar | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 压力表 |  | 10/100bar | 个 | 13 |  |  |  |
| 7 | 流量检测仪 |  | 探头+安装座+变送器+安装件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 浮子流量计 |  | 量程配套 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | PH测定仪 |  | 探头+放大器+安装座+变送器+安装件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 电导率测定仪 |  | 探头+安装座+变送器+安装件 | 套 | 6 |  |  |  |
| 11 | 液位变送器 |  | 0~0.5 BAR, G 1/2 B | 件 | 2 |  |  |  |
| 12 | 液位变送器 |  | 0~0.16 BAR, G 1/2 B | 件 | 1 |  |  |  |
| 13 | 流量开关 |  | 与浮子流量计配套 | 件 | 3 |  |  |  |
| 14 | 酸罐液位开关 |  | 与液位配合使用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 浮球开关 |  | 投入式 | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 空压机 |  | VW-0.11/7，1.1KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 除臭装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋洗涤塔 |  | Ø800*4500mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高能离子除臭设备 |  | 处理风量：3000m³/h含进风口初效过滤段，含排水汽口，离子风机装设备内,含防水蜂窝炭：离子发生器模块，离心风机，电控系统 | 套 | 1 |  |  |  |

七．水质水量变化措施

1．水质变化

水质变化主要由填埋场填埋年限变化和季节变化引起，随着填埋年限的增长渗滤液可生化性下降，碳氮比失衡，COD下降，氨氮、总氮升高，由于本方案选用了两级管式膜工艺，对COD、氨氮、总氮等均有极高的截留率，且不受可生化性影响，COD、BOD等主要污染物均是按渗滤液水质的上限值进行设计，且管式膜对污染物有脱除上预留了较大的空间，可以适应填埋晚期更高的污染物浓度，保证出水达标，适应于填埋场各个时期的渗滤液。

2．水量变化

本工程在30吨/天的处理能力基础上预留了10％的富余处理能力，同时高压泵流量有一定的预留空间，在雨季渗滤液产量大的期间，可能通过更换高压泵带轮，改变高压泵进水流量来增加部分产量，而雨季渗滤液被稀释，出水水质不会因处理量加大而下降。对于渗滤液水量较小的情况，本系统可以间歇运行，启动和停止都很迅速，可以在枯水期最大限度的节约运行费用。

八．环保节能措施

1．通风

处理间是操作工停留时间最长的地点，也是控制系统集中的房间，因此须严格保证处理间内的空气流通。处理车间换气方式采取上进下出式，一方面处理车间顶部的风机强制从内吸风，另一方面位于处理车间下部的轴流风机强制向外排风，一进一出保证将比空气重的有毒有害气体排出，换气次数为每小时十次以上。

2．噪声控制

所有水泵选用低噪声水泵，并且所有噪音大的设备均布置在室内，室内做隔音降噪处理，确保噪音指标满足《工业企业厂界噪声标准》GB 12348—2008中的三类标准。

3．废液、废渣控制

系统产生的废液主要为浓缩液和清洗水，清洗水，管式膜浓缩液排入调节池继续处理。

4．节能措施

本工程具体措施如下：

尽可能选用节能型（国家推广产品）、标准型的专用设备；

整个系统自动化程度高，运行操作做到精简、高效；

系统出水储存于净水储槽，满足系统本身清洗需求，清水池内的净水可以供生活杂用、绿化和洗车使用。

九．劳动保护与安全卫生

本次提供的设备，为高压带电设备，操作、维护时一定要严格按照安全操作规范执行，操作人员必须经过培训，考核后方可上岗；运营单位应按照操作规范配备相应的防护用具，如手套、防护服、护目镜、常用药品等。

由于设备所处环境的特殊性，操作人员每年进行一次全面体检。

十．总平面布置

1. 设计原则

根据业主要求和现场状况，对填埋场渗滤液处理工程的平面布局做科学规划布局，使全部设备及构筑物尽可能安排在规划的工程场地内。结合厂区现有条件合理布局，同时考虑工艺流程的顺畅和外部物流的顺畅。一方面满足使用功能，另一方面进一步美化周边环境，并使道路、进出水管、电缆等能有效地与垃圾场现有设施进行驳接。

2. 平面布置

总平面布局在满足工艺流程合理的前提下，根据有关气象、朝向及场地等因素影响，尽可能争取好的朝向及上风向，并满足规范要求的间距。充分利用现有条件合理布局。

根据工艺流程以及处理功能，设备不需额外的处理间。

经设备处理后的出水可直接或加消毒剂后达标排放。膜清洗及砂滤反洗产生的水直接返回调节池。

3. 高程设计

本工程取水点位于调节池紧靠调节池，并水位较低，本系统设潜水泵，该泵以软管相连，泵上设浮子，取表层渗滤液，将渗滤液泵送至膜处理车间内，膜处理车间高于室外地坪300mm，系统产生的透过液和浓缩液均有约2bar以一的压力，可以凭借余压排入景观水池或浓缩液储池，出水重力排出厂外。浓缩液池为半地下式水池。

4. 站区管线设计

由于渗滤液具有极强的腐蚀性和结垢性，本工程室内设备之间的连接均采用UPVC管道，公称压力1.0MPa，室外采用HDPE管道，公称压力1.0-1.6MPa。敷设方式，室内为管沟敷设，粘接；室外为埋地敷设，热熔焊接，考虑最大冻土深度和过路等条件，管道埋深设为0.8m。

5. 其它

（1）给水

渗滤液处理厂用水主要为生活用水，其中生产用水为膜清洗用水、溶药用水和保洁用水，生产用水采用系统出水回用。

生活用水采用市政自来水。

（2）排水

车间生活污水、地面冲洗水、设备反洗水等排入附近的集水井，排入渗滤液调节池。

系统达标排放直接排放。

（3）消防

根据现行防火设计规范，本车间不需设置室内消火栓系统，仅需配置手提式灭火器。

新建车间内每隔24m设置手提式灭火器箱一个，内置手提式干粉灭火器（5kg，磷酸氨盐类，贮压式）三～四具。

十一．电气设计

1．设计范围

本设计仅包括渗滤液处理系统所需的动力及通信系统。

2．设计规范标准：

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16－92）

《供配电系统设计规范》（GB 50052－95）

《建筑照明设计标准》（GB 50034－2004）

《低压配电设计规范》（GB 50054－95）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058－92）

《3－110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060－92）

《10kV及以下变电所设计规范》（GB 50053－94）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB 50062－92）

《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》(GBJ63-90)

《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057－94，2000）

《电力工程电缆设计规范》（GB 50217－94）

3．供电设计

该工程的用电为单回路供电方式，由采购人提供至总的配电柜。电源由采购人从厂区配电室低压侧引入渗滤液处理车间配电室内配电柜，低压侧设隔离开关以便于检修，渗滤液处理站内所有用电设备的电压等级为380/220V。

渗滤液处理站工艺设备总装机容量为60kW，正常运行功率为38kW。

4．照明

室内照明采用荧光灯、壁灯、吸顶灯等，照明电气按常规普通标准设计，并且设有应急灯。

室外路灯采用4M庭院灯，光源采用150W高压钠灯或白炽灯，路灯电缆直埋敷设。

5．设备防雷接地

低压配电接地采用TN－S系统，配电室、处理车间及控制室均设环型接地，接地电阻小于1欧姆。

渗滤液处理站属三类防雷建筑物，采用避雷带防雷。各种接地装置连接成网，接地电阻不大于1欧姆，所有用电设备中正常工作时不带电，故障时可能带电的金属外壳，管道、构筑物等均应可靠接地。

6．电缆敷设

渗滤液处理车间内电缆沿室内穿镀锌钢管敷设。室内照明电线穿保护管暗敷设。厂区动力、照明电缆采用带铠装电缆直埋敷设或穿镀锌钢管敷设。

7．通讯

值班室设一部电话，采用电话联网形式

十二．自控技术要求

1．控制系统的组成

整个渗滤液处理系统的控制主要分为三个控制单元：前置处理系统、罐系统控制和管式膜系统控制单元。可通过触摸屏对现场设备进行控制和操作。

以上控制单元通过人机界面可实现对整个系统的实时监控、报警显示及统计处理。通过控制系统可使渗滤液处理厂管理人员对各工序设备进行实时监控。所有模拟和数字信号均在执行显示器上显示。对整个处理过程中的压力、温度、液位、流量、PH、电导率值等进行在线检测与控制。

2．膜处理设备控制方案

控制系统分为前置处理控制系统、罐控制系统和管式膜控制系统，可以进行自动控制运行和手动控制运行。只有在自动运行停止时手动控制才有效。

控制系统的触摸屏可以实现对一些重要参数进行设置，以及对状态参数进行显示。当系统出现报警值时，触摸屏会显示报警代码。通过代码可以找到报警来源，改变对系统的操作以消除报警。当出现运行错误时，系统会自动停机并显示错误代码，防止设备受到损害。

管式膜系统可按系统设定时间自动执行清洗程序。（可以根据具体情况手动清洗）。

3．系统主要控制功能设置

本系统为高度自动化控制系统，设置了pH检测、液位、电导率、流量、压力、温度等自动控制与检测，基本做到无人值守运行。

管式膜单元：透过液流量、运行压力&温度、高压泵启动延时及变频、在线泵启动延时及变频、伺服电机阀控制和反馈、膜柱压差控制、电导率检测、回收率控制、停机冲洗控制、自动清洗控制、报警参数控制；

十三．系统运行工况

1. 环境条件

所提供的工艺及设备能够适应不同季节和年份的气候变化。水温在5℃～35℃范围系统均正常工作。

具体环境条件见下表：

现场环境条件一览表

| 设备对运行环境的要求 |  |
| --- | --- |
| 最低环境气温(°C) | 5 |
| 最高环境气温(°C) | 40 |
| 设计环境气温(°C) | 25 |
| 建筑物内换气率 | 10 次/小时 |
| 最大相对空气湿度. (%) | 90 |

2. 电力条件

本系统要求稳定不间断供电。渗滤液预处理设备对电源的要求具体如下：

| 项目 | 单位 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 供电制式 |  | 三相五线制 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 频率 | Hz | 50 |
| 供电功率 | KW | 60 |
| 供电方式 |  | 连续 |
| 接地电阻 | Ω | ≤4 |
| 电源电压允许波动范围 |  | ±5% |
| 电源频率允许波动范围 |  | ±5% |
| 三相负载不平衡度 |  | ±2%，瞬时不超过±4％ |
| 空气最大相对湿度 |  | ≤85% |
| 现场环境 |  | 无强腐蚀气体、粉尘及电、磁干扰源 |
| 功率因子 |  | ≥80% |
| 系统安装建筑物 |  | 加设合格的避（防）雷装置 |

3. 运行效率

在正常操作使用情况下，本系统每年的有效工作时间为330天以上。正常操作指有渗滤液且负荷设计参数、供电正常、出水排出管道正常、环境因素复合设备要求等因素。

1、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

2、以上采购要求中如涉及产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。（若非推荐品牌或型号，供应商必须提供必要的证明材料。评标小组根据其相关证明材料判定是否达到所推荐的产品档次等要求。）

四、交货（完工）时间、地点：

供货及安装时间：合同签订后30日历天完成设备制造，供货到现场及安装调试。

五、运输、安装及验收标准

1、根据采购单位指定地点，供应商负责安排运输，运输费由供应商承担。安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行，制作书面验收文件。调试至正常使用状态后，验收合格并交付使用，并提供所需单据的日期视为交货日期。调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2、中标人应派有经验和能力的技术人员，负责系统设备安装工作。设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3、提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，返工所发生的一切费用和由此造成的招标人的直接经济损失由中标人承担。

4、项目运行移交之前，本项目内所有设施设备的保管由中标人负责，因保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人及时给予补齐或修复，费用由中标人承担。

5、中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的，并保证所有产品具有完整的知识产权。中标人对一切可能产生的知识产权纠纷负责。

6、中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

7、验收由招标人按规定组织相关人员或专家进行，并制作书面验收文件。产生相关费用由中标人承担。

8、双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

六、运维服务内容

1、合同签订后的 60 日历天安装调试完毕，运维服务期三年。

2、运维基本人员配置：运维服务人员不少于2人，其中现场负责人一名，操作工1名。

3、投标人应具有污染治理设施运行维护能力；

4、中标单位必须保证出水水质稳定达标排放，若未能及时有效处理渗滤液，设备运行不正常及设备维修不及时导致出水水质不达标，造成周边环境污染等严重后果的，招标人有权缓付、停止支付设备经费、运维经费，并解除运维合同，并依法追究相关法律责任；

5、中标单位应认真填写日报表，记录当天处理水量及出水量、药剂量、电耗、设备设施巡检表、污泥台账等各项台账数据；

6、中标单位应保证现场设备设施的连续稳定运行，一旦有异常应及时处理，反应时间2小时,故障恢复时间4小时，确保系统的连续稳定运行；

7、中标单位应对每天的原水、出水及梯度水样进行检测分析并记录台账；

8、中标单位应每天对现场的环境卫生进行清洁工作，确保现场的环境卫生干净；

9、中标方需加强安全生产管理，如发生安全事故，由中标方承担责任。

七、质量保证及服务

1、整机质保三年。

2、提供资料

中标方需要提供的技术资料：

竣工图纸（验收时提供电子版1套，纸质2套）；

产品使用说明书；

出厂产品检验证、产品合格证、保修卡、有关的技术文件；

系统调试报告、验收报告（各1份）。

3、技术培训

3.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

3.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的实施经验。

3.3技术培训费用应包含在投标总价中。

3.4技术培训至少应包括下列内容：

3.4.1原理、构成和功能的描述。

3.4.2常见故障的处理或排除。

3.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

3.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

八、付款方式：

合同签署后支付合同金额的30%，所有货到甲方指定现场安装完成验收合格并成功运行1个月后支付至合同金额的70%，余款根据考核结果分别于2025-2027年的每季度分期支付运维服务费。具体付款时间以财政支付节点及有关要求为准。

九、有关说明：

1、本次项目为一次性报价。供应商报价内容必须完整，不得漏项。

- 2、本项目报价为固定总价，投标报价包括全部设备、辅助材料、安装、运维期内的人员费用、药剂费、备品备件、部件更换及维修费、设备设施运维保养费、膜更换费、日常常规检测费、污泥菌种费、设备故障产生的应急污水外运处置费、管理费和税金等一切费用（但不包含水电费、污泥处置费、污水接管费、恶劣应急措施费）。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付承建方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、条件及要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换，费用由供方负责。

4、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

7、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

附件：考核细则

| 序 号 | 项目名称 | 项目 总分 | 分 值 | 考核 内容 | 评 分 标 准 | 考 核 说 明 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水 管理 | 20 | 5 | 污水处理量 | （1）保证中转站垃圾渗滤液能够有效处理，保障垃圾中转站的正常运行,得5分，否则不得分。 | 日平均处理量不得少于设计处理能力的85%，低于85%的，每5%扣2分。（中转站设备检修除外） |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 污水处理质量 | （1）处理出水的CODCr、SS、NH3-N、TN、TP排放值达标，得15分； （2）抽检有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标扣3分，扣完为止 | 查全年度水质化验台帐及行业主管部门或环保部门的监测报告，并与实际运行情况相比较。处理出水排放指标值依据工程设计标准，以及国家、省的相关规定要求确定，由第三方每季度考核检测一次为依据。 |  |  |  |
| 2 | 生产 运行 管理 | 20 | 5 | 污水处理现状和人员在岗情况 | （1）能正常运行得5分，否则不得分。 （2）管理和运行人员不少于2人，1人在岗，扣2分/日，扣完为止。 | 现场查看渗滤液处理厂处理单元是否运行正常，处理出水是否清澈透明 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 人员配备 | （1）人员配备满足处理规模要求，包括技术、管理人员和生产人员，得5分；人员配备相对合理，得3分；人员配备不合理，不得分 （2）技术负责人具有初级以上职称、1年以上类似工作经验，得1分；否则不得分 | 提供职工名册和分工。技术人员是指有技术职称并从事技术管理岗位工作的人员 依据建设部建标〔2001〕77号文《城市污水处理工程项目建设标准》（详见附表1） |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 工艺管理 | 有全面、详细的工艺运行管理规定以及年度、季度、月度工艺运行分析报告，得7分；每少一项，扣0.5分，扣完为止 | 查年度、季度、月度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定等 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 培训上岗 | 对现场操作人员进行系统培训，得分=3×培训率 | 操作人员培训上岗，并具有完善的培训体系 培训率=（培训人数∕操作人员总数）×100%； |  |  |  |
| 3 | 台帐管理 | 20 | 5 | 污水台账 | （1）运行台帐记录齐全、真实可靠，得5分； （2）运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； （3）记录数据不真实不得分；无运行台帐不得分 | 污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数；值班人、接班人、交接班记录等 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 设备台账 | （1）台帐记录齐全、真实可靠，得5分； （2）台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； （3）台帐记录不真实，不得分；无台帐不得分 | 主要设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 检测台账 | （1）台帐记录齐全、真实、合理、可靠，得5分； （2）台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止 （3）台帐记录不真实，不得分；无台帐不得分 | 要求台账记录真实可靠、信息齐全、填写规范，检测记录能够复现检测过程 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 档案管理 | （1）配备专（兼）职档案管理人员，得2分；否则不得分 （2）资料完整、安全，月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得2分；无月报、年报统计得1分 （3）档案保持期限不低于三年得1分，否则不得分。（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分。） | 建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存 |  |  |  |
| 4 | 水质与检验 | 8 | 1 | 在线监测 | （1）配备在线监测仪表（器）设备，正常检测的，得2分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 水样检测及频次 | （1）检测项目及频次齐全，得3分； （2）检测项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止； （3）未开展检测工作，不得分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 检测质量控制 | 每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止 | 站内应建立水质检测分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、监测仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。 |  |  |  |
| 5 | 设备抢修 | 15 | 13 | 设备运行 | （1）每有1项不符合要求，扣0.5分，扣完为止； （2）设备损坏未在24小时内修复，扣1分，修复时间每延后1天扣1分，扣完为止； | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95% |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 备品备件 | （1）遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠，得3分； （2）备品备件浪费或不足的，扣2分； （3）备品备件的记录不及时、准确、可靠，扣1分； （4）无备品备件，不得分 | 备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格 |  |  |  |
| 6 | 安全 管理 | 6 | 3 | 安全管理制度 | 每缺一项扣0.5分，扣完为止 | 有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 安全规程及防护 | 每缺一项扣0.5分，扣完为止 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所配备有安全防护仪器、仪表、器具；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。 |  |  |  |
| 7 | 卫生环境 | 6 | 3 | 室内 | 每有一项不符合要求，扣0.4分，扣完为止 | 操作室、设施运行区域物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；墙壁整洁；操作工具摆放整齐；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 设备及构筑物 | 每有一项不符合要求，扣0.4分，扣完为止 | 设备及构筑物无渗漏；油漆良好无锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好、出水均匀；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效 |  |  |  |
| 8 | 操作规程及制度 | 5 | 3 | 操作管理 | 每缺一项，扣0.5分，扣完为止 | 设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、检测管理制度、岗位工作职责均应齐备 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 考核制度 | （1）有完善的考核制度并能很好地实施，得1分； （2）有考核制度但不能很好地实施，得0.5分； （3）无考核制度不得分 | 查考核制度及实施情况 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 企业文化建设 | 有良好的企业文化氛围，得1分；否则不得分 | 企业文化包括服饰、工作环境等，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等。 |  |  |  |

第五章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准：

| 评分项 | 序号 | 评分 因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 部分 （30 分） | 1.1 | 投标 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分 | 30 |
| 二、技术 部分 （47分） | 2.1 | 污水处理系统工艺执行方案 | 根据投标人制订的污水处理系统工艺执行方案,包括：①渗滤液预处理系统的运行管理；②A/O系统的运行管理；③MBR膜系统的运行管理；④板框压滤机压泥的运行管理等； 方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.2 | 安全管理措施及其他相关施工措施 | 根据投标人提供的安全管理措施及其他相关施工措施，包括①施工安全管理措施计划；②文明施工措施计划；③施工环保措施计划；④施工场地治安保卫管理计划；⑤冬雨季施工计划， 措施内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.3 | 设备制造工艺、材质等 | 投标人针对本项目特点，提供的设备制造工艺、材质方案，包括①设备主要功能、②设备制作材料、③控制柜及其他元器件、④设备自动化与安全性， 方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.4 | 运维 服务 方案 | 针对本项目提出运维服务方案包括①运维服务内容、②运维管理制度、③售后服务人员的技术水平及现场服务措施、④日常维护保养、 方案内容描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 10 |
|  | 2.5 | 运行异常问题的分析及故障诊断与排除 | 根据投标人提供的对该项目运行中可能出现的运行异常问题的分析及故障诊断与排除方案，包括①运行异常诊断；②故障诊断及排除，进行综合评分： 每具有一项前述细化指标内容得2分，最高得4分。其中每缺少一项细化指标内容扣1分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.6 | 备品备件（易损件）、更换与使用计划 | 根据投标人提供的备品备件（易损件）、更换与使用计划方案，包括①备品备件（易损件）清单（含估价）；②耗品（列出清单并估价）的更换与使用计划及对此次改造配件（改造时间、质量、计划等）； 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.7 | 应急预案措施 | 根据投标人提供的应急预案措施，包括①各类应急情况的监测、报告、预警；②应急响应及保障措施；进行综合评分： 每具有一项前述细化指标内容得2分，最高得4分。其中每缺少一项细化指标内容扣1分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.8 | 培训 服务 方案 | 针对投标产品提出的培训服务方案①包括培训计划、②培训服务内容、③培训课件准备与方式、④技术专业性等， 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
| 三、商务部分（23分） | 3.1 | 综合 实力 | ①投标单位具有质量管理体系证书得1分。 ②投标单位具有环境管理体系认证证书得1分。 ③投标单位具有职业健康安全管理体系得1分。 （以上认证适用范围须包含生活垃圾渗滤液、餐厨垃圾渗滤液或污水处理服务等相关内容，须提供证书扫描件。） | 3 |
|  | 3.2 | 信用 评价 | 投标人信用等级为AAA级的得1分，信用等级为AA级的得0.75分，信用等级为A级的得0.5分，其他信用等级或未提供的得0分。 | 1 |
|  | 3.3 | 成功 案例 | 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标单位具有类似相关业绩，有一个得2分，最高得8分。 （须提供合同扫描件） | 8 |
|  | 3.4 | 安装能力和安全保障能力 | ①投标人或设备制造商具有行政主管部门颁发的安全生产许可证的得2分。 ②投标人或设备制造商具有行政主管部门颁发的建筑机电安装工程三级及以上资质证书的得2分。 ③投标人或设备制造商具有行政主管部门颁发的环保工程专业承包二级及以上资质证书的得2分。 ④项目经理具有二级及以上机电工程专业注册建造师（资格）或注册环保工程师的得2分，具有安全生产考核合格证书得1分，最高得3分。 备注：以上资质按每项的要求提供证明材料复印件加盖公章。项目经理提供本单位投标前3个月<不含投标当月>为其缴纳社保的证明；中标企业签订合同时提供原件证明材料由业主查验，发现不符或者虚假响应的取消中标资格，按弄虚作假处理。 | 9 |
|  | 3.5 | 售后 响应 情况 | 投标人在无锡市设有售后服务点或承诺中标后在无锡市设置售后服务点得2分，投标人在江苏省（无锡市以外地区）设有售后服务点或承诺中标后在江苏省（无锡市以外地区）设置售后服务点得1分，投标人在江苏省无售后服务点不得分。投标人须提供相应证明材料或承诺书，否则不得分。 | 2 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数。

第六章　　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格

- 中标总金额：（大写）　　　　　　　；（小写）　　　　　　　，

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执二份、采购代理机构执一份。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

第七章　合同条款（格式）

根据采购招标编号         招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目的事宜，签订本合同书。

第一条 采购内容：申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目，具体按清单。

第二条 合同价款

（1） 本项目申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目总价为人民币           元整（RMB        元）。

总价包括满足按照招标文件及技术规格书要求所需一切费用。

（2）合同价款的支付方式：       。

（3）付款方式：       。

（4）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利和义务

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第六条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货及验收

1、交货方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第八条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十条 违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

第十一条、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条　合同生效及其他

1、本合同须双方签字、备案机构备案后生效，一式四份，甲乙双方、备案机构和采购代理机构各执一份，各份合同具有同等法律效力。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目

项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2024-0100

投标单位：

二○二四年  月  日

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 评分索引表

| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 一、投标函

致江阴市人民政府申港街道办事处：

我方收到贵单位JSZC-320281-HCCG-G2024-0100招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目的投标。

- 1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括全部设备、辅助材料、安装、运维期内的人员费用、药剂费、备品备件、部件更换及维修费、设备设施运维保养费、膜更换费、日常常规检测费、污泥菌种费、设备故障产生的应急污水外运处置费、管理费和税金等一切费用（但不包含水电费、污泥处置费、污水接管费、恶劣应急措施费）。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付承建方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

- 在合同实施时，采购方将不予支付承建方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：                        开户账号：

日期：         年         月       日

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-HCCG-G2024-0100 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目 |
| 总 价 （人民币：元） | 小写： 大写： |
| 项目负责人 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 三、投标报价明细表

采购编号：                                                     单位：元

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

- 投标单位（签名或盖章）：

- 日期：     年    月    日

六、投标单位综合情况一览表

（一）投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收（万）： |  |  | 2 | 利润总额（元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）拟投入本项目服务人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历/专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

（四）类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 实施时间 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

（五）主要配件和易损件价格清单表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、可参照上述格式自制价格清单表。

2、维保期满，如有配件、易损件不含在免费维保更换范围内，请在本表中详细列出，并在备注中注明更换时间或使用次数，若未列出，则视为全部包含免费维保范围。

七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件加盖公章）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件4：供应商及所投货物的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

部分格式

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

（一）法定代表人授权委托书

江阴市人民政府申港街道办事处、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 授权委托人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

- （一）法定代表人亲自投标声明

江阴市人民政府申港街道办事处、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

八、关于资格的声明函

政府采购编号：

日　　　　期：

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次申港街道生活垃圾中转站提标改造渗滤液污水预处理设施采购项目的投标，作如下承诺：

1、我公司（单位）响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 附件：

- （一）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （二）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 　　　　　 。

主要专业技术能力有： 　　　　　　  。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日