招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321181-CYGC-G2024-0003

项目名称：导墅法庭异地新建智慧法庭建设项目

江苏诚云工程咨询有限公司

2024年8月

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

导墅法庭异地新建智慧法庭建设项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）招标文件，并于2024年09月19日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-CYGC-G2024-0003

项目名称：导墅法庭异地新建智慧法庭建设项目

预算金额：2350539.65元

最高限价：1653537.65元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（（1）投标函或资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2021〕52号)的要求，本项目仅面向中小微企业，供应商须提供《中小企业声明函》。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

获取时间：2024年8月23日15:00起至2024年8月30日 23:59（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年09月19日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳投标保证金。

2.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网(网址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)是否有更正公告

3.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》(下载路径:江苏政府采购网--资料下载--《江苏省政府采购交易管理系统(苏采云)供应商操作指南》);投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:3013:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805.

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源(方正)办理方式:镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间:9:00-12:00、13:30-17:30。联系人:邵娟，联系电话:13655287962，办理指南地址:http://jsxcmm.com/help/gys. html.

5.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担-切后果。

窗体底端

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市人民法院

地 址：丹阳市云阳镇南环路16号

联系人：徐渊

联系人：17714591716

2.采购代理机构信息

名 称：江苏诚云工程咨询有限公司

地 址：丹阳市开发区嘉荟新城东区11幢1单元702室

联系方式：13338811361

3.项目联系方式

项目联系人：周洁

电 话：13338811361

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织，可自行联系采购人进行踏勘。 □统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | □无 ☑有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类。 □服务类。 本项目核心产品为：全场景庭审超融合平台 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：1653537.65元，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于导墅法庭异地新建智慧法庭建设项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市人民法院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏诚云工程咨询有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：详见“采购需求”。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即：详见“采购需求”。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳19803元服务费。

收费标准：按苏招协【2022】002号文件标准计算

招标代理费用收款信息（数字人民币）：

钱包ID:0022001326476639        钱包名称:江苏诚云工程咨询有限公司

开户行:南京银行丹阳支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.1投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

### 16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（5）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（6）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（7）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（8）投标人存在串通投标情形的；

（9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（10）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（11）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（12）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

（13）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（14）未按招标文件要求进行报价的。

（15）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的。

（16）项目服务期有负偏离的。

（17） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（18）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（19）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（20）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（21）未通过符合性审查的；

（22）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 27．中标通知书

### 27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

- 28.1☑本项目不收取履约保证金

□本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及江苏诚云工程咨询有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及江苏诚云工程咨询有限公司不接受未填写快递运单的快件）

接收部门:江苏诚云工程咨询有限公司

接收地址:丹阳市开发区嘉荟新城东区11-1-702

联系人：周洁

联系电话:13338811361

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

### 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏诚云工程咨询有限公司所有。

第三部分  拟签订的合同文本

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

甲方：（采购单位）_________

乙方：（中标供应商）_________

见证方：江苏诚云工程咨询有限公司

甲、乙双方根据                 项目公开招标的结果，签署本合同。

1、定义：

合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指购买服务的采购人，即             。

1.2 “乙方”系指提供服务的投标人，即             。

1.3 “见证方”系指组织采购方，即江苏诚云工程咨询有限公司。

1.4“货物”系指合同规定乙方须提供的各种形态和种类的物品，即：乙方按合同要求向甲方提供的产品、配件、工具、说明书等相关材料。

1.4 “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的乙方应承担的义务。

1.5  “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6  “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同组成部分

下列关于江苏诚云工程咨询有限公司政府采购项目编号：JSZC-321181-CYGC-G2024-0003 的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）合同条款；

- （2）投标函；

（3）乙方提交的投标文件和报价表；

（4）中标通知书

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同标的和内容

3.1合同金额（大写）为人民币：XXXX元整 ，¥XXXX元。（可编辑）

- 注：合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

3.2本合同的采购内容如下：(乙方必须完全实现采购文件中的功能要求，响应文件报价清单中的设备、辅件数量或内容如有不足或缺项，由乙方自行负责增补，甲方不承担任何相关费用) 。

4.付款方式

- 4.1签订合同后，采购人在收到中标供应商提供相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同金额的 30%作为预付款。

- 4.2项目安装、调试并验收完毕后，甲方收到乙方提供的相应金额的收据后10个工作日内，支付合同金额65%的款项。

- 4.3项目满一年之后，甲方收到乙方提供的相应金额的收据后10个工作日内支付合同金额5%的款项。

- 5.交付方式、时间和地点

5.1履行时间（期限）：

5.2履行地点：

5.3履行方式：

6.甲、乙双方权利义务

6.1甲方的权利与义务：

1......

2.......

3......

6.2乙方的权利义务

1......

2.......

3......

7.验收要求：

1......

2.......

3......

8.知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

9 转让和分包

9.1本合同不得转让和分包。

10.合同纠纷处理

10.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

10.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

11.不可抗力

11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

12.税费

12.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

13.履约保证金

- 13.1☑本项目不收取履约保证金

□本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

14.违约终止合同

14.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作;

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

14.2 在甲方根据上述第14.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.合同生效及其它

16.1本合同经甲方、乙方盖章签字后生效。本合同一式四份，甲方、乙方、见证方、 丹阳市政府采购监督管理部门各执一份。

16.2乙方中标后在履行服务的过程中，若服务达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。

16.3如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

见证方（单位盖章）：

地    址：丹阳市开发区嘉荟新城东区11-1-702

联系电话：13338811361

代表签字：

合同签订日期：     年    月    日

第四部分 采购需求

一.建设背景

丹阳市人民法院导墅法庭的建设是为了满足人民法院“两庭”建设总体要求，是人民法院建设的重要组成部分，是保证审判工作顺利开展的前提条件，有助于改善法院执法环境，树立法院良好的法制形象。本项目建筑为1幢地上2层的新建审判法庭大楼、1幢地上2层的业务办公大楼升级改造，项目建设主要功能为法庭信息化建设，该审判法庭大楼是丹阳市人民法院导墅法庭未来审判及办公业务的重要场所。

项目所属行业： 工业

二.采购标的汇总表

（一）采购标的

# 1.服务类标的

| 序号 | 服务类标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装与系统集成对接 | 项 | 1 | 1、中标供应商需根据采购人要求完成所有设备的安装、调试以及相应系统对接及所需要的线材及配件等。2、在货物到达使用单位后，供货方应在 3 个工作日内派负责人到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。3、供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在3日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。4、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货及三年质保证明。5、中标供应商需承诺安装与系统集成对接所需一切费用已包含在此次报价中，不以任何理由向采购人要求增加费用。负责本次所有采购系统、设备的安装集成对接，提供不少于3年原厂免费质保服务。 |  |
| 2 | 安装、调试、对接服务 | 项 | 1 | 中标人需负责采购人导墅法庭原有摄像机、存储、安防平台、人脸识别平台、网络安全设备以及线路的安装、调试、对接工作，保证导墅法庭的运行使用，安装调试对接费用包含在本次投标报价中，甲方不再另行付费。 |  |

# 2.货物类标的

| 序号 | 名称 | 详细配置 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| （一） | 外网 |  |  |  |  |
| 1.1 | 24口接入交换机 | 详见性能指标要求 | 台 | 3 |  |
| 1.2 | 光模块 | 详见性能指标要求 | 只 | 6 |  |
| （二） | 内网 |  |  |  |  |
| 2.1 | 24口接入交换机 | 详见性能指标要求 | 台 | 3 |  |
| 2.2 | 光模块 | 详见性能指标要求 | 只 | 6 |  |
| （三） | 传输线路、终端设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 6类网络线 | 详见性能指标要求 | 箱 | 30 |  |
| 3.2 | 超5类网络线 | 详见性能指标要求 | 箱 | 8 |  |
| 3.3 | 室外12芯单模光纤 | 详见性能指标要求 | 米 | 1000 |  |
| 3.4 | 光纤收发器 | 详见性能指标要求 | 对 | 5 |  |
| 3.5 | LC-LC双芯单模光纤跳线（3米） | 详见性能指标要求 | 根 | 30 |  |
| 3.6 | 1U机架式标准12口LC光纤配线架（含耦合器） | 详见性能指标要求 | 个 | 10 |  |
| 3.7 | 五类模块 | 详见性能指标要求 | 只 | 60 |  |
| 3.8 | 六类模块 | 详见性能指标要求 | 只 | 120 |  |
| 3.9 | 4口面板 | 详见性能指标要求 | 只 | 60 |  |
| 3.10 | 铜制弹起式地面插座 | 详见性能指标要求 | 只 | 5 |  |
| 3.11 | 配线架 | 详见性能指标要求 | 个 | 6 |  |
| 3.12 | 理线架 | 详见性能指标要求 | 个 | 20 |  |
| 3.13 | 110配线架 | 详见性能指标要求 | 个 | 2 |  |
| 3.14 | 汇聚交换机 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 3.15 | 机柜 | 详见性能指标要求 | 台 | 3 |  |
| 3.16 | 机房网络跳线 | 详见性能指标要求 | 根 | 280 |  |
| 3.17 | 桥架 | 详见性能指标要求 | 米 | 156 |  |
| 3.18 | 辅材配件 | 详见性能指标要求 | 项 | 1 |  |
| 二 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸智能门禁机 | 详见性能指标要求 | 台 | 6 |  |
| 2 | 双门带锁信号磁力锁 | 详见性能指标要求 | 把 | 4 |  |
| 3 | 出门按钮 | 详见性能指标要求 | 只 | 2 |  |
| 4 | 6类网络线 | 详见性能指标要求 | 箱 | 2 |  |
| 5 | RVV2*1.5电源线 | 详见性能指标要求 | 米 | 600 |  |
| 6 | 16口接入交换机 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 三 | 广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播系统管理主机 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播系统软件 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 4 | 调谐器 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 5 | 收音机控制嵌入软件 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 6 | 前置放大器 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 7 | IP音频采集器 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 8 | 消防矩阵 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 9 | 电源时序器 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 10 | IP网络音箱 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 11 | IP网络功放终端 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 12 | 吸顶扬声器 | 详见性能指标要求 | 个 | 9 |  |
| 13 | 广播专用音箱线 | 详见性能指标要求 | 米 | 720 |  |
| 四 | 安检系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸（左） | 详见性能指标要求 | 台 | 1 | 律师通道 |
| 2 | 摆闸（右） | 详见性能指标要求 | 台 | 1 | 律师通道 |
| 3 | 人脸识别闸机头1 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 4 | 二维码识别 | 详见性能指标要求 | 个 | 2 |  |
| 5 | 485转232模块 | 详见性能指标要求 | 个 | 2 |  |
| 6 | 摆闸（左，无开孔） | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 摆闸（中，单开孔） | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 8 | 摆闸（右，单开孔） | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 9 | 人脸识别闸机头2 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 10 | 寄物柜 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 11 | 智能X射线检查系统 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智能金属探测门 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 13 | 手持金属探测器 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 五 | 法庭无声报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急求助终端 | 详见性能指标要求 | 个 | 2 |  |
| 2 | 插墙式电源适配器 | 详见性能指标要求 | 个 | 2 |  |
| 3 | 紧急求助报警管理机 （带摄像头、鹅颈麦） | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶式双鉴探测器 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 5 | 防盗报警控制器 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 6 | 12V7A蓄电池 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 7 | 报警键盘 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 8 | 声光警号 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 六 | 案件远程会商系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智能会议平板 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线投屏器 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 3 | 会议配件86/98寸移动支架 | 详见性能指标要求 | 个 | 1 |  |
| 4 | OPS模块 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | 专业音箱 | 详见性能指标要求 | 只 | 2 |  |
| 6 | 音箱支架 | 详见性能指标要求 | 只 | 2 |  |
| 7 | 专业功放 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 8 | 调音台 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 9 | 无线话筒 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 10 | 机柜 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 11 | 线材 | 详见性能指标要求 | 项 | 1 |  |
| 七 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示单元 | 详见性能指标要求 | 平方 | 6.1952 |  |
| 2 | 发送盒 | 详见性能指标要求 | 只 | 2 |  |
| 3 | 安装结构 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 大屏控制器 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 5 | 多屏控制软件 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 工程线缆 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 八 | 全场景科技法庭系统 |  |  |  |  |
| （一） | 庭审摄像、显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 智能球形摄像机 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 智能一体化摄像机 | 详见性能指标要求 | 台 | 6 |  |
| 1.3 | HDMI信号分配器（一分八） | 详见性能指标要求 | 个 | 2 |  |
| 1.4 | 示证大屏幕及支架 | 详见性能指标要求 | 台 | 4 |  |
| 1.5 | 开庭公告一体机 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 1.6 | 开庭公告应用软件 | 详见性能指标要求 | 套 | 2 |  |
| 1.7 | 庭审智能终端 | 详见性能指标要求 | 套 | 6 |  |
| 1.8 | 27寸显示屏 | 详见性能指标要求 | 台 | 4 |  |
| 1.9 | 智慧庭审桌面终端 | 详见性能指标要求 | 套 | 16 |  |
| 1.10 | 法庭终端输出设备 | 详见性能指标要求 | 台 | 11 |  |
| 1.11 | 高清庭审直播编码机 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| （二） | 庭审音响系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业数字功放 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 2.2 | 会议演讲话筒 | 详见性能指标要求 | 只 | 12 |  |
| 2.3 | 数字音频处理器 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 2.4 | 庭审音箱 | 详见性能指标要求 | 只 | 4 |  |
| 2.5 | 网络电源时序器 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 2.6 | 音频分配器（一分四） | 详见性能指标要求 | 个 | 2 |  |
| 2.7 | 交换机 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 2.8 | 机柜 | 详见性能指标要求 | 台 | 2 |  |
| 2.9 | 配套辅材 | 详见性能指标要求 | 项 | 4 |  |
| （三） | 法院专网端软硬件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 全场景庭审超融合平台 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 音视频统一调度平台软件 | 详见性能指标要求 | 套 | 2 |  |
| 3.3 | 全场景庭审系统软件 | 详见性能指标要求 | 套 | 2 |  |
| （四） | 互联网端软硬件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 云主机及出口带宽资源租用 | 详见性能指标要求 | 年 | 3 | 每个庭三年，共2个法庭。 |
| 4.2 | 音视频统一调度平台软件 | 详见性能指标要求 | 套 | 2 |  |
| 4.3 | 全场景庭审系统软件 | 详见性能指标要求 | 套 | 2 |  |
| （五） | 应用平台 |  |  |  |  |
| 5.1 | 开庭助手 | 详见性能指标要求 | 套 | 2 |  |
| 5.2 | 法庭语音识别软件 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 语音数字音频处理器 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 九 | 机房建设系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 详见性能指标要求 | 平方 | 24 |  |
| 2 | UPS主机 | 详见性能指标要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电池 | 详见性能指标要求 | 节 | 8 |  |
| 4 | 电池柜 | 详见性能指标要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | 辅材配件 | 详见性能指标要求 | 项 | 1 |  |

#### （1）性能指标

| 序号 | 名称 | 指标项 | 指标要求 | 是否递交 证明材料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| （一） | 外网 |  |  |  |  |
| 1.1 | 24口接入交换机 | 性能 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 否 | 3台 |
|  |  | 端口 | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 | 否 |  |
|  |  | 网络介质 | 10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 1000Base-T：5类或5类以上UTP | 否 |  |
|  |  | 过滤和转发速率 | 10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps 1000Mbps：1488000pps | 否 |  |
| 1.2 | 光模块 | 性能 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 否 | 6只 |
| （二） | 内网 |  |  |  |  |
| 2.1 | 24口接入交换机 | 性能 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 否 | 3台 |
|  |  | 端口 | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 | 否 |  |
|  |  | 网络介质 | 10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 1000Base-T：5类或5类以上UTP | 否 |  |
|  |  | 过滤和转发速率 | 10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps 1000Mbps：1488000pps | 否 |  |
| 2.2 | 光模块 | 性能 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 否 | 6只 |
| (三) | 传输线路、终端设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 6类网络线 | 性能 | 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃ | 否 | 30箱 |
|  |  | 标准装箱长度 | 305m±1.5m； | 否 |  |
|  |  | 芯线规格 | 24AWG,无氧铜； | 否 |  |
|  |  | 线缆结构 | 4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 否 |  |
| 3.2 | 超5类网络线 | 性能 | 超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃ | 否 | 8箱 |
|  |  | 标准装箱长度 | 305m±1.5m； | 否 |  |
|  |  | 芯线规格 | 24AWG,无氧铜； | 否 |  |
|  |  | 线缆结构 | 4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 否 |  |
| 3.3 | 室外12芯单模光纤 | 结构 | 单模层绞式铠装光缆 多股高强度芳纶纱加强件，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定；室外单模12芯； | 否 | 1000米 |
|  |  | 材质 | 使用液晶聚酯材料作为缓冲层，具有良好的抗蠕变、高柔韧性、耐老化性；9/125衰减1310nm：0.33dB/km～0.35dB/km；1500nm：0.22dB/km～0.25dB/km. | 否 |  |
| 3.4 | 光纤收发器 | 支持标准 | IEEE802.2 、IEEE802.3U、IEEE802.3AB 、IEEE802.3Z、IEEE802.3X | 否 | 5对 |
|  |  | 接口 | 1个1.25Gbps CS光纤接口、1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 | 否 |  |
|  |  | 每端口数据传输速率 | 2Gbps双全工 | 否 |  |
|  |  | 包转发率 | 3Mpps | 否 |  |
|  |  | MAC地址深度 | 2K | 否 |  |
|  |  | 内部缓存 | 1Mbit | 否 |  |
|  |  | 传输波长 | TX:1550nm rx:1310nm | 否 |  |
|  |  | 传输介质 | 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125UM单模光纤 | 否 |  |
|  |  | 指示灯 | 光口和电口LINK/ACT、PWR | 否 |  |
|  |  | 电源 | 5VDC/0.4A | 否 |  |
|  |  | 产品外壳 | 优质金属 | 否 |  |
| 3.5 | LC-LC双芯单模光纤跳线（3米） | 性能 | 1.LC-LC双工单模跳线，3米，9/125，OS2. 光纤跳线用于光纤线路的灵活跳接或熔接，插入损耗低，回波损耗高，性能满足行业规范标准要求.护套材料采用LSZH低烟无卤，具有良好的阻燃性能 | 否 | 30根 |
| 3.6 | 1U机架式标准12口LC光纤配线架（含耦合器） | 配线架端口 | 12口； | 否 | 10个 |
|  |  | 安装方式 | 19英寸机柜式安装，可直接安装于墙面； | 否 |  |
|  |  | 高度 | 1U； | 否 |  |
|  |  | 芯数 | 安装双工LC可达24芯； | 否 |  |
|  |  | 连接衰耗 | 多模0.1dB；单模0.2dB； | 否 |  |
|  |  | 壳体 | 全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘； | 否 |  |
|  |  | 暗装底盒 | 配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小曲率半径. | 否 |  |
|  |  | 耦合器 | 出厂满配耦合器 | 否 |  |
| 3.7 | 五类模块 | 性能 | 超5类非屏蔽模块，Cat5e，白色 | 否 | 60只 |
|  |  | 拔插寿命 | ≥ 1500 次； | 否 |  |
|  |  | 端接寿命 | ≥250次； | 否 |  |
|  |  | 端子镀金厚度 | ≥ 50μ； | 否 |  |
|  |  | 保护套 | 模块尾部带线缆保护套； | 否 |  |
|  |  | 带线工具 | 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果； | 否 |  |
| 3.8 | 六类模块 | 性能 | 6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK)，白色 | 否 | 120只 |
|  |  | 拔插寿命 | ≥ 1500 次； | 否 |  |
|  |  | 端接寿命 | ≥250次； | 否 |  |
|  |  | 端子镀金厚度 | ≥ 50μ； | 否 |  |
|  |  | 保护套 | 模块尾部带线缆保护套； | 否 |  |
|  |  | 带线工具 | 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果； | 否 |  |
| 3.9 | 4口面板 | 面板参数 | PT/MB.001.02 | 否 | 60只 |
|  |  | 材料 | 塑料材料采用ABS阻燃材质 | 否 |  |
| 3.10 | 铜制弹起式地面插座 | 锁扣 | 弹启式使用时按位锁扣，整个插座弹出，不用时插座体可完全收进插座框体，藏入地面以下，并在打开时拨动锁扣支撑，插座体不会因外力而闭合； | 否 | 5只 |
|  |  | 防渗漏 | 2密封橡胶滑道反向扭合防渗漏设计可保证在插座体闭合后，水滴等流体渗液不易渗入，并且盖板面3°递减厚度设计，不影响通行和清扫； | 否 |  |
|  |  | 对接 | 可与线槽以及管线对接，可依据实际使用需求，利用配装功能件实现1至3位的自由转换； | 否 |  |
| 3.11 | 配线架 | 性能 | 6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架。 | 否 | 6个 |
| 3.12 | 理线架 | 性能 | 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 否 | 20个 |
| 3.13 | 110配线架 | 性能 | 110型100对配线架,乳白色,采用IDC打线方式,带打线模块 | 否 | 2个 |
| 3.14 | 汇聚交换机 | 散热方式 | 自然散热上行 | 否 | 2台 |
|  |  | 端口数量 | 48口 | 否 |  |
|  |  | 云管理交换机 | 不支持云管理下行接口 | 否 |  |
|  |  | 类型 | 以太网交换机下行 | 否 |  |
|  |  | 端口速率 | 千兆 | 否 |  |
|  |  | 网管类型 | 非网管端口 | 否 |  |
|  |  | 供电适用场景 | 接入交换机 | 否 |  |
| 3.15 | 机柜 | 尺寸及做工要求 | 尺寸 600宽*600深*2000高 （42U）外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣。 | 否 | 3台 |
| 3.16 | 机房网络跳线 | 性能 | 六类标准跳线（UTP,2M） | 否 | 280根 |
| 3.17 | 桥架 | 性能 | 200*150防火喷塑热镀锌槽式桥架（含桥架弯头等） | 否 | 156米 |
| 3.18 | 辅材配件 | 性能 | 配套所投产品安装使用（国产优质） | 否 | 1项 |
| 二 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸智能门禁机 | 显示屏 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 | 否 | 6台 |
|  |  | 摄像头 | 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 | 否 |  |
|  |  | 性能 | 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 | 否 |  |
|  |  |  | 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应采用2.5D曲面屏，全面屏 | 否 |  |
|  |  |  | 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别；在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别；识别距离最近应≤0.2m设备刷卡距离应不小于6cm | 否 |  |
|  |  |  | 识别通过率应≥99.99%；误识率应≤0.01% | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行 | 否 |  |
|  |  |  | 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 | 否 |  |
| 2 | 双门带锁信号磁力锁 | 产品款式 | 磁力锁； | 否 | 4把 |
|  |  | 外壳材料 | 铝合金； | 否 |  |
|  |  | 表面工艺 | 电镀拉丝； | 否 |  |
|  |  | 信号输出 | COM/NO/NC； | 否 |  |
|  |  | 门状态检测 | 1路，继电器； | 否 |  |
|  |  | 安全类型 | 断电开门； | 否 |  |
|  |  | 最大拉力 | 280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； | 否 |  |
|  |  | 电源 | 不标配； | 否 |  |
|  |  | 供电方式 | DC 12V 510X2(mA)； | 否 |  |
|  |  | 工作温度 | -20℃～+55℃； | 否 |  |
|  |  | 工作环境 | 室内； | 否 |  |
|  |  | 安装方式 | 明装 | 否 |  |
| 3 | 出门按钮 | 外壳材料 | 塑料外壳； | 否 | 2只 |
|  |  | 工作温度 | -30℃～+60℃； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | ≤95%； | 否 |  |
| 4 | 6类网络线 | 性能 | 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃ | 否 | 2箱 |
|  |  | 标准装箱长度 | 305m±1.5m； | 否 |  |
|  |  | 芯线规格 | 24AWG,无氧铜； | 否 |  |
|  |  | 线缆结构 | 4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 否 |  |
| 5 | RVV2*1.5电源线 | 导体材料 | 铜丝 | 否 | 600米 |
|  |  | 绝缘材料 | 阻燃聚氯乙烯绝缘 | 否 |  |
|  |  | 屏蔽材料 | 铜丝编织屏蔽 | 否 |  |
|  |  | 护套材料 | 阻燃聚氯乙烯护套 | 否 |  |
|  |  | 额定电压 | 300/300V | 否 |  |
|  |  | 阻燃等级 | 单根垂直燃烧 | 否 |  |
|  |  | 敷设温度 | 0℃以上 | 否 |  |
|  |  | 产品使用温度 | -20℃～70℃ | 否 |  |
| 6 | 16口接入交换机 | 散热方式 | 自然散热上行 | 否 | 1台 |
|  |  | 端口速率 | 千兆 | 否 |  |
|  |  | 千兆端口数量 | 16口 | 否 |  |
|  |  | 云管理交换机 | 不支持云管理下行 | 否 |  |
|  |  | 接口类型 | 以太网交换机 | 否 |  |
|  |  | 网管类型 | 非网管 | 否 |  |
|  |  | 端口供电功能 | 非POE | 否 |  |
|  |  | 供电适用场景 | 接入交换机 | 否 |  |
| 三 | 广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播系统管理主机 | 性能 | 采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏； | 否 | 1台 |
|  |  |  | 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 否 |  |
|  |  | 输出 | 设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 | 否 |  |
|  |  | 架构 | 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 | 否 |  |
|  |  | 接口 | 支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 | 否 |  |
|  |  | ▲认证 | 投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书。（提供权威机构出具第三方证明材料）。 | 是 |  |
|  |  | ▲认证 | 投标的产品属于国家强制性产品认证目录内的产品，需通过CCC认证。（提供权威机构出具第三方证明材料）。 | 是 |  |
| 2 | 广播系统软件 | 架构 | 广播系统运行核心，支持B/S架构。 | 否 | 1个 |
|  |  | 操作系统 | 支持多种操作系统，linux/Windows10/Server 2003/Server 2008/Server 2012。 | 否 |  |
|  |  | 功能 | 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 | 否 |  |
|  |  |  | 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 | 否 |  |
|  |  |  | 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 | 否 |  |
|  |  |  | 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 | 否 |  |
|  |  |  | 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 | 否 |  |
|  |  |  | 支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。 | 否 |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 设计 | 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 否 | 1个 |
|  |  | 硬件配置 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 | 否 |  |
|  |  | 支持监听 | 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 | 否 |  |
|  |  | 输入输出 | 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 | 否 |  |
|  |  | 呼叫功能 | 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 | 否 |  |
|  |  | 接口1 | 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 | 否 |  |
|  |  | 接口2 | 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 否 |  |
|  |  | 软件功能 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 否 |  |
|  |  | 指向性 | 单指向 | 否 |  |
|  |  | 电源 | 12V/1A | 否 |  |
|  |  | 频响 | 50Hz~18KHz | 否 |  |
|  |  | 灵敏度 | -45dB±3dB | 否 |  |
|  |  | 开关 | 1*总电源开关、1*提示音可选开关 | 否 |  |
|  |  | 标准接口 | 1*3.5mm 音频输出、1*6.35mm 音频输出 | 否 |  |
| 4 | 调谐器 | 性能 | 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； | 否 | 1个 |
|  |  |  | 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； | 否 |  |
|  |  |  | 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； | 否 |  |
|  |  |  | ≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； | 否 |  |
|  |  |  | ≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； | 否 |  |
|  |  |  | 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 否 |  |
| 5 | 收音机控制嵌入软件 | 软件功能 | 软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 | 否 | 1个 |
|  |  |  | 支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个 | 否 |  |
|  |  |  | 支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持播放CD等碟片。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 否 |  |
| 6 | 前置放大器 | 标准接口 | 具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； | 否 | 1个 |
|  |  | 功能 | MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择 | 否 |  |
|  |  |  | 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； | 否 |  |
|  |  |  | MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； | 否 |  |
|  |  | 调节旋钮 | 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 否 |  |
| 7 | IP音频采集器 | 接口 | 具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 | 否 | 1个 |
|  |  | 功能 | 采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 | 否 |  |
|  |  |  | 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 否 |  |
| 8 | 消防矩阵 | 产品设计 | 机柜式设计，拉丝铝合金面板；设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 | 否 | 1个 |
|  |  | 输入接口 | ≥16路消防短路信号输入接口 | 否 |  |
|  |  | 标准接口 | 标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。短路接口：标准压线接线端子。 | 否 |  |
|  |  | 面板功能 | 面板支持一键取消任务。 | 否 |  |
|  |  | 软件功能 | 支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持采集短路信号接口，设定触发任务。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持触发分区/全区广播功能。 | 否 |  |
| 9 | 电源时序器 | 性能 | 采用机架式2U标准机箱设计，铝合金面板，简明的LED工作状态指示灯显示。 | 否 | 1个 |
|  |  |  | 支持16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)，插座依次接通或断开，时间相差1S。 | 否 |  |
|  |  |  | 采用万能电源插座设计，以适合不同标准插头的用电设备接入。 | 否 |  |
| 10 | IP网络音箱 | 硬件配置 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 | 否 | 1个 |
|  |  | 接口 | 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 | 否 |  |
|  |  | 功率 | 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 | 否 |  |
|  |  | 功能设计 | 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 | 否 |  |
|  |  | 软件功能 | 软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 | 否 |  |
|  |  |  | 嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持新配置注册智能语音提示功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 否 |  |
| 11 | IP网络功放终端 | 机架设计 | 设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 | 否 | 1个 |
|  |  | 产品接口 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。具有≥1路音频输出接口。具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 | 否 |  |
|  |  | 音量控制 | 支持高低音调节电位器控制。 | 否 |  |
|  |  | 产品配置 | 集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 | 否 |  |
|  |  | 软件升级 | 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | 否 |  |
|  |  | 系统功能 | 自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 | 否 |  |
|  |  | 功能设计 | ▲内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | 软件功能 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 否 |  |
| 12 | 吸顶扬声器 | 额定功率（100V） | 3W,6W | 否 | 9个 |
|  |  | 额定功率（70V） | 1.5W,3W | 否 |  |
|  |  | 灵敏度 | ≥89dB | 否 |  |
|  |  | 频率响应（-10dB） | 100Hz-16KHz | 否 |  |
|  |  | 喇叭单元 | 5"x1 | 否 |  |
|  |  | ▲质量保证 | 为了保证产品质量，投标产品需具有电磁兼容(EMC)测试合格证书（提供权威机构出具第三方证明材料） | 是 |  |
| 13 | 广播专用音箱线 | 性能 | 纯铜电线电缆线 RVV2芯1.5平多芯控制护套线，黑色 | 否 | 720米 |
| 四 | 安检系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸（左） | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 1台 |
|  |  | 产品类型 | 摆闸； | 否 |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机； | 否 |  |
|  |  | 状态指示灯 | 蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； | 否 |  |
|  |  | 语音提示 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 外壳材料 | SUS304； | 否 |  |
|  |  | 开门模式 | 刷卡(标配)； | 否 |  |
|  |  | MCBF | ≥500万次； | 否 |  |
|  |  | 读卡距离 | 0cm～5cm； | 否 |  |
|  |  | 通道宽度 | 不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； | 否 |  |
|  |  | 开关门速度 | ≥0.5s； | 否 |  |
|  |  | 红外对射对数 | 12对； | 否 |  |
|  |  | 摆臂材料 | 不锈钢； | 否 |  |
|  |  | 防暴等级 | 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； | 否 |  |
|  |  | 防尘防水等级 | IPX4； | 否 |  |
|  |  | 工作温度 | -25℃～+70℃； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%～90%RH（无凝结）； | 否 |  |
|  |  | 防腐蚀等级 | 普通防护 | 否 |  |
| 2 | 摆闸（右） | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 1台 |
|  |  | 产品类型 | 摆闸； | 否 |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机； | 否 |  |
|  |  | 状态指示灯 | 蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； | 否 |  |
|  |  | 语音提示 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 外壳材料 | SUS304； | 否 |  |
|  |  | 开门模式 | 刷卡(标配)； | 否 |  |
|  |  | MCBF | ≥500万次； | 否 |  |
|  |  | 读卡距离 | 0cm～5cm； | 否 |  |
|  |  | 通道宽度 | 不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； | 否 |  |
|  |  | 开关门速度 | ≥0.5s； | 否 |  |
|  |  | 红外对射对数 | 12对； | 否 |  |
|  |  | 摆臂材料 | 不锈钢； | 否 |  |
|  |  | 防暴等级 | 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； | 否 |  |
|  |  | 防尘防水等级 | IPX4； | 否 |  |
|  |  | 工作温度 | -25℃～+70℃； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%～90%RH（无凝结）； | 否 |  |
|  |  | 防腐蚀等级 | 普通防护 | 否 |  |
| 3 | 人脸识别闸机头1 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 2台 |
|  |  | 显示屏 | 7英寸液晶屏； | 否 |  |
|  |  | 屏幕类型 | 电容触摸屏； | 否 |  |
|  |  | 广告播放 | 支持图文、视频广告播放； | 否 |  |
|  |  | 摄像头 | 1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； | 否 |  |
|  |  | 外壳材料 | PC+ABS； | 否 |  |
|  |  | 开门模式 | 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置； | 否 |  |
|  |  | 远程验证 | 支持 | 否 |  |
|  |  | 黑白名单设定 | 支持 | 否 |  |
|  |  | 实时监控 | 支持 | 否 |  |
|  |  | 多重认证 | 支持 | 否 |  |
|  |  | WEB配置 | 支持 | 否 |  |
|  |  | 主动注册 | 支持 | 否 |  |
|  |  | 人脸识别准确率 | 99.90%； | 否 |  |
|  |  | 人脸识别速度 | 0.2s； | 否 |  |
|  |  | 用户容量 | 50000个用户； | 否 |  |
|  |  | 人脸容量 | 50000张 | 否 |  |
|  |  | 卡片容量 | 100000张 | 否 |  |
|  |  | 密码容量 | 50000个 | 否 |  |
|  |  | 存储记录数量 | 300000条开门记录； | 否 |  |
|  |  | RS-485接口 | 1个 | 否 |  |
|  |  | RS-232接口 | 1个 | 否 |  |
|  |  | 韦根接口 | 1路输入/输出； | 否 |  |
|  |  | USB接口 | 1个USB2.0 接口； | 否 |  |
|  |  | 网络接口 | 1个10Mbps/100Mbps以太网口； | 否 |  |
|  |  | 报警输入 | 2路（开关量）； | 否 |  |
|  |  | 报警输出 | 2路（继电器）； | 否 |  |
|  |  | 报警联动 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 开门按钮 | 1路 | 否 |  |
|  |  | 门状态检测 | 1路 | 否 |  |
|  |  | 门锁控制 | 1路 | 否 |  |
|  |  | 防反潜 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 防拆报警 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 胁迫报警 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 门超时报警 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 非法闯入报警 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 非法卡超次报警 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 供电方式 | DC 12V 2A； | 否 |  |
|  |  | 安装方式 | 壁装;落地式支架安装;闸机安装； | 否 |  |
|  |  | 读卡类型 | IC卡 | 否 |  |
| 4 | 二维码识别 | 性能 | 支持室外使用，实现扫码功能 | 否 | 2个 |
|  |  |  | 采用不锈钢材料，外观美观大方。 | 否 |  |
|  |  |  | 采用简易开孔方式安装，安装方便。 | 否 |  |
| 5 | 485转232模块 | 性能 | 闸机与人脸头的通讯协议转换，实现RS232协议与RS485协议在115200波特率下的双向通讯 | 否 | 2个 |
| 6 | 摆闸（左，无开孔） | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 1台 |
|  |  | 产品类型 | 摆闸； | 否 |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机； | 否 |  |
|  |  | 状态指示灯 | 蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； | 否 |  |
|  |  | 语音提示 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 外壳材料 | SUS304； | 否 |  |
|  |  | 开门模式 | 刷卡(标配)； | 否 |  |
|  |  | MCBF | ≥500万次； | 否 |  |
|  |  | 读卡距离 | 0cm～5cm； | 否 |  |
|  |  | 通道宽度 | 不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； | 否 |  |
|  |  | 开关门速度 | ≥0.5s； | 否 |  |
|  |  | 红外对射对数 | 12对； | 否 |  |
|  |  | 摆臂材料 | 不锈钢； | 否 |  |
|  |  | 防暴等级 | 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； | 否 |  |
|  |  | 防尘防水等级 | IPX4； | 否 |  |
|  |  | 工作温度 | -25℃～+70℃； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%～90%RH（无凝结）； | 否 |  |
|  |  | 防腐蚀等级 | 普通防护 | 否 |  |
| 7 | 摆闸（中，单开孔） | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 1台 |
|  |  | 产品类型 | 摆闸； | 否 |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机； | 否 |  |
|  |  | 状态指示灯 | 蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； | 否 |  |
|  |  | 语音提示 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 外壳材料 | SUS304； | 否 |  |
|  |  | 开门模式 | 刷卡(标配)； | 否 |  |
|  |  | MCBF | ≥500万次； | 否 |  |
|  |  | 读卡距离 | 0cm～5cm； | 否 |  |
|  |  | 通道宽度 | 不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； | 否 |  |
|  |  | 开关门速度 | ≥0.5s； | 否 |  |
|  |  | 红外对射对数 | 12对； | 否 |  |
|  |  | 摆臂材料 | 不锈钢； | 否 |  |
|  |  | 防暴等级 | 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； | 否 |  |
|  |  | 防尘防水等级 | IPX4； | 否 |  |
|  |  | 工作温度 | -25℃～+70℃； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%～90%RH（无凝结）； | 否 |  |
|  |  | 防腐蚀等级 | 普通防护 | 否 |  |
| 8 | 摆闸（右，单开孔） | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 1台 |
|  |  | 产品类型 | 摆闸； | 否 |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机； | 否 |  |
|  |  | 状态指示灯 | 蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； | 否 |  |
|  |  | 语音提示 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 外壳材料 | SUS304； | 否 |  |
|  |  | 开门模式 | 刷卡(标配)； | 否 |  |
|  |  | MCBF | ≥500万次； | 否 |  |
|  |  | 读卡距离 | 0cm～5cm； | 否 |  |
|  |  | 通道宽度 | 不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； | 否 |  |
|  |  | 开关门速度 | ≥0.5s； | 否 |  |
|  |  | 红外对射对数 | 12对； | 否 |  |
|  |  | 摆臂材料 | 不锈钢； | 否 |  |
|  |  | 防暴等级 | 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； | 否 |  |
|  |  | 防尘防水等级 | IPX4； | 否 |  |
|  |  | 工作温度 | -25℃～+70℃； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%～90%RH（无凝结）； | 否 |  |
|  |  | 防腐蚀等级 | 普通防护 | 否 |  |
| 9 | 人脸识别闸机头2 | 显示屏 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 | 否 | 2台 |
|  |  | 摄像头 | 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 | 否 |  |
|  |  | 性能 | 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 | 否 |  |
|  |  |  | 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应采用2.5D曲面屏，全面屏 | 否 |  |
|  |  |  | 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别；在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别；识别距离最近应≤0.2m设备刷卡距离应不小于6cm | 否 |  |
|  |  |  | 识别通过率应≥99.99%；误识率应≤0.01% | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行 | 否 |  |
|  |  |  | 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 | 否 |  |
|  |  |  | 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 | 否 |  |
| 10 | 寄物柜 | 柜体选材 | 裸板0.6厚度的冷轧钢板 | 否 | 1套 |
|  |  | 尺寸 | ≥1800*3820*460 36格：高410*宽300 | 否 |  |
|  |  | 电源 | 110V—220V/AC 输入 24V 输出 | 否 |  |
|  |  | 总功率 | 30W | 否 |  |
|  |  | 温度范围 | -20℃—60℃ | 否 |  |
|  |  | 数据读写时间 | 小于 0.5s | 否 |  |
|  |  | 开柜方式 | 红外条码 | 否 |  |
|  |  | 性能 | 为储物提供集体智能存放功能，统一管理存放，无需钥匙，插电即用 | 否 |  |
| 11 | 智能X射线检查系统 | 通道尺寸 | ≥600×500㎜（W×H） | 否 | 1套 |
|  |  | 射线源数量 | 2个 | 否 |  |
|  |  | 线分辨力 | 水平方向：≤AWG40（φ0.0787㎜）； 垂直方向：≤AWG40（φ0.0787㎜）； | 否 |  |
|  |  | 穿透分辨力 | 水平方向：≤AWG34（φ0.160㎜）； 垂直方向：≤AWG34（φ0.160㎜）； | 否 |  |
|  |  | 空间分辨力 | 水平方向：< 1.0mm 垂直方向：< 1.0mm | 否 |  |
|  |  | ▲穿透力 | ≥43㎜钢板；（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | 单次检查剂量检验 | 设备的单次检查照射量应＜5μGy | 否 |  |
|  |  | 泄露射线剂量率检验 | 在距设备外表面5cm的任意处（包括设备的入口、出口处），X射线泄露剂量率应≤0.1μGy/h | 否 |  |
|  |  | 主机噪音 | ＜55dB(A) | 否 |  |
|  |  | 泄漏电流 | ≤0.15mA | 否 |  |
|  |  | 物质分辨 | 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色 | 否 |  |
|  |  | 通过率检验 | ＞710个/h | 否 |  |
|  |  | 一键开关机 | 设备应可一键开机，一键完全切断设备电源。 | 否 |  |
|  |  | ▲超薄扫描功能 | 当被检测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后应可对0.1mm刀片进行出图检测。（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | TIP功能及危险品图库 | 设备应具有至少1300张危险品图库，管理员应能制定危险品插入计划，应能统计安检员的考核情况并生成报表。 | 否 |  |
|  |  | ★危险液体检测报警功能 | 当放置在常用塑料饮料瓶内以下液体通过X光通道时，应能检测并报警：柴油，汽油，机油，二甲苯（该功能交付实测）。 | 否 |  |
|  |  | ★多瓶液体同时检测报警功能 | 当放置在常用塑料饮料瓶内多瓶液体通过X光通道时，应能对危险液体分别提示报警（该功能交付实测）。 | 否 |  |
|  |  | 安检机联网功能 | 主控端能通过有线网络接入至少12台安检机，主控端应能同时显示12台安检机的上线状态，并远程控制每台安检机的工作状态，以及显示每台安检机的过包图片。 | 否 |  |
|  |  | ▲外部设备连接功能 | 应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探测仪等外围安检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | ▲安检门联动功能 | 在安检机阅图界面应能实时显示安检门被检查人的报警状态，同时有图形形状提示被检查人的报警区域。（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | AI智能判图功能 | 安检机能对被检测物体形状进行自动判别，对以下违禁品应能支持方框框出报警提示。 | 否 |  |
| 12 | 智能金属探测门 | 功耗检测 | ≤9.0W | 否 | 1套 |
|  |  | 电量显示及设备功能 | 设备应配置7寸显示屏，应能显示电源状态。设备应配备内置锂电池，当使用市电供电时，应能自动对电池充电，当市电断电时，系统应能自动切换到备用电池。当使用30A锂电池时，应能维持系统工作40小时，应有低电压欠压告警功能。 | 否 |  |
|  |  | ▲全金属显示功能 | 系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | 探测灵敏度范围 | 设备应能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。 | 否 |  |
|  |  | 探测均匀性 | A级。 | 否 |  |
|  |  | 探测区域内磁感应强度 | ≤12μT。 | 否 |  |
|  |  | 黑色金属和有色金属探测模式 | 设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。 | 否 |  |
|  |  | 自学习功能 | 设备应有自学习功能，当用某个金属作为标准测试物进行学习测试记录后，后续携带金属量大于该测试物才报警，如小于或者等于则不报警。 | 否 |  |
|  |  | 最低探测高度 | 在离地2cm高度处一个直径20mm铁球为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应能报警。 | 否 |  |
|  |  | 报警声音 | 设备应与非报警声有区别。应能调节音调，以便能明确区别两台相邻探测门的报警。应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不应低于90dB。 | 否 |  |
|  |  | 报警状态恢复 | 设备应有报警状态自动恢复能力。在自动恢复条件下，报警测试物离开探测区后报警指示延续不应超过1.2s。 | 否 |  |
|  |  | 分区功能 | 设备应自由分区：当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。设置分区报警灵敏度时，应对的区位灯应点灯。 | 否 |  |
|  |  | 联网功能 | 设备能通过RS485总线与计算机联网通讯，远程计算机应能查看并设置各个参数，应能接收、保存设备的报警信息。 | 否 |  |
|  |  | 数据存储与查询功能 | 设备应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录；存储数据不小于100000条。 | 否 |  |
|  |  | ▲抗互相干扰功能 | 设备应能根据环境在开机时自动设置工作频率：2台门并排靠拢工作相距5厘米时，2台门应能独立正常工作，互不干扰。（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | 对人体无害 | 对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 | 否 |  |
| 13 | 手持金属探测器 | 工作温度 | -15℃～+55℃ | 否 | 2台 |
|  |  | 工作湿度 | 0～95% | 否 |  |
|  |  | 电池规格 | 1节充电电池 | 否 |  |
|  |  | 时长 | 可连续工作40h以上 | 否 |  |
|  |  | 运行频率 | 25KHZ | 否 |  |
|  |  | 大头针 | 30-60mm | 否 |  |
|  |  | 六四式手枪 | 180-195mm | 否 |  |
|  |  | 六寸匕首 | 160-180mm | 否 |  |
|  |  | 直径 20mm 钢球 | 120mm | 否 |  |
|  |  | 一元硬币 | 75-100 mm | 否 |  |
|  |  | 充电器 | 含直充充电器 | 否 |  |
| 五 | 法庭无声报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急求助终端 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 2个 |
|  |  | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统； | 否 |  |
|  |  | 按键类型 | 机械按键 | 否 |  |
| 2 | 插墙式电源适配器 | 输入 | 100-240V ~50/60Hz | 否 | 2个 |
|  |  | 输出 | 12V 2.0A | 否 |  |
| 3 | 紧急求助报警管理机（带摄像头、鹅颈麦） | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器； | 否 | 1台 |
|  |  | 操作系统 | Android 11； | 否 |  |
|  |  | 按键类型 | 机械按键； | 否 |  |
|  |  | 接入标准 | ONVIF;CGI;SDK;SIP； | 否 |  |
|  |  | 屏幕类型 | 电容触摸屏 | 否 |  |
| 4 | 吸顶式双鉴探测器 | 性能 | 吸顶式双鉴探测器采用“微波+红外+微处理器”三鉴综合探测分析技术，超强的抗干扰能力和电击保护、自动脉冲调节、多种工作模式可选； | 否 | 1个 |
|  |  |  | 吸顶安装高度2m-5m，探测范围直径8m，角度：360°； | 否 |  |
|  |  |  | 报警输出常开/常闭可选，支持防拆常闭报警，供电9VDC-20VDC，电流≤80mA | 否 |  |
| 5 | 防盗报警控制器 | 报警输入 | 支持本地16路，最大可扩展到256路； | 否 | 1个 |
|  |  | 报警输出 | 支持本地4路，最大可扩展到256路； | 否 |  |
|  |  | 无线防区 | 支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区，其中无线警号最多6个； | 否 |  |
|  |  | 防区扩展 | 支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展； | 否 |  |
|  |  | 键盘 | 支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接； | 否 |  |
|  |  | 网络制式 | 4G可选； | 否 |  |
|  |  | 网络接口 | 2个RJ-45 10M/100M以太网口； | 否 |  |
|  |  | 电话线 | 1路PSTN； | 否 |  |
|  |  | RS-485接口 | 2个，支持键盘、扩展模块、打印机； | 否 |  |
|  |  | M-BUS总线接口 | 支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； | 否 |  |
|  |  | 蓄电池 | 1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； | 否 |  |
|  |  | 辅电输出 | 1路DC12V/1A； | 否 |  |
|  |  | 蜂鸣器 | 1个； | 否 |  |
|  |  | 供电方式 | AC100~AC240V，50Hz/60Hz； | 否 |  |
|  |  | 功耗 | 空载功耗：5W满载功耗：60W； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 10%～90%RH（无凝结） | 否 |  |
| 6 | 12V7A蓄电池 | 密封反应效率 | ≥ 98% | 否 | 1个 |
|  |  | 工作温度范围宽 | 0～40℃ | 否 |  |
|  |  | 自放电小 | ≤ 3%/月 | 否 |  |
|  |  | 额定容量（AH） | 7.0 | 否 |  |
|  |  | 额定电压（V) | 12.0 | 否 |  |
| 7 | 报警键盘 | 屏幕:分辨率 | ≥128x64 LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm | 否 | 1个 |
|  |  | 指示灯 | 防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯 | 否 |  |
|  |  | 按键 | 0~9数字键和菜单键、上翻页键、下翻页键、*号键、#号键、火警键、医疗键、一键布防键、旁路按键、确认键 | 否 |  |
|  |  | RS-485接口 | 1个 | 否 |  |
|  |  | 蜂鸣器 | 内置 | 否 |  |
|  |  | 远程升级 | 支持 | 否 |  |
|  |  | 布撤防方式 | 本地/遥控器 | 否 |  |
|  |  | 配置参数掉电保护 | 支持 | 否 |  |
|  |  | 功能特性 | 对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式 | 否 |  |
|  |  | 防拆 | 壳体防拆 | 否 |  |
|  |  | 查询功能 | 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询 | 否 |  |
|  |  | 载波频率 | 433.1Mhz | 否 |  |
|  |  | 发射功率 | 10dBm | 否 |  |
|  |  | 通信距离 | 80m | 否 |  |
|  |  | 通信机制 | 单向 | 否 |  |
|  |  | 加密方式 | AES128 | 否 |  |
|  |  | 供电方式 | DC12V | 否 |  |
|  |  | 功耗 | 2.4W | 否 |  |
|  |  | 工作环境 | -10℃～+55℃ | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 10%～95%RH（无凝结） | 否 |  |
|  |  | 安装方式 | 壁挂式 | 否 |  |
|  |  | 外壳材料 | PC+ABS | 否 |  |
| 8 | 声光警号 | 性能 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 否 | 1个 |
| 六 | 案件远程会商系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智能会议平板 | 面板尺寸 | 86英寸； | 否 | 1套 |
|  |  | 背光类型 | DLED； | 否 |  |
|  |  | 屏幕比例 | 16:9； | 否 |  |
|  |  | 亮度 | 400cd/m²； | 否 |  |
|  |  | 分辨率 | 3840(H)×2160(V)； | 否 |  |
|  |  | 可视角度 | 水平 178°，垂直 178°； | 否 |  |
|  |  | 使用寿命 | 30000小时； | 否 |  |
|  |  | 色彩范围 | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC)； | 否 |  |
|  |  | 刷新率 | 60Hz； | 否 |  |
|  |  | 静态对比度 | IPS: 1200 (typ.)； | 否 |  |
|  |  | 像素 | 3200万； | 否 |  |
|  |  | 自动控制 | 自动白平衡； | 否 |  |
|  |  | 最大分辨率 | 3860×2140； | 否 |  |
|  |  | 视场角 | 对角99°，水平87°，垂直49°； | 否 |  |
|  |  | 人脸检测 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 光感 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 前置物理按键 | 电源按键； | 否 |  |
|  |  | 书写方式 | 手指+书写笔（可磁吸）； | 否 |  |
|  |  | 通信方式 | USB； | 否 |  |
|  |  | 抗光干扰 | 防眩钢化玻璃； | 否 |  |
|  |  | 自动增益功能 | 支持； | 否 |  |
|  |  | 指向性 | 全指向； | 否 |  |
|  |  | 智能滤噪 | 是； | 否 |  |
|  |  | 供电方式 | 100–240VAC, 50/60Hz； | 否 |  |
| 2 | 无线投屏器 | 操作系统 | Window7, 8, 10；Mac OS X 10.6, 10.7及以上； | 否 | 1个 |
|  |  | 工作温度 | 5℃ ~ 40℃； | 否 |  |
|  |  | 工作湿度 | 0%~80% 无冷凝； | 否 |  |
| 3 | 会议配件86/98寸移动支架 | 性能 | 配套所投产品安装使用（国产优质） | 否 | 1个 |
| 4 | OPS模块 | 性能参数 | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； | 否 | 1套 |
|  |  |  | 2.CPU主频≥3.1GHz、内存：≥8G DDR4、硬盘：≥256G SSD固态硬盘； | 否 |  |
|  |  |  | 3.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； | 否 |  |
| 5 | 专业音箱 | 参数性能 | 阻抗：8Ω | 否 | 2只 |
|  |  |  | 频响：等同或优于70Hz~20KHz | 否 |  |
|  |  |  | 额定功率≥120W | 否 |  |
|  |  |  | 灵敏度≥95dB/W/M | 否 |  |
|  |  |  | 水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° | 否 |  |
|  |  |  | 高音：3"锥形高音单元×2 | 否 |  |
|  |  |  | 低音：6.5"低音×1 | 否 |  |
|  |  | ▲质量保证 | 为了保证产品质量，投标产品需具有电磁兼容(EMC)测试合格证书（提供权威机构出具第三方证明材料） | 是 |  |
| 6 | 音箱支架 | 参数性能 | 配套所投产品安装使用（国产优质） | 否 | 2只 |
| 7 | 专业功放 | 参数性能 | 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 | 否 | 1台 |
|  |  |  | 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 | 否 |  |
|  |  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 | 否 |  |
|  |  |  | 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 | 否 |  |
|  |  |  | 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 否 |  |
| 8 | 调音台 | 输入功能 | 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 | 否 | 1台 |
|  |  | 输出功能 | 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 | 否 |  |
|  |  | LED指示灯 | 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 | 否 |  |
|  |  | 效果器 | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 否 |  |
|  |  | 功能 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 否 |  |
|  |  |  | 具有一路及以上USB输出接口。 | 否 |  |
| 9 | 无线话筒 | 控制系统 | 采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 | 否 | 1套 |
|  |  | 频道锁定方式 | 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 | 否 |  |
|  |  | 显示功能 | V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 | 否 |  |
|  |  | 电频显示 | 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 | 否 |  |
|  |  | 频率范围 | 频率范围：支持等同或优于640-690MHz、807-830MHz。 | 否 |  |
|  |  | 输出端口 | 支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 | 否 |  |
|  |  | 系统 | 系统包括有≥一台主机+≥四台桌面式无线麦克风 | 否 |  |
| 10 | 机柜 | 尺寸及做工要求 | 尺寸 600宽*600深*1200高 （22U）外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣。 | 否 | 1台 |
| 11 | 线材 | 性能 | 音频线、音箱线、接插件、专用插座等 | 否 | 1项 |
| 七 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示单元 | ★像素间距 | ≤1.538mm | 否 | 6.1952平方 |
|  |  | 封装类型 | 国产铜线； | 否 |  |
|  |  | 显示面积 | ≥6.1952平方 显示宽度≥3.52米 显示高度≥1.76米 | 否 |  |
|  |  | ★箱体类型 | 原厂压铸铝箱体 | 否 |  |
|  |  | 箱体参数 | ≥尺寸640*480mm；≥分辨率416×312dots | 否 |  |
|  |  | 像素密度 | 422500 dots/m² | 否 |  |
|  |  | 光学参数 | 灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； | 否 |  |
|  |  | 电气参数 | 输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² | 否 |  |
|  |  | 环境参数 | 工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） | 否 |  |
|  |  | 维护方式 | 前维护 | 否 |  |
| 2 | 发送盒 | 性能 | 最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持最宽8190，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑； | 否 | 2只 |
|  |  |  | 支持全屏缩放和点对点显示。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持屏幕亮度校正；支持屏幕色度校正； | 否 |  |
|  |  |  | 支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持接入第三方接收卡。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持亮度调节； 支持定时亮度调节和根据环境光线强弱来自动调节亮度； 支持多台设备通过客户端、遥控器、PAD同时进行亮度调节。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持在线搜索设备； 支持日志查询和用户手册查询功能；支持通过前面板、客户端对设备IP进行修改；支持客户端搜索当前网段和其他网段的设备；支持远程重启多块接收卡、设备，支持客户端操作。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常；测试画面（R\G\B\W\横\竖\左斜\右斜\灰阶\老化循环）；支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。 | 否 |  |
|  |  |  | 客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升；除湿过程具有提示语；支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式。 | 否 |  |
|  |  |  | 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持无视频信号输入时，自动黑屏。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置。 | 否 |  |
| 3 | 安装结构 | 结构 | 钢结构支架 | 否 | 1套 |
| 4 | 大屏控制器 | 性能 | 支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； | 否 | 1台 |
|  |  |  | 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； | 否 |  |
|  |  |  | 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； | 否 |  |
|  |  |  | 6路千兆网口输出； | 否 |  |
|  |  |  | 对视频信号任意切换、裁剪、拼接、缩放； | 否 |  |
|  |  |  | 3画面显示，位置、大小可自由调节； | 否 |  |
|  |  |  | 独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析； | 否 |  |
|  |  |  | RS232串口协议控制； | 否 |  |
|  |  |  | HDCP高带宽数字内容保护技术 | 否 |  |
| 5 | 多屏控制软件 | 性能 | 具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级; | 否 | 1套 |
|  |  |  | 具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。 | 否 |  |
|  |  |  | 具有设备接入配置选项,支持接入灯光、空调、音频控制设备、窗帘等;可对接入设备进行控制及展示,可控制灯光的开关及亮度、可控制窗帘的开关及进度百分比显示,可控制空调的电源开关、模式调节、风速调节、温度调节,可控制音频控制设备的音量增加、音量减少、静音;支持客户端实时展示环境监测数据,包括:PM2.5、温度、湿度数据; | 否 |  |
|  |  |  | 支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。 | 否 |  |
|  |  |  | 可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。 | 否 |  |
| 6 | 配电柜 | 性能 | (20KW)带漏电保护功能 | 否 | 1台 |
| 7 | 工程线缆 | 性能 | 免费提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 否 | 1套 |
| 八 | 全场景科技法庭系统 |  |  |  |  |
| （一） | 庭审摄像、显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 智能球形摄像机 | 传感器类型 | ≥1/2.8＂ progressive scan CMOS | 否 | 2台 |
|  |  | 像素 | ≥207万 | 否 |  |
|  |  | 最大分辨率 | 1920×1080 | 否 |  |
|  |  | 最低照度 | 彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON) | 否 |  |
|  |  | 镜头焦距 | 4.7-94mm | 否 |  |
|  |  | 镜头光圈 | F1.6-F3.5 | 否 |  |
|  |  | 音频 | 支持3.5mm 音频输入/输出 | 否 |  |
|  |  | 镜头光学变倍 | ≥20 倍 | 否 |  |
|  |  | 球机尺寸 | 5寸 | 否 |  |
|  |  | 音频输入 | 1路（LINE IN；裸线） | 否 |  |
|  |  | 音频输出 | 1路（LINE OUT；裸线） | 否 |  |
|  |  | 网络接口 | RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 | 否 |  |
|  |  | 高清视频输出 | 支持SDI、HD-SDI或3G-SDI视频输出接口 | 否 |  |
|  |  | 人脸检测 | 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略 | 否 |  |
|  |  | 定位功能 | 具备BDS定位、GPS定位及混合定位功能,并能够在监控画面叠加样机所在位置的经纬度信息 | 否 |  |
|  |  | 智能切换 | 支持快速智能切换功能,当更换当前智能模式时样机不需重启,设置新智能使能后即可生效 | 否 |  |
|  |  | 周界防范 | 支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警，支持联动跟踪 | 否 |  |
|  |  | 跟踪模式 | 单场景跟踪模式:在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆;多场景跟踪模式:可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆:360°自动跟踪模式:可对移动的人员或车辆进行360°全景跟踪;手动跟踪模式:可通过IE浏览器手动选定移动的人员或车辆,对该目标进行跟踪;具有一键智能跟踪控制按钮,支持一键智能跟踪功能 | 否 |  |
|  |  | 接入要求 | 产品支持接入庭审应用系统； | 否 |  |
| 1.2 | 智能一体化摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | 否 | 6台 |
|  |  | 有效像素 | 207万、16：9 | 否 |  |
|  |  | 视频信号 | HDMI/SDI接口视频格式 1080P60/50/30/25 1080P59.94/29.94 720P60/50/29.97 | 否 |  |
|  |  | 镜头光学变倍 | 20倍光学变焦 | 否 |  |
|  |  | 视角 | 6.8°（窄角）～62.5°（广角） | 否 |  |
|  |  | 焦距 | f＝4.04～80.8mm | 否 |  |
|  |  | 光圈系数 | F1.9 ～ F2.8 | 否 |  |
|  |  | 数字变倍 | 16X | 否 |  |
|  |  | 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | 否 |  |
|  |  | 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | 否 |  |
|  |  | 白平衡 | 手动/自动/一键白平衡/2400K/2500K/2600K/2700K/2800K/2900K/3000K/3100K/3200K/3300K/3400K/3500K/3600K/3700K/3800K/3900K/4000K/4100K/4200K/4300K/4400K/4500K/4600K/4700K/4800K/4900K/5000K/5100K/5200K/5300K/5400K/5500K/5600K/5700K/5800K/5900K/6000K/6100K/6200K/6300K/6400K/6500K/6600K/6700K/6800K/6900K/7000K/7100K | 否 |  |
|  |  | 聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 | 否 |  |
|  |  | 快门、光圈 | 自动/手动 | 否 |  |
|  |  | 背光补偿 | 开/关 | 否 |  |
|  |  | 动态范围 | 关/动态等级调整 | 否 |  |
|  |  | 视频调节 | 水平翻转、垂直翻转、DCI、超低照度 | 否 |  |
|  |  | 信噪比 | >55dB | 否 |  |
|  |  | ▲视频输出接口 | 3G-SDI；提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
|  |  | 控制信号接口 | RS-485 | 否 |  |
|  |  | 网络接口 | LAN | 否 |  |
|  |  | 图像码流 | 双码流输出 | 否 |  |
|  |  | 视频压缩格式 | H.265、H.264 | 否 |  |
|  |  | 控制接口 | RS485 | 否 |  |
|  |  | 控制协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400 | 否 |  |
|  |  | 网络接口 | 100M网口（10/100BASE-TX） | 否 |  |
|  |  | 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议； 支持远程升级、远程重启、远程复位 | 否 |  |
| 1.3 | HDMI信 号分配 器（一分 八） | 性能 | 一分八，带宽为600MHz,最高分辨率1920*1440，增强信号显示 | 否 | 2个 |
| 1.4 | 示证大 屏幕及 支架 | 屏幕尺寸 | ≥55英寸 支架采用吊装方式 | 否 | 4台 |
|  |  | 分辨率: | 1080P（1920*1080） | 否 |  |
|  |  | 屏幕比例 | 16:9 | 否 |  |
|  |  | HDMI接口 | 3*HDMI | 否 |  |
| 1.5 | 开庭公 告一体 机 | 屏幕尺寸 | 27寸； | 否 | 2台 |
|  |  | CPU | 四核CPU，A17，最高主频1.8GHz； | 否 |  |
|  |  | 内存 | DDR3 2GB； | 否 |  |
|  |  | 芯片 | 默认标配8BG EMMC NAND芯片； | 否 |  |
|  |  | 系统 | Android 4.4.2以上 | 否 |  |
| 1.6 | 开庭公 告应用 软件 | 可靠性 | 支持与江苏省法院综合信息系统的互联互通，从该系统中获取完整开庭信息。 | 否 | 2套 |
|  |  |  | 支持每个法庭庭审排期信息的独立筛选与投影。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持当前庭审状态实时显示。 | 否 |  |
|  |  |  | 支持承办人信息显示。 | 否 |  |
|  |  | 安全性 | 支持SSL安全传输；支持操作系统、数据库安全加固。 | 否 |  |
|  |  | ▲产品资质 | 为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品开庭公告应用系统相关软件著作权证书扫描件。 | 是 |  |
| 1.7 | 庭审智 能终端 | 屏幕尺寸 | 29寸； | 否 | 6套 |
|  |  | 可视角度 | ≥178°； | 否 |  |
|  |  | 最大分辨率 | 2560x1080； | 否 |  |
|  |  | 显示比例 | 21:9； | 否 |  |
|  |  | 响应时间 | 小于5ms； | 否 |  |
|  |  | 触控方式 | 多点触摸电容屏，支持手指和触笔等进行操作； | 否 |  |
|  |  | CPU | 主频≥2.9GHz； | 否 |  |
|  |  | 高清摄像头 | 支持双视频流，可提供高达1080p60fps分辨率的高清视频流，带麦克风； | 否 |  |
|  |  | 显卡 | 集成Inter 超核显卡630； | 否 |  |
|  |  | 内存 | 8GB DDR4内存； | 否 |  |
|  |  | 硬盘 | 256G 工业级SSD 带断电保护； | 否 |  |
|  |  | 软件功能 | 支持法庭同屏展示：交互视频、电子证据、庭审笔录； | 否 |  |
|  |  |  | 支持电子阅卷、电子质证；支持手写签名、笔录叠加； | 否 |  |
|  |  | ▲产品资质 | 为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品智慧终端系统相关软件著作权证书扫描件。 | 是 |  |
| 1.8 | 27寸显示屏 | 性能 | 27寸，VGA+HDMI；IPS；1920*1080； | 否 | 4台 |
| 1.9 | 智慧庭审桌面终端 | CPU | ≥6核2.5GHz | 否 | 16套 |
|  |  | 内存 | 8GB | 否 |  |
|  |  | 硬盘 | 256G SSD | 否 |  |
|  |  | 显卡 | 2G独显 | 否 |  |
|  |  | 光驱 | DVDRW光驱 | 否 |  |
|  |  | 显示屏尺寸 | 23.8"显示器 | 否 |  |
|  |  | 软件部分 | 支持法庭同屏展示：交互视频、电子证据、庭审笔录、电子阅卷、电子质证。 | 否 |  |
| 1.10 | 法庭终端输出设备 | 最大输出幅面 | A4黑白激光 | 否 | 11台 |
|  |  | 速度 | 30页/分钟, | 否 |  |
|  |  | 网络输出 | 是 | 否 |  |
|  |  | 最高分辨率 | 1200dpi | 否 |  |
|  |  | 接门类型 | USB2.0 | 否 |  |
|  |  | 电源电压 | AC200V-240V | 否 |  |
|  |  | 电源功率 | 50/60Hz 5A | 否 |  |
| 1.11 | 高清庭审直播编码机 | 庭审视频输入类型 | 高清IP信号；视频输入数量：16路；输入视频分辨率：1080P；视频输出格式：RTSP；输出数量：4路；输出分辨率：1080P/720P；输出视频码率：800-4000kbps/路；庭审画面：1路/2路/3路（民事）/4路（刑事）拼接，并最终以合成后的一路画面直播； | 否 | 1套 |
|  |  | 视频压缩标准 | 支持H.264 Main/Baseline Profile；传输协议：RTMP/HTTP live；帧率：25帧/秒；语音通道数：单通道；语音压缩标准：AAC；语音采样率：16-48kHz；语音采样精度：16 bit；语音带宽：128kbps；电源：220V；机箱大小：2U； | 否 |  |
|  |  | ★软件功能 | 内置有计算机软件著作权的音视频处理软件，编码处理后的画面符合在“江苏法院庭审直播网”上播出的要求，能够根据直播指令的要求准确进行编码工作，并将处理后的数据流传输到流媒体网关上；能够同时支持4个高清法庭的同步直播。 | 否 |  |
|  |  | ▲产品资质 | 为保证产品成熟与稳定性，投标时提供音视频处理软件相关软件著作权证书扫描件。 | 是 |  |
| （二） | 庭审音响系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业数字功放 | ▲转换效率 | 采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 | 2台 |
|  |  | 高度 | 机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； | 否 |  |
|  |  | 保护功能 | 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； | 否 |  |
|  |  | 延时启动系统 | 功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； | 否 |  |
|  |  | 后板 | 后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； | 否 |  |
|  |  | 接口 | 平衡输入接口,SPEAKON输出； | 否 |  |
|  |  | ▲开关电源 | 功放开关电源带有单独的冷却系统；提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
|  |  | 散热风扇 | 采用先进的无级变速电路控制。 | 否 |  |
|  |  | 额定功率、桥接 | 额定功率不低于:2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧； | 否 |  |
|  |  | 频率 | 响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； | 否 |  |
|  |  | ▲总谐波失真(THD) | ≤0.01%；提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
|  |  | 输入阻抗 | ≥10kΩ(电子平衡式)； | 否 |  |
|  |  | 信噪比 | ≥109dB； | 否 |  |
|  |  | 阻尼系数(20Hz-200Hz) | ≥500。 | 否 |  |
|  |  | ▲产品资质 | 为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品数字功放dsp系统相关软件著作权证书。 | 是 |  |
| 2.2 | 会议演讲话筒 | 开关 | 支持带状态指示灯反馈的静音按键开关； | 否 | 12只 |
|  |  | 音头 | ≤15mm镀金电容拾音头； | 否 |  |
|  |  | 指向性 | 心型指向； | 否 |  |
|  |  | 频率响应 | 20～20KHz； | 否 |  |
|  |  | 灵敏度 | ≤-35dB； | 否 |  |
|  |  | 输出阻抗 | 120欧； | 否 |  |
|  |  | 最大声压级 | ≥132dB | 否 |  |
|  |  | 咪杆长度 | ≥41 cm； | 否 |  |
|  |  | 功能 | 支持48V幻象电源 | 否 |  |
| 2.3 | 数字音频处理器 | 接口 | 不少于12路输入,8路输出平衡接口； | 否 | 2台 |
|  |  | 性能 | 支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； | 否 |  |
|  |  | 功能 | 具有USB录制和播放功能； | 否 |  |
|  |  | 性能 | 内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制不少于30台摄像机； | 否 |  |
|  |  |  | 支持编组控制功能，联动控制多个物理通道的电平大小； | 否 |  |
|  |  |  | ▲支持自适应回声消除AEC，内置自适应噪声消除ANS;回声消除尾长不小于500ms、回声消除量不小于80dB;提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
|  |  |  | 支持自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB； | 否 |  |
|  |  |  | 支持门限型自动混音和增益分享型自动混音模式，有效抑制扩声系统声反馈，提升系统传声增益； | 否 |  |
|  |  |  | 输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器； | 否 |  |
|  |  |  | 输出每通道:参量/31段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器 | 否 |  |
|  |  |  | 支持不少于50组场景预设； | 否 |  |
|  |  | 产品资质 | ▲为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品反馈消除和回声消除器DSP相关软件著作权证书 | 是 |  |
| 2.4 | 庭审音箱 | 音箱 | 不小于5.5"两分频全频音箱； | 否 | 4只 |
|  |  | 频率范围 | ≥92Hz-20kHz； | 否 |  |
|  |  | 特性灵敏度 | ≥89dB/1W/1m； | 否 |  |
|  |  | 阻抗 | 8Ω； | 否 |  |
|  |  | 最大声压级 | ≥105dB； | 否 |  |
|  |  | 额定功率 | ≥60W; | 否 |  |
|  |  | 覆盖角度 | ≥H98°×V58°； | 否 |  |
|  |  | 总谐波失真 | ＜1%（2800Hz）； | 否 |  |
|  |  | 频率范围 | ≥70Hz-20kHz; | 否 |  |
|  |  | 特性灵敏度 | ≥93dB/1W/1m; | 否 |  |
|  |  | 阻抗 | 8Ω; | 否 |  |
|  |  | 最大声压级 | ≥115dB; | 否 |  |
|  |  | 额定功率 | ≥250W; | 否 |  |
|  |  | 覆盖角度 | ≥H90°×V55°; | 否 |  |
|  |  | 总谐波失真 | ＜1%（670Hz）； | 否 |  |
| 2.5 | 网络电源时序器 | 设备管理 | 1.支持网络集中管理，设备状态巡检； | 否 | 2台 |
|  |  | 开关控制 | 2.支持批量控制设备开关； | 否 |  |
|  |  | 产品性能 | 3.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭；整机容量不低于50A； | 否 |  |
|  |  | 产品标准 | 4.采用符合CCC要求不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； | 否 |  |
|  |  | 开关模式 | 5.支持预约设备开关； | 否 |  |
|  |  | 控制功能 | 6.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； | 否 |  |
|  |  | ID地址 | 7.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； | 否 |  |
|  |  | 开关控制 | 8.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； | 否 |  |
| 2.6 | 音频分配器（一分四） | 视频带宽 | 150MHz视频带宽； | 否 | 2个 |
|  |  | 输入电平 | 1Vp-p； | 否 |  |
|  |  | 阻抗 | 75Ω； | 否 |  |
|  |  | 连接器 | BNC； | 否 |  |
|  |  | 音频接口 | RCA； | 否 |  |
|  |  | 频率响应 | ±0.05dB，20Hz～20KMz； | 否 |  |
|  |  | 总谐波失真噪声 | 0.03%@1kHz（额定电压下）； | 否 |  |
|  |  | 信噪比 | 大于90dB； | 否 |  |
|  |  | 音频通道分离 | >90dB@1KHz； | 否 |  |
|  |  | 共态抑制比（CMRR） | >75dB@：20Hz～20kHz； | 否 |  |
| 2.7 | 交换机 | 性能 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 否 | 2台 |
|  |  | 端口 | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 | 否 |  |
|  |  | 网络介质 | 10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 1000Base-T：5类或5类以上UTP | 否 |  |
|  |  | 过滤和转发速率 | 10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps 1000Mbps：1488000pps | 否 |  |
| 2.8 | 机柜 | 尺寸及做工要求 | 尺寸 600宽*600深*1200高 （22U）外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣。 | 否 | 2台 |
| 2.9 | 配套辅材 | 工程配套 | 含：控制线、电源线、话筒线、音箱线、音频线、HDMI信号线、VGA信号线、30米HDMI光纤线、KBG-32管、六类网线、地插、跳线、桥架、跳线铁构件等，按辅材清单实际使用米数计算。 | 否 | 4项(共4个法庭综合布线) |
| （三） | 法院专网端软硬件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 全场景庭审超融合平台 | 软件功能 | 多画面展示庭审实况并支持单画面放大； 每路画面支持双码流，优化网络带宽占用与画面效果； | 否 | 1套 |
|  |  |  | 支持案件争议焦点归纳，同屏展示； 可以控制当前争议焦点，聚焦案件审理重点，提升审理质效。 | 否 |  |
|  |  |  | 进入庭审后，可针对本次案件，动态添加诉讼参与人 | 否 |  |
|  |  |  | 支持文本、图片格式证据的示证； 支持电子卷宗证据的同步和临时证据的提交； | 否 |  |
|  |  | 处理器 | ≥2颗 主频≥2.20GHz | 否 |  |
|  |  | 内存 | ≥DDR4 RECC 32GB（8GB*4） | 否 |  |
|  |  | 主机接口 | ≤2*10/100/1000M业务网口； | 否 |  |
|  |  | VGA接口 | 支持VGA接口； | 否 |  |
|  |  | USB接口 | 4个USB接口； | 否 |  |
|  |  | IP地址 | 整机仅占用一个IP地址 | 否 |  |
|  |  | 系统盘 | ≥1TB 3.5英寸SATA盘 | 否 |  |
|  |  | 存储盘 | 8TB SATA盘*3 | 否 |  |
|  |  | 信号输入 | 网络信号，即需要合成的各采集点网络信号 | 否 |  |
|  |  | 信号输出 | 网络信号，即合成画面的网络信号 | 否 |  |
|  |  | 输出分辨率 | 1920*1080；1280*720；704*576； | 否 |  |
|  |  | 输出码率 | 512Kbps~4Mbps | 否 |  |
|  |  | 视频编解码格式 | H.264 High Profile 4.1（ISO/IEC14496-10） | 否 |  |
|  |  | 音频编解码格式 | AAC（ISO/IEC14496-3） | 否 |  |
| 3.2 | 音视频统一调度平台软件 | ▲服务内容 | 提供视音频接入、调度、庭审录像、庭审回放等服务，服务按需虚拟集群化部署，资源动态扩展，同时将视频接入与视频计算、分析、合成等服务进行分离，单独需要进行视频部分的实时运算及分析。为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品数据通讯协议转换系统相关软件著作权证书。 | 是 | 2套 |
|  |  | 高质量属性 | 流媒体的高质量属性：高性能、高并发、高可靠、低时延； | 否 |  |
|  |  | 手机采集 | 支持手机各像素摄像头码流采集，支持全带语音处理，兼容各类手机终端，在较差网络环境自适应地找到延迟和流畅的最佳契合点。 | 否 |  |
|  |  | 适应复杂网络 | 支持抖动缓冲、向前纠错、丢帧补偿。对网络损伤，引擎善于自适应复杂的网络环境，提供低延时清晰流畅的语音通话。 | 否 |  |
|  |  | 语音前处理 | 包含回声消除AEC、噪音抑制NS、音量增益AGC。 | 否 |  |
|  |  | 全面跨平台 | 支持Linux、Windows和Android、IOS等；适用多种硬件平台，能获得更好的硬件设备支持。 | 否 |  |
|  |  | 音视频独立采编 | 支持全场景庭审本地庭室中各采集点与远程视频信号的独立采编。 | 否 |  |
|  |  | ▲音视频合成 | 支持全场景庭审本地庭室多采集点与远程视频信号的画面合成。为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品画面合成系统相关软件著作权证书。 | 是 |  |
|  |  | 布局管理 | 支持多布局配置（包含画面分隔方式，播放窗口和通道的关系）。 | 否 |  |
|  |  | 全高清采编 | 独立画面与合成画面全面支持1080P全高清采编。客户端支持每路图像单路放大，便于诉讼参与人查看。 | 否 |  |
|  |  | 录像存储 | 支持合成画面的录像存储。 | 否 |  |
| 3.3 | 全场景庭审系统软件 | 庭审音视频 | 多画面展示庭审实况并支持单画面放大；每路画面支持双码流，优化网络带宽占用与画面效果； | 否 | 2套 |
|  |  | 终端自检 | 可自动检测终端设备的视音频及网络状态，保证庭审正常。 | 否 |  |
|  |  | 动态组庭 | 进入庭审后，可针对本次案件，动态添加诉讼参与人。 | 否 |  |
|  |  | 庭审纲要 | 支持庭审纲要的引入与展示，辅助案件审理； | 否 |  |
|  |  | 随庭笔录 | 支持以文字方式记录庭审过程信息； | 否 |  |
|  |  | 庭审控制 | 可进行关闭麦克风、视频、静音等操作。 | 否 |  |
|  |  | 电子阅卷 | 支持电子卷宗的检索、查看、批注等功能。 | 否 |  |
|  |  | 电子证据 | 支持文本、图片格式证据的示证； 支持电子卷宗证据的同步和临时证据的提交； | 否 |  |
|  |  | 争议焦点 | 支持案件争议焦点归纳，同屏展示；可以控制当前争议焦点，聚焦案件审理重点，提升审理质效。 | 否 |  |
|  |  | 庭审通知 | 可对本次案件的诉讼参与人发生短信通知，提醒诉讼参与人准时参加庭审。 | 否 |  |
|  |  | 电子签名 | 支持多人多次签名；支持手写签名和指纹双重采集；支持每页签名、末页签名等多种签名方式； | 否 |  |
|  |  | 电子质证终端批注 | 支持多终端质证；支持多角色批注以不同颜色显示。 | 否 |  |
|  |  | 证据归档 | 支持电子卷宗归档证据的示证与质证 | 否 |  |
|  |  | 庭审笔录查看 | 法官可以实时查看书记员的笔录文本以及桌面操作 | 否 |  |
|  |  | 证据材料查阅 | 审判员自主查看相关卷宗内容，系统目前支持文档、图片类型卷宗材料的查阅。 | 否 |  |
|  |  | 证据材科对比 | 可支持对两个证据材料的比对查阅功能。 | 否 |  |
|  |  | 法律法规查询 | 系统支持第三方web页面嵌入，例如对接的法信官网，提供手动查询的入口，与法信法条库进行了深度融合，保留法官之前的使用习惯，提供庭审时随时查询法条的入口。 | 否 |  |
|  |  | ▲产品资质 | 为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品全场景庭审系统相关软件著作权证书。 | 是 |  |
| （四） | 互联网端软硬件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 云主机及出口带宽资源租用 | CPU | ≥16核 | 否 | 3年 （每个法庭三年共2个法庭） |
|  |  | 内存 | 64GB； | 否 |  |
|  |  | 系统盘 | 200GB SSD； | 否 |  |
|  |  | 数据盘 | 0； | 否 |  |
|  |  | 操作系统 | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 64位； | 否 |  |
|  |  | 功能 | 提供独立公网IP；互联网出口带宽资源：100M | 否 |  |
| 4.2 | 音视频统一调度平台软件 | 功能 | 提供互联网端视音频接入、调度、处理等能力，资源动态扩展，同时将视频接入与视频计算、分析、合成等服务进行分离，单独需要进行视频部分的实时运算及分析。 | 否 | 2套 |
|  |  | 流媒体的高质量属性 | 高性能、高并发、高可靠、低时延； | 否 |  |
|  |  | 手机采集 | 支持手机各像素摄像头码流采集，支持全带语音处理，兼容各类手机终端，在较差网络环境自适应地找到延迟和流畅的最佳契合点。 | 否 |  |
|  |  | 自适应复杂网络 | 支持抖动缓冲、向前纠错、丢帧补偿。对网络损伤，引擎善于自适应复杂的网络环境，提供低延时清晰流畅的语音通话。 | 否 |  |
|  |  | 语音前处理 | 包含回声消除AEC、噪音抑制NS、音量增益AGC。 | 否 |  |
|  |  | 全面跨平台 | 支持Linux、Windows和Android、IOS等；适用多种硬件平台，能获得更好的硬件设备支持。 | 否 |  |
|  |  | 音视频独立采编 | 支持全场景庭审本地庭室中各采集点与远程视频信号的独立采编。 | 否 |  |
|  |  | ▲产品资质 | 为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品音视频统一调度平台系统相关软件著作权证书。 | 是 |  |
| 4.3 | 全场景庭审系统软件 | 功能 | 提供互联网端庭审业务相关功能，包括排期查询、庭审实况、笔录同步、电子签名、证据管理等功能 | 否 | 2套 |
| （五） | 应用平台 |  |  |  |  |
| 5.1 | 开庭助手 | 功能要求 | 1.支持现场设备自动开启和自动关闭； | 否 | 2套 |
|  |  |  | 2.支持可视化按钮操作设备的开启和关闭； | 否 |  |
|  |  |  | 3.支持多重唯一性安全绑定； | 否 |  |
|  |  |  | 4.支持客户端与服务器认证激活； | 否 |  |
|  |  |  | 5.支持建立唯一的通讯连接； | 否 |  |
| 5.2 | 法庭语音识别软件 | ★对接 | 需与江苏省高级人民法院现有的智能语音识别引擎对接。 | 否 | 1套 |
|  |  | 管理模式 | 全院统一管理，支持对所有庭审状况进行监控，支持对当日转写案件、当日转写时长、当日转写字数等情况进行统计并展示；支持对累计转写案件数、累计转写时长、累计转写字数等情况进行统计并展示；支持从转写状态的维度查询并查看转写内容，包括转写中、已完成、暂停中等状态。 | 否 |  |
|  |  | 数据管理 | 智能语音识别管理系统能够支持部署在语音识别服务器中，实现数据集中管理，需支持各个法庭在其授权范围内随时调取庭审的语音和文字记录，并能够进行审计的功能。 | 否 |  |
|  |  | 更新方式 | 需实现统一更新，并具备智能庭审语音转写系统客户端软件的自动升级的功能。 | 否 |  |
|  |  | ▲并案管理(联审案件) | 支持多个案件联审或合并开庭，支持书记员对多个案件合并开庭操作。提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
|  |  | 识别文字 | 在标准普通话下，每分钟至少识别 300 字，准确率达到 90%以上。 | 否 |  |
|  |  | 识别编辑状态栏 | 需支持缩放，放大功能，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。 | 否 |  |
|  |  | 识别音频质量解析： | 支持对庭审语音识别的音频质量进行解析统计，以表格形式对识别音频的音量、信噪比、截幅比、时长和识别速率等数据进行展示和解析，统计不利于语音识别的音频的占比；同时需支持通过图表方式展示异常音频占比，以便系统运维人员对法庭拾音环境及时进行调节和改善，确保语音识别拾音正常，保障识别效果。 | 否 |  |
|  |  | 庭审智能语音识别系统客户端 | 智能语音识别客户端 需能够同时支持采用 32/64bit 的 Windows 操作系统；能够实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能笔录导出/打印/同步等功能。能够通过键盘热键控制系统功能。 | 否 |  |
|  |  | 系统架构 | 客户端系统要求为B/S架构，数据要求保存在法院内网，与外网无任何数据交互。 | 否 |  |
|  |  | 庭审模板管理功能 | 系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。 | 否 |  |
|  |  | 音频通道 | 支持音频通道管理可以调整每个音频通道的角色，适应不同的庭审需求。 | 否 |  |
|  |  | 一麦多角色 | 支持设置修改角色别名和添加多个角色使用一个麦克风讲话识别。 | 否 |  |
|  |  | 编辑区右键添加 | 在编辑区右键后可使用添加泛热词、人名热词、地名热词、全选、清空、添加标记、段落格式等。 | 否 |  |
|  |  | 显示庭审案件 | 可以显示每个庭审案件的基本信息，以及目前的庭审状态。 | 否 |  |
|  |  | 语音识别 | 语音识别时有开庭，休庭，复庭，闭庭等操作，休庭后可复庭继续识别，闭庭后代表案件结束，不可再继续操作，只能修正笔录。 | 否 |  |
|  |  | 文本编辑 | 支持文本编辑功能，支持跨行合并删除功能、多行编辑功能。 | 否 |  |
|  |  | 操作 | 支持全键盘操作及鼠标右键快捷菜单，使得编辑效率大幅提升。 | 否 |  |
|  |  | 笔录修订 | 系统支持对笔录修订的版本进行定时保存，并支持一键修复历史版本笔录。 | 否 |  |
|  |  | 识别修改 | 识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。 | 否 |  |
|  |  | 系统扩展性 | 系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个法庭中添加单一设备即可支持12路的语音信号输入，同时针对具体智能庭审需求可实现平滑扩展。 | 否 |  |
|  |  | 说话人麦克风控制 | 系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 | 否 |  |
|  |  | ▲语音标注功能 | 通过调阅或上传音频文件，对上传的音频文件进行自动切分成多个短音频，手动批量删除无效音频后，可以对切分后的短音频进行人工逐条标注，标注后的文件可适用于语音识别机器自动学习，用于提高语音识别率。提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
| 5.3 | 语音数字音频处理器 | 模拟通道 | 模拟通道数12 进 12 出,模拟接口部分需采用标准通用的凤凰端子接口，数字音频通道数 12 进12 出. | 否 | 1台 |
|  |  | 内置功能 | 内置自动混音台、反馈抑制、回声消除、扩展器、压限器、均衡器、噪声消除、全功能矩阵混音等功能。 | 否 |  |
|  |  | 内置摄像跟踪功能 | 内置摄像跟踪功能，通过RS232或485接口控制自动跟踪，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。 | 否 |  |
|  |  | 接口 | 可以外接有线的墙装控制面板，通过GPIO接口扩展接入，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。 | 否 |  |
|  |  | 控制连动 | 可消防控制连动接入，通过GPIO接口扩展接入，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。 | 否 |  |
|  |  | 场景预设存储 | 支持场景预设存储，并且断电记忆。 | 否 |  |
|  |  | 音频分配器功能 | 支持音频分配器功能，可将12路输入信号单独通过模拟输出，并可单独调节输入及输出增益。 | 否 |  |
|  |  | ▲电脑控制软件 | 支持通过自主的中文电脑控制软件控制调试设备输入增益等参数，支持调试参数保存，前面板不允许有任何物理按钮和旋钮，有效防止现场人为有意或误操作。提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
|  |  | 多台级连 | 设备支持多台级连，满足最多64路数字音频传输到电脑、服务器。 | 否 |  |
|  |  | 支持和兼容现场原有的局域网络 | 设备支持和兼容现场原有的局域网络环境，设备级连或数字音频流传输到电脑支持不同楼层的非同一网段。 | 否 |  |
|  |  | 固定IP或动态IP功能 | 支持固定IP或动态IP功能，控制调试及音频流传输需支持跨网段，如在机房控制其它IP段的设备，控制不同楼层及其它楼的设备，接收音频流。 | 否 |  |
|  |  | 音频传输 | 设备和电脑之间的音频传输支持路由功能。 | 否 |  |
|  |  | 数字网络音频 | 数字网络音频输出的采样率采样深度：16KHz 16Bit | 否 |  |
|  |  | 机柜 | 为适应现场更多安装环境和机柜空间，设备高度需小于等于1U，同时需带上机柜挂耳。 | 否 |  |
|  |  | 国产化设备 | 国产化设备，音频信号传输协议为国产自主自研协议，支持国产自主的电脑和操作系统，包括统信UOS等国产操作系统，同时需支持WINDOWS XP、7、8、10等及个人操作系统，兼容各版本操作系统使用，无需安装驱动。 | 否 |  |
|  |  | ▲数字音频输出 | 数字音频输出支持千兆网络接口，需支持一主一备双网络传输接口设计，内置交换机功能，传输更可靠稳定。提供国家认可检测机构检测报告证明 | 是 |  |
|  |  | 模拟输入通道 | 每路模拟输入通道支持48V幻象电源，并可单独控制。 | 否 |  |
|  |  | 指示灯 | 设备前面板带电源指示灯和设备正常进行的间歇闪烁指示灯，可以直观判断设备是否供电和运行情况。 | 否 |  |
|  |  | 散热风扇系统 | 为适应各种现场安装环境，设备需自带自主循环散热风扇系统，不允许设备无风扇利用外壳自然散热，是为了有效防止因机柜内设备安装上下空间小，造成设备上下间间距小甚至紧贴散热不良的情况。 | 否 |  |
| 九 | 机房建设系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 尺寸 | 600*600*35全钢防静电地板 | 否 | 24平方 |
| 2 | UPS主机 | 技术要求 | 10KVA，UPS为工频在线式，单相输入单相输出，塔式落地安装； | 否 | 1台 |
|  |  |  | UPS要求采用先进的DSP全数字化控制技术，有效提升产品性能和系统可靠性，控制程序须自主研发； | 否 |  |
|  |  |  | 显示方式需采用LCD+ LED，方便使用者查看状态、数据和进行操作控制。通讯接口应标配RS232，可选配RS485、SNMP、干接点； | 否 |  |
|  |  |  | UPS需内置静态电子旁路开关，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电； | 否 |  |
|  |  |  | 输出端要求内置输出隔离变压器。输入输出均需采用EMI滤波，可提供最佳的纯净正弦波； | 否 |  |
|  |  |  | 延时软启动：UPS启动时应具有软起功能，减小启动过程中对设备和电网的冲击； | 否 |  |
|  |  |  | 来电自动重启：UPS正常运行时停机，在市电恢复后UPS应能自动重启； | 否 |  |
|  |  |  | UPS需采用智能化电池管理技术，采用双桥式隔离型双向DCDC变换技术，延长电池的使用寿命。 | 否 |  |
|  |  |  | 直流启动功能：UPS系统在没有交流电源输入时应能用电池组直接启动UPS； | 否 |  |
|  |  |  | 输出短路保护：负载短路时，UPS应自动关闭输出，并发出告警信号； | 否 |  |
|  |  |  | 输出过载保护：输出负载超过额定功率时应发出声光告警，超过过载能力时，UPS应转旁路供电； | 否 |  |
|  |  |  | 电池电压低保护：UPS在逆变模式时，电池电压低于保护点时，UPS发出声光告警，停止供电。 | 否 |  |
|  |  |  | 输出过欠压保护：UPS输出电压超过设定的过压、欠压值时应发出告警并转旁路供电； | 否 |  |
|  |  |  | UPS需具有多种告警方式，可通过声光、本地显示、远程通讯方式发送告警信号； | 否 |  |
|  |  |  | UPS具有本机监控功能，支持网络化监控，可选配网络监控软件，实现集中监控管理。 | 否 |  |
|  |  | 输入电压 | 220V±25% | 否 |  |
|  |  | 输入频率 | 50Hz/60Hz±10% | 否 |  |
|  |  | 直流输入 | 192VDC | 否 |  |
|  |  | 输出功率因数 | 0.8 | 否 |  |
|  |  | 输出波形 | 正弦波 | 否 |  |
|  |  | 总谐波失真 | 线性负载<2%，非线性负载<4% | 否 |  |
|  |  | 动态负载电压瞬变 | <±3%(0～100%～0跃变) | 否 |  |
|  |  | 过载能力 | 125%1min，150%1s | 否 |  |
|  |  | 满载效率 | ≥90%（提供国家认可检测机构检测报告证明） | 是 |  |
|  |  | 转换时间 | 0ms | 否 |  |
|  |  | 保护功能 | 过温过载、电池低压、输出欠压、过压、系统故障等 | 否 |  |
|  |  | 输入功因 | ≥0.9 | 否 |  |
|  |  | 通讯接口 | RS232、选配RS485/SNMP卡 | 否 |  |
|  |  | 运行温度 | 0～40℃ | 否 |  |
|  |  | 相对湿度 | 20%～90%,不凝结 | 否 |  |
|  |  | 冷却方式 | 强制风冷 | 否 |  |
|  |  | 噪音（dB） | <55dB（距机器1米处） | 否 |  |
| 3 | 电池 | 蓄★蓄电池类型 | 蓄电池必须是通信用阀控式、全封闭免维护铅酸电池，需要和UPS主机为统一品牌。 | 否 | 8节 |
|  |  | 规格 | 12V-100AH | 否 |  |
|  |  | 浮充电压 | 13.6～13.8V | 否 |  |
|  |  | 放电终止电压 | 10.5V/单体 | 否 |  |
|  |  | 设计使用寿命 | 20℃环境温度下设计使用寿命不低于15年。 | 否 |  |
|  |  | 适应环境 | －10℃～45℃ | 否 |  |
|  |  | 自放电 | 在25℃条件下，至少3-6个月内不用补充电 | 否 |  |
|  |  | 电压 | 蓄电池组单体间开路电压最高与最低差值之间不得大于17mv；进入浮充状态24小时后，各电池之间的端电压差不大于26mV， | 否 |  |
|  |  | 容量保存率 | 完全充电后的电池在25±5℃的环境中，静放28天后不低于97.4%，提供国家认可检测机构检测报告证明。 | 是 |  |
|  |  | 密封反应效率 | 蓄电池密封反应效率应不低于98.8％。 | 否 |  |
|  |  | 防酸雾性 | 蓄电池在正常工作中应无酸雾溢出。 | 否 |  |
|  |  | 安全阀 | 蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～35kPa，闭阀压力应为3kPa～30kPa。 | 否 |  |
|  |  | 防酸雾性能 | 对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4小时，蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 | 否 |  |
|  |  | 气密性 | 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。 | 否 |  |
|  |  | 大电流放电 | 以30I10A放电3分钟，极柱应不熔断，外观应无变形。 | 否 |  |
|  |  | 防爆性能 | 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； | 否 |  |
|  |  | 充电能力 | 恒压充电24h的再充电能力因素应≥94.5%。 | 否 |  |
|  |  | 安装位置 | 全部电池组根据场地条件安装在电池柜或电池架内，方便维护检修。 | 否 |  |
|  |  | 内阻值 | 蓄电池内阻值必须与实际测量的内阻值一致，同组蓄电池内阻偏差应＜6%。 | 否 |  |
|  |  | 操作空间 | 电池箱柜体内，电池极柱距上层电池空间应有15cm的操作空间，侧板用螺丝固定，方便拆卸。同层电池间相临间隙大于1cm，确保所有电池均可测量到电池电压、内阻。 | 否 |  |
| 4 | 电池柜 | 性能 | 配套电池使用 | 否 | 1套 |
| 5 | 辅材配件 | 性能 | 配套所投产品安装使用（国产优质） | 否 | 1项 |

注:本项目核心产品为：全场景庭审超融合平台

说明：“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

（2）本部分标注“★”的详细技术要求为实质性参数，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。本部分标注“▲”的详细技术要求为重要性能参数，如有负偏离，将对评分产生较大影响。本部分其余的详细技术要求为一般性能参数，如有负偏离，将对评分产生一定影响。

三.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）双方签订合同后60天内，实施地点丹阳市人民法院导墅法庭。

四、供货要求

1、上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

2、以上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。

3、供应商投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定（投标文件中提供相关证明材料）。

4、本项目配套所有需要的其他线缆等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统, 采购人不再增加任何费用。本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。

★五、其他要求

1.此次建设的科技法庭系统应以标准接口规范或标准的数据交换格式与审判业务系统、法院现有科技法庭系统、庭审直播系统等相关系统进行对接，实现功能融合贯通。

2.需从院内现有科技法庭系统中进行案件排期信息，包括案件名称、案件编号、承办人、时间信息等。

3.必须支持开庭录像、笔录归档至审判业务系统及院内现有科技法庭系统中，且和案件相对应。

4.必须支持法院用户看守所的本地开庭、远程开庭应用，以及镇江其他地区法院、看守所的本地开庭、远程开庭应用，实现本地庭审、远程庭审的功能使用需求。

5.中标人负责系统安装、布线、调试。系统建设完成后，中标人需确保所投科技法庭系统品牌厂家能够提供专业的原厂技术人员进行技术调试服务，确保新建法庭能够正常稳定的运行。

6.投标人所投产品中的语音识别系统需能够与江苏法院审判管理系统对接，实现案件信息的交互。与丹阳市人民法院科技法庭系统无缝对接，实现通过科技法庭开闭庭，直接“一键启动”语音识别系统的功能，能接入江苏省高级人民法院现有的智能语音识别引擎平台。

7.中标人需负责采购人导墅法庭原有摄像机、存储、安防平台、人脸识别平台、网络安全设备以及线路的安装、调试、对接工作，保证导墅法庭的运行使用，安装调试对接费用包含在本次投标报价中，甲方不再另行付费。

8.采购人有权要求中标人在成交后三天内进行此次项目以上各项技术要求的功能测试。如不能通过技术测试或测试结果与招标文件不符的，采购人将报政府采购监督管理部门进行处理，并取消其中标人成交资格，中标人将承担相应法律责任及相应经济处罚。

9.项目验收时需按招标文件要求对软硬件设备的性能和配置及系统对接、联调和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。软硬件设备测试中出现性能指标或功能上或系统对接不能满足本项目采购需求及实际使用的，将视同验收不合格，采购人有拒收的权利。如乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收，乙方视为违约，采购人有权利解除合同。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任。

注：投标人投标时提供承诺函（格式自拟），否则做不满足招标文件实质性要求处理。中标结束后3日内进行系统对接及测试，测试通过后方可签订合同。

六、服务内容和标准

1、本次采购的所有产品必须提供不少于3年原厂免费质保服务，供货时必须提供所有设备的原厂针对本项目三年质保证明材料，保修期自验收通过之日起计算。否则被视为违约，并承担所有违约责任。

2、投标人在报价时需充分考虑集成、接口、兼容：另根据省院要求本项目需与法院信息管理系统（通达海）互连互通，且需保证能接入江苏省高级人民法院现有的案件审判执行管理系统，院内现有科技法庭审判管理系统；以上采购人不再另行付费。

3、对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修，接到报修电话1小时内响应，4小时内上门解决问题；免费质保期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，中标人只收取材料费，以确保设备的正常运行。不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。投标人必须承诺后续服务、硬件的配件和软件的选件能以不高于本次采购的价格购买。

4、中标人负责本次所有采购系统、设备的集成，并提供合理的集成方案，原有系统、设备需要按用户的用途，进行集成，项目工期60天。

5、中标人必须提供系统巡检和优化维护服务，及时发现设备系统隐患。

6、要求至少提供培训2～3名系统维护人员和操作人员，维护人员应能达到相当的维护水平；操作人员应能熟练操作，以达到日常正常使用功能（提供免费培训的详细计划，包括培训内容、时间及地点等）。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

7.投标人符合性审查

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价 | 报价不超过预算（限价），按照要求提供明细报价，开标一览表按规定要求进行报价盖章。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 投标文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章（含签字）。 未发现属无效响应的情形。 |
| 3 | 投标文件完整性 | 投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。 |
| 技术要求 |  |  |
| 4 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 对招标文件的实质性技术商务条款未有负偏离的情形。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 54分 | 16分 | 30分 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平评价 |  |  | 54分 |
| 1.1 | 设备参数评价 | 技术参数响应情况：投标人所投产品完全满足或优于招标文件中货物的技术参数要求的，得基本分38分。 加“▲”的要求出现负偏离的：负偏离总数≤18条的，得分=38-(2×负偏离总数)， 注：38 为本项总分值，2 为每条负偏离分值； 负偏离总数＞18的，得分=2×加“▲”的技术参数指标参数响应的条数/（加“▲”的技术参数指标总条数-18）； 注：2 为负偏离总数为 18条时的临界分值。投报产品的技术参数不得简单复制招标文件要求，本项得分最高 38 分。 经评标委员会审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 38分 |
| 1.2 | 系统演示评价 | 一．全场景科技法庭-在线庭审业务系统软件功能演示（演示总时长不超过15分钟）： 1、诉讼参与人管理：从审判系统自动同步诉讼当事人信息，根据案件情况，添加、修改、删除诉讼参与人的诉讼地位、以及相关身份信息，完整演示1项得1分，否则不得分； 2、动态组庭：为方便诉讼参与人，可到庭参审或者互联网参审，满足线下线上融合开庭需求，完整演示1项得0.5分，否则不得分； 3、终端自检：检测项包含摄像头、麦克风、扩声、网络等，确保终端满足参审的最低配置要求，完整演示1项得1分，否则不得分； 4、庭审纪律的播报：支持语音和文字的方式进行庭审纪律的播报，支持自定义庭审纪律，完整演示1项得0.5分，否则不得分； 5、庭审笔录同步查看：诉讼参与人可使用庭审终端实时查看庭审笔录，完整演示1项得0.5分，否则不得分； 6、庭审控制：庭审参与人“禁言”控制，能控制庭审参与人的发言使其变为静音状态，并能解禁；庭审参与人“禁听”控制，能控制庭审参与人的收听，完整演示1项得0.5分，否则不得分； 7、举证质证：支持法官/书记员/当事人进行举证质证，质证批注。支持电子卷宗证据同步和临时证据上传；支持照片、视频、文档等多种类型证据，完整演示1项得0.5分，否则不得分； 8、电子签名：庭审结束时当事人可核对庭审笔录，确认无误后，可进行远程签名确认，完整演示1项得0.5分，否则不得分； 9、庭审直播：提供动态组庭的合成画面的RTSP和RTMP码流，满足新视云庭审直播需求，完整演示1项得0.5分； 10、证人保护：系统设备支持人脸马赛克及声音变声处理，完整演示1项得0.5分； 共计得6分。 未演示的本项不得分，使用 PPT 演示的本项不得分，本项目演示使用录播上传形式。 | 6分 |
| 1.3 | 项目理解评价 | 根据投标人提供的针对本项目的理解，包括但不限于：需求分析、方案理解、用户现状等。考察是否针对本项目要求和特点编写等因素。完全包含上述要求的得 2 分，有缺项或无方案的不得分。方案贴合采购人实际的加 1分，方案具有针对性加 1分，本项满分4 分 。 | 4分 |
| 1.4 | 项目实施方案评价 | 根据采购人的项目要求，考察投标人项目实施进度方案及施工组织方案,包括项目实施的具体进度、安全、质量管理是否科学合理。完全包含上述要求的得2分，有缺项或无方案的不得分。 | 2分 |
| 1.5 | 验收培训方案评价 | 根据采购人的项目要求，考察投标人的验收方案，包括但不限于：试运行及验收方案；培训方案（培训计划、培训课程、培训对象与人数、培训地点、培训时间等）。完全包含上述要求的得2分，有缺项或无方案的不得分。 | 2分 |
| 1.6 | 服务方案评价 | 根据采购人的项目要求，考察各投标人提供的项目售后服务体系、本地化服务、服务保障形式以及应急保障措施。完全包含上述要求的得2分，有缺项或无方案的不得分。 | 2分 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履行能力评价 |  |  | 16分 |
| 2.1 | 投标人的资质、荣誉 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27701 隐私信息管理体系认证证书、ISO22301 业务连续性管理体系认证证书每有一个得1分，本项最高得5分； | 5分 |
| 2.2 | 项目经验 | 2021年 1 月 1 日以来涵盖或与本项目内容要求基本一致的成功案例，提供一例得 1分，最多得3分。注：须提供合同、验收材料扫描件，缺一不可，否则不得分。 | 3分 |
| 2.3 | 项目成员资质评价 | 根据投标人提供的本项目成员情况： 1.项目经理具有系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）、智能化项目经理高级证书、系统项目管理师高级证书、网络工程师中级及以上证书、智能化系统工程师中级及以上证书，每有一个得 1分，最高得4分。注：须提供投标人近半年（至少 1 个月）为其缴纳的社会保险的证明材料，并提供有效证书扫描件。 2.项目组成员中（除项目经理）具有网络规划设计师（高级）、智能化系统集成项目经理高级、网络工程师中级及以上证书、信息安全管理工程师高级证书、信息安全保障人员认证证书CISAW、智能化系统工程师高级证书，每有一个得1分，本项最高得4分。 注：以上人员须为投标人本单位职工，提供投标人近半年（至少 1 个月）为其缴纳的社会保险的证明材料，并提供有效证书扫描件，否则不得分。一人多证按一证计算。 | 8分 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 30分 |
| 3.1 | 价格 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 | 30分 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321181-CYGC-G2024-0003

项目名称：：导墅法庭异地新建智慧法庭建设项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

- 资格部分

- （一）投标函

致：江苏诚云工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-321181-CYGC-G2024-0003号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

- 日期：________年____月____日

## （二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（加盖CA电子公章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

注：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

提供中小企业声明函（格式见下面（其他部分）中小企业声明函）

### （九）本项目的特定资格要求

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位名称（加盖CA电子公章）：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 价格部分

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

盖章（加盖CA电子公章）：

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

## 清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、报价要求：所有报价均以人民币报价，总报价应包括上述采购需求（本项目合同履行期限和质保期内）包含的所有货物和服务的供货、包装、运输、装卸、安装调试、售后服务、技术培训、网络调整及所有辅材、保险、维护服务（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、验收、设备、工具、运送工具及耗材、招标代理费服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、管理、保险、利润、税金等各项应有费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。项目实施时，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

4、标的物报价不得为零，否则投标无效。本项中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

5、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

五、技术部分（与评分标准对应）

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★）/（▲） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- 2.系统演示评价

- 本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。

- 3.项目理解评价（根据评分要求，格式自拟）

- 4.项目实施方案评价（根据评分要求，格式自拟）

- 5.验收培训方案评价（根据评分要求，格式自拟）

6.服务方案评价（根据评分要求，格式自拟）

商务要求响应

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 综合评审评分项

1.投标人的资质、荣誉（根据评分要求，提供相应资料）

- 项目经验

供应商类似案例表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主单位 | 合同时间 | 履约（验收）情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：

1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供合同、验收材料等证明材料，投标文件中须提供在本栏目提交相关证明材料扫描件。

2、行数不够自行添加。

3.项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- 其他部分

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：