江苏省特种设备安全监督检验研究院

工业锅炉水（介）质检测能力提升项目第一批设备采购

招 标 文 件

招标编号：4297-2441SUMEC307/01、02

（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2024-0006）

采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司

2024年04月

目   录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 投标人须知	6

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	8

3.政策功能	8

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	9

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	10

10.投标文件的组成	11

11.投标文件的有效期	12

12.投标文件的签署及其形式	12

四、投标文件的递交	12

13.投标文件的密封及标记	12

14.投标的截止日期	13

15.迟交的投标文件	13

16.投标文件的修改或撤回	13

五、开标与评标	13

17.开标	13

18.评标组织	14

19.对投标文件的资格性审查和符合性审查	14

20.投标文件的澄清	15

21.对投标文件的详细评审	15

22.评标过程的保密与公正	16

23.无效投标条款和废标条款	16

24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	16

六、授标	17

25.确定中标供应商	17

26.中标的通知	17

27.签订合同	17

28.招标代理服务费	18

七、质疑	18

29、质疑	18

第三章 评标标准	20

第四章 招标技术规格及要求	23

第五章  拟签订的合同文本	27

第六章  投标文件格式及附件	37

- 招标公告

项目概况

江苏省特种设备安全监督检验研究院  工业锅炉水（介）质检测能力提升项目第一批设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西获取招标文件，并于2024年 6月7 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：4297-2441SUMEC307/01、02 （公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2024-0006）

2、项目名称：工业锅炉水（介）质检测能力提升项目第一批设备采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：266.2万元（单位：人民币）

5、采购需求：

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 简要技术要求 | 用途 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同 履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一 | 便携式酸度计 | 7 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 检测 | 13.3 | 合同签订后2个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 |  |
|  | 二 | 便携式电导率仪 | 8 |  |  | 12.8 |  |  |
|  | 三 | 便携式溶解氧仪 | 5 |  |  | 21 |  |  |
|  | 四 | 电热干燥箱 | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 五 | 马弗炉 | 2 |  |  | 1.9 |  |  |
|  | 六 | 分析天平 | 1 |  |  | 1.9 |  |  |
|  | 七 | 浊度计 | 1 |  |  | 2.4 |  |  |
|  | 八 | 药品冷藏箱 | 2 |  |  | 2.6 |  |  |
|  | 九 | 油中含气量检查仪 | 1 |  |  | 12.9 |  |  |
|  | 十 | 颗粒污染度检查仪 | 1 |  |  | 27.8 |  | 核心产品 |
|  | 十一 | 糠醛含量测定仪 | 1 |  |  | 21.8 |  |  |
| 02 | 一 | 闭口闪点测定仪 | 2 |  |  | 37.6 |  |  |
|  | 二 | 运动粘度测试仪 | 2 |  |  | 56 |  | 核心产品 |
|  | 三 | 蒸馏仪 | 4 |  |  | 44 |  |  |
|  | 四 | 残碳测试仪 | 1 |  |  | 9.2 |  |  |

6、合同履行期限：详见采购需求

7、本项目不接受联合体投标

8、集中考察：不组织

9、所属行业：工业

注：投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

1）本次采购不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2）成交后不允许转包、分包。

3）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

1、时间：2024年5 月 17 日起至 2024年 5月 24 日止，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内购买招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

2、地点：江苏美达机电贸易有限公司，南京市长江路198号6楼西。

3、方式：网上领购，具体要求详见其他补充事宜。

4、售价：每包500元人民币，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2024年 6 月 7日09点30分（北京时间）

2、开标时间：2024年 6 月 7日09点30分（北京时间）

3、地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西大会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、“申请人的资格要求”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”包括但不限于：

1)具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2)法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）；

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；

4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

6)有依法缴纳税收的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明。）；

7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。（提供材料须体现所属时期）。

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

3、网上领购采购文件操作流程如下：

1）请投标人汇款至我司开户银行及账号，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号，并下载采购公告下方附件中的《购买备案》及《开票退款信息》，按要求填写完整后电邮给我们(zlh@sumec.com.cn)。我们在收到后将尽快把招标文件电邮到指定的邮箱。招标文件售后不退。

2）开户银行及账号

开户名称：江苏美达机电贸易有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司南京城中支行

人民币账号：7351110182300007918

注意事项：1）请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；

- 请准确并完整填写开票信息，非采购代理机构原因，采购文件发票一经开具不予退换。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

联系人：李风华

电  话：025-89621099

2、采购代理机构信息

名 称：江苏美达机电贸易有限公司

地　址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西

联系人：张灵欢

电  话：025-84532502

3、项目联系方式

项目联系人：张灵欢

电　话：025-84532502

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院 联系人：李风华 电话：025-89621099 地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 |
| 2 | 采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司 联系人：张灵欢 电 话：025-84532502 联系地址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西 |
| 3 | 项目名称：工业锅炉水（介）质检测能力提升项目第一批设备采购 采购编号：4297-2441SUMEC307/01、02 （公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2024-0006） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版1份。（投标人开标现场同时提供与投标文件正本内容相同的电子文件，格式为只读文件（.PDF），所有内容必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加投标项目（例：XX公司+投标项目）。电子文件用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 8 | 投标文件接收截止时间：2024年 6 月 7日09点30分（北京时间） 投标文件接收地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西大会议室 开标时间：同投标文件接收截止时间 开标地点：同投标文件接收地点 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏省特种设备安全监督检验研究院现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 10 | 现场勘查要求： 不组织，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏美达机电贸易有限公司；采购人为江苏省特种设备安全监督检验研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；所投标产品的制造商为中小企业的，必须在“产地”栏内加填中小型企业的完整名称；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

(4)参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标投标报价具体详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）；

（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件；

（3）※投标人资格条件证明文件；

（4）※开标一览表（格式见附件）

（5）《商务条款偏离表》；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；

（7）※分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1） 货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

### 注：投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

### 11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 12.投标文件的签署及其形式

12.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

12.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

### 13.投标文件的密封及标记

13.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。

13.2 “开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，并在内封套上注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本封套之内。

13.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司

- 采购代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

13.4投标文件的封套未按第13.1,13.2项规定密封者,其投标文件将被视为无效投标。

### 14.投标的截止日期

14.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

14.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 15.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

### 16.投标文件的修改或撤回

16.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

16.2供应商的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

16.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

16.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回。该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

### 17.开标

17.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理签名报到和递交投标文件等事宜。

17.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

17.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

17.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

17.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 18.评标组织

18.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

### 19.对投标文件的资格性审查和符合性审查

19.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

19.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.5评标委员会认为供应商的报价与其他通过符合性审查供应商的报价悬殊过大或低于市场成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

### 20.投标文件的澄清

20.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会给予供应商均等的澄清机会。

20.2 评标委员会给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

20.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 21.对投标文件的详细评审

21.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

21.2评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

21.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

21.5评标标准详见文件第三章。

### 22.评标过程的保密与公正

22.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

### 23.无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

24.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

### 25.确定中标供应商

25.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

25.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

25.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.4评审结束后，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

25.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

25.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

25.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

### 26.中标的通知

26.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

### 27.签订合同

27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

27.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

27.3若中标供应商未能按规定签约，依照政府采购法第七十七条第一款的规定，政府采购监督管理部门将对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

27.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28.招标代理服务费

中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商在领取中标通知书时需参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准，下浮20%（最低收费 3000 元整）向采购代理机构交付每包的招标代理服务费及“省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知（苏价费〔2018〕114号）”中规定的江苏省公证服务收费项目和试行收费标准向采购代理机构交付每包的招标代理服务费及公证费（如有），招标代理服务费及公证费一次付清。具体如下:

例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 × 1.2% = 1.2（万元）

(500-100) × 0.88% = 3.52（万元）

(1000-500) × 0.64% = 3.2（万元）

合计收费 = 1.2 + 3.52 + 3.2 = 7.92（万元）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 | 我公司收费 | 服务招标收费标准 | 我公司收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.2% |
| 100-500 | 1.1% | 0.88% | 0.8% | 0.64% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.64% | 0.45% | 0.36% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.4% | 0.25% | 0.2% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.2% | 0.1% | 0.08% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.008% | 0.01% | 0.008% |

附：江苏省公证服务收费项目和试行标准表

单位：元

| 序号 | 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、证明法律行为 |  |  |  |
| 7 | （五）现场监督公证 | 证明招标投标、拍卖、挂牌等竞争性交易行为公证 | 根据标的额大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取； 超过200万元至1000万元的部分，按0.1%收取； 超过1000万元至3000万元的部分，按0.08%收取； 超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取； 超过5000万元的部分，按0.01%收取。 |  |

- 七、质疑

### 29、质疑

29.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

29.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

29.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

29.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

29.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

29.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

29.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

29.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

30.1提出质疑的供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

30.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，  禁止其一至三年内参加政府采购活动。

30.5投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

30.6采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

30.7证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。

总分值为100分，小数点后保留两位。评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选人。

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 |
| 2 | 技术参数 | （30分） | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价； 技术参数标注“★”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的为一般参数，每有1个不满足的扣2分。要求投标人提供可以满足“★”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等评标委员会认可的相关证明材料并加盖公章，如“★”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准）。完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。 |
|  | 产品详细配置、备品备件 | （10分） | 评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分：方案详细，全面，满足招标文件要求的，得10分；方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得7分；方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得4分；方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 3 | 业绩（10分） |  | 以投标人（或所投品牌制造商）提供的2019年6月份以来（以合同签订时间为准）同类产品业绩证明材料（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）为准，每提供1份得1分，最高得10分。（未提供或提供的评委不认可的，得0分）。 |
| 4 | 供货方案（10分） |  | 评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分:上述方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得10分；上述方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得7分；上述方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得4分；未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 （0-10分） |  | （1）质保期内售后服务承诺，由评委综合比较，服务体系完善，人员配备充足可靠的，得4分；服务体系设置一般，人员配备一般的，得2分；不提供的本项评审不得分。 |
|  |  |  | （2）投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分:价格清单详细和折扣率高的，得4分；价格清单提供和折扣率一般的，得2分；提供不完整的本项评审不得分。 |
|  |  |  | （3）用户培训方案，由评委综合评分:方案设置合理，人员配置完善的，得2分；其余情况或不提供的本项评审不得分。 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件并加盖公章为依据，原件备查。证明文件在投标文件或索引表中应标注详细页码。

- 招标技术规格及要求

- 01包

- 采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 便携式酸度计 | 7 | 13.3 | 合同签订后2个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 |  |
| 二 | 便携式电导率仪 | 8 | 12.8 |  |  |
| 三 | 便携式溶解氧仪 | 5 | 21 |  |  |
| 四 | 电热干燥箱 | 2 | 1 |  |  |
| 五 | 马弗炉 | 2 | 1.9 |  |  |
| 六 | 分析天平 | 1 | 1.9 |  |  |
| 七 | 浊度计 | 1 | 2.4 |  |  |
| 八 | 药品冷藏箱 | 2 | 2.6 |  |  |
| 九 | 油中含气量检查仪 | 1 | 12.9 |  |  |
| 十 | 颗粒污染度检查仪 | 1 | 27.8 |  | 核心产品 |
| 十一 | 糠醛含量测定仪 | 1 | 21.8 |  |  |

注：1.投标人的投标报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

2.投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

3.招标文件中标注的“★”条款，若严重不满足，经评委一致认定的作无效投标处理。

二、技术参数：

注：1.本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。

- 技术参数中提到的证明材料，均需投标人在投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查。

品目一 便携式酸度计

一、配置及技术性能要求：

1、操作界面有中文、英文等多种语言供选择，具有读数稳定自动锁定功能，当数据稳定时会显示指示图标，定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数；

2、温度校准和温度自动补偿，可补偿温度对电极斜率的影响，确保测量精度，使测量结果更可靠；

3、可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液；

4、可编辑校准结果，优化校准曲线，避免重复校准；

5、可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件；

6、防护等级IP67；

7、配置

7.1、酸度计主机1台，

7.2、纯水pH电极，

7.3、pH标准液套件，

7.4、便携箱，4节AA电池

二、技术参数要求：

1.1、pH测量范围：-2.000-20.000

1.2、分辨率：0.1，0.01，0.001

1.3、相对精度：±0.002

1.4、校准点：最多5点

1.5、mV/RmV测量范围：±2000.0mV

1.6、分辨率：0.1

1.7、相对精度：±0.2mV 或读数的±0.05%，取大值

1.8、EH ORP模式：有

2.1、温度测量范围：-5-105℃

2.2、分辨率：0.1

2.3、相对精度：±0.1

2.4、温度校准功能：有，1点

3、输入：

3.1、电导率探头：8 针 mini DIN 接口

3.2、输出：RS232 接口，USB 接口

品目二 便携式电导率仪

一、配置及技术性能要求：

1、操作界面有中文、英文等多种语言供选择，具有读数稳定自动锁定功能，当数据稳定时会显示指示图标，定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数；

2、温度校准和温度自动补偿，能够补偿温度对电极斜率的影响，确保测量精度，使测量结果更可靠；

3、内置海水盐度曲线；

4、TDS测量时可选择性或ISO/EN 27888曲线，需保存不少于 2000 组测量数据，符合 GLP 标准；

5、需使用 USB 或 RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件；

6、防护等级IP67；

7、配置

7.1、电导率主机1台，

7.2、纯水电导率电极（带流通池 K=0.1），

7.3、纯水电导率标准液100μS/cm（5×60mL），

7.4、便携箱，4节AA电池

二、技术参数要求：

1.1、电导率测量范围：0.001μS/cm-3000mS/cm

★1.2、分辨率：最小 0.001μS/cm 或4位有效数字

1.3、相对精度：读数的0.5%

1.4、参比温度：15、20、25℃

1.5、温度补偿类型：线性（0-10.0%/℃），非线性

1.6、电极常数范围：0.001-199.9

1.7、校准点：最多5点

2.1、温度测量范围：-5-105℃

2.2、分辨率：0.1

2.3、相对精度：±0.1

2.4、温度校准功能：有，1点

2.5、数据存储数量：不少于1000 条，符合 GLP 标准

2.6、记录类型：手动、自动

3、输入：

3.1、电导率探头：8 针 mini DIN 接口

3.2、输出：RS232 接口，USB 接口

品目三 便携式溶解氧仪

一、配置及技术性能要求：

★1、特性与优点：高精度和灵敏度传感器：检测限达0.10μg/L，分辨率为0.01μg/L 快速响应和测量：仪器内置自稳定功能，开机不用等待极化即可测量；采用软管连接流通池法测量用时小于3分钟；（投标文件中提供佐证材料）

2、长维护周期和低成本耗材：电极采用长寿命耗材设计，耗材寿命不小于6个月；采用常规电池供电，需持续工作时间大于1200小时；

3、整机具备防水功能；配有磁性固定装置。

4、配置

4.1、主机*1只

4.2、传感器（含线缆）*1套

4.3、备件包（电解液、渗透膜、流通池）*1套

4.4、产品说明书*1份

4.5、便携箱*1只

二、技术参数要求：

1、检测范围：0.10μg/L~20.00mg/L；

★2、分辨率：0.01μg/L；

★3、零值误差：小于0.5μg/L；

★4、响应时间：T90响应时间小于15s；

5、温度传感器：NTC热敏电阻；精度：0.1℃；

6、标定：空气斜率校准、零点校准；

7、补偿功能：自动温补（0-50℃），手动气压和盐度；

8、供电方式：四节#7碱性电池（内置）；

9、电池寿命：可连续使用超过1500小时；

10、防护等级：仪器：IP67；探头：IP68；

13、储运环境：温度：0~45℃；相对湿度：≤90%；

14、测试条件：水样温度：0~45℃，流量：160~500mL/min并保持恒定。

品目四 电热干燥箱

一、配置及技术性能要求：

1、大屏液晶显示，实时控温；

2、全不锈钢内胆，耐高温把手，可调节进风量大小，玻璃观察窗；

3、采用新型合成哇密封条，长期高温运行，使用寿命长；

4、标配超温偏差保护的微电脑PID温度控制器，带定时，控温准确；

5、标配高温适配电机和合适风道组成，提高工作室匀度；

6、有限温报警，超过限制温度自动切断电源；

7、配置

7.1、主机*1台

7.2、隔板*1块

7.3、电源线*根

7.4、出厂说明书*1份

二、技术参数要求：

1、电源电压：220V/50HZ

2、控温范围：RT+10—200℃

3、温度波动度：±1℃

4、温度分辨率：0.1℃

5、工作环境温度：RT+5—40℃

6、输入功率：2050W

7、容积：≥136L

品目五 马弗炉

一、配置及技术性能要求：

1、炉门设计开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏； 
2、有微电脑PID控制器，要求操作简便，控温精确、可靠、安全；
3、标配耐高温门密封系统使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性；
★4、可多段编程控制，简化复杂的试验过程，需实现自动控制和运行；
5、操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全；
6、设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用；
7、耐火砖炉膛选用传统耐火材料，应用范围广、寿命长，性价比高。

8、配置

8.1、马弗炉主机*1台

8.2、说明书、合格证书各1份

8.3、电源线*1根

二、技术参数要求：

1、最高温度：≥1200℃

2、容积：≥7L

3、电源：380V/50HZ

4、输入功率：5kw

品目六 分析天平

一、配置及技术性能要求：

1、处理器：80MHz处理器，可以快速处理运算结果；

2、称重传感器：超级单体传感器；

3、中文彩色触摸大屏，更加直观、方便的称量操作。

4、防风罩设计：可拆卸的五面防静电玻璃防风罩设计；

5、校准：自动内置校准功能，当环境温度改变达到一定值，或在特定的时间间隔后，能进行全自动内置校准和调整；

6、内置应用程序：配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重；以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序。

7、配置

7.1、称重单元*1台

7.2、电源*1只

7.3、防风罩*1个

7.4、操作手册*1本

二、技术参数要求：

1、称重量程：220g

2、可读性：0.1mg

3、可重复性：0.1mg

4、线性：0.2mg

品目七 浊度计

一、配置及技术性能要求：

1、7寸或以上彩色触摸屏以及全新的操作界面，直观的操作界面和操作步骤让测试更有省心；

2、USB接口实现数据报告输出，让数据导出，数据溯源以及数据处理更加快捷；

3、新增样品可进行编号设定，方便更好的追溯和管理测试数据；

5、通过内部模型检测样品读数的变化，识别稳定性后方才显示读数，保证测量结果的稳定和准确，避免人工判断读数变化产生的误判和误差。

6、配置

6.1、台式浊度仪主机*1套

6.2、滤光片*1块

6.3、滤光片模块，EPA标准*1块

6.4、灯组件*1套

6.5、擦试布*1块

6.6、硅油*1只

二、技术参数要求：

1、测量方法 比率测量技术-90度散射光和透射光；
2、符合的法规 符合EPA方法180.1；
3、量程 0-4000NTU；

4、准确度 在0-1000N±2加0.01ntu,1000-4000ntu时±5%；

5、最小示值：0.01；

6、分辨率：0.01NTU/EBC最低量程；

7、重复性：读数的 1%或0.01NTU；

8、响应时间：信号平均模式关：6.8S；

9、信号平均模式：14S（10次测量取平均值）；
10、读数模式：单次、连续、快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式人机交互；

11、2个USB-A接口，能够外接U盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备；
12、数据存储不少于2000组数据，包括测量读数，校准值和验证值；

13、样品池:≥95*25mm(3.74*1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池，带橡胶衬底瓶盖

14、水样要求:25mm样品池，最少20ml 0-70℃（32-158F）
15、电源要求 AC100-240V, 50/60Hz 3.4A

品目八 药品冷藏箱

一、配置及技术性能要求：

1、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；

2、标配不少于7个搁家，且每个搁架都自带价目条设计；

3、低噪音，噪音<41分贝

4、内置USB模块，6分钟记录一次数据，可以存储箱内温度数据不少于10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯；

5、标配测试孔，能够对箱内温度进行温度监测。

二、技术参数要求：

1、立式，单门，箱内有效容积≥390L；

2、产品出厂时温度预设5℃，保证箱内温度范围：2℃～8℃；

3、门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，物品要清晰可见；

4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作；

5、门体为自关门结构，防止开门后忘记关门。

品目九 油中含气量检查仪

一、配置及技术性能要求：

1、该仪器的制造符合DL/T423、DL/T2407执行标准；

2、采用高精度、超高抗过压进口绝压测量装置，确保仪精度高，稳定性好、可靠性强；

3、采用高性能气路部件，确保装置的高真空、气密性要求，采用油预热及恒温手段使油迅速彻底，提供测试结果准确度；

4、电路控制、操作界面选用高可靠性成熟产品，灵活可靠扩展性强，极易产品的升级；

5、仪器具有智能功能，能实现开机自检、故障报警，交互式操作和测试过程智能调整，整个测试过程一键即可实现，并能保存999近多次测试结果以备查询；

6、带有打印功能，可以快速打印所需数据；

7、方便携带，可以带到现场测试。

8、配置

8.1、绝缘油含气量测定仪*1套

8.2、电源线*1根

8.3、注射器*1支

8.4、真空泵*1个

8.5、气路管*2米

8.6、真空泵专用油*1桶

8.7、打印纸*2卷

8.8、进样垫片*10个

8.9、烧结过滤片*5片

8.10、进样连接管*2根

8.11、产品合格证*1份

8.12、产品说明书*1份

二、技术参数要求：

1、输入电压: AC200-240V 1.5A

2、功耗: ≤300W

3、耐电压:	AC1000V-10MA   1分钟

4、绝缘阻抗:DC500V-约10MΩ （信号与地间）

5、操作温度:0～50℃

6、保存温度:–10～60℃

7、环境湿度:20～85%（无凝露）

8、耐振动:10～25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G)

9、抗干扰电压噪声：1000Vp-p

10、周围空气：无腐蚀性气体

11、保护结构：适合IP65F

★12、标定体积：1.00-2.00mL

★13、测试油量：22.5+1.0mL

★14、试油预热：温度设定：室温-70.0℃；时间设定：0-15 min；控温参数：P:30  I: 5  D: 500；

15、控温精度：≤+ 2.0℃

16、重复测定两次结果相对误差：

含气量（体积比%）	    相对误差（%）

<1.0	              10

1.0～3.0	           6

>3.0	               3

品目十 颗粒污染度检查仪

一、配置及技术性能要求：

1、该仪器的制造符合GB/T18854、DL/T432执行标准；

★2、采用光阻（遮光）法计数原理；

3、高精度激光传感器，测试范围宽，性能稳定，噪声低，分辨率高；

4、采用精密注射泵取样方式，可自行设定取样体积，进样速度稳定，取样精度高；

5、采用了正负压结合的进样系统，能够进行样品脱气，适合不同粘稠度的检品测试；

6、内置空气净化系统，保证测试不受污染；

7、内置压力传感器，可以设置压力值，并自动判断舱体内气压，保证安全；

8、内置多重校准曲线，可兼容所有常用标准进行校准；

★9、装置支持ISO-11171以及ISO-4402双模式标定，一次标定后可按ISO-4406三级代码输出结果。在传感器颗粒尺寸范围内，可根据ISO-4406、NAS1638、SAE749d、ASTM等标准对颗粒数目和大小进行分类；

★10、装置至少包含64个可随意调节的颗粒尺寸通道，采用D/A转换器实现门限值的调节，可实现样品自动真空预调节。装置采用的柱塞泵，可通过调节活塞泵在压力作用下运动实现样品恒流和体积的精确控制；

11、内置数据分析系统，一次测试可以给出所有标准的测试数据和污染度等级；

12、可任意设定粒径尺寸，内置近万个粒径，便于进行颗粒度分析；

13、可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器；

14、全功能自动彩色触摸屏操作，支持中英文双界面，操作简单方便；

15、可进行单通道以及多通道校准，实现自动校准功能；

16、具有RS232接口，可连接电脑或实验室平台进行数据处理；

17、具有海量数据存储、打印功能，可存储1000组数据且支持U盘存储数据。

18、配置

18.1、主机（含真空泵）*1台

18.2、正压管*1根

18.3、真空管*1根

18.4、电源线*1根

18.5、排液(污)管*2根

18.6、磁力搅拌棒*2个

18.7、保险管*1个

18.8、热敏打印纸*1卷

18.9、密封圈*1个

18.10、专用工具*1把

18.11、说明书、装箱单、保修卡、合格证 各1份

18.12、超声波清洗机（选配）*1台

二、技术参数要求：

1、光源：半导体激光器

★2、粒径范围：0.8μm~600μm

★3、检测通道：≥16通道，任意设置粒径尺寸

4、灵敏度：0.8μm（ISO4402）或3μm（c）（GB/T18854，ISO11171）

5、分辨力：＜10%（GB/T18854，ISO11171）

6、重复性：RSD<2%

7、样品检测粘度：≤650cSt

8、取样体积：0.2~1000mL，间隔0.1mL

9、取样精度：优于±0.5%

10、取样速度：5 ~80mL/min

11、气压舱：正负气压舱装置，实现样品脱气和高粘度样品检测

12、气压舱最大真空：-0.08Mpa

13、气压舱最大正压：0.8 Mpa

★14、最大颗粒浓度：不低于40000粒/mL

15、温度（选配）：采集范围：1~100℃ ；  采集精度：1℃

16、水活性（选配）：采集范围：1~100%RH ；  采集精度：1%RH

17、含水量（选配）：采集范围：1~300ppm ；  采集精度：1ppm

18、电源：110~245V AC、50Hz，70W

品目十一 糠醛含量测定仪

一、配置及技术性能要求：

该仪器的制造符合GB/T DL/T1984执行标准；

1、高压恒流输液泵特点

★1.1、输液泵开机自检，自动判断故障，内置高低压报警和保护功能；

1.2、采用自吸式单向阀技术；

1.3、通过外部接点闭合控制，可以很方便地实现泵用途的改变；

1.4、泵头各种部件单独设计，便于拆装维护；

1.5、泵头自冲洗功能，泵无须手动排空即可输液；

1.6、自动检测泵头类型，智能修正参数设置；

1.7、完整的预清洗功能，更于快速溶剂更换；

1.8、泵类型齐全：分析型、半制备型和制备型；

1.9、程序化的溶剂压缩因子，可自动补偿流量；

1.10、各种部件均可无工具拆卸；

1.11、梯度洗脱内部软件可自控制，编辑、存贮60个梯度方法，运行复杂的梯度程序；

1.12、泵参数在不同的需求下，既可以由泵面板控制也可以由系统控制器控制，方便灵活。

2、紫外检测器特点

2.1、开机自检，仪器内部有安全报警与自动故障排查功能；

2.2、光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术，高效的光学系统和数字过滤；

2.3、光源：氘灯、钨灯可选，氘灯质保寿命不少于1000Hrs；

2.4、光源自调整功能，更换后无需调整光轴，维护简便；

2.5、实时显示样品池和参比池能量，方便判断光源和流通池状态；

2.6、光源运行时间在线监测并显示，方便确定光源寿命；

2.7、高亮度OLED显示屏；

2.8、多量程输出选择满足各浓度分析需求；

2.9、调零功能：吸光度可由面板归零也可由程序软件自动归零；

2.10、波长调节功能：既可由键盘面板控制也可由程序软件设定，全封闭集成型光电检测元件，无需手动调整即可选择或改变波长；

2.11、备有微量型、半制备型和制备型专用检测池；

3、配置

3.1、主机*1台

3.2、泵（220V）*1台

3.3、电源线*1根

3.4、泵说明书*1本

3.5、保险丝*2只

3.6、泵进液管组件*1套

3.7、泵排液管组件*1套

3.8、活动板手*1把

3.9、不锈钢连接管*2把

3.10、不锈钢连接带刃环*1只

3.11、阀支架*1个

3.12、4.0#内六角扳手*1把

3.13、1/4扳手*1把

3.14、注射器*1只

二、技术参数要求：

1、高压恒流输液泵

1.1、输液方式：微体积串联双柱塞

★1.2、流量范围：（0.001～10.000）mL/min，最小增量0.001mL/min（分析型）。

1.3、流量精度：0.1%

1.4、流量准确度：＜±1 % （2μl/min）

1.5、最大输送压力：6000Psi （约42MPa）

1.6、溶剂压缩性、自动补偿

1.7、安全性：配有开机自检，高低压报警和保护功能。

2、紫外可变波长检测器

2.1、光源：氘灯

★2.2、波长范围：190～700nm（步增1nm），可由键盘或RS-232设定。

2.3、波长准确度：<±1nm

2.4、波长重现性：<±0.5nm

2.5、带宽：<5nm

2.6、噪音：<±2.5×10-5AU

2.7、漂移：<±2.5×10-4AU

2.8、流通池体积：≥10ul

2.9、吸收量程：0.01AU/V～10AU/V（共十档）

三、商务条款（以上品目均适用）：

1、投标报价:

1.1、应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

1.2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

2、付款方式：

合同签订生效后，买方向卖方支付合同总价的50%；卖方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，买方向卖方支付合同总价的40%；在初步验收合格后 12 个月内阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，进行综合评价形式的综合验收，综合验收合格后一次性无息付清尾款。

3、交货期及交货地点：

3.1、交货期：详见本章采购清单。

3.2、交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。

4、设备包装要求：

应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。

- 安装、调试和验收

5.1、合同签订后，卖方将设备的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。

5.2、调试检验验收要求：设备和配件是否齐全，外观是否完好，设备各部分功能是否能正常使用，所提供设备及零配件规格是否与买方要求相符。

5.3、最终验收要求：技术指标要求符合招标要求。

6、免费培训

6.1、现场培训：设备安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉设备结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

6.2、国内培训：免费提供买方2人培训（培训费免费，交通和食宿费由买方自理），由专职工程师进行培训。

7、技术服务

7.1、提供终身技术服务和支持。

7.2、保修期内卖方免费提供保修零件。

8、质保及售后服务：

8.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：综合验收合格后 1 年。

8.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，24小时内响应，并应在三个工作日内派设备厂家工程师赶到买方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

8.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在8.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

8.4 质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接买方通知后，仍应在上述时间内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

- 02包

- 采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 闭口闪点测定仪 | 2 | 37.6 | 合同签订后2个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 |  |
| 二 | 运动粘度测试仪 | 2 | 56 |  | 核心产品 |
| 三 | 蒸馏仪 | 4 | 44 |  |  |
| 四 | 残碳测试仪 | 1 | 9.2 |  |  |

注：1.投标人的投标报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

2.投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

3.招标文件中标注的“★”条款，若严重不满足，经评委一致认定的作无效投标处理。

二、技术参数：

注：1.本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。

- 技术参数中提到的证明材料，均需投标人在投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查。

品目一  闭口闪点测定仪

一、配置及技术性能要求：

1、该仪器的制造符合ASTM D93以及GB/T 261-2021方法要求；

2、仪器采用一体化设计:测试杯盖、点火头、温度传感器、闪点检测器及搅拌装置一体设计可抬起的机械臂上，样品杯放于槽内后，机械臂下压，一次性完成样品封闭及实验准备；
3、外加防风保护罩，用于气体点火时，防止火苗熄灭；
4、仪器需提供标样模式，用于检验仪器的精度；
5、彩色触摸屏 7 英寸 LCD ，数字和文字输入在键盘画面上显示，输入简单；
6、仪器具有自查功能，一旦发生故障，自动停止运行，显示故障内容；
7、仪器需要提供自动起动灭火装置，要求提供三重自我保护功能；
8、内置大气压传感器，自动修正闪点值结果；
9、操作简单：只需选择预先设定的试验条件和试验时登录的试验规格。不需要设定详细的试验条件；
10、采用气、电点火两用，采用一体化部件设计；
11、预热功能：在常温下做高粘度试样时，要使试样加热软化后加入试样杯开始试验升温不稳定，采用预热功能试样温度充分稳定后开始升温，之后能达到稳定的升温效果；
12、数据管理：试验结果需要保存不少于 1000 个试验数据，仪器画面显示不低于50行，能够通过 USB 输出保存试验结果；
13、密码保护，试验程序有密码保护功能，防止误操作。

14、配置

14.1、主机*1台

14.2、油杯*1个

14.3、热熔丝*5个/包

14.4、带夹箍煤气管*1根

14.5、挡风罩*1个

二、技术参数要求：

1、仪器采用一体化设计：测试杯盖、点火头、温度传感器、闪点检测器及搅拌装置一体集成设计于可抬起的机械臂上，样品杯放于测试槽内后，机械臂下压封闭样品杯，一次性完成样品封闭及实验准备，试验后，机械臂一键自动升起，拿出样品杯，一次性轻松完成实验；

2、操作简单: 操作人员根据试验要求选好试验模式，输入预期闪点，仪器就严格按照标准自动进行测试，实验结束蜂鸣报警，显示试验结果；

★3、提供互换的点火源: 气、电点火两用，无需手动切换；

4、数据处理: 试验结果可以保存至少200个，试验结果能够通过USB,或RS-232将数据导出到LIMS；

5、USB接口可以接USB键盘用于样品名称的输入，也可以接闪存copy试验参数；

6、密码保护: 试验程序有密码保护功能，可以防止误操作；

★7、工作模式包括常规检测模型和特殊检测模型( SPECIAL ) ，对一些闪点温度不明的试样可使用特殊模型能迅速得到概略闪点温度；

8、自动大气压补正；

★9、仪器在试验中一旦着火，自动起动灭火装置，要求提供三重自我保护功能；

★10、如遇仪器在试验中因误设预期闪点温度，需要软件随时能够修改预期闪点温度；

★11、仪器配有防风罩，避免外界气流对实验的影响。

品目二 运动粘度测试仪

一、配置及技术性能要求：

1、要求仪器有两个独立的恒温浴，每个浴槽内一支粘度管，两支粘度管可不同温度点同时测试和清洗，互不影响；

2、要求仪器自动化程度高，不少于24位自动进样盘，可实现连续自动进样、自动测量、自动清洗和干燥粘度计、自动计算结果和重复性；

3、要求测量速度快，快速模式下不超过15秒可以出结果，全过程耗时不超过7分钟；

★4、要求仪器具有二次精确定量功能，自动切割样品液柱，精确控制样品量，无需依靠微量移液器定量，避免移液器定量的局限性和偏差，确保测量数据准确；

5、要求仪器具有全自动双溶剂清洗功能，清洗干净快速，清洗成本低，一个清洗流程耗费清洗液不超过10mL；

6、要求测试软件能自动选择粘度计，合理分配样品测试顺序，随时添加样品、删除样品、优先测试，自动识别样品达到粘度指数计算条件自动计算粘度指数；

7、要求仪器具有软硬件双重超温保护、超温报警功能，防干烧保护功能，清洗液液位、废液液位告警功能；

★8、要求仪器具有自动排堵、常数校准、温度校准、内部时钟计时检定、粘度指数自动计算、运动粘度-恩氏粘度自动换算等辅助功能；

配置

1、仪器主机*1台；

★2、自动定量折管式粘度管*2支；

3、一体式电脑*1台；

4、动力柜*1台；

5、外置真空泵*1台

6、1000mL清洗液瓶*2个；

7、2mL一次性进样器*100支；

8、甲基硅油*4L；

9、专用配件包*1套

二、技术参数要求：

1、测量范围：0.3～6000mm2/s，两支粘度管测量跨度100倍；

2、样品用量：0.3～1mL；

★3、进样方式：≥24位智能进样；

4、浴槽容积：≥2L×2（双浴）；

5、控温范围：20～120℃（目标温度低于40℃需另配制冷器）；

★6、控温精度：≤0.005℃（验收指标，需提供温度曲线监测界面）

7、计时精度：0.01S；

8、重 复 性：≤0.5%；

9、整机功率：≤600W；

10、电源：AC220V±10%，50Hz±10%；

品目三 蒸馏仪

一、配置及技术性能要求：

1、要求采用10寸及以上彩色工业液晶触摸屏，键盘控制、程序控制多种模式易于操作；

2、要求采用高精度PT100玻璃体温度传感器，数据准确可靠；

3、要求采用高精度红外线量筒读数系统，分辨率高，使回收量读数可精确到0.01毫升；

4、要求内置高品质大气压力检测模块自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响；

5、要求冷浴恒温采用内置小循环方式，并使用高品质压缩机，恒温可靠无滞后；

6、要求内置微型热敏打印机自动报告检测结果；

7、要求暗室能自动恒温，不受环境因素的影响；

8、要求具有初馏点、终馏点和干点自动检测功能；

★9、要求仪器具有终止体积与终止温度的设置功能；

★10、要求仪器具有着火检测与灭火功能，确保实验过程安全；

配置

1、仪器主机1台；

2、温度传感器1支；

3、蒸馏烧瓶、专用量筒各2支；

4、石英隔热垫、不锈钢导流片各2块；

5、冷凝管擦拭带1根；

6、硅胶塞4个；

7、打印纸2卷

二、技术参数要求：

1、蒸馏速率：不低于4～5mL/min；

2、测温元件：高精度PT100玻璃体温度传感器；

3、冷浴恒温范围：-10～+70℃；

★4、温度范围：≥室温～400℃，分辨率：≤0.01℃；

★5、体积检测范围：≥0～100mL，分辨率：≤0.01mL；

6、整机功率：≤1500W

7、电源： AC 220V±10%， 50Hz±10%；

品目四 残碳测试仪

一、配置及技术性能要求：

1、该仪器的制造符合ASTM D4530以及GB/T41733方法要求；

2、根据经典型康氏残炭法的更新换代方法－－微量残炭法研制的新型残炭试验仪，采用在氮气流保护下的高温加热处理，每次能测定6～12个样品，加热过程自动控制，测试精度高；

3、能多样品一次测定:大型试管每次能测不少于6个样品，小型试管每次能测不少于12个样品；

4、采用氮气气流保护确保试验条件不变；

5、仪器采用气管导出法排放试验尾气；

6、仪器操作采用一键式设计，仪能够严格按照标准程序自动进行测试，不用任何操作和判断，具有终点自动判断功能；

7、氮气压力调节、能够程序自动设定调整；
8、废液凝集器，要求便于安装和脱卸；
9、炉温异常过热时，仪器自动切断电源并报警。

10、配置

10.1、主机*1台

10.2、小试样瓶*100个

10.3、大试样瓶*50个

10.4、小试样瓶架*1个

10.5、大试样瓶架*1个

10.6、瓶架拎钩*1个

10.7、样瓶夹*1个

10.8、气管*1根

10.9、操作说明书*1本

二、技术参数要求：

1、加热炉：不锈钢双重筒式炉，炉内容量：≥600ml，温度范围：室温～600℃（使用范围）；

2、加热器：不锈钢管加热器、220V 700W×2根；

3、氮气压力调节、程序设定调整简单易行，自动调节氮气流量；

4、炉温异常过热时，仪器提供切断电源并报警功能；

5、控制部冷却：采用轴流风机风冷，兼炉盖冷却；

6、氮气供给部：压力调节器：氮气用

7、1次圧：2058kPa{21 ㎏f/ cm2

8、2次圧：686kPa{ 7 ㎏f/ cm2

9、常 用： 147kPa{1.5㎏f/cm

10、压力计：φ45×500kPa{5kgf/ cm2

11、压力开关：2次圧在78kPa{0.8㎏f/ cm2以下时，装置自动停止

12、流量切换：使用2个针阀和1个电磁阀，流量自动从150ml/min和600ml/min之间进行相互切换；

13、凝缩液收集：带镙口的玻璃瓶，容量：≥200ml；

14、控制部冷却：采用轴流风机风冷，兼炉盖冷却；

三、商务条款（以上品目均适用）：

1、投标报价:

1.1、应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

1.2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

2、付款方式：

合同签订生效后，买方向卖方支付合同总价的50%；卖方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，买方向卖方支付合同总价的40%；在初步验收合格后12个月内阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，进行综合评价形式的综合验收，综合验收合格后一次性无息付清尾款。

3、交货期及交货地点：

3.1、交货期：详见本章采购清单。

3.2、交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。

4、设备包装要求：

应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。

- 安装、调试和验收

5.1、合同签订后，卖方将设备的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。

5.2、调试检验验收要求：设备和配件是否齐全，外观是否完好，设备各部分功能是否能正常使用，所提供设备及零配件规格是否与买方要求相符。

5.3、最终验收要求：技术指标要求符合招标要求。

6、免费培训

6.1、现场培训：设备安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉设备结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

6.2、国内培训：免费提供买方2人培训（培训费免费，交通和食宿费由买方自理），由专职工程师进行培训。

7、技术服务

7.1、提供终身技术服务和支持。

7.2、保修期内卖方免费提供保修零件。

8、质保及售后服务：

8.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：综合验收合格后 1 年。

8.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，24小时内响应，并应在三个工作日内派设备厂家工程师赶到买方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

8.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在8.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

8.4 质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接买方通知后，仍应在上述时间内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

- 拟签订的合同文本

政府采购合同

采购编号：

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于        年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：                ），经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据    号采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 产品名称 | 产品分项 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币           。（含13%增值税）

（小写）：￥            元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订生效后 2 个月内。

4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、响应文件、双方签订的技术协议、行业通行标准和国家的相关标准。

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 甲方付款方式及期限：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50% ；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40% ；在初步验收合格后 12个月内阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，进行综合评价形式的综合验收，综合验收合格后一次性无息付清尾款。

- 交付和验收

1）乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

2）验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

3）验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议、行业通行标准和国家的相关标准，综合验收后，经采购人项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：综合验收合格后 1 年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，24小时内响应，并应在三个工作日内派设备厂家工程师赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总额5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方返还甲方已支付的货款及支付合同总价款20%的违约金。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金。甲方因此解除合同的，解除合同的通知自到达乙方时生效。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包、转包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方可扣减10%尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

18. 合同的生效：本合同一式陆份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。

20.采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交（成交）通知书、乙方的响应文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

- 四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，双方同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、保险担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

- 八、保密条款

- 双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

- 九、送达条款

- 合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

| 甲方： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

## 评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏美达机电贸易有限公司

根据贵方（项目名称） （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其他说明：

投标人名称：                   （公章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目名称：        招标编号：

| 序号 | 包号 | 产品名称 | 所投品牌 | 数量 | 投标货币/投标价格 | 交货期 | 是否为进口产品（是/否） | 投标标的是否全部由小微企业提供（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计： （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

4、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：招标编号： 包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于小微企业产品的金额： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、表中表格行数可自行添加。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 重要参数证明文件响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在产品验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六、拟参与本项目服务人员一览表

- 拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职 称 | 相关工 作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件七、投标人类似业绩情况表

- 投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件八 政府采购政策

- （一）《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）1行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元2，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责

人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1采购文件中明确的所属行业详见第一章项目基本情况。

2从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3供应商未严格按上述要求提供完整声明函的，价格将不做相应扣除。

4“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- （三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （四）节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- （五）环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- （六）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件九 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）

致江苏美达机电贸易有限公司：

本授权委托书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

- 3、制造商授权书（如需）

致： （采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第号竞争性磋商要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担响应文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）

签字人姓名（签名）

- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写。

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

- 无重大违法记录声明

江苏美达机电贸易有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写 “有”或“没有”）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 7、依法缴纳税收的记录

提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、依法缴纳社会保障资金的记录

提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 9、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的截图。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 10、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件十 其他相关文件

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内（外）的备品备件明细折扣表

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台/套) | 单价 (万元) | 折扣率% | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）