招　标　文　件

项目名称：江宁区映红路幼儿园等报告厅音视频设备

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0226

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年 02月

- 总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章 投标邀请

受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区映红路幼儿园等报告厅音视频设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0226

2.项目名称：江宁区映红路幼儿园等报告厅音视频设备

3.预算金额：75万元

4.本项目最高限价：75万元

5.采购需求（简介）：根据学校需求配置线阵列音箱、线阵列功放、数字音频矩阵、八路电源时序器、32路调音台、网络中控主机等音视频设备，满足学校的会议、演出需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：中标后30日内签订合同，合同签订后30日内完成交货验收，质保期不低于3年。（自验收报告签字确认之日起开始进入质保期）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求：投标人具有合格有效期内钢结构工程专业承包三级（含）以上资质及安全生产许可证（提供证书扫描件上传至投标系统）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2025年03月12日14点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间：2025年2月25日09时30分至09时50分，地址：江宁区映红路88号，联系人：王瑛，联系电话：15850582895。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：　南京市江宁区教育技术装备中心

地址：南京市江宁区东新北路16号

联系人：王家勇

联系电话： 025-84915702

2.交易中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：　高嘉佳

联系电话： 025-69613983

- 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区教育技术装备中心，联系地址：南京市江宁区东新北路16号503，联系人：王家勇，联系电话：025-84915702。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。（如无需缴纳履约保证金，此条删除）

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，向甲方提供相当于合同总价5% 的履约保证金(支票、本票、汇票、银行保函等非现金形式缴纳)。

8.1.2 供货结束并验收合格后，提交所需单据，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  3   小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起三年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 网络安全、市场准入要求：

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                               乙方：（公章）

地址：                                       地址：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

联系电话：                                   联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市江宁区教育技术装备中心拟采购一批各学校音视频设备，决定对“江宁区映红路幼儿园等报告厅音视频设备”项目进行公开招标。供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。

本项目为报告厅音视频设备采购项目，主要用于学校的报告厅的会议、演出使用。包含：

1、文靖东路小学音视频设备：4K无线投屏器1套、线阵列音箱8台、配套吊架2套、8寸台唇音箱3只、10寸两分频全频返听音箱2只、单18超低音音箱2只、线阵列功放4台、台唇功放2台、返听功放1台、超低音功放1台、数字音频矩阵1台、八路电源时序器2台、无线头戴麦克风5套、充电锂电池套装6套、主席台发言话筒1套、有线大合唱吊麦5支、吊装话筒收线器5台、有源对数周期天线1对、网络数字会议主机1台、会议系统发言管理软件1套、主席单元话筒1台、客席单元话筒5台、32路调音台1台、网络中控主机1台、网络中控软件1套、无线路由器1台、8路电源控制器1台、辅助音箱2只、辅助功放1台、无线手持麦克风6套、数字音频处理器2台、监听音响1对、天线分配器3台、音响线300米、话筒线800米、50欧姆同轴线2根、音箱壁架2只、三芯卡侬母头20个、三芯卡侬公头60个、3.5mm三节焊接头12个、四芯音响欧姆头40个、非屏蔽网线1箱、双屏蔽网线50米、卡侬公对母延长线22根、卡侬公对母延长线5根、信息地插10套、电源线150米、Dn25线管100米、42U机柜2套、辅材（一）1项、安装调试费（一）1项。

2、映红路幼儿园报告厅音视频设备：主扩音箱2只、主扩功放1台、12路调音台1台、一拖四无线会议麦克风1套、一拖二无线领夹麦克风3套、头戴麦克风咪线2只、有源宽频天线2只、电源时序器1台、智慧电源管理平台软件1套、22U机柜1台、无线投屏器1套、辅助音箱2只、辅助功放1台、无线手持麦克风1套、数字音频处理器1台、监听音响1对、天线分配器1台、音响线380米、话筒线350米、50欧姆同轴线2根、音箱壁架4只、P2.5室内全彩显示屏9.32㎡、开关电源40台、压铸铝箱体9.32㎡、LED显示屏内容播放软件1套、LED视频控制器主控卡1套、LED视频控制器接收卡28张、视频拼接处理器1套、钢架结构及装饰包边 9.32㎡、智能配电柜1套、LED显示屏线材1套、辅材（二）1项、安装调试费（二）1项。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K无线投屏器 | 1 | 套 | 8700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 线阵列音箱 | 8 | 台 | 10000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 配套吊架 | 2 | 套 | 3100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 8寸台唇音箱 | 3 | 只 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 10寸两分频全频返听音箱 | 2 | 只 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 单18超低音音箱 | 2 | 只 | 5900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 线阵列功放 | 4 | 台 | 6500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 台唇功放 | 2 | 台 | 4600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 返听功放 | 1 | 台 | 5300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | 超低音功放 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 八路电源时序器 | 2 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 无线头戴麦克风 | 5 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 充电锂电池套装 | 6 | 套 | 290 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | 主席台发言话筒 | 1 | 套 | 700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | 有线大合唱吊麦 | 5 | 支 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | 吊装话筒收线器 | 5 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 18 | 有源对数周期天线 | 1 | 对 | 2750 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 19 | 网络数字会议主机 | 1 | 台 | 7700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 20 | 会议系统发言管理软件 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 21 | 主席单元话筒 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 22 | 客席单元话筒 | 5 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 23 | 32路调音台 | 1 | 台 | 38300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 24 | 网络中控主机 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 25 | 网络中控软件 | 1 | 套 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 26 | 无线路由器 | 1 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 27 | 8路电源控制器 | 1 | 台 | 5100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 28 | 三芯卡侬母头 | 20 | 个 | 11 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 29 | 三芯卡侬公头 | 60 | 个 | 16 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 30 | 3.5mm三节焊接头 | 12 | 个 | 16 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 31 | 四芯音响欧姆头 | 40 | 个 | 17 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 32 | 非屏蔽网线 | 1 | 箱 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 33 | 双屏蔽网线 | 50 | 米 | 9 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 34 | 卡侬公对母延长线 | 22 | 根 | 285 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 35 | 卡侬公对母延长线 | 5 | 根 | 655 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 36 | 信息地插 | 10 | 套 | 370 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 37 | 电源线 | 150 | 米 | 11 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 38 | Dn25线管 | 100 | 米 | 9 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 39 | 42U机柜 | 2 | 套 | 3700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 40 | 辅材（一） | 1 | 项 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 41 | 安装调试费（一） | 1 | 项 | 68000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 42 | 主扩音箱 | 2 | 只 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 43 | 主扩功放 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 44 | 12路调音台 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 45 | 一拖四无线会议麦克风 | 1 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 46 | 一拖二无线领夹麦克风 | 3 | 套 | 2700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 47 | 头戴麦克风咪线 | 2 | 只 | 150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 48 | 有源宽频天线 | 2 | 只 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 49 | 电源时序器 | 1 | 台 | 7300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 50 | 智慧电源管理平台软件 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 51 | 22U机柜 | 1 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 52 | 无线投屏器 | 1 | 套 | 1100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 53 | 辅助音箱 | 4 | 只 | 2700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 54 | 辅助功放 | 2 | 台 | 4100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 55 | 无线手持麦克风 | 7 | 套 | 3100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 56 | 数字音频处理器 | 3 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 57 | 监听音响 | 2 | 对 | 670 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 58 | 天线分配器 | 4 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 59 | 音响线 | 680 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 60 | 话筒线 | 1150 | 米 | 11 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 61 | 50欧姆同轴线 | 4 | 根 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 62 | 音箱壁架 | 6 | 只 | 150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 63 | P2.5室内全彩显示屏 | 9.32 | ㎡ | 10090 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 64 | 开关电源 | 40 | 台 | 170 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 65 | 压铸铝箱体 | 9.32 | ㎡ | 1160 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 66 | LED显示屏内容播放软件 | 1 | 套 | 1930 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 67 | LED视频控制器 主控卡 | 1 | 套 | 1750 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 68 | LED视频控制器 接收卡 | 28 | 张 | 200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 69 | 视频拼接处理器 | 1 | 套 | 7500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 70 | 钢架结构及装饰包边 | 9.32 | ㎡ | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 71 | 智能配电柜 | 1 | 套 | 5100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 72 | LED显示屏线材 | 1 | 套 | 1900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 73 | 辅材（二） | 1 | 项 | 2700 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 74 | 安装调试费（二） | 1 | 项 | 14005 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K无线投屏器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、硬件接口：视频输出接口：1*HDMI2.0 最大分辨率4K60，可支持11种分辨率设置，视频输入接口：1*HDMI1.4 最大分辨率1920×1080P60，音频输出接口：1*3.5mm模拟音频接口，网络接口：1*千兆网口，USB HOST接口：2*TYPEA USB2.0 1*TYPEC USB2.0，电源接口：12V/2A； 2、音视频参数：显示投屏数量：1-9画面，可通过后台设置显示投屏数量，默认为9画面，接入投屏数量：64路，显示清晰度：单画面，最大4K清晰度，2-4画面时，每个画面最大1080P清晰度，5-9画面时，每个画面最大720P清晰度，显示比例：等比，16:9，16:10,4:3，视频解码能力：支持H264和H265，分辨率最大4K，帧率最大60帧，音频输出能力：44.1KHz 16bit立体声，HDMI内嵌音频与3.5mm模拟音频同时输出； 3、整机参数：功耗：平均功耗不大于6W，尺寸：≥180mm*40mm*110mm，温度：运行 +5℃ - +40℃，存放 -20℃ - +60℃，湿度：运行和存放 0 - 90℃相对湿度，无冷凝。 |
| 2 | 线阵列音箱 | ★实质 性要求 | 1、不小于2×8"低频驱动单元；不小于1×1.75"高驱动单元；额定功率：不小于500W/8Ω。 |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、特性灵敏度：不小于100dB/1w/1m（有效频响范围平均）； 2、最大声压级：不小于133dB； 3、额定频率范围（-10dB）：70Hz-18KHz； 4、覆盖角度(H×V)：100°×10°。 |
| 3 | 配套吊架 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、配套专用吊装组件，包含高强度钢制田字架，高强度钢制连接部件； 2、0度到10度精细调节； 3、连接部件拉力检测≥3000kg； 4、吊架尺寸：≥680*700*60mm； 5、材质：钢板，镀锌矩管。 |
| 4 | 8寸台唇音箱 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不小于1×8"中低频单元； 2、不小于1×1.35"高音单元； 3、额定功率：不小于160W/8Ω； 4、特性灵敏度：不小于96dB/1w/1m（有效频响范围平均）； 5、最大声压级：不小于124dB； 6、额定频率范围（-10dB）：65Hz-18KHz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°。 |
| 5 | 10寸两分频全频返听音箱 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于1×1.35"高频驱动单元； 3、额定功率：不小于250W/8Ω； 4、特性灵敏度：不小于97dB/1w/1m（有效频响范围平均）； 5、输出声压级：不小于127dB； 6、额定频率范围（-10dB）：55～20KHz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°； 8、可旋转高音号筒/号角设计。 |
| 6 | 单18超低音音箱 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不小于1×18"低频驱动单元； 2、额定功率：不小于600W/8Ω； 3、特性灵敏度：不小于98dB/1w/1m（有效频响范围平均）； 4、输出声压级：不小于131dB； 5、额定频率范围（-10dB）：35～500Hz。 |
| 7 | 线阵列功放 | ★实质 性要求 | 1、功率：≥2x700W/8Ω≥2x1050W/4Ω；桥接：≥2100W/8Ω。 |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、电源工作范围：AC 110-240V 50Hz； 2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度； 3、保护功能：电源软启动，双重压缩电路，电压、电流跟踪，多点温度监控等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接； 5、频率响应：20Hz~20kHz ±1dB； 6、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 7、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)； 8、输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ； 9、信噪比(A计权)：≥100dB。 |
| 8 | 台唇功放 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、电源工作范围：AC 110-240V 50Hz； 2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度； 3、保护功能：电源软启动，双重压缩电路，电压、电流跟踪，多点温度监控等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接； 5、额定功率：≥2×300W/8Ω，2×≥450W/4Ω，1×≥900W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 7、总谐波失真：≤0.1%； 8、串音衰减：≥70dB； 9、信噪比(A计权)：≥100dB； 10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）：≥250。 |
| 9 | 返听功放 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、电源工作范围：AC 110-240V 50Hz； 2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度； 3、保护功能：电源软启动，双重压缩电路，电压、电流跟踪，多点温度监控等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接； 5、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω，≥1×1350W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 7、总谐波失真：≤0.1%； 8、串音衰减：≥70dB； 9、信噪比(A计权)：≥100dB； 10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）：≥250。 |
| 10 | 超低音功放 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、电源工作范围：AC 100-240V 50Hz； 2、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 3、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度； 4、具备立体声/并接/桥接三种工作模式； 5、具备完整的LED工作状态指示灯； 6、具备高通/低通/直通三档输入模式； 7、COMBO XLR平衡输入端口（兼容6.35插口）和快装式输出端口； 8、可变风冷散热系统，内置自动压限器； 9、额定功率：≥2×900W/8Ω，≥2×1350W/4Ω，≥1×2700W/8Ω； 10、频率响应：20Hz～20kHz (±1dB)； 11、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； 12、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 13、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 14、信噪比(A计权)：≥98dB； 15、串音(1kHz)：≥70dB。 |
| 11 | 数字音频矩阵 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不少于16×16平衡式音频输入输出；每路输入带48V幻象供电； 2、DSP音频处理支持矩阵混音、自动混音，反馈消除，回声消除； 3、每个输入包含反馈抑制器、噪声门、高通滤波器、低通滤波器、1S延时器、压限器、16段参量均衡器。 |
| 12 | 八路电源时序器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不小于2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作； 8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰； 9、采用新国标电源插座，安全有保障； 10、可控电源路数：8路（另有2路辅助通道）； 11、每路可控时间：0～999秒； 12、设备可控通道1~4通道额定输出电流不低于10A, 5~8通道额定输出电流不低于16A，前面板两个辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）； 13、整机额定总输出电流：≥30A。 |
| 13 | 无线头戴麦克风 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、采用金属机箱； 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4、100-240V，内置AC电源板；保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 6、载波频段： UHF530-690.000MHZ ； 7、单机频带宽度：50 MHz，单机频道数量：2000个； 8、频率间隔：25KHz； 9、音频灵敏度：-48±3dB； 10、综合S/N比：>100dB(A)； 11、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ； 12、失真：<0.5%@1kHz ； 13、频率响应：65Hz-15kHz ； 14、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。 |
| 14 | 充电锂电池套装 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、四通道专用充电器； 2、5号充电锂电池4节； 3、支持单粒电池充电，支持Type-C快充； 4、有高电压保护，防误装充电安全防护。 |
| 15 | 主席台发言话筒 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、全金属结构，抗干扰； 2、双软管鹅颈式话筒杆，管体长度≥400mm； 3、换能方式：电容式； 4、咪芯规格：≥φ9.7mm； 5、咪芯数量：≥2颗、阵列式拾音； 6、频率响应：40Hz-16KHz； 7、灵敏度：-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）； 8、指向性：心形； 9、最大声压级：≥114dB ； 10、输出阻抗：≤100Ω； 11、供电：48V平衡幻象； 12、指示灯：红色LED； 13、消耗电流：≤10mA； 14、具有按键开关； 15、输出接口：XLR公三针。 |
| 16 | 有线大合唱吊麦 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、采用高精度的喷涂工艺； 2、严格声学测试、频响、指向性、灵敏度等指标具有一致性； 3、具有高通和衰减功能的电子线路提供平滑的频率响应； 4、采用射频干扰(RTF)屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免射频干扰； 5、频率响应：20Hz-20KHz； 6、灵敏度：-39dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）； 7、指向性：超心型； 8、最大声压级：128 dB (@THD≤0.5%,1KHz)； 9、输出阻抗：100Ω； 10、灵敏度衰减开关：0dB/-10dB； 11、低切衰减开关：-6dB@100Hz； 12、幻象供电：12V-48V(4mA)； 13、等效噪声级：10dBA； 14、尺寸：≤φ20×120mm。 |
| 17 | 吊装话筒收线器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | - 负重：15KG以上； 2、颜色：白色/黑色； 3、升降长度：8米（8米以上定制）； 4、电压：采用直流24V ； 5、线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护； 6、限位方式为：电子限位加机械限位双重保护； 7、限位精度：小于1mm； 8、机箱尺寸：≥360*310*180m； 9、净重：不大于9kg； 10、控制：遥控、中控； 11、遥控器：带背光功能采用7号电池供电，RF射频发射方式，可对频。 |
| 18 | 有源对数周期天线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、采用对数周期偶极振子阵列；集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2、适应频率范围： 500MHz — 850MHz，天线阻抗：50Ω，驻波比：≤2.5：1，天线增益：3-5dB，增益范围：-9~+18。 |
| 19 | 网络数字会议主机 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、系统主机集会议讨论、视像跟踪功能于一体，无需另外配置中控主机，话筒主机本体即可实现视像跟踪； 2、采用CAN总线设计，双向稳定高效率数据传输。声音清晰、高保真、抗干扰、保密性强； 3、具有四路HDMI高清摄像机输入及二路HDMI高清视频输出接口，矩阵摄像跟踪功能； 4、支持连接物联网平台，调节设备主音量、话筒输入音量、线路输入音量；支持远程查看话筒状态，控制话筒终端开关，远程修改中控端口波特率； 5、具备会议录音接口，具备 LINE，BALANCE,UNBAL等多种输出输入接口； 6、3.5寸TFT彩屏，可直观查看话筒实时发言状态，具备中英文界面可自由切换； 7、支持自动、手动、增加分配 ID 地址码功能，极强的操作可应用性； 8、设备接口：话筒输入：4路RJ45话筒单元接口，4路8芯话筒单元接口；音频输入：RCA×1、Mic-6.3mm×1；音频输出：XLRM×1（平衡）、RCA×1、MIXED6.3mm×1；USB接口：TYPE-B×1、TYPE-A×1；中控接口：RS232×2、RS422×1、RS485×1； 9、频率响应：20Hz～20KHz ； 10、信噪比：＞90dB（1KHz）； 11、总谐波失真: ＜0.05% |
| 20 | 会议系统发言管理软件 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、支持连接互联网对接云平台，进行设备远程管控，查看设备在线情况； 2、支持通过平台远程调整设备发言人数，支持通过平台远程调整设备会议模式，模式包括先进先出模式、限时发言模式、申请发言模式、声控发言模式； 3、支持连接物联网平台，调节设备主音量、话筒输入音量、线路输入音量； 4、支持远程查看话筒状态，控制话筒终端开关，远程修改中控端口波特率； 5、设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控； 6、支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警。 |
| 21 | 主席单元话筒 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、全数控化设计； 2、集发言、视像跟踪功能； 3、话筒采用铝合金外壳设计，高强度钢化玻璃界面，经久耐用； 4、带≥2.5寸TFT彩色显示屏，开启时显示万年历，发言状态，音频指示，ID号功能； 5、底座具有工作状态指示灯； 6、可绕式电容式麦克风，并配可更换式防风罩； 7、麦克风网头具有环形红色光环可显示麦克风发言状态； 8、单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线； 9、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围； 10、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置； 11、主席优先控制按键，可终止所有发言代表麦克风的发言状态； 12、单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定。 |
| 22 | 客席单元话筒 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、全数控化设计； 2、集发言、视像跟踪功能； 3、话筒采用铝合金外壳设计，高强度钢化玻璃界面，经久耐用； 4、带≥2.5寸TFT彩色显示屏，开启时显示万年历，发言状态，音频指示，ID号功能； 5、底座具有工作状态指示灯； 6、可绕式电容式麦克风，并配可更换式防风罩； 7、麦克风网头具有环形红色光环可显示麦克风发言状态； 8、单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线； 9、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围； 10、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置； 11、单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定。 |
| 23 | 32路调音台 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、24路话筒/线路输入； 2、8路自由母线输出，2路主输出，2路监听输出，1组立体声耳机输出； 3、13个100mm行程高精密电动推子； 4、7英寸彩色触摸屏，双色LCD显示通道信息； 5、12组DCA编组功能； 6、输入通道具备4段参量均衡器、高低通、压缩器、门限器； 7、输出通道具备31段图示均衡器、高低通、压缩器； 8、具备自动混音、RTA功能、Talkback功能； 9、支持USB录制与播放，可选配全轨USB立体声录放； 10、具有不小于20种场景模式，支持复制功能，支持锁定、解锁、密码修改功能； 11、支持PC端，Android端及IOS端控制； 12、支持DANTE等多种数字传输协议，可选配DANTE扩展卡； 13、内置2个效果器模块，具有12种效果处理器； 14、可通过网口或USB进行软件升级。 |
| 24 | 网络中控主机 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、具有8路可编程双向串行通讯COM口，支持RS-232/422/485通讯格式； 2、具有内部通讯4芯凤凰接口，可连接配套控制设备，如电源控制器，调光器，音量控制器、无线接收器，有线触摸屏等； 3、具有8路独立可编程红外控制接口，控制多种相同或不同设备，接口为2芯凤凰接口类型，配套红外发射棒实现控制连接； 4、具有8路继电器的常开接口，可驱动AC 0.3A/125V或者DC 0.3A/110V、DC 1A/30V以下的负载，可以控制符合以上负载类型的各类相关电器设备的开关，实现以小电流低电压驱动大电流高电压的负载； 5、具有8路I/O输入输出控制接口，可提供5V/10mA负载输出或接收0~5V（10mA负载电流）的信号输入； 6、具有主机电源指示灯，数据信号指示灯如数据信号正常传输，此指示灯亮起，反之不亮； 7、中央控制主机内置红外学习器，用于完成红外学习中的红外信号接收功能； 8、面板具有复位按键，可通过按键恢复到初始设置状态和出厂IP； 9、具有8路RS-232/422/485接口COM数据收发指示灯，当COM口发送或接收数据时，相应的指示灯会闪亮； 10、具有8路红外信号指示灯，当主机对外部受控设备发送红外控制信号时，对应的指示灯闪亮； 11、具有网络接口，连接外部网络实现与控制终端的通讯或以太网远程控制； 12、具有清晰的COM接口针脚功能说明印刷标识，方便长期使用维护； 13、具有3路UsB接口,可用于鼠标键盘显示等多项功能扩展要求； 14、具有HDMI调试可视化接口； 15、采用DC 24V输入供电，具有接地柱、保险管等保证系统安全可靠。 |
| 25 | 网络中控软件 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、软件支持多系统； 2、软件支持USB认证或序列号两种方式认证授权； 3、软件支持自定义控制界面、各种场景、情景模式、功能组合界面的设置编写控制； 4、软件支持RS232/RS485/RS422/IR红外/IO/Zigbee/UDP等控制接口协议； 5、软件支持通过控制主机控制矩阵、音频处理器、摄像头、幕布窗帘升降等各种对应协议的受控设备控制。 |
| 26 | 无线路由器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、外形尺寸：≥330*170*40mm； 2、LAN接口：1个GE口； 3、WAN接口：1个GE口； 4、LAN/WAN接口：3个GE； 5、工作频段：802.11ax、802.11n、802.11b/g：2.4GHz，802.11ax、802.11ac、802.11a/n：5GHz； 6、天线：外置4根高增益全向天线； 7、电压：12V/1.5A DC供电； 8、整机功耗：≤18W。 |
| 27 | 8路电源控制器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、具有8路电源管理插座，单路载入容量AC250V/10A； 2、具有标准RS232串行数控接口； 3、具有标准RS232输出接口； 4、具有标准RS485数据接口； 5、具有外部IO接口； 6、具有USB数据接口； 7、具有键盘锁功能； 8、一键恢复出厂设置功能； 9、可设置通道常开，互锁功能； 10、支持全功能手动设置功能； 11、具有显示窗，显示机器状态； 12、采用100-240V宽电压电源适配器供电。 |
| 28 | 三芯卡侬母头 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、导体：精炼铜； 2、插针：镀银； 3、材质：合金+PC+PVC； 4、颜色：黑色。 |
| 29 | 三芯卡侬公头 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、导体：精炼铜； 2、插针：镀银； 3、材质：合金+PC+PVC； 4、颜色：黑色。 |
| 30 | 3.5mm三节焊接头 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、导体：精炼铜； 2、孔径：4mm(可扩至6mm)； 3、插口：3.5mm公头； 4、工艺：镀银； 5、材质：锌合金+PC+PVC； 6、颜色：黑色。 |
| 31 | 四芯音响欧姆头 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、品名：NL4FC接头； 2、内件：镀银； 3、材料：无磁性PVC。 |
| 32 | 非屏蔽网线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、CAT6类非屏蔽双绞线； 2、采用0.57±0.008mm纯铜线芯； 3、十字骨架结构； 4、传输速率：1000Mbps，支持250MHz频宽； 5、外被：PVC； 6、长度：305米。 |
| 33 | 双屏蔽网线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、CAT6类双屏蔽双绞线； 2、采用0.57±0.008mm纯铜线芯； 3、十字骨架结构； 4、传输速率：1000Mbps，支持250MHz频宽； 5、外被：PVC。 |
| 34 | 卡侬公对母延长线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、长度：≥10米； 2、卡侬头：镀银插头+锌合金外壳+金属卡扣； 3、屏蔽层：128网纯铜编织屏蔽咪线； 4、线径：加粗外径≥6.0MM； 5、黑色。 |
| 35 | 卡侬公对母延长线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、长度：≥50米； 2、卡侬头：镀银插头+锌合金外壳+金属卡扣； 3、屏蔽层：128网纯铜编织屏蔽咪线； 4、线径：加粗外径≥6.0MM； 5、黑色。 |
| 36 | 信息地插 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、材质：不锈钢； 2、颜色：香槟金； |
| 37 | 电源线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、标称截面：RVV 3×1.5mm²； 2、导体材质：≥99.99%无氧铜； 3、导体材质：环保聚氯乙烯； 4、额定电压：300/500V。 |
| 38 | Dn25线管 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、材质：PVC； 2、中型管径：25mm。 |
| 39 | 42U机柜 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、材质：SPCC冷轧钢材； 2、钢板厚度：≥1.2mm； 3、尺寸：≥600*800*2000mm； 4、门板：前后网门； 5、容量：42U。 |
| 40 | 辅材（一） | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、线材、管材、膨胀螺栓、水晶头、自攻螺丝、膨胀管、电工胶布等。 |
| 41 | 安装调试费（一） | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、管路、线路及设备安装、搬运、调试到位，让整个系统能够正常运转。 |
| 42 | 主扩音箱 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不小于1×12"低频驱动单元； 2、不小于1×1.75"高频驱动单元； 3、额定功率：不小于400W/8Ω； 4、特性灵敏度：不小于98dB/1w/1m（有效频响范围平均）； 5、输出声压级：不小于130dB； 6、额定频率范围（-10dB）：50～20KHz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°； 8、可旋转高音号筒/号角设计。 |
| 43 | 主扩功放 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护； 2、具备物联网运维管理平台接入功能,可以通过网线连接到本机,进行远程控制及性能调试(控制功放待机/开机、静音、增益,实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态)； 3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 4、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：PEQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通； 5、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率； 6、输出功率：立体声：≥2x700W/8Ω≥2x1050W/4Ω；桥接：≥2100W/8Ω； 7、频率响应：20Hz~20kHz ±1dB； 8、总谐波失真(1KHz)：≤0.1%； 9、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)； 10、输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ； 11、信噪比(A计权)：≥100dB； 12、串音衰减(1kHz)：≥70dB。 |
| 44 | 12路调音台 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、≥12路独立话筒/线路输入，≥1组立体声输入，≥1组辅助返回输入；≥1路SD卡、蓝牙输入； 2、≥2路主输出，≥2路编组输出，≥2路辅助输出，≥1组立体声录音输出，≥1路监听输出； 3、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 4、内置≥100种模式的数字效果器； 5、配置2×10点LED电平指示； 6、12路话筒输入独立48V幻象供电开关； 7、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB）； 8、总谐波失真(1kHz)：≤1%； 9、线路输入增益：≥55dB； 10、话筒输入增益：≥68dB； 11、最大输入输出电平：≥14dB ； 12、信噪比（A计权）：≥85dB。 |
| 45 | 一拖四无线会议麦克风 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、产品采用数字导频技术，使用UHF工作频段，具体频率范围为：600.000MHz- 699.750MHz； 2、采用PLL锁相环频率合成技术和芯片化线路，每个通道都有100个信道可选，每信道以0.25MHz步进，频率的使用更加灵活； 3、各通道配备独有的ID号，同场多套叠机互不干扰，增强抗干扰能力； 4、内置高效噪声抑制电路，防啸叫功能显著，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高； 5、每个通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频点前后调节按键、通道电源开关； 6、每通道独立电源开关控制； 7、具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的衡击，避免冲击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱； 8、4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 |
| 46 | 一拖二无线领夹麦克风 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、采用金属机箱； 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4、100-240V，内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 6、载波频段：UHF530-690.000MHZ； 7、单机频带宽度：50 MHz，单机频道数量：2000个； 8、频率间隔：25KHz； 9、音频灵敏度：-48±3dB； 10、综合S/N比：>100dB(A)； 11、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 12、失真：<0.5%@1kHz； 13、频率响应：65Hz-15kHz ； 14、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。 |
| 47 | 头戴麦克风咪线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、换能类型：电容式； 2、灵敏度：-32±2dB； 3、指向性：单指向； 4、频率响应：50-20000HZ； 5、工作电压：DC 2-10V； 6、信噪比：≥58dB； 7、线长：1米。 |
| 48 | 有源宽频天线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、采用对数周期偶极振子阵列；集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2、适应频率范围： 500MHz — 850MHz，天线阻抗：50Ω，驻波比：≤2.5：1，天线增益：3-5dB，增益范围：-9~+18。 |
| 49 | 电源时序器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | - 输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz； 2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW； 3、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源； 4、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关。 |
| 50 | 智慧电源管理平台软件 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、手机和平板APP上可以远程实时监控每路输出通道的电流、功率、温度、设备运行时长和三相平衡等参数； 2、设备内部温度检测报警，上传至云端； 3、具有物联网管控中心对接功能，通过物联网云平台或APP远程控制每路输出的通断与数据监测； 4、支持远程升级：设备联网后可以通过网络远程升级。 |
| 51 | 22U机柜 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、材质：SPCC冷轧钢材； 2、钢板厚度：≥1.2mm； 3、尺寸：≥600*800*1100mm； 4、门板：前后网门； 5、容量：22U。 |
| 52 | 无线投屏器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、分辨率：≥1080P； 2、WiFi类型：2.4G+5G； 3、外壳材质：合金+ABS； 4、传输距离：≥50米； 5、接口：HDMI/USB； 6、画面延时：≤143ms； 7、工作温度：0℃-40℃； 8、音频格式及采样率：HDMI或者3.5mm音频接口输出最高支持PCM2.0；16bit 48khz； 9、发射端尺寸：≥70*70*10mm； 10、接收端尺寸：≥170*100*90mm。 |
| 53 | 辅助音箱 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于1×1.35"高频驱动单元； 3、额定功率：不小于250W/8Ω； 4、特性灵敏度：不小于97dB/1w/1m（有效频响范围平均）； 5、输出声压级：不小于127dB； 6、额定频率范围（-10dB）：55～20KHz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°； 8、可旋转高音号筒/号角设计。 |
| 54 | 辅助功放 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护； 2、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 3、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：PEQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通； 4、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率； 5、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω，≥1×1350W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 7、总谐波失真：≤0.1%； 8、串音衰减：≥70dB； 9、信噪比(A计权)：≥100dB； 10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）：≥250； 11、电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz。 |
| 55 | 无线手持麦克风 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、采用金属机箱； 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4、100-240V,内置AC电源板；保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 6、载波频段：UHF530-690.000MHZ ； 7、单机频带宽度：50 MHz，单机频道数量：2000个； 8、频率间隔：25KHz； 9、音频灵敏度：-48±3dB； 10、综合S/N比：>100dB(A)； 11、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ； 12、失真：<0.5%@1kHz ； 13、频率响应：65Hz-15kHz； 14、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。 |
| 56 | 数字音频处理器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、不少于3进6出数字音频处理器； 2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器； 3、灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 5、每个输入通道有≥9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有≥15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择； 6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，歩进0.021ms； 8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能； 9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB； 10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调； 11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； 12、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接。 |
| 57 | 监听音响 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调； 2、输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入； 3、输出接口：一路副机功率输出； 4、功耗：≥50W/4Ω； 5、频率范围：70Hz~20KHz ； 6、输入电源：AC：220V/50Hz； 7、灵敏度：95dB±3dB； 8、失真度：＜0.1%（1w）； 9、信噪比：＞82dB； 10、喇叭单元：低音≥5”，麦拉高音喇叭≥1”。 |
| 58 | 天线分配器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； 2、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 3、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装； 4、适用频宽范围： 500MHz —850MHz； 5、输入截断点： +15dBm； 6、输出/输入增益： +1.0dB±1dB； 7、输出端隔离度：>18dB 在500MHz — 850MHz； 8、输出/入阻抗： 50Ω； 9、天线输出接头： TNC插座。 |
| 59 | 音响线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、导体材料选用无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω； 2、绝缘采用聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑； 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整； 4、护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约11.0㎜； 5、线径规格2×140/0.145mm（2×2.5mm²）。 |
| 60 | 话筒线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、导体材料选用无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm；20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω； 2、绝缘采用聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄； 3、两芯绞合成缆，间隙处填充棉纱，结构圆整； 4、屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色； 5、护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约6.0㎜； 6、线径规格2×40/0.09mm（2×0.26mm²）128/0.09mm编织。 |
| 61 | 50欧姆同轴线 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、标准线径：7.6mm； 2、导体截面积：13AWG； 3、导体铜丝数量：1根； 4、导体铜丝直径：1.8mm； 5、屏蔽密度与构成：由24束每束6根0.14铜丝组成； 6、线芯直流电阻：0.7欧姆/100m； 7、长度：20m。 |
| 62 | 音箱壁架 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、可调角度：倾斜45°左右180； 2、伸缩范围：330~430mm可调； 3、材质：钢板； 4、承载重量：MAX 75kg； 5、安装方式：壁挂式； 6、长度伸缩：支架臂长 330mm-430mm 之间可调。 |
| 63 | P2.5室内全彩显示屏 | ★实质性要求 | - 封装工艺：铜支架，纯金线封装；白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz。 2、签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 3C 认证证书。 |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、物理点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，封装方式：≤SMD2121（1R1G1B），恒流驱动1/32扫描，屏体显示净面积尺寸：4.16米*2.24米=9.32平方米； 2、色温：3000K—9000K连续可调，拍摄无横纹现象；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率≥60帧/秒，工作温度-20℃～+50℃；像素失控点为0.001%,维护方式：前维护。灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡,防护等级：IP50； 3、交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 4、安装完毕后，整屏做逐点校正。 |
| 64 | 开关电源 | ★实质性要求 | 1、签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 3C 认证证书。 |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、显示屏专用开关电源，功率 200W，高效率，具有功率因数校正功能，电源功率因数≥95%。 |
| 65 | 压铸铝箱体 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1.尺寸根据屏体匹配； 2.采用一次成型压铸铝箱体。 |
| 66 | LED显示屏内容播放软件 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、显示屏控制软件,可对节目进行编辑、播放； 2、支持节目窗口任意分区播出视频，图片，文字，动画等，支持窗口任意层叠； 3、支持多节目页播放，支持 AVI、Targa、WMF、MPEG、BMP、JEPG 等多种文件格式显示，支持创建中文信息。 |
| 67 | LED视频控制器 主控卡 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、灰度等级16384级，含逐点校正、亮度自动调节功能； 2、可多机级联统一控制。 |
| 68 | LED视频控制器 接收卡 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率； 2、可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制；接收卡之间如需跳线连接，其连接的网络跳线需用六类成品线。 |
| 69 | 视频拼接处理器 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、支持多路信号输入和输出，输入信号包括：1路DVI，2路HDMI，6路网口输出； 2、满足显示屏带载分辨率显示，支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 3、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 4、支持创建不小于10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 5、支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出； 6、支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出。 |
| 70 | 钢架结构及装饰包边 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、定制显示屏结构，采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，方通壁厚不小于3毫米,防锈防腐蚀； 2、四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，不锈钢包边宽度与使用人沟通确认，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 |
| 71 | 智能配电柜 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、PLC控制方式，功率≥10KW； 2、含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等； 3、具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能； 4、在控制电脑端可实现开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 72 | LED显示屏线材 | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、电缆：10米YJV5*4； 2、电源线：50米RVV3*2.5电源线； 3、网线：50米超5类室内网线，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，灰色。 |
| 73 | 辅材（二） | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、水晶头、膨胀螺栓、膨胀管、自攻螺丝、电工胶布、扎带、插排、插头等。 |
| 74 | 安装调试费（二） | ★实质 性要求 |  |
|  |  | 非实质 性要求 | 1、管路、线路及设备安装、搬运、调试到位，让整个系统能够正常运转。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2. 交付要求

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装到桌面等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.培训要求：

中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人，人均培训不少于6课时。

4.付款条件

（1）中标供应商在合同签订后 5 个工作日内，向甲方提供相当于合同总价5% 的履约保证金(支票、本票、汇票、银行保函等非现金形式缴纳)。中标供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方终验合格后5个工作日内退还中标供应商。

（2）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。

5.验收要求

（1）项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。本次项目验收，采购人将邀请专家现场验收，通过专业设备进行测试。

根据供应商所投产品参数验收前在以下目录内任意抽取送至第三方专业检测机构检测，检测结果作为验收依据之一；检测合格后方可继续使用，送检相关费用由中标供应商承担。

①线阵列音箱（产品清单2）：检测内容包括：不小于2×8"低频驱动单元；不小于1×1.75"高驱动单元；额定功率：不小于500W/8Ω。

②线阵列功放（产品清单7）：检测内容包括：功率：≥2x700W/8Ω≥2x1050W/4Ω；桥接：≥2100W/8Ω。

③P2.5室内全彩显示屏（产品清单63）：检测内容包括：封装工艺：铜支架，纯金线封装；白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz。

（2）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

6.质保(维保）及售后要求

（1）质保(维保）要求

投标人所投产品质保期限三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期），质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。

（2）售后服务要求：

①在质保（维保）期内有问题做到及时处理，出现质量问题时或故障时，响应时间为10分钟，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在3小时内到达现场并排除故障。保修期内如同一故障发生三次，或在 1周内无法修复，供应商无条件换货，立即更换新机。

②质保（维保）期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，只收取配件费。

7.安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

8.平台监管：

（1）投标人必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（2）投标人必须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（3）投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（4）投标人必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）投标人必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

9.其他要求：

（1）中标单位在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。

（2）中标供应商在签订合同前须将采购文件中要求签订合同时提供的“相关证书”和“检测报告”等原件供采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报投标人虚假响应招标要求。

（3）南京宝尚电子科技有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。

（三）样品要求

1、请供应商按照招标文件要求提供以下样品：P2.5室内全彩显示屏（产品清单63）

P2.5室内全彩显示屏（含压铸铝箱体）样品 1 套（样品尺寸不小于640mm*480mm，且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致），投标人自备测试设备现场播放演示（播放演示视频由采购人提供），每家供应商演示时间不超过 10 分钟。

2、样品递交要求

（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：13:40-14:00）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。

（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。

（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

（四）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于150M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章 评标方法与评标标准”。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分19分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 19 | 客观分 |
| 2.2 | 方案设计 | 评委根据投标人提供的映红路幼儿园现场报告厅深化方案（包含产品清单详见P19，二、项目概况（一）项目背景2、映红路幼儿园报告厅音视频设备：主扩音箱2只、主扩功放1台、12路调音台1台、一拖四无线会议麦克风1套、一拖二无线领夹麦克风3套、头戴麦克风咪线2只、有源宽频天线2只、电源时序器1台、智慧电源管理平台软件1套、22U机柜1台、无线投屏器1套、辅助音箱2只、辅助功放1台、无线手持麦克风1套、数字音频处理器1台、监听音响1对、天线分配器1台、音响线380米、话筒线350米、50欧姆同轴线2根、音箱壁架4只、P2.5室内全彩显示屏9.32㎡、开关电源40台、压铸铝箱体9.32㎡、LED显示屏内容播放软件1套、LED视频控制器主控卡1套、LED视频控制器接收卡28张、视频拼接处理器1套、钢架结构及装饰包边 9.32㎡、智能配电柜1套、LED显示屏线材1套。），方案含音箱系统（设备摆位图、音箱声场分析图、系统连接图）、LED系统（效果图、钢结构图）,评委根据图纸内容规范性完整性系统结构合理性进行综合评分： （1）设计方案和图纸规范性强、完整度高、系统结构先进合理，且符合招标文件需求的得8分； （2）设计方案和图纸规范性、完整度较高、系统结构较合理得5分； （3）设计方案和图纸规范性、完整度、系统结构基本合理得2分； （4）设计方案及图纸设计规范度，完整度、系统结构不合理或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 样品演示 | 投标人代表于评标当天开标前到达南京市江宁区杨家圩路2号市民中心B区4楼开标室A404等候；投标人代表需携带身份证明材料以及相关设备，进行现场演示。 投标人提供P2.5室内全彩显示屏（含压铸铝箱体）样品 1 套（样品尺寸不小于640mm*480mm，且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致），投标人自备测试设备现场播放演示（播放演示视频由采购人提供），每家供应商演示时间不超过10分钟。 评委根据投标人现场提供样品演示未加载单点校正数据和加载单点校正数据的显示效果、样品的材质及制作工艺、箱体设计、画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）综合评分： （1）样品制作工艺精良，设计合理，画面显示清晰度高,，得8分； （2）样品制作工艺合格，设计较合理，画面显示清晰度较高,得5分； （3）样品制作工艺粗糙，设计不够全面，画面显示清晰度模糊，得2分； （4）不提供的，得0分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 产品技术要求 | - 提供所投P2.5室内全彩显示屏（产品清单63）满足GB/T20145-2006标准，光生物检测达到无危害类（RGO）的得2分，未提供不得分。（提供具有CMA标识的检测报告，检测报告需体现相关检测数据，否则不予认可） - 提供所投P2.5室内全彩显示屏产品（产品清单63）满足SJ/T11141-2017标准，基色主波长误差达到C级的的得2分，未提供不得分。 （提供具有CMA标识的检测报告，检测报告需体现相关检测数据，否则不予认可） 3、提供所投P2.5室内全彩显示屏（产品清单63）满足SJ/T11141-2017标准，亮度鉴别等级BJ≥20，达到C级的得2分，未提供不得分。（提供具有CMA标识的检测报告，检测报告需体现相关检测数据，否则不予认可） 注：（1）为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）允许提供的检测报告产品名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变产品实质性内容(功能)，如提供的产品名称不一致，须提供产品内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容(功能)应符合采购需求，否则不得分。 | 6 | 客观分 |
| 2.5 | 软件著作权证书 | 1、提供所投会议系统发言管理软件（产品清单20）产品软件著作证书（软件名称发言、管理等关键词），得2分。 2、提供所投智慧电源管理平台软件（产品清单50）产品软件著作证书（软件名称包含电源管理等相关关键词），得2分。 3、提供所投LED显示屏内容播放软件（产品清单66）产品软件著作证书（软件名称色彩还原等关键词），得2分。 注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供软件著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 6 | 客观分 |
| 2.6 | 产品视频演示 | 供应商对所投产品录制视频演示文件，针对具体功能进行视频展示，视频画面须清晰。评委根据投标人提供所投电源时序器（产品清单49）的视频演示综合评分（视频时长不超过5分钟）： （1）可通过手机APP端和WEB端对设备远程参数监测：每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、运行时长、三相平衡监测； （2）支持远程一键开关功能：支持一键式顺序、逆序开关，同时支持自定义顺序开关，也可以手动每路独立开关； （3）报警管理：监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，支持在APP和WEB端远程查看； 以上功能，每成功演示一项得1分，全部满足得3分。 | 3 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案（包含进度安排、安全措施、质量措施等内容）进行综合评分： （1）实施方案合理可行，针对性强的，得6分； （2）实施方案较为合理可行，针对性较强的，得4分； （3）实施方案基本合理、可行，具备一定的针对性，得2分； （4）实施方案不合理、不可行，不具备针对性或未提供组织实施方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 技术培训 | 评委根据投标人提供的培训方案(包括但不限于培训人员、培训内容、培训课时安排、培训方法等内容)进行综合比较评分： （1）提供的培训计划全面、详细，培训方案针对性强的，得6分； （2）提供的培训计划较全面、较详细，培训方案针对性较强的，得4分； （3）提供的培训计划基本全面、详细，培训方案没有针对性的，得2分； （4）未提供培训计划及方案或方案不合理的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分： （1）服务体系完善、服务内容全面、故障解决方案可行、故障响应及时的，得6分； （2）投标人提供的服务体系较完善、服务内容较全面、故障解决方案较可行、故障响应较及时的，得4分； （3）投标人提供的服务体系基本完善、服务内容基本全面、故障解决方案基本可行、故障响应不及时的，得2分； （4）投标人提供的服务体系不完善、服务内容不全面、故障解决方案不可行、故障响应不及时或未提供售后服务方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.节能环保 |  |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订后提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。