招 标 文 件

项目名称：南通市通州区平潮中心卫生院

彩色多普勒超声诊断仪采购

项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2024-0042

采 购 人：  南通市通州区平潮中心卫生院

代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二〇二五年二月

招标文件备案表

代理机构：（盖章） 编制人： 日 期：2025年 月 日

采购人：（盖章） 日 期：2025年 月 日

# 第一章投标邀请

受[南通市通州区平潮中心卫生院]的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就[南通市通州区平潮中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购]（[项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2024-0042]）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区平潮中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2024-0042

2.项目名称：南通市通州区平潮中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购

3.预算金额：本项目预算金额为250万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为230万元（其中彩超限价为200万元，经食道探头30万元，报价得分仅以彩超部分作为依据，经食道探头报价不作为报价得分依据），超过最高限价的视为无效投标。

5.项目需求：采购彩色多普勒超声诊断仪1套及配套经食道探头一把，具体详见采购文件第四章项目需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后30天供货安装调试完成。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：投标人具有有效的营业执照（根据《中华人民共和国政府采购实施条例》释义对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取营业执照的分支机构参与招标投标活动的合法权益，故本项目前述特殊行业可以分支机构的身份参加，除此以外的其他行业不得以分支机构身份参加，采购文件涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（本项目不专门面向中小企业采购）。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：投标供应商提供有效的《医疗器械经营许可证》和《医疗器械注册证》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月18日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市通州区平潮中心卫生院

地址：南通市通州区平潮镇胜利街11号

联系方式：赵女士 13773817007

2.采购代理机构信息

名称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地　址：南通市通州区新世纪大道198号财富中心903室

联系方式：周先生、姜先生0513-86546409、13218016690

交易系统软件维护人员：0513-59001950 0519-86722801

# 第二章 投标人须知

#### 一、总则

#### 1、招标方式

#### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

#### 2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

#### 2.2  满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

#### 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏永诚工程造价事务所有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

#### 4.3本项目政府采购代理费以各包中标总价为基数按苏招协〔2022〕002号文（关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知）（http://www.jstba.org.cn/content.html?id=367&typeid=18）相应综合费率计取后乘以50%计算，投标报价综合考虑，由中标供应商支付。

#### 5、招标文件的约束力

#### 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成

#### （1）投标邀请

#### （2）投标人须知

#### （3）合同文本

#### （4）采购需求

#### （5）评标方法与评标标准

#### （6）投标文件格式

#### 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

#### 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

#### 7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

#### 8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

#### 8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

#### 8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

#### 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

#### 9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

#### 10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

#### 10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

#### 11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

#### 11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 投标分项报价表

#### 12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

#### 12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

#### 13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

#### 14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览

#### 14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

#### 15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 投标有效期的延长

#### 16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 投标文件的递交

#### 电子投标文件的递交

#### 17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 投标截止日期

#### 18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

#### 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

#### 18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

#### 19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

#### 20.1 投标文件的撤回

#### 20.1.1 电子投标文件的撤回

#### 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

#### 20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 20.2 投标文件的修改

#### 20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

#### 20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

#### 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 五、开标与评标

#### 21、开标

#### 21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

#### 21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

#### 21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

#### 22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

#### 22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

#### 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

#### 23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

#### 23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24．投标文件的澄清

#### 24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

#### 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

#### 24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

#### 24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

#### 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

#### 25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

#### 采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

#### 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

#### 25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

#### 25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

#### 25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

#### 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

#### （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

#### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

#### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

#### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

#### 26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

#### 25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

#### 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 26、无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

#### 26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

#### 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

#### 26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

#### 26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

#### 26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

#### 26.1.6未通过符合性审查的。

#### 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

#### 26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

#### 26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

#### 26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

#### 26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

#### 26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 26.2废标条款

#### 26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

#### 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

#### 26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

#### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

#### 26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

#### 六、定标

#### 27、确定中标单位

#### 27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

#### 27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

#### 27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

#### 27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

#### 27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

#### 27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

#### 27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

#### 27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

#### 27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

#### 27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

#### 27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

#### 27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

#### 27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 28、质疑处理

#### 28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

#### 28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

#### 28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

#### 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

#### 28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

#### 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

#### 28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

#### 28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

#### 采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

#### 采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

#### 28.5 以下情形的质疑不予受理

#### 28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

#### 28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

#### 28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

#### 28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

#### 28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

#### 29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。

#### 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

#### 30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

#### 30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

#### 30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

#### 31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同条款及格式

购 销 合 同

甲方（需方）： 南通市通州区平潮中心卫生院      签订地点： 平潮中心卫生院

乙方（供方）：                                 合同编号：

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经甲乙双方协商，就乙方销售给甲方设备及服务订立本合同。合同下设备及伴随服务的信息由合同附件予以说明，合同附件及为本合同所签订的所有协议、招标文件、投标文件、招投标现场记录以及相互承诺的一切文件等均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力，如有矛盾或冲突按有利于甲方条款和技术承诺处理。以下条款双方同意共同遵守。

第一条 合同的货物名称、型号、规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套经食道探头 |  |  |  |  |  |  |
| 成交价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价格

本合同项下货物总价格为  元整（大写）人民币（其中彩色多普勒超声诊断仪  元，配套经食道探头 元）。该合同总价格包括合同设备从设计、试验、制造、检测、技术文件、技术服务、培训费、安装调试、包装费、仓储费、运输费、卸货费直至验收合格交付使用前及保修期内保修服务与备品备件等一切发生的所有含税费用和合理的利润，还包含乙方应当提供的伴随服务及售后服务费用。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价。

第三条 付款方式

安装调试后经验收合格并正常使用后一个月以内付款60%，三个月后付款35%，5%作为维修保证金验收合格满一年一次性付清（不计利息）（均以安装调试合格之日起计算）。

第四条 交货期及交货地点

乙方应在合同签订后，接到甲方送货通知30日内向甲方交付合同项下全部设备。交货地点为甲方指定场所。货物应保证完好标记清晰，外包装用中文标注货物名称、发货人、联系电话等信息，乙方应在一周前联系甲方，待甲方确认后方可发货，同时乙方必须安排人员现场卸货。

第五条 质量保证及技术标准

1.乙方应保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。所提供的资质证明、产品注册证和注册登记表等相关文件真实有效，提交的技术文件、图纸应完整清楚和正确，达到合同设备安装、运行、保养和维修要求。

2.乙方保证合同设备是全新未使用过、用先进工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合招、投标文件要求和投标承诺的质量、规格和性能的要求，设备在寿命期内具有良好的性能，主机在安装完成前六个月内出厂。乙方保证对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生任何不足或故障负责。

3.制造厂商验收及合同规定的质量、规格和性能与合同不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后一周内负责更换符合合同规定的规格质量和性能要求的新零件或部件，更换有缺陷的部分或修补部分其费用由乙方负担，同时乙方应按本合同规定，相应更换或修补更换部件质量保证期。

4.乙方应提供设备保修：         年，包括乙方新机安装使用时提供的所有配件。终身免费保养，保修期的期限应以甲乙双方验收合格之日起计算，保修期内免费更换配件及工时费。乙方在保修期内应确保设备正常开机率为98%以上，终身负责报修1小时内响应，4小时内并到场维修。储备足够的零配件备库，保修期满后，以最优惠价供应维修零配件，免收维修费和上门服务费。新设备三个月内出现硬件故障，负责更换新机，提供至少每年2次定期巡检（巡检单交设备管理部门），并提供详细检测内容和检测清单的维修报告，终身免费提供系统及软件的升级服务。

5.设备发生故障维修及保养，必须到设备科登记备案。维修次数与内容、更换维修配件的数目及发生的费用以年末甲乙双方共同核对为准，相关文件交由甲方存档。

第六条 设备运输、安装、验收

1.乙方确保设备安全无损地运抵甲方规定现场并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担；保证外包装完整，开箱前由甲乙双方共同验收。

2.乙方所提供设备应符合招标文件中配置清单，甲乙双方按配置清单和装箱单中所列逐项验收。

3.设备到货后，甲乙双方共同商定开箱装机时间，乙方应在接到甲方通知后一周内安装调试完毕，设备安装时，乙方需事先主动与甲方联系，并与甲方人员共同参与。

4.在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

5.设备安装、调试结束后，乙方应协助甲方操作人员对设备进行试用，试用时间由甲乙双方商定，最低不少于两个月。试用结束后，如操作人员确认设备符合技术参数要求，则由双方共同组织验收并签署验收文件。验收前，乙方应准备好验收所需的文件资料（合同条款中涉及的各种证书，证明，单据及售后服务保证函）并派工程师现场协助验收工作。

6.甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，乙方所供设备如试用或验收不合格，根据甲方要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。验收合格后，双方在甲方的验收合格单上签字、确认。

第七条 伴随服务

1.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸，中英文操作手册，维修手册，质量保证文件，报关单、商检单复印件，产品注册证复印件，服务指南等，这些文件应随同设备一起发送给甲方。

2.乙方还应免费提供下列服务

（1）设备的现场安装和调试

（2）提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

（3）负责与医院PACS系统对接，并承担相关费用

（4）乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训和指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求安排培训计划。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰滞纳金。如乙方逾期交货达（10）天，甲方有权解除合同。解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第九条 廉政协议：

甲乙双方必须签订《南通市通州区平潮中心卫生院医药购销廉洁诚信协议》，乙方不得以任何形式向甲方任何部门或个人提供回扣、提成等贿赂款项，如有违反，甲方则有权终止合同，甲方有权扣除乙方合同货款，并追究乙方相关责任，由乙方负违约责任。

第十条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的，或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向合同签订地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条 合同生效及其他

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，自签订之日起生效，本合同一式三份（甲方和乙方各执一份，一份由公共资源交易中心备案）。

甲方：南通市通州区平潮镇中心卫生院   乙方:

法人签字：                   法人签字：

日期：                日期：

联系电话：0513-6                        联系电话：

地址：南通市通州区平潮镇胜利路11号     地址：

南通市通州区平潮中心卫生院

医药购销廉洁诚信协议

甲方：南通市通州区平潮中心卫生院

乙方：

一、为促进医药购销行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，规范医药购销行为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》，《中华人民共和国执业医师法》，国家卫生部《关于在医疗服务中严禁临床促销费开单费等回扣行为的通知》有关规定以及我市构建诚信体系相关要求，经双方协商达成本协议。

二、本协议所指医药购销，是指甲方与乙方参与的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、医疗设备等供应、采购的市场交易活动。医药购销廉洁诚信是指参与医药购销活动的单位和个人，除具备规定的资质、依照相关的市场规则进行医药购销交易活动外，还应遵守法律法规和有关廉政规定。

三、双方依据有关法律法规，协商确定医药采购应当遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，抵制购销过程中的不正之风；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

四、甲方的医药采购活动一般以招标采购、主管部门统一组织的集中采购、集体研究比价、定价等方式进行。有下列行为之一的，将对单位领导和相关当事人实行责任追究，责令整改、通报批评，给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任：

（一）不参加医药招标或集中采购活动，不经集体研究比价、定价。或以其他方式规避招标和集中采购、不按中标结果采购；

（二）向他人泄露应当保密的医药采购招标信息或者可能影响公平竞争的相关情况；

（三）以歧视性条件、不公平要求、限制性条款排斥潜在的医药供应者；

（四）不按照规定要求同医药供应者签订购销合同，或者不履行合同义务；

（五）从事医药采购的单位责任人和相关人员利用职务之便，在医药招标、采购、使用过程中，违规接受生产经营企业或营销人员给予的钱物、吃请，为其经营提供便利；

（六）相关人员非经单位授权为生产经营企业及营销人员统计医药产品使用量，或借机谋取私利。

五、乙方及其人员应当合法、诚信经营，具有良好的商业信誉。有下列行为之一的，将给予警告，在招标中减信誉分，限制其在一定时期、一定范围内的销售活动、取消投标或销售资格，向市社会信用管理部门提供失信记录，暂扣货款，提请相关部门吊销经营资格，直至追究刑事责任：

（一）给予甲方及医疗卫生人员回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（二）以向采购单位、中介机构或者医药采购人员行贿的手段牟取销售资格和销售量；

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害采购单位或者其他人的利益；

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售；

（五）不按照规定要求同医疗卫生机构签订购销合同，或者不履行合同义务：

（六）不履行对参与医药采购的关联人（个体医药供应商、医药代表等）廉洁诚信约束义务。

六、双方有权向对方上级主管部门、执纪执法机关检举违反上述规定的情况。

甲方：南通市通州区平潮中心卫生院             乙方：

（盖章或签字）（盖章或签字）

年月日   年月日

发包人保留对合同修改和完善的权利。

# 第四章项目需求

项目属性：货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

| 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| 一、 | 设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二、 | 数量：一套 |
| 三 | 设备用途及说明：用于成人心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、浅表等临床应用；并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。提供超声设备必须为该厂家最新版本。 |
| 四 | 主要技术规格及系统概述： |
| 4.1 | 主机成像系统： |
| 4.1.1 | 超高数字化通道，可同步瞬时进行多个声束的形成、采集和处理 |
| 4.1.2 | 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| 4.1.3 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |
| *4.1.4 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整 |
| *4.1.5 | 显示器图像显示包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单 |
| 4.1.6 | 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换 |
| *4.1.7 | 单晶体探头技术:支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、儿童矩阵及经食管矩阵探头 |
| *4.1.8 | 支持单晶体探头≥ 10支 |
| *4.1.9 | 矩阵实时三维探头技术：具备单晶体矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术 |
| *4.1.10 | 所有矩阵探头均采用单晶体材质，支持矩阵实时三维探头≥4支 |
| 4.1.11 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 4.1.12 | M型及解剖M型技术 |
| 4.1.13 | 脉冲反向谐波成像技术 |
| 4.1.14 | 彩色多普勒成像技术 |
| 4.1.15 | 彩色多普勒能量图技术 |
| 4.1.16 | 微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量 |
| 4.1.17 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF) |
| 4.1.18 | 动态范围≥320 dB |
| 4.1.19 | 智能全域聚焦技术 |
| 4.1.20 | 实时双同步/三同步功能 |
| 4.1.21 | 内置DICOM 3.0 标准输出接口 |
| 4.1.22 | 内有一体化超声工作站 |
| 4.1.23 | 系统主机内置1TB硬盘 |
| 4.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 4.2.1 | 所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示 |
| 4.2.2 | 具备自适应图像优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 |
| 4.2.3 | 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 |
| 4.2.4 | 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用 |
| 4.2.5 | 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 |
| 4.2.6 | 自动实时持续增益补偿 |
| 4.2.7 | 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头 |
| 4.2.8 | 具备双幅对比显示，可进行便捷Simpson测量 |
| 4.2.9 | 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头 |
| 4.2.10 | 具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性 |
| 4.3 | 彩色多普勒血流成像单元 |
| 4.3.1 | 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式 |
| 4.3.2 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 |
| 4.3.3 | 微视血流成像模式 |
| 4.3.4 | 彩色实时同屏双幅对比显像 |
| 4.3.5 | 具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头） |
| 4.3.6 | 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头 |
| 4.4 | 频谱多普勒成像单元 |
| 4.4.1 | 提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像 |
| 4.4.2 | 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 |
| 4.4.3 | 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数 |
| 4.4.4 | 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 |
| 4.5 | 组织多普勒成像单元 |
| 4.5.1 | 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 |
| 4.5.2 | 二维、速度曲线同屏显示 |
| 4.5.3 | 提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变等进行整体和节段定量分析 |
| *4.5.4 | 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥16个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变曲线，可用于整体及节段功能评价 |
| 4.6 | 组织谐波成像单元 |
| 4.6.1 | 具备脉冲反相谐波技术 |
| 4.6.2 | 可显示谐波频率和基波频率 |
| 4.7 | 超声造影成像单元 |
| 4.7.1 | 造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像 |
| 4.7.2 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
| 4.7.3 | 具有心腔和心肌造影成像 |
| 4.8 | 心脏实时三维成像单元 |
| 4.8.1 | 探头和功能 |
| 4.8.1.1 | 支持单晶体矩阵实时三维探头，结合微电子技术，大于3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量) |
| 4.8.1.2 | 支持儿童经胸矩阵实时三维探头、成人经胸矩阵实时三维探头及经食管矩阵实时三维探头 |
| 4.8.1.3 | 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等 |
| 4.8.2 | 实时智能旋转成像 |
| 4.8.2.1 | 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像 |
| 4.8.2.2 | 无需转动探头，快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换 |
| 4.8.2.3 | 支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 |
| 4.8.3 | 实时任意多平面成像 |
| 4.8.3.1 | 同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向 |
| 4.8.3.2 | 支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 |
| 4.8.3.3 | 实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析 |
| 4.8.4 | 实时三维成像模式 |
| 4.8.4.1 | 实时三维灰阶成像和实时三维血流成像 |
| 4.8.4.2 | 实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频 |
| 4.8.4.3 | 实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像 |
| 4.8.4.4 | 实时三维高帧频成像 |
| 4.8.4.5 | 高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果 |
| 4.8.4.6 | 实时同时显示同一心脏容积图像不同观察方向的容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示 |
| 4.8.4.7 | 实时三维MPR显示支持任意平面调整 |
| 4.8.4.8 | 实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区 |
| 4.8.4.9 | 实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像 |
| 4.8.4.10 | 实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小，协助医生正确选择介入装置 |
| 4.9 | 测量及定量分析 |
| 4.9.1 | 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |
| 4.9.1.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等） |
| 4.9.1.2 | 多普勒血流测量及分析软件包 |
| 4.9.1.3 | 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程 |
| 4.9.1.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |
| 4.9.2 | 感兴趣区定量 |
| 4.9.2.1 | 高达 10 个用户自定义的区域 |
| 4.9.2.2 | 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 |
| 4.9.2.3 | 生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式 |
| 4.9.2.4 | 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 |
| 4.9.3 | 血管中内膜厚度自动测量: |
| 4.9.3.1 | 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出 |
| 4.9.4 | 心肌应变定量 |
| 4.9.4.1 | 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥16条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析 |
| 4.9.4.2 | 可显示组织速度、位移、应变等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析 |
| 4.9.5 | 自动化二维心功能定量技术 |
| 4.9.5.1 | 自动二维左心房功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF |
| 4.9.5.2 | 可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析 |
| 4.9.6 | 心脏自动应变定量 |
| 4.9.6.1 | 专用的智能化自动应变分析模块 |
| 4.9.6.2 | 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析 |
| 4.9.6.3 | 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用 |
| 4.9.6.4 | 自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图 |
| 4.9.6.5 | 自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 |
| 4.9.6.6 | 自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 |
| 4.9.7 | 三维心功能定量 |
| 4.9.7.1 | 自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面 |
| 4.9.8 | 高级三维心功能定量 |
| 4.9.8.1 | 以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数 |
| 4.9.8.2 | 自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差 |
| 4.9.8.3 | 具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值 |
| 4.9.8.4 | 自动生成总体功能报告 |
| *4.9.9 | 心脏模型 |
| 4.9.9.1 | 具备自动三维心功能定量功能；可对三维心脏图像进行自动识别，自动识别左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构； |
| 4.9.9.2 | 全自动计算左室、左房的三维径线、容积值及EF、SV等相关参数；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能。 |
| 4.9.10 | 三维自动右室定量 |
| 4.9.10.1 | 自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图 |
| 4.9.10.2 | 自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数 |
| 4.9.10.3 | 自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变 |
| 4.10 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |
| 4.10.1 | 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 |
| 4.10.2 | 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 4.10.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |
| 4.10.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 4.10.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |
| 4.11 | 参考信号：ECG心电信号 |
| 4.12 | 输入和输出信号： |
| 4.12.1 | 输入：DICOM |
| 4.12.2 | 输出：DP高清数字化输出 |
| 4.13 | 图像管理与记录装置： |
| 4.13.1 | 内置图像管理系统 |
| 4.13.2 | 支持DVD／USB图像导出存储 |
| 4.14 | 连通性 |
| 4.14.1 | 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 |
| 五 | 技术参数及要求 |
| 5.1 | 系统通用功能 |
| 5.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| 5.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |
| 5.1.3 | 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用 |
| 5.1.4 | 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 |
| 5.2 | 探头规格 |
| 5.2.1 | 频率:超宽频变频探头, 探头频率5 MHz 到15 MHz |
| 5.2.2 | 类型:相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、矩阵实时三维探头 |
| 5.2.3 | 压电晶体材料：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、机械容积、矩阵实时三维探头均具备采用单晶体材料 |
| 5.3 | 二维成像主要参数: |
| 5.3.1 | 成人心脏单晶体探头：成像频率1.5-4.5MHz 成人心脏单晶体矩阵实时三维探头：成像频率1.5-5MHz 超宽频带线阵探头成像频率5-12Hz 成人经食管单晶体矩阵实时三维探头：成像频率3-8MHz 腹部单晶体探头：成像频率1-5Hz 血管探头：成像频率3-10Hz |
| 5.3.2 | 扫描速率: 相控阵,成像角度90°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒 |
| 5.3.3 | 扫描深度：最大扫描深度≥30cm |
| 5.3.5 | 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 |
| 5.3.6 | 回放重现及存储:灰阶图像回放＞2500幅，存储时间≥6分钟 |
| 5.3.7 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 |
| 5.3.8 | 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8 |
| 5.4 | 三维成像主要参数 |
| 5.4.1 | 实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能 |
| 5.4.1.1 | 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式 |
| 5.4.1.2 | 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面 |
| 5.4.1.3 | 具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像 |
| 5.4.1.4 | 支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声 |
| 5.4.1.5 | 具备单心动周期、多心动周期成像模式 |
| 5.4.1.6 | 具备高帧频成像模式 |
| *5.4.1.7 | 经胸和经食管探头实时三维成像容积角度≥100*100度 |
| 5.4.1.8 | 具备心脏容积渲染成像模式 |
| *5.4.1.9 | 具备平面光源和深度光源成像模式 |
| 5.4.1.10 | 具备彩色三维模式 |
| 5.4.1.11 | 具备多平面成像模式 |
| 5.4.1.12 | 具备实时多容积视野 |
| 5.4.1.13 | 具备三维和MPR直接测量 |
| 5.5 | 频率多普勒 |
| 5.5.1 | 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF |
| 5.5.2 | 多普勒探头与频率: PW，CW |
| 5.5.3 | 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s |
| 5.5.4 | 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) |
| 5.5.5 | 显示方式:B/D、B/C/D、D |
| 5.5.6 | 电影回放:≥2000帧 |
| 5.5.7 | 频谱零位移动: ≥6级 |
| 5.5.8 | 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调 |
| 5.5.9 | 滤波器:高通滤波或低通滤波两种 |
| 5.5.10 | 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 |
| 5.6 | 彩色多普勒 |
| 5.6.1 | 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 5.6.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
| 5.6.3 | 彩色显示角度: 10-120°选择 |
| 5.6.4 | 彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥18帧/秒 |
| 5.6.5 | 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒 |
| 5.6.6 | 显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20° |
| 5.6.7 | 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 |
| 5.6.8 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |
| 5.7 | 超声图像及病案管理系统 |
| 5.7.1 | 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 |
| 5.7.2 | 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 |
| 5.7.3 | 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、以及USB接口 |
| 5.7.4 | 支持报告存储,检索,统计 |
| 5.7.5 | 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储 |
| 5.7.6 | DICOM 图像阅读器 |
| 5.8. | 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调 |
| 配置清单： | 儿童心脏二维探头1把 |
|  | 成人心脏二维探头1把 |
|  | 浅表血管+组织探头1把 |
|  | 腹部二维探头1把 |
|  | 经食道探头1把（需单独报价） |

## （三）其他要求

1、投标人所投产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、为了保证招标顺利进行，请各投标人在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并自行到实地考察（费用自理），按要求制作和递交投标文件。

3、供货服务期要求：按合同要求，在规定时间内送达采购人指定的地点并免费安装调试，需招标方验收。

4、本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违规违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

5、质保期（验收合格后）：同合同期限。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

商务技术标评审标准（70分）

| 评审项 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 参数与标书要求吻合情况 | 15 | 打*号参数为项目需求必须响应内容，不得负偏离，否则视为无效投标；非*号参数每正偏离一项加2.5分，最高不超过15分（以技术白皮书、产品说明书、检测报告、设备操作实时图片为准）。 |
| 综合评价 | 综合评价 | 12 | 根据投标供应商所投产品的技术先进性、市场美誉度、设备性能、稳定性、性价比、环保节能方面进行评分。以上六项内容每项优于或完全满足本项目需求的得2分，部分满足本项目需求的得0.5分，完全不满足或未提供不得分，六项最多得12分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 30 | 投标人从产品的运送、装机、培训、售后服务、应急响应方面对项目实施提供完整方案，以上五项内容每项方案优于或完全满足本项目需求的得6分，部分满足本项目需求的得2分，完全不满足或未提供不得分，五项最高得30分。 |
| 产品销售业绩 | 产品销售情况 | 4 | 投标产品（同品牌、同型号）至投标截止日期前，在国内每销售一台得1分，以与医疗机构签订的销售合同复印件为准（合同复印件必须完整，掩盖或改动合同内容均不得分），累计不超过4分。 |
| 售后服务 | 质量保修 | 9 | 整机（含探头）质量保修期至少为3年，满足三年的得基本分3分，少于三年为无效标，每延长一年加3分，累计加分不超过6分，本项最高得9分（以投标单位出具的质量保修期限承诺书为准，中标单位在合同签订前须提供厂家出具的质量保修期限承诺书，否则视为虚假响应，取消其中标资格并按相关法律法规处理）。 |
| 上述需由投标人提供佐证材料，无论任何原因投标人未提供佐证材料而导致的不利后果由投标人承担。 |  |  |  |

3、投标报价（30分）

报价分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即投标报价得分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。

特别提醒：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书；

5.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）；

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

10.投标函；

11.投标分项报价表；

12.技术要求响应及偏离表；

13.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

15.中小企业声明函；

16.残疾人福利性单位声明函。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

格式附件如下：

开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称），          （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附法定代表人与被授权人身份证扫描件

财务状况

（投标人成立不满一年不需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：南通市通州区平潮中心卫生院

根据贵方的JSZC-320***号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

小微企业声明函（货物）（标段：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市通州区公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（标段：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

联合体协议（本项目不涉及）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加南通市通州区平潮中心卫生院组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表（标段：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |  |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配套经食道探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。3.实施过程中部分内容不予实施，中标人不得提出异议与索赔。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。