编号：JSZC-321000-SWGC-G2024-0280号

扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2024年11月26日

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	47

第六章 投标文件格式	48

第一章 采购公告

受扬州市职业大学的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）(JSZC-321000-SWGC-G2024-0280号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市职业大学高邮湖校区购置物联网基础实验室平台、物联网工程运维实验室平台各1套。

扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月17日上午9:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2024-0280号

2.项目名称：扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）

3.预算金额：人民币116.85万元，共分2个包（其中：包1物联网工程运维实验室平台预算价61.85万元；包2物联网基础实验室平台预算价55万元）

4.本项目设置最高限价：人民币116.85万元，其中：包1物联网工程运维实验室平台最高限价61.85万元；包2物联网基础实验室平台最高限价55万元。

5.采购需求：扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次），本项目共分2个包，分包内容详见招标文件第四章。投标人可同时参与本项目包一包二的投标，包一包二可兼中，请各投标人按所投包分别制作投标文件上传系统。本项目开标评标定标顺序为包一至包二。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受 联合体投标。

8.本项目不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函；

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年12月17日上午9:30 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市职业大学

地 址：扬州市邗江区翠岗路255号

联系人：孔老师

联系方式：0514-87697823

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：陈秋萍

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2024-0280号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由各包中标人在领取中标通知书前按照货物类标准的30%一次性支付给代理机构代理服务费。

| 中标价 | 货物类 标准费率（差额累进计算） | 服务费金额 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 各包代理服务费金额为标准收费的30%计取。 |
| 100～500万元 | 1.1% |  |
| 500～1000万元 | 0.45% |  |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）投标配置与分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）拟投入人员一览表

（9）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保及质保期间等一切费用。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，招标人不再另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括招标人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“包1：物联网工程实施运维实训平台；包2：物联网基础实验平台。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2024-0280号

分包号：

甲方：（买方）扬州市职业大学

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司            项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：签订合同以后，接到采购人通知之日起60个日历天内（除不可抗力、非乙方原因）完成供货、运输、安装、调试、验收等工作并交付采购人使用。

9.2 交付方式：学校指定方式

9.3 交付地点：学校指定地点

十、合同款项支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

项目完成安装调试、投入运行经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同剩余价款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：扬州市职业大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：2024年 月 日 | 日期：2024年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期：2024年 月 日 |  |

- 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、招标项目情况

(一)项目名称：扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）

(二)项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2024-0280号

(三)预算金额：人民币116.85万元，共分2个包，其中：包1物联网工程运维实验室平台预算价61.85万元；包2物联网基础实验室平台预算价55万元。

投标人可同时参与本项目包一包二的投标，包一包二可兼中，请各投标人按所投包分别制作投标文件上传系统。本项目开标评标定标顺序为包一至包二。

二、项目需求

包1物联网工程运维实验室平台 采购清单

| 序号 | 名称 |  | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程实施运维实训平台 |  | 详见“详细技术要求” | 11 | 套 | 核心 产品 |
| 2 | AIoT在线工程实训平台 |  | 详见“详细技术要求” | 1 | 套 |  |
| 3 | 实训工位 |  | 详见“详细技术要求” | 20 | 套 |  |
| 4 | 多媒体教学设备 |  | 详见“详细技术要求” | 1 | 套 |  |
| 5 | 实训室氛围改造 |  | 详见“详细技术要求” | 1 | 项 |  |
| 6 | 实训耗材 |  | 详见“详细技术要求” | 1 | 套 |  |
| 7 | 音响系统 | 专业音响 | 详见“详细技术要求” | 1 | 对 |  |
|  |  | 专业功放 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 有线话筒 |  | 1 | 个 |  |
|  |  | 无线话筒 |  | 1 | 个 |  |

包1物联网工程运维实验室平台 详细技术参数要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程实施与运维实训平台 | 一、整体要求 1、虚实结合的项目案例实训要求 要求平台支持通过物联网真实设备、虚拟仿真设备和物联网平台相结合，构建虚实结合的智慧环境项目案例，实现对某厂房内部的空气环境质量监测和设备智能控制。 1）真实设备要求：至少包含物联网网关、温湿度传感器、光照度变送器、二氧化碳变送器、ZigBee智能节点盒（I/O）、RS485设备（数字量输入）、继电器、风扇、三色报警灯。 2）虚拟仿真设备要求：至少包含云终端、PM2.5传感器、液位传感器、RS485设备（模拟量输入）、RS485设备（数字量输入）、继电器、警示灯、水泵、雾化器。 ▲3）案例实现系统应支持在监控屏幕上实时显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化。 提供显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化的软件界面截图，上传系统，如缺少某项参数截图即为不予认可。 ▲4）案例实现系统应支持根据策略设计实现厂房温度控制、厂房湿度控制、二氧化碳浓度超标报警、pm2.5浓度超标报警、厂房液位控制、光照强度不足提示。 提供显示厂房光照强度控制策略设计的关键代码截图，上传系统。 2、配套虚实结合案例实训教程要求 本教程应包括但不限于以下内容： 第1章 背景和需求 1.1 背景 1.2 改造需求 1.3 实现方案 1.3.1 物联网平台选型 1.3.2 传感层技术选型 1.3.3 网关 1.3.4 方案设计 第2章 项目实施 2.1 在物联网平台上配置项目 2.1.1 打开终端界面 2.1.2 登录物联网平台 2.2 仿真设备网关配置 2.2.1 仿真设备网关安装 2.2.2 配置Modbus RTU 第3章 设备安装与配置 3.1 智慧环境仿真设备安装 3.1.1 安装步骤 3.1.2 配置结果检查 3.2 真实设备网关配置 3.2.1 登录真实设备网关 3.2.2 设置网关IP地址 3.2.3 新增连接器与设备 第4章 数据监控与仪表板 4.1 检查数据上传结果 4.2 创建智慧环境项目仪表板 4.3 实现仪表板界面 4.4 添加环境曲线 第5章 项目策略与控制 5.1 智慧环境项目策略设置 5.2 执行器手动控制 二、物联网工程实训工位 1、符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作。 ▲2、配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展。 提供实物照片并标注，上传系统 ▲3、有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要。提供实物照片并标注，上传系统 4、面板支持走线槽安装，方便学生实训布线。 5、设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠。 ▲6、配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放。 提供实物照片并标注，上传系统 7、外观尺寸（长*宽*高）：不大于1100mm*600mm*1900mm 8、面板尺寸（长*高）：不小于580mm*1000mm 三、物联网网关 1、支持Ubuntu 系统。 2、具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口。 3、支持2.4GHz WiFi连接。 4、具备1个HDMI。 5、支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11。 6、支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0。 7、支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理。 8、具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密。 9、支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow。 10、支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。 四、串口服务器 1、RS-232接口不少于4个，RS-485接口不少于2个， 2、应支持ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP协议； 3、应支持通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置。 五、8口交换机 1、接口数量：≥8个10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口。 2、通信标准：至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议。 3、数据速率：至少支持10/100M。 六、无线路由器 1、网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g。 2、无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps。 3、 接口数量：不少于3个10/100M自适应LAN口、支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）和1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。 七、二维码扫描枪 1、工作电压：DC 5V。 2、识读码制：应至少支持PDF 417,QR Code,Data Matrix码制。 3、通讯接口：USB。 八、UHF桌面发卡器 1、工作频率：应支持频率范围920～925MHz，跳频250KHz。 2、支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C。 3、接口模式：USB。 九、LoRa数据传输单元 1、支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输。 2、工作电压：DC 12V@1A。 3、通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯。 LoRa技术参数： - 工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)； - 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； - 通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）； - 通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps； - 采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）； WiFi技术参数： - 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； - WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； - 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； - 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 4、输出： - 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； - 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； - 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。 十、NB-IoT可编程数传控制器 1、支持通过RS485接口采集设备数据。 2、支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信。 3、支持Modbus、CoAP协议。 4、工作电压：DC 6～28V。 5、至少具备1个RS485接口。 十一、ZigBee智能节点盒（I/O） 1、主芯片：CC2531F256，256K Flash，有USB控制器。 2、串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位。 3、无线频率：2.4GHz。 4、无线传输协议：ZigBee2007/PRO。 5、传输距离：无遮挡情况下不低于8米。 6、接受灵敏度：-96DBm。 十二、RS485设备（数字量输入） 1、支持7路数字量信号输入： 1) 干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：断开）； 2) 湿接点（逻辑低电平：0～3.5V，逻辑高电平：10～30V）； 3) 支持3KHz计数器和频率输入； 4) 过电压保护：±40VDC； 2、支持8路数字量信号输出： 1) 集电极开路最大负载不低于40V，3A； 2) 支持5KHz脉冲输出； 3) 支持高至低和低至高延时输出（PWM-OUT功能）； 3、隔离电压：3000VDC。 4、1KV浪涌保护电压输入。 5、4KV EFT和8KV ESD保护。 十三、CAN转以太网数据传输单元 1、用于实现CAN bus和以太网的互联互通。 2、支持1路以太网接口：RJ45，10/100Mbps。 3、支持至少1路CAN接口：1*5*3.81，压线方式。 4、支持网络协议：IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4。 5、支持简单透传方式：TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client。 6、在TCP Server模式下至少支持5路TCP连接。 7、CAN发送波特率：6Kbps-1000Kbps区间，大于14个波特率可选。 8、支持通过Web配置参数。 9、工作电流不大于100mA@12v。 10、电源电压：8V～28V，DC。 十四、智能人脸识别摄像机 1、图像传感器：1/2.7"，CMOS。 2、信噪比：≥52db。 3、支持视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG。 4、支持视频码率：16Kbps～8Mbps。 5、人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取。 6、支持接口协议：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A。 7、具备至少1个网络接口：RJ45，10/100Mbps。 十五、远程控制器 1、支持2.4GHz WiFi无线通信。 2、支持RS485通讯接口。 3、支持标准Modbus RTU/TCP协议。 4、至少具备2路模拟量输入。 5、至少具备2路数字量输入。 6、至少具备2路继电器输出。 十六、直流信号隔离变换器 1、工作电压：DC 24V。 2、支持直流电压输入转成电流信号输出。 十七、DC转DC模块 1、输入信号：0-24V 2、输出信号：0-5V 3、工作电压：DC24V，±10% 十八、接口转换器 1、接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准。 2、电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器。 十九、无线网卡 1、接口：USB。 2、天线：内置智能天线。 3、遵循标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n。 4、频率范围：2.4～2.4835GHz。 二十、继电器 1、触点负载：10A，250V，AC/30V，DC。 2、接触电阻：≤100mΩ。 3、线圈电压：直流（12～110）V，DC、交流（12～230）V，AC。 4、带发光二极管。 二十一、光照度变送器 1、准确度：±3％FS。 2、非线性：≤0.2％FS。 3、稳定时间：通电后1 秒。 4、响应时间：＜1 秒。 二十二、二氧化碳变送器 1、测量范围：不小于0～5000ppm。 2、输出方式：RS485输出。 3、响应时间：≤90s。 4、供电电压：DC 7～24V。 二十三、温湿度变送器 1、直流供电：12V～24V DC。 2、功耗不高于0.5W。 3、输出信号：RS485输出。 二十四、红外对射 1、探测范围不低于12米 2、工作电压：24V 3、继电器输出支持用跳线设置常开和常闭。 二十五、人体红外开关 - 工作电压：DC 24V。 - 输出形式：继电器触发。 - 延时时间：时间可调。 - 感应距离：不小于5米。 二十六、烟雾探测器 1、报警声音：≥85dB。 2、供电电源：DC9V～DC28V。 二十七、微动开关 1、最大负载电流大于2.5A。 2、最大负载电压大于200V（DC）。 3、动作力：2-3.8N。 4、复动力：1N。 二十八、CAN总线双轴倾角传感器 1、供电电压：9-35V。 2、量程：±90°。 3、输出方式：CAN。 二十九、电动推杆 1、工作电源：DC 24V。 2、工作行程大于45mm。 3、工作速度大于5mm/s。 4、推力大于500N。 三十、RGB灯条 1、工作电压：DC 24V。 2、工作电流：＜240mA。 3、LED视角大于110度。 4、颜色：RGB。 三十一、风扇 1、工作电压：DC 24V。 2、转速：不小于2500RPM。 3、风量：24.42～34.18CFM。 三十二、警示灯 1、电压：DC 24V。 2、电流：0.1A。 3、光源类型：LED。 4、材质：PC灯罩 ABS底座。 三十三、ZigBee仿真器 1、支持系统：Windows 10/8.1/8/7/XP。 2、工作电压：1.2V～3.6V。 三十四、实训配件包 1、物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等。 2、耗材包：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。 三十五、物联网中心网关软件 ▲1、南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理。 提供操作演示视频，上传系统 ▲2.南向支持对接各种支持Canbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理。 提供操作演示视频，上传系统 3、南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理。 ▲4、南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备。 提供操作演示视频，上传系统 5、北向连接物联网云平台，实现数据的北向通信以及指令接收。 三十六、物联网云平台 - 实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能。 2. 可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台。 3. 具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理。 4. 支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能。 5. 支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能。 6. 云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置。 7. 需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置。 8. 兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理。 9. 支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等。 10.同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案。 - 支持物联网节点的状态查询并按需控制。 12、教学资源 ▲1）教材：为更好的匹配物联网工程实施与运维平台教学服务，需提供针对设备有版号的“物联网工程实施与运维”相关出版物教材。 提供出版物数据服务平台书号截图、教材目录及样章，上传系统 2）教学视频：需提供教学视频，视频内容须基于所授课程中所包含的重要知识点，画质清晰、音画同步。 3）教学PPT、工程代码、图纸：提供教学PPT以及教学工程代码，如果教学任务需求图纸，需另附图纸。 4）设备操作说明：应用平台交付时，出货U盘中需包含设备操作说明。 |
| 2 | AIoT在线工程实训平台 | 一、整体要求： 1、能支撑物联网专业相关课程的教学与实验，可实现物联网、大数据相关专业方向在线教学和实验。 2、具备理实虚一体化教学过程，将理论学习、仿真练习、动手实践结合在一起。 3、支持常见的项目案例实验环境，从单一的知识应用到综合技能应用实训。 4、具备实训项目过程关键点设置功能，对学生完成每个节点及完成情况进行监控。 5、实训过程至少包含理论知识点学习、仿真实训、动手实践、结果归档等内容。 6、具备对学生项目过程监测功能，从而进行数据分析，方便教学人员查看处理，有效的提高教学质量。 7、采用目前主流的BS架构部署，提供统一的数据保存和升级能力。 二、教学平台功能要求： 1、具有完善的教学流程、课程节点的设定、仿真和终端入口、实训过程、实验结果保存等内容。 2、AIoT在线工程实训平台须包含学校管理员端、教师端、学生端。学校管理员端至少包括课程管理、教师管理、班级管理、学生管理、教学任务管理、资源管理。教师端至少包括学生任务管理、资源管理。学生端至少包括学习任务管理。 3、支持学校管理员通过课程管理，新增课程，课程信息至少包含课程名称、课时数、课程方向、课程等级、课程资源等。 4、支持学校管理员通过教师管理对教师账号进行增删改查。 5、支持学校管理员通过班级管理对班级进行增删改查。 6、支持学校管理员通过学生管理对学生账号进行增删改查。 7、支持学校管理员通过教学任务管理，向教师用户下发教学任务，教学任务信息至少包括任务名称、任务时长、指定教师以及指定班级。 8、支持学校管理员通过资源管理，查看公共教学资源，以及审核教师上传的教学资源。 9、支持教师通过学生任务管理，向学生下发学生任务，学生任务信息至少包括任务名称、课程资源、资源章节、指定班级及其学生、任务时长等。 10、支持教师通过学生任务管理，查看学生的任务完成情况，并对已完成的学生任务进行评分。 11、支持教师通过资源管理，上传所需的教学资源，教学资源至少包括图文、习题、仿真、终端等相关资料。 12、支持学生通过学习任务管理，完成教师下发的学习任务。 三、仿真实验平台 1、仿真实训系统至少支持以浏览器登录方式和加密工具对PC的认证授权方式进行实训操作。 2、仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训。 3、实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式。 4、仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学。 ▲5、仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误。 提供操作演示视频，上传系统。 ▲6、消息面板可查看设备通信消息。 提供操作演示视频，上传系统。 ▲7、仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据。 提供操作演示视频，上传系统。 8、仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下： 1）有线传感器：至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等。 ▲2）无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等。 提供操作演示视频，上传系统 3）继电器：至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等。 4）网关：至少包含新网关、路由器、串口服务器等 5）I/O模块：至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等。 6）RFID：至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等。 7）终端：包含PC等。 8）负载：至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等。 9）电源：至少包含5V、12V、24V、通用等电源。 10）其它外设：至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等 9、仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果。 10、虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机。 11、用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作。 ▲12、仿真实训系统须支持实训项目仿真数据与平台信息交互，在平台上显示采集的数据，控制仿真执行器。 提供操作演示视频，上传系统 13、应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据。 14、应用平台支持根据采集的设备数据和状态信息创建告警事件，告警事件具备生命周期，可以对告警进行清除和确认操作，告警事件至少支持5个不同等级。 15、应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据。 16、应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据。 17、应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新。 18、应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件。 19、应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用。 20、应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行。 21、应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示。 22、应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作。 23、应用平台支持MQTT证书认证、设备身份认证、访问令牌认证等信息安全相关的认证方式。 24、平台支持ThingsBoard、ChirpStack、HomeAssistant、NodeRed、Grafana、InfluxDB、JEECG、EdgeX、Jupyter、TensorFlow、WeBASE、Kubernetes等常见的物联网、人工智能、区块链组件的部署应用。 ▲25、具备NLP处理能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式解决学习难点。 提供操作演示视频，上传系统 26、提供编码环境支持多种语言和文件格式的编写：C#、Java、Python、JavaScript等。 ▲27、须提供Jupyter 交互环境：支持实时代码、机器学习、可视化。包括数据采集、模型训练、模型评估、模型加载与预测、图像标注、部署Web应用等等用途。 提供操作演示视频，上传系统 四、使用资源： 使用手册：含产品本身安装、配置与操作、使用一系列指导。 |
| 3 | 实训工位 | 高密度复合板，碳素钢方管，优质五金配件；数量（双人）20张桌子、尺寸根据实验室大小现场测量后确定（长*宽*高）、每个桌子标配2个PP塑料工艺，柔韧性，抗撕裂性能突出，耐磨，耐老化，手感舒适的学生凳椅。提供实物照片，上传系统 |
| 4 | 多媒体教学设备 | 1.原装，不接受组装机、OEM、改配。 2.处理器≥Intel Core i7-12400 3.芯片组：Intel 600系列及以上芯片组 4.内存：≥8G DDR4 3200MHz 5.硬盘≥512G M.2 NVME 固态硬盘 6.显卡：730集成显卡 7.声卡：集成声卡 8.网卡：集成千兆网卡 9.显示器：≥23.8英寸显示器,1920*1080全高清分辨率,低蓝光功能，≤8ms快速响应 10. 键鼠：USB光电鼠标、键盘 11.接口：USB接口总数≥7个 12.电源：电源额定功率≥180W，机箱：标准立式机箱，易于搬运 13.操作系统：预装相应的系统，提供硬盘保护、远程唤醒 14.多媒体教学台：尺寸≥800*680*1000mm 铁质桌面 可收纳主机等设备，有通风散热孔 |
| 5 | 实训室氛围改造 | 本项目本实验室智能化氛围改造，包含基础装修、综合布线、文化建设、网络布线、千兆路由器、智慧黑板、机柜、教学所用的服务器、千兆光纤交换机和所需的光纤端子、科技氛围布置等，地面不走线槽、不破坏地面，在施工前提供用户要求的实验室走线3D布局效果图，合理布置设备所需的强弱电位置要求美观大方、符合高等院校实验室安全标准、不影响教学。 |
| 6 | 实训耗材 | 包含警示灯*5、风扇*5、RGB控制器*5、串口模块*5、温湿度传感器*5、Zigbee仿真器*5 |
| 7 | 专业音响 | 低音单元：1X10寸 ；高音单元：2X3寸；分频器：三路三分频；阻抗：8Ω；中低音分频点：1.6KHz；灵敏度：90dB；额定功率：150W；频率响应：50Hz-19KHz；板材：中纤板；表面材料：黑色PVC皮；面罩：黑色亚光铁网；接线柱：红黑两极接线柱；声音：低音弹性好，力度足，人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好。需配有安装的音响支架和高保真优质的音响线（长度由教室大小决定）若干，电脑音频输出与功放音频输入相连的优质音频线。 |
|  | 专业功放 | （1）300W*2/8Ω面板材料：铝合金面板、铝合金拉手面板字体； （2）中文音乐输入：五路，自动搜索并显示BGM、MP3，另外二路MP3插卡输入、一路蓝牙输入音乐调节：高低音、左右平衡、总音量话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度话筒直达声高中低音，话筒总音量后板连接：录音输出、混音输出、二路音频同步输出、MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收；支持防啸叫功能。 |
|  | 有线话筒 | 连接主体：音箱，功放机；单体：背极式驻极体；指向性能：心型指向；使用方式：桌面式；频率响应：100Hz-16KHz；灵敏度：-37dB±3dB；输出阻抗：100Ω±30% 供电方式：9-52V幻象电源或1.5VAAA可换电池。 |
|  | 无线话筒 | 频率范围：470~960 MHz(分段）；通道数：单通道/双通道；信道数 : 50个（单通道）A、B各25个（双通道）；调频宽度：30MHz；信道间隔：600KHz；调制/解调方式：FM；静音控制：导频；频率响应：20Hz~18KHz；频率稳定度：±0.015%；信噪比：≥92dBA+（line out）；失真度：≤0.8% （At 1KHz）；使用距离：约100米（空旷地带）；麦克风规格：电容式全指向； 接收器参数： 内置供电：2节AA电池；外接供电：Type-C接口；天线接口：SMA/阻抗50欧姆；接收灵敏度：≤-80dBm (接线测试）；音频输出方式：3.5mm线路输出 +3.5mm耳机输出；耳机输出功率：25mW(RMS) @32Ω；使用时间 :约10小时（单通道）、约8小时（双通道）； 发射机参数： 麦克风输入方式：3.5mm插座；发射机供电：2节AA电池；发射机功率：≤10mW；低切：200Hz 10dB/Oct；使用时间:约10小时。 负责免费安装，包含现场所需的各类耗材。 |

包2物联网基础实验室平台 采购清单

| 序号 | 名称 |  | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网基础实验平台 |  | 详见“详细技术要求” | 20 | 套 | 核心产品 |
| 2 | 实训工位 |  | 详见“详细技术要求” | 20 | 套 |  |
| 3 | 多媒体教学设备 |  | 详见“详细技术要求” | 1 | 套 |  |
| 4 | 实训室氛围改造 |  | 详见“详细技术要求” | 1 | 项 |  |
| 5 | 音响系统 | 专业音响 | 详见“详细技术要求” | 1 | 对 |  |
|  |  | 专业功放 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 有线话筒 |  | 1 | 个 |  |
|  |  | 无线话筒 |  | 1 | 个 |  |

包2物联网基础实验室平台 详细技术要求

| 序号 | 名称 | 子项 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网基础实验平台 | 硬件管理平台 | 一、基础实验平台： 1、平台采用可重构、模块化结构设计，在多种环境下快速、灵活搭建物联网云教学所需的软硬件环境。 ▲2、具备涵盖全面的教学资源，实验平台支持不少于10门课程，包含如下类别的物联网关键技术实验：感知层实验、通讯 实验、窄带物联网实验、嵌入式开发实验、ARM实验、自动识别实验、单片机实验等。 提供课程目录、样章，上传系统。 3、平台须同时支持C/S、B/S访问，支持云教学资源一键加载及更新，支持云教学资源的更新自动推送功能。 4、每个云教学资源须包含原理介绍、连接说明、仿真场景等教学板块。 5、平台支持基于物联网技术真实行业应用场景教学，须包含不少于五种不同行业模拟场景。 6、模拟真实行业应用，支持多种类物联网关键技术组合实验，须具备不少于6个通用实验设备槽，并支持不少于7个不同设备同时联动实验。 7、平台应支持多个物联网行业公共云平台、物联网教学专用私有云平台和本地云，云平台支持物接入、物解析、物影子、规则引擎、时序数据库、物可视、时序洞察等功能。 ▲8、为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与设备采用非固定式磁性吸合连接方式，不接受螺丝或针脚固定方式。 提供实物演示视频，上传系统。 ▲9、平台上具有设备防呆设计，支持正反两面放置，确保设备错误放置时无法使用且不会造成设备永久性破坏。 提供实物演示视频，上传系统。 ▲10、平台须经过可靠性验证，平台实验设备槽与教学设备之间采用弹性探针电镀触点方式供电及提供信号传输。 提供实物演示视频，上传系统。 11、弹性针座表面采用电镀工艺，具有定制化保护措施，探针伸缩部分采用护套保护，避免外力及应力破坏。 12、每个实验槽支持多路DC电源与多路UART通信通道。 ▲13、平台配置可拆卸执行器件挂架，挂架采用金属喷塑工艺，并配置网孔结构，使用时便于设备吸附或固定在网孔结构中，非使用时，执行器挂架拆卸后能覆盖在平台表面合成一体，作为平台的一部分保护平台。 提供实物演示视频，上传系统。 ▲14、平台须具备短路保护功能，如错误短接任意一路，平台自动断电，恢复后重启正常使用。 提供实物演示视频，上传系统。 15、平台须能够提供至少3种不同安全电压等级的独立电源输出接口。 ▲16、平台须支持自主电路搭建，内嵌集成电路实验板。 提供实物照片并标注，上传系统。 ▲17、平台须支持“通讯”与“自动”两种通信模式，并支持面板一键切换。 提供实物照片并标注，上传系统。 18、“自动”模式下，平台及配套软件能自动识别放置的设备，对每次实验所需设备安装正确性进行智能实时监测。 19、提供创新教学模式扩展，支持对自主创新实验与现有实验进行包括原理介绍、连接说明、关键代码分析、场景模拟实验等内容的制作、编辑、生成。 ▲20、提供实验包生成工具，根据需求自主编辑实验内容，通过生成工具生成可下载的实验包，实验包可以导入平台使用。 提供实物演示视频，上传系统。 21、所有实验须支持项目引导式教学形式。 22、需同时配备PC端及Android端实验软件。 23、实验平台至少包含背景知识介绍、实验准备、演示场景展示等内容。 24、电子教学资源须含多种教学形式，如文字、图片、视频等。 二、云平台： 1、实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能。 2、可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台。 3、具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理。 ▲4、支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能。 提供操作演示视频，上传系统。 5、支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能。 ▲6、云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置。 提供操作演示视频，上传系统。 7、需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置。 ▲8、兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及ZigBee无线传输类型的节点管理。 提供操作演示视频，上传系统。 9、支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等。 10、同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案 11、支持物联网节点的状态查询并按需控制。 12、支持云平台本地部署。 三、物联网网关： 1、物联网网关处理器主频不低于580MHz；内部集成了DDR2控制器 、SPI控制器接口、PCI-E控制器、TF卡等接口，硬件资源丰富，能够作为高端产品的高性能CPU使用。 2、Ethernet接口：网关内部集成了两路10/100自适应以太网PHY，可直接实现一个LAN口及一个WAN口功能，每一个完整的收发器通过网口变压器连接到网口，遵循IEEE802.3和IEEE802.3u规范。 3、WIFI： 1)符合IEEE 802.11b/g/n标准； 2)支持2.4G 300MHz全功能无线路由； 3)支持WEP/TKIP/AES数据加密； 4)支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制； 5)支持Wi-Fi Direct(P2P)连接； 6)支持工作模式：Station/SoftAP/SoftAP+Station； 7)传输距离：室内约50米；室外约100米（典型可视环境下）。 4、安全：使用硬件加密芯片，包含一个EEPROM 阵列，可用于存储多达16 个密钥、证书、其他读/写、只读或密码数据、使用记录和安全配置。可通过多种方式限制对存储器各个部分的访问，并且可以锁定配置以防止更改；可通过标准I2C 接口以高于1 Mb/s 的速度访问器件。芯片可采用椭圆曲线加密和ECDSA 签名协议实施完整的非对称（公钥/私钥）加密签名解决方案。该器件可对NIST 标准P256 主曲线进行硬件加速，并支持从高质量私钥生成到ECDSA 签名生成、ECDH 密钥协议和ECDSA 公钥签名验证的完整密钥生命周期。此外，芯片还可以在硬件中实施AES-128、SHA256 以及多种SHA 衍生品，如HMAC（SHA）、PRF（TLS 中的密钥派生功能）和HKDF。便于GCM 加密/解密/身份验证，支持Galois Field Multiply（又名Ghash）。 5、其他接口：具备电源接口 12V DC；TF卡槽；RS-232接口不少于4个；RS-485接口不少于 2个。 |
|  |  | 传感器系列模块 | 1、本系统中应至少包含温度/光照传感子系统、红外传感子系统、声音感知子系统、霍尔传感子系统、称重传感子系统、湿度感知子系统、压电传感子系统、气体传感子系统、DIY测试子系统、DIY板子系统、位移传感子系统、热电偶传感子系统、超声波传感子系统、微机电传感子系统。 2、各子系统须采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立于平台进行实验。 3、设备的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及相互关系的拓扑结构图。 ▲4、设备背面配置智能检测部分，能通过软件自动判断在实验中是否选用了正确的子系统。 提供实物加软件检测正确和错误提示视频，上传系统。 5、子系统上配置指示灯，能通过软件触发使指示灯闪烁提示实验过程中重要步骤所触发的相应电器元件位置。 ▲6、支持至少六种智能家居场景模拟实验，自动监测居室内的温度、湿度、声音、门窗的开关状态以及厨房里的空气质量、煤气灶的状况，实时显示检测结果，并可根据结果实现对风扇、加热器、照明灯、煤气灶阀门的自动控制；支持至少三种智慧停车场场景模拟实验，能自动监测并实时显示停车场出口和入口的车辆进出状态、车位的车辆占用情况、倒车雷达的测距结果；支持至少两种道路行车场景模拟实验，能自动监测并实时显示行车速度和车辆重量；支持至少一种生产线场景模拟实验，能自动监测并实时显示流水线上的金属工件的距离。 提供场景模拟实验视频，上传系统。 ▲7、温度/光照传感子系统须支持模拟量AD输出功能。支持NTC温度特性曲线、光照度-电阻特性曲线动态实时显示，支持温度\光照强度控制电位器调节功能。可进行温度传感器验证试验，当室内温度高于预设值时候，风扇自动启动，当室内温度低于预设值时，照明自动打开。可进行基于光敏电阻的光照传感器的验证和场景模拟试验，当环境光照度大于预设值的时候，关闭灯光照明，反之则开启灯光照明。同时，能以动态曲线实时展示光照度测量数据的变化。 提供曲线动态实时显示视频，上传系统。 8、红外传感子系统可进行红外反射和对射传感实验。支持智能停车场管理实验，可以模拟车辆进出识别管理、车位自动检测管理； ▲9、霍尔传感子系统支持线性霍尔磁感强度检测实验，检测结果以图像方式动态显示。同时支持霍尔开关传感实验，并以动画形式展示其实际应用场景。线性霍尔传感器和开关霍尔传感器的输出信号均可检测。 提供动画形式应用场景视频，上传系统。 10、湿度传感子系统可进行电容式相对湿度传感器实验，支持模拟频率输出信号测量。 11、声音传感子系统可进行驻极体电容式声音传感器实验，对比环境声音和可调节的阈值，当环境声音超过预设的阈值时，自动点亮指示灯，并输出比较结果。支持驻极体话筒信号检测，灵敏度信号检测，音频放大信号检测，比较信号检测，比较输出信号检测。 12、压电传感子系统可进行压电振动传感实验，支持压电传感器信号检测、压电电荷放大信号检测、压电信号滤波放大后的输出信号检测、比较输出信号检测，具备震动灵敏度调节功能。 13、气体传感子系统可进行基于半导体气敏元件的气体传感实验，支持参考电源检测、灵敏度阈值检测，支持1路数字量输出，支持1路模拟量AD输出功能，支持烟雾、空气质量、一氧化碳等多种气体的扩展实验。 ▲14、超声波传感子系统支持超声波发生器驱动电路的发送信号检测，超声波发生器的驱动信号检测，超声波传感器接收信号检测，超声波接收信号的各级放大输出信号检测，超声波滤波信号检测，滤波后的超声波信号检测。能以动画场景模拟的形式，演示超声波测距的应用场景，并实时显示测量数据。具备测量触发控制功能，触发测量后，能以脉冲形式输出测距结果。具备串口指令触发测量的功能。 提供实物演示视频，上传系统。 15、热电偶传感子系统采用K型热电偶，能输出与温度对应的、可测量的电压，也能输出数字量的测量结果。系统具备零上温度和零下温度测量功能，零上零下温度档位手动切换功能，测温电路手动调零功能，调零和工作模式手动切换功能，热电偶断线自动检测功能。支持带补偿的测量放大信号检测，信号放大输出检测，信号转换电路输出检测，断线信号检测，测量档位信号检测，正负驱动电压检测。 16、位移传感子系统采用电感式传感器，当被测位移信号小于设定的基准值时，自动点亮接近指示灯。支持振荡器信号检测，滤波电路的信号检测，检波电路的信号检测，升压电路检测。能输出接近开关信号、位移信号、距离判定信号，能手动调节感应距离基准值。 17、微机电传感子系统采用三轴加速度传感器，实时显示三个轴向的测量结果，并以动画旋转的形式实时展示三轴合成的测量结果。支持三个轴向的模拟量输出测量，支持自测信号的控制输入。 18、称重传感子系统采用电阻应变片传感器，可选择最高10位或者24位的A/D转换器分辨率，具备模拟量和数字量两种输出。支持直流电桥电路调零，电桥输出电压测量，放大信号测量。可通过RS-485通讯获取A/D采样值，并可根据场景需要自动选择8位或者10位两种精度。还支持通过串口AT指令进行调零、称重、电压值测量等操作。 19、可进行智能设备制作，包含原理图绘制、PCB布线、器件焊接、设备调试的等内容的综合训练。 20、须配套实验所用耗材包及相关实验教程书。 |
|  |  | 执行器模块 | 1、采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立于平台进行实验。 2、设备的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。 3、独立电回路控制设备，提供至少两路控制电路，控制电路的输入量支持3V～6V，驱动回路可同时支持直流及交流两种模式，提供7A-240VAC、10A-24VDC、10A-110VAC等主流供电规格。 4、独立指示灯设备，提供12V LED照明。 5、独立工业散热设备，风流量不低于45CFM,运行噪音不高于20db,支持大4PIN、3PIN接口。 6、配备独立二相四线直流减速马达，可视化齿轮组，步距角约18°，每分钟转速约为60转。 |
|  |  | 通讯系列模块 | 1、本系统中应至少包含ZigBee子系统、Bluetooth子系统、WIFI子系统、DIY测试子系统及传感器配件包（至少包含人体传感器、心率传感器、温湿度光敏传感器）。 2、各子系统须采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既可与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立于平台进行实验。 3、支持ZigBee协议，适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee和 RF4CE 应用；包括RF 收发器，工业标准MCU；支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议；可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统；支持传感器系列设备扩展传感网实验功能；支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 ▲4、以Basic RF无线点对点传输协议为基础，采用两块ZigBee子系统作为无线发射设备和无线接收设备。触发发射设备上控制键，可以控制接收设备上的无线开关功能。 提供实物演示视频，上传系统。 5、支持WIFI协议，符合IEEE 802.11b/g/n标准，支持两种工作模式：集中控制式（Infrastructure）和对等式（Ad-Hoc），支持64/128/256位WEP数据加密，支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制。 6、配置信号测试子系统，支持4路数字量和4路模拟量输入检测；支持4路数字量输出和1路TTL电平的串口信号。 7、设备背面配置智能检测芯片，能自动判断在实验中是否选用了正确的设备。 8、须配套实验所用耗材包及相关实验教程书。 |
|  |  | 长距离通信模块 | 1、本系统中应至少包含NB-IOT子系统、LORA子系统、及温度传感子系统、移动实验盒及主控子系统。 2、支持NB-IOT节点盒独立供电方式，支持OLED液晶，支持SWD调试接口，支持传感器扩展接口。 3、NB-IOT具备低功耗小于等于12uW（TBD），灵敏度不小于-129dBm；至少内置Cortex-M3(32位），主频须支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道；支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令，下载方式支持UART； 4、支持LORA调制方式，同时兼容并支持 FSK, GFSK,OOK 传统调制方式；超远有效通讯距离不小于2.5Km@250bps；支持OLED液晶、SWD调试接口；具备传感器接口；支持LORAWAN组网开发。 5、为利于教学的连续性，移动实验盒与设备的固定方式采用磁性吸合方式，不接受螺丝的固定方式；移动实验盒与设备的通讯采用探针方式，不接受插座的连接方式。 ▲6、配备能实现移动且独立工作的实验盒，须包含UART通讯、485通信通道，不少于2路弱电DC电源；内置可充电电池，具备充电指示功能。 提供实物照片，上传系统。 7、主控子系统芯片采用不低于32位Cortex-M3处理器，最高72MHz。存储达到512KB Flash，64KB SRAM；cpu控制管脚及功能脚全部引出插针和测试环；传输速率至少10Mbps；支持ISO国际标准化的串行通信协议；支持ISO 11898-2标准；总线支持不少于120个节点的连接；数据速率至少1Mbps；需提供三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。要求具备独立的RS-485通信总线，收发可控，支持不少于32个收发器的总线连接； 8、配套课程至少涵盖窄带技术协议、微控制器处理、智能温度监控报警系统、PING-PONG、LoRaWan源码分析，以及网关汇集、与云平台通信等相关实验内容。 9、须配套实验所用耗材包及相关实验教程书。 |
|  |  | 嵌入式开发模块 | 1、本系统中应至少包含Cortex-M3核心子系统、显示子系统、按键子系统、LCD子系统、温度/光照传感子系统、功能扩展子系统。 2、内嵌32位Cortex-M3处理器，核心频率约72MHz，不小于512KB Flash，64KB SRAM。 3、CPU的控制管脚及功能脚全部引出测试环，便于同步信号测量。 4、含数字时钟实验，支持通过数码管动态显示时、分、秒，支持通过键盘子系统联动设置时钟功能。 5、含光照实验，通过光照传感器数据采集，实时显示在LCD子系统中。 6、支持Flash、EEPROM、SRAM 等外部存储设备的数据存储和读取。 7、支持通过IIC总线读取芯片中的时间数据，在LCD屏中显示实时时间，并且可以设置调整芯片中的时钟值。 8、支持在LCD屏显示ADC采样得到的数据。 9、至少支撑GPIO、时钟配置、数码管、按键、TFTLCD、中断、串口、定时器、DMA、AD/DA等基础实验，以及外部存储器、数据发生、采集和波形显示等综合实验。 10、须配套实验所用耗材包及相关实验教程书。 |
|  |  | 自动识别模块 | 1、本系统中应至少包含HF射频子系统、NFC射频子系统、LF射频子系统、UHF射频子系统、有源RFID子系统（含有源标签）、条码识读子系统、射频天线、以及M3核心子系统。 2、各子系统须采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立于平台进行实验。 3、设备的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及相互关系的拓扑结构图。 4、设备背面配置智能检测模块，能通过软件自动判断在实验中是否选用了正确的模块。 5、模块上配置指示灯，能示意实验过程中重要步骤所触发的相应电器元件位置。 6、支持高频RFID开发实验，可展示高频RFID工作过程，并通过对代码分析，学习掌握相关嵌入式开发原理，支持ISO14443 1～4/type A/B协议，可对逻辑加密卡及CPU卡进行操作，可演示完备的卡片防冲突机制，支持高频M1卡、CPU卡分步骤读写，支持中国银联接口规范及EMV协议规范，主要控制信号可通过测试环引出，便于外接控制及测量。配置RF接口、lisaajous调谐电路； 7、支持NFC读卡器实验，支持卡标签的激活，支持卡标签的密钥验证，同时支持A密码与B密码的认证，数据的读写支持16进制与非16进制格式。 8、支持低频RFID开发实验，数据的读写支持16进制与非16进制格式，自带收发命令的调试信息，可以查看当前串行通信的数据信息。 9、支持超高频RFID（900MHz）开发实验，支持超高频RFID标签数据读写实验，支持超高频RFID标签存储器选择；自带收发命令的调试信息，可以查看当前串口通信的数据信息。 10、支持有源RFID实验开发实验，支持2.4GHz低功耗无线收发，空中速率1Mbps（MAX），内建高性能MCU；内置128bit AES硬件加密，32bit 硬件乘除协处理器，6～12bit ADC，PWM、I2C，UART，硬件随机数产生器，WDT、RTC、模拟比较器等；标签设备板载RTC，内置电池。 11、支持CMOS图像传感器，支持电平触发、感应、连续读码等多种识读模式，照明灯、瞄准灯、解码成功提示音等可分别控制。 12、内嵌32位Cortex-M3处理器，核心频率约72MHz，不小于512KB Flash，20KB SRAM。 13、CPU的控制管脚及功能脚全部引出测试环，便于同步信号测量。 |
| 2 | 实训工位 | 实训工位 | ▲高密度复合板，碳素钢方管，优质五金配件；数量（双人）20张桌子、尺寸根据实验室大小现场测量后确定（长*宽*高）、每个桌子标配2个PP塑料工艺，柔韧性，抗撕裂性能突出，耐磨，耐老化，手感舒适的学生凳椅。提供实物照片，上传系统 |
| 3 | 多媒体教学设备 | 多媒体教学设备 | - 原装，不接受组装机、OEM、改配。 2.处理器≥Intel Core i7-12400 3.芯片组：Intel 600系列及以上芯片组 4.内存：≥8G DDR4 3200MHz 5.硬盘≥512G M.2 NVME 固态硬盘 6.显卡：730集成显卡 7.声卡：集成声卡 8.网卡：集成千兆网卡 9.显示器：≥23.8英寸显示器,1920*1080全高清分辨率,低蓝光功能，≤8ms快速响应 10. 键鼠：USB光电鼠标、键盘 11.接口：USB接口总数≥7个 12.电源：电源额定功率≥180W，机箱：标准立式机箱，易于搬运 13.操作系统：预装操作系统，提供硬盘保护、远程唤醒。 14.多媒体教学台：尺寸≥800*680*1000mm 铁质桌面 可收纳主机等设备，有通风散热孔 |
| 4 | 实训室氛围改造 | 实训室氛围改造 | 本项目本实验室智能化氛围改造，包含基础装修、综合布线、文化建设、网络布线、千兆路由器、智慧黑板、机柜、教学的所需服务器、千兆光纤交换机和所需的光纤端子、科技氛围布置等，地面不走线槽、不破坏地面，在施工前提供用户要求的实验室走线3D布局效果图，合理布置设备所需的强弱电位置要求美观大方、符合高等院校实验室安全标准、不影响教学。 |
| 5 | 音响系统 | 专业音响 | 低音单元：1X10寸 ；高音单元：2X3寸；分频器：三路三分频；阻抗：8Ω；中低音分频点：1.6KHz；灵敏度：90dB；额定功率：150W；频率响应：50Hz-19KHz；板材：中纤板；表面材料：黑色PVC皮；面罩：黑色亚光铁网；接线柱：红黑两极接线柱；声音：低音弹性好，力度足，人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好。需配有安装的音响支架和高保真优质的音响线（长度由教室大小决定）若干，电脑音频输出与功放音频输入相连的优质品牌音频线。 |
|  |  | 专业功放 | （1）300W*2/8Ω面板材料：铝合金面板、铝合金拉手面板字体；（2）中文音乐输入：五路，自动搜索并显示BGM、MP3，另外二路MP3插卡输入、一路蓝牙输入音乐调节：高低音、左右平衡、总音量话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度话筒直达声高中低音，话筒总音量后板连接：录音输出、混音输出、二路音频同步输出、MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收；支持防啸叫功能。 |
|  |  | 有线话筒 | 连接主体：音箱，功放机；单体：背极式驻极体；指向性能：心型指向；使用方式：桌面式；频率响应：100Hz-16KHz；灵敏度：-37dB±3dB；输出阻抗：100Ω±30% 供电方式：9-52V幻象电源或1.5VAAA可换电池。 |
|  |  | 无线话筒 | 频率范围：470~960 MHz(分段）；通道数：单通道/双通道；信道数 : 50个（单通道）A、B各25个（双通道）；调频宽度：30MHz；信道间隔：600KHz；调制/解调方式：FM；静音控制：导频；频率响应：20Hz~18KHz；频率稳定度：±0.015%；信噪比：≥92dBA+（line out）；失真度：≤0.8% （At 1KHz）；使用距离：约100米（空旷地带）；麦克风规格：电容式全指向； 接收器参数： 内置供电：2节AA电池；外接供电：Type-C接口；天线接口：SMA/阻抗50欧姆；接收灵敏度：≤-80dBm (接线测试）；音频输出方式：3.5mm线路输出 +3.5mm耳机输出；耳机输出功率：25mW(RMS) @32Ω；使用时间 :约10小时（单通道）、约8小时（双通道）； 发射机参数： 麦克风输入方式：3.5mm插座；发射机供电：2节AA电池；发射机功率：≤10mW；低切：200Hz 10dB/Oct；使用时间:约10小时。 负责免费安装，包含现场所需的各类耗材。 |

三、服务方案要求

1、本项目所有产品质保期自验收合格之日起不少于五年。（提供承诺书，格式自拟，原件扫描系统上传）

2、技术实施方案。投标人需提出针对本项目的技术实施方案及详细介绍，包括：产品实物效果图、项目的总体设计、关键技术设计、实现的功能详细描述。

3、售后服务方案

中标人应提供完备的售后服务方案，包括售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。

（1）响应时间：中标人接到采购人通知后2小时内远程响应，1个工作日内赶到现场进行处理。

（2）质保期内的维修，不再收取额外费用；质保期内的配件更换，不再收取额外费用；质保期内提供所有部件免费上门服务，不再收取额外费用。质保期外的额外费用应符合市场行情。

（3）提供售后服务人员的联系方式，至少包含电话、微信等联络方式。

4、培训方案

中标人应提供完备的培训方案，包括培训时间安排、培训内容安排、培训方式、培训师资力量、培训频次、培训资料等。

（1）有明确的培训时间安排，以及因客观原因导致的时间变更措施。

（2）具有专业能力的培训师不少于3人以上。

四、其他相关要求

1、合同履行期限：自接到甲方通知之日起60个日历天内（除不可抗力、非乙方原因）完成供货、运输、安装、调试、验收等工作并交付采购人使用。（提供承诺函，格式自拟，原件系统上传）。

投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2、投标人按照招标文件要求对各个技术要求项作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被招标人确认的条款。

3、投标人可到现场进行勘察，根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件及辅材等，如在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、本项目所需货物，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

5、中标人为确保所投产品质保期结束后正常使用、维护，需向采购人提供的备品备件及专用工具。

6、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保及质保期间等一切费用。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

7、团队人员必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、设备或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

8、中标人应保证提供的所有设备是全新、未使用过的产品，并且是非长期积压的库存材料。所有货物的制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。

9、中标人所供设备如不符合招标文件要求、不符合投标文件中所承诺的技术标准、不符合国家相关强制性技术标准，采购人有权退货，并按中标人延误供货所造成的损失情况，按照合同约定向采购人交纳违约金。

10、如果采购人使用中标人所供设备，因中标人的瑕疵而受到第三方的追究，中标人要代替采购人向第三方承担责任，并赔偿采购人的经济损失。

11、如果因中标人原因合同终止，中标人应在合同终止之日起五个工作日内无条件退还采购人已付的合同预付款项，且采购人保留向中标人追究因此造成的相关损失的权利。

12、投标人中标后提供的设备，如果未达到投标文件要求、存在虚假应标情况，将按有关法规进行处罚，投标人自行承担一切后果，并且要承担采购人检测费用、误工费用等相关费用。

四、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（HTTP://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）包一 | 工业 |
| 2 | 扬州市职业大学高邮湖校区物联网工程实验室采购项目（二次）包二 | 工业 |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

包1物联网工程运维实验室平台 评标标准

| 项目 | 评标分项 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价=（基准价/报价）×30×100%，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分 （60分） | 技术参数 （32分） | 评委根据“招标文件第四章包1详细技术参数”以及投标文件提供的证明材料等进行评审： 所投产品技术参数全部满足或者优于招标文件要求的得满分32分。带“▲”项指标参数为重要技术参数指标，每有1项负偏离（不满足）扣2分，总分32分（“▲”共计16个），扣完为止。【▲号参数指标须提供招标文件要求相对应的证明材料，扫描件系统上传，并在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未提供证明材料的，评审时不予认可】 其他项作一般技术参数指标，投标人须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，列明所投产品详细技术特性说明偏离情况。 注：1、未按要求提供证明材料视为负偏离，以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准。 2、投标人应在系统内上传演示视频，同时将演示视频（备份件）存放在U盘内，将U盘密封包装（注明投标人名称、项目名称），在投标截止时间前采用邮寄或现场送达的方式，递交至江苏省扬州市翠岗路48号江苏苏维工程管理有限公司二楼代理一部（联系人：陈秋萍0514-82129116），由工作人员签收保存。评标当日，如苏采云系统内视频无法正常打开，将播放备份件，否则备份件不予拆封，原路退回。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
|  | 技术实施 方案 （7分） | 评委根据提供的技术实施方案及详细介绍进行综合评审：（包括但不限于产品实物效果图、项目的总体设计、关键技术设计、实现的功能详细描述） 技术方案能结合项目实际要求体现项目特点，内容详实、完善，人员、资料配备齐全，专业性、针对性、操作性强：得7分； 技术方案能结合项目实际要求，内容比较详实、完善，人员、资料配备较齐全，专业性、针对性、操作性较强，得4分； 技术方案内容有欠缺，人员、资料配备不明确，各性能体现一般得1分； 未提供或不符合项目需求的，不得分。 |
|  | 培训质量 （8分） | 1、评委根据提供的针对本项目的培训方案进行综合评审：（包括但不限于培训内容、培训师资、培训频次、培训资料） 培训方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分； 培训方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； 培训方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 其他或未提供的不得分。 2、投标人根据本项目需求以及提供的培训方案，提供在物联网系统应用中具有相应专业能力的培训讲师，每提供一名得1分，满分3分。（提供培训讲师人员名单、投标人为其缴纳的近1年内任意一个月的社保证明材料、培训讲师专业能力证明材料，系统上传，未提供或提供不全不得分。） |
|  | 售后服务方案 (7分) | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。 售后服务方案详细完整、有针对性、可操作性强得7分； 售后服务方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得4分； 售后服务方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 其他或未提供的不得分。 |
|  | 产品供货安装、调试方案 （6分） | 评委根据提供的针对本项目的产品供货安装、调试方案进行综合评审：（包含但不限于进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施、安装、调试、验收方案） 供货安装、调试方案详细完整、有针对性、可操作性强得6分； 供货安装、调试方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； 供货安装、调试方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 其他或未提供的不得分。 |
| 商务部分 （10分） | 企业实力 （4分） | 1、投标人或核心产品生产厂商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每有一个得1分，满分2分。（提供有效证书及国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）网页查询截图，系统上传，，未提供或提供不全不得分） 2、投标人或核心产品生产厂商具有与包1项目需求相关的软件著作登记证书，每提供一份得1分，满分2分。（提供有效证书，原件系统上传） |
|  | 类似业绩 （6分） | 投标人或核心产品生产厂商自2021年1月1日至今承担过类似项目业绩，每提供一份有效合同得2分，满分6分。提供合同原件扫描件，系统上传【以合同签订时间为准，有效合同至少包含签订时间、合同双方名称、合同内容、合同总价，合同要素未体现或体现不全的不得分。】 |

包2物联网基础实验室平台 评标标准

| 项目 | 评标分项 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价=（基准价/报价）×30×100%，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术指标 （62分） | 技术参数 （38分） | 评委根据“招标文件第四章包2详细技术参数”以及投标文件提供的证明材料等进行评审： 所投产品技术参数全部满足或者优于招标文件要求的得满分38分。带“▲”项指标参数为重要技术参数指标，每有1项负偏离（不满足）扣2分，总分38分（“▲”共计19个），扣完为止。【▲号参数指标须提供招标文件要求相对应的证明材料，扫描件系统上传，并在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未提供证明材料的，评审时不予认可】 其他项作一般技术参数指标，投标人须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，列明所投产品详细技术特性说明偏离情况。 注：1、未按要求提供证明材料视为负偏离，以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准。 2、投标人应在系统内上传演示视频，同时将演示视频（备份件）存放在U盘内，将U盘密封包装（注明投标人名称、项目名称），在投标截止时间前采用邮寄或现场送达的方式，递交至江苏省扬州市翠岗路48号江苏苏维工程管理有限公司二楼代理一部（联系人：陈秋萍0514-82129116），由工作人员签收保存。评标当日，如苏采云系统内视频无法正常打开，将播放备份件，否则备份件不予拆封，原路退回。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
|  | 技术实施 方案 （6分） | 评委根据提供的技术实施方案及详细介绍进行综合评审：（包括但不限于产品设计实物效果图、项目的总体设计、关键技术设计、实现的功能详细描述） 技术方案能结合项目实际要求体现项目特点，内容详实、完善，人员、资料配备齐全，专业性、针对性、操作性强：得6分； 技术方案能结合项目实际要求，内容比较详实、完善，人员、资料配备较齐全，专业性、针对性、操作性较强，得3分； 技术方案内容有欠缺，人员、资料配备不明确，各性能体现一般得1分； 未提供或不符合项目需求的，不得分。 |
|  | 培训质量 （8分） | 1、评委根据提供的针对本项目的培训方案进行综合评审：（包括但不限于培训内容、培训师资、培训频次、培训资料） 培训方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分； 培训方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； 培训方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 其他或未提供的不得分。 2、投标人根据本项目需求以及提供的培训方案，提供在物联网系统应用中具有相应专业能力的培训讲师，每提供一名得1分，满分3分。（提供培训讲师人员名单、投标人为其缴纳的近1年内任意一个月的社保证明材料、培训讲师专业能力证明材料，系统上传，未提供或提供不全不得分。） |
|  | 售后服务方案 (5分) | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。 售后服务方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分； 售后服务方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； 售后服务方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 其他或未提供的不得分。 |
|  | 产品供货安装、调试方案 （5分） | 评委根据提供的针对本项目的产品供货安装、调试方案进行综合评审：（包含但不限于进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施、安装、调试、验收方案） 供货安装、调试方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分； 供货安装、调试方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； 供货安装、调试方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 其他或未提供的不得分。 |
| 商务部分 （8分） | 企业实力 （2分） | 1、投标人或核心产品生产厂商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每有一个得1分，满分2分。（提供有效证书及国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）网页查询截图，系统上传，未提供或提供不全不得分） |
|  | 类似业绩 （6分） | 投标人或核心产品生产厂商自2021年1月1日至今承担过类似本项目的业绩，每提供一份有效合同得2分，满分6分。提供合同原件扫描件，系统上传【以合同签订时间为准，有效合同至少包含签订时间、合同双方名称、合同内容、合同总价，合同要素未体现或体现不全的不得分。】 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求：/ |  |  |
| 特定资格条件:/ |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 8 | 投标函 |  |
| 9 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函请按照第四章项目需求中的采购清单并根据实际情况逐项填写，否则视为不符合要求。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：  年月日

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

八、拟投入人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：