招　标　文　件

- 项目名称：江宁区禄口小学等报告厅音视频设备

- 项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0167

- （非专门面向中小企业）

- 南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年 1月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章 投标邀请

受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区禄口小学等报告厅音视频设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0167

2.项目名称：江宁区禄口小学等报告厅音视频设备

3.预算金额：178万元

4.本项目最高限价：178万元。

5.采购需求（简介）：江宁区禄口小学等报告厅音视频设备采购。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：中标后30日内签订合同，合同签订后30日内交货，质保期不低于3年（自验收报告签字确认之日起开始进入质保期）。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目特定资格要求:投标人具有合格有效期内钢结构工程专业承包三级（含）以上资质证书及安全生产许可证（提供证书扫描件上传至投标系统）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年2月12日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

- 1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年1月20日9时30分至10时00分，地址：禄口中心小学（南京市江宁区禄口街道来凤路10号），联系人：蔡银华，联系电话：15190487750。

3. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

名称：南京市江宁区教育技术装备中心

地址：南京市江宁区东新北路16号

联系人：王家勇

联系电话：025-84915702

- 2.代理机构信息

名称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号A区三楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997

- 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区教育技术装备中心，联系地址：南京市江宁区东新北路16号，联系人：王家勇，联系电话：025-84915702。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                         项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 合同签订后 5 个工作日内，乙方按照合同金额 5% 缴纳履约保证金。甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格提交完整的资料后5个工作日内。

- 6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

- 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

- 八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 九、税费

- 9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 3 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

- 十一、项目验收

- 11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 网络安全、市场准入要求。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

- 16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

- （一）项目背景

南京市江宁区教育技术装备中心拟采购音响、灯光、LED屏等系统设备，供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。决定对“江宁区禄口小学等报告厅音视频设备 ”项目进行公开招标。

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵列全频扬声器 | 8 | 只 | 7800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 2 | 线阵列低频扬声器 | 2 | 只 | 8720 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 3 | 线阵列扬声器吊架 | 2 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 4 | 有源扬声器 | 4 | 只 | 7700 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 5 | 全频扬声器 | 4 | 只 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 6 | 超低频扬声器 | 2 | 只 | 6800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 7 | 功率放大器1 | 1 | 台 | 7600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 8 | 功率放大器2 | 3 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 9 | 32路调音台 | 1 | 台 | 17000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 10 | 数字音频处理器1 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 11 | 智能混音器 | 1 | 台 | 3380 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 12 | 有线会议话筒 | 4 | 只 | 1900 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 13 | 无线手持话筒 | 7 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 14 | 无线头戴话筒 | 5 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 15 | 话筒天线放大器 | 2 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 16 | 数字无线会议主机 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 17 | 无线数字主席单元 | 1 | 只 | 1750 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 18 | 无线数字代表单元 | 6 | 只 | 1750 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 19 | 2.4G天线放大器 | 1 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 20 | 话筒充电器 | 1 | 套 | 2400 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 21 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 22 | 大合唱电容话筒 | 5 | 只 | 3600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 23 | 效果器 | 1 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 24 | 电源时序器 | 5 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 25 | LED螺纹聚光灯 | 12 | 只 | 4400 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 26 | LED染色灯 | 36 | 只 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 27 | 三合一电脑灯 | 10 | 只 | 8880 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 28 | LED会议灯 | 10 | 只 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 29 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 9700 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 30 | 512信号放大器 | 2 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 31 | 舞台机械卷扬机系统 | 1 | 套 | 27000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 32 | 机械控制系统 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 33 | 室内P2.5LED全彩屏 | 41.1 | ㎡ | 11500 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 34 | 开关电源 | 197 | 块 | 240 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 35 | LED屏体及边框1 | 41.1 | ㎡ | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 36 | LED接收卡1 | 124 | 张 | 230 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 37 | LED发送器 | 6 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 38 | LED播控软件 | 1 | 套 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 39 | LED屏电源控制系统 | 1 | 套 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 40 | 室内P4LED全彩屏 | 7.8 | ㎡ | 5900 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 41 | LED屏体及边框2 | 7.8 | ㎡ | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 42 | 接收卡2 | 12 | 张 | 230 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 43 | 视频处理平台 | 1 | 台 | 26000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 44 | 多媒体播放盒 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 45 | 智能云盒 | 2 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 46 | 智能云盒嵌入式系统软件 | 2 | 套 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 47 | 传屏器 | 2 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 48 | 摄像机 | 2 | 台 | 4900 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 49 | 多媒体教育应用平台 | 1 | 套 | 9000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 50 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 32000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 51 | 录播流媒体处理软件 | 1 | 套 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 52 | 智能跟踪处理软件 | 1 | 套 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 53 | 智能课堂分析软件 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 54 | 智能语音分析软件 | 1 | 套 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 55 | 云台摄像机1 | 2 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 56 | 云台摄像机2 | 2 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 57 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 4 | 套 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 58 | POE交换机 | 1 | 台 | 2230 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 59 | 壁挂式触控面板 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 60 | 数字音频处理器2 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 61 | 音频处理与功放管理软件 | 1 | 套 | 3500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |  |
| 62 | 采访话筒 | 6 | 支 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 63 | 16路调音台 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 64 | 全频音箱 | 1 | 对 | 3600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 65 | 电源管理器 | 1 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 66 | 无线键鼠 | 1 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 67 | 多功能地插 | 6 | 套 | 360 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 68 | 灯钩 | 90 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 69 | 保险绳 | 68 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 70 | 配电箱 | 1 | 套 | 4280 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 71 | 网络机柜 | 3 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 72 | 专业监听音箱 | 2 | 对 | 3700 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 73 | 专业操作台1 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 74 | 专业操作台2 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 75 | 会议主机到接收器专用电缆及布设 | 6 | 根 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 76 | 桌面式话筒三角架 | 2 | 支 | 85 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 77 | 地面式话筒三角架 | 5 | 支 | 320 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 78 | 专业音箱线及布设 | 1200 | 米 | 26 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 79 | 50米HDMI高清线及布设 | 5 | 根 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 80 | 15米HDMI高清线及布设 | 4 | 根 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 81 | 5米HDMI高清线及布设 | 4 | 根 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 82 | 信号线及布设 | 600 | 米 | 16 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 83 | 网络双绞线及布设 | 4 | 箱 | 805 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 84 | 成品网络跳线及布设 | 260 | 根 | 12 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 85 | 音频线及布设 | 1200 | 米 | 11 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 86 | 电源线及布设 | 2000 | 米 | 15 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 87 | 供电电缆及布设 | 60 | 米 | 65 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 88 | 控制线及布设 | 1 | 项 | 2700 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 89 | KGB线管及布设 | 1200 | 米 | 12 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 90 | 金属桥架及布设 | 200 | 米 | 56 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 91 | 固定吊杆及制作 | 6 | 道 | 1600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 92 | 卷扬机底座 | 1 | 项 | 21250 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 93 | 灯杆暗藏 | 1 | 项 | 26000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
| 94 | 插头配件及辅材制作 | 1 | 项 | 16000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 95 | 室内P2.5LED全彩屏备品配件 | 1 | 项 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 96 | 室内P4LED全彩屏备品配件 | 1 | 项 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

1.线阵列全频扬声器

|  | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.单元配置:≥2×8英寸(200mm)钕磁低音单元 1×3英寸(75mm)钕磁高音单元； 2.频响范围（-6dB）：80Hz～18.5KHz； 3.号角覆盖范围(-6dB)：Hor.80°× Vert.10°，垂直角度随音箱的数量可调； 4.灵敏度（1M/1W）：≥ LF 100dB、HF 106dB； 5.最大声压级：≥ LF 132dB(峰值)、HF 134dB(峰值)； 6.额定功率（AES）：≥ LF 400W、HF 100W，最大功率（PEAK）：≥ LF 1600W、HF 400W； 7.标准阻抗： LF 16Ω、HF 16Ω。 |

2.线阵列低频扬声器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.单元组件：1×18英寸(460mm)钕磁低音单元，1×12英寸(300mm)钕磁低音单元； 2.频响范围（±3dB）：42Hz～150Hz； 3.灵敏度（1M/1W）：≥99dB； 4.最大声压级：≥ 129dB(连续)/ 135dB(峰值)； 5.额定功率（AES）：≥ 1000W，最大功率（PEAK） 4000W； 6.标准阻抗： 8Ω。 |

3.线阵列扬声器吊架

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、线阵列吊装系统配件：田子架1个、3吨1米飞机带1条、与田子架配套长插销4个、22厘U型扣1个； 2、吊架系统承重不小于2.5吨。 |

4.有源扬声器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.音箱类型：≥12寸全频有源音箱； 2.频率响应(±3dB)：55Hz-20kHz； 3.灵敏度(1W/1m)：90°×50°； 4.最大输出声压级: ≥134dB； 5.额定功率：≥1400W。 |

5.全频扬声器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.12寸全频扬声器； 2.标准阻抗：8Ω； 3.频率响应(±3dB)≥45Hz-20kHz； 4.额定功率≥400W； 5.号角覆盖范围(±3dB)≥90°×40°； 6.灵敏度(1W/1m)≥98dB； 7.最大声压级≥126dB。 |

6.超低频扬声器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.单元组件:≥1×18英寸(460mm)低音单元； 2.频响范围(±3dB):40Hz～150Hz； 3.灵敏度(1m/1W):≥98dB； 4.最大声压级:≥ 126dB(连续)/ 132dB(峰值) 5.额定功率(AES):≥700W，最大功率(PEAK) :2800W； 6.标准阻抗: 8Ω。 |

7.功率放大器1

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.D类四通道功率放大器； 2.输出功率≥8Ω(立体声)：1500Wx4，4Ω(立体声)：2200Wx4； 3.频率响应（±0.5dB）：20Hz-20KHz； 4.总谐波失真：≤0.05%； 5.信噪比：≥101dB； 6.阻尼系数：600； 7.分离度：60dB； 8.转换速度：30V/US； 9.输入灵敏度：1V/1.44V/2V； 10.输入阻抗：20KΩ/10KΩ； 11.冷却：风冷式，工作噪声(1m/1W)：≤42dB； 12.供电要求：AC100V-240V 50/60Hz。 |

8.功率放大器2

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.D类四通道功率放大器； 2.输出功率：≥立体声8 OHMS 4x1000W（TA 1KHz THD≤1%），4 OHMS 4x1600W ； 3.频率响应（±0.5dB）：20Hz-20KHz； 4.输入灵敏度：0.775V / 1V ； 5.输入阻抗：20KΩ/10KΩ； 6.信噪比：≥103dB ； 7.声道分离度：≥70dB ； 8.阻尼系数（ f=1kHz, 8 OHMS）：600 ； 9.转换速率：30V/μS； 10.电源：90V-260V/50Hz-60Hz。 |

- 9.32路调音台

| ★实质性要求 |  |
| --- | --- |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.32路通道调音台； 2.话放提供不小于59dB增益和20dBu峰值削波余量； 3.2组立体声输入，2组立体声返回； 4.不低于100mm行程的推子（衰减器）； 5.每路+48V幻象供电开关选择； 6.6组AUX辅助输出，其中4组AUX可选择推子前或推子后； 7.18dB/倍频程陡峭的高通滤波器、四路编组； 8.插入点可加插在总输出或分组输出通道； 9.PSU内置电源。 |

10.数字音频处理器1

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.不少于4路平衡模拟信号输入，不少于12路平衡模拟信号输出； 2.高性能32位浮点DSP，24位192K采样率； 3.延时，每路信号最大延时可达2.6秒； 4.最多可存储35组不同的用户程序； 5. 内置功能：分频、压限、延时、均衡、相位； 6.USB及RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联； 7.动态范围：>100dB（A计权）； 8.总谐波失真：<0.006% ； 9.频率响应(±0.5dB)：20Hz～20kHz。 |

11.智能混音器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1. 可连接8支话筒，可独立控制音量大小，优先级别，发言时间，声控灵敏度和幻像电源； 2. 语音自动开启只有信号输入声道的自动混音器，声音闸门动作电平能自动调整； 3.每声道均可个别设成优先顺序，在优先声道发言时，其他声道的发言将自动衰减，自动衰减最高可设定为-40dB,可远程直接控制话筒的开关； 5. 内置数字拾音降噪处理模组，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 6. 最多可串接到15台，扩充为120支话筒的会议系统。每声道的麦克风输入都装有限幅器功能。8声道话筒或LINE输入，另设一组辅助。附耳机监听输出插座； 7. 输入阻抗麦克风：6KΩ LINE：50KΩ； 8. 辅助输入：50KΩ 串联输入：20KΩ； 9. 输出阻抗平衡：300Ω LINE：200Ω； 10. 不平衡：400Ω 串联输入：100Ω； 11. 最大输入电平麦克风：-24dBV LINE：27dBV； 12. 频率响应 20-20000Hz； 13. 幻像供电 DC-52V。 |

12.有线会议话筒

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.传感器类型: 鹅颈电容会议话筒； 2.拾音模式: 心形； 3.频率响应: 50 Hz-17 KHz ； 4.灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -33.5 dBV/Pa； 5.声压：123dB。 |

13.无线手持话筒

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统，双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率，双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示，精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作； 2.全铝金属管体； 3.载波频段：UHF640~690MHz； 4.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节； 5.输出功率： H-15mW， L-10mW； 6.谐波幅射：＜55dBc； 7.最大偏移度：±48KHz； 8.音头：动圈式； 9.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）； 10.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80dB； 11.综合S/N比：＞102dB； 12.频率响应：60Hz~15KHz。 |

14.无线头戴话筒

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统，双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率，双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示，精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作； 2.全铝金属管体； 3.载波频段：UHF640~690MHz； 4.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节； 5.输出功率： H-15mW，L-10mW； 6.谐波幅射：＜55dBc； 7.最大偏移度：±48KHz； 8.音头：动圈式； 9.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）； 10.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80dB； 11.综合S/N比：＞102dB； 12.频率响应：60Hz~15KHz。 |

15.话筒天线放大器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.频率：U段 450-1000MHz ； 2.输入/输出阻抗：50欧姆； 3.通道:2*8（16路）输出； 4.显示方式：高清LCD显示屏； 5.增益（32级可调）：-24dB至+6dB 步进1dB ； 6.3阶互调截取点：+38dBm（典型）； 7.增益平坦度：+1dB，全频段； 8.辐射角度:90度； 9.电源：+9V至12V（典型），150mA。 |

16.数字无线会议主机

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.类型: 2.4G数字无线会议主机； 2.数字无线处理传输技术，内嵌数字会议管理系统，可设定与会人员基本信息和话筒编号，并进行保存，设置话筒编码，端口设定,话筒VIP设定，设置摄像机基本技术参数，话筒与摄像机预置位捆绑； 3.标配专业音频DSP模块，可以实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以抑制啸叫，提升话筒音量； 4.内置环境噪音隔离功能，通过隔离技术有效消除现场环境噪声，提供高质量的音频输出； 5.主机可连接255个话筒，可据需要扩容； 6.带有三进一出视频矩阵。可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪； 7.响应时间≤1S（100台会议单元的情况下）； 8.内置LED显示屏,完善的提示文字，让操作简单明了； 9.32位地址码对频技术，抗干扰能力强，增加了数据的保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听； 10.多种会讨模式可选，1-4先进先出模式、视频会议模式、主席发言模式； 11.内置系统自检功能，开机时可自动检测话筒单元编码，并自动对频连接； 12.系统采用无线方式，连接方便，简化了施工难度，降低工程成本，可维护性好； 13.具备RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制； 14.▲频率响应80Hz-18KHz，信噪比105dBA，动态范围108dB；（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 15.调制方式 DSSS(直序扩频)+GFSK，使用频段 2400～2479 MHz。 |

17.无线数字主席单元

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.类型：无线数字主席话筒单元； 2.2.4G跳频技术可与WIFI路由器共存使用； 3.可插拔鹅颈话筒杆设计，电容话筒灵敏度高，频响宽，音质清晰； 4.抗手机干扰，支持视频跟踪； 5.内置数字DSP无线麦克风降噪模块，具有降噪防啸叫功能； 6.支持多支主席同时在线，主席话筒不受限制，可控制代表话筒发言； 7.环保节能高清OLCD显示屏，实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，话筒工作状态等信息； 8.内置系统自检功能，开机时可自动检测话筒单元编码，并自动对频连接； 9.话筒支持双模式供电，可使用三节锂充电电池或5号普通电池供电，锂充电电池容量1600mA，连续工作10小时； 10.频率响应 40Hz-19KHz，信噪比: 80dBA。 |

18.无线数字代表单元

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.类型：无线数字代表话筒单元； 2.2.4G跳频技术可与WIFI路由器共存使用； 3.可插拔鹅颈话筒杆设计，电容话筒灵敏度高，频响宽，音质清晰； 4.抗手机干扰，支持视频跟踪； 5.内置数字DSP无线麦克风降噪模块，具有降噪防啸叫功能； 6.环保节能高清OLCD显示屏，实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，话筒工作状态等信息； 7.内置系统自检功能，开机时可自动检测话筒单元编码，并自动对频连接； 8.话筒支持双模式供电，可使用三节锂充电电池或5号普通电池供电，锂充电电池容量1600mA，连续工作10小时； 9.频率响应40Hz-19KHz，信噪比: 80dBA，话筒长385mm。 |

- 19.2.4G天线放大器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.直接连接无线会讨系统主机，无需外接电源； 2.装在话筒工作会场，有效保障系统的稳定和管理； 3.天线增益14dB，单向接收。 |

20.话筒充电器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.无线数字会议话筒专用充电器； 2.可同时为12只无线话筒充、放电； 3.充电器上双色指示灯分别表示电源指示灯和充电工作状态； 4.充电器每个接口具备完全独立的充电进程，消除记忆效应； 5.内置微处理器侦查测负压差判停，辅以最大时间保护机制； 6.全球通用100V-241V电压，单回路设计。 |

21.反馈抑制器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.采用双dsp设计，内置24段A.B双通道高精度数字陷波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能，啸叫抑制能力超强； 2.配备双24段参量均衡，高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正； 3.线路输入输出，默认是0db输入，0db输出，也可以设置为低电平输出或高电压输出； 4.配备10个场景保存调用功能，可保存和调用10个场景的24段均衡，啸叫抑制和陷波器的参数，下次开机会自动保存； 5.本机支持电脑软件控制，可通过usb连接至本机，在电脑进行调节。 6.配备有48v幻像电源，可在软件或机器内设置开关，兼容动圈和电容麦。 |

22.大合唱电容话筒

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.收音头：电容式； 2.指向特征：心形指向，低切功能； 3.最大声压≥140/150 dB； 4.信噪比≥80 dB； 5.频响范围≥20Hz-20kHz； 6.灵敏度：25 mV/Pa (-32 dBV)。 |

23.效果器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.15种立体声混响：大厅、环境、房间； 2.混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减； 3.具有15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟，最多可做5秒延迟，256种多重效果+混响的效果参数； 4.具有99个位置可存储用户自定义的效果参数； 5.内部供电，无需外置变压器； 6.所有效果参数都可在面板上调节，双发送/返回效果，也可用串行效果，24bit/44.1或48kHz的SPDIF输入/输出接口，tap速度； 7.频率响应（±0.5dB）： 20 Hz-20 kHz； 8.功耗：<15W； 9.标准接口：In/Out: 5 Pin DIN，USB。 |

24.电源时序器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.8通道电源时序打开/关闭，供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A； 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6.输出连接器：多用途电源插座； 7.额定输出电流：30A ； 8.每路动作延时默认时间：1秒； 9.额定输出电压：AC ~220V 50Hz ； 10.单路额定输出电源：10A。 |

25.LED螺纹聚光灯

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.LED光源螺纹聚光灯； 2.色温：(3200±100K/5600±100K) 可选，光源稳定、平滑柔和、光色清亮； 3.光源：≥300W LED ，平均使用时间≥50000小时； 4.额定电压：AC100-240V.56-60HZ ； 5.额定功率:350W； 6.显色指数：≥Ra=97 ； 7.控制协议：RDM协议、DMX512控制协议、自走、自定义程序； 8.远程控制：自带 RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数； 9.精确线性调光（0-100%）高频率16位65535级别的曲线调光模式，调光换色更柔和无抖动、拍摄无条纹、无闪烁、无跳变，摄像更清晰真实； 10.控制面板：LCD液晶显示屏+四按键； 11.通道模式：3CH ； 12.出光角度：15-60度，手动变焦、电子变焦、按键变焦一体； 13.功率因素：≥PF0.92以上（满载）； 14.▲散热性能系统：铜管散热器，智能风机调节系统，根据灯珠温度动态调整风机强弱，工作噪声≤20dB；（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 15.过温保护：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护。 |

26.LED染色灯

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.光源类型：18颗12W RGBW 4IN1 LEDs； 2.额定电压：AC100-240V 50/60Hz； 3.额定功率：200W； 4.灯泡寿命：6-10万小时； 5.光学系统：15°、25°、45°可选（标配25°），透镜耐温高、光斑均匀； 6.控制通道：4/8CH； 7.控制模式：DMX512，主/从，自动，声控； 8.颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色；可独立分组控制颜色变化；内置宏功能； 9.色温校正：3200K-7200K线性调节； 10.线性调光：0-100%独立电子线性调光，16Bit线调光模式，让调光换色过程中，无频闪、抖动、跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 11.高速频闪：独立电子频闪0-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调； 12.自动模式：颜色变化，颜色频闪，颜色调光，颜色渐变/颜色跳变； 13.控制协议： DMX512控制协议； 14.防护等级：IP20； 15.环境温度：-10℃—60℃。 |

27.三合一电脑灯

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.总功率：550W 三合一电脑灯； 2.光源使用寿命：不少于2500小时； 3.色温：8000K； 4.颜色：不少于10个颜色+白光效果； 5.图案：不少于10个固定图案 + 白光，图案可抖动； 6.旋转图案：不少于5个玻璃旋转图案+白光，具有顺时针逆时针旋转效果； 7.棱镜：不少于5棱镜，1个流水盘，1个6排镜，可正反方向旋转并具有棱镜定位功能，双棱镜叠加，棱镜旋转效果； 8.雾化镜：0-100%均匀柔光雾化效果； 9.调焦：电子线性放大及电子线性变焦系统； 10.光束角度：2.5度，光束饱满，边缘锐利，光束感饱满； 11.图案模式：5度-40度，超大的变倍范围； 12.频闪及调光：快速动作频闪拍可以迅速中断光束，并且可以实现每秒1-10次频闪效果； 13.内置微处理器控制精密三相步进电机：水平扫描：540度(16位精密扫描)电子纠错，垂直扫描：270度(16位精密扫描)电子纠错； 14.控制通道：≥20CH，国际标准DMX512控制信号； 15.显示：2.8寸触摸显示屏+按键操作，中英文双语操作系统,可倒转180°显示； 16.散热性能系统：灯具在未点泡或频闪闭光状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，60S之内灯具自动灭泡保护,有效防止因风机故障而引起的烧泡或炸泡； 17.电源线：航空插头输入，输出； 18.工作环境：室内－20℃～50℃； 19.电源：AC90V-240V / 50Hz-60Hz。 |

28.LED会议灯

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.LED光源会议灯： 2.色温：(3200±100K/5600±100K)可选； 3.光源稳定、平滑柔和、光色清亮； 4.平均使用寿命达不小于50000小时； 5.额定功率：≥120W； 6.光源：≥630颗LED贴片灯珠； 7.电源电压：AC100~240V，50/60Hz； 8.显色指数：Ra≥97； 9.控制协议：RDM协议、DMX512控制协议、自走、自定义程序； 10.远程控制：自带 RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数； 11.精确线性调光（0-100%）高频率16位65535级别的曲线调光模式，让调光过程中，调光换色更柔和无抖动、拍摄无条纹、无闪烁、无跳变，摄像更清晰真实； 12.控制面板：LCD液晶显示屏+四按键； 13.控制：通道模式2通道； 14.出光角度：120度； 15.过温保护：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护。 |

29.灯光控制台

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.DMX512 通道数≥1024； 2.电脑灯的配接数量≥96； 3.电脑灯重新配接地址码； 4.灯具水平垂直交换； 5.灯具通道反倒输出； 6.灯具通道滑步模式切换； 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40，主通道+40微调通道； 8.可保存的场景数量≥60； 9.可同时运行的场景数量≥10； 10.多步场景的总步数≥ 600； 11.场景的时间控制淡入、淡出、LTP滑步，每个场景可存储图形数量≥ 5； 12.推杆启动场景并进行调光； 13互锁场景，点控场景； 14.图形生成器可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形； 15.可同时运行图形数量≥ 5； 16.主控推杆全局、重演、灯具。 |

30.512信号放大器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.额定电压： AC220V～240V，50～60Hz ； 2.额定功率： 6W ； 3.输入： 1路，输出： 8路； 4.联接方式：串联（级间距离200米）； 5.信号传输： DMX512 、传输距离： 300米（不需加放大器）、最大距离： 1000米。 |

31.舞台机械卷扬机系统

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.名称:对开大幕机，上下升降卷扬机 2.类别:电机驱动，速度≥0.4m/s； 3.牵引力≥600N； 4.单边行程：9.15m，上下行程：8米； 5.轨道为铝合金材质； 6.具有开闭限位开关； 7.运行噪音：观众厅第一排检测≤45dB（A） 8.设备为成套设备，包含对开导轨，滑轮组，牵引小车，挂钩，花篮螺丝，钢丝绳及绳卡相关配件等。 |

32.机械控制系统

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.名称:舞台机械控制器； 2.具有起动按钮，急停按钮； 3.控制吊杆上升或下降，控制对开幕的开、闭及自动限位等功能； 4.上下限保护：吊杆具有上下行程限位保护功能，冲顶保护； 5.相序保护，额定电压：380V;额定频率：50HZ。 |

33.室内P2.5LED全彩屏

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，显示屏尺寸≥8.7m*4.725m，封装工艺：铜支架，纯金线封装；刷新频率：≥3840Hz。 2. 签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的3C认证证书原件供采购人核验。 |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.表贴三合一1R1G1B封装，黑色PCB基板,屏幕表面做不反光处理； 2.▲控制系统，HUB（转接板）、电源三合一设计，模组供电与信号一体化传输方式，模组供电电源和信号采用星型连接方式；（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 3.▲模组底壳采用矿纤基增强镁合金复合材料或铝；（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 4.光学参数：单点亮度矫正，单点颜色矫正； 5.屏幕亮度：0-860cd； 6.色温范围：2000K-15000K可调； 7.水平视角≥175度；垂直视角≥175度； 8.发光点中心距偏差≤0.3%；亮度均匀性≥99.5%； 9.最大对比度≥12000:1； 10.像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0； 11.▲驱动 IC≥16 路通道，具备点检（开路检测）；（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 12.系统稳定抗干扰，选用的产品不少于9 层 PCB 板结构设计，同时采用 35μ镀金接插件；屏体亚黑处理，反光率 0.7%；PCB 设计 PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能； 13.自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等； 14.图像处理：快速运动补偿、灰度非线性变换、色度校正、低灰降噪处理、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等； 15.消除重影和拖影 LED 显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象； 16.显示效果无失真显示效果无失真 LED 显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真； 17.故障智能自诊断及排查具备故障自诊断及排查功能，驱动方式恒流扫描驱动； 18.模组机械强度≥32Mpa； 19.工作噪音声压级处理距离 r=1.0 米前方：4.4dB（A）后方：4.7dB（A）； 20.最大功耗≤420W/㎡, 平均功耗≤140W/㎡，黑屏功率≤25W；产品通过节能认证，产品具备智能（黑屏）功能，开启智能节能功能比没有开启节能＞50%； 21.智能除湿设计，开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭； 22.具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗 UV、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 23.抗电强度：显示模组或 LED 显示屏应承受50Hz1500VAC（交流有效值）的试验电压 60S不发生绝缘击。 |

34.开关电源

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 1. 签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 3C 认证证书原件供采购人核验。 |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.载入电压/输入频率：176-264VAC/47-63HZ； 2.浪涌电流：40A/230VAC； 3.线性调整率：0.5%； 4.输出过载保护：110%-150%切断输出； 5.工作温度：-30℃~+60℃； 6.输出功率：200W。 |

35LED屏体及边框1

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.整屏厚度小于100mm，采用镀锌方管焊接； 2.包边尺寸为5公分，外包黑色钛金不锈钢，要求牢固、美观； 3.结构焊接屏体框架，根据现场情况设计，不能影响原有装饰，安装牢固，满足承重要求； 4.屏体安装后，保持LED前面从上到下为一个平面，确保屏幕的平整度。 |

36.LED接收卡1

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.单卡最大带载 512×384 像素； 2.色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB 独立 Gamma 调节、3D 等功能，提高画面显示效果； 3.8个20PIN 自定义接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性，最多支持32组 RGB 并行数据，或64 组串行数据，可扩展为 128 组串行数据； 4.硬件设计符合 EMC Class B 标准建； 5.配备标准卡槽。 |

37.LED发送器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.单台带载230万像素，4路网口输出，最宽3840像素，最高3840像素； 2.HDMI/DVI 视频输入； 3. HDMI 音频输入/外部音频输入； 4.高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5.视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 6.高位阶视频源带载能力：1440×900；18bit 灰阶处理与显示；一路光探头接口； 7.可级联多台进行统一控制； 8.视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 9.标准 1u 机箱设计，独立供电。 |

38.LED播控软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用； 2.对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理； 3.实现对主流厂家、主流型号的切换矩阵以及多功能设备进行联动控制； 4.提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持，包括可接入主流中控系统，实现中控系统对项目（大屏显示系统）各组成部分的控制； 5.基于局域网的网络控制以及网络信号的添加，可对接入的IP流媒体信号窗口进行图像编辑，方便图像在多种显示模式下的使用； 6.支持显示信号窗口快速定位，根据已设定模式及场景，可快速的实现对多个屏幕窗口的随意摆放，控制图像的多种显示模式； 7.支持显示信号窗口快速定位，简便操作即可快速实现对多个屏幕窗口的随意摆放，控制图像的多种显示模式； 8.网格等分模式化定位，具备虚拟窗口模式，可对窗口精确显示。 |

39.LED屏电源控制系统

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.功率≥50KW； 2.含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等； 3.具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能； 4.在控制电脑端可实现软开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |

40.室内P4LED全彩屏

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.显示屏尺寸≥12.16m*0.64m，封装工艺：铜支架，纯金线封装；刷新频率：≥3840Hz。 2. 签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 3C 认证证书原件供采购人核验。 |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.黑色PCB基板,屏幕表面做不反光处理； 2.水平视角≥170度，垂直视角≥160度； 3.亮度（校正后）≥800nits； 4.色温：2000-18000K可调； 5.亮度鉴别等级≥20级，色温误差≤180K； 6.换帧频率：支持120HZ等3D显示技术； 7.平整度≤0.05mm； 8.平均功耗≤100w/㎡，睡眠功耗≤75w/㎡，最大亮度连续工作4小时模组表面温升≤18K； 9.▲电磁兼容（EMC）符合 CLASS A，工频磁场抗干扰测试满足等级10A/m；（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 10.通过光生物安全及蓝光安全检测； 11.符合盐雾 10 级要求，防火等级 V-0； 12.防护等级：IP5X，无故障时间≥100000hrs； 13.机械强度≥35Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 14.横向及纵向拉伸承载力≥3吨，能效达到一级标准； 15.色域覆盖率≥120%，通过灯珠推力测试； 16.工作噪音声压级（测量距离r=1.0米）≤2db； 17.灯珠出厂使用3年后衰减率≤10%； 18.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失≤8%； 19.符合视觉舒适度1级，基本无疲劳感，画面信噪比≥60DB； 20.具有划痕性能技术，表面硬度≥4H； 21.▲支持HDR高动态光照渲染技术，LED正常播放时画面延时≤500ns；（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 22.具有信号加密传输功能，平均修复时间≤20分钟。 |

41.LED屏体及边框2

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.整屏厚度小于100mm，采用镀锌方管焊接； 2.包边尺寸为5公分，外包黑色钛金不锈钢，要求牢固、美观； 3.结构焊接屏体框架，根据现场情况设计，不能影响原有装饰，安装牢固，满足承重要求，符合国家相关技术标准和要求； 4.屏体安装后，保持LED前面从上到下为一个平面，确保屏幕的平整度。 |

42.接收卡2

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.集成8个标准HUB75 接口，免接HUB； 2.单卡输出 RGB 数据16组； 3.单卡带载像素为 512×512点； 4.支持配置文件回读； 5.成熟的热备份和任意换卡； 6.温度监控，网线通讯状态检测； 7.供电电压检测； 8.高灰度高刷新； 9.逐点亮色度校正； 10.接收卡预存画面设置； 11.Mapping功能； 12.灯板Flash管理； 13.5pin液晶模块； 14.固件程序版本回读。 |

43.视频处理平台

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 3U切换主箱体，支持6个输入槽位，2个输出槽位，1个回显槽位，1个电源槽位，1个控制卡槽位；输入≥8路HDMI输入，输出≥8路HDMI输出。 功能： 1.拼接功能，支持窗口拼接、叠加、漫游、切换、缩放、画中画功能； 2.设备支持任意信号间的切换，同时信号源具备无缝切换功能，无黑场，无过渡态。切换时间间隔为4ms信号源切换时，对其他信号显示无影响，实现对输入通道的实时处理。 3.图像开窗响应速度≤2ms；场景调取响应速度≤2ms，支持预案的保存和调用，预案调取响应时间≤2ms； 4.设备支持板卡热插拔、冗余电源热插拔、风扇模块热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行；输入板卡热插拔恢复时间≤0.6s， 输出板卡热插拔恢复时间≤3s，电源模块热插拔恢复时间≤1s。 5.支持通过浏览器通过Web界面对设备进行控制访问、运维管理、参数配置支持移动端pad、手机等通过浏览器登录设备并控制设备； 6.设备端口可自动识别图像信息，信号显示帧率不受限制 输出信号的帧率与开窗大小及输入处理路数无关。 7.最大单机背板信号处理带宽不小于4800Gbps，输入和输出板卡传输带宽不少于45Gbps，每路输出通道彼此独立，传输信号互不影响。 8.▲风扇运行支持自动、手动两种设置模式。智能控速风扇支持5档风扇转速调节，在操作界面可显示风扇当前转速，并可根据设备的运行状态及当前环境温度进行智能调节转速，实现定速巡航。（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 9.▲具备对设备的远程开关机功能，使用人员不必到设备处，在控制电脑上即可对设备进行开关。软开关机按钮通过权限可以隐藏和显示。（合同签订时提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料原件供采购人核验）。 10.设备运行状态实时监测，以图形化的方式展示出虚拟的设备，通过该图形化的虚拟设备，即可直观的了解视频处理器的实物状态，通过点击图形化展示的虚拟设备里的各个部分，可以进一步查看各业务板卡及功能模块的详细生产信息和运行状态：接口类型、 硬件版本信息、温度、输入分辨率、电源功率、风扇转速。 11.无需额外设备或板卡即可支持底图功能，最大可上传并存储7张8K分辨率高清图片至设备，且所上传的底图图片掉电不丢失，无需重新上传，底图可以随需调用、删除，底图设置可以上电自动恢复。 12.支持控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作即可自动切换到备份控制卡进行设备的，双控制卡均故障或拔出的情况下，输出图像依然可保持原来正常的显示状态，不会出现黑屏、闪烁情况。 13.具有滚动字幕 OSD 功能，支持叠加字符和图片进行滚动显示。支持用户自定义设置调整字体大小、字体颜色 字体名称、位置、滚动速度、滚动模式。 14.场景掉电保持，IP信号源场景和混合场景在设备掉电重启之后能够自动恢复，无需重新设置。 15.支持输出任意种测试颜色和网格图像，用于对设备输出通道进行测试。 16.支持统信/麒麟/Linux/Windows/MAC OS/Android/凝思磐石/鸿蒙/UOS操作系统终端对设备进行可视化管控，支持多设备同步协同管理及信号源共享。 |

44.多媒体播放盒

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz，支持H.264、H.265 4K@60Hz解码； 2. 1GB 运行内存、板载 16GB 内部存储空间； 3. 支持 130 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 4096 像素； 4. 支持千兆有线网络； 5. 支持1路立体音频输出； 6. 1路 HDMI1.4输出接口，最大输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop； 7. 1路USB3.0(Type A)接口,可用于U盘节目播放和U盘固件升级； 8. 2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放； 9. Android 操作系统软件、 Android 终端应用软件； 10. PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制； 11. 集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控。 |

45.智能云盒

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.操作系统：Android； 2.CPU：双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存 2MB； 3.RAM：8G； 4.内置存储：128G，可扩充到2TB。 5.影音接口：2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1。 6.I/O接口：3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 7.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 8.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。 9.内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。支持协议： 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率： 1.3Gbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。 |

46.智能云盒嵌入式系统软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。 2.软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多张照片或录制多段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的文件，上传至屏幕分屏显示。 3.支持设备的有线接入：设备具有2路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。具有2路HDMI输出接口。可通过USB口直接接入摄像头采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。 4.音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放、音响等设备。 5.支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作； 6.多种画面布局显示：支持不少于15个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时15个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面切换模式，不少于13种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。界面布局支持：全屏模式、工具条显示模式、研讨模式等。研讨模式下，已连接的设备、文件资料能够自动罗列显示出来，让教师所见即所得。布局还有：布局快照、清除主屏、清除副屏等功能按钮的选择。 7. 实验展播：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在智能云盒上直接读取显示。可以通过APP遥控器或屏幕工具栏对摄像机预置不少于20个机位，使用时可以对摄像机快速切换机位，支持调整摄像机转动速度的快慢。同时支持机位的微调（上下、左右、拉伸、缩放）调整好后可点击保存功能，即可保存到对应的机位。也可对摄像机画面进行翻转移除操作，可支持添加多台网络摄像机，实现分屏对比教学。 8.支持对显示画面进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 9.批注白板：批注提供选择画笔、颜色、图形、画笔粗细、板擦、撤销、清空、重做等工具；支持板擦手势擦除；支持选择某一区域进行聚焦讲解，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，并可将当前显示区域截取到白板中进行重点批注讲解；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写；教师可选择当前页面内容或选择课件中的多张内容，生成二维码；学生通过移动设备直接扫码，即可下载课件内容。扫码设置支持公网模式和局域网模式； 10. 课堂互动：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。 11.一键课程录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键或软件工具栏中的“录制”按钮一键开始录课；课程录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在智能云盒的外接U盘或本地硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能，录制过程中可随时暂停、停止； 12.支持反向控制操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸或通过智能云盒外接鼠标以及遥控器软件进行回控。 13.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，最多可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放；用户可预置多个推流、拉流地址。 14.书签：支持添加多个教学平台网页链接保存为书签；课堂中，教师可任意选择一个书签，快速打开平台网页，直接调用网页资源进行授课，可在屏幕端同时展示多达16个书签。 15.扩展屏：支持安装扩展屏软件，并与智能云盒绑定，即可将智能云盒的视频流画面实时同步到移动终端上。智能云盒可设置选择接收视频流画面，支持:大屏画面、录制直播画面、同步课堂画面等。 16.欢迎主题：智能云盒支持用户自定义添加欢迎主题、欢迎词功能模块。可更换背景、添加文字、图片、分割线、背景音乐等，系统默认提供不小于10种设计模板供便捷选用，个性化的欢迎主题，让教学、会议更加高效便捷。 |

47.传屏器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.频段：5.8G； 2.无线速率：发射端300Mbps； 3.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac； 4.接口：USB即插即投，不占用电脑WIFI； 5.支持系统类型：Windows7/8/10/11系统电脑、MaOS系统电脑； 6.最大传输分辨率可达1080p 60； 7.帧率：音视频30~60帧； 8.整体延迟：90~180ms； 9.显示模式：Win7/10/11均支持扩展桌面，可保护演讲者隐私，支持PPT演讲者模式； 10.触摸反控：支持10点触摸回传（Windows 7/8/10/11），支持鼠标模式回传（Windows,Mac）； 11.连接路数：1~8路。 |

48.摄像机

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.1080P全高清摄像机； 2.1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，1920x1080分辨率； 3.1080P下输出帧频60fps； 4.采用70°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。 5.降低在低照度情况下的图像噪声，图像信噪比不小于55dB以上。 |

49.多媒体教育应用平台

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.创建即时直播：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。 2.收看直播：支持云盒、ID加入、扫描二维码加入三种收看方式，具体包括其他教室的教学互动终端强制其收看直播、其他教室的教学互动终端手动输入ID加入直播、移动端通过微信扫码观看直播。 3.直播时长：支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长。 4.直播优先级：支持勾选强制直播，即多个直播同时进行时，该直播优先级最高。 5.直播间详情：支持添加收看端设备、查看直播间ID、显示二维码、锁定直播间、结束直播等。 6.锁定直播间：支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间。 7.收看设备详情：支持查看当前收看设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。 |

50.高清录播主机

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。 2.主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；RJ45≥1，RJ45≥2，USB2.0≥2，≥2T。 5.支持摄像机与主机之间仅通过一根网线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输；支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集； 6.支持高清摄像机实现RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步； 7.要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，同时也需支持会议互动模式。 8.要求支持根据实际场景，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局。 9.主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据。 10.主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析。 |

51.录播流媒体处理软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中。 2.采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 3.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 4.需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式。 5.需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 6.支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 7.支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输。 8.支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 9.需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要。 |

52.智能跟踪处理软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 4.支持基于内置 AI人脸识别与肢体行为双重智能识别跟踪技术，不出现多人导致识别与跟踪错误的情况； 5.支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6.要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。 |

53.智能课堂分析软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 一.整体要求 1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析。 二.课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持讲授、指导、汇报、互动多种维度的教学行为识别。 2.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 3.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。 三.课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等。 2.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。 4.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比。 5.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。 |

54.智能语音分析软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。 5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点； 6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次。 |

55.云台摄像机1

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万；光学变焦倍数≥22倍； 3.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 90°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 70°/s； 4.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 5.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 6.支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 7.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。 8.需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，实现拍摄画面的自适应稳定调整。 |

56.云台摄像机2

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万；光学变焦倍数≥30倍； 3.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 90°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 70°/s； 4.视频编码：要求支持H.265、 H.264高清视频编码协议； 5.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 6.接口：要求具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Line in输入口≥1，备USB Type-A≥1 7.要求与搭配的录播主机实现一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 8.支持录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 9.需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 10.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 11.需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，实现拍摄画面的自适应稳定调整。 |

57.摄像机跟踪拍摄软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 4.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 5.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 6.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 7.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 8.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 9.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 |

58.POE交换机

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.智能千兆交换机，二层应用层级。 2.16个10/100/1000Mbps RJ45接口，所有端口均可实现线速转发。 3.采用全双工/半双工自动适应工作模式。 4.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能。 5.提供汇聚上联，网络克隆和标准共享三种工作模式，适应不同网络环境。 6.每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商。 7.IEEE802.3IEEE802.3U,IEEE802.3ab,IEEE802.z,IEEE802.3x,IEEE802.1Q,IEEE802.0d,支持持MAC地址过滤，支持多播，广播及未知单播报文抑制。 8.工作温度：0-50度，工作湿度：10%-90%，存储温度：-5-55度，存储湿度：10%-90%。 |

59.壁挂式触控面板

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.硬件设计 1）支持壁挂式上墙部署； 2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕； 3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G； 4）操作系统：Android 5.1及以上版本； 5）接口类型：SD 卡槽≥1，USB≥1，网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1； 2.整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位。 |

60.数字音频处理器2

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.005 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 |

61.音频处理与功放管理软件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 |

62.采访话筒

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1. 单体：背极式驻极体； 2. 指向性：超心型； 3. 频率响应：40Hz—16kHz； 4. 低频衰减：内置； 5. 灵敏度≥-29dB±3dB； 6. 输出阻抗≥500Ω±20%； 7. 最大声压级≥130dB； 8. 信噪比≥70dB； 9. 动态范围≥106dB； 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC）。 |

- 63.16路调音台

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.16路通道调音台； 2.话放提供不小于59dB增益和20dBu峰值削波余量； 3.7母线结构； 4.2组立体声输入，2组立体声返回； 5.不低于100mm行程的推子（衰减器）； 6.每路+48V幻象供电开关选择； 7.6组AUX辅助输出，其中4组AUX可选择推子前或推子后； 8.18dB/倍频程陡峭的高通滤波器、四路编组； 9.插入点可加插在总输出或分组输出通道； 10.PSU内置电源。 |

64.全频音箱

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度，使音箱的低音更加纯正饱满； 2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性； 3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度； 4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固； 5.高音单元：1＂； 6.低音单元：6.5＂； 7.频率响应：60Hz-20KHz； 8.阻抗： 6Ω 9.功率：60W(RMS)，120W(PEAK)； 10.灵敏度：91dB； 11.最大声压级：105dB。 |

65.电源管理器

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 |

66.无线键鼠

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 分辨率≤3000dpi，工作方式：光电，鼠标连接方式：无线。 |

67.多功能地插

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 含HDMI，网线，话筒，音频，电源等。 |

68.灯钩

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 中号铸铝灯钩，称重≥50㎏。 |

69.保险绳

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 现场定制。 |

70.配电箱

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.配电箱内空气开关数量及功率根据现场情况定制，金属材质，箱体厚度：≥1MM。 |

71.网络机柜

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 24U专业网络机柜、黑色、前后铁质网孔面板。 |

72.专业监听音箱

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 专业有源监听音箱； 频率响应：45HZ-30KHZ； 额定功率：60W； 最大声压级：105dB。 |

73.专业操作台1

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 喷塑钢板,专业机房操作台，长*深*高2400CM*700CM*700CM。 |

74.专业操作台2

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 喷塑钢板,专业机房操作台，长*深*高1800CM*700CM*700CM。 |

75.会议主机到接收器专用电缆及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2.4G主机到接收器专用电缆。 |

76.桌面式话筒三角架

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 桌面式三脚架，金属材质、上下左右可调。 |

77.地面式话筒三角架

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 地面式三脚架，金属材质、上下左右可调。 |

78.专业音箱线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 500芯、无氧铜、阻燃，工程音箱线。 |

79.50米HDMI高清线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 50米4K高清(2.0光纤) HDMI线。 |

80.15米HDMI高清线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 15米4K高清2.0高纯度无氧铜线芯HDMI线。 |

81.5米HDMI高清线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 5米4K高清2.0高纯度无氧铜线芯HDMI线。 |

82.信号线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： RCA红白2芯、屏蔽DIY、阻燃。 |

83.网络双绞线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.全面提升线缆性能特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω； 4.最大直流电阻不平衡：≤2.5%； 5.直流电阻：最大9.38Ω/100m； 6.工作电容：5.6nF/100米 7.额定电压：最大72VDC 8.不平衡电容：＜330pF； 9.100米延迟偏差:(max)45ns。 |

84.成品网络跳线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.六类非屏蔽RJ45跳线(2.5米）； 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 3. 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 4.跳线线缆类型：24AWG对绞芯线； 5.跳线线缆外径：6.2±0.2mm； 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 7.连接方式：RJ45端插接RJ45配线架,跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径)。 |

85.音频线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： RCA红白2芯、屏蔽DIY、阻燃。 |

86.电源线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 3*BV2.5 mm²阻燃。 |

87.供电电缆及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 5*BV16mm²阻燃。 |

88.控制线及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 机械系统控制线缆：10芯信号线、BV3X2.5m㎡动力线、BV1.0m㎡控制线、制动线阻燃。 |

89.KGB线管及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： Ø25，含直接、盒接、线盒。 |

90.金属桥架及布设

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 铁质、规格：100MM*50MM 厚度：≥1mm，300MM*100MM 厚度：≥1.2mm。 |

91.固定吊杆及制作

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 镀锌管钢管总长：≥18m，厚度：≥1.5mm，直径：≥40mm。 |

92.卷扬机底座

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 根据现场环境定制简易网架，满足卷扬机的安装，检修。 |

93.灯杆暗藏

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、具体根据现场而定，满足使用需求； 2、舞台灯光吊杆上移，满足灯光暗藏，装修根据灯光吊杆做局部造型改善； 3、部分吊顶修善。 |

94.插头配件及辅材制作

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 接插件、电源插排、扎带、电工胶带、运费等。 |

95.室内P2.5LED全彩屏备品配件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.包含同批次全新P2.5室内全彩显示屏显示模块4块、开关电源4块、接收卡2块。 |

96.室内P4LED全彩屏备品配件

| 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.包含同批次全新P4LED室内全彩显示屏显示模块3块、开关电源2块、接收卡1块。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。

（2）安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（3）验收要求

①项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人将邀请专家组现场验收，通过专业设备进行测试。

根据供应商所投产品参数验收时从①线阵列全频扬声器、②功率放大器2、③LED螺纹聚光灯、④LED会议灯、⑤室内P2.5LED全彩屏产品中分别抽取若干产品送至第三方专业检测机构检测，送检相关费用由中标供应商承担。

②中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（4）质保及售后要求

①中标供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

②在质保期内，因供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，响应时间 2 小时以内，4 小时内维修人员到达现场，8 小时以内免费予以排除、修复或更换零部件直至恢复使用，必要时向采购人提供应急备用设备，以上双方保修互动在网络管理平台中完成。

③质保期内每年两次到现场执行设备的操作检查、软件更新和其他的关键项目以维持系统处于最佳使用效果。

④在质保期满后提供不低于十年零配件的供给和技术支持，如发生故障，供应商在接采购人通知后，应按质保期内售后服务要求排除故障，需更换零部件时，酌情收取成本费。

（5）平台监管：

①投标人必须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“ 南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②投标人必须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。

④投标人必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤投标人必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（6）其他要求：

①中标单位在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。

②中标供应商在签订合同前须将采购文件中要求签订合同时提供的“相关证书”和“检测报告”等原件供采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报投标人虚假响应招标要求。

③南京艾特斯电子工程有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。

（7）培训要求：

中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

①交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

②送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装到桌面等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）样品要求

1、供应商按照招标文件要求提供以下样品：

（1）产品清单序号33 室内 P2.5LED全彩屏样品 1 套（样品尺寸小于等于1平方米，且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致）。

2、样品递交要求

（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A401，并登记送达信息（登记时间：13:40-14:00）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。

（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。

（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

（四）演示要求

1、现场样品功能演示要求：投标人代表需携带身份证明材料以及相关设备[产品清单序号33-室内 P2.5LED全彩屏样品 1 套（样品尺寸小于等于1平方米，且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致）]，进行现场演示，演示环境自建。投标人代表于评标当天开标前到达南京市江宁区杨家圩路2号市民中心B区4楼开标室A401室等候演示。

2.以上演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章评标方法与评标标准

- 一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

- 二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

- 3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

- 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价) ×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分25分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 样品展示、演示 | 投标人代表于评标当天开标前到达南京市江宁区杨家圩路2号市民中心B区4楼开标室A401等候；投标人代表需携带身份证明材料以及相关设备，进行现场展示、演示，每家演示时间不超过10分钟）。 - 投标人现场提供“室内P2.5 LED全彩屏（产品清单33）”样品一块，尺寸应小于等于1平方米，现场自行搭建环境接通展示、演示（播放演示视频由采购人提供）。 评委根据投标人现场提供样品的材质及制作工艺、模组散热设计、模组防腐处理、演示画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）综合评分： （1）样品制作工艺精良，散热设计合理，画面显示清晰度高,得8分； （2）样品制作工艺合格，散热设计较合理，画面显示清晰度较高,得 5分； （3）样品制作工艺粗糙，散热设计不合理，画面显示清晰度模糊，得2分； （4）不提供不得分。 备注：样品所有的制作标准和要求与本次采购项目一致，评标结束后中标供应商样品将做封样处理。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 产品先进性与稳定性 | 1.提供所投室内“室内P2.5LED全彩屏（产品清单33）”满足GB/T9254.1-2021标准，电源端子骚扰电压150KHz-30MHz符合Class B限值要求的，得1分； 2.提供所投室内“室内P2.5LED全彩屏（产品清单33）”满足GB/T20145-2006标准，光生物检测达到无危害类（RGO）的，得1分； 3.提供所投室内“室内P2.5LED全彩屏（产品清单33）”满足GB/T16422.3-2022标准中荧光紫外灯老化检测结果合格的，得1分。 4.提供所投LED染色灯（产品清单26）产品满足：GB/T 32486-2016标准中工作状态时的噪声不大于25db(A)，得1分； 注：以上需提供具有CMA标识的检测报告的扫描件上传至投标系统，所提供检测报告中“产品名称和检测内容 ”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能） 的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 软件著作权证书 | 1.提供所投LED播控软件（产品清单38）产品软件著作权证书（软件名称包含：内容自动校正、智能温度测量等关键字），得1分。 2.提供所投录播流媒体处理软件（产品清单51）产品软件著作证书（软件名称包含：直播、点播、导播等关键字），得1分。 3.提供所投LED屏电源控制系统（产品清单39）产品软件著作权证书（软件名称包含：预警、监控和数据管理等关键字），得1分。 4.提供所投视频处理平台（产品清单43）产品软件著作证书（软件名称包含：拼接、控制等关键字），得1分。 备注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 2.5 | 设计方案 | 投标人提供禄口小学报告厅现场情况深化设计方案，设计方案含音箱系统（设备摆位图、音箱声场分析图、系统连接图）、灯光系统（设备分布图、系统连接图）、LED系统（效果图、钢结构图）,具体产品名称及数量详见附件1，评委根据图纸内容规范性完整性系统结构合理性进行综合评分： （1）图纸内容完整齐全，方案规范，位置准确符合现场实际情况，得5分； （2）图纸内容较完整，方案较规范，位置准确比较符合现场实际情况，得3分； （3）图纸内容不全，方案欠规范，位置不符合现场实际情况的，得 1分； （4）图纸内容未提供深化设计方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务及培训方案 | 评委根据投标人提供的售后服务及培训方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分： （1）售后服务及培训方案内容全面，科学合理的，得5分； （2）售后服务及培训方案内容较全面，较科学合理的，得3分； （3）售后服务及培训方案全面性、科学合理性尚可的，得1分； （4）售后服务及培训方案不全或未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于对项目时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等）评分： （1）实施方案内容全面，科学合理的，得5分； （2）实施方案内容较全面，较科学合理的，得3分； （3）实施方案内容基本全面、基本科学、基本合理的，得1分； （4）实施方案内容不全面、不科学、不合理或未提供实施方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供 2021年 1月 1 日以来同类项目业绩（至少包含舞台音响、灯光、 LED大屏、舞台机械系统任意三项），每提供1份完成的业绩，得 2 分，最多得6分 。 备注：以上需提供合同、用户单位的验收合格证明材料、结算发票扫描件、甲方联系人及联系电话，上传至投标系统；缺项不得分（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1.拟投入本项目的项目负责人，提供住房和城乡建设部门颁发的安全员B证书的，得2分。 2.拟投入本项目的实施人员，提供人社部门颁发的建设工程机电设备安装中级或中级以上专业技术证书的，得 2分。 3.拟投入本项目的实施人员，提供人社部门颁发的机械工程机电设备安装中级或中级以上专业技术证书的，得 2 分。 备注：一人多证不重复计分，以上提供人员证书及证书官方网站查询截图，以及投标人为其缴纳的2024年9月1日以来连续三个月的社保缴纳证明上传至投标系统，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 附件1：交货地点汇总表

| 1、禄口小学报告厅音视频系统配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 线阵列全频扬声器 | 8 | 只 |  |
| 2 | 线阵列低频扬声器 | 2 | 只 |  |
| 3 | 线阵列扬声器吊架 | 2 | 套 |  |
| 4 | 有源扬声器 | 4 | 只 |  |
| 5 | 全频扬声器 | 4 | 只 |  |
| 6 | 超低频扬声器 | 2 | 只 |  |
| 7 | 功率放大器1 | 1 | 台 |  |
| 8 | 功率放大器2 | 3 | 台 |  |
| 9 | 32路调音台 | 1 | 台 |  |
| 10 | 数字音频处理器1 | 1 | 台 |  |
| 11 | 智能混音器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 有线会议话筒 | 4 | 只 |  |
| 13 | 无线手持话筒 | 4 | 套 |  |
| 14 | 无线头戴话筒 | 3 | 套 |  |
| 15 | 话筒天线放大器 | 1 | 套 |  |
| 16 | 数字无线会议主机 | 1 | 台 |  |
| 17 | 无线数字主席单元 | 1 | 只 |  |
| 18 | 无线数字代表单元 | 6 | 只 |  |
| 19 | 2.4G天线放大器 | 1 | 套 |  |
| 20 | 话筒充电器 | 1 | 套 |  |
| 21 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
| 22 | 大合唱电容话筒 | 5 | 只 |  |
| 23 | 效果器 | 1 | 台 |  |
| 24 | 电源时序器 | 3 | 台 |  |
| 25 | LED螺纹聚光灯 | 12 | 只 |  |
| 26 | LED染色灯 | 36 | 只 |  |
| 27 | 三合一电脑灯 | 10 | 只 |  |
| 28 | LED会议灯 | 10 | 只 |  |
| 29 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
| 30 | 512信号放大器 | 2 | 台 |  |
| 31 | 舞台机械卷扬机系统 | 1 | 套 |  |
| 32 | 机械控制系统 | 1 | 套 |  |
| 33 | 室内P2.5LED全彩屏 | 41.1 | ㎡ |  |
| 34 | 开关电源 | 165 | 块 |  |
| 35 | LED屏体及边框1 | 41.1 | ㎡ |  |
| 36 | LED接收卡1 | 124 | 张 |  |
| 37 | LED发送器 | 6 | 台 |  |
| 38 | LED播控软件 | 1 | 套 |  |
| 39 | LED屏电源控制系统 | 1 | 台 |  |
| 40 | 室内P4LED全彩屏 | 7.8 | ㎡ |  |
| 41 | LED屏体及边框2 | 7.8 | ㎡ |  |
| 42 | 开关电源 | 32 | 块 |  |
| 43 | 接收卡2 | 12 | 张 |  |
| 44 | 视频处理平台 | 1 | 台 |  |
| 45 | 多媒体播放盒 | 1 | 台 |  |
| 46 | 智能云盒 | 1 | 台 |  |
| 47 | 智能云盒嵌入式系统软件 | 1 | 套 |  |
| 48 | 传屏器 | 1 | 个 |  |
| 49 | 摄像机 | 2 | 台 |  |
| 50 | 多媒体教育应用平台 | 1 | 套 |  |
| 2、永泰路小学设备配置清单 |  |  |  |  |
| 51 | 高清录播主机 | 1 | 台 |  |
| 52 | 录播流媒体处理软件 | 1 | 套 |  |
| 53 | 智能跟踪处理软件 | 1 | 套 |  |
| 54 | 智能课堂分析软件 | 1 | 套 |  |
| 55 | 智能语音分析软件 | 1 | 套 |  |
| 56 | 云台摄像机1 | 2 | 台 |  |
| 57 | 云台摄像机2 | 2 | 台 |  |
| 58 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 4 | 套 |  |
| 59 | POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 60 | 壁挂式触控面板 | 1 | 台 |  |
| 61 | 数字音频处理器2 | 1 | 台 |  |
| 62 | 音频处理与功放管理软件 | 1 | 套 |  |
| 63 | 采访话筒 | 6 | 支 |  |
| 64 | 无线手持话筒 | 3 | 套 |  |
| 65 | 无线头戴话筒 | 2 | 套 |  |
| 66 | 话筒天线放大器 | 1 | 套 |  |
| 67 | 16路调音台 | 1 | 台 |  |
| 68 | 全频音箱 | 1 | 对 |  |
| 69 | 电源管理器 | 1 | 台 |  |
| 70 | 电源时序器 | 2 | 台 |  |
| 71 | 无线键鼠 | 1 | 个 |  |
| 72 | 智能云盒 | 1 | 台 |  |
| 73 | 智能云盒嵌入式系统软件 | 1 | 套 |  |
| 74 | 传屏器 | 1 | 个 |  |
| 3、辅材、配件及检测 |  |  |  |  |
| 75 | 多功能地插 | 6 | 套 |  |
| 76 | 灯钩 | 90 | 个 |  |
| 77 | 保险绳 | 68 | 个 |  |
| 78 | 配电箱 | 1 | 套 |  |
| 79 | 网络机柜 | 3 | 套 |  |
| 80 | 专业监听音箱 | 2 | 对 |  |
| 81 | 专业操作台1 | 1 | 台 |  |
| 82 | 会议主机到接收器专用电缆及布设 | 6 | 根 |  |
| 83 | 桌面式话筒三角架 | 2 | 支 |  |
| 84 | 地面式话筒三角架 | 5 | 支 |  |
| 85 | 专业音箱线及布设 | 1200 | 米 |  |
| 86 | 50米HDMI高清线及布设 | 5 | 根 |  |
| 87 | 15米HDMI高清线及布设 | 4 | 根 |  |
| 88 | 5米HDMI高清线及布设 | 4 | 根 |  |
| 89 | 信号线及布设 | 600 | 米 |  |
| 90 | 网络双绞线及布设 | 4 | 箱 |  |
| 91 | 成品网络跳线及布设 | 260 | 根 |  |
| 92 | 音频线及布设 | 1200 | 米 |  |
| 93 | 电源线及布设 | 2000 | 米 |  |
| 94 | 供电电缆及布设 | 60 | 米 |  |
| 95 | 控制线及布设 | 1 | 项 |  |
| 96 | KGB线管及布设 | 1200 | 米 |  |
| 97 | 金属桥架及布设 | 200 | 米 |  |
| 98 | 固定吊杆及制作 | 6 | 道 |  |
| 99 | 卷扬机底座 | 1 | 项 |  |
| 100 | 灯杆暗藏 | 1 | 项 |  |
| 101 | 插头配件及辅材制作 | 1 | 项 |  |
| 102 | 室内P2.5LED全彩屏备品配件 | 1 | 项 |  |
| 103 | 室内P4LED全彩屏备品配件 | 1 | 项 |  |
| 104 | 专业操作台2 | 1 | 台 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司________   （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                         的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订后提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。