苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0206

采购单位：苏州市草桥中学校

项目名称：新建艺体楼配套设备项目

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年5月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	84

第六章 评标办法和评分标准	91

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0206 |
| 2 | 项目名称 | 新建艺体楼配套设备项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 宋艳婷 电话/传真：0512-69820892 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市草桥中学校 地址：姑苏区平江新城江星路555号 联系人：黄霄 联系电话：13701419407 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024/6/5 10:30:00 （北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024/6/5 10:30:00 （北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024/6/5 10:30:00 （北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况：新建艺体楼配套设备项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于 2024/6/5 10:30:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0206

2.项目名称：新建艺体楼配套设备项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币叁佰陆拾捌万陆仟贰佰元整（￥3686200.00 元)

5.最高限价：人民币叁佰陆拾捌万陆仟贰佰元整（￥3686200.00 元)

6.合同履行期限：交货期：签订合同后60天内交货并完成安装调试，免费质保期：所有产品免费质保一年，质保期自验收通过之日起开始计算。

7.采购需求：新建艺体楼配套设备项目

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间： 2024/6/5 10:30:00 （北京时间）；

2.开标时间： 2024/6/5 10:30:00 （北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市草桥中学校

地址：姑苏区平江新城江星路555号

联系人：黄霄

联系电话：13701419407

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式： 0512-69820892

3.项目联系方式

联系人: 宋艳婷

电话/传真：0512-69820892

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目实施方案比较

14.1.6.2 技术部分

14.1.6.3 项目履约能力比较

14.1.6.4 项目管理人员配置

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件13.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受苏州市草桥中学校的委托，就新建艺体楼配套设备项目项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0206

二、项目名称：新建艺体楼配套设备项目

三、预算金额：人民币叁佰陆拾捌万陆仟贰佰元整（￥3686200.00元)：

四、最高限价：人民币叁佰陆拾捌万陆仟贰佰元整（￥3686200.00元)

五、合同履行期限：交货期：签订合同后60天内交货并完成安装调试，免费质保期：所有产品免费质保一年，质保期自验收通过之日起开始计算。

六、招标内容：

（一）项目概况：

项目位于苏州市姑苏区平江新城江星路 555 号，规划新建集操场、礼堂、地下停车场（局部人防）、功能教室、艺术专用教室、素质教育课程基地和社区服务中心（与社区共享）等多种功能于一体的综合艺体楼。项目占地面积 4386.5 平方米，总建筑面积 12919.28 平方米（地上建筑面积 8756.47 平方米,地下建筑面积 4162.81 平方米）。项目总投资概算约9000 万元。

（二）采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂音箱 | 1、扬声器悬边阻尼处理； 2、全频喇叭/高频喇叭：不小于6.5″x1，2″x1 3、额定功率不低于：6W； 4、输入电压：70-100V； 5、灵敏度（1m，1W）不低于：92db； 6、最大声压级不低于：100dB | 只 | 12 |
| 2 | 吸顶喇叭 | 1、全频喇叭/高频喇叭不小于：5″x1； 2、额定功率不低于：6W； 3、输入电压：70-100V； 4、灵敏度（1m，1W）不低于：92db； 5、最大声压级不低于：100dB | 只 | 19 |
| 3 | 音箱开关 | 1、单控 2、二线制、六线制均适用。 3、承载功率不低于：6W，带强插和扩展功能的音控器。 | 个 | 5 |
| 4 | 音箱开关 | 1、双控 2、二线制、六线制均适用。 3、承载功率不低于：6W，带强插和扩展功能的音控器。 | 个 | 3 |
| 5 | 监听音箱 | 主音箱技术参数要求： 1、10/100M自适应，支持局域网与广域网； 2、采用高性能ARM芯片，性能稳定，运行快捷； 3、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播业务广播、紧急广播三大类。 4、音箱采用不低于4.5寸全频喇叭单元； 5、内置不低于2×20W数字功放，具有副音箱接口； 6、支持网页修改IP地址及其他参数或服务器远端通过升级工具修改； 辅音箱技术参数要求： 1、优质纤维板制造； 2、箱体配有壁挂孔片； 3、额定阻抗4Ω，额定功率不低于20W； 4、灵敏度88±2dB，最大声压级98±3dB，有效频率范围120Hz-12kHz 。 | 对 | 1 |
| 6 | 数字功放 | 1、标准19英寸机架式 2、不小于3.4英寸LCD显示屏，可显示机器工作状态； 3、支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 4、内置不少于1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5、内置数字功放，具有240W定压100V功率输出。 6、不少于1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7、不少于1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8、不少于2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9、不少于1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10、内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11、不少于1路USB接口：支持内存U盘接入 | 台 | 2 |
| 7 | 配管 | JDG20,明配 | 米 | 168 |
| 8 | 配线 | RVS2*1.5 | 米 | 258 |
| 9 | 接入原系统 | 接入原有背景音乐、广播系统，支持原有广播系统总控端的控制 | 项 | 1 |
| 10 | 报告厅主屏 | 1、LED封装：表贴三合一LED，铜线、铜支架封装 2、像素间距：≦2.5mm 3、模组尺寸不小于：320mm（宽）*160mm（高） 4、模组平整组：≦0.1mm 5、像素中心距相对偏差：<3% 6、白平衡亮度：≥700cd/㎡ 7、对比度不低于：4000：1 8、亮度/色度校正：支持 9、亮度均匀性：≥97% 10、色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 11、驱动方式：恒流驱动 12、刷新频率≥3840Hz 13、亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节 14、色温：3000K-9300K可调 15、具备模块抗氧化性，模组板具备沉金工艺等处理方式; 16、具备屏前2米处噪音小于6dB。 17、LED使用寿命≥100000H 18、PCB阻燃：V-O等级 19、抗干扰符合：IEC801执行标准 20、安全符合：GB4793执行标准 21、无故障运行时间：≥10000H 22、鬼影和拖尾现像：无 | m² | 73.73 |
| 11 | 电源模块 | LED专用开关电源，5V-40A-200W | 块 | 370 |
| 12 | LED控制系统 | 1、集成不少于16路HUB75接口； 2、支持常规芯片； 3、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 6、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移； 7、单卡支持不少于32组RGB信号输出； | 块 | 160 |
| 13 | 钢结构及包边 | 后维护方式，焊制后维护马道，国标镀锌方管焊接，不锈钢包边，包边颜色可选 | m² | 76 |
| 14 | 屏体内部线材 | RVV3*2.5*1米、CT6网线1.5米等 | 项 | 1 |
| 15 | 视频矩阵 | 支持常见的视频接口，其中不少于2 路 HDMI接口 | 台 | 1 |
| 16 | 视频控制系统 | 技术参数及功能要求： 1、整机不高于4U，使用ARM 嵌入式系统； 2、内置无线投屏功能，支持苹果、安卓、WINDOWS等系统。支持不少于三画面显示，位置、大小可自由调节； 3、内置不少于：2路RS232控制接口，2路RS485控制接口，一个Can总线通讯接口，14路Relay继电器接口，8路电源接口； 4、内置LED显示屏发送系统，直接通过网线传送信号LED显示屏的接收卡，支持不少于SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示； ★5、内置不小于7寸显示屏，嵌入式实时操作系统，支持触控。亮度均匀性：＞90% ，亮度对比度＞950，中心点亮度＞75cd/m² ，色域（NTSC 1976）＞60% ； 6、具有红外模块，支持红外遥控； 7、所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整； 8、内置显示屏可实现编程，可通过RS232串口实现对外置设备的控制 8、可对LED屏的表明温度进行检测，现场湿度进行检测，反馈 9、系统场景一键恢复功能。 10、系统为完全分布式结构，无服务器。 | 台 | 1 |
| 17 | 智能电源管理器 | 电压 AC0～400V（50～60Hz） | 台 | 1 |
| 18 | 多媒体控制设备 | 1、通讯接口：网口； 2、输入接口：HDMI接口； 3、传输距离不少于100米 | 套 | 1 |
| 19 | 报告厅会标屏 | 1、像素点间≤5.0mm；颜色：单红色 | m² | 9.25 |
| 20 | 电源模块 | LED专用开关电源，5V-40A-200W | 块 | 10 |
| 21 | LED控制系统 | 支持文字发送、编辑、储存 | 套 | 1 |
| 22 | 结构支架及包边 | 国标镀锌方管焊接+不锈钢包边+保证安全 | m² | 9.25 |
| 23 | 屏体内部线材 | RVV3*2.5*1米、CT6网线1.5米等 | 项 | 1 |
| 24 | 全彩显示屏 | 1、LED封装：表贴三合一LED，铜线、铜支架封装 2、像素间距：≦1.538mm 3、模组尺寸不小于：320mm（宽）*160mm（高） 4、模组平整组：0.1mm 5、像素中心距相对偏差：<3% 6、白平衡亮度：≥700cd/㎡ 7、对比度不低于：4000：1 8、亮度/色度校正：支持 9、亮度均匀性：≥97% 10、色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 11、驱动方式：恒流驱动 12、刷新频率≥3840Hz 13、灰度等级：14Bit 14、亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节 15、色温：3000K-9300K可调 16、具备模块抗氧化性，模组板具备沉金工艺等处理方式; 17、具备屏前2 米处噪音6dB。 18、LED使用寿命：≥100000H 19、PCB阻燃：V-O等级 20、抗干扰符合：IEC801执行标准 21、安全符合：GB4793执行标准 22、无故障运行时间：≥10000H 23、鬼影和拖尾现像：无 | m² | 3.24 |
| 25 | 电源模块 | LED专用开关电源，5V-40A-200W | 块 | 22 |
| 26 | LED控制系统 | 1、集成不少于16路HUB75接口； 2、支持常规芯片； 3、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 6、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移； 7、单卡支持不少于32组RGB信号输出； | 块 | 8 |
| 27 | 钢结构及包边 | 前维护壁挂方式，国标镀锌方管焊接，不锈钢包边，包边颜色可选 | m² | 4 |
| 28 | 屏体内部线材 | RVV3*2.5*1米、CT6网线1.5米 | 项 | 1 |
| 29 | 视频控制系统 | 1、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 2、支持画面偏移 3、支持独立音频输入 4、支持HDCP高带宽数字内容保护技术 5、支持亮度和色温调节 | 台 | 1 |
| 30 | 智能电源管理器 | 电压 AC0～400V（50～60Hz） | 台 | 1 |
| 31 | 线阵音箱 | 1、不低于12寸二分频线性阵列音箱 2、高音单元不低于：釹磁单元 1x3＂（75mm） 3、低音单元不低于：釹磁单元 1x12＂（75mm） 4、频率响应：45Hz-20KHz (-3dB) 5、灵 敏 度不低于：99dB/1W/1M 6、标称阻抗：8Ω 7、功率不低于：600W(RMS) 2400W(PEAK) 8、最大声压不低于：130dB(RMS) 136dB(PEAK) 9、覆盖角度不小于：100x15 [HxV] 10、吊挂点：精密铝合金快速吊装件 11、接 插 件：2xNLV4MP 12、箱体材质：高密度桦木夹板 | 只 | 8 |
| 32 | 线阵音箱 | 1、不低于18寸超重低音音箱 2、低音单元不低于：单元 1x18＂（100mm） 3、频率响应：38Hz-200Hz (-3dB) 4、灵 敏 度不低于：99dB/1W/1M 5、标称阻抗：8Ω 6、功率不低于：600W(RMS) 7、最大声压不低于：132dB(PEAK) 8、吊挂点：精密铝合金快速吊装件 9、接插件：2xNLV4MP 10、箱体材质：CNC制造，高密度桦木夹板 | 只 | 2 |
| 33 | 支架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 只 | 2 |
| 34 | 支架 | 包含：葫芦架1套； | 只 | 2 |
| 35 | 专业音箱 | 1、不低于12寸二分频音箱 2、频率响应：60Hz-20KHz (-3dB) 3、功率不低于：300W（RMS） 1200W（PEAK） 4、标称阻抗：8Ω 5、灵敏度不低于：98dB/1W/1M 6、最大声压不低于：123dB（RMS） 129dB （PEAK） 7、覆盖角度不低于：水平50°-100° 垂直 55° 8、高音单元不小于：1x1.7＂ 9、低音单元不小于：1x12＂ | 只 | 6 |
| 36 | 专业音箱 | 1、不低于12寸二分频音箱 2、频率响应：60Hz-19KHz (-3dB) 3、功率不低于：400W 连续 1600W 峰值 4、标称阻抗： 8Ω 5、灵敏度不低于：97dB/1W/1M 6、最大声压不低于：122dB 连续 128dB 峰值 7、覆盖角度不低于： 水平 80° 垂直 50° 8、高音单元不小于：1x1.7＂（44mm） 9、低音单元不小于：1x12＂（65mm） | 只 | 4 |
| 37 | 专业音箱 | 1、阻抗：4Ω 2、频响：40Hz~400Hz 3、额定功率≥1200W 4、灵敏度≥100dB/W/M 5、低音不小于：18"低音×2 | 只 | 2 |
| 38 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：60Hz~20KHz； 3、额定功率不低于：200W； 4、峰值功率不低于：800； 5、灵敏度不低于：96dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）不小于：119dB/126dB； 7、覆盖角度不小于：(H)80°(V)60°； 8、高音不小于：1.4"压缩高音单元×1； 9、低音不小于：8"低音×1； | 只 | 4 |
| 39 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2不小于：1000W×2 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)不小于：38.5dB 4、输入灵敏度不低于：0dBu(1V) 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB | 台 | 4 |
| 40 | 专业功放 | 1、额定功率不低于：8Ω 600W×2，4Ω 1000W×2 2、信噪比：>112dB 3、通道分离度(串音)1 kHz：>70dB 4、输入连接器：XLR母 5、输出连接器：Speakon座 6、输入阻抗：20KΩ平衡 7、电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB 8、冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 9、功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、*低频保护 | 台 | 5 |
| 41 | 专业功放 | 1、额定功率不低于：8Ω 1400W×2，4Ω 2300W×2 2、信噪比：>112dB 3、通道分离度(串音)1 kHz：>70dB 4、输入连接器：XLR母 5、输出连接器：Speakon座 6、输入阻抗：20KΩ平衡 7、电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB 8、冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 9、功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、*低频保护 | 台 | 2 |
| 42 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 | 台 | 2 |
| 43 | 数字调音台 | 1、不小于10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面 2、不少于：34路信号输入（24路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入,1组3.5立体声耳机输入接口，2组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入），不少于：20路信号输出（主输出L,R, 14路AUX1-14辅助输出，1路立体声耳机监听输出，AES输出） 3、最大支持不少于：66路信号输入，36路信号输出 4、不少于26个1.14寸通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）。 5、不少于：26个ALPS电动推子，行程100MM，各通道推子支持用户自定义层功能 6、不少于8个可自定义的物理按键 7、不少于8个DCA编组，8个静音编组 8、每个通道独立的反馈抑制器管理 9、支持双机同步数据备份 10、集成自动混音功能 11、支持多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） | 台 | 1 |
| 44 | 数字效果器 | 功能要求： 1、内置于数字调音台 2、不少于15种立体声混响：大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是弹簧，混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减 3、不少于15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟，最多可做5秒延迟，256种多重效果+混响的效果参数，99个位置可存储用户自定义的效果参数 | 套 | 1 |
| 45 | 音频处理器 | 1、输入每通道≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2、输出每通道≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3、内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 4、具有导航旋钮和液晶显示屏。 5、支持通道联控功能。 6、具有USB B型接口，用于连接电脑通信。 7、具有局域网控制接口，支持TCP/UDP协议，IP地址默认为DHCP自动获取。 8、具有RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 | 台 | 2 |
| 46 | 抑制器 | 1、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2、全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3、支持中/英文菜单显示。 4、陷波器状态LED指示灯实时显示。 | 台 | 1 |
| 47 | 电源管理器 | 1、支持不少于于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 5 |
| 48 | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目不少于200个频道。 2、1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4、接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度不低于: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5、发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6、输出功率不小于:30mW。 | 套 | 2 |
| 49 | 无线话筒 | 1、频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2、一台主机+2只头戴无线话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4、接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5、发射机指标：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6、输出功率:不小于30mW。 | 套 | 2 |
| 50 | 话筒天线 | 1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 对 | 1 |
| 51 | 天线分配器 | 1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2、频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 台 | 1 |
| 52 | 小振膜话筒 | 1、采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 2、接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状 3、支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4、幻象供电：+48V | 只 | 4 |
| 53 | 支架 | 高度：980-1680mm 斜杠：550-900mm | 只 | 4 |
| 54 | 播放器 | 蓝光DVD播放机，HDMI输出 | 台 | 1 |
| 55 | 多媒体信息地插 | 配置接口不少于：1个电源，1个网络，1个音频，1个HDMI | 只 | 4 |
| 56 | 有源音箱 | 1、有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率不低于2×25W，支持4-8Ω输出阻抗； 2、支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口； 3、支持100V广播输入接口，优先于本地广播； 4、具有输出过载、过压、短路保护； 5、信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%； | 台 | 1 |
| 57 | 显示器 | 不小于23寸，分辨率不低于1920*1080，不少于1路HDMI接口 | 台 | 2 |
| 58 | 显示器支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）不小于：230mm*152mm 2.臂杆长度不小于：230mm 3.箱体固定杆长度不小于：155mm | 只 | 2 |
| 59 | 会议系统主机 | 技术参数要求： 1、采用全数字会议技术，内置高性能CPU处理器，支持讨论、视像跟踪功能 2、开关电源供电 3、抗电磁干扰电路设计 4、采用FM调频传输音频，防啸叫设计，单指向高灵敏度电容咪芯 5、控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯 6、采用不小于4.3寸电容触摸屏，支持调节系统参数 7、支持USB录音，高保真WAV格式输出 8、主机不少于20组固定的频率通道。 9、系统可支持不少于200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持6个主席同时发言。 10、支持话筒单元热插拔，具有不少于2路RJ45的话筒单元接口，支持有线网线话筒单元的双边供电 11、具有多种会议模式不少于：先进先出模式、申请模式、自由模式、限制模式 12、系统具备会议服务功能，发言单元可申请不少于茶水、笔、帮助等服务 13、采用DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理； 14、具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 15、具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D等通讯协议 16、具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 | 台 | 1 |
| 60 | 音频处理器 | 技术参数要求： 1、不少于8路平衡式话筒\线路输入，不少于8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2、自定义操作软件，可控制不同规格的DSP； 3、内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4、提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制； 5、拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块； 6、每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7、具有不少于12 x 9矩阵； 8、全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9、不少于16组预设，每个预设独立工作 10、不少于8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11、端口不少于: 1）模拟输入通道:8 2）模拟输出通道:8 3）Ethernet控制端口:1 4）RS485:1 5）GPIO:2 6）平衡/非平衡,输入/输出支持:支持 7）MIC\LINE,输入/输出支持:支持 | 台 | 1 |
| 61 | 会议话筒 | 技术参数要求： 1、金属面板 2、采用压铸式铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度 3、内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出 4、高保真电容咪芯，带宽20Hz~20KHz 5、话筒头部带双色发言灯环，发言时灯环常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 6、触摸式开关 7、不小于2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等 8、话筒带发言计时功能 9、话筒需带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 10、发言单元可申请不少于茶水、笔、帮助等服务 | 台 | 1 |
| 62 | 会议话筒 | 技术参数要求： 1、金属面板 2、采用压铸式铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度 3、内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出 4、高保真电容咪芯，带宽20Hz~20KHz 5、话筒头部带双色发言灯环，发言时灯环常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 6、触摸式开关 7、不小于2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等 8、话筒带发言计时功能 9、话筒需带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 10、发言单元可申请不少于茶水、笔、帮助等服务 | 台 | 8 |
| 63 | 发射器 | 技术参数要求： 1、采用全数字会议技术，内置CPU处理器 2、无线数据扩展器与无线会议主机之间采用有线连接，实现供电与通讯 3、可安装在会场的天花处，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯 4、单个收发半径不低于40米 | 台 | 1 |
| 64 | 充电箱 | 1、充电器可供设备批量充电 2、使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。 3、根据设备的耐受电流大小充电器自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 4、带有电路保护系统，所有USB插口均需具有短路保护功能和自恢复功能。 | 只 | 1 |
| 65 | 交换机 | 1、端口描述不少于：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2、传输模式：全双工/半双工自适应 3、网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4、单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于125W | 台 | 1 |
| 66 | 无缝高清矩阵 | 1、输入输出：支持不少于16路信号输入，16路信号输出。 2、插卡式结构设计，每张卡不少于4个通道。 3、无缝瞬间切换，不黑屏。 4、输出分辨率可调。 5、支持图像局部细节放大、局部显示。 6、每路输入视频都可独立可叠加字幕，支持中文及英文两种语言。 7、支持拼接功能。 8、自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量。 9、每个输出通道,可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度；可对色温进行增益 调节及补偿调节。 10、输入板卡带音频输入，音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI 显示设备，无需另接音频线。 12、输出板卡支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMＩ数字接口和3.5Y音频模拟接口输出。 13、HDMI 及 DVI 输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，输入输出可传输超过20米距离。 14、所有板卡和主板，采用专业高速连接器连接。 15、支持RS-232、红外、网口 、APP 控制信号切换功能，支持WEB网页控制。 16、前置液晶显示屏。 17、采用Contrex嵌入式ARM处理器控制。 18、具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态。 | 台 | 1 |
| 67 | HDMI输入卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 块 | 2 |
| 68 | SDI输入卡 | 1、SDI输入板卡，支持数字高清1080P信号，支持不少于4路SDI视频信号输入。 2、带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 3、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4、支持断电现场切换记忆保护功能。 5、兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 6、最大支持分辨率1080P，完全兼容HDTV。 7、支持热插拔，即插即用，极其方便。 8、最大输入距离不小于60米 | 块 | 1 |
| 69 | HDMI输出卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 块 | 2 |
| 70 | 网络中控主机 | 1、采用32位内嵌式处理器，处理速度不低于533MHz； 2、内置不小于256M内存及不小于512M FLASH存储器 3、不少于8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS-232、RS-485、RS-422格式数据； 4、不少于8路独立可编程IR红外发射口，可支持38KHz固定载波红外频段； 5、支持硬件学习红外功能； 6、不少于3个SD-NET网络控制接口，可任意扩展模块，如调光器，电源控制器等，可扩充至不少于256个网络设备； 7、不少于8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V数字输入信号； 8、不少于8路弱电继电器控制接口； 9、提供不少于2条可扩展多功能插槽； 10、不少于1个POE LAN接口，支持不少于8个独立socket端口，支持同时网络通讯； 11、不少于1个10/100 LAN接口，支持WIFI、射频控制，支持ios、安卓及window手持平板，支持网络有线控制； 12、前、后面板具有系统软件传输接口，前面板具有系统硬件复位功能，支持双代码的控制，即一键发二种代码； 13、采用国际流行全贴片式（SMT）生产工艺； 14、支持WIFI、射频控制； | 台 | 1 |
| 71 | 无线路由器 | 1、无线传输速度不低于: 450Mbps 2、有线传输率不低于: 10/100Mbps 3、网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n 4、无线网络支持频率: 2.4G 5、内置防火墙 6、支持WDS | 只 | 1 |
| 72 | 音量控制器 | 1.不少于4路独立音频通道音量调节模块。 2.支持平衡线路级音频输入/出。 3.支持手动操作控制,具有LED指示功能。 4.控制方法:通过R232协议控制 | 台 | 1 |
| 73 | 控制器 | 技术参数要求： 1、内置触摸屏，尺寸不小于7寸真彩电容屏，点分辨率不低于800*480，像素密度达134ppi，面板亮度240cd/㎡，可清晰显示录播画面和控制操作界面； 2、全金属边框结构，嵌入式安装； 3、接口描述：前面板具备视频导出USB接口、翻页笔和无线鼠标接收器USB接口；同时可外接笔记本USB，达到共用鼠标、键盘的作用；后面板具备视频输入接口，鼠标、键盘USB接口和网络接口； 4、接口类型不少于：USB×6、RJ45×2、RS232×2、AV in×1、DC-12V×1；用于感应键盘、鼠标的用户动作和采集视频； 功能要求： 1、视频监视功能，支持系统视频画面实时预览显示，通过切换可实时预览每一路视频画面，达到实时监看效果的作用； 2、触摸控制功能，支持一键录制操作，具备开始、暂停、停止、追加时间按钮； 3、支持分屏样式控制功能，可选择单画面、画中画模式，只画中画模式下支持小画面位置选择； 4、支持模式切换功能，具备手动/自动一键切换、VGA锁定、VGA禁止等功能，可将导播模式进行及时调整，避免后期进行再次视频编辑； 5、支持手动导播画面切换，老师可根据实际情况选择机位画面进行手动导播切换，无需额外工作人员参与即可录制精品微课视频； 6、录制设置支持录制模式选择，提供电影模式、资源模式和双模式录制；录制时长提供多种组合； 7、支持视频回看和USB导出，触摸屏可查看已录制成功的视频进行点播预览，并支持导出至外接U盘，方便用户及时导出视频资源； 8、可实时查看设备信息，包含有网络配置信息、设备运行状态等； 9、支持视频互动呼叫，教师可通过触控液晶屏直接拨打对端号码参与互动，简单方便； 14、互动点名功能：授课过程中，液晶屏显示互动多方的视频拼接画面，点击选择需要互动的教室画面即可切换至主讲本地与远端视频画面的双分屏画面，完成互动课堂场景切换，此时音频同步进行切换，极大的方便老师选择互动方进行实时互动。 | 台 | 1 |
| 74 | 远程控制软件 | 根据现场受控设备的品牌型号，类C语音编程，进行定制化编程 | 套 | 1 |
| 75 | 录播主机 | 硬件技术要求： 1、纯嵌入式硬件架构，采用ARM+DSP多核处理器，无风扇、无插卡结构，嵌入式linux操作系统； 2、支持中继模式；能与教育资源管理平台无缝对接，能实现在统一平台上进行直播课堂、课程资源自动上传、视频课件点播、在线编辑等功能应用，并支持与其他原有互动教室之间进行音视频互动功能； 3、前面板自带≥2.5寸监视液晶屏，可实时预览导播画面及每一路输入的视频信号，可显示并修改设备参数； 4、主机高度≤1U；主机需支持36V以下的安全供电； 5、主机具备摄像机视频输入3G-SDI接口不少于4个；电脑信号输入VGA接口不少于1个、HDMI接口不少于1个、CVBS\YC\YPbPr接口不少于1个； 视频会议终端或摄像机高清信号输入VGA、HDMI、CVBS\YC\YPbPr接口各1个； 6、视频输出接口要求：主机需具备本地导播视频输出和远端视频解码输出VGA接口不少于1个、HDMI接口不少于2个； 7、音视频编码标准要求：H.264 High Profile @ L4；AAC-LC； 8、音频输入输出接口：要求具备麦克风输入接口不少于6个，电脑和无线麦克风输入接口2个；本地电脑和无线麦克风输出接口1个；本地导播音频输出和远端音频解码输出接口2个；同时具备录制音频监听3.5mm音频接口1个； 9、通讯接口：RJ45 10/100/1000M自适应以太网口×1、RS232/RS485升级调试接口×1；摄像机控制RS-232/485接口5个； 10、主机需要具备“一键”恢复功能，故障后可通过外部重置按钮完成恢复参数设置； 11、内置存储：要求硬盘容量≥2TB；且要求录制视频硬盘与设备固件程序分开存放，拔掉硬盘或其它存储介质，设备仍然可正常运行； 12、内置音频矩阵模块，具备回声消除、自动降噪、智能混音技术，根据接入麦克风类型，自适应算法匹配切换，满足各种应用场景需要； 内置录播软件： 1、主机内置多功能录播管理平台，采用B/S架构，具备在线直播、点播、录制、导播管理、设备控制、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 2、支持多种云台控制协议：为保证主机与多种品牌摄像机能适配控制，要求支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等协议； 3、支持流媒体协议要求：为保证录播系统与资源平台进行资源对接，要求主机需支持RTP、RTSP、RTMP、H.323等音视频传输协议； 4、为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 5、公网CDN直播推送，主机可与乐视云、暴风云、斗鱼等视频平台进行直播对接，进行活动视频的大规模直播； 6、录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和同步课堂交互视频录制； 7、多码流功能，各路输入视频以及导播视频均具备高、中、低多码流直播、点播和录制功能，在直播和点播时可按需要切换视频的清晰度，以满足低带宽用户的观看需求； 8、支持外接录播触摸屏，可在讲桌上嵌入式安装，并支持录制、暂停、停止等录播快捷按钮，主机具备AV视频信号输出接口和USB控制接口； 9、支持无线平板导播功能，通过平板电脑即可完成录播系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能； 10、支持分辨率自适应功能，支持老师中途更换自带电脑，无需手动调整录播主机分辨率或重启设备，主机自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程，让录制更加随心所欲； 11、主机支持≥10路1080P全高清直播和点播，具备录制过程中主机突然断电视频文件自修复功能，即录制在断电前生成的文件可正常点播； 内置全自动跟踪系统： 1、主机内置图像识别自动跟踪模块，支持自动跟踪特写拍摄； 2、自动跟踪系统支持网络远程调试，具备区域屏蔽功能，能够划分排除区域，避免该区域的人员干扰活动，提高目标跟踪识别效果； 3、自动跟踪系统支持多人员识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人给全景拍摄；具有自动/手动两种跟踪模式，并能任意切换；教师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪； 4、双板书特写跟踪功能：板书跟踪系统支持大屏幕处于黑板中央的双板书特写跟踪，板书内容为黑板两侧1/4区域，适应触摸电视或电子白板处于黑板中央安装的场合； 5、具备平滑跟踪能力，抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作，要求跟踪系统在教室内黑板、灯光开关的情况下能不受影响； 6、支持多种摄像机镜头控制，索尼、松下及国产会议摄像机，兼容VISCA、PELCO-D等控制接口； 7、跟踪系统采用3D跟踪识别技术，定位传感器安装高度＞2M；为减少室内部署设备数量，要求老师、板书跟踪传感器采用独立的一个传感器； 内置导播控制系统： 1、主机自带全硬件式导播系统，支持web远程导播方式；远程导播和管理电脑只需具备网络条件，即可进行实时导播操作，支持各路视频预监、直播音量调节、多路视频画面切换、摄像机云台控制、导播背景图片添加、录播控制等功能； 2、导播系统具备切换模式预设功能，可根据实际需要自由设置不同场景画面的显示模式，如预先设置VGA场景为VGA和老师特写画中画模式、老师特写场景为老师特写单画面、学生特写场景为老师特写和学生特写的双分屏模式，自动和手动导播切换过程中即可根据预设场景进行切换； 3、导播画面显示模式支持单画面、多画面、双分屏、画中画、画外画、展示模式等，要求画中画模式中小画面的大小可任意实时调节；要求支持特写画面裁剪功能，可根据画面比例裁剪特写人物画面，裁剪后的视频在师生对话双分屏模式中显示； 4、Web导播控制系统支持摄像机手动控制功能，支持在预览画面中进行点击跟踪、支持快速变倍调节； 5、主机需支持本地实时导播控制和视频文件导出：主机可外接USB键盘/鼠标、U盘、显示器、导播摇杆等设备，可实现本地实时导播控制和视频文件导出，满足日常手动导播和视频快速导出的需要； 内置远程互动教学系统： 1、交互终端功能：为与区域内其他互动学校对接，主机需具备视频会议终端功能，支持H.323协议，支持高、中、低多码流功能，可同时解码2路视频流，可直接与视频会议MCU、视频会议终端、手机终端APP等进行互联互通，组建市、区大规模同步课堂教学应用； 2、具备良好的互联互通能力，可以通过H.323/SIP标准通信协议与视频会议厂商对接，可通过触控液晶屏直接拨打对端号码（不是IP地址）呼叫视讯APP软终端双向音视频交互； 3、支持视频点名功能，主讲老师平时可以通过触控屏看到所有远程教学点视频拼接起来的两分屏（三方交互）/三分屏（四方交互）画面，当老师看到某个远程教学点的学生举手申请发言，可以直接点击触摸屏上的举手学生，使得所有教室的电视机显示变成本地老师+远程学生的师生对话双分屏模式，这样，学生画面的显示比例更大，便于让所有师生更容易看清楚师生对话的画面细节； 4、支持异地同显功能，无论是主讲教室的学生站立发言，还是远程教学点的学生站立发言，所有教学点的电视机都能看到同样的师生对话双分屏画面，让地处不同地区的学生仿佛置身同一间教室听老师上课； 5、支持动态主讲，任意一个教学点都可以根据教学安排设置成主讲教室或远程教学点，让同步课堂的课程安排更加灵活，互助帮扶的活动不受限制； | 台 | 1 |
| 76 | 摄像机 | 1、全高清图像：采用不小于1/1.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒； 2、多种控制协议：支持标准的Sony Visca 和 Pelco P/D 控制协议；采用标准的SONY VISCA协议，能兼容绝大多数视频会议终端； 3、快速切换视频制式：只需要3秒钟； 4、快速而精准的聚焦性能； 5、支持用户自行程序升级； 6、菊花链功能：同时带VISCA IN 和VISCA OUT 接口； 7、支持RS232 串口控制； 8、多预置位：支持多达128个预置位(遥控器设置调用为10个)； 9、支持HD-SDI（3G-SDI）和DVI-I 同时输出； 10、具有不小于：30倍光学变倍+12倍电子变倍能力，6度水平视角； 11、高精度的电机定位，安静平稳的机械转动； 12、支持WDR宽动态、3D降噪功能； 13、支持图像翻转功能：可正装、倒装； 14、软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 15、支持高清1080P/60帧视频处理能力。 16、支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 17、支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 18、支持2D、3D降噪技术。 19、支持预置位设定及调用功能。 | 只 | 2 |
| 77 | 顶光固定染色灯 | 1、光源不小于：24x10W(四合一RGBW，高温透镜封装) 2、光源导热：贴焊+高效率导热底盘 3、光源保护镜：子弹头保护镜 4、出光角度：25度 5、控制通道：9通道、6通道 6、内置效果不少于：常规频闪+随机频闪+雷电频闪+8种静态Chase混色+4种自走。 7、操作模式不少于：控制台、手动、主从、声控,可选配WIFI+手机APP控制 8、冷却方式：风扇温控启动，由鳍片+风扇进行散热 9、智能温度，主动散热，40度以下关风机静音，40度以上风扇开始转动，最高噪音1米远43.0dBA(接近环境噪音)，可选择关风机静音智能降功率 10、超温保护：高温80度以上减功率保护 11、实时监控：光源温度，信号显示 | 台 | 65 |
| 78 | 影视灯 | 1、光源不低于：616x0.5W(冷白7500K) 2、显色指数：≧92 3、频闪：0-20Hz,随机频闪+脉冲频闪+均匀频闪+雷电频闪+标准频闪 4、调光不少于：标准瞬态调光模式+4种调光曲线 5、控制信号：DMX512 6、控制通道不少于：9通道、7通道、2通道 7、操作模式不少于：控制台、手动、主从,可选加WIFI+手机APP控制 8、内置效果不少于：四模块控制，可整体控制 9、冷却方式：温控风扇智能散热 10、温控：当光源温度达到80度时，光源最大功率降为50%；当温度再次下降到65度时，最大功率恢复为100% 11、噪音：风扇智能调节，冷启动风扇低速静音转动，温度升高风扇转速增大。最低噪音静音，最高噪音43.0-43.3dBA(1米) | 台 | 24 |
| 79 | 摇头灯 | 1、光源不小于：295W 2、光路透镜：组合透镜，整灯出光角度1.3° 3、颜色不少于：1个颜色盘：14个高光镀膜颜色（包括1个CTO和1个CTB）+白光，步 进转换颜色，具有双向变速流动效果及彩虹效果 4、图案不少于：1个金属图案盘：13个图案+白光，步进转换图案，具有变速抖动、双向 变速流动效果 5、棱镜不少于：1个16棱镜+1个8+16+24三层蜂窝棱镜，叠加可得到24+32+40的三层 棱镜，可独立旋转，具有双向变速旋转效果 6、色盘不少于：6个高光镀膜颜色，配合棱镜可出六彩色棱镜效果 7、雾化不少于：1个独立的雾化片，可使光束转换为染色效果 8、控制信号：DMX512+RDM协议,支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件 9、控制通道：标准模式16CH/扩展模式20CH 10、操作模式不少于：控制台、手动、主从 11、过温保护：高灵敏度陶瓷温控全程检控，可自动切断保护光源 12、显示屏功能：触摸屏，屏幕可倒转，中英文切换，自动灭屏/持久亮屏，可显示亮泡时间，故障检控，软件版本信息，可恢复出厂设置 13、灯泡开启模式：可设置上电自动亮泡，手动亮泡和控台亮泡 14、安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源 | 台 | 24 |
| 80 | 摇头灯 | 1、光源不小于：380W 2、光路透镜：组合透镜，整灯线性调焦放大2.3°-40° 3、颜色不少于：13个高光镀膜颜色+白光，步进转换颜色，具有双向变速流动效果及彩虹效果 4、固图不少于：14个图案+白光，步进转换图案，具有变速抖动、双向变速流动效果 5、玻璃图案不少于：8个图案+水纹镜+白光孔，具有旋转功能、双向变速流动效果 6、棱镜不少于：1个8棱镜+1个6梯度镜，可叠加，可独立旋转，具有双向变速旋转效果 7、雾化不少于：1个独立的雾化片，可使光束转换为染色效果 8、显示屏功能：带触摸液晶屏，可设置通道模式、水平垂直反转，屏幕倒转，信号提示，中英文切换，自动灭屏/持久亮屏，显示通道数、光源时间记录、运行时间记录、故障记录，场景设置，软件版本信息，恢复出厂设置 9、安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源控制 10、通道：16通道、24通道 11、操作模式：控制台、手动、主从，可选配DMX512无线信号控制 | 台 | 8 |
| 81 | 面光影视灯 | 1、光源不低于:COB白光200W LED 2、色温:3200K Ra≥91 3、光束角度:19度（26度可选择) 4、输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，220w 5、通道不少于:2通道 | 台 | 17 |
| 82 | 特效设备 | 1、输出大小档位/调节范围：1-100 2、输出烟雾量：大约26,600 立方英尺/分钟 3、喷射距离：大约6 m 4、输出耗油量：大约7 min/L 5、持续输出时间（100输出）：大约30 秒 6、出烟角度 ：0-130°可调 7、额度功率：≥1500W 8、预热时间：大约4.0 分钟 9、加热器类型（加热铝/速热器）：加热铝 10、油桶容积不小于：4.0 L 11、控制方式:DMX512控制、遥控控制 12、通道:≥2通道 | 台 | 2 |
| 83 | 控台 | 1、采用ARM系统； 2、内置不小于15.6寸屏，全中文显示； 3、支持不少于三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用。 4、开机即用，无需灯库也可直接操作，兼容了传统的控台操作方式； 具有现场快速制作灯库功能； 5、支持手写命名做标识，让内容易记，易找； 6、手绘快速编程方式，可迅速编制复杂多变渐变场景效果，或手绘简单的灯具位置排布效果；强大的CMY/RGB调色板可立即混出指定颜色输出,提升了效率及效果。 7、走灯程序有四种即时运行模式： 自动模式、触发模式、音乐模式和播放器模式；每个程序序又可设置三种输出模式：循环模式、顺序模式和交叉模式。 8、播放器模式下实现声光影同步控制：该模式下，可通过MH-Player同步播放器软件实现音频或视频与灯光效果完全同步工作，而且MH-Player同步播放器软件可支持多种音频和视频文件，同时可将视频窗口与播放器控制窗口分开，这样图像内容就可投放到舞台背景的大屏幕上显示，同时可支持双向控制； 9、控台内置时间码程序编辑功能，可以方便快速编辑简易灯光秀。 10、气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序; 可让你在任何时候实现快速插入程序或场景输出。 11、具有20个内置图形发生器，同时还有30个可用户编辑的图形； 12、具有RS232接口，支持与第三方设备的对接和调用，方便系统应用； | 台 | 1 |
| 84 | 直通箱 | 1、设有不低于225A总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关。 2、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示。 3、输出方式不少于：胶木插40A、16A防水插、19芯插。 4、外形尺寸：国际标准9U 。 5、输入额定电流：400A犀牛插输入 ，最大24路×4kW 。 | 台 | 1 |
| 85 | 信号放大器 | - 不少于2路DMX512数码输入。 2、输入输出光电隔离 。 3、不少于8路独立放大驱动输出。 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5、增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6、独立的LED信号指示。 | 台 | 2 |
| 86 | 灯钩 | 规格：28mm厚；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 个 | 120 |
| 87 | 灯钩 | 规格：30mm厚；承重：150kg；卡管;40-52mm。 | 个 | 66 |
| 88 | 安全绳 | 规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | 条 | 140 |
| 89 | 水烟油 | 4.5L/瓶 4瓶/箱。 | 瓶 | 8 |
| 90 | 灯杆 | 钢制，长度根据现场定制 | 批 | 1 |
| 91 | 1100W大幕机 | 1、对开大幕机中间重叠部分≥2.0m,两侧延伸至可以使幕布开到舞台建筑台口外； 2、对开速度：不低于0.3m/s； 3、可承载幕布重量≥400KG； 4、对开电机功率≥1.1kw；运行噪音≤48dB； 5、安全措施：限位保护 | 台 | 1 |
| 92 | 750W二幕机 | 1、对开大幕机中间重叠部分≥2.0m,两侧延伸至可以使幕布开到舞台建筑台口外； 2、对开速度：不低于0.3m/s； 3、可承载幕布重量≥400KG； 4、对开电机功率≥0.75kw；运行噪音≤48dB； 5、安全措施：限位保护 | 台 | 2 |
| 93 | 三角轨道 | 1、轨道尺寸不小于：20m，单边尺寸不小于：11m 2、类型：三角桁架结构，承载：吊拉间距<5m，居中集中荷载150kg，每3米吊拉均布荷载100kg/m，安全保护：开合限位、安全板 | 米 | 60 |
| 94 | 6KN吊杆机（多层缠绕） | 1、吊杆机：钢丝绳缠绕式； 2、功率不小于：4KW；电压：380V 3、收线框：含收线框 4、提升高度：0-10m 5、载重不低于600Kg 6、提升速度不低于：0.2m/s 7、安全措施：限位保护、双刹车制动、极限保护 | 台 | 1 |
| 95 | 杆体 | 双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 米 | 20 |
| 96 | 8KN吊杆机（多层缠绕） | 1、吊杆机：钢丝绳缠绕式； 2、功率不低于：4KW；电压：380V 3、收线框：含收线框 4、提升高度：0-10m 5、载重不低于：600Kg 6、提升速度：0.2m/s 7、安全措施：限位保护、双刹车制动、极限保护 | 台 | 6 |
| 97 | 杆体 | 双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 米 | 75 |
| 98 | 杆体 | 双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 米 | 15 |
| 99 | 控制箱 | 1、安装方式：19英寸标准机柜水平安装； 2、接线方式：电机信号线-管型冷压端子，机箱之间连线-DB15成品线连接，AC/DC电源线-3芯欧姆接头，RJ45接头； 3、电源输入：AC220V，带绿色电源输入指示灯，； 4、电源输出：DC24V； 5、网络接口不少于：一个以太网端口； 6、控制信号接口不少于：8个，最多支持连接8个四路接触控制箱； 7、电机限位线接口不少于：9个，最多支持连接36台电机上下限位线； 8、可编程控制器(PLC)I/O不少于：24点输入/16点数出； | 台 | 1 |
| 100 | 接触器控制箱 | 1、接线方式：AC380V输入输出线使用防水插头连接，AC控制电源线和电机刹车线使用3芯欧姆接头连接；信号线使用DB15成品线连接； 2、控制信号接口：1个DC24V； 3、电机接口不少于：4个AC380V； 4、电机刹车接口不少于：4个AC380V； 5、电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； 6、电源输出：AC380V，级数-3P+E； 7、功率输出：4*2.2KW 8、防护等级：IP44； 9、输出路数不少于：四路变频切换控制输出。 | 台 | 2 |
| 101 | 对开幕变频控制箱 | 挂墙式点动控制柜，模拟控制，左右行程限位，限位自动停止，设置有急停装置。 | 台 | 1 |
| 102 | 急停控制箱 | 点动风琴式控制柜，模拟控制，上下行程限位，限位自动停止，设置有急停装置。 | 台 | 1 |
| 103 | 触摸屏控制盒 | 不少于8路升降控制 | 台 | 1 |
| 104 | 总配电箱 | 1、接线方式：AC380V输入输出线使用防水插头连接，AC220V电源线使用3芯欧姆接头连接； 2、通讯接口：1个RS485端口； 3、电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带三相多功能智能电力仪表； 4、电源输出：AC380V，级数-3P+N+E； 5、功率输出：8*4KW； | 个 | 1 |
| 105 | 机柜 | 32U，尺寸不小于：600*800*1610mm（长*宽*高） | 套 | 1 |
| 106 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网交换机 | 台 | 1 |
| 107 | 幕布（金丝绒） | 20×2×3:1×1(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | m2 | 120 |
| 108 | 幕布（金丝绒） | 20×2×1:1×1(长×高×折比1×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | m2 | 40 |
| 109 | 幕布（金丝绒） | 11×8×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | m2 | 528 |
| 110 | 幕布（金丝绒） | 11×8×1:1×2(长×高×折比1×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | m2 | 176 |
| 111 | 幕布（金丝绒） | 11×8×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | m2 | 528 |
| 112 | 幕布（金丝绒） | 11×8×1:1×2(长×高×折比1×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | m2 | 176 |
| 113 | 幕布（金丝绒） | 11×8×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | m2 | 528 |
| 114 | 机柜 | 42U网络机柜 | 台 | 2 |
| 115 | 安装辅材 | 各类管线、线槽、连接件、支架、电缆、电源线、信号线、接插件、接口、专用插座、多媒体插座、桥架、接口和等。 满足系统使用要求，自行深化，费用包干。 | 项 | 1 |
| 116 | 讲台 | 1、讲台尺寸不小于：800*680*1000mm（长*宽*高） 2、国标19英寸机架。 3、采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面。 4、台面平面设计，可放笔记本电脑。 5、正前方一个储物抽屉。 6、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 7、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板。 | 台 | 5 |
| 117 | 展台 | 1、整机采用圆弧式设计，四周无锐角无利边设计。 2、托板采用单板式结构，使用磁吸+机械锁+阻尼开合模式，壁挂式安装。 3、镜头不低于：1300万像素 4、拍摄幅面不小于：A4，1080P动态视频预览达到25-30帧/秒。 5、采用单根USB线传输和供电。 6、箱体底部带两个USB数据连接口。 7、展示托板正上方带LED补光灯，可触摸式灯光调节。 8、采用自动对焦镜头，带触摸对焦功能。 9、供电方式：USB供电。 10、解析度不低于：中心 1600TV 线， 四周 1400~1500TV 线。 11、视频格式：MJPG/YUY2 12、拍照图片输出格式：JPG\PNG\BMP\PDF。 13、录像格式：AVI\MP4。 14、信号噪声比≥：60dB。 | 台 | 5 |
| 118 | 专业音箱 | 1、8寸全频音箱 2、频率范围：50Hz-20kHz 3、频率响应：65Hz-18KHz（±3dB） 4、灵敏度:94dB SPL 1w/1m 5、功率不低于:200W 6、阻抗：8欧 7、最大声压级不低于：115dB 8、声场辐射范围：90°x 60° | 只 | 6 |
| 119 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4、输入灵敏度不低于：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、输出功率不低于:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 | 台 | 3 |
| 120 | 调音台 | 1、超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。 2、不少于8路Mic输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 4、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。 | 台 | 3 |
| 121 | 电源管理器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率不少于2200W，所有通道负载总功率不低于6000W； 5、输出连接器：多用途电源插座； | 台 | 3 |
| 122 | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共不少于500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目不少于：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：不少于100m 接收机要求： 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度不低于：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 发射机要求： 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率不低于：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 台 | 3 |
| 123 | 支架 | 配套专业音箱挂墙使用 | 只 | 6 |
| 124 | 机柜 | 16U网络机柜 | 台 | 3 |
| 125 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 米 | 82 |
| 126 | 其它辅材 | 接插件、专用插座等 | 项 | 1 |
| 127 | 专业音箱 | 1、系统类型：15寸全频专业音箱 2、频率范围：40Hz-20kHz 3、频率响应：50Hz-18kHz(±3dB) 4、灵敏度不低于：99dB SPL 1w/1m 5、输入阻抗：8 ohms 6、额定功率不低于：600W 7、最大声压级不低于：130dB SPL 8、声场辐射范围不低于：70°x70° 9、输入接口：2xNeutrik® NL4MP 10、输入接口：2xNeutrik® NL4MP | 只 | 6 |
| 128 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）不低于： 立体声/并联8Ω×2：900W×2 立体声/并联4Ω×2：1350W×2 立体声/并联2Ω×2：2000W×2 桥接8Ω：2600W 桥接4Ω：4000W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：38.5dB 4、输入灵敏度不低于：0dBu(1V) 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7、THD+N：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥100dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 11.H类高效的功率放大电路。 | 台 | 3 |
| 129 | 调音台 | 1、超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。 2、不少于8路Mic输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 4、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。 | 台 | 1 |
| 130 | 音频处理器 | 1.输入每通道≥4路平衡式线路输入。 2.输出每通道≥8路平衡式线路输出。 3.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 4.具有导航旋钮和液晶显示屏。 5.支持通道联控功能。 6.具有USB接口，用于连接电脑通信。 | 台 | 1 |
| 131 | 抑制器 | 1、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2、不少于5档全自动移频模式选择。 3、采用不小于2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4、不少于48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5、采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7、独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、不少于7段PEQ功能设置。 8、提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9、通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 台 | 1 |
| 132 | 电源管理器 | 1、额定输出电压:AC 220V 50Hz 2、可控制电源:8路，外加1路输出辅助通道 3、每路动作延时时间不高于:1.2秒 4、供电电源:AC110V- 240V 50/60Hz 5、状态显示不小于:1.8寸彩色液晶实时显示当前电压，电流，功率，功率因数 6、单路额定输出电流不低于:13A 7、额定总输出电流不低于:35A 8、定时器功能:有(50个定时任务，在APP设置,可循环） | 台 | 2 |
| 133 | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 不少于500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目不少于：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 9、综合信噪比不小于：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：不少于100m 接收机要求 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度不小于：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机要求 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 台 | 1 |
| 134 | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz不少于500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目不少于：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：不小于100米 接收机要求 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、供电方式：DC12V-1A输入 发射机要求 1、音头：电容式（头戴话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 | 套 | 1 |
| 135 | 天线分配器 | 1、频带范围：640~960MHz 2、输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3、输出/入阻抗：50Ω 4、频宽：320MHz | 台 | 1 |
| 136 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 对 | 1 |
| 137 | 话筒天线 | 1、频带范围：640~960MHz 2、增益：12dB 3、输出/入阻抗：50Ω 4、端口形式：BNC | 对 | 1 |
| 138 | NQ支架 | 专业音箱墙面固定支架 | 只 | 8 |
| 139 | 机柜 | 32U网络机柜 | 台 | 1 |
| 140 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 米 | 492 |
| 141 | 其它辅材 | 接插件、专用插座等 | 项 | 1 |
| 142 | 红外筒型网络摄像机 | 1、不低于200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3、最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 120 dB 5、补光距离: 不低于30 m 6、防护不低于: IP67 7、防补光过曝: 支持 8、补光灯类型: 红外灯 9、最大图像尺寸不低于: 1920 × 1080 10、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 11、不少于: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； | 台 | 41 |
| 143 | 半球摄像机 | 1、不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、宽动态: 120 dB 4、调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 5、防护: IP67，IK10 | 台 | 29 |
| 144 | 室外摄像机 | 1、不低于200万 1/2.7" CMOS 枪型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 3、宽动态不低于: 120 dB 4、最大图像尺寸不小于: 1920 × 1080 5、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 6、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，断网本地录像存储及断网续传 7、音频不少于: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out） 8、不少于: 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9、报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） | 台 | 12 |
| 145 | 镜头 | 2.7-10mm¦300万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 台 | 12 |
| 146 | 护罩 | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/防暴IK10/白喷塑/IP67 | 台 | 12 |
| 147 | 全景摄像机 | 1、不低于200万 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、宽动态: 120 dB 4、调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 5、防护不低于: IP67，IK10 | 台 | 2 |
| 148 | 全景摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 2 |
| 149 | 球机 | 1、传感器类型不低于：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3、宽动态：120dB超宽动态 4、焦距：4.8 mm~110 mm，不小于23倍光学变倍 5、视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 6、红外照射距离不小于：150 m 7、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 8、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 9、SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 10、报警输入不少于：2路报警输入 11、报警输出不少于：1路报警输出 12、音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 13、音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 14、供电方式：AC24V 15、电源接口类型：两线式 16、防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 3 |
| 150 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 3 |
| 151 | 周界摄像机 | 1、传感器类型不低于：1/2.7" CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 3、补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 4、内置不少于4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。开启补光灯后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 5、红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 6、不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 8、音频不少于：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 9、报警不少于：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 10、防护不低于：IP67 | 台 | 2 |
| 152 | 防拥挤摄像机 | 1、不低于400万 1/2.7""CMOS智能半球网络摄像机 2、最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 3、镜头:2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2° 4、调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 5、宽动态范围不小于:120dB 6、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 7、最大图像尺寸不小于:2560 x 1440 8、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 9、通讯接口不少于:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 10、音频接口:内置麦克风和扬声器 11、音频接口不少于:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 12、报警输入不少于:1路 13、报警输出不少于:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 14、红外照射距离:不少于30米 | 台 | 9 |
| 153 | 人脸摄像机 | 1、支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 道路监控模式 a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 2、传感器类型不低于: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 120 dB 5、补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 6、补光距离不低于: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m 7、最大图像尺寸不小于: 通道1：2688 x 1520；通道2：1920 x 1080 8、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 9、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10、 不少于：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器 11、防护不低于: IP67 | 台 | 2 |
| 154 | 室外型车辆抓拍网络枪式摄像机 | 1、不低于1英寸900万像素彩色全局曝光CMOS，最大分辨率可达4096×2160，最大帧率达25帧。 2、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌。 3、可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光。 4、支持车窗人脸检测 5、具有人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨。白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 6、配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能。抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 7、深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测。 8、支持不少于10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别。 9、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 10、授权名单控制，可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行。 | 台 | 2 |
| 155 | 支架 | 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 个 | 67 |
| 156 | 电源 | DC12V 2A电源 | 个 | 100 |
| 157 | 室外防雷器 | 网络电源防雷器 | 个 | 23 |
| 158 | 6线张力式双防区控制器（含电源） | 1、消耗电流：135mA 2、主机防区：单/双可选 3、工作温度：-10℃~45℃ 4、使用湿度：40℃≤95% 5、防区线制：4线（可扩展到8线 6、输出端口：2路总线+开关信号输出 7、机箱材质：铝合金 8、报警输出：12V | 套 | 1 |
| 159 | 红外对射 | 30米红外对射，12V/3A供电，含不锈钢支架一对 | 对 | 2 |
| 160 | 单防区地址模块 | 1、工作电压：DC12V 2、防区数量：1防区 3、消耗电流： ≤50mA 4、工作温度 ：-10℃～+45℃ | 个 | 2 |
| 161 | 张力终端受力杆（6线含全套配件） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 6 |
| 162 | 张力式过线杆(6线含全套配件） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 10 |
| 163 | 转角用滑轮 | 不锈钢+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 只 | 2 |
| 164 | 不锈钢合金线 | 优质不锈钢材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 240 |
| 165 | 不锈钢收紧器 | 不锈钢+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 只 | 20 |
| 166 | 警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 8 |
| 167 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 个 | 4 |
| 168 | 接地桩 | 角铁 | 套 | 4 |
| 169 | 接地线 | 6平方铜导线 | 米 | 15 |
| 170 | 不锈钢弹簧 | 优质不锈钢材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 12 |
| 171 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 个 | 24 |
| 172 | 32路NVR | 1、不少于2个HDMI，2个VGA，支持异源输出 2、不少于：8盘位，可满配8T硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个RS-485全双工串行接口 1个RS-232串行接口 3、报警IO不少于：16进4出 4、输入带宽：256Mbps 5、输出带宽：160Mbps 6、不低于32路H.264、H.265混合接入 7、最大支持12×1080P解码 8、支持H.265、H.264解码 | 台 | 4 |
| 173 | 监控硬盘 | 1、6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 2、单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 3、高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 4、支持24×7全天候高效稳定运行 5、年度工作负载等级为180TB/年 6、MTBF可达1,000,000小时 7、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 24 |
| 174 | 液晶拼接屏 | 1、显示尺寸不小于：46 inch 2、屏幕可视区域不小于：941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm 3、物理分辨率：不低于3840 × 2160 4、背光源类型 D-LED 5、亮度：不低于450 cd/m2 6、音视频输入接口不少于：HDMI 2.0 × 1, VGA × 1, DP 1.2 × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口不少于： AUDIO OUT × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2 7、数据传输接口不少于：USB 2.0（支持程序升级及USB播放）× 1 8、控制接口不少于：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 | 台 | 4 |
| 175 | 液晶拼接屏挂架 | 壁挂式，配套液晶拼接屏，支持水平、垂直调节 | 台 | 4 |
| 176 | 人脸抓拍控制器 | 1、不低于： 存储接口：3个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路RS-485接口 USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：128Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 2、支持不少于3通道输出，包括HDMI、VGA和CVBS，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出，支持8路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别，人脸库建模成功率不低于 99.99%。 3、人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%，1个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 60张/秒。 | 台 | 1 |
| 177 | 车辆抓拍控制器 | 1、嵌入式操作系统，内置不少于1块2T硬盘； 2、双网卡，具备不少于8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 6、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 7、支持区间测速功能； | 台 | 1 |
| 178 | 4路解码器 | 1、输入接口不少于：1路HDMI, 1路DVI 2、输出接口不少于：4路HDMI，2路BNC 3、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、解码能力：2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或36路1080P，或72路720P及以下分辨率同时实时解码 7、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 8、网口不少于：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 9、不少于1个光口 100base-FX/1000base-X 10、支持光电自适应 11、串行接口不少于：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45） 12、音频输出接口不少于：4个3.5mm接口独立音频输出 | 台 | 1 |
| 179 | 控制键盘 | 1、网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式 2、不少于4维摇杆控制 3、不低于7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 台 | 1 |
| 180 | 教育综合安防管理平台 | 1、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 2、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 3、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集 4、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员 5、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 6、支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场 7、组织人员数据同步：支持同步云眸组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片 8、到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 9、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 10、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展 | 套 | 1 |
| 181 | 授权 | 配套监控授权 | 路 | 110 |
| 182 | 访客管理 | 访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。 | 套 | 1 |
| 183 | 汇聚交换机（含电源模块） | 1、基本性能：交换容量≥672Gbps，转发能力≥261Mpps； 2、接口要求：支持24个10/100/1000BASE-T光口,8个1000BASE-X SFP端口4个万兆 CPU防护 3、支持CPU保护功能，支持PVST功能; 4、链路聚合：支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合； 5、接口类型：端口形态：24个1G/10G SFP+端口，2个QSFP+端口，支持2个Slot 6、智能管理：支持SmartMC功能，支持绿洲云平台管理功能； 7、镜像功能：支持端口远程镜像功能； 8、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 9、堆叠：最大堆叠台数>=9台;支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 10、虚拟化：支持IRF本地负载分担功能，IRF单点管理功能； | 台 | 1 |
| 184 | POE24口交换机 | 1、性能指标：交换容量≥336Gbps，转发能力≥51Mpps 2、接口要求：单机支持10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、MAC表≥16K 4、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 6、链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7、镜像功能：支持远程镜像；支持流镜像；支持端口镜像； 8、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 9、支持IPv6静态路由、RIPng； 10、智能管理：支持内置 SmartMC管理功能 | 台 | 7 |
| 185 | POE8口交换机 | 不少于：8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 台 | 1 |
| 186 | 工业交换机 | 工业级以太网直流供电交换机 不少于：8千兆电口 4千兆光口 DC直流千兆交换机 | 台 | 2 |
| 187 | 接入交换机 | 弱三层接入交换机，不少于24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇 | 台 | 1 |
| 188 | 千兆模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 11 |
| 189 | 光纤跳线 | 千兆单模 | 对 | 11 |
| 190 | 室外防水箱 | 400*500*200mm，含基础、空开、接地等 | 个 | 2 |
| 191 | PE管 | φ32，埋地敷设 | 米 | 112.3 |
| 192 | 监控立杆 | 材质铸铁，高3.5m，含基础开挖及回填、接地等 | 根 | 15 |
| 193 | 开挖及恢复 | 开挖回填土方 | 立方米 | 226 |
| 194 | 手孔井 | 600*600*800，含钢纤维井圈井盖 | 套 | 17 |
| 195 | 配管 | 热镀锌钢管 RC50 埋地敷设 | 米 | 462.2 |
| 196 | 配管 | 塑料管 PE50 埋地敷设 | 米 | 462.2 |
| 197 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-3x2.5，含端子接线。 | 米 | 868 |
| 198 | PDU | 8位 | 个 | 4 |
| 199 | 监控管理器 | 1、不低于6核2.9GHz主频处理器 2、支持DWPD＝1、DWPD＝3的企业级SSD，支持带钽电容具备断电保护的SSD； 3、系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。 ★4、视频监控解码能力：≥16路400万像素解码。 ★5、视频播放解码能力：支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作；支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。 ★6、系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 | 台 | 2 |
| 200 | 接警中心（含主机，键盘） | 1、主机具全独立不少于4路总线输入，极强的防雷抗干扰设计； 2、总线输入端口不少于：4路总线+2路485自检总线 | 套 | 1 |
| 201 | 管理软件 | 1、软件可以对前端报警主机进行集中管理 2、软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段。 3、用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象。 4、多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。 | 套 | 1 |
| 202 | 室外警灯 | 1、闪动次数不少于 120（次/分钟） 2、警灯功率不小于10W | 个 | 2 |
| 203 | 声光警号 | 室内警灯 | 只 | 1 |
| 204 | 电子地图 | 不小于1平方铝合金边框、LED指示灯 | 块 | 1 |
| 205 | 电子地图联动模块 | 对电子地图实施联动 | 块 | 1 |
| 206 | 视频联动模块 | 对视频监控实施联动切换 | 块 | 1 |
| 207 | 安防蓄电池 | 安防报警专用蓄电池 | 块 | 1 |
| 208 | 联网信号线 | RVVP2*1.5 | 米 | 182 |
| 209 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 182 |
| 210 | 操作台 | 2联，长度不小于1.2米 | 台 | 1 |
| 211 | 机柜 | 42U网络机柜 | 台 | 3 |
| 212 | 墙柜 | 12U网络机柜 | 台 | 3 |
| 213 | UPS主机 | 1、长延时机型，仅单机版，三进单出，20kVA/16kW； 2、蓝屏LCD英文面板； 3、电池电压192V，电池外置，充电电流4A； 4、输入/输出/电池为接线排，后下进线，具有市电/维修开关，标配D级防雷； | 台 | 1 |
| 214 | 蓄电池 | 12V120AH | 节 | 16 |
| 215 | 电池箱 | 配套 | 个 | 1 |
| 216 | UPS配电箱 | 配套 | 套 | 1 |
| 217 | 弱电间配电箱 | 配套 | 套 | 11 |
| 218 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4x16+1x10，含端子接线。 | 米 | 50 |
| 219 | 等电位箱 | 配套 | 套 | 2 |
| 220 | 专用接地线 | BVR-6mm2 | 米 | 30 |
| 221 | 专用接地线 | BVR-25mm2 | 米 | 10 |
| 222 | 紫铜排 | 30*3mm | 米 | 22 |
| 223 | 汇流排固定桩 | 配套 | 套 | 24 |
| 224 | 绝缘子 | 配套 | 套 | 24 |
| 225 | 电源二级防雷器 | 220V电源防雷器40KA二级浪涌保护器 | 套 | 1 |
| 226 | 模块式末级防雷器 | 模块式末级防雷器 | 套 | 1 |
| 227 | 读卡器 | 门禁式，PVC材质，感应距离0-15厘米，支持ID、IC卡 | 套 | 2 |
| 228 | 磁力锁 | 工作电压12V，开锁时间≤1S，承受拉力不低于260KG | 套 | 2 |
| 229 | 按钮 | 86型 | 套 | 2 |
| 230 | 无线AP | 1、工作模式：采用整机双频3流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、MU-MIMO：所有射频都支持MU-MIMO 3、协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps 4、天线设计：要求采用内置智能天线设计 5、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 6、内置物联网：内置蓝牙5.1，支持通过软件切换，实现对BLE不同协议的IOT扩展功能； 7、空口优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 8、接入安全：支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 9、入网证：投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 台 | 24 |
| 231 | 高密AP | 1、工作模式：采用整机三频6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、MU-MIMO：所有射频都支持MU-MIMO 3、协商速率：整机协商速率≥5.375Gbps 4、天线设计：要求采用内置智能天线设计 5、接口设计：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) 6、内置物联网：内置蓝牙5.1，支持通过软件切换，实现对BLE不同协议的IOT扩展功能； 7、空口优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 8、接入安全：支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 9、入网证：投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 台 | 8 |
| 232 | 网络模块 | 六类 | 个 | 75 |
| 233 | 网络面板 | 86型 | 个 | 38 |
| 234 | 无线控制器 | 1、管理AP数：最大管理AP数≥144 2、端口要求：不少于8个千兆电口，不少于2个千兆光口； 3、认证相关：支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4、无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游;支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游; 5、认证加密：底层系统支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。底层系统支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络; 6、逃生功能：AC、AP支持SSID逃生功能，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保证关键业务正常通信 7、可靠性: 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中; 8、分层AC：总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。 9、实际配置：配置不少于32个AP控制授权 | 台 | 1 |
| 235 | 汇聚交换机（含电源模块） | 1、基本性能：交换容量≥672Gbps，转发能力≥261Mpps； 2、接口要求：支持24个10/100/1000BASE-T光口,8个1000BASE-X SFP端口4个万兆 CPU防护 3、支持CPU保护功能，支持PVST功能; 4、链路聚合：支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合； 5、接口类型：端口形态：24个1G/10G SFP+端口，2个QSFP+端口，支持2个Slot 6、智能管理：支持SmartMC功能，支持绿洲云平台管理功能； 7、镜像功能：支持端口远程镜像功能； 8、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 9、堆叠：最大堆叠台数>=9台;支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 10、虚拟化：支持IRF本地负载分担功能，IRF单点管理功能； | 台 | 1 |
| 236 | 24口POE交换机 | 1、性能指标：交换容量≥336Gbps，转发能力≥51Mpps 2、接口要求：单机支持10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、MAC表≥16K 4、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 6、链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7、镜像功能：支持远程镜像；支持流镜像；支持端口镜像； 8、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 9、支持IPv6静态路由、RIPng； 10、智能管理：支持内置 SmartMC管理功能 | 台 | 1 |
| 237 | 48口交换机 | 1、性能指标：交换容量≥432Gbps，转发能力≥87Mpps 2、接口要求：单机支持10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，千兆SFP口≥4个； 3、MAC表≥16K 4、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、VLAN特性： 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 6、链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7、镜像功能：支持远程镜像；支持流镜像；支持端口镜像； 8、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 9、智能管理：支持内置 SmartMC管理功能 | 台 | 2 |
| 238 | 24口交换机 | 弱三层接入交换机，不少于24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇 | 台 | 2 |
| 239 | 8口交换机 | 不少于8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，无风扇 | 台 | 3 |
| 240 | POE8口交换机 | 不少于8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 台 | 6 |
| 241 | 光纤模块 | 千兆单模 | 个 | 14 |
| 242 | 光纤跳线 | 千兆单模 | 对 | 14 |
| 243 | 网线 | 六类非屏蔽网线，不少于300米/箱 | 箱 | 55 |
| 244 | 桥架 | 200*100热镀锌钢制槽式桥架（含封堵） | 米 | 429.4 |
| 245 | 桥架 | 100*100热镀锌钢制槽式桥架（含封堵） | 米 | 377.1 |
| 246 | 铁构件 | 桥架及明配管支吊架制作安装，型钢 | KG | 952.5 |
| 247 | 配管 | JDG20 配置形式：吊顶内明配 | 米 | 1385.3 |
| 248 | 配管 | JDG25 配置形式：吊顶内明配 | 米 | 383.9 |
| 249 | 配管 | JDG20 配置形式：暗配（含墙体开槽修复等） | 米 | 1252.3 |
| 250 | 配管 | JDG25 配置形式：暗配（含墙体开槽修复等） | 米 | 395.3 |
| 251 | 光纤线缆 | 12芯室内单模光纤 | 米 | 382 |
| 252 | 光纤盒（含熔接） | 12口光纤熔接（含耦合器、尾纤、光纤熔接等） | 个 | 20 |
| 253 | 电话电缆 | 25对大对数电缆 | 米 | 268 |
| 254 | 出入口视频单元 | 1、集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体， 2、内置红外白光一体化灯珠 3、最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 4、黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 5、快门：1/30秒至1/100,000秒 6、传感器类型不低于：1/3" Progressive Scan CMOS 7、自动光圈：DC驱动 8、ICR切换：支持 9、镜头：电动镜头3.1-6mm 10、日夜转换模式：ICR红外滤片式 11、数字降噪：3D数字降噪 12、压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 13、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 14、外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 15、内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 16、音频输出：1路音频输入输出 17、补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 | 台 | 3 |
| 255 | 停车配件产品 | 立柱高度不小于：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 台 | 3 |
| 256 | 出入口LED显示屏 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、室外使用，防护等级IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7、显示分辨率不低于：64*64 8、显示亮度不低于：1200cd/m2 9、屏幕类型：LED 10、显示不少于：4行4字 11、显示屏尺寸不小于：351mm*445mm*61.5mm | 台 | 1 |
| 257 | 出入口控制终端 | 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、不少于8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、不少于1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4、WIFI/4G可选 | 台 | 1 |
| 258 | 道闸 | 1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2、开/关到位输出接口：各1组 3、开/关/停控制信号接口：各1组 4、杆子类型：直杆 5、防护等级：IP54 6、工作电压：AC220V 7、电机类型：直流无刷 8、运行噪声低于：60分贝 9、电机功率不小于：250W 10、运行速度≤2s 11、机箱材质：冷轧钢 | 台 | 3 |
| 259 | 出入口车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 3 |
| 260 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 套 | 6 |
| 261 | 各系统接入原有系统 | 各系统接入原有系统 | 项 | 1 |
| 262 | 防冲撞柱 | 1、驱动方式：液压驱动 2、应急方式：后备电源控制电磁阀释放 3、柱体壁厚不小于：6mm 4、升降高度不小于：600mm 5、升/降时间：3S±0.2 6、警示方式：LED指示灯/3M反光带 7、额定功率不低于：350W（施工布线按1200W进行） 8、柱体材质：304不锈钢 9、地基盒材质：Q235（电泳：黑色） 10、控制方式：控制盒/遥控器 11、动力电压：AC220V 12、防护等级不低于：IP68 13、柱体直径不低于：220±3mm | 套 | 10 |
| 263 | 剩余电流保护智慧塑壳断路器 | 1、额定电流：125A； 2、额定工作电压：AC400V；额定绝缘电压：AC1000V； 3、频率：50/60Hz；极限分断能力：50kA; 4、内置高精度互感器、高精度计量专用芯片，电能计量精度达0.5级； 5支持电能质量分析，可检测电网频率、电压/电流谐波、支持各相电流/电压波形实时监测及显示； 6采用高性能32位ARM微处理器，实时进行信号采集与处理； 7、支持尖峰平谷电能统计，支持双向电能统计； 8、本地1.4英寸液晶显示屏，支持多语言显示，可实时显示各项电参数，告警信息以及运行状态。可自定义设置滚屏内容和滚屏内容驻留时间； 9、双CPU双重保护电子式脱扣，具备长延时、短延时和瞬时三段保护，线路电压异常时能可靠执行过流、短路保护功能，长延时支持电流反时限操作，确保线路保护可靠； ★10、保护功能:过压、欠压、过流、过载、过温、短路、剩余电流、电压缺相、电流缺相、缺零、非平衡、逆相序、外部输入保护，可自定义设置阈值和保护功能的开启关闭； 11、额定剩余动作电流档位可调； 12、具备波形显示功能，显示屏支持电压、电流波形显示： 13、具备故障记录统计功能，支持峰值记录、剩余超限值、自检记录、跳闸记录、合闸记录、剩余报警记录、线路报警记录、线路剩余记录、系统记录； ★14、具备停电分断功能，①给试样正常输入市电，并合闸 ;②开启断电脱扣功能;③断开试样市电输入，触发断电脱扣保护； 15、具备组网功能，支持以太网有线通讯方式，也可以支持4G无线通讯方式。 ★16、具备远程控制功能，可通过手机APP或网页客户端对智慧塑壳断路器进行远程分合闸操作。 17、具备实时监测功能，实时监测线路电压、电流、剩余电流，温度、功率电气参数，依照设定的定时推送电气参数值到用电安全监管平台，用户可以通过手机APP或者网页客户端实时查看用电线路电气参数。 18、具备监控报警功能，①可通过网页客户端、手机APP设置电流、剩余电流、电压、 功率、温度的预警阈值、报警阈值。②当检测电气参数超过预先设定的阈值时，可根据设定执行自动保护断电分闸动作并向网页客户端、手机APP推送相应的报警信息。 20.整定电流可调； 21.壳体防火等级：壳体采用PA66+玻璃纤维复合阻燃材料，防火等级达到V0级； | 套 | 34 |
| 264 | 塑壳专用LAN通讯模组 | 1、支持双向互联网通讯； 2、可支持以太网、WIFI、2G、4G、NB-IoT、RS485等多种通信方式； 3、支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； 4、定时控制功能：内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确； 5、工作电压：DC12V； 6、工作环境温度：-20℃~70℃； 7、安装地点海拔：不高于2000m； 8、安装方式：导轨卡口。 9、设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 | 个 | 4 |
| 265 | 剩余电流保护智慧塑壳断路器 | 1、额定电流：400A； 2、额定工作电压：AC400V；额定绝缘电压：AC1000V； 3、频率：50/60Hz；极限分断能力：50kA; 4、内置高精度互感器、高精度计量专用芯片，电能计量精度达0.5级； 5、支持电能质量分析，可检测电网频率、电压/电流谐波、支持各相电流/电压波形实时监测及显示； 6、采用高性能32位ARM微处理器，实时进行信号采集与处理； 7、支持尖峰平谷电能统计，支持双向电能统计； 8、本地1.4英寸液晶显示屏，支持多语言显示，可实时显示各项电参数，告警信息以及运行状态。可自定义设置滚屏内容和滚屏内容驻留时间； 9、双CPU双重保护电子式脱扣，具备长延时、短延时和瞬时三段保护，线路电压异常时能可靠执行过流、短路保护功能，长延时支持电流反时限操作，确保线路保护可靠； 10、保护功能:过压、欠压、过流、过载、过温、短路、剩余电流、电压缺相、电流缺相、缺零、非平衡、逆相序、外部输入保护，可自定义设置阈值和保护功能的开启关闭；、 11、额定剩余动作电流档位可调； 12、具备波形显示功能，显示屏支持电压、电流波形显示： ★13、具备故障记录统计功能，支持峰值记录、剩余超限值、自检记录、跳闸记录、合闸记录、剩余报警记录、线路报警记录、线路剩余记录、系统记录； 14、具备停电分断功能，①给试样正常输入市电，并合闸 ;②开启断电脱扣功能;③断开试样市电输入，触发断电脱扣保护； ★15、具备组网功能，支持以太网有线通讯方式，也可以支持4G无线通讯方式。 16、具备远程控制功能，可通过手机APP或网页客户端对智慧塑壳断路器进行远程分合闸操作。 17、具备实时监测功能，实时监测线路电压、电流、剩余电流，温度、功率电气参数，依照设定的定时推送电气参数值到用电安全监管平台，用户可以通过手机APP或者网页客户端实时查看用电线路电气参数。 18、具备监控报警功能，①可通过网页客户端、手机APP设置电流、剩余电流、电压、 功率、温度的预警阈值、报警阈值。②当检测电气参数超过预先设定的阈值时，可根据设定执行自动保护断电分闸动作并向网页客户端、手机APP推送相应的报警信息。 19、整定电流可调； 20、壳体防火等级：壳体采用PA66+玻璃纤维复合阻燃材料，防火等级达到V0级； | 套 | 2 |
| 266 | 三相 4P智慧微断（漏保） | 1、额定电流：32A；带漏电保护，功率因数检测。 2、额定电压：AC380V； 3、分断能力Icn：≥10000A、 ★4、电气寿命：操作循环次数不少于20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作） 5、机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）不少于30000次 6、支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 7、支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 8、支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。 9、漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测； 10、自动送电：漏电检测断电5s后自动送电； 11、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 12、可调漏电保护动作电流值：带漏电保护功能的设备应具备漏电保护动作电流值可调功能，至少提供30mA、50mA、100mA、1000mA四个档位，剩余电流的分断时间应能满足GB16917.1的要求； 13、检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。、 14、具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 15、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 16、工作环境温度：-20℃~70℃； | 只 | 39 |
| 267 | 三相 3P智慧微断 | 1、额定电流：32A；带功率因数检测. 2、额定电压：AC380V； 3、分断能力Icn：≥10000A、 4、电气寿命：操作循环次数不少于20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作） 5、机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）不少于30000次 6、支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 7、支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 8、支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。 9、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10、检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。 11、具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 12、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 13、工作环境温度：-20℃~70℃； | 只 | 2 |
| 268 | 单相 2P智慧微断(漏保) | 1、额定电流：32A；带漏电保护，功率因数检测。 2、额定电压AC230V 3、分断能力Icn：≥10000A 4、电气寿命：操作循环次数不少于20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作） 5、机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）不少于30000次 6、支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器 7、支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 8、支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。 9、过压（欠压）保护：输入电压超过263V，10S内断电保护，超过250V过压预警，低于190V欠压预警； 10、漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测； 11、自动送电：漏电检测断电5s后自动送电； 12、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 13、检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。 14、具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 15、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； | 只 | 35 |
| 269 | 单相 1P智慧微断 | 1、额定电流：20A； 2、额定电压：AC230V； 3、分断能力Icn：≥10000A 4、电气寿命：操作循环次数不少于20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作） 5、机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）不少于30000次 6、支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 7、支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。 8、电弧报警:当负载线路因接触不良发生连续电弧现象，并在一定时间内达到设定报警阀值时，设备可以推送报警信息； 9、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10、检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。 11、具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 12、恶性负载告警：设备应具备负载类型识别的功能，当检测到恶性负载时，可以推送报警信息，并可根据设定切断供电； 13、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； | 只 | 81 |
| 270 | WIFI通讯模组 | 1、支持双向互联网通讯； 2、可支持以太网、WIFI、2G、4G、NB-IoT、RS485等多种通信方式； 3、支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； 4、定时控制功能：内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确； 5、工作电压：DC12V； 6、工作环境温度：-20℃~70℃； 7、设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 | 个 | 9 |
| 271 | 通讯延长线 | 防呆硅胶线（带电源） | 条 | 16 |
| 272 | 导轨夹（卡扣） | 配套 | 个 | 46 |
| 273 | 单相 2P智慧微断 | 1、额定电流：32A；带功率因数检测。 2、额定电压AC230V 3、分断能力Icn：≥10000A 4、电气寿命：操作循环次数不少于20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作） 5、机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）不少于30000次 6、支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器 7、支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 8、支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。 9、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10、检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。 11、具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 12、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； | 只 | 21 |
| 274 | 电源及防浪涌模组 | 1、输入电压：AC100V-250V； 2、输入电流：100mA; 3、额定输出电压：DC12V； 4、额定输出电流MAX DC2A； 5、防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA； 6、工作环境温度：-20℃~70℃； | 个 | 23 |
| 275 | 三相 3P智慧微断 | 1、额定电流：80A；带功率因数检测. 2、额定电压：AC380V； 3、分断能力Icn：≥10000A 4、电气寿命：操作循环次数不少于20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作） 5、机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）不少于30000次 6、支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 7、支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 8、支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。 9、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10、检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。 11、具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 12、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； | 只 | 1 |
| 276 | 网线 | 六类非屏蔽网线，不少于300米/箱 | 箱 | 6 |
| 277 | 实验室专用灯 | 1、实验室专用灯功率36±5W，功率因数≥0.90。 2、实验室专用灯灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。 3、实验室专用灯灯色温在5000±300K区间，色容差＜5。 4、实验室专用灯灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。 5、为使教室达到最佳照度均匀度与防眩效果，实验室专用灯灯光束角（1/2峰值光强夹角）或半峰边角（50%）在C0-180面及C90-270面均限于76°±2°。 | 套 | 45 |
| 278 | 实验室专用灯 | 1、实验室专用灯功率36±5W，功率因数≥0.90。 2、实验室专用灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。 3、实验室专用灯色温在5000±300K区间，色容差＜5。 4、实验室专用灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。 5、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，实验室专用灯半峰边角（50%）或光束角（1/2峰值光强夹角）在C0-180面限于108°±2°；在C90-270面限于59°±2°。黑板灯光闪烁按IEC TR 61547-1的规定测得的Pstlm≤1。 | 套 | 15 |

注：本项目核心产品是液晶拼接屏和剩余电流保护智慧塑壳断路器。

七、综合说明

1、本项目为交钥匙项目，投标报价除产品成本外，还应包含满足产品正常使用所需的必要的配件、辅材、其他与之有关的配套设施设备的安装调试费用。在投标时、中标后（假设）实施、项目质保过程中，不得以“投标前未获得足够完整的招标信息及类似”作为抗辩理由。如有类似情况发生，将作出不利于中标人的结论。

2、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。供应商需制定完整的项目实施方案（包括但不限于整体进度安排、质量保证措施、安全生产措施、突发应急保障预案方案、设备供货及安装方案、信息化管理方案、售后服务方案、培训方案等）

3、中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，对采购人提出的质量问题应当在采购人指定的期限内整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人全部承担。

5、投标人所投产品如属于国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品，中标人在提请采购人验收时须提供上述产品的对应证书，否则采购人有权不予验收，且中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、投标文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值，并对于招标文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。

7、本项目投标报价一次报定，投标人须在投标报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则视为非实质性响应。投标总报价包括但不限于所投产品、配件、备品备件、装卸、人工、耗材、安装调试、检验检测、培训、开挖填埋、保险、劳保、管理、维护、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、中标人应对安装实施质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。因中标人管理不善，造成工作范围内的损坏、损失的，由中标人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

9、中标人在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

10、质量与验收：

10.1中标人应按照本招标文件的有关规定提供合格产品及服务；

10.2货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

10.3设备到达采购方地点，应提前通知采购单位，由采购单位根据有关清单进行验收。

10.4验收标准：按本招标文件、中标人的投标文件、承诺及行业相关标准为准。

10.5根据采购人按检验标准自己检验的结果或当地相关有权部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或提供不符合要求的产品等，采购人应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

10.6验收要求：

10.6.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

10.6.2甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

10.6.3验收期限在安装调试结束起30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

10.6.4如双方对验收结果有分歧，则以甲方所在地的技术监督部门的检验结果为准，检验费先由乙方垫付，最终根据检验结果由有过失的一方承担。

10.7除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证要求均自标的物通过最终验收之日起计算。

11、本项目质保及其他要求：所有产品免费质保一年，质保期自验收通过之日起开始计算。中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如产品出现质量问题，2小时响应，8小时内到达现场，48小时内解决问题。中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。其他未尽事宜按其投标人所提供的相应承诺执行。

12、为保障项目保质保量的完成，供应商需具有信息化技术服务和处理的能力，包括但不限于信息化工程、技术服务、系统建设和服务、数据管理、信息系统服务交付能力。

13、供应商针对本项目人员不少于6人，要求：项目负责人1人，具有终端业务的专业能力，信息化系统项目管理能力和系统规划与管理能力；项目现场技术负责人1人，具有系统架构、软件设计、信息安全等相关能力；项目实施负责人1人，具有IT运维能力和信息安全保障能力；项目施工人员不少于3人具有IT服务能力和数据库系统处理能力。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中液晶拼接屏属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）合同生效后，乙方按甲方要求完成预付款申请手续并开具发票后，甲方在十个工作日内向乙方支付约合同金额30%的预付款；项目通过验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付约合同金额的95%，免费质保期满后十个工作日内且无质量问题甲方付清余款。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）项目实施方案比较：（15分）

1、项目实施方案（6分）

投标人提供本项目的实施方案，具体包括整体进度安排、质量保证措施、安全生产措施。

（1）整体进度安排方案完整、具有针对性、可操作性强得2分，方案较完整、针对性和可操作性较差的得1分，不提供不得分；

（2）质量保证措施方案完整、具有针对性、可操作性强得2分，方案较完整、针对性和可操作性较差的得1分，不提供不得分；

（3）安全生产措施方案完整、具有针对性、可操作性强得2分，方案较完整、针对性和可操作性较差的得1分，不提供不得分；

2、信息化管理方案比较：（3分）

投标人提供在日常管理中是否采用信息化管理手段，如有采用，请详细列明采用何种信息化系统管理，且须提供能反应投标人在使用该系统的有效截图，评委根据投标单位提供的信息化管理方案及使用的管理平台进行比较，其中信息化管理方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性强并且管理平台为自主开发（提供相关证明）的得3分；其中信息化管理方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般，管理平台为为第三方管理软件（提供相关证明购买发票）的得2分；信息化管理方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性差无使用其他信息化管理手段的得1分，不提供不得分；

3、设备供货及安装方案（2分）

投标人提供的设备供货组织方案详细明确、产品安装调试方案表述完整、切合实际，积极配合招标人整理清点货物，满足日常工作，得2分；供货组织方案简略、产品安装调试方案有瑕疵，得1分；未提供不得分。

4、培训方案比较（2分）

为了确保采购单位正常工作不受影响，投标单位根据所投产品情况制定详细的培训方案，方案内容应包括不限于培训时间、地点、产品基本的维护操作、常规故障排查方法、详细的产品使用说明等，确保使用人能独立操作设备。方案内容详细全面，培训计划便于开展实施，方案内容科学合理，完全满足项目需求的得2分；方案内容不够详细，培训计划开展较为不便，方案内容科学性合理性一般的得1分；未提供不得分。

5、项目售后服务方案比较（2分）

投标人提供本项目的售后服务方案，具体包括售后服务体系及方式、售后服务团队人员配备及分工等。

包括售后服务体系及方式、售后服务团队人员配备及分工完整、具有针对性、可操作性强得2分，包括售后服务体系及方式、售后服务团队人员配备及分工较完整、针对性和可操作性较差的得1分，不提供不得分；

（三）技术部分：25分

1、产品性能比较（10分）采购清单中要求的“★”项每符合一个得1分，不符合或未提供的不得分，最高得10分。

注：“★”的技术参数需提供以下以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页，未按要求提供的视为负偏离。

2、控制器系统功能比较（15分）

(注:1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过 10 分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过 300M，视频文件格式建议采用 MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。)

（1）演示通过内置控制系统内置的LED显示屏发送系统直接通过网线连接LED显示屏的接收卡，实现图像显示，支持不少于SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换不黑屏；支持广播级缩放及多画面显示。符合要求得3分，不符合或未提供演示的不得分。

（2）内置无线投屏功能演示：支持苹果、安卓、WINDOWS等系统的无线投屏，支持不少于三画面同时显示到通过本机输出的显示屏，并演示通过内置的显示屏控制三投屏画面的位置、大小调节。符合要求得3分，不符合或未提供演示的不得分。

（3）演示本设备能通过红外遥控器控制开机、关机。符合要求得3分，不符合或未提供演示的不得分。

（4）演示通过内置的显示屏操作，通过本机的RS232接口控制2台设备，实现被设备的开关机、菜单操作。符合要求得3分，不符合或未提供演示的不得分。

（5）演示通过内置的显示屏操作，通过本机的8路电源输出口连接的设备电源控制，实现被控设备电源的开关，并可任意设置8路电源的通断电顺序。符合要求得3分，不符合或未提供演示的不得分。

（四）项目履约能力比较（9分）

1、信息系统建设和服务能力比较（3分）

响应单位具有信息系统建设和服务能力证书CS4及以上的得3分；CS3 及以下得1分。提供相应证书扫描件。

2、数据管理能力比较（3分）

响应单位具有数据管理能力成熟度（DCMM）三级及以上的得3分，三级以下的得1分。提供相应证书扫描件。

3、信息系统服务交付能力比较（3分）

响应单位具有信息系统服务交付能力等级证书（CCID）一级的得3分，一级以下的得1分。提供相应证书扫描件。

（五）项目管理人员配置（11分）

1、项目负责人（4分）

针对本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师、注册信息安全专业人员（CISP）认证证书和通信专业技术人员职业水平证书（终端与业务专业）的有一份得1分，最高得4分，未提供不得分。提供人员相应证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明材料扫描件。

2、项目现场负责人（3分）

针对本项目的技术负责人（与项目负责人非同一人）具有系统架构设计师、软件设计师证书和注册信息安全专业人员（CISP）认证证书的有一份得1分，最高得3分，未提供不得分。提供人员相应证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明材料扫描件。

3、实施负责人（2分）

针对本项目的实施负责人（与项目负责人、技术负责人非同一人）具有高级IT运维工程师、CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书的有一份得1分，最高得2分，未提供不得分。提供人员相应证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明材料扫描件。

4、项目组成员（2分）

针对本项目的项目组成员（不包括项目负责人、技术负责人、实施负责人）具有IT服务工程师证书的得1分，具有数据库系统工程师证书的得1分；提供人员相应证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明材料扫描件。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。