采 购 文 件

项目编号：JSZC-321192-CSDL-G2025-0007

项目名称：上宝荣政府专职消防救援队营房工程-执勤车辆及装备器材采购

江苏初始建设项目管理有限公司

二○二五年四月十日

采购文件目录

第一部分 采购公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取采购文件	4

四、提交投标文件截止时间	4

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7

第二部分 投标人须知	8

前附表	8

一、总则	11

二、采购文件	14

三、投标文件	15

四、开标及评标	18

五、确定结果	21

六、授予合同	21

第三部分 合同	25

第一节 政府采购合同协议书	27

第二节 政府采购合同通用条款	33

第三节 政府采购合同专用条款	42

第四部分 采购需求	44

第五部分 评标办法和标准	53

第六部分 投标文件（格式）	62

一、资格部分	63

二、技术部分	76

三、商务部分	79

四、其他部分	85

第一部分 采购公告

项目概况 上宝荣政府专职消防救援队营房工程-执勤车辆及装备器材采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台 http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取采购文件，并于2025年5月6日9点30分(北京时间)前按要求递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321192-CSDL-G2025-0007

项目名称：上宝荣政府专职消防救援队营房工程-执勤车辆及装备器材采购

预算金额：167.94万元

最高限价：167.94万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起120日历天。

本项目是否接受联合体：不接受。

本项目供应商邀请方式：发布公告。

本次采购确定的成交供应商数量：1名

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2021】34号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)(所属行业：工业)。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取采购文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：自公告发布之日起至2025年4月18日24：00

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

3.采购文件获取费用:免费

- 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：

线上递交投标文件截止时间：2025年5月6日9:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。

2.提交投标文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

- 五、投标文件开启

1.投标文件开启时间：2025年5月6日9:30（北京时间）。

2.投标文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：0519-86722803。

4.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

5.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

6.根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件的要求，本项目无需缴纳投标保证金。

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：镇江市丹徒区消防救援大队（镇江市丹徒区消防救援局）

地址：江苏省镇江市丹徒区镇荣公路69号

联系方式：15896387659

2.采购代理机构信息

名称：江苏初始建设项目管理有限公司

地址：镇江市润州区远洋香奈河畔1期27幢404室

联系人：王灏

联系方式：18605114862

3.项目联系方式

项目联系人：王灏

电话：18605114862

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，本项目为总价合同，报价表上的价格为含税报价，包括人员费用、设备费、工具以及所需缴纳的任何规费、利润、税费、加班费、高温费、管理费等在内的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同价不随预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化而调整和变更。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 本项目核心产品为：8吨泡沫消防车。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：上宝荣政府专职消防救援队营房工程-执勤车辆及装备器材采购，属于 工业行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总则

1．适用范围

1.1本采购文件仅适用于上宝荣政府专职消防救援队营房工程-执勤车辆及装备器材采购。

2．定义

采购文件中下列术语应解释为：

2.1“招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏初始建设项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹徒区消防救援大队（镇江市丹徒区消防救援局）。

2.4“货物”系指本采购文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即： 上宝荣政府专职消防救援队营房工程-执勤车辆及装备器材采购 。

3．采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3本次采购确定的中标人数量：1名

3.4是否接受进口产品：☑否

3.5转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑数字认证证书费用见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html。

☑中标人需向代理机构缴纳招标代理服务费。

收费标准：参照国家发改价格[2011]534号文件下浮35%收取人民币16000.00元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏初始建设项目管理有限公司

收款账号： 932009010130486528

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市新区支行

☑其他费用：按实际发生收取。

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、采购文件

6．采购文件组成

6.1采购文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．采购文件的澄清和修改

7.1任何要求对采购文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于采购文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布采购文件的，投标人应下载最新发布的采购文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8．编制投标文件的工具

8.1投标人须通过“苏采云”网站提供的最新投标文件制作软件编制投标文件。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除采购文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务（货物）符合采购文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见采购文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读采购文件，按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2投标人应按采购文件所提供的各报价表格式报价。

12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（货物）已支付或将支付的所有费用。包含但不限于设备费，安装费，调试检测费，人工费，运输费以及其它需要的费用。

12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5中标价即为合同签约价。

12.6如出现报价前后不一致的，将按采购文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15．投标文件的式样和签署

15.1投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1投标文件提交

16.1.1投标人须在采购文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2招标组织方可以通过修改采购文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取采购文件的潜在投标人，并在“苏采云”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1招标组织方将按采购文件规定的时间、地点主持开标。

18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后20分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及采购文件规定的其他内容。

18.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21．投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照采购文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1无效投标的情形见本采购文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照采购文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24．串通投标的情形

24.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

- 27．确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1 ☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“苏采云”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本采购文件的解释权归江苏初始建设项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1投标人一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

36.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分 合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）

- ¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

- ¨是    ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

- ¨是    ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：

- ¨是    ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：签订合同10工作日内且中标单位提供等额发票向后，乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付合同金额67%的价款。验收合格1年后付清剩余价款。，其中涉及预付款的： 签订合同10工作日内且中标单位提供等额发票向后，乙方支付合同总金额30%的价款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 采购人所在地的 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 依据《国家税务总局、工业和信息化部关于设有固定装置的非运输专用作业车辆免征车辆购置税有关管理事项的公告》，供应商提供的消防车辆应已经列入《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》或《清单》中，如提供的消防车辆未进入该《目录》或《清单》，供应商需自行承担车辆购置税及滞纳金。 |

第四部分 采购需求

一.项目概况

1、项目预算：167.94万元

2、项目内容：上宝荣政府专职消防救援队营房工程-执勤车辆及装备器材采购

3、供货期：采购合同签订后120日内完成供货。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式：以具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

6、本项目标的所属行业：工业。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二.采购标的汇总表

(一)采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 2吨水罐消防车 | 1 |
|  | 8吨泡沫消防车（核心产品） | 1 |
|  | 消防头盔 | 20 |
|  | 消防腰斧 | 15 |
|  | 消防手套 | 20 |
|  | 消防安全腰带 | 20 |
|  | 手持电台 | 6 |
|  | 消防员呼救器 | 15 |
|  | 消防轻型安全绳 | 20 |
|  | 消防员灭火防护服 | 15 |
|  | 消防员灭火防护头套 | 20 |
|  | 消防员灭火防护靴 | 20 |
|  | 正压式空气呼吸器（6.8L） | 15 |
|  | 空气呼吸器气瓶（6.8L） | 8 |
|  | 消防员抢险救援头盔 | 15 |
|  | 消防员抢险救援靴 | 15 |
|  | 抢险救援服夏款 | 15 |
|  | 抢险救援服冬款 | 15 |
|  | 抢险救援手套 | 20 |
|  | 佩戴式防爆照明灯 | 20 |
|  | 折叠式担架 | 1 |
|  | 激光测距仪 | 1 |
|  | 漏电探测仪 | 1 |
|  | 有毒气体检测仪 | 1 |
|  | 消防用红外热成像仪 | 1 |
|  | 测温仪 | 1 |
|  | 机动链锯 | 1 |
|  | 无齿锯 | 1 |
|  | 消防水带（80-16型号） | 15 |
|  | 消防水带（65-16型号） | 35 |
|  | 多功能水枪 | 2 |
|  | 5G球机 | 1 |
|  | 通用型安全绳 | 50 |

1、本项目（同一个标段内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算，本项目（同一个标段）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。2、详细参数详见后面附件。

- 三.商务要求

1、自合同签订后120天内完成供货，

交货地点为采购人所明确的地点；具体验收时间以实际采购人通知为准。供应商具有类似成交经验为优。

- 所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章）。

- 供应商应根据自身情况编制采购方案、售后服务方案、保修方案、质保期及维保承诺，并严格执行。

- 4、质量保证及售后服务

- 4.1投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

- 4.2投标人提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- ⑴更换：由投标人承担所发生的全部费用。

- ⑵退货处理：投标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

- 4.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

- 5、投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

- 四.付款方式

- 签订合同10工作日内且中标单位提供等额发票向后，乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付合同金额67%的价款。验收合格1年后付清剩余价款。

- 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、验收标准：

1.采购人对中标人提交的货物依据招标及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 六.其他要求

- 1、参与投标的消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。

- 2、依据《国家税务总局、工业和信息化部关于设有固定装置的非运输专用作业车辆免征车辆购置税有关管理事项的公告》，供应商提供的消防车辆应已经列入《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》或《清单》中，如提供的消防车辆未进入该《目录》或《清单》，供应商需自行承担车辆购置税及滞纳金。

附件：

- 消防车辆

| 名称 | 数量 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2吨水罐消防车 | 1 | 标准要求 | 提供国家消防装备质量检验检测中心出具的整车检验报告 |
|  |  | 底盘 | 1、驱动形式：4×2 ▲2、轴距：≥3800mm 3、最大允许总质量：≤7000kg 4、排放标准：不低于国Ⅵ，交车时符合上牌标准 ▲5、发动机（额定）功率：≥85kW 6、变速箱：手动变速箱 7、取力器：夹心式全功率取力器 8、发动机最大扭矩：≥280N.m 9、制动方式：后轮鼓式刹车 10、接近角/离去角 (°):≥25/14 11、尺寸：≤6800×2000×3000 |
|  |  | 驾驶室及乘员室 | 1、驾乘室选型及布局：底盘原装驾驶室，座位数：前排≥2个，后排≥3个 2、驾乘室脚踏板：脚踏板表面具有防滑处理 3、个人防护装备存放要求：后排放置≥3个空气呼吸器固定架 |
|  |  | 上装部分 | 1、厢体结构及材质：车厢外骨架采用优质型钢焊接而成，内骨架为高强度铝合金型材，底板采用经阳极氧化处理的铝合金板。 2、器材箱：车尾部左右两侧可放置水带、分水器等 3、泵室：驾驶室后部泵房，铝合金门，设有缓冲密封条起防撞、防尘作用。 4、爬梯：车尾部设有可上车顶的梯蹬 |
|  |  | 消防泵系统部分 | ▲1、消防泵额定压力及流量：≥30L/s@1.0MPa 2、消防泵结构型式：离心泵 3、出水口：泵房两侧各设置1个DN80常压出水口，带阀门控制。 4、吸水管路：水泵设有D100mm进水口，≥8米吸水管。 5、真空装置：最大真空度≥85kPa 6、引水时间：≤40s 7、最大吸深：≥7m 8、泵控制仪表板：泵房内控制仪表包括压力表、真空表、转速表、液位计等 |
|  |  | 容罐部分 | ▲1、罐体总载液量:≥1800L 2、罐体材质：不低于304不锈钢 3、罐体厚度：(顶板、侧板、隔板厚度≥3mm，底板厚度≥4mm) 4、注水口：设2个DN65注水口，内扣式接口 5、排放口：罐底设有一个≥DN40排放口，装有手动控制阀 6、液位显示：装有液位计，在仪表板可观测罐内水液位 |
|  |  | 消防炮 | 1、控制方式：手动控制 2、额定流量：≥30L/s 3、额定压力：≤1.0MPa 4、射程：≥60m |
|  |  | 电气设备 |  |
|  |  | 随车附件和备件 (须列明细) | 序 号; 名 称; 规格; 数 量; 单 位. 1; 吸水管; φ100mm; 8; m. 2; 滤水器及引绳; FLF φ100; 1; 只. 3; 吸水管扳手; FS100; 2; 把. 4; 地上消火栓扳 手; FB450; 1; 把. 5; 消防水带; 16-80-20; 6; 盘. 6; 消防水带; 16-65-20; 6; 盘. 7; 多功能水枪; 65卡式接口; 2; 支. 8; 异径接口（卡式 接口）; KJK65/80AZ; 4; 只. 9; 异径接口（消火 栓专用）; φ100mm×φ80; 1; 个. 10; 三分水器; FⅢ80/65×3-1.6; 1; 只. 11; 水带护桥; HQ600; 1; 副. 12; 水带挂钩; FG600; 2; 只. 13; 水带包布; FP470; 4; 块. 15; 橡皮锤; CT 905; 1; 把. 16; 消防平斧; GFP890; 1; 把. 17; 消防铁铤; GT1; 1; 把. |

| 名称 | 数量 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8吨泡沫消防车 | 1 | 标准要求 | 提供国家消防装备质量检验检测中心出具的整车检验报告 |
|  |  | 底盘 | 1、驱动：4×2 2、驾驶室：底盘原装四门双排驾驶室 ▲3、发动机额定功率：≥250kW 4、满载质量：≤19500kg 5、排放标准：国Ⅵ 7、取力器：采用全功率或夹心式取力器 7、比功率≥13kW/t 8、外形尺寸：≤长8650mm×宽2550mm×高3550m ▲9、接近角/离去角 (°):≥20/10 |
|  |  | 驾驶室及乘员室 | 1、后排座靠背设有4具通用空气呼吸器架和安全带 2、驾驶室准乘：≥2+4 人 3、驾驶室：取力器挂档等上装消防功能开关及指示灯 |
|  |  | 上装 部分 | 1、器材箱材质：车厢外骨架采用优质铝合金型材焊接而成，内骨架为高强度铝合金型材，底板采用经阳极氧化处理的铝合金板。 2、器材箱结构：两侧卷帘门采用铝合金带锁式结构，具有良好的密封性和防尘功能，卷帘门两侧设置LED照明灯带，由卷帘门启闭控制。 3、上装操控面板设在泵室后部，所有操作按键均设有中文标识；设有管路布置图及操作、维护说明。仪表板装有转速表、真空表、水压表、液位计仪表。 4、翻板踏脚设置：两侧卷帘门下裙部设置翻板门，踏板启、闭采用双拉簧铰链加限位装置双重固定，表面有防滑措施，安全性能可靠。踏脚翻板翻下时高度不大于450mm，静载荷≥180kg。 5、其他配置：尾部设有铝合金攀登梯。 |
|  |  | 消防泵系统部分 | ▲1、额定流量：≥80L/s 2、工作压力： 1.0MPa 3、安装形式：后置式 4、引水装置：采用真空泵引水 5、最大真空度：≥85kpa 6、吸深：≥7 m 7、引水时间：≤60s 8、吸水管路：房尾部设置2个内扣式DN150吸水口。1个DN150的带阀门的进水口，用于与水罐相连接。 9、注水管路：车泵室左右两侧各有1个DN80注水口；泵房内设置1个DN65后注水管路（水泵向水罐注水）。 10、出水管路：泵房两侧各设置2个DN80常压出水口，带手动球阀。 11、炮管路：泵房中部设置1个DN100炮管路。 12、冷却水管路：配有冷却管路及控制阀，冷却取力器。 13、放余水管路：为保护水泵，设置水泵放余水球阀。 14、冲洗管路：在泵系统管路中设泡沫冲洗阀及管路。 15、管路颜色：水罐至泵吸水管路，出水管路，泡沫罐与泡沫液泵或泡沫比例混合器的输液管路分别采用三种不同颜色区别。 16、可调节型泡沫比例混合器 |
|  |  | 容罐 部分 | 1、型式：水罐与泡沫罐一体，整体外露式 2、载液量：≥7600L（水：≥5600L；B类泡沫：≥1900L） 3、材质：优质碳钢或304不锈钢，罐顶部人员站立面采用防滑处理 4、结构：外露式罐体，全金属焊接结构，内设防荡板，格间留有人孔，符合国家标准。前后封板、防荡板均设有可增加强度的梯形折筋，整体防腐蚀处理。罐体采用整体副梁与车架连接。 5、水罐配置：1个500mm水罐入口孔，配绿色罐盖，1个DN100水罐溢流口1个液位指示传感器，1个水罐排污口，DN40手动球阀控制，1个DN150水罐出水口，1个DN65由泵向罐内注水口 6、泡沫罐配置：1个500mm泡沫罐入口孔，配黄色罐盖，1个DN50泡沫罐呼吸帽，1个液位指示传感器，1个泡沫罐排污口，DN40手动球阀控制，1个DN50泡沫罐出液口 |
|  |  | 车载消防炮 | 1、流量：≥64L/s 2、压力≤1.0MPa 3、回转角度：水平≥330°，仰俯≥-15°+70° 4、射程：水≥75m；泡沫≥70m 5、控制方式：有线遥控/无线遥控/应急手动（无线遥控距离≥150m） |
|  |  | 电气设备 | 1、泵室、器材箱内部设有LED照明灯带，两侧上方设有LED外照明灯 2、配置自动充电装置 |
|  |  | 随车附件和备件 (须列明细) | 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 吸水管; DN150; 米; 8. 滤水器; FLF150; 只; 1. 二集水器; FJ150/80*2-1.6; 只; 1. 吸水管扳手; FS150; 把; 2. 地上消火栓扳手; FB-400; 把; 1. 地下消火栓扳手; FBA-860; 把; 1. 消防水带; 16-65-20; 盘; 10. 消防水带; 16-80-20; 盘; 10. 注水水带; 13-65-5; 盘; 2. 消防接口; 65内扣/80内扣; 个; 2. 消防接口; 80雄/65雌; 个; 2. 消防接口; 65雄/80雌; 个; 2. 消防接口; 65内扣/65雄; 个; 1. 消防接口; 80内扣/80雄; 个; 1. 消防接口; 150内扣/100内丝; 个; 1. 导流式直流喷雾水枪; QZK3.5/7.5; 支; 2. 直流开关水枪; QZG3.5/7.5; 支; 2. 泡沫枪; PQ4卡式; 支; 1. 泡沫枪; PQ8卡式; 支; 1. 三分水器; FⅢ80/65×3-1.6; 只; 2. 泡沫外吸管及扳手; 根; 1. 灭火器; 8kgABC; 具; 1. 水带护桥; 副; 2. 水带挂钩; FG600; 只; 8. 水带包布; FP470; 只; 8. 消防斧; GFJ817; 把; 1. 备胎; 个; 1. 底盘随车工具; 套; 1. 橡皮锤; 只; 1. |

- 设备器材类

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 20 | 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。 3、符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 4、提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告 5、材料和结构：盔壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 6、外观要求：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。 ▲7、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3000N；辐射热预处理：最大冲击力≦3100 N；低温预处理：最大冲击力≦3000N；浸水预处理：最大冲击力≦3000 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 ▲8、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦130gn；帽前部：最大冲击加速度≦350 gn；帽侧部：最大冲击加速度≦350 gn；帽后部：最大冲击加速度≦350gn。 9、耐穿透性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 10、耐燃烧性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。 11、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦10 mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦25 mm，续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦2 s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 12、耐热性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 13、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦2mA。 14、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤20 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 15、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦30mm ；卸载后变形≦5mm；帽壳不应有碎片脱落。 16、头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 17、金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 18、面罩抗冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 19、面罩抗高速粒子冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 20、面罩透光率（%）：浅色≧69%。 21、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17Pa。 22、质量（g）：≦1300 g。 23、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识。 |
| 2 | 消防腰斧 | 15 | 1、结构组成：多功能消防腰斧为不锈钢和高强度工程塑料制成。 2、主要应用场景：具备可砍、可撬、可拧螺丝、可开墙壁消火栓、可拆玻璃幕墙、可锯木材、可割断绳索、可在危险情况下逃生等功能。具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 3、总体性能符合XF630-2023《消防腰斧》 4、提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 5、消防腰斧的整体尺寸不应大于325mm× 175mm。 6、质量（kg)≤0.8 7、电绝缘性能：消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻应不小于10MΩ 。 8、抗拉离性能：消防腰斧的斧头与斧柄应连接牢固， 在施加12.5kN拉力时， 斧头与斧柄不应拉脱。 9、硬度：消防腰斧各刃部硬度均应达到48HRC～56HRC。 10、抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后， 不应有裂纹、 变形等影响使用功能的损伤。 11、平刃砍断性能：消防腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢， 刃口不应出现明显缺刃、 卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。 12、 尖刃凿击性能：消防腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板， 刃口不应出现明显缺刃、 卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 13、斧柄强度：消防腰斧的斧柄应能承受850N的载荷， 斧柄不应出现弯曲、 断裂等损伤。 14、 耐盐雾腐蚀性能：消防腰斧的金属部分经48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB/T 6461-2002中外观评级(RA)为“-/5 vs A” 的要求。 15、 起撬性能：消防腰斧如具备起撬功能， 其起撬部位经起撬性能试验后， 不应出现断裂、 变形等影响使用功能的损伤。 |
| 3 | 消防手套 | 20 | - 结构组成：由外层、防水层、隔热层三层结构组成。 2、主要应用场景：用于消防战士灭火救援作业中的手部及腕部防护。 - 3、手套整体采用高强度双线缝纫线增强起撕破力，每个手指指尖、手掌、均有牛皮加固 4、符合国家XF7-2004《消防手套》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 5阻燃性能： 1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤34mm，不应有熔融、滴落现象； 2）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤65mm，纬向损毁长度≤64mm，不应有熔融、滴落现象； 3）衬里不应有熔融、滴落现象。 6、整体热防护性能(TPP)≥28(cal/cm2)。 7、耐热性能： 1）手套收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象； 2）衬里收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 8、力学性能： 1）耐磨性能（循环次数）：掌心>2000，背面>2000； 2）割破力：掌心>15.0N，背面>15.0N； 3）撕破强力：掌心123，背面≥120N； 4）刺穿力：掌心64N，背面≥60N。 9、阻隔性能： 1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 2）整体防水性能：无渗漏。 10、人体工效要求： 1）灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm； 2）握紧性能（%）：拉重力比≥98%； |
| 4 | 消防安全腰带 | 20 | 1、结构组成：由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。 2、主要应用场景：用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置。 3、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》的标准要求。 4、提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告 三、检验报告内参数 5、安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 6、安全带的织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 7、安全带上的缝线应与织带相匹配， 用肉眼易于检查； 缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13mm； 线路、 针迹应顺直、 整齐， 无明显弯曲或堆砌， 无跳针、 开线、 断线。 8、安全带的拉环不应使用焊接件。 9、安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、 滑落现象。 10、安全带带扣的边角半径应不小于 6 mm。 11、带扣与拉环应无棱角、 毛刺， 不应有裂纹、 明显压痕和划伤等缺陷， 其边缘应呈弧形。 12、安全带的零部件安装应端正， 整带应平直、 整洁， 不应有污损等缺陷。 13、消防安全腰带的设计负荷应为 1.33 kN。 14、安全腰带的承重织带宽度应介于 40 mm～ 70 mm。 15、安全腰带的质量应不超过 0.85 kg。 16、抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件应进行冲击试验。 试验时，安全带不应从人体模型上松脱， 而且安全带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 17、耐高温性能：经 204℃± 5℃的耐高温性能试验后， 安全带的织带和缝线不应出现熔融、 焦化现象。 18、金属零件的耐腐蚀性能：试样中的金属零件经 GB/T 10125 规定的 48h 中性盐雾试验后， 外观应符合 GB/T 6461 外观等级评定轻微级的要求。 |
| 5 | 手持电台 | 6 | 1、结构组成：对讲机主机、锂离子电池、电源适配器、锂电充电座、皮带夹、真皮吊绳、天线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 ▲3、免费负责写频和入网镇江消防通信对讲系统（提供产品制造商出具的承诺函）。 ▲4、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的质量检测并提供相应的检测报告。 5、提供国家强制性产品认证证书。 6、提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的相关功能检测报告证明材料 ▲7、防爆等级不低于：Ex ib IIB T4 Gb；Ex ib IIIC T130℃ Db。并提供相应的防爆证书。 8、兼容性：支持接入PDT基站； 9、性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1～5W可调； 10、功能要求：符合PDT集群制式，可单呼，组呼， 11、外观要求：显示屏：2.4英寸半透半反，键盘按键：尺寸（mm）≥10×8（L×H）； 12、电池：按百分比显示剩余电池电量；电池容量≥3500mAh，工作时间：≥20小时； 13、内置纯北斗定位模块。 14、防护等级：IP68； 15、内置蓝牙模块，支持蓝牙 5.0标准接入，支持蓝牙写频和蓝牙通话功能 ▲16、支持全程录音通话、录音文件导出。 17、支持ARC4和AES256高级算法加密以及公安一所TF加密卡 18、支持一键紧急报警和倒地报警， 19、具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能 |
| 6 | 消防员呼救器 | 15 | 1、结构组成：主要由主机、充电器等构成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 ▲3、应提供国家级检测检验机构出具的型式检验报告，且报告应完整有效。 4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB27900-2011《消防员呼救器》。 5、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于 5m/s 的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 6、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的 80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 ▲7、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 8、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 9、允许静止时间：30±2S。 10、预报警时间：15±2S。 11、预报警声级强度：≥80dB。 12、报警声级强度：≥100dB。 13、低电压告警声级强度：≥90dB。 ▲14、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥1000min。 15、质量：≤230g。 16、绝缘性能 MΩ ：正常情况 ≥550，湿热试验后 ≥550。 17、防水性能：呼救器置于水深为 1.5m的容器内 2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 18、耐气候环境性能： （1）高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （2）交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （3）高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 19、耐机械环境性能： （1）振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （2）冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （3）自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 20、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差kHz：发射频率不应大于±25kHz。 ▲21、通信距离，m≥1000。（提供制造商免费连接通信服务承诺） ▲22、发光亮度，cd/m2≥2000。 23、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 24、产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。 ▲25、防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 ▲26、防护等级：≥IP68。 27、显示屏：≥1.5英寸，液晶显示屏，实时显示电池电量、环境温度等信息。 28、外壳采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 29、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 |
| 7 | 消防轻型安全绳（含绳包） | 20 | 1、结构组成：应急逃生自救安全绳1根，轻型下降器1个、轻型安全钩2个、绳包1个、扁带1个。 2、主要应用场景：用于消防员火场逃生自救。 3、符合xf494-2023《消防用防坠落装备》标准要求 4、提供国家级检测机构出具的检验报告 5、套装总质量：≤1.45KG 6、应急逃生自救安全绳，直径：≥8mm，最小破断强度：≥25kN，延展率：≤6%，耐高温性能：绳索经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现场。高温环境承载性能：绳索在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载45s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。绳索为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成，绳索为包芯绳结构。 7、绳包内有产品铭牌，其内容为产品型号、用途、生产厂名、批号以及生产日期等。 8、绳芯内编有一根印有生产单位名称、宽度为2mm、贯穿全绳的信息条。 9、绳索长度及反光标识：绳包内绳索的长度≥16.0m，绳索4m、8m、12m处均设有标识；绳体设有贯穿全绳的连续反光标识线。 10、安全钩：3段D型自动锁。 11、扁带：扁带采用耐高温、阻燃材料。长度≥1米、周长≥2米、宽度≥19mm，破断强度≥42kN。 12、绳包功能及材料要求：绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上。绳包本体为芳纶材料，经260°高温试验后无明显变化。 |
| 8 | 消防员灭火防护服 | 15 | 1、结构组成：产品由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层结构组成。外表面颜色为藏蓝色 2、主要应用场景：消防救援人员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中使用。 3、总体性能符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准； 4、提供国家级检测机构出具的检验报告。 5、整体热防护性能TPP值≥29cal/cm2。 6、整套服装重量≤2.6Kg/套。 7、阻燃性能： 1）外层：经、纬向续燃时间均为0秒，经、纬向损毁长度≤32mm，无熔融、滴落现象。 2）隔热层：经、纬向续燃时间均为0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。 3）舒适层：经、纬向续燃时间均为0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。 8、力学性能： 1）外层断裂强力：经向、纬向≥1000N； 2）撕破强力：经向、纬向≥200N； 3）舒适层断裂强力：经向、纬向≥400N； 9、透湿性能：防水透气层透湿率≥5000g/(m2•24h)。 10、热稳定性能：外层、隔热层、外层加强材料尺寸变化率≤2%；防水透气层尺寸变化率≤2%，舒适层尺寸变化率≤3%。 11、缩水率：外层、防水透气层、隔热层、舒适层经、纬向缩水率≤2%。 12、具备阻燃、防水、透气、隔热、耐染、防静电和标识等性能。 |
| 9 | 消防员灭火防护头套 | 20 | 1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。 3、符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 5、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 6.面料性能： 6.1面料阻燃性能：经向损毁长度≤21mm，续燃时间≤0s；纬向损毁长度≤14mm，续燃时间0s；应无熔融滴落现象。 6.2热稳定性能：尺寸变化率≤2%，试样表面应无变化。 6.3水洗尺寸变化率：≤5%。 6.4抗起球性能：≥4级。 6.5单位面积质量≥200g/㎡。 6.6甲醛含量：不应检出。 7、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 8、整体性能： 8.1接缝强力≥1110N. 8.2面部开口尺寸稳定性能：≤1.5%。 8.3针距密度：缝制明暗线每3cm≥12针。 8.4质量≤160g。 8.5外观质量应符合要求。 9、标识：应符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准中要求。 |
| 10 | 消防员灭火防护靴 | 20 | 1、结构组成：靴头（铝包头）、靴面、靴筒、靴底。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 3、符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求 4、提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告 5、外底耐油性能(%)：-2~10 6、金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 7、防砸性能 (mm)： 静压力：≥19 冲击：≥16 8、抗刺穿性能(N)：≥2100 9、抗切割性能：靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 10、电绝缘性能：击穿电压(V)：≥5000 泄漏电流(mA)≤0.3 11、隔热性能(℃)：≤13 12、抗辐射热渗透性能(℃)：≤22 13、防水性能：不应出现渗水现象。 14、防滑性能(° )：≥15 15、质量(kg)：≤2.5 |
| 11 | 正压式空气呼吸器（6.8L） | 15 | 1.产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》或者GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的完整有效的型式检验报告，检测(验)报告须带“CMA”标识；以及产品自愿性认证证书 2.所投产品包含但不限于全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背架和压力平视装置配件须为同一生产企业生产制造。 3.投标产品背具、背具带、带扣、气瓶保护套、全面罩、中压管、供气阀按照XF124-2013标准或者GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。 ▲4.动态呼吸阻力(Pa)：气瓶压力30MP～2MP,呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力(Pa)≤80，呼气阻力(Pa)≤500； ▲5.动态呼吸阻力(pa)：气瓶压力2MP～1MP,呼吸量25×2L/min时，吸气阻力(Pa)≤80，呼气阻力(Pa)≤360；耐低温性能(Pa)：呼气阻力≤380； 6.气瓶水容积：6.8L，工作压力：30MPa，水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。全缠绕式碳纤维复合材料：内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。瓶体带荧光标识，在黑暗处可自发光。瓶身配有阻燃反光保护套，气瓶带有压力显示，实时显示气瓶内压力，气瓶两端需配有橡胶帽及橡胶圈；减压器与气瓶连接处采用快速插口设计； 7.气瓶阀为右手设计，并采用大三角形整体按压式设计，同时带有自锁结构。 ▲8.气瓶阀配备限流装置；（需提供相关证明材料） ▲9.全面罩具有大视野面屏，总视野保留率达到83%以上，具有防雾功能。头网采用凯夫拉材料，采用五点式收紧结构，配有颈部挂带。 10.全面罩配有HUD压力平视显示装置，采用内置安装方式，方便浓烟环境观察压力。压力平视显示装置无需工具一键拆卸，信号具有唯一性，设计有配对按钮。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，应设置报警灯闪烁； 11.供气阀为单手握式，供气阀与面罩为分体式。供气阀与面罩连接方式为360度快速插拔。供气阀需具有吸气自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有节气开关和强制供气按钮； ▲12.压力平视显示装置需符合：防爆等级：Exia IIC T4 Ga ，防护等级：IP67；工作温度-35℃--60℃； 13.从警报启动至气瓶压力下降至1Mpa为止，警报器平均耗气量≤1.2L/min； 14.配有自锁式快速救援接口(Y型三通)，置于使用者胸前，可使呼吸器扩展为两人同时使用，可实现队员之前的互救及对被困人员的他救； 15.肩带、腰带、腰垫均采用凯夫拉本质阻燃材料； 16.呼吸器的佩戴质量≤12kg(气瓶压力30MPa时)； 17.整套用便携方便的拉杆箱包装，方便携带； ▲18、提供生产厂家售后服务和气瓶3年免费水压检测承诺函（包含不少于3年零配件供给承诺函）。 |
| 12 | 空气呼吸器气瓶（6.8L） | 8 | 1、结构组成：全缠绕式碳纤维复合材料，内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。 2、主要应用场景：用于正压式消防呼吸器气瓶的更换 3、符合GB28053-2023《呼吸器用复合气瓶》标准 4、提供国家认可的检测机构出具的检验报告 5、公称容积/L:6.8。 6、公称压力/Mpa:30 7、水压试验压力/Mpa:50 8、气密性试验压力/Mpa：30 9、重量：≤ 4KG（空瓶）。 12、检验周期：3年。 13、设计寿命：15年。 14、气瓶阀接口螺纹：G5/8。 15、配气瓶保护套。 16、气瓶阀采用整体按压式手轮设计，以便于戴消防手套时操作,同时带有自锁结构，避免因使用过程中不慎碰撞或误操作关闭瓶阀。 17、标志：气瓶瓶身具有生产厂家，品牌，生产日期，使用期限，检测期限，产品编号，工作压力等永久标识。 |
| 13 | 消防员抢险救援头盔 | 15 | 1、结构组成：产品由帽壳，护目镜，调节结构等组成。 2、主要应用场景：恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。 3、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援服装》标准 4、提供由国家级检验机构出具的检验报告 5、冲击吸收性能：高温预处理(将头盔置于 50℃的温度中保持 4h):头模所受冲击力≤3780N； 低温预处理(将头盔置于-28℃的温度中保持 4h):头模所受冲击力≤3780N； 浸水预处理(将头盔置于水槽中室温中保持 4h):头模所受冲击力≤3780N； 6、耐穿透性能：低温预处理(将头盔置于-28℃的温度中保持 4h):钢锥未与头模建立电接触。 7、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在1s内自熄。 8、热稳定性能：在温度为(180士5)℃条件下，经5min 后，救援头盔边沿应无明显变形;硬质附件须保持功能完好:反光材料表面无炭化、脱落现象， 9、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤2mA. 10、侧向刚性：帽壳的最大变形≤ 35mm，卸载后变形≤10mm。 11、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤ 18mm。 12、质量(g)：≤800 |
| 14 | 消防员抢险救援靴 | 15 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头、靴帮、外底、内底凯夫拉衬垫。 2、主要应用场景：抢险救援时小腿部及足部防护。 二、标准规范及检验报告 ▲符合 XF/GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求并提供国家级检测机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、鞋头耐压性能：内靴头间隙高度19mm。 2、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度22mm。 ▲3、鞋帮抗穿刺性能：≥380N。 ▲4、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的升温≤7℃ 5、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤9mm ▲6、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1360N 7、质量：整双靴总质量为≤1.9kg。 ▲8、防滑性能：始滑角≥24° 9、抢险救援靴的击穿电压5000V，泄漏电流≤0.1mA。 ▲10、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴帮内表面的温升≤3.8℃ 四、非检验报告内参数 1、防穿刺鞋底，超轻复合包头，防护脚趾，防滑、耐磨、防穿刺、防静电、防油；整靴的主体颜色为黑色，且有醒目颜色反光标志。 2、靴帮材料应为头层防水牛皮,靴帮内侧设有单向透气孔。 3、橡胶外底，耐磨、耐水解、耐折、轻便、透气、舒适、靴底纹路采用凹凸防滑设计结构。 4、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭 3D立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度。 |
| 15 | 抢险救援服夏款 | 15 | 1、结构：采用复合织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、主要应用场景：对消防员身体躯干进行保护。 3、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 4、提供国家级检验机构出具的检验报告。 5、色牢度/级(橙色)：耐洗沾色≥3，耐水摩擦≥3。 6、热稳定性能(橙色)：经(180士5)℃热稳定性能试验后，试样表面应无明显变化。 7、表面抗温性能/级（橙色）：沾水等级：≥3。 8、单位面积质量（橙色）g/m2 ≤210。 9、断裂强力(橙色)：经向≥720N，纬向≥720N。 10、撕破强力（橙色）：经向≥190N，纬向≥190N。 11、阻燃性能（橙色）：续燃时间：0S，损毁长度≤50mm。 12、接缝断裂强力≥720N。 13、救援服针距密度(针/3cm) :明暗线≥12,包缝线≥12。 14、救援服色差/级≥3。 15、质量≤1.5KG。 16、防静电性能：整套救援服的带电量≤0.6μC。 |
| 16 | 抢险救援服冬款 | 15 | 1、结构：由防火外层、隔热层和舒适层等多层结构组成；外层具有防静电、阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强等性能。24款抢险救援服。 2、主要应用场景：对消防员身体躯干进行保护。 3、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 4、提供国家级检验机构出具的检验报告。 5、色牢度/级(橙色)：耐洗沾色≥4，耐水摩擦≥4。 6、热稳定性能(橙色)：经(180士5)℃热稳定性能试验后，试样表面应无明显变化。 7、表面抗温性能/级（橙色）：沾水等级：≥4级。 8、单位面积质量（橙色）g/m2 ≤210。 9、断裂强力(橙色)：经向≥1100N，纬向≥1100N。 10、撕破强力（橙色）：经向≥170N，纬向≥170N。 11、阻燃性能（橙色）：续燃时间：0S，损毁长度≤50mm 阻燃性能（火焰蓝）：续燃时间：0S，燃烧时特征：无熔融、滴落。 ▲12、透水蒸气性能(防水透气层)g/(㎡·24h)≥7860。 13、接缝断裂强力≥1100N。 14、救援服针距密度(针/3cm) :明暗线≥12,包缝线≥9。 15、救援服色差/级≥4。 16、质量≤2KG。 17、防静电性能：整套救援服的带电量≤0.6μC。 |
| 17 | 抢险救援手套 | 20 | 1、结构：2022款抢险救援手套 2、主要应用场景：用于消防员抢险救援现场手部防护。 3、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 4、提供国家级检验机构出具的检验报告。 5、阻燃性能：掌心面材料，牛皮，经向、纬向：续燃时间（S）：≤2，损毁长度(mm)≤10。加强材料：经向、纬向：续燃时间（S）：≤2，损毁长度(mm)≤12，试验现象：不应有熔融、滴落现象。 6、整只手套收缩率（%）≤8，试验现象：在(180±5)℃试验温度下保持5 min，试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象。 7、 8、耐磨性能：掌心面材料在9 kPa的压力下，经5000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 9、抗切割性能：割破力（N)：≥4 10、抗机械刺穿性能：掌心面、背面（N)：≥100 11、灵巧性能，徒手控制百分比(%)：≤200 12、抓握性能，拉重力比(%)：≥80 13、穿戴性能，穿戴时间(s)：≤10 14、标识：应有永久性的标志，其主要内容包括:产品执行的标准;型号、规格;生产厂的名称或商标;生产日期;检验合格标记;禁用场所。 |
| 18 | 佩戴式防爆照明灯 | 20 | 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：用于单人作业照明，在灭火救援现场作为信号指示、安全警示和工作照明使用。 ▲3、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。提供国家级防爆证书。 4.灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构,灯具或充电器应设置充、放电保护电路，符合《GB30734-2014》5.1.2标准. 灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求 5.光源类型:高亮度LED光源、光效高、寿命长、平均使用寿命长达10万小时 6.质量:灯具的质量≤98g 7.照度：强光平均值：≥3000lx、弱光平均值：≥1000lx 8.连续稳定工作时间：强光≥300min，弱光≥600min 9.低电压报警时间：灯具的低电压报警时间应为10s~20s。 10.低电压状态下连续工作时间：低电压状态下强光≥15min 弱光≥30min 11.耐机械环境性能:灯具在跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每轴线跌落次数1次进行试验，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 10.外壳防护等级:灯具的外壳防护等级≥IP68；在水深度5m时持续时间≥1h ▲13.灯头:灯头可以0-90度旋转，方便作业人员调整照射角度 14.信号灯:尾部采用大开关，工作时候红色信号灯常亮。 ▲15.警示灯:尾部信号灯在静止3分钟以上时，信号灯会警示闪烁，提醒其他工作人员； 16.显示屏:灯具带有液晶显示屏，可直观查看灯具工作状态、电量、剩余工作时间、出光模式和续航时间； 17.显示屏显示自动切换模式:开机进入显示单位类型字幕，3秒后自动切换到显示剩余工作时间、光模式，剩余电量百分比，再3秒后自动切换到5格电量剩余模式； 18、为了便于装备和人员的管理，灯具字幕可显示使用者的或者单位的名称。 19.充电方式:Type-C充电口 ▲20.防爆等级：≥Ex ib ⅡC T6 Gb 21、支架可与消防头盔、抢险救援头盔、水域救援头盔通用。 |
| 19 | 折叠式担架 | 1 | 1、结构组成：折叠式可洗担架 2、主要应用场景：用于运送事故现场受伤人员。 3、提供由国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告。 4、静载荷试验：试样承载 159kg的重物，悬吊 5min，卸载后，试样无破损。 5、展开尺寸（长×宽×高）：≥2000×530×180mm 6、折叠尺寸（长×宽×高）：≤925×500×100mm 7、管身材料：高强度喷塑 8、布面材料：牛筋面料 9、产品质量:≤6.5kg |
| 20 | 激光测距仪 | 1 | 1、结构组成：激光测距仪由光学光机部分、电子电路部分、运行软件以及外壳部分组成。光学光机部分包括目镜、物镜、激光发射和激光接收镜头以及棱镜，其中目镜和物镜分别由多组镜片组成，另外还具有屈光度调节系统。电子电路部分是由主板、按键分控板、透过式LCD电子显示屏、激光发射器、激光接收器、电池以及控制软件等组成。外壳部分包括机身外壳、目镜眼罩、物镜罩以及机身的橡胶胶皮。 2、主要应用场景：适用于抢险救援人员应对各种环境中观察、测距等方面使用。 3、提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、测距范围：3-600米； 5、望远镜倍率：≥8X； 6、出瞳直径：≥3.5mm； 7、视场：≥7°； 8、测距误差：≤±0.5m； 9、测量角度范围：-90°~90°； 10、弹道补偿角度范围：-20°~20°； 11、测高最小高度起：≤1m； 12、测角误差：≤±1°； 13、测速范围：18~300km/h； 14、测量单位：米(m)、码(Yd)； 15、操作温度：-10°C ~+50° C； 16、望远镜物镜孔径：≥23mm； 17、望远镜目镜孔径：≥16mm； 18、出瞳距离：12mm 19、对焦方式：目镜手动调焦 20、重量：≤210g。 21、电源：CR-2 电池 （3V） 22、测距显示方式：视野内透过式LCD显示 23、数据存储20组 |
| 21 | 漏电探测仪 | 1 | 1、结构组成：由产品主体、报警器、电源等部件组成。 2、主要应用场景：有助于消防救援人员在灭火救援过程中用于探测电源泄露并确认泄露电源的具体位置。 3、提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测检验报告复印件加盖投标人公章，且报告应完整有效。 4.灵敏度调节功能： 当探测仪使用高灵敏度档探测时，距离 220V 交流电1m处能探测到电源并发出声光报警。 当探测仪使用低灵敏度档探测时，距离 220V 交流电10cm处能探测到电源并发出声光报警。 当探测仪使用聚焦探测时，距离 220V 交流电 10cm处能探测到电源并发出声光报警。 5.高温试验：温度:50C，持续时间:2h。试验后，功能正常。 6.低温试验：温度:-30℃，持续时间:2h。试验后，功能正常。 7.质量g：≤450 8.探测电压功能: 隔空探测 120V/50Hz 的交流电时，探测仪能发出声光报警信息。 隔空探测 220V/50Hz 的交流电时，探测仪能发出声光报警信息。 隔空探测 5kV/50Hz 的交流电时，探测仪能发出声光报警信息。 9.外观:探测仪表面无气泡、毛刺、裂纹、明显刮痕的现象， 10. 静电放电抗扰度性能: 接触放电:6kV，空气放电:8kV，每个试验点放电次数:10，试样处于工作状态。试验中及试验8. 振动(正弦)试验：频率:5Hz~150Hz，加速度:1g，扫描速率:1oct/min，轴向:x、y、z，每轴向扫描循环次数:5。试验后，样品无损伤，功能正常。 11. 绝缘性能: 在正常条件下，探测仪电源正负极与红色手柄外壳之间的绝缘电阻>550MQ。 12、 报警声强 dB(A):≥ 100(2cm处) |
| 22 | 有毒气体探测仪 | 1 | 1、结构组成：由外壳、电池、电路板组成，外壳材质为硅胶。 2、主要应用场景：有毒气体检测仪是气体泄露场合人员作业的必备报警设备，能够实现有毒有害气体超标报警等功能。 3、符合GB 12476《可燃性粉尘环境用电气设备》和GB/T 32209-2015标准要求和GB 3836《爆炸性环境》通用要求， 4、提供国家级或国家认可的第三方检验机构出具的检验报告。 ▲5、提供防爆合格证。 6、整机重量:≤200g。 7、防爆等级:≥Ex ib IIC T4 Gb。 8、报警声级强度:>75dB。 9、低电压告警声级强度:≥65dB。 10、连续开机时间:≥12h。 11、连续报警时间:≥450min。 12、发光亮度:≥300cd/m2。 13、可检测气体：复合气体（甲烷CH4，一氧化碳CO,硫化氢 H2S,氧气O2） 14、检测范围：CH4（0～5%VOL或0-100%LEL）、CO（0～2000ppm）、H2S（0～100PPM）、O2（0～30%VOL），其他量程可订制 |
| 23 | 消防用红外热成像仪 | 1 | 1、结构组成：：有传感器、电池、机身等部件组成 2、主要应用场景：用于黑暗、浓烟条件下观测火源及火势蔓延方向，寻找被困人员。 3、符合国家《XF/T 635-2023消防用红外热像仪》标准 ▲4、提供国家或国家认可的第三方检验机构出具的检验检验报告 5、产品需求为救助型 6、采样帧速率：⩾30帧/s 7、探测器像素：≥380×280 8、工作波段：8μm~14μm 9、质量：≤2kg（包括电池） 10、空间分辨力：≤3.5mrad 11、噪声等效温差（NETD）：环境温度在23℃±5℃，焦距50mm，F数为1时，NETD不应大于0.1K。 12、测温范围：-20℃~1000℃ 13、温度漂移：不应大于2℃或黑体设定温度的2%。 14、连续稳定工作时间不应小于2h 15、特定环境温度持续工作时间：a)80℃时，≥30min; b)120℃时，≥10min; c)260℃时，≥5min。 16、抗跌落性能；以三个方向(X/Y/Z)从1m高度各自由跌落到硬质地面一次后，功能应符合规定。 17、外壳防护性能：≥IP67。 18、模拟火灾现场成像性能：可在浓烟中清晰地观察到目标体的图像。 |
| 24 | 测温仪 | 1 | 1、主要用于测量火灾现场建筑物室内、门、闷顶、电缆管井温度，寻找隐藏火源，测量着火油罐管壁表面温度等，为火灾指挥员决策提供科学依据 2、符合红外测温仪行业标准要求。 3、测量范围：不低于-50～1000℃； 4、显示屏：有背光功能的LCD 显示屏； 5、防水等级：≥IP65； 6、光谱响应和反应时间 ≤(8-14)um&500ms； 7、 测量物距比 ≥12:1； 8、测温精度：±2℃； 9、手持式； 10、非接触式 |
| 25 | 机动链锯 | 1 | 1、结构组成：由发动机、锯链、手柄、燃油箱等组成。 2、主要应用场景：破拆各种木质结构障碍物。 3、符合 GB/T 5392-2004《林业机械油锯技术条件》 4、提供国家级检测中心出具的检测报告 5、 发动机气缸排量≥50 cm³； 6、功率≥2.4 KW； 7、怠速≥2700 rpm； 8、功率转速≥9500 rpm； 9、气缸缸径≥40 mm； 10、活塞行程≥30 mm； 11、燃油箱容量≥0.45 升； 12、链条润滑油箱容量≥0.25 升； 13、链条长度≥18 寸； 14、重量≤5.5kg。 |
| 26 | 无齿锯 | 1 | 1、主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用。 2、结构组件：发动机缸体组件、电喷化油器组件、启动器组件、锯片等组件。 3、符合GB/T5392-2017林业机械便携手持式油锯标准要求 4、提供第三方质量监督检验中心出具的检测报告 5、耳旁噪声：怠速≤79dB；高速空转≤102dB 6、发动机气缸排量≥74cm³； 7、功率≥3.7KW。 8、主机比质量≤2.7kg/kw； 9、功率转速≥9300rpm 10、气缸缸径≥45mm 11、锯片直径≥350毫米、切割深度≥125毫米。 12、燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油。 13、重量≤10.2kg 14、常温启到性能≤9S |
| 27 | 消防水带（80-16型） | 15 | 1、结构组成：有衬里消防水带编织层选用高强度涤纶长丝编制而成，衬里原材料选用聚氨酯、配快速接口 2、主要应用场景：适用于消防员在灭火救援时使用 3、符合《消防水带》 GB6246-2011 要求；。 4、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告 5、设计工作压力≥1.6 MPa 6、公称内径为80mm，长度≥20M 7、单位长度重量（g/m）≤345 8、爆破压力(MPa)≥5.0 9、延伸率(%)≤5 10、膨胀率(%)≤5 |
| 28 | 消防水带（65-16型） | 35 | 1、结构组成：有衬里消防水带编织层选用高强度涤纶长丝编制而成，衬里原材料选用聚氨酯 2、主要应用场景：适用于消防员在灭火救援时使用 3、符合《消防水带》 GB6246-2011 要求 4、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告 5、设计工作压力≥1.6 MPa 6、爆破压力≥5MPa 7、单位长度质量≤280g/m 8、公称内径为 65mm，长度≥20M 9、附着强度织物层与衬里≥60N/25mm |
| 29 | 多功能水枪 | 2 | 1、结构组成：阀门手柄、球阀开关、枪体、枪管等组成 2、主要应用场景：用于扑灭火火灾 3、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准。 4、提供国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品检验报告。 5、在喷射压力为0.6MPa时流量挡位为4档：2.5-5.0-6.5-8.0L/S； 6、射程为：≥32米； 7、喷雾角度为0-120度； 8、含锻造快速(KYKA65)接口的重量为：1.8公斤； 9、入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体 10、水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理； 11、接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口； 12、手柄：选用杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生； 13、雾轮：锻造不锈钢材质为，抗氧化、在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生； 14、橡胶保护头：选用优质橡胶（硅胶）一体挤压成型，耐高温低温不变性不掉色，有效保护水枪出水口。 |
| 30 | 5G球机 | 1 | 1、▲可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台（提供生产厂家免费入网承诺函）。 2.结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、定位模块、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器； 3、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输； 4、提供国家认定的具有CMA或CNAS资质的权威检验机构出具的检测报告。 5、支持字符叠加功能，可在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括：设备名称、时间、日期、定位信息、电量、蓝牙状态、4G/5G网络状态和可编辑中文字符等； 6、采用一体化结构设计，带有设备提手，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位模块，标配专业安全防护箱； 7、兼容性要求：可无缝接入江苏省消防救援总队图像综合管理平台，视频图像可被平台内的指挥视频终端调取浏览，并支持双向语音对讲、云台控制、参数调整、定位信息查看等操作； 8、镜头参数：光学变焦：≥30倍，数字变焦：≥10倍，激光夜视距离≥120米； 9、视频协议：H.264/H.265； 10、视频码流：支持128Kbps-6Mbps可调整； 11、音频协议：G.711A、G.722.1； 12、音频输入：手咪或蓝牙（二选择一，单声道），支持双向语音对讲； 13、可通过OLED屏显示4G/5G、WIFI、蓝牙、北斗连接状态、信号强度，显示平台的连接状态； 14、内置电池，在满电后连续工作时间≥6小时，支持设备工作中充电； 15、支持北斗定位，定位数据可实时上传至国家消防救援局消防综合定位服务平台； 16、支持本地录像存储，双TF卡存储，每个TF卡支持≥128G，支持循环覆盖； 17、内置5G/4G全网通模块，支持双卡双待（双卡中至少一个支持5G），支持APN和VPDN专网，天线内置； 18、防护等级：≥IP67； 19、工作温度：-10℃～50℃。 |
| 31 | 通用型安全绳 | 50 | 1、结构组成：安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 2、主要应用场景：安全绳是消防员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中仅用于承载人的绳子，具有防火、防磨损、耐切割能好等特点。 3、符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 4、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 5、安全绳的直径16mm±0.5mm。 6、破断强度：≥60KN。 7、延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率不小于1%且不大于10%； 8、耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 9、其他：在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |

第五部分 评标办法和标准

1．招标组织方职责

1.1招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2．评标委员会职责

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4．评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5．报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6．投标人资格审查

☑6.1采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

资格性和符合性审查表

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或者2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无。 |
| 7. | 本项目的特定资格要求 | 无。 |
| 综 合 评 定 |  |  |
| 说明: 1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。3.采购机构应当结合采购项目实际情况，适当增减调整审查内容。 |  |  |

- 7．投标人符合性审查

7.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对采购文件的响应程度，以确定是否满足采购文件的实质性要求。

资格性和符合性审查表

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价是否超过最高限价。是否提供有效的法人证明书，若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 对采购文件响应程度 | 审查响应文件与采购文件采购要求中需要实质性响应的技术规格及其他要求是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |
| 综 合 评 定 |  |  |
| 说明: 1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。3.采购机构应当结合采购项目实际情况，适当增减调整审查内容。 |  |  |

审查投标文件与采购文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与采购文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应采购文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（7）投标人存在串通投标情形的；

（8）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）不符合法律、法规和采购文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

8．商务和技术评估

☑8.1本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |

(一)技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应评价 |  |  | 40.0 |
| 1.1 | 技术响应 | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求； 打“▲”的为重要技术指标，共计40条。该技术指标出现负偏离，每一个扣1分。 注：标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。 为便于评委评审，提供参数证明材料对照表。 | 40.0 |
| 服务方案评价 |  |  | 20.0 |
| 2.1 | 采购方案 | 根据供应商针对本项目提供的具体采购方案（包括但不限于项目采购、运输、交付、验收、培训等内容）进行综合评审： 采购方案内容全面、详细完整、符合采购需求的得3分； 方案切实可行的加1分； 方案贴近采购人实际的加1分； 未提供的不得分。 | 5.0 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务范围、人员、时间、服务具体内容等）进行综合评审： 服务方案全面，细致，售后服务人员、时间、服务方案周全的得3分； 方案切实可行的加1分； 方案贴近采购人实际的加1分； 未提供的不得分。 | 5.0 |
| 2.3 | 保修方案 | 根据供应商提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺与保证书等情况。 保修方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面的得3分。 方案切实可行的加1分； 方案贴近采购人实际的加1分； 未提供的不得分。 | 5.0 |
| 2.4 | 质保期及维保 | 根据供应商提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等情况进行综合评审。方案内容完整，维保范围、内容全面，维保费用合理的得1分； 方案切实可行的加1分； 方案贴近采购人实际的加1分； 供应商所投产品质保期响应招标文件最低要求下每增加一年加1分，最高得2分。未提供者不得分。需提供质保期承诺书（格式自拟），加盖供应商公章，不提供不得分。 未提供的不得分。 | 5.0 |

(二)商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合评价 |  |  | 10.0 |
| 1.1 | 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日起，具有销售类似业绩的（需含有消防车辆），每有一份得4.5分，最多9分。 注：1、需提供投标人自己销售的类似业绩合同扫描件、验收报告扫描件，否则不得分。 2、业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同）。 3、统招分签的合同按一个合同业绩计。【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】 4、合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。 | 9.0 |
| 1.2 | 节能环保 | 供应商所投产品属于财政部、国家发展和改革委公布的最新一期“节能产品政府采购清单”中优先采购的节能产品或财政部、生态环境部、公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”中产品的，须提供有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书、清单所在页面扫描件(网址 http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/) ，每有1种得0.5分，本项最高得1分。 | 1.0 |

(三)价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30.0 |

9．相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10．允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11．推荐中标候选人

R11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分 投标文件（格式）

﻿

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人（公章）：

- 一、资格部分

- (一)投标函

投标函

致（招标组织方）：

根据贵方关于（项目名称）（项目编号：    ）的投标邀请，我方已完全理解采购文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按采购文件规定提供服务（货物）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据采购文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部采购文件，包括采购文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本采购文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与采购文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                     电话：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- (八)本项目的特定资格要求

- (九)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明	同志，性别       ，居民身份证号       ，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年  月  日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- (十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- (十一)资格承诺函

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- (一)技术方案

- (二)技术响应及偏离表

技术响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制采购文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

- 三、商务部分

- (一)投标人资质荣誉

- (二)经验

- (三)诚实守信记录

- (四)开标一览表

﻿

开标一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总报价 | 元 |
| 交货期 | 日历天 |

法定代表人签章：

日期：

- (五)清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 |  |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务期 |  | 价格（元） | 备注 |  | 序号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照采购文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 四、其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- (二)按采购文件要求投标人所能提供的其他文件

- （三）告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局