招　标　文　件

项目名称：江宁区法院“智慧法院”项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0227

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024年 12月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受南京市江宁区人民法院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区法院“智慧法院”项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0227

2.项目名称：江宁区法院“智慧法院”项目

3.预算金额：4886.6937万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为4886.6937万元。

5.采购需求（简介）：江宁区法院“智慧法院”项目位于南京市江宁区东山街道金箔路658号，本项目涉及统合业务新楼建设及统合业务老楼改建，为适应江宁区法院审判及办公业务开展，本项目须对江宁区法院新老楼进行配套的法院信息化相关系统建设。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1275天（交货期为合同签订后180天内，质保期为验收合格后1095天）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2025年01月09日09点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统投标人操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：　南京市江宁区人民法院

地  址： 南京市江宁区金箔路658号

联系人：  吴俊

联系电话：  025-83523866

2.交易中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号A区三楼

联系人：　高嘉佳

联系电话：　025- 69613983

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区人民法院，联系地址：南京市江宁区金箔路658号，联系人：吴俊，联系电话：025-83523866。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后10个工作日内，支付合同总价的30%；新楼验收合格后七个月内无质量问题，支付至合同总价的60%；经终验合格后，支付至合同总价的95%；剩余款项维保期结束且无质量问题，支付至合同价的100%。

8.1.2 如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 3 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款30%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金，违约金总额不超过逾期付款总额的百分之二。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日万分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价30%的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区法院“智慧法院”项目位于南京市江宁区东山街道金箔路 658 号，为适应江宁区法院审判及办公业务开展，本项目需对江宁区法院新老楼进行配套的法院信息化相关系统建设，各区域、场所分布详见本项目招标公告附件《江宁区法院“智慧法院”项目图纸》。

投标单位应根据法院相关信息化建设规划要求，结合实际情况进行统筹考虑，根据江宁区法院支撑业务开展所需的信息化及其相关基础设施的整体方案进行规划与调优，借助信息化等科技手段实现对各类审判业务信息的动态管理和法庭的规范化建设，通过在实施过程中与相关单位的协调配合对现场管路进行调整和优化。最终保证江宁区法院“智慧法院”项目设计与实施的完整性、一致性、可延续性、各信息相关系统之间的互联互通性以及信息共享性。

本项目包含：综合布线系统；计算机网络系统；程控交换系统；时钟系统；背景音乐及广播系统；无线对讲覆盖系统；五方对讲系统；机房工程；综合管路系统；智能照明控制系统；能耗计量管理系统；智能安防管理平台；公共视频安防监控系统；入侵报警系统；门禁管理系统；反恐防冲撞系统；巡更管理系统；停车管理系统；车位引导系统；诉讼服务应用系统；公告展示及信息导航系统；智慧庭审系统；司法留痕系统；案件研讨及评议系统；信息集控中心；警务指挥中心系统；访客登记管理及安检系统；羁押区专用系统；业务视频监控系统；数据资源虚拟化系统；信息安全保护系统；综合管理调度及运维中心。

现有中心机房计划利旧搬迁设备统计如下：

程控交换机1台，内网网站及FTP服务器各1台，监控存储服务器1台，监控、 庭审等用途交换机3台，监控、庭审等用途服务器10台，原内外网核心、汇聚交换机3台，网络安全设备7台，庭审直播等各类业务服务器9台，光闸设备2台，其余各类型涉及搬迁设备以现场统计为准。

上述设备中，计划对程控交换机扩容，涉及产品应能与利旧程控交换机兼容。

（二）项目建设遵循标准

FYB 2-2016《人民法院诉讼服务中心技术标准》

FYB/T51016-2016《音视频应用数据信息技术规范》

FYB/T52003-2016《科技法庭应用技术要求》

FYB/T52005-2017《音视频联网接入技术要求》

FYB/T52006-2017《音视频综合管理调度平台建设指南》

FYB/T54001-2021《科技法庭信息化建设指南》

FYB/T54002-2017《诉讼服务大厅信息化建设指南》

FYB/T54003-2017《审判业务综合楼信息化建设指南》

FYB/T54005-2017《音视频联网接入技术要求》

FYB/T59006—2020《安全隔离与信息交换平台使用和管理要求》

FYB_T_54005-2018《信息管理中心信息化建设要求》

其他国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线-单口标准布线面板 | 783 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 综合布线-双口标准布线面板 | 429 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 综合布线-RJ45六类非屏蔽模块 | 4645 | 个 | 24 |  | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 综合布线-六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 4055 | 根 | 24 |  | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 综合布线-室内12芯OM3多模光纤 | 4500 | m | 13.2 |  | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 综合布线-24口非屏蔽配线架 | 137 | 个 | 118 |  | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 综合布线-理线器 | 245 | 个 | 65 |  | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 综合布线-24口LC光纤配线架 （含耦合器、多模尾纤，熔接） | 79 | 个 | 2250 |  | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 综合布线-LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | 216 | 根 | 61 |  | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 综合布线-布线网络机柜 | 25 | 个 | 2550 |  | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 综合布线-室内24芯OM3多模光纤 | 1000 | m | 25 |  | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 综合布线-六类非屏蔽双绞线 | 143930 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 综合布线-LC光纤插座 | 73 | 个 | 23 |  | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 综合布线-LC-LC双芯单模光纤跳线 | 74 | 根 | 36.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 综合布线-室内8芯OS2单模光纤 | 15290 | m | 3.1 |  | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 综合布线-50对大对数电缆 | 750 | m | 33.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 综合布线-100对语音配线架 | 25 | 个 | 140 |  | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 综合布线-RJ45-110鸭嘴跳线 | 365 | 根 | 13.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 综合布线-地插 | 101 | 个 | 121.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 综合布线-110理线架 | 9 | 个 | 65 |  | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 综合布线-100对大对数电缆 | 1000 | m | 66.39 |  | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 计算机网络-新楼内网核心交换机 | 2 | 台 | 179546 | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 计算机网络-48口千兆服务器接入交换机 （万兆上联光口） | 1 | 台 | 17510 |  | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 计算机网络-48口千兆接入交换机（万兆上联光口） | 15 | 台 | 7440 |  | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 计算机网络-24口千兆接入交换机（万兆上联光口） | 48 | 台 | 4472 |  | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 计算机网络-新楼设备网核心交换机 | 1 | 台 | 86987 | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 计算机网络-24口千兆PoE接入交换机 | 54 | 台 | 5579 |  | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 计算机网络-48口千兆接入交换机 | 20 | 台 | 5344 |  | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 计算机网络-24口千兆接入交换机 | 15 | 台 | 3034 |  | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 计算机网络-新楼外网核心交换机 | 1 | 台 | 68146 | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 计算机网络-新楼外网无线控制器 | 1 | 台 | 56353 |  | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 计算机网络-新楼外网室内集中管理型无线AP | 82 | 台 | 2548 |  | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 计算机网络-老楼内网汇聚交换机 | 1 | 台 | 93089 |  | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 计算机网路-老楼设备网汇聚交换机 | 2 | 台 | 14149 |  | 工业 | 货物* |  |
| 35 | 计算机网路-老楼外网室内集中管理型无线AP | 61 | 台 | 2548 |  | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 计算机网路-老楼外网室内高密无线AP | 4 | 台 | 3039 |  | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 计算机网络-48口千兆PoE交换机 | 9 | 台 | 20163 |  | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 计算机网路-停车管理交换机 | 2 | 台 | 1245 |  | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 计算机网路-案件研讨及评议交换机 | 2 | 台 | 14430 |  | 工业 | 货物* |  |
| 40 | 计算机网路-综合管理调度及运维中心汇聚交换机 | 1 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 计算机网路-综合管理调度及运维中心单模光模块 | 24 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 计算机网路-综合管理调度及运维中心交换机 | 1 | 台 | 15230 |  | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 计算机网络-堆叠电缆（1.5米） | 24 | 根 | 523 |  | 工业 | 货物* |  |
| 44 | 计算机网络-堆叠电缆（3米） | 18 | 根 | 1242 |  | 工业 | 货物* |  |
| 45 | 计算机网络-堆叠电缆（5米） | 4 | 根 | 1458 |  | 工业 | 货物* |  |
| 46 | 计算机网络-千兆多模光模块 | 150 | 个 | 537 |  | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 计算机网络-万兆多模光模块 | 82 | 个 | 991 |  | 工业 | 货物* |  |
| 48 | 程控交换机-直流配电单元 | 1 | 套 | 19992 |  | 工业 | 货物* |  |
| 49 | 程控交换机-内置服务器 | 1 | 台 | 46176 |  | 工业 | 货物* |  |
| 50 | 程控交换机-外围处理板 | 1 | 套 | 89532 |  | 工业 | 货物* |  |
| 51 | 程控交换机-16线模拟用户板 | 6 | 块 | 15156 |  | 工业 | 货物* |  |
| 52 | 时钟系统-中心母钟设备 | 1 | 套 | 56953 |  | 工业 | 货物* |  |
| 53 | 时钟系统-北斗标准时间信号接收天线 | 1 | 套 | 2288 |  | 工业 | 货物* |  |
| 54 | 时钟系统-防雷器 | 1 | 套 | 1216 |  | 工业 | 货物* |  |
| 55 | 时钟系统-监控管理平台 | 1 | 套 | 6265 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 56 | 时钟系统-单面嵌入式数字子钟 | 46 | 套 | 3818 |  | 工业 | 货物* |  |
| 57 | 时钟系统-指针式子钟 | 3 | 套 | 7006 |  | 工业 | 货物* |  |
| 58 | 时钟系统-电源线 | 1450 | m | 8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 59 | 背景音乐及广播-IP网络广播控制主机 | 1 | 台 | 37301 |  | 工业 | 货物* |  |
| 60 | 背景音乐及广播-语音广播系统 | 1 | 套 | 5612 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 61 | 背景音乐及广播-CD播放器 | 1 | 台 | 1187 |  | 工业 | 货物* |  |
| 62 | 背景音乐及广播-数字调谐器 | 1 | 台 | 1026 |  | 工业 | 货物* |  |
| 63 | 背景音乐及广播-消防呼叫话筒 | 1 | 台 | 389 |  | 工业 | 货物* |  |
| 64 | 背景音乐及广播-前置放大器 | 1 | 台 | 1236 |  | 工业 | 货物* |  |
| 65 | 背景音乐及广播-网络寻呼话筒 | 1 | 台 | 3786 |  | 工业 | 货物* |  |
| 66 | 背景音乐及广播-IP网络消防接口 | 1 | 台 | 4411 |  | 工业 | 货物* |  |
| 67 | 背景音乐及广播-IP网络有源音箱 | 1 | 对 | 2753 |  | 工业 | 货物* |  |
| 68 | 背景音乐及广播-节目定时器 | 1 | 台 | 2170 |  | 工业 | 货物* |  |
| 69 | 背景音乐及广播-IP网络终端功放1 | 21 | 台 | 3540 |  | 工业 | 货物* |  |
| 70 | 背景音乐及广播-IP网络终端功放2 | 5 | 台 | 3801 |  | 工业 | 货物* |  |
| 71 | 背景音乐及广播-IP网络终端功放3 | 5 | 台 | 4488 |  | 工业 | 货物* |  |
| 72 | 背景音乐及广播-天花扬声器 | 234 | 只 | 73 |  | 工业 | 货物* |  |
| 73 | 背景音乐及广播-壁挂扬声器 | 80 | 只 | 126 |  | 工业 | 货物* |  |
| 74 | 背景音乐及广播-音量控制器 | 8 | 只 | 165 |  | 工业 | 货物* |  |
| 75 | 背景音乐及广播-音频跳线1 | 2 | 条 | 43 |  | 工业 | 货物* |  |
| 76 | 背景音乐及广播-音频跳线2 | 3 | 条 | 43 |  | 工业 | 货物* |  |
| 77 | 背景音乐及广播-音频信号线 | 4710 | m | 5.6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 78 | 背景音乐及广播-强切信号线 | 650 | m | 6.1 |  | 工业 | 货物* |  |
| 79 | 无线对讲-数字常规信道机 | 2 | 台 | 36100 |  | 工业 | 货物* |  |
| 80 | 无线对讲-定向耦合合路组件 | 2 | 路 | 9724 |  | 工业 | 货物* |  |
| 81 | 无线对讲-接收机多路耦合组件 | 2 | 路 | 9724 |  | 工业 | 货物* |  |
| 82 | 无线对讲-双功器（窄带） | 1 | 台 | 2045 |  | 工业 | 货物* |  |
| 83 | 无线对讲-室内吸盘天线 | 76 | 副 | 258 |  | 工业 | 货物* |  |
| 84 | 无线对讲-室外全向中增益天线 | 1 | 副 | 1103 |  | 工业 | 货物* |  |
| 85 | 无线对讲-功率分配器 | 23 | 个 | 272 |  | 工业 | 货物* |  |
| 86 | 无线对讲-定向耦合器 | 56 | 个 | 272 |  | 工业 | 货物* |  |
| 87 | 无线对讲-波纹管同轴电缆 | 4000 | m | 19 |  | 工业 | 货物* |  |
| 88 | 无线对讲-连接器 | 158 | 个 | 19 |  | 工业 | 货物* |  |
| 89 | 无线对讲-手持对讲机 | 15 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 90 | 五方对讲-对讲线缆 | 550 | m | 6.7 |  | 工业 | 货物* |  |
| 91 | 机房工程-网络机房钢制防静电地板 | 127 | ㎡ | 798 |  | 工业 | 货物* |  |
| 92 | 机房工程-网络机房机房踢脚台（防静电贴面） | 1 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 93 | 机房工程-网络机房空调防水围堰 | 4 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 94 | 机房工程-网络机房市电动力/照明配电箱 | 1 | 台 | 40539 |  | 工业 | 货物* |  |
| 95 | 机房工程-网络机房镀锌桥架（强电） | 20 | m | 107 |  | 工业 | 货物* |  |
| 96 | 机房工程-网络机房开放式桥架（弱电） | 15 | m | 384 |  | 工业 | 货物* |  |
| 97 | 机房工程-网络机房电缆（至设备机柜） | 200 | m | 14.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 98 | 机房工程-网络机房电缆（至空调内机） | 40 | m | 51.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 99 | 机房工程-网络机房接地铜排 | 1 | 项 | 14000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 100 | 机房工程-网络机房接地母线 | 1 | 套 | 4505 |  | 工业 | 货物* |  |
| 101 | 机房工程-网络机房精密综合配电柜 | 2 | 套 | 32890 |  | 工业 | 货物* |  |
| 102 | 机房工程-网络机房行级精密空调室内机（恒温恒湿） | 4 | 台 | 66950 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 103 | 机房工程-网络机房行级精密空调室外机 | 4 | 台 | 26780 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 104 | 机房工程-网络机房空调安装 (通讯线、制冷剂、铜管及专业安装等） | 4 | 套 | 35750 |  | 工业 | 货物* |  |
| 105 | 机房工程-网络机房机柜 | 26 | 架 | 6385 |  | 工业 | 货物* |  |
| 106 | 机房工程-网络机房机柜配套侧门 | 8 | 块 | 858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 107 | 机房工程-网络机房冷通道组件 | 2 | 套 | 73241 |  | 工业 | 货物* |  |
| 108 | 机房工程-网络机房机柜/配电柜/空调承重支架 | 32 | 套 | 715 |  | 工业 | 货物* |  |
| 109 | 机房工程-网络机房三级集中监控管理平台 | 1 | 套 | 73580 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 110 | 机房工程-网络机房全网通短信报警模块 | 1 | 台 | 1932 |  | 工业 | 货物* |  |
| 111 | 机房工程-网络机房监控主机 | 2 | 套 | 55740 |  | 工业 | 货物* |  |
| 112 | 机房工程-网络机房电容触摸屏 | 2 | 台 | 6578 |  | 工业 | 货物* |  |
| 113 | 机房工程-网络机房传感器 | 8 | 个 | 858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 114 | 机房工程-网络机房漏水检测 | 4 | 套 | 1359 |  | 工业 | 货物* |  |
| 115 | 机房工程-网络机房交换机 | 2 | 台 | 644 |  | 工业 | 货物* |  |
| 116 | 机房工程-网络机房监控 | 2 | 套 | 8151 |  | 工业 | 货物* |  |
| 117 | 机房工程-网络机房门禁 | 2 | 套 | 7588 |  | 工业 | 货物* |  |
| 118 | 机房工程-网络机房无管网七氟丙烷钢瓶灭火装置 | 2 | 瓶组 | 39443 |  | 工业 | 货物* |  |
| 119 | 机房工程-网络机房火灾自动报警 | 1 | 套 | 34319 |  | 工业 | 货物* |  |
| 120 | 机房工程-网络机房过滤型单向流新风机 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 121 | 机房工程-网络机房轴流排烟风机 | 1 | 台 | 6050 |  | 工业 | 货物* |  |
| 122 | 机房工程-网络机房电动风阀 | 2 | 个 | 788 |  | 工业 | 货物* |  |
| 123 | 机房工程-网络机房管道密闭防火阀（70℃） | 1 | 个 | 630 |  | 工业 | 货物* |  |
| 124 | 机房工程-网络机房管道密闭防火阀（280℃） | 1 | 个 | 780 |  | 工业 | 货物* |  |
| 125 | 机房工程-网络机房新风/排烟管道 | 30 | m | 810 |  | 工业 | 货物* |  |
| 126 | 机房工程-网络机房散流器风口 | 6 | 个 | 270 |  | 工业 | 货物* |  |
| 127 | 机房工程-网络机房外墙防雨百叶 | 2 | 个 | 1013 |  | 工业 | 货物* |  |
| 128 | 机房工程-网络机房2工位操作台 | 1 | 套 | 6435 |  | 工业 | 货物* |  |
| 129 | 机房工程-网络机房KVM | 1 | 台 | 16000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 130 | 机房工程-UPS间钢制防静电地板 | 77 | ㎡ | 798 |  | 工业 | 货物* |  |
| 131 | 机房工程-UPS间机房踢脚台（防静电贴面） | 1 | 套 | 1400 |  | 工业 | 货物* |  |
| 132 | 机房工程-UPS间空调防水围堰 | 1 | 项 | 6345 |  | 工业 | 货物* |  |
| 133 | 机房工程-UPS间市电配电柜 | 1 | 台 | 66063 |  | 工业 | 货物* |  |
| 134 | 机房工程-UPS间UPS配电柜1 | 1 | 台 | 27133 |  | 工业 | 货物* |  |
| 135 | 机房工程-UPS间UPS配电柜2 | 1 | 台 | 22451 |  | 工业 | 货物* |  |
| 136 | 机房工程-UPS间热镀锌桥架（强电）1 | 25 | m | 180 |  | 工业 | 货物* |  |
| 137 | 机房工程-UPS间热镀锌桥架（强电）2 | 20 | m | 107 |  | 工业 | 货物* |  |
| 138 | 机房工程-UPS间电缆 （至信息网络机房精密配电列头柜） | 70 | m | 153.1 |  | 工业 | 货物* |  |
| 139 | 机房工程-UPS间电线（至消控中心、羁押值班室） | 120 | m | 51.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 140 | 机房工程-UPS间电线（至各空调内机） | 20 | m | 37.2 |  | 工业 | 货物* |  |
| 141 | 机房工程-UPS间电线（至各弱电间） | 1000 | m | 14.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 142 | 机房工程-UPS间接地铜排 | 1 | 项 | 11630 |  | 工业 | 货物* |  |
| 143 | 机房工程-UPS间接地分线 | 100 | m | 9.3 |  | 工业 | 货物* |  |
| 144 | 机房工程-UPS间上前送风空调 | 2 | 台 | 43615 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 145 | 机房工程-UPS间风冷冷凝器 | 2 | 台 | 15015 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 146 | 机房工程-UPS间空调配件 | 2 | 套 | 22473 |  | 工业 | 货物* |  |
| 147 | 机房工程-UPS间UPS主机（含功率模块） | 1 | 套 | 126555 |  | 工业 | 货物* |  |
| 148 | 机房工程-UPS间铅酸蓄电池1 | 1 | 项 | 592369 |  | 工业 | 货物* |  |
| 149 | 机房工程-UPS间UPS主机 | 1 | 套 | 44902 |  | 工业 | 货物* |  |
| 150 | 机房工程-UPS间铅酸蓄电池2 | 1 | 项 | 399603 |  | 工业 | 货物* |  |
| 151 | 机房工程-UPS间网点型监控采集器 | 1 | 台 | 8967 |  | 工业 | 货物* |  |
| 152 | 机房工程-UPS间传感器 | 4 | 个 | 858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 153 | 机房工程-UPS间漏水检测 | 2 | 项 | 1359 |  | 工业 | 货物* |  |
| 154 | 机房工程-UPS间无管网七氟丙烷钢瓶灭火装置 | 2 | 瓶组 | 32336 |  | 工业 | 货物* |  |
| 155 | 机房工程-UPS间火灾自动报警 | 1 | 套 | 34319 |  | 工业 | 货物* |  |
| 156 | 机房工程-弱电间UPS配电箱 | 8 | 套 | 2288 |  | 工业 | 货物* |  |
| 157 | 机房工程-弱电间PDU | 13 | 块 | 858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 158 | 机房工程-弱电间16A工业连接器插座 | 13 | 套 | 122 |  | 工业 | 货物* |  |
| 159 | 机房工程-弱电间接地分线 | 100 | m | 9.3 |  | 工业 | 货物* |  |
| 160 | 机房工程-弱电间机柜底座 | 13 | 套 | 715 |  | 工业 | 货物* |  |
| 161 | 机房工程-机房搬迁 | 1 | 项 | 186000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 162 | 老楼综合管路-桥架1 | 450 | m | 107 |  | 工业 | 货物* |  |
| 163 | 老楼综合管路-桥架2 | 250 | m | 132.18 |  | 工业 | 货物* |  |
| 164 | 老楼综合管路-线槽支架 | 700 | 公斤 | 21.08 |  | 工业 | 货物* |  |
| 165 | 老楼综合管路-线管1 | 5000 | m | 20.35 |  | 工业 | 货物* |  |
| 166 | 老楼综合管路-线管2 | 8000 | m | 17.6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 167 | 老楼综合管路-电气配管支架 | 1500 | 公斤 | 25 |  | 工业 | 货物* |  |
| 168 | 老楼综合管路-接线盒 | 3000 | 个 | 7.8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 169 | 老楼综合管路-白盖板 | 1500 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物* |  |
| 170 | 老楼综合管路-阻燃包塑金属软管 | 850 | m | 8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 171 | 老楼综合管路室外-钢管1 | 650 | m | 70.2 |  | 工业 | 货物* |  |
| 172 | 老楼综合管路室外-钢管2 | 1800 | m | 65 |  | 工业 | 货物* |  |
| 173 | 老楼综合管路室外-钢管3 | 100 | m | 416 |  | 工业 | 货物* |  |
| 174 | 老楼综合管路室外-手井 | 28 | 个 | 1560 |  | 工业 | 货物* |  |
| 175 | 智能照明-控制系统管理平台 | 1 | 套 | 74750 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 176 | 智能照明-网关 | 1 | 个 | 18000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 177 | 智能照明-路由器 | 1 | 个 | 5263 |  | 工业 | 货物* |  |
| 178 | 智能照明-控制盘 | 1 | 个 | 687 |  | 工业 | 货物* |  |
| 179 | 智能照明-开关模块1 | 7 | 个 | 1645 |  | 工业 | 货物* |  |
| 180 | 智能照明-开关模块2 | 11 | 个 | 2288 |  | 工业 | 货物* |  |
| 181 | 智能照明-开关模块3 | 3 | 个 | 2860 |  | 工业 | 货物* |  |
| 182 | 智能照明-智能面板 | 71 | 个 | 372 |  | 工业 | 货物* |  |
| 183 | 智能照明-智能面板电源模块 | 5 | 个 | 101 |  | 工业 | 货物* |  |
| 184 | 智能照明-通讯线 | 1300 | m | 5.2 |  | 工业 | 货物* |  |
| 185 | 智能照明-面板通讯线 | 2800 | m | 10 |  | 工业 | 货物* |  |
| 186 | 能耗计量管理-数据采集器 | 5 | 个 | 4084 |  | 工业 | 货物* |  |
| 187 | 能耗计量管理-管理平台 | 1 | 个 | 27120 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 188 | 能耗计量管理-系统接口1 | 1 | 项 | 11200 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 189 | 能耗计量管理-系统接口2 | 1 | 项 | 11200 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 190 | 能耗计量管理-表集成 | 1 | 项 | 11200 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 191 | 能耗计量管理-上传模块 | 1 | 项 | 28000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 192 | 能耗计量管理-接入接口 | 1 | 项 | 42000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 193 | 能耗计量管理-电源线缆 | 4600 | m | 7 |  | 工业 | 货物* |  |
| 194 | 能耗计量管理-信号线缆1 | 1000 | m | 6.7 |  | 工业 | 货物* |  |
| 195 | 能耗计量管理-信号线缆2 | 1600 | m | 9.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 196 | 智能安防管理-中间件 | 1 | 套 | 45500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 197 | 智能安防管理-软件平台 | 1 | 项 | 168000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 198 | 新楼安防监控室外-枪式摄像机 | 32 | 台 | 906 |  | 工业 | 货物* |  |
| 199 | 新楼安防监控室外-球机 | 4 | 台 | 3642 |  | 工业 | 货物* |  |
| 200 | 新楼安防监控室外-摄像机补光灯 | 32 | 个 | 322 |  | 工业 | 货物* |  |
| 201 | 新楼安防监控室外-防水拾音器 | 3 | 台 | 2262 |  | 工业 | 货物* |  |
| 202 | 新楼安防监控室外-网络电源二合一防雷器 | 36 | 套 | 379 |  | 工业 | 货物* |  |
| 203 | 新楼安防监控室外-高清光端机 | 15 | 台 | 1402 |  | 工业 | 货物* |  |
| 204 | 新楼安防监控室外-高清光纤交换矩阵 | 1 | 个 | 1430 |  | 工业 | 货物* |  |
| 205 | 新楼安防监控室外-板卡式接收卡 | 15 | 台 | 644 |  | 工业 | 货物* |  |
| 206 | 新楼安防监控室外-光缆 | 3000 | m | 3.1 |  | 工业 | 货物* |  |
| 207 | 新楼安防监控室外-摄像机立杆 | 15 | 台 | 2652 |  | 工业 | 货物* |  |
| 208 | 新楼安防监控室外-电源线防雷（机房） | 2 | 台 | 358 |  | 工业 | 货物* |  |
| 209 | 新楼安防监控-人脸抓拍半球 | 23 | 台 | 1802 |  | 工业 | 货物* |  |
| 210 | 新楼安防监控-人脸抓拍枪机 | 3 | 台 | 1854 |  | 工业 | 货物* |  |
| 211 | 新楼安防监控-枪式摄像机 | 57 | 台 | 906 |  | 工业 | 货物* |  |
| 212 | 新楼安防监控-高清半球 | 140 | 台 | 871 |  | 工业 | 货物* |  |
| 213 | 新楼安防监控-高清快球（含屋顶球机） | 7 | 台 | 3642 |  | 工业 | 货物* |  |
| 214 | 新楼安防监控-高清电梯半球 | 3 | 台 | 871 |  | 工业 | 货物* |  |
| 215 | 新楼安防监控-吸顶拾音器 | 36 | 台 | 741 |  | 工业 | 货物* |  |
| 216 | 新楼安防监控-视频存储设备 | 5 | 台 | 132912 |  | 工业 | 货物* |  |
| 217 | 新楼安防监控-人脸识别平台设备 | 4 | 台 | 11798 |  | 工业 | 货物* |  |
| 218 | 新楼安防监控-硬盘 | 32 | 块 | 973 |  | 工业 | 货物* |  |
| 219 | 新楼安防监控-网络键盘 | 1 | 台 | 5506 |  | 工业 | 货物* |  |
| 220 | 新楼安防监控-高清解码器 | 1 | 台 | 25934 |  | 工业 | 货物* |  |
| 221 | 新楼安防监控-液晶显示单元 | 12 | 套 | 13156 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 222 | 新楼安防监控-信号线 | 800 | m | 5.3 |  | 工业 | 货物* |  |
| 223 | 新楼安防监控-电源线1 | 3000 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 224 | 新楼安防监控-电源线2 | 3200 | m | 4.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 225 | 老楼安防监控-枪式摄像机 | 12 | 台 | 906 |  | 工业 | 货物* |  |
| 226 | 老楼安防监控-高清半球 | 71 | 台 | 871 |  | 工业 | 货物* |  |
| 227 | 老楼安防监控-视频存储阵列 | 2 | 台 | 132912 |  | 工业 | 货物* |  |
| 228 | 老楼安防监控-高清解码器1 | 1 | 台 | 14300 |  | 工业 | 货物* |  |
| 229 | 老楼安防监控-液晶监视器 | 2 | 套 | 7651 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 230 | 老楼安防监控-高清解码器2 | 1 | 台 | 20020 |  | 工业 | 货物* |  |
| 231 | 老楼安防监控-网络键盘 | 1 | 台 | 5506 |  | 工业 | 货物* |  |
| 232 | 老楼安防监控-高清解码器3 | 1 | 台 | 25934 |  | 工业 | 货物* |  |
| 233 | 老楼安防监控-高清解码器4 | 1 | 台 | 20020 |  | 工业 | 货物* |  |
| 234 | 老楼安防监控-电源线 | 400 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 235 | 入侵报警-声光报警器 | 2 | 个 | 77 |  | 工业 | 货物* |  |
| 236 | 入侵报警-控制主机 | 1 | 台 | 3371 |  | 工业 | 货物* |  |
| 237 | 入侵报警-主机通用键盘 | 1 | 个 | 531 |  | 工业 | 货物* |  |
| 238 | 入侵报警-输入模块 | 21 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 239 | 入侵报警-双鉴探测器 | 4 | 个 | 165 |  | 工业 | 货物* |  |
| 240 | 入侵报警-壁挂式探测器 | 16 | 个 | 162 |  | 工业 | 货物* |  |
| 241 | 入侵报警-幕帘红外探测器 | 38 | 个 | 132 |  | 工业 | 货物* |  |
| 242 | 入侵报警-3防区报警控制键盘 | 4 | 个 | 531 |  | 工业 | 货物* |  |
| 243 | 入侵报警-按钮 | 70 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物* |  |
| 244 | 入侵报警-电源箱 | 10 | 个 | 634 |  | 工业 | 货物* |  |
| 245 | 入侵报警-充电电池 | 1 | 台 | 158 |  | 工业 | 货物* |  |
| 246 | 入侵报警-输出模块 | 1 | 台 | 1635 |  | 工业 | 货物* |  |
| 247 | 入侵报警-周界电子围栏报警主机 | 1 | 台 | 1635 |  | 工业 | 货物* |  |
| 248 | 入侵报警-脉冲主机1 | 4 | 台 | 8549 |  | 工业 | 货物* |  |
| 249 | 入侵报警-脉冲主机2 | 3 | 台 | 7018 |  | 工业 | 货物* |  |
| 250 | 入侵报警-终端杆 | 38 | 根 | 152 |  | 工业 | 货物* |  |
| 251 | 入侵报警-终端杆附件 | 20 | 套 | 98 |  | 工业 | 货物* |  |
| 252 | 入侵报警-承力杆 | 20 | 根 | 55 |  | 工业 | 货物* |  |
| 253 | 入侵报警-承力杆附件 | 160 | 套 | 15 |  | 工业 | 货物* |  |
| 254 | 入侵报警-中间杆 | 160 | 根 | 43 |  | 工业 | 货物* |  |
| 255 | 入侵报警-中间杆附件 | 14 | 套 | 572 |  | 工业 | 货物* |  |
| 256 | 入侵报警-合金线1 | 6 | 盘 | 143 |  | 工业 | 货物* |  |
| 257 | 入侵报警-合金线2 | 10 | 盘 | 572 |  | 工业 | 货物* |  |
| 258 | 入侵报警-高压绝缘导线 | 100 | 盘 | 13 |  | 工业 | 货物* |  |
| 259 | 入侵报警-警示牌 | 30 | 块 | 172 |  | 工业 | 货物* |  |
| 260 | 入侵报警-接地桩 | 40 | 根 | 146 |  | 工业 | 货物* |  |
| 261 | 入侵报警-电源线防雷（机房） | 1 | 台 | 387 |  | 工业 | 货物* |  |
| 262 | 入侵报警-控制线防雷（机房） | 1 | 台 | 258 |  | 工业 | 货物* |  |
| 263 | 入侵报警-30米双光束红外对射 | 3 | 对 | 531 |  | 工业 | 货物* |  |
| 264 | 入侵报警-模块 | 3 | 个 | 123 |  | 工业 | 货物* |  |
| 265 | 入侵报警-红外对射集中供电电源 | 3 | 个 | 258 |  | 工业 | 货物* |  |
| 266 | 入侵报警-信号线1 | 3900 | m | 3.8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 267 | 入侵报警-信号线2 | 550 | m | 3.6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 268 | 入侵报警-信号线3 | 3550 | m | 2 |  | 工业 | 货物* |  |
| 269 | 入侵报警-信号线4 | 2950 | m | 5.1 |  | 工业 | 货物* |  |
| 270 | 入侵报警-电源线1 | 3900 | m | 5.2 |  | 工业 | 货物* |  |
| 271 | 入侵报警-电源线2 | 250 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 272 | 门禁管理-发卡机 | 2 | 台 | 3039 |  | 工业 | 货物* |  |
| 273 | 门禁管理-卡片 | 400 | 张 | 10 |  | 工业 | 货物* |  |
| 274 | 门禁管理-人脸识别一体机 | 190 | 台 | 2403 |  | 工业 | 货物* |  |
| 275 | 门禁管理-出门按钮 | 154 | 个 | 23 |  | 工业 | 货物* |  |
| 276 | 门禁管理-单门磁力锁 | 76 | 只 | 465 |  | 工业 | 货物* |  |
| 277 | 门禁管理-双门磁力锁 | 96 | 只 | 928 |  | 工业 | 货物* |  |
| 278 | 门禁管理-出门按钮线 | 800 | m | 2 |  | 工业 | 货物* |  |
| 279 | 门禁管理-电源线 | 9100 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 280 | 门禁管理-电锁及门磁连接线 | 950 | m | 6.6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 281 | 反恐防冲撞-液压升降柱 | 24 | 根 | 9184 |  | 工业 | 货物* |  |
| 282 | 反恐防冲撞-升降柱控制盒 | 5 | 个 | 6605 |  | 工业 | 货物* |  |
| 283 | 巡更管理-采集终端 | 4 | 台 | 3250 |  | 工业 | 货物* |  |
| 284 | 巡更管理-二维码信息标签 | 90 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 285 | 停车管理-车牌抓拍显示一体化道闸 | 4 | 台 | 27777 |  | 工业 | 货物* |  |
| 286 | 停车管理-地感线圈 | 2 | 捆 | 409 |  | 工业 | 货物* |  |
| 287 | 停车管理-车检器 | 4 | 套 | 472 |  | 工业 | 货物* |  |
| 288 | 停车管理-出入口控制终端 | 2 | 个 | 6650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 289 | 停车管理-减速带 | 4 | 套 | 2253 |  | 工业 | 货物* |  |
| 290 | 停车管理-光纤收发器 | 2 | 对 | 215 |  | 工业 | 货物* |  |
| 291 | 停车管理-光缆 | 600 | m | 3.6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 292 | 停车管理-电源线缆 | 800 | m | 10.7 |  | 工业 | 货物* |  |
| 293 | 车位引导-中央控制器 | 4 | 台 | 9045 |  | 工业 | 货物* |  |
| 294 | 车位引导-车位探测器1 | 29 | 只 | 837 |  | 工业 | 货物* |  |
| 295 | 车位引导-车位探测器2 | 32 | 只 | 944 |  | 工业 | 货物* |  |
| 296 | 车位引导-车位总屏 | 1 | 块 | 17153 |  | 工业 | 货物* |  |
| 297 | 车位引导-车位引导屏 | 5 | 块 | 2832 |  | 工业 | 货物* |  |
| 298 | 车位引导-电源线 | 1500 | m | 9.8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 299 | 诉讼服务-智能导诉一体机 | 1 | 套 | 140000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 300 | 诉讼服务-导诉台家具 | 1 | 套 | 185893 |  | 工业 | 货物* |  |
| 301 | 诉讼服务-透明3D导航系统 | 1 | 套 | 240000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 302 | 诉讼服务-虚拟导诉系统 | 1 | 套 | 145000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 303 | 诉讼服务-软件系统 | 1 | 套 | 44320 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 304 | 诉讼服务-内嵌式取号机 | 1 | 台 | 27500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 305 | 诉讼服务-评价终端 | 14 | 项 | 3600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 306 | 诉讼服务-窗口显示屏 | 28.8 | m | 3000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 307 | 诉讼服务-综合信息展示终端 | 2 | 台 | 8365 |  | 工业 | 货物* |  |
| 308 | 诉讼服务-叫号扬声器 | 6 | 个 | 73 |  | 工业 | 货物* |  |
| 309 | 诉讼服务-定压功放 | 1 | 台 | 930 |  | 工业 | 货物* |  |
| 310 | 诉讼服务-电源线 | 300 | m | 7 |  | 工业 | 货物* |  |
| 311 | 诉讼服务-音频线 | 200 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 312 | 诉讼服务-LED显示屏 | 3.35 | ㎡ | 19500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 313 | 诉讼服务-屏体控制器 | 1 | 台 | 3300 |  | 工业 | 货物* |  |
| 314 | 诉讼服务-配电柜 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 315 | 诉讼服务-多媒体播放终端 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 316 | 诉讼服务-诉讼自助终端 | 1 | 台 | 240000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 317 | 诉讼服务-嵌入式自助查询终端 | 1 | 台 | 140000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 318 | 诉讼服务-嵌入式庭审自助终端 | 1 | 台 | 130000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 319 | 诉讼服务-阅卷查询终端 | 1 | 台 | 160000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 320 | 诉讼服务-终端嵌入式台面 | 1 | 套 | 40000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 321 | 诉讼服务-法官直通终端 | 2 | 台 | 70000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 322 | 公告展示及信息导航-管理后台 | 1 | 套 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 323 | 公告展示及信息导航-管理后台中间件 | 1 | 套 | 35000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 324 | 公告展示及信息导航-系统对接 | 1 | 套 | 57522 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 325 | 公告展示及信息导航-信息发布一体机 | 32 | 套 | 6894 |  | 工业 | 货物* |  |
| 326 | 公告展示及信息导航-调解室秩序指示屏 | 8 | 台 | 4892 |  | 工业 | 货物* |  |
| 327 | 公告展示及信息导航-查询一体机 | 4 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 328 | 公告展示及信息导航-流媒体编解码播放设备 | 2 | 台 | 3575 |  | 工业 | 货物* |  |
| 329 | 公告展示及信息导航-LED显示屏 | 18.43 | ㎡ | 8000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 330 | 公告展示及信息导航-控制系统 | 20 | 张 | 286 |  | 工业 | 货物* |  |
| 331 | 公告展示及信息导航-视频处理器 | 1 | 台 | 6936 |  | 工业 | 货物* |  |
| 332 | 公告展示及信息导航-显示软件 | 1 | 套 | 7150 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 333 | 公告展示及信息导航-多媒体播放终端 | 1 | 台 | 3575 |  | 工业 | 货物* |  |
| 334 | 公告展示及信息导航-配电柜 | 1 | 套 | 5005 |  | 工业 | 货物* |  |
| 335 | 公告展示及信息导航-散热装置 | 24 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 336 | 大法庭-LED显示屏 | 33.18 | ㎡ | 13000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 337 | 大法庭-拼接控制器 | 1 | 台 | 38700 |  | 工业 | 货物* |  |
| 338 | 大法庭-配电柜 | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 339 | 大法庭-返显显示器 | 2 | 台 | 5400 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 340 | 大法庭-分布式输入节点 | 12 | 台 | 17500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 341 | 大法庭-分布式输出节点 | 10 | 台 | 17500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 342 | 大法庭-高清会议摄像机 | 3 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 343 | 大法庭-左右声道全频扬声器 | 4 | 只 | 7300 |  | 工业 | 货物* |  |
| 344 | 大法庭-中置扬声器 | 1 | 只 | 7300 |  | 工业 | 货物* |  |
| 345 | 大法庭-超低频扬声器 | 4 | 只 | 9500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 346 | 大法庭-拉声像扬声器 | 2 | 只 | 8900 |  | 工业 | 货物* |  |
| 347 | 大法庭-台唇全频扬声器 | 4 | 只 | 3500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 348 | 大法庭-返听全频扬声器 | 4 | 只 | 5580 |  | 工业 | 货物* |  |
| 349 | 大法庭-环绕声全频扬声器 | 8 | 只 | 3250 |  | 工业 | 货物* |  |
| 350 | 大法庭-左右声道全频扬声器功率放大器 | 2 | 台 | 6400 |  | 工业 | 货物* |  |
| 351 | 大法庭-中置扬声器数字功率放大器 | 1 | 台 | 6400 |  | 工业 | 货物* |  |
| 352 | 大法庭-超低频数字功率放大器 | 2 | 台 | 9500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 353 | 大法庭-台唇全频数字功率放大器 | 2 | 台 | 5090 |  | 工业 | 货物* |  |
| 354 | 大法庭-拉声像功率放大器 | 1 | 台 | 6400 |  | 工业 | 货物* |  |
| 355 | 大法庭-环绕声全频数字功率放大器 | 4 | 台 | 4858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 356 | 大法庭-返听数字功率放大器 | 2 | 台 | 4858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 357 | 大法庭-有源监听扬声器 | 2 | 只 | 2200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 358 | 大法庭-调音台 | 1 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 359 | 大法庭-数字音频处理器 | 2 | 台 | 40600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 360 | 大法庭-音效处理器 | 1 | 台 | 7200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 361 | 大法庭-无线手持话筒 | 2 | 套 | 3987 |  | 工业 | 货物* |  |
| 362 | 大法庭-无线头戴话筒 | 2 | 套 | 3987 |  | 工业 | 货物* |  |
| 363 | 大法庭-无线领夹话筒 | 2 | 套 | 3987 |  | 工业 | 货物* |  |
| 364 | 大法庭-指向性天线 | 2 | 只 | 2950 |  | 工业 | 货物* |  |
| 365 | 大法庭-信号分配器 | 2 | 台 | 3380 |  | 工业 | 货物* |  |
| 366 | 大法庭-双通道会议主机 | 1 | 台 | 36000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 367 | 大法庭-桌面式双通道会议代表单元 | 20 | 台 | 5360 |  | 工业 | 货物* |  |
| 368 | 大法庭-数字会议专用线缆 | 100 | m | 20 |  | 工业 | 货物* |  |
| 369 | 大法庭-集中控制主机 | 1 | 台 | 27500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 370 | 大法庭-无线触摸屏 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 371 | 大法庭-无线路由器 | 1 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 372 | 大法庭-串口扩展器 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 373 | 大法庭-控制软件 | 1 | 套 | 8800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 374 | 大法庭-8路灯光控制模块 | 4 | 台 | 4116 |  | 工业 | 货物* |  |
| 375 | 大法庭-LED成像灯（面光） | 16 | 台 | 4235 |  | 工业 | 货物* |  |
| 376 | 大法庭-LED智能数码染色灯（一顶光） | 10 | 台 | 1474 |  | 工业 | 货物* |  |
| 377 | 大法庭-LED平板柔光灯（一顶光） | 7 | 台 | 2618 |  | 工业 | 货物* |  |
| 378 | 大法庭-LED智能数码染色灯（二顶光） | 10 | 台 | 1474 |  | 工业 | 货物* |  |
| 379 | 大法庭-LED平板柔光灯（二顶光） | 7 | 台 | 2618 |  | 工业 | 货物* |  |
| 380 | 大法庭-LED智能数码染色灯（三顶光） | 10 | 台 | 1474 |  | 工业 | 货物* |  |
| 381 | 大法庭-LED平板柔光灯（三顶光） | 7 | 台 | 2618 |  | 工业 | 货物* |  |
| 382 | 大法庭-LED智能数码染色灯（四顶光） | 6 | 台 | 1474 |  | 工业 | 货物* |  |
| 383 | 大法庭-LED平板柔光灯（四顶光） | 7 | 台 | 2618 |  | 工业 | 货物* |  |
| 384 | 大法庭-电脑摇头光束灯（效果光） | 8 | 台 | 6897 |  | 工业 | 货物* |  |
| 385 | 大法庭-追光灯 | 2 | 台 | 11220 |  | 工业 | 货物* |  |
| 386 | 大法庭-电脑灯控制台 | 1 | 台 | 9570 |  | 工业 | 货物* |  |
| 387 | 大法庭-电源直通柜 | 1 | 台 | 10230 |  | 工业 | 货物* |  |
| 388 | 大法庭-一进八出信号放大器 | 3 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物* |  |
| 389 | 大法庭-专用灯钩 | 88 | 个 | 24 |  | 工业 | 货物* |  |
| 390 | 大法庭-专用保险绳 | 88 | 个 | 19 |  | 工业 | 货物* |  |
| 391 | 大法庭-无级调速对开大幕系统 | 1 | 台 | 16840 |  | 工业 | 货物* |  |
| 392 | 大法庭-匀速对开幕系统 | 1 | 台 | 8030 |  | 工业 | 货物* |  |
| 393 | 大法庭-电动升降会标吊杆机 | 1 | 台 | 12650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 394 | 大法庭-电动升降国徽吊杆机 | 1 | 台 | 12650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 395 | 大法庭-电动升降灯光吊杆机 | 4 | 道 | 14300 |  | 工业 | 货物* |  |
| 396 | 大法庭-电动升降面光吊杆机 | 1 | 道 | 13200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 397 | 大法庭-吊杆机控制箱 | 1 | 台 | 20438 |  | 工业 | 货物* |  |
| 398 | 大法庭-航空钢丝绳 | 700 | m | 3 |  | 工业 | 货物* |  |
| 399 | 大法庭-对开导轨 | 2 | 道 | 2310 |  | 工业 | 货物* |  |
| 400 | 大法庭-钢结构栅顶及马道 | 1 | 项 | 128800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 401 | 大法庭-枣红色高密金丝绒阻燃会标幕 | 72 | ㎡ | 50 |  | 工业 | 货物* |  |
| 402 | 大法庭-枣红色阻燃会标幕衬里 | 24 | ㎡ | 28 |  | 工业 | 货物* |  |
| 403 | 大法庭-枣红高密金丝绒阻燃对开大幕 | 310 | ㎡ | 50 |  | 工业 | 货物* |  |
| 404 | 大法庭-枣红色阻燃对开大幕衬里 | 103 | ㎡ | 28 |  | 工业 | 货物* |  |
| 405 | 大法庭-墨绿色高密金丝绒阻燃横条幕 | 72 | ㎡ | 50 |  | 工业 | 货物* |  |
| 406 | 大法庭-墨绿色高密金丝绒阻燃侧条幕 | 108 | ㎡ | 50 |  | 工业 | 货物* |  |
| 407 | 大法庭-驼色高密金丝绒阻燃对开背景底幕 | 310 | ㎡ | 50 |  | 工业 | 货物* |  |
| 408 | 大法庭-操作台 | 1 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 409 | 大法庭-液晶显示器 | 2 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 410 | 大法庭-音箱线1 | 200 | m | 23 |  | 工业 | 货物* |  |
| 411 | 大法庭-音箱线2 | 200 | m | 14 |  | 工业 | 货物* |  |
| 412 | 大法庭-音箱线3 | 720 | m | 10 |  | 工业 | 货物* |  |
| 413 | 大法庭-话筒线 | 600 | m | 4 |  | 工业 | 货物* |  |
| 414 | 大法庭-SDI高清线 | 200 | m | 9 |  | 工业 | 货物* |  |
| 415 | 大法庭-高清HDMI线 | 143 | 根 | 528 |  | 工业 | 货物* |  |
| 416 | 大法庭-电源线 | 900 | m | 6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 417 | 大法庭-信号线 | 400 | m | 4 |  | 工业 | 货物* |  |
| 418 | 智慧庭审-庭审专用智能摄像机 | 134 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 419 | 智慧庭审-庭审智能交互终端 | 106 | 台 | 17600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 420 | 智慧庭审-庭审信号分配器 | 33 | 台 | 495 |  | 工业 | 货物* |  |
| 421 | 智慧庭审-高拍仪 | 34 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 422 | 智慧庭审-笔录同步器 | 36 | 台 | 3960 |  | 工业 | 货物* |  |
| 423 | 智慧庭审-庭审专用鹅颈话筒 | 275 | 套 | 1950 |  | 工业 | 货物* |  |
| 424 | 智慧庭审-嫌疑人话筒 | 17 | 套 | 1150 |  | 工业 | 货物* |  |
| 425 | 智慧庭审-电源时序器 | 38 | 台 | 2850 |  | 工业 | 货物* |  |
| 426 | 智慧庭审-主扩扬声器 | 64 | 只 | 4160 |  | 工业 | 货物* |  |
| 427 | 智慧庭审-主扩扬声器功放 | 32 | 台 | 5090 |  | 工业 | 货物* |  |
| 428 | 智慧庭审-辅助扬声器 | 4 | 只 | 3250 |  | 工业 | 货物* |  |
| 429 | 智慧庭审-辅助扬声器功放 | 2 | 台 | 4858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 430 | 智慧庭审-数字音频处理器1 | 4 | 台 | 29500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 431 | 智慧庭审-数字音频处理器2 | 28 | 台 | 24500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 432 | 智慧庭审-话筒混音器 | 6 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 433 | 智慧庭审-公诉人交互终端 | 5 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 434 | 智慧庭审-高清宽屏显示器 | 67 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 435 | 智慧庭审-旁听席显示屏1 | 48 | 台 | 12300 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 436 | 智慧庭审-庭审公告屏 | 32 | 台 | 7450 |  | 工业 | 货物* |  |
| 437 | 智慧庭审-LED显示席卡1 | 2 | 套 | 27000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 438 | 智慧庭审-LED显示席卡2 | 29 | 套 | 20600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 439 | 智慧庭审-LED显示席卡3 | 1 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 440 | 智慧庭审-远程图像显示屏1 | 14 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 441 | 智慧庭审-旁听席显示屏2 | 14 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 442 | 智慧庭审-显示屏升降机 | 14 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 443 | 智慧庭审-远程图像显示屏2 | 3 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 444 | 智慧庭审-庭审信息播放终端 | 3 | 台 | 3400 |  | 工业 | 货物* |  |
| 445 | 智慧庭审-电源线 | 6500 | m | 11 |  | 工业 | 货物* |  |
| 446 | 智慧庭审-信号线 | 700 | m | 6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 447 | 智慧庭审-音箱线 | 1980 | m | 8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 448 | 智慧庭审-音频线 | 4900 | m | 5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 449 | 智慧庭审-六类屏蔽双绞线 | 7880 | m | 5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 450 | 智慧庭审-庭审云主机机箱系统 | 2 | 台 | 40000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 451 | 智慧庭审-互联网庭审发送单元 | 6 | 块 | 30000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 452 | 智慧庭审-录音录像管理单元 | 2 | 块 | 59500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 453 | 智慧庭审-录音录像处理单元 | 5 | 块 | 49500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 454 | 智慧庭审-云庭审光闸 | 1 | 套 | 620000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 455 | 智慧庭审-云存储平台系统 | 1 | 套 | 156000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 456 | 智慧庭审-存储节点 | 6 | 台 | 150000 | 核心产品 | 工业 | 货物* |  |
| 457 | 智慧庭审-智慧庭审综合管理平台 | 1 | 套 | 250000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 458 | 智慧庭审-法庭融合云音视频调度模块 | 33 | 套 | 4000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 459 | 智慧庭审-智慧庭审运维平台 | 1 | 套 | 95000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 460 | 智慧庭审-书记员智能应用 | 33 | 套 | 4000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 461 | 智慧庭审-法官端智能应用 | 33 | 套 | 4000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 462 | 智慧庭审-庭审公告模块 | 33 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 463 | 智慧庭审-当事人端智能应用（线下） | 1 | 套 | 150000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 464 | 智慧庭审-当事人端智能应用（线上） | 1 | 套 | 150000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 465 | 智慧庭审-庭上应用 | 1 | 套 | 132000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 466 | 智慧庭审-融合云云会议并发 | 198 | 方 | 4500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 467 | 智慧庭审-融合云互联网接入网关 | 72 | 方 | 4500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 468 | 智慧庭审-庭审智能信息交互系统 | 1 | 套 | 200000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 469 | 智慧庭审-数据对接软件 | 1 | 套 | 39600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 470 | 智慧庭审-终端管理软件 | 1 | 套 | 39600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 471 | 智慧庭审-书记员桌面交互设备 | 33 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 472 | 智慧庭审-壁挂一体机（法官通道） | 39 | 台 | 4730 |  | 工业 | 货物* |  |
| 473 | 智慧庭审-法官桌面交互设备 | 2 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 474 | 智慧庭审-智能庭审语音识别系统 | 22 | 套 | 125000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 475 | 智慧庭审-智能媒体主机 | 22 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 476 | 司法留痕-一体机 | 8 | 台 | 33000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 477 | 司法留痕-显示屏 | 1 | 台 | 4300 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 478 | 司法留痕-摄像机 | 1 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 479 | 司法留痕-拾音设备 | 1 | 套 | 660 |  | 工业 | 货物* |  |
| 480 | 司法留痕-同步录音录像主机 | 1 | 台 | 45500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 481 | 案件研讨及评议-投影机 | 4 | 台 | 47200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 482 | 案件研讨及评议-电动幕 | 4 | 块 | 7500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 483 | 案件研讨及评议-LED | 12.15 | ㎡ | 19500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 484 | 案件研讨及评议-拼接控制器 | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 485 | 案件研讨及评议-配电柜 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 486 | 案件研讨及评议-显示器 | 50 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 487 | 案件研讨及评议-一体机1 | 1 | 台 | 300000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 488 | 案件研讨及评议-一体机2 | 3 | 台 | 33000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 489 | 案件研讨及评议-电视1 | 1 | 块 | 23900 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 490 | 案件研讨及评议-电视2 | 4 | 块 | 7000 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 491 | 案件研讨及评议-分布式输入节点 | 26 | 台 | 17500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 492 | 案件研讨及评议-分布式输出节点 | 15 | 台 | 17500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 493 | 案件研讨及评议-摄像机 | 11 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 494 | 案件研讨及评议-阵列音柱扬声器 | 10 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 495 | 案件研讨及评议-阵列音柱扬声器数字功放 | 6 | 台 | 5090 |  | 工业 | 货物* |  |
| 496 | 案件研讨及评议-吸顶扬声器 | 50 | 只 | 1120 |  | 工业 | 货物* |  |
| 497 | 案件研讨及评议-吸顶扬声器功放 | 12 | 台 | 4858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 498 | 案件研讨及评议-主扩扬声器 | 2 | 只 | 4160 |  | 工业 | 货物* |  |
| 499 | 案件研讨及评议-数字音频处理器 | 6 | 台 | 40600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 500 | 案件研讨及评议-无线手持话筒 | 14 | 套 | 3987 |  | 工业 | 货物* |  |
| 501 | 案件研讨及评议-电源时序器 | 12 | 台 | 2850 |  | 工业 | 货物* |  |
| 502 | 案件研讨及评议-会议主机1 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 503 | 案件研讨及评议-会议主机2 | 4 | 台 | 36000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 504 | 案件研讨及评议-话筒单元 | 23 | 套 | 1850 |  | 工业 | 货物* |  |
| 505 | 案件研讨及评议-代表单元 | 77 | 台 | 5360 |  | 工业 | 货物* |  |
| 506 | 案件研讨及评议-话筒主线 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 507 | 案件研讨及评议-专用线缆 | 300 | m | 20 |  | 工业 | 货物* |  |
| 508 | 案件研讨及评议-集中控制主机 | 6 | 台 | 27500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 509 | 案件研讨及评议-无线触摸屏 | 6 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物* |  |
| 510 | 案件研讨及评议-无线路由器 | 7 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 511 | 案件研讨及评议-串口扩展器 | 6 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 512 | 案件研讨及评议-控制软件 | 6 | 套 | 8800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 513 | 案件研讨及评议-控制模块 | 9 | 台 | 4116 |  | 工业 | 货物* |  |
| 514 | 案件研讨及评议-录播主机 | 3 | 台 | 40000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 515 | 案件研讨及评议-桌面移动终端 | 23 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 516 | 案件研讨及评议-智能隐藏式一体机 | 23 | 台 | 6700 |  | 工业 | 货物* |  |
| 517 | 案件研讨及评议-无纸化客户端软件 | 23 | 台 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 518 | 案件研讨及评议-智能无纸化后台管理平台 | 1 | 台 | 28500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 519 | 案件研讨及评议-智能交互同屏控制器 | 1 | 台 | 18500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 520 | 案件研讨及评议-电子桌牌 | 23 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 521 | 案件研讨及评议-桌牌控制软件 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 522 | 案件研讨及评议-扩展主机 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 523 | 案件研讨及评议-桌面云终端 | 50 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 524 | 案件研讨及评议-桌面云软件授权 | 1 | 套 | 195000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 525 | 案件研讨及评议-多终端跨区域投屏系统 | 1 | 套 | 200000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 526 | 案件研讨及评议-端授权 | 15 | 个 | 3600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 527 | 案件研讨及评议-投屏终端 | 10 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 528 | 案件研讨及评议-信息接口 | 23 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 529 | 案件研讨及评议-高清HDMI线 | 46 | 根 | 528 |  | 工业 | 货物* |  |
| 530 | 案件研讨及评议-音频线 | 560 | m | 5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 531 | 案件研讨及评议-音箱线 | 1300 | m | 8 |  | 工业 | 货物* |  |
| 532 | 案件研讨及评议-六类屏蔽双绞线 | 3480 | m | 5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 533 | 案件研讨及评议-电源线 | 1520 | m | 11 |  | 工业 | 货物* |  |
| 534 | 案件研讨及评议-管材 | 3760 | m | 19 |  | 工业 | 货物* |  |
| 535 | 信息集控中心-LED显示屏 | 18.23 | ㎡ | 25000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 536 | 信息集控中心-拼接控制器 | 1 | 台 | 60000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 537 | 信息集控中心-配电柜 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 538 | 信息集控中心-分布式输入节点 | 12 | 台 | 17500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 539 | 信息集控中心-分布式输出节点 | 9 | 台 | 17500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 540 | 信息集控中心-会议主机 | 1 | 台 | 35000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 541 | 信息集控中心-会议代表单元 | 17 | 台 | 5360 |  | 工业 | 货物* |  |
| 542 | 信息集控中心-会议连接线缆 | 100 | m | 20 |  | 工业 | 货物* |  |
| 543 | 信息集控中心-阵列音柱扬声器 | 2 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 544 | 信息集控中心-阵列音柱扬声器数字功放 | 1 | 台 | 5090 |  | 工业 | 货物* |  |
| 545 | 信息集控中心-同轴吸顶扬声器 | 12 | 只 | 1120 |  | 工业 | 货物* |  |
| 546 | 信息集控中心-同轴吸顶功放 | 3 | 台 | 4858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 547 | 信息集控中心-调音台 | 1 | 台 | 4125 |  | 工业 | 货物* |  |
| 548 | 信息集控中心-数字音频处理器 | 2 | 台 | 40600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 549 | 信息集控中心-无线手持话筒 | 2 | 套 | 3987 |  | 工业 | 货物* |  |
| 550 | 信息集控中心-电源时序器 | 2 | 台 | 2850 |  | 工业 | 货物* |  |
| 551 | 信息集控中心-会议摄像机 | 3 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 552 | 信息集控中心-录播主机 | 1 | 台 | 40000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 553 | 信息集控中心-集中控制主机 | 1 | 台 | 27740 |  | 工业 | 货物* |  |
| 554 | 信息集控中心-软件编程 | 1 | 套 | 5500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 555 | 信息集控中心-无线触摸屏 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 556 | 信息集控中心-串口扩展器 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 557 | 信息集控中心-无线路由器 | 1 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 558 | 信息集控中心-灯光控制模块 | 2 | 台 | 4116 |  | 工业 | 货物* |  |
| 559 | 信息集控中心-智能升降电子桌牌 | 18 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 560 | 信息集控中心-桌牌控制软件 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 561 | 信息集控中心-扩展主机 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 562 | 信息集控中心-操作台 | 1 | 套 | 110000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 563 | 信息集控中心-地插 | 10 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 564 | 信息集控中心-桌插 | 4 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 565 | 综合呈现软件-司法统计 | 1 | 项 | 100000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 566 | 综合呈现软件-质效考评 | 1 | 项 | 100000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 567 | 综合呈现软件-审限管理 | 1 | 项 | 100000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 568 | 综合呈现软件-流程节点分析 | 1 | 项 | 100000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 569 | 综合呈现软件-庭审直播 | 1 | 项 | 30000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 570 | 综合呈现软件-业务庭列表 | 1 | 项 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 571 | 综合呈现软件-业务庭数据显示 | 1 | 项 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 572 | 综合呈现软件-司法公开 | 1 | 项 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 573 | 综合呈现软件-队伍建设 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 574 | 综合呈现软件-执行案件管理 | 1 | 项 | 80000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 575 | 综合呈现软件-代管款管理 | 1 | 项 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 576 | 综合呈现软件-执行质效 | 1 | 项 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 577 | 综合呈现软件-执行指挥 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 578 | 综合呈现软件-惩戒与强制 | 1 | 项 | 40000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 579 | 综合呈现软件-安检登记 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 580 | 综合呈现软件-服务窗口 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 581 | 综合呈现软件-警务保障 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 582 | 综合呈现软件-基础平台 | 1 | 项 | 80000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 583 | 综合呈现软件-数据服务平台 | 1 | 项 | 80000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 584 | 综合呈现软件--呈现服务平台 | 1 | 项 | 80000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 585 | 综合呈现软件-配置软件 | 1 | 项 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 586 | 综合呈现软件-呈现引擎 | 1 | 项 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 587 | 综合呈现软件-首页面定制 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 588 | 综合呈现软件-菜单页面定制 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 589 | 综合呈现软件-3D建模 | 1 | 项 | 80000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 590 | 综合呈现软件-审判管理系统对接 | 1 | 项 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 591 | 综合呈现软件-外部系统对接 | 1 | 项 | 200000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 592 | 综合呈现软件-配套设备 | 1 | 套 | 1530 |  | 工业 | 货物* |  |
| 593 | 综合呈现软件-多屏处理器 | 1 | 台 | 50000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 594 | 警务指挥中心-显示大屏 | 15 | 块 | 8405 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 595 | 警务指挥中心-矩阵键盘 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 596 | 警务指挥中心-高清解码器 | 1 | 项 | 25000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 597 | 警务指挥中心-分布式编码器 | 8 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 598 | 警务指挥中心-分布式解码器 | 2 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 599 | 警务指挥中心-阵列音柱扬声器 | 2 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 600 | 警务指挥中心-阵列音柱扬声器数字功放 | 1 | 台 | 5090 |  | 工业 | 货物* |  |
| 601 | 警务指挥中心-吸顶扬声器 | 4 | 只 | 1120 |  | 工业 | 货物* |  |
| 602 | 警务指挥中心-吸顶扬声器功放 | 1 | 台 | 4858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 603 | 警务指挥中心-调音台 | 1 | 台 | 4130 |  | 工业 | 货物* |  |
| 604 | 警务指挥中心-数字音频处理器 | 1 | 台 | 33500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 605 | 警务指挥中心-电源时序器 | 2 | 台 | 2850 |  | 工业 | 货物* |  |
| 606 | 警务指挥中心-鹅颈话筒 | 4 | 套 | 1170 |  | 工业 | 货物* |  |
| 607 | 警务指挥中心-无线手持话筒 | 2 | 套 | 3987 |  | 工业 | 货物* |  |
| 608 | 警务指挥中心-集中控制主机 | 1 | 台 | 27500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 609 | 警务指挥中心-无线触摸屏 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 610 | 警务指挥中心-无线路由器 | 1 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 611 | 警务指挥中心-控制软件 | 1 | 套 | 8800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 612 | 警务指挥中心-灯光控制模块 | 2 | 台 | 4116 |  | 工业 | 货物* |  |
| 613 | 警务指挥中心-信息接口 | 4 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 614 | 访客登记-一体机 | 1 | 台 | 17160 |  | 工业 | 货物* |  |
| 615 | 访客登记-摆闸左 | 1 | 套 | 17160 |  | 工业 | 货物* |  |
| 616 | 访客登记-摆闸中 | 1 | 套 | 26312 |  | 工业 | 货物* |  |
| 617 | 访客登记-摆闸右 | 1 | 套 | 18260 |  | 工业 | 货物* |  |
| 618 | 访客登记-人脸识别一体机 | 4 | 台 | 2218 |  | 工业 | 货物* |  |
| 619 | 安检系统-X射线安全检查设备 | 1 | 台 | 103037 |  | 工业 | 货物* |  |
| 620 | 安检系统-手持式金属探测器 | 2 | 台 | 344 |  | 工业 | 货物* |  |
| 621 | 安检系统-智能安检门 | 1 | 台 | 17160 |  | 工业 | 货物* |  |
| 622 | 安检系统-防爆罐 | 1 | 个 | 12000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 623 | 安检系统-液体安全检测仪 | 1 | 只 | 48048 |  | 工业 | 货物* |  |
| 624 | 人员安全定位-吸顶型微基站 | 163 | 套 | 2400 |  | 工业 | 货物* |  |
| 625 | 人员安全定位-高精度吸顶型微基站 | 55 | 套 | 3757 |  | 工业 | 货物* |  |
| 626 | 人员安全定位-工牌型微标签 | 150 | 张 | 295 |  | 工业 | 货物* |  |
| 627 | 人员安全定位-管理平台 | 1 | 套 | 69000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 628 | 人员安全定位-对接开发 | 1 | 套 | 28600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 629 | 人员安全定位-充电座 | 3 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 630 | 羁押区专用监控系统-枪式摄像机 | 4 | 台 | 906 |  | 工业 | 货物* |  |
| 631 | 羁押区专用监控系统-半球摄像机 | 13 | 台 | 1052 |  | 工业 | 货物* |  |
| 632 | 羁押区专用监控系统-高清半球 | 9 | 台 | 871 |  | 工业 | 货物* |  |
| 633 | 羁押区专用监控系统-高清电梯半球 | 1 | 台 | 871 |  | 工业 | 货物* |  |
| 634 | 羁押区专用监控系统-吸顶拾音器 | 20 | 台 | 741 |  | 工业 | 货物* |  |
| 635 | 羁押区专用监控系统-视频存储设备 | 1 | 台 | 132912 |  | 工业 | 货物* |  |
| 636 | 羁押区专用监控系统-信号线 | 400 | m | 5.3 |  | 工业 | 货物* |  |
| 637 | 羁押区专用监控系统-电源线 | 1000 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 638 | 羁押区专用门禁系统-人脸识别一体机 | 20 | 台 | 2403 |  | 工业 | 货物* |  |
| 639 | 羁押区专用门禁系统-单门磁力锁 | 3 | 只 | 465 |  | 工业 | 货物* |  |
| 640 | 羁押区专用门禁系统-双门磁力锁 | 7 | 只 | 928 |  | 工业 | 货物* |  |
| 641 | 羁押区专用门禁系统-发卡机 | 1 | 台 | 3039 |  | 工业 | 货物* |  |
| 642 | 羁押区专用门禁系统-电源线 | 1000 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 643 | 羁押区专用门禁系统-电锁及门磁连接线 | 50 | m | 6.4 |  | 工业 | 货物* |  |
| 644 | 羁押区专用对讲系统-主机 | 1 | 台 | 6292 |  | 工业 | 货物* |  |
| 645 | 羁押区专用对讲系统-分机 | 18 | 台 | 2588 |  | 工业 | 货物* |  |
| 646 | 羁押区专用门锁系统-精钢锁 | 12 | 把 | 8165 |  | 工业 | 货物* |  |
| 647 | 羁押区专用门锁系统-安装框 | 12 | 套 | 429 |  | 工业 | 货物* |  |
| 648 | 羁押区专用门锁系统-过线保护器 | 12 | 套 | 172 |  | 工业 | 货物* |  |
| 649 | 羁押区专用门锁系统-电源管理箱 | 1 | 套 | 3146 |  | 工业 | 货物* |  |
| 650 | 羁押区专用门锁系统-管理软件 | 1 | 套 | 9120 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 651 | 羁押区专用门锁系统-发卡机 | 1 | 台 | 1716 |  | 工业 | 货物* |  |
| 652 | 羁押区专用门锁系统-门禁卡片 | 30 | 张 | 30 |  | 工业 | 货物* |  |
| 653 | 羁押区专用门锁系统-电源线 | 610 | m | 3.6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 654 | 羁押区专用广播系统-寻呼话筒 | 1 | 台 | 3786 |  | 工业 | 货物* |  |
| 655 | 羁押区专用广播系统-功放 | 1 | 台 | 3540 |  | 工业 | 货物* |  |
| 656 | 羁押区专用广播系统-天花扬声器 | 4 | 只 | 73 |  | 工业 | 货物* |  |
| 657 | 羁押区专用广播系统-壁挂扬声器 | 1 | 只 | 126 |  | 工业 | 货物* |  |
| 658 | 羁押区专用广播系统-音频信号线 | 120 | m | 5.6 |  | 工业 | 货物* |  |
| 659 | 羁押区专用系统-高清解码器 | 1 | 台 | 14300 |  | 工业 | 货物* |  |
| 660 | 羁押区专用系统-液晶监视器 | 2 | 套 | 7651 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 661 | 业务监控-高清半球 | 120 | 台 | 926 |  | 工业 | 货物* |  |
| 662 | 业务监控-拾音器1 | 15 | 台 | 620 |  | 工业 | 货物* |  |
| 663 | 业务监控-拾音器2 | 49 | 台 | 741 |  | 工业 | 货物* |  |
| 664 | 业务监控-枪式摄像机 | 3 | 台 | 906 |  | 工业 | 货物* |  |
| 665 | 业务监控-视频存储设备 | 2 | 台 | 132000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 666 | 业务监控-信号线 | 1000 | m | 5.3 |  | 工业 | 货物* |  |
| 667 | 业务监控-电源线 | 3300 | m | 3.5 |  | 工业 | 货物* |  |
| 668 | 数据资源虚拟化-软件 | 12 | 套 | 22000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 669 | 数据资源虚拟化-云管理平台软件 | 3 | 套 | 55000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 670 | 信息安全保护-上联防火墙 | 2 | 台 | 290000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 671 | 信息安全保护-Web应用防火墙 | 1 | 台 | 170000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 672 | 信息安全保护-数据中心防火墙 | 1 | 台 | 247000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 673 | 信息安全保护-设备网防火墙 | 1 | 台 | 247000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 674 | 信息安全保护-防毒墙 | 2 | 台 | 228800 |  | 工业 | 货物* |  |
| 675 | 信息安全保护-安全感知平台 | 1 | 台 | 520000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 676 | 信息安全保护-未知威胁检测探针 | 1 | 台 | 240500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 677 | 信息安全保护-终端安全管理系统 | 1 | 台 | 91000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 678 | 信息安全保护-终端准入 | 1 | 套 | 143000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 679 | 信息安全保护-漏洞扫描 | 1 | 台 | 175500 |  | 工业 | 货物* |  |
| 680 | 综合管理调度及运维中心-显示屏 | 4 | 块 | 5200 |  | 工业 | 货物* | 是 |
| 681 | 综合管理调度及运维中心-分布式虚拟矩阵管理器 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 682 | 综合管理调度及运维中心-分布式编码器 | 5 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 683 | 综合管理调度及运维中心-分布式解码器 | 5 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 684 | 综合管理调度及运维中心-庭审解码器 | 1 | 台 | 20020 |  | 工业 | 货物* |  |
| 685 | 综合管理调度及运维中心-集中控制主机 | 1 | 台 | 33000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 686 | 综合管理调度及运维中心-无线触摸屏 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物* |  |
| 687 | 综合管理调度及运维中心-无线路由器 | 1 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物* |  |
| 688 | 综合管理调度及运维中心-扬声器 | 2 | 只 | 2200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 689 | 综合管理调度及运维中心-操作台 | 1 | 组 | 30000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 690 | 综合管理调度及运维中心-信息公告屏 | 13 | 套 | 7200 |  | 工业 | 货物* |  |
| 691 | 功能用房管理软件-基础平台 | 1 | 套 | 180000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 692 | 功能用房管理软件-功能模块 | 1 | 项 | 280000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 693 | 功能用房管理软件-定制开发 | 21.5 | 人月 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 694 | 可视化综合运营系统-平台软件 | 1 | 套 | 160000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 695 | 可视化综合运营系统-标签管理系统 | 1 | 套 | 25000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 696 | 辅材-设备机柜 | 15 | 台 | 2550 |  | 工业 | 货物* |  |
| 697 | 辅材-监控电源箱 | 11 | 个 | 858 |  | 工业 | 货物* |  |
| 698 | 辅材-智慧庭审接插件 | 1 | 套 | 87000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 699 | 辅材-案件研讨及评议接插件 | 1 | 套 | 33000 |  | 工业 | 货物* |  |
| 700 | 辅材-信息集控中心辅材 | 1 | 套 | 24176 |  | 工业 | 货物* |  |
| 701 | 辅材-警务指挥中心工程辅材 | 1 | 套 | 16000 |  | 工业 | 货物* |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线-单口标准布线面板 | 1、材料：PC材质； 2、规格：要求86型（86*86mm）； 3、需具有耐冲击、抗老化的特性； 4、面板配有固定式透明防尘门； 5、面板带有透明标签管理区域。 |
| 2 | 综合布线-双口标准布线面板 | 1、材料：PC材质； 2、规格：要求86型（86*86mm）； 3、需具有耐冲击、抗老化的特性； 4、面板配有固定式透明防尘门； 5、面板带有透明标签管理区域。 |
| 3 | 综合布线-RJ45六类非屏蔽模块 | 1、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C.2； 2、兼容RJ45和RJ11插头； 3、模块满足TIA/EIA568C标准的原件级性能要求； 4、模块带宽≥250MHz； 5、IDC：簧片接触针部位不劣于50U''的镀金厚度,簧片可接线径不劣于0.4-0.6mm； 6、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； 7、直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ； 8、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； 9、抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象； 10、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次。 |
| 4 | 综合布线-六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 1、材料：跳线外护套材料要求为PVC,内部导体为多股软线，线径不劣于24AWG； 2、执行标准：ISO/IEC11801、TIA/EIA568C.2、YD/T926.3； 3、簧片不劣于50U''的镀金厚度； 4、传输带宽≥250MHz； 5、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； 6、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； 7、抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象； 8、寿命：插头可重复插拔次数≥750次。 |
| 5 | 综合布线-室内12芯OM3多模光纤 | 1、符合YD/T1258-4、YD/T908-2011等标准； 2、要求采用芳纶加强元件，能够保证光缆的抗拉及阻燃性能； 3、外护材料需耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保。 |
| 6 | 综合布线-24口非屏蔽配线架 | 1、19英寸设计，占机柜1U空间； 2、安装板架体采用冷轧钢板； |
| 7 | 综合布线-理线器 | 1、理线架适用于任何19″标准机柜； 2、高度1U； 3、采用冷轧钢板和PC/ABS。 |
| 8 | 综合布线-24口LC光纤配线架 （含耦合器、多模尾纤，熔接） | 1、规格：≥24口； 2、接口：支持LC； 3、含耦合器≥24个、多模尾纤≥48根、熔接。 |
| 9 | 综合布线-LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | 1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009标准； 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体； 3、低损耗连接，具有高反射特性； 4、单芯，双芯和多芯组件适用于标准构型。 |
| 10 | 综合布线-布线网络机柜 | 1、机柜尺寸：≥600×600×2055mm； 2、容量：≥42U； 3、钢化玻璃前门，钢板后门； 4、承载：静载≥800KG； 4、材质：SPCC冷轧钢板,方孔条不劣于2.0mm,安装梁不劣于1.5mm。 |
| 11 | 综合布线-室内24芯OM3多模光纤 | 1、符合YD/T1258-4、YD/T908-2011等标准； 2、要求采用芳纶加强元件，能够保证光缆的抗拉及阻燃性能； 3、外护材料需耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保。 |
| 12 | 综合布线-六类非屏蔽双绞线 | 1、参考标准：YD/T1019、YD/T926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 2、阻燃等级：满足YD/T1019中对阻燃的要求； 3、结构特性不劣于：导体直径：0.57±0.005mm；外护套材料：PVC；导体线规：23AWG；外护套直径：约6.5mm；绝缘材料：PE；外护套厚度：≥0.55mm；绝缘直径：1.0±0.02mm；结构：U/UTP；填充：十字骨架；机械特性：弯曲半径：≥52mm；施工温度：0～50℃；使用温度：-20～60℃； 4、电气特性不劣于：绝缘电阻：≥5000MΩ·Km；单根导体直流电阻≤9.5Ω/100m；导体间介电强度：d.c1KV1min；a.c0.7KV1min。 |
| 13 | 综合布线-LC光纤插座 | 1、支持单模类型； 2、规格：支持LC双口； 3、需含面板、耦合器，尾纤； |
| 14 | 综合布线-LC-LC双芯单模光纤跳线 | 1、需满足工业标准100%光学测试，确保可靠性； 2、要求LC-LC双芯单模，长度≥3米； 3、重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔； 4、插入损耗：≤0.3dB； 5、回波损耗：≤50dB。 |
| 15 | 综合布线-室内8芯OS2单模光纤 | 1、产品符合YD/T1258-4、YD/T908-2011等标准； 2、要求采用芳纶加强元件，能够保证光缆的抗拉及阻燃性能； 3、外护材料需耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保。 |
| 16 | 综合布线-50对大对数电缆 | 1、参考标准：YD/T1019； 2、阻燃等级：满足YD/T1019中对阻燃的要求； 3、导体直径：≥0.48mm；外护套材料PVC；导体线规：24AWG；外护套直径约：16.0mm；绝缘材料：PE；外护套厚度：≥0.55mm；绝缘直径：0.85±0.02mm；结构：U/UTP； 4、机械特性：弯曲半径：≥128mm； 5、电气特性：绝缘电阻：≥5000MΩ·Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；导体间介电强度：d.c1KV1mina.c0.7KV1min；线对直流电阻不平衡：≤2.5%。 |
| 17 | 综合布线-100对语音配线架 | 1、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C.2； 2、支持19英寸标准机柜安装，1U的高度设计； 3、IDC：簧片镀银≥50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm； 4、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； 5、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； 6、抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象； 7、寿命：IDC端接次数≥200次。 |
| 18 | 综合布线-RJ45-110鸭嘴跳线 | 1、支持一端或两端灵活配置各种规格110插头及RJ型插头； 2、单条长度≥2米； 3、采用整体模塑成型； 4、不劣于1对2芯。 |
| 19 | 综合布线-地插 | 1、支持安装不少于3个RJ45模块或语音模块； 2、需采用弹起式打开方式，并采用阻尼式设计； 3、面板尺寸不大于120×120mm。 |
| 20 | 综合布线-110理线架 | 1、理线架适用于任何19″标准机柜； 2、高度1U； 3、采用冷轧钢板和PC/ABS。 |
| 21 | 综合布线-100对大对数电缆 | 1、参考标准：YD/T1019、YD/T926； 2、阻燃等级：满足YD/T1019中对阻燃的要求； 3、导体直径：≥0.48mm；外护套材料PVC；导体线规：24AWG；外护套直径约：16.0mm；绝缘材料：PE；外护套厚度：≥0.55mm；绝缘直径：0.85±0.02mm；结构：U/UTP； 4、机械特性：弯曲半径：≥128mm； 5、电气特性：绝缘电阻：≥5000MΩ·Km；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；导体间介电强度：d.c1KV1mina.c0.7KV1min；线对直流电阻不平衡：≤2.5%。 |
| 22 | 计算机网络-新楼内网核心交换机 | ★1、整机交换容量≥380T，整机包转发率≥72000M；业务槽位数≥6个，主控槽位数≥2，交换网板数≥4个。（投标时须提供承诺函，承诺满足招标文件要求，否则按无效投标处理） ★2、单槽位要求最大可支持不少于24个10GE电口，单槽位最大可支持不少于32个40GE端口，单槽位最大可支持不少于32个100GE端口。（投标时须提供承诺函，承诺满足招标文件要求，否则按无效投标处理） 3、主控引擎和交换网物理槽位硬件分离； 4、支持Macsec链路加密功能； 5、单台交换机需配置双电源，双主控，双网板及不少于1个48口万兆光业务板卡； 6、单台交换机需配置1个48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)。 |
| 23 | 计算机网络-48口千兆服务器接入交换机（万兆上联光口） | 1、交换容量≥750Gbps，包转发能力≥250Mpps；（以官网最小值为准）；千兆电口数≥48，万兆光口数≥4；支持≥1个扩展插槽； 2、支持静态路由、RIP、OSPF； 3、支持STP/RSTP/MSTP协议； 4、单台交换机应配置模块化双电源、双风扇。 |
| 24 | 计算机网络-48口千兆接入交换机（万兆上联光口） | 1、交换容量≥430Gbps，包转发能力≥140Mpps，以官方网站最小值为准； 2、千兆电口数≥48，万兆光口数≥4； 3、支持静态路由、RIP、OSPF； 4、支持STP/RSTP/MSTP协议。 |
| 25 | 计算机网络-24口千兆接入交换机（万兆上联光口） | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥100Mpps，以官方网站最小值为准； 2、千兆电口数≥24，万兆光口数≥4； 3、支持静态路由、RIP、OSPF； 4、支持STP/RSTP/MSTP协议。 |
| 26 | 计算机网络-新楼设备网核心交换机 | ★1、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官方网站最小值为准；（投标时须提供承诺函，承诺满足招标文件要求，否则按无效投标处理） ★2、业务插槽数量≥6；（投标时须提供承诺函，承诺满足招标文件要求，否则按无效投标处理） ★3、支持MACsec硬件加密功能；（投标时须提供承诺函，承诺满足招标文件要求，否则按无效投标处理） ★4、单台交换机应配置双主控，双电源。（投标时须提供承诺函，承诺满足招标文件要求，否则按无效投标处理） 5、支持二层/三层线速转发，Static；route/RIP/OSPF/MPLS，QinQ和灵活QinQ； 6、支持横向虚拟化技术，纵向虚拟化技术； 7、支持OPENFLOW1.3标准，VxLAN二层网关、三层网关； 8、单台交换机需配置2个48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)； 9、单台交换机需配置1个48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)。 |
| 27 | 计算机网络-24口千兆PoE接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥50Mpps，以官方网站最小值为准； 2、千兆电口数≥24，千兆光口数≥4，POE功率≥370W； 3、支持静态路由、RIP、OSPF； 4、支持STP/RSTP/MSTP协议。 |
| 28 | 计算机网络-48口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发能力≥80Mpps; 2、千兆电口数≥48，千兆光口数≥4; 3、支持静态路由、RIP、SPF; 4、支持STP/RSTP/MSTP协议。 |
| 29 | 计算机网络-24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥50Mpps，以官方网站最小值为准； 2、千兆电口数≥24，千兆光口数≥4； 3、支持静态路由、RIP、OSPF； 4、支持STP/RSTP/MSTP协议。 |
| 30 | 计算机网络-新楼外网核心交换机 | 1、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官方网站最小值为准；业务插槽数量≥6。 2、支持二层/三层线速转发，Static；route/RIP/OSPF/MPLS，QinQ和灵活QinQ； 3、支持横向虚拟化技术，纵向虚拟化技术； 4、支持OPENFLOW1.3标准，VxLAN二层网关、三层网关； 5、支持MACsec硬件加密功能； 6、单台交换机应配置双主控，双电源。 7、单台交换机需配置1个24端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)； 8、单台交换机需配置1个48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)。 |
| 31 | 计算机网络-新楼外网无线控制器 | 1、最大管理AP数≥380；端口≥8个千兆电口，4个千兆光口； 2、吞吐量≥10Gbps； 3、支持标准IETF5415CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 4、单台无线控制器应配置双电源，应包含不少于160个license授权函。 |
| 32 | 计算机网络-新楼外网室内集中管理型无线AP | 1、应采用双频四流设计，整机最大接入速率≥2.8Gbps； 2、端口≥1个2.5G光口，≥4个10/100/1000M电口； 3、应内置智能天线系统； 4、应内置BLE5.1； 5、支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。 |
| 33 | 计算机网络-老楼内网汇聚交换机 | 1、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官方网站最小值为准；业务插槽数量≥6； 2、支持二层/三层线速转发，Static；route/RIP/OSPF/MPLS，QinQ和灵活QinQ； 3、支持横向虚拟化技术，纵向虚拟化技术； 4、支持OPENFLOW1.3标准，VxLAN二层网关、三层网关； 5、支持MACsec硬件加密功能； 6、单台交换机应配置双主控，双电源。 7、单台交换机需配置1个24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)； 8、单台交换机需配置1个48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)。 |
| 34 | 计算机网路-老楼设备网汇聚交换机 | 1、交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps，以官方网站最小值为准； 2、整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 3、扩展槽位≥1个,最大可扩展万兆电口≥8，25G光口≥2； 4、支持Macsec链路加密功能。 |
| 35 | 计算机网路-老楼外网室内集中管理型无线AP | 1、应采用双频四流设计，整机最大接入速率≥2.8Gbps； 2、端口≥1个2.5G光口，≥4个10/100/1000M电口； 3、应内置智能天线系统； 4、应内置BLE5.1； 5、支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。 |
| 36 | 计算机网路-老楼外网室内高密无线AP | 1、应采用内置天线三频六流802.11ax/ac/n无线接入点； 2、整机最大接入速率≥5.3Gbps； 3、端口≥1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口； 4、内置智能天线系统； 5、内置BLE5.1/RFID/Zigbee。 |
| 37 | 计算机网络-48口千兆PoE交换机 | 1、交换容量≥750Gbps/7.56Tbps，包转发能力≥250Mpps；具有10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个、万兆SFP+口≥4个，POE功率≥800W； 2、支持静态路由、RIP、OSPF； 3、支持STP/RSTP/MSTP协议； 4、应配置双风扇、单电源。 |
| 38 | 计算机网路-停车管理交换机 | 1、≥8个百兆电口，≥1个千兆光口。 |
| 39 | 计算机网路-案件研讨及评议交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发能力≥580Mpps（以官网最小值为标准）； 2、端口：千兆电口数≥28，万兆光口数≥8; 3、支持扩展插槽； 4、支持静态路由、RIP、OSPF； 5、支持STP/RSTP/MSTP协议; 6、支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 7、支持VxLAN特性； 8、应配置模块化双电源、双风扇。 |
| 40 | 计算机网路-综合管理调度及运维中心汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.50Tbps，包转发能力≥1080Mpps（以官网最小值为标准）；1/10GESFP+光接口数≥48，QSFP+光接口数≥2； 2、支持扩展插槽； 3、MAC地址表≥128K 4、支持静态路由、RIP、OSPF； 5、支持STP/RSTP/MSTP协议。 6、配置模块化双电源、双风扇。 |
| 41 | 计算机网路-综合管理调度及运维中心单模光模块 | 1、SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)。 |
| 42 | 计算机网路-综合管理调度及运维中心交换机 | 1、交换容量≥756Gbps，包转发能力≥222Mpps； 2、千兆电口数≥24（支持POE+供电），万兆光口数≥4； 3、支持静态路由、RIP、OSPF； 4、支持STP/RSTP/MSTP协议。 |
| 43 | 计算机网络-堆叠电缆（1.5米） | 1、SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） |
| 44 | 计算机网络-堆叠电缆（3米） | 1、SFP+传输线缆，长度≥3m； |
| 45 | 计算机网络-堆叠电缆（5米） | 1、SFP+传输线缆，长度≥5m； |
| 46 | 计算机网络-千兆多模光模块 | 1、千兆多模光模块-(850nm,0.55km,LC) |
| 47 | 计算机网络-万兆多模光模块 | 1、万兆多模光模块(850nm,300m,LC)。 |
| 48 | 程控交换机-直流配电单元 | 1、性能不劣于利旧程控交换机配套； （1）内置直流防雷板，提供防雷保护功能； （2）输入/输出电压范围：-38V DC至-55V DC； （3）输出分路：能够根据需求定制； （4）具有过流短路保护功能； （5）计划利旧扩容程控交换机为SOPHO i3000系列，需能与其配套使用； （6）需配套电源线。 |
| 49 | 程控交换机-内置服务器 | 1、需与利旧程控交换机兼容； （1）闪存：≥2Gb； （2）内存：≥1Gb； （4）接地电阻：＜3Ω； （5）平均无故障工作时间：＞10年； （6）计划利旧扩容程控交换机为SOPHO i3000系列，需能与其配套使用； （7）需提供服务端永久授权； （8）需提供配套层架，≥19英寸。 |
| 50 | 程控交换机-外围处理板 | 1、性能不劣于利旧程控交换机配套； 2、需提供配套外围处理板软件包与利旧程控交换机兼容； 3、需提供配套电源板； |
| 51 | 程控交换机-16线模拟用户板 | 1、支持不少于16个端口接入； 2、需提供配套电缆，长度≥20M。 |
| 52 | 时钟系统-中心母钟设备 | 1、支持自动接收北斗提供的标准时间信号； 2、标准计时精度：≤±1μS/年； 3、自身计时精度：≤±0.001S/天； 4、同步误差：≤1~5ms； 5、时间更新调整抖动度≤0.2μS/S； 6、接口方式：以太网NTP接口（或标准RS-422/485）； 7、10M/100M自适应网络接口（支持TCP/IP协议）；接口数量：2-4个； 8、网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：0.5-2ms； 8、电源：AC220V±20％50HZ±10％； 9、功耗：≤100W； 10、MTBF：≥8万小时； 11、应提供计算机校时接口（通过监控电脑的网卡SNTP协议对其他系统提供标准时间信号）； 12、应提供监控报警接口； 13、需提供配套专用馈线，≥100米。 |
| 53 | 时钟系统-北斗标准时间信号接收天线 | 1、天线：具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65； 2、卫星天线规格：物理特性：直径：≥96MM，高度：≥126MM；接口：天线连接器：F型； 3、天线放大器增益：≥37dB； 4、天线馈线电缆型号：RG-6； 5、天线馈线电缆长度：≥30-200M； 6、标称工作电压：直流+5V。 |
| 54 | 时钟系统-防雷器 | 1、特性阻抗：不劣于50Ω； 2、频率范围：不劣于DC-2.5GHz； 3、额定直流击穿电压：90V±20%； 4、接触电阻：内导体：≤1.5mΩ;外导体≤1mΩ； 5、绝缘电阻：≥5000MΩ； 6、介质耐压：1500V； 7、电压驻波比：≤1.2； 8、插入损耗：≤0.2dB； 9、内导体分离力：0.57N； 10、机械寿命：＞500次（每分钟12次）； 11、工作温度范围：不劣于-55~155℃。 |
| 55 | 时钟系统-监控管理平台 | 1、要求时钟系统具备自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理； 2、要求能对故障状态及时间进行打印和存储记录。系统出现故障时能够发出声光报警，指示故障部位。同时，故障信息能够传输到集中告警系统； 3、要求设有设备维修档案，记录每个故障发生的具体位置、时间、类型、维修情况等。具有网络集中监控管理功能，应能监测标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的工作运行状态，应能显示处于故障状态下标标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的位置及故障内容，并自动发出声光报警； 4、要求在帮助文件中具有中心机房、各子时钟、系统输出端口分布图。 |
| 56 | 时钟系统-单面嵌入式数字子钟 | 1、子钟规格：不小于670（宽）*200（高）*60（厚）mm； 2、LED显示单元发光强度：≥200cd/m2； 3、对比度≥10:1； 4、LED显示屏可视视角≥±65o； 5、LED显示屏MTBF≥100,000小时； 6、独立计时精度：≤±0.01秒/天； 7、同步精度：不劣于1-5ms； 8、七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 9、电源频率：50Hz±5%； 10、子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时； 11、寿命：＞20年； 12、数码管规格：要求特制数码管，字体规格不小于：123.8mm（字高）、84.2mm（字宽）、14mm（段宽）； 13、含安装件。 |
| 57 | 时钟系统-指针式子钟 | 1、要求脱离母钟时能够单独运行； 2、接口方式：NTP接口； 3、采用圆型子钟，外形尺寸：直径≥600mm； 4、指针钟壳全部采用冷轧钢板制成，表面喷塑亚光处理，显示钟面作LEDF发光处理，采用半密封防潮防雨结构； 5、时、分、秒或时、分显示； 6、独立计时精度：≤±0.01秒/天； 7、同步精度：不劣于1-5ms； 8、力矩不劣于800克·厘米； 9、MTBF：≥8万小时； 10、含安装件。 |
| 58 | 时钟系统-电源线 | 1、不劣于WDZB-RVV3×1.5mm2 |
| 59 | 背景音乐及广播-IP网络广播控制主机 | 1、屏幕尺寸：≥17英寸； 2、屏幕颜色：≥TFT16位真彩色； 3、操控方式：≥1920×1080分辨率全高清、电阻式(五线制)触摸屏； 4、屏幕比例：支持16：9； 5、标准接口：PS/2≥1个、串口≥6个、VGA≥1个、HDMI≥1个、USB≥8个； 6、硬盘：≥256GSSD固态硬盘； 7、内存：≥双通道8G； 8、网卡：不低于双千兆网络接口网卡； 9、系统音频信号标准输入电平：LINE：350mV/MIC：5mV； 10、系统音频信号标准输出电平：0dBV； 11、系统音频信号信噪比：不劣于LINE：70dB/MIC：60dB； 12、系统音频信号失真度：1KHz小于0.5%。 |
| 60 | 背景音乐及广播-语音广播系统 | 1、要求支持广播系统对终端进行远程固件升级； 2、要求支持定时节目播放，支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区； 3、支持音频终端全双工实时双向通话； 4、要求系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入、VOIP接出服务的功能； 5、要求支持终端广播录制、对讲录制、监听录制功能，支持消防触发、声压触发、短路触发等后执行录音任务，可设置录音持续时长及自动分段功能； 6、系统需具有灵活的任务触发机制； 7、要求支持TTS语音播报； 8、要求支持对终端音量策略进行设置，可配置模拟输入音量：包括MIC、AUX的音量，可配置数字信号音量：包括音乐、对讲、广播、消防的音量从静音和1-100范围可调； 9、要求软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合，支持HTTP接口的标准文档和DEMO程序供第三方调用开发。 |
| 61 | 背景音乐及广播-CD播放器 | 1、支持自动播放控制； 2、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 3、不少于1路音频信号左右声道（L/R）输出； 4、内置宽频高保真监听扬声器，并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 5、内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6、可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 62 | 背景音乐及广播-数字调谐器 | 1、支持VFD荧光显示、微电脑控制、轻触式按键操作； 2、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储不少于99个； 3、具有电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5、接收天线输入：支持AM接收天线输入、FM接收天线75Ω输入； 5、不少于1路音频信号左右声道（L/R）输出； 6、可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 63 | 背景音乐及广播-消防呼叫话筒 | 1、阻抗：≥600欧姆； 2、灵敏度：≥-63db； 3、频率响应：≥50-12000Hz； 4、带钟声提示。 |
| 64 | 背景音乐及广播-前置放大器 | 1、具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2、≥4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 3、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 65 | 背景音乐及广播-网络寻呼话筒 | 1、网络接口：标准RJ45输入； 2、传输速率：≥1000Mbps/100Mbps； 3、支持协议：支持TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETFSIP； 4、音频格式：支持MP3、WMA、WAV； 5、音频模式：≥16位CD音质； 6、采样率：不劣于8KHz～48KHz； 7、耳机输出接口：支持3.5mm接口； 8、USB：支持最大4T的USB存储设备；负载小于0.1A； 9、SD：最大支持≥128G/SDXC卡； 10、功耗：≤20W； 11、待机功耗：小于3W； 12、频率响应：80Hz～16KHz-3dB/+1dB； 13、谐波失真：THD≤1%； 14、信噪比：＞65dB； 15、短路输入：0V/3.3V，支持干节点输入；短路输出：最大1A/30VDC干接点输出； |
| 66 | 背景音乐及广播-IP网络消防接口 | 1、标准19英寸机架式设计； 2、不少于30路消防短路信号输入； 3、不少于30路短路输出接口； 4、支持一键恢复出厂功能； 5、市电宽电压供电+零切换时间的DC24V备用电源； 6、支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息； 7、支持广播系统对终端进行远程固件升级。 |
| 67 | 背景音乐及广播-IP网络有源音箱 | 1、网络接口：标准RJ45输入； 2、传输速率：≥100Mbps； 3、支持协议：支持TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETFSIP； 4、音频格式：支持MP3、WMA、WAV； 5、音频模式：≥16位CD音质； 6、采样率：不劣于8KHz～48KHz； 7、AUX输入：不少于1组；AUX灵敏度：≥350mV； 8、MIC输入：不少于1组；MIC灵敏度：≥5mV； 9、EMC输入：不少于1组；EMC灵敏度：≥775mV； 10、Line输出：不少于1组；Line输出电平/阻抗：1000mV/470Ω； 11、功耗：≤130W；待机功耗：小于3W； 12、频率响应：Lineout：80Hz~16KHz-3dB/+1dB。SPKOUT：80Hz~16KHz-3dB/+1dB； 13、谐波失真：≤1%； 14、信噪比：＞65dB； 15、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路。 |
| 68 | 背景音乐及广播-节目定时器 | 1、要求采用机架式； 2、可控制电源：不少于8路； 3、每路动作延时时间：≤1秒； 4、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭，当电源开关处于off位置时有效； 5、要求支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 6、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 7、要求单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W； 8、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 9、输出连接器：≥2个16A接线端子和4个10A电源插座。 |
| 69 | 背景音乐及广播-IP网络终端功放1 | 1、应具有网络接口：RJ45； 2、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 3、音频格式：支持MP3/MP2； 4、音频模式：不低于16位立体声CD音质； 5、采样率：支持8K～48K； 6、比特率：支持8K～512Kbps； 7、EMC输入灵敏度：不低于775mV（非平衡）； 8、AUX输入灵敏度：不低于350mV（非平衡）； 9、MIC输入灵敏度：不低于5mV（非平衡）； 10、高音提升、衰减：±10.5dB； 11、低音提升、衰减：±10.5dB； 12、额定功率：不低于60W； 13、频率响应：60Hz~18KHz+1/-3dB； 14、谐波失真：THD不大于1%； 15、信噪比：不小于65dB； 16、输出方式：支持4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 17、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路。 |
| 70 | 背景音乐及广播-IP网络终端功放2 | 1、网络接口：标准RJ45输入； 2、传输速率：≥100Mbps； 3、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETFSIP； 4、音频格式：MP3、WMA、WAV； 5、音频模式：≥16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz； 6、AUX输入：1组；AUX灵敏度：≥350mV； 7、EMC输入：1组；EMC灵敏度：≥775mV； 8、本地MIC输入：1组(可选面板TRS接口或后板TRS接口或3.5mm接口输入)；本地MIC灵敏度：面板、后板TRS接口5mV,3.5mm接口10mV； 9、Lineout输出：1组；Lineout输出电平/阻抗：1000mV/470Ω； 10、耳机输出接口：3.5mm接口；耳机负载：32Ω； 11、监听MIC：1组；监听MIC灵敏度：10mV； 12、USB：支持最大≥4T的USB存储设备，负载小于0.1A； 13、SD：最大支持≥128G/SDXC卡； 14、功耗：≤160W；待机功耗：小于3W； 15、额定输出功率：120W； 16、频率响应：80Hz~16KHz-3dB/+1dB； 17、谐波失真：≤1%； 18、信噪比：＞65dB； 19、短路输入：0V/3.3V，支持干节点输入；短路输出：最3A/30VDC干接点输出； 20、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路。 |
| 71 | 背景音乐及广播-IP网络终端功放3 | 1、网络接口：标准RJ45输入； 2、传输速率：≥100Mbps； 3、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETFSIP； 4、音频格式：MP3、WMA、WAV； 5、音频模式：≥16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz； 6、AUX输入：1组；AUX灵敏度：≥350mV； 7、EMC输入：1组；EMC灵敏度：≥775mV； 8、本地MIC输入：1组(可选面板TRS接口或后板TRS接口或3.5mm接口输入)；本地MIC灵敏度：面板、后板TRS接口5mV,3.5mm接口10mV； 9、Lineout输出：1组；Lineout输出电平/阻抗：1000mV/470Ω； 10、耳机输出接口：3.5mm接口；耳机负载：32Ω； 11、监听MIC：1组；监听MIC灵敏度：10mV； 12、USB：支持最大≥4T的USB存储设备，负载小于0.1A； 13、SD：最大支持≥128G/SDXC卡； 14、功耗：≤320W；待机功耗：小于3W； 15、额定输出功率：240W； 16、频率响应：80Hz~16KHz-3dB/+1dB； 17、谐波失真：≤1%； 18、信噪比：＞65dB； 19、短路输入：0V/3.3V，支持干节点输入；短路输出：最3A/30VDC干接点输出； 20、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路。 |
| 72 | 背景音乐及广播-天花扬声器 | 1、额定功率支持(100V)1.5W,3W,6W；(70V)0.75W,1.5W,3W； 2、灵敏度(1W/1M)≥92dB； 3、最大灵敏度(W/1M)≥99dB； 4、频率响应(-10dB)≥130-13KHz。 |
| 73 | 背景音乐及广播-壁挂扬声器 | 1、定压100V时，额定功率最大不低于6W； 2、定压70V时，额定功率最大不低于3W； 3、灵敏度不小于90dB。 |
| 74 | 背景音乐及广播-音量控制器 | 1、控制方式：定压式； 2、输入功率：30W； 3、信号输入：70～100V； 4、信号输出：0～100V； 5、输出连接：定压喇叭； 6、频率响应：≥80-16KHz； 7、音控级别：≥十一档； 8、三线制。 |
| 75 | 背景音乐及广播-音频跳线1 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |
| 76 | 背景音乐及广播-音频跳线2 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） |
| 77 | 背景音乐及广播-音频信号线 | 不劣于ZBNH-RVVS2×1.0mm2，阻燃耐火 |
| 78 | 背景音乐及广播-强切信号线 | 不劣于ZBNH-RVV3×1.0mm2，阻燃耐火 |
| 79 | 无线对讲-数字常规信道机 | 1、频率范围：至少满足136-174MHz403-470MHz； 2、产品功率：至少满足25至40W； 3、其他功能：可为模拟或数字运行进行配制，促进模拟到数字运行的平稳转换； 4、支持数字TDMA模式下的2个同步语音或数据通道； 5、采用通过TDMA技术，要求可将1个12.5KHz信道呼叫容量提高两倍。 |
| 80 | 无线对讲-定向耦合合路组件 | 1、频率范围：400~430MHz； 2、输入端口电压驻波比：1.25：1； 3、输出端口电压驻波比：1.5：1； 4、连续输入功率：80W； 5、接口：N型。 |
| 81 | 无线对讲-接收机多路耦合组件 | 1、接收多路信号，使多路信号共用同一条链路； 2、空出输出端口应接50Ω； 3、频率范围：403~430MHz输入、输出电压驻波比：小于1：1.2； 4、输出间隔离度（典型值）：25dBm； 5、输入、输出端口：N型。 |
| 82 | 无线对讲-双功器（窄带） | 1、工作频率：RX：140-143/157-160/350-356/402-408/409-415/450-456（MHz）带宽≤6MHz； 2、TX：146-149/163-166/360-366/412-418/419-425/460-466（MHz）带宽≤6MHz； 3、150MHz上下行间隔5.7MHz、350/400/450MHz上下行间隔10MHz； 4、插入损耗：≤1.3（dB）； 5、驻波比：≤1.3（dB）； 6、带外抑制：≥70（dB）； 7、通过功率：50（W）； 8、连接器形式：N-K。 |
| 83 | 无线对讲-室内吸盘天线 | 1、频率范围：至少满足136-174MHz350-480MHz； 2、阻抗：≥50Ω； 3、驻波比：≤1.4； 4、增益：2.15dBi； 5、极化方式：垂直； 6、避雷保护：直流接地； 7、耐功率：100W； 8、接头形式：SL16。 |
| 84 | 无线对讲-室外全向中增益天线 | 1、频率范围：至少满足136-174MHz350-480MHz； 2、阻抗：≥50Ω； 3、驻波比：≤1.2； 4、增益：5dBi； 5、极化方式：垂直； 6、避雷保护：直流接地； 7、耐功率：100W； 8、接头形式：N-K。 |
| 85 | 无线对讲-功率分配器 | 1、频率范围：至少满足136-174MHz350-480MHz； 2、阻抗：≥50Ω； 3、驻波比：≤1.3； 4、插入损耗：≤1.5； 5、隔离度：≥22dB； 6、功率容量：≥50W。 |
| 86 | 无线对讲-定向耦合器 | 1、频率范围：至少满足136-174MHz350-480MHz； 2、阻抗：≥50Ω； 3、驻波比：≤1.3； 4、插入损耗：≤0.5； 5、隔离度：≥22dB； 6、功率容量：50W。 |
| 87 | 无线对讲-波纹管同轴电缆 | 1、外导体直径(mm)：13.9mm； 2、最小弯曲半径(mm)：125mm； 3、护套外径(mm)：16.0mm； 4、电缆重量(kg/m)：0.25； 5、特性阻抗(Ω)：50±2； 6、传输速比(%)：88。 |
| 88 | 无线对讲-连接器 | 1、频率范围：0～11GHz； 2、内导体间拔出力：≥0.56N； 3、接触电阻内导体间：≤10mΩ； 4、外导体间：≤2.5mΩ； 5、绝缘电阻：≥5000mΩ； 6、耐压：2000V(rms)； 7、电压驻波比直式：≤1.30； 8、电压驻波比弯式：≤1.50； 9、机械耐久性：≥500次。 |
| 89 | 无线对讲-手持对讲机 | 1、信道数量：≥16个； 2、频率范围：VHF：136-174MHzUHF：403-470M； 3、输出功率：高功率模拟2W，数字4W，低功率1W； 4、电池容量：≥1500mAh； 5、平均工作时间：模拟：≥11.8小时，数字：≥14小时； 6、显示屏：阵距式内置显示屏； 7、包含5年对讲机频率占用费。 |
| 90 | 五方对讲-对讲线缆 | 不劣于RVVP4×0.75mm2。 |
| 91 | 机房工程-网络机房钢制防静电地板 | 1、600×600×35mm，H=400mm。含：地板钢支架、紧固件及敷料 2、防尘处理：规格：不劣于三遍 3、阻燃橡塑保温棉：规格：不劣于20mm，黑色。 |
| 92 | 机房工程-网络机房机房踢脚台（防静电贴面） | 1、全钢加固型，防静电贴面； 2、应包含全钢加固型设备斜坡。 |
| 93 | 机房工程-网络机房空调防水围堰 | 1、防水围堰，100mm高。 |
| 94 | 机房工程-网络机房市电动力/照明配电箱 | 1、尺寸：600W×800D×2000Hmm； 2、防雷：要求配置C级防雷器及防雷开关； 3、应包含UPS输入，精密空调输入，照明等市电开关； 4、应包含配套箱体。 |
| 95 | 机房工程-网络机房镀锌桥架 （强电） | 1、规格：不劣于200×100mm镀锌桥架。 |
| 96 | 机房工程-网络机房开放式桥架（弱电） | 1、规格：不劣于300×105mm网格式桥架。 |
| 97 | 机房工程-网络机房电缆 （至设备机柜） | 1、规格：不劣于WDZA-YJY-3×4mm2。 |
| 98 | 机房工程-网络机房电缆 （至空调内机） | 1、规格：不劣于WDZA-YJY-5×10mm2。 |
| 99 | 机房工程-网络机房接地铜排 | 1、规格：不劣于60米30×3mm2，含50套绝缘固定端子。 |
| 100 | 机房工程-网络机房接地母线 | 1、规格：100米不劣于ZR-BVR25mm2。 2、规格：100米不劣于ZR-BVR6mm2。 |
| 101 | 机房工程-网络机房精密综合配电柜 | 1、尺寸：600W×1200D×2000Hmm； 2、防雷：要求配置C级防雷器及防雷开关； 3、监控：配≥7寸触控屏，监控主路与支路； 4、每台机柜双路供电。 |
| 102 | 机房工程-网络机房行级精密空调室内机（恒温恒湿） | - 制冷量：≥40kW； 2、送风类型：风冷型，水平前送风； 3、加热加湿：加热量≥5kW，加湿量≥3kW； 4、压缩机：直流变频压缩机； 5、风机：EC风机，风量≥8000m3/h； 6、需配备电子膨胀阀； 7、需配备≥7寸彩色触摸屏。 |
| 103 | 机房工程-网络机房行级精密空调室外机 | - 换热能力：≥50kW； 2、单制冷系统，常温型（不高于-20℃以上）； 3、R410A冷媒； 4、要求支持变频无极调速控制； 5、三相供电。 |
| 104 | 机房工程-网络机房空调安装(通讯线、制冷剂、铜管及专业安装等） | 1、含10米以内空调输入电力线缆； 2、含内外机通讯线； 3、含制冷剂； 4、含30米及以内内外机连接铜管等； 5、含安装、调试。 |
| 105 | 机房工程-网络机房机柜 | 1、前进风、后出风机柜； 2、机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20； 3、机柜应采用高强度冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥60μm； 4、机柜应满足带载550kg及以上通过8、9级烈度结构抗地震考核； 5、机柜可以并列安装，机柜标配接地铜排； 6、机柜静态承载能力不小于2400kg； 7、机柜动态承载能力不小于1500kg。 8、每套含：1个水平理线架、1个50kg固定层板、10个高度1U盲板。 9、每架机柜含2个PDU：铝合金外壳，单路不少于32A总输入/10A国标12口，16A国标4口输出；要求带32A工业连接器公母头输入线,带指示灯,带断路器总开关,机柜后门左和右垂直安装。 |
| 106 | 机房工程-网络机房机柜配套侧门 | 1、配1200深42U机柜，机柜单侧内嵌式侧门，每块侧门含上下两段式门板，卡扣式安装。 |
| 107 | 机房工程-网络机房冷通道组件 | 1、采用模块化架构设计，密封冷通道，冷通道宽度1200mm； 2、应包含2套双开左右滑动门，可自动开关门（电机驱动），含配套冷通道配套侧门（滑动通道门用，带读卡器、显示屏等安装孔位）； 3、应包含配套数量的旋转天窗、固定天窗、翻转天窗电磁锁、LED照明灯、控制盒、顶部强弱电线槽等相应配套配件。 |
| 108 | 机房工程-网络机房机柜/配电柜/空调承重支架 | 全钢型承重支架。 |
| 109 | 机房工程-网络机房三级集中监控管理平台 | 1、采用嵌入式ARM linux平台，应有效隔离各种网络病毒侵害，保障系统安全稳定运行； 2、监控主机软件采用B/S架构，可以通过浏览器进行管理，无需客户端安装或加载控件； 3、支持多并发的Web访问，可实现多人同时登入查看数据； 4、应具备对历史事件存储的功能，可对设备的监控情况进行追溯； 5、可根据实际情况，对报警进行灵活设定。在对设备监控量设置中，可按照报警类型进行不同的设置。也可根据需要对相关告警量的阈值进行调整。 |
| 110 | 机房工程-网络机房全网通短信报警模块 | 1、4G全网通短信报警模块； 2、含2个网络机房声光告警模块，本地声光报警，需配置12V直流电源。 |
| 111 | 机房工程-网络机房监控主机 | 1、含组态监控系统软件，3D可视化组态软件，可远程IE和客户端查看数据； 2、要求配置不低于双AC220V输入电源，双核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口，1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装，支持≥50个设备节点； 3、含设备接入软件模块：内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块，温湿度，烟感等环境传感器不算在内； 4、含动环监控定制组态：内置于监控主机，可根据客户要求制定组态界面； 5、支持手机APP运维。 |
| 112 | 机房工程-网络机房电容触摸屏 | 1、工业级电容触控屏； 2、≥21.5英寸（16：9）显示屏，分辨率：≥1920*1080。 |
| 113 | 机房工程-网络机房传感器 | 1、高精度数字式温湿度传感器，要求-20C~+80C的精度在±0.5C； 2、要求支持ModbusRTU通讯接口，全双工方式； 3、要求配备烟雾传感器，支持监控机房烟雾状况。 |
| 114 | 机房工程-网络机房漏水检测 | 1、检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报； 2、占用一个开关量检测端口，灵敏度可调。 3、线长≥10米。 |
| 115 | 机房工程-网络机房交换机 | 1、≥8路10M/100M自适应网口。 |
| 116 | 机房工程-网络机房监控 | 1、1台网络硬盘录像机，支持≥1个硬盘，要求支持POE，支持≥4个网络摄像头。 2、2台红外半球式网络摄像机：半球网络摄像头，要求支持DC12V/POE供电方式，≥200万高清画质。 3、1个硬盘：8T存储空间。 |
| 117 | 机房工程-网络机房门禁 | 1、双门禁控制器：门禁控制主机，独立软件设置 2、2个触摸开关：配套全自动双开滑动门使用，触摸感应。 3、2个指纹门禁刷卡器：要求支持指纹认证、密码认证和ID卡认证的读卡器。 4、2个应急开关附件：防止门禁失灵，应急出门使用。 5、10张网络机房ID卡：配套ID卡。 6、电源：配套电源。 |
| 118 | 机房工程-网络机房无管网七氟丙烷钢瓶灭火装置 | 1、立柜式钢瓶、柜体，≥120L 2、每瓶含107KG七氟丙烷灭火剂 3、含泄压口 |
| 119 | 机房工程-网络机房火灾自动报警 | 1、火灾自动报警器：主电源电压：AC220V(187V-242V)50Hz；回路输出电压：DC14V-24V；联动输出参数：DC24V；4A回路数量：≥4回路；直接输出接点数：≥8路有源输出(含1路声光警报器)，≥1路公共火警无源输出，≥1路公共故障无源接点输出；最大总路设备地址数：≥1024（单回路地址总数：≥256）。 2、气体灭火控制盘：壁挂式，符合消防规范要求。 3、联动备电池：2节12V24AH、符合消防规范要求。 4、感烟探测器：1个吸顶式，智能烟感探测器 5、感温探测器：2个吸顶式，智能温感探测器。 6、通用底座：4个探测器钢制底座。 7、控制模块：4个联动控制。 8、紧急启停按钮：1个紧急启停，壁挂式安装。 9、放气指示灯：放气指示灯，壁挂式安装。 10、声光报警器：声光报警，壁挂式安装。 11、机房警铃：24VDC15MA报警警铃，壁挂式安装。 12、控制线：120米不劣于NH-RVS2×1.5mm2，耐火阻燃 13、电源线：120米不劣于ZBN-BV1.5，耐火阻燃 |
| 120 | 机房工程-网络机房过滤型单向流新风机 | 1、风量：≥800立方/小时； 2、过滤效率：≥95%； 3、要求支持分时段开、关机运行 |
| 121 | 机房工程-网络机房轴流排烟风机 | 1、风量：≥2000立方/小时； 2、额定电压：AC220V。 |
| 122 | 机房工程-网络机房电动风阀 | 1、截面尺寸：≥200mm×200mm； 2、24V或220V控制开启/关闭。 |
| 123 | 机房工程-网络机房管道密闭防火阀（70℃） | 1、70℃手动防火阀，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时自动关闭； 2、截面尺寸：≥200mm*200mm； 3、满足建筑通风和排烟系统用防火阀门规范。 |
| 124 | 机房工程-网络机房管道密闭防火阀（280℃） | 1、280℃手动防火阀，火灾时当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭； 2、截面尺寸：不低于200mm*200mm； 3、满足建筑通风和排烟系统用防火阀门规范。 |
| 125 | 机房工程-网络机房新风/排烟管道 | 1、≥200mm*200mm钢制矩形风管； 2、板材厚度：≥0.75mm。 |
| 126 | 机房工程-网络机房散流器风口 | 方形散流器 |
| 127 | 机房工程-网络机房外墙防雨百叶 | 方形百叶 |
| 128 | 机房工程-网络机房2工位操作台 | 每个工位宽度不劣于1200mm |
| 129 | 机房工程-网络机房KVM | 1、机架式KVM； 2、切换器应至少支持16口切换； 3、应带IP远程控制。 |
| 130 | 机房工程-UPS间钢制防静电地板 | 1、600×600×35mm，H=400mm。含：地板钢支架、紧固件及敷料 2、防尘处理：规格：不劣于三遍 3、阻燃橡塑保温棉：规格：不劣于20mm，黑色。 |
| 131 | 机房工程-UPS间机房踢脚台（防静电贴面） | 全钢加固型，防静电贴面。 |
| 132 | 机房工程-UPS间空调防水围堰 | 防水围堰，100mm高。 |
| 133 | 机房工程-UPS间市电配电柜 | 1、应至少包含总输入400A/3p*2个，自动转换开关400A/3p*1个，输出250A/3p*2个，100A/3p*2个,32A/3p*3个,32A/1p*3个； 2、应含智能检测开关，防浪涌保护器，全钢型底座等。 |
| 134 | 机房工程-UPS间UPS配电柜1 | 1、应至少包含总输入250A/3P*2个，输出100A/3p*2个，32A/3p*3个,32A/1p*3个； 2、应含智能检测开关，防浪涌保护器，全钢型底座等。 |
| 135 | 机房工程-UPS间UPS配电柜2 | 1、应至少包含总输入100A/3P*2个，输出32A/3p*3个,32A/1p*10个； 2、应含智能检测开关，防浪涌保护器，全钢型底座等。 |
| 136 | 机房工程-UPS间热镀锌桥架（强电）1 | 1、规格：不劣于400×100×2.5mm，热镀锌 |
| 137 | 机房工程-UPS间热镀锌桥架（强电）2 | 1、规格：不劣于200×100×1.5mm，热镀锌 |
| 138 | 机房工程-UPS间电缆（至信息网络机房精密配电列头柜） | 1、规格：不劣于WDZA-YJY-4×35+E16mm2 |
| 139 | 机房工程-UPS间电线（至消控中心、羁押值班室） | 1、规格：不劣于WDZA-YJY-5×10mm2。 |
| 140 | 机房工程-UPS间电线（至各空调内机） | 1、规格：不劣于WDZA-YJY-5×6mm2 |
| 141 | 机房工程-UPS间电线（至各弱电间） | 1、规格：不劣于WDZA-YJY-3×4mm2。 |
| 142 | 机房工程-UPS间接地铜排 | 1、规格：不劣于50米30×3mm2，含40套绝缘固定端子。 |
| 143 | 机房工程-UPS间接地分线 | 1、规格：不劣于ZR-BVR6mm2。 |
| 144 | 机房工程-UPS间上前送风空调 | - 制冷量：≥12.5kW； 2、送风类型：风冷型，上前送风； 4、压缩机：直流变频压缩机。 |
| 145 | 机房工程-UPS间风冷冷凝器 | - 风冷室外机，单制冷系统； 2、R410A冷媒。 |
| 146 | 机房工程-UPS间空调配件 | 1、通讯线、制冷剂、全钢型承重支架、铜管及专业安装等。 |
| 147 | 机房工程-UPS间UPS主机（含功率模块） | 1、单机系统容量最大≥100KVA，应包含功率模块、旁路模块、监控模块、中央控制单元支持热插拔； 2、额定输入电压：380V； 3、接线方式：三相五线； 4、输入功率因子(满载)：≥0.99(加谐波滤波器）； 5、输入额定频率：40~70Hz； 6、旁路输入支持发电机接入； 7、输出功率因数：1； 8、输出电压：380V； 9、输出频率：50/60Hz±0.1％； 10、输出电压谐波（THDV）≦2%（100%线性负载）；≤4%（100%非线性负载）； 11、UPS效率：≥96.5%； 12、应具备≥7寸彩色触摸显示屏； 13、应具有告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等； 14、应具有保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷、旁路反灌； 15、应具有通讯功能：CAN、RS485、网络接口、干接点、并机接口、LBS接口、智能插槽、温度传感器接口; 16、配置功率模块功率≥80KW，同时模块需考虑N+1模式冗余，输出功率因数：1，支持热插拔。 |
| 148 | 机房工程-UPS间铅酸蓄电池1 | 1、阀控式密封铅酸蓄电池，要求按照80KW后备不少于5小时； 2、投标参数需标注清楚电池单体容量及电池数量 3、根据电池节数配置配套电池架；投标参数需标注电池架数量及尺寸。 4、1套UPS间电池开关箱1 5、1批UPS间电池连接铜排 6、UPS间配套配件：配套电缆、接头等 7、UPS主机及电池架承重支架 |
| 149 | 机房工程-UPS间UPS主机 | 1、单机系统容量最大≥60KVA； 2、额定输入电压：380/400/415V； 3、接线方式：三相五线； 4、输入功率因子(满载)：≥0.99(加谐波滤波器）； 5、输入额定频率：50/60土10%(50/60自适应)； 6、输出功率因数：≥0.9； 7、输出电压：380V/400/415V±1%； 8、输出频率：50/60Hz±0.1％； 9、输出电压谐波（THDV）≦2%（100%线性负载）；≤4%（100%非线性负载）； 10、UPS效率：≥95%； 11、应具有告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等； 12、应具有保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警； 13、应具有通讯功能：USB、RS232、RS485、干接点、并机接口、LBS接口。 |
| 150 | 机房工程-UPS间铅酸蓄电池2 | 1、阀控式密封铅酸蓄电池，要求按照50KW后备不少于5小时； 2、投标参数需标注清楚电池单体容量及电池数量。 3、根据电池节数配置配套电池架；投标参数需标注电池架数量及尺寸。 4、1套UPS间电池开关箱1 5、1批UPS间电池与电池间内连接线 6、UPS间配套配件：配套电缆、接头等 7、UPS主机及电池架承重支架 |
| 151 | 机房工程-UPS间网点型监控采集器 | 1、配置要求不少于8个串口，用于数据采集; 2、含设备接入软件模块 |
| 152 | 机房工程-UPS间传感器 | 1、高精度数字式温湿度传感器，要求-20C~+80C的精度在±0.5C； 2、要求支持ModbusRTU通讯接口，全双工方式； 3、要求配备烟雾传感器，支持监控机房烟雾状况。 |
| 153 | 机房工程-UPS间漏水检测 | 1、检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报； 2、占用一个开关量检测端口，灵敏度可调。 3、线长≥10米。 |
| 154 | 机房工程-UPS间无管网七氟丙烷钢瓶灭火装置 | 1、立柜式钢瓶、柜体，≥90L 2、每瓶含89KG七氟丙烷灭火剂 3、含泄压口 |
| 155 | 机房工程-UPS间火灾自动报警 | 1、火灾自动报警主机 2、气体灭火控制盘：壁挂式，符合消防规范要求。 3、联动备电池：2节12V24AH、符合消防规范要求。 4、感烟探测器：1个吸顶式，智能烟感探测器 5、感温探测器：2个吸顶式，智能温感探测器。 6、通用底座：4个探测器钢制底座。 7、控制模块：4个联动控制。 8、紧急启停按钮：1个紧急启停，壁挂式安装。 9、放气指示灯：放气指示灯，壁挂式安装。 10、声光报警器：声光报警，壁挂式安装。 11、机房警铃：24VDC15MA报警警铃，壁挂式安装。 12、控制线：120米不劣于NH-RVS2×1.5mm2，耐火阻燃 13、电源线：120米不劣于ZBN-BV1.5，耐火阻燃 |
| 156 | 机房工程-弱电间UPS配电箱 | 1、应至少包含总输入16A/3P*2个，输出16A/1p*10个； 2、应含智能检测开关，防浪涌保护器等。 |
| 157 | 机房工程-弱电间PDU | 220V/16A，12位国际标准接口 |
| 158 | 机房工程-弱电间16A工业连接器插座 | 220V/16A，工业级链接插座，含底座、插头 |
| 159 | 机房工程-弱电间接地分线 | 1、规格：不劣于ZR-BVR6mm2。 |
| 160 | 机房工程-弱电间机柜底座 | 全钢型承重支架。 |
| 161 | 机房工程-机房搬迁 | 1、应包含搬运人工及纸箱、包装带、减震物、空白标签等搬运辅材； 2、应对老楼机房设备搬运后进行清理及剩余设备整理； 3、应对原网络拓扑架构进行调研、记录，招标人派工程师配合； 4、应对网络安全设备、网络交换设备、服务器等进行专业的设备基础信息调研，招标人派工程师配合； 5、应对网络安全设备、网络交换设备、服务器等进行专业的应用调研，招标人派工程师配合； 6、制定搬迁计划，需向招标人确认； 7、应对施工工期内招标单位原有重要数据采用租赁服务器进行备份； 8、应对数据备份有效性检查，对重要数据进行备份； 9、应对所有搬迁设备进行上下架、调试，招标人派工程师配合到场确认； 10、应对所有搬迁设备进行业务系统搬迁成功检查，招标人派工程师到场确认。 |
| 162 | 老楼综合管路-桥架1 | 1、应采用热镀锌桥架； 2、规格：不劣于200×100×1.5mm。 |
| 163 | 老楼综合管路-桥架2 | 1、应采用热镀锌桥架； 2、规格：不劣于300×100×2.0mm。 |
| 164 | 老楼综合管路-线槽支架 | 1、配套线槽支架。 |
| 165 | 老楼综合管路-线管1 | 1、应采用镀锌电线管； 2、规格：不劣于KBG25。 |
| 166 | 老楼综合管路-线管2 | 1、应采用镀锌电线管； 2、规格：不劣于KBG20。 |
| 167 | 老楼综合管路-电气配管支架 | 1、配套电气配管支架 |
| 168 | 老楼综合管路-接线盒 | 1、86型。 |
| 169 | 老楼综合管路-白盖板 | 1、白盖板。 |
| 170 | 老楼综合管路-阻燃包塑金属软管 | 1、阻燃包塑金属软管。 |
| 171 | 老楼综合管路室外-钢管1 | 1、应采用镀锌钢管； 2、规格：不劣于SC25； 3、需包含混凝土地面刨沟。 |
| 172 | 老楼综合管路室外-钢管2 | 1、应采用镀锌钢管； 2、规格：不劣于SC40。 |
| 173 | 老楼综合管路室外-钢管3 | 1、应采用镀锌钢管； 2、规格：不劣于DN102×2.3mm； 3、应包含200立方土方开挖、回填。 |
| 174 | 老楼综合管路室外-手井 | 1、规格：不低于700mm×900mm×1000mm； 2、满足《通信管道工程施工及验收技术规范》标准。 |
| 175 | 智能照明-控制系统管理平台 | 1、支持BACnetIP/Ethernet协议，支持ModbusTCP/UDP数据； 2、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持≥20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示； 3、应具备网络通讯监测功能，网络故障，自动报警及定位。 |
| 176 | 智能照明-网关 | 1、具有标准协议，支持与第三方系统联动。 |
| 177 | 智能照明-路由器 | 1、≥1个BACnetMSTP总线485接口，≥1个以太网BACnetIP通讯以太网接口； 2、要求支持≥30个BACnet控制器。 |
| 178 | 智能照明-控制盘 | 1、规格：不劣于300×400mm； 2、具有不少于1个BR或BG或REP； 3、带有电源，总功率不高于30W。 |
| 179 | 智能照明-开关模块1 | 1、≥4路16A照明开关控制模块； 2、触点最大浪涌电流能力≥500A/2ms,触点50A切换能力，灯负载控制能力≥5KW，触点耐压≥4000V； 3、输入端口≥3XI； 4、支持开关状态反馈； 5、电源：支持AC220V接入； 6、支持BACnetMS/TP通讯，S-Bus面板通讯/ModbusSlave通讯。 |
| 180 | 智能照明-开关模块2 | 1、≥8路16A照明开关控制模块； 2、触点最大浪涌电流能力≥500A/2ms,触点50A切换能力，灯负载控制能力≥5KW，触点耐压≥4000V； 3、输入端口≥5XI； 4、支持开关状态反馈； 5、电源：支持AC220V接入； 6、支持BACnetMS/TP通讯，S-Bus面板通讯/ModbusSlave通讯。 |
| 181 | 智能照明-开关模块3 | 1、≥12路16A照明开关控制模块； 2、触点最大浪涌电流能力≥500A/2ms,触点50A切换能力，灯负载控制能力≥5KW，触点耐压≥4000V； 3、输入端口≥3XI； 4、支持开关状态反馈； 5、电源：支持AC220V接入； 6、支持BACnetMS/TP通讯，S-Bus面板通讯/ModbusSlave通讯； |
| 182 | 智能照明-智能面板 | 1、485通讯智能面板； 2、支持S_BUS传感器总线，DC12V，≥4场景面板； 3、支持可编程自定义场景。 |
| 183 | 智能照明-智能面板电源模块 | 1、规格：不劣于12V1A； 2、支持导轨式安装。 |
| 184 | 智能照明-通讯线 | 1、规格：不劣于RVVSP2×1.0mm2。 |
| 185 | 智能照明-面板通讯线 | 1、规格：不劣于RVVSP4×1.0mm2。 |
| 186 | 能耗计量管理-数据采集器 | 1、能源计量表网关：≥32位CPU； 2、≥4条RS485ModbusMaster/Modbusslave总线(每个485口可以软件可设定为Masterorslave)； 3、≥1个BACnet、IP通讯口（RJ45）； 4、不劣于1000BV，1000AV值； 5、智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线最多支持不少于20台设备； 6、通讯距离≥600米； 7、支持读变量； 8、电源：不劣于AC24V或DC24V； 9、配套数据采集箱，含电源。 |
| 187 | 能耗计量管理-管理平台 | 1、计量软件组态信息点≥4000点； 2、支持BACnetIP/Ethernet协议，支持ModbusTCP/UDP数据； 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持≥20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示； 4、支持计量表累计量每小时用量和每天用量计算。 |
| 188 | 能耗计量管理-系统接口1 | 1、支持标准API接口或OPCJson格式以及相关接口文档说明、测试地址及端口供第三方系统对接。 |
| 189 | 能耗计量管理-系统接口2 | 1、支持变配电监控系统与第三方对接。 |
| 190 | 能耗计量管理-表集成 | 1、支持将水表/电表/能量表/燃气表表具协议集成至能耗系统。 |
| 191 | 能耗计量管理-上传模块 | 1、支持将能耗分项数据上传至政府平台。 |
| 192 | 能耗计量管理-接入接口 | 1、支持重点设备用房视频监控接入； 2、支持闭路监控系统软件集成接口，支持厂家SDK视频数据包。 |
| 193 | 能耗计量管理-电源线缆 | 1、应用于：电、水、能量、燃气表电源连接； 2、规格：不劣于RVSP2×1.5mm2。 |
| 194 | 能耗计量管理-信号线缆1 | 1、应用于：水表信号连接； 2、规格：不劣于RVVP2×1.5mm2。 |
| 195 | 能耗计量管理-信号线缆2 | 1、应用于：能量、燃气表信号连接； 2、规格：不劣于RVVP3×1.5mm2。 |
| 196 | 智能安防管理-中间件 | 1、同时支持“文件部署”、“目录部署”和命令框架多种应用部署方式； 2、适配不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统； 3、适配主流数据库； 4、支持集群功能，可对集群节点、集群应用等统一管理。另外，可支持通过负载均衡组件将业务请求在集群内的服务节点中实现负载均衡功能； 5、支持高性能IO模型，提升中间件处理请求的效率； 6、支持中间件自动化安装，启停，卸载等管理； 7、支持APM实现无侵入式的、细粒度的监控应用系统运行情况、性能瓶颈，进行请求链路分析，绘制系统拓扑，确保系统可靠；提供包括慢请求、慢SQL分析； 8、支持检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题 |
| 197 | 智能安防管理-软件平台 | 1、集成基础平台：要求支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、设备网络管理：要求支持设备网络管理应用，对接入平台的视频设备、门禁设备、对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备； 3、视频监控智能模块： （1）要求支持前端编码设备的集中管理； （2）要求支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 4、人员布控智能模块： （1）要求支持人员布控应用，以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力； （2）要求支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； （3）要求支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； （4）要求支持配置行为分析规则，实现行为分析服务器的事件上报。 5、人员搜索智能模块： （1）要求支持智能检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力； （2）要求支持配置人体识别计划；支持接收人体实时事件； （3）要求支持人脸、人体的以图搜图；支持人员轨迹展示； （4）要求支持人脸抓拍记录查询。 6、入侵报警管理智能模块：要求支持入侵报警检测，支持实时报警事件接收和反控； 7、紧急报警管理智能模块： （1）要求支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； （2）要求支持历史报警事件查询及导出能力。 8、门禁管理智能模块： （1）要求为园区安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； （2）要求具有特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。 9、访客管理智能模块：要求支持访客预约、来访记录查询、访客权限管理； 10、巡更管理智能模块：要求支持巡更路线和计划设置、巡更信息查询和巡更记录统计分析； 11、停车管理智能模块：要求支持通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车； 12、人员定位模块接入： |
| 198 | 新楼安防监控室外-枪式摄像机 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机； 2、传感器类型：不低于1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、红外距离：最远可达≥50m； 6、最大图像尺寸：≥2560×1920； 7、视频压缩标准：主码流要求支持H.265/H.264； 8、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 9、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 10、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）；≥1个内置麦克风和1个内置扬声器； 12、防护：不低于IP66； 13、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 199 | 新楼安防监控室外-球机 | 1、要求采用不低于500万像素7寸红外网络高清智能球机、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪，支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 2、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150m； 3、要求内置加热玻璃，有效除雾； 4、传感器类型：1/2.8＂progressivescanCMOS； 5、最低照度：彩色：≤0.005Lux@(F1.2，AGCON)；黑白：≤0.001Lux@(F1.2，AGCON)；0LuxwithIR 6、宽动态：≥120dB超宽动态； 7、焦距：4.8-110.4mm,要求支持23倍光学变倍； 8、视场角：54.3°-2.8°(广角-望远)； 9、水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 10、主码流帧率分辨率：不劣于50Hz：20fps(2560×1920)；60Hz：20fps(2560×1920)； 11、视频压缩标准：要求支持H.265,H.264,MJPEG； 12、报警输入：≥2路报警输入，报警输出：≥1路报警输出； 13、音频输入：≥1路音频输入，音频输出：≥1路音频输出； 14、红外照射距离：≥150米 15、防护：不低于IP66； 16、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 200 | 新楼安防监控室外-摄像机补光灯 | 1、平均功率：≥15W； 2、输入电压：AC24V； 3、光源类型：≥5W光源/5颗； 4、中心照度：≥50lx@20m,10度； 5、最佳投射距离：≥16米； 6、外壳材质：金属铝； 7、外壳防尘防水等级：IP66； 8、安装方式：要求兼容三脚架，云台，万向节等安装方式； 9、内置配套电源，规格不劣于AC24V。 |
| 201 | 新楼安防监控室外-防水拾音器 | 1、支持全向数字降噪拾音器； 2、拾音范围：≥70平方米； 3、音频传输距离：≥3000米； 4、支持ECM麦克风阵列； 5、灵敏度：不劣于-41dB； 6、信噪比：不劣于75dB； 7、内置DSP降噪处理技术； 8、安装方式：吸顶安装； 9、连接方式：3芯导线； 10、电源：支持DC12V（9V-18V）； 11、内置配套电源； 12、配套电源规格：国标；支持12V1A输出；接口：Φ2.1圆头，安装方式：桌面式；输入：350mm；输出：800mm；输入电压：AC170V~240V。 |
| 202 | 新楼安防监控室外-网络电源二合一防雷器 | 1、额定负载电流：≥3A； 2、最大持续运行电压：≥40VAC； 3、标称放电电流：≥5kA； 4、最大放电电流：≥10kA； 5、保护水平：≥120V。 |
| 203 | 新楼安防监控室外-高清光端机 | 1、≥4路千兆电口，≥1路千兆光口； 2、电源：DC12V。 |
| 204 | 新楼安防监控室外-高清光纤交换矩阵 | 1、≥16槽位； 2、电源：AC220V； 3、应与1路千兆板卡式接收卡配套使用。 |
| 205 | 新楼安防监控室外-板卡式接收卡 | 1、≥1路千兆电口，≥1路千兆光口； 2、电源：DC5V； 3、应与16路插槽式高清光纤交换矩阵配套使用。 |
| 206 | 新楼安防监控室外-光缆 | 1、室外铠装单模； 2、规格：≥4芯。 |
| 207 | 新楼安防监控室外-摄像机立杆 | 1、规格：高度不低于4米； 2、应包含基础安装，符合基本使用需求； 3、应包含接地桩、接地线； 4、应包含不锈钢材质箱体。 |
| 208 | 新楼安防监控室外-电源线防雷（机房） | 1、SPD端口：不低于一端口； 2、SPD类别：限压型； 3、电源系统：TT-TN-IT； 4、额定电压Un：220V； 5、最大持续运行电压Uc：≥385V； 6、标称放电电流In(8/20μs)：≥20kA； 7、最大放电电流Imax(8/20μs)：≥40kA； 8、保护水平Up(8/20μs)：小于1.8kV； 9、推荐串接过流保护装置：≥32A/10kA； 10、响应时间：≤25ns。 |
| 209 | 新楼安防监控-人脸抓拍半球 | 1、要求采用不低于600万星光级1/1.8”CMOSAI智能抓拍半球型网络摄像机； 2、人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍不少于30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍； 3、最低照度：彩色：≤0.002Lux@（F1.2，AGCON）；黑白：≤0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 4、调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~°； 5、宽动态：≥120dB； 6、补光灯类型：红外≥850nm； 7、补光距离：普通监控：≥30m，人脸抓拍/识别：≥3m； 8、防补光过曝：要求支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 9、最大图像尺寸：≥3200×1800； 10、视频压缩标准：要求支持H.265/H.264/MJPEG；网络存储：支持SD卡加密及SD卡状态检测； 11、网络：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 12、音频：2路输入（Linein），1路输出（Lineout），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 13、报警：≥3路输入，≥2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA）； 14、RS-485：≥1路RS485接口，半双工模式，要求支持自适协议； 15、防护：≥IP67。 |
| 210 | 新楼安防监控-人脸抓拍枪机 | 1、要求采用不低于600万1/1.8”CMOSAI智能抓拍筒型网络摄像机； 2、人脸抓拍模式：要求支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 3、事件模式：要求支持越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测等； 4、最低照度：彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight；黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 5、宽动态：≥120dB； 6、补光距离：混光普通监控：≥50m，人脸抓拍/识别：≥7m；白光普通监控：≥30m，人脸抓拍/识别：≥5m； 7、防补光过曝：要求支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 8、最大图像尺寸：≥3072×2048； 9、视频压缩标准：要求支持H.265/H.264/MJPEG； 10、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传； 11、网络：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 12、音频：≥2路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）； 13、报警：≥3路输入，≥2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA）； 14、防护：≥IP67； 15、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 211 | 新楼安防监控-枪式摄像机 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、红外距离：最远可达≥50m； 6、最大图像尺寸：≥2560×1920； 7、视频压缩标准：主码流要求支持H.265/H.264； 8、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 9、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 10、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）；≥1个内置麦克风和1个内置扬声器； 11、复位：要求支持； 12、电源输出：两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 13、启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66； 17、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 212 | 新楼安防监控-高清半球 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6、红外距离：最远可达≥30m； 7、最大图像尺寸：≥2560×1920； 8、视频压缩标准：主码流：要求支持H.265/H.264； 9、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 10、报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 11、音频：≥1路输入（Linein），1路输出（Lineout）;1个内置麦克风和1个内置扬声器； 12、复位：要求支持； 13、电源输出：两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66。 |
| 213 | 新楼安防监控-高清快球 （含屋顶球机） | 1、要求采用不低于500万像素7寸红外网络高清智能球机； 2、要求支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 3、要求支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 4、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150m； 5、传感器类型：1/2.8＂progressivescanCMOS； 6、最低照度：彩色：≤0.005Lux@(F1.2，AGCON)；黑白：≤0.001Lux@(F1.2，AGCON)；0LuxwithIR 7、宽动态：120dB超宽动态； 8、焦距：4.8-110.4mm,要求支持23倍光学变倍； 9、视场角：54.3°-2.8°(广角-望远)； 10、水平范围：360°； 11、垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 12、主码流帧率分辨率：50Hz：20fps(2560×1920)；60Hz：20fps(2560×1920)； 13、报警输入：≥2路报警输入；21、报警输出：≥1路报警输出； 14、音频输入：≥1路音频输入；23、音频输出：≥1路音频输出； 15、红外照射距离：≥150米 16、防护：不低于IP66； 17、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 214 | 新楼安防监控-高清电梯半球 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：120dB； 5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6、红外距离：最远可达≥30m； 7、最大图像尺寸：≥2560×1920； 8、视频压缩标准：主码流：要求支持H.265/H.264； 9、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 10、报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 11、音频：≥1路输入（Linein），1路输出（Lineout）;1个内置麦克风和1个内置扬声器； 12、复位：要求支持； 13、电源输出：两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66。 |
| 215 | 新楼安防监控-吸顶拾音器 | 1、支持全向数字降噪拾音器； 2、拾音范围：≥70平方米； 3、音频传输距离：≥3000米； 4、支持ECM麦克风阵列； 5、灵敏度：不劣于-41dB； 6、信噪比：不劣于75dB； 7、内置DSP降噪处理技术； 8、安装方式：吸顶安装。 |
| 216 | 新楼安防监控-视频存储设备 | 1、支持标准机架式； 2、支持不劣于64位多核处理器，≥16GB缓存，要求配置冗余电源，≥2个千兆网口，≥1个千兆管理口，含≥400TB企业级存储容量； 3、要求支持视音频直存≥1050Mbps接入带宽，支持VRAID2.0； 4、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/GB/T28181； 5、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID等模式； 6、投标参数需标注清楚设备所配置硬盘容量与数量，并说明存储计算方式； 7、应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 8、支持双活功能，单机故障时不影响数据读写根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； ▲9、支持在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 |
| 217 | 新楼安防监控-人脸识别平台设备 | 1、要求支持不少于人脸、周界、视频结构化三种模式切换，默认人脸模式； 2、人脸模式性能：名单库比对报警（≥16路图片流或8路视频流），≥32个人脸名单库，总库容≥10万张，路人档案≥10万份，支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，人脸模式最高支持≥800W分辨率；周界模式性能：最高支持≥16路常规距离检测周界（200W视频流），或最高支持≥12路中距离检测周界，或最高支持≥8路远距离检测周界，周界模式最高支持≥800W分辨率；视频结构化模式性能：≥4路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析，同时支持≥8路图片流人脸比对，1)支持人脸分析+比对：支持人脸以图搜图，2)支持人体分析：本地展示人体属性；可上传平台的人体属性；支持人体建模，支持以人搜人； 4、硬件规格：标准机架式； 5、≥2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 6、≥8盘位，可满配8T硬盘； 7、≥2个千兆网口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口；≥1个eSATA接口； 8、要求支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 9、报警IO：≥16进4出； 10、软件性能：输入带宽：≥320M；≥16路H.264、H.265混合接入；最大支持≥16×1080P解码；要求支持H.265、H.264解码。 |
| 218 | 新楼安防监控-硬盘 | 1、配置不低于4TB/64MB(6Gb/秒NCQ)/5400RPM/SATA3。 |
| 219 | 新楼安防监控-网络键盘 | 1、支持网络/串口（232/485）接入方式； 2、支持4维摇杆控制； 3、≥7英寸1024*600的触摸式液晶屏； 4、音频输入/输出口，≥1个USB接口； 5、≥4路1080P； 6、兼容监控系统前后端及监控中心设备。 |
| 220 | 新楼安防监控-高清解码器 | 1、输入接口：要求支持不少于2路HDMI； 2、输出接口：要求支持不少于16路HDMI1.4,4路DB15转BNC输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：要求支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式的解码； 4、封装格式：要求支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码； 5、音频解码：要求支持G.722、G722.1、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、解码能力：要求支持不少于8路3200W，或16路1200W，或32路800W，或40路600W，或64路400W，或128路200W及以下分辨率同时实时解码； 7、画面分割：要求支持1、2、4、6、8、9、12、16、25画面分割显示； 8、网络接口：≥2光口，≥2电口； 9、音频接口：支持≥16个DB15转BNC独立音频输出； 10、串行接口：不少于1个标准232接口（RJ45），1个标准485接口； 11、报警接口：≥8路报警输入，≥8路报警输出。 |
| 221 | 新楼安防监控-液晶显示单元 | - 尺寸：≥55英寸； 2、分辨率：≥1920×1080@60Hz（向下兼容）； 3、视角：≥178°(水平)/178°(垂直)； 4、响应时间：≤8ms(GtoG)； 5、对比度：≥1000：1； 6、亮度：≥500cd/㎡； 7、物理拼缝：≤3.5mm； 8、输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1，输出接口：HDMI×1,VGA×1,CVBS×1，控制接口：RS232IN×1,RS232OUT×1； 9、功耗：≤192W 10、电源要求：100～240VAC,50/60Hz； 11、寿命：≥60000小时。 12、内置前维护墙面支架；表面处理：静电喷塑；材料：不劣于SPPC高强度钢板； 13、内置专用配套线缆，拼接屏装饰包边，满足美观度要求。 |
| 222 | 新楼安防监控-信号线 | 1、用于拾音器； 2、规格：不劣于RVVP4×0.5mm2。 |
| 223 | 新楼安防监控-电源线1 | 1、规格：不劣于RVV2×1.0mm2 |
| 224 | 新楼安防监控-电源线2 | 1、用于室外； 2、规格：不劣于FS-RVV2×1.0mm2。 |
| 225 | 老楼安防监控-枪式摄像机 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、红外距离：最远可达≥50m； 6、最大图像尺寸：≥2560×1920； 7、视频压缩标准：主码流要求支持H.265/H.264； 8、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 9、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 10、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）；≥1个内置麦克风和1个内置扬声器； 11、复位：要求支持； 12、电源输出：两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 13、启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66； 17、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 226 | 老楼安防监控-高清半球 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6、红外距离：最远可达≥30m； 7、最大图像尺寸：≥2560×1920； 8、视频压缩标准：主码流：要求支持H.265/H.264； 9、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 10、报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 11、音频：≥1路输入（Linein），1路输出（Lineout）;1个内置麦克风和1个内置扬声器； 12、复位：要求支持； 13、电源输出：两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66。 |
| 227 | 老楼安防监控-视频存储阵列 | 1、支持标准机架式； 2、支持64位多核处理器，≥16GB缓存，要求配置冗余电源，≥2个千兆网口，≥1个千兆管理口，含≥400TB企业级存储容量； 3、要求支持视音频直存≥1050Mbps接入带宽，支持VRAID2.0； 4、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/GB/T28181； 5、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式； 6、投标参数需标注清楚设备所配置硬盘容量与数量，并说明存储计算方式； 7、应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 8、支持双活功能，单机故障时不影响数据读写根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 |
| 228 | 老楼安防监控-高清解码器1 | 不低于以下要求： 1、输入接口：不少于2路HDMI，输出接口：不少于4路HDMI1.4，2路BNC； 2、输入分辨率：要求不低于4K：3840×2160@30Hz（仅HDMI）,1080p：1920×1080@50/60Hz,720p：1280×720@50Hz/60Hz； 3、BNC：要求支持PAL、NTSC制式 4、编码格式：要求支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式的解码； 5、封装格式：要求支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码； 6、音频解码：要求支持G.722、G722.1、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7、解码能力：要求支持2路3200W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路200W及以下分辨率同时实时解码； 8、画面分割：要求支持1、2、4、6、8、9、12、16画面分割显示。 9、接口参数：不少于网口：1个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，1个光口100base-FX/1000base-X，支持光电自适应。 |
| 229 | 老楼安防监控-液晶监视器 | - 显示：LED背光；分辨率≥1920*1080；亮度≥450cd/㎡，对比度：≥3000：1，功耗≤100W； 2、音视频输入接口：≥HDMI×1,DVI×1,VGA×1,BNCIN×1,AUDIOIN×1； 3、音视频输出接口：≥BNCOUT×1,Speaker(8Ω5W)×2； 4、数据传输接口：≥USB×1，控制接口RS-232IN×1,RS-232OUT×1； 5、尺寸：≥43英寸； 6、配套支架，支持单屏壁挂； 7、配套专用线缆。 |
| 230 | 老楼安防监控-高清解码器2 | 不低于以下要求： 1、输入接口：要求支持不少于2路HDMI； 2、输出接口：要求支持不少于8路HDMI1.4,4路DB15转BNC输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：要求支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：要求支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5、音频解码：要求支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、解码能力：要求支持不少于支持4路3200W，或8路1200W，或16路800W，或20路600W，或32路400W，或64路200W及以下分辨率同时实时解码； 7、画面分割：要求支持1、2、4、6、8、9、12、16、25画面分割显示； 8、网络接口：≥2光口，≥2电口； 9、音频接口：支持≥8路音频输出； 10、串行接口：要求不少于一个标准232接口（RJ45）、不少于一个标准485接口； 11、报警接口：≥8路报警输入，≥8路报警输出。 |
| 231 | 老楼安防监控-网络键盘 | 1、支持网络/串口（232/485）接入方式； 2、支持4维摇杆控制； 3、≥7英寸1024*600的触摸式液晶屏； 4、音频输入/输出口，≥1个USB接口； 5、≥4路1080P； 6、兼容监控系统前后端及监控中心设备。 |
| 232 | 老楼安防监控-高清解码器3 | 不低于以下要求： 1、输入接口：要求支持不少于2路HDMI； 2、输出接口：要求支持不少于16路HDMI1.4,4路DB15转BNC输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：要求支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式的解码； 4、封装格式：要求支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码； 5、音频解码：要求支持G.722、G722.1、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、解码能力：要求支持不少于8路3200W，或16路1600W，或20路1200W，或32路800W，或40路600W，或64路400W，或128路200W及以下分辨率同时实时解码； 7、画面分割：要求支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 8、网络接口：≥2光口，≥2电口； 9、音频接口：支持≥16个DB15转BNC独立音频输出； 10、串行接口：≥1个标准232接口（RJ45），≥1个标准485接口； 11、报警接口：≥8路报警输入，≥8路报警输出。 |
| 233 | 老楼安防监控-高清解码器4 | 不低于以下要求： 1、输入接口：要求支持不少于2路HDMI； 2、输出接口：要求支持不少于8路HDMI1.4,4路DB15转BNC输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：要求支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：要求支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5、音频解码：要求支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、解码能力：要求支持不少于支持4路3200W，或8路1600W，或10路1200W，或16路800W，或20路600W，或32路400W，或64路200W及以下分辨率同时实时解码； 7、画面分割：要求支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 8、网络接口：≥2光口，≥2电口； 9、音频接口：支持≥8路音频输出； 10、串行接口：要求不少于一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； 11、报警接口：≥8路报警输入，≥8路报警输出。 |
| 234 | 老楼安防监控-电源线 | 1、规格：不劣于RVV2×1.0mm2。 |
| 235 | 入侵报警-声光报警器 | 1、声光报警器； 2、防护等级：≥IP54； 3、要求支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 |
| 236 | 入侵报警-控制主机 | 1、专业级总线制网络报警主机，自带≥8防区，可扩展至≥256防区； 2、要求自带≥4路继电器，可扩展至≥256路继电器输出； 3、要求支持串口输出； 4、要求支持电话/网络上报； 5、要求支持≥8个独立子系统； 6、要求总线可达至少2400米； 7、要求支持本地≥8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出。 |
| 237 | 入侵报警-主机通用键盘 | 1、LCD报警键盘，可通过遥控器和刷卡布撤防连接到报警主机； 2、要求可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、要求支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持≥32个遥控器； 5、要求支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加≥32张卡片； 6、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）功能键：≥8个，至少包含工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 7、要求支持防拆功能；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 8、功能特性：要求支持对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 |
| 238 | 入侵报警-输入模块 | 1、总线网络报警主机八防区扩展模块； 2、8个扩展防区数； 3、≥31最大级联数。 |
| 239 | 入侵报警-双鉴探测器 | 1、吸顶被动红外探测器； 2、探测范围：≥12m； 3、探测角度：360°； 4、探测速度：0.2~3m/s； 5、最佳安装高度：2.4m-4m； 6、工作电压：9~16VDC（12V标准）； 7、要求支持功能：自动温度补偿、动态阈值调整、灵敏度自适应，具有超强抗误报能力，报警输出NC/NO可选，适用于室内场景。 |
| 240 | 入侵报警-壁挂式探测器 | 1、被动红外探测器； 2、探测范围：≥15×15米，探测角度：≥85°； 3、三合一蓝波技术：动态阈值调节技术(IFT)降低板载噪音，随着噪音影响动态调整阈值；自动灵敏度调节，满足不同环境使用；数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报； 4、球形非球面菲涅尔透镜设计； 5、工作电压：9~16VDC（12V待机）； 6、探测速度：0.3~3m/s。 |
| 241 | 入侵报警-幕帘红外探测器 | 1、吸顶被动红外探测器； 2、探测范围：≥12m； 3、探测角度：360°； 4、探测速度：0.2~3m/s； 5、最佳安装高度：2.4m-4m； 6、工作电压：9~16VDC（12V标准）； 7、要求支持功能：自动温度补偿、动态阈值调整、灵敏度自适应，具有超强抗误报能力，报警输出NC/NO可选，适用于室内场景。 |
| 242 | 入侵报警-3防区报警控制键盘 | 1、连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2、要求支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器；键盘最多支持≥32个遥控器； 3、要求支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量最大可添加≥32张卡片 。 |
| 243 | 入侵报警-按钮 | 1、紧急报警按钮； 2、要求可通过钥匙复位； 3、防火ABS阻燃外壳。 |
| 244 | 入侵报警-电源箱 | 1、专用供电电源，直流电压：≥12V；额定电流：≥3A；电流范围：0~3A；额定功率：≥36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 2、不锈钢材质箱体。 |
| 245 | 入侵报警-充电电池 | 1、充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）； 2、标准电压12V； 3、额定容量≥7.0Ah。 |
| 246 | 入侵报警-输出模块 | 1、≥32路继电器输出模块，用于报警联动。 |
| 247 | 入侵报警-周界电子围栏报警主机 | 1、LCD键盘主机一体化结构； 2、≥40个485方式防区输入； 3、≥8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式； 4、要求支持短信布撤防； 5、要求支持定时任务（时控输出、定时撤布防）； 6、要求支持遥控器撤布防； 7、要求支持软件可视化编程，配置数据导入导出。 |
| 248 | 入侵报警-脉冲主机1 | 1、6线制双防区脉冲主机； 2、显示每个防区的工作电压值； 3、电压值可无级调控； 4、显示每个防区的工作电流值； 5、防区报警显示； 6、实时监控每个防区情况； 7、脉冲频率可调控； 8、报警响应时间调控； 9、继电器报警输出时间可调控； 10、采用≥4.3寸真彩屏设计； 11、要求内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 |
| 249 | 入侵报警-脉冲主机2 | 1、6线制单防区脉冲主机； 2、显示每个防区的工作电压值； 3、电压值可无级调控； 4、显示每个防区的工作电流值； 5、防区报警显示； 6、实时监控每个防区情况； 7、脉冲频率可调控； 8、报警响应时间调控； 9、继电器报警输出时间可调控； 10、采用≥4.3寸真彩屏设计； 11、要求内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 |
| 250 | 入侵报警-终端杆 | 1、材质：铝合金； 2、≥6线制； 3、表面氧化处理； 4、高度：≥850mm，口径≥32mm、方形、壁厚≥3mm厚。 |
| 251 | 入侵报警-终端杆附件 | 1、应包含终端杆帽子（内塞27口径）≥1个、终端杆绝缘子（方形32口径配插销）≥6个、终端杆底座（铝合金）≥1套、收紧器≥6个、线线连接器≥12个。 |
| 252 | 入侵报警-承力杆 | 1、≥6线制； 2、材质：应采用铝合金； 3、表面氧化处理，口径≥25mm，杆长≥850mm，壁厚≥2.0mm。 |
| 253 | 入侵报警-承力杆附件 | 1、应包含含承力杆帽子（内塞21口径）≥1个、承力杆绝缘子（方形25口径配插销）≥6个、承力杆万向底座（铝合金）≥1个。 |
| 254 | 入侵报警-中间杆 | 1、材质：软性玻璃纤维； 2、≥6线，口径≥10mm，杆长≥850mm。 |
| 255 | 入侵报警-中间杆附件 | 1、应包含中间杆帽子（口径10）≥1个、中间杆绝缘子≥6个、中间杆底座（铝合金）≥1个。 |
| 256 | 入侵报警-合金线1 | 1、20#合金线； 2、具有抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，不低于400m一盘。 |
| 257 | 入侵报警-合金线2 | 1、20#合金线； 2、具有抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，不低于100m一盘。 |
| 258 | 入侵报警-高压绝缘导线 | 1、合金线为内芯； 2、高压绝缘层抗脉冲电压>10KV； 3、考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处； 4、不低于100米/盘。 |
| 259 | 入侵报警-警示牌 | 1、尺寸：不劣于100*200MM； 2、采用稀土发光材料制造； 3、在阴雨天气同样可吸光； 4、双面印刷； 5、夜光显示； 6、要求每10米挂一块。 |
| 260 | 入侵报警-接地桩 | 1、用于将电子围栏主机和避雷器的接地； 2、角钢，厚度2mm，长1.5米。 |
| 261 | 入侵报警-电源线防雷（机房） | 1、工作电压Un（V）：220； 2、限制电压Up（V）：385； 3、标称通流量In（kA）：10； 4、最大通流量Imax(kA)：20； 5、响应时间（ns）：小于25； 6、漏电流（μA）：≤20； 7、保护水平Up(kV)：≤1.5； 8、接口形式：螺丝压接端子。 |
| 262 | 入侵报警-控制线防雷（机房） | 1、工作电压Un（V）：5； 2、限制电压Up（V）：20； 3、标称通流量In（kA）：5； 4、最大通流量Imax(kA)：10； 5、响应时间（ns）：1； 6、插入损耗（dB）：≤0.2； 7、传输速率（bit/s）：10M； 8、接口形式：2P插线端子。 |
| 263 | 入侵报警-30米双光束红外对射 | 1、双光束主动红外对射探测器，室外探测距离≥60米； 2、应包含二光束不锈钢L型对射安装支架一对,高30CM。 |
| 264 | 入侵报警-模块 | 1、总线网络报警主机单防区扩展模块； 2、1个扩展防区数； 3、≥248最大级联数 |
| 265 | 入侵报警-红外对射集中供电电源 | 1、直流电压：24V；额定电流：6.5A； 2、电流范围：0~6.5A；额定功率：156w； 3、电压调整范围：21.6~28.8V； 4、工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝。 |
| 266 | 入侵报警-信号线1 | 1、不劣于FS-RVVS2×1.0mm2 |
| 267 | 入侵报警-信号线2 | 1、不劣于RVVS2×1.0mm2 |
| 268 | 入侵报警-信号线3 | 1、不劣于RVV2×0.5mm2 |
| 269 | 入侵报警-信号线4 | 1、不劣于RVV4×0.75mm2 |
| 270 | 入侵报警-电源线1 | 1、不劣于FS-RVV2×1.5mm2 |
| 271 | 入侵报警-电源线2 | 1、不劣于RVV2×1.0mm2 |
| 272 | 门禁管理-发卡机 | 1、触摸显示屏，屏幕分辨率≥800×480； 2、≥200万双目摄像头，要求支持照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 |
| 273 | 门禁管理-卡片 | 1、mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，不少于16个扇区，容量≥1K，PVC材质； 2、支持根据法院要求对卡面印刷。 |
| 274 | 门禁管理-人脸识别一体机 | 1、≥7寸高清触摸屏； 2、≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，要求支持照片、视频防假； 3、支持≥10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间小于0.2S/人，支持≥50000张卡，≥150000条事件记录； 4、支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式； 5、支持读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 6、3.5mm音频输出接口不少于1路，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7、输入接口：不少于LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）； 8、输出接口：不少于电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 10、内含配套电源；产品组成：含12.5A开关电源，空开×1；支持输入电压：176-264VAC；支持输出电压：12VDC；支持输出电流：12.5A；支持输出功率：150W。 ▲11、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 |
| 275 | 门禁管理-出门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、输出：常开； 3、类型：埋入式； |
| 276 | 门禁管理-单门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：≥280kg(600Lbs)； 2、支持断电开锁，满足消防要求； 3、应具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、含配套支架。 |
| 277 | 门禁管理-双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：≥280kg(600Lbs)*2； 2、支持断电开锁，满足消防要求； 3、应具有电锁状态指示灯； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、含配套支架。 |
| 278 | 门禁管理-出门按钮线 | 1、规格：不劣于RVV2×0.5mm2。 |
| 279 | 门禁管理-电源线 | 1、规格：不劣于RVV2×1.0mm2。 |
| 280 | 门禁管理-电锁及门磁连接线 | 1、规格：不劣于RVV4×1.0mm2。 |
| 281 | 反恐防冲撞-液压升降柱 | 1、要求采用液压驱动方式； 2、应具有开闸、关闸及停闸功能； 3、应具有应急释放功能，防止断电情况下柱体不能下降； 4、柱体材质：不劣于304不锈钢； 5、柱体壁厚（mm）：≥6mm； 6、柱体直径（mm）：≥220±3mm； 7、升降高度（mm）：≥600mm； 8、应急方式：支持后备电源控制电磁阀释放； 9、防护等级：不低于IP68。 |
| 282 | 反恐防冲撞-升降柱控制盒 | 1、支持控制系统采用线控盒和遥控面板控制。 |
| 283 | 巡更管理-采集终端 | 1、要求支持二维码巡更方案； 2、要求存储不低于4GB+64G； 3、要求支持4G全网通； 4、要求有网络环境下支持巡更记录实时上传； 5、要求无网络环境下支持巡更记录断点续传； 6、要求内置高灵敏度卫星定位模块，仅支持北斗定位； 7、要求支持各种警务通专用APP； 8、要求防水、防尘、防摔（≥IP68）,要求支持1.5米防摔； 9、要求可以接入视频平台集中管理，本地操作APP同时可向后台视频传输； 10、要求前置摄像头不低于500万像素；后置摄像头不低于1300万像素； |
| 284 | 巡更管理-二维码信息标签 | 1、二维码打印信息标签。 |
| 285 | 停车管理-车牌抓拍显示一体化道闸 | 1、支持不低于400万像素高清摄像机； 2、支持红外/白光二合一补光，满足不同场景需求； 3、相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头； 4、支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、新能源汽车等； 5、支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 6、支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 7、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别； 8、支持跟车不落杆，实现快速通行； 9、摄像机参数要求： 1）最低照度：彩色≤0.022lx(F2.0,AGCON)； 2）黑白≤0.011lx(F2.0,AGCON)； 3）快门：1/30秒至1/100,000秒； 4）传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS； 5）通讯接口：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口，≥1个RS-232接口； 6）外部接口：≥2路触发输入；≥2路继电器输出，支持道闸开、关； 7）补光灯：内置不低于9颗LED补光灯。 |
| 286 | 停车管理-地感线圈 | 1、规格：不劣于0.75mm2； 2、应采用绞合导体，镀锡铜，绝缘PVC外皮，1捆线圈不低于100米。 |
| 287 | 停车管理-车检器 | 1、独立式,支持接入的最大线圈数≥2,继电器输出。 |
| 288 | 停车管理-出入口控制终端 | 1、应具备双千兆网卡，支持双网络IP设定； 2、应具备不低于5个千兆自适应RJ45网口，具备交换机功能，可接入多路网络设备； 3、应具备不低于2个标准全功能RS232接口； 4、存储不小于128G； 5、接口应包含：3.5mm标准音频孔≥1个、HDMI视频输出口≥1个、≥4路报警输出、≥4路报警输入。 |
| 289 | 停车管理-减速带 | 1、与停车管理-车牌抓拍显示一体化道闸配套，材质、用料需达到国家标准。 |
| 290 | 停车管理-光纤收发器 | 1、支持不低于1收1发。 |
| 291 | 停车管理-光缆 | 1、≥4芯室外单模光缆。 |
| 292 | 停车管理-电源线缆 | 1、规格：不劣于RVV3×2.5mm2。 |
| 293 | 车位引导-中央控制器 | 1、网络视频输入：前端识别相机：支持接入24路双镜头摄像机或48路单镜头摄像机； 2、报警输入：3路报警输入(1个开关量，2个电平量)； 3、报警输出：3路报警输出(1个开关量，2个电平量)； 4、RS485接口：2个RS485接口； 5、USB接口：1个USB2.0； 6、网络接口：16个内部100M以太网接口，其中8个支持手拉手POE口，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口； 7、光口：1个外接光口； 8、数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘； 9、数据上传：支持数据上传到中心平台； 10、电源：支持AC220V接入； 11、功率：不大于500瓦(含POE电源)； 12、内置4T硬盘、支持POE供电。 |
| 294 | 车位引导-车位探测器1 | 1、高清≥130万像素相机,应选用适合低照度场景的相机； 2、支持3D降噪功能； 3、相机配置前置AI深度学习算法，支持不低于三车位状态快速检测； 4、支持车牌识别，车位检测； 5、应采用高亮节能型LED发光管； 6、最高分辨率不低于1280*1024； 7、应采用ROI感兴趣编码； 8、支持双网口POE，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线； 9、摄像机参数要求： 1）最低照度：≤彩色0.066Lux@(F2.0,AGCON);黑白≤0.026Lux@(F2.0,AGCON); 2）快门：不劣于1秒至1/100,000秒； 3）传感器类型：1/2.7”ProgressiveScanCMOS； 4）内置指示灯：一体化模式下支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色； 5）外接指示灯口：分离模式下支持外接不少于3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色，支持指示灯闪烁； |
| 295 | 车位引导-车位探测器2 | 1、高清≥300万像素相机,应选用适合低照度场景的相机； 2、支持3D降噪功能； 3、相机配置前置AI深度学习算法，支持不低于三车位状态快速检测； 4、支持车牌识别，车位检测； 5、应采用高亮节能型LED发光管； 6、最高分辨率不低于2304*1296； 7、应采用ROI感兴趣编码； 8、支持双网口POE，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线； 9、摄像机参数要求： 1）最低照度：≤彩色0.066Lux@(F2.0,AGCON);黑白≤0.026Lux@(F2.0,AGCON); 2）快门：不劣于1秒至1/100,000秒； 3）传感器类型：1/2.7”ProgressiveScanCMOS； 4）内置指示灯：一体化模式下支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色； 5）外接指示灯口：分离模式下支持外接不少于3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色，支持指示灯闪烁； |
| 296 | 车位引导-车位总屏 | 1、下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45； 2、可带模块数：视灯箱； 3、通讯速率：不劣于57600波特率/网络通信； 4、最大通讯距离：（串口≥1200米）/（网络≥120m，延长需使用辅助设备）； 5、模组像素组成：不劣于1R1G双色； 6、支持三模组显示； 7、支持立柜式安装。 |
| 297 | 车位引导-车位引导屏 | 1、显示屏边框：黑色铝合金边框； 2、字符显示：支持数字箭头，可变； 3、显示颜色：支持红色箭头、绿色数字； 4、通讯方式：支持RS485/RJ45； 5、显示数字：可显示≥2个箭头和≥6个数字。 |
| 298 | 车位引导-电源线 | 1、规格：不劣于RVV3*2.5mm2。 |
| 299 | 诉讼服务-智能导诉一体机 | 设备要求： 1、屏幕：尺寸≥15.6英寸；分辨率≥1920*1080@60Hz；显示区域≥344.16mm×193.59mm(H×V)；触摸输入方式手指或触控笔，精确度2.5mm±10%，触摸屏分辨率≥25ppi；玻璃穿透率＞85%，玻璃雾度值≤3%； 2、副屏显示：面板类型位A-SiTFT-LCD，液晶模组；面板尺寸≥12.1英寸；分辨率≥1024(RGB)*768；显示模式：TN，常白显示，透射式；面板亮度≥600cd/m2（Typ.)；对比度≥700:1（Typ.)(透射)；显示颜色：支持262K（6-bit），CIE193163%；响应时间：支持5/11(Tpy.)(Tr/Td)(ms)；可视角度：≥80/80/70/70(Tpy.)(CR≥10)（左/右/上/下）；光源类型：支持WLED，含LED驱动器； 3、采用不劣于飞腾FT2000四核CPU处理器，主频≥2.6GHz，芯片组不劣于飞腾X100桥片，硬盘≥128G固态硬盘，内存≥4G，操作系统：不劣于统信V20等操作系统； 4、身份证阅读器：射频标准符合ISO14443TypeB标准；保密模块：居民身份证验证安全控制模块（身份证核查系统专业模块）；读卡距离：≤1cm；读卡时间：小于1s；工作频率：不劣于13.56MHz；调制方式：支持ASK调制；卡片类型:支持Mifare系列卡； 5、二维码扫描器：光源白光，图像传感器：CMOS类型；分辨率：≥640×480；识读精度：≥5mil；识读景深：QRCode25mm-180mm；对比度：≥25%；扫描角度：转角360°，仰角±55°，偏角±55°，视场角水平≥60°、垂直≥46°；环境光照：0~100000LUX； 6、摄像头：扫描方式：支持Progressivescan；扫描频率：≥30HZ；图像感光片：不劣于1/2.7”CMOS；有效像素：≥1920*1080，像素点大小：3.0umx3.0um；输出格式：至少包含MJPG，MJPG； 7、打印方式；行式热敏打印；打印速度；最大不小于50mm/S；切纸方式；支持自动半切；打印头寿命：不小于50km； 8、高拍仪：摄像头不劣于1/2.5英寸CMOS500万；分辨率：≥2592*1944；图像刷新频率：≥30帧/秒；最大扫描幅面：支持A4；支持开启后自动补光；图像格式：扫描图片格式JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS，录像格式：AVI、WMV；快速抓图功能：视频状态下的图片可以任意框选所需内容直接粘贴到WORD、PPT等办公软件里；连续拍摄功能：可自由设置连续拍摄时间间隔和拍摄张数；自动识别连续拍摄功能，每更换一次拍摄物则自动拍摄一次； 功能要求： 1、身份证登录：支持使用身份证识别模块进行认证登录； ▲2、自助业务授权：授权自助立案、自助查询、庭审点播等终端设备登录授权，并提供打印对应设备功能的授权二维码 3、自助叫号：支持对接法院窗口叫号系统，可通过导诉台选择相应业务，并打印领取窗口叫号凭条； 4、预约旁听：实时展示当前开庭公告信息，支持旁听预约功能，并打印预约成功的庭审旁听授权凭证； 5、二维码管理：对于已经生成的二维码可以进行其他业务的授权，支持一张二维码办理多个业务； |
| 300 | 诉讼服务-导诉台家具 | 1、应能根据采购人要求进行定制化供应； 2、尺寸：导诉台台面，尺寸不小于19.5m*0.9m*0.75m； 3、材质：应根据现场装修情况制作，材质需符合现场装修风格； 4、可根据现场需要，完成桌面开孔、包边等。 |
| 301 | 诉讼服务-透明3D导航系统 | 设备要求： 1、屏幕：尺寸≥55寸；采用透明OLED触控显示屏,自发光全视角；分辨率：≥1920*1080；像素排列RGB垂直条纹；触摸输入方式：手指或触控笔；玻璃穿透率大于85%；玻璃材质：采用不小于4mm防爆屏,双面高透钢化玻璃保护；亮度：≥400cd/㎡；透射率≥40%，玻璃雾度值≤3%； 2、采用不劣于飞腾FT2000四核CPU处理器，主频:≥2.6GHz，芯片组不劣于飞腾X100桥片，硬盘：≥128G固态硬盘，内存：≥16G，显卡：≥2G独显，操作系统：不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统； 功能要求： 1、法院3d地图分布显示：利用3D立体效果显示法院每个楼层的法庭分布图； 2、路线指引：从入口到具体法庭，用虚拟路线描绘出最近的道路； 3、互联网环境中，可用手机扫码查看导航路径。 |
| 302 | 诉讼服务-虚拟导诉系统 | 设备要求： 1、屏幕：尺寸≥65寸红外触摸屏,分辨率:≥1920*1080,屏幕比例：支持6:9,触摸输入方式：手指或触控笔,玻璃材质：采用不小于4mm防爆屏,双面高透钢化玻璃保护,亮度：≥250cd/㎡； 2、采用不劣于飞腾FT2000四核CPU处理器，主频≥2.6GHz，芯片组不劣于飞腾X100桥片，硬盘：≥128G固态硬盘，内存：≥4G，操作系统：不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统。 功能要求： 1、智能引领导航：选中相关业务后，该设备将提示办理该业务的窗口所在区域以及对应的实景窗口图，更好地引领诉讼参与人快速找到相关区域。 2、业务办理指导：诉讼参与人通过高清触摸大屏选择相关业务后，虚拟导诉员将诉讼参与人立案、开庭、执行、信访等业务办理的流程以及需要的相关材料。 3、虚拟语音指示：虚拟导诉员系统是将虚拟影像技术与法院诉讼服务中心导诉员相结合，模仿真人与来访群众进行语音、形体上的互动，系统自动播放导诉语音提示，使群众了解到法院的各项基本业务。 4、主要引导功能：我要立案、我要信访、我要联系法官、我要查阅卷宗、我想了解诉讼服务中心、我要缴费退费、我来递交领取文件、我要调解、我要咨询、我要执行 5、点击进入业务详情引导页面，可查看办理该业务的区域引导、实际场景以及办理业务须知等。 |
| 303 | 诉讼服务-软件系统 | 1、排队叫号管理：后端数据管理平台，提供排队叫号的数据统计、查询、分析； 2、窗口屏显示：要求可显示窗口号、当前窗口名称、可受理业务类别、当前叫号号码； 3、评价系统：要求可显示宣传图片、员工照片、姓名、工号；并且可以实现四级评价； 4、综合显示屏：要求可以显示当前号码、已叫号码； 5、排队叫号与评价系统对接：实现排队叫号系统与评价系统数据对接； 6、排队叫号与信息集控中心对接：提供标准接口或文档，实现业务窗口业务量的分类信息统计二次开发。 |
| 304 | 诉讼服务-内嵌式取号机 | 1、要求工业主板，4G内存； 2、含身份证读卡、二维码扫描功能模块； 3、含排队管理软件，要求可现队列管理、触摸取号、语音控制。 |
| 305 | 诉讼服务-评价终端 | 1、≥10寸真彩色液晶屏，不劣于四核CPU，内存≥2G； 2、具有评价，宣传展示，通知公告等显示功能； 3、多种组网方式可选，支持USB、RJ45、无线WIFI等联网方式； 4、含软件，要求实现呼叫、重呼、评价、暂停、保持安静功能，软件要求永久License授权。 |
| 306 | 诉讼服务-窗口显示屏 | 1、像素间距≤3mm，全彩LED； 2、要求分4块区域，2块长度7.8米，2块长度6.6米，高度均≥0.304米； 3、含控制卡、电源等必要配件； 4、含钢结构、包边。 |
| 307 | 诉讼服务-综合信息展示终端 | 1、屏幕：≥55寸，分辨率≥1920*1080； 2、不劣于Cortex-A7八核，主频≥2GHz，内存≥2GB，内置存储器≥8GBEMMC； 3、支持横/竖屏播放、集成高清解码芯片； 4、支持自动读取复制插入的U盘中节目文件，实时显示发布的信息以及相关数据； 5、支持播放主流视频格式文件。 |
| 308 | 诉讼服务-叫号扬声器 | 1、额定功率支持(100V)1.5W,3W,6W；(70V)0.75W,1.5W,3W； 2、灵敏度(1W/1M)≥92dB； 3、最大灵敏度(W/1M)≥99dB； 4、频率响应(-10dB)≥130-13KHz。 |
| 309 | 诉讼服务-定压功放 | 1、功率：≥35W； 2、音频输入：≥2路； 3、输出方式：4-16欧定阻音箱。 |
| 310 | 诉讼服务-电源线 | 1、规格不劣于RVV3×1.5mm2。 |
| 311 | 诉讼服务-音频线 | 1、规格不劣于RVVS2×1.0mm2。 |
| 312 | 诉讼服务-LED显示屏 | 1、像素间距≤1.56mm，显示屏宽不小于2.24米，高不小于1.44米，面积不小于3.23平方米； 2、单元模组材质：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； 3、像素中心间距相对偏差等级、水平相对错位等级满足SJ/T11141-2017标准：C级≤5%； 4、具备拼缝微调节技术，保证拼缝精度达到0.1mm以下； 5、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 6、平均功耗≤125W/㎡，最大功耗≤420W/㎡，休眠功耗≤25W/㎡，电源转换效率≥88%， 功率因数（PF）≥95%； 7、温升：LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升不超过25℃，绝缘材料的温升不超过35℃； 8、对比度：按SJ/T11141-2017标准，在正常工作状态下，同一幅图像的最亮区与最暗区的亮度比或照度比≥9000：1； 9、亮度≥500cd/㎡，色温范围2500K-12000K可调，色度均匀性≤±0.001Cx,Cy； 10、亮度均匀性（矫正后）≥99%，模组亮度均匀性LMJ≥95%，像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%； 11、白场色坐标满足按SJ/T11141-20175.10.5规定，x：0.24-0.28,y：0.27-0.29； 12、灯珠结构支持PPA碗杯结构，单面发光；支持PCB平面结构，五面发光； 13、视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，（VICO指数）范围在0-1级，VICO指数低于2.0，符合人眼视觉舒适度；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 14、色度补偿：在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态。 15、LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术； 16、含安装支撑屏体的钢结构，采用镀锌方管。 |
| 313 | 诉讼服务-屏体控制器 | 1、最大带载260万像素，最宽支持3840，最高1920； 2、支持场景预设：可创建≥5个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4、支持通过中控设备进行统一控制； 5、支持HDMI、DVI输出分辨率自定义调节； 6、无需电脑，支持设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 7、通过要求的防火防护外壳外侧元器件和其他零部件材料试验； 8、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出场景同步； 9、考虑兼容性及后期维护便捷性，产品与诉讼服务-LED显示屏同品牌。 |
| 314 | 诉讼服务-配电柜 | 1、≥10kw，带PLC； 2、考虑兼容性及后期维护便捷性，产品与诉讼服务-LED显示屏同品牌。 |
| 315 | 诉讼服务-多媒体播放终端 | 1、不低于Cortex-A17四核，主频≥2GHz，内存≥2GB，内置存储器≥8GBEMMC； 2、高性能视频解码芯片，大容量存储，具有HDMI接口，支持高清视频、图片、播放。 |
| 316 | 诉讼服务-诉讼自助终端 | 设备要求： 1、材质：阻燃高强度材料，防爆，喷涂工艺；尺寸：不大于2000x1080x800mm； 2、支持不劣于统信V20等操作系统；CPU：不劣于龙芯3A4000处理器性能，不低于四核；主频≥1.8GHz；内存：≥8GBDDR4；硬盘：≥256GSSD；内置独立显卡；标准atx电源； 3、触控屏：尺寸≥32寸，分辨率≥1080*1920，亮度≥300cd/㎡，对比度≥500:1，电容触控屏类型，防暴、防刮、防水、防尘； 4、签字板：感应方式，电磁感应读取速度：230点/秒以上，接口USB形式； 5、拾音器：定向拾音，硬件智能降噪； 6、扬声器：至少8Ω5w双声道； 7、二代证阅读模块：阅读距离≤3cm，读卡标准符合居民身份证阅读器标准和ISO14443（TypeB）国际标准，串口(USB供电)； 8、条码扫描仪：材质PC+ABS，识读精度：≥5mil，扫码特性：自动，读取距离：0-10cm，串口(USB供电)； 9、人脸识别摄像头：分辨率≥1080P/30fps，视角≥38度(竖直)/64度(水平)，至少支持MJPG(图像)、YUY2(视频)的编码格式； 10、高拍仪：像素≥500万，聚焦方式：定焦，usb接口； 11、支持打印黑白，纸张尺寸支持A4，打印速度≥31ppm，支持双面打印，分辨率≥600*600dpi，纸盒容量≥250张； 功能要求： 1、系统支持身份证识别登录：通过身份证识别模块进行身份登录；支持手机号登录：首次登录时支持绑定用户身份与手机号，再次使用时可支持手机号一键登录； 2、自助立案：诉讼参与人可通过终端系统办理民事、行政、执行等各类案件立案自助申请； 3、自动回填身份信息：系统支持通过读取当事人二代身份证的信息，自动识别提取并回填包括姓名、性别、身份证号码、地址等信息； 4、材料扫描：系统支持将立案申请的相关材料通过终端系统扫描录入，并提供对应材料编目与材料说明，以及在线预览、增删改等便捷操作功能； 5、OCR识别：立案申请材料扫描提交后，系统可通过OCR识别技术自动识别申请材料中的要素信息并提取回填至立案对应信息项中； 6、智能校对：系统在接受立案信息提交时，可通过字段规则识别验证技术自动识别申请人填写或选择各项立案信息，实时校对已填写的立案信息要素项内容的完整性、规范性，并在页面中对应选项实时标注提醒，以提高立案信息提交的有效性； 7、回执生成：立案申请信息提交后，系统将自动生成立案申请信息回执单，回执中包含已提交的案件基本信息，并支持下载/打印； 8、立案缴费：系统支持配置立案缴费二维码，并在立案成功后自动生成在立案回执单中，当事人可通过该二维码扫码一键跳转缴费地址进行在线缴费； 9、导诉台系统联动：支持识读导诉台打印的二维码，读取基本信息； 10、个人中心：用户可通过个人中心回查到个人各项业务办理记录，包括立案记录等，并支持状态查询，表单二次打印、信息互通流转等。通知个人中心还支持修改绑定的手机号等个人信息，为用户提供便利； |
| 317 | 诉讼服务-嵌入式自助查询终端 | 设备要求： 1、材质：阻燃高强度材料，防爆，喷涂工艺；尺寸：不大于2000x1080x800mm； 2、支持不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统；CPU：不劣于龙芯3A4000处理器性能，不低于四核；主频≥1.8GHz；内存：≥8GBDDR4；硬盘：≥256GSSD；内置独立显卡；标准atx电源； 3、触控屏：尺寸≥32寸，分辨率≥1080*1920，亮度≥300cd/㎡，对比度≥500:1，电容触控屏类型，防暴、防刮、防水、防尘； 4、签字板：感应方式，电磁感应读取速度：230点/秒以上，接口USB形式； 5、拾音器：定向拾音，硬件智能降噪； 6、扬声器：至少8Ω5w双声道； 7、二代证阅读模块：阅读距离≤3cm，读卡标准符合居民身份证阅读器标准和ISO14443（TypeB）国际标准，串口(USB供电)； 8、条码扫描仪：材质PC+ABS，识读精度：≥5mil，扫码特性：自动，读取距离：0-10cm，串口(USB供电)； 9、人脸识别摄像头：分辨率≥1080P/30fps，视角≥38度(竖直)/64度(水平)，至少支持MJPG(图像)、YUY2(视频)的编码格式； 10、高拍仪：像素≥500万，聚焦方式：定焦，usb接口； 11、支持黑白打印，纸张尺寸支持A4，打印速度≥31ppm，支持双面打印，分辨率≥600*600dpi，纸盒容量≥250张； 功能要求： 1、身份证识别登录：通过身份证识别模块进行身份登录； 2、案件查询：登录成功后，根据身份信息查询名下已受理案件详情及流程节点信息； 3、诉讼引导：提供诉讼指引、操作指南、工作流程图文引导内容，并支持自定义配置； 4、诉讼费计算：诉讼费用、人身损害赔偿费用、劳动争议费等多种费用计算工具； 5、法院信息：支持提供法院概况、庭室介绍、管辖范围、人员信息、法院地址、部门管理、投诉渠道等多种法院内容信息展示，并支持自定义配置； 6、法律法规：提供大量法律法规文本知识库，支持关键字搜索查找，查看法律法规内容。 |
| 318 | 诉讼服务-嵌入式庭审自助终端 | 设备要求： 1、材质：阻燃高强度材料，防爆，喷涂工艺；尺寸：不大于2000x1080x800mm； 2、支持不劣于统信V20等操作系统；CPU：不劣于龙芯3A4000处理器性能，不低于四核；主频≥1.8GHz；内存：≥8GBDDR4；硬盘：≥256GSSD；内置独立显卡；标准atx电源； 3、触控屏：尺寸≥32寸，分辨率≥1080*1920，亮度≥300cd/㎡，对比度≥500:1，电容触控屏类型，防暴、防刮、防水、防尘； 4、签字板：感应方式，电磁感应读取速度：230点/秒以上，接口USB形式； 5、拾音器：定向拾音，硬件智能降噪； 6、扬声器：至少8Ω5w双声道； 7、二代证阅读模块：阅读距离≤3cm，读卡标准符合居民身份证阅读器标准和ISO14443（TypeB）国际标准，串口(USB供电)； 8、条码扫描仪：材质PC+ABS，识读精度：≥5mil，扫码特性：自动，读取距离：0-10cm，串口(USB供电)； 9、人脸识别摄像头：分辨率≥1080P/30fps，视角≥38度(竖直)/64度(水平)，至少支持MJPG(图像)、YUY2(视频)的编码格式； 10、高拍仪：像素≥500万，聚焦方式：定焦，usb接口； 11、支持黑白打印，纸张尺寸支持A4，打印速度≥31ppm，支持双面打印，分辨率≥600*600dpi，纸盒容量≥250张； 功能要求： 1、庭审视频播放：使用者科根据自身实际情况选择该法院正在直播或法院录播的视频，进行观看。 |
| 319 | 诉讼服务-阅卷查询终端 | 设备要求： 1、材质：阻燃高强度材料，防爆，喷涂工艺；尺寸：不大于2000x1080x800mm； 2、支持不劣于统信V20等操作系统；CPU：不劣于龙芯3A4000处理器性能，不低于四核；主频≥1.8GHz；内存：≥8GBDDR4；硬盘：≥256GSSD；内置独立显卡；标准atx电源； 3、触控屏：尺寸≥32寸，分辨率≥1080*1920，亮度≥300cd/㎡，对比度≥500:1，电容触控屏类型，防暴、防刮、防水、防尘； 4、签字板：感应方式，电磁感应读取速度：230点/秒以上，接口USB形式； 5、拾音器：定向拾音，硬件智能降噪； 6、扬声器：至少8Ω5w双声道； 7、二代证阅读模块：阅读距离≤3cm，读卡标准符合居民身份证阅读器标准和ISO14443（TypeB）国际标准，串口(USB供电)； 8、条码扫描仪：材质PC+ABS，识读精度：≥5mil，扫码特性：自动，读取距离：0-10cm，串口(USB供电)； 9、人脸识别摄像头：分辨率≥1080P/30fps，视角≥38度(竖直)/64度(水平)，至少支持MJPG(图像)、YUY2(视频)的编码格式； 10、高拍仪：像素≥500万，聚焦方式：定焦，usb接口； 11、支持黑白打印，纸张尺寸支持A4，打印速度≥31ppm，支持双面打印，分辨率≥600*600dpi，纸盒容量≥250张； 功能要求： 1、阅卷申请：支持使用者在线提交阅卷申请； 2、卷宗阅览：支持通过当事人身份证号、案号获取名下案件的电子卷宗，进行在线卷宗查看； 3、下载打印：系统支持电子签章、电子骑缝章、电子水印、卷宗打印、卷宗下载等。 |
| 320 | 诉讼服务-终端嵌入式台面 | 1、定制台面，包括4套终端定制台面，单套尺寸不小于1.5m*1m*0.75m，材质符合现场装修风格。 |
| 321 | 诉讼服务-法官直通终端 | 设备要求： 1、电容触摸屏：≥21.5寸；分辨率≥1920×1080； 2、配备二代身份证模块； 3、配备电话模块； 4、配备磁吸式防爆话机手柄； 5、配备麦克风； 6、配备双目人脸识别摄像头； 7、采用壁挂式； 功能要求： 1、身份证登录：通过身份证识别模块进行身份登录； 2、约见法官：使用者通过终端设备查看法官列表并支持快速筛选查找； 3、约见法官防骚扰：后台新增支持在半小时内拨打法官视频、电话的次数限制配置项。 4、留言功能：可通过设备对需要联系的法官进行文字留言、语音留言、视频留言，方便当事人与法官取得联系； 5、信息自动回填：通过当事人身份证识别验证，并在申请法官通话、留言时，自动回填申请人身份信息； |
| 322 | 公告展示及信息导航-管理后台 | 1、应实现对整个系统的管理； 2、应实现信息的制作、组织和发布,系统应采用B/S架构、系统应具备天气预报、可以添加视频，音频，图片，网页，支持多个视频循环播放，可以设置每个视频的播放次数； 3、支持定时播放、立即插播、循环播放； 4、应具备用户权限管理机制、远程开关机/定时开关机功能； 5、支持采用虚拟化部署。 |
| 323 | 公告展示及信息导航-管理后台中间件 | 不低于以下要求：1、遵循JavaEE标准规范，包括Servlet、EJB、JPA、JCA、JDBC等标准支持。支持JakartaEE8fullplatform规范； 2、同时支持“文件部署”、“目录部署”和命令框架(CLI)多种应用部署方式； 3、适配不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统； 4、适配主流数据库； 5、支持集群功能，可对集群节点、集群应用等统一管理。另外，可支持通过负载均衡组件将业务请求在集群内的服务节点中实现负载均衡功能； 6、支持应用高可靠部署，提供全栈应用部署方案提供软件负载均衡、数据缓存等相关高可用功能； 7、支持高性能的NIO、AIO等IO模型，提升中间件处理请求的效率。 8、支持中间件自动化安装，启停，卸载等管理，支持JVM内存、JMS、数据库连接池批量修改； 9、支持APM实现无侵入式的、细粒度的监控应用系统运行情况、性能瓶颈，进行请求链路分析，绘制系统拓扑，确保系统可靠；提供包括慢请求、慢SQL分析； 10、支持检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题； 11、支持元数据统计功能，方便快速了解应用程序使用到的Filter与Servlet信息。 |
| 324 | 公告展示及信息导航-系统对接 | 1、与庭审系统对接，同步开庭信息至对应信息发布显示设备； 2、与业务系统对接，同步审判业务数据至对应信息发布显示设备； 3、与法院新闻管理平台对接，同步公告和新闻内容至对应信息发布显示设备； 4、能够实时获取天气信息同步至对应信息发布显示设备； 5、投标人需充分考虑相关费用，在上述要求范畴内，对接过程中额外产生的费用视同赠送。 |
| 325 | 公告展示及信息导航-信息发布一体机 | 1、≥43寸液晶显示屏，分辨率≥1920x1080； 2、宽高比：16:9(宽:高)； 3、配置不低于Cortex-A7八核，主频≥2GHz，内存≥2GB，内置存储器≥8GBEMMC； 4、采用高性能视频解码芯片，大容量存储，具有HDMI接口，支持高清视频、图片、播放； 5、含安装支架，要求壁挂式或伸缩式，安装前需经采购单位确认； 6、12套安装于老楼； 7、应与法院内部公告和新闻管理平台对接，实时同步公告和新闻内容，并发布到对应终端。 |
| 326 | 公告展示及信息导航-调解室秩序指示屏 | 1、≥21.5寸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080； 2、宽高比：16：9(宽：高)； 3、配置不低于Cortex-A17四核，主频≥2GHz，内存≥2GB，内置存储器≥8GBEMMC； 4、采用高性能视频解码芯片，大容量存储，HDMI接口支持高清视频、图片、播放； 5、含显示控制软件； 6、含安装支架，要求壁挂式或伸缩式，安装前需经采购单位确认。 |
| 327 | 公告展示及信息导航-查询一体机 | 1、≥21.5寸LCD多点电容式触摸显示屏； 2、内存≥4G，硬盘≥120G固态； 3、外接口应含USB口、电源开关。 4、含文书查询软件，实现表格填写样例、法律法规实时查阅，分类查看。实现事务办理流程等查询； 5、含安装支架，要求壁挂式或伸缩式，安装前需经采购单位确认。 |
| 328 | 公告展示及信息导航-流媒体编解码播放设备 | 1、配置不低于Cortex-A7八核，主频≥2GHz，内存≥2GBDDR3，内置存储器≥8GBEMMC； 2、应具备高性能视频解码芯片，大容量存储，HDMI接口支持高清视频、图片、播放。 |
| 329 | 公告展示及信息导航-LED显示屏 | 1、屏幕尺寸：≥5.76m×3.2m； 2、像素点间距：≤5mm； 3、视角：水平≥160°，垂直≥140°； 4、显示屏亮度：≥6000cd/㎡； 5、像素密度：40000点/㎡； 6、模组尺寸：320mm×160mm； 7、刷新频率：≥1920Hz-3840Hz； 8、采用防水箱体； 9、亮度均匀性：亮度均匀性（矫正后）≥99%，模组亮度均匀性LMJ≥95%，像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%； 10、整屏像素失控率 PZ≤1/1000000 11、防护等级：符合IP65 12、寿命：≥10万小时； 13、立柱式安装结构，含钢结构、支架、包边等必要安装件。 |
| 330 | 公告展示及信息导航-控制系统 | 1、支持视频编缉及亮度调节、温湿度调节、智能上电等； 2、支持≥1路DVI，≥1路HDMI，≥1路AUX输入； 3、支持不低于12bit/10bit/8bit视频输入； 4、支持不低于16bit灰阶显示； 5、不少于四路RJ45输出，支持2560x1024,1920x1200,2048x1152等视频源输入； 6、无需电脑就可直配置屏体参数，具有LCD液晶显示，用于设备运行信息、设置参数状态等信息的显示； 7、支持接收卡配置文件回读功能； 8、支持接收卡配置文件广播功能； 9、支持显示屏连接广播功能； 10、具有调节按钮用于实时调节大屏亮度； 11、支持多机级联，统一控制； 12、支持外接亮度探头，自动调节大屏亮度。 |
| 331 | 公告展示及信息导航-视频处理器 | 1、LED全彩屏视频处理器，多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换、融合切换 |
| 332 | 公告展示及信息导航-显示软件 | 1、支持显示开庭信息及公告信息。 |
| 333 | 公告展示及信息导航-多媒体播放终端 | 1、配置不低于Cortex-A7八核，主频≥2GHz，内存≥2GBDDR3，内置存储器≥8GBEMMC； 2、应具备高性能视频解码芯片，大容量存储，HDMI接口支持高清视频、图片、播放。 |
| 334 | 公告展示及信息导航-配电柜 | 1、支持智能编程，通过软件/人工控制，支持定时、延时上电、断电功能，含防雷模块； 2、总功率：≥40KW。 |
| 335 | 公告展示及信息导航-散热装置 | 1、不劣于铝型材质。 |
| 336 | 大法庭-LED显示屏 | 1、显示屏宽≥11.5米，高≥2.8米，像素间距≤2.5mm； 2、模组平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm，模组间错位值≤0.95%； 3、刷新率3840Hz,亮度≥500cd/㎡；同一幅图像最亮与最暗区域照度比9000:1；色温2500k-12000K可调； 4、像素中心间距相对偏差等级≤0.15%，水平/垂直相对错位等级≤0.15%，发光点中心距偏差≤0.8%，满足SJ/T11281-2017标准； 5、箱体采用ADC12压铸铝合金材质，后部无裸露连接线设计，全金属自然散热结构一次性整体压铸；箱体自带定位柱，可自动对位； 6、箱体带有测试按键；信号指示灯快闪证明信号正常，电源指示灯常亮表示供电正常； 7、显示模组亮度均匀性LMJ≥98%，亮度均匀性（矫正后）≥98%，白场色坐标X：0.24-0.28之间，Y：0.27-0.29之间； 8、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 9、灯珠结构支持PPA碗杯结构，单面发光；支持PCB平面结构，五面发光； 10、LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果。 11、平均功耗≤125W/㎡，最大功耗≤420W/㎡，休眠功耗≤25W/㎡， 12、水平视角≥168°，垂直视角≥160°； 13、显示屏画面延时≤1ms,画面信噪比≥60dB； 14、屏体采用亚黑处理，反光率≤2%；采用防眩光设计，提升视觉观感； 15、显示屏光生物安全属无危害类产品，属低紫外线产品； 16、含钢结构、包边、安装连接件。 |
| 337 | 大法庭-拼接控制器 | 1、外观和机构均采用金属结构机箱，最大支持40路HDMI或DVI输入，本次配置4路HDMI输入卡，输出不少于20路网口。 2、内置板卡采用母子板卡结构设计，支持输入输出板卡接口组合； 3、支持自检功能，包含：运行情况、CPU、交叉点通信，内存、电压、温度等状态； 4、内置触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等操作； 5、支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无级缩放、画面截取、翻转、冻结等操作； 6、单输出结构支持1个背景和1个OSD叠加显示，背景图最大支持8K*8K显示，OSD支持4K显示，支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节等操作； 7、支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于60ms，支持多场景分组合、场景一键轮询； 8、考虑兼容性及后期维护便捷性，产品与大法庭-LED显示屏同品牌。 |
| 338 | 大法庭-配电柜 | 1、总功率≥15kw，带PLC功能。 |
| 339 | 大法庭-返显显示器 | - 尺寸：≥55英寸； 2、屏占比：≥97%； 3、屏幕分辨率：≥3840×2160； 4、屏幕比例：16:9； 5、接口类型：≥1个HDMI2.1,USB2.0,≥1个USB3.0； 6、含返显移动支架。 7、 |
| 340 | 大法庭-分布式输入节点 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址 8、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； ▲9、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 10、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 11、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 12、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 13、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 14、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 341 | 大法庭-分布式输出节点 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 342 | 大法庭-高清会议摄像机 | 1、成像器件：不低于1/2.5"CMOS8.51MP； 2、镜头：≥40X光学变焦； 3、分辨率：不低于1080p60 4、数字变焦：≥12X； 5、特征：透雾，背光补偿，强光抑制，图像翻转，镜像； 6、水平可视角度：水平：≥±175°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~100°/S）；垂直：≥+90°~-30°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~50°/S）； 7、预置位：≥256个（调用速度：≤150°/S，遥控器支持≥9个预置位），支持预置位静止功能； 8：视频输出格式：RJ45-IP(1080P)、HDMITypeA-HDMI1.4(1080P)BNC-3G-SDI(1080P)、CVBS等格式接口分辨不少于1个； 9：音频输入/输出：音频输入、音频输出接口分别不少于1个；,3.5mm音频插孔（IP模式）； 10：视频格式(HDMI)：1080p:59.94/50/29.97/25/23.98;1080i:59.94/50;720p:59.94/50； 11、摄像机控制接口：RS232/RS-422/RS485(RJ45x2，包括RJ45转凤凰端子控制线),IP控制(RJ45),红外遥控器 |
| 343 | 大法庭-左右声道全频扬声器 | 1、频率响应：≥60Hz~20KHz/50Hz~20KHz； 2、灵敏度：≥97dB； 3、最大声压级：≥130dB； 4、高音单元：≥1.75寸； 5、低音单元：≥15寸； 6、额定功率：≥500W； 7、覆盖角度：≥90゜×60゜； |
| 344 | 大法庭-中置扬声器 | 1、频率响应：≥60Hz~20KHz/50Hz~20KHz； 2、灵敏度：≥97dB； 3、最大声压级：≥130dB； 4、高音单元：≥1.75寸； 5、低音单元：≥15寸； 6、额定功率：≥500W； 7、覆盖角度：≥90゜×62゜； |
| 345 | 大法庭-超低频扬声器 | 1、频率响应：≥35Hz~300Hz/32Hz~350Hz； 2、灵敏度:≥100dB； 3、额定功率:≥900w； 4、低音单元:≥18寸； 5、最大声压级：≥135dB； |
| 346 | 大法庭-拉声像扬声器 | 1、频率响应：≥55Hz~18KHz/45Hz~20KHz； 2、灵敏度：≥98dB； 3、额定功率：≥500w； 4、低音单元：≥15寸； 5、高音单元：≥1.7寸； 6、覆盖角度：≥80゜×50゜； 7、最大声压级：≥131dB； |
| 347 | 大法庭-台唇全频扬声器 | 1、频率响应：≥90Hz~18KHz/75Hz~20KHz； 2、额定功率：≥300W； 3、低音单元：≥8寸； 4、高音单元：≥1.35寸； 5、覆盖角度：≥90゜×60゜； 6、最大声压级：≥125dB； |
| 348 | 大法庭-返听全频扬声器 | 1、频率响应：≥75Hz~20kHz； 2、灵敏度：≥94dB； 3、额定功率：≥200w； 4、低音单元：≥1×8寸； 5、高音单元：≥1×2寸； 6、覆盖角度：≥80ox80o； 7、最大声压级:≥123dB； |
| 349 | 大法庭-环绕声全频扬声器 | 1、频率响应：≥60Hz~20KHz； 2、灵敏度:≥94dB； 3、额定功率:≥180w； 4、低音单元:≥1*8”； 5、高音单元：≥1.44"； 6、标称覆盖:≥80度*80度； 7、最大声压级:≥120dB； |
| 350 | 大法庭-左右声道全频扬声器功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：≥900w×2； 2、4Ω立体声功率：≥1300w×2； 3、频率范围:（1w@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真:≤0.1%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 351 | 大法庭-中置扬声器数字功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：≥900w×2; 2、4Ω立体声功率：≥1300w×2； 3、频率范围:（1w@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB; 4、总谐波失真:≤0.1%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 352 | 大法庭-超低频数字功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：≥1520w×2； 2、4Ω立体声功率：≥2250w×2； 3、频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz±dB； 4、总谐波失真:≤0.5%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯、电源指示灯； 8、功放保护：具有空载保护、过载保护、短路保护、开启/关闭静音、信号干扰保护等。 |
| 353 | 大法庭-台唇全频数字功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：≥550w×2; 2、4Ω立体声功率：≥780w×2; 3、频率范围:（1w@8Ω）≥20Hz-20kHz+1/-1dB; 4、总谐波失真:≤0.1%; 5、信噪比:≥100dB; 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 354 | 大法庭-拉声像功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：≥950w×2; 2、4Ω立体声功率：≥1350w×2； 3、频率范围:（1w@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB; 4、总谐波失真:≤0.1%; 5、信噪比:≥100dB; 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 355 | 大法庭-环绕声全频数字功率放大器 | 1、8Ω立体声功率:≥350w×2； 2、4Ω立体声功率:≥480w×2； 3、频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真:≤0.1%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 356 | 大法庭-返听数字功率放大器 | 1、8Ω立体声功率:≥350w×2； 2、4Ω立体声功率:≥480w×2； 3、频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真:≤0.1%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 357 | 大法庭-有源监听扬声器 | 1、2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备6.5“锥形低音单元和1”半球形高音单元； 2、43Hz-30kHz频率响应； 3、60WLF以及35WHF双功放系统，高性能95W功率放大能力。 |
| 358 | 大法庭-调音台 | 1.20路模拟调音台，12个单声道话筒+4个立体声道输入或16路话筒输入； 2.具有2路主输出通道，4组编组输出，3路AUX辅助输出，2路立体声辅助返回输入，1路MONO单声道输出，1组立体声监听输出，1路耳机监听输出； 3.输入1-12接口（兼容XLR和6.35TRS插头），带75Hz高通滤波器和压缩功能旋钮； 4.输入1-12通道具有直入直出INSERT接口和直接输出DIRECTOUTS接口； 5.输入1-4通道带高阻抗Hi-Z连接器，可连接高阻抗电子乐器信号输入； 6.具有3段参量均衡器、声像平衡、通道监听、静音、48V幻象供电功能； 7.具有2个USB接口，其中前面板1个外接USB供电接口、1个USB闪存播放接口，后面板1个用于连接电脑播放及录音USB接口， 8、内置声卡可通过USB接口连接电脑进行播放及录音操作； 9．内置32种24BITDSP参数可调音频效果器，带两位LED数码显示屏； 10.采用60mm高精度电平衰减推子； 11.双12段信号监视指示灯； 12.内置90V/240V，50-60Hz宽频电源。 |
| 359 | 大法庭-数字音频处理器 | 1、≥16路平衡式话筒/线路输入，≥16路平衡式输出；≥16路网络数字信号输入，≥16路网络数字信号输出； 2、24bit/48kHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 3、内置反馈抑制器、回声消除器（AEC）、自动混音器、路由器、输入：哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器）、噪声门、压限器、31段图示均衡器、自动增益、输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等； 4、RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等功能； 5、支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 6、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能； 7、数字传输接口：Dante主/备接口（RJ45网口）； 8、带USB接口（支持录音及播放功能）； 9、设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载； 10、软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式； 11、总谐波失真：≤0.002%@1kHz，+4dBu。 |
| 360 | 大法庭-音效处理器 | 1、解码输出：支持7.1.4信号输出； 2、信噪比：≥95dB（A计权，模拟直通）； 3、失真度：≤0.05%； 4、频率响应：20Hz-20kHz（+1/-3dB）； 5、整机增益：≥40dB； 6、电源电压：～110V/220V； 7、额度负载阻抗：8Ω； 8、每声道输出功率：150WRMS/8Ω(THD=1%，单声道，1kHZ,);255WRMS/4Ω(THD=3%，单声道，1kHZ,)； 9、默认音量控制范围：“0-80”; 10、实际增益模式：“-65-15”（负65到正15）； 11、最大功耗：不高于1000W。 |
| 361 | 大法庭-无线手持话筒 | 1、U段双手持双接收无线话筒（心型指向）； 2、射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 3、振荡方式：PLL锁相环合成； 4、工作距离：理想条件下≥90M； 5、搜频设置：内置传输频率搜索功能； 6、制式：FM调频； 7、预设通道：≥32； 8、频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 9、频带宽度：≥120MHZ； 10系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 11、系统信噪比：≥50dB。 |
| 362 | 大法庭-无线头戴话筒 | 1、U段双头戴双接收无线话筒（心型指向）； 2、射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 3、振荡方式：PLL锁相环合成； 4、工作距离：理想条件下≥90M； 5、搜频设置：内置传输频率搜索功能； 6、制式：FM调频； 7、预设通道：≥32； 8、频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 9、频带宽度：≥120MHZ； 10系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 11、系统信噪比：≥50dB。 |
| 363 | 大法庭-无线领夹话筒 | 1、U段双领夹双接收无线话筒（心型指向）； 2、射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 3、振荡方式：PLL锁相环合成； 4、工作距离：理想条件下≥90M； 5、搜频设置：内置传输频率搜索功能； 6、制式：FM调频； 7、预设通道：≥32； 8、频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 9、频带宽度：≥120MHZ； 10系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 11、系统信噪比：≥50dB。 |
| 364 | 大法庭-指向性天线 | 1、频率范围：470~1000MHz； 2、天线增益：7.5dBi； 3、内部放大器增益：-4dB~11dB可调节； 4、输出接口：BNC母座×1 5、驻波比：小于2：1； 6、3dB波速宽：垂直面90°，水平面120°； 7、系统抗阻：不劣于50欧姆。 |
| 365 | 大法庭-信号分配器 | 1、带有4个独立输出直流电源，供电4套无线接收机； 2、可以多台分配器级联使用； 3、采用低噪声及低互调失真设计，排除混频干扰； 4、2个BNC座定向天线输入口； 5、频率范围：470~960MHz； 6、RF输出增益：0dB±1dB； 7、系统抗阻：不劣于50欧姆。 |
| 366 | 大法庭-双通道会议主机 | 1、单主机可对不少于150台数字会议单元进行编号， 2、工作模式不少于五种，单元开启数量:1/2/3/4/5/6； 3、系统容量要求单机双系统双备份模式下可连接会议单元不少于120，单机单系统模式下:可连接会议单元不少于240台，系统可扩展单元数不少于4095台； 4、工作电源采用主备双电源AC100~240V，50/60Hz； 5、工作电源采用主备双电源AC100~240V，50/60Hz； 6、单台主机支持配置为扩展模式，扩展席位不少于240位； 7、音频输入不劣于XLRx111dBV，音频输出不劣于XLRx16dBV，输出阻抗不劣于XLR:460Ω； 8、麦克风数字信号输出不少于8路，支持“热插拔”功能； 9、“双链路热备”模式，系统内麦克风音频信号通过完全独立的双路单元机PCB、线缆、主机模组至调音台进行扩声，任意链路的主机、单元、线路出现问题，均不影响会议进行； 10、显示屏为不小于2.8英寸电容触摸屏； 11、系统主机内置音频处理器，可根据发言者的声音特点，独立调节会议单元麦克风增益与均衡参数，调音便捷，消除啸叫现象； 12、具备发言限时功能； 13、功耗视连接单元数单为单机不小于6W×2，最大不大于425W×2； 14、频率响应不劣于20~20kHz，信噪比不小于95dB，动态范围不小于94dB，总谐波失真不大于0.03%； 15、会议单元编号可自定义，支持主席单元数量不少于150台； |
| 367 | 大法庭-桌面式双通道会议代表单元 | 1、麦克风类型:电容式； 2、麦克风灵敏度不劣于-43dBV/Pa； 3、采用不劣于六芯电缆； 4、采用主机供电，24V安全电压； 5、动态范围不劣于80dB； 6、连接头:2×6芯带锁航空公头+2×6芯带锁航空母头； 7、数字会议技术符合标准； 8、支持“热插拔”功能； 9、频率响应不劣于20~20kHz； 10、信噪比不小于80dB； 11、声压级不劣于138dB； 12、总谐波失真不大于0.07%。 |
| 368 | 大法庭-数字会议专用线缆 | 1、不劣于6芯专用连接线，主要用于会讨系统连接会讨单元。 |
| 369 | 大法庭-集中控制主机 | 1、控制平台支持扩展； 2、支持安卓与苹果设备控制应用程序； 3、支持计算机及基于网页的控制界面； 4、支持可编程时钟及天文时钟触发日程编排和调度； 5、支持监控和日程调度软件平台； 6、通过浏览器进行配置和上传中控程序； 7、支持编程； 8、双网络接口，可分别连接至2个网络； 9、通过网络直接控制受控设备； 10、采用企业级安全性，确保最大的可靠性和隐私； 11、支持离线激活，无需联网获取授权。 |
| 370 | 大法庭-无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸：≥11英寸； 2、内存容量：≥128GB； 3、运行内存：≥8GB； 4、分辨率：≥2560*1600； 5、网络连接：WIFI连接。 |
| 371 | 大法庭-无线路由器 | 1、无线速率：≥5400M； 2、无线协议：支持Wi-Fi6； 3、管理方式：支持APP管理、WEB页面管理； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、WAN接入口：千兆网口； 6、LAN口数量：≥3个。 |
| 372 | 大法庭-串口扩展器 | 1、网口规格：RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应； 2、网口数量：≥2个； 3、串口规格：RS485：3线（A+，B-，GND）； 4、串口数：≥8路串口（RS485）； 5、其他接口：支持状态指示灯、Reload键、1个接地螺丝，1个USB口 6、串口波特率：600bps~921.6Kbps |
| 373 | 大法庭-控制软件 | 1、需根据大法庭设备控制需求编写可视化控制操作程序。 |
| 374 | 大法庭-8路灯光控制模块 | 1、通道数≥8； 2、≥8个电压驱动的隔离数字输入； 3、支持120至240伏50/60Hz照明和电机负载； 4、支持通过前面板或软件进行设置； 5、支持编程。 |
| 375 | 大法庭-LED成像灯（面光） | 1：光通量:≥8800LM/12500LM； 2：色温:3200K/4000K/5500K可选； 3：光源：LED； 4：光的角度：19°/26°/36°/50°； 5：额定电压：100～240V； 6：额定功率：150W/200W； 7：控制模式：DMX512； 8：防护等级：不低于IP33； 9：寿命：≥50000小时。 |
| 376 | 大法庭-LED智能数码染色灯（一顶光） | 1、输入电压：不劣于AC90-245V/50-60Hz； 2、功率：80W/162W； 3、光源：≥54颗3W高亮度LED； 4、光源寿命:6-10万小时； 5、颜色:≥1670万种颜色变化； 6、控制:DMX512、主从控制、自走； 7、通道:8通道（数码显示）。 |
| 377 | 大法庭-LED平板柔光灯（一顶光） | 1、光源：LED灯珠≥400颗； 2、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ； 3、额定功率：200W； 4、灯体温度：≤55C°； 5、发光效率：≥80lm/W； 6、显色指数：Rａ≥92； 7、控制信号：国际标准DMX512信号； 8、色彩效果：暖白/白色； 9、出光角度：60°柔光效果10、调光功能：0-100%线性电子调光。 |
| 378 | 大法庭-LED智能数码染色灯（二顶光） | 1、输入电压：AC90-245V/50-60Hz； 2、功率：80W/162W； 3、光源：≥54颗3W高亮度LED； 4、光源寿命:6-10万小时； 5、颜色:≥1670万种颜色变化； 6、控制:DMX512、主从控制、自走； 7、通道:8通道（数码显示）。 |
| 379 | 大法庭-LED平板柔光灯（二顶光） | 1、光源：LED灯珠≥400颗； 2、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ； 3、额定功率：200W； 4、灯体温度：≤55C°； 5、发光效率：≥80lm/W； 6、显色指数：Rａ≥92； 7、控制信号：国际标准DMX512信号； 8、色彩效果：暖白/白色； 9、出光角度：60°柔光效果； 10、调光功能：0-100%线性电子调光。 |
| 380 | 大法庭-LED智能数码染色灯（三顶光） | 1、输入电压：AC90-245V/50-60Hz； 2、功率：80W/162W； 3、光源：≥54颗3W高亮度LED； 4、光源寿命:6-10万小时； 5、颜色:≥1670万种颜色变化； 6、控制:DMX512、主从控制、自走； 7、通道:8通道（数码显示）。 |
| 381 | 大法庭-LED平板柔光灯（三顶光） | 1、光源：LED灯珠≥400颗； 2、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ； 3、额定功率：200W； 4、灯体温度：≤55C°； 5、发光效率：≥80lm/W； 6、显色指数：Rａ≥92； 7、控制信号：国际标准DMX512信号； 8、色彩效果：暖白/白色； 9、出光角度：60°柔光效果； 10、调光功能：0-100%线性电子调光。 |
| 382 | 大法庭-LED智能数码染色灯（四顶光） | 1、输入电压：AC90-245V/50-60Hz； 2、功率：80W/162W； 3、光源：≥54颗3W高亮度LED； 4、光源寿命:6-10万小时； 5、颜色:≥1670万种颜色变化； 6、控制:DMX512、主从控制、自走； 7、通道:8通道（数码显示）。 |
| 383 | 大法庭-LED平板柔光灯（四顶光） | 1、光源：LED灯珠≥400颗； 2、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ； 3、额定功率：200W； 4、灯体温度：≤55C°； 5、发光效率：≥80lm/W； 6、显色指数：Rａ≥92； 7、控制信号：国际标准DMX512信号； 8、色彩效果：暖白/白色； 9、出光角度：60°柔光效果； 10、调光功能：0-100%线性电子调光。 |
| 384 | 大法庭-电脑摇头光束灯（效果光） | 1、电压：AC100/240V，50/60HZ； 2、功率：230W； 3、光源：采用不劣于OSRAMMSDPlatinum7R或者优灯灯泡； 4、光学器件：3片透镜式镜头组，变焦0°-3.9°,电子聚焦；20米处，59760LUX； 5、色温：8500K； 6、控制模式：DMX512，通道：16CH/20CH； 7、垂直扫描：540°（16位）电力校正，倾斜扫描：270°（16位）； 8、色轮：14个插拔式色片+白光,带双向旋转的彩虹效果； 9、图案：17个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能； 10、棱镜：旋转十六面棱镜，可以双向旋转，光束效果可以张开与闭合,并具有棱镜定位功能； 11、频闪：双铡刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪； 12、镜头：高精密胶合光学镜头； 13、调焦：线性调焦，调光：0-100%线性调节； 14、雾化：0%~100%线性雾化。 |
| 385 | 大法庭-追光灯 | 1.电压：AC200V-250V，50HZ-60Hz； 2.灯泡功率：2500W； 3.手动可变光圈：0-100%线性调节；手动造型切光：0-100%线性调节；手动调焦、放大、光束角2-4°； 4.氙泡专用镇流器，性能更稳定；配有灯泡记时器，可记录灯泡使用时间，提醒用户在氙泡使用寿命内更换新泡； 5.配备一个雾化镜片，手动调节； 6.灯体支架带有脚轮，可自由移动位置，脚轮有刹车功能； 7.灯头前端配备可拆卸式换色器，6个色纸夹；水平360°、垂直60°自由旋转； 8.安全设置：灯体侧盖打开时自动切断灯泡电源；氙泡附近配有稳弧装置，确保灯泡在使用时不会出现飘弧闪烁； 9.手提式电源箱，电子镇流器支持热启动灯泡，启动后即能达到最大光输出量，具有节能功效，只要任一光圈、切光、减光闭合，灯泡功率均自动减为正常功率的30%。 |
| 386 | 大法庭-电脑灯控制台 | 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 2、最大控制120台电脑灯或1路调光，使用珍珠灯库； 3、内置图形轨迹发生器，235个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制。图形参数均可独立设置； 4、100个素材，拥有4种模式，更加灵活； 5、120个重演场景，用于储存多步场景，单步场景和场景集合。多步场景最多可储存600步； 6、带背光的LED显示屏，支持中英文显示； 7、支持关机数据保持； 8、支持U盘备份和升级。 |
| 387 | 大法庭-电源直通柜 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2、输入额定电流：400A,48路×4KW可用于任何负载； 3、设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示； 5、输出：不劣于12路X6KW，18路X6KW，24路X6KW，24路X4KW，36路X4KW。 |
| 388 | 大法庭-一进八出信号放大器 | 1、输入：≥1路；输出：≥8路； 2、联接方式：支持串联； 3、驱动方式：20个换色器/路，光电隔离输出； 4、信号传输：支持DMX512。 |
| 389 | 大法庭-专用灯钩 | 1、与大法庭舞台灯具配套的灯钩； 2、不劣于铝合金材质 |
| 390 | 大法庭-专用保险绳 | 1、与大法庭舞台灯具配套的保险绳； 2、不劣于304不锈钢包胶材质。 |
| 391 | 大法庭-无级调速对开大幕系统 | 1、可承载幕布重量：最大牵引力≥400N； 2、对开调速范围：0.01-0.1m/s； 3、电机功率：1.1Kw； 4、安全措施：开闭限位保护装置； 5、噪声：≤50dB。 |
| 392 | 大法庭-匀速对开幕系统 | 1、可承载幕布重量：最大牵引力≥400N； 2、对开调速范围：0.44m/s； 3、电机功率：0.55Kw； 4、安全措施：开闭限位保护装置； 5、噪声：≤50dB。 |
| 393 | 大法庭-电动升降会标吊杆机 | 1、升降速度：≥0.3m/s； 2、吊点数：≥5吊点； 3、总载荷：≥400KG； 4、噪音≤48dB； 5、配备上下限位装置;卷扬系统包括电动机、减速器、制动器、滑轮组件、镀锌航空软钢丝绳和配件等; 6、保护装置：限位保护、防跳绳保护、相序保护。 |
| 394 | 大法庭-电动升降国徽吊杆机 | 1、升降速度：≥0.3m/s； 2、吊点数：≥5吊点； 3、总载荷：≥400KG； 4、噪音≤48dB； 5、配备上下限位装置;卷扬系统包括电动机、减速器、制动器、滑轮组件、镀锌航空软钢丝绳和配件等; 6、保护装置：限位保护、防跳绳保护、相序保护。 |
| 395 | 大法庭-电动升降灯光吊杆机 | 1、升降速度：≥0.3m/s； 2、吊点数：≥5吊点； 3、总载荷：≥600KG； 4、噪音≤48dB； 5、配备上下限位装置;卷扬系统包括电动机、减速器、制动器、滑轮组件、镀锌航空软钢丝绳和配件等; 6、保护装置：限位保护、防跳绳保护、相序保护。 |
| 396 | 大法庭-电动升降面光吊杆机 | 1、升降速度：≥0.3m/s； 2、吊点数：≥5吊点； 3、总载荷：≥600KG； 4、噪音≤48dB； 5、配备上下限位装置;卷扬系统包括电动机、减速器、制动器、滑轮组件、镀锌航空软钢丝绳和配件等; 6、保护装置：限位保护、防跳绳保护、相序保护。 |
| 397 | 大法庭-吊杆机控制箱 | 1、模拟控制，控制吊杆机升降，上下限位，并符合有关标准和人体工程学。最短工作寿命为10000次。 |
| 398 | 大法庭-航空钢丝绳 | 1、多股缠绕，不劣于不锈钢材质 |
| 399 | 大法庭-对开导轨 | 1、三角形稳定结构轨道。 |
| 400 | 大法庭-钢结构栅顶及马道 | 1、栅顶由吊点梁、主龙骨、次龙骨、π形脚踏板的轻钢格栅满铺栅顶马道、高强螺栓组件、拉杆连接组件,防火涂料等部件组成。栅顶从形式分为单层,吊点梁和栅顶马道在同一层。具体位置根据现场实际情况调整。 |
| 401 | 大法庭-枣红色高密金丝绒阻燃会标幕 | 1、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃处理要求，绒布均为一级品，无级外色差，无破洞、无倒绒等。 |
| 402 | 大法庭-枣红色阻燃会标幕衬里 | 1、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃处理要求，绒布均为一级品，无级外色差，无破洞、无倒绒等。 |
| 403 | 大法庭-枣红高密金丝绒阻燃对开大幕 | 1、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃处理要求，绒布均为一级品，无级外色差，无破洞、无倒绒等。 |
| 404 | 大法庭-枣红色阻燃对开大幕衬里 | 1、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃处理要求，绒布均为一级品，无级外色差，无破洞、无倒绒等。 |
| 405 | 大法庭-墨绿色高密金丝绒阻燃横条幕 | 1、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃处理要求，绒布均为一级品，无级外色差，无破洞、无倒绒等。 |
| 406 | 大法庭-墨绿色高密金丝绒阻燃侧条幕 | 1、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃处理要求，绒布均为一级品，无级外色差，无破洞、无倒绒等。 |
| 407 | 大法庭-驼色高密金丝绒阻燃对开背景底幕 | 1、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃处理要求，绒布均为一级品，无级外色差，无破洞、无倒绒等。 |
| 408 | 大法庭-操作台 | 1、三联操作台，满足现场使用要求，高密度防火板台面、侧边及顶箱。 |
| 409 | 大法庭-液晶显示器 | 屏幕尺寸：≥23.8寸； 2、屏幕刷新率：≥75hz； 3、屏幕分辨率：≥1920*1080； 4、亮度：≥250cd/㎡； 4、接口：具有HDMI、DP接口； 5、面板：IPS技术； 6、对比度：不劣于1000:1； 7、支持0-90°垂直旋转； 8、含安装支架。 |
| 410 | 大法庭-音箱线1 | 1、不劣于GYX2*4mm2。 |
| 411 | 大法庭-音箱线2 | 1、不劣于GYX2*2.5mm2。 |
| 412 | 大法庭-音箱线3 | 1、不劣于GYX2*2mm2。 |
| 413 | 大法庭-话筒线 | 1、120绕包话筒线。 |
| 414 | 大法庭-SDI高清线 | 1、3G-SDI线缆。 |
| 415 | 大法庭-高清HDMI线 | 1、长度不低于20m。 |
| 416 | 大法庭-电源线 | 1、不劣于RVV2*2.5mm2。 |
| 417 | 大法庭-信号线 | 1、RVVP2*0.5mm2。 |
| 418 | 智慧庭审-庭审专用智能摄像机 | 1、最大分辨率支持4K（3840*2160）； 2、像素≥800万，1/1.8"CMOSAI轻智能抓拍半球型网络摄像机； 3、支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控、人数统计，最大支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标； 4、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 5、配套电源适配器。 |
| 419 | 智慧庭审-庭审智能交互终端 | 1、支持法官在庭前对案件进行分析时，可在案件管理页中对案件进行类案智推，调出与该案匹配的相似案件列表，系统默认推送两高指导案例、典型案例、地方案例，辅助法官对具体案件法律适用、裁判方法、司法理念等方面问题的判断。 2、支持系统自动统计分析当前案件相关法条引用情况，并支持点击法条名称查看法条的文本、效力、修订沿革、关联法条、影响法条等体系化法律规范，高效辅助法官确定法律适用依据。 3、庭审过程中，支持法官可接收由书记员控制的庭审状态通知，如开庭通知、休庭通知、复庭通知以及闭庭通知等。 4、支持根据查询条件可以查询具体案件信息，并可以对已结束的庭审再次进行庭审信息查看，对案件的庭审录像、电子笔录、证据材料进行回顾。 5、≥29寸高亮真彩液晶宽屏； 6、支持不少于10点触控，触摸反应时间≤5ms； 7、操作系统：不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统； 8、CPU：不劣于飞腾D2000或同等配置CPU； 9、接口包含VGA/HDMI、RJ45、USB等接口。 |
| 420 | 智慧庭审-庭审信号分配器 | 1、≥1路HDMI输入4路HDMI输出，分辨率最高可以支持3840*2160@30HZ。 |
| 421 | 智慧庭审-高拍仪 | 1、≥2500万+500万高清像素； 2、支持A3幅面； 3、驱动适配不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统。 |
| 422 | 智慧庭审-笔录同步器 | 1、支持不少于1路HDMI高清输入或1路VGA视频输入、1路HDMI输出和1路VGA环通输出； 2、画面支持位置调整和画面区域裁剪功能； 3、音频输入源可选HDMI或Audioin，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u； 4、支持1080P、720P等高清分辨率编码； 5、支持PoE供电； 6、支持RTMP、ONVIF、NTP、RTSP等网络协议； 7、支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置。 |
| 423 | 智慧庭审-庭审专用鹅颈话筒 | 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心形单指向性； 3、频率响应：100Hz-20KHz； 4、灵敏度：≥-43dBv； 5、输出阻抗：75Ω； 6、采样率：48K； 7、幻象供电：+48V； 8、最佳拾音距离:60cm。 |
| 424 | 智慧庭审-嫌疑人话筒 | 1、类型：电容话筒； 2、指向性：心形指向性； 3、频率响应：80Hz-20kHz； 4、灵敏度：≥-31dBV； 5、信噪比：78dB； 6、最大承受音压：130dB（0dB），140dB（-10dB）； 7、额定阻抗：680Ω； 8、电流消耗：3mA； 9、幻象供电：+48V； 10、模式开关：直通/80Hz低切/-10dB三档； 11、含落地支架。 |
| 425 | 智慧庭审-电源时序器 | 1、前面板提供1个常供电插座； 2、≥8个电源开关通道，通道开关状态可由面板显示； 3、单通道的最大电流≥10A，总输入电流容量≥38A； 4、支持通过面板一键（ON/OFF）开关，时序开启/关闭1-8通道，实现时序功能； 5、支持通过软件方式，锁闭和解锁面板按键； 6、支持TCP/IP、RS485通讯协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制； 7、提供RJ45网络输入接口，可连接局域网或外接广域网； 8、提供相邻端口互锁功能，可用于控制投影升降幕、升降架以及电动窗帘等设备升降和开闭； 9、提供延时操作功能，延时时间≥15小时； |
| 426 | 智慧庭审-主扩扬声器 | 1、频率响应：≥60Hz~20KHz； 2、灵敏度:≥94dB； 3、额定功率:≥180w； 4、低音单元:≥1*8”； 5、高音单元：≥1.44"； 6、标称覆盖:≥80度*80度； 7、最大声压级:≥120dB； |
| 427 | 智慧庭审-主扩扬声器功放 | 1、8Ω立体声功率：≥550w×2; 2、4Ω立体声功率：≥780w×2; 3、频率范围:（1w@8Ω）≥20Hz-20kHz+1/-1dB; 4、总谐波失真:≤0.1%; 5、信噪比:≥100dB; 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 428 | 智慧庭审-辅助扬声器 | 1、频率响应：≥60Hz~20KHz； 2、灵敏度:≥94dB； 3、额定功率:≥180w； 4、低音单元:≥1*8”； 5、高音单元：≥1.44"； 6、标称覆盖:≥80度*80度； 7、最大声压级:≥120dB； 8、安装于刑事中法庭。 |
| 429 | 智慧庭审-辅助扬声器功放 | 1、8Ω立体声功率:≥350w×2； 2、4Ω立体声功率:≥480w×2； 3、频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真:≤0.1%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； 9、安装于刑事中法庭。 |
| 430 | 智慧庭审-数字音频处理器1 | 1、≥16路平衡式话筒/线路输入，≥16路平衡式输出； 2、不低于24bit/48kHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 3、RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等功能； 4、支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 5、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能； 6、带USB接口（支持录音及播放功能）； 7、设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载； 8、软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式。 9、总谐波失真：≤0.005%@1kHz； 10、频率响应：20Hz~20kHz（±0.5dB）； 11、安装于刑事法庭。 |
| 431 | 智慧庭审-数字音频处理器2 | 1、≥12路平衡式话筒/线路输入，12路平衡式输出； 2、不低于24bit/48kHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 3、内置反馈抑制器、噪声门、回声消除（AEC）算法、具有强大的音频处理软件，31段均衡器、噪声门、压限器、自动增益、自动混音器、路由器，输出5段参量均衡器，分频器，限幅器，滤波器，哑音、相位、信号指示表和信号发生器等。 4、RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等功能； 5、支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 6、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能； 7、带USB接口（支持录音及播放功能）； 8、设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载； 9、软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式； 10、总谐波失真：≤0.002%@1kHz； 11、频率响应：20Hz~20kHz（±0.25dB）。 |
| 432 | 智慧庭审-话筒混音器 | 1、输入路数：≥8路； 2、最大增益:≥73dB； 3、频率响应:30Hz-20kHz； 4、当量输入噪音:-124dBV； 5、话筒线路输入衰减:10dB； 6、幻像供电:+48VDC； 7、控制电压输出:+4VDC； 8、安装于刑事中法庭。 |
| 433 | 智慧庭审-公诉人交互终端 | 1、支持系统将自动生成公诉人登录密码，用于公诉人在庭审时登录电子质证系统。 2、支持与电子卷宗无缝衔接，同步卷宗文件。 3、支持公诉人可以实现对证据的关键点进行标注或擦除，突出展示证据的关键点，辅助举证方清晰表述己方观点，标注内容不会破坏原电子卷宗文件，保证了电子卷宗的完整可信。 4、≥29寸高亮真彩液晶宽屏； 5、支持不少于10点触控，触摸反应时间≤5ms； 6、操作系统：不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统； 7、CPU：不劣于飞腾D2000或同等配置CPU； 8、接口包含VGA/HDMI、RJ45、USB等接口。 9、安装于刑事法庭。 |
| 434 | 智慧庭审-高清宽屏显示器 | 1、≥29英寸显示器； 2、≥21:9宽带鱼屏IPS广色域； 3、分辨率≥2560×1080； 4、接口：DP，HDMI，音频/耳机输出； 5、配置俯仰折叠支架。 |
| 435 | 智慧庭审-旁听席显示屏1 | 1、≥49寸，物理分辨率：1920×1080@60Hz，亮度≥350cd/m2； 2、CPU：不低于4核Cortex-A17@1.6GHz； 3、存储参数：内存不小于2GB内置存储16GB； 4、网络：有线、无线WIFI； 5、接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIOIN*1，AUDIOOUT*1，TF卡接口*1； 6、能够与庭审系统直接对接； 7、安装于大法庭外的其他法庭； 8、含配套安装伸缩支架。 |
| 436 | 智慧庭审-庭审公告屏 | 1、法庭门口的庭审信息发布，与庭审系统统一软件管理，并可显示该法庭“空闲”“开庭中”“已预约”三种状态，并可展示庭审画面、排期信息等； 2、纤薄机身，整机厚度≤27mm，全高清分辨率支持1920*1080P@60Hz，不少于十点电容触控； 3、防眩光处理钢化玻璃，抗强光干扰，防暴力破坏。边框四角圆角处理，防误碰误伤； 4、内置全向麦克风，拾音半径不小于1m； 5、内置光感模块，可根据周围环境光线强弱自动调节显示屏亮度，节能同时保证清晰显示； 6、安装于大法庭外的其他法庭，含安装底座。 |
| 437 | 智慧庭审-LED显示席卡1 | 1、不低于P2.0全彩； 2、审判桌1个：长6米，显示尺寸：不少于0.128米*0.512米*5块，书记员桌1个：长2.6米，显示尺寸：不少于0.128米*0.512米*2块，公诉人桌1个：长2.4米，显示尺寸:不少于0.128米*0.512米*3块，辩护人桌1个：长2.4米，显示尺寸:不少于0.128米*0.512米*3块； 3、安装于刑事中法庭。 |
| 438 | 智慧庭审-LED显示席卡2 | 1、不低于P2.0全彩； 2、审判桌1个：长3.6米，显示尺寸：不少于0.128米*0.512米*3块，书记员桌1个：长2.2米，显示尺寸：不少于0.128米*0.512米*1块，原告桌1个：长2.4米，显示尺寸:不少于0.128米*0.512米*3块，被告桌1个：长2.4米，显示尺寸:不少于0.128米*0.512米*3块； 3、安装于刑事、民事小法庭、兼用互联网法庭及微法庭。 |
| 439 | 智慧庭审-LED显示席卡3 | 1、不低于P2.0全彩； 2、审判桌1个：长3.6米，显示尺寸：不少于0.128米*0.512米*3块，书记员桌1个：长2.2米，显示尺寸：不少于0.128米*0.512米*1块； 3、安装于专用互联网法庭； 4、含框架结构。 |
| 440 | 智慧庭审-远程图像显示屏1 | 1、≥49寸，物理分辨率：1920×1080@60Hz，≥350cd/m2 2、系统：Android 3、CPU：不低于4核Cortex-A17@1.6GHz 4、存储参数：内存不小于2GB内置存储16GB 5、网络：有线、无线WIFI 6、接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIOIN*1，AUDIOOUT*1，TF卡接口*1 7、能够与庭审系统直接对接。 |
| 441 | 智慧庭审-旁听席显示屏2 | - ≥49寸，物理分辨率：1920×1080@60Hz，亮度≥350cd/m2； 2、CPU：不低于4核Cortex-A17@1.6GHz； 3、存储参数：内存不小于2GB内置存储16GB； 4、网络：有线、无线WIFI； 5、接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIOIN*1，AUDIOOUT*1，TF卡接口*1； 6、能够与庭审系统直接对接； 7、安装于大法庭外的其他法庭。 |
| 442 | 智慧庭审-显示屏升降机 | 1、远程图像显示屏升降机； 2、支持电动模式。 |
| 443 | 智慧庭审-远程图像显示屏2 | 1、≥86寸，物理分辨率：≥3840×2160，≥450cd/m2 2、系统：支持不劣于Android系统； 3、CPU：不低于2核； 4、存储参数：内存不小于3GB； 5、网络：有线、无线WIFI； 6、含安装支架。 |
| 444 | 智慧庭审-庭审信息播放终端 | 1、支持4路1080P画面直播； 2、支持4K画面播放； 3、CPU：不低于四核Cortex-A17； 4、存储参数：内存≥2G，储存空间：≥16GB（EMMC）； 5、网络：支持有线、无线WIFI； 6、接口：HDMIOUT×1，AUDIOIN×1,AUDIOOUT×1,RJ45IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1； 7、安装于专用互联网法庭。 |
| 445 | 智慧庭审-电源线 | 1、规格不劣于RVV3*2.5mm2。 |
| 446 | 智慧庭审-信号线 | 1、规格不劣于RVV3*0.5mm2。 |
| 447 | 智慧庭审-音箱线 | 1、规格不劣于GYX2*1.5mm2 |
| 448 | 智慧庭审-音频线 | 1、规格不劣于RVVS2×1.0mm2。 |
| 449 | 智慧庭审-六类屏蔽双绞线 | 1、需符合并超过TIA/EIA568-B.2-1、ISO/IEC118012002类性能要求； 2、六类屏蔽双绞线由4对芯径为23AWG单股裸铜线(铜导体外具有HD-PE材料被覆绝缘）、采用十字隔离支架、需采用无氧铜导体铝箔屏蔽； 3、屏蔽：透明麦拉带，单面铝箔聚脂带，铝箔向内，地线放在透明麦拉带与铝箔聚脂带之间； 4、包含所有法庭； |
| 450 | 智慧庭审-庭审云主机机箱系统 | 1、框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽； 2、支持双电源冗余电源支持热插拔； 3、支持不少于32画面分割显示功能； 4、支持设置最高4K输出分辨率信号； 5、信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 6、图像切换时间小于20ms； 7、支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧； 8、对录像文件解码延时≤110ms； 9、支持4K输出板最大分辨率为4096×2160； 10、支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 11、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms； 12、OSD叠加：支持审判席、原告席、被告席等席位名称叠加；支持远端当事人诉讼席位叠加； 13、庭审能力：支持多个法庭同时开庭，视频画面合成资源按需调度； 14、音视频协议：支持各类法庭前端、看守所端、互联网端音视频流接入，视频编码格式支持 H.264/H. 265,视频传输协议支持RTSP /WebRTC/H.323,音频编码协议支持G.711、OPUS、ACC，音视频传输协议支持RTP和ES流相互转换。 |
| 451 | 智慧庭审-互联网庭审发送单元 | 1、支持庭审互联网侧当事人码流获取，支持H264解码； 2、支持WEBRTC阅览； 3、持不少于4路HDMI信号输出，1080P@30fps，或720P@25fps及以下分辨率; 4、支持RTSP流转ES流，支持ES流转RTSP流； 5、支持RTSP取流； 6、单块支持不少于12路音视频处理能力。 |
| 452 | 智慧庭审-录音录像管理单元 | 1、单板支持管理4个录音录像处理单元；1个管理单元，管理4个处理单元， |
| 453 | 智慧庭审-录音录像处理单元 | 不低于以下要求：支持录音录像，以及画面的编解码处理，每个处理单元支持不少于8个法庭庭审应用，支持每个法庭不少于8路视频 |
| 454 | 智慧庭审-云庭审光闸 | 1、前置机系统配置：≤2U服务器结构；内存16GB;硬盘1TB；包含5个10/100/1000BASE-T接口（含一个管理口，一个BMC口），4个千兆SFP插槽；2个USB2.0口。文件传输性能800Mbps；访问延时小于20ms；并发连接数＞10w 2、后置机系统配置：≤2U服务器结构；内存16GB;硬盘1TB；包含5个10/100/1000BASE-T接口（含一个管理口，一个BMC口），4个千兆SFP插槽；2个USB2.0口。文件传输性能800Mbps；访问延时小于20ms；并发连接数>10w 3、光闸系统配置：2U,液晶屏；内端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个MAN口和1个HA口；外端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个MAN口和1个HA口,冗余电源,网络吞吐量：600Mbps；硬盘：内外网各256GB固态硬盘。 4、视频编码格式检查：支持GB28181标准规定的MPEG-4、H.264、SVAC视频编码格式检查。 5、回放控制命令检查：支持GB28181标准规定的正常播放、快速、暂停、停止、随机拖动播放回放控制命令检查。 6、支持单向光闸私有API通讯模式、双单向光闸通讯模式、网闸通讯模式，可适配各种隔离场景。 |
| 455 | 智慧庭审-云存储平台系统 | 1、支持存储空间虚拟化管理，支持多存储设备容量整合，形成资源池。可根据用户业务按需分配不同的存储空间和/或创建不同容量的资源池。支持业务数据的存储周期管理，可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可按容量或时间方式进行配置 2、支持单个存储设备构建存储系统虚拟化空间，支持将指定的设备创建为指定的存储空间 3、支持对存储设备自动管理，合理分配调度前端摄像头写入数据的空间区域；支持对单路前端配置相应的存储空间，并可对多路前端进行批量配置存储空间 4、支持对摄像机写入云的录像数据设置存储周期，可根据重要性和实际需求，随时调整录像存储周期(缩短或者增加),存储周期内录像不丢失，录像根据存储周期自动清理，可单个或批量对摄像机配置存储周期，监控平台配置立即生数，无需调整存储系统 5、支持对系统坏块恢复的带宽进行智能限速，支持根据网络情况自适应，自动调整带宽；在出现链路中断，或者元数据服务器出现故障时，不占用业务带宽 6、支持数据融合存储，前端摄像机视频写入到云存储后，以对象文件方式存储在云存储内；支持用户通过云盘查看云存储中视频、图片、文伴，支持存储空间通过通用协议挂载到云存储后，可直接查看存储卷中视频文件 7、系统采用热备空间或热备盘形式，预留给数据恢复使用，热备盘、热备空间容量可配置；系统支持自动管理热备空间，使热备空间处于非闲置状态 8、云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现敏据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响 9、支持告警管理：支持集群内所有资源的告警，在存储系统的各级软硬件产生故障时，由管理控制台向管理员提示告警。支持自定义告警通知，同时支持邮件告警。支持实时健康管理：支持对物理服务器、存储介质、存储池数据冗余状态监控及管理；支持对象、块和文件的网关和链路健康检测；支持存储介质根据SMART信息预测设备寿命，提醒坏盘可能 10、云存储平台系统具备密码安全功能和性能，不高于2M码率情况下，视频数据访问总并发数不少于2800路。 |
| 456 | 智慧庭审-存储节点 | 1、支持在同一设备或不同设备间进行逻辑资源镜像，镜像同步完成后，拔掉与原逻辑卷相关阵列中的所有硬盘，不影响正在运行的录像业务，录像可正常回放和写入； 2、支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以按照之前的进度继续重建； 3、可对多个域内的设备进行管理，域内所有存储节点可自动识别，每个域支持1-16个存储节点； 4、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出，在120min内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 5、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖； 6、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性； 7、可对录像的某个时间点添加标签众并可进行查询、回放、下载。支持1024个标签。单个文件最大支持128个标签；支持在实况、回放、下载录像上可以叠加操作人员的用户名、IP地址、MAC地址、时间等水印信息。 |
| 457 | 智慧庭审-智慧庭审综合管理平台 | 1、庭审笔录：支持庭审笔录模板的导入、导出，支持笔录编辑、打印、校对； 2、身份核验：支持开庭前通过人脸识别方式对到庭当事人进行无感身份核验，无需当事人出示身份证； 3、支持查看系统当前CPU/内存消耗占比，以及当前网络传输情况；点击查看详情，支持查看各应用当前CPU/内存消耗情况； 4、支持设置视频基础快捷键，包括抓图、全屏、全部录像、紧急录像、全部停止、即时回放、停止录像、全部抓图等功能； 5、支持设置是否接受报警后自动进行报警当时录像回放画面弹窗，支持设置弹窗时的窗口数量（1、4、9屏）及回放画面时间长度（前多少秒及后多少秒），支持设置弹窗清除模式； 6、进入到客户端首页后，如果有更新信息，支持在右上角进行提示（不实时检测更新，只在登录时检测，或手动点击更新按钮时检测）。点击更新提示可展示更新列表，分类展示（分类为构架、组件、补丁、资源包），对于强制更新的有标识指出为重要更新； 用户可选择一个或者多个进行更新。更新时有对应的更新进度； 7、支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位； 8、支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进； 9、支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。支持八方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下； 10、支持进度条缩放，并支持滚轮控制，支持在时间轴上切换画面播放时间，支持控制时间轴收起与展开，支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图； 11、支持用户打开视频实时报警界面后，当有新报警记录产生时，页面将自动调用平台播放器，播放报警产生设备的实时预览画面。该功能可在视频实时报警配置中关闭； 12、支持查看历史视频报警信息，包括报警名称、优先级、报警源、报警类型及报警时间，其中优先级支持以不同颜色标明其紧急程度； 13、需适配不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统、不劣于龙芯或鲲鹏或其他主流化CPU平台、不劣于主流数据库。 |
| 458 | 智慧庭审-法庭融合云音视频调度模块 | 1、支持无云会议、双云会议+双云主机+光闸、双云会议+双云主机+光端机、单云会议+双会议网关+光闸四种部署模式； 2、云主机管理，支持云主机接入，通过标准RTMP驱动标准RTSP协议接入，可使用rtsp重定向服务定位到具体的会议取流地址；支持云主机集群，可以在集群中添加主设备、从设备，支持集群调度； 3、场所管理，支持配置场所属性包括本地或远程属性，支持场所关联合成通道； 4、终端管理，支持在场所内配置终端，可添加至云会议平台；支持终端在不同的云会议平台之间迁移；支持会议终端使用H323/SIP接入实现跨域庭审； 5、场所权限分配，支持对用户进行场所权限分配； 6、会议计划：法官、书记员通过业务应用增加排期，支持本地、跨域、跨网、纯互联网四种模式； 7、会议控制调度：支持开启/关闭会议，在跨域、跨网、纯互联网模式下进行云会议视频收发调度，包括视频收发单元分配调度、内外网云会议调度； 8、合成同录调度：支持开启/关闭画面合成与录像，支持视频画面合成调度，包括视频合成单元分配调度、视频合成控制、同录控制；支持HOS对象存储对接，并实现录像格式为MP4，并可实现一个会议所有录像片段合成为1个录像； 9、支持会议过程控制，包括音视频控制、共享桌面控制、语音激励、合成画面布局调整、人员调整； 10、运维管理，支持云主机设备及各卡槽子系统的在线状态监测，支持云会议在线状态及企业在线会议监测，支持存储设备容量及录像任务状态监测；支持运维过程中在云主机集群中自由调度； 11、MCU主从切换与RTSP重定向，支持rtsp重定向服务对虚拟监控点取流的rtsp请求重定向为MCU会议取流地址；支持MCU主从切换，切换rtsp取流地址同时切换MCU会议。 |
| 459 | 智慧庭审-智慧庭审运维平台 | 1、提供运维平台基础服务能力，包括运维首页、权限管理、人员管理、故障告警及配置、巡检配置、资源管理以及在线率、录像完好率、视频完好率统计功能等； 2、支持监控摄像机、编码设备、存储设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息； 3、支持设备使用情况、设备故障情况统计； 4、支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障；支持诊断结果统计； 5、支持网络交换机、服务器、虚拟机等通用IT设备运行情况的采集，采集内容包括：CPU、内存、磁盘、进程、上下行流量带宽占比。 6、支持数据库的运行状态、表空间等数据采集； 7、支持kafka、ftp、dns、web容器的运行状态和响应情况采集。 |
| 460 | 智慧庭审-书记员智能应用 | 1、书记员庭审应用，包括电子笔录、电子证据管理、证据同步展示、庭审集中控制、光盘同步刻录等； 2、需融合法院在用电子质证系统。 3、支持无需法官、当事人操作自动将其系统应用启动、登录、进入庭审，支持在庭审系统中对已排期案件临时合并/取消合并开庭。 4、支持从法院已有的文书平台系统加载笔录模板，支持在线书写笔录并自动保存。 5、支持一键呼叫法警，法警人员可在法警室终端电脑接收到呼叫请求。 |
| 461 | 智慧庭审-法官端智能应用 | 1.登录 系统提供法官登录入口，用于庭审时通过内网统一用户管理中心账号密码 登录电子质证系统。 2.我的庭审 提供我的庭审模块，以日历表的形式展现法官本人的待开庭案件记录，并支持根据开庭日期查看待开庭数据以及案件基本信息。系统展示默认今日开庭数据，便于法官快速进入庭审页面。 3.一键唤醒 支持终端应用由书记员端应用一键唤醒并自动登录至庭审界面，支持在开庭过程中对笔记内容进行修改，修改后的笔记支持在电子卷宗中查阅。 4.我的案件 提供我的案件模块，用于管理法官本人参与案件的开庭排期记录展示以及查询功能，支持法官查询待开庭或已闭庭相关开庭记录。 4.1当事人信息 提供当事人信息模块，用于法官在开庭时，查看案件相关当事人信息 4.2审判组织 系统提供审判组织模块，用于法官在开庭时，查看案件审判组织成员，并向当事人展示本次庭审审判组织成员信息。 5.法庭纪律 5.1法庭纪律管理 提供系统管理员法庭纪律管理模块，根据案件和本院相关规范，设置本院法庭纪律相关信息。 5.2法庭纪律展示 法官在开庭时，可以通过法庭纪律模块，向当事人展示法庭纪律信息。 6.证据管理 6.1证据调阅 支持与电子卷宗系统无缝衔接，法官在庭审时可以通过系统实时调阅电子卷宗的证据材料，若当前案件为二审案件，法官还可以调阅原审案件的卷宗材料（包括原审电子卷和档案卷）。 6.2全文检索 针对电子卷宗证据材料，支持输入关键字进行全文检索，便于法官在庭审时快速定位查找相应的证据材料。 6.3证据同步展示 可利用屏幕共享技术，由法官控制庭审节奏，将法官证据展示页面同步显示给当事人，完成线上证据传阅。在当事人举证、质证环节，若当事人有举证需求，法官批准后可以授权当事人进行材料共享，各方当事人可根据授权展示对应的证据开展举证、质证。 6.4证据标注 举证质证过程时支持对证据进行打点标记、高亮文本和标记擦除等，方便当事人标注关键证据，提高庭审效率。证据标注不会破坏原文件，保障了电子卷宗的完整可信。 6.4一键入卷 庭审过程中法官可以对电子材料进行审核认证，确认后支持一键回传电子卷宗系统，提高电子卷宗材料随案同步的实时性。 7.笔录管理 7.1笔录同步展示 支持法官在庭审过程中可实时查看书记员记录的庭审笔录，实时跟踪庭审笔录的准确性，同时方便法官把握庭审节奏。 7.2笔录签名 庭审结束后，书记员可以发起笔录核对流程，可将摘要笔录内容发送给法官查看并核对。核对笔录后，书记员可以发起笔录签名，可将核对后的笔录发送给法官查看并签名。 7.3笔录入卷 针对已签名的笔录，支持实时推送至电子卷宗，避免笔录的打印及二次扫描，辅助电子卷宗随案生成，保障电子卷宗的完整性。 8.庭审视频 8.1庭审视频画面集成 涉及远程庭审或互联网庭审时，支持集成音视频平台能力，进行庭审视频画面的实时，法官可以查看在线参与庭审当事人画面，支持可随时调节画面质量，并可根据接入系统的当事人人数进行固定布局，可以根据当前庭审环节切换各个当事人屏幕画面占比。 8.2庭审禁言 庭审过程中，支持法官可根据庭审需要针对在线参与庭审的当事人进行禁言，系统将自动关闭该当事人的发言权限,保障庭审秩序的有效进行。 8.3视频画面屏蔽 庭审过程中，支持法官根据维护法庭纪律的实际需要，可以自行选择屏蔽相关当事人的视频画面，并在其遵守庭审纪律后再次打开其画面。 9.庭审提纲 支持默认显示电子卷宗中已有的庭审提纲文件，若没有找到则根据当前案件要素信息实时生成，也支持法官自行选择电子卷宗中已有文件进行展示，便于法官在庭审过程中实时参考。 10.阅卷笔记 支持将法官在开庭前记录的材料相关的待证事实、法庭询问要点、争议要点、证据清单展示在电子质证系统中，供法官庭审过程中可以查看之前阅卷时梳理的待证事实、争议焦点等信息，提高庭审效率。 11.开庭笔记 庭审时支持法官可当庭对庭审要点信息进行记录、保存，对重点证据和争议证据进行标注，方便庭后对案件进行回顾和整理。 12.智能推送（需要对接法信平台） 法官在庭前对案件进行分析时，可在案件管理页中对案件进行类案智推，调出与该案匹配的相似案件列表，系统默认推送两高指导案例、典型案例、地方案例，辅助法官对具体案件法律适用、裁判方法、司法理念等方面问题的判断。 13.法信检索（需要对接法信平台） 系统自动统计分析当前案件相关法条引用情况，并支持点击法条名称查看法条的文本、效力、修订沿革、关联法条、影响法条等体系化法律规范，高效辅助法官确定法律适用依据。 14.庭审状态通知 庭审过程中，支持法官可接收由书记员控制的庭审状态通知，如开庭通知、休庭通知、复庭通知以及闭庭通知等。 15.庭审回看 根据查询条件可以查询具体案件信息，并可以对已结束的庭审再次进行庭审信息查看，对案件的庭审录像、电子笔录、证据材料进行回顾。 |
| 462 | 智慧庭审-庭审公告模块 | 1、支持庭上旁听席大屏、法官前方大屏（信息发布屏或信息发布盒子接入）显示庭审合成画面，外网当事人画面； 2、支持在诉服大厅、法庭门口等场所的信息公告屏，提供今日开庭信息及法庭状态等庭审公告的内容服务。 |
| 463 | 智慧庭审-当事人端智能应用 （线下） | 1.登录 支持系统将自动生成当事人登录密码，用于当事人在庭审时登录电子质证系统。 2.证据管理 2.1证据交换 支持与电子卷宗无缝衔接，同步卷宗文件。当事人登录电子质证系统即可查看对方当事人提交的证据材料。 （2）证据标注 支持当事人可以实现对证据的关键点进行标注或擦除，突出展示证据的关键点，辅助举证方清晰表述己方观点，标注内容不会破坏原电子卷宗文件，保证了电子卷宗的完整可信。 （3）举证示证 当事人在互联网或当庭提交的证据材料，将同步推送到电子质证系统，法官或庭内当事人可以实时查看入卷的当庭举证材料，进行质证。 （4）证据多屏共享 依托投屏共享技术，当事人获得法官授权后，支持将自己的电子证据材料通过示证投屏共享至法官及其他当事人端，进行证据材料的质证。 （5）证据材料上传 当事人在庭审过程中法庭现场提交的证据材料，支持对接高拍仪或扫描仪，通过高拍仪或扫描仪自动将纸质材料转化为电子材料供开庭举证、质证。 3.笔录管理 3.1笔录同步展示 支持当事人在庭审过程中可实时查看书记员记录的庭审笔录，实时跟踪庭审笔录的准确性。 3.2笔录签名 庭审结束后，书记员可以发起笔录核对流程，可将摘要笔录内容发送给当事人查看并核对。核对笔录后，书记员可以发起笔录签名，可将核对后的笔录发送给当事人查看并签名。 4.庭审视频 互联网庭审模式下，当事人可在庭审视频模块，查看远程参与庭审的当事人庭审画面。针对庭审视频画面支持调整画面大小以及布局切换。 5.庭审状态通知 庭审过程中，支持当事人可接收由书记员控制的庭审状态通知，如开庭通知、休庭通知、复庭通知以及闭庭通知等。 6、查阅卷宗 支持与电子卷宗系统对接，当事人在庭审时可以通过系统实时调阅本案卷宗正卷部分，且当事人卷宗查阅范围支持配置。 |
| 464 | 智慧庭审-当事人端智能应用 （线上） | 1开庭通知 当法官排期后，会发送短信通知告知当事人开庭时间及线上庭审入口。当事人/代理人根据手机号获取验证码可直接登录云庭审PC客户端。 2系统登录 互联网参审的当事人的可以根据手机号+验证码的方式进行登录即可，方便快捷 3庭审日历 采用日历的方式展示与当事人关联的庭审记录，并提供庭审排期列表，能够查看庭审案件的基本信息以及参会人员。 4卷宗材料查看 互联网端当事进入庭审主页后，可以实时查看案件的电子卷宗。 5案件基本信息查看 互联网端当事进入庭审主页后，可以实时查看案件的基本信息，包括案件当事人、案由、案件立案日期等数据。 6实名认证 当事人/代理人登录后需进行实名认证，未经实名认证不能参与庭审，系统支持人脸核验身份认证。 7庭审视频 当事人应用可查看远端音视频。支持单画面放大缩小，对大小码流切换，大画面采用大码流交互，小画面采用小码流，对法庭内庭审画面进行查看。 8证据上传及查阅 当事人端支持证据材料上传与共享，可以对当前庭审中的证据材料进行查阅，如果存在证据需要临时上传的，可以将材料在线上传。 外网当事人可以通过看查看庭上示证画面，交由法官进行代为质证。 9笔录查看 外网端当事人能够实时的查看到书记员撰写的笔录。 10笔录扫码签名 当书记员发起笔录确认，当事人可看到到笔录文件，在确认无误后，可以通过手机扫描进行笔录签名。 11查阅配置 支持当事人在系统中实时调阅本案卷宗正卷部分，且可控制和管理卷宗查阅范围。 |
| 465 | 智慧庭审-庭上应用 | 全程为庭审参与各方，特别是当事人一方，提供便捷、安全的网上开庭服务，依托电子卷宗系统实现在线庭审举证、质证、在线笔录签名；满足人民群众多元化司法需求，提供PC端等多样化进入庭审通道，实现庭审无纸化，从而提高办案效率。 1登录（手机验证码登录） 当事人可根据手机号码以及验证码直接登录诉讼服务中心。需通过人脸识别智能身份认证。 2网上庭审 当事人可登陆成功后直接进入网上庭审页面，可以快速查看待开始的庭审会议，以前过往日期的庭审记录。 2.1庭审日历 当事人可以通过本功能查阅互联网庭审安排以及以往互联网庭审的记录。 2.2庭审检索 支持当事人通过日期的检索，快速查找到对应的庭审。 2.3庭前准备 支持当事人引入相关的开庭材料，材料要求和创建庭审时一致。 2.4庭前测试 在进入庭审空间前，支持须通过人脸识别认证、摄像头、耳机和麦克风的检测，将检测结果返回至法官/书记员端。 3庭审空间 在庭审列表中选中对应的案件后，可以进入对应的庭审空间。 3.1视频庭审 若选中的是已结束的案件，支持查看已结束庭审的记录，包含案件信息、卷宗材料以及笔录等信息； 若选中的是即将开始的案件，法官可以进入互联网庭审， 能够看到所有参与者的视频画面，实时与庭审参与者进行语音以及视频的交互。 3.2人员进入提示 若会议的其他参与人进入会议时，进行提示。 3.3庭审须知 支持查看庭审须知，在参会过程中需要遵守庭审须知内的要求。 3.4案件信息 展示该案件的信息，主要包含：案号、经办法院、状态、案由、立案日期、结案日期、当事人、承办人、承办部门、承办法院、诉讼请求等参数。 3.5案件主体 展示该案件当事人、代理人的一些基本信息。 当案件当事人为个体时，主要包含：诉讼地位、姓名/名称、当事人类型、联系方式、证件号码/机构代码、地址等；当案件当事人为单位时，主要包含：法定代表人、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、地址等。 代理人的信息主要包含：辩护类型、代理人名称、代理人联系方式、证件号码、代理当事人、代理人证件类型、所在单位、地址等。 3.6卷宗信息 支持在线预览卷宗材料。 可以支持缩略图、文本检索、换页、放大缩小、展示比例调整、全屏、打印、下载等功能。 3.7补充证据 支持本地当事人线上补充证据，支持审判人员查看内外网各当事人补充的证据，且各方可针对证据进行同步示证质证。 3.8笔录同步展示查看 当法官/书记员编写完笔录后，支持‘发起签名’选择需确认签名的当事人后，当事人可以查看待确认的笔录。 3.9笔录确认签名 当法官/书记员编写完笔录后，支持‘发起签名’选择需确认签名的当事人后，当事人可以点击‘确认’按钮，进行确认，并将状态同步至法官/书记员处。 3.10视频画面大小流切换 支持当事人对参会的所有人员的视频进行切换到大流。 |
| 466 | 智慧庭审-融合云云会议并发 | 1、部署：支持ARM架构和X86架构物理机、虚拟机和容器云环境部署，每套产品可以在一台物理服务器的多台虚拟机上任意部署；支持分布式、集群化、虚拟化部署方式；支持跨网络穿透部署方案，提供安全可靠的内外网通信云平台；平台支持Linux操作系统部署 2、并发要求：单会议最大支持并发数不低于1000并发 3、级联：支持上下级互联、上下级边缘互联等部署方式； 4、音频：支持OPUS、AAC；支持大规模音频混音逻辑，保证大规模会议的音频流畅清晰；支持回声消除、自动降噪、音频增益 5、视频：支持多轨道传输；平台具备视频转码功能；最高支持4K、1080P@60fps视频分辨率； 6、编解码：支持H.264AVC&H.265AVC 7、兼容性：支持H.323、SIP呼叫协议；支持监控摄像头注册接入，无缝接入会议；支持VOLTE网关接入；支持RTMP网关接入 8、网络适应性：支持动态带宽检测，探测客户端与服务端之间的可用带宽和丢包情况。30%以内丢包率能够正常观看高清视频，70%保证音视频流畅；码率自适应，多码率自动切换，编码器可以自适应适配评估带宽，支持50kbps到8000kbps自适应码率适配和调节机制；抗网络波动算法；自适应冗余；网络延时控制在400ms以下 9、网络穿透：支持跨网络网闸穿透功能； 10、集成要求：提供全套高度集成化的SDK及平台服务API；集成工具或接入类型支持windows、Android、IOS、Linux、Kylin、Chrome、Firefox、手机浏览器、微信小程序等 11、安全控制：支持DTLS/SRTP媒体内容加密传输；支持数据国际标准AES512加密，服务器端口限制在1024以上 |
| 467 | 智慧庭审-融合云互联网接入网关 | 1、支持在融合云庭审场景下将互联网端应用通过跨网音视频光闸接入至内网私有化部署的云会议中。 |
| 468 | 智慧庭审-庭审智能信息交互系统 | 1、书记员显示系统：要求包含签到信息、开庭公告、开庭通知、呼叫法警、呼叫诉讼人、开庭准备提醒、开庭计时、开庭排期等功能； 2、楼层信息交互系统：要求包含开庭公告、诉讼参与人进入、呼叫提醒等功能； 3、法警桌面显示系统：要求包含法警显示软件实现与访客系统、书记员交互系统的系统交互、庭审查看、书记员呼叫等功能； 4、庭审综合管理平台：支持法庭内的法官、书记员在系统内与运维人员进行图文沟通。 |
| 469 | 智慧庭审-数据对接软件 | 1、通过数据接口定制开发实现与庭审交互系统对接。 |
| 470 | 智慧庭审-终端管理软件 | 1、支持现有IP网络，通过网络进行传输和通讯； 2、具有节目制作工具，能够在同一界面实现多种分辨率的同比例放大与缩小。 3、客户端支持网页登入配置，能够实现服务器离线手工配置开关机时间、IP、服务器下载等信息 4、支持多种视音频编码标准和图文格式。如：MPEG1/2/3/4、WMV、WMA、Real、JPEG、BMP、GIF、PPT等； 4、具有标准接口，支持第三方软件运用和程序对接； 5、采用用户名身份和密码认证，用户可分配具体操作权限，素材和节目表需要审核通过方可进行发布，能够实现部门、权限的独立划分； 6、系统可以对网络机播放机或者网络一体机可进行集中统一管理，设置每台终端的属性和配置参数，支持终端的分组管理；在软件界面直接监控终端的设备状态，并可以对播放内容进行实时监控，实现对终端的重启、远程关机、音量调节等便捷操作； 7、系统支持一键批量终端截屏，以监视墙方式排列显示实时截屏结果，以便管理所有设备播放情况； 8、系统支持窗口化实时显示用户在线数量、断开数量、待审核数量； 9、支持通过服务端下载客户端报错日志； 10、系统含有节目管理模块，可以对播放内容实现可视化编辑修改，支持在界面上实现节目内容的重新组合，并且以所见即所得的方式进行编辑和预览； 11、支持一个屏幕划分多个区域显示，区域大小可以任意拖拉设定，画面内容任意组合，即一个屏幕可同时显示音视频、文字、图像、天气等任意组合信息； 12、能够实现对所有终端的自动管理，实现自动开关机、网络检测、内容发布、系统更新管理功能。 |
| 471 | 智慧庭审-书记员桌面交互设备 | 1、尺寸:≥10.1英寸； 2、显示尺寸:≥217*136mm； 3、分辨率:≥1280*800； 4、对比度:≥800:1； 5、亮度:≥250cd/m2； 6、显示比例:16：9； 7、响应时间:10/15(Typ.)(Tr/Td)ms； 8、理论点击次数:5000万次以上； 9、抗光干扰:阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用。 |
| 472 | 智慧庭审-壁挂一体机（法官通道） | 1、尺寸:≥21.5英寸； 2、显示尺寸:≥476.64*268.11mm； 3、分辨率:≥1920*1080； 4、对比度:≥1000:1； 5、亮度:≥250cd/m2； 6、显示比例:16：9。 |
| 473 | 智慧庭审-法官桌面交互设备 | 1、尺寸:≥10.1英寸； 2、显示尺寸:≥217*136mm； 3、分辨率:≥1280*800； 4、对比度:≥800:1； 5、亮度:≥250cd/m2； 6、显示比例:16：9； 7、响应时间:10/15(Typ.)(Tr/Td)ms； 8、理论点击次数:5000万次以上； 9、抗光干扰:阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用。 |
| 474 | 智慧庭审-智能庭审语音识别系统 | 1.开庭语音自动播报 针对开庭需要宣读的法庭纪律、审判员及证人入庭等内容，系统能够通过AI系统进行语音合成，支持播报内容、语速等灵活配置； 2.多场景角色分离麦克风能实现在庭审过程中区分多角色的说话内容，同时支持庭审过程设置修改角色别名和添加一麦多角； 3.高准确率语音识别 针对庭审过程中，法官、诉讼代理人、当事人等角色的发言内容，自动识别转写成文字，语音识别正确率≥95%； 4.案件资料自学习 至此对案件资料进行自学习，形成个案资源包，以提高庭中转写识别率； 5.多种辅助编辑模 系统具有笔录正文直接插入识别结果、左看右写功能； 6.个性化热词快速替换 系统支持个性化词汇维护，针对识别错误的词汇，可通过系统一键替换； 7.标记打点回溯 具有庭审过程标记相应位置功能，支持打点回溯； 8.电子签名捺印 系统支持庭审场景下多角色通过外接的签名板对庭审笔录内容确认后进行电子签名和捺印，多页笔录一次签名、捺印即可； 9.笔录自动保存 支持自动保存庭审笔录，当存在异常情况，例如断网，异常退出后，系统能够自动保存之前数据，下次打开原数据依旧呈现，避免数据丢失。 |
| 475 | 智慧庭审-智能媒体主机 | 1、音频输入参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：20kohm 5)输入电平：+4dBu 6)可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2、音频输出参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：470ohm 5)输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1)采样率：16k/48k 2)位深：16bit 3)通道：12通道 4)接口：不少于input*1，output*1。 |
| 476 | 司法留痕-一体机 | 1、显示尺寸：≥75寸； 2、物理分辨率：≥3840×2160@60Hz； 3、亮度：≥350cd/m2； 4、对比度：≥5000：1（Typ.）； 5、响应时间：≤6ms； 6、可视角：≥178°(H)/178°(V)； 7、配置不劣于:CPU：A76*4+A55*4，主频2.4GHz，内存：8GB，内置存储：128GB； 8、网卡：内置千兆网卡，支持路由功能； 9、触摸方式：红外触控； 10、玻璃：防眩光、防爆顺滑钢化玻璃； 11、触控点：≥20点； 12、触控响应速度：小于10ms； 13、内置扬声器； 14、蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块； 15、内置≥4800W摄像头； 16、内置≥8阵列麦克风； 17、装配OPS主机，处理器性能不劣于海光3230，核心数≥4，主频≥2.8GHz，睿频≥3.0GHz；内存：≥16G；硬盘容量：≥256GSSD；操作系统：不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统。 |
| 477 | 司法留痕-显示屏 | 1、尺寸：≥65英寸； 2、屏占比：≥97%； 3、屏幕分辨率：≥3840×2160； 4、屏幕比例：不低于16:9； 5、接口类型：≥1个USB,网络接口,≥1个HDMI,AV输入,≥1个有线电视。 |
| 478 | 司法留痕-摄像机 | 1、成像器件：不低于1/2.5"CMOS8.51MP； 2、镜头：≥40X光学变焦； 3、分辨率：不低于1080p60； 4、数字变焦：≥12X； 5、特征：透雾，背光补偿，强光抑制，图像翻转，镜像； 6、水平可视角度：水平：≥±175°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~100°/S）；垂直：≥+90°~-30°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~50°/S）； 7、预置位：≥256个（调用速度：≤150°/S，遥控器支持≥9个预置位），支持预置位静止功能； 8：视频输出格式：RJ45-IP(1080P)、HDMITypeA-HDMI1.4(1080P)BNC-3G-SDI(1080P)、CVBS等格式接口分辨不少于1个； 9：音频输入/输出：音频输入、音频输出接口分别不少于1个；,3.5mm音频插孔（IP模式）； 10：视频格式(HDMI)：1080p:59.94/50/29.97/25/23.98;1080i:59.94/50;720p:59.94/50； 11、摄像机控制接口：RS232/RS-422/RS485(RJ45x2，包括RJ45转凤凰端子控制线),IP控制(RJ45),红外遥控器。 |
| 479 | 司法留痕-拾音设备 | 1、话筒类型：电容式麦克风； 2、指向性：超指向性； 3、频率响应：不劣于30Hz-18KHz； 4、灵敏度：不劣于-37dB±2dB(0dB=1V/Paat1KHz)； 5、信噪比：不劣于72db（1KHz@1Pa）； 6、输出阻抗：不劣于200欧姆； 7、供电要求：支持48v幻象供电。 |
| 480 | 司法留痕-同步录音录像主机 | 功能要求： 1、支持视频编码H.264HP； 2、网络支持DHCP和静态IP两种选择； 3、支持音频编码：AAC，支持多路音频输入混音。 4、支持RTSP、RTMP、RTMPS、HTTP等多种流媒体协议，同时均支持高标清直播功能；主机自带不少于50路直播； 5、支持其中四路视频输入可SDI、DVI二选一，支持自适应输入的信号状态，支持分辨率不低于720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入； 6、支持VGA信号格式：800*600、1024*768、1280*800、1366*768、1440*900、1920*1080、1920*1200等常用分辨率的输入； 7、支持web直播预览，录制过程中可一键开启web直播预览，方便管理员进行实时监看； 8、支持设定录制文件前缀，进行文件命名识别； 9、支持预约录制，可自由选择是否录制资源模式文件； 10、支持文件下载，可根据需要下载电影（合成）模式或资源模式文件； 11、支持文件修复，对于录制过程中出现异常的文件可进行自动修复； 12、支持按文件一键U盘拷贝。 硬件要求： 1、设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于Linux平台开发，安全可靠； 2、≥4路SDI输入接口，≥5路DVI输入接口； 3、≥2路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60。 4、≥6路RS232接口，支持其中4路作为摄像机控制，1路对接中控,1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制； 5、≥USB2.0*1，USB3.0*1，具备linein*2、MICin*2、lineout*2； 7、支持硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态； 8、支持前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键。 |
| 481 | 案件研讨及评议-投影机 | 1、≥3块透射式液晶面板 2、分辨率：支持1920X1200 3、亮度：≥7500流明（中心亮度）\7000流明 4、对比度：≥3000000：1 5、光源寿命：≥20000小时 6、包含投影机吊架。 |
| 482 | 案件研讨及评议-电动幕 | 1、≥150寸电动幕。 |
| 483 | 案件研讨及评议-LED | 1、显示屏宽≥6米，高≥2.02米，像素间距＜1.6mm； 2、箱体比例：16：9，箱体间支持六个方向调节，且前后都支持调节； 3、箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸，全金属自然散热，无风扇，防尘、静音设计； 4、内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源无内部走线； 5、产品最大刷新率≥3840Hz，换帧频率为50-60Hz，最大对比度≥12000:1； 6、可视角：水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色域支持AdobeRGB/NTSC120%/DCI-P3； 7、模组与HUB板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接收卡、HUB板二合一全集成设计（接收卡非插拔式）； 8、系统支持PC、触控一体机、IPAD客户端操作使用，可屏蔽用户操作错误，避免在运行过程中处于无法控制的状态； 9、支持模块校正和数据存储及回读校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息； 10、显示屏具有亮度、对比度、色度调节，视觉修正等图像调整功能，视频降噪，动态补偿，色彩变幻等图像处理功能； 11、峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤130W/㎡； 12、温升：屏体600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤10℃；LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃； 13、屏体无需后部维护空间，模组、电源/二合一板可全部进行正面维护、更换； 14、防脱设计：模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥10个，磁吸力≥100N； 15、现场定制，含大屏包边、安装钢结构、安装连接件等。 |
| 484 | 案件研讨及评议-拼接控制器 | 1、输出接口包括≥10路网口，最大带载≥650万像素； 2、支持场景预设：最多可创建≥10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 3、拓展子卡支持无线模式，实现手机，电脑的无线投屏； 4、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 5、支持通过中控设备进行统一控制； 6、支持HDMI、DVI输出分辨率自定义调节； 7、无需电脑，支持设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 8、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出场景同步； 9、考虑兼容性及后期维护便捷性，产品与案件研讨及评议-LED同品牌。 |
| 485 | 案件研讨及评议-配电柜 | 1、≥10kw，带PLC； 2、考虑兼容性及后期维护便捷性，产品与案件研讨及评议-LED同品牌。 |
| 486 | 案件研讨及评议-显示器 | 1、要求显示器为不低于22寸液晶屏； 2、显示比例：不劣于16：10； 3、分辨率应≥1680*1050； 4、亮度应≥250cd/m2； 5、对比度应≥1000：1； 6、响应时间≤5ms； 7、包含键鼠套装。 |
| 487 | 案件研讨及评议-一体机1 | 1.屏幕显示尺寸≥135寸，点间距≤1.57mm； 2.色温2300~9500K可调； 3.显示比例16:9，分辨率≥1920×1080； 4.亮度100-400nit可调； 5.显示对比度：5000:1； 6.灰度等级：14bits； 7.可视角度水平≥160°，垂直≥160°； 8.具备对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能; 9.刷新率≥3840Hz； ▲10、显示屏体厚度≤45mm，模组间隙≤0.1mm，平整度≤0.1mm，整屏无拼缝，无亮线，暗线； 11.配置不低于双Cortex-A72大核+双 Cortex-A53小核，四核64位超强CPU，主频2GHz，采用MaliG51 GPU，支持4K、H.265硬解码：Mail G51*4； 12.操作系统不低于内置 Andriod8.0操作系统，搭载双频2.4G/5G WIFI，内存≥4G ROM+32G RAM。 |
| 488 | 案件研讨及评议-一体机2 | 1、显示尺寸：≥75寸； 2、物理分辨率：≥3840×2160@60Hz； 3、亮度：≥350cd/m2； 4、对比度：≥5000：1（Typ.）； 5、响应时间：≤6ms； 6、可视角：≥178°(H)/178°(V)； 7、配置不劣于：CPU：A76*4+A55*4，主频2.4GHz，内存：8GB，内置存储：128GB； 8、网卡：内置千兆网卡，支持路由功能； 9、触摸方式：红外触控； 10、玻璃：防眩光、防爆顺滑钢化玻璃； 11、触控点：≥20点； 12、触控响应速度：小于10ms； 13、内置扬声器； 14、蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块； 15、内置≥4800W摄像头； 16、内置≥8阵列麦克风； 17、装配OPS主机，处理器性能不劣于海光3230，核心数≥4，主频≥2.8GHz，睿频≥3.0GHz；内存：≥16G；硬盘容量：≥256GSSD;操作系统：不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统。 |
| 489 | 案件研讨及评议-电视1 | - 屏幕尺寸：≥100寸； 2、屏幕刷新率：≥120Hz； 3、wifi频段：支持2.4G和5G频段； 4、运行内存：≥4G； 5、存储内存：≥64G； 6、CPU核心数：≥4核； 7、USB接口数：≥2个； 8、HDMI接口数：≥2个； 9、VRR可变刷新率：支持。 |
| 490 | 案件研讨及评议-电视2 | - 尺寸：≥75英寸； 2、屏占比：≥95%； 3、屏幕分辨率：≥4K； 4、屏幕比例：不低于16:9。 |
| 491 | 案件研讨及评议-分布式输入节点 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 492 | 案件研讨及评议-分布式输出节点 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 493 | 案件研讨及评议-摄像机 | 1、成像器件：不低于1/2.5"CMOS8.51MP； 2、镜头：≥40X光学变焦； 3、分辨率：不低于1080p60； 4、数字变焦：≥12X； 5、特征：透雾，背光补偿，强光抑制，图像翻转，镜像； 6、水平可视角度：水平：≥±175°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~100°/S）；垂直：≥+90°~-30°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~50°/S）； 7、预置位：≥256个（调用速度：≤150°/S，遥控器支持≥9个预置位），支持预置位静止功能； 8：视频输出格式：RJ45-IP(1080P)、HDMITypeA-HDMI1.4(1080P)BNC-3G-SDI(1080P)、CVBS等格式接口分辨不少于1个； 9：音频输入/输出：音频输入、音频输出接口分别不少于1个；,3.5mm音频插孔（IP模式）； 10：视频格式(HDMI)：1080p:59.94/50/29.97/25/23.98;1080i:59.94/50;720p:59.94/50； 11、摄像机控制接口：RS232/RS-422/RS485(RJ45x2，包括RJ45转凤凰端子控制线),IP控制(RJ45),红外遥控器。 |
| 494 | 案件研讨及评议-阵列音柱扬声器 | 1、频率响应：≥120Hz-17KHz； 2、灵敏度：≥98dB； 3、额定功率：≥310w； 4、单元：≥8×4寸； 5、标称覆盖角：≥80°x25°； 6、最大声压级：≥130dB； |
| 495 | 案件研讨及评议-阵列音柱扬声器数字功放 | 1、8Ω立体声功率：≥550w×2; 2、4Ω立体声功率：≥780w×2; 3、频率范围:（1w@8Ω）≥20Hz-20kHz+1/-1dB; 4、总谐波失真:≤0.1%; 5、信噪比:≥100dB; 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 496 | 案件研讨及评议-吸顶扬声器 | 1、频率响应：≥126Hz-20KHz； 2、灵敏度：≥90dB； 3、额定功率：≥60w； 4、最大声压级：≥112dB； 5、低频：≥6寸； 6、高频：≥20mm高音。 |
| 497 | 案件研讨及评议-吸顶扬声器功放 | 1、8Ω立体声功率:≥350w×2； 2、4Ω立体声功率:≥480w×2； 3、频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真:≤0.1%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 498 | 案件研讨及评议-主扩扬声器 | 1、频率响应：≥70Hz~20KHz/60Hz~20KHz； 2、灵敏度：≥95dB； 3、额定功率：≥350W； 4、低音单元：≥10寸； 5、高音单元：≥1.75寸； 6、覆盖角度：≥90゜×60゜； 7、最大声压级：≥127dB。 |
| 499 | 案件研讨及评议-数字音频处理器 | 1、≥16路平衡式话筒/线路输入，16路平衡式输出；16路网络数字信号输入，16路网络数字信号输出； 2、不低于24bit/48kHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 3、内置反馈抑制器、回声消除器（AEC）、自动混音器、路由器、输入：哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器）、噪声门、压限器、31段图示均衡器、自动增益、输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等； 4、RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等功能； 5、支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 6、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能； 7、数字传输接口：Dante主/备接口（RJ45网口）； 8、带USB接口（支持录音及播放功能）； 9、设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载； 10、软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式； 11、总谐波失真：≤0.002%@1kHz，+4dBu。 |
| 500 | 案件研讨及评议-无线手持话筒 | 1、U段双手持双接收无线话筒（心型指向）； 2、射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 3、振荡方式：PLL锁相环合成； 4、工作距离：理想条件下≥90M； 5、搜频设置：内置传输频率搜索功能； 6、制式：FM调频； 7、预设通道：≥32； 8、频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 9、频带宽度：≥120MHZ； 10、系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 11、系统信噪比：≥50dB。 |
| 501 | 案件研讨及评议-电源时序器 | 1、前面板提供1个常供电插座； 2、≥8个电源开关通道，通道开关状态可由面板显示； 3、单通道的最大电流≥10A，总输入电流容量≥38A； 4、支持通过面板一键（ON/OFF）开关，时序开启/关闭1-8通道，实现时序功能； 5、支持通过软件方式，锁闭和解锁面板按键； 6、支持TCP/IP、RS485通讯协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制； 7、提供RJ45网络输入接口，可连接局域网或外接广域网； 8、提供相邻端口互锁功能，可用于控制投影升降幕、升降架以及电动窗帘等设备升降和开闭； 9、提供延时操作功能，延时时间≥15小时； |
| 502 | 案件研讨及评议-会议主机1 | 1、主机发言人数可从1－12之间任意设置； 2、具有多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出； 3、主机具有具有手动与声控的两种打开方式； 4、主机支持设置开机密码； 5、多种音频输出方式：平衡输出； 6、自带一路6.35mm监听耳机接口。 |
| 503 | 案件研讨及评议-会议主机2 | 1、工作模式:不少于五种，单元开启数量:1/2/3/4/5/6； 2、单主机可对不少于150台数字会议单元进行编号； 3、系统容量要求单机双系统双备份模式下可连接会议单元不少于120台;单机单系统模式下:可连接会议单元不少于240台;系统可扩展单元数不少于4095台； 4、工作电源采用主备双电源AC100~240V，50/60Hz； 5、工作电源采用主备双电源AC100~240V，50/60Hz； 6、备份模组实时监测主机模组状态，在主机模组处于非正常工作状态时取而代之，保障会议正常进行； 7、单台主机支持配置为扩展模式，扩展席位不少于240位； 8、麦克风数字信号输出不少于8路，支持“热插拔”功能； 9、“双链路热备”模式，系统内麦克风音频信号通过完全独立的双路单元机PCB、线缆、主机模组至调音台进行扩声，任意链路的主机、单元、线路出现问题，均不影响会议进行； 10、显示屏为不小于2.8英寸电容触摸屏； 11、系统主机内置音频处理器，可根据发言者的声音特点，独立调节会议单元麦克风增益与均衡参数，调音便捷，消除啸叫现象； 12、具备发言限时功能； 13、功耗视连接单元数单为单机不小于6W×2，最大不大于425W×2； 14、频率响应不劣于20~20kHz，信噪比不小于95dB，动态范围不小于94dB，总谐波失真不大于0.03%； 15、会议单元编号可自定义，支持主席单元数量不少于150台。 |
| 504 | 案件研讨及评议-话筒单元 | 1、超心型指向的电容话筒，拾声距离可达50－70CM； 2、咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮； 3、单元打开方式可通过手动开启话筒；也可用过声控开启话筒； 4、主席单元带控制优先按钮。 |
| 505 | 案件研讨及评议-代表单元 | 1、麦克风类型:电容式； 2、麦克风灵敏度不劣于-43dBV/Pa； 3、采用不劣于六芯电缆； 4、采用主机供电，24V安全电压； 5、动态范围不劣于80dB； 6、支持“热插拔”功能； 7、频率响应不劣于20~20kHz； 8、信噪比不小于80dB； 9、声压级不劣于138dB； 10、总谐波失真不大于0.07%。 |
| 506 | 案件研讨及评议-话筒主线 | 1、长度小于20米。 |
| 507 | 案件研讨及评议-专用线缆 | 1、不劣于6芯专用连接线，主要用于会讨系统连接会讨单元。 |
| 508 | 案件研讨及评议-集中控制主机 | 1、控制平台支持扩展； 2、支持安卓与苹果设备控制应用程序； 3、支持计算机及基于网页的控制界面； 4、支持可编程时钟及天文时钟触发日程编排和调度； 5、支持监控和日程调度软件平台； 6、支持通过浏览器进行配置和上传中控程序； 7、支持编程； 8、支持双网络接口，可分别连接至2个网络； 9、支持通过网络直接控制受控设备； 10、支持离线激活，无需联网获取授权。 |
| 509 | 案件研讨及评议-无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸：≥11英寸； 2、内存容量：≥128GB； 3、运行内存：≥8GB； 4、分辨率：2560*1600； 5、网络连接：WIFI。 |
| 510 | 案件研讨及评议-无线路由器 | 1、双频千兆无线路由器，支持WiFi6。 |
| 511 | 案件研讨及评议-串口扩展器 | 1、网口规格：RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应； 2、网口数量：≥2个； 3、串口规格：RS485：3线； 4、串口数：≥8路串口（RS485）； 5、其他接口：具有状态指示灯、Reload键、1个接地螺丝，1个USB口； 6、串口波特率：600bps~921.6Kbps。 |
| 512 | 案件研讨及评议-控制软件 | 1、根据场所设备控制需求，定制控制界面及操作逻辑。 |
| 513 | 案件研讨及评议-控制模块 | 1、≥8通道灯光控制模块。 |
| 514 | 案件研讨及评议-录播主机 | 1、具备≥4路SDI输入接口，≥5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制； 2、具备≥2路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60。 3、具备≥6路RS232接口，其中4路作为摄像机控制，1路对接中控,1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制； 4、具备USB2.0*1，USB3.0*1，具备linein*2、MICin*2、lineout*2等接口； 5、具备硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态； 6、具备前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键； 7、具备液晶面板，显示设备基本信息，如运行状态，IP信息，方便维护。 |
| 515 | 案件研讨及评议-桌面移动终端 | 1、屏幕尺寸≥11.5英寸； 2、≥8GB+128GB。 |
| 516 | 案件研讨及评议-智能隐藏式一体机 | 1、全金属,采用航空铝材CNC精加工制造工艺,一次成型,表面阳极氧化喷砂工艺； 2、平板支架物理尺寸；定制,升降器面板尺寸：长≤540*宽≤65（毫米）； 3、升降按键包括：可选物理上升、下降、暂停等升降控制功能； 4、升降器角度：上升后自动仰角14度，保证显示器最佳观看视角与触控角度； 5、单电机功能;可选单电机实现上升下降，并连动完成开关门角度偏转，单电机结构减少故障率； 6、话筒升降按键;可选物理上升、下降、暂停等升降控制功能，其他功能按键;可选代表、主席话筒功能按键； 7、独立控制功能;具备屏幕和话筒可单独控制上升、暂停、下降等功能，也可统一上升、暂停、下降等功能。 |
| 517 | 案件研讨及评议-无纸化客户端软件 | 1、无纸化终端软件：软件采用CS架构，采用纯网络组网,视频信号、控制信号、文件传输等功能；与会终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备；实现跨平台：具备跨平台互联互通，实现跨平台文件视频同步共享； 2、应急故障保障功能：应急功能：终端具备故障应急功能，军工级设计保障，当服务器与后台所有设备断线或瘫痪时，无须后台进行故障迁移或启用备份主机，终端依旧可以对所有终端进行同屏同步显示、异步浏览、跟踪主讲等信号交互操作； 3、会议功能：包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、内嵌我的电脑、内嵌网页浏览、会议申请、分组同步、视频同步等功能； 4、会议功能快捷浮窗：具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作,快捷功能浮动窗口显示,需要时弹出,不需要时自动隐藏,浮动窗口内快捷按键具备:快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、结束广播、返回系统等操作按键； 5、具备原笔迹签到表汇总功能、文件夹上传、U盘上传、仿真翻页、同屏申请、一键广播功能、异步浏览、跟踪主讲功能、外部信号同屏功能、内置浏览器、会议协同操作功能、批注与交互批注、电子白板、历史会议查看； 6、多级议题：具备上传各种文件格式，查看此次会议的时间/地点/主持/出席/议题情况，参会者在议题下面可以建立子议题，本议题下面文件与子议题文件相辅相成，互相补充，并可以直接点击议题名称自动打开文件进行查看； 7、信号强切：会议过程中，具备广播权限的终端可发起强制切换同屏功能，直接覆盖上个汇报者画面信号； 8、一键广播功能：具备无纸化会议终端在WINDOWS任何界面下可通过一键广播，把当前画面广播其它参会终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示，并且同步延迟小于0.5秒； 9、显示二维码：具备统一显示二维码扫码带走，会议文件分类保存，选择需要带走的会议文件资料，按权限归类； 10、参会终端管理功能：参会终端接入允许的办公环境下，配合开放MDM功能的会议终端可实现范围限制功能，保障会议资料的安全。并自动锁定终端的使用范围，当终端脱离指定范围后会发出震动并警报提醒，10秒之后会自动关闭会议并销毁会议资料，从而防止会议资料外泄； 11、参会者终端文件快速上传管理功能：可以通过手机扫平板端的二维码，直接选择手机钉钉、微信中的文件（word、ppt、pdf、excel）上传到无纸化系统，平板端不用安装execl办公软件可打开5千行的EXECL并能协同查阅。 |
| 518 | 案件研讨及评议-智能无纸化后台管理平台 | 1、硬件配置：配置不劣于兆芯kx-U6780A主频2.7GHz内存容量≥8GDDR4、硬盘1T机械硬盘；输入电压为交流220V±10%V，颜色：黑色； 2、文件安全：会议文件在传输存储过程中采用中国国标加密算法SM4； 3、账号管理：三员分立：系统管理员、安全保密管理员、安全审计员； 4、秘书模式：支持单或多秘书托管模式。可设置权限，统一管理会场； 5、会议合并：具备多会议室管理，控制多个无纸化会议室，会议室可视化布局配置管理。设置不同的会议室名称、地址，管理的设备，同一区域可分别开会也可以联合开会，满足异地互联会议，多个异地单位使用无纸化会议系统进行远程互联互通召开会议。在会议过程中具备屏幕广播、会议文件分发，投票表决、评分等功能； 6、会议预置：具备同一会议室预置多场会议，根据实际会议情况分别上传本会议室中各个会议的参会人员、会议文件、投票表决内容、欢迎页界面，设置会议标语等，根据会议召开时间，一件启动会议完成会前准备； 7、审批：查看未审批的会议申请、审批通过的会议、驳回的会议； 8、审批内容：内容有：申请的会议室、楼层、开始与结束时间、会议名称、主持人、创建人、会议状态等信息； ▲9、会议模式：保密会议（终端不启用软件的情况下实现屏幕广播、异步浏览、批注、跟踪主讲等功能）、政府会议（终端实现不同的议题有不同的参会人员信息、汇报人、出席人等信息）； 10、扫码带走：具备会议资料在会中与会后用手机扫二维码带走，按参会人员权限归类，可选择需要带走的会议资料等文件； 11、会议归档：会议保存，结束的会议系统会自动保存，保存的内容有会议主题、开会时长、参会人员、签到汇总、投票表决汇总、会议议题与文件、参会者批注过的文件等内容，系统同时支持再次召开此会议或者删除此保存的会议。个人登录后台支持扫码带走会议资料。具备重启已经结束的会议。 12、智能会管： A、无纸化后台软件状态监控模块:可以查看所有设备在线情况，列表中显示设备终端编号，网络状态（在线，离线），电量，网络延迟，剩余存储空间，当前连接WiFi等信息。详情按钮可以查看更详细的平板信息（如：序列号，内存，型号，厂商，系统版本等）。可以根据会议室、状态、类型等搜索，查询设备； B、无纸化后台普通会议管理模块：可自由选择相关功能模块禁用或者开启，如：护眼模式、平板录音、飞行模式、NFC、应用发送通知、闹钟、应用常驻、音量键、滑动锁屏等； C、无纸化后台保密会议管理模块：可一键禁用相关功模块，如：应用锁定、截屏、进入关机界面、悬浮球、电源键休眠、USB数据功能、顶部下拉状态栏、顶部控制中心、语音助手、多窗口、Home、返回键等； 13、结合案件研讨及评议的安全性和保密性，无纸化系统厂家应所具有系统拓展开发的能力及安全、保密等技术能力，需符合《涉密会议电子文档管理系统检测规范》的要求； 14、议题任务管理： A、创建会议议题时，可选择审批通过的任务，作为本次会议的会议议题，进行汇报和讨论，提供我的任务模块，任务界面会显示针对已组会议题，由管理员分配给我的任务项、列表展示任务名称、任务截止时间、任务完成状态，对任务可以查看详情、填写任务完成情况。会议秘书角色可以在任务分配界面查看已组会的议题，对已组会的议题新建任务并进行任务分配。通过新建任务，添加任务名称、牵头领导、协助领导、承办部门及截止时间信息，完成任务新增与分配。可修改任务状态为已完成。 |
| 519 | 案件研讨及评议-智能交互同屏控制器 | 1、主板类型：配置不劣于主频2.0、ROM4G、RAM32G，内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出；高性能,搭载Android系统，能够播放各种格式高清视屏，能处理复杂的互动操作。高清晰度。最大支持3840*2160的4K解码；支持各种LVDS/eDP/HDMIOUT/HDMIIN接口的LCD显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能； 2、面板：面板带1.77寸触控液晶显示屏，显示时间等；同时按键具备集中控制功能：屏幕上升、暂停、下降，独立话筒上升、暂停，下降。可自定义会议终端开机、关机等功能，支持与集中中控系统软件对接，实现统一管理功能； 3、外部信号同屏功能具备外部信号通过HDMI输入接口同屏到所有会议终端并同步显示的功能，延迟时间不超过0.5秒； 4、视频信号编码和解码功能：支持HDMI/VGA信号输出，转换为网络信号进行传送到每个终端。支持对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，只需一台设备，拒绝冗余设备繁琐处理； 5、音频信号编码和解码功能：具备3.5MM音频输入输出，当外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声； 6、智能会标功能：会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语； 7、一键同屏功能具备一键同屏功能：当要同屏画面到大屏幕时，只要有同屏权限的与会者只需一键就可把同屏画面同屏给其他参会者，或者投影机与大屏幕。 |
| 520 | 案件研讨及评议-电子桌牌 | 1、屏幕尺寸：双7寸高清屏幕；显示方式：双屏同显、双屏异显； 2、屏幕参数：LCD真彩液晶屏，分辨率1024x600，显示视角:IPS全视角；屏幕亮度≥350流明； 3、触摸工艺：触控类型：G+G结构，多点电容触控，响应时间10ms，报点率120HZ，承受压力值小于10g，透光率≥85%，表面硬度≥6H；触控测试≥10万次； 4、处理器：不劣于四核Cortex-A9\PX30四核Cortex-A35，主频≥1.6GHz内存：1GB,内置EMMC闪存：8GB；系统支持：操作系统：Android5.1； 5、面板尺寸：升降器面板宽度不大于46mm； 6、生产工艺：前后屏幕采用全面贴合，无边框设计结构，一体成型无任何外露螺丝； 7、升降按键：具备一个按键循环控制，在上升时点按下降，在下降时点按上升，长按暂停，实现一个按键控制屏幕升降； 8、终端开机：具备上升自动开机，下降自动关机，节能环保； 9、升降器具备控制方式：升降器具备485有线集中控制升降器上升或者下降，可选遥控无线控制升降器上升或者下降； 10、升降器管理软件：具备升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； 11、显示：支持智能换行，单位名称、参会名称、人员职位、LOGO背景图片等显示；背景：自定义各种字体、字号和字体颜色，自定义调整背景模版； 12、后台管理：支持后台电脑智能推送参会人员信息的双面显示。 |
| 521 | 案件研讨及评议-桌牌控制软件 | 1、远程操作：系统采用B/S架构，网络内的任何一台电脑都可以远程控制电子桌牌，完成会议设置； 2、多会议室管理：系统具备管理多个会议室，独立开会互不干扰； 3、多会议预置：可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新； 4、背景设置：系统具备设置多个背景、布局、文本，可设置显示位置、字体、字体大小、加粗、颜色等； 5、模拟排位：系统具备在图形化界面进行修改参会人员信息，所见及所得； 6、拖拽：支持鼠标拖拽人名后桌面自动显示拖动过来的人名； 7、排序：支持会议室各种座位安排需求，支持模板式设计，支持不同的会议有不同的座位安排方式； 8、支持座位互换：支持鼠标直接拖拽人员实现变换位置后铭牌自动显示； 9、缺席机制：当参会人员发生变化后系统自动分配实际参会人员座次，依次向下移动，并双面显示。 |
| 522 | 案件研讨及评议-扩展主机 | 1、主要给终端单元信息有线联网通讯，采用网络通信协议，在同一网段内，可在任意一点实现对终端单元的控制； 2、支持最大1000个终端单元通讯，支持多台交换机级连，终端单元与交换机进行网线连接。 |
| 523 | 案件研讨及评议-桌面云终端 | 1、采用不劣于龙芯或鲲鹏或其他主流CPU，≥4核1.6Ghz。内存≥1G，存储≥4G，USB≥6个，≥1个HDMI，≥1个百兆电口； 2、支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端；支持配置定时开关机计划及加电自启动功能；支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码； 3、支持瘦终端远程唤醒。 |
| 524 | 案件研讨及评议-桌面云软件授权 | 1、要求包含≥50个用户授权； 2、应至少支持发布专有桌面、还原桌面、共享桌面、远程应用等桌面资源； 3、适配不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统； 3、支持配置压缩质量、帧率功能； 4、支持在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速功能； 5、支持自助快照恢复功能，当用户误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒时可通过导航条按钮自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 6、接入管理平台支持集群模式； 7、桌面云接入管理平台内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击。； 8、支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，禁止虚拟机通过剪切板、USB设备外发文件操作，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，外发文件内容加密备份到数据中心，可疑导出行为会产生告警。 9、支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式； ▲10、支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。 |
| 525 | 案件研讨及评议-多终端跨区域投屏系统 | 1、支持PC端使用浏览器进行屏幕共享，无需安装投屏软件； 2、支持跨支持无线投屏； 3、支持网页标签页、软件窗口、整个屏幕进行投屏； 4、支持使用PC端、移动端查看共享，无需安装共享软件； 5、支持端到端共享； 6、支持Pad随行端PIN码绑定屏幕，并实时同步投屏内容、激光笔功能； 7、支持对多个投屏设备进行编组，编组后同组投屏设备显示相同内容； 8、支持1080p视频输出； 9、支持动态背景图； 10、支持动态投屏码和固定投屏码切换； 11、支持远程自动升级； 12、支持弱网自动重连。 |
| 526 | 案件研讨及评议-端授权 | 1、支持输入投屏码进行投屏；支持显示空间名称，投屏码，投屏链接；支持自定义背景。 |
| 527 | 案件研讨及评议-投屏终端 | 1、系统支持安卓操作系统； 2、支持HDMI*1视频输入； 3、支持HDMI*2(4K@60Hz+1080P@60HZ)视频输出； 4、支持POE有线网络，2.4/5.8WIFI网络，蓝牙4.2； 5、支持远程统一管理和固件升级； 6、支持USB/LAN/WIFI/蓝牙4.2通信； 7、内存支持2G/4GB； 8、硬盘支持8G/16GEMMC； 9、网卡支持10/100/1000M自适应； 10、音频输出支持HDMI，Line*2。 |
| 528 | 案件研讨及评议-信息接口 | 1、内含HDMI、RJ45、电源、音频等接口。 |
| 529 | 案件研讨及评议-高清HDMI线 | 1、HDMI线长度不少于20M。 |
| 530 | 案件研讨及评议-音频线 | 1、不劣于GYX2*1.0mm2。 |
| 531 | 案件研讨及评议-音箱线 | 1、不劣于GYX2*1.5mm2。 |
| 532 | 案件研讨及评议-六类屏蔽双绞线 | 1、需符合并超过TIA/EIA568-B.2-1、ISO/IEC118012002类性能要求； 2、六类屏蔽双绞线由4对芯径为23AWG单股裸铜线(铜导体外具有HD-PE材料被覆绝缘）、采用十字隔离支架、需采用无氧铜导体铝箔屏蔽； 3、屏蔽：透明麦拉带，单面铝箔聚脂带，铝箔向内，地线放在透明麦拉带与铝箔聚脂带之间。 |
| 533 | 案件研讨及评议-电源线 | 1、RVV3*2.5mm2。 |
| 534 | 案件研讨及评议-管材 | 1、案件研讨及评议配套穿线管，规格不劣于JDG25。 |
| 535 | 信息集控中心-LED显示屏 | 1、显示屏宽≥9米，高≥2.米，像素间距＜1.3mm； 2、箱体比例：16：9，箱体间支持六个方向调节，且前后都支持调节； 3、箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸，全金属自然散热，无风扇，防尘、静音设计； 4、产品最大刷新率≥3840Hz，换帧频率为50-60Hz，最大对比度≥12000：1； 5、可视角：水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色域支持AdobeRGB/NTSC120%/DCI-P3。 6、模组与HUB板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接收卡、HUB板二合一全集成设计（接收卡非插拔式），连接更稳定，具有安全性加密功能。 7、系统支持PC、触控一体机、IPAD客户端操作使用，可屏蔽用户操作错误，在运行过程中不应处于用户无法控制的状态。 8、内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源无内部走线。接触端子具有保护盖板，支持模组级DC供电方式。 9、支持模块校正和数据存储及回读校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息，具有参数自动存储备份及丢失自恢复功能。 10、显示屏具有亮度、对比度、色度调节，视觉修正等图像调整功能，视频降噪，动态补偿，色彩变幻等图像处理功能，区域图像死灯率检测功能； 11、峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤130W/㎡； 12、温升：屏体600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤10℃；LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃； 13、屏体无需后部维护空间，模组、电源/二合一板可全部进行正面维护、更换； ▲14、防脱设计：模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥10个，磁吸力≥100N。 15、产品具备自动GAMMA校正技术，实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 |
| 536 | 信息集控中心-拼接控制器 | 1、外观和机构均采用金属结构机箱，最大支持40路HDMI或DVI输入，本次配置4路HDMI输入卡，输出不少于40路网口； 2、内置板卡采用母子板卡结构设计，支持输入输出板卡接口组合； 3、支持自检功能，包含：运行情况、CPU、交叉点通信，内存、电压、温度等状态； 4、内置触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等操作； 5、支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无级缩放、画面截取、翻转、冻结等操作； 6、单输出结构支持1个背景和1个OSD叠加显示，背景图最大支持8K*8K显示，OSD支持4K显示，支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节等操作； 7、支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于60ms，支持多场景分组合、场景一键轮询； 8、考虑兼容性及后期维护便捷性，产品与信息集控中心-LED显示屏品牌。 |
| 537 | 信息集控中心-配电柜 | 1、功率≥15kw，配置PLC模块。 |
| 538 | 信息集控中心-分布式输入节点 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 539 | 信息集控中心-分布式输出节点 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 540 | 信息集控中心-会议主机 | 1、工作模式:不少于五种，单元开启数量:1/2/3/4/5/6； 2、单主机可对不少于150台数字会议单元进行编号； 3、系统容量要求单机双系统双备份模式下可连接会议单元不少于120台；单机单系统模式下：可连接会议单元不少于240台；系统可扩展单元数不少于4095台； 4、工作电源采用主备双电源AC100~240V，50/60Hz； 5、工作电源采用主备双电源AC100~240V，50/60Hz； 6、备份模组实时监测主机模组状态，在主机模组处于非正常工作状态时取而代之，保障会议正常进行； 7、单台主机支持配置为扩展模式，扩展席位不少于240位； 8、麦克风数字信号输出不少于8路，支持“热插拔”功能； 9、“双链路热备”模式，系统内麦克风音频信号通过完全独立的双路单元机PCB、线缆、主机模组至调音台进行扩声，任意链路的主机、单元、线路出现问题，均不影响会议进行； 10、显示屏为不小于2.8英寸电容触摸屏； 11、系统主机内置音频处理器，可根据发言者的声音特点，独立调节会议单元麦克风增益与均衡参数，调音便捷，消除啸叫现象； 12、具备发言限时功能； 13、功耗视连接单元数单为单机不小于6W×2，最大不大于425W×2； 14、频率响应不劣于20~20kHz，信噪比不小于95dB，动态范围不小于94dB，总谐波失真不大于0.03%； 15、会议单元编号可自定义，支持主席单元数量不少于150台。 |
| 541 | 信息集控中心-会议代表单元 | 1、麦克风类型:电容式； 2、麦克风灵敏度不劣于-43dBV/Pa； 3、采用不劣于六芯电缆； 4、采用主机供电，24V安全电压； 5、动态范围不劣于80dB； 6、支持“热插拔”功能； 7、频率响应不劣于20~20kHz； 8、信噪比不小于80dB； 9、声压级不劣于138dB； 10、总谐波失真不大于0.07%。 |
| 542 | 信息集控中心-会议连接线缆 | 1、不劣于6芯专用连接线； 2、主要用于会讨系统连接会讨单元。 |
| 543 | 信息集控中心-阵列音柱扬声器 | 1、频率响应：≥120Hz-17KHz； 2、灵敏度：≥98dB； 3、额定功率：≥310w； 4、单元：≥8×4寸； 5、标称覆盖角：≥80°x25°； 6、最大声压级：≥130dB。 |
| 544 | 信息集控中心-阵列音柱扬声器数字功放 | 1、8Ω立体声功率：≥550w×2； 2、4Ω立体声功率：≥780w×2； 3、频率范围：（1w@8Ω）≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真：≤0.1%； 5、信噪比：≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 545 | 信息集控中心-同轴吸顶扬声器 | 1、频率响应：≥126Hz-20KHz； 2、灵敏度：≥90dB； 3、额定功率：≥60w； 4、最大声压级：≥112dB； 5、低频：≥6寸； 6、高频：≥20mm高音。 |
| 546 | 信息集控中心-同轴吸顶功放 | 1、8Ω立体声功率：≥350w×2； 2、4Ω立体声功率：≥480w×2； 3、频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真：≤0.1%； 5、信噪比：≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 547 | 信息集控中心-调音台 | 1、路数：≥16，支持≥10个话筒/16个线路输入（8个单声道+4个立体声）； 2、≥4编组母线+≥1立体声母线； 3、≥4AUX(包括Fx)； 4、需具备“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 5、需具备单旋钮压缩器； 6、需具备单声道输入通道上的PAD开关； 7、支持+48v幻象供电； 8、支持XLR平衡输出。 |
| 548 | 信息集控中心-数字音频处理器 | 1、≥16路平衡式话筒/线路输入，16路平衡式输出；16路网络数字信号输入，16路网络数字信号输出； 2、不低于24bit/48kHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 3、内置反馈抑制器、回声消除器（AEC）、自动混音器、路由器、输入：哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器）、噪声门、压限器、31段图示均衡器、自动增益、输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等； 4、RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等功能； 5、支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 6、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能； 7、数字传输接口：Dante主/备接口（RJ45网口）； 8、带USB接口（支持录音及播放功能）； 9、设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载； 10、软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式； 11、总谐波失真：≤0.002%@1kHz，+4dBu。 |
| 549 | 信息集控中心-无线手持话筒 | 1、U段双手持双接收无线话筒（心型指向）； 2、射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 3、振荡方式：PLL锁相环合成； 4、工作距离：理想条件下≥90M； 5、搜频设置：内置传输频率搜索功能； 6、制式：FM调频； 7、预设通道：≥32； 8、频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 9、频带宽度：≥120MHZ； 10系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 11、系统信噪比：≥50dB。 |
| 550 | 信息集控中心-电源时序器 | 1、前面板提供1个常供电插座； 2、≥8个电源开关通道，通道开关状态可由面板显示； 3、单通道的最大电流≥10A，总输入电流容量≥38A； 4、支持通过面板一键（ON/OFF）开关，时序开启/关闭1-8通道，实现时序功能； 5、支持通过软件方式，锁闭和解锁面板按键； 6、支持TCP/IP、RS485通讯协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制； 7、提供RJ45网络输入接口，可连接局域网或外接广域网； 8、提供相邻端口互锁功能，可用于控制投影升降幕、升降架以及电动窗帘等设备升降和开闭； 9、提供延时操作功能，延时时间≥15小时； |
| 551 | 信息集控中心-会议摄像机 | 1、成像器件：不低于1/2.5"CMOS8.51MP； 2、镜头：≥40X光学变焦； 3、分辨率：不低于1080p60； 4、数字变焦：≥12X； 5、特征：透雾，背光补偿，强光抑制，图像翻转，镜像； 6、水平可视角度：水平：≥±175°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~100°/S）；垂直：≥+90°~-30°（变倍与转动速度自适应范围：0.05~50°/S）； 7、预置位：≥256个（调用速度：≤150°/S，遥控器支持≥9个预置位），支持预置位静止功能； 8：视频输出格式：RJ45-IP(1080P)、HDMITypeA-HDMI1.4(1080P)BNC-3G-SDI(1080P)、CVBS等格式接口分辨不少于1个； 9：音频输入/输出：音频输入、音频输出接口分别不少于1个；,3.5mm音频插孔（IP模式）； 10：视频格式(HDMI)：1080p:59.94/50/29.97/25/23.98;1080i:59.94/50;720p:59.94/50； 11、摄像机控制接口：RS232/RS-422/RS485(RJ45x2，包括RJ45转凤凰端子控制线),IP控制(RJ45),红外遥控器。 |
| 552 | 信息集控中心-录播主机 | 软件功能： 1、视频编码H.264HP； 2、网络支持DHCP和静态IP两种选择； 3、音频编码：AAC，支持多路音频输入混音。 4、支持RTSP、RTMP、RTMPS、HTTP等多种流媒体协议，同时均支持高标清直播功能；主机自带不少于50路直播； 5、其中四路视频输入可SDI、DVI二选一，支持自适应输入的信号状态，支持分辨率720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入； 6、支持VGA信号格式：800*600、1024*768、1280*800、1366*768、1440*900、1920*1080、1920*1200等常用分辨率的输入。 7、支持web直播预览，录制过程中可一键开启web直播预览，方便管理员进行实时监看； 8、支持设定录制文件前缀，进行文件命名识别； 9、支持预约录制，可自由选择是否录制资源模式文件； 10、支持文件下载，可根据需要下载电影（合成）模式或资源模式文件； 11、支持文件修复，对于录制过程中出现异常的文件可进行自动修复 12、支持按文件一键U盘拷贝； 硬件部分： 1、设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于Linux平台开发，安全可靠； 2、≥4路SDI输入接口，≥5路DVI输入接口； 3、≥2路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60。 4、≥6路RS232接口，其中4路作为摄像机控制，1路对接中控,1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制； 5、≥USB2.0*1，USB3.0*1，具备linein*2、MICin*2、lineout*2； 7、支持硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态； 8、支持前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键。 |
| 553 | 信息集控中心-集中控制主机 | 1、控制平台支持扩展； 2、支持安卓与苹果设备控制应用程序； 3、支持计算机及基于网页的控制界面； 4、支持可编程时钟及天文时钟触发日程编排和调度； 5、支持监控和日程调度软件平台； 6、支持通过浏览器进行配置和上传中控程序； 7、支持编程； 8、支持双网络接口，可分别连接至2个网络； 9、支持通过网络直接控制受控设备； 10、支持离线激活，无需联网获取授权。 |
| 554 | 信息集控中心-软件编程 | 1、根据场所设备控制需求定制控制界面，实现如设备开关、显示信号切换、灯光开关、音量调节等功能。 |
| 555 | 信息集控中心-无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸：≥11英寸； 2、内存容量：≥128GB； 3、运行内存：≥8GB； 4、分辨率：≥2560*1600； 5、网络连接：WIFI连接。 |
| 556 | 信息集控中心-串口扩展器 | 1、网口规格：RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应； 2、网口数量：≥2个； 3、串口规格：RS485：3线； 4、串口数：≥8路串口（RS485）； 5、其他接口：具有状态指示灯、Reload键、1个接地螺丝，1个USB口； 6、串口波特率：600bps~921.6Kbps。 |
| 557 | 信息集控中心-无线路由器 | 1、无线速率：≥5400M； 2、无线协议：支持Wi-Fi6； 3、管理方式：支持APP管理、WEB页面管理； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、WAN接入口：千兆网口； 6、LAN口数量：≥3个。 |
| 558 | 信息集控中心-灯光控制模块 | 1、通道数≥8； 2、≥8个电压驱动的隔离数字输入； 3、支持120至240伏50/60Hz照明和电机负载； 4、支持通过前面板或软件进行设置； 5、支持编程。 |
| 559 | 信息集控中心-智能升降电子桌牌 | 1、屏幕尺寸：双≥7寸高清屏幕；显示方式：双屏同显、双屏异显； 2、屏幕参数：LCD真彩液晶屏，分辨率≥1024x600，显示视角:IPS全视角；屏幕亮度≥350流明； 3、触摸工艺：触控类型：G+G结构，多点电容触控，响应时间≤10ms，报点率120HZ，承受压力值小于10g，透光率≥85%，表面硬度≥6H；触控测试≥10万次； 4、处理器性能不劣于四核Cortex-A9\PX30四核Cortex-A35，主频≥1.6GHz内存：≥1GB,内置EMMC闪存：≥8GB；系统支持：操作系统：版本不低于Android5.1； 5、面板尺寸：升降器面板宽度46mm； 6、生产工艺：前后屏幕采用全面贴合，无边框设计结构，一体成型无任何外露螺丝； 7、升降按键：具备一个按键循环控制，在上升时点按下降，在下降时点按上升，长按暂停，实现一个按键控制屏幕升降； 8、终端开机：具备上升自动开机，下降自动关机，节能环保； 9、升降器具备控制方式：升降器具备485有线集中控制升降器上升或者下降，可选遥控无线控制升降器上升或者下降； 10、升降器管理软件：具备升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； 11、显示：支持智能换行，单位名称、参会名称、人员职位、LOGO背景图片等显示；背景：自定义各种字体、字号和字体颜色，自定义调整背景模版； 12、后台管理：支持后台电脑智能推送参会人员信息的双面显示。 |
| 560 | 信息集控中心-桌牌控制软件 | 1、远程操作：系统采用B/S架构，网络内的任何一台电脑都可以远程控制电子桌牌，完成会议设置； 2、多会议室管理：系统具备管理多个会议室，独立开会互不干扰； 3、多会议预置：可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新； 4、背景设置：系统具备设置多个背景、布局、文本，可设置显示位置、字体、字体大小、加粗、颜色等； 5、模拟排位：系统具备在图形化界面进行修改参会人员信息，所见及所得； 6、拖拽：支持鼠标拖拽人名后桌面自动显示拖动过来的人名； 7、排序：支持会议室各种座位安排需求，支持模板式设计，支持不同的会议有不同的座位安排方式； 8、支持座位互换：支持鼠标直接拖拽人员实现变换位置后铭牌自动显示； 9、缺席机制：当参会人员发生变化后系统自动分配实际参会人员座次，依次向下移动，并双面显示。 |
| 561 | 信息集控中心-扩展主机 | 1、≥24口，具备大于终端数以上的网络通信接口,稳定可靠，主要给终端单元信息有线联网通讯，采用网络通信协议，在同一网段内，可在任意一点实现对终端单元的控制； 2、支持最大1000个终端单元通讯，支持多台交换机级连，终端单元与交换机进行网线连接。 |
| 562 | 信息集控中心-操作台 | 1、不少于6席位定制操作席控制台； 2、操作台整体应采用冷轧钢板为原材料，厚度：整体不小于1.2MM，材料全部采用SPCC冷轧钢板； 3、操作台需采用可方便拆卸的前门和后门，可按需要安装风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求； 4、应采用全新拼装式焊接框架,达到不小于8级抗震结构要求，牢固可靠； 5、外表面应无明显划伤、碰伤、针孔、颗粒，无附着性污渍，涂层无裂纹、起泡、起皮、掉塑现象，内表面及角弯处无漏喷。涂层均匀，纹路大小一致，各部件无明显色差，表面哑光波纹塑粉涂层； 6、外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响； 7、设备可提供多处进线口：顶部后进线、下部后进线、下部前进线、下部中间进线。出进口管理：所有进线口均可关闭；下部中间进线口可调节大小； 8、操作柜前后门均可拆卸，去掉各门组件后即成为机架结构，柜体四周均可进行安装布线操作，操作台有焊接式和拼装式结构，方便运输和进入现场组装； |
| 563 | 信息集控中心-地插 | 1、内含HDMI、RJ45、电源、音频等接口。 |
| 564 | 信息集控中心-桌插 | 1、内含HDMI、RJ45、电源、音频等接口。 |
| 565 | 综合呈现软件-司法统计 | 1、支持展示案件收结存的总体趋势，包括但不限于年度、季度、月度的收案、结案和存案数量，并提供相应的图表展示。 2、支持对不同类型的案件（如刑事、民事、行政等）进行分类，并展示其受理趋势。 3、支持展示案件收结存情况的地理分布，帮助法院了解不同区域的案件分布情况。 4、支持提供当年案件收结存情况的详细分析，并与往年数据进行同比分析。 |
| 566 | 综合呈现软件-质效考评 | 1、支持用户根据法院业务需求自定义和设定关键绩效指标（KPIs），并管理这些指标。 2、支持为法院的各业务指标设定合理的区间，以评估业务表现。 3、支持对法院业务数据进行统计分析，以展示业务的质量和效率。 4、支持展示法院业务的当年及同比的质、量和效率。 5、支持比较不同时间段的业务数据，分析业务趋势。 |
| 567 | 综合呈现软件-审限管理 | 1、案件审理进展图形化显示功能，支持通过图形化界面展示案件的离审限时间及其案件数，帮助用户直观掌握案件审理进展情况。 2、超审限预防功能，支持有效预防超审限案件，提高审判效率，确保案件在法定期限内及时结案。 3、支持管理案件的审理时间，确保案件在法定审限内得到有效处理。 4、案件数统计，支持统计不同时间段内距离审限结束时间的案件数，并通过图形化进行呈现。 5、支持通过可视化图表的形式展示本院的案件统计分析数据，包括案件汇总信息、部门案件统计等。 |
| 568 | 综合呈现软件-流程节点分析 | 1、流程节点定义与管理，支持用户根据法院的业务习惯，自定义审判及执行流程的各节点，并进行管理。 2、支持统计并展示处于各流程节点的案件数量，帮助用户掌握案件分布情况。 3、支持分析并显示审判及执行各流程节点的连续收结存趋势。 |
| 569 | 综合呈现软件-庭审直播 | 1、庭审排期情况查看，支持展示本院庭审排期及各法庭开庭状态。 2、支持通过选择法庭，实时显示法庭开庭现场流媒体音视频信号。 3、支持对庭审过程的后台现场直播，包括直播的启动、暂停和中断等操作。 |
| 570 | 综合呈现软件-业务庭列表 | 1、业务庭室列表展示，支持展示本院业务庭室的列表，包括各庭室的名称、职责和案件受理范围。 2、支持实时更新并显示各业务庭室的案件数据，包括案件数量、类型和审理进度。 |
| 571 | 综合呈现软件-业务庭数据显示 | 1、根据法院提供的相关数据，展示各业务庭室的收结存趋势。 2、支持展示各业务庭室的质效指标，包括审判质量、效率和效果。 3、支持提供收结存同比环比分析，帮法院了解业务庭室的工作表现和变化趋势。 |
| 572 | 综合呈现软件-司法公开 | 1、支持统计司法公开平台（包括审判流程公开平台、裁判文书公开平台、执行信息公开平台等）的公开信息数、点击数等关键数据。 2、支持通过可视化图表形式对本院新收案件数量、审执结案件数量、未结案件数量进行统计和展示。 3、支持对周期内结案排名情况进行展示。 4、支持通过部门、法官维度，对已结案件数量、未结案件数量进行统计和展示。 |
| 573 | 综合呈现软件-队伍建设 | 1、支持综合展示本院各类人员情况，包括：人员总数、年龄、性别、学历、类型等内容。 2、支持通过可视化图表形式按照不同业务庭室展示法院队伍建设情况 |
| 574 | 综合呈现软件-执行案件管理 | 1、支持根据法院提供的执行相关数据，展示执行案件的收结存情况。 2、支持分析并展示执行案件的趋势，包括年度、季度、月度的变化。 3、支持统计和展示不同结案方式的执行案件数量。 4、支持分析执行案件的异议率、复议率、申诉率，反映执行工作的规范化水平。 |
| 575 | 综合呈现软件-代管款管理 | 1、支持统计分析执行案件的标的金额，包括标的总额、平均标的额等关键数据。 2、支持统计分析代管款额和代管款执行额，包括代管款的流入和流出情况。 3、支持分析执行案件的不同结案方式，如执行完毕、和解、中止等。 4、支持展示执行案件的进展情况，包括新收案件、已结案件和未结案件的数量。 5、支持分析执行案件的执行力度和执行效率，为及时采取措施提供数据依据。 6、支持通过可视化图表形式展示执行案件的关键数据，并生成分析报告。 |
| 576 | 综合呈现软件-执行质效 | 1、支持根据法院提供的执行质效相关数据，设定执行质效指标，并展示各项质效趋势。 2、支持分析执行效率和效果指标，如审限内结案率、延长审限率、调解率、首执案件执行到位率等。 |
| 577 | 综合呈现软件-执行指挥 | 1、支持通过窗口形式展示GIS执行系统画面，实现数据的可视化管理。 2、支持移动执行系统、值守系统的大屏展示，便于指挥中心进行宏观监控和决策。 3、支持远程指挥，提高应急响应和指挥调度的效率。 4、支持双向音视频交互，实现现场与指挥中心的实时通讯。 |
| 578 | 综合呈现软件-惩戒与强制 | 1、支持根据法院提供的惩戒与强制相关数据，统计并显示各项措施的当年案件数。 2、支持同比案件数的统计功能，包括新收案件、执结案件的同比增长率 3、支持展示执行案件的变化趋势，包括案件数量和执行效果的变化。 |
| 579 | 综合呈现软件-安检登记 | 1、支持实时显示来访人员的照片与基本信息，以便于快速识别和确认来访人员身份。 2、支持配合监控视频掌握来访人员的流动情况，包括出入时间和院内滞留人员及数量。 3、支持对来访人员出入时间的记录和分析，以及院内滞留人员及数量的统计，为法院安全管理提供数据支持。 |
| 580 | 综合呈现软件-服务窗口 | 1、支持以列表的方式展示各个办事窗口的排队人数 2、支持对各个办事窗口的人员密集情况进行预警展示。 |
| 581 | 综合呈现软件-警务保障 | 1、支持接入本院警务信息数据，获取当前警务人员的职能信息基本信息。 2、支持接入警务任务部署、所在位置。 3、支持接入警务重点安保区域的监控视频。 |
| 582 | 综合呈现软件-基础平台 | 1、支持基础平台的基础功能：用户管理、权限控制、菜单管理、操作日志、消息通知 2、支持将定制化内容：业务数据、警务数据等，各系统对接内容等汇聚整合，经过统计融合，直观、清晰的呈现显示。 |
| 583 | 综合呈现软件-数据服务平台 | 1、支持提供定向数据的导入模板，同时提供导入数据的处理和管理服务，对导入数据进行使所导入的数据能满足呈现需要。 2、支持数据存储，支持对导入模板数据清洗转换 3、支持对重复数据、赃数据、坏数据校验提示 4、支持大文件导入 |
| 584 | 综合呈现软件--呈现服务平台 | 1、支持通过系统呈现模型清洗、转换结构化数据与非结构化数据输出接口或其他方式。 2、支持基于清洗、转换后的图、表、文字、图片、视频、三维模型数据，提供数据呈现提供服务。 |
| 585 | 综合呈现软件-配置软件 | 1、支持提供综合呈现软件画面的配置及管理服务； 2、支持内容制作可通过图形化编辑实现；可编辑内容包括：图形、文字、颜色、字体、位置、显示顺序等。 |
| 586 | 综合呈现软件-呈现引擎 | 1、支持提供超大分辨率的1:1像素显示，包括各类图形及动态效果； 2、支持三维模型呈现及交互；为数据动态展示提供渲染展示引擎支持。 3、支持无需下载专门的软件使用通用浏览器直接呈现交互,具体渲染不做约束。 |
| 587 | 综合呈现软件-首页面定制 | 1、支持根据用户及业务需要设计和开发首页，通过分类方式提供业务索引，通过例图标识功能模块。 2、支持展示用户业务关注信息数据。 3、支持根据不同用户权限展示不同业务数据。 |
| 588 | 综合呈现软件-菜单页面定制 | 1、支持首页各个模块下设二级菜单，以呈现各个模块的重要指标及重要业务内容，根据实际模块分类的情况。 2、对于二级菜单支持自定义页面设置，支持对重要指标的数据可视化展示。 3、页面自定义编辑支持图表控件简单操作拖拽配置等操作，图标数据支持接口、数据库配置设置页面展示。 4、支持图表控件插件。 |
| 589 | 综合呈现软件-3D建模 | 1、支持定制开发3D大楼外观模型，范围包括大楼主体建筑外观。 2、定制开发3D楼层模型，范围包括公共区域的楼层布局及业务功能用房。 3、确保3D模型的几何形状与物理对象高度一致。为模型表面赋予真实的材料属性和纹理，以提高视觉真实感。包括但不限于颜色、反光度、粗糙度等特性。 4、对模型进行拓扑结构优化，去除不必要的几何复杂性，同时保持关键特征不变。 |
| 590 | 综合呈现软件-审判管理系统对接 | 1、支持配合业主对接业务数据，实现数据的自动化获取与同步。通过与审判系统和执行系统对接获取呈现所需要的结果数据，包括对这些数据进行清洗、转换、分析和可视化处理。 2、在不支持业务对接时可系统应提供数据导入模版及数据导入更新机制，对导入确保数据来源可用。并且对导入的数也可实现清洗、转换、分析和可视化处理。 3、支持存储历史业务数据与需要清洗、转换后的业务数据。 |
| 591 | 综合呈现软件-外部系统对接 | 1、支持对接安防、访客、庭审、门禁、排队、警务、审判管理、执行全流程等第三方系统数据，预留对接过程中第三方系统收取的接口费用；推荐采用Http接口及标准xml格式数据；音视频推荐提供RTSP或HLS格式音视频流媒体数据。 |
| 592 | 综合呈现软件-配套设备 | 1、提供4个一体化智能加密锁； 2、提供1个体感遥控器。 |
| 593 | 综合呈现软件-多屏处理器 | 1、单机可支持≥5块DL-DVI/HDMI/DP三屏扩展卡混合插入； 2、支持集中式以太网管理，支持开放管理接口； 3、纯硬件模块化设计有效保证系统的可靠性，实现高密度的多屏扩展； 4、单机支持阵列式扩展超高清视频墙； 5、单机支持集中管理多个超高清多屏扩展设备，方便安装； 6、通过以太网实现集中式的方便管理，方便系统集成； 7、全面的接口输入选项，可接入HDMI,DP,DL-DVI信号； 8、扩展多屏时不影响计算机的任何3D性能，并保持多卡间同； 9、具有接地保护及ESD保护能力。 |
| 594 | 警务指挥中心-显示大屏 | 1、尺寸：≥46英寸； 2、分辨率：≥1920x1080； 3、视角：≥178°(水平)/178°(垂直)； 4、响应时间：≤8ms(GtoG)； 5、对比度：≥1200:1； 6、亮度：≥500cd/㎡； 7、物理拼缝：≤2.5mm； 8、输入接口：VGA×1，DVI×1，HDMI×1，USB×1； 9、输出接口：VGA×1，DVI×1； 10、应包含前维护支架。 |
| 595 | 警务指挥中心-矩阵键盘 | 1、支持网络/串口（232/485）接入方式； 2、4维摇杆控制； 3、≥7英寸800*480的触摸式液晶屏； 4、音频输入/输出口，≥1个USB接口，1路1080P。 |
| 596 | 警务指挥中心-高清解码器 | 1、输入接口：支持不少于一路VGA和一路DVI接入； 2、输出接口：支持不少于16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率；最高支持≥4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 7、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 8、网络接口≥2光口，2电口； 9、音频接口：支持≥16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； 10、串行接口≥一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； 11、报警接口≥8路报警输入，8路报警输出。 |
| 597 | 警务指挥中心-分布式编码器 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 598 | 警务指挥中心-分布式解码器 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 599 | 警务指挥中心-阵列音柱扬声器 | 1、频率响应：≥120Hz-17KHz； 2、灵敏度：≥98dB； 3、额定功率：≥310w； 4、单元：≥8×4寸； 5、标称覆盖角：≥80°x25°； 6、最大声压级：≥130dB。 |
| 600 | 警务指挥中心-阵列音柱扬声器数字功放 | 1、8Ω立体声功率：≥550w×2; 2、4Ω立体声功率：≥780w×2; 3、频率范围:（1w@8Ω）≥20Hz-20kHz+1/-1dB; 4、总谐波失真:≤0.1%; 5、信噪比:≥100dB; 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 601 | 警务指挥中心-吸顶扬声器 | 1、频率响应：≥126Hz-20KHz； 2、灵敏度：≥90dB； 3、额定功率：≥60w； 4、最大声压级：≥112dB； 5、低频：≥6寸； 6、高频：≥20mm高音。 |
| 602 | 警务指挥中心-吸顶扬声器功放 | 1、8Ω立体声功率:≥350w×2； 2、4Ω立体声功率:≥480w×2； 3、频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4、总谐波失真:≤0.1%； 5、信噪比:≥100dB； 6、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 7、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 8、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 |
| 603 | 警务指挥中心-调音台 | 1、路数：≥16，支持≥10个话筒/16个线路输入（8个单声道+4个立体声）； 2、≥4编组母线+≥1立体声母线； 3、≥4AUX(包括Fx)； 4、需具备“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 5、需具备单旋钮压缩器； 6、需具备单声道输入通道上的PAD开关； 7、支持+48v幻象供电； 8、支持XLR平衡输出。 |
| 604 | 警务指挥中心-数字音频处理器 | 1、≥12路平衡式话筒/线路输入，12路平衡式输出；12路网络数字信号输入，12路网络数字信号输出； 2、不低于24bit/48kHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 3、内置反馈抑制器、回声消除器（AEC）、自动混音器、路由器、输入：哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器）、噪声门、压限器、31段图示均衡器、自动增益、输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等； 4、RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等功能； 5、支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 6、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能； 7、数字传输接口：Dante主/备接口（RJ45网口）； 8、带USB接口（支持录音及播放功能）； 9、设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载； 10、软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式； 11、总谐波失真：≤0.002%@1kHz，+4dBu。 |
| 605 | 警务指挥中心-电源时序器 | 1、前面板提供1个常供电插座； 2、≥8个电源开关通道，通道开关状态可由面板显示； 3、单通道的最大电流≥10A，总输入电流容量≥38A； 4、支持通过面板一键（ON/OFF）开关，时序开启/关闭1-8通道，实现时序功能； 5、支持通过软件方式，锁闭和解锁面板按键； 6、支持TCP/IP、RS485通讯协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制； 7、提供RJ45网络输入接口，可连接局域网或外接广域网； 8、提供相邻端口互锁功能，可用于控制投影升降幕、升降架以及电动窗帘等设备升降和开闭； 9、提供延时操作功能，延时时间≥15小时。 |
| 606 | 警务指挥中心-鹅颈话筒 | 1、类型：鹅颈式话筒； 2、换能方式：电容式； 3、指向性：超心形单指向性； 4、频率响应：不劣于100Hz-20KHz； 5、灵敏度：不低于-43dBv； 6、输出阻抗：≥75Ω； 7、采样率：不劣于48K； 8、幻象供电：+48V； 9、最佳拾音距离:≥60cm。 |
| 607 | 警务指挥中心-无线手持话筒 | 1、U段双手持双接收无线话筒（心型指向）； 2、射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 3、振荡方式：PLL锁相环合成； 4、工作距离：理想条件下≥90M； 5、搜频设置：内置传输频率搜索功能； 6、制式：FM调频； 7、预设通道：≥32； 8、频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 9、频带宽度：≥120MHZ； 10系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 11、系统信噪比：≥50dB。 |
| 608 | 警务指挥中心-集中控制主机 | 1、控制平台支持扩展； 2、支持安卓与苹果设备控制应用程序 3、支持计算机及基于网页的控制界面 4、支持可编程时钟及天文时钟触发日程编排和调度 5、支持监控和日程调度软件平台 6、通过浏览器进行配置和上传中控程序 7、支持编程 8、双网络接口，可分别连接至2个网络 9、通过网络直接控制受控设备 10、采用企业级安全性，确保最大的可靠性和隐私 11、支持离线激活，无需联网获取授权。 |
| 609 | 警务指挥中心-无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸：≥11英寸； 2、内存容量：≥128GB； 3、运行内存：≥8GB； 4、分辨率：≥2560*1600； 5、网络连接：WIFI连接。 |
| 610 | 警务指挥中心-无线路由器 | 1、无线速率：≥5400M； 2、无线协议：支持Wi-Fi6； 3、管理方式：支持APP管理、WEB页面管理； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、WAN接入口：千兆网口； 6、LAN口数量：≥3个。 |
| 611 | 警务指挥中心-控制软件 | 1、根据场所设备控制需求定制控制界面，实现如设备开关、显示信号切换、灯光开关、音量调节等功能。 |
| 612 | 警务指挥中心-灯光控制模块 | 1、通道数≥8； 2、≥8个电压驱动的隔离数字输入； 3、支持120至240伏50/60Hz照明和电机负载； 4、支持通过前面板或软件进行设置； 5、支持编程。 |
| 613 | 警务指挥中心-信息接口 | 1、内含HDMI、RJ45、电源、音频等接口。 |
| 614 | 访客登记-一体机 | 1、应具有高清双屏显示； 2、≥16G硬盘存储，≥2GB内存； 3、内置≥200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持设备支持人证（身份证）比对功能，比对时间≤1s，人证比对自动完成访客信息录入； 4、支持通过身份证阅读器给访客发卡，使访客能够在被授权的门禁刷卡通行； 5、应内置二维码扫描仪； 6、应内置访客凭条打印设备； 7、通信方式：支持TCP/IP有线网络通讯。 |
| 615 | 访客登记-摆闸左 | 1、通道宽度：支持550mm-1100mm可调； 2、箱体材质：应采用不低于SUS304拉丝不锈钢，1.5±0.15mm； 3、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力(支持可选)； 4、电机类型：应采用直流无刷伺服电机； 5、红外对数：≥20对； 6、使用环境：室内外； 7、设备应集成门禁主控板，支持可1扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等不低于4种认证方式； 8、支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录； 9、闸机标配断电后支持门翼自动打开（需符合消防要求）； 10、通行速度：支持不低于20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 11、电压功率：AC100~240V/50~60HZ/单通道（一组通道）额定功率：≤320W； 12、物理接口：支持TCP/IP,I/O,RS232,RS485； 13、支持翻越报警；分时段管控，最多支持≥8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回。 |
| 616 | 访客登记-摆闸中 | 1、通道宽度：支持550mm-1100mm可调； 2、箱体材质：应采用不低于SUS304拉丝不锈钢，1.5±0.15mm； 3、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力(支持可选)； 4、电机类型：应采用直流无刷伺服电机； 5、红外对数：≥20对； 6、使用环境：室内外； 7、设备应集成门禁主控板，支持可1扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等不低于4种认证方式； 8、支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录； 9、闸机标配断电后支持门翼自动打开（需符合消防要求）； 10、通行速度：支持不低于20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 11、电压功率：AC100~240V/50~60HZ/单通道（一组通道）额定功率：≤320W； 12、物理接口：支持TCP/IP,I/O,RS232,RS485； 13、支持翻越报警；分时段管控，最多支持≥8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回。 |
| 617 | 访客登记-摆闸右 | 1、通道宽度：支持550mm-1100mm可调； 2、箱体材质：应采用不低于SUS304拉丝不锈钢，1.5±0.15mm； 3、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力(支持可选)； 4、电机类型：应采用直流无刷伺服电机； 5、红外对数：≥20对； 6、使用环境：室内外； 7、设备应集成门禁主控板，支持可1扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等不低于4种认证方式； 8、支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录； 9、闸机标配断电后支持门翼自动打开（需符合消防要求）； 10、通行速度：支持不低于20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 11、电压功率：AC100~240V/50~60HZ/单通道（一组通道）额定功率：≤320W； 12、物理接口：支持TCP/IP,I/O,RS232,RS485； 13、支持翻越报警；分时段管控，最多支持≥8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回。 |
| 618 | 访客登记-人脸识别一体机 | 1、≥7寸高清触摸屏； 2、≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，要求支持照片、视频防假； 3、支持≥50000张人脸名单，1:N人脸识别速度≤0.2s，支持≥50000张卡，≥100000条事件记录； 4、支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，支持最高法律师二维码认证； 5、支持通过 485 接口外接读卡器，也支持通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 6、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录； 7、输入接口：不少于LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1； 8、输出接口：不少于电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 10、使用环境：要求支持室内外环境； 11、应内置配套安装支架。 |
| 619 | 安检系统-X射线安全检查设备 | 1、主要功能要求：多能、单视角、智能识别、联网、人包关联； 2、通道尺寸：≥500mm（宽）×300mm（高）； 3、线分辨力：≥φ0.1mm； 4、空间分辨力：≥1.0mm（水平和竖直）； 5、X射线发生器：140kV0.8mA（可调）； 6、X射线冷却/工作周期：油冷/连续； 7、胶卷安全：应符合ASA/ISO1600标准交卷安全； 8、泄露剂量：小于1μGy/h，距离设备外壳50mm； 9、传送带速度：0.22m/s、0.32m/s可调； 10、传感器类型：1/2.8"ProgressiveScanCMOS； 11、摄像头数量：通道进出口各1个； 12、宽动态范围：≥120dB； 13、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 14、最大图像尺寸：≥1920×1080； 15、帧率：≥50Hz：25fps(1920×1080，1536×864，1280×720）； 16、存储时长：不低于30天； 17、违禁品识别种类：不低于15大类41小类； 18、疑似危险品识别功能：应至少对以下可疑物品进行识别并以红色方框框选，发出文字和语音提示：（1）塑料瓶装二甲苯（2）塑料瓶装酒精（3）塑料瓶装煤油（4）塑料瓶装柴油（5）塑料瓶装汽油（6）塑料瓶装机油（7）保温杯装纯净水（8）自发热食品（9）象牙模型； 19、系统登录方式：指纹/密码； 20、显示屏尺寸分辨率：≥21.5"，单显，≥1920×1080。 |
| 620 | 安检系统-手持式金属探测器 | 1、支持LED声光报警或振动报警； 2、频率：≥25KHz。 暂无内容 |
| 621 | 安检系统-智能安检门 | 1、输出接口：两侧门板各有≥1个RJ45网口、≥1个2路RS485报警输出； 2、支持非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃； 3、支持人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 4、支持联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 5、支持金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 6、支持门体显示：前、后要求配置≥7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换； 7、支持多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持≥18区位，每个区域≥255级灵敏度等级调节； 8、要求具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警； 9、要求超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警； 10、要求具备开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果； 11、支持双侧供电：要求支持两边联网供电。 |
| 622 | 安检系统-防爆罐 | 1、防爆罐规格：外直径≥660mm，内直径≥630mm，总高度≥740mm； 2、防爆罐材质：内、外层采用≥15mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合标准要求所采用的碳素钢板有关要求； 3、防爆能力：能抵御≥1.5kgTNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落； 4、使用年限：支持如无爆炸发生，可存放10年。 |
| 623 | 安检系统-液体安全检测仪 | 1、泄漏电流：设备工作时的泄漏电流应符合电子设备安全要求，小于5mA； 2、支持采用超宽带脉冲微波反射法及热导法； 3、可检容器材质：支持能够检测铁、铝、塑料、玻璃和陶瓷等不同材料包装液体； 4、可检液体类别：支持易燃、易爆、易腐蚀性危险液体； 5、可检容器规格：支持1.塑料/玻璃/陶瓷：容积：不小于100ml，直径：大于30mm小于200mm，最大高度：大于60mm小于400mm，壁厚：不大于3.5mm；2.金属容器：容积：不小于100ml，高度不小于3cm，直径：大于30mm小于200mm，最大高度：大于60mm小于400mm，壁厚：不大于0.2mm； 7、可检测液体：仪器能够对以下密封容器中的易燃或者危险液体报警：1、汽油（97#）2、煤油3、柴油4、无水乙醇5、丙酮6、正己烷7、正庚烷8、环戊烷9、环己烷10、三氯甲烷11、苯12、甲苯13、二甲苯14、丙醛15、石油醚（30-60℃）等（详见检测）； 8、液体检测量：不小于100ml，高度不小于6cm； 9、分析时间：支持绝缘容器（塑料、玻璃、陶瓷容器）：小于2秒；导电容器（铝罐、铁罐）：小于5秒。 |
| 624 | 人员安全定位-吸顶型微基站 | 1、定位技术：支持UWB-TDOA/TOF； 2、工作频段：3774～8236.8MHz； 3、发射功率：≦-41dBm/MHz； 4、供电方式：12VDC或48VPOE； 5、平均功耗：≤3.5W； 6、基站重量：≤300g； 7、定位精度：空旷无遮挡的情况下，定位精度在≤25cm； 8、定位覆盖范围：≥100m； 9、设备尺寸：直径≤200mm，高度≤45mm； 10、信道带宽：≧500Mhz； 11、通信方式：支持双向通讯 12、组网方式：支持标准以太网 13、协议规范：支持802.15.4a/z 14、单基站标签容量：≥1000个标签； 15、安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装； 16、升级方式：支持远程升级。 |
| 625 | 人员安全定位-高精度吸顶型微基站 | 1、定位技术：支持UWB-TDOA/TOF/AOA； 2、工作频段：3774～8236.8MHz； 3、发射功率：≦-41dBm/MHz； 4、供电方式：支持12VDC或48VPOE； 5、平均功耗：≤3.5W； 6、基站重量：≤550g； 7、定位精度：≤25cm； 8、防护等级：≥IP67防水等级； 9、定位距离：≥40m； 10、单基站标签容量：≥1000个标签； 11、信道带宽：≧500Mhz 12、状态指示灯：支持通电后红灯快闪3次随后长亮； 13、ID标识：唯一ID标识； 14、通信方式：支持双向通讯； 15、组网方式：支持标准以太网； 16、协议规范：支持802.15.4a/z； 17、安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装； 18.升级方式：支持远程升级。 |
| 626 | 人员安全定位-工牌型微标签 | 1、定位技术：支持UWB-TDOA/TOF； 2、工作频段：3774～8236.8MHz； 3、发射功率：≦-41dBm/MHz； 4、定位精度：支持空旷无遮挡的情况下，定位精度在≤25cm； 5、充电接口：支持磁吸触点； 6、定位频率：不劣于0.01～100Hz； 7、标签重量：≤35g； 8、外观尺寸：≤90mm×55mm×8mm； 9、电池形式：支持可充电锂电池； 10、电池容量：≥400mAh； 11、续航时间：≥45天（1Hz）； 12、防水防尘等级：≥IP67； 13、有效识别距离：≥100米@6.8Mbps； 14、ID标识：唯一ID标识； 15、通信方式：支持双向通讯； 16、标签管理：支持标签状态全监测、标签命令可下发； 17、按键报警：应具有按钮报警功能； 18、电量监测：应具有电量监测功能和低电量提醒功能； 19、参数配置功能：支持管理软件进行参数设置。 |
| 627 | 人员安全定位-管理平台 | 1、采用高精度实时定位引擎系统； 2、应具有位置大数据分析系统； 2、支持设置添加最大16×16窗口。 3、应提供websocket\http接口，用于平台对接； 4、支持实时显示人员位置及行动轨迹，点击图标可显示人员信息（可显示图片）；可设置重点关注人员，使用特殊图标、颜色显示；可支持2D、3D地图显示； 5、支持视频联动功能，可全程实时调用目标对象所处位置的监控视频。 6、应具备多种类型告警功能，如电子围栏、SOS求助、离群、无陪同、滞留、区域超员、离岗、低电量、消失等多种告警方式。报警时，可点击查看该人员实时位置、告警位置、视频联动画面； 7、支持无陪同告警功能，敏感区域犯人无狱警时触发无陪同告警； 8、支持历史轨迹回放功能，对选择人员进行历史轨迹回放，支持多倍速调节、全轨迹一键显示等，便于快速回溯； 9、支持电子点名功能，具备实时点名、特定时间点点名、房间点名等多种类型，统计应到人数、实到人数、未到人数，可查看人员列表； 10、支持自动巡检功能，根据需要自由设置巡检点、巡检路线，提供巡检记录； 11、应具备数据可视化功能，以图形化界面展示人员信息、告警统计、心率波动等； 12、定位精度：≤25cm。 |
| 628 | 人员安全定位-对接开发 | 1、支持与人脸识别监控系统对接开发 |
| 629 | 人员安全定位-充电座 | 1、插口数量：≥20口； 2、电源接口：3孔品字形插座； 3、输入电压：220VAC50/60Hz； 4、输出电压：5VDC0.6A； 5、充电时间：≤2小时/张； 6、充电方式：磁吸触点。 |
| 630 | 羁押区专用监控系统-枪式摄像机 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机； 2、传感器类型：不低于1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、红外距离：最远可达≥50m； 6、最大图像尺寸：≥2560×1920； 7、视频压缩标准：主码流要求支持H.265/H.264； 8、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 9、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 10、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）；≥1个内置麦克风和1个内置扬声器； 11、复位：要求支持； 12、电源接口类型：支持直径5.5mm圆口； 13、防护：不低于IP66； 14、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 631 | 羁押区专用监控系统-半球摄像机 | 1、要求采用≥400万CMOS鱼眼全景网络摄像机； 2、要求采用超广角镜头，用于拍摄360°环视画面，要求实现无盲区监控 3、支持不低于IP67防护等级； 4、最低照度：≤0.01Lux@（F1.2，AGCON）； 5、焦距&视场角：不劣于1.16mm@F2.25，水平视场角：180°，垂直视场角：180°，对角视场角：180°； 6、补光灯类型：支持红外； 7、红外距离：≥15m； 8、最大图像尺寸：≤1920×1920； 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 10、安装方式：支持吸顶装； 11、显示模式：支持不低于11种显示模式：鱼眼原图，180全景，鱼眼+3PTZ，鱼眼+8PTZ360，全景，360全景+PTZ，360全景+3PTZ，360全景+6PTZ，360全景+8PTZ，2PTZ，4PTZ； 12、网络存储：要求NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 13、供电方式：DC：12V±20%; 14、PoE：802.3af； 15、电源接口类型：两线。 |
| 632 | 羁押区专用监控系统-高清半球 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机； 2、传感器类型：不低于1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6、红外距离：要求最远可达≥30m； 7、最大图像尺寸：≥2560×1920； 8、视频压缩标准：主码流：要求支持H.265/H.264； 9、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 10、报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 11、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）;≥1个内置麦克风和≥1个内置扬声器； 12、复位：要求支持； 13、电源输出：支持两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：支持直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66。 |
| 633 | 羁押区专用监控系统-高清电梯半球 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机； 2、传感器类型：不低于1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6、红外距离：要求最远可达≥30m； 7、最大图像尺寸：≥2560×1920； 8、视频压缩标准：主码流：要求支持H.265/H.264； 9、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 10、报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 11、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）;≥1个内置麦克风和≥1个内置扬声器； 12、复位：要求支持； 13、电源输出：支持两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：支持直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66。 |
| 634 | 羁押区专用监控系统-吸顶拾音器 | 1、支持全向数字降噪拾音器； 2、拾音范围：≥70平方米； 3、音频传输距离：≥3000米； 4、支持ECM麦克风阵列； 5、灵敏度：不劣于-41dB； 6、信噪比：不劣于75dB； 7、内置DSP降噪处理技术； 8、安装方式：吸顶安装； 9、连接方式：3芯导线； 10、电源：支持DC12V（9V-18V）； 11、内置配套电源； 12、配套电源规格：国标；支持12V1A输出；接口：Φ2.1圆头，安装方式：桌面式；输入：350mm；输出：800mm；输入电压：AC170V~240V。 |
| 635 | 羁押区专用监控系统-视频存储设备 | 1、支持标准机架式； 2、支持不劣于64位多核处理器，≥16GB缓存，要求配置冗余电源，≥2个千兆网口，≥1个千兆管理口，含≥400TB企业级存储容量； 3、要求支持视音频直存≥1050Mbps接入带宽，支持VRAID2.0； 4、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/GB/T28181； 5、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式； 6、应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 7、支持双活功能，单机故障时不影响数据读写根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； 8、支持在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 |
| 636 | 羁押区专用监控系统-信号线 | 1、用于拾音器； 2、规格：不劣于RVVP4×0.5mm2。 |
| 637 | 羁押区专用监控系统-电源线 | 1、规格不劣于RVV2×1.0mm2。 |
| 638 | 羁押区专用门禁系统-人脸识别一体机 | 1、≥7寸高清触摸屏； 2、≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，要求支持照片、视频防假； 3、支持≥10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间小于0.2S/人，支持≥50000张卡，≥150000条事件记录； 4、支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式； 5、支持读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 6、3.5mm音频输出接口不少于1路，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7、输入接口：不少于LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）； 8、输出接口：不少于电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 10、使用环境：要求支持室内外环境； 11、工作温度：支持-30℃～60℃； 12、内含配套电源；产品组成：含12.5A开关电源，空开×1；支持输入电压：176-264VAC；支持输出电压：12VDC；支持输出电流：12.5A；支持输出功率：150W。 13、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 |
| 639 | 羁押区专用门禁系统-单门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：≥280kg(600Lbs)； 2、支持断电开锁，满足消防要求； 3、应具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、应包含配套支架，选用材料：铝合金，表面喷沙；外壳处理：阳极硬化电镀处理。 |
| 640 | 羁押区专用门禁系统-双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：≥280kg(600Lbs)*2； 2、支持断电开锁，满足消防要求； 3、应具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、应包含配套支架，选用材料：铝合金，表面喷沙；外壳处理：阳极硬化电镀处理。 |
| 641 | 羁押区专用门禁系统-发卡机 | 1、触摸显示屏，屏幕分辨率≥800×480； 2、≥200万双目摄像头，要求支持照片视频防假功能； 3、要求支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、要求支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、要求支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 |
| 642 | 羁押区专用门禁系统-电源线 | 1、支持用于一体机电源； 2、规格：不劣于RVV2×1.0mm2。 |
| 643 | 羁押区专用门禁系统-电锁及门磁连接线 | 1、规格：不劣于RVV4×1.0mm2。 |
| 644 | 羁押区专用对讲系统-主机 | 1、≥10寸触摸屏紧急报警管理机； 2、支持集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品； 3、支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256GMicroSD卡存储； 4、支持≥4路开关量输入，≥4路继电器输出； 5、接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道； 6、支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 7、支持话柄、鹅颈话筒杆可拆卸； 8、支持DC12V、PoE(IEEE802.3at/af)供电。 |
| 645 | 羁押区专用对讲系统-分机 | 1、防水防暴可视化报警盒（双按键、嵌入式安装）； 2、支持一键报警； 3、不低于200w像素视频采集，水平视场角：103°垂直视场角：54°对角视场角：117°；支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome； 4、支持关联一路IPC；支持双网口； 5、防护等级：≥IP65；防暴等级不低于：≥IK10； 6、支持DC12V、PoE(IEEE802.3at/af)供电。 |
| 646 | 羁押区专用门锁系统-精钢锁 | 1、一体式精钢锁体采用不锈钢精钢整体铸造； 2、两个方形电动锁舌，自动锁门，断电关门，锁舌伸出长度≥30mm； 3、键盘功能与寿命：支持虚位密码功能（可防止密码外泄及防劫功能）采用触摸式密码键盘键盘寿命：＞1000000次； 4、通讯方式：支持TCP/IP或RS485，实时上传门状态和锁状态； 5、开门方式：支持卡、卡+密码、计算机远程开门； 6、报警功能：支持人为破坏锁体时，即时全面警报响起； 7、支持上电防开门设计：此设计防止上电误开门，最高程度保证系统安全性； 8、多种开锁方式支持：具有支持电动开锁和机械开锁两种方式； 9、面板防护外壳在≥65000N静压力作用下不应产生塑性变形和裂纹； 10、机械钥匙：支持在≥5Nm扭矩作用下，钥匙应无明显变形和损坏； 11、牙花数：≥50000，互开率：≤0.005%； 12、锁扣盒强度：在承受≥100000N静载荷后，仍能正常使用； 13、整体使用寿命：≥150000次； 14、防破坏功能：支持防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击≥60分钟； 15、钥匙密钥量：≥7个； 16、一体化金刚锁必须实现ab互锁功能。 |
| 647 | 羁押区专用门锁系统-安装框 | 1、铸铁一次成型，防锈工艺； 2、适用于平开、子母门、双开门、平移门方式设计。 |
| 648 | 羁押区专用门锁系统-过线保护器 | 1、不锈钢制件，管径不小于20mm。 |
| 649 | 羁押区专用门锁系统-电源管理箱 | 1、可为≥20路门禁供电，自配电池可功率不小于350W，可机柜安装。 |
| 650 | 羁押区专用门锁系统-管理软件 | 1、平台管理软件：BS架构，含警力分布、外来人员进了记录、信息发布等功能。包括电子地图模块，具密码用户管理模块。软件含发卡、登记、挂失、报表、查询、戒严、联动、权限设置及挂失等模块，自带人员分布大屏显示模块； 2、需具备门禁联动功能实现对AB门禁、监区内门禁系统进行对接，远程控制，实时监听刷卡事件，并自动通过业务系统接口联动出相应的业务信息数据； 3、需具备整体通道实现一键戒严、消防联动，兼容ic、id、cpu卡系统，提供sdk开发包、电子地图接口、人员审批接口等。 |
| 651 | 羁押区专用门锁系统-发卡机 | 1、感应发卡机与羁押区专用门锁系统配套。 |
| 652 | 羁押区专用门锁系统-门禁卡片 | 1、门禁卡片与羁押区专用门锁系统配套，配备加密M1卡。 |
| 653 | 羁押区专用门锁系统-电源线 | 1、规格：不劣于RVV4×0.5mm2。 |
| 654 | 羁押区专用广播系统-寻呼话筒 | 1、应具有网络接口：RJ45； 2、传输速率：≥1000Mbps/100Mbps； 3、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETFSIP； 4、音频格式：支持MP3、WMA、WAV； 5、音频模式：不低于16位CD音质； 6、采样率：支持8KHz～48KHz； 7、AUX输入：≥1组；AUX灵敏度：≥350mV； 8、MIC输入：≥1组(可选唛杆或后置耳机3.5mm接口输入)；MIC灵敏度：≥10mV； 9、Lineout输出：≥1组；Lineout输出电平/阻抗：1000mV/470Ω； 10、麦克风类型：心型指向性驻极体； 11、耳机输出接口：3.5mm接口；耳机负载：32Ω； 12、USB：支持最大4T的USB存储设备；负载小于0.1A； 13、SD：最大支持≥128G/SDXC卡； 14、功耗：≤20W； 15、待机功耗：小于3W； 16、频率响应：不劣于80Hz～16KHz-3dB/+1dB； 17、谐波失真：THD≤1%； 18、信噪比：＞65dB； 19、短路输入：0V/3.3V，支持干节点输入；短路输出：最大1A/30VDC干接点输出； 20、工作电压：～190V-240V50Hz-60Hz（电源适配器）；DC24V/2A； 21、扩展接口：≥1个RJ45专用设备接口。 |
| 655 | 羁押区专用广播系统-功放 | 1、应具有网络接口：RJ45； 2、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 3、音频格式：支持MP3/MP2； 4、音频模式：不低于16位立体声CD音质； 5、采样率：支持8K～48K； 6、比特率：支持8K～512Kbps； 7、EMC输入灵敏度：≥775mV（非平衡）； 8、AUX输入灵敏度：≥350mV（非平衡）； 9、MIC输入灵敏度：≥5mV（非平衡）； 10、高音提升、衰减：±10.5dB； 11、低音提升、衰减：±10.5dB； 12、额定功率：≥60W； 13、频率响应：60Hz~18KHz+1/-3dB； 14、谐波失真：≤1%； 15、信噪比：不小于65dB； 16、输出方式：支持4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 17、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路。 |
| 656 | 羁押区专用广播系统-天花扬声器 | 1、额定功率支持(100V)≥1.5W,3W,6W；(70V)≥0.75W,1.5W,3W； 2、灵敏度：≥92dB； 3、最大灵敏度(W/1M)：≥99dB； 4、频率响应：≥130-13KHz。 |
| 657 | 羁押区专用广播系统-壁挂扬声器 | 1、额定功率支持(100V)≥6W；(70V)≥3W； 2、灵敏度：≥92dB±3dB； 3、频率响应：≥130-16KHz。 |
| 658 | 羁押区专用广播系统-音频信号线 | 1、不劣于ZBNH-RVVS2×1.0mm2。 |
| 659 | 羁押区专用系统-高清解码器 | 1、输入接口：不少于1路HDMI,1路DVI，输出接口：不少于4路HDMI，2路BNC； 2、输入分辨率：不低于4K：3840×2160@30Hz,WSXGA：1680×1050/60Hz,WXGA：1440×900/60Hz,WXGA：1280×800/60Hz,1366×768/60Hz,1080p：1920×1080@50/60Hz,UXGA：1600×1200@60Hz,XVGA：1280×960@60Hz,720p：1280×720@50Hz/60Hz,SXGA：1280×1024@60Hz,XGA：1024×768@60Hz输出分辨率：HDMI：4K：3840×2160@30Hz(仅奇数口),1080p：1920×1080@50/60Hz,WSXGA：1680×1050/60Hz,UXGA：1600×1200@60Hz(仅奇数口),720p：1280×720@50Hz/60Hz,SXGA：1280×1024@60Hz,XGA：1024×768@60Hz； 3、BNC：要求支持PAL、NTSC制式 4、编码格式：要求支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 5、封装格式：要求支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 6、音频解码：要求支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7、解码能力：要求支持不少于4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 8、画面分割：要求支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大可支持到32画面) 9、接口参数：不少于网口：1个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，1个光口100base-FX/1000base-X，支持光电自适应，串行接口：1个RS-232接口（RJ45）,1个RS-485/RS232复用接口（RJ45），音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出。 |
| 660 | 羁押区专用系统-液晶监视器 | 1、≥42.5寸液晶监视器； 2、显示：LED背光；分辨率≥1920*1080；亮度≥450cd/㎡，对比度：≥3000：1，功耗≤100W； 3、音视频输入接口：≥HDMI×1,DVI×1,VGA×1,BNCIN×1,AUDIOIN×1； 4、音视频输出接口：≥BNCOUT×1,Speaker(8Ω5W)×2； 5、数据传输接口：≥USB×1，控制接口RS-232IN×1,RS-232OUT×1； 6、内置配套支架，支持单屏壁挂； 7、配套专用线缆。 |
| 661 | 业务监控-高清半球 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机； 2、传感器类型：不低于1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6、红外距离：最远可达≥30m； 7、最大图像尺寸：≥2560×1920； 8、视频压缩标准：主码流：要求支持H.265/H.264； 9、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 10、报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 11、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）;≥1个内置麦克风和1个内置扬声器； 12、复位：要求支持； 13、电源输出：支持两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66。 |
| 662 | 业务监控-拾音器1 | 1、桌面式高清拾音器； 2、电源电压：DC12V； 3、指向性：指向型； 4、频率响应：不劣于20Hz-20KHz； 5、灵敏度：不劣于-35dB； 6、最大输出幅度：不劣于5.65Vpp； 7、拾音范围：不劣于1-5米（可调节）； 8、咪头：高级动态指向MIC； 9、输出阻抗600欧姆：非平衡； 10、保护电路：需具备极性保护、错接保护、雷击保护、ESD保护。 |
| 663 | 业务监控-拾音器2 | 1、全向数字降噪拾音器； 2、拾音范围：≥70平方米； 3、音频传输距离：≥3000米； 4、ECM麦克风阵列； 5、灵敏度：不劣于-41dB； 6、信噪比：不劣于75dB； 7、需具备内置DSP降噪处理技术； 8、安装方式：支持吸顶安装； 9、连接方式：支持3芯导线； 10、电源：支持DC12V（9V-18V）； 11、内置配套电源； 12、配套电源规格：国标；支持12V1A输出；接口：支持Φ2.1圆头，安装方式：桌面式；输入：350mm；输出：800mm；输入电压：AC170V~240V。 |
| 664 | 业务监控-枪式摄像机 | 1、要求采用不低于500万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机； 2、传感器类型：不低于1/2.7"ProgressiveScanCMOS； 3、最低照度：≤0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 4、宽动态：≥120dB； 5、红外距离：最远可达≥50m； 6、最大图像尺寸：≥2560×1920； 7、视频压缩标准：主码流要求支持H.265/H.264； 8、网络存储：要求支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 9、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC24V/AC24V，1A)； 10、音频：≥1路输入（Linein），≥1路输出（Lineout）；≥1个内置麦克风和1个内置扬声器； 11、复位：要求支持； 12、电源输出：支持两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 13、启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 14、供电方式：要求支持DC：12V±25%，支持防反接保护;PoE：802.3af； 15、电源接口类型：支持直径5.5mm圆口； 16、防护：不低于IP66； 17、内置支架，材质铝合金，安装方式壁装。 |
| 665 | 业务监控-视频存储设备 | 1、支持标准机架式； 2、支持不劣于64位多核处理器，≥16GB缓存，要求配置冗余电源，≥2个千兆网口，≥1个千兆管理口，含≥400TB企业级存储容量； 3、要求支持视音频直存≥1050Mbps接入带宽，支持VRAID2.0； 4、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/GB/T28181； 5、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式； 6、应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 7、支持双活功能，单机故障时不影响数据读写根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； 8、支持在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 |
| 666 | 业务监控-信号线 | 1、用于拾音器； 2、规格：不劣于RVVP4×0.5mm2。 |
| 667 | 业务监控-电源线 | 1、规格：不劣于RVV2×1.0mm2。 |
| 668 | 数据资源虚拟化-软件 | ★1、支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到虚拟化平台内，迁移过程无需手动关机和重启操作，本次提供不少于100个跨云迁移授权；（投标时须提供承诺函，承诺满足招标文件要求，否则按无效投标处理） 2、为方便运维人员操作，应提供不少于B/S虚拟机控制台使用方式，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板； 3、支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复。 4、需提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态； 5、需提供云网融合一体化图形管理界面，虚拟化管理平台支持纳管、配置和监控交换机。可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作； 6、支持虚拟化管理平台可配置和一键部署大数据集群，快速提供大数据集群服务，管理平台支持以大数据镜像方式创建manager和worker节点，并支持灵活配置大数据服务CPU，内存，磁盘规格和磁盘数量； 7、支持通过AccessKey授权超融合平台的API调用，每个用户可生成多个AccessKey，支持启用、禁用或者删除自己创建的AccessKey；生成的密钥对应包含AccessKeyID、AccessKeySecret、启用状态、所有者和生成时间等信息； 8、支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息； 8、计算虚拟化软件支持兼容不劣于龙芯或鲲鹏或其他主流CPU； 9、支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化； 10、支持磁盘坏道预测，设置定时坏道扫描进行磁盘修复和坏道预测，可以在界面查看磁盘坏道预测信息，如坏道预测、坏道扫描和坏道数据修复，并支持查看磁盘坏道列表； 11、支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作； 12、支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数、HA资源预留，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级； 13、支持GPU组功能，支持多块GPU透传给一个虚拟机使用，支持vGPU功能；可兼容任意PCI设备，支持PCI设备列表查看，配置PCI设备的直通虚拟机，满足AI、高性能计算场景； 14、支持大内存页和DPDK加速功能，虚拟化界面可配置内存页大小和页数，支持虚拟机NUMA感知功能，保证虚拟机OS的NUMA与主机的NUMA拓扑保持一致，并显示大内存页的使用量和可用内存； 15、支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障业务正常运行； 16、支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数； 17、支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用； 18、需提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式； 19、支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源； 20、为方便运维操作，支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑，提供截图证明； 21、支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换； 22、需提供网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，提供组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式，提供分布式DNS服务功能。 |
| 669 | 数据资源虚拟化-云管理平台软件 | 1、支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、部件健康状态、过保统计等自定义展示需求； 2、支持3D数据中心设备详细信息展示，支持3D视图固定视角，3D视图、2D视图自由切换，支持数据中心缩略图功能； 3、支持按照时间轴记录服务器整机和部件全生命周期的变更记录，按照整机及部件变更事件（设备上架、下架，部件更换、版本变更等）展示设备和部件变更详细数据，包括变更时间、变更类型、名称、SN、类型、位置和变更描述等； 4、支持通过IPMI、SNMP或Redfish等协议进行主动轮询以监控设备节点的硬件状态，获取设备节点相关信息，支持自定义轮询范围、轮询周期等； 5、支持用户设定屏蔽规则、告警降噪规则、通知规则、报修规则、重定义高级级别规则，满足用户对于机房基础设施维护的不同场景需求； 6、支持服务器全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、内存使用率、内存使用明细；UDP连接数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，PCIe设备读写速率等，运行时长、系统进程数等； 7、支持用户自定义通知内容格式、字段，规则设定内容包含但不限于告警名称、告警位置、告警描述、告警级别、告警类型、清除方式、资产名称、资产序列号、可能原因、修复建议、首次发生时间、最后发生时间、恢复时间、资源归属、业务归属、资产IP、资产位置、资产机型、资产厂商、部件名称、部件序列号等； 8、支持创建租户操作并设置租户基本信息，包括名称、登陆用户名、邮箱和设置密码等信息；可查看创建租户分配资源池信息，包括CPU占用率和内存占用率等信息，可查看配置网络信息，可对租户进行设置配额操作； 9、支持服务器添加功耗策略(包含动态功耗策略和最低功耗策略)，支持启/停和时间段设置； 10、支持在云平台按租户/子账户层级结构创建自定义属性，创建属性后，用户可以将属性关联给虚拟机，并指定属性关联的值，方便用户对资产进行归类和标记； 11、支持日使用率模式分析，跟进服务器日使用规律，分析服务器的日使用模式，以0-24小时闲/忙的图例进行展示； 12、支持服务器建立功耗模型，预测服务器负载功耗。 |
| 670 | 信息安全保护-上联防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥39Gbps，应用层吞吐量≥9Gbps，并发连接数≥4000万，新建连接数≥23万； 2、硬件参数：内存≥16G，标配≥6个千兆电口+4个千兆光口SFP+4个万兆光口SFP+，采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU，产品须开启IPS模块，具备入侵防御功能,含至少3年软硬件维保，3年特征库升级； 3、工作模式：支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 4、路由特性：支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议； 5、访问控制：支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 6、NAT功能：支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式； 7、应用控制：支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 8、流量控制：支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求； 9、认证方式：支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证； 10、入侵防御：支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为；支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护； 11、Web安全防护：支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁；支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |
| 671 | 信息安全保护-Web应用防火墙 | 1、性能指标：网络层吞吐量≥9.5Gbps，HTTP应用层吞吐量≥950Mbps，HTTP最大并发连接数≥24万； 2、硬件参数：内存≥8G，标配≥6个千兆电口+4个千兆光口SFP，采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU； 3、访问控制策略：支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略； 4、DDoS防御：支持SYNFlood、ICMPFlood、UDPFlood、DNSFlood、ARPFlood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护； 5、权限控制：支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持HTTP请求方法过滤，文件过滤支持上传和下载双向过滤； 6、Web应用防御：产品应内置Web应用攻击检测引擎，至少支持3500条规则库特征。支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则；支持基于源IP、Referer、URL等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为检测时间和触发阀值。 7、资产识别：支持Web服务器自动侦测功能，自动识别Web站点和Web服务器的开放端口； 8、安全运维：支持标准网管SNMPV1、SNMPV2、SNMPV3和SNMPTrap协议。 |
| 672 | 信息安全保护-数据中心防火墙 | 1、性能要求：整机网络层吞吐量(双向)IPv4≥47000Mbps；整机网络层吞吐量(双向)IPv6≥43000Mbps；整机应用层吞吐量(单向)IPv4≥9000Mbps；整机应用层吞吐量(单向)IPv6≥7000Mbps；整机TCP新建IPv4≥24万/秒；整机TCP新建IPv6≥16万/秒；整机TCP并发IPv4≥2900万；整机TCP并发IPv6≥2500万，含至少3年IPS、AV特征库授权及3年硬件质保服务； 2、硬件参数：≥10个千兆自适应电口,≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥2个USB接口，≥2个扩展槽位，≥1个RJ45Console口，内存≥32GB，CPU≥4核，存储≥256GB+4TB，冗余电源，采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU； 3、操作系统：设备支持多操作系统（≥3个），多系统设置可在Web界面上完成全部操作； 4、网络适应性：支持基于应用的策略路由；支持基于WEB地址URL的策略路由；支持基于文件类型的策略路由； 5、网络管理：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析；服务器负载均衡支持≥10种算法； 6、抗拒绝服务攻击：支持专业的DNSflood攻击防护；支持web界面下对攻击流量进行抓包分析；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤； 7、防病毒：支持基于策略的病毒扫描与防护；支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式；支持变频故障报警功能；支持应用协议自识别功能； 8、反垃圾邮件：支持SMTP,POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。支持防邮件炸弹功能。 |
| 673 | 信息安全保护-设备网防火墙 | 1、性能要求：整机网络层吞吐量(双向)IPv4≥47000Mbps；整机网络层吞吐量(双向)IPv6≥43000Mbps；整机应用层吞吐量(单向)IPv4≥9000Mbps；整机应用层吞吐量(单向)IPv6≥7000Mbps；整机TCP新建IPv4≥24万/秒；整机TCP新建IPv6≥16万/秒；整机TCP并发IPv4≥2900万；整机TCP并发IPv6≥2500万，含至少3年IPS、AV特征库授权及3年硬件质保服务； 2、硬件参数：≥10个千兆自适应电口,≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥2个USB接口，≥2个扩展槽位，≥1个RJ45Console口，内存≥32GB，CPU≥4核，存储≥256GB+4TB，冗余电源，需采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU； 3、操作系统：设备支持多操作系统（≥3个），多系统设置可在Web界面上完成全部操作； 4、网络适应性：支持基于应用的策略路由；支持基于WEB地址URL的策略路由；支持基于文件类型的策略路由； 5、网络管理：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析；服务器负载均衡支持≥10种算法； 6、抗拒绝服务攻击：支持专业的DNSflood攻击防护；支持web界面下对攻击流量进行抓包分析；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤； 7、防病毒：支持基于策略的病毒扫描与防护；支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式；支持变频故障报警功能；支持应用协议自识别功能； 8、反垃圾邮件：支持SMTP,POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。支持防邮件炸弹功能 |
| 674 | 信息安全保护-防毒墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥18Gbps，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万；采用多核并行处理架构； 2、硬件参数：内存≥16G，标配≥6个千兆电口+2个万兆光口SFP+，采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU，含至少3年软硬件维保，3年特征库升级； 3、地域访问控制：支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制； 4、帐号保护：支持用户账号安全保护功能，防止因账号被暴力破解导致的非法提权； ▲5、防病毒：支持勒索病毒检测与防御功能；支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；6、未知威胁检测：支持未知威胁检测能力； 7、策略生命周期管理：支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理； 8、产品联动：支持主动防御功能，通过仿真虚拟业务混淆黑客攻击，并对攻击进行溯源取证和阻断威胁IP，保护网络真实业务安全；支持与本次投标安全感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至安全感知平台，并在安全感知平台进行威胁展示。 |
| 675 | 信息安全保护-安全感知平台 | 1、硬件要求：在带宽性能1Gbps时存储时长≥1500天/1Gbps;冗余电源；规格2U；标配≥4个千兆电口+2个万兆光口，采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU； 2、权限管理：二级管理员应具有独立管理页面，应包含独立资产管理页面，超级管理员可查看全局的安全信息； 3、资产中心：弱密码识别支持主动扫描，支持加密协议的弱口令登录检测；支持流量实时识别漏洞分析； 4、分析中心：支持挖矿专项检测；支持基于可视化的形式展示威胁的影响面。 5、异常行为分析：应具备元数据行为分析引擎：httpflow、dnsflow、adflow、icmpflow、maillflow等,通过异常行为分析，结合各类机器学习算法完成未知威胁检测。 6、处置中心：支持文件、邮件、勒索、挖矿相关安全事件专项页面展示，且所有专项告警支持直接进行联动处置，联动处置支持自动调用内置处置策略模板，也支持自动化编排的自定义处置流程策略； ▲7、报告中心：支持安全风险报告导出，安全感知总览，安全事件分析，外部威胁分析，服务器威胁分析，安全加固，并提供风险危害和处置建议。 |
| 676 | 信息安全保护-未知威胁检测探针 | 1、硬件要求：网络层吞吐量≥3Gbps，≥6千兆电口+2万兆光口SFP+与“安全感知平台”为同一品牌；采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU； 2、部署方式：旁路部署； 3、系统状态：系统使用资源状态、吞吐量、接口状态、安全感知平台整体展示； 4、对象定义：支持根据数据包方向、协议、端口、IP地址等信息自定义应用规则来识别应用类型； 5、内网资产：应具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等； 6、违规访问：支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式； 7、WEB智能检测：支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用、高检出、低误报模式； 8、弱口令检测：支持多种类型弱口令策略可选； 9、漏洞利用攻击检测：支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、NetworkDevice、Media漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、IPS云防护、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测； 10、异常流量检测：支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等； 11、僵尸网络行为检测：支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测； 12、高级检测：支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式； 13、抓包分析：支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式。 |
| 677 | 信息安全保护-终端安全管理系统 | 1、产品形态：210套终端安全软件，包含不少于3年软件升级。 2、多维度威胁展示：提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果； 3、升级管理：支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 4、终端合规检查：支持一键式操作对终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果。 |
| 678 | 信息安全保护-终端准入 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，IPSECVPN加密性能（最高性能）≥50Mb，支持用户数≥1000，准入终端数≥500，准入终端数的扩容上限≥1000，每秒新建连接数≥2400，最大并发连接数：≥120000； 2、硬件参数：内存≥8G，硬盘容量≥128GSSD，接口≥6个千兆电口，采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU； 3、Web访问质量检测：支持针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级;支持以列表形式展示访问质量差的用户名单;支持对单用户进行定向web访问质量检测； 4、终端分类可视：支持对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等；支持查看终端类型，以及终端详细信息（系统，端口等）；支持查看终端类型分布； 5、连接外网检查：支持自动检查终端是否有PPPoe拨号、双网卡、无线网卡、非法WIFI（可设置白名单）、4G网卡、非法网关（可设置白名单），对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户； 6、SSL审计：审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能； 7、加密邮件审计：支持对用户密码及密码强度进行限制，支持对SSL加密网页内容识别，支持加密邮件审计。 |
| 679 | 信息安全保护-漏洞扫描 | 1、规格要求：≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥3个扩展槽位，≥2个USB接口，≥16G内存，≥1T硬盘，双电源，采用不劣于统信、麒麟、红旗等操作系统及不劣于龙芯3A5000等主流CPU； 2、配置要求：要求可扫描IP地址范围和总数无限制，单任务最大可扫描≥2400个IP地址，并发扫描≥1000IP，含至少3年漏洞库升级授权； 3、系统漏扫扫描能力：支持扫描的漏洞数量不少于160000个；支持扫描IPv6环境中的设备、系统；支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack、KVM、Vmware、Xen等主流的云计算平台；网站开源架构类扫描：支持phpmyadmin、WordPress等的扫描；支持python的多个模块的漏洞扫描；支持视频类监控类设备扫描；支持扫描任务预计所需剩余时间显示；支持对主流数据库的识别与扫描； 4、策略管理：支持≥35种以上默认扫描策略模板，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板；支持灵活的扫描策略自定义功能，提供策略编辑向导和详细漏洞信息，支持以系统类型、漏洞类型、危险级别、CVE等不同视图显示漏洞，支持策略的导入、导出、修改以及合并。 5、WEB扫描能力：支持检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等；支持漏洞验证功能；支持灵活的扫描任务制定功能；支持Ping、HTTP、GET请求等网站安全监控功能；支持当前网页和快照的文本和图片对比，不同的文本区域应使用不同颜色标出；支持配置多个DNS服务器，对各DNS服务器的解析结果进行对比。 |
| 680 | 综合管理调度及运维中心-显示屏 | - 尺寸：≥65英寸； 2、屏占比：≥97%； 3、屏幕分辨率：≥3840×2160； 4、屏幕比例：不低于16:9； 5、接口类型：≥1个USB,网络接口,≥1个HDMI,AV输入,≥1个有线电视。 6、计划墙装，含安装支架。 |
| 681 | 综合管理调度及运维中心-分布式虚拟矩阵管理器 | 1、支持删除离线编解码器，支持对在线编解码器参数配置，包括设备名称、IP地址、EDID、HDCP、视音频参数、串口、网络安全协议、排序、重启、恢复出厂设置等； 2、支持设置添加最大16x16窗口； 3、可远程在线对设备进行切换、IP、音视频设置等控制； 4、支持TCP/IP控制，提供指令集，可被集中调度控制系统进行集成和统一管控； 5、系统支持ARP/DHCP/IGMP/TCP/UDP标准网络协议，支持Telnet/SSH/HTTP/HTTPS/TLS控制运维管理协议； 6、支持多用户登录，支持用户分级，不同用户权限访问内容不同； 7、支持异形，允许图像以0，90，180，270的方式旋转，并任意位置拼接为不规则的拼接屏输出； 8、支持编码器、解码器状态实时呈现，包括在线/离线、设备名称、IP地址、固件版本、视音频参数等。 |
| 682 | 综合管理调度及运维中心-分布式编码器 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 683 | 综合管理调度及运维中心-分布式解码器 | 1、配置双网口，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流； 2、HDMI输入和输出，IP码流支持3840*2160@60Hz4:4:4的分辨率； 3、支持PCM7.1、DolbyAtmos、DTSHDMaster、DTS:X的多通道音频； 4、视频编解码支持设置分辨率包括：640x480,1280x720,1920x1200,1920x1080,3840x2160,4096x2160;支持设置@24Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率； 5、支持拼接墙填充/拉伸模式、画面旋转设置，经过解码的视频可以填充视频墙，维持宽高比不变，或者顺时针方向旋转180/270度； 6、提供模拟音频加嵌和解嵌； 7、采样格式支持4:4:4/4:2:2/4:2:0，最高12bpc采样、编码、传输、解码、输出； 8、默认DHCP设置，如设备启动后没有检测到DHCP服务器时可自动生成有效IP地址； 9、支持编解码器之间、编码器与控制器或解码器与IP控制器之间的双向串口通信； 10、支持节点批量升级，可按需选择多个节点同时进行固件升级；系统中一部分节点升级，另外一部分节点可正常工作； 11、USB2.0接口可连接摄像头等USB设备，提供基于IP的高性能USB2.0传输以及基于IP的无缝切换和鼠标键盘漫游； 12、支持SSH、HTTPS和802.1X等通信协议； 13、支持通过带POE的以太网交换机受电，无需另外接电源适配器； 14、支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对； 15、节点在升级过程中的任意时刻掉电并不会损坏设备固件，重新上电后，可继续运行。 |
| 684 | 综合管理调度及运维中心-庭审解码器 | 1、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入； 2、输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5、解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 6、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 7、网络接口：2光口，2电口； 8、音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； 9、串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； 10、报警接口：8路报警输入，8路报警输出。 11、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 |
| 685 | 综合管理调度及运维中心-集中控制主机 | 1、控制平台支持扩展； 2、支持安卓与苹果设备控制应用程序； 3、支持计算机及基于网页的控制界面； 4、支持可编程时钟及天文时钟触发日程编排和调度； 5、支持监控和日程调度软件平台； 6、通过浏览器进行配置和上传中控程序； 7、支持编程； 8、双网络接口，可分别连接至2个网络； 9、通过网络直接控制受控设备； 10、采用企业级安全性，确保最大的可靠性和隐私； 11、支持离线激活，无需联网获取授权。 |
| 686 | 综合管理调度及运维中心-无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸：≥11英寸； 2、内存容量：≥128GB； 3、运行内存：≥8GB； 4、分辨率：≥2560*1600； 5、网络连接：WIFI连接。 |
| 687 | 综合管理调度及运维中心-无线路由器 | 1、无线速率：≥5400M； 2、无线协议：支持Wi-Fi6； 3、管理方式：支持APP管理、WEB页面管理； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、WAN接入口：千兆网口； 6、LAN口数量：≥3个。 |
| 688 | 综合管理调度及运维中心-扬声器 | 1、≥2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备不小于6.5“锥形低音单元和1”半球形高音单元。 2、频率响应：不劣于43Hz-30kHz频率响应； 3、需配备≥60WLF以及≥35WHF双功放系统，高性能≥95W功率放大能力。 |
| 689 | 综合管理调度及运维中心-操作台 | 1、定制三联操作台，满足现场使用要求，高密度防火板台面、侧边及顶箱。 |
| 690 | 综合管理调度及运维中心-信息公告屏 | 1、设备最大厚度不超过26毫米，在采用嵌入安装时突出墙面厚度不超过10毫米； 2、≥10寸，屏占比不低于77%； 3、液晶屏采用工业级IPS； 4、触摸屏采用双玻璃结构，表面需钢化加强； 5、触摸屏表面需做防指纹处理； 6、支持不低于4KHDMI独立接口扩展输出； 7、支持固态继电器开关量输入和输出； 8、支持墙面外挂和嵌入式安装； 9、支持256色两侧LED全彩灯带,正面灯带不可见； 10、内置读卡器，支持ISO14443ARFID读卡； 11、系统支持采用Android7.1或以上； 12、支持安装第三方软件； 13、支持PoE+供电方式； 14、支持横屏和竖屏两种模式； 15、支持内置摄像头，支持离线人脸识别，具有活体检测能力； 16、分辨率不低于1280x800； 17、支持即时发布(响应时间小于100毫秒)； 18、支持远程统一管理和固件升级； 19、支持图片和视频内容插播； 20、实时断线检测； 21、支持MQTT3.1.1与第三方管理平台集成对接，实现设备上云，统一管控； 22、配套嵌入式安装底座。 |
| 691 | 功能用房管理软件-基础平台 | 1、支持私有化部署； 2、支持单点登录；用户可通过手机号和验证码登录，也可通过用户名和密码登录。通过已有账号登录办公OA，也可登陆到管理平台。 3、支持多语言(中文和英文)； 4、支持通过电脑网页进行空间管理；超级管理员可通过“导入空间”按钮批量导入空间信息。可通过新增空间按钮添加单个空间，基本信息包括会议室编号、容纳人数、位置、会议室类型，会议预订包括视频会议终端编号、是否需要审核、审核人、是否下线不可见和是否禁用预订，设备管理包括中控控制页面地址、使用状态、会议室模式、报警负责人、设备标签、是否存在未关联的设备、门禁和视频直播地址等。 5、支持设备日志，支持导出，日志数据至少保留一年。通过统计方法，对设备的历史运行数据进行统计分析，可以按照报警、报修、故障、健康度、使用情况这五不同维度分析空间的数据。可以通过图形或列表的方式展现在管理员面前。管理员可以快速直观的了解到整个空间设备的运行状况和空间的预订情况。可导出的excel表格。 |
| 692 | 功能用房管理软件-功能模块 | 1、综合监控模块：支持设备信息总览首页功能：集成显示业务功能用房使用情况、平台用户情况、设备使用情况、系统访问量及系统负载、最新的预订情况、报警、故障、维修等方面信息汇总。 2、空间设备管理模块： （1）支持业务功能用房管理设备； （2）支持根据业务功能用房查看所属设备清单与状态； （3）支持业务功能用房设备状态的可视化查看； （4）支持业务功能用房音、视频系统图纸管理； （5）支持业务功能用房报警信息查看； （6）支持用户操作事件查看； （7）支持远程设备控制； （8）支持数据统计分析。 3、运维管理模块： （1）支持通过设备视角查询、管理设备； （2）支持通过产品视角查询、管理设备； （3）支持用户操作事件查询，方便查询追踪操作源； （4）支持设备异常报警； （5）支持故障记录查询，支持维修记录查询； （6）支持平台操作的实时性：所有操作和状态反馈具备实时性，系统状态和真实状态误差小于100ms(不考虑网络延时条件下)； （7）支持设备状态实时查看：全程对设备状态监控、有效实时获取状态变更通知； （8）支持实时健康度查看。 4、空间设备基础系统管理模块： （1）支持用户、角色权限管理； （2）支持基于角色动态分配角色权限； （3）支持设备模型抽象，支持设备建模； （4）支持产品模型管理； （5）支持对平台设备安装、运行、维修、注销生命周期管理，记录包括设备安装时间、可用年限、剩余年限等信息； （6）需提供设备和数据开放的API接口。 5、预订空间模块： （1）支持根据楼栋、楼层筛选查询业务功能用房； （2）支持根据业务功能用房容纳规模筛选空间； （3）支持表格及列表视图； （4）支持容量、在线状态、空间备注标识； （5）支持预订占用状态以时间轴形式显示空间使用状态； （6）预订详情支持以下信息：预订主题、预订人、联系方式、与会人员、时间、地点、附件； （7）支持上传相关文件（word、excel、ppt、jpg、png）。 6、我的预订模块： （1）支持默认显示当前人员的未执行预订信息； （2）支持根据主题、时间段查询预订信息； （3）支持取消预订。 |
| 693 | 功能用房管理软件-定制开发 | 1、设备管理对接定制： （1）支持设备接入：对接具体设备接口，实现中控主机对会议室其他设备的控制，从而实现设备的远程监控与管理； （2）支持平台接入：定制网关程序，将物联网设备信息，接入上层门户应用系统。 2、人员信息同步：支持与人员信息接口对接，包括但不限于唯一编号、姓名、部门、手机号、邮箱等；每天进行一次人员信息同步，仅单向同步。 3、人脸预订定制接口对接：支持与门禁系统人脸信息库对接，获取人脸数据，人脸数据与人员信息存在唯一对应关系。 4、灯光控制系统对接：支持对接灯光控制系统，实现对灯光的智能控制和状态获取及监测。主要功能包括对会议室灯光整体开关控制，会议室内各灯光回路自定义开关控制，通过对灯光回路进行属性定义，实现会议室灯光的模式切换。 5、空调对接：支持对接空调控制系统，实现对空调的智能控制和状态获取及监测。主要功能包括对会议室空调整体开关控制，空调模式（制冷/制热）的获取或切换控制（是否控制根据设备选型及用户要求），空调风速的调节，空调温度设置及室内温度的获取显示。 6、庭审设备对接：支持对接庭审设备，包括摄像机、编码器、解码器、安卓屏幕；获取摄像机、编码器、解码器、安卓屏幕的在线状态并监测异常提供离线告警。 7、资产管理对接：支持与资产管理平台对接，实现单点登录，省略登录过程，用户可以通过业务功能用房管理平台进入资产管理平台。 8、客户端：支持业务功能用房门口的信息屏实现扫脸认证，通过触摸屏可以预定会议，仅支持简单模式，可以在PC上查看管理。 9、后台管理：应满足为前端人脸认证、预订会议提供后台支持。 10、根据场所设备控制需求定制控制界面，实现如设备开关、显示信号切换、灯光开关、音量调节等功能。 |
| 694 | 可视化综合运营系统-平台软件 | 1、支持编码客户端，移动端APP，权限管理等； 2、支持设备基础信息，配置信息，系统图纸，操作文档管理； 3、支持运维信息，维护文档，维护图纸，应急预案，系统巡检，供应商体系管理； 4、支持物联链路生成，变更管理； 5、支持设备出入库，资产盘点，转借管理； 6、应具有持移动设备现场数据抄表，图形化展示，对系统异常分级报警，大数据分析准备； 7、应具有物联数据信息模块； 8、支持对资产内部的容量，图形化展示； 9、支持虚拟化部署。 |
| 695 | 可视化综合运营系统-标签管理系统 | 1、配套可视化综合运营系统-平台软件使用； 2、应含不少于3000张设备标签纸，50mm*80mm，高强度背胶，室内使用不低于8年； 3、支持防水防油，可采用THT热转移打印。 |
| 696 | 辅材-设备机柜 | 1、机柜尺寸：≥600×600×2000mm； 2、容量：≥42U； 3、钢化玻璃前门，钢板后门； 4、承载：静载≥800KG； 5、材质：不劣于SPCC冷轧钢板,方孔条不劣于2.0mm,安装梁不劣于1.5mm。 |
| 697 | 辅材-监控电源箱 | 1、不锈钢材质箱体。 |
| 698 | 辅材-智慧庭审接插件 | - 含所有法庭接插件、未列明的辅材； - 具体要求详见图纸。 |
| 699 | 辅材-案件研讨及评议接插件 | - 含所有场所安装所需的线缆、跳线、配架、接插件。 - 具体要求详见图纸。 |
| 700 | 辅材-信息集控中心辅材 | - 包含所有转接线、接头、尾插、管线。 - 具体要求详见图纸。 |
| 701 | 辅材-警务指挥中心工程辅材 | - 含所有音视频线缆，模拟、控制线缆，接插件。 - 具体要求详见图纸。 |

2.其他技术要求

2.1最高人民法院“一张网”预计将于2025年启用，届时将替代现有的审判、执行、办公、文书、电子卷宗等系统，该系统基本情况及相关参数暂无法获取。由于本次采购内容涉及的对接系统基本情况、接口及数据库等内容不宜公开，投标人如需了解相关情况，可凭单位授权书原件、单位股权证明原件、个人身份证原件和个人无犯罪记录证明原件（3个月内有效）与采购人联系，签署保密协议和保密承诺后到采购人处获取。联系人：吴俊，联系电话：025-83523866，18952016133。

★（二）商务要求

- 报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务、总包配合费、无线对讲-数字常规信道机不少于5年的主机频率占用费用、无线对讲频率申请代理费及环测费用等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.     实施要求

- 总体要求

本项目为交钥匙工程，中标方需提供本次项目实施所有相关辅材，具备二次开发及设计能力，以满足本次招标所有功能的实现。

- 质量要求

所供货物满足国家相关质量要求，合格。

- 验收要求

- 投标人安装的设备必须符合招标文件中功能、性能、配置要求的技术参数和功能要求，若有变更调整内容须附上相应的项目变更单；

- 设备齐备，完整，整体功能满足招标文件要求或用户方确认的深化方案功能要求；

- 设备加电安装完成后，由投标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；

- 实施并测试完毕后，投标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、系统图，施工效果图等）。

- 质保（维保）及售后要求

- 自验收合格之日起，提供不少于3年的维保期，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中；

- 维保期内，本合同项目所有货物、技术和服务发生任何非人为故障（包括己方或对接平台的接口发生调整导致的功能无法使用），由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为 4 个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案；

- 维保期内，对采购人提出的合理服务要求，中标人必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由投标人负责；

- 维保期内更换下来的硬盘不返还给服务商，由采购方保存。

- 驻场要求：提供自验收合格之日起三年内不少1人的人员驻场维护，投标人须承诺驻场运维人员在项目进场施工之日起，随工程同步入场，确保完全理解项目整体构架、具体实施技术，确保维保服务水平；

- 投标人须提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

- 运输包装要求

- 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等，并便于吊装、搬运。在储存温度为-20℃～+55℃、相对湿度不大于85%的库房中，设备的技术性能不致变化；

- 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单等。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准，随包装箱带有的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方；

- 中标供应商应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

- 培训要求

- 投标人须满足以下培训要求：

- 投标人须委派专业技术人员对采购人相关人员进行集中培训，包括但不限于功能讲解及软硬件的运行、检查、维护工作等，集中培训次数以业主方实际需要为准，每次培训前要制定详细的培训计划；

- 要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员、使用人员等）全面熟练撑握与自已工作相关的设备及软件应用，确保日常工作的顺利完成；

- 应向接受培训人员提供包括但不限于技术资料、图纸、使用手册等，培训期间产生的费用由投标人承担。

- 人员要求

- 中标供应商投入本项目的从业人员需包含1名项目经理、1名技术负责人、1名信息安全负责人以及不少于4名技术骨干；

- 中标供应商投入本项目的安装实施人员须按规范操作，中标供应商承担所有生产安全责任，采购人有权现场查验。

- 安全审查要求和保密要求

- 投标人须对本项目相关资料信息等要保密，不得将有关本项目的数据外泄或改作其他用途。

- 中标供应商需与采购人签订保密协议，对所涉及的数据和相关资料文件严格保密，不外传。需接受采购人的数据与网络安全保密管理与监督、人员与公司背景审查、数据与网络保密制度审查等。项目服务期间，如果中标供应商发生与法院数据相关的安全违规或泄密事件，采购人有权解除合同，取消相关款项支付，并追究中标供应商的法律责任。

- 等级保护要求

法院内网网络信息安全须满足国家信息安全等级保护三级认证。

- 安全要求

投标人所投产品涉及信息化产品的，中央处理器（CPU）、操作系统、数据库应通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评，其他信息化产品要适配通过安全可靠测评的中央处理器（CPU）、操作系统、数据库。签约后要提供清单报信创主管或指导单位审核确认范围，待信创主管或指导单位审核后方可供货。

- 服务保障和自罚承诺

- 投标人应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外；

- 如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担；

- 如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

- 其他要求

- 本次投标所用证书及检验报告中标后由采购人进行原件核查，如发现投标人在投标文件中提供的证明文件存在弄虚作假，采购人有权解除合同，同时提请相关部门对其列入黑名单。

- 存储设备、软件平台等应满足与采购人现有产品适配。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后180天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，如检验不合格或不符合质量要求的，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失；

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于150M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数1 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 8 | 客观分 |
| 2.2 | 产品技术参数2 | 1.清单序号316项，具有诉讼服务自助终端软件，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； 2.清单序号318项，具有庭审直播系统软件，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； 3.清单序号319项，具有电子卷宗管理系统软件，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； 4.清单序号457项，具有智慧庭审综合管理平台软件，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； 5.清单序号517项，具有基于MDM及电子围栏管控的无纸化会议系统，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； 6.清单序号535项，具有LED显示屏参数自动存储备份及丢失自恢复软件，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； 7.清单序号535项，具有LED显示屏区域图像死灯率检测系统，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； 8.清单序号535项，LED显示屏具有安全性加密系统软件，本项提供1个相关软件著作权电子件得0.5分，最高0.5分； （以上8项，满分4分。证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。） | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 检测 报告 | 以下各项产品要求，提供具有CMA认证标识的检测报告，检测报告中明确标注响应项，有数值要求的，需逐项对应，否则不得分。每满足一项，得0.5分，本项满分4分。 1.清单序号436项：内置不少于1路韦根和不少于1路开关量等门禁控制信号，可以联动门禁开关。 2．清单序号455项：云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小，系统支持资源池空间弹性收缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时同时调整存储周期，业务不受影响。 3．清单序号456项：自动识别磁盘的剩余空间容量，可根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储的录像时长；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展、克隆、快照，存储业务正常可划分不少于1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量不少于32TB,并可扩容。 4.清单序号474项：实时语音平均每字转写时间不大于180毫秒。 5.清单序号674项：产品支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。 6．清单序号677项：支持勒索病毒专项防护界面，支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截。 7.清单序号678项：支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；审计SSL网页时，支持加密证书重定向分发功能。 8．清单序号681项：支持设置windows、linux、凝思磐石、MAC、麒麟不同操作系统滑屏；可在相同或不同操作系统间滑屏。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 技术 方案 | 1.需求理解，满分5分： （1）投标人对项目现状、项目自有特点、项目技术需求、项目重难点的分析及应对措施认识和理解充分，分析科学深入，得5分； （2）投标人对项目现状、项目自有特点、项目技术需求、项目重难点的分析及应对措施认识和理解比较充分，分析比较透彻，得3分； （3）投标人对项目现状、项目自有特点、项目技术需求、项目重难点的分析及应对措施认识和理解不准确，分析简单，得1分； （4）本项未提供得0分。 2.总体设计思路，满分6分： （1）投标人方案针对法院信息化建设的总体设计思路具有科学性和前瞻性，方案涉及范围内容贴合智慧法院建设相关标准，满足使用需求，有突出点；系统之间的对接、兼容性方面的考量得当；现有设备的利旧具有经济性、合理性，得6分； （2）投标人方案针对法院信息化建设的总体设计思路基本满足现有需求，方案涉及范围内容基本符合智慧法院建设标准和使用需求，得4分； （3）投标人设计方案思路混乱，系统架构设计普通或缺乏合理性、生搬硬套，涉及范围内容缺失，得2分； （4）本项未提供得0分。 3.图纸优化设计建议，满分5分： （1）投标人提供以下图纸并满足要求的得5分： ①效果图：投标人提交的图确实针对项目功能区内的场所绘制效果图，视觉效果设计合理，能为项目功能区（至少包含诉讼服务中心、大法庭、信息集控中心）建设起到辅助作用； ②声场分析图：投标人提交图纸确实针对项目功能区（至少包含大法庭、信息集控中心、视频会议室）进行声场分析，且分析合理，能为项目功能区建设起到辅助作用。 （2）投标人提供以下图纸并满足要求的得3分： ①效果图：投标人提交的图针对性较好，视觉效果设计较好； ②声场分析图：投标人提交图纸确实针对项目功能区进行声场分析，且分析较为合理。 （3）投标人未完整提供以下图纸，或出现以下情况的得1分： ①效果图：投标人提交的图纸非针对本项目功能区绘制或为以往其它项目的效果图； ②声场分析图：投标人提交图纸非针对本项目功能区进行分析或为以往其它项目的声场分析图。 （4）本项未提供得0分。 | 16 | 主观分 |
| 2.6 | 功能 演示 | 1. 智慧庭审应用功能演示，具体功能要求如下： （1）庭内法官端功能：支持终端应用由书记员端应用一键唤醒并自动登录至庭审界面，支持查阅在开庭前记录的卷宗相关的待证事实、法庭询问要点、争议要点等笔记内容，支持在开庭过程中对笔记内容进行修改，修改后的笔记支持在电子卷宗中查阅。 （2）庭内书记员端功能：支持无需法官、当事人操作自动将其系统应用启动、登录、进入庭审，支持在庭审系统中对已排期案件临时合并/取消合并开庭，支持从法院已有的文书平台系统加载笔录模板以及本地导入个性化庭审笔录模板，支持在线书写笔录并自动保存。支持一键呼叫法警，法警人员可在法警室终端电脑接收到呼叫请求。 （3）庭内当事人端功能：支持由书记员一键唤醒功能自动登录，无需当事人手动操作。支持与电子卷宗系统对接，当事人在庭审时可以通过系统实时调阅本案卷宗正卷部分，且当事人卷宗查阅范围支持配置。支持对卷宗材料批注、高亮、圈画的文本操作。 （4）线上当事人端功能：支持当事人通过网页或小程序在庭审时可以在系统中实时调阅本案卷宗正卷部分，且当事人卷宗查阅范围支持配置可控。 （5）庭审综合管理平台功能：支持法庭内的法官、书记员在系统内与运维人员进行图文沟通。 2. 案件研讨及评议功能演示，具体功能要求如下： （1）无纸化客户端软件参会终端管理功能：支持参会终端接入允许的办公环境下，配合开放MDM功能的会议终端可实现范围限制功能，并自动锁定终端的使用范围，当终端脱离指定范围后会发出震动并警报提醒，10秒之后会自动关闭会议并销毁会议资料。 （2）无纸化客户端软件参会者终端文件快速上传管理功能：支持参会者终端文件快速上传管理功能，可以通过手机扫平板端的二维码，直接选择手机钉钉、微信中的文件（word、ppt、pdf、excel）上传到无纸化系统，平板端不用安装excel办公软件可打开5千行的EXCEL，并能协同查阅。 （3）智能无纸化后台管理平台状态监控功能：支持无纸化后台状态监控，可以查看所有设备在线情况，列表中显示设备终端编号，网络状态（在线，离线），电量，网络延迟，剩余存储空间，当前连接WiFi信息。详情按钮可以查看更详细的平板信息（序列号，内存，型号，厂商，系统版本），可以根据会议室、状态、类型搜索查询设备。 （4）智能无纸化后台管理平台保密会议管理功能：支持一键禁用应用锁定、截屏、进入关机界面、悬浮球、电源键休眠、USB数据功能、顶部下拉状态栏、顶部控制中心、语音助手、多窗口、Home、返回键功能模块。 （5）智能无纸化后台管理平台议题任务管理功能：支持创建会议议题时可选择审批通过的任务作为本次会议的会议议题。提供我的任务模块，任务界面会显示针对已组会议题，由管理员分配给我的任务项、列表展示任务名称、任务截止时间、任务完成状态，对任务可以查看详情、填写任务完成情况。会议秘书角色可以在任务分配界面查看已组会的议题，对已组会的议题新建任务并进行任务分配。通过新建任务，添加任务名称、牵头领导、协助领导、承办部门及截止时间信息，完成任务新增与分配。可修改任务状态为已完成。 以上视频演示内容需基于实际或模拟环境； 评委根据投标人提供的智慧庭审和案件研讨及评议产品视频演示情况综合评分： （1）内容完整、科学合理，功能齐全，满足采购人需求的，得10分； （2）内容较完整、较科学合理，功能基本齐全，较满足采购人需求的，得7分； （3）内容基本完整、基本科学合理，功能部分齐全，部分满足采购人需求的，得4分； （4）内容不完整、不科学不合理、功能不全，不能满足采购人需求或未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施 方案 | 针对本项目制定详细的项目实施方案，方案内容需包含：组织架构、进度安排与控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施等。 1.实施方案全面、结构清晰；进度安排、组织架构合理，组织架构中具体成员的职责与分工明确；具有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，内容详细、完善、可行；方案贴合法院项目需求，设备或系统的安装或部署方案考虑得当、内容详实、针对性强、可执行度高；项目使用到的需二次定制开发的系统的软件实施保障计划，有较强的针对性、实施说明和保障计划，得5分； 2.实施方案较为全面、清晰；进度安排、组织架构较为合理；进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施较全；对设备或系统的安装或部署方案进行一定描述，但分析的还不够全面，得3分； 3.实施方案不够全面、结构缺失；进度安排、组织架构欠缺；进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施不全面、不深入，泛于表面，得1分； 4.实施方案未提供得0分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 投标人提供售后服务方案（包括服务流程及内容、响应时间、服务人员及服务资质有重大活动保障经验等）。 （1）投标人有完善的售后服务体系，提供的售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员及服务资质齐备，有重大活动保障经验，得5分； （2）投标人提供的售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得3分； （3）投标人提供的售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得1分； （4）本项未提供得0分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训 方案 | 提供产品操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。 1.投标人有完善的培训体系，提供的培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得3分； 2.投标人提供的培训方案较为全面，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得2分； 3.培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得1分； 4.本项未提供得0分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 项目经理能力 | 1.投标人拟派的项目经理（1人）应具有：①高级工程师职称资格（至少包括计算机、智能化、建筑电气、电子信息工程专业之一）；②机电工程专业一级建造师证书（在有效期内）；③信息系统项目管理师证书。以上①、②、③每提供一个得0.5分，本项满分为1.5分，不提供不得分； 2.投标人拟派的技术负责人（1人）应具有：①高级工程师职称资格（至少包括计算机、智能化、建筑电气、电子信息工程专业之一）；②信息系统项目管理师证书；③系统规划与管理师证书。以上①、②、③每提供一个得0.5分，本项满分为1.5分，不提供不得分； 3.投标人拟派的信息安全负责人（1人）应具有：①信息安全工程师证书；②ITSS信息技术应用创新服务工程师证书；③信息安全保障人员认证证书。以上①、②、③每提供一个得0.5分，本项满分为1.5分，不提供不得分； （项目经理、技术负责人、信息安全负责人不可是同一人员；提供上述人员证书的原件扫描件及投标人为其缴纳的2024年6月1日以来任意连续3个月社保缴费证明材料。） | 4.5 | 客观分 |
| 3.4 | 项目 团队 | 项目团队其他人员要求（除项目经理、技术负责人、信息安全负责人外）： 1.具有音视频技术或电子信息工程专业中级（含）以上职称资格，每提供一个得0.5分，本项最高得 1分； 2.具有计算机相关专业中级（含）以上职称资格，每提供一个得0.5分，本项最高得 1 分； 3.具有系统分析师或系统架构设计师资格，每提供一个得0.5分，本项最高得 1 分； 4.具有网络信息安全相关工程师证书，每提供一个得0.5分，本项最高得 1 分； （提供上述人员证书的原件扫描件及投标人为其缴纳的2024年6月1日以来任意连续3个月社保缴费证明材料，上述人员不重复计分） | 4 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似项目业绩 | 投标人提供自2021年1月1日起完工/竣工的类似业绩，每提供1份合同得1分，最多得3分。不提供或不满足，不得分。 （a.投标人提供的业绩必须是已完工/竣工的业绩，提供合同关键页、验收或完工报告、向合同甲方出具的发票（至少一张），缺一不可；b.时间以完工/验收时间为准；c.提供的证明材料必须能反映出相关工作内容，否则不予认可）。 | 3 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 维保期 | 在满足本项目3 年维保期的基础上，增加1年得0.5分，增加2年得1.5分，本项最高得1.5分。（上传加盖公章的承诺函） | 1.5 | 客观分 |
| 节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能 环保 | - 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。