- 连云港市政府采购

招　标　文　件

项目名称：赣榆区2025年度飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物采购项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320707-JSGH-G2025-0003

- 采   购   人：赣榆区自然资源和规划局

采购代理机构：江苏国衡工程咨询有限公司

2025年4月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	36

# 第一章  投标邀请

受赣榆区自然资源和规划局的委托，江苏国衡工程咨询有限公司就赣榆区2025年度飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物采购项目（专门面向中小企业）项目（JSZC-320707-JSGH-G2025-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 赣榆区2025年度飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物采购项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年04月28日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1.项目编号：JSZC-320707-JSGH-G2025-0003

2.项目名称：赣榆区2025年度飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物采购项目（专门面向中小企业）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币324万元。

5.本项目设定最高限价，最高限价为324万元，高于此限价的投标文件将作为无效标处理。

6.采购需求：赣榆区2025年度飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物采购项目。具体内容详见招标文件第四章采购需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

- 合同履行期限（服务时间）：自合同签订之日起至2025年12月31日止；

8.验收标准：依据《江苏省飞机施药防治美国白蛾地面调查与效果评定办法》（试行）进行飞防效果验收评定。防治区域内，美国白蛾有虫株率控制在1％以下，且全年叶片保存率不低于85%。并能提供完整的喷药飞行航迹；

- 9.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 6.注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，具体详见招标文件。

- （三）本项目的特定资格要求：

(1)投标人为同时具有林业有害生物防控资质和通用航空资格的独立法人。

(2)投标人须提供具有通用航空资格的独立企业法人组织的经营许可证和商业运行合格证以及投入本项目所需飞机的适航证、国籍登记证和电台执照。

(3)投标人提供飞行员执照和机务执照。拟在本项目中实施作业的驾驶员必须具有民用航空器商用驾驶员执照、劳动合同。

(4)投标人须拥有3架（含）以上载药量800公斤（含）以上适合飞防的直升机。飞机须具有适航证、国籍登记证、电台执照，航空器占有人名称须与投标人名称一致,所有信息与通用航空单位《运行规范》相关部分能对应起来，并且在国家民航局网站能够明确核查找到。

投标人须承诺确保同时使用上述飞机用于本项目实施，性能完好，喷洒设备先进，具备超低容量喷雾作业能力（承诺文件格式自拟）。

(5)投标人须承诺有森林保护、植物保护或林业学科的专业技术人员，有虫情监测和地面防治能力（承诺文件格式自拟）。

(6)投标人参与本项目，须承诺在过去五年内在飞防作业中未发生（侧翻、坠机、刮线、人员伤亡等）飞行安全事故和导致鱼、虾、蟹、蜂、蚕、豆丹等死亡的次生灾害事故，未发生因飞防作业不当而导致的重大民事纠纷。不作承诺或作虚假承诺者视为未对本项目作出实质性响应（承诺文件格式自拟）。

- （7）供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。”

备注：采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

- （8）资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（9）法律、法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月28日09:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.供应商在制作响应文件时如遇投标工具中投标格式与招标文件中不一致，请投标人按照招标文件中投标文件的格式要求编制，如因投标人未按要求执行造成的一切后果(包括废标)均由投标人自行承担。

5.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：赣榆区自然资源和规划局

地址：江苏省连云港市赣榆区黄海东路309号

联 系 人：苏主任

联系电话：0518-80206061

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏国衡工程咨询有限公司

地址：连云港市海州区青圃路8号盛世常宁科创园6号楼（东楼2楼）

联 系 人：朱工

联系电话：17372937711

- 3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：17372937711

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

- 2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

- 2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国衡工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2此次采购代理费用由成交单位在领取成交通知书时支付（代理费按苏招协[2022]002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》所规定的服务收费标准下浮33.8%，按33800.00元收取），该费用供应商报价时综合考虑。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

- 6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

- 22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

- 23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

- 26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

- 27.1 无效投标条款：

- （1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- （3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

- （13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

- 27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 27.3 废标条款：

- （1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

- 28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、履约验收

31.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。甲方负责履约验收具体工作并应当成立验收小组。履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。详情请见“关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（苏财规〔2024〕7号）规定。

31.2本项目履约验收要求详见第四章 采购需求。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

- 36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

- 37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

- 38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

### 40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

41、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

# 第三章合同文本

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 中标单位澄清函

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2025年月日政府采购编号赣榆区2025年度飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物采购项目（专门面向中小企业）公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

- 1、项目及其数量、金额等

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整。 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |

- 二、项目地点：连云港赣榆区

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：  。

- 五、付款：

- 1、预付款：无；

★2、甲方依据乙方飞防区域内各段验收合格的防治总面积给予付款。第二代飞防验收合格后付给乙方合同总价款的40%，第三代飞防验收合格后（且全年防治效果达标）付清合同总价款的余款。

注：每次支付合同价款由采购人收到发票后10个工作日内（发票开具日期计算）且报区财政局经审核通过后，将资金支付到乙方账户。

- 六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：无

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 十、合同备案

本合同一式三份，中文书写。甲乙双方、采购代理机构各执一份。

甲方：                      （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年   月    日

户名：

开户银行：                                   账号：

# 第四章 采购需求

一、说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为农、林、牧、渔业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定：

农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50万元以下的为微型企业。

根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 01 | 四、防治效果技术参数 ★2、履约验收：依据《江苏省飞机施药防治美国白蛾地面调查与效果评定办法》（试行）进行飞防效果验收评定。防治区域内，美国白蛾有虫株率控制在1％以下，且全年叶片保存率不低于85%。并能提供完整的喷药飞行航迹； |
| 02 | ★五、人员配备要求 提出对项目实施团队及人员的要求，包含人数、分工、所需技能等（需具备担任飞防任务总负责人和飞防技术总负责人）。 |
| 03 | ★六、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。 |
| 04 | 七、付款方式与履约保证金 ★1、付款方式 甲方依据乙方飞防区域内各段验收合格的防治总面积给予付款。第二代飞防验收合格后付给乙方合同总价款的40%，第三代飞防验收合格后（且全年防治效果达标）付清合同总价款的余款。 注：每次支付合同价款由采购人收到发票后10个工作日内（发票开具日期计算）且报区财政局经审核通过后，将资金支付到乙方账户。 |

项目需求:

一、防治区域：赣榆区境内，防治面积不得低于50万亩。防治药剂需使用《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于推荐林业用农药产品的通知》（防控发〔2021〕14号）文件里的推荐产品。在施药防治过程中，严格按农药使用手册规范操作，避免造成环境污染和人、畜伤害等药品；厉大路以东地区为海淡水养殖，区需采用20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂（康宽）；20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂（康宽）悬浮剂，均需添加沉降助剂。防治面积约5万亩左右。招标以亩为单位报价。普通飞防区和水产养殖区分别报价。两类飞防区域的具体面积，须根据甲方提供的避让点坐标数据，由中标人根据实际防治需要制定的具体防治方案中划分，经甲方批准后实施。防治合同总金额不得超出预算总金额，按工程监理公司和验收专家组确认的有效防治面积进行结算。实行一防包全年。

二、施用药剂：药剂需选择《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于推荐林业用农药产品的通知》（防控发〔2021〕14号）文件里的推荐产品。在施药防治过程中，严格按农药使用手册规范操作，避免造成环境污染和人、畜伤害等药品。海淡水养殖区需20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂（康宽）；20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂（康宽），飞防时均需添加沉降助剂，由各投标供应商在投标文件中附承诺书 ；投标文件须根据选用药剂制定飞防用药计划，包括药物配比、用药量、用药效果预测、次生灾害应急措施等进行飞防。投标人承诺农药包装物回收处理。投标时投标人提供的符合国家标准的有效农药登记证、农药生产批准证、产品标准号三证原件彩色扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件。

三、设备要求：投标人须拥有3架以上（含）载药量800公斤以上（含）适合飞防的直升机。飞机须具有适航证、国籍登记证、电台执照，航空器占有人名称须与投标人名称一致,所有信息与通用航空单位《运行规范》相关部分能对应起来，并且在国家民航局网站能够明确核查找到。

投标人必须确保同时使用上述飞机用于本项目实施，飞机性能完好，喷洒设备先进，具备超低容量喷雾作业能力。

- 飞机机型作业能力与药剂使用技术参数表

- （药剂使用包括但不限于以下技术参数）

| 技术参数 | 400公斤直升机 | 600公斤直升机 | 800公斤直升机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业喷幅 | 35-45米 | 45-50米 | 45-55米 |
| 每架次飞行作业时间 | 15-25分钟 | 20-30分钟 | 20-30分钟 |
| 一次作业面积 | 1500-2000亩 | 2500-3000亩 | 3500-4000亩 |
| 最大载药量 | ≥400公斤 | ≥600公斤 | ≥800公斤 |
| 飞行施药高度（树冠上部） | 10-15米 | 10-15米 | 10-15米 |
| 5%杀铃脲悬浮剂每亩用药量 | ≥40克 | ≥40克 | ≥40克 |
| 5%阿维·杀铃脲悬浮剂每亩用药量 | ≥40克 | ≥40克 | ≥40克 |
| 25%阿维·灭幼脲悬浮剂每亩用药量 | ≥40克 | ≥40克 | ≥40克 |
| 10%甲维·除虫脲悬浮剂每亩用药量 | ≥40克 | ≥40克 | ≥40克 |
| 25%甲维•灭幼脲悬浮剂每亩用药量 | ≥40克 | ≥40克 | ≥40克 |
| 20%除虫脲悬浮剂每亩用药量 | ≥40克 | ≥40克 | ≥40克 |
| 20%氯虫苯甲酰胺（康宽）每亩用药 | ≥10克 | ≥10克 | ≥10克 |

- 四、防治效果技术参数

1、飞机喷洒药液密度：每平方厘米雾滴在10滴以上。保证作业区内施药无缝隙全覆盖，所有树木均匀施药。局部区域喷药不均匀，造成飞防达不到标准的，不予以计算飞防架次和面积，乙方应当按照甲方要求免费重防或补防。

★2、履约验收：依据《江苏省飞机施药防治美国白蛾地面调查与效果评定办法》（试行）进行飞防效果验收评定。防治区域内，美国白蛾有虫株率控制在1％以下，且全年叶片保存率不低于85%。并能提供完整的喷药飞行航迹；

- ★五、人员配备要求

提出对项目实施团队及人员的要求，包含人数、分工、所需技能等（需具备担任飞防任务总负责人和飞防技术总负责人）。

- ★六、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。

- 七、付款方式与履约保证金

- ★1、付款方式

甲方依据乙方飞防区域内各段验收合格的防治总面积给予付款。第二代飞防验收合格后付给乙方合同总价款的40%，第三代飞防验收合格后（且全年防治效果达标）付清合同总价款的余款。

注：每次支付合同价款由采购人收到发票后10个工作日内（发票开具日期计算）且报区财政局经审核通过后，将资金支付到乙方账户。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 八、报价要求

须填写投标报价的构成

- 九、实施应急处理安排和补防方案方案

- 实施方案要明确飞防路线、对防治效果预测，并做好安全保障措施，同时也要做好飞防项目应急保障机制和补防方案，飞防项目应急保障机制以及突发事件的处理措施的详细、科学、合理，补防方案的可行性和可靠度需满足实际要求。

- 十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、政府采购政策功能落实

1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

2、本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，无需进行报价10%的扣除。

- 二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

- 综合评分法

- 1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

| 评标因素 |  | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 业绩 | 8分 | 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的林业飞防项目业绩，单份合同规模≥8万亩的，每份得1分，本项最高得8分。 - 注：上述业绩证明材料须提供：合同、验收证明等。投标人提供证明材料的原件扫描件须上传电子投标文件中，无证明材料或模糊不清无法辨认者不予计分。 |
|  | 安全责任管理 | 3 | 评标时根据投标文件中投标单位对拟投入的飞机和飞行人员购买安全保险情况进行打分，能提供拟投入的所有飞机和飞行人员有效的飞机和飞行人员保险单原件扫描件的得3分，未能提供或未能完整提供的得0分。 注：以上扫描件需加盖投标人公章。 |
|  | 拟投入团队 | 11分 | - 1.森保技术人员（6分） - 评标委员会根据投标人拟担任的飞防任务总负责人和飞防技术总负责人的职业资格进行相应的打分。任务总负责人或技术总负责人具有林业类或农业植保类专业（或相关专业）中级技术职称的得1分，任务总负责人或技术总负责人具有林业类或农业植保类（或相关专业）专业高级及以上技术职称的得2分，其他工作人员具有国家相关部门颁发的中级防治员证的得1分；此项合计最高得6分。（上述人员相互之间不得兼职，人员之间得分仅计取一次，提供相关证书、提供投标人为其缴纳近一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；已退休仍在执业有效期内的必须提供退休证明及聘用合同等证明材料的原件扫描件须上传电子投标文件中） - 2.飞行人员（5分） - 投标人拟投入为本项目的每架飞机配备相适应的飞机驾驶人员。配备不足3名飞机驾驶人员的不得分；配备3名飞机驾驶人员的得3分；配备4名飞机驾驶人员的得4分；配备5名及以上飞机驾驶人员的得5分；本项最高得5分。 （提供相关技术资格证书、提供投标人为其缴纳近一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；已退休仍在执业有效期内的必须提供退休证明及聘用合同等证明材料原件扫描件须上传电子投标文件中） |
|  | 拟投入设备 | 6分 | 满足3架载药量800公斤以上（含）适合飞防的直升机基础上再增加一架（及以上）800公斤以上（含）适合飞防的直升机得3分，最高得6分。 注：投标文件中提供民航局颁发适航证、国籍登记证、电台执照，航空器占有人名称须与投标人名称相一致，所有信息与通用航空单位《运行规范》相关部分能对应起来，并且在国家民航局网站能够明确核查找到，否则不得分。 |
| 技术部分 | 飞防作业方案 | 25分 | - 1、根据投标人对本次招标提交飞防方案的科学合理、周密详实性（重点难点分析、现场勘察、起降点选择、时间安排、喷洒计划、进度保障、飞防路线设计、安全保障、质量保障、污染控制等）进行综合评定： - 飞防方案科学合理、周密详实性强的得13分； - 飞防方案较科学合理、周密详实性较强的得8分； - 飞防方案基本合理、周密详实性一般的得4分。 |
|  |  |  | - 2、根据投标人地面补防方案（设备、队伍、防治）的科学合理性、完善程度进行综合评定： - 投标人地面补防方案科学合理、方案详细、可靠程度高的得12分； - 投标人地面补防方案较科学合理、方案较详细、可靠程度较为可靠的得8分； - 投标人地面补防方案基本合理、方案一般、可靠性一般的得4分。 |
|  | 应急及突发事件处置 | 13分 | 按照应急预案的应急和保障机制、能否预见并有效应对各种突发事件的应急预案（侧重于飞防过程发生不可遇见的次生灾害应急预案及处理措施的承诺等）进行综合评定。 应急及突发事件处置方案详细，有明确的保障机制，各种突发事件应急有效措施较好，得13分； 应急及突发事件处置方案基本可行，保障机制基本可行，各种突发事件应急有效措施基本可行，得8分； 应急及突发事件处置方案一般，方案中有保障机制，有各种突发事件应急措施，得4分。 |
|  | - 质量保证方案 | 12分 | - 防治作业质量保证方案进行综合评定，包括但不限于完善工作台帐、收集和反馈防治信息等进行综合评定： - （1）质量保障计划、质量保障标准、质量保障程序、质检措施等内容完善、详实合理的得12分； - （2）质量保障计划、质量保障标准、质量保障程序、质检措施等内容较完善、较合理的得8分； （3）质量保障计划、质量保障标准、质量保障程序、质检措施等内容不全面、合理性一般的得4分； |
|  | 服务承诺与 保障 | 12分 | - 评标委员会根据投标人针对本项目所做出的相关服务承诺情况等进行综合评定；主要内容应包括：服务体系、服务人员的技术水平及现场服务措施（如主要货物供应、响应时间、服务范围、飞防施药后期服务措施）等。 - （1）服务承诺全面合理、完全满足项目实施需求的，得12分； - （2）服务承诺较全面、合理性一般的，得8分； （3）服务承诺不全面、不利于项目实施的，得4分。 |

# 第六章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

- 委托代理人：（委托代理时填写）

日期：

## 格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方（标段名称）      （标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人          全权代表        参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方完全响应项目需求所有内容，并按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

## 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务期限 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式3、详细报价书

详细报价书（格式）

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整。 |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加标段名称（标段编号：       ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

## 格式5、中小微企业声明函（服务）（标段编号：                   ）

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（采购人名称）的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：成交供应商的《中小微企业声明函》随成交结果公开。

## 格式6、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

填报说明：

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

声明人（盖章）：

日期：年月日

## 格式8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （采购包名称） 项目（采购包编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

## 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“采购需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式11、承诺书

承诺书（如有）

（请按“采购需求”等内容要求自行填写，格式自拟)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式12、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式14、采购需求响应

采购需求响应

- （请按“采购需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式15、虚假承诺的承诺书

虚假承诺的承诺书

我单位对投标文件中所有承诺及证明材料的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 16、其他资料

其他资料

（自行填写，格式自定）