招　标　文　件

项目名称：连云区档案馆数字档案管理系统及平台建设项目

项目编号：JSZC-320703-SHAN-G2025-0004

采购单位：连云港市连云区档案馆

代理机构：江苏博凯隆工程咨询有限公司

2025年3月

# 目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	22

第四章采购需求	27

第五章评标方法与评标标准	69

第六章投标文件格式	72

# 第一章  投标邀请

受连云港市连云区档案馆的委托，江苏博凯隆工程咨询有限公司就连云区档案馆数字档案管理系统及平台建设项目（JSZC-320703-SHAN-G2025-0004）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云区档案馆数字档案管理系统及平台建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年4月17日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320703-SHAN-G2025-0004

项目名称：连云区档案馆数字档案管理系统及平台建设项目

预算金额：238.95万元

最高限价：238.95万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：连云区档案馆数字档案管理系统、机房、服务器、智慧库房管理、安防监控等设备采购及安装调试等相关伴随服务。具体要求详见第四章“采购需求”

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订之日起40日历天内完成系统建设并上线运行，系统整体验收合格后提供3年质量保证（免费维护）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）本项目必须进行现场踏勘，已参与报名的供应商提供授权委托书及已报名的证明并加盖公章（格式自拟），送至江苏博凯隆工程咨询有限公司领取现场踏勘表，如未领取现场踏勘表，则无法进入档案馆进行踏勘，联系方式及地址如下：

地    址：连云港市海州区科苑路壹品国际B座22楼

联系方式：何工  电话：13961300160

领取踏勘表时间：报名成功后至2025年4月7日上午12：00截止（北京时间）

现场踏勘时间：2025年4月7日下午14:30-16:30（北京时间）

注：请领取踏勘表的供应商合理安排时间。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年4月3日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月17日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市连云区档案馆

地    址：江苏省连云港市连云区西墅路1号

联系人：孙振杰

联系电话：15312126581

2.采购代理机构信息

名    称：江苏博凯隆工程咨询有限公司

地    址：连云港市海州区科苑路壹品国际B座22楼

联系人：贾工、何工

联系电话：19901579987、13961300160

3.项目联系方式

项目联系人：贾工

联系电话：19901579987

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费收费按照苏招协【2022】002号文收费标准的70%收取，按中标金额计算。

4.3本项目设计费：1万元，由中标人承担，投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1本项目不收取履约保证金。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

### 支持中小企业发展

### 38.1. 对于小型、微型残疾人福利性单位、监狱企业企业的报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。

### 38.2. 价格给予扣除标准：

### 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

### 38.3、根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

### 38.4、本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

### 38.5、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

### （1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分投标文件格式）。

### （2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### （3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

### 40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4补充条款：。

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1服务时间：。

九、合同内容的交付

9.1 交付期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1软件开发完成且硬件设备调试合格，通过项目初验后10个工作日内支付至合同总金额的70%，项目终验合格后10个工作日内支付至合同总额的100%。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1甲方依法组织履约验收工作。

13.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

14.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或委托代理人

联系电话：联系电话：

签订日期 ： 年 月 日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

## 一、项目概况

为了进一步促进档案事业全面、协调、可持续发展，连云区档案馆结合现有档案信息化基础，通过运用先进技术，构建档案收集、管理、保存、利用等信息化管理体系，实现档案资源的高度智能化管理和开发利用，从而建设具有档案信息来源多元化、电子文件归档和接收网络化、档案数据存储集约化、档案信息开发智能化、档案信息服务便捷化等特点的智慧档案馆系统。配套建设机房以及采购服务器、智慧库房管理、安防监控等。

本项目计划建设软件模块主要包括：档案收集、档案管理、档案保管、档案利用、档案统计、库房管理系统、长期保存系统、环境管理系统以及档案系统设置。

硬件采购需求：服务器、数据库、存储阵列、摄像机、门禁、恒湿净化一体机、霉菌净化机、漏水控制器、十防区域控制器、机房相关等设备进行采购。采购内容包括以上货物的供应、运输、安装调试及售后等相关伴随服务。

## 二、服务技术要求

详细描述本项目采购内容，具体包含下列内容。

（一）服务范围（服务内容）

1、数字综合档案管理系统

（1）按照单位档案人员的工作场景建立一个覆盖档案管理全流程的工作服务管理系统。

（2）实现档案数据的收集、整理、保管、利用、鉴定、销毁、统计、编研等功能，适用于档案生命周期管理。

（3）可依据授权向第三方系统开放接口，建立集成其他业务管理系统实现接收与归档实现文档一体化、智能化、自动化方式的档案管理平台。实现各类档案信息资源的共享，同时对各类档案形成的全过程进行监督。

（4）针对不同利用对象，实现档案信息资源分层共享，方便、快捷满足各类用户利用需求，对档案信息资源建立知识化管理的平台。

（5）保证数字档案信息资源的可靠可信和长期可用，使数字档案具备传统档案所具有的原始性、凭证性和长期可读性。

2、数字综合档案管理系统软件开发功能清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案数据接收 | 在线收集 | 档案著录 | 支持条目信息的快速著录，提供卡片式著录，表格式著录等多种著录方式，满足单位不同层面档案管理人员进行操作。 支持档案条目信息的登记、修改、查询等功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 自动检测 | 系统支持著录数据自动检测，规范著录内容和数据审核。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 全文挂接 | 支持电子全文扫描挂接功能并建立起条目信息和电子全文之间的关联。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 挂接后处理 | 支持自动对挂接的电子文件进行后期处理：生成预览文件（进行格式转换并根据需要添加水印）、抽取正文内容并建立索引。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 在线扫描 | 可在线调取本地扫描仪进行在线扫描及图像处理； | 1 | 套 |
|  |  | 离线收集 | 表格导入 | 支持Excel格式数据导入，在表格导入的过程中，系统支持进行完整性、有效性的检查，并支持批量修改。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 文件夹上传 | 系统支持同时批量上传文件夹，并自动抓取文件夹名、文件名、文件等信息后批量自动生成著录条目。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 压缩包批量上传 | 支持压缩包进行批量上传，能够根据文件夹进行自动组卷，系统中支持1个文件夹为1卷，每一个文件为一件进行组卷，并自动抓取文件夹名、文件名等信息后批量自动生成著录条目，自动将文件与条目进行挂接。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 批量挂接原文 | 对已经完成扫描的电子文件，系统支持将本地文件批量上传到系统中，且支持断点续传。 | 1 | 套 |
| 2 | 档案整理 | 整理编目 | 档案调整 | 支持一文一件、传统立卷两种方式的档案管理以及对所著录的条目进行分类调整等操作。 支持档案条目信息的登记、修改、查询等功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 拆卷、组卷 | 支持对已完成组卷的数据进行拆卷、重组卷的功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 自动生成档号 | 能根据预先定义档案档号规则自动生成档号，并能由用户自主修改和重排序，支持卷内档号重排，保存时有防重号校验功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据导入 | 导入外部数据文件，数据文件格式包括：xml文件、Excel文件。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据导出 | 将系统数据导出到外部数据文件，格式包括xml文件、Excel文件。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据转换 | 系统自带数据格式转换功能，可以把 DOC、PPT、JPG、TIFF 等格式的数据转换成 PDF 格式。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 批量修改 | 支持批量修改档案条目的字段信息。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 批量/范围选择 | 可以点住快捷键和鼠标左键进行多选，支持跨页选择。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 回收站 | 删除后的档案数据可以在“回收站”查看，可以对回收站的数据进行恢复、查询、删除、清空回收站等操作。 | 1 | 套 |
|  |  | 归档移交管理 |  | （1）档案管理系统通过归档流程实现数据的流转； （2）在归档过程中可选择是否更改档号和直接归档； （3）支持档案数据移交、接受、退回流程管理。 （4）系统采用工作流技术用户可自定义各种审批流程。 （5）提交档案管理员审核时，以及档案管理员审核通过提交归档入库时，可以选择审批的领导，审批流支持后台自定义，允许不同门类的档案设置不同的审批流。 | 1 | 套 |
|  |  | 目录索引打印 |  | （1）支持档案目录信息的关键字查询、目录树分类查询、跨字段模糊查询； （2）支持案卷封面、脊背、案卷目录、卷内目录、归档文件目录、备考表等档案目录报表自动生成打印； （3）支持档案目录报表Excel格式转出； （4）系统采用自定义报表技术用户可根据需要自定义报表。 | 1 | 套 |
|  |  | 打印移交清单 |  | 档案整理完毕后，支持立卷部门打印当前批次“移交清单”，可自定义移交清单样式，以便在实体移交时进行正常的归档交接手续。 | 1 | 套 |
|  |  | 脱敏打印 |  | 系统提供遮挡打印控件在打印时当所需信息是文件一页当中的一部分时，可打印待定区域，实现区域打印。当所需信息需要遮挡文件一页当中的一部分时，可实现遮挡打印。 | 1 | 套 |
| 3 | 档案保管 | 档案备份存储 |  | 对已录入并且进行分类整理后的档案进行存储。 对档案数据定期备份。 | 1 | 套 |
|  |  | 档案权限 |  | 可以设置档案库的操作权限，管理员可以对档案库中的内容进行增删改查，其余人员无查看权限。 | 1 | 套 |
|  |  | 档案鉴定与销毁管理 |  | （1）支持对到期的档案按后台设定的标准和频率触发处置鉴定，鉴定结果有：存续、销毁。 （2）对存续的档案支持批量更新保管期限。 （3）根据档案管理人员所列条件，查询到期应销毁的档案，系统可自动输出销毁清册，经过审批后，可对实体进行销毁，同时系统里的数据做同步更新。 | 1 | 套 |
|  |  | ZIP封包 |  | 用于档案馆的电子文件长期保存，作为立档单位与档案馆之间的数据交换格式。 | 1 | 套 |
|  |  | 四性检测 |  | 对电子全文进行“四性”检查，确保在整个管理的过程中，电子文件未篡改，未遗失，未损坏，保证档案数据的永久保存。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字签名 |  | 数字签名用于确认文件的完整性、验证发送者的身份和文件的来源。系统对所有正式进入档案库电子文件进行数字签名。 | 1 | 套 |
|  |  | 分库管理 |  | ▲系统把档案库分为预立卷库、整理库、档案库；在预立卷库中可以对档案数据进行接收，接收完后进入整理库，在整理库完成整理后转入到正式库；正式库数据无修改、删除功能，正式库修改走审批流程。（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 1 | 套 |
|  |  | 证照管理 |  | 系统能够管理各类资质、认证证书，证书有效期到期或到达年检期限时，系统能够自动发出提醒。 | 1 | 套 |
| 4 | 档案利用 | 借阅管理 | 借阅记录 | 对借阅人、借出档案信息、借阅审批记录进行记录。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 借阅审批 | 对档案借阅申请进行审批 | 1 | 套 |
|  |  |  | 待取档案 | 档案实物借阅待取信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 登记查阅 | 馆内借阅登记 | 1 | 套 |
|  |  |  | 脱敏借阅 | ▲对在线借阅的电子文件可对部分敏感信息进行遮盖后进行电子文件的发送借阅，当借阅人申请某些受控文件的借阅和下载权限，但是由于文件中有敏感信息不适合全部开放时，档案管理员可以打开文件，直接运用软件中工具将敏感信息进行涂抹遮盖处理（类似于美图类软件的“橡皮擦”或“马赛克”功能），完成后即可直接将文件推送给借阅人，无需将修改版另存后再发送，借阅申请人可在借阅端查看脱敏后的档案。（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 1 | 套 |
|  |  |  | 动态水印 | 支持在审批电子文件借阅需求时，添加动态水印功能。支持输入水印的文本内容；支持将水印自动设置为登录人的账号信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 全文检索 | 一体化检索 | 支持用户直接输入关键字进行跨档案类型、跨字段的档案信息的检索。系统支持用户对检索结果的二次检索。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 基本检索 | 系统支持用户自行设定检索字段，进行档案信息的检索，例如有用户习惯使用保管期限进行检索，有用户习惯使用题名进行检索。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 高级检索 | 系统支持用户自行通过逻辑运算符组合检索字段，进行档案信息的检索。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 全文检索 | 系统支持对上传的扫描文件、PDF文件等进行OCR识别，方便用户在检索时可对全文内容进行检索。 ▲识别算法在标准字符集对非结构化文本解析及识别的字符识别数据集的识别精度为99%以上。（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 1 | 套 |
|  |  |  | 热门关键词 | 支持基于检索历史数据的热门检索词、热门推荐。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 导入检索 | 在全文检索时选择某个著录字段的内容为检索关键词时，上传EXCEL文件，EXCEL文件以1例1行为查询条件进行查询，支持一次性批量且精准检索+条目导出+批量下载附件的功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 同义词检索 | 系统支持用户进行同义词定义检索。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 导出检索结果 | 检索出来的结果，可批量导出所选条目和附件。 | 1 | 套 |
|  |  | 档案编研 | 专题编研 | 以档案信息为数据仓库，集搜集、编目、审核、发布等功能于一体，可以实现对档案资源素材的管理，并通过专题的编撰整理，自动生成可供展示的编研成果。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 编研库 | 支持存储编研稿，可对已编研但未发布的编研稿进行修改。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 在线编研 | 系统支持可以在浏览原文的同时进行编研，浏览原文窗口右侧展示编辑框，用户可以将原文中的文字、图片等直接复制到编辑框进行编辑。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 编研成果发布展示 | 编研成果发布展示 | 1 | 套 |
|  |  | 原文浏览 |  | ▲原文浏览：可在不装客户端的情况下浏览Pdf、Jpg、Doc、OFD、STL、ZIP、OBJ等格式的原文数据；对在客户端浏览的原文数据可进行下载、复制、防截屏、打印、水印等相关权限的功能设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 1 | 套 |
|  |  | 数据脱敏 |  | 敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现对敏感隐秘数据的可靠保护。 | 1 | 套 |
|  |  | 接待利用管理模块 |  | 利用登记、查档者管理、利用流程审批 | 1 | 套 |
|  |  | 隐秘追踪 |  | 当电子文件被下载后，电子文件能够保存下载者的隐秘签名等信息。如果电子文件泄露，通对泄露的电子文件进行追踪，系统能够展示电子文件的下载者姓名、账号、IP地址、MAC地址等信息。 | 1 | 套 |
| 5 | 档案统计 | 年报统计 |  | 按照国家档案局制定的全国档案事业统计年报标准，年报管理模块主要是对本单位及下属单位的年报进行管理，包含添加、编辑、删除年报，对本单位及下属单位的年报进行年报汇总，支持年报利用情况的自动统计以及馆藏数据的统计，支持接收与上报功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 库藏统计 |  | 系统支持对平台中不同卷宗下的所有档案数据根据不同特征进行统计，如保管期限，密级，档案类型，年度等。 | 1 | 套 |
|  |  | 利用统计 |  | 系统支持对平台中档案利用人次进行统计，支持对数字档案资源的利用情况包括借阅次数、浏览次数、下载次数、打印次数、条目著录、条目删除、挂接原文等详细档案利用信息进行检索及汇总。辅助了解数字档案资源利用的人群分布、对象特点、目的情况。支持通过利用人、利用的档案条目、利用的档案库类型等统计口径进行汇总。 | 1 | 套 |
|  |  | 工作量统计 |  | 系统支持对各个人员档案归档情况、录入情况等相关的工作量进行统计及对统计结果进行发放。 | 1 | 套 |
|  |  | 进库统计 |  | 收集进库统计、归档部门进库统计、按档案类型统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 借阅利用统计 |  | 实物借阅统计、电子借阅统计、远程借阅统计，统计档案的借阅记录、借阅数量、借阅件数。 | 1 | 套 |
|  |  | 原文查看记录统计 |  | 对已录入档案的查看次数形成记录并进行统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 全国档案事业统计 |  | 对档案馆人员资质、档案库藏、馆内设备进行手动统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 归档范围统计 |  | 统计用户使用归档范围功能的次数。 | 1 | 套 |
|  |  | 文件监测统计 |  | 定期对档案库中以存储文件进行扫描，统计档案系统中档案的异常情况，如文件丢失、文件被篡改等。系统每天会定时触发检测文件任务，如文件有异常则记录在此统计页面中。 | 1 | 套 |
|  |  | 统计自定义 |  | 动态报表、可跨全宗跨档案类型统计、支持多种方式的统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 统计输出 |  | 统计结果导出、打印，统计报表以图形方式显示。 | 1 | 套 |
|  |  | 统计分析 |  | 支持多维度查询、统计，覆盖所有业务数据统计。 | 1 | 套 |
| 6 | 库房管理 | 自定义库房管理 | 自定义库房信息 | 库房管理是针对实体纸质档案的存储，自定义库房功能可以将档案的存放位置进行管理，图形化纸质文件存放位置。方便档案借阅以及维护管理，可对档案存放的位置进行新增、修改、删除打印操作。 自定义档案信息、批量导入、附件管理、附件预览、归档管理、标签设置、权限选择、设置用户组、匹配操作员，对电子档案进行归档操作，使其能与库房中实体档案相关联。 | 1 | 套 |
|  |  | 库房属性 | 库房属性 | （1）具备库房信息维护功能，可维护库房、区、面、格位信息。 （2）显示当前所用库房的库房ID、库房名称、创建人、创建时间、柜子数、盒子数以及存储的文件数等库房属性。 | 1 | 套 |
|  |  | 文件检索 | 文件检索 | 可对存放在库房内的文件以及档案进行检索。 | 1 | 套 |
|  |  | 档案上架、下架 | 档案上架、下架 | 支持档案的上架、下架（根据不同的档案对应的不同整理方式，按卷或按盒上架、下架），与实体库房同步。 | 1 | 套 |
|  |  | 档案库存 | 档案库存 | 可查看各个库房的上架库存量和余量，可电子化展示库房架位、格位、档案盒，调阅盒内文件目录及全文，可记录库房的基本信息等。 | 1 | 套 |
| 7 | 监督检查 | 监督检查 |  | 系统支持对存储状态、服务器状态、电子文件操作情况、响应超时情况、在线用户、用户状态等进行监控，支持对机房温湿度监控以及系统效能进行监督。 | 1 | 套 |
| 8 | 档案系统设置 | 组织架构管理 |  | 提供全宗信息维护功能。可进行新增、修改、删除、下载模板、导入、关联档案、导出等操作。 | 1 | 套 |
|  |  | 元数据库管理 | 库定义 | 库表字段管理。提供了档案的分类管理功能，系统支持档案按组织树进行分类。不同的组织下面可以单独设置各自组织的案卷和案卷内数据。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 库模板 | 默认字段配置。支持设置案卷录入模板和案卷内数据的录入模板。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 归档目标库管理 | 配置归档流程目标库。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 归档计划 | 档案归档计划。包括年度标识，子项预计归档数，起始日，办结日，名称和计划描述等。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 归档范围 | 设置档案归档范围。档案员在录入档案时可以参考归档范围进行录入，在录入时可直接使用归档范围中设置元数据的初始值，减少重复输入。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主题词 | 设置主题词。系统会对档案条目自动进行主题词标引。 | 1 | 套 |
|  |  | 权限管理 | 角色管理 | 角色权限配置。管理系统中的角色，提供添加、编辑、删除、检索、角色权限设置和数据级权限设置。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 用户管理 | 用户信息管理。管理系统中的用户，提供添加、编辑、删除、搜索用户功能，以及初始化用户密码。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 菜单管理 | 系统菜单权限修改。实现对系统菜单增加和维护，可添加顶级菜单、添加子集菜单，也可以修改系统菜单名称和删除菜单，对菜单功能资源设置。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 借阅权限管理 | 分配档案借阅审批权限。可以对档案库下每个节点设置借阅审核人。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 归档权限管理 | 分配档案归档权限。可以对每个档案库节点下设置归档审核人。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 销毁权限管理 | 分配档案销毁权限。可以对档案销毁环节设置审核人。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 字段读写配置管理 | 可以设置角色对各类库节点中档案数据字段的读写权限。 | 1 | 套 |
|  |  | 流程自定义 | 自定义流程设置 | 可在系统设置中设置审批流程，审批流程的设置是建立一个自定义的审批流程，包括对流程名，不同审批环节的环节名称和审批人设置，分为全局流程和目录流程。全局审批流程是指可以应用于所有目录的审批流程；目录审批流程是针对单一目录的审批流程。所有审批流程都可以自定义审批部门、审批人、审批级别等信息。审批流程可应用在送审、借阅，实现对送审文件档案或借阅文件档案的自定义流程审批。 支持后台自定义搭建流程模板，根据人员部门岗位三种方式审核，不限制纵向和横向节点、流程多人同时审批、对流程模板授权给相应的部门，人员或者岗位使用、对文件权限申请审核，权限借阅天数，权限类型等、流程内调用动作，如流程结束后自动发布给相应的人员或部门及岗位。 支持流程归档，文件审核后自动归档到指定位置，如档案柜某卷宗。 支持流程撤销，流程终止、流程中关联子流程、流程中插入附件。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 借阅审批 | 可以根据申请日期的时间段、文档编号、文档名称、审批状态查询电子文档借阅申请记录。 电子借阅申请，可以选择多条电子文档，填写开始时间、截止时间、申请人、申请日期，设置预览、下载、打印权限。申请后自动分成多条借阅申请记录。可删除未审核的电子文档借阅申请记录。 本人无默认权限查看的电子文档或纸质文档，可提交申请借阅的流程。 可对申请借阅的信息进行审批操作，输入借阅日期和经办人等。 对借阅到期的文件以及档案进行提醒操作 | 1 | 套 |
|  |  |  | PDM工作流 | 系统支持PDM工作流自定义。 | 1 | 套 |
|  |  | 日志管理 | 用户登录 | 查看用户登录日志 | 1 | 套 |
|  |  |  | 档案库操作管理 | 查看档案库操作日志 | 1 | 套 |
|  |  |  | 档号修改日志管理 | 查看档号修改日志 | 1 | 套 |
|  |  |  | OCR识别异常记录 | 查看OCR识别异常记录 | 1 | 套 |
|  |  | 全文检索管理 | 全文检索配置 | 全文索引建立 | 1 | 套 |
|  |  |  | 同义词管理 | 可以配置某个关键字的同义词，在全文检索时，搜索某个关键字时，这个关键字的同义词也能被搜索出来。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据词典 | 代码管理 | 数据词典的代码管理 | 1 | 套 |
|  |  |  | 归档范围管理 | 设定各库归档范围。可以指定某个库中档案数据部分字段的初始值，并支持特定的角色。角色在新增档案数据时，可将部分字段值直接设置为此处配置的值，无需重再手动输入。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据库管理 | 数据源配置 | 配置第三方数据源 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据库备份 | 备份档案系统数据库 | 1 | 套 |
|  |  |  | SQL升级文件 | 系统版本升级文件。 | 1 | 套 |
|  |  | 签名与证书 | 密钥 | 数据封装—生成密钥 | 1 | 套 |
|  |  |  | 签名 | 数据签名 | 1 | 套 |
|  |  |  | 证书 | 颁发证书 | 1 | 套 |
|  |  | 打印模板 | 打印模板 | 配置打印报表模板 | 1 | 套 |
|  |  | 系统集成 | API | 数据归档接收及外部利用推送 | 1 | 套 |
|  |  |  | FTP配置 | 配置FTP | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据导入 | 从第三方数据源导入数据 | 1 | 套 |
|  |  | H5打印模板 |  | HTML5格式的打印模板配置 | 1 | 套 |
|  |  | 分布式存储管理 |  | 对原文存储Hadoop、awss3、OSS进行存储配置管理。 | 1 | 套 |
|  |  | 系统参数设置 |  | 系统基础参数配置 | 1 | 套 |
| 9 | 我的个人空间 | 我的借阅记录 |  | 是指在我的借阅车中借阅档案生成的记录，是用来查看我的各种借阅信息和借阅审批进度，借阅记录类型包括：电子借阅、实物借阅、馆内借阅。借阅信息中支持显示档案信息、借阅人信息、审批记录、审批流程图等。 | 1 | 套 |
|  |  | 我的借阅车 |  | 对准备借阅的档案进行记录，便于统一借阅。 1）借阅登记：借阅人到档案馆内查阅档案时，为了借阅方便，管理员（具有登记权限）将被借的档案加入到借阅车，在借阅车中统一登记借阅人的信息。登记后的借阅记录无需再进行审核。 2）电子推送：管理员可以将一些档案数据（仅支持有电子文件的数据）推送给借阅人，借阅人可以直接在线浏览电子文件。 | 1 | 套 |
|  |  | 用户信息管理 |  | 对用户基本信息进行配置 | 1 | 套 |
|  |  | 在线订阅 |  | 对已入库档案进行订阅。用户对自己感兴趣的数据在线订阅，系统进行主动推送。 | 1 | 套 |
|  |  | 收藏夹 |  | 对本身业务工作需要使用的档案进行收藏方便再利用。 | 1 | 套 |
|  |  | 我的下载 |  | 对已下载的档案形成记录 | 1 | 套 |
|  |  | 我的检索 |  | 检索关键字配置： 设置快速查询条件，回显在各库档案节点。 设置别名，用于全文检索的快捷查询。 | 1 | 套 |
|  |  | 我的工作情况 |  | 对个人账户使用档案系统的次数，以及对档案的各项操作进行统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 个人信息全文检索 |  | 对与个人账户有关联的数据进行检索。 | 1 | 套 |
|  |  | 快捷方式自定义 |  | 可对常用档案库、功能按钮在首页进行自定义添加到快捷方式中。 | 1 | 套 |
|  |  | 审批管理 |  | 具有审批申请、我的待办、我的已办等进行管理。 | 1 | 套 |
|  |  | 语言选择 |  | 用户登录系统后可选择相应的语言，系统支持中文、英文、繁体字的语言显示。 | 1 | 套 |
|  |  | 用户权限转移 |  | 系统支持将当前用户的权限转移给其他用户。 | 1 | 套 |
| 10 | 提供页面开发平台 |  |  | 系统提供页面、表单、表结构、表字段生成规则、报表、流程开发、权限、接口等开发平台，用户无需修改代码即可在系统界面上直接进行自定义。 | 1 | 套 |
| 11 | 整体技术要求 |  |  | 系统需在信创环境下运行，信创环境根据甲方提供实际的环境进行适配： 系统采用B/S结构，基于J2EE平台体系架构，代码设计上具备MVC前后端分离思想； 前端支持Html5、Css3，采用Bootstrap技术框架；（提供截图响应） 数据库根据事务处理、数据长期保存、检索利用等业务的不同需求，支持国产关系型数据库、全文数据库的混合架构，实现管用分离。 平台性能：支持并发数不少于300个；千万级目录数据检索响应时间不超过 1秒；全文检索响应时间不超过1秒；音频、视频及图像打开网络环境正常的情况下不超过1秒。 | 1 | 套 |
| 12 | 长期保存系统 |  |  | 按照国家对电子档案安全保存的要求，设计系统的数字档案资源在线、近线及离线备份策略，采用321的备份策略实现数字档案资源安全保存： 1.在线备份：为各类档案管理员、系统管理员提供一键备份功能，对系统数据及原文文件进行全量备份，也可对选中数据进行备份。 2.近线备份：可将系统数据及原文文件向指定存储设备作备份。 3.离线备份：可将选中数据及原文文件按照移动存储设备存储空间进行分装，分布存储。系统可对离线移动存储设备进行编号、登记，自动形成载体目录。 4.电子文件存储异常管理：系统要根据《电子文件管理系统通用功能要求》GB/T 29194-2012中的电子文件存储管理基本要求，对电子文件存储异常进行管理，需要支持如下功能： （1）电子文件非授权访问告警：如果用户通过非正常授权方式查看电子文件，系统能够上报告警，并发消息提醒管理员。 （2）电子文件异常监测：系统能够每天定时触发检测文件任务，如电子文件出现丢失、被篡改等异常，系统将记录异常信息，并向管理员发送告警提示消息。 （3）电子文件服务器存储告警：系统具备对电子文件存储状况的监控和警告功能，当磁盘空间使用率大于80%时，系统能够上报告警，并会发消息提醒管理员。 （4）系统响应超时告警：用户访问档案管理系统中的电子文件，系统响应时间超过30s时将触发警告，同时会发消息提醒管理员。 5、备份格式要求：系统备份时可支持文件夹形式和ZIP档案封装包格式的备份。 6、备份还原：可自动对档案系统中的数据进行巡检，巡检到数据异常提示后，并提供详细异常信息后，经管理员审核可从备份系统中自动恢复数据。 | 1 | 套 |
| 13 | 环境管理系统 |  |  | （1）支持库房设备状态统计展示，包括设备总数、在线设备、离线设备、维保设备、故障设备。支持实时显示库房温度、湿度、甲醛、PM2.5、PM10、CO2、TVOC数据。 （2）支持对3D库房内智能密集存储设备、恒湿净化设备、温湿度传感器、空气质量监测设备、环境监测设备、红外报警传感器、漏水报警传感器、烟雾报警传感器等设备的在线状态进行实时监测。 （3）支持在3D库房内实现实体档案反向查找电子档案功能，可通过档案关键词进行检索，能够将查询结果以立体形式呈现。支持根据检索结果快速打开档案存放位置的虚拟架体，选择检索的档案查看盒内存放的档案信息，支持在线浏览待电子档案。 | 1 | 套 |

3、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、档案管理系统配套硬件 |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 应用服务器 | 1 | 台 |
| 3 | 操作系统 | 2 | 套 |
| 4 | 存储阵列 | 1 | 套 |
| 5 | 数据库 | 1 | 套 |
| 6 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 7 | 信息采集终端 | 1 | 套 |
| 8 | 办公电脑 | 6 | 台 |
| 9 | 多功能打印复印扫描一体机 | 1 | 台 |
| 10 | 档案专用扫描仪 | 1 | 台 |
| 二、环境管理硬件 |  |  |  |
| 库房及陈列室（安防部分） |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 18 | 个 |
| 2 | 双门磁力锁 | 18 | 只 |
| 3 | 磁力锁支架 | 18 | 只 |
| 4 | 电源 | 18 | 只 |
| 5 | 出门按钮 | 18 | 只 |
| 6 | 400万高清半球 | 50 | 台 |
| 7 | 硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 8 | 监控级硬盘 | 32 | 块 |
| 9 | 24口POE交换机 | 3 | 台 |
| 10 | 24口交换机 | 3 | 台 |
| 11 | 对接网关 | 1 | 台 |
| 12 | 监视器 | 2 | 台 |
| 监控中心 |  |  |  |
| 1 | 数据采集网关 | 9 | 个 |
| 2 | 恒湿净化一体机 | 6 | 台 |
| 3 | 空气质量传感器 | 24 | 个 |
| 4 | 霉菌净化机 | 4 | 台 |
| 5 | 恒温恒湿恒净管理功能模块 | 1 | 套 |
| 6 | 漏水控制器 | 12 | 个 |
| 7 | 漏水检测线 | 12 | 条 |
| 8 | 智能安防管理功能模块 | 1 | 套 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 3 | 台 |
| 10 | 标准机柜 | 1 | 台 |
| 11 | 十防区域控制器 | 2 | 台 |
| 12 | 档案库房十防监控系统 | 2 | 套 |
| 13 | 数据汇集箱 | 2 | 台 |
| 14 | 智能告警服务模块 | 1 | 台 |
| 15 | 辅材 | 1 | 套 |
| 三、机房 |  |  |  |
| （一）、装饰装修系统 |  |  |  |
| 1、 | 地面工程 |  |  |
| 1 | 全钢抗静电活动地板 | 37 | 平方 |
| 2 | 防尘漆 | 37 | 平方 |
| 3 | 踢脚线 | 27 | 米 |
| 4 | 踏步 | 1 | 项 |
| 5 | 设备底座 | 9 | 套 |
| 6 | 防水围堰 | 2 | 项 |
| 7 | 金属槽式桥架 | 22 | 米 |
| 8 | 桥架安装附件 | 1 | 项 |
| 9 | 金属软管 | 50 | 米 |
| 10 | 安全出口指示灯 | 2 | 个 |
| 11 | 双头应急灯 | 2 | 个 |
| 12 | 疏散指示灯 | 2 | 个 |
| 13 | 机柜电缆 | 50 | 米 |
| 14 | UPS输入输出电缆 | 30 | 米 |
| 15 | 精密空调电缆 | 30 | 米 |
| 16 | 市电总输入 | 30 | 米 |
| 17 | 安装辅材 | 1 | 项 |
| （二）、接地系统 |  |  |  |
| 1 | 局部等电位端子箱 | 1 | 套 |
| 2 | 紫铜排 | 26 | 米 |
| 3 | 接地铜箔 | 31 | 米 |
| 4 | 绝缘子 | 20 | 只 |
| 5 | 接地引下线 | 1 | 项 |
| 6 | 辅材 | 1 | 批 |
| （三）、机房及冷通系统 |  |  |  |
| 1 | 综合机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 服务器机柜 | 4 | 台 |
| 3 | 侧板 | 2 | 套 |
| 4 | 1U高免工具盲板 | 84 | 个 |
| 5 | L导轨 | 5 | 对 |
| 6 | 层板 | 5 | 块 |
| 7 | 1U弱配电插框 | 1 | 个 |
| 8 | 机架式配电盘 | 1 | 台 |
| 9 | 600W强弱电过线槽 | 5 | 套 |
| 10 | 300W强弱电过线槽 | 2 | 套 |
| 11 | 300mm空调封闭热通道框 | 1 | 套 |
| 12 | 列间空调 | 2 | 台 |
| 13 | 精密空调安装 | 2 | 项 |
| 14 | UPS主机 | 1 | 台 |
| 15 | 电池 | 32 | 节 |
| 16 | 电池柜 | 2 | 套 |
| 17 | PDU | 8 | 条 |
| 18 | 监控主机 | 1 | 个 |
| 19 | 告警氛围灯 | 10 | 条 |
| 20 | 短信告警模块 | 1 | 个 |
| 21 | 温湿度传感器 | 2 | 个 |
| 22 | 不定位漏水检测浸绳 | 2 | 个 |
| 23 | 烟雾检测器 | 2 | 个 |
| 24 | 软件模块配电 | 1 | 个 |
| 25 | 玻璃门 | 19.35 | 平方 |
| 四、安装调试 |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 1 | 套 |

5、货物（设备）技术功能及参数指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、档案管理系统配套硬件 |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 1.处理器：配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥24核，每颗处理器主频≥2.6GHz，每颗处理器三级缓存≥24M； 2.内存：配置≥256G DDR4内存，频率≥2933MHz，单根内存容量≥32G； 3.硬盘：配置≥2个480G SATA SSD,4个6T SATA HDD； 4.RAID支持：配置RAID卡，缓存≥4G,支持raid0,1,5,6,10,50,60,带掉电保护； 5.网络：配置≥4*千兆电口； 6.电源：配置2个≥900W AC白金电源，支持冗余； 7.管理功能：管理系统支持国产自研管理芯片；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告； 8.▲环境适应性:符合 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》标准。提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 9.▲渗透、安全测试报告:符合EPRI 114-2020《服务器安全性技术要求与测试评价方法》，提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明，测试报告中明确注明符合上述安全、渗透测试标准； 10.可靠性:MTBF≥ 330000小时； 11.服务能力:300+售后服务网点，； 可在官网查询设备的维保信息； |
| 2 | 应用服务器 | 1.处理器：配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥24核，每颗处理器主频≥2.6GHz，每颗处理器三级缓存≥24M； 2.内存：配置≥256G DDR4内存，频率≥2933MHz，单根内存容量≥64G； 3.硬盘：配置≥2个480G SATA SSD,6个2.4T SAS HDD； 4.RAID支持：配置RAID卡，缓存≥4G,支持raid0,1,5,6,10,50,60 5.加速卡：配置≥1块国产加速卡，单卡算力≥280TOPS INT8，单卡显存≥96G，且单卡功耗≤150W； 6.网络：配置≥4*千兆电口； 7.电源：配置2个≥900W AC白金电源，支持冗余； 8.管理功能：管理系统支持国产自研管理芯片；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告； 9.可靠性：MTBF≥200000小时； 10.服务能力:300+售后服务网点； 可在官网查询设备的维保信息； |
| 3 | 操作系统 | 1、产品须符合财政部、工业和信息化部所制定的《操作系统政府采购需求标准（2023年版）要求》 2、系统默认集成安全管控工具，支持自研内核统一访问控制的安全框架，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，须包括SELINUX、APPARMOR等。 3、提供自研安全中心功能，支持以图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护。 4、提供运维监控工具，支持对系统体检、系统监控、日志收集等功能，提高易管理性，快速诊断识别，减少运维成本 5、支持RPM软件包管理工具DNF；为保证软件与操作系统兼容性，提供自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块。 |
| 4 | 存储阵列 | 1.采用2U盘控一体架构，节省空间；配置≥2个控制器，控制器配置国产ARM处理器，控制器配置处理器总物理核心数≥40；双控缓存≥128G（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）；配置≥4块480G SSD SAS硬盘，配置≥5块8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘; 配置≥8个1Gb 接口，配置≥4*10G万兆光口（含模块）。 2、非双活存储系统支持RAID三盘同时故障，任意三块成员盘同时故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性。 3、存储系统支持RAID快速重建功能，支持冗余度不降的缩列重构，可以容忍多盘（≥5块）连续故障。 4、SAN和NAS一体化，配置SAN协议和NAS协议（包括NFS、CIFS以及NDMP），支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配； ▲5、存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知，升级时长小于 10 分钟，提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 6、存储配置服务质量控制功能，支持按照 LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持 Burst 突发流量控。 7、存储系统配置多租户功能，多租户功能能够提供存储资源、网络和业务的隔离，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享，并且支持租户自管理。 8、支持文件系统只提供一个挂载点（共享点），实现全局统一命名空间访问。 ▲9、存储系统配置快照功能，支持安全快照功能，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据。提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 10、内置DNS负载均衡，负载均衡策略有轮循方式、按节点CPU利用率、按节点连接数、按节点带宽利用率、按节点综合负载进行负载分担。 11 、提供日志审计功能，支持记录从协议下来的用户操作，包括用户的登陆信息，用户的创建、删除、修改等操作。日志审计可以支持文件或者目录级，支持NFS，CIFS日志审计，支持xml和evtx两种格式日志输出。 12、存储支持端到端 DIF 校验特性，对静默数据的修复可以检测和修复。 13、提供SSD寿命监控技术，支持在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 14、支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔。 15、有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。 |
| 5 | 数据库 | 1、产品需为国产集中式关系型数据库，必须提供软件著作权证书。具有跨操作系统平台的能力，Linux、麒麟、UOS等操作系统等，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器。 2、数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测。 3、在2路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的批量数据插入的事务处理能力可达120万次/秒。 4、支持ANSI SQL-2003以上标准；支持JDBC/ODBC标准接口；支持PL/pgSQL等过程语言。 5、支持表压缩功能，能够分别支持行存表压缩和列存表压缩。 |
| 6 | 防火墙 | 新一代防火墙主机，固化8个千兆电口，2个千兆光口，1U高度，内置电源，不支持扩展槽及扩展硬盘。PS：SSL VPN该型号默认20，可扩展到600。 |
| 9 | 信息采集终端 | 1、手写签名采集/回放：通过手写签名板获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示； 2、身份信息采集：获取签名人的身份信息，包括姓名、证件类型、证件号码等； 3、公安部标准指纹：感应阵列≥256*360 4、活体检测：支持活体检测，可判端出屏幕前人脸是否是活体 5、人证比对：设备具备二代证和指纹等模块，同时具备人证比对和活体检测功能；在确保屏幕前人脸是活体的情况下，对身份证信息和实时抓拍人脸信息进行比对，实现身份核验； 6、数据加密处理：内置加密芯片，支持国密算法对数据进行加密处理，保障数据安全； 7、签名采集：支持无电池无源笔手写签名，压感≥2048Levels 8、双目摄像头彩色≥200万像素，黑白≥130万像素 9、待机时长≥96h 10、屏幕尺寸 10.1寸，显示分辨率 1280 x 800 (16:10)，IPS LCD 液晶屏读取速率：233PPS/点每秒； 11、电源适配器：12V/2A，外接电源独立供电 12、喇叭配置≥1个；手写笔≥1个 13、电容型指纹，感应阵列为256*288，指纹分辨率为500DPI 14、通讯接口：USB。 15、内存≥2G，存储≥16G 16、▲产品具备国家密码管理局《商用密码产品认证证书》，提供认证证书扫描件加盖投标人公章。 |
| 10 | 办公电脑 | CPU：国产CPU 内存：16GB DDR4 存储：512GB SATA SSD 显卡：集成GPU 有线键鼠套装（前置USB3.0*2、Typc-C*1、USB2.0*2） 含有线键鼠 显示器：23-25英寸 |
| 11 | 多功能打印复印扫描一体机 | 打印像素: 分辨率1200*1200 DPI 打印速度：每分钟25页 缩放范围：25-400% 扫描像素：600DPI 预热时间：19秒 网络功能: 支持网络打印 USB2.0打印 内存硬盘：2GB内存 160GB硬盘 扫描速度：每分钟54页 |
| 12 | 档案专用扫描仪 | 图像传感器：DirectCCDx2 分辨率：600dpi 扫描光源：LED 图像输出：彩色、灰度、黑白自动颜色识别、多数据流 最小扫描幅面：114(W)x70(L) mm(4.49x2.76in) 最大扫描幅面：305(W) x1039(L) mm(12x40.9in) 扫描速度： 单面：105 ppm：(A4横向，彩色/灰阶/黑白，300dpi) 双面：210 ipm：(A4横向，彩色/灰阶/黑白，300dpi) 日处理量：60000页/天 纸张规格：40~157 g/m²(10.7~41.8lb.) 送纸器容量：200张 支持图像压缩：JPEG、TIFF、PDF、OFD 输出文件格式：JPEG、PDF、TIFF、BMP、PDF、OFD、PNG、PPM、PGM、 PBM、GIF、RTF、多页PDF、多页TIFF、双层PDF、双层OFD等 图像处理功能：自适应幅面、对折合并、图像拆分、书籍排序、跳过空白页、正反面交换、亮度/对比度/伽玛、锐化与模糊、多流输出、消除黑框、自动纠偏、除红、答题卡除红、穿孔移除、噪点优化、背景移除、自动文本方向识别、图像旋转、连续/指定页数扫描、待纸扫描等 检测功能：超声波重张检测、尺寸检测、折角检测 驱动接口：标准TWAIN、SANE 接口类型：USB3.0*1、TYPE-C 操作系统：Windows7/Win8/Win10/Win11（32bit/64bit）麒麟/统信UOS/中科方德等 外形尺寸：480x382x280mm（长x宽x高） 软件要求： 1、随机提供DocWizard和ScanWizardEX批量ofd软件 2、支持国产化操作系统（中标麒麟、天津麒麟、中科方德、UOS等），支持国产CPU（龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、兆芯等）驱动软件,提供相关证明材料； 3、扫描仪厂商提供扫描仪SDK软件开发包。SDK软件开发包要求：提供软件接口开发所必需的软件开发接口，并提供与我方软件系统对接的各种技术支持，能与我方系统无缝对接，并根据我方提供的扫描调用标准和接口调用标准，及时更新接口功能包及提供新的开发支持； 4、扫描仪厂商需要提供支持浏览器的相关控件，并提供相应的测试工具。 支持：火狐浏览器、ie浏览器； 投标产品经过3C认证 |
| 二、环境管理硬件 |  |  |
| 库房及陈列室（安防部分） |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8、通信方式及网络协议：有线网络； 9、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11、▲设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 |
| 2 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 3 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架（ZL型） 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； 产品尺寸：50mm×50mm×180mm；50mm×50mm×180mm；28.5mm×47mm×250mm；； 毛重：0.67kg |
| 4 | 电源 | 12V2A插墙式电源适配器 |
| 5 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg |
| 6 | 400万高清半球 | 400万星光半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景 支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 焦距：2.8/4/6/8mm可选 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展： 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP66，IK10 |
| 7 | 硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 |
| 8 | 监控级硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行 支持5年有限质保服务 |
| 9 | 24口POE交换机 | 二层非网管百兆POE交换机 提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳 |
| 10 | 24口交换机 | 二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。可以支持9台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。 支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 应支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm 标准机架高度：1U 重量：≤ 2.1 kg 工作温度：-5 ℃～45 ℃ 工作湿度：5%～95%（非凝结） 空载功耗：14W 整机最大功耗：21 W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108/126Mpps 端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X以太网端口 电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz MAC地址表：支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping ARP：支持ARP Detection功能 支持ARP限速 IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6路由：支持 IPv6 静态路由 STP：支持STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持8个端口 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 ACL：支持包过滤功能 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs Console口：支持Console口 SSH：支持SSH Telnet：支持Telnet SNMP：支持SNMP V1/V2/V3 NTP：支持NTP时钟 RMON：支持RMON FTP：支持FTP文件上下载管理 TFTP：支持TFTP文件上下载管理 CFM：支持CFM EFM：支持EFM DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路 系统日志：支持系统工作日志 |
| 11 | 对接网关 | 【综合安防管理平台】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、视频联网、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P |
| 12 | 监视器 | 显示参数 分辨率:1920*1080 刷新率:≥60Hz 处理器和存储 CPU:四核 内存:4GB 闪存:32GB 无线配置 WiFi:WiFi 5 蓝牙:支持蓝牙 5.1 红外:支持 接口及数量 HDM2.1:3个(HDMI2支持eARC) AV:1个(三合一复合接口) S/PDIF:1个(光纤) USB:2个(1个USB3.0，1个USB2.0) LAN网口:1个(百兆) 内置扬声器 |
| 监控中心 |  |  |
| 1 | 数据采集网关 | 1、支持10路DI数据采集功能，可接入漏水、消防报警主机、感烟探测器、感温探测器、红外入侵探测器、玻璃破碎探测器等干接点信号； 2、支持4路DO继电器控制功能，可接入声光报警器等控制设备； 3、支持2路485数据采集功能，可接入温湿度传感器、精密空调、UPS、发电机、新风机、光照探测器等智能设备和智能传感器； 4、配备1个电源指示灯，2个485信号指示灯，可根据信号灯判断通讯状态； 5、内置智能设备通信协议≥40种，支持适配设备一键接入； 6、最大支持10路红外探测器一键布撤防，支持定时、手动布撤防功能； 7、隔离方式：光电隔离； 8、浪涌防护：5KA（8/20uS）； 9、环境要求：-20℃～+85℃，10%RH-90%RH； |
| 2 | 恒湿净化一体机 | 1、采用≥7寸全彩电容触摸屏，实现人机交互，实时监测温度、湿度、设备运行状态，控制参数自由设定，24小时定时开关机，故障自动巡检并报警； 2、工作模式：具备自动模式、手动模式、节能模式、远程控制功能； 3、加湿：加湿采用植物湿膜，对水值无特殊要求，无“白粉”污染；加湿均匀无气雾产生；加湿量：≥3Kg/h（25℃、10%RH）； 4、除湿：除湿采用冷冻除湿技术，旋转式压缩机，除湿量：≥120 L/24h（25℃、90%RH）； 5、空气净化：具有颗粒物净化技术：PM2.5净化效率≥99.9%； 6、最大风量：≥1600m³/h，风机采用低噪音多叶片离心风机，送风方式为45度斜上送风，正面回风； 7、排水方式：管道排水、扩容水箱排水两种方式，支持排水禁用； 8、内置水箱：容量≥40L； 9、设备具备杀菌功能；对黑曲霉、白色葡萄球菌除菌率≥99.9%； 10、▲恒湿净化一体机整机符合相关环保要求，通过GB/T26125-2011标准的检测认证，通过对（铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs））等有害物质的限量检测要求；提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 11、触摸屏操作、平台远程管控功能，支持节能运行模式，每天可设置不同运行时段； 13、联动功能：具备自动给排水、支持水箱清洗，可设定清洗次数、切断水源、漏水检测、自动保护、数据上传功能； 14、电气防护：具备过载保护、漏电保护、防雷保护功能；整机通过静电放电抗扰度检测，并通过GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准的检测认证。 15、压缩机保护：具备高温保护、低温保护、高压保护、过载保护、闪断保护功能； 16、防护等级：为保证恒湿净化一体机外壳良好的防尘防水性能，整机需通过IPX1及IP3X试验检测，须通过GB/T 4208-2017标准的检测认证。 17、通讯接口：标准MODBUS通信协议,RS485 远程监控端口；可接入档案库房一体化平台。 |
| 3 | 空气质量传感器 | 1.采用高精度八合一探头实时探测库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO₂、烟雾等不少于8种数值; 2、温度精度：±0.2℃ 测量范围：-20℃～80℃； 3、湿度精度：±1.8%RH 测量范围：0%RH～99%RH； 4、PM2.5精度：±10% 测量范围：0μg/m³～1000 μg/m³； 5、PM10精度：±10% 测量范围：0μg/m³～1000 μg/m³； 6、甲醛精度：±40μg/m³ 测量范围：0μg/m³～500 μg/m³； 7、TVOC精度：±90μg/m³ 测量范围：0μg/m³～1000 μg/m³； 8、CO₂精度：±75ppm 测量范围：0ppm～5000ppm； 9、烟雾精度：±10% 测量范围：0μg/m³～1000 μg/m³ 10、工作电压：AC220V 50Hz； 11、数据刷新频率：≤1s； 12、通信：标准Modbus协议，支持与库房十防监控系统对接进行统一监控； 13、支持壁挂/吸顶式安装； |
| 4 | 霉菌净化机 | 1、采用≥5寸工业触摸屏，实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO₂浓度等数值； 2、净化方式：净化采用多重过滤，采用紫外线+负离子+光氢离子过滤器，多种净化方式，洁净档案库房环境；PM2.5净化效率≥99.9%； 3、工作模式：支持自动、手动、定时多种工作模式，支持高低风速调节、复合过滤器更换提醒功能； 4、净化效率指标：PM2.5去除率≥99.95%；白色葡萄球菌除菌率≥99.95%；黑曲霉菌除菌率≥99.95%； 5、采用双进风涡壳式多翼离心风机，风量≥480m³/h； 6、微电脑智能控制，支持遥控、手动相结合控制方式； 7、工作电压：AC220V； 8、设备尺寸:L800mm*W450mm*D250mm（±5mm）; 9、通讯接口：标准MODBUS通信协议,RS485 远程监控端口；可接入档案库房一体化平台。 |
| 5 | 恒温恒湿恒净管理功能模块 | 恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内环境质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制。恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内环境质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制。 |
| 6 | 漏水控制器 | 1、具备电源、报警双色指示灯； 2、反应时间≤1S； 3、监测距离：≤500米； 4、隔离方式：光电隔离； 5、浪涌防护：5KA（8/20uS）。 |
| 7 | 漏水检测线 | 1、线缆直径：5.0mm； 2、监测导线外阻：20Ω/100m； 3、长度：5米； |
| 8 | 智能安防管理功能模块 | 安防管理功能模块，可实现火灾系统检测、漏水检测、安防入侵、声光报警等功能，实现智能安防管理。 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 1、端口数量：24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口； 2、传输模式：全双工/半双工自适应； 3、网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x。 |
| 10 | 标准机柜 | 16U机柜，含1个8位PDU |
| 11 | 十防区域控制器 | 1.支持实时显示档案库房温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC等环境检测数据，工业级核心板架构，超低功耗、低发热量、运行稳定； 2.遵循国际工业监控开发式设计标准，支持众多厂商的智能和非智能设备； 3.尺寸≥21.5寸，分辨率最大支持1920*1080，屏幕比例：16:9；平板一体化设计；安装上墙后整机厚度不超过45mm； 4.CPU：国产化处理器，核心数≥8核，主频：≥2.7GHz；内存：≥48G；存储：≥256G；网卡：10/100M千兆网卡；自带国产化正版操作系统； 5.背光类型：LED；透光率：≥85%；亮度：≥250cd/㎡； 6.开关启动，支持智能来电自启功能，系统监测到电源恢复正常后，自动启动开机运行程序，系统自动恢复至断电前状态； 7.支持WEB端远程配置设备参数、告警阈值； 8.支持实时电话、短信、声光、WEB 界面、本地语音等告警方式，快速响应、精准定位； 9.支持多级告警设置、多级别权限管理，分级管理，安全可靠； 10.支持智能断电保护功能，内置延时保护模块，当系统监测到异常断电时，自动启动智能保护程序，保障系统安全退出，避免数据丢失和系统受损； 11.支持一键消音功能，可快速消除告警提示音； 12.支持历史数据、运行日志导出功能；支持外接键盘鼠标功能，方便调试和管理人员日常维护； 13.▲区域控制器通过高温、低温检测，须通过GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.1-2008标准的检测认证，在-25度~50度下，能正常开机使用。提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 14.区域控制器通过相关浪涌（冲击）抗扰度试验，须通过GB/T 17626.5-2019标准的检测认证。 15.区域控制器通过相关着火危险试验，须通过GB/T5169.21-2017标准的检测认证。 |
| 12 | 档案库房十防监控系统 | 1、系统采用B/S架构，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉虫、防水、防火、防鼠、防盗、防强光直射”； 2、系统主界面≥6个数据展示窗口，并支持窗口在线编辑、替换、排序，支持设备增减、配置功能，可根据需求，自主构建监控首页界面，选择需要在首页展示的设备及数据； 3、系统主界面支持3D地图展示功能，可根据实际环境导入实景3D模型图，并在库房实景模型图上标注设备位置、名称，实时显示设备在线和告警状态； 4、系统支持智能设备自动添加功能，可自动识别、添加在线的各类智能设备，支持≥20个设备的同时在线监控功能； 5、系统支持智能设备无缝集成功能，并保持系统显示界面、功能与智能设备显示完全一致，数据实时刷新； 6、系统支持设备详细数据展示、数据名称编辑、告警功能开启、告警权限设置等功能； 7、系统支持环境数据曲线记录功能，可编辑设备单项数据的记录特性，展示数据实时曲线；支持≥20个设备的历史数据记录，历史数据存储总容量≥1亿条； 8、系统支持多类型、多设备、多时段、多功能的设备联动功能，可配置联动的条件、模式、时段、动作，可快速启动和解除联动关系，创建联动组群、定制联动方案； 9、系统支持告警信息发送功能，自动识别网内告警服务器，现场发出声光告警提示并语音播报告警内容，同时向系统中设置的告警联系人发送告警信息、拨打告警电话； 10、系统支持一键停用报警功能；告警全部解除后，声光告警、语音告警自动消音； 11、系统支持红外入侵监测的布撤防，支持手动、远程、定时布撤防功能； 12、系统支持≥20个告警联系人的信息存储，支持告警信息记录、查询功能，告警信息记录数量≥50万条； 13、系统支持操作信息记录、查询功能，操作信息记录数量≥50万条； 14、系统具备数据备份导入导出功能，可实现一键备份/还原系统信息； 15、系统具备WAN\LAN网口的IP地址配置功能，可根据不同的使用场景自主设置IP地址； 16、系统支持项目名称、服务信息、Logo图片、3D场景图实时在线修改功能； 17、系统支持多层级、多权限账号管理功能，管理账号不限制。 |
| 13 | 数据汇集箱 | 1、壁挂式安装，尺寸：W450mm*H650mm*D100mm（±5mm）； 2、板材厚度：≥1.0mm； 3、主进电具备220V/10A空开保护器，输出1路3口220V10A插排、1路220V转DC12V/10A工业电源； 4、配套理线槽及安装导轨。 |
| 14 | 智能告警服务模块 | 1.网络制式：支持全网通SIM卡； 2.告警模式：实时监测各子系统运行情况，可预设报警参数，支持库房发生险情第一时间触发电话播报、短信通知； 3.天线：1个SMA天线接口； 4.通讯方式：RS-232串口； 5.管理方式：WEB远程查询配置管理； 6.指示灯：支持通电灯亮信号提示；支持插入SIM卡注册到网络之后快闪亮灯提示；支持报警联网通信时亮灯闪烁提示； 7.SIM卡槽：1个，抽屉式，放置标准SIM卡（大卡，需用户自备实名制SIM卡）； 以太网：1路，RJ-45 10/100M以太网口 8.电压输入：DC 5V～ 35V 9.档案库房发生报警后，支持通过预设手机号码，向档案管理员实时发送短信/语音播报告警事件。 10.库房报警消除后，支持再次向档案管理员实时发送短信/语音播报告维护信息。 11.可对一段时间内档案库房报警事件情况进行汇总，将库房报警情况发送到档案管理员手机端。 |
| 15 | 辅材 | 电源线、网线、线槽板、开槽恢复、跳纤、水晶头、胶带、管材等 |
| 三、机房 |  |  |
| （一）、装饰装修系统 |  |  |
| 1、 | 地面工程 |  |
| 1 | 全钢抗静电活动地板 | 全钢无边抗静电活动地板、600*600mm，含配件 |
| 2 | 防尘漆 | 两遍，灰色防尘 |
| 3 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线，黑钛金拉丝，10cm宽 |
| 4 | 踏步 | 定制二层踏步 |
| 5 | 设备底座 | 5mm角钢焊制 |
| 6 | 防水围堰 | 100mm宽*80mm高，内刷2mm厚聚合物水泥基防水涂料。 |
| 7 | 金属槽式桥架 | 300*100*1.5mm |
| 8 | 桥架安装附件 | 桥架快速连接件、弯头配件、三通配件 |
| 9 | 金属软管 | 外有塑套 |
| 10 | 安全出口指示灯 | 壁挂式，AC220V 5W，应及时间≥90分钟，执行标准GB17945 |
| 11 | 双头应急灯 | 壁挂式，双头LED灯，AC220V 5W，应及时间≥90分钟 |
| 12 | 疏散指示灯 | 壁挂式，AC220V 5W，应及时间≥90分钟，执行标准GB17945 |
| 13 | 机柜电缆 | ZC-YJV3*6 |
| 14 | UPS输入输出电缆 | ZC-YJV5*16 |
| 15 | 精密空调电缆 | ZC-YJV5*6 |
| 16 | 市电总输入 | ZC-YJV5*16 |
| 17 | 安装辅材 | 安装辅材 |
| （二）、接地系统 |  |  |
| 1 | 局部等电位端子箱 | 局部等电位端子箱 |
| 2 | 紫铜排 | 30*3，地板下等电位铜排网 |
| 3 | 接地铜箔 | 100*0.3 |
| 4 | 绝缘子 | 固定汇流铜排 |
| 5 | 接地引下线 | BVR-6、16、mm2双色接地线 |
| 6 | 辅材 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架、出口帖纸、标签等 |
| （三）、机房及冷通系统 |  |  |
| 1 | 综合机柜 | 综合机柜（600mm×1400mm×2000mm）配置机架1个；顶底板各1块；方孔条4个；前门单开双层玻璃门，后门双开实心钣金门，带监控屏开孔，自带封闭冷通道和热通道；机柜前部配置左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计；含门板保温棉 1．机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19英寸国际标准。柜体应为黑色； 2．机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示； 3．机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均应不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度应不小于1mm； 4．整体防护等级应不小于IP22； 5．机柜应满足中性盐雾试验240H合格，提供证明； 6．机柜门和侧板应为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°； 7．机柜静态承载能力≧2000kg。 8．机柜应满足在100mm处自由跌落3次，机柜外观正常，紧固件无脱落。 9．机柜前玻璃门、后钣金实心门；机柜规格为：600×1400×2000； 10．为了后期维护方便，统一管理，要求机柜、精密空调、动环监控、PDU、温湿度等为同一品牌，提供生产厂家授权书。 |
| 2 | 服务器机柜 | 服务器机柜（600mm×1400mm×2000mm）配置机架1个；顶底板各1块；方孔条4个；前门单开双层玻璃门，后门双开实心钣金门，自带封闭冷通道和热通道；机柜前部配置左右上下封 板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计；含门板保温棉、应急风扇、照明灯、1U接线盒等附件。 1．机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19英寸国际标准。柜体应为黑色； 2．机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示； 3．机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均应不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度应不小于1mm； 4．整体防护等级应不小于IP22； 5．机柜应满足中性盐雾试验240H合格，提供证明； 6．机柜门和侧板应为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°； 7．机柜静态承载能力≧2000kg。 8．机柜应满足在100mm处自由跌落3次，机柜外观正常，紧固件无脱落。 9．机柜前玻璃门、后钣金实心门；机柜规格为：600×1400×2000； 10．为了后期维护方便，统一管理，要求机柜、精密空调、动环监控、PDU、温湿度等为同一品牌，提供生产厂家授权书。 |
| 3 | 侧板 | 侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。1400mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料 |
| 4 | 1U高免工具盲板 | 用于冷热通道隔离。免工具快开时结构，可快速安装。 |
| 5 | L导轨 | 配1200mm深机柜(2条为一对) |
| 6 | 层板 | 承载IT设备,适用于1200mm深的机柜，承重不少于60kg |
| 7 | 1U弱配电插框 | 用于应急风扇、水浸、显示屏和照明的供电 |
| 8 | 机架式配电盘 | 单路供电，满足微模块及IT设备、空调系统、照明、监控等所有负荷用电；配电插框中所使用的断路器需为ABB，施耐德，或西门子国际知名品牌。 |
| 9 | 600W强弱电过线槽 | 含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架。 |
| 10 | 300W强弱电过线槽 | 含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于300mm宽的空调，含安装支撑架。 |
| 11 | 300mm空调封闭热通道框 | 与300mm空调匹配，用于封闭热通道（300mm×200mm×2000mm），后门单开实心门，带顶板、底板及骨架，空调并柜件 |
| 12 | 列间空调 | 1）风冷行级空调：总冷量≥12.5kW,显冷量≥12.5kW，显热比为1,风量≥3000m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度37℃，相对湿度24%，室外环境温度35℃的条件下测定的）； 2）带加热加湿功能，采用安全可靠的PTC电加热，加热量≥3KW；采用耗能低等焓加湿技术，加湿量≥1.3kg/h；温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：30%～80%RH； 3）投标空调同系列产品支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，低载情况可稳定运行不需频繁启停，降低能耗提升系统可靠性。 4）空调机组压缩机进出管应采用焊接方式，不接受螺纹连接方式，保证空调机组系统可靠性。 5）列间空调应采用高效EC风机送风，风机数量≥6个，风机满足N+1备份，以保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件； 6）▲标配双电子膨胀阀（EEV），具备低载除湿功能。降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。提供同系列产品第三方检测机构出具具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 7）空调前门板通风率应大于70%，后门板通风率应大于75%。 8）室内37℃，室外35℃额定工况下，能效比COP>3.6； 9）空调机组应具有多台机组的控制功能，机组群控不小于32台。群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理空调机组需实现群控； 10）空调机组配置的温湿度传感器应具备较高的检测精密度，温度检测精度应能达到0.2度，相对湿度检测精度应能达到2%RH； 11）▲为保证售后服务的专业性，制造商需取得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到A类Ⅰ级，需提供相关证书证明，并加盖投标人公章；同时售后服务能力符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求，证书覆盖范围为精密空调售后服务，需提供相关证书证明，并加盖投标人公章。 |
| 13 | 精密空调安装 | 铜管、给排水管等等空调所有安装 |
| 14 | UPS主机 | 1）塔式UPS，容量：≧10KVA/8000W； 2）市电模式下整机效率≧93%； 3）输入功率因数≧0.99，输出功率因数≧0.8； 4）输入电压范围：110~300VAC（单相）@50%负载：176~300VAC（单相）@100%负载； 5）输入频率范围：46～54Hz； 6）过载能力：100%~110%: 30 分钟；110%~130%: 1分钟；>130% :1秒； 7）电池：16节~20节可调； 9）提供 RS232/SNMP 监控接口，多种组网方案，支持TCP/IP 协议； |
| 15 | 电池 | 12V120AH铅酸蓄电池 |
| 16 | 电池柜 | 可安装32节12V120AH蓄电池 |
| 17 | PDU | 1．输入：200V、32A 2．输出：220V、12位国标10A插口+3位国标16A插口 3．带32A工业连接器-配1M线缆-垂直安装 4．PDU设备由于电气作用会经受热应力、而且如果劣化则会损害电器附件安全的绝缘材料部件，PDU设备的绝缘材料应不受非正常热和火的影响。 |
| 18 | 监控主机 | 1．平台架构系统采用B/S结构，可实现基于Web的用户界面接口。 2．能够实现列间空调的制冷器运行状态、故障、过滤网阻塞等的监测与报警。 3．监控配电柜。UPS的输入、输出电压、功率等相关参数。监控系统可以显示所有监控设备的网络状态。 4．带天窗控制通过网络远程监控多路的UPS、精密空调、智能配电柜等。兼容多品牌多型号的UPS、精密空调、智能配电柜等。 5．监控系统具有查看历史曲线功能，在同一页面中可查看不同周期历史数据。 6．支持多用户权限管理。 7．具备历史事件和数据记录功能。 8．完善的事件处理(包括事件记录和通知)。 9．投标监控管理系统应具备不少于三级用户管理权限及不少于7级告警等级； 10．应具备颜色等级告警功能，实现通过告警联动展示不同颜色； 11．为了后期维护方便，统一管理，要求机柜、精密空调、动环监控、PDU、温湿度等为同一品牌，提供生产厂家授权书。 |
| 19 | 告警氛围灯 | 通道氛围灯组件，多色告警氛围灯，微模内安装，含电源模块，每个机柜配置一个 |
| 20 | 短信告警模块 | 内置短信告警模块，告警信息可发短信给相关人员 |
| 21 | 温湿度传感器 | RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH |
| 22 | 不定位漏水检测浸绳 | 采用专用检测线缆，线缆耐腐、强度高，漏水绳可重复使用，漏水排除以后，清理干净后，可重复使用，无需更换。 |
| 23 | 烟雾检测器 | DI量接入，磁铁吸顶安装。 |
| 24 | 软件模块配电 | 含协议开发，设备接入，平台数据呈现 |
| 25 | 玻璃门 | 4.15m*3m 1套；2.3m*3m 1套 |
| 四、安装调试 |  |  |
| 1 | 安装调试 | 负责整个系统安装调试、系统对接、培训、维保等费用 |

（二）服务技术要求

1、总体要求

（1）投标人对项目背景、现状、需求的充分理解，系统功能设计吻合用户需求；

（2）设计方案具有合理性、规范性及技术可行性，数据展示方案高效便捷，信息平台具有可扩展性，设计人性化，操作方便、易用；

（3）充分考虑数据的保密性、安全性和可靠性，对数据的操作要做到有据可查；

（4）满足业务部门的业务开展要求和数据共享要求；

（5）系统扩展性良好，根据政策、业务和部门调整要求，实现快速系统调整和部署；

（6）系统集成后的性能满足使用要求，系统支持多服务器集群、负载均衡，在业务和数据量不断增长时具有适应、扩展能力；

（7）提供灵活的系统维护管理平台。

（8）针对不同角色用户之间，存在着实际生产方式的差异，采用模块化的程序开发原则，供不同角色自行灵活选取管理模块。

2、设计原则

（1）系统设计注重节能环保，并综合考虑科学、经济及合理性；

（2）在设计思路上让本系统不仅满足连云区档案馆实际管理需要，还能充分与省平台系统进行数据交互。

（3）要求具有一定的可扩展性与兼容性，采用统一规范的数据和接口标准，以利于系统的升级和维护；

（4）系统的设计与建设应选用目前先进、稳定和安全的产品，确保系统运行的高可靠性和安全性；

（5）确保用户投资的长期效益，避免系统重复建设和浪费。

3、性能要求

（1）操作简单、系统界面有亲和力、功能完善、易于维护管理。

（2）系统的运行必须满足7*24小时实时联机的基本要求，系统软件和硬件均需有较强的扩展和升级能力。

（3）系统应该提供措施生产运行的安全、稳定和容灾恢复。

## 三、人员配备要求

投标人针对本项目组建技术服务团队，包括项目负责人1人、技术负责人1人、开发实施人员3人，项目成员中需要有专人负责设备调试、软件研发、信息安全防范等工作并与投标时提供的人员资料一致。

投标人针对本项目组建技术服务团队，项目人员要求如下：

1.拟派项目负责人应当具有计算机相关专业背景，具有信息化项目管理经验，能够总体管控项目的开发、集成、实施交付及运维工作，对项目的进度、质量及客户满意度负责，统筹项目资源调度和实施计划，评审各个管理过程，推进并完成项目验收及售后维护。

2.拟派项目技术负责人应当具有计算机相关专业背景，具有信息化项目管理经验，配合项目经理对项目的质量提供实时质量管控，为项目成功交付及运维提供质量检查服务。

3.拟派项目开发实施人员3人（不含项目负责人）应当具有计算机相关专业背景，具有信息化项目技术研发经验，主要工作包含软、硬件设备安装调试，网络调试。配合项目经理对项目的技术路线、质量计划、研发过程及项目交付物进行技术评审及改进，带领团队完成新技术或疑难问题的技术攻关，监督指导技术方案的执行。

项目建设期间，需要有专人驻场负责。

## 四、服务期限与项目进度安排

服务期限：合同签订之日起40日历天内完成系统建设并上线运行，系统整体验收合格后提供3年质量保证（免费维护）。

## 五、售后服务及要求

1.系统整体验收合格日起的3年为质保期（维护期），质量保证期内，如采购人有要求进行软件升级，投标人应免费提供系统软件升级和技术支持；维护期结束后,投标人应以优惠价格对采购人进行系统升级改造或继续提供服务。

3.投标人须提供不少于3年（含）7*12小时免费售后技术支持服务（包括升级、故障排除、性能调优、技术咨询等），质量保证期内，投标人有责任提供以下形式的技术支持服务：

（1）电话咨询：投标人必须为采购人提供技术援助电话，解答采购人在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法电话咨询。

（2）现场响应：若电话咨询服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理，承诺提供7×24小时技术支持服务，一般情况2小时内到达现场并采取相应措施以确保系统的正常运行。如不能在2小时内解决，12小时内必须采取一切措施保证系统正常运行。如在承诺时间内，因系统不能正常运行所造成的损失采购人有权向投标人提出索赔。

4.质保期内，中标人提供至少一年四次的定期检查保养服务，派技术人员到采购人单位对所购买的所有设备进行检测、调试、维护工作。如设备故障需要维修，中标人需一小时内到达现场进行故障排查并找出故障原因。现场无法维修好，中标人须免费提供同类型的兼容设备供采购人使用，以确保系统正常运行，直至设备维修好后方才取回，如不能维修，则需免费提供不低于原产品型号的兼容设备，保障整个项目系统运行正常。

5.特别提示：本项目所有数据内容保密，中标人需要签订保密协议，严格按照保密要求提供系统支撑服务。

## 六、培训要求

1.中标人须向采购人提供培训服务。培训方式应包括现场集中培训和远程培训(可视情况而定)，并应在进行培训之前向采购人提交一份详细的培训计划。内容应包括软件、数据库以及其它相关技术培训。

2.中标人应负责对系统管理员、系统维护人员和一般操作人员免费进行至少三次培训，并提供详细的培训计划。

3.中标人必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。

4.中标人派出的培训教员应具有丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文普通话授课。

5．中标人应按合同规定安排培训时间，培训名额由采购人提供。

## 七、履约验收

1.建设期完成，采购人对中标人提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、中标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.中标人交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3.采购人对中标人提供的产品或服务在使用前，中标人需负责培训采购人的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.采购人可请系统使用人员或组织业内专家进行项目验收，并出具验收报告。

5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由采购人及中标人双方协商解决。

6.供应商需提交本项目整体建设PPT和宣传片作为项目验收材料的一部分。

八、施工和安全要求

1.所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3.成交供应商应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。中标单位在实施过程中，严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

4.在安装施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.在安装施工期间，成交供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

6.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7.成交供应商必须负责安装过程中对采购单位原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

8.成交供应商安装设备所需电源，由供应商自行接线且保持场地美观。

十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

软件开发完成且硬件设备调试合格，通过项目初验后10个工作日内支付至合同总金额的70%，项目终验合格后10个工作日内支付至合同总额的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、报价要求

1.报价币种为人民币，项目报价不得超过预算价。

2.本项目中包含但不限于平台对接费用、接口开发费用、数据获取及回流费、及数据迁移费等，均须包含在投标人投标总金额中。

3.报价除标的物的价款外还应包括开发、安装、测试、验收、培训、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或许可第三方使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15分

（2）技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （30分） | 技术响应评审基准分30分，标有▲的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（要求提供证明材料的参数未提供证明材料或所提供材料与投标文件要求不一致的视为负偏离，中标结果公告后采购方可以要求中标单位提供产品检测报告原件与中标单位的投标文件进行核对）。 |
| 整体技术方案 （6分） | 投标人提供整体技术方案，采用的技术符合要求，具有一定的先进性、合理性、安全性、完整性和成熟度，确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与扩展能力。（包含但不限于技术路线、项目安全设计、系统功能架构图、系统技术架构图及其描述等）。 方案内容完整、针对性强，切实可行，得6分； 方案较合理、针对性较强，可行性较强，得4分， 方案简单、可行性一般，得2分； 未提供不得分。 |
| 实施方案 （6分） | 投标人提供实施方案，包括但不限于对项目所需系统现状了解程度、关于本项目的人员安排、实施组织设计、紧急预案及时间进度等。 内容完整、针对性强，切实可行，得6分； 方案较合理、针对性较强，可行性较强，得4分； 方案简单、可行性一般，得2分； 未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （3分） | 1.投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务保障体系等。 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得3分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得2分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 运维方案 （5分） | 投标人提供驻场运维保障方案，内容包括但不限于驻场运维服务质量保证措施方案和相关制度、故障响应等。 有详细、合理、切合项目实际的驻场运维保障方案，发生故障响应速度快速的，得5分； 有较详细、基本合理可行的切合项目实际的驻场运维保障方案，发生故障响应比较快的，得3分； 提供的切合项目实际的驻场运维保障方案粗略简单，发生故障响应较慢的，得1分； 不提供驻场运维方案的不得分。 |

（3）商务分（35分）

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人实力 （23分） | 企业实力 （12分） | 1、投标人具有GB/T 27922-2011售后服务体系完善程度认证证书达到十二星卓绝的得3分，十二星以下级别证书得1分，未提供证书不得分。（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章） 2、投标人具有信息安全服务资质认证证书，且认证覆盖的业务范围包含信息安全应急处理的得3分。（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章） 3、投标人具有数据安全服务能力评定资格证书(数据安全建设)证书得3分。（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章） 4、投标人具有CSMM软件能力成熟度证书达到四级及以上得3分，四级以下级别的证书得1分，未提供证书不得分。（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章） |
|  | 项目团队 （11分） | 1、投标人拟投入项目经理具有信息系统项目管理师证书、信息技术应用创新服务工程师的，每有一项得2分，最高得4分。未提供证书不得分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有系统架构设计师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一项证书得2分，最高得4分。未提供证书不得分。 3、投标人投入本项目的项目团队（除项目负责人和技术负责人外）具有软件设计师证书、电子信息类高级工程师职称证书、网络规划设计师证书，每提供1个证书得1分，最高得3分，未提供证书不得分，同一人证书不重复计算、同一类型证书不重复计算。 提供有效相关证书扫描件加盖单位公章，并提供单位为其缴纳的2024年9月（含）以来任意一个月社保证明材料，否则不得分。 |
| 软件著作权 （6分） | 软件著作权 （6分） | 投标人具有“档案数据接收、档案备份存储、档案安全加固”相关软件著作权证书的，每提供一类得2分，最高得6分。 投标文件中提供有效证书复印件加盖投标人公章，不提供的不得分。 |
| 业绩 （6分） | 业绩 （6分） | 投标人自2022年1月1日（含）以来具有类似数字档案管理系统建设业绩，每有一个得2分，最高得6分。 投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 投标函

- 投标函

致：

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏博凯隆工程咨询有限公司组织的（项目名称）（项目编号：，）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十九、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

- 二十、其它材料

其他材料

投标人认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料（格式自拟）。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。