江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市璜土中心幼儿园改扩建工程智能化项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2025-0012

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二五年三月

总　目　录

第一章　　投标邀请————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第16页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第17页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第21页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第25页

- 第一章　投标邀请

项目概况

江阴市璜土中心幼儿园改扩建工程智能化项目JSZC-320281-JZCG-G2025-0012招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2025-4-8   13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2025-0012

项目名称：江阴市璜土中心幼儿园改扩建工程智能化项目

预算金额：407万元

最高限价（如有）：403万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市璜土镇人民政府的江阴市璜土中心幼儿园改扩建工程智能化项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在招标文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-4-8  13:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：江阴市璜土镇人民政府

地　　址： 江阴市璜土镇黄金北路69号

项目联系人：宋先生

联系电话：0510-86651602

2.采购代理机构信息（如有）

名　　称：江阴市政府采购中心

地　　址：江阴市长江路188号6楼

项目联系人：徐女士

联系电话：0510-88027618

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士

联系电话：0510-88027618

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑥本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和江阴市政府采购中心依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

8、本项目采用远程异地评审。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。采购中心将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式。现场递交质疑函请送至江阴市政府采购中心（619或621室），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室，收件电话：18961621156）应当在快递寄出后联系江阴市政府采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
  （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
  （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
  （三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
  （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
  （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
  （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

9、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

10、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

11、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

- 第三章　项目要求和有关说明

- （以下除产品技术参数要求外，其余均为实质性要求）

- 一、项目概况：

江阴市璜土中心幼儿园改扩建项目位于江阴市璜土镇黄金南路东、迎宾路南。校园总用地面积约9798.23㎡，项目总建筑面积约8498.87㎡，其中含地上建筑面积约8125.97㎡，地下设备用房372.9㎡。其中1#楼为行政办公楼，2#-3#为3层教学楼，分布12间普通教室和6间专业教室。

本次建设内容包括综合布线系统、计算机网络系统、校园安防系统、出入口管理系统、公共广播系统、多媒体教室、信息发布系统、音视频会议系统、融合成像教学系统、数字美术教学系统、移动录播系统、机房工程和综合管网，共13个系统。通过江阴市璜土中心幼儿园改扩建智能化系统建设，满足智慧校园的标准，深度融合信息化手段于学前教育，构建一个智慧管理、智慧教研、智慧成长于一体的现代化智慧幼儿园。

本项目最高限价403万元

本项目标的所属行业：工业

- 二、分项清单、详细技术参数及功能要求：（打“★”项为重要技术参数）

| 分项一：综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  |  | 六类非屏蔽数据模块 | 1.IDC：磷青铜，45°，金针表面镀金，有效提升近端串音余量； 2.防尘盖为透明PC材料； 3.簧片接触部分镀金50微英寸； 4.IDC金针：180度方向，导体线径：0.5-0.65mm。 |  | 98 |  | 个 |
| 2 |  |  | 单口网络面板 | 1.采用优质PC材料； 2.采用透明防尘门； 3.有便于用户端口标记的透明标示片。 |  | 24 |  | 个 |
| 3 |  |  | 双口网络面板 | 1.组合式结构，双层面板设计，优质PC材料，白色； 2.端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，自带标识纸标识盖，方便维护 |  | 37 |  | 个 |
| 4 |  |  | 六类非屏蔽双绞线 | 1.护套材料：PVC； 2.绝缘层材料：PE； 3.结构：十字骨架； 4.铜导体直径：φ0.525±0.005 mm； 5.电缆外径：φ6.1±0.2 mm； 6.支持带宽250MHz,满足传输速率高于1Gbps的应用； |  | 17200 |  | 米 |
| 5 |  |  | 六类非屏蔽跳线（3m) | 1.成品跳线，100%通过单体测试，传输性能高效可靠； 2.插头规格：RJ45,簧片表面镀金； 3.导体规格：多股绞合，PVC护套，外径6.0±0.3㎜。 |  | 37 |  | 根 |
| 6 |  |  | 六类24口安装板（含模块） | 1.19英寸标准机柜安装，高度1U； 2.采用模块式设计，后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装拆卸； |  | 5 |  | 个 |
| 7 |  |  | 理线架 | 标准19”机架式安装，高度1U深度，冷轧钢板表面脱脂磷化静电喷塑处理，机械强度高，上下各12档，23mm超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间，厚度：1.0/1.2mm |  | 19 |  | 个 |
| 8 |  |  | 六类数据跳线(2米) | 1.成品跳线，100%通过单体测试，传输性能高效可靠； 2.插头规格：RJ45，簧片表面镀金； 3.导体规格：多股绞合，PVC护套，外径6.0±0.3㎜。 |  | 120 |  | 根 |
| 9 |  |  | 110配线架 | 1.簧片使用优质磷青铜，镀银厚度50微英寸； 2.接线排满配对接线排； 3.安装方式：19英寸标准机柜，1U； 4.IDC簧片可接线径：0.4-0.65mm, 26AWG-22AWG。 |  | 3 |  | 个 |
| 10 |  |  | 110-RJ45语音跳线(3米) | 用于110配线架与24口数据配线架之间的跳线，24AWG线规。 |  | 37 |  | 根 |
| 11 |  |  | 4芯单模光缆 | 1.光纤芯数：4芯; 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃下使用； 3.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，和钢带之间填充缆膏，优秀的阻水防潮功能； 4.护套采用夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套。 |  | 1263 |  | 米 |
| 12 |  |  | 24芯单模光缆 | 1.光纤芯数：24芯； 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃下使用； 3.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，和钢带之间填充缆膏，优秀的阻水防潮功能； 4.护套采用夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套。 |  | 430 |  | 米 |
| 13 |  |  | 电源线 | RVV2*2.0mm² |  | 2000 |  | 米 |
| 14 |  |  | 12口机架式光配线架 | 1.盒内具有充裕的冗余光纤盘绕空间；在规范的施工条件下，可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm； 2.19英寸标准机架安装，高度1U； 3.盒体选用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，黑色。 |  | 11 |  | 个 |
| 15 |  |  | 6口熔接盒 | 1.2个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆加强件固定装置； 2.适用端口6位，端口通用型设计，不含适配器； 3.盒体选用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，黑色。 |  | 7 |  | 个 |
| 16 |  |  | LC光纤适配器 | 机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB。 |  | 174 |  | 根 |
| 17 |  |  | LC单芯单模光纤尾纤(1米) | 1.出厂前通过测试，高质量插芯，插入损耗低、耐久性好，重复性、互换性好，低损耗连接，符合3D要求； 2.单芯护套外径：2.8mm。 |  | 174 |  | 根 |
| 18 |  |  | LC-LC单模光纤跳线（3米） | 1.出厂前通过试，高质量插芯，插入损耗低、耐久性好，重复性、互换性好，低损耗连接，符合3D要求； 2.单芯护套外径：2.8mm。 |  | 174 |  | 根 |
| 19 |  |  | 五方通话线 | RVSP4*0.75mm² |  | 300 |  | 米 |
| 20 |  |  | 25对大对数电缆 | 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m，导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm，绝缘：HDPE，护套材料：PVC，电缆外径：9.0±0.5mm（25P），最小内弯曲半径：安装时：20倍电缆外径，安装后：10倍电缆外径。 |  | 400 |  | 米 |
| 21 |  |  | 机柜(22U) | 标准19"机柜，600mm*600mm*1111mm 22U，黑色 |  | 2 |  | 台 |
| 22 |  |  | 机柜(42U) | 标准19"机柜，600mm*600mm*2000mm 42U，黑色 |  | 1 |  | 台 |
| 23 |  |  | 光纤熔接 | 定制 |  | 174 |  | 点 |
| 24 |  |  | 技术服务费 | 综合布线系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项二：计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 安全网关审计版 |  |  | 详见主要技术参数3.1 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 路由器 |  |  | 详见主要技术参数3.2 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 核心交换机 |  |  | 详见主要技术参数3.3 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 |  |  | 详见主要技术参数3.4 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 万兆单模模块 |  |  | 万兆LC接口模块，适用于SFP+接口 |  | 2 |  | 个 |
| 6 | 千兆单模模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 |  | 16 |  | 个 |
| 7 | 48口接入交换机 |  |  | 详见主要技术参数3.5 |  | 2 |  | 台 |
| 8 | 24口接入交换机 |  |  | 详见主要技术参数3.6 |  | 4 |  | 台 |
| 9 | 8口接入交换机 |  |  | 详见主要技术参数3.7 |  | 3 |  | 台 |
| 10 | 24口POE交换机 |  |  | 详见主要技术参数3.8 |  | 3 |  | 台 |
| 11 | 8口POE交换机 |  |  | 详见主要技术参数3.9 |  | 1 |  | 台 |
| 12 | 面板无线AP |  |  | 详见主要技术参数3.10 |  | 31 |  | 台 |
| 13 | 放装无线AP |  |  | 详见主要技术参数3.11 |  | 29 |  | 台 |
| 14 | 室外无线AP |  |  | 详见主要技术参数3.12 |  | 4 |  | 台 |
| 15 | 网管一体机 |  |  | 详见主要技术参数3.13 |  | 1 |  | 台 |
| 16 | 无线控制器 |  |  | 详见主要技术参数3.14 |  | 1 |  | 台 |
| 17 | 无线许可授权 |  |  | 无线控制器产品专用升级许可证 |  | 2 |  | 套 |
| 18 | 程控交换机 |  |  | 3外线+30分机 |  | 1 |  | 台 |
| 19 | 技术服务费 |  |  | 计算机网络系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项三：校园安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 一、视频监控系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 红外筒形网络摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.15 | 74 |  | 台 |
| 2 |  | 支架 |  |  | 配套支架 | 74 |  | 个 |
| 3 |  | 红外半球网络摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.16 | 94 |  | 台 |
| 4 |  | 球型网络摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.17 | 4 |  | 台 |
| 5 |  | 球型网络摄像机支架 |  |  | 配套支架 | 4 |  | 个 |
| 6 |  | 抓拍摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.18 | 1 |  | 台 |
| 7 |  | 400万像素结构化抓拍摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.19 | 4 |  | 台 |
| 8 |  | 结构化抓拍摄像机壁装支架 |  |  | 配套支架 | 4 |  | 个 |
| 9 |  | 四目球联动网络摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.20 | 2 |  | 台 |
| 10 |  | 四目联动相机壁装支架 |  |  | 配套支架 | 2 |  | 个 |
| 11 |  | 密度检测摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.21 | 1 |  | 台 |
| 12 |  | 电梯半球 |  |  | 详见主要技术参数3.22 | 1 |  | 个 |
| 13 |  | 电源适配器 |  |  | DC12V/1A电源适配器 | 1 |  | 个 |
| 14 |  | 电梯无线网桥 |  |  | 1.支持InfoSync/Systemguard/Watchdog机制； 2.支持237个频段，4920～6100MHz； 3.可自由选择信道宽度：5M/10M/20M/40M/80M。 | 1 |  | 台 |
| 15 |  | 64路网络视频录像机 |  |  | 详见主要技术参数3.23 | 2 |  | 台 |
| 16 |  | 128路网络视频录像机 |  |  | 详见主要技术参数3.24 | 1 |  | 台 |
| 17 |  | 24口监控POE交换机 |  |  | 1.交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps; 2.至少配置24个10/100/1000电口、4个10/100/1000光口、支持POE。 | 7 |  | 台 |
| 18 |  | 8口监控POE交换机 |  |  | 1.8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口,支持EWEB/APP/MACC管理； 2.整机包转发率:13.392Mpps，交换容量18Gbps； | 6 |  | 台 |
| 19 |  | 24口监控接入交换机 |  |  | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持平台统一管理。 | 1 |  | 台 |
| 20 |  | 24口监控汇聚交换机 |  |  | 三层网管交换机，交换容量496Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持平台统一管理。 | 1 |  | 台 |
| 21 |  | 监控核心交换机 |  |  | 1.固化千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥168Mpps； 2.支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 3.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 6.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； | 1 |  | 台 |
| 22 |  | 综合监控一体化平台 |  |  | 详见主要技术参数3.25 | 1 |  | 台 |
| 23 |  | 光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 | 30 |  | 个 |
| 24 |  | 显示器 |  |  | 65英寸4K高清电视机 | 2 |  | 台 |
| 25 |  | HDMI线缆 |  |  | 光纤材质、无损传输、超长距离传输无信号衰减 | 2 |  | 根 |
| 26 |  | 监控级硬盘 |  |  | 3.5”英寸，8TB容量，缓存256MB，转速5400～7200智能调节 | 42 |  | 块 |
| 27 |  | 摄像机室外立杆（含砼基础） |  |  | 3.5米 | 15 |  | 根 |
| 28 |  | 室外不锈钢视频监控接线箱 |  |  | 300mm*400mm*200mm | 7 |  | 个 |
| 29 |  | 技术服务费 |  |  | 视频监控系统设备安装调试及五年维保技术服务 | 1 |  | 项 |
| 二、周界防越报警系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆（含底座） |  |  | 1.主机防区：单 2.输出端口：1路总线+开关信号输出； 3.防区线制：4线（可定制多道线制）； 4.自带电机，可自动收紧； 5.张力模块和控制器体化设计,安装方便、简捷； 6.高精度张力传感器:能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界； 7.多种报警监测： 钢索拉紧、松驰、剪断、防拆、断电等均报警。 |  | 3 |  | 根 |
| 2 | 四道双防区控制杆（含底座） |  |  | 1.主机防区：双 2.输出端口：1路总线+开关信号输出； 3.防区线制：4线（可定制多道线制）； 4.自带电机，可自动收紧； 5.张力模块和控制器体化设计,安装方便、简捷； 6.高精度张力传感器:能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界； 7.多种报警监测： 钢索拉紧、松驰、剪断、防拆、断电等均报警。 |  | 6 |  | 根 |
| 3 | 交流电源24V |  |  | 输入AC220V,输出直流24V2A |  | 9 |  | 只 |
| 4 | 避雷器 |  |  | 1. 氧化锌、额定电压：17V； 2. 冲击电流：50KV； 3. 地震强度：7度及以下。 |  | 15 |  | 只 |
| 5 | 中间支撑杆（含底座） |  |  | 长度85cm，玻璃钢材质（实芯），有防锈和耐腐蚀措施，万向调节中间杆的调度，含固定件。 |  | 85 |  | 套 |
| 6 | 终端受力杆（含底座） |  |  | 铝合金管，Φ32*85cm，有防锈和耐腐蚀措施，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座。 |  | 80 |  | 套 |
| 7 | 束线器 |  |  | 铝合金材质，方便施工 |  | 260 |  | 只 |
| 8 | 转向滑轮 |  |  | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 |  | 200 |  | 个 |
| 9 | 张力收紧器 |  |  | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 |  | 65 |  | 个 |
| 10 | 张力弹簧 |  |  | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 |  | 65 |  | 个 |
| 11 | 多股张力线 |  |  | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施 |  | 2000 |  | 米 |
| 12 | 警示牌 |  |  | PVC材料，220mm×120mm双面，字夜光型 |  | 50 |  | 块 |
| 13 | 张力防水箱 |  |  | 铝型材+抗氧化处理 |  | 9 |  | 个 |
| 14 | 室外防水警号+支架 |  |  | 报警分贝：120dB |  | 15 |  | 个 |
| 15 | 接地桩 |  |  | 角铁，上部有接线孔，下部尖税，方便深钻入地下 |  | 15 |  | 根 |
| 16 | 接地线 |  |  | 单股铜导线 |  | 45 |  | 米 |
| 17 | 主动红外对射 |  |  | 1.双光束室外主动红外探测器、专业抗干扰光学外罩、防雷击电路设计产品特性； 2.感应速度：50-700msec； 3.报警输出：1C继电器接点输出，接点容量最大值DC 30V/0.5A； 4.电源电压：DC13.8-24V，AC11-18V； 5.其他附加机能：光束指示、地址编码设置、报警响应时间设置。 |  | 4 |  | 对 |
| 18 | 红外对射安装支架 |  |  | 定制不锈钢材质 |  | 4 |  | 对 |
| 19 | 总线制报警主机 |  |  | 1.总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线； 2.无线接收频率: 315MHz； 3.电脑连接端口: RJ45网络端口。 |  | 1 |  | 台 |
| 20 | LCD报警键盘 |  |  | 1.报警通讯方式:RS485 2.无线接收频率:315MHz |  | 1 |  | 台 |
| 21 | 网络串口模块 |  |  | 1.内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输； 2.在上级通讯机出现故障时，可保存长达12小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后，会主动上报状态信息； 3.接入系统中即自动发送本身的及转发的信号。 |  | 1 |  | 块 |
| 22 | 单防区地址模块 |  |  | 1.静态电流：100mA； 2.报警输出：1路，电压：12V，常开常闭可调。 |  | 19 |  | 个 |
| 23 | 声光警号 |  |  | 用于报警中心报警，报警声音≥110dB |  | 1 |  | 个 |
| 24 | 蓄电池 |  |  | 断电时，给探测器和报警主机供电 |  | 1 |  | 块 |
| 25 | LED灯模拟电子地图 |  |  | 电子地图依据CAD图纸制作,常规为1100mm*900mm。 |  | 1 |  | 幅 |
| 26 | 32路继电器板 |  |  | 32路联动板作用联动电子地图 |  | 1 |  | 块 |
| 27 | 报警软件 |  |  | 1.软件可以对前端报警主机进行集中管理； 2.软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段； 3.软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置； 4.用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象； 5.电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然； 6.多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。 |  | 1 |  | 套 |
| 28 | 监控联动模块 |  |  | 1.静态电流：100mA； 2.报警输出：常开常闭可调。 |  | 2 |  | 个 |
| 29 | 辅助材料 |  |  | 信号线、电源线、PE管、膨胀螺丝等. |  | 1 |  | 批 |
| 30 | 技术服务费 |  |  | 周界防越报警系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 三、电子巡更管理系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  |  | 存储记录数 65000条，读卡反应时间 ≤0.1s，LED显示屏、声、光提示，带LED强光手电筒功能。 |  | 2 |  | 个 |
| 2 | 巡更点 |  |  | 夜光型 |  | 30 |  | 个 |
| 3 | 技术服务费 |  |  | 电子巡更管理系统设备安装调试及五年维保技术服务。 |  | 1 |  | 项 |
| 四、一键报警系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络对讲单按键视频报警箱 |  |  | 1.全金属外壳防暴防水，防护等级IPX6； 2.单键呼叫，实现全双工对讲； 3.内置1080P超清摄像头，支持ONVIF协议； 4.内置10W扬声器和话筒眯头，接收广播和免提通话； 5.内置50W数字功放模块，可外接音柱或号角； 6.防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； |  | 1 |  | 台 |
| 2 | IP网络对讲单按键视频报警柱 |  |  | 1.全金属外壳，户外防风雨，防护等级IPX5； 2.防浪涌、防雷自动电源恢复； 3.单键呼叫，实现全双工对讲； 4.内置1080P超清摄像头，支持ONVIF协议； 5.内置10W扬声器和话筒眯头，接收广播和免提通话； 6.内置50W数字功放模块，可外接音柱或号角； 7.报警柱自带警示灯，对讲时警灯提示，也可由监控中心控制其闪烁； 8.防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 红外一体机球机 |  |  | 1.200万像素球机 CMOS传感器,22倍星光级，支持POE； 2.内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个CVBS接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽； 3.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | IP网络对讲10寸接警台 |  |  | 1.高档铝合金面板，全金属机身，坚固耐用； 2.10寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏； 3.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听； 4.具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | IP网络对讲系统软件包 |  |  | 1.系统采用B/S架构，跨平台应用，方便维护、升级 2.统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，对系统运行一目了然 3.多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 技术服务费 |  |  | 一键报警系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项四：出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 一、人行出入管理系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1校园西入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆式速通门(中间机) |  |  | 1.使用直流无刷电机； 2.摆臂材质：亚克力； 3.箱体尺寸：1200mm*220mm*900mm； 4.中部常亮指示灯：标配闸机上盖中间位置开孔，安装常亮指示灯。 |  | 3 |  | 台 |
| 2 | 摆式速通门(右边机) |  |  | 1.使用直流无刷电机； 2.摆臂材质：亚克力； 3.箱体尺寸：1200mm*220mm*900mm； 4.中部常亮指示灯：标配闸机上盖中间位置开孔，安装常亮指示灯。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 摆式速通门(左边机) |  |  | 1.使用直流无刷电机； 2.摆臂材质：亚克力； 3.箱体尺寸：1200mm*220mm*900mm； 4.中部常亮指示灯：标配闸机上盖中间位置开孔，安装常亮指示灯。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 7寸人脸核验终端 |  |  | 详见主要技术参数3.26 |  | 8 |  | 台 |
| 5 | 遥控器组件 |  |  | 1.工作电压（遥控器）：3V纽扣电池1节； 2.接收模块：DC 12V供电； 3.工作频率:Sub-1G； 4.发射功率:≥10mW； 5.传输速率:300 bps-60K bps。 |  | 4 |  | 个 |
| 6 | 人脸管理服务器 |  |  | 详见主要技术参数3.27 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 人脸考勤一体机 |  |  | 详见主要技术参数3.28 |  | 1 |  | 台 |
| 1.2校园北入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆式速通门(中间机) |  |  | 1.使用直流无刷电机； 2.摆臂材质：亚克力； 3.箱体尺寸：1200mm*220mm*900mm； 4.中部常亮指示灯：标配闸机上盖中间位置开孔，安装常亮指示灯。 |  | 3 |  | 台 |
| 2 | 摆式速通门(右边机) |  |  | 1.使用直流无刷电机； 2.摆臂材质：亚克力； 3.箱体尺寸：1200mm*220mm*900mm； 4.中部常亮指示灯：标配闸机上盖中间位置开孔，安装常亮指示灯。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 摆式速通门(左边机) |  |  | 1.使用直流无刷电机； 2.摆臂材质：亚克力； 3.箱体尺寸：1200mm*220mm*900mm； 4.中部常亮指示灯：标配闸机上盖中间位置开孔，安装常亮指示灯。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 7寸人脸核验终端 |  |  | 详见主要技术参数3.26 |  | 8 |  | 台 |
| 5 | 遥控器组件 |  |  | 工作电压:遥控器：3V纽扣电池 接收模块：DC12V供电 工作频率:Sub-1G 发射功率:≥10mW 传输速率:300 bps---60K bps |  | 4 |  | 个 |
| 6 | 辅材 |  |  | 网线、电源线、穿线管等材料 |  | 1 |  | 批 |
| 7 | 技术服务费 |  |  | 人行出入管理系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 二、停车场出入管理系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云停车一体机(直杆） |  |  | 1.机电控制：直流无刷 2.闸杆开合速度：2.8--6S可设置； 3.净拦截距离净拦截距离：4.2米，支持4.5宽车道； 4.高清500万像素广角识别 5.当车牌识别算法无法正常识别时，超眸摄像机和智能终端组成的算法平台会触发运坐席主动接入确保100%识别率，自动响应时间可自由设置。 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 遥控器 |  |  | 遥控开闸距离：≤30m，无遮挡 |  | 2 |  | 个 |
| 3 | 数字式车辆检测器 |  |  | 1.车辆检测：支持轿车、SUV、小型货车、摩托车、电动车和物流园高底盘车辆检测； 2.检测模式：支持延时模式、摩汽共道模式、快速模式、安全模式等4种检测模式； 3.灵敏度：分为高、中、低三档； 4.状态指示：红绿双色指示灯； 5.断电重启：断电后重新上电7s内自动恢复正常工作； 6.线圈故障：断开输出信号（防止砸车）并通过指示灯提示。 |  | 2 |  | 套 |
| 4 | 一体式车牌识别辅助摄像机 |  |  | 1.高度集成摄像机、补光灯于一体； 2.摄像头:500万超广角高清摄像头。 |  | 2 |  | 套 |
| 5 | 电控箱 |  |  | 电控箱含安装底板、导轨、光纤收发器支架，漏电开关，空气开关。 |  | 1 |  | 个 |
| 6 | 停车场管理中心平台 |  |  | 集智能硬件技术、视频 分析技术、互联网技术等多种技术为一体，实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、 监控管理、经营管理等面向业务的角色化经营管理；基于 C/S 架构实现岗亭收费、中央收费、自助服务，满足现场车场收费、车场特征分析、物业管理、当班管理、业务管理、信息上报等现场业务处理。 系统通过核心业务处理模型（用户中心、授权中心、财务中心、中心值班室、运维中心、智行车场客户端等）的搭建，可实现组网扁平化、组成模块化、功能组件化、视窗角色化、控制远程化的全新系统架构。 |  | 1 |  | 套 |
| 7 | 网络交换机 |  |  | 10个10/100/1000M自适应电口 |  | 1 |  | 台 |
| 8 | 辅材 |  |  | 网线、电源线、穿线管等材料 |  | 1 |  | 批 |
| 9 | 技术服务费 |  |  | 停车场出入管理系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项五：公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | IP广播系统服务器 |  |  | 详见主要技术参数3.29 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | IP可视对讲广播系统软件 |  |  | 详见主要技术参数3.30 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 7寸屏网络对讲寻呼话筒 |  |  | 详见主要技术参数3.31 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | IP音频采集终端 |  |  | 详见主要技术参数3.32 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 数字调谐器 |  |  | 1.标准机箱设计，2U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用； 2.微电脑控制，轻触式按键操作； 3.采用LCD液晶屏显示美观大方； 4.立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | CD播放器 |  |  | 1.兼容DVD、CD、VCD、KDVD、MP3等多种格式光碟； 2.可播放U盘里各种音乐格式文件； 3.LED曲目显示，多种播放模式。 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 一拖二真分集远距离无线麦克风 |  |  | 1.接收机技术参数： 工作频率：500-980MHz； 红外对频，频率同频技术； 显示屏显示发射器电池电量； S/N信噪比：＞105dB； T.H.D失真:＜0.5%； 频率回应:40Hz-18KHz； 噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 真分集远距离线路设计,户外使用距离可达300米。 2.发射器技术参数： 频道:200频道； 频带宽度:50MHz； 频道间隔:250KHz； 频率稳定度:±0.005%。 |  | 1 |  | 台 |
| 8 | 天线放大器 |  |  | 1.本天线放在系统是450-950MHz频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线信号从一对天线到数个接收机； 2.本系统会放大射频信号弥补在分配过程中的衰减； 3.内置直流电配电器 ，可提供四组12V4A直流电给接收机； 4.单一台系统可支援最多四台无线接收机。 |  | 1 |  | 套 |
| 9 | 32路消防采集器 |  |  | 1.机柜式设计、1U拉丝铝合金面板； 2.采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数； 3.支持≥32路消防信号输入接口，支持短路信号和24V信号输入； 4.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能； 5.关联联动任务的播放音源可以是媒体库、语音合成、终端采集，可以自定义任务的播放时长。 |  | 1 |  | 台 |
| 10 | IP网络电源管理器 |  |  | 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.带16路电源管理输出接口，每路接口都可以手动或自动打开，互不干扰。采用LED指示灯显示工作状态； 3.采用电网缓冲控制理念，分别设有全开与全关按钮，全开时，按照前到后的顺序打开，关闭时，按照后到前的顺序关闭，每路电源间隔300MS打开； 4.带有一路短路信号输入，一路短路信号输出，便于用户根据不同环境应用做相应的扩展。 |  | 1 |  | 台 |
| 11 | IP壁挂音箱 |  |  | 详见主要技术参数3.33 |  | 19 |  | 只 |
| 12 | IP网络功放(120W) |  |  | 详见主要技术参数3.34 |  | 1 |  | 台 |
| 13 | IP网络功放(500W) |  |  | 详见主要技术参数3.35 |  | 2 |  | 台 |
| 14 | 纯后级广播功放(1200W) |  |  | 1.100V、70V定压输出，4Ω-8Ω定阻输出； 2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 4.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇； 5.信噪比：＞90dB； 6.总谐波失真：＜0.1% at 1KHz； 7.频率响应：60Hz-18KHz（±2dB）； 8.输出功率：1200W。 |  | 1 |  | 台 |
| 15 | IP网络解码终端 |  |  | 详见主要技术参数3.36 |  | 1 |  | 台 |
| 16 | 天花喇叭 |  |  | 1.功率：6W/3W； 2.定压输入：100V-70V； 3.喇叭单元：5"； 4.灵敏度(1m ,1w):90DB； 5.频响110--15KHZ。 |  | 53 |  | 只 |
| 17 | 音柱 |  |  | 1.额定功率：60W； 2.输入电压：70V/100V； 3.灵敏度：91±2dB； 4.频率响应：100Hz-17KHz； 5.喇叭单元：6.5＂*2带高音。 |  | 5 |  | 只 |
| 18 | 草坪音箱 |  |  | 1.输入功率：70V/100V； 2.功率：30W； 3.内置喇叭：6½ 防水同轴喇叭； 4.灵敏度：91db±3db； 5.频率响应：80Hz~19KHz。 |  | 25 |  | 只 |
| 19 | 广播线 |  |  | RVV2*1.5mm2 |  | 1300 |  | 米 |
| 20 | 技术服务费 |  |  | 公共广播系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项六：多媒体教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 86寸智能会议平板 |  |  | 详见主要技术参数3.37 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 移动支架 |  |  | 一体式底座，40mm以上加粗双立柱，表面静电喷涂工艺，防锈防腐。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 无线交互终端 |  |  | 详见主要技术参数3.38 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 65寸智能交互平板 |  |  | 详见主要技术参数3.39 |  | 18 |  | 台 |
| 5 | OPS电脑模块 |  |  | 内置电脑，i5处理器，8G内存，SSD256G |  | 18 |  | 台 |
| 6 | 展台 |  |  | 详见主要技术参数3.40 |  | 18 |  | 台 |
| 7 | 移动示教仪 |  |  | 详见主要技术参数3.41 |  | 2 |  | 台 |
| 8 | 移动示教系统 |  |  | 详见主要技术参数3.42 |  | 1 |  | 套 |
| 9 | 技术服务费 |  |  | 多媒体教室设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项七：信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 室外北P5显示屏 |  |  | 显示尺寸：5.76m（宽）*3.2m（高）；LED屏像素点间距≤5mm，刷新率≥1920Hz，白平衡亮度：≥3500cd/㎡，对比度≥3000:1，亮度均匀性≥95%，平整度≤0.3mm，LED显示单元防护等级≥IP65 |  | 18.4 |  | m2 |
| 2 | 室外西P5显示屏 |  |  | 显示尺寸：5.76m（宽）*3.2m（高）；LED屏像素点间距≤5mm，刷新率≥1920Hz，白平衡亮度：≥3500cd/㎡，对比度≥3000:1，亮度均匀性≥95%，平整度≤0.3mm，LED显示单元防护等级≥IP65 |  | 18.4 |  | m2 |
| 2 | 室外中P5显示屏 |  |  | 显示尺寸：5.76m（宽）*3.2m（高）；LED屏像素点间距≤5mm，刷新率≥1920Hz，白平衡亮度：≥3500cd/㎡，对比度≥3000:1，亮度均匀性≥95%，平整度≤0.3mm，LED显示单元防护等级≥IP65 |  | 18.4 |  | m2 |
| 3 | 接收卡 |  |  | 详见主要技术参数3.43 |  | 36 |  | 张 |
| 4 | 网络播放盒 |  |  | 1.可通过WiFi/LAN/4G模块（选配）接入网络，进行云集群管理； 2.支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级； 3.整机最大带载面积为130万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示； 4.支持音频输出。 |  | 3 |  | 台 |
| 5 | 智能电柜 |  |  | 远程开关电源20KW |  | 3 |  | 台 |
| 6 | 室外北显示屏屏体支架 |  |  | 方管结构，外包铝塑板 |  | 20.3 |  | m2 |
| 7 | 室外南显示屏屏体支架 |  |  | 方管结构，外包铝塑板 |  | 20.3 |  | m3 |
| 8 | 室外中显示屏屏体支架 |  |  | 方管结构，外包铝塑板 |  | 20.3 |  | m3 |
| 9 | 静音轴流风机 |  |  | 400mm*400mm |  | 12 |  | 只 |
| 10 | 地笼 |  |  | 定制 |  | 6 |  | 个 |
| 11 | 立柱 |  |  | 定制 |  | 6 |  | 根 |
| 12 | 技术服务费 |  |  | 信息发布系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项八：音视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 一、LED大屏显示系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0显示屏 |  |  | 详见主要技术参数3.44 |  | 23.27 |  | m2 |
| 2 | 接收卡 |  |  | 详见主要技术参数3.43 |  | 50 |  | 张 |
| 3 | 开关电源 |  |  | 200W/5V |  | 80 |  | 个 |
| 4 | 30KW智能电柜 |  |  | 远程开关电源30KW |  | 1 |  | 只 |
| 5 | 视频处理器 |  |  | 详见主要技术参数3.45 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 室内P2.0屏体支架 |  |  | 方管结构，黑钛包边，后维护方式，两侧与屏后包铝塑板 |  | 25 |  | m2 |
| 7 | 室内P10单色显示屏 |  |  | 1.屏体显示尺寸：10.88m（宽）*0.48m（高）； 2.屏体像素：1088*48； 4.像素间距：≦10mm。 |  | 5.22 |  | m2 |
| 8 | 网络控制卡 |  |  | 1.支持超大面积LED显示屏，单色128K点;双色96K点,单口最大宽度2048点，控制面积灵活，显示功能丰富； 2.板载4组T08、8组T12和4组T75显示接口； 3.支持网络通讯、RS232/RS485串口通讯、U盘通讯。 |  | 1 |  | 张 |
| 9 | 单色显示屏屏体支架 |  |  | 黑色铝型材 |  | 6.3 |  | m2 |
| 10 | 电视机 |  |  | 65英寸液晶平板电视机 |  | 2 |  | 台 |
| 11 | 移动支架 |  |  | 一体式底座，40mm以上加粗双立柱，表面静电喷涂工艺，防锈防腐。 |  | 2 |  | 台 |
| 12 | 50米HDMI |  |  | 光纤HDMI线HDMI-50 |  | 1 |  | 根 |
| 13 | 30米HDMI |  |  | 光纤HDMI线HDMI-30 |  | 1 |  | 根 |
| 14 | 无缝高清矩阵切换器 |  |  | 详见主要技术参数3.46 |  | 1 |  | 台 |
| 15 | HDMI无缝高清输入卡 |  |  | 1.视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2.每卡支持4路HDMI信号输入； 3.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 |  | 1 |  | 块 |
| 16 | HDMI无缝高清输出卡 |  |  | 1.视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2.每卡支持4路HDMI信号输出； 3.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 |  | 1 |  | 块 |
| 二、扩声系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 350W同轴线阵列音箱 |  |  | 1.具有CLC同轴线声源耦合技术； 2.网面：采用DPR双穿孔率技术设计； 3.额定功率：350W； 4.标称阻抗：16欧姆； 5.扬声器单元：1x10"低音单元，1x3"压缩高音单元。 |  | 8 |  | 只 |
| 2 | 500W线阵低音音箱 |  |  | 1.采用DPR双穿孔率技术设计； 2.额定功率：500W； 3.阻抗：8欧姆； 4.扬声器单元：LF:1x15"全天候低音单元。 |  | 2 |  | 只 |
| 3 | 线阵音箱吊架 |  |  | 配套 |  | 2 |  | 套 |
| 4 | 600W专业线阵主功放 |  |  | 1.高效能散热系统； 2.全方位保护和预警系统； 3.功率：2×600W/8Ω立体声，2×1000W/4Ω立体声； 4.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 |  | 4 |  | 台 |
| 5 | 800W专业线阵低音功放 |  |  | 1.FINEAMP 音质保证； 2.高效能散热系统； 3.全方位保护和预警系统； 4.功率：2×800W/8Ω立体声，2×1350W/4Ω立体声； 5.输入阻抗：20 kΩ平衡/10 kΩ非平衡。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 400W专业辅助音箱 |  |  | 1.具有PCT全频相干技术； 2.网面：采用DPR双穿孔率技术设计； 3.额定功率：4000W； 4.阻抗：8欧姆； 5.扬声器单元：LF:1x10"全天候低音单元，HF:1x3"相位校正压缩高音单元。 |  | 4 |  | 只 |
| 7 | 600W专业辅助功放 |  |  | 1.高效能散热系统； 2.全方位保护和预警系统； 3.功率：2×600W/8Ω立体声，2×1000W/4Ω立体声； 4.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 |  | 2 |  | 台 |
| 8 | 300W专业返听音箱 |  |  | 1.具有PCT全频相干技术； 2.网面：采用DPR双穿孔率技术设计； 3.额定功率：300W； 4.阻抗：8欧姆； 5.扬声器单元：LF:1x10"全天候低音单元，HF:1x3"相位校正压缩高音单元。 |  | 4 |  | 只 |
| 9 | 450W专业返听功放 |  |  | 1.高效能散热系统； 2.全方位保护和预警系统； 3.功率：2×450W/8Ω立体声，2×750W/4Ω立体声； 4.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 |  | 2 |  | 台 |
| 10 | 250W专业台唇音箱 |  |  | 1.具有PCT全频相干技术； 2.网面：采用DPR双穿孔率技术设计； 3.额定功率：250W； 4.阻抗：8欧姆； 5.扬声器单元：LF:1x8"全天候低音单元，HF:1x1.75"相位校正压缩高音单元。 |  | 4 |  | 只 |
| 11 | 350W专业台唇功放 |  |  | 1.高效能散热系统； 2.全方位保护和预警系统； 3.功率：2×350W/8Ω立体声，2×600W/4Ω立体声； 4.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 |  | 2 |  | 台 |
| 12 | 24路四编组调音台 |  |  | 详见主要技术参数3.47 |  | 1 |  | 台 |
| 13 | 16路多媒体数字音频处理器 |  |  | 详见主要技术参数3.48 |  | 1 |  | 台 |
| 14 | 数字效果处理器 |  |  | 详见主要技术参数3.49 |  | 1 |  | 台 |
| 15 | 真分集一拖二无线手持话筒（手持） |  |  | 1.1U标准机箱，金属面板，LCD液晶显示屏显示工作状态，功能操作简单； 2.真分集一拖二无线手持话筒，短路保护功能； 3.红外线自动对频.导频功能 四天线信号加强接收（多级高频滤波设计抗干扰能力强，不会有杂音）； 4.在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 |  | 2 |  | 套 |
| 16 | 天线放大器 |  |  | 天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供4台接收机使用，让接收信号获得最佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输入给接收机使用，方便安装工程。 |  | 1 |  | 套 |
| 17 | 数字反馈抑制器 |  |  | 1.用于音频扩声系统，有效提高拾音器拾音距离20-50CM（根据扩声系统环境而定）； 2.采用先进高速浮点数字信号处理，内置先进音频处理芯片； 3.采用第三代数字反馈消除器，32位浮点DSP，有效处理话筒啸叫问题； 4.保证信号频谱不改变，增益提升6-12dB，频响更宽.音质高保真； 5.采用快速自动FFT算法，一键旁通，傻瓜式操作，无需任何调节； 6.具有强信号自动压限功能，当有强信号输入时，输出信号被自动限制到采样输出电平。 |  | 1 |  | 台 |
| 18 | 电源时序器 |  |  | 1.8路多功能电源输出插座； 2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； 3.显示屏显示实时电压； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  | 3 |  | 台 |
| 19 | 同轴电缆 |  |  | 同轴馈线，低损50Ω |  | 30 |  | 米 |
| 三、数字会议系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线数字会议系统主机 |  |  | 详见主要技术参数3.50 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 无线数字会议系统主席单元 |  |  | 1.话筒采用2.4寸彩色显示屏，具有计时功能； 2.话筒座内置锂电池并带有USB充电口，可进行充电； 3.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏.语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 4.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 5.主席单元带有批准和优先功能按键，连接时不受位置限制可任意安装； 6.具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 无线数字会议系代表单元 |  |  | 1.话筒采用2.4寸彩色显示屏，具有计时功能； 2.话筒座内置锂电池并带有USB充电口，可进行充电； 3.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏.语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 4.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 |  | 6 |  | 台 |
| 4 | 16口充电箱 |  |  | 1.智能识别、智能分流、智能快充不伤电池，内置PWM电源管理芯片，智能调整电压电流输出，安全充电不伤电池； 2.智能数显电流、电压，数字屏实时监控充电状况； 3.多种安全防护：过充保护、短路保护、恢复保护、过流保护、过放保护、过压保护、过功率保护、过充保护、温度保护。 |  | 1 |  | 台 |
| 四、录、直播系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能终端 |  |  | 详见主要技术参数3.51 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 直播系统 |  |  | 详见主要技术参数3.52 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 画面采集系统 |  |  | 详见主要技术参数3.53 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 长焦云台一体摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.54 |  | 2 |  | 台 |
| 5 | 控制键盘 |  |  | 1.可实现8路通道的实时切换到主播或者备播上去； 2.通过4种叠加模板，可实现画中画模式、对话模式、三分屏模式和四分屏模式视频； 3.具备6个录播按键，可控制录制的开始、暂停、停止以及资源模式录制的开始停止； 4.通过四维摇杆，可实现备播谁像机画面的推拉摇移。旋转四维摇杆，实现备播摄像机画面的推焦和拉焦； 5.通过CUT实现主备播的无特效快速切换。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 多功能触摸控制器 |  |  | 详见主要技术参数3.55 |  | 1 |  | 台 |
| 五、舞台灯光机械系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 |  |  | 1.电压：AC100~240V，50/60Hz； 2.功率：200W； 3.色温：暖白3200K,冷白5600K可选； 4.调光：0~100%； 5.通道：8CH； 6.控制模式：DMX512 , 主从模式； 7.防水等级：IP66。 |  | 12 |  | 台 |
| 2 | LED会议平板灯 |  |  | 1.光源：LED高亮度灯珠，0.5W*400颗； 2.显色指数：Ra≥90； 3.显示板控制：主控/DMX或手动电位器控制； 4.控制模式：1CH通道（标准DMX512信号）； 5.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； 6.出光角度：90度。 |  | 8 |  | 台 |
| 3 | LED混色灯 |  |  | 1.输入电压：AC 90-245V/50-60 Hz； 2.功率：180W； 3.光源：54颗3W高亮度LED （红-12，绿-18，蓝-18,白-6）； 4.光源寿命：6-10万小时； 5.颜色：1670万种颜色变化； 6.LED角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）； 7.控制：DMX512、主从控制、自走； 8.通道: 8通道（数码显示）。 |  | 18 |  | 台 |
| 4 | LED摇头光束灯 |  |  | 1.额定电压：AC100-240V，50／60Hz； 2.额定功率：200W； 3.灯珠：150W白光； 4.散热系统：对流传热，风冷，智能温控保护； 5.透镜：高精度光学镜头组； 6.光束角度:3度； 7.调光：0~100％线性调光； 8.频闪：0—20次／秒。 |  | 8 |  | 台 |
| 5 | 灯控台 |  |  | 1.DMX512/1990标准，512个DMX控制通道，2路光电隔离信号输出； 2.内置图形轨迹发生器，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置； 3.可同时运行6个走灯程序、30个预置场景，并可同时对30台电脑灯进行提灯操作。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 直通箱 |  |  | 1.供电：三相五线制AC 380V±10％，频率：50Hz±5％； 2.额定功率：12路×4KW；可适用于任何负载； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 信号放大器 |  |  | 1.DMX512/1990信号输出； 2.8路DMX信号分配器，一进八出； 3.采用抗高压保护措施 既不容易损坏； 4.输入与输出信号完全隔离； 5.宽电压输入，各路均有独立的放大器及信号灯。 |  | 1 |  | 台 |
| 8 | 灯勾 |  |  | 规格：28mm；重量：228g；承重：50Kg；卡管：40-58mm |  | 54 |  | 个 |
| 9 | 灯绳 |  |  | 规格：4mm；长度：80mm；承重：150Kg |  | 54 |  | 条 |
| 10 | 灯杆 |  |  | 外径48mm镀锌圆管 |  | 3 |  | 道 |
| 11 | 电源线 |  |  | ZR-RVV3*2.5mm2 |  | 200 |  | 米 |
| 12 | 控制线 |  |  | ZR-RVVP2*0.5mm2 |  | 250 |  | 米 |
| 13 | 电动拉幕机械 |  |  | 1.电压: AC 230V/50-60Hz； 2.功率：150W； 3.最大拉力负荷：150KG； 4.最大使用长度：25m； 5.轨道：40*40mm铝合金轨道； 6.单/双电机驱动，钢丝绳传动系统，遥控控制，中控控制继电器接口。 |  | 1 |  | 套 |
| 14 | 前檐幕 |  |  | 宽16.5米x高1.1米x4折x1块，含衬里，经过B1级防火阻燃处理，颜色可选。 |  | 73 |  | ㎡ |
| 15 | 大幕 |  |  | 宽8.5米x高4.5米x4折x2块，含衬里，经过B1级防火阻燃处理，颜色可选。 |  | 306 |  | ㎡ |
| 16 | 前檐幕固定杆 |  |  | 外径48mm镀锌钢管制作。 |  | 1 |  | 道 |
| 六、辅材配件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  |  | 标准19"机柜，600mm*600mm*2000mm 42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板，标配。 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 专业音响线 |  |  | 300芯音响线 |  | 400 |  | 米 |
| 3 | 音频隔离器 |  |  | 1.名称：音频隔离变压器 2.阻抗：600:600 3.配件：坡莫合金音频 4.特点：携带方便，容易安装，使用方便，不需要供电直接连接使用 5.用途：消除噪音电流声静电 |  | 4 |  | 套 |
| 4 | 多媒体地插 |  |  | 含HDMI、网络等接口 |  | 2 |  | 个 |
| 5 | 卡侬公对母信号线 |  |  | 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆 |  | 22 |  | 条 |
| 6 | 6.35转卡侬母音频线 |  |  | 6.35大二芯转卡侬母音频信号连接电缆 |  | 1 |  | 条 |
| 7 | 6.35转卡侬公音频线 |  |  | 6.35大二芯转卡侬公音频信号连接电缆 |  | 1 |  | 条 |
| 8 | 带莲花座6.35插头 |  |  | 带莲花座6.35插头音频线 |  | 1 |  | 条 |
| 9 | 3.5转莲花音频线 |  |  | 莲花(RCA)-3.5音频信号连接电缆 |  | 1 |  | 条 |
| 10 | 音箱插头 |  |  | 专业四芯音箱接头 |  | 46 |  | 个 |
| 11 | 音箱壁架 |  |  | 配套 |  | 2 |  | 对 |
| 12 | 技术服务费 |  |  | 音视频会议系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项九：融合成像教学系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 融合成像教育系统 |  |  | 本系统采用先进的定制化图像处理技术，通过多个投影仪的图像生成一个高分辨率的超大画面。提供更宽广的视野、更高的图像分辨率和更逼真的色彩表现，基于可编程方案的融合，实现任意调节。系统可供多人参与，所有参与者均完全沉浸在一个被三维投影画面包围的虚拟仿真环境中，借助相应虚拟现实交互设备，从而获得一种身临其境的高分辨率影像和自由度交互感受；教育知识内容制作采用3D动态界面嵌入设计，后台管理程序编写，内容播放链接，展示数据采集、数据库搭建、链接服务、数据安全等相关内容；自定义积分互动；将图像、雷达、传感器、语音等处理为模拟鼠标、触控的输入方式。 支持任意多个普通/深度摄像头、雷达、传感器拼接、重叠。软件数据接口模拟鼠标消息（移动/点击）；体验者进入感应区后画面有特效变化，如踩到地会有水波纹，踩到鱼后会躲闪；触摸对应的乐器，会有不同的特效和音效的展示，如钢琴有多个可以按的键，分别对应不同的音效和特效。 |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 抢答台 |  |  | 定制式，符合幼儿人体角度学，时尚美观，含嵌入式工业单片机，定制式开发程序以及与第三方组件的对接接口，24V固态继电器、外表为蘑菇式按钮。 |  |  | 3 | 台 |
| 3 | 控制系统 |  |  | 负责数据的采集、存储、处理以及控制等作业。将被测对象的各种参量检测采集后，转换为数字信号，送到计算机进行存储、分析和处理，控制系统通过给定信号与采集信号的关系，根据控制算法输出控制信号构成系统控制回路。 |  |  | 3 | 套 |
| 4 | 投影机 |  |  | 1.投影机特性：短焦； 2.亮度：3400流明； 3.对比度：20000:1； 4.画面调节：垂直：±15度，水平：±15度； 5.投影方式：正投，背投，吊顶。 |  |  | 2 | 台 |
| 5 | 吸顶音箱 |  |  | 1.具有CPS同轴点声源技术； 2.频率响应：100Hz - 20 kHz； 3.额定功率 ：30W/15W/7.5W/3.8W,可选； 4.阻抗输入：70V-100V-8Ω； 5.扬声器单元 ：6"低音扬声器/1.5"高音。 |  |  | 4 | 只 |
| 6 | 专业功放 |  |  | 1.标准化的开关电源； 2.高效能散热系统； 3.全方位保护和预警系统； 4.功率：不低于2×350W/8Ω立体声，2×600W/4Ω立体声。 |  |  | 2 | 台 |
| 7 | 采集设备 |  |  | 人体动作信号采集套件，负责人体（手足）信号的采集输入，含高清摄像机、视频采集卡、红外滤光片、红外增强灯等组件。 |  |  | 2 | 套 |
| 8 | 辅材 |  |  | 网线、音响线、成品HDMI高清线、管材等 |  |  | 1 | 批 |
| 9 | 技术服务费 |  |  | 融合成像教学系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  |  | 1 | 项 |
| 分项十：数字美术教学系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 插画书写本（老师用） |  |  | 1.电磁笔类型 :无源无线电磁压感笔； 2.压感级别:2048级压感； 3.读取速率/报点率:200点/秒； 4.EMR分辨率: 0.01毫米 （2540 ppi）； 5.储存:可存储多达20页的书写内容； 6.支持的纸张大小:最大210×297毫米 （A4尺寸）； 7.坐标分辨率:29700*21000。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 插画书写本（学生用） |  |  | 1.电磁笔类型：无源无线电磁压感笔（具备电子绘画笔及智能书写笔（出水笔））; 2.压感级别：2048级压感; 3.读取速率/报点率：200点/秒; 4.EMR分辨率：0.01毫米 （2540 ppi）; 5.书写感应高度：1.0厘米; 6.储存：可存储多达20页的书写内容。 |  | 35 |  | 套 |
| 3 | 美术速写绘画软件 |  |  | 详见主要技术参数3.56 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 数字美术教学软件 |  |  | 详见主要技术参数3.57 |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 无线蓝牙互动AP |  |  | 1.传输距离达到30米半径。 2.采用低功率，低辐射的蓝牙4.0 技术。对人体无害。 |  | 1 |  | 组 |
| 6 | 集中式充电柜 |  |  | 支持64台平板电脑同时充电 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 蓝牙连接器 |  |  | 1.采用USB连接实现蓝牙4.0连接； 2.信号强，传输稳定，传输距离可达20米。 |  | 1 |  | 个 |
| 8 | 技术服务费 |  |  | 数字美术教学系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项十一：移动录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 智能移动导播台 |  |  | 详见主要技术参数3.58 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 移动导播系统 |  |  | 详见主要技术参数3.59 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 屏幕采集系统 |  |  | 1.屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能； 2.支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒； 3.支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 智慧云平台 |  |  | 1.平台支持混合云架构，用户在校园网内登录时，直接访问本地点播服务器；用户在广域网进行访问时，通过云端点播服务器获取课程内容； 2. 整个系统基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行。 |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 云台摄像机 |  |  | 详见主要技术参数3.60 |  | 2 |  | 台 |
| 6 | 云台三脚架 |  |  | 1.类型：坚固稳定三脚架 2.材质：采用铝合金保证轻便 |  | 2 |  | 个 |
| 7 | 无线麦克风 |  |  | 摄影摄像收音录音 |  | 1 |  | 套 |
| 8 | 航空箱 |  |  | 外箱材质:铝合金 内衬：EVA 尺寸：22寸 |  | 1 |  | 套 |
| 9 | 技术服务费 |  |  | 移动录播系统设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项十二：机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 一、中心管理机房： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  |  | 1.前门为单开密闭玻璃门； 2.后门为双开门密闭门； 3.柜体尺寸：600*1000*2000mm（宽*深*高） |  | 3 |  | 台 |
| 2 | UPS主机10KVA |  |  | 1.额定容量10KVA/8KW；电池节数灵活配置16、18、20节可选； 2.UPS整流输入：额定输入电压220vac，输入电压范围120~276vac（AVR）,降低电池使用频度，延长电池使用寿命； 3.UPS输出：输出电压范围220/230/240 vac±1%，输出频率50/60±0.1； 4.性能参数：输入功率因数＞0.99；电源效率＞93%；电源效率（ECO状态）＞97%； 5.支持静态旁路，旁路电压范围：220上限：+25%；230上限：+20%；240上限：+15%； 6.过载恢复：UPS自动转换，负载≦125%，10min；≦150%，200ms； 7.输入接引线：火线+零线+地线； 8.硬件保护：输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | UPS输出配电箱 |  |  | 1.UPS输入100A/1P，UPS输出63A/1P, 2.UPS分配:10个32A/1P，4个16A/1P 3.功能:接地指示,零火识别 |  | 1 |  | 个 |
| 4 | 蓄电池 |  |  | 1.单节电池容量：12V-100AH； 2.类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池； 3.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹。 |  | 16 |  | 个 |
| 5 | 电池柜 |  |  | 可放置16节100AH/12V电池，内含一套10mm2电池间连接线等辅材 |  | 1 |  | 个 |
| 6 | 防雷接地系统 |  |  | 接地铜排，接地母线，接地线，等电位汇流排、接地绝缘子及铜接子及电源防雷器等 |  | 1 |  | 套 |
| 7 | 线缆 |  |  | UPS输入/输出线缆 |  | 20 |  | 米 |
| 8 | 技术服务费 |  |  | 中心管理机房设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 二、消控中心： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机6KVA |  |  | 1.额定容量6KVA/4.8KW；电池节数灵活配置16、18、20节可选； 2.UPS整流输入：额定输入电压220vac，输入电压范围120~276vac（AVR）,降低电池使用频度，延长电池使用寿命； 3.UPS输出：输出电压范围220/230/240 vac±1%，输出频率50/60±0.1； 4.性能参数：输入功率因数≥0.99；电源效率≥93%；电源效率（ECO状态）≥97%; 5.支持静态旁路，旁路电压范围：220上限：+25%；230上限：+20%；240上限：+15%； 6.过载恢复：UPS自动转换，负载≦125%，10min；≦150%，200ms ； 7.输入接引线：火线+零线+地线； 8.硬件保护：输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | UPS输出配电箱 |  |  | 1.UPS输入100A/1P，UPS输出63A/1P, 2.UPS分配:10个32A/1P，4个16A/1P 3.功能:接地指示,零火识别 |  | 1 |  | 个 |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 1.单节电池容量：12V-100AH； 2.类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池； 3.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹。 |  | 16 |  | 个 |
| 4 | 电池柜 |  |  | 可放置16节100AH/12V电池，内含一套10mm2电池间连接线等辅材。 |  | 1 |  | 个 |
| 5 | 防雷接地系统 |  |  | 接地铜排，接地母线，接地线，等电位汇流排、接地绝缘子及铜接子及电源防雷器等 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 线缆 |  |  | UPS输入/输出线缆 |  | 20 |  | 米 |
| 7 | 技术服务费 |  |  | 消控中心设备安装调试及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |
| 分项十三：综合管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 水平桥架 |  |  | 室内镀锌水平桥架,200mm*100mm,包括所有组、配件及支架 |  | 650 |  | m |
| 2 | 垂直桥架 |  |  | 室内镀锌垂直桥架,400mm*100mm,包括所有组、配件及支架 |  | 30 |  | m |
| 3 | PE管材 |  |  | PE50 |  | 750 |  | m |
| 4 | 穿线管 |  |  | JDG20 |  | 1500 |  | m |
| 5 | 穿线管 |  |  | JDG25 |  | 300 |  | m |
| 6 | 穿线管 |  |  | SC50 |  | 250 |  | m |
| 7 | 预埋盒 |  |  | 86盒 |  | 300 |  | 个 |
| 8 | 弱电井 |  |  | 手孔井(含井盖),600mm*600mm |  | 30 |  | 座 |
| 9 | 技术服务费 |  |  | 校园桥架管路安装及五年维保技术服务 |  | 1 |  | 项 |

- 三、主要技术参数：(打“★”项为重要技术参数)

- 3.1 安全网关审计版

- 1）混合应用层吞吐性能≥200Mbps；在线IP数≥300个；并发连接数≥10万；

- 2）千兆电口≥4个，支持1000M/100M自适应；

- 3）IPSEC隧道性能≥60M（512字节）；SD-WAN隧道性能≥200Mbps（512字节）；包转发率PPS≥100万/秒；

- 4）支持网桥模式，默认未配置策略情况下对用户业务进行透传传输；

- 5）支持网关模式，包括NAT、DHCP、DNAT等网关模式的功能；

- 6）支持主备系统自动切换，切换时间小于500毫秒；

- 7）支持在线状态下的特征库的更新升级；

- 8）支持基于源和目的IP、源和目的端口号的负载均衡；

- 9）支持基于域名的负载均衡；

- 10）支持基于应用协议的负载均衡；

- 11）支持基于IP五元组、VLAN、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率和连接数控制，最小颗粒支持Kb；

- 12）支持针对内网用户进行基于应用层协议、URL的行为管理；

- 13）支持记录虚拟身份（微信ID、QQ号）等信息，用于满足网监审查；

- 14）支持用户身份画像，可针对内网某一用户进行应用和行为画像，可记录用户的上网记录、域名访问情况、虚拟身份等信息。

- 3.2 路由器

- 1）配置三层口数量≥4，至少包含2个Combo光电复用接口，二层千兆以太电口数≥24个；

- 2）转发性能≥3Mpps，出口带宽≥2Gbps，并发带机数500-800台；

- 3）内存≥1GB，Flash≥256MB；

- 4）固化1个AC电源；

- 5）支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP4等路由协议；

- 6）支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等组播协议；

- 7）支持IPsec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，DMVPN；

- 8）支持web管理界面、TR-069网管协议、SNMP v1/v2c/v3网管协议。

- 3.3 核心交换机

- 1）交换容量≥2.4Tbps， 包转发率≥660Mpps；

- 2）10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发；设备可提供业务扩展槽≥1个，支持100G端口扩展；

- 3）整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)；

- 4）支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6；

5）★支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 3.4 汇聚交换机

- 1）10/100/1000M SFP端口≥28个，复用的10/100/1000M自适应电口≥8个，10G/1G SFP+光接口≥4个；

- 2）交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps；

- 3）支持并配置可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余；

- 4）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，

- 5）支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；

- 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。

- 3.5 48口接入交换机

- 1）10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

- 2）交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps；

- 3）要求设备采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W；

- 4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

- 5）支持IPv4/IPv6静态路由协议。

- 3.6 24口接入交换机

- 1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；

- 2）10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

- 3）采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W；

- 4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

- 5）支持IPV4/IPV6静态路由协议。

- 3.7 8口接入交换机

- 1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；

- 2）10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；

- 3）支持IPV4/IPV6静态路由协议；

- 4）要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

- 5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

- 3.8 24口POE交换机

- 1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；

- 2）10/100/1000M以太网电口≥24个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

- 3）支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W；

- 4）产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

- 5）支持IPV4/IPV6静态路由协议。

- 3.9 8口POE交换机

- 1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；

- 2）10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；

- 3）支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W；

- 4）支持IPV4/IPV6静态路由协议；

- 5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

- 3.10面板无线AP

- 1）支持802.11ax标准，采用双射频频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.975Gbps；

- 2）至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，至少支持1对RJ45透传口；

- 3）整机功耗≤8W。

- 3.11放装无线AP

- 1）支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps；

- 2）支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式，整机功耗小于12.95w；

- 3）为保证美观，AP厚度小于30mm；

- 4）支持NAT功能，支持ALG (FTP ALG/DNS ALG)，支持PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商，支持IPSEC VPN；

- 5）为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。

- 3.12室外无线AP

- 1）支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；

- 2）采用双路双频设计，整机4条空间流，支持其中一路射频口在2.4G与5G之间灵活切换，支持两个射频同时工作在5G频段；

- 3）整机最大接入速率≥2.4Gbps；

- 4）内置天线设计，支持1G以太网口上联端口≥2个，其中一个电口一个光口，整机功耗<12.95W；

- 5）支持IP68防水防尘等级；

- 6）为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。

- 3.13 网管一体机

- 1）交换容量≥64Tbps，转发性能≥2880Mpps；

- 2）为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm；

- 3）采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计；

- 4）为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；

5）★内嵌SDN配置功能，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

6）★支持通过excel批量导入，支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）；同时支持零配置开局特性；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

7）★支持创建业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

8）支持SNMP、RMON、Syslog、USB备份日志及配置等特性来进行网络的日常诊断及维护，同时管理员可采用命令行接口(CLI)、Web网管、Telnet等多样化的管理和维护方式更方便设备的管理。

9）单台配置双电源，千兆以太网电口≥8个，万兆以太网光口≥4个。

- 3.14 无线控制器

1）默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP；

2）802.11转发性能≥8G；

3）固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个；

4）为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余；

5）单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400；

6）要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；

7）支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证；

8）无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP接入虚拟AC中；

9）AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息；

10）为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置、远程升级、远程监控无线网络的运行情况；

11）支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；

12）与网管平台联动，有线、无线网络统一集中管理，集群化管理；

13）支持无线dos攻击检测，可以检测攻击源所在的位置、攻击类型、攻击次数、攻击源厂商、攻击时间等；

14）可实现端到端可视化故障诊断功能，对用户、AP、AC按线索一步步呈现故障根因和处理建议。

- 3.15 红外筒形网络摄像机

1）传感器靶面:1/2.8，像素:200万，分辨率:1920*1080；

2）开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比；

3）不小于1100TVL（分辨率设置为1920×1080、帧率设置为30fps码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）；

4）照度适应范围不小于135dB；

5）最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux；

6）可识别距离摄像机150m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓。；

7）摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。

- 3.16 红外半球网络摄像机

1）传感器靶面:1/2.8，像素:200万，分辨率:1920*1080；

2）开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比；

3）不小于1100TVL（分辨率设置为1920×1080、帧率设置为30fps码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）；

4）照度适应范围不小于135dB；

5）最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux；

6）可识别距离摄像机150m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓；

7）摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。

- 3.17 球型网络摄像机

1）像素:200万，传感器靶面:1/2.7，分辨率≥1920×1080；

2）网络摄像机内置CPU、GPU、NPU一体化芯片、8GBeMMC芯片，2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽；

3）最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx；

4）摄像机具有电子防抖设置选项，具有除雪控制设置选项；

5）摄像机在视频遮挡、存储器满、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示；

6）摄像机支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪；

7）摄像机支持人流量统计、人员密度检测功能。

- 3.18 抓拍摄像机

1）传感器靶面:1/2.8，像素:200万，分辨率:1920*1080；

2）开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比；

3）最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux；

4）设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放；

5）设备红外和白光补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓；

6）人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。

- 3.19 400万像素结构化抓拍摄像机

1）全景分辨率3840*1080像素400万；细节分辨率2688*1520像素400万，靶面尺寸均为1／1.8；内置CPU／GPU／NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片，35114加密芯片，1个TF卡槽；

2）具有1路RS485接口，1路音频输入，1路音频输出，7路告警输入，2路告警输出，1个BNC接口；

3）支持防抖、除热浪、自适应透雾、强光抑制等功能，满足不同场景监控需求，摄像机内置加热器和风扇，开启加热器和风扇后可自动去除内部湿气和雾气；

4）在WEB客户端下，具有除雪控制设置选项；

5）预置位数目应≥5120个，存预置位和调预置位功能应正常；

6）摄像机支持全景相机和细节相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联自动标定时间不大于10s，标定坐标数量不小于9个；

7）支持在WEB客户端下，可电动调节全景相机镜头垂直旋转范围，调节范围0～30°，可设置全景通道的拼接距离；

8）支持显示人脸比对结果显示，包括人脸比对结果图片、属性显示、置信度、所属人脸库等信息；

9）支持设置不少于16个人脸库，人脸库总容量最大为10万；

10）在WEB客户端下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项，可自动对监控场景中同一人脸抓拍的图片进行去重操作，去重后的同一人脸抓拍数量／人脸抓拍图片总数量应≤1％，支持人脸库布控，最多16个布控任务；

11）支持通过外接扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、白光的闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置。

- 3.20 四目联动网络摄像机

1）全景通道摄像机内置4个2.8mm焦距1／1.8英寸CMOS图像传感器，全景摄像机分辨率：4800*2688，像素：1600万；细节通道摄像机内置1／1.8英寸CMOS图像传感器，细节摄像机分辨率：2688*1520，光学变倍40倍；

2）全景通道摄像机和细节通道摄像机分别内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、8GBeMMC，内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；内置风扇，在高温环境下可自动开启；

3）最低照度：全景通道彩色≤0.0003lx，黑白≤0.0001lx；细节通道彩色≤0.00021x，黑白≤0.0001lx；

4）预置位数目应≥1024个，存预置位和调用预置位功能应正常；

5）水平旋转范围检查支持360°连续旋转，垂直旋转范围检查-30°~90°；

6）支持双路iSCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储方式；

7）支持两个智能服务器注册使用可同时支持两个管理服务器注册使用，可设置两路GB／T28181或者一路GB／T28181加一路私有协议同时接入；

8）支持抓拍300米处的人脸，支持抓拍500米处的人体及车辆；

9）支持对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪；

10）支持同时检测监控场景内出现的不少于320张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪；

11）支持识别车牌号码、车牌颜色、车牌类型、车辆子品牌、车辆行驶方向、车身颜色、车型、车辆速度；

12）支持识别非机动车驾驶人员性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、非机动车类型、行驶方向、行驶速度。

- 3.21 密度检测摄像机

1）传感器靶面:1/1.8，像素:400万，分辨率:2688*1520，内置GPU芯片，具有1个RJ45网口、TF卡512GB；支持2路报警输入、1路报警输出；支持1路音频输入、1路音频输出；具备RS-485、BNC接口；

2）最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux；照度适应范围不小于135dB；

3） 支持双光谱补光，夜晚开启红外补光的情况下，可识别距摄像机50m处的人体轮廓；夜晚开启白光补光的情况下，可识别距摄像机30m处的人体轮廓；

4）支持具有强光抑制设置选项，具有自动、关闭、开启透雾设置选项；

5）摄像机支持双路iSCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储；

6）具有隐私区域遮盖功能；区域的个数、大小、方位用户可自己设置；

7）同时支持两个智能服务器注册使用；可同时支持两个管理服务器注册使用，可支持两路GB/T28181或者一路GB/T28181加一路私有协议同时接入；

8）具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；可以叠加图片格式的OSD，可以通过RS485接口叠加OSD；

9）摄像机支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换；

10）在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测。

- 3.22 电梯半球

1）像素200万，最高分辨率1920*1080，内置CPU、GPU、NPU一体化芯片；

2）彩色：≤0.00051x（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓；

3）摄像机具有双向语音对讲和单向语音广播功能，可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放；

4）可对监控区域内出现的自行车、电瓶车、三轮车、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍；

5）在WEB客户端下，具有煤气罐检测设置选项，具有电池检测设置选项；

6）摄像机接入电梯控制系统后，可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，联动声光告警并控制电梯设备门不关闭，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非机动车目标；

7）摄像机可在实况画面显示电梯设备当前所在楼层；

8）摄像机应内置温湿度传感器，可在实况画面显示当前环境的温度和湿度数值；

9）当摄像机监控画面中指定区域内出现遮挡面积超过设定阈值的物体时，可给出报警提示；

10）摄像机智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，支持自定义声音文件上传，最多可上传14条语音，播放次数可配置，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置。

- 3.23 64路网络视频录像机

1）8盘位硬盘录像机，支持64路接入能力；

2）支持双VGA，双HDMI视频输出接口，支持1入2出RCA音频接口；2个USB3.0，2个USB2.0；16入10出报警接口，1个Esata接口；

3）具有1个硬盘指示灯（HD）实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）,1个云状态指示灯（CLOUD）；

4）可接入最大20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘；

5）支持不小于16路4MP@30的视频录像同步正放或倒放；

6）支持接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大回放带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥384Mbps；

7）支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，进入系统主菜单进行配置等操作；

8）支持通道位置互换，可对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换，通道互换后IP地址可以互换到新的通道上；

9）支持≥16路图片流人脸识别，支持≥4路视频流人脸识别；

10）支持创建1024个人脸布控任务，布控任务支持启停，同时支持一键删除所有布控任务。

- 3.24 128路网络视频录像机

1）16盘位128路硬盘录像机；具备不低于音频1进1出、2个HDMI、2个VGA、2个GE网口、3个USB接口、16个SATA接口、报警16进10出、RS485、RS232、eSATA接口；

2）具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动；

3）支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps；

4）支持≥64路视频录像同步正放或倒放；

5）支持HDMI视频输出分辨率≥4K（3840*2160）/120HZ视频输出，并可以向下兼容；

6）可接入最大24T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入；

7） 支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分；

8）支持256个人脸库，库容200万张人脸图片；

9）支持按事件类型回放：报警输入、移动侦测、人脸侦测、人脸识别侦测、越界侦测、区域入侵侦测、车辆侦测等查询录像文件并回放；

10）支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选。

- 3.25 综合监控一体化平台

1）支持管理不少于1000台设备，3000路通道，支持并发在线用户数300个，用户数量1000个；

2）支持设备管理，可管理IPC、NVR、智能设备、人脸门禁、门禁控制器、出入口、云端设备、解码器、网络键盘、门禁主机、报警主机、扩展柜等；

3）支持不少于2个HDMI、1个VGA接口，三口异源输出，HDMI口支持4K解码显示；

4）支持主从组网扩展，管理、转发、存储性能线性增加，通过miniSAS接口扩展2个16盘存储扩展柜，最大实现48盘位存储；

5）具有不少于16个SATA硬盘接口，最高16T硬盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60等；

6）支持接入≥512Mbps、存储≥512Mbps、转发≥384Mbps，支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（IOS、Android），访问方式灵活；

7）支持多元数据融幕，支持查看服务器状态、设备通道在线情况、硬盘情况、在线用户、带宽统计、丢包率统计、日志查询等运维统计功能；

8）支持多网段接入，支持路由功能，IPC与客户端不在同一网段时可跳转至IPC的WEB页面进行相关配置；

9）支持对IPC码流进行加扰，可批量开启/关闭IPC码流加扰，开启码流加扰后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码；

10）支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备；支持802.1x认证，只有通过验证的用户才可以远程访问设备；

11）支持录像打标签（最多支持16384个标签），可通过标签快速定位并播放录像；

12）每秒钟可接收150张前端设备抓拍的人脸报警图片；每秒钟可上报300条普通报警记录；

13）设备具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动。

- 3.26 7寸人脸核验终端

1）屏幕尺寸为7寸，设备应采用200W双目摄像头；可见光摄像头分辨率1080×1920；

2）输入接口：1.RS-485×1；2．门磁接口×1；3．韦根输入×1；4．告警输入×2（IN1／IN2／GND）；5．电源输入（DC12V）×1。输出接口：6．韦根输出×1；7．告警输出×2（NC／COM／NO）；8．门锁接口×1其他接口：9.100Mbps口×1；10.USB2.0接口×1；

3）设备应支持通过USB插拔方式更换下列功能模块实现功能扩展：①IC卡＆二维码二合一识读器②IC卡＆身份证二合一识读器③IC卡识读器④补光灯模块；

4）支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别；

5）支持节能休眠并支持设置节能休眠时间；

6）支持配置以下三种开门模式：核验通过、刷脸、远程；

7）支持外接安全模块开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致的异常开门；

8）支持5万人脸库；支持10万张卡片容量；支持20万条出入事件；13、 人脸门禁一体机与外接网络断开状态下支持人脸识别；

9）具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能）。即对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门；

10）支持未注册人员检测，并上报未注册人员照片信息至人脸识别服务器；

11）能存储1000万条出入记录，信息包括通过时间、姓名、人员编号、人员类型、区域地点，其中500万条出入记录含抓取图片；

12）支持刷脸记录查询，可按照分组、时间等条件检索；

13）支持单手动导出人员出入记录，记录包括出入时间，人员类型、出入区域和抓拍图片。

- 3.27 人脸管理服务器

1）设备支持≥32台人脸闸机识别终端的统一管理能力；

2）设备支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步，可最多对3个NTP服务器进行同步，可对人员字段参数进行设置；

3）设备支持设备管理功能，可通过按IP地址添加的方式添加闸机人脸识别终端，可通过自动搜索或按IP地址添加的方式添加门口机、室内机等设备，可按单元对门口机、室内机等设备进行删除、更改和查看等操作；

4）设备支持门组管理功能，可对门组对象进行添加、删除、更改和查看等操作，可将通道对象设置为门组对象或设备对象，可按照门组或通道对闸机人脸识别终端进行添加、删除、更改和查看等操作；

5）设备支持出入记录管理功能，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，出入记录中应包含员工、访客、黑名单和陌生人四种人员类型，在陌生人出入记录中，可将抓拍的陌生人图片添加至员工库、访客库或者黑名单，并配置相应的门禁权限，可将陌生人抓拍照片与人员库中照片进行比对并显示比对结果，可将出入终端设备的人员信息在屏幕上进行全屏显示，可对人脸图片边框颜色和显示人脸图片个数进行设置；

6）设备支持部门管理功能，对部门对象进行进行添加、删除、更改和查看等操作，可设置部门内部嵌套或包含其它部门（最多支持7级），可查看部门列表及相应的下级部门信息；

7）设备支持告警中心功能，可将终端设备报警记录上传至平台客户端并显示，可按照时间区间、报警设备、报警类型等查询报警记录，可对报警记录进行导出操作；

8）设备支持运维管理功能，可查看指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识别终端设备，可对指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识别终端设备进行添加、删除、更改、查看等操作，可查看闸机运行状态、工作参数、版本信息、通过次数、通道报警记录，可对已绑定的闸机设备执行开门、关门操作，可查看人脸识别终端工作参数、设备状态，以及设备对应人员库当前状态；

9）设备支持用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对平台用户进行角色绑定和录入设备绑定操作，可对角色进行添加、删除、更改、查看等操作，可对角色进行权限绑定、部门绑定和区域绑定操作。

- 3.28 人脸考勤一体机

1）人脸门禁具备7寸屏；

2）设备屏幕分辨率不低于600*1024；

3）人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920；

4）设备支持嵌入式防拆报警按钮；

5）门禁一体机支持韦根协议输入及输出；

6）门禁一体机应支持对IC卡、CPU卡物理序列号和手机4G卡物理序列号进行识读；

7）设备应支持H.265编码格式的视频输出，支持录像机抓拍图片导出；

8）人脸门禁支持IP65防护等级；

9）设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；

10）设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。

- 3.29 IP广播系统服务器

1）数字网络音频控制主机系统的核心，采用高档铝质黑色拉丝面板，美观大方；

2）工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；

3）工业隐藏式可抽拉键盘、滑鼠板，无操作时不占用空间；

4）17.3英寸LED液晶显示屏，内置5线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；

5）工业级专用主板设计，四核六代超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作；

6）内置大容量SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；

7）交换机支持全双工和半双工自动协商方式，支持MAC地址自学习功能，自动更新功能；

8）支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。

- 3.30 IP可视对讲广播系统软件

1）软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；

2）具有终端故障自动检测功能：当音频终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常；当在线终端离线时，终端以黄色提示异常，可视对讲终端有视频颜色特殊标识；

3）支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音视频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；

4）管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时广播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；

5）支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听；

6）编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择；

7）支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案，每条定时任务均有运行日志；

8）支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能；

9）日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。

- 3.31 7寸屏网络对讲寻呼话筒

1）采用桌面式话筒设计，带有7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；

2）内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率；

3）支持双向对讲功能，内置3W全频扬声器，实现双向通话；

4）支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器；

5）支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播；

6）支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听；

7）支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端；

8）支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭。

- 3.32 IP音频采集终端

1）将模拟音源转换成IP网络数字音源向指定终端播放；具有5路模拟音频输入接口（2路6.3话筒，3路RCA莲花线路）；

2）标准2U机架式设计，全铝合金工业面板，内置音频采集编码模块，可实时手动或自动定时，自定义将模拟音频可采集到指定的终端或分区IP网络广播系统任意终端；

3）支持对指定终端及分区发起广播，广播延时低于100毫秒；

4）采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数；

5）具有5路模拟音频输入：2路6.3话筒，3路RCA莲花线路；

6）具有4路可控外接电源接口，4路可控外接电源具有手动开关按钮，可以在无网络信号的情况下，手动开启电源输出；

7）1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。

- 3.33 IP壁挂音箱

1）5寸全频喇叭及独立高音单元，网络硬件音频解码模块与音箱一体化IP网络音箱；

2）内置一路网络硬件音频解码模块，音质达到CD级，支持多种音频格式；

3）内置2*30W双通道数字功放，具备过载、短路保护功能，无信号自动待机；

4）支持一路6.3话筒输入、一路RCA莲花线路输入，具有总音量调节旋钮；

5）采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数；

6）1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。

- 3.34 IP网络功放(120W)

1）设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金拉丝面板；

2）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号；

3）支持2路RCA莲花混合输出、2路6.3话筒输入、3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量；

4）支持高低音调节电位器控制；

5）输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；

6）内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；

7）内置高保真功放模块，具有120W功率输出；

8）1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。

- 3.35 IP网络功放(500W)

1）设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金拉丝面板；

2）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号；

3）支持2路RCA莲花混合输出、2路6.3话筒输入、3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量；

4）支持高低音调节电位器控制；

5）输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；

6）内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；

7）内置高保真功放模块，具有500W功率输出；

8）1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。

- 3.36 IP网络解码终端

1）标准2U机架式设计，全铝合金工业面板；

2）内置网络IP解码模块，将网络数据流转换成模拟音频信号给模拟功放使用；

3）具有2路可控外接电源接口，前面板具有一键开关按钮；

4）采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数；

5）具有4路模拟音频输入：2路6.3话筒，2路RCA莲花线路输输入；1路RCA线路输出，每路信号具有独立音量调节旋钮；

6）带一路短路信号输出、1路24V信号输出；

7）1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。

- 3.37 86寸智能会议平板

1）智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控；

2）智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；

3）智能交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口；

4）智能交互平板后置标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路；

5）智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等；

6）智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个；

7）整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；

8）采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W；

9）内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W；

10）内置电脑：1.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器；2.内存：≥8G DDR4；3.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 4.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。

- 3.38 无线交互终端

1）CPU：四核Cortex-A53,内存：2G；存储：16G，显示分辨率：3840*2160，视频接口：1路HDMI输出接口，音频接口：1个3.5mm音频输出；

2）有线网络：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；

3）无线网络：2个WiFi无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；；

- 4）★Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 5）★Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 6）客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏；

- 7）按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏；

- 8）投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投。

- 3.39 65寸智能交互平板

- 1）智能交互平板显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控；

- 2）智能交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口；

- 3）智能交互平板后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路；

- 4）智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等；

- 5）智能交互平板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能；

- 6）整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；

- 7）前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°；

- 8）智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个；

- 9）采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W；

- 10）内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。

3.40 展台

- 1）支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计；

- 2）拍摄幅面不小于A4；

- 3）为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于1300万定焦镜头；

- 4）光源： LED灯补光，支持5级调光；

- 5）动态视频帧率：30帧/秒（1080P）；

- 6）对焦/白平衡：自动；

- 7）整机具有安全锁。

3.41 移动示教仪

- 1）像素：800万自动对焦(分辨率3264*2448)；

- 2）帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒；

- 3）最大拍摄幅面：A2幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒；

- 4）万象软管式设计，任意方向可调。可以微距显示也可以拍摄超大A2幅面；

- 5）插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边；

- 6）图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS等，视频格式FLV,MP4,AVI等格式；

- 7）连接方式：支持无线WIFI多点连接。

3.42 移动示教系统

- 1）支持多系统（mac、安卓、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术；

- 2）支持多信号源接入成功视图反馈技术，对接入成功的信号源做缩略图亮化提示并灵活选取信号源在大屏（或多屏）呈现；

- 3）支持批注视图功能，即自动保存所有本节课批注后的页面成缩略图呈现，同时形成课堂日志资料汇聚到课堂报告中；

- 4）无需任何辅助设备可实现BYOD设备无线投屏功能，功能区点击投屏按钮可对投屏信号源窗口化选取操作；

- 5）支持电子黑板功能，黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中；

- 6）支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作；

- 7）支持内嵌课堂互动教学应用模块：

- （1）教师清晰展示手工示范教学过程，同步讲解重点步骤，使学生更加直观理解；

- （2）可调取任意学生手工过程的画面，教师大屏幕点评学生的手工过程及成果，细化手工难点；

- （3）将学生的手工过程及成果分屏对比教学，互相交流学习，使低龄段学生快速掌握手工细节，提升学生的参与感，活跃课堂气氛；

- （4）课堂录制手工创作过程，生成即时性教学资源，细节点重复播放讲解。

3.43 接收卡

- 1）为保证系统安全性，可通过软件在接收卡上保存两份接收卡的配置参数，其中一份作为备份参数；

- 2）为保证系统维护的便捷性，接收卡支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

- 3）为保证能快速定位故障点位，要求设备可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断屏体工作状态，无需软件；

- 4）为了防止因系统故障导致大屏黑屏，要求接收卡支持预存画面，可将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面；

- 5） 为防止程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题，要求接收卡支持双程序备份功能，出厂时保存两份应用程序；

- 6）为保证系统运行的安全性，当接收卡检测到电源监控异常时，可自动降低显示屏的亮度；

- 7）为保证系统运行的安全性，要求接收卡具备绝缘阻燃吸塑外壳；

- 8）为保证系统运行的安全性，要求产品可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时自动断电，或打开风扇空调降低温度，以保证屏体安全；

- 9）可配合多功能卡，监测自身及箱体的温度、湿度、烟雾、电源、电压、箱体门开关等关键信息；

- 10）支持灰度精修，消除灰阶跳变，使灰阶过渡顺滑流畅；

- 11）支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。

3.44 室内P2.0显示屏

- 1）点间距≤2.0mm，像素密度≥288906点/㎡，显示尺寸：8.0m*2.88m，外形尺寸：8.1m*2.98m；

- 2）★显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 3）可以支持喷墨工艺：显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板

- 4）支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。刷新率≥3840Hz；换帧频率50Hz-120Hz，播放时画面流畅，无水波纹现象，在1/1250秒专业相机拍摄情况下，画面无频闪线、扫描线及晃动；

- 5）支持出厂前逐点一致化校正和现场逐点一致化校正，支持单点维修更换；支持逐点校正参数存储，具有自带掉电存储功能，断电后可保存色度、亮度校正系数及其他参数值；

- 6）校正数据存储在模组里，更换模组可自行回读校正数据；

- 7）LED显示单元供电电源采用无风扇设计，采用PFC高效率转换技术，功率因素PF≥99%，电源转换效率≥92%；

- 8）支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能；

- 9）防眩光功能：采用黑色防眩光设计， 防止眩光影响可提升视觉观感；

- 10）模块级数字校正存储技术，每个基本模块上都装有flash，将亮度、色度、色温、刷新率、灰度等级等校正数据储存在模块上，更新模块同时也更换了校正数据，彻底消除因更换模块导致的花屏现象。支持数据断电保存，支持数据存储及回读；

- 11）★通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

3.45 视频处理器

- 1）为保证大屏业务布局的灵活性，要求处理器可对指定的视频画面进行缩放、漫游、跨屏、叠加以及多窗口拼接等操作；

- 2）支持广播级缩放，可根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等；

- 3）为保证用户良好的观看体验，要求设备视频图像切换不刷黑，支持通过前面板旋钮或者客户端进行信号源的无缝切换，不会刷黑或者闪烁，支持各种预置模式，切换时间≤2ms；

- 4）为实现大屏的精细调节，达到最佳显示效果。要求设备可通过调节显示屏的色域坐标来显示不同坐标值的色温，进行精确的颜色管理；可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示，并进行任意调节；色温调整精度在100K以内；

- 5）为防止误操作，要求设备支持前面板按键锁定，防止误操作以及误触碰，破坏预先设置的画面效果；支持画面冻结；

- 6）为保障大屏使用寿命，要求处理器支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，减少死灯、短路等问题，延长显示屏使用寿命；

- 7）支持快捷点屏功能，无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体；

- 8）为保证维护人员准确快速定位故障迅速恢复，设备通过系统端软件支持坏点检测，通过友好界面可直观显示具体某以端口的通断，并可通过报警提示；

- 9）支持精确颜色管理，可对屏幕的不同色彩空间颜色之间的转化，可保证LED屏幕显示图片的准确性。

3.46 无缝高清矩阵切换器

- 1）真正无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头，切换速度：200ns（最长时间）；

- 2）输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏；

- 3）每个输出通道，可独立调节亮度.对比度.饱和度.锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节；

- 4）DVI.VGA.AV.HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线；

- 5）DVI.VGA.AV.HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出；

- 6）HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离；

- 7）插卡式结构设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号， 可以配置AV.VGA. YPbPr. DVI.HDMI.HD-SDI.光纤.网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输；

- 8）支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态。

3.47 24路四编组调音台

- 1）24通道设计，20路MIC单声道+2路立体声输入单声通道100Hz低频衰减开关（高通滤波）每通道3段，参量均衡，单声道带扫频；

- 2）具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥3路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥20个断点插入、≥2组录音输入、≥2组录音输出，USB播放器可调高、中、低音；

- 3）内置24种DSP数字效果器，内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音，内置蓝牙5.0接收播放，USB音频声卡（连接电脑）将电脑播放的声音传输到调音台；

- 4）内置48V幻象电源供电，每通道带独立开关，主输出双7段立体声图示均衡器，USB可与一路立体声切换，USB可独立调节，MP3可与一路立体声切换，MP3可独立调节；

- 5）每输入通道带ON开关，PEL耳机开关，12段精准三色LED 电平灯显示信号状态，平滑高品质100MM行程推子；

- 6）★内置48V幻象电源供电、每个通道带独立开关、主输出9段立体声图示均衡器；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 7）★总谐波失真度：≤0.02%@0dB1KHz、频率响应：20Hz~20kHz±0.5dB、通道串音：＜-75dB@1kHz、话筒MIC输入≥-60dB、Line线路输入≥-40dB。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

3.48 16路多媒体数字音频处理器

- 1）支持16路MIC/Line输入，支持48V幻象供电；

- 2）每个输出通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、参量均衡；

- 3）每个输入通道具有高通滤波、低通滤波、参量均衡、压限器、延时器，内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器；

- 4）★1U全铝机箱,采用插卡式接口，可灵活选用4/8/12/16路平衡式话筒\线路输入；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 5）内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制；

- 6）支持编组控制功能.多组场景预设.远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能；

- 7）内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；

- 8）★提供幻象电源（每个输入），支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

3.49 数字效果处理器

- 1）产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每部分功能都独立可调；

- 2）采用24Bit数据总线和32Bit DSP；

- 3）MUSIC输入通道设有7段参量均衡；

- 4）MIC输入通道设有15段参量均衡；

- 5）主输出设有5段参量均衡；

- 6）中置输出.后置输出及超低音均设有3段参量均衡；

- 7）麦克风有3级反馈抑制，并可选择OFF/ON；

- 8）可存储16种模式；

- 9）麦克风输出.主输出.中置输出.超低音输出.后置输出均设有压限及延时功能。

3.50无线数字会议系统主机

- 1）3.5寸彩色显示屏，分级菜单设计，使操作简明方便；

- 2）4个通道明确显示频率数值和通道信号指示等功能；

- 3）频率自动跟踪锁定功能，无需对频，会议单元即开即用；

- 4）内置60个WIFI通信频道，多机同时使用互不干扰；

- 5）控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活；

- 6）功能操作极其简单，一键式的功能进入操作一目了然；

- 7）内置高级加密通信算法，彻底杜绝通信错误和误动作；

- 8）主席优先功能,一键关闭所有在线代表单元；

- 9）每套系统可支持100个话筒，同时发言人数可设定为1-4人，最大支持4个主席同时发言；

- 10）会议座单元带有自动关闭功能。主机断电超过30秒，会议单元就会自动关闭达到省电效果。

3.51多功能终端

- 1）支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能；

- 2）支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能；

- 3）支持远程电脑画面采集，采集电脑主讲人客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；

- 4）支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持远程共享下载视频课件；

- 5）系统可同时支持≥4路摄像机高清视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑；

- 6）为了保证录制效果，支持＞10路主、备播通道图像加载，具备加载本地视频、网络视频、远程互动视频以及片头片尾图片；

- 7）具备语音转写功能，可以通过对演讲人的语音、语速进行识别，并转换成文字，具备双语字幕显示；

- 8）支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换。

3.52直播系统

- 1）支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、IOS）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播低延时；

- 2）支持手动直播控制功能，在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制；

- 3）支持自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播；

- 4）支持不论是局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN；

- 5）支持单画面电影模式和多画面模式的直播；多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置；

- 6）进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连；

- 7）支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通；

- 8）支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面；

- 9）支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。

3.53画面采集系统

- 1）软件采集LED屏幕、触控一体机等显示端画面内容，采集方式支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成视频部分达到高清，无失真现象；

- 2）矢量采集屏幕内容，最高支持3840x1200分辨率；

- 3）支持软件、硬件两种方式采集屏幕内容，支持一主一备采集方式，当硬件采集出现故障时，软件采集可实现硬件采集时的信号标准，保证课件的顺利录制；

- 4）具备本地VGA屏幕大小手动选择区域功能。

3.54长焦云台一体摄像机

- 1）信号系统："HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i"

- 2）传感器：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万；

- 3）扫描方式：逐行；

- 4）镜头：30x, f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8；

- 5）数字变焦：8x；

- 6）最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)；

- 7）快门：1/30s ~ 1/10000s；

- 8）白平衡：自动, 3000K；室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 一键式,手动；

- 9）帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps；

- 10）音频压缩标准：AAC；

- 11）音频码率：96Kbps, 12Kbps, 256Kbps；

- 12）支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等。

3.55多功能触摸控制器

- 1）整机需采用嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸，表面平滑抗菌，握持感舒适； 2.支持模块化场景视图操控，支持无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用；

- 2）视频输入：支持≥2路HDMI输入接口，满足多重信号源扩展信号接入应用；

- 3）视频输出：支持≥2路HDMI输出接口，满足双屏教学及其他信号源输出应用；

- 4）USB接口：支持≥4路USB接口；

- 5）★支持批注视图功能，可以自动保存所有本节课批注后的页面成缩略图呈现，同时形成课堂日志资料汇聚到课堂报告中；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 6）★多功能触摸控制器功能区系统内嵌一键签到功能，考勤状态窗口显示应包括（动态二维码及教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到人数、请假人数出勤率统计等）数据显示；(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 7）课堂互动模块与学生端联动使用，可实现视频连线、屏幕截图、黑板、拍照上传、弹幕、讨论等功能；

- 8）★支持≥5吋图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示，教学内容图像显示。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

3.56 美术速写绘画软件

- 1）多种笔触：内置7种常用仿真笔头和橡皮擦供使用者选择，全部支持2048级压感技术；

- 2）测量工具：内置标尺工具，用于长度测量，可对显示的数值和单位进行修改；

- 3）插入素材：内置8类220种插画创作常用素材，包含对话框、人物、动物、植物、鸟类、鱼类、昆虫、生活物品，支持分类筛选，可对其进行旋转、缩放、移动操作；

- 4）导入图片：支持导入本地图片作为创作底纹，让创作形式更加丰富多彩；

- 5）添加素材：支持导入本地图片作为个人素材，可对个人素材库进行管理；

- 6）画布旋转：支持对画布进行360度旋转，使其能够更好的适应创作者的操作习惯；

- 7）版式调节：可一键切换横版、竖版，更好的适应创作习惯，画布可根据需要调节高、中、低不同清晰度，满足更多创作需求；

- 8）画布缩放：支持对画布进行成倍缩放、放大，便于细节刻画；

- 9）图层管理：支持采用分层方式进行创作，可对图层进行隐藏、复制、合并、排序、透明度调节操作；

- 10）倒色功能：支持对图形全部或局部进行一键倒色，可根据闭合线段自动区分倒色范围。图样制作：支持对选区纹理进行旋转、镜像、翻转操作，并通过有规律的复制排列形成图样，支持通过拖拽调节纹理的大小和旋转角度；

- 11）过程演示：可读取硬件中同步记录的绘画过程，以不同速度反复播放演示；

- 12）反复编辑：支持作品电子档保存，可对其进行反复修改；

- 13）一键清除：支持一键清除笔迹、话框，便于纠正笔误；

- 14）作品上传：支持作者将作品上传保存至互联网云平台或局域网管理端，可通过电脑、手机随时随地开展互评互动；

- 15）作品展示：可查看自己和班级其它成员所提交的作品，将对其进行二次编辑；

- 16）双模创作：可通过数据线将离线创作过程和结果同步到电脑中，也可以通过数据线与多功能绘画板连接，实现数字绘画教学与创作；

- 17）可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；

- 18）可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；

- 19）可向学生下发图片素材作为教学课件；

- 20）可查看学生桌面内容，可将教师或学生的桌面向全体学生广播。

3.57 数字美术教学软件

- 1）仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等不少于50种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能；

- 2）图像处理功能：不少于20项图像编辑功能，可对图像进行后期处理；

- 选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具；

- 3）插入素材功能：包含不少于800个图片、动画、相框等素材的美术图库；

- 4）图片保存功能：支持不少于7种常用格式图片保存，支持将作品一键保存到云端作品集；

- 5）动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频，素材库包含花朵会盛开，鱼儿会游，昆虫会飞，小草会长教学动画及作品上传等功能；

- 6）微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课；

- 7）多种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，并可一键输出多角度图形文件。

3.58 智能移动导播台

- 1）设备具备IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏；

- 2）具备≥2路3G-SDI视频输入接口，支持≥ 1路HDMI视频输入接口，采集分辨率具备1080P60；

- 3）具备≥1路HDMI视频输出接口，输出分辨率具备1080P60；

- 4）具备＞1路3.5mm接口音频输入；

- 5）具备1路以上3.5mm音频输出接口，可以作为本地监听，也可以作为远程音频输出；

- 6）具备MICRO-SIM接入，具备访问互联网进行直播和远程互动；

- 7）具备2路无线射频天线接口，内置无线图传模块，具有自动免配机制，支持200米传输距离；

- 8）具备≥2路USB接口；

- 9）具备1T固态硬盘；

- 10）支持1路电源接口和内置电池两种供电模式，满足直流供电，支持内置120W以上毫安电池组，续航达到4小时以上；

3.59 移动导播系统

- 1）采用Linux操作系统，可支持录播教室、礼堂、户外等多种应用场景进行录制和直播使用。并且支持互动教学使用；

- 2）支持一键录制、一键直播、一键互动，快速实现不同模式下的切换；

- 3）支持最大10路通道信号加载，实现主备播预监功能。可加载本地视频信号、无线网络信号、有线网络信号、图片等；

- 4）支持8种转场特效切换；

- 5）支持多视频画面叠加功能，可一键式实现画中画、画旁画、对话模式、3分屏、4分屏等6种默认模板调用；

- 6）支持片头、片尾功能，并且可对片头和片尾视频进行设置；

- 7）具备Web远程管理功能，可实时监视音视频；

- 8）支持两种录制模式，可实现电影模式和资源模式同时录制；

- 9）支持一键切换字幕、台标功能；

- 10）内嵌丰富的导播策略，可自定义设置多种导播切换场景。并支持自动与手动导播规则切换；

- 11）多账户分级管理功能，管理员身份控制系统的应用和配置，老师账户不能做任何配置修改，只能访问首页和录制文件页面。

3.60 云台摄像机

- 1）镜头参数：图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器；

- 2）有效像素：207万、16：9；

- 3）镜头光学变倍：12倍光学变焦 F＝3.9mm～46.8mm；

- 4）视角：6.3°~72.5°；

- 5）光圈系数：F1.8 – F2.4；

- 6）数字变倍：10倍；

- 7）最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；

- 8）数字降噪：2D﹠3D数字降噪；

- 9）白平衡：自动/手动/一键白平衡/指定白平衡；

- 10）聚焦：自动/手动/一键聚焦；

- 11）视频输出：SDI、LAN、WiFi（无线射频）；

- 12）网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位。

备注：

- 1、投标人提供的检测报告证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。

2、采购清单中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标产品必须符合安全可靠测评要求。

- 3、本项目核心产品为：

| 序号 | 核心设备名称 | 所在子系统名称 |
| --- | --- | --- |
| A | 网管一体机 | 计算机网络系统 |
| B | 65寸智能交互平板 | 多媒体教室 |
| C | 室内P2.0显示屏 | 音视频会议系统 |

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4、项目清单中如涉及产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

5、投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排，因投标单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

四、运输、安装、调试要求：

1、在所有设备的运输过程中，必须严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。

2、投标人设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证。

3、投标人负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件要求和投标人投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

五、培训要求：

1、须提供符合本项目包含的各系统的详细培训方案；

2、培训人数：所有设备及软件使用人员、相关技术人员；

3、培训内容：须向操作及维护人员提供各系统点位布置（包括前端点位、机房设备） 介绍、设备使用、配置、维护等相关内容以及各系统的应用培训，确保用户操作及维护人员能够对各系统足够了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

六、交货（完工）时间：

1、采购人书面通知设备安装之日起 90 个自然日内(报出最早交货期限)。

2、采购人有权调整全部或部分所订购设备的供货期及安装调试期，投标人不得以此为理由增加保管费或任何其他费用。

七、交货（服务）地点：

江阴市璜土镇黄金南路41号江阴市璜土中心幼儿园

八、质量保证及售后服务要求：

- 供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定，所有产品均提供不低于5年原厂质保。（有特殊说明的请按照分项要求质保）。

中标单位签订合同时须提供核心交换机、网管一体机、综合监控一体化平台、65寸智能交互平板、室内P2.0显示屏、24路四编组调音台、16路多媒体数字音频处理器的原厂质保函原件并加盖原厂公章（业务章、投标专用章等均无效），方可签订合同。若中标单位未在规定时间内提供质保函，将取消成交资格，并按政府采购相关规定处理。

2、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

3、服务响应时间：1小时内响应，2小时内到现场，并在24小时内能排除故障，未能在规定时间内修复情况下，供应商应主动提供免费备品备件。

4、在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下，中标单位应主动提供免费备机服务。

5、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

6、提供的产品若有设计缺陷，供应商应主动召回。

7、在质量保证期内，投标单位应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

8、软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

九、付款方式：

合同签订后一周内支付合同总价的30%作为预付款；项目安装调试验收合格后累计支付至合同总价的95%；竣工验收合格后满一年付清至合同价的100%。

十、有关说明：

1、公开招标为一次性报价。该项目为一个包，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。合同总价（即投标最终价）包括全部设备、系统、安装、调试、培训、验收、税费等一切费用。

2、投标人报价时需自行考虑现场总承包服务管理费、墙面开孔开槽费、水电费及临时设施费等相关措施费，采购人不再另行支付相关费用。

3、投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。

4、投标人需为本项目组建实施团队，配备至少5名技术人员负责项目实施和售后（其中项目负责人1人、运维负责人1人、现场施工负责人1人、其他技术人员不少于2人）

5、本项目采用固定总价方式，招标清单范围内总价包干，除发包人原因提出现场变更及签证引起的工程量增加外，因采购人自身原因引起工程量增加及漏项责任由供应商自行负责，若现场实际安装设备数量比招标清单内有所减少，则最终按实结算。合同签订后，供应商须按采购人提供的设备清单及有关要求的全部内容深化设计图纸，图纸必须达到甲方使用要求及通过相关部门的评审。并完成设备供应及相关安装调试服务。

6、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

7、供方设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证。

8、货物保管：货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

9、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

10、江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （50分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 根据《详细配置一览表》、《技术要求响应偏离表》等对所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：全部符合招标文件要求，无负偏离得32分，其中打“★”项有一项负偏离扣1分；其余项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 （未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 32 |
|  | 2.2 | 项目设计方案 | 投标人针对本项目提供项目设计方案，包括①项目现状、②需求分析、③详细描述各系统的设计方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.3 | 施工组织设计 | 投标人针对本项目提供施工组织设计,包括①主要施工方法及措施、②施工计划安排、③人员配备、④施工质量控制、⑤工程配合和综合协调能力、⑥安全生产应急预案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.4 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供售后服务方案,包括①售后服务内容、②售后服务响应时间、③有完整的机构信息、人力保障体系及维护技术人员、④服务流程保障、⑤维护记录报表、维护操作指导、系统集成服务体系方案（须提供系统集成服务支撑体系图）、⑥培训方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
| 三、商务部分 （20分） | 3.1 | 综合实力 | ①投标人具有建筑智能化系统设计专项甲级资质证书的得2分，乙级资质的得1分； ②投标人具有信息系统建设和服务能力CS5级证书的得2分，CS4级的得1分，CS3级的得0.5分，CS3级以下不得分； ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证，有一项得1分，最高得2分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有： ①ITSS-IT 服务项目经理证书，得1分； ②人社部门颁发的高级工程师（电子信息相关专业）证书，得1分； ③人社部门颁发的系统规划与管理师证书，得1分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 3 |
|  | 3.3 | 项目组其他成员 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中： ①运维负责人：具有ITSS-IT服务工程师证书、CISAW信息安全保障人员证书（安全运维专业），有一项得1分，最高得2分。 ②现场施工负责人：具有弱电系统工程师(高级)证书的得1分。 ③其他技术人员：具有人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、人社部门颁发的网络工程师证书，有一项得1分，最高得2分。 【③中同一人员多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件、且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 5 |
|  | 3.4 | 荣誉奖项 | 投标人完成的类似公共建筑智能化建设项目获得过行政主管部门颁发的建筑智能化省级及以上优秀工程奖项的得3分，地市级的得2分，县级的得1分。【须提供荣誉证书等证明文件扫描件。（公共建筑按照《民用建筑设计通则》（GB50352）定义：包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等））】 | 3 |
|  | 3.5 | 成功案例 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人有类似公共建筑智能化建设项目成功案例的，有一个得1分，最高得3分。（须提供合同扫描件，公共建筑智能化建设项目定义同上） | 3 |

- 第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由          承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

- 一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心　　　　　　　　（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2025-0012 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市璜土中心幼儿园改扩建工程智能化项目 |
| 项目总价 | 以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的 金额为准 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 是否属于 小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标单位对所报相关数据的真实性负责，江阴市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

（1）设备安装调试方案；

（2）售后服务、培训方案；

（3）人员配置方案；

（4）其他方案等。

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

## 七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 八、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

- 3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（货物）
（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市璜土镇人民政府的江阴市璜土中心幼儿园改扩建工程智能化项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日