如皋市政府采购单一来源文件

项目名称： 如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务项目

项目编号：JSZC-320682-RGCJ-D2025-0004

采购人：如皋市城市建设管理中心

采购代理机构：如皋市城建工程项目管理有限公司

2025年 02月25日

- 第一章  单一来源公告

- 一、项目基本情况

项目名称：如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务项目

计划编号：JSZC-320682-RGCJ-D2025-0004

预算金额：人民币360 万元

最高限价：每吨服务费限价0.312元，两处一体化污水处理设备合计运维费用最高限价为6.36万元，最终结算价不超过360万元。

采购需求：“内外城河环境治理高效污水净化站”位于水绘园西北角,包括位于北水关的一体化泵站、位于水绘园内的水循环净化系统以及连接两处的管道，FMBR一体化污水处理设备两台(以下简称污水净化站)，主要功能是将内城河末端或如泰运河的水净化处理后，排向内城河，其运行状况直接影响内城河的水质质量，影响到城市整体水环境，需要采购一家运营服务单位，具体详见单一来源文件第三章项目需求。

工期：两年，具体时间以采购人通知为准。

本项目是否接受联合体：否。

- 二、单一来源供应商信息：

名称：南通同源环保科技有限公司

地址：南通市通州区先锋镇十六里墩村11、12组

统一社会信用代码：91320612138403275G‌‌

- 三、响应人的资格要求

1.基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商应具有有效营业执照。

4.供应商的法定代表人参加单一来源活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加单一来源活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

5.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 四、单一来源响应文件提交

截止时间：2025年03月07日09点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

- 五、评审时间、方法和地点

评审时间：2025年03月07日09点00分（北京时间）；

评审方法：最低评标价法

评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜：

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 单一来源谈判保证金及履约保证金：免收

- 八、凡对本次单一来源提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：如皋市城市建设管理中心

地 址：如皋市宁海路408号

联系方式：13404203745

2.代理机构信息

名    称：如皋市城建工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市大司马南路8号

联系方式：徐相芹；13773800561

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　 话：13404203745

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.单一来源文件

3.采购人信用承诺书

- 第二章 供应商须知

- 一、谈判原则

1．供应商参加单一来源谈判时，应该按本须知第五点要求提供齐全响应文件。

2．单一来源评审小组查验供应商代表身份证明，审查文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源评审小组应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，谈判报价原则上不超过3次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。

3．谈判成功后由单一来源评审小组出具成交报告。

- 二、发出成交通知书

在谈判结果公示结束后，由采购人向供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

- 三、其他

1．采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

2．成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 四、费用

1．供应商承担参与单一来源可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2．本项目采购代理服务费由中标人支付。

- 五、单一来源谈判供应商响应文件组成:

（单一来源谈判时供应商需按下列内容提供响应文件）

1．营业执照；

2．上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(见附件)；

5．参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件)；

6．法定代表人参加单一来源谈判的：提供法定代表人身份证明(见附件)、身份证；非法定代表人参加单一来源谈判的：法人授权书(见附件)、身份证；

7. 本项目特定资格要求的证明文件：

8．谈判响应函(见附件)；

9．针对本项目的实施方案;

10．详细的报价依据和清单。

- 六、单一来源响应文件的编制和递交

1.供应商应当按照单一来源文件要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.供应商应当在采购文件要求的截止时间之前，将响应文件提交到指定地点。在截止时间后提交的响应文件为无效文件。

3.响应文件有效期：从提交响应文件截止日起90天。

七、采购代理服务费

1.本项目采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率1.5%；100万元（含）~500万元部分，费率为0.8%；500万元（含）~1000万元部分，费率0.45%；1000万元（含）~5000万元部分，费率为0.25%）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取。供应商须综合考虑在报价内（不单列）。

2.采购代理服务费由中标供应商支付。中标供应商自中标结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

3.采购代理机构账户信息：

（1）收款单位名称：如皋市城建工程项目管理有限公司

（2）账户号码：32001647264059668888

（3）开户行：中国建设银行股份有限公司如皋城中支行

- 第三章 项目具体要求

- 项目简介

- 如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务项目

- 采购内容

- 如皋市内外城河环境治理高效污水净化站（包括位于北水关的一体化泵站、位于公园内的水循环净化系统以及连接两处的管道、FMBR一体化污水处理设备，设备位于望月桥、外国语停车场、学府西“内外城河环境治理高效污水净化站”位于水绘园西北角,包括位于北水关的一体化泵站、位于水绘园内的水循环净化系统以及连接两处的管道，FMBR一体化污水处理设备两台(以下简称污水净化站)，主要功能是将内城河末端或如泰运河的水净化处理后，排向内城河，其运行状况直接影响内城河的水质质量，影响到城市整体水环境，需要采购一家运营服务单位苑）进行委托运营。

- 三、服务要求

1、采购人将污水净化站的日常运营管理委托给成交供应商，主要包括为污水净化站配置合格的操作人员、维修人员、分析人员，提供设备维修和设备保养，保持设备的完好及正常运行，提供污水净化站所需的药剂，提供污水净化站日常运营的进出水样的水质分析（不包括甲方要求委托第三方检验的水质分析），保证污水净化站的正常运行。

成交供应商应向采购人提供以下报告: 每日水质报告，生产运行记录报告等。采购人有权检查包括成交供应商的生产记录、设备维修记录和水质检测记录在内的全部实时运营记录。

成交供应商对进水水质发生重大变化，可能影响污水净化站正常运行的，运营单位应及时采取措施并上报采购人。对于因设备设施检修维护，需暂停污水净化站运行，或者导致处理能力明显下降时，必须提前5个工作日以书面形式报采购人，取得采购人同意后方可实施.若发生突发事件，需暂停污水净化站运行，成交供应商应采取应急措施，确保安全，并在一小时内通知采购人。

经采购人同意污水净化站停运期间，七天内（包含七天），只结算值班及维保费用，每天按800元结算；如停运超过七天，只结算值班及维保费用，每天按400元结算。

成交供应商无故停运或未及时报告采购人（超过一天），发生一次，处理罚金壹万元。

成交供应商必须按要求定期对污水净化站的设备进行维修保养(在设备厂家质保期满后进行维修)，以提高设备设施的正常使用率，减少设备的维修费用和延长设备的使用寿命。

进水水质须达到以下标准：

| 控制指标 | 单位 | TP | COD | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ㎎/l | ≦2 | ≦100 |  |

出水水质须达到以下标准：

| 控制指标 | 单位 | TP | COD | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ㎎/l | ≦0.3 | ≦50 |  |

（1）表中单项控制指标测定时，以设备本体进水、出水管道为取水位置。

(2)单项控制指标以出水水质合格即为合格，以有资质的检测机构检测为准，特殊情况除外。

成交供应商需确保安全运行,若发生职能部门认定的等级安全事故，除接受职能部门的处理外，采购人处理成交供应商与职能部门同等的处罚金。

采购人有权委托有资质的第三方随机检验出水水质，出现第一次不符合标准，扣除当天的污水处理服务费；出现第二次不符合标准，扣除一周的污水处理服务费；出现第三次不符合标准，扣除二周的污水处理服务费；以此类推。

成交供应商应及时、准确实施设备的维护，因保养、维护不到位发生设备损坏，成交供应商按价赔偿。

2、FMBR一体化污水处理设备运维内容：

每套设备每周进行2次巡检，保证设备的正常运行，如遇特殊情况做到随叫随到，及时排除设备故障。运维工作内容：

（1）环境卫生（设备卫生，景观池卫生，格栅池内的垃圾清理）

（2）机电设备（水泵，鼓风机，控制柜，沙水分离器等设备配件的保养维护）

（3）管路系统（进水管路，出水管路维护疏通）

（4）膜组件（设备内的清洗和维护）

（5）化学药剂（生物菌种的培养和增补）

注；设备配件的更换（200元以外的配件），膜的拆卸冲洗及更换，另行收费。

- 五、服务期限和地点

服务期限：两年

地点：采购人指定地点

- 六、考核方案

- 1．供应商所提供的调查服务及成果应满足国家和地方标准、规范要求。

- 2. 供应商应加强对调查及评估资料的保管，调查评估工作全面完成后，应将采购单位认为必要的有关资料返还给采购单位；其余资料，供应商应按采购单位要求存档保管，并应及时满足采购单位对调查及评估资料有关调用、审核等要求。对档案管理不完善造成资料遗失的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

- 3. 供应商须对采购单位提供的数据、材料及评估结果、检测结果具有保密义务，如发现有泄密行为，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

- 4. 如发现中标供应商出现弄虚作假行为的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

- 七、付款方式

甲方按月向乙方支付污水处理服务费等，污水处理服务费用包括污水净化站的人工费、药剂费、设备维修保养费、污泥处理费、财务费等。污水净化站运营及维护过程中所需的水电费、设备更换费（大于200元）、第三方机构水质检测费等由甲方承担，如第三方机构检测的水质不符合要求则检测费由乙方承担。

水循环净化系统要求每年的5-10月，每天24小时运行；每年1-4月及11-12月，每天运行12小时。水循环净化系统费用按实际运营的水量按月结算。水循环净化系统费用按日实际运营的水量按月汇总结算，按24小时折算，每日均处理量不低于1.8万吨，则按全额      元（中标单价）每吨结算，如低于1.8万吨则按全额80%结算。乙方应在每个运营月结束后5个工作日内，按照应付金额向甲方开具发票，同时应提供所有相应的月度运营表。甲方应在收到发票10个工作日内完成审核，向乙方支付污水处理服务费。一体化污水处理设备确保全年运转达标排放。

- 八、报价要求

- 1.供应商报价应包括采购范围内的全部内容，供应商应结合本单位及本项目实际情况，充分考虑市场现状，投标报价为供应商所投服务的全费用报价。投标报价的范围：为含税全包价，包括完成本项目所需的人工费、差旅费、伙食费、住宿费、设备费、管理费、利润、税金等全部费用，结合本项目实际情况并综合考虑与服务成果相关的踏勘、会议、专家评审、咨询、验收、资料收集装订、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

- 九、其他要求

（一）报价含一切费用，不再计取其他费用。不接受选择性报价。

（二）对本项目响应供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

（三）如发现成交供应商出现弄虚作假行为的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

（四）成交供应商应严格执行数据保密的相关规定，非经采购人书面同意，不得将完成的本项目工作报告及因该工作任务而获取的信息、资料，以纸质或电子文档等任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用。

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务项目委托运营协议

甲方（委托方）：如皋市城市建设管理中心

乙方（运营方）：

如皋市城市建设管理中心（甲方）委托          （乙方），如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务，运营方同意接受委托。如皋市城市建设管理中心负责指导、监督、考核工作。为明确双方在该项目中承担的权利责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合该项目的实际情况，经双方友好协商，对以下条款达成一致，为此双方特签订合同如下。

项目名称：如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务项目

项目地址：如城街道北水关、水绘园内及滨河路沿线等

运行规模：1-2万吨/天

一、委托运营权和委托运营期限

甲方按照有关法律法规，委托乙方在委托经营期内进行运营和维护项目设施，并取得相关运营费用。

乙方在委托经营期内，负责污水净化站的运营和维护，并与托管期满时，将设备资产和设施完好无损的移交给甲方及其指定机构。

托管运营期2年（自2025年3月14日—2027年3月13日）。

二、运营管理

甲方将污水净化站的日常运营管理委托给乙方，主要包括为污水净化站配置合格的操作人员、维修人员、分析人员，提供设备维修和设备保养，保持设备的完好及正常运行，提供污水净化站所需的药剂，提供污水净化站日常运营的进出水样的水质分析（不包括甲方要求委托第三方检验的水质分析），保证污水净化站的正常运行。

乙方应向甲方提供以下报告: 每日水质报告，生产运行记录报告等。甲方有权检查包括乙方的生产记录、设备维修记录和水质检测记录在内的全部实时运营记录。

乙方对进水水质发生重大变化，可能影响污水净化站正常运行的，运营单位应及时采取措施并上报甲方。对于因设备设施检修维护，需暂停污水净化站运行，或者导致处理能力明显下降时，必须提前5个工作日以书面形式报甲方，取得甲方同意后方可实施.若发生突发事件，需暂停污水净化站运行，乙方应采取应急措施，确保安全，并在一小时内通知甲方。

经甲方同意污水净化站停运期间，七天内（包含七天），只结算值班及维保费用，每天按800元结算；如停运超过七天，只结算值班及维保费用，超过七天的部分，每天按400元结算。

乙方无故停运或未及时报告甲方（超过一天），发生一次，处理罚金壹万元。

乙方必须按要求定期对污水净化站的设备进行维修保养(在设备厂家质保期满后进行维修)，以提高设备设施的正常使用率，减少设备的维修费用和延长设备的使用寿命。

进水水质须达到以下标准：

| 控制指标 | 单位 | TP | COD | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ㎎/l | ≦2 | ≦100 |  |

出水水质须达到以下标准：

| 控制指标 | 单位 | TP | COD | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ㎎/l | ≦0.3 | ≦50 |  |

（1）表中单项控制指标测定时，以设备本体进水、出水管道为取水位置。

(2)单项控制指标以出水水质合格即为合格，以有资质的检测机构检测为准，特殊情况除外。

乙方需确保安全运行,若发生职能部门认定的等级安全事故，除接受职能部门的处理外，甲方处理乙方与职能部门同等的处罚金。

甲方有权委托有资质的第三方随机检验出水水质，出现第一次不符合标准，扣除当天的污水处理服务费；出现第二次不符合标准，扣除一周的污水处理服务费；出现第三次不符合标准，扣除二周的污水处理服务费。以此类推。

乙方应及时、准确实施设备的维护，因保养、维护不到位发生设备损坏，乙方按价赔偿。

FMBR一体化污水处理设备运维内容：

每套设备每周进行2次巡检，巡检应按设备做好记录，并留有影像资料，保证设备的正常运行，如遇特殊情况做到随叫随到，及时排除设备故障。每套设备缺少一次巡检扣除运营服务费500元。

在确保设备运行正常的情况下，每套设备每月运维一次，缺少一次扣除运行服务费1500元。设备运维工作内容：

（1）环境卫生（设备卫生，景观池卫生，格栅池内的垃圾清理）

（2）机电设备（水泵，鼓风机，控制柜，沙水分离器等设备配件的保养维护）

（3）管路系统（进水管路，出水管路维护疏通）

（4）膜组件（设备内的清洗和维护）

（5）化学药剂（生物菌种的培养和增补）

注；设备配件的更换（200元以上的配件），经询价确认后，按实报支。

设备在运行过程中发现问题，及时查明原因，属于运维范围内的工作，须在24小时内解决。确不属于运维内工作的，及时上报。如遇特殊情况做到随叫随到，及时排除设备故障。

设备运行水质必须达到“一级A”的排放标准，甲方随时组织对出水水质进行检测，发现一次达不到约定的排放标准，扣除该设备一个月的运营服务费用。

- 污水处理服务费的支付

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每吨运营处理服务费 |  | 元每吨 |
| 2 | FMBR一体化污水处理设备运维费用 |  | 元每台*月 |

甲方按月向乙方支付污水处理服务费等，污水处理服务费用包括污水净化站的人工费、药剂费、设备维修保养费、污泥处理费、财务费等。污水净化站运营及维护过程中所需的水电费、设备更换费（大于200元）、第三方机构水质检测费等由甲方承担，如第三方机构检测的水质不符合要求则检测费由乙方承担。

水循环净化系统要求每年的5-10月，每天24小时运行；每年1-4月及11-12月，每天运行12小时。水循环净化系统费用按实际运营的水量按月结算。水循环净化系统费用按日实际运营的水量按月汇总结算，按24小时折算，每日均处理量不低于1.8万吨，则按全额      元每吨结算，如低于1.8万吨则按全额80%结算（因设施损坏维修等特殊情况除外）。乙方应在每个运营月结束后5个工作日内，按照应付金额向甲方开具发票，同时应提供所有相应的月度运营表。甲方应在收到发票10个工作日内完成审核，向乙方支付污水处理服务费。一体化污水处理设备确保全年运转达标排放。本项目药剂费用固定包死，不因市场价格上涨或下浮调整。

四、托管运营设备的移交

各项设备由甲方出资建设，污水净化站于2019年7月28日移交给乙方，其中一体化污水处理设备质保期满后移交，设备清单详见附件。移交设备的同时，甲方必须提供运营所需的技术资料和体系文件。

委托运营期满，乙方应对设备进行彻底检查，保证设备处理正常状态，确保将设备完好的交还甲方。同时，移交运营期限内的运营工作记录。

五、托管运营设备的保养与维修

运营期内，乙方按甲方提供的技术资料及体系文件的要求对设备进行维护保养，委托运营方有权对其维护保养情况进行监督，对不能满足要求的维护保养，有权要求乙方进行整改，并对整改情况复核。

乙方不承担污水净化站等设备更换的费用，当托管运营设备出现损坏，预计价格在200元(含)以下的设备或易损件的，则由乙方负担并负责解决；如预计大于200元时，则由乙方负责询价(设备和人工费用)，并及时向甲方提出书面申请，经甲方书面确认后进行采购更换，甲方也可另委托第三方进行更换，费用由甲方承担。

六、其他

乙方因故与甲方解除协议，必须提前两个月通知甲方，否则视为违约；甲方因故与乙方解除协议，必须提前两个月通知乙方，否则视为违约。

本协议未尽事宜，由双方协商另行签订更改或补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效应。

如双方之间签订的协议出现争议，双方应协商解决，协商不成时双方同意提交当地人民法院诉讼解决。

本协议一式肆份，甲乙方各执贰份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

代表人（签字）：               代表人（签字）：

日期：   年  月  日            日期：      年  月  日

| 如皋市内外城河污水净化站主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商 | 出厂日期 | 保养维护内容 |
| 1 | 手动阀门 | D341X-100（DN300） | 4 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） |  | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 2 | LD型电磁流量计 | LDT/X-300 | 2 | 台 | 宜兴市麦克水处理设备有限公司 | 2018年12月 | 定期检查线路、防护，显示器保洁、防护，工作状态巡查 |
| 3 | 压力表 | 0.16MPa | 4 | 只 | 上海正宝压力表厂 | 2019年1月 | 定期保洁，检查接头泄漏、表泄漏检查，损坏更换 |
| 4 | 污水反应罐 |  | 2 | 套 | 靖江晨宇冶金机械制造有限公司 |  | 定期清洗，清理，检查修复泄漏、锈蚀。 |
| 5 | 潜水排污泵 | 50WQ20-15-1.5 | 2 | 台 | 靖江晨宇冶金机械制造有限公司 | 2019年10月 | 定期进行外观保洁，电路检查，更换轴承、叶轮、机械密封等。 |
| 6 | 手动阀门 | D341X-100(DN100) | 32 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2018年10月 | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 7 | 手动阀门 | QHF-16C | 2 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2017年12月 | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 8 | 电动阀门 | KD941X-10(DN100) | 8 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2018年10月 | 定期保养电动机构、紧固螺栓、阀表面防锈，定期检查阀芯部件清除异物 |
| 9 | LD型电磁流量计 | LDT/F-100 | 2 | 台 | 宜兴市麦克水处理设备有限公司 | 2018年10月 | 线路检查防护，显示器保洁、防护，工作状态巡查 |
| 10 | 手动阀门 | D341X-100(DN50) | 20 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2018年10月 | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 11 | 手动阀门 | SCAR4-16(DN50) | 2 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2019年 5月 | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 12 | 手动阀门 | D341X-100（DN400） | 2 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2018年10月 | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 13 | 手动阀门 | D341X-100（DN300） | 2 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2018年10月 | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 14 | 手动阀门 | D341X-100（DN150） | 6 | 只 | 凯世通阀门（天津制造有限公司） | 2018年10月 | 定期保养操作手轮，紧固螺栓、阀表面防锈，检查阀芯部件清除异物 |
| 15 | 立式离心泵 | SLS100-100A | 2 | 台 | 上海连城（集团）有限公司 | 2018年12月 | 定期进行外观保养，电路检查，检查更换轴承、叶轮、机械密封等。 |
| 16 | 隔膜泵/柱塞泵 | KDV-24NPTC | 3 | 台 | Cheonsei metering pumps.ltd |  | 定期进行外观保养，电路检查，检查更换轴承、密封、膜片，定期换油等。 |
| 17 | 单螺杆泵 | G25.1 | 2 | 台 | 无锡市华隆昌螺杆泵有限公司 | 2019年 4月 | 定期进行外观保养，电路检查，检查更换轴承、密封，定期换油。 |
| 18 | LD型电磁流量计 | LDT/F-25 | 2 | 台 | 宜兴市麦克水处理设备有限公司 | 2019年 4月 | 定期检查线路、防护，显示器保洁、防护，工作状态巡查 |
| 19 | LD型电磁流量计 | LDT/F-25 | 2 | 台 | 宜兴市麦克水处理设备有限公司 | 2019年 4月 | 定期检查线路、防护，显示器保洁、防护，工作状态巡查 |
| 20 | PAM配药装置 | 2000L | 1 | 套 | 北京绿恒科技有限公司 | 2019年3月 | 定期检查锈蚀，排空清洗，检查管路及阀门泄漏，电机及减速机定期加油 |
| 21 | PAC配药装置 |  | 1 | 套 | 北京绿恒科技有限公司 |  | 定期检查锈蚀，排空清洗，检查管路及阀门泄漏，电机及减速机定期加油 |
| 22 | PAC液体自动加药装置 |  | 1 | 套 | 北京绿恒科技有限公司 |  | 定期检查锈蚀，排空清洗，检查管路及阀门泄漏，电机及减速机定期加油 |
| 23 | 配电柜 |  | 2 | 套 | 北京绿恒科技有限公司 | 2019年3月 | 定期巡查线路及电气元件、保洁，更换损坏的电气元件及线路。 |
| 24 | 一体化泵站设施 |  | 1 | 套 |  |  | 定时巡查发现水量、设备等异常及时上报 |
| 25 | FMBR一体化污水处理设备 | 50吨 | 1 | 套 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 2017年7月，2018年2月，2018年6月 | 分别从2020年1月、2020年3月、2020年7月开始计算运维费用。定时巡查，发现水量、设备等异常及时上报，在职责范围内进行处理。 |

- 第五章   单一来源响应文件

- 一、封面

项目单一来源响应文件

项目名称：

计划编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

- 二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

- （七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加单一来源采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务项目项目编号:JSZC-320682-RGCJ-D2025-0004采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

注：供应商的法定代表人参加单一来源活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加单一来源活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

（九）单一来源响应函。

单一来源响应函

致：采购人或者代理机构

根据贵方的如皋市内外城河环境治理高效污水净化站委托运行服务项目（项目编号：JSZC-320682-RGCJ-D2025-0004）单一来源文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按单一来源文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部单一来源文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据单一来源文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在单一来源文件规定的时间完成项目。

7.遵守单一来源文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次单一来源活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

二、商务技术文件

（一）商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1、采购人将污水净化站的日常运营管理委托给成交供应商，主要包括为污水净化站配置合格的操作人员、维修人员、分析人员，提供设备维修和设备保养，保持设备的完好及正常运行，提供污水净化站所需的药剂，提供污水净化站日常运营的进出水样的水质分析（不包括甲方要求委托第三方检验的水质分析），保证污水净化站的正常运行。 成交供应商应向采购人提供以下报告: 每日水质报告，生产运行记录报告等。采购人有权检查包括成交供应商的生产记录、设备维修记录和水质检测记录在内的全部实时运营记录。 成交供应商对进水水质发生重大变化，可能影响污水净化站正常运行的，运营单位应及时采取措施并上报采购人。对于因设备设施检修维护，需暂停污水净化站运行，或者导致处理能力明显下降时，必须提前5个工作日以书面形式报采购人，取得采购人同意后方可实施.若发生突发事件，需暂停污水净化站运行，成交供应商应采取应急措施，确保安全，并在一小时内通知采购人。 经采购人同意污水净化站停运期间，七天内（包含七天），只结算值班及维保费用，每天按800元结算；如停运超过七天，只结算值班及维保费用，超过七天的部分，每天按400元结算。 成交供应商无故停运或未及时报告采购人（超过一天），发生一次，处理罚金壹万元。 成交供应商必须按要求定期对污水净化站的设备进行维修保养(在设备厂家质保期满后进行维修)，以提高设备设施的正常使用率，减少设备的维修费用和延长设备的使用寿命。 进水水质须达到以下标准： 控制指标; 单位; TP; COD; 备注. 进水水质; ㎎/l; ≦2; ≦100. 出水水质须达到以下标准： 控制指标; 单位; TP; COD; 备注. 出水水质; ㎎/l; ≦0.3; ≦50. （1）表中单项控制指标测定时，以设备本体进水、出水管道为取水位置。 (2)单项控制指标以出水水质合格即为合格，以有资质的检测机构检测为准，特殊情况除外。 成交供应商需确保安全运行,若发生职能部门认定的等级安全事故，除接受职能部门的处理外，采购人处理成交供应商与职能部门同等的处罚金。 采购人有权委托有资质的第三方随机检验出水水质，出现第一次不符合标准，扣除当天的污水处理服务费；出现第二次不符合标准，扣除一周的污水处理服务费；出现第三次不符合标准，扣除二周的污水处理服务费；以此类推。 成交供应商应及时、准确实施设备的维护，因保养、维护不到位发生设备损坏，成交供应商按价赔偿。 2、FMBR一体化污水处理设备运维内容： 每套设备每周进行2次巡检，保证设备的正常运行，如遇特殊情况做到随叫随到，及时排除设备故障。运维工作内容： （1）环境卫生（设备卫生，景观池卫生，格栅池内的垃圾清理） （2）机电设备（水泵，鼓风机，控制柜，沙水分离器等设备配件的保养维护） （3）管路系统（进水管路，出水管路维护疏通） （4）膜组件（设备内的清洗和维护） （5）化学药剂（生物菌种的培养和增补） 注；设备配件的更换（200元以外的配件），膜的拆卸冲洗及更换，另行收费。 |  |  |  |
| 2 | 质量标准 | 符合采购人要求及相关行业标准。 |  |  |  |
| 3 | 验收或者考核方案 | - 委托运营期满，乙方应对设备进行彻底检查，保证设备处理正常状态，确保将设备完好的交还甲方。同时，移交运营期限内的运营工作记录。 |  |  |  |
| 4 | 服务期限 | 两年 |  |  |  |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 甲方按月向乙方支付污水处理服务费等，污水处理服务费用包括污水净化站的人工费、药剂费、设备维修保养费、污泥处理费、财务费等。污水净化站运营及维护过程中所需的水电费、设备更换费（大于200元）、第三方机构水质检测费等由甲方承担，如第三方机构检测的水质不符合要求则检测费由乙方承担。 水循环净化系统要求每年的5-10月，每天24小时运行；每年1-4月及11-12月，每天运行12小时。水循环净化系统费用按实际运营的水量按月结算。水循环净化系统费用按日实际运营的水量按月汇总结算，按24小时折算，每日均处理量不低于1.8万吨，则按全额 元（中标单价）每吨结算，如低于1.8万吨则按全额80%结算。乙方应在每个运营月结束后5个工作日内，按照应付金额向甲方开具发票，同时应提供所有相应的月度运营表。甲方应在收到发票10个工作日内完成审核，向乙方支付污水处理服务费。一体化污水处理设备确保全年运转达标排放。 |  |  |  |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：按照单一来源文件要求详细填列，可增减行。

（二）技术方案、服务承诺、培训承诺（格式自拟）

（三）单一来源文件规定提交的其他材料（格式自拟）

- 三、报价文件

（一）单一来源响应报价表

单一来源响应报价表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每吨运营处理服务费 |  | 元每吨 |
| 2 | FMBR一体化污水处理设备运维费用 |  | 元每台*月 |

供应商（全称并加盖公章）：

年    月    日

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数（详见项目需求）。

2、项目如有分包，请各响应供应商按投报的分包分别列表。

3、本项目按固定单价结算。实际结算工作量按现场实际数量确定。

4、全费用综合单价报价需保留两位小数。

任何费用。