宜 兴 市 政 府 采 购

询价通知书

（电子标）

项目名称：宜兴市周铁中学物理实验室采购项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039

采 购 人：宜兴市周铁镇人民政府

采购代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

二〇二五年三月

目     录

第一章 报价邀请函	- 1 -

第二章 供应商须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 18 -

第四章 政府采购合同（格式）	- 43 -

第五章 响应文件（格式）	- 53 -

- 第一章 报价邀请函

本项目询价公告已在江苏政府采购网发布，现对本项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参与报价并提请遵守下表中的相关事项：

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | - 项目名称：宜兴市周铁中学物理实验室采购项目 - 项目编号: JSZC-320282-XDFH-X2024-0039 - 项目类型：货物类 - 采购方式：询价 - 评审方法：参照最低评标价法 - 预算金额：650000元 - 最高限价：同预算金额 - 核心产品：后墙科技互动展示设备 - 采购标的所属行业：工业 - 是否接受进口产品：不接受 - 集中考察或答疑：无 - 本项目不接受联合体，不接受分包。 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 供应商须知”响应文件的组成中的“资格条件”； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； 3. 本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 询价 通知书 | - “询价通知书”的获取：响应文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子询价通知书(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版询价通知书。 - “CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 - CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 响应 文件 | 1.响应文件制作及提交：将电子询价通知书导入政府采购客户端工具制作响应文件，导出加密的响应文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传响应文件。 2.提交响应文件截止时间后的响应文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 报价 保证金 | 本项目免收报价保证金。 |  |
| 6 | 其他 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以报价无效处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，供应商将无法看到开标、解密指令、异议回复等实时情况； 1.4响应文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单，通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始起30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因供应商自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由供应商承担； 1.5在评审结束前，各供应商应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为被授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表。 - 采购活动时间： 2.1提交响应文件截止时间及响应文件开启时间：详见本项目采购公告 2.2确定成交供应商时间：评审结束后，详见成交结果公告。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 详见本项目采购公告 |
|  |  | 采购代理机构 | 详见本项目采购公告 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 供应商在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：16651529117；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体:宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合询价通知书规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与本项目政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “供应商（电子签章）”是指供应商的电子公章，自然人报价即指自然人私章或签名。

2.4 “产品”指本询价通知书中所述产品（含配件）及相关服务。

2.5 “响应”指提交报价文件并对询价通知书提出的条件和要求进行实质性回应，采购公告及采购文件中的“投标”是指报价，本采购文件中的“报价”除单独列明外均指项目总报价。

2.6 “证明材料”指询价通知书中要求提供的相关材料且必须为有效的，即证明材料的完整性、真实性、出具方、有效期限、技术标准、认证范围等相关要求符合国家相关法律法规及询价通知书规定。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “报价无效”指供应商提交的响应文件不符合询价通知书或不符合采购人要求的情况，按无效响应处理。

2.10 “正偏离”指供应商提供的货物（服务）响应情况优于询价通知书要求；“负偏离”指供应商提供的货物（服务）响应情况劣于询价通知书要求。

2.11 本询价通知书中的招标与采购、询价通知书与采购文件、报价无效与响应无效、产品与货物、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.12本询价通知书中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对供应商提供的配套服务作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4可享受中小企业扶持政策的供应商应按照询价通知书要求提供中小企业声明，供应商提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。供应商应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则自行承担中小企业声明函无效的风险。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若供应商提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则报价无效。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。供应商提供的产品若涉及到优先采购产品的，须按照上述要求提供相关证明材料，否则不予享受政府采购优惠政策。

3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.7采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，供应商应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策详见相关文件规定。

4、报价费用

4.1供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.2 本次代理采购服务费及其他费用：参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准收取。

5、保密要求

5.1采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、询价通知书

6、询价通知书的组成

6.1供应商应登录“苏采云”系统下载询价通知书(后缀名为“.kedt”)。供应商须按询价通知书要求提交资料并对询价通知书相关内容作出实质性响应，否则报价无效。

6.2 询价通知书包括采购公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者江苏希地丰华项目管理集团有限公司联系解决。

6.3 询价通知书如与询价公告有不一致的地方，以询价通知书为准；电子响应文件制作客户端工具中电子响应文件格式、说明与询价通知书格式、说明不一致的，以询价通知书格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、询价通知书的解释

7.1 本询价通知书中“第三章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、询价通知书的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日3个工作日前，在原询价公告媒体发布更正公告。不足3个工作日的，采购人或采购代理机构有权决定是否顺延提交响应文件截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的采购文件、公告信息为准。

8.2如澄清或修改公告有重新发布电子询价通知书的，供应商应下载最新发布的电子询价通知书制作响应文件。因供应商未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传响应文件导致其提交的响应文件不符合要求的，造成的损失及风险由供应商自行承担。

三、响应文件

9、响应文件的组成

（1）询价报价表

（2）资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明1（授权委托书）：提供供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③被授权代表身份证明2（社保）：提供本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

④具有独立承担民事责任的能力：提供供应商营业执照或法人（登记）证书，供应商为自然人的提供自然人身份证；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑥有依法缴纳税收的良好记录：提供供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑧无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

⑨联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且供应商组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；

⑩分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且供应商有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；

⑪中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑫特定资格要求：无。

注：以上近六个月、近十二个月是从提交响应文件截止日向前推算（不含响应文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交响应文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。

（3）符合条件

①响应函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

（4）价格折扣文件

上述（2）和（3）内容供应商应按要求提供有效证明材料，否则报价无效，相关材料格式见“第五章 响应文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为供应商法定代表人亲自参加。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对供应商为非自然人。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，供应商应当按照所参与的采购包提交相应的响应文件资料，不同采购包的响应文件资料不得混用且不作为评审依据。供应商在响应文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、报价

10.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为报价无效。

10.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为报价无效。

10.4 每种货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、响应文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如供应商对询价通知书的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应询价通知书的要求。

11.4 不因响应文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决响应。本询价通知书中要求提供相关证明材料的，原则上供应商在响应文件中提交相关证明材料原件扫描件,若供应商无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由供应商自行承担证明材料被判定为无效的风险。供应商提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评审标准不一致，询价小组认为其实质相同的视作等同。若供应商提交的响应文件格式与询价通知书中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评审判断的，视为符合要求，否则报价无效。

11.5供应商提交的响应文件中不得修改本次采购的货物名称、数量。

11.6供应商提交的响应文件中加盖的公章，均视为经供应商法定代表人同意或授权。

12、电子响应文件

12.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包，并在询价通知书规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的询价通知书导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的响应文件，“苏采云”平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的（线上、线下）响应文件的损坏、丢失的，采购代理不承担责任。

13、响应文件的拒收：在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后提交的响应文件将被拒收。

14、响应文件的真实性

14.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、询价小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）询价通知书的要求。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

16、响应文件的退还

16.1 提交响应文件截止时间后，采购人和采购代理机构对所有供应商的响应文件一律不予退还。

17、响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照询价通知书要求签署、盖章后，并作为响应文件的组成部分。

17.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、采购代理机构、询价小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

18、报价无效的确认

18.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 响应文件未按询价通知书规定签署或盖章的；

- 不具备询价通知书中“供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按询价通知书规定的要求提供有效资格证明文件的；

- 响应文件中有询价通知书未允许提供的选择性内容的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过询价通知书中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 属于询价通知书“不得参加本次采购活动”的供应商的；

- 与其他供应商串通报价的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、实质性内容无法辨认或自相矛盾、不符合法律法规规定、不符合询价通知书中规定的实质性要求，其中之一的；

- 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

- 联合体报价、成交后分包

19、联合体、成交后分包（如有）

19.1联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

供应商如为联合体的，联合体各方应按询价通知书提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，其他地方需要供应商签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关报价均将被认定为报价无效。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 成交后分包

供应商根据询价通知书的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，须在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、采购活动

20、采购活动

20.1 采购人按询价通知书规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

提交响应文件或成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得开标。

20.2响应文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开启响应文件，相关注意事项详见报价邀请函。

21、评审

21.1 具体评审事务由采购人依法组建的询价小组（即评审委员会）负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

21.2 询价小组按照询价通知书的要求对供应商进行资格性及符合性审查。未通过资格性或符合性审查的，其报价无效。

21.2.1资格性审查是指询价小组按照本须知“9、响应文件的组成”中“资格条件”的要求对供应商响应文件中资格证明材料进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：询价小组将在资审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为报价无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）。存在以上任意一项不良信用记录，其报价无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，询价小组在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。供应商不良信用记录以询价小组在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因供应商不良信用记录改变而改变信用查询结果；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

21.2.3 符合性审查是指询价小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。此处实质性要求是指本须知“9、响应文件的组成” 中“符合条件”和询价通知书中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其报价无效。

21.2.4询价小组可以在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）等政府网站查询供应商提供的强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的认证信息，查看认证信息中的“品目”与本项目相关产品在节能（环境标志）产品政府采购品目清单中的品目是否一致，判定供应商提供的相关产品是否满足采购需求。

21.3 澄清有关问题。询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商，采用不见面交易模式的，可以采用数据电文形式进行，并做好记录。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。相关证书名称或内容与询价通知书要求不完全一致，但实质相同的视作等同。除以上询价小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要供应商提供相关证明材料外，供应商提供的响应文件以外的证明材料一概不作为评审依据。

21.4 评审方法和标准。

21.4.1 询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序排列，并作为成交候选人排序，编写评审报告。报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。

除了算术修正（21.4.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的价格进行任何调整。如有调整，根据调整后的报价参与评审和排序。

21.4.2 响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价报价表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

21.4.3询价小组对供应商提供的证明材料中关键要素应进行重点评审，以判定其是否符合要求。例如对节能产品认证证书的评审，应核对证书中的认证标准和技术要求、规格型号、生产厂家与响应文件中所提供的产品相关信息的一致性以及证书的发证机构和有效期。

21.5 采购人或采购代理机构宣读询价小组初步评审意见。

22、确定成交供应商

22.1 评审结束后，询价小组直接确定成交供应商。

22.2 成交结果确认后，采购代理机构将向成交供应商发出电子成交通知书，请成交供应商登录“苏采云” 系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载成交通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由成交供应商自行承担。

23、采购终止

23.1 在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞争报价的，按一家供应商计算。非单一产品采购项目，采购人在采购文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

六、报价保证金

24、报价保证金：本项目免收报价保证金。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本询价通知书不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

25.2成交供应商应于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以询价通知书和成交供应商的响应文件为依据。

25.4 签订合同前，成交供应商须交纳成交合同总金额 10 %的履约保证金。

25.4.1以转账、电汇等方式交纳的，按下表要求进行交纳和退还：

| 收款单位 | 宜兴市周铁镇财政和资产管理办公室 | 交纳形式 | 转账、电汇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 宜兴农商行周铁支行 |  |  |
| 账 号 | 3202230341010089320101 |  |  |
| 退还时间 | 履约保证金于验收合格之日起的十个工作日内无息退还。 |  |  |

备注：交纳履约保证金前务必与财务先联系：0510-87501531。

25.4.2采购人应当允许供应商自主选择以保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

25.4.3 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函（保险）的形式交纳履约保证金。电子履约保函（保险)办理方式和相关要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号)。

25.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、报价行为及报价产品

26、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 报价产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如报价产品为进口产品的，则报价产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（询价通知书中有特殊要求的除外）。

- 询价通知书中要求供应商出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求以及与提供产品的对应关系，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

27、政府采购合同融资

27.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

27.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

九、验收

28、采购人将按照政府采购合同和询价通知书的规定以及供应商提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对供应商的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理

29、询问

29.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.2采购代理机构不负责向任何供应商解释评审情况。

30、质疑

30.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，供应商只能对其参与的采购包提出质疑。

30.2质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

30.3 质疑时效期间的起算：对本询价通知书提出质疑的，应自采购公告期限届满之日起计算，本次采购供应商应当收到采购文件期限和采购文件公告届满期限均为采购公告发布之日起三个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

30.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

31 、投诉

31.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向报价邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述

本项目为宜兴市周铁中学物理实验室采购项目项目。

二、技术要求

1、本次采购项目的要求及数量详见下表。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.物理数字化探究实验室 |  |  |  |  |
| 一、教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示专用设备 | 规格：3000*700*850mm±10mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用钢板，整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 5.连接件：采用ABS专用连接组装件； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽及下水 | 规格：440*330*190mm±10mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 1.高度 720mm±10mm。 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造。 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造 4.进水管：采用≥ø20*1.75 mm管径的黄铜制造。 5.出水管：采用≥ø13*1 mm 管径的304不锈钢制造。 6.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 7.陶瓷阀芯: 90°旋转，使用寿命开关要求达到50万次，静态最大耐压10bar。 8.开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 套 | 1 |
| 4 | 扩声设备 | （一）技术部分： 1.为控制教室内坐在前排与后排学生之间听觉差异，声场不均匀度要求室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为≤4dB； ★2.为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值≥0.6；（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章） ★3.为控制相邻教室的声波干涉：相邻教室声串扰的声压级应不大于40 dB（A)；（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章） ★4.为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A)。（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章） 5.扬声器指向性：360度全指向覆盖。 ★6.总谐波失真：应符合GB 50371的有关规定，系统所产生的所有谐波幅度的均方根除以基波幅度，THD<0.1%；（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章） ★7.噪声比：信号噪声比S/N＞75 dB。（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章） ★8.系统噪声功率级：系统噪声功率级应不大于 30 dB(A)。（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章） 9.蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控。 10.无线麦克风发射功率应小于20mW，单次充电后可使用不少于6小时。 11.重要教学功能：可配置头戴麦克风或者笔形麦克风（带翻页笔功能）。另外还可以根据需要增添磁吸领夹麦克风（也可以用挂绳方式），确保领夹麦克风能和头戴麦克风或笔形麦克风同时使用。 （成交公示期内需现场演示） （二）电声部分 1.扬声器单元：4×4英寸 25芯 80磁； 2.阻抗：4×8欧姆； 3.灵敏度：94dB； 4.失真度：＜0.1%； 5.谐振频率（Fo）：75HZ； 6.频率响应：75Hz～17KHZ； （二）电子部分： 1.功率通道：4*20W（独立） ； 2.DSP芯片：两进四出音频DSP处理； 3.输入通道：3.5/Bluetooth； 4.支持微信小程序； (三）音箱部分： 1.箱体：高强度工程塑料； 2.整机尺寸：约为550*550*215mm。 | 套 | 1 |
| 5 | 物理仿真实验平台 | 1.初中物理虚拟实验包含中学物理电学、电磁学、力学、光学、热学、声学各部分的三维仿真实验，学生能够随时随地验证自己的想法，无需受到特定的实验室环境和器材限制，实验数量不少于70个。 2.支持用Unity引擎开发的全三维实验资源，为学生直观的展示物理实验的宏观和微观世界，学生可以直观的观察真实的实验现象和实验结果。 3.可随意平移、旋转实验视角，支持用户从任意视角、任意距离观察实验台，能够高度自由交互操作。 4.提供手型正确操作示范，既让学生观察实验现象，又让学生掌握了在实操中的正确手部动作。 5.系统须优化处理，确保实时运行帧数高于25帧/秒。 6.系统支持用户对实验装置进行认知，鼠标移动到对应设备上给予名称提示。 7.支持键盘鼠标与触屏操作自由转换，良好适配触摸一体机、电子白板及课堂电脑。 8.实验操作高度自由，操作模拟真实实验操作过程，不可采用下一步下一页等自动化动画以及大量文字按钮替代仿真操作。 9.支持用户自由拖拽、移动、旋转实验器材和药品，学生可以不受实验步骤限制，自主选择器材、自由操作，系统给出相应的结果。 10.系统对于学生的错误操作要给与提示，高度仿真错误及异常现象。 11.实验现象丰富，支持教师试错演示，讲解实验原理（短路、断路、烧毁、电表反偏等）。 12.提供初中物理电学相关的实验，能够正确模拟中学阶段任意的复杂电路和现实规律，学生能够任意设计实验、自由搭建电路、修改器材参数，提供电路图、表格、I-R图像、I-U图像等常用支持实验的插件。能够真实模拟家庭电路的实验场景与实验器材。 13.支持学生在“理想环境”下自主探究，排除外界干扰因素。 14.系统提供实验详情，为用户呈现实验目的、实验现象、实验器材以及实验步骤，用户在实验过程中可以随时点击查看。 15.系统提供实验数据记录、实验表格填写以及实验报告撰写功能。 16.实验结构清晰，覆盖教学知识点，能快速高效完成课堂演示。 17.学生在实验过程中可以一键还原实验状态，重新开始做实验。 18.系统提供中考实验操作实验不少于10个，分为练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试；在练习模式下提供实验操作自动指导功能，在实验过程中可以随时点击查看，方便学生按照正确的步骤练习；在考试模式下提供倒计时功能，要求学生在规定的时间内完成实验操作，学生提交之后可以自动显示分数。 | 套 | 1 |
| 6 | 教师总电源 | 1.尺寸：405*405*90mm±10mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 套 | 1 |
| 7 | 钢制电源盒 | 设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 24 |
| 8 | 后墙科技互动展示设备（核心产品） | 一、红外钢琴互动设备 1.外框：≥400*400*100mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、折弯、焊接、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 2.面板：≥397*397mm,采用≥4.2mm高透明度亚克力板，经激光切割、开孔等工艺处理。 3.背板:≥395*395*20mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、激光穿孔，折弯、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 4.LED灯带：led正白光灯带，色温6500k，配12V直流电源变压器。 5.主控板：DFRduino Mega2560是一块以ATmega2560为核心的微控制器开发板，它与Arduino MEGA2560完全兼容，它有54个数字I/O端口，16个模拟信号输入口，4组硬件UART，使用 16 MHz晶振。 6.扩展板: 平面尺寸约：130x58mm。兼容Arduino MEGA1280、Arduino MEGA2560、Arduino MEGA ADK、Google ADK、Power shield、wifi shield、USB host shield、Motor shield。扩展40个数字 IO口（径：18 mm、探头长度：45 mm、电缆长度：45 cm、最小工作距离: 3cm， 最大工作距离: 90cm 、响应时间 <2ms 指向角：≤15°,有效距离10~80cm可调。工作环境温度：-25℃~+55℃、标准检测物体：太阳光10000LX以下 白炽灯3000LX以下。 8.数字大按钮模块：尺寸约：22*30mm工作电压：3.3V到5V、自带指示灯。 9. 蓝色LED发光模块：尺寸约: 30x22mm、输入电压: 3.3~5V、发光颜色: 蓝色、主发光波长: 460~475nm、发光角度: 65°。 10. 带功放喇叭模块：尺寸约：40mm * 40mm、工作电压：2.0~5.5V、支持音量调节功能、支持宽电压输入、兼容3.3V和5V Arduino主控器。配合Arduino Tone()函数。 11.重要教学功能：设备通过红外传感器捕捉用户的动作，并将其转化为相应的音乐指令，实现与用户的实时互动。设备内置多首演示曲目，用户可以通过简单的操作进行播放，并可以通过按键选择不同的曲目进行播放。设备还具有两种模式可选，分别为教学模式和创作模式。在教学模式中设备通过LED灯光指示特定的琴键上，用于指导用户的弹奏和操作，帮助用户更准确地掌握弹奏知识。在创作模式中，设备用户可以根据自己的想象，弹奏出独特的音乐。（成交公示期内需现场演示） 二、语音机械手 1.外框：≥400*400*100mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、折弯、焊接、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 2.面板：≥397*397mm,采用≥4.2mm高透明度亚克力板，经激光切割、开孔等工艺处理。 3.背板:≥395*395*20mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、激光穿孔，折弯、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 4.LED灯带：led正白光灯带，色温6500k，配12V直流电源变压器。 5.主控板：麦克风、扬声器、运动传感器、LED指示灯、指南针、重力感应传感器、led点阵屏、2个按钮。 6.扩展版：micro:bit接口、舵机接口、电机接口、电机指示灯。 7.语音识别模块：麦克风、喇叭、电源指示灯、固定命令词、固定唤醒词 学习命令词、学习唤醒词。 8.LG-NS机械手：HS-311舵机 ，Little Grip夹持器。 9.重要教学功能：通过语音命令被识别，机械手可以执行各种动作，如抓取、旋转等。（成交公示期内需现场演示） 三、智能语音环境检测播报系统 1.外框：≥400*400*100mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、折弯、焊接、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 2.面板：≥397*397mm,采用≥4.2mm高透明度亚克力板，经激光切割、开孔等工艺处理。 3.背板:≥395*395*20mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、激光穿孔，折弯、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 4.LED灯带：led正白光灯带，色温6500k，配12V直流电源变压器。 5.主控板：六轴传感器、光线传感器、麦克风、磁场传感器、蜂鸣器、1.3英寸OLED屏、RGB灯、物理按键、触摸按键。 6.扩展板:蜂鸣器、IO扩展口、I2C接口（3.3V）、I2C接口（5V）。 7.环境传感器:温度测量感应、湿度测量感应、气压测量感应、海拔测量感应。 8.语音识别模块：麦克风、喇叭、电源指示灯、固定命令词、固定唤醒词、学习命令词、学习唤醒词。 9.语音合成模块：喇叭、供电电压：3.3V~5V、工作电流：160mA。 10.RGB全彩灯带：芯片、灯珠。 11.重要教学功能：通过语音识别模块，智能温湿度传感器根据识别到不同的命令词，在通过智能语音播报可分别识别出“当前温度 ”、“当前湿度 ”、“当前气压 ”、“当前海拔 ”RGB全彩灯带根据当前识别的声音大小会自动闪烁。（成交公示期内需现场演示） 四、智能家居控制系统 1.外框：≥400*400*100mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、折弯、焊接、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 2.面板：≥397*397mm,采用≥4.2mm高透明度亚克力板，经激光切割、开孔等工艺处理。 3.背板:≥395*395*20mm，采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板，经模切、激光穿孔，折弯、批灰打磨、烤漆等工艺处理。 4.LED灯带：led正白光灯带，色温6500k，配12V直流电源变压器。 5.主控板：六轴传感器、光线传感器、麦克风、磁场传感器、蜂鸣器、1.3英寸OLED屏、RGB灯、物理按键、触摸按键。 6.扩展板:蜂鸣器、IO扩展口、I2C接口（3.3V）、I2C接口（5V）。 7.风扇模块：工作电压：3~6V、6V电流：40mA、6V堵转电流：360mA、6V力矩：0.111kg/cm。 8.舵机：工作电压：4.8V、转矩：1.6kg/cm（4.8V）。 9.语音识别模块：麦克风、喇叭、电源提示灯、固定命令词、固定唤醒词、学习命令词、学习唤醒词。 10.中英文语音合成模块：喇叭、供电电压：3.3C~5V、工作电流：160mA。 11.RGB灯带：芯片、灯珠、宽度：10mm、长度：13CM。 12.重要教学功能：设备通过模拟家庭家居场景搭建，可以通过语音来控制房间灯光、客厅窗帘、风扇、房屋门窗等设备，营造全屋智能化体验与特点，透明显示屏幕呈现家庭家居中工作状态，使信息显示更加无缝、自然和美观。（成交公示期内需现场演示） | 项 | 1 |
| 二、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生专用探究设备 | 规格：2400*1200*780mm±10mm 1.全钢结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 2、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 ★高强度镀锌钢板须满足中性盐雾试验在≥720h且评级10级。（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章）。 3.柜体经折弯成型焊接一体成型。 4.抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 ★防腐三节静音导轨须满足中性盐雾试验≥720h，评级为10级。（响应文件中需提供检测报告复印件盖并加盖厂商公章） 5.合页采用不锈钢防腐合页。 | 张 | 6 |
| 2 | 实验辅助设备 | 规格：Φ315*450mm±10mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 2.凳面材质：注塑，防滑不发光。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 48 |
| 3 | 专用仪器收纳台 | 参考规格：6000*600*780mm±10mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 4 | 学科专业知识卷帘（内容定制） | 1.上梁：28mm铝合金画轴卷杆，轻巧不生锈。 2.下梁：35mm白色烤漆铝合金下梁，窗帘垂感好，抗风护帘。 3.防尘罩壳：米黄色插片罩厚款，防尘铝合金材质，坚固耐用；磨砂烤漆工艺，不易腐蚀；保护轨道，历久如新。 4.窗帘布：材质：涤纶；艺：涤纶胚布四层涂层 两面涂黑色遮光层；双面丙烯酸树脂涂白，布面遮光率达99%以上；画面印刷工艺：UV（聚氨酯紫外光压电式弱溶剂墨水打印），环保无异味，色彩鲜亮画面还原度高，抵抗日晒，不易褪色（室内使用3-5年不变色）。 防水：高分子防水保护层，滴水成珠易清洗 5.拉绳：米黄尼龙绳+水晶手柄，拉绳细腻拉拽感，省力顺滑；手柄握感舒适。 | 幅 | 8 |
| 5 | 室内学科文化配套设备 | 1.后墙学生作品板：由镀锌洞洞板、毛毡板、书写板等组成，可书写、粘贴、悬挂学生作品，整体面积约10平方。 2.教室制度、操作规范、学科文化符号等。 | 项 | 1 |
| 6 | 室内环境改造 | 1.顶面轻钢龙骨石膏板造型吊顶边框：50系列轻钢龙骨、9.5mm纸面石膏板单层封面、局部木工板； 2.顶面乳胶漆饰面：专用腻子粉批3遍、品牌乳胶漆涂刷2遍（展开面积计算）； 3.顶面铝方通吊顶：φ8全丝杆锌吊杆；5*6cm铝方通； 4.强电电气材料布线及人工：国标‘上上’电线，宏开PVC穿线管及配件，照明2.5M2，插座2.5M2 5.墙面：品牌乳胶漆刷新。 6.地面：全室地面铺设PVC环保地胶。 | 项 | 1 |
| 三、数字化探究仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 ★响应文件中提供该产品外观与结构、功能的检测报告复印件并加盖厂商公章，且功能满足：采集器可支持级联，各路通道采样频率可达20K,满足不低于10通道声波/声级传感器数据并行采集，采集器可通过更换优先接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式。 | 台 | 12 |
| 2 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 12 |
| 3 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 12 |
| 4 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 24 |
| 5 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 对 | 12 |
| 6 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 | 只 | 24 |
| 7 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率量程：20Hz~20kHz。 2.声级量程：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持Windows、苹果系统。 9.重要教学功能：四只声波/声级传感器与采集器通过具有方向性和自锁功能的BT连接线连接，打开真空铃实验器设备调声源，声波/声级传感器同步采集、显示4条高频（≥20K Hz）曲线图像，并呈现四条曲线的同步性。改变真空零内部压强，实时通过显示模块观察压强传感器数据变化，同时观察4条高频声波图线的变化。（成交公示期内需现场演示） | 只 | 12 |
| 8 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 12 |
| 9 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 7.重要教学功能：液体内部压强实验器无需配合数据采集器及传感器，控制器上自带数据显示模块，支持控制器上压强硬件调零和分析终端的软件调零，自带数据显示模块可同时显示压强大小和旋转角度两个量；屏幕可切换成电子二维码，实验数据通过蓝牙可无线传输到计算机，也能有线传输到计算机；实验器自带控制器，集成了压强、角度传感器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系、自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验；（成交公示期内需现场演示） | 只 | 12 |
| 10 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 ★响应文件中提供包含外观与结构、功能的检测报告复印件并加盖厂商公章，且检测功能项需满足：支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，通过传感器上按钮进行量程切换，支持数据调零功能，满足Windows、Android、iOS平台。性能满足：测量范围：-3A~+3A、分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度：0.1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA | 只 | 12 |
| 11 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 ★响应文件中提供包含外观与结构、功能的检测报告复印件并加盖厂商公章，且检测功能项需满足：支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，通过传感器上按钮进行量程切换，支持数据调零功能，满足Windows、Android、iOS平台。性能满足：量程1：-20V~+20V、分度：0.01V；量程2：-2V~+2V、分度：0.001V；量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； | 只 | 12 |
| 12 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 套 | 12 |
| 13 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 |
| 14 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 12 |
| 15 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 套 | 12 |
| 16 | 数字化摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 3.配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 套 | 12 |
| 17 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 套 | 12 |
| 18 | 电阻定律实验器 | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 套 | 12 |
| 19 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 12 |
| 20 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 套 | 12 |
| 21 | 热胀冷缩实验器 | 由铝合金底座1个、立柱2个、不同材质金属棒2根和调节螺丝组成，与力传感器配合使用。 | 套 | 12 |
| 22 | 真空铃实验器 | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 套 | 12 |
| 23 | 初中版电学实验板 | 由欧姆定律实验板、导体的伏安特性实验板、补偿法测量电池电动势实验板、限流法测灯泡的伏安特性实验板（限流、分压）、自感现象实验板、电阻的串并联实验板、伏安法测电阻实验板、楞次定律及电磁感应现象实验板、电感及附件构成，配合电流传感器和电压传感器使用完成初中物理电学实验。 | 套 | 12 |
| 24 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 套 | 12 |
| 25 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 ★响应文件中提供该产品外观与结构、功能的的检测报告复印件并加盖厂商公章，检测功能需满足：不低于1.8寸彩屏，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，可通过无线与手机或平板无线数据传输，并可通过有线的方式将内部存储的测量数据上传至PC端。 | 套 | 12 |
| 26 | 方块电路 | 由13类30种46块电路模块及若干附件组成，模块尺寸为6×6×1.5cm。 1、电源类模块： （1）电源模块×2：模块输出5V电压，最大输出电流0.8A，USB 接口充电，设有四个电量指示灯。 （2）干电池模块×1：设有一个7号电池座。 2、仪表类模块： （1）电压表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 3、开关类模块： （1）开关模块×1：设有单刀单掷开关。 （2）双向开关模块×2：设有三档拨动开关。 （3）继电器模块×1：设有一个继电器，直流5V驱动。允许最大负载：直流电压30V，电流2A ；交流电压125V，电流1A。 4、导线类模块： （1）直线模块×3：用于导通电路，充当直导线作用。 （2）折线模块×8：用于导通电路，充当折导线作用。 （3）T型线模块×4：用于导通电路，充当三头导线作用。 5、滑动变阻器类模块： （1）外接滑动变阻器连接模块×1：与附件中的三芯线配合使用，外接滑动变阻器。 （2）滑动变阻器1kΩ模块×1：设有1kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过滑动电位器上的手柄，改变电位器阻值。 （3）滑动变阻器10kΩ模块×1：设有10kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过滑动电位器上的手柄，改变电位器阻值。 6、可变电阻类模块： （1）可变电阻（0~1kΩ）模块×1：设有1kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。 （2）可变电阻（0~10kΩ）模块×1：设有10kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。 （3）可变电阻（0~100kΩ）模块×1：设有100kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。 7、敏感电阻类模块： （1）光敏电阻模块×1：设有光敏电阻，环境光照强度越大阻值越小。 （2）热敏电阻模块×1：设有热敏电阻，环境温度越大阻值越小。 8、二极管类模块： （1）二极管模块×1：设有二极管，其导通电压为0.55V。 （2）双向发光二极管模块×1：设有双向发光二极管，其发光临界电压为1.5V。 9、三极管类模块： （1）NPN三极管模块×1：设有NPN三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。 （2）PNP三极管模块×1：设有PNP三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。 10、电感类模块： （1）电感（0.6H）模块×1：设有0.6H电感器件。 （2）电感（1H）模块×1：设有1H电感器件。 11、用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：设有E10螺口，与附件中的灯泡组合使用。 （2）电机模块×1：设有直流电动机，驱动扇叶转动，电机的额定电压为5V。 （3）蜂鸣器模块×1：设有有源蜂鸣器，蜂鸣器的额定电压为5V。 12、扩展类模块： （1）综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。 （2）综合扩展（并联）模块×1：设有两个插座，并联设置，与附件中的各种插片组合使用。 13、接口类模块: 接口模块：设有香蕉插座，与附件中鳄鱼夹线配合使用，外接负载。 14、附件： （1）电阻插片：2.5Ω×1、500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×2、1.5kΩ×1、2kΩ×2。除电阻2.5Ω的额定功率为3W，其他电阻的额定功率为1W。 （2）电容插片：10uF×1、100uF×1、470uF×1、1000uF××1。 （3）线圈插片：线圈2匝×1、线圈50匝×1。 （4）柱形磁铁×2：直径φ5mm和φ8mm两种规格各一根。 （5）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2。 （6）USB集线器×1、双头充电器×1、USB Type-C数据线×2、鳄鱼夹线×2、三芯线×1、7号干电池×1。 15.重要教学功能：方块电路中电流表模块支持硬件调整测量范围、支持硬件调零、支持硬件调整小数点显示位数；电压表模块支持硬件调零、支持硬件调整小数点显示位数；电压模块、电流模块（测量范围通过按钮切换±2A、±200mA、±20mA）自带按钮可进行数值显示和二维码切换； a:扫描电压、电流模块显示屏上的二维码完成无线数据传输到安卓/苹果系统分析终端方式；b:有线连接、蓝牙连接Windows电脑方式；并通过移动终端中软件描绘小灯泡的伏安特性曲线过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。 ★响应文件中提供带有产品图片包含外观与结构、功能、性能的检测报告复印件并加盖厂商公章，且功能满足：模块之间磁吸方式，且背面内置磁铁，电压、电流模块内置锂电池且配置1.8寸显示屏幕，可显示数值、二维码，且清零按钮，可无线连接手机、平板电脑也可通过数据线连接计算机呈现。 | 套 | 1 |
| 27 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 套 | 1 |
| 28 | 马德堡实验器 | 1.由马德堡实验装置（包含透明上下壳、微型压强传感器、吊环、阀门）、数据线、抽气装置构成，用于验证大气压强存在。可通过显示屏实时显示压强数据，也可采用无线的方式将数据传输到移动端。 2.重要教学功能：马德堡实验器包含透明上下壳、吊环、阀门、抽气装置及内置的微型压强传感器构成，自带数据显示屏幕可实时显示马德堡实验器内部压强的数据变化，屏幕可切换成电子二维码，通过蓝牙匹配后实验数据可无线传输到移动端；（成交公示期内需现场演示） | 套 | 1 |
| 2.物理模型实践室 |  |  |  |  |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示专用设备 | 参考规格：2400*700*850mm±10mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用钢板，整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 5.连接件：采用ABS专用连接组装件； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生专用操作设备 | 规格：1400*1212*740mm±10mm 台面：采用≥12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 台体结构：整个台体采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接，内置地板环保ABS材料一次成型整洁美观，中心内部配有功能柱，用于电、风、水其它的安装实用。 桌架高度735mm，桌体下部可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足，内部隐藏式钢架一个，增加整体牢固度。 够的腿部空间。搭配355mm*345mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度510mm，高度140mm，深度265mm的书包斗，书包斗旁边装有新国标5孔插座，隐藏与书包斗右侧方便使用，可选配低压电源。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 | 张 | 6 |
| 3 | 实验辅助设备 | 规格：Φ315*450mm±10mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 2.凳面材质：注塑，防滑不发光。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 30 |
| 4 | 教师总电源 | 1.尺寸：405*405*90mm±10mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 套 | 1 |
| 5 | 钢制电源盒 | 设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 12 |
| 6 | 学科专业知识卷帘（内容定制） | 1.上梁：28mm铝合金画轴卷杆，轻巧不生锈。 2.下梁：35mm白色烤漆铝合金下梁，窗帘垂感好，抗风护帘。 3.防尘罩壳：米黄色插片罩厚款，防尘铝合金材质，坚固耐用；磨砂烤漆工艺，不易腐蚀；保护轨道，历久如新。 4.窗帘布：材质：涤纶；艺：涤纶胚布四层涂层 两面涂黑色遮光层；双面丙烯酸树脂涂白，布面遮光率达99%以上；画面印刷工艺：UV（聚氨酯紫外光压电式弱溶剂墨水打印），环保无异味，色彩鲜亮画面还原度高，抵抗日晒，不易褪色（室内使用3-5年不变色）。 防水：高分子防水保护层，滴水成珠易清洗 5.拉绳：米黄尼龙绳+水晶手柄，拉绳细腻拉拽感，省力顺滑；手柄握感舒适。 | 幅 | 8 |
| 7 | 室内学科文化配套设备 | 1.后墙学生作品板：由镀锌洞洞板、毛毡板、书写板等组成，可书写、粘贴、悬挂学生作品，整体面积约10平方。2.教室制度、操作规范、学科文化符号等。 | 项 | 1 |
| 8 | 后墙作品专用展示设备 | 1.规格：5000*（下柜600，上柜400）*2800mm±10mm 2.材质：柜体、门板、层板采用≥18mm、背板采用≥9mm免漆实木多层板 3.工艺：采用国家标准E0级板，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质品牌液压铰链； | 项 | 1 |
| 9 | 室内环境改造 | 1.顶面轻钢龙骨石膏板造型吊顶边框：50系列轻钢龙骨、9.5mm纸面石膏板单层封面、局部木工板； 2.顶面乳胶漆饰面：专用腻子粉批3遍、品牌乳胶漆涂刷2遍（展开面积计算）； 3.顶面铝方通吊顶：φ8全丝杆锌吊杆；5*6cm铝方通； 4.强电电气材料布线及人工：国标‘上上’电线，宏开PVC穿线管及配件，照明2.5M2，插座2.5M2 5.墙面：品牌乳胶漆刷新。 6.地面：全室地面铺设PVC环保地胶。 | 项 | 1 |
| 二、手掷飞机系列 |  |  |  |  |
| 1 | 飞翼滑翔机 | 规格：翼展430mm、机长165mm，新颖的特殊造型航空模型，经过练习可进行悬浮冲浪竞赛（即借助双手或气流板让模型一直滑翔不落地）；制作时间5分钟，带可调重心的配重塑件，机翼带彩色印刷。 | 套 | 5 |
| 2 | 手掷战斗机 | 翼展205mm，机长305mm，材质EPS 一款组装简单的仿真J-10手掷战斗机，直线飞行性能好。副翼、升降舵、方向舵可以进行微调，从而调整其飞行轨迹。头部的防撞护罩可以保护飞机在撞击到障碍物时不受损坏。适合青少年在各种场合使用，可以开展手掷飞机靶标赛、竞距赛。 | 套 | 5 |
| 3 | 木质手掷飞机 | 规格：翼展290mm，机长220mm 简介：轻木材质的DIY类型手掷飞机，滑翔性能好，制作时间15-30分钟。体型小巧，配胶水、定位卡纸制作双上反角机翼造型。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展手掷直线距离赛；可有效提高学生的动手动脑能力。 | 套 | 5 |
| 4 | 橡筋动力扑翼机 | 规格：翼展460mm、机长320mm，制作时间20-30分钟，飞行时间最长可达30秒以上 特点：模仿鸟类飞行原理，可调节爬升角度、飞行半径。适合中高年龄段开展各类课外科技课程。 | 套 | 5 |
| 5 | 橡筋动力滑翔机 | 规格：翼展530mm，机长500mm 简介：酷炫造型，滑翔性能卓越的橡筋动力飞机。制作时间15-20分钟，飞行时间最长可达60秒以上；配高含胶量橡筋，整机重量约22克，桨直径205mm；适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力。 | 套 | 5 |
| 6 | 橡筋动力模型飞机 | 规格：翼展510mm，机长400mm 简介：超大翼展，滑翔性能卓越的橡筋动力飞机。制作时间10-15分钟，飞行时间最长可达60秒以上；配高含胶量2克橡筋，机翼带彩色印刷。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力。 | 套 | 5 |
| 7 | 3D舱身橡筋动力飞机 | 规格：翼展480mm，机长350mm 性能：制作时间15-30分钟，飞行时间最长可达20秒以上 拓展：适合中高年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力 材质：塑胶ABS、EPS | 套 | 5 |
| 8 | 创意电动纸飞机 | 规格：翼展165mm，机长210mm 简介：造型炫酷的创意电动纸飞机。在充电器内置入3节7号电池（需另购）并对含超级电容的机头进行充电20秒以内，可实现30-60秒的飞行时间。每套提供2张精致炫酷设计机翼，2支高效率螺旋桨。组装时间约15分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展创意留空赛。有效提高学生的动手动脑及创意能力。 | 套 | 5 |
| 9 | 控时电动自由飞 | 规格：翼展535mm，机长410mm。超大翼展的普及型竞技型电动自由飞。在充电器内置入4节5号电池（需另购）并对含镍氢电池的机头进行充电60秒以内，可实现60秒以上的飞行时间。可设定飞行时间。 | 套 | 5 |
| 10 | 控时电动自由飞 | 规格：翼展485mm，机长405mm 简介：大翼展的普及竞技型电动自由飞。全机模块化设计，并采用推桨，适合校园内开展科技模型活动。充电器需3节5号电池（另购），只需充电15秒，就可飞行60秒以上。组装时间约5分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展留空赛。有效提高学生的动手动脑创意能力。 | 套 | 5 |
| 11 | 水火箭 | 规格：箭体直径（不含尾翼）45mm，箭体长度255mm，箭体容积260ml。支架: 长96mm，宽92mm，高78mm。打气筒: 长57mm，宽57mm，高216mm。 简介：水火箭又称气压式喷水火箭、水推进火箭，利用质量比和气压作用设计而成，可操作解释牛顿第一、第二、第三定律(惯性、能量守恒定律、作用与反作用)，学习一些基本的空气动力学和飞行力学知识。ABS，PP材质，材质安全环保，气瓶具备自动泄压功能，射程可达60米。可搭配水火箭专用发射台（需另购），进行小水火箭距离挑战赛。 | 套 | 5 |
| 三、机器人系列 |  |  |  |  |
| 1 | 操控训练机器人 | 1.产品描述：2.4G通信，遥控距离50-80 米；Wifi连接 2.电池参数：3.7V/520mAh 3.运行时间：≥6分钟；充电方式：USB充电 4.飞机规格：17.5X17.5X4CM（L*W*H） 5.摄像头像素分辨率：1080*720 6.支持手机类型：IOS(苹果系统）；Android(安卓系统） 7.视频距离：30米内画面流畅 8.主要功能:A:6轴陀螺仪稳定系统 B:3D翻滚功能. C:2.4G频率控制 D: 高/中/低三速变换 E:实时传输wifi功能 F:一键返航功能 | 套 | 5 |
| 2 | 机器人电池 | 1.电池电压：3.7V; 2.电池容量：:2000mah; 3.放电倍率：35C； 4.长宽厚：60*26*8mm; 5.内置保护模式 | 块 | 5 |
| 3 | 初级编程机器人 | 一、产品功能： 1.支持一键起飞，一键降落； 2.支持气压计定高，视觉定位； 3.可在无遥控器控制时实现由非电子控制设备控制飞机向前、后、左、右四个方向飞行； 4.支持抛飞； 5.PID可直接通过遥控器发送，无需机器人直接与PC相连； 6.支持scratch编程； 7.支持创玩+图形化编程； 二、开源平台机器人平台整体参数： 1.机身轴距：135mm； 2.留空时间：8min； 3.起飞重量：≥50g； 4.最大载荷：≥10g； 5.活动半径：0～100m； 6.飞行高度：＜100m； 三、开源平台机器人主要部件参数： 1.核心处理器：Cortex-M3、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V； 2.陀螺仪：支持IIC和SPI,范围±250、500、1000、2000°/s，工作温度-40℃～85℃； 3.气压计：1.7～3.6V工作电压、压力范围300～1100HPA、相对精度±0.06hpa； 4.遥控系统：Cortex-M3、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V； 5.螺旋桨：50； 6.电机：有刷电机； 7.无线通信： 支持六路通道的数据接收； 支持GFSK/FSK等通用调制方式； 支持2Mbps/1Mbps/250Kbps 数据速率,可设不同的发射功率； 多频点：126频点，满足多点通信和跳频通信需要内部集成高PSRR的LDO； 宽电源电压范围：1.9～3.6V，典型3.3V； 平均发射电流低至25mA(7dBm)； 接收灵敏度：-96dBm@250kbps； 发射功率可高达+7±1dBm； 采用四线SPI接口，速率可达10MHz； 内部集成智能ARQ基带协议引擎； 收发数据硬件中断输出； 支持1bit RSSI输出； 工作温度：-20℃～85℃； | 套 | 5 |
| 4 | 备用电池 | 1.电池电压：3.7V; 2.电池容量：:600mah; 3.放电倍率：60C； 4.长宽厚：60*16*6mm; 5.内置保护模式 | 块 | 5 |
| 5 | 初级编程机器人维修包 | 正转电机*4、反转电机*4、机器人保护罩*8、备用螺丝包*1、机臂*4 | 套 | 2 |
| 6 | 高阶竞赛机器人 | 一、开源平台机器人参数： 1.机器人旋翼数：≤4 2.机器人轴距：210mm 3.整机尺寸：≤400mm*400mm*200mm 4. 整机重量：≤300g 5. 供电电压：≤12V 6. 运行时间：约18分钟 7. 电池容量：1000mah，35C放电 8. 活动半径：0-700m 二、产品功能 1. 支持Scratch/Mind+编程，可自行开发编程模块 2.可安装电子磁铁、激光避障模块、电子抓手、激光模块 3.遥控模式下支持一键起飞、降落，碰撞急停，一键设置机头方向，一键回正 4. 可识别二维码、条形码 5.可识别色块、形状、人脸及巡线飞行（可识别不同颜色的轨迹路线） 6. Scratch/Mind+编程模式下，支持语音控制，右上角，左上角，不同角度飞行。 7. 支持二维码编队表演/UWB基站编队表演 8. 可提供自研电子靶，激光模式下，可实时在编程软件显示打靶数值 三、产品清单 1.机器人一套（出厂前可根据要求安装相应模块）、Y4快速充电器一套、保护罩一套、备用螺丝一个、备用桨叶一套、1000毫安电池*2、数据线*1、固件更新下载线*1、此款设备匹配配套课程且课程可支持专用教学平台使用、匹配专用模拟器 模拟飞行器参数 一、遥控器 通道：8通道 电压：3.7v(1S锂电) 3.7V~84V 电流：≤260mA 75mA 应用：多旋翼、直升机、固定翼、车、船 跳频全新FHSS跳频(64点/3.6ms) PPM储存 20组机型 语言：支持中文、英文 二、软件功能 1.系统开机自启动： 支持系统开机后，自动启动模拟器软件，自动识别遥控器，无需摇杆调试 2.支持学生账号管理： 每个学生需要根据自己账号密码登录系统，可以在模拟系统中修改自己的密码。 后台可统一批量生成学生账号。 3.★登录界面定制： 登录界面有“用户学校名称”以及学校LOGO等字样（响应文件中提供登录界面截图并加盖厂家公章） 4.★功能选择界面： 除“模拟飞行”功能外，预留“仿真拆装”，“1+X”证书仿真（植保、航拍、安防、测绘、巡检模块）等扩展功能（响应文件中提供登录界面截图并加盖厂家公章） 5.支持多种飞行器模拟： 支持多旋翼，固定翼，直升机。多旋翼模型要可定制，根据学校采购的真实机型定制多旋翼机器人模型。 6.模拟飞行场地可定制： 模拟飞行场地需根据学校实际飞行场地可定制，等比例还原真实飞行场地。 训练场地要有“用户学校名称”的标识语。 7.模拟场地环境可设置： 支持多种天气的模拟：雨天，雪天，沙尘，雾霾，以及落叶环境。 所有环境支持强弱调节，如雨量，可以设置0%到100%的强度。 支持环境风设置：在三维环境中可以设置X,Y,Z三个方向上的风向，以及力度。 8.飞行界面设置： 多旋翼飞行视角支持第一人称（FPV）和第三人称。 支持飞行高度和俯仰角度实时显示。 9.支持真实飞控系统模拟： 支持无自稳功能下的多旋翼机器人，机器人要模拟真实物理效果，运动过程要带有物理惯性，用于学生练习机器人手控，训练学生三维空间感知。 支持PixHawks，ROS等机器人系统模拟，用于机器人飞控系统研发学习。 10.★支持人工智能应用模块开发： 系统提供Python/C++ API接口，通过相应API可控制机器人的飞行，模拟摄像头和传感器，用于自动避障，路径规划人工智能模块研发，以及深度学习，强化学习等的开发学习功能。（投标时提供登录界面截图并加盖厂家公章） 11.训练模式： 多旋翼机器人，支持多种训练模式： A:悬停训练：学生通过遥控器控制机器人，悬停在圆形区域，机器人过高，或者偏离圆形区域都算失败，机器人悬停时间越久，成绩越好。悬停过程机器人接触地面，计时归零。 B:降落训练：学生通过遥控器控制机器人，沿着地图上的悬停板，逐个完成降落目标，最终降落到制定位置，任务完成，用时越短成绩越好。飞行过程飞机接触地面，任务失败。 C:绕AOPA 8字场地：绕地图上的“8”字轨迹飞行，飞行过程要依次经过轨迹上的标记桶，成功经过时标记桶会熄灭，绕完所有标记桶后，降落到降落板，任务完成。 用时越短成绩越好。 12.比赛模式： 支持线上联机竞赛。 联机系统：学生可创建竞赛场地，指定参数人数；同时可以加入网络内其他同学创建的场地。 A:支持多对抗赛： a:降落竞赛：多个学生遥控操作机器人，依次悬停降落到指定区域，最快完成任务的同学获胜。 b:赛道竞速：多个学生遥控器操作机器人，依次穿越地图上的标记框，最快完成任务的同学获胜 c:投放炸弹：多个学生遥控器操作机器人，先在装弹位置完成装弹，再将炸弹投放到制定位置，在规定时间内投放成功最多的同学获胜。 B:支持人机对抗模拟： 人机对抗赛： 该赛事模拟黑飞场景下，地面执法人员通过“电子枪”干扰飞行。多名学生分为两个队伍，一方模拟操作人员，通过遥控器操作机器；另一方模拟地面管理人员，通过“电子枪”干扰机器人操作。规定时间内地面管理人员全部干扰成功即完成任务，否则管理人员一方失败。 13.比赛赛道可定制： 后期根据学校的需求，配合校方校内外机器人模拟赛事的赛道定制。 14.学生账户管理： 学生在登录模拟器后，可查看训练记录，飞行时长，训练成绩等。学生需要完成规定时长的飞行训练，获取相应成绩，才能进入比赛模式。 15.教师管理模块： A:教师后台登录，可查看所有学生学习训练成绩等信息 B:后台设置学生账号使用权限，如设置某个账号在规定时间内训练，超出规定时间无法使用该系统 四、开源平台机器人主要部件参数： 1.核心处理器：国产芯片、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V； 2.辅助处理器：国产芯片、216MHz工作频率、512KRAM、2MFLASH、最低工作电压1.7V； 3.陀螺仪：支持IIC和SPI,范围±250、500、1000、2000°/s，工作温度-40℃～85℃； 4.气压计：1.7～3.6V工作电压、压力范围300～1100HPA、相对精度±0.06hpa； 5.电子罗盘：内置A到D转换器的磁力数据出、灵敏度0.3uT/LSB； 6.遥控系统：Cortex-M3、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V； 7.螺旋桨：125； 8.电机：有刷电机； 9.无线通信： 支持六路通道的数据接收； 支持GFSK/FSK等通用调制方式； 支持2Mbps/1Mbps/250Kbps 数据速率,可设不同的发射功率； | 套 | 3 |
| 7 | 维修备件库 | 1.125桨叶*4套 2.空心杯电机*4 3.电机减速组*4 4.碳纤维轴杆*2 5.螺丝等小配件*1 6.3D中心支架*2 7.螺丝刀*1 8.桨叶保护罩*2 | 套 | 2 |
| 8 | 比赛套件 | 电子夹：舵机*2，夹片*2，配套驱动板*1 | 套 | 2 |
| 9 | 智能电池套装 | 1.电池电压：3.7V; 2.电池容量：1200mAh; 3.放电倍率：35C 4.内置保护模式 | 块 | 6 |
| 10 | 竞赛备用场地套装 | 1.5米竖杆：7套； 1米竖杆*3套；50cm圆环1套；60cm圆环1套；70cm圆环1套；30厘米直径*3厘米厚圆盘*4个；信息素养机器人C类竞赛地图*1张 | 套 | 1 |
| 11 | 课程资源包 | 重要教学功能： 1.支持教师端账号登录，登录后包含：首页、基础课、校本课、资源库、教学学苑、直播天地、课后服务、亲子任务、积分商城、专家专栏、个人中心、试题试卷等板块； 2.基础课板块支持更换教材：幼儿园、小学、中学，其中小学教材收录苏教版和教科版； 3.资源库包含：全网资源、校本资源、个人资源等； 4.教师学苑包含：推荐培训、推荐课程、我的培训三大板块； 5.直播天地：直播日历、直播列表、我的直播等板块； 6.课后服务：备授课、社团班级、我的课程、课程库，其中课程库包含STEAM、传统文化、德育，STEAM选项内包含四个版本课程； 7.亲子任务包含：任务记录、新建任务、官方任务库； 8.个人中心为上传、空间内存； 9.个人中心绑定信息为本项目用户单位。（成交公示期内需现场演示） | 套 | 1 |
| 四、金木加工工具 |  |  |  |  |
| 1 | 金属弓型臂微型安全锯床 | 1.输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W 2.马达转速：20000转/分钟动性 3.工作台面积：100mm x 100mm 4.线锯加工最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm 5.机身重量: 2.4kg 6.整机主要部件（弓型臂、机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、线锯盒、底座等）采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，工作台面上有中心线 | 套 | 2 |
| 2 | 金属微型安全磨床 | 1.输入电压/电流/功率12VDC/4A/48W 2.马达转速：20000转/分钟 3.工作桌面积：120 x 100mm 4.加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等) 5.机身重量:1.5kg 6.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、工作台等）采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接 ； | 套 | 1 |
| 3 | 金属微型安全万能摇臂钻床 | 1.输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W 2.自带固定摇臂 3.马达转速：20000转/分钟 4.工作台面积：120 x 100mm 5.小滑动块有防脱落设计 6.滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm （可选配加长大滑块行程140MM） 7.夹头：1-6mm 8.机身重量：2.8 kg 9.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接； | 套 | 1 |
| 4 | 金属微型安全木工车床 | 1.输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W 2.马达转速：20000转/分钟 3.尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适 4.加工材料最大直径：50mm （可扩充至100MM） 5.加工材料长度：135mm 6.加工材料：木质、工程塑料, 7.机身重量：（木工机床：2kg ) 8.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接； | 套 | 2 |
| 5 | 金属微型安全金工车床 | 1.输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W 2.小滑动块有防脱落设计 3.马达转速：20000转/分钟 4.加长大滑块，行程140MM 5.尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适； 6.加工材料最大直径：正爪25mm，反爪50MM 7.最大加工材料长度：135mm 8.加工材料：木材、软金属(铝,铜等) 9.机身重量：2.5kg 10.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接； | 套 | 1 |
| 6 | 金属微型安全卧式铣床 | 1.输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W 2.马达转速：20000转/分钟 3.小滑动块有防脱落设计 4.滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm （可选配加长大滑块140MM） 5.夹头：1-6mm 6.虎钳的夹持尺寸：1~35mm 7.加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等) 8.机身重量：2.8kg 9.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接 | 套 | 1 |
| 7 | 金属微型安全分度钻床 | 1.输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W 2.马达转速：20000转/分钟 3.小滑动块有防脱落设计 4.滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm （可选配加长大滑块 140MM） 5.钻夹头：1-6mm 6.三爪盘夹持范围：正爪25MM，反爪50MM 7.机身重量：3.2 kg 8.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接； | 套 | 1 |
| 8 | 手持机床 | 1.输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W 2.马达转速：20000转/分钟 3.加工材料：木材、工程塑料、软金属等 4.夹头：1-6mm 5.机身重量：0.8 kg 6.整机主要部件（主轴箱、马达风叶、齿轮等）采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接； | 套 | 2 |
| 9 | 一分三集合电源 | AC/DC ADAPTER 100-240V~4A 50-60Hz OUTPUT:12V 18A 单机均含变压器，也可3台单机换配此电源 | 套 | 4 |
| 10 | 掌上激光雕刻机 | 1.激光器5W日亚450nm 藍光激光器。使用寿命至少10000 小时 2.分辨率 支持1k 1.3k 2k三种分辨率输出 3.激光功率输出 0-100% 4.外观：铝材阳极氧化 5.颜色：太空灰 6.档案传输：高速蓝牙5.0 7.支持档案格式 图片格式或G-Code代码 8.APP 连接方式 BLE (Bluetooth Low Energy) 9.APP操作系統 IOS 10+ / Android 4.4+ 10.供电最低需求 DC 5.5*2.5 12V, 6A 11.尺寸190*155*235mm | 套 | 1 |
| 11 | 底 座 | 塑料材质340*210mm，外形为香皂阶梯轮廓，轻便美观，4个橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 套 | 15 |
| 12 | 安全手工锯套装 | 锯架外径28.5*12*10cm，木质框梁手锯40cm长度。可夹持木料尺寸最大为50*50mm，长度150-300mm，角度45-90°可调，配备底座木板 | 套 | 1 |
| 13 | 液压力学工程实践包 | 制作圆珠笔的配套耗材，总共8个配件 | 套 | 1 |
| 14 | 光伏应用组件 | 内含太阳能风车、太阳能动力小车、太阳能路灯模型，配备其他零件，一包可供10人制作。 | 套 | 1 |
| 15 | 电动控制原理包 | 内含吸尘器、电动车、电梯模型，配备其他零件，一包可供10人制作。 | 套 | 1 |
| 16 | 经典桥梁搭建素材包 | 内含拱桥、梁桥、悬索桥模型，配备其他零件，一包可供10人制作。 | 套 | 1 |
| 17 | 建筑榫卯五样式 | 方材丁字结合（直肩）、方材丁字结合（大格肩虚肩暗交叉榫）、粽角榫、揣揣榫、三根直材交叉五款模型 | 套 | 1 |
| 18 | 光控学习组件 | 提供光敏二极管，脉冲触发音乐芯片，喇叭，电路板，发光二极管等，制作光控音乐门，光控衣柜灯，小夜灯 | 套 | 1 |
| 19 | 声控学习组件 | 学习声控原理，制作声控路灯，声控延时开关等 | 套 | 1 |
| 20 | 电磁运用组件 | 学习电磁感应原理，自制绕线电圈，电磁控制门，磁悬浮笔，适合小组学习 | 套 | 1 |
| 21 | 激光运用组件 | 学习激光知识，利用激光特性制作水平仪，舞厅炫彩灯，激光点烟器 | 套 | 1 |
| 五、教学辅助仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 摩擦力演示器 | 1.主要配置及特征参数： 由铝型材底座组件、电机、摩擦力背板、摩擦板、摩擦块（3种摩擦面）、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳等组成。 2.核心产品技术指标： (1)铝型材底座组件： 产品组成：端盖、铝型材底座、电机等。 规格：底座尺寸：导轨尺寸1300×90×30mm(±5mm)；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：90*30mm(±5mm)，ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为摩擦力实验提供运动和安装平台。 (2)摩擦块： 数量：3；尺寸规格：120*80*40mm（±5mm），材质工艺：木质。功能描述：作为摩擦力主要部件，3种不同摩擦面，与摩擦板接触，进行摩擦力实验。 (3)摩擦板： 尺寸规格：120*80*40mm（±5mm），材质工艺：木质。功能描述：作为摩擦力主要部件，3种不同摩擦面，与摩擦板接触，进行摩擦力实验。 (4)摩擦力背板： 尺寸规格：400*200*5mm（±5mm）；材质工艺：黑色亚克力，雕刻机一体成型；表面处理工艺：双色精密丝印；功能描述：表面印有使用说明，固定测力计支架及定滑轮，以便进行摩擦力实验。 3.能够完成的教学演示：摩擦力相关实验等。 | 套 | 1 |
| 2 | 流体压强与流速关系演示器 | 1.由演示板（双面——液体式和气体式）、型材底座、透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）、U型管（3支）等组成。气体式实验时须与气源配合使用。 2.核心产品技术指标： (1)演示板： 外形尺寸612*507*45mm（±5mm）；主要材质：ABS工程塑料、6063-T5材料；功能描述： 演示板为双面设置，液体式固定透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）等，气体式固定变径管（3种不同口径）、U型管（3个）等，作为流体压强与流速关系实验的重要组成部分。 (2)型材底座： 尺寸规格：580*160*35mm（±5mm）；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的底座。 (3)玻璃立管： 数量：3；规格：φ15mm*445mm（±5mm）；功能描述：实验时液体在玻璃立管中上升，通过其高度的比较判断液体压强的大小。 (4)变径管： 尺寸规格：∅3mm（±5mm）；材质工艺：透明PC，精密注塑成型；功能描述：三段不同尺寸的管径，改变液体流速，达成实验目的。 3.能够完成的教学演示：气体压强与流速关系实验；液体压强与流速关系实验。 | 套 | 1 |
| 3 | 安培力演示器（可搭配数字化） | 1.配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。主要配置及特征参数： 铝型材底座组件、线圈、轴承底座、磁铁座、刻度转盘等 2.核心产品技术指标： (1)铝型材底座组件： 组成产品：端盖、铝型材底座、EVA自粘板等 规格：底座尺寸：350*90*35mm，长度公差±2.0mm；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：95*35mm，ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为安培力实验提供运动和安装平台。 (2)线圈： 规格：94*94.2*14.8mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：提供线径0.25mm的漆包线，分为100匝、200匝、300匝线圈，为实验提供不同的线圈匝数，提高实验数据的可靠性和准确度。 (3)轴承底座： 规格：60*58.9*35.3mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为轴承提供良好的安装孔位，内嵌6802Z铁盖轴承，线圈通过轴承可以平稳的转动，输出准确的实验数据。 (4)刻度转盘： 规格：∅235*3mm；材质：铝6061；表面处理：细喷砂阳极氧化，表面双色丝印，刻度线条清晰。功能描述：为磁铁座提供安装平台，可以旋转，实验中便于调节不同的角度。 | 套 | 1 |
| 4 | 演示电磁继电器 | 1.主要配置及特征参数： 由电磁线圈、铁芯、常开触点、常闭触点、弹簧、蜂鸣器、指示灯等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致，红绿色指示灯分别指示常开和常闭状态。 3.能够完成的教学演示：电磁继电器工作原理。 | 套 | 1 |
| 5 | 家庭电路示教板（A款） | 1.主要配置及特征参数： 由电能表（5A）、漏电保护器、闸刀开关、保险丝盒、插座、螺口灯座、螺口灯泡、卡口灯座、卡口灯泡、拉线开关、倒板开关、AC电源插座、电源线等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸1072*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T6材料，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 仪器面板表面印有原理电路图，电路图中包含家庭电路中的常用用电器、常用开关、漏电保护、电能表等。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。火线为红色，零线为蓝色，保护地线为黄绿双色。开关电极左面是零线，右面是火线。 3.能够完成的教学演示：模拟家庭电路演示。 | 套 | 1 |
| 6 | 家庭电路示教板（B款） | 1.主要配置及特征参数： 由电能表（5A）、漏电保护器、声光开关、插座、螺口灯座、螺口灯泡、卡口灯座、卡口灯泡、拉线开关、倒板开关、AC电源插座、电源线等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸1072*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T6材料，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 仪器面板表面印有原理电路图，电路图中包含家庭电路中的常用用电器、常用开关、声光开关、漏电保护器、电能表等。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。火线为红色，零线为蓝色，保护地线为黄绿双色。开关电极应为左面是零线，右面是火线。 3.能够完成的教学演示：模拟家庭电路演示（含声光控制灯泡演示）。 | 套 | 1 |
| 7 | 安全用电示教板 | 1.主要配置及特征参数： 由示教板、仿真人等组成。 2.核心产品技术指标： (1)示教板： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 (2)仿真人： 亚克力材质，自带24颗灯珠，可模拟触电时的电流路线。手脚可吸附在示教板上。 3.能够完成的教学演示： 12 V 供电，可用于模拟演示日常生活中常见的造成触电事故的现象：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。 | 套 | 1 |
| 8 | 保险丝作用演示器 | 1.主要配置及特征参数： 由保险丝（1A、2A、3A、5A）、实验导线、多芯导线、灯泡（10W）、灯泡（50W）、电流表、电压表等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有3路并联电路，实验导线和保险丝位置处可自由更换，进行保险丝作用等相关实验演示。 3.能够完成的教学演示： 导线都有允许通过的最大电流强度；保险丝的作用；保险丝的选用原则；输电导线上的电压降和功率损失；金属导体的电阻率随温度的升高而增大。 | 套 | 1 |
| 9 | 热敏电阻及应用演示板 | 1.主要配置及特征参数： 由负温度系数型热敏电阻、电位器、电阻、三极管、发光二极管、蜂鸣器、电流表等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，应用此电路可通过热敏电阻控制发光二极管发光及蜂鸣器鸣叫。 3.能够完成的教学演示： 热敏电阻的电阻大小随温度的变化情况；热敏电阻控制发光二极管发光；热敏电阻控制蜂鸣器鸣叫。 | 个 | 1 |
| 10 | 光敏电阻及应用演示板 | 1.主要配置及特征参数： 由光敏电阻、电位器、电阻、三极管、发光二极管、电流表等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的原理图一致。应用此电路可通过光敏电阻控制发光二极管。 3.能够完成的教学演示： 光敏电阻及其应用；光敏电阻的电阻大小随光强的变化情况；光敏电阻控制发光二极管发光。 | 个 | 1 |
| 11 | 眼球仪 | 1.主要配置及特征参数： 由眼球仪主体（含眼球剖面图）、五线激光光源、光学零件（正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃）组成。 2.核心产品技术指标： (1)眼球仪主体： 外形尺寸772*470（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；功能描述：整体为磁吸附式结构，配有眼球剖面图，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上演示眼睛的工作原理及视力矫正实验。 (2)五线激光光源： 规格：尺寸133*89*30mm，工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供1～5线平行光源（中间绿色光源），配合光学零件可直接或眼球仪主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。 (3)光学零件： 产品组成：正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃。 规格：统一厚度20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在眼球仪主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。 3.能够完成的教学演示：眼睛的工作原理；近视眼矫正；远视眼矫正等。 | 套 | 1 |
| 12 | 声音能量演示器 | 1.主要配置及特征参数： 由塑料底座、扬声器、接线柱等组成。 2.核心产品技术指标： (1)塑料底座： 尺寸规格：436*274*49mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 (2)发声腔体： 尺寸规格：160*100*4mm（±5mm），材质工艺：透明亚克力材质。功能描述：作为扬声器的安装载体。 3.能够完成的教学演示： 声音具有能量；声波吹蜡烛火焰等。 | 套 | 1 |
| 13 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成 | 套 | 1 |
| 14 | 焦耳定律演示器 | 1.主要配置及特征参数： 由透明贮液筒、底座、电阻、数显温度计等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）3个，电阻4个，一次实验可直接完成以下焦耳定律相关演示。 3.能够完成的教学演示： 电流热效应；焦耳定律中热量与电阻的关系；焦耳定律中热量与电流的关系；焦耳定律中热量与通电时间的关系。 | 套 | 1 |
| 15 | 保险丝作用演示器 | 1.主要配置及特征参数： 由保险丝（1A、2A、3A、5A）、实验导线、多芯导线、灯泡（10W）、灯泡（50W）、电流表、电压表等组成。 2.核心产品技术指标： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有3路并联电路，实验导线和保险丝位置处可自由更换，进行保险丝作用等相关实验演示。 3.能够完成的教学演示： 导线都有允许通过的最大电流强度；保险丝的作用；保险丝的选用原则；输电导线上的电压降和功率损失；金属导体的电阻率随温度的升高而增大。 | 套 | 1 |
| 16 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮； 2.能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2 次，悬浮时倾斜不超过10° | 套 | 2 |
| 17 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 套 | 2 |
| 18 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套 | 2 |
| 19 | 电机原理演示器 | 1.立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分； 2.尺寸应不小于 300 mm×230 mm×100 mm，额定工作电压 8 V；用作直流电动机时，起动电压应≤ 6 V，电流应≤0.35 A，在额定电压下工作 1 h 温升应不高于 55 ℃； 3.用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ | 个 | 2 |
| 20 | 小型电动机实验器 | 1.模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。 2.机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 | 套 | 50 |
| 21 | 方形线圈 | 方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 套 | 2 |
| 22 | 圆线圈 | 线圈架内径 200 mm，200 匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验 | 个 | 2 |
| 23 | 手摇交直流发电机 | 1.电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源； 2.结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成； 3.底板采用木制，尺寸：290mm*200mm*15mm； 4.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 2 |
| 24 | 动能势能演示器 | 1.半定量实验。产品由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨（弧形、直形）、钢球等组成。 2.底座、大小刻度板均采用厚度为1mm的铁板制作，底座长760mm，宽137mm，高12mm，大刻度板的高度为375mm，小刻度板高275mm，面板上印制刻度标尺。分度值为5cm，每5cm标注刻度数字。 3.定位圆及滑杆由支杆和孔架构成，孔架采用塑料制作，其上设有内径为Φ20mm、Φ26mm的两个孔，壁厚不小于10mm，支杆采用Φ10mm的不锈钢管制作，长不小于320mm，定位圆的高度可通过支杆任意调节；4.透明圆筒采用内径Φ34mm的有机玻璃筒制作，圆筒壁厚不小于3mm，长310mm； 5.弹簧为Φ2mm的弹簧钢丝绕制的压缩弹簧，自由长度为外径Φ31×130mm；弹簧压缩杆尺寸为Φ4×50mm的铜杆，两端设螺帽； 6.大滑块采用工程塑料制作，尺寸为Φ50×50mm； 7.直线导轨采用工程塑料制作，导轨中心宽度65mm。在要应的导轨底座上印的刻线标尺，总长300mm，分度值1cm，每5cm标注数字，分别标有“0、5、10、15、20、25、30”刻度数字，数字字高不小于5mm；8.弧形导轨采用直径4mm钢丝制成，轨道的中心距为20mm。带布圆柱体尺寸约为Φ32×56mm。 9.产品能直观演示动能势能的种类、产生和相互转化转化，以及能的守恒。 | 台 | 2 |
| 25 | 重力势能实验演示器 | 1.由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据； 2.通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小。 | 台 | 2 |
| 26 | 演示线路实验板 | 1.初中型，包括线路底板6 块、元器件模块、零部件等； 2.元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器（20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W）2 块，V 表座3 块，A 表座3 块，接线柱座6块，单级开关3 块，双极开关2 块，灯座3块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于48 根； 3.线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整。 | 套 | 2 |

注：为确保本项目的正常履约和相关教学仪器的教学功能满足采购需求：

1）.技术参数中“★”要求提供的检验报告和证书等证明材料的，在响应文件中提供扫描件，成交候选人需将相关原件在成交公示期内提供给采购人审核。若在成交公示期内，不能提供相关证明材料原件的，视为提供虚假材料成交，则承担相应的法律责任。

2）.技术参数中标注“重要教学功能”的仪器设备功能，采购人有权在成交公示期内要求成交候选人进行现场演示，如在成交公示期内，不能提供相关功能演示或演示功能无法全部满足采购要求的，将视为虚假承诺，需承担相应的法律责任。

三、商务要求

1、服务要求：

- 本次采购的设备应提供不低于三年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

- 服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

- 如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

- 对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期限：成交供应商自合同签署后，20天内完成供货及安装调试，并达到验收标准。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、询价通知书、响应文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7日内组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2023〕3号）。

5、付款步骤：验收后支付合同价款的百分之四十，第二年支付合同价款的百分之三十，余款于第三年付清。

6、违约金

6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.01 %计算，最高限额为本合同总价的 0.1 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01 %计算，最高限额为本合同总价的 0.1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

四、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商应对此基准要求作出实质性响应。供应商可高于此基准要求进行报价，偏离情况在项目技术要求偏离表中列明。

第四章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， （采购人） 以（采购方式） 对 （项目名称） 进行了采购。经询价小组评审，（采购人）确定 （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和 （成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照询价通知书确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式伍份，供需双方各持一份，采购代理机构备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与询价通知书规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果询价通知书中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背询价通知书确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如询价通知书中甲方接受成交后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金

2.19.1 签订合同前，成交供应商须交纳成交合同总金额    %的履约保证金。

2.19.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

第五章 响应文件（格式）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

日    期：

（一）询价报价表

1、询价报价表（格式）：

询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（电子签章）：

年   月   日

（二）资格条件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市周铁镇人民政府：

我公司参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，所提供的货物均为原厂全新合格品，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市周铁镇人民政府、江苏希地丰华项目管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039）的响应报价，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

供应商（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章供应商须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章供应商须知相关要求

9、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                  自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039）的报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1、（联合体主体单位名称）              为本次报价的主体单位，联合体以主体单位的名义参加报价。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次采购项目响应文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在整个询价方式采购活动所签署的一切文件和处理与本次采购有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，提交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次竞争报价有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且供应商组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

10、分包情况说明（格式）：

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039）询价通知书的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且供应商有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

11、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

12、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按询价通知书要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、响应函（格式）：

响应函

致宜兴市周铁镇人民政府、江苏希地丰华项目管理集团有限公司：

我方收到本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039）询价通知书，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照询价通知书的一切要求，提供报价产品，总报价详见《询价报价表》。

- 我方已对照采购产品的技术参数要求，填写了报价产品的技术参数要求，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照询价通知书及法律法规要求提供相关产品证明材料。

- 我方参与报价即表示认可并遵守本询价通知书的所有规定，不再对询价通知书及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方响应文件的有效期为响应文件提交截止之日起的60天（含提交截止当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价通知书、响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及询价小组的要求，提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方成交，我方愿意遵守询价通知书和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按询价通知书的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本报价有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

供应商（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：宜兴市周铁中学物理实验室采购项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单价（元） | 合计 报价 （元） | 产品 类别 | 优先采购节能产品、环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计 （小写）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 序号： |  |  | 品牌： |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足询价通知书要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：供应商须在上表中详细填写核心产品在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价（项目总价）的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，其他报价无效；报价相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

（3）政府采购优惠政策：

供应商提供的产品属于政府采购优先采购节能产品、环境标志产品的，对相应产品的报价分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若符合优先采购产品报价扣除优惠的，供应商在“优先采购节能产品、环境标志产品”一栏中填入节能产品、环境标志产品。上表所填“其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计”为未享受价格扣除前，供应商所报产品的价格合计，分项报价总和与此类产品价格合计不一致的，以分项报价为准；供应商自行填写的报价错误或不符合政府采购优惠政策的，由询价小组按实际情况进行修正。

若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策的，供应商在“产品类别”一栏中填入小微企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品，价格扣除比例（如有）详见“报价邀请函”。

（4）若享受本项目政府采购相关优惠政策的，供应商必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，以提供的有效证明材料为准，否则不享受相关优惠。若不符合本项目政府采购优惠政策的，无需填写相关栏目。

（5）若本项目含有政府采购强制采购产品的，供应商必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，否则报价无效，详见供应商须知相关要求。

（6）供应商提供的产品的品牌型号应当与采购文件要求提交的相关证明材料中的品牌型号一致。其中，涉及强制采购、优先采购的，相关证明材料中产品依据的标准还应当与政府采购政策依据的标准一致。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：宜兴市周铁中学物理实验室采购项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-X2024-0039

| 序号 | 标的名称 | 采购标的参数、技术规格 | 提供标的参数、技术规格 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应对照询价通知书第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与询价通知书要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）询价通知书第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业（产品）性质 | 提供产品类别 | 须提交的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能 | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |
|  |  | 优先采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |
| 2 | 环保 | 优先采购环境标志产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书 |
| 3 | 信息安全 | 强制采购信息安全产品 | 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料 |
| 4 | 小微型 企业产品 | 货物由小微企业制造 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 货物由残疾人福利性单位制造 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 6 | 监狱 企业 | 货物由监狱企业制造 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：

1、以上产品应当为符合政府采购政策相关规定的产品。

2、供应商根据询价通知书要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准。

3、如本项目含有强制采购产品，必须提供相关证明材料，否则报价无效。

4、如本项目给予报价扣除优惠，须提供相关证明材料，否则不享受报价扣除优惠。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员 	人，营业收入为 	   万元，资产总额为  	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为  	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应准确完整填写相关内容，详见第二章供应商须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	         单位的          	项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：