泰兴市人民法院诉讼档案专用智能密集架采购安装及配套项目

泰兴市人民法院

江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

二〇二四年十一月

第一章询价公告

项目概况： 泰兴市人民法院诉讼档案专用智能密集架采购安装及配套项目招标项目的潜在投标人应在泰兴市科政路39号16楼江苏润泰工程项目管理咨询有限公司办公室获取招标文件，并于2024年12月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：泰兴市人民法院诉讼档案专用智能密集架采购安装及配套项目

2、采购方式：询价；

3、预算金额：200万元；

4、最高限价：198.1280万元；

5、采购需求：本项目实施地点为泰兴法院黄桥法庭办公区域内，涉及泰兴法院诉讼档案专用智能密集架设计规划、采购安装及相关配套工作，同步规划泰州中院部分诉讼档案迁移存放工作。具体详见技术标准和要求。

6、合同履行期限：合同签订后30日历天内验收合格交付甲方使用。

7、付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款；2024年底前进行中间验收，达标付至合同价的50%，项目验收合格后2025年底前付至不低于合同价的70%，待审计结束后2026年底前付至审定金额的95%，余款最迟于2027年6月30日前一次性付清。上述付款方式依据《市委办公室 市政府办公室印发<关于进一步厉行勤俭节约坚持“过紧日子”的实施意见＞的通知》（泰委办发〔2024〕5号）和 市政府办公室关于印发《关于进一步规范财政管理的若干措施》的通知（2024年11月印发）及其补充通知制定。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标单位所投智能密集架设备端平台须与“全国法院一张网建设之诉讼档案系统”互联互通，并提供标准化纸质档案在库情况更新接口，由智能密集架系统进行调用，从而更新对应档案纸质材料在库状态，状态更新后可通过档案系统进行查看。投标时须提供符合上述要求的对接方案及功能截图，并提供切换“全国法院一张网建设”前现有江苏法院档案系统无缝融合原厂技术确认函。

（2）投标单位所投防火墙设备须与泰兴法院在用Leadsec-NAC准入网关设备联动，对非法侵入IP进行实时管控，并将数据上传至准入系统。须提供准入厂商联动技术确认说明函。

（3）投标单位须提供：2021年1月1日以来，投标人或所投产品制造商类似档案密集架的供货业绩，提供合同复印件加盖投标人鲜章。

（4）投标单位须出具承诺函，承诺所投产品包括但不限于一体化管理软件在内的软硬件设备，均能满足最高人民法院“一张网”建设有关技术要求，并做好不少于三年的所有数据对接工作，所发生的一切费用包含在投标报价中，采购人不另外支付。如有虚假承诺，自愿承担采购人要求的包括但不限于赔偿、追偿在内的一切法律责任。三、获取招标文件

1.时间：2024年11月29日-2024年12月3日，每日上午8：00-11：30、下午14：00-17：30。

2.方式：投标人的法定代表人或者法定代表人的授权委托人携带下列报名资料到泰兴市科政路39号润泰大厦16楼江苏润泰工程项目管理咨询有限公司招标代理办公室领取招标文件。

（1）法定代表人领取文件时应提供：法定代表人的身份证明书原件（必须详细注明联系人电话及QQ邮箱）、身份证复印件、企业营业执照复印件；

（2）法定代表人的授权委托人领取文件时应提供：法定代表人的授权委托书原件（必须详细注明联系人电话及QQ邮箱）、受托人身份证复印件、企业营业执照复印件。

3. 招标文件费用300元/份（现金），售后不退。

4、代理机构收到符合要求的报名资料核对无误后发放招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2024年12月4日9点00分止（北京时间）；

2、地点：泰兴市政务服务中心三楼开标五室（泰兴市文昌东路62号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰兴市人民法院

地址：国庆东路161号

联系方式：0523-87991077

2.采购代理机构信息

名称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

地　址：泰兴市科政路39号润泰大厦16楼

联系方式：0523-87723388

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市人民法院  季鹏

电　话：0523-87991077

项目联系人：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司  成洁

电　话：0523-87723388

第二章 供应商须知

一、总则

1.1供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.3保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对招标文件和投标人投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.4语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.5计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6分包

供应商在中标后不得分包。

1.7偏离

1.7.1本条所称偏离为投标文件中的内容高于或者低于招标文件中规定的技术参数、标准。优于招标文件规定的技术参数、标准的为正偏离，反之为负偏离。

1.7.2投标产品必须完全满足第三章投标产品的技术标准和要求，出现负偏离的作无效标处理。

技术偏离表须详细说明货物品牌、型号、实际技术参数、偏离情况。

二、询价文件

2.1询价文件的组成

(1)询价采购邀请函

(2)供应商须知

(3)技术标准和要求

(4)投标文件的编制及格式

2.2采购人根据采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改时，将在本项目的公告发布媒介发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

(1)资格及资信证明文件

(2)报价函（投标报价构成表及分析说明）

(3)中小企业声明函（如有）

(4)技术标准和要求响应表

(5)供应商认为应列入投标文件的其他材料

3.2报价要求

3.2.1报价应包括询价文件所提供的报价清单中的全部内容，投标采用固定总价报价，投标总报价（以人民币计价）包含但不限于所有设备费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、安装调试、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、管理费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。本项目采购代理服务费由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书前支付给采购代理机构，收费标准参照苏招协【2022】002号文件规定的70%，委托人不另外支付。

3.2.2供应商须以人民币进行报价；

3.2.3供应商的报价在投标文件中有且只有一个，且不得超过采购预算价，否则，作为无效标处理。

3.3投标有效期

3.3.1本项目的投标有效期为60天；

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有领取询价文件的供应商。供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标文件的编制应按第五章“投标文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分；

3.4.2投标文件应当对招标文件有关合同工期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5投标文件的签署

3.5.1投标文件需要加盖投标人法人公章或法定代表人或经其授权的代表签字或签章的，须在规定内容处加盖投标人法人公章或法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中；

3.5.2投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的签章或签字。

四、投标

4.1投标文件的递交

供应商须在2024年12月4日9时前，将投标文件递交至泰兴市政务服务中心三楼开标五室（泰兴市文昌东路62号）。

4.2投标文件出现下列情形之一时，采购人（采购代理机构）将拒收：

（1）投标截止时间后送达的；

（2）未送到指定开标地点的；

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

五、开标

5.1开标时间和地点

5.1.1开标时间：2024年12月4日9时。

5.1.2开标地点：泰兴市政务服务中心三楼开标五室（泰兴市文昌东路62号）。

5.2开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、监标人、记录人、招标人代表等有关人员姓名；

（3）公布提交投标文件的投标人名称；

（4）招标工作人员当众解密投标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容；

（6）各投标人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员对开标记录进行确认；

（7）开标结束。

5.2.2开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，供应商代表应当及时当场提出。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

5.3开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。供应商对答复不满意的，可以向政府采购行政监督部门投诉，但不得以此为由阻挠开标会议的正常进行。

六、评标

6.1评标工作由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家依法组成的评标委员会负责。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3投标文件初审

6.3.1资格性检查

（1）具有独立承担民事责任的能力：

评审标准：具备有效的营业执照，且名称与供应商名称一致；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

评审标准：供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实；

（3）有依法缴纳税收的良好记录：

评审标准：提供参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据，证明其依法缴纳税收；

（4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

评审标准：参加本项目准备活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（5）信用查询：

a、查询渠道：包括但不限于：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

b、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（6）招标人根据本项目特点，要求投标人具备的特定资格要求：

评审标准：符合询价公告中的规定，提供询价公告中要求提供的相关证明材料。

6.3.2符合性检查

（1）投标文件的签署：

评审标准：符合第二章3.5.1、3.5.2项的规定。

（2）合同工期：

评审标准：符合招标公告中的规定。

（3）报价：

评审标准：符合第二章3.2项的规定。

（4）投标有效期

评审标准：符合第二章3.3项的规定。

（5）偏离

评审标准：符合第二章1.7项的规定。

6.3.3投标文件不符合6.3.1和6.3.2中的评审标准的，投标文件作无效标处理。

6.4综合评审

6.4.1在初步评审合格的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型生产企业的产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。

（2）供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受中小企业政策扶持。

（3）成交、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交、成交结果公开成交、成交产品制造商的《中小企业声明函》。

（4）供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

经过报价评审后，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价相同的，由采购人抽签确定排序。

招标人根据评审报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。报价相同的，由采购人抽签确定排序。排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，招标人有权按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。如其他成交候选人与采购预期差距较大，或者依次选择成交人对招标人明显不利时，招标人可以重新招标。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定成交结果无效的；

（3）成交人拒绝与招标人签订合同的。

6.5投标文件计算错误的修正

6.5.1计算错误的修正原则

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6.5.2按照上述的原则和方法调整或者修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用，如供应商不接受修正后的投标报价，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效，且不影响评标工作。

6.6澄清、说明或补正

6.6.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字描述错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

6.6.2评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6.6.3评标委员会不会接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

6.6.4评标委员会在评标中发现的计算错误进行的修改不在此列。

七、成交公告

成交公告将在本项目招标公告的发布媒介上予以发布。

八、签订合同

8.1履约保证金

（1）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

（2）金额：合同价的5%。

（3）缴纳时间：在确定成交投标人之后,签订采购合同前。

（4）退还时间：合同履约结束验收合格后无息退还。

8.2签订合同的时间要求：自中标通知书发出之日起15天内。

九、本项目付款方式：见询价公告。

十、询价文件的解释

本项目的询价的文件的解释由采购人负责。

第三章 技术标准和要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、档案装具 |  |  |  |  |
| 1 | 6层智能密集架 | 一、产品规格； 房间1： A区规格：W5100xD570xH2550 5组24列 B区规格：W7100xD570xH2550 7组23列 W7100xD700xH2550 7组2列 房间2： A区规格：W5100xD570xH2550 5组24列 B区规格：W7100xD570xH2550 7组23列 W7100xD700xH2550 7组2列 二、符合标准： 1、DA/T 7-1992 直列式档案密集架 2、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第 3 部分:手动密集书架 3、GB/T 13667.4-2013 《钢制书架》第 4 部分:电动密集书架 三、架体技术要求； （1）密集架架体主要由、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 （2）轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用≥3.0mm冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20×20mm实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺。 （3）底盘：采用≥3.0mm优质冷轧钢板一体成型工艺，底梁由上段、中段和下段三个部分组成，中段向外凸出形成M型加强筋结构（M型加强筋：筋宽≥40mm，筋高≥18mm，M筋正面的内弧筋≥R10mm）。底盘采用M型加强底梁，具有防鼠功能，无需安装防鼠板，简化了底盘装配过程，并且提高了底盘的承载能力，刚性好，不易变形。底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 （4）传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、精制链轮等零（部）件组成。为保证驱动任何一列均可轻便、平稳整体移动，采用中轴带动双轴传动方式，开启移动平稳、灵活、运转自如、无阻滞、不打滑、摇力轻，不得有失灵现象。经过多级速比（传动比为1:6），即保证移动速度，又保证手柄摇力符合国家标准，每列标准摇力不大于12N。手柄摇动时能自动挂挡，当密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。 ①传动轴：采用Φ20mm，45#实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质。 ②链轮：采用链轮为45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火。 ③轴承：采用P204 E级调心轴承，永久密封及润滑。 ④链条：采用节距12.7摩托车滚子链条。 （5）★立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，截面尺寸为50×39mm±1mm。立柱正面压制梯形槽，槽宽35mm×深2mm，允许尺寸公差±0.5mm,槽内压制一次成型中式云纹筋，背面采用R3mm圆弧角过渡，一次挤压成D形封闭口，截面尺寸为8×7mm，允许尺寸公差±1mm，立柱两侧均匀冲裁挂钩孔，孔距为54mm，允许尺寸公差±1mm，使搁板层数和间距可按需调整，挂钩孔向内拉伸成腰形凹槽，外形尺寸为38×12mm，槽深2mm,允许尺寸公差±0.5mm，侧面距边8mm处均压制两条加强圆筋，筋宽5mm，深1.5mm,允许尺寸公差±0.5mm。加强型立柱构造新颖、立体感强、外形优美，承重能力强，刚性足。 （6）★搁板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板,搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口，允许尺寸公差±1mm。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5×2.5mm，辅筋尺寸3.6×1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3×1.5mm，允许尺寸公差±1mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm，允许尺寸公差±1mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，增加了搁板承重能力，可有效防止架体运行过程中由于惯性而导致档案外移而掉落，保护档案的安全。 （7）挂板: 采用≥1.0mm优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。 （8）顶板：采用≥1.0mm冷轧钢板，数控一体成型工艺。 （9）门框及门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，折弯成型厚度23mm±1mm，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。 （10）★门面锁具：采用双环三级管理锁，规格：大环∮85/78mm，小环∮21.5/19mm；中心距：50.5mm ，锁厚30mm；黑色双环锁盘，带限位卡簧装配；闪电型镀铬扣手，可顺时、逆时针旋转45°，开关方便、定位准确；锌合金压铸锁，镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。 双环锁头损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，使用红色钥匙，可通过维修管理钥匙直接更换锁头，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。 （11）侧板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板。侧板采用五面四翻边三段式结构，中段(部)正面压塔包。塔底尺寸长宽为15mm，允许尺寸公差±1mm；塔顶尺寸长宽为3mm，塔高为3mm，允许尺寸公差±0.5mm；塔包间中心距为50mm，允许尺寸公差±1mm。侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。 （12）挂钩挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挂钩挡棒成型14×14mm，允许尺寸公差±1mm，挡棒三面各压一条筋，圆筋直径2mm，允许尺寸公差±0.5mm，挂钩挡棒采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡棒外形美观，强度高。 （13）★磁性密封条：双磁性双边型固定一体式高强度橡胶密封条，外形尺寸宽40mm±2mm，厚度≥20mm，双磁性密封条中段采用四连体减震蜂窝结构，提升了密封条减震性能，前段自带双磁性矩形条，吸附能力更强，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 （14）防尘板：采用≥1.0mm冷轧钢板具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 （15）防倾倒装置：采用≥4.0mm冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 （16）总承传动系统和摇手机构 ①总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。 ②★摇手机构：表面镀铬处理，将原设计安装于主侧板上的总锁、制动装置与七字摇柄合三为一，使七字摇柄具有锁止、制动及驱动三大功能。总锁采用数字密码锁定，每组密码由0～9任意三位数字组成，最多可设置密码数量1000个，破解率1/1000，增大安全系数。密码锁开启后，转动锁盘进行制动，功能与传统制动装置相同，锁盘直径38mm。多功能七字手摇柄既简化了主侧板上的布局，三大功能一体化集成，美观实用，设计合理，同时无钥匙密码开锁，便捷安全，管理高效。 （17）紧固件：45#、Q235－A标准化零件。 （18）表面工序：密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%）。表面处理达到如下标准：光泽度为45-60%，冲击强度>60kg/cm2，涂膜厚度为60-70um，附着力达到Ⅱ级标准。各标准件、紧固件均进行防锈(镀锌)处理，表面光滑、平整，无尖角。 四、智能部分要求； 类别; 序号; 功能要求; 说明. 总体功能; 一体化管理; 具备通过平台管理软件，将库房内所有档案密集架智能化统一管理，集手动、电动、计算机远程 、移动终端四种控制方式于一体，实现自动化架体控制、人体安全保护、环境调节、档案资料的快速查询和有序存储，一体化集成的，包括一体化的档案数据存储、一体化的系统访问以及一体化业务处理，★平台管理软件及智能密集架设备端系统应与人民法院现有档案业务系统互联互通，并提供标准化纸质档案在库情况更新接口，由智能密集架系统进行调用，从而更新对应档案纸质材料在库状态，状态更新后可通过档案系统进行查看。. 系统控制功能; 固定列控制系统; 技术要求： 1、系统：采用开源的Android或Linux系统，确保安全和可升级性。 2、CPU：4核1.8GHz以上 3、触摸屏：屏幕显示≥15.6英寸 4、分辨率：≥1024*768 5、主机前面板：一体化设计，2.0mm厚防爆钢化玻璃全部覆保护，表面硬度≥6H。 功能要求： 1、前面板集成模块功能：人脸识别、矩麦克风、语音控制、立体声喇叭、电源开关、USB3.0接口，要求防爆钢化玻璃不影响模块的用。 2、3D图形显示功能：当移动列开启或关闭时，可通过固定列触摸显示屏以3D图形方式显示密集架运行状态。 - 通道宽度设定功能：应可通过固定列触摸显示屏手动设定通道宽度。. 移动列控制系统; 技术要求： 1、移动列采用嵌入式系统，性能强大、功能多、响应时间，时效性好，低功耗，兼容性强等优点。 2、触摸屏：8英寸电容高清彩色触摸屏。 3、触摸屏采用超薄金属外壳，表面喷涂黑色磨砂细纹漆，安装固定后与架体侧板紧密贴合，之间凸起厚度不超过1mm。屏幕表面外壳边框之间凸起厚度不超过2mm。 功能要求： 1、移动列控制器从上电开始至显示主界面的时间应＜1S。 2、在通道宽度80cm情况下,单个活动列架体从完全闭合状态到完全开启的时间应≤8s。 3、可过红外遥控控制移动列开启/关闭。 4、架体运行应采用快速启动、高运行、轻柔合拢的曲线运行方式(架体运行速度不是固定的，启动时，能在2秒内自动均匀加速最高速度，在架体将合拢时，能在2秒内自动均减速到最低速度运行)。. 移动列远程控制; 任何一个移动列都可通过一个专用移动终端（国产化操作系统）进行移动列的控制操作，不依赖使用WIFI形式的局域网，采用点对点形式的安全加密通信方式,确保操作无延时、无死角、实时完成。移动终端具有架体控制、3D图形运行、架体移动距离显示、档案查询、空气质量查看等功能，并具备友好的人机交互。专用移动终端可以在离开移动列10M以上的远程进行控制操作。. 交互指引灯光; 通过内嵌在中侧板上的LED幻彩灯光实现架体多种情况下的交互指引功能：在架内有人、紧急情况或电子锁定的情况下，架体运行操作被禁止，LED灯光闪烁红色，所有触摸屏屏幕处于显示红色呼吸渐变状态，提醒人员架体处于非正常状态。 架体正常状态时，灯光显示蓝色，提醒人员架体处于安全可操作状态。 架体运行时，灯光显示霓虹色并朝运行方向闪动。. 控制盒; 架体控制部分应合理布局线路和考虑用电安全，架体系统控制板和开关电源应安装在标准化设计的控制盒中，固定列控制盒和移动列控制盒应采用统一尺寸。控制盒各种接插口位置处应标注连接模块的名称，方便后续维护。. 架体驱动; 无刷免维护驱动电机; 1、无刷直流电机，驱动电压24V，额定功率≤150W； 2、要求低噪声，免维护，无火花，空载运行中声压噪音不超过 60bB(A) ； 3、采用柔性速度控制：缓慢启动、快速运行及轻柔合拢，可无碰撞操作，运行速度≥.08m/s，速度均可调整； 4、电机终身免费更换及免维护；. 休眠功能; 可通过固定列触摸显示屏一键进入休眠，休眠后所有显示屏黑屏；当无人操作时间到设定的阈值时可自动进入休眠；点击触摸屏可退出休眠。. 通道灯光控制; 1、通道照明灯采用24V直流 LED 灯，无紫外线，可频繁开关，发热量小、亮度高、寿命长； 2、灯光模式有三种： I标准模式：架体通道开启，通道内灯光自动亮起；架体通道关闭，通道内灯光自动熄灭。 II节能模式：架体通道开启后，人员进通道内灯光才自动亮起；人员出通道，灯自动熄灭； III手动模式：用户可根据需要在触摸屏上点击按钮自行控制灯光开启、熄；. 环境数据检测; 1、温度精度不能低于：±0.3℃；湿度精度不能低于：3%RH； 2、可通过固定列/移动列显示屏显示环境的温度、湿度数据，并可查看每种数据一周内的曲线图；可通过固定列显示屏、平台软件绑定的智能终端（短信或邮件方式）查看空气质量报告. 3、固定列和移动列触摸屏上均能查看最近 24 小时及以上的实时温湿度 动态曲线； 4、温湿度超限报警功能：当环境温湿度过设定的阈值时，可通过平台软件给出报警提示,并通过内置扬声器给出报警音，同时显示屏以高亮形式显示警示图标。. 安全登录功能; 九宫格解锁功能; 固定列主机开机后、系统空闲一定时间内无操作或人员主动锁屏时，同一区域内所有列界面锁定。管理员可在系统主机触摸屏上以九宫格手势密码验证方式进行解锁或登录所有列。. 人脸识别解锁登录功能; 当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并登录进入操界面。. 声纹识别解锁登录功能; 可通过固定列控制器（系统主机）录入声纹，并将录入声纹和已注册的声纹进行识别确认，确认通过后可自动解锁样机并登录进入操作界面。. 人机交互功能; 档案查询; 可通过固定列/移动列触摸屏或平台软件按名称和编号查询档案，并显示档案所在的区、列、节、层位置信息，可通过平台软件或点击触摸屏的“打开”按钮，自动开启档案所在的移动列架体，并在触摸显示屏上以3D图形和闪烁方式显示档案位置，当有人员进入架体时，照明灯点亮，同时语音提示档案的位置和编号。支持通过通配符方式进行查询； 当平板电脑或手机和密集架连接后，可通过平板电脑或手机的APP软件查询和显示档案所在位置信息并控制移动列移动。. 语音提示; 全程操作过程应有语音提示，语音模块应集成到固定列控制器（系统主机）上，不能散乱放置。应可设置语音音量，并可切换男女声。. 语音唤醒; 在无环境噪声干扰且密集架开启声纹验证功能并处于待机状态的情况下，完成声纹验证人员可通过特定唤醒词唤醒主机并进行语音控制，非声纹验证人员不能通过相同唤醒词唤醒主机。. 视频对讲功能; 馆（库）平台软件、移动端设备和固定列系统主机界面屏幕都有在线用户显示，可通过用户列表点击在线用户主动发起视频通话。界面上同时显示对方视频影像和本地摄像头影像并可进行视频对讲功能。本功能为馆库局域网通讯不消耗流量，也不受信号强度影响。. 语音控制; 在无环境噪声干扰的情况下，可通过固定列控制器（系统主机）输入特定语音口令，控制密集架开启/关闭/通风/合架；在无环境噪声干扰且平板电脑或手机和密集架连接后，可通过平板电脑或手机输入特定语音口令，控制移动列开启或关闭。. 快速文字输入; 固定列触摸显示屏支通过手写/拼音/语音三种方式输入查询的关键字。. 呼吸灯告警功; 当区域内产生告警信息，区域内所有固定列和移动列界面全屏同步缓慢渐变颜色，以呼吸灯的方式提醒告警。在所有固定列和移动列上都可通过点击功能按钮来解除呼吸灯告警提示。. 、; 档案目录查询功能; 可通过点击固定列/移动列触摸显示屏的架体标，查询该架体内存放的档案目录、在库数量和借出数量. 列号显示; 采用1.8英寸2位LED彩色数码管，带有温湿度超标、左右移动箭头、架内有人等数码管警示图标显示。 可以不同颜色显示列号，且显示颜色可设。. 公告发布; 具有相关权限的管理员应可通过客户端软件或国定列触摸显示屏选择特定的密集架发布/取消发布公告，并通过外接LED显示屏首页显示公告信息。. 一键检测; 应可通过固定列触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：红外传感器、温湿度传感器、烟感、空气质量检测仪、接近开关、电机、触摸屏、列号显示、控制板等各部件状态及网络通讯状态。. 电子标牌; 各列液晶屏上应可查看本列存放档案类型的电子标牌，应可通过各列液晶屏随时修改，从而取代传统的纸质方式的标牌提示。. 日志存储和查询功能; 可通过固定列触摸显示屏按年、月、日、小时查询报警日志和操作日志，其中报警日志可显示抓拍图片，抓拍图片分辨率应为1920 x 1080;本机日志存储空间应＞1GB,可存储不少于10万条日志记录。. 架体安全保护功能; 人员防挤压保护; 由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。应提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力10KG以下要求能可靠停止运行。. 架体运行距离双重保护功能; 最外侧架体运行时系统可有效测距并在设置的距离位置自动停止运行。该方式有效避免了频繁使用行程开关引起的机械故障隐患。 2、即使万一系统故障时，架体继续运行，也能通过行程开关触碰档铁的机械方式进行停止，避免冲出轨道。实现架体运行距离双重保护。. 架内防挤红外对射功能; 外对射传感器安装在架内通道纵向两端位置，有效检测射程不能低于 10m。架体运行过程中，人员站在架内任意位置可轻易遮挡通道内红外线，架体立即停止运动；. 人员计数及架体锁定功能; 可通过红外传感器对进出通道的人员进行计数，并可通过显示屏显示通道内人员数量。 当通道内有人进入时，架体应自动锁定，并通过LED数码管以图标形式给出提示，手摇和电动控制不能移动架体；当通道人员出去时，架体应自动解锁。. 二合一红外监; 上述架内防挤红外对射传感器与进入通道的人员计数红外对射传感器合二为一，实现在横向和纵向空间进行人员双重保护，保证功能统一、易于组装维护、监测功能稳定。. 紧急锁定功能; 可以通过移动列触摸显示屏的锁定按钮锁定架体，锁定后显示屏应显示架体锁定界面，架体运行不可操作。. 电机运行超时保护功能; 可通过固定列触摸屏设置电机连续运行时间上限，当电机连续运行时间超过设定的时限后,应自动停止运行。. 限位保护功能; 当通过手动摇杆方式将移动列移至设定的最大宽度时，应不能继续移动. 安全插头; 列与列之间220V供电插头，应选用安全插头，不应选用绿端子，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。. 电机故障保护; 当移动列电机发生过载等故障时，移动列控制器可自动切断电机供电并通过触摸显示屏给出报警提示，架体停止移动；电机故障解除后该移动列可正常工作.. 电机电源信号线; 电机电源信号线的转移电阻应符合GA/T 1297-2016电气性能的转移阻抗参数要求,1Mhz信号情况下，转移电阻应≤10mΩ/m，不应产生互干扰，保证信号安全。. 抗电强度; 架内控制盒电源模块的电源插头或电源引入端与外壳棵露金属部件之间，应能承受G816796-2009中表1规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试脸，历时1min应无击穿和飞弧现象。. 绝缘电阻; 架内控制盒电源模块的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。. 泄漏电流试验; 架内控制盒电源模块工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定. 远程控制; 网络环境下，支持管理计算机、平板电脑、手持机等方式的远程控制。包括远程开关机、开架、查询、通风等操作。. 架体同步及分区监控; 密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。. 移动列状态监控; 可通过平台软件显示移动列状态信息，包括：运行位置、架内是否有人、锁定状态，可显示不同区域的移动列状态信息. 跨区搜索功能; 在同一局域网内的多个固定列控制器可分成不同的区域，并可通过其中一个固定列控制器搜索不同区域的案信息。. 电子标签 (RFID)读取 /关联功能; 可通过手持式或桌面式读取设备读取电子标签(RFID)信息，并将该信息录入平台软件，可通过绑定的智能终端将录入的信息和档案位置信息进行关联；当携带具有RFID标识的档案非法出库且穿过通道门时，通道门应发出告警提示音，并通过平台软件给出报警提示. ### 主要电气配置 部件名称; 技术参数要求; 备注. 无刷直流电动机; 24V，150W以下; 1套/列. 固定列控制板; 嵌入式设计，工业级芯片，阻燃PCB板,具备电源管理模块; 1个/列. 活动列控制板; 嵌入式设计，工业级芯片，阻燃PCB板，具备电机驱动模块; 1个/列. 列号显示; 1.8寸多色高亮LED，带图标显示; 1个/列. 开关电源; 输入AC220V，输出DC24V系列，功率≥300W; 1套/列. 接近开关; 磁感应式,不小于8mm感应; 1对/列. 通信电缆; 插拔端采用航空插头，通信线采用超五类以上或RVV纯铜线缆; 1套/列. 阻燃电缆; 国标，RVV0.3-RVV1.5; 1套/区. 架内照明; 高亮LED，柔性灯光，铝合金灯槽; 2个/列. 固定列彩色触摸显示屏一体机; CPU：4核1.8GHz以上。触摸屏：显示屏幕≥21英寸，竖屏。分辨率：≥1920*1080。; 1台/区. 活动列彩色触摸显示屏; ≥8英寸,分辨率≥800*600。; 1个/区. 行程开关; 可调滚子转动臂，电流5A; 1套/区. 温湿度变送器; 温度精度不能低于：±0.3℃；湿度精度不能低于：3%RH；; 1个/库. 二合一红外传感器; 人员红外进出检测和红外对射保护功能合二为一; 1套/列. 一体化交互面板; 防火高分子材料，规格：面积≥3200 C㎡，厚度≥3mm; 1块/列. 交互灯光; 幻彩灯; 1套/列. 设备端管理系统; 配套软件; 1套/区. | M³ | 881.2 |
| 2 | 书车 | 1、技术要求：规格W750×D405×H1020 2、选用直径25mm圆管，壁厚≥1.2mm优质冷轧圆管，侧封板1.2mm厚冷轧钢板。均分三层平板式。 3、脚轮为进口静音轮，承重达150公斤。颜色按采购人要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。 | 辆 | 1 |
| 3 | 书梯 | 1、技术要求：规格W450×D600×H1350 2、生产工艺：选用直径25mm圆管，壁厚≥1.2mm优质冷轧圆管，经冷弯成型。脚踏板为防滑钢板。底面设有万向弹簧伸缩轮，可任意移动可自由移动。颜色按采购人要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。 | 部 | 1 |
| 4 | 防火墙参数要求 |  | 项 | 1 |
|  | 网络接口 | 1U标准机架设备，单电源，设备配置4个千兆自适应电口，2个千兆SFP插槽，2个USB接口，1个RJ45 Console口，此次配置64G SSD硬盘 |  |  |
|  | 硬件架构 | 要求采用国产化硬件平台，入围财政部安可替代工程适配产品清单网络安全产品，兆芯CPU（≥2.0GHz，≥4核），内存≥8GB，中标麒麟操作系统 |  |  |
|  | 性能 | IPv4： 整机网络层吞吐量≥2.4Gbps，整机应用层吞吐量≥1.8Gbps，整机TCP并发≥420万，TCP新建连接数≥7.5万/秒 IPv6： 整机网络层吞吐量≥2Gbps，整机应用层吞吐量≥1.8Gbps，整机TCP并发≥420万，TCP新建连接数≥8万/秒 |  |  |
|  | 网络适应性 | 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式 |  |  |
|  |  | IPv6网络环境下RIP、OSPF、BGP等动态路由功能（提供具有CNAS、CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件，原件备查） |  |  |
|  | 安全联动 | 需与现有Leadsec-NAC准入网关进行联动，对非法IP进行实时管控，并将数据上传至准入系统，提供准入厂商联动确认说明函 |  |  |
|  | 网络访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理 |  |  |
|  |  | 产品采用先进的点对点流量识别技术，可快速检测出网络流量中的攻击行为，提供权威第三方机构出具的证明文件加盖原厂公章 |  |  |
|  | 入侵防护 | 内置IPS特征库，特征规则数量不少于7800条，特征库可按分组进行管理，支持扩展特征库，提高IPS的检测能力 |  |  |
|  |  | 入侵防御特征库库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件（提供产品功能界面截图证明） |  |  |
|  |  | 支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析（提供产品功能界面截图证明） |  |  |
|  | 网络病毒防护 | 支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；病毒库不少于600万种病毒特征 |  |  |
|  |  | 可配置多个不同的防病毒引擎，提高病毒检测效率（提供具有CNAS、CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件，原件备查） |  |  |
|  | 资质要求（提供证书复印件，加盖原厂公章） | 产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |
|  |  | 产品具有中国网络审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |  |
|  |  | 产品具有自主化防火墙系统软件著作权登记证书 |  |  |
|  |  | 设备厂商具有信息系统建设和服务能力等级证书 优秀级（CS4） |  |  |
|  |  | 设备厂商具有《数据安全服务能力-数据安全“评估”能力二级》 |  |  |
| 1、各投标人须根据本章技术标准和要求如实填写技术标准和要求偏离表，有任意一项负偏离，投标文件作无效标处理。 2、“★项”技术指标第一中标候选人在成交结果公告发布后三个工作日内须做出实物样品（①、立柱>500mm1件；②、搁板>500mm×210mm1件；③、门板(含锁具）>500×500mm1件；④、复合型磁性密封条>500mm1根；⑤、固定列控制系统1套 ⑥、摇手机构1套）作为甲方批量生产及验收依据标准，未提供或提供的实物样品不符合，招标人取消其中标资格。 3、质量保证：投标时须提供以下检验报告的复印件。第一中标候选人在成交结果公告发布后三个工作日内，须提供以下检验报告的原件供招标人核查，未按要求提供的，招标人有权取消其中标资格。 3.1轨道板、轨芯质量要求：①铜加速乙酸盐雾试验（≥500h）后检验结果达到10级；②180° 弯曲T弯曲值≤0T；③色差∆E≤1.5；④交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品 2h，然后在 40℃、相对湿度93%条件下放置 6d22h,进行 4个循环试验后，样品无生锈；（以上①-④项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告告） 3.2底盘质量要求：①压痕硬度≥80；②交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品2h，然后在40℃、相对湿度93%条件下放置6d22h,进行 4个循环试验后，样品无生锈；③涂层厚度≥60μm；④渗透性：距离试样边缘3mm外的涂层不应有气泡；⑤漆膜划圈试验：不低于2级；⑥中性盐雾试验72h、乙酸盐雾试验72h、铜加速乙酸盐雾试验72h：试验周期 72h;起泡:起泡等级不低于0(S0):生锈:生锈等级不低于Ri0;开裂:开裂等级不低于0(S0);剥落:剥落等级不低于0(S0):划线周边的剥离及腐蚀:腐蚀等级不低于1;剥离等级不低于1级；（以上①-⑥项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.3传动机构：①、外观：电镀件镀层明亮，外露部位不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。③、中性盐雾试验（NSS)法（连续喷雾500h）金属电镀层抗盐雾：镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级（RA外观评级达到10级；Rp保护等级达到10级）（以上①-②项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.4传动主轴（含管）质量要求：①、附着力应不低于2级；耐腐蚀480h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；②、 480h后检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色、失光等现象；中性盐雾试验480h后应不低于9级， 乙酸盐雾试验480h后应不低于9级。③、可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均为合格。（以上①-③项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.5立柱质量要求：①、表面涂层理化性能：硬度≥1.0；冲击高度 45cm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力（划圈法）不低于1级；耐腐蚀1080h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生。1080h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。②、表面涂层的可溶性元素：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、 汞≤1mg/kg；③、力学性能（屈服强度≤280N/mm2；抗拉强度270～410N/mm2；断后伸长率≥28%）；化学成份（C≤0.07%、Si≤0.75%、Mn≤2.00%、P≤0045%、S≤0.030%、Ni:8%～10.5%、Cr:17.5%～19.5%）；④中性盐雾试验（NSS)1080h 镀层本身的耐腐蚀等级：10级 ；镀层对基本的保护等级：10级 ；（以上①-④项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.6搁板的质量要求：①、表面涂层理化性能：硬度≥1.0；冲击高度 45cm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力（划圈法）不低于1级；耐腐蚀1080h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生。1080h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。②、表面涂层的可溶性元素：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、 汞≤1mg/kg；③、力学性能（屈服强度≤280N/mm2；抗拉强度270～410N/mm2；断后伸长率≥28%）；化学成份（C≤0.07%、Si≤0.75%、Mn≤2.00%、P≤0045%、S≤0.030%、Ni:8%～10.5%、Cr:17.5%～19.5%）；④中性盐雾试验（NSS)1080h 镀层本身的耐腐蚀等级：10级 ；镀层对基本的保护 等级：10级 ；（以上①-④项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.7锁具质量：①、锁头固定连接静拉力：140N静拉力无松动。锁芯拨动件扭矩：锁芯拨动件在承受0.70N*m扭矩后，能正常使用。钥匙拔出静拉力：3.8N。钥匙开启扭矩：0.15N*m。②、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷表面涂层硬度：0.5及以上。③、金属件喷涂层耐腐蚀：500h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；500h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。④、产品有害物质(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)：均未检出；（以上①-③项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.8密封条质量要求：①、耐老化性，室内用500h；冲击强度保持率≥60%；②、外观颜色变色评级≥3级；冲击强度≥10J/m²；③、邻苯二甲酸酯6P均≤0.1；重金属可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60；16种多环芳径(PAH)总量≤10；多溴联苯≤1000；多溴二苯醚≤1000均未检出；（以上①-③项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.9防尘板质量要求：①冲击强度≥500mm无剥落、裂纹、皱纹；②、附着力≥0级；色差∆E≤1.5；弯曲值≤0T；氙灯加速老化实验≥500h;失光等级、变色等级、粉化等级≥0级；③、屈服强度≥225Mpa; 抗拉强度≥350Mpa; 断后伸长率≥35%;（以上①-③项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.10摇把质量要求：①、外观性能-金属件（焊接件：焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；外观性能：应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁、无划痕，无污渍，无明显色差）；②、理化性能-金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H；冲击强高度600mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀≥100h；附着力不低于1级；③、理化性能-塑料件：邵氏D硬度:>HD63；力学性能：屈服强度ReH ≥235N/mm2；抗拉强度Rm≥440N/mm2；断后伸长率≥30%；（以上①-③项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.11冷轧钢板质量要求：①、外观要求-金属件（喷涂层）：涂层应无漏喷、锈蚀和 脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②、安全性能要求-有害物质限量：重金属含量-可溶性铅(Pb)≤90mg/kg、重金属含量-可溶性镉(Cd)≤75mg/kg、重金属含量-可溶性铬 (Cr)≤60mg/kg、重金属含量-可溶性汞(Hg)≤60mg/kg； ③、力学性能：下屈服强度 ReL≥195MPa、抗拉强度 Rm:315~430MPa、断后伸长率 A80㎜≥24%；化学成分：C≤0.12%、Si≤0.30%、Mn≤0.50%、P≤0.035%、 S≤0.035%、Ni≤0.30%、Cr≤0.30%、Cu≤0.30%；④ 、耐划痕性：负荷重量 1N，划针运行速度 35mm/s，试验后涂层未划透；（以上①-④项需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.12移动列非接接触式行程开关、语音识别装置、移动列测距装置、温湿度变送器各项技术指标依据(包括但不限于)：GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流<16A)》、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第2部分:抗扰度要求》、GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T17626.11-2008《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、 GB/T17626.13-2006《电磁兼容试验和测量技术交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》等相关标准或优于以上标准，检验内容包括不仅限于：谐波电流发射试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验（需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.13智能密集书架灯光指引定位控制板、电机驱动控制板、智能密集书架架人员安全保护装置各项技术指标依据(包括但不限于)：GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流<16A)》GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》GB/T17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB/T17618-2015《信息技术设备的抗扰度限值和测量方法》GB/T 17626.13-2006《电磁兼容试验和测量技术交流电源端口谐波、诸间波及电网信号的低频抗扰度》于以上标准，检验内容包括不仅限于：谐波电流发射试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验（需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） 3.14智能密集架符合①外观：各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；焊接处应焊接牢固，焊痕光滑平整；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；电镀件镀层应明亮，外漏部件不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷；②表面涂层理化性能：硬度：≥0.4；冲击强度：冲击高度 40cm，应皱无剥落、裂纹、皱纹；附着力：应不低于 2 级；③ 耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm以外，应无鼓泡产生；100 后，检查划道两侧 3mm 外， 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；④有害物质限量需包含：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC；⑤涂层可迁移元素需包含：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷；⑥拉门耐久性试验（不小于 8 万次）；⑦耐磨性：磨耗值≤50mg；（需提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告） |  |  |  |  |
| 4、自主研发创新能力：投标时须提供密集架防撬防倒装置技术证明材料及中国地震局工程力学研究所防震档案密集柜抗震试验检测报告复印件。第一中标候选人在成交结果公告发布后三个工作日内，须提供以下证明材料的原件供招标人核查，未按要求提供的，招标人有权取消其中标资格。 |  |  |  |  |

第四章：投标文件的编制及格式

一、投标文件的组成

(1) 资格及资信证明文件

(2)报价函（投标报价构成表及分析说明）

(3)中小企业声明函（如有）

(4)技术标准和要求响应表

(5)供应商认为应列入投标文件的其他材料

二、投标文件的编制内容及编制要求

2.1资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）营业执照；

（2）供应商提供的《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图；

（3）前一段时间缴税证明和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（参考格式见附件）；

（5）按照询价公告中“3、本项目的特定资格要求”提供对应的证明材料；

（6）供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件。

2.2报价函

2.2.1供应商须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

2.2.2报价函应加盖投标人法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。

2.2.3报价函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3技术标准和要求响应表

供应商应仔细阅读第三章技术标准和要求，结合自身的实际情况，如实填写技术标准和要求响应表。

2.4供应商认为应列入投标文件的其他材料

2.5参考格式

2.5.1投标文件封袋格式

项目名称：

投标人名称：            （盖法人章）

在本项目开标前不得启封

2.5.2投标文件封面格式

投标文件

【正/副本】

采购项目名称：

投标人名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日 期：______年____月____日

2.5.3报价函

报价函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）           招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、应提交和交付的货物和服务投标总价为：        (人民币大写)。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据招标文件规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、合同履行期限：合同签订后          日历天内验收合格交付甲方使用。

9、本投标有效期为60天。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：年月日

2.5.4法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄：

身份证号码

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

投标人：       （盖法人公章）

法定代表人签名或盖章：

日 期：年月日

2.5.5授权委托书

授权委托书

委托人（投标人）：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在  （采购项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取招标文件、与招标人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。招标人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自年月日起，至年月日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人：（盖法人公章）

法定代表人：（签字）

受委托人：（签字）

年     月     日

2.5.6声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式）

（招标人名称）：

我公司参加（采购项目名称）的采购项目，在此郑重声明：

我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人（签章或签字）：

日期：

2.5.7投标报价明细表及分析说明

投标报价明细表及分析说明（含税）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标总报价（以人民币计价）包含但不限于所有设备费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、安装调试、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、管理费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：年月日

2.5.8技术标准和要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数和标准 | 投标产品的技术参数和标准 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 见招标文件第三章 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人须针对招标文件第三章所有的技术标准和要求，结合自身实际，编制详细的技术标准和要求偏离表。技术要求中需要提供相关证明材料的，如未按要求提供证明材料，视作负偏离。

2.5.9中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 标的所属行业：工业。