公 开 招 标 文 件

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-潞城街道老旧小区提升工程（青洋花苑）智慧社区

项目编号：JSZC-320412-FSGS-G2024-0004

采 购 人：常州市武进区潞城街道办事处

采购代理机构：江苏方升工程项目咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	60

第七章   投标文件格式	66

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-FSGS-G2024-0004

2.项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-潞城街道老旧小区提升工程（青洋花苑）智慧社区

3.项目预算金额：280万元、项目最高限价：280万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-潞城街道老旧小区提升工程（青洋花苑）智慧社区 | 280 | 1 | 主要包括安防监控系统、智慧监控系统、门禁系统、智能NB系统、智慧平台优化及升级、平台扩容、显示系统、数据机房等，包括但不限于制造包装、运输、卸货、就位、安装、检测、调试、培训工作和售后服务等。 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起100日历天内交货并安装调试完毕。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

7.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：    /    。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年9月9日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：“苏采云”。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年9月24日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除。

2.本项目不收取投标保证金。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区潞城街道办事处

地    址：常州经开区潞城街道富民路280号

联系方式：刘女士  0519-88411301

2.采购代理机构信息

名    称：江苏方升工程项目咨询有限公司

地　　址：常州科教城创研港5号楼23楼

联系方式：戴女士 0519-85353158-2323

3.项目联系方式

项目联系人：戴女士

电　　  话：0519-85353158-2323

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目 / 包不适用。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：400万网络摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 15.1 | 需提供原件的材料 | 中标人在领取中标通知书前须向采购人额外提供从政府采购一体化平台“苏采云”平台打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装，以及U盘（投标文件电子版）。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖供应商公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2024年9月9日17:00前 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏方升工程项目咨询有限公司； 联系电话：0519-85353158-2323； 通讯地址：常州科教城创研港5号楼23楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：采购人 代理机构服务费： 收费标准：按最高限价的2‰收取，不足2300元的按2300元收取。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、标答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.8电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对其所投采购包对应第五章《采购需求》所列的内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件本项目使用。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五  开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台”“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3.质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。

- 第三章   资格审查

- 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供原件扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二   评审标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 24 |  |  |
| 2.1 | 项目集成实施方案 | 8 | 投标文件中需提供完整的项目集成服务方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案、企业实施集成服务的保障能力等。 方案详细完善，安装调试过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，企业保障能力强，得8分； 方案详细程度一般，安装调试过程规范性一般，人员配备较合理，有简单的质量监控程序，企业保障能力较强，得5分； 方案较简单，安装调试过程规范性一般，人员配备较合理，质量监控程序较粗糙，企业保障能力一般的，得2分。 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 8 | 根据投标人提供的售后服务方案，并针对本次项目提供响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员配置、售后服务保障能力等服务内容。 内容科学合理、完整切实可行，保障能力强等，得8分； 内容较为合理、完整可行，保障能力一般，得5分； 内容合理性、完整性、可行性一般、保障能力差，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 培训服务方案 | 8 | 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得8分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得5分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 46 |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应情况 | 20 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得20分； 采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数每有一项（或其中一条）负偏离的，扣1分；扣完为止。 | 便于评分，产品清单中的参数响应情况应逐条列在《采购需求偏离表》中，否则将视为负偏离。带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 4 | 投标人提供2021年8月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供一份得2分，最高得4分。 | 提供合同及中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 企业实力 | 3 | 投标人具有信息安全服务资质认证CCRC安全运维服务一级证书的得3分，二级及以下的得1分，本项最高得3分。 | 提供有效的证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 3 | 投标人具有信息安全服务资质认证CCRC安全集成服务一级证书的得3分，二级及以下的得1分，本项最高得3分。 |  |
|  |  | 3 | 投标人具有信息系统业务安全服务资质一级CCIA证书的得3分，二级及以下的得1分，本项最高得3分。 |  |
| 3.4 | 项目人员 | 4 | 投标人拟投入本项目的项目负责人：具有有效的二级及以上注册建造师（机电工程）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员、ITSS信息技术应用创新服务经理证书，每提供1个证书得1分，最高得4分。（仅一人得分） | 提供有效的证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）任意月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人拟投入本项目的项目技术负责人：具备弱电系统工程师（高级）证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书、二级及以上注册建造师（机电工程）证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。（仅一人得分） |  |
|  |  | 3 | 投标人拟投入本项目的维护负责人：具备系统集成项目管理工程师（高级）、安防系统工程师（高级）、高级网络工程师，每提供一个证书得1分，最高得3分。（仅一人得分） |  |
|  |  | 3 | 投标人拟投入本项目的项目组人员（不包含项目负责人、技术负责人、维护负责人）（下列要求不能为同一人满足）： |  |
|  |  |  | （1）具有有效的网络规划设计师（高级）证书，得1分； |  |
|  |  |  | （2）具有有效的容灾备份管理师（高级）证书，得1分； |  |
|  |  |  | （3）具有有效的CCSC网络安全能力认证证书，得1分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、项目内容

主要包括安防监控系统、智慧监控系统、门禁系统、智能NB系统、智慧平台优化及升级、平台扩容、显示系统、数据机房等，包括但不限于制造包装、运输、卸货、就位、安装、检测、调试、培训工作和售后服务等。

二、基本要求

（一）投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

（二）投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

（三）投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

（四）中标人遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明安装和调试。

（五）中标人负责保管、看护进场的设备及附配。

（六）中标人应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

（七）无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。

（八）如由设施质量问题产生的安全事故，一切责任由中标人承担。

三、采购清单

| 青洋花苑（东区、北区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、综合安防监控系统 |  |  |  |  |
| 治安监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络摄像机（核心产品） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | 60 | 个 |
| 2 | 摄像头支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 60 | 个 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 60 | 只 |
| 4 | 高空瞭望摄像机 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪； 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情；支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测； 支持目标过滤 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输 设备分辨率不小于2560*1440，帧率不小于60帧/秒 设备休眠时功率应不高于0.048W 设备可通过手机拨打设备内置4GSIM卡的电话号码使设备上/下线,可通过手机向设备发送开/关短信使设备上/下线或重启 设备外壳防护等级应符合IP68 | 2 | 个 |
| 5 | 球机支架 | 承重：7kg； 旋转角度：/； | 2 | 个 |
| 6 | 室外镀锌立杆 | 3.5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 15 | 套 |
| 7 | 室外防水箱 | 不锈钢300*400 | 17 | 套 |
| 8 | 室内防水箱 | 不锈钢300*400 | 6 | 套 |
| 老年活动中心 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络摄像机（核心产品） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | 4 | 个 |
| 2 | 摄像头支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 4 | 个 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 4 | 只 |
| 4 | 室外防水箱 | 不锈钢300*400 | 2 | 套 |
| 5 | 8口千兆交换机 | 使用方式：即插即用无需设置；交换容量：16Gbps；包转发率：11.904Mbps；传输距离：支持100米传输；供电电源：5VDC,1A；产品尺寸：145*25.6*68.4 (mm)： | 2 | 台 |
| 人脸抓拍摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 传感器类型：通道1：1/1.8英寸CMOS；通道2：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1：400万；通道2：200万； 最大分辨率：通道1：2688×1520；通道2：1920×1080； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：100m（红外监控距离）60m（暖光监控距离）16m（人脸检测距离）； 补光灯：2颗（暖光灯）；4颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：通道1：电动变焦；通道2：定焦； 镜头焦距：通道1：8mm～32mm；通道2：3.6mm； 镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F1.0； 视场角：通道1：水平：43°~15°；垂直：24°~9°；对角：50°~17°；通道2：水平82°×垂直44°×对角96°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：细节：人脸检测，人数统计，通用行为分析，视频结构化，人脸识别，道路监控；全景：NA； 设备内置补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯;在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯 设备主控核心板配置2个CPU内核，通过双CPU内核实现双路采集，视频编解码与码流输出 距离样机正前方100m，可看到白光闪烁报警 设备内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等 音频采集时，开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比，有明显改善 | 2 | 台 |
| 2 | 摄像头支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 2 | 个 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 2 | 只 |
| 4 | 室外镀锌立杆 | 3.5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 1 | 套 |
| 5 | 室外防水箱 | 不锈钢300*400 | 2 | 套 |
| 6 | 人脸监控传输链线路 | 用于人脸摄像机直接和公安互联（3年租用费用） | 1 | 条 |
| 7 | 人脸识别算法扩容 | 包含基础业务应用单元、聚类引擎单元、视频、图片接入解析单元，含授权。 | 2 | 路 |
| 8 | 云平台存储 | 定制 | 2 | 路 |
| 高空抛物 |  |  |  |  |
| 1 | 400W高空抛物摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°； 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙； 预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）； 供电方式：12VDC； 防护等级：IP67 | 58 | 个 |
| 2 | 二维万向节支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 58 | 个 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 58 | 只 |
| 4 | 室外镀锌立杆 | 3.5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 40 | 套 |
| 5 | 室外防水箱 | 不锈钢300*400 | 40 | 套 |
| 消防通道监控 |  |  |  |  |
| 1 | 消防通道监控摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测；通道占用；目标出现；目标消失；变化检测；目标状态；； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；RTMP；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 网络摄像机接入城市监控报警联网系统或其他系统时，应支持与系统时钟同步 应支持远程和/或本地对网络摄像机的图像尺寸、帧率等视音频参数进行调节的功能 因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接 应支持摄像机软件在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况发生时，应能恢复到升级前的状态 | 6 | 个 |
| 2 | 摄像头支架 | 安装方式：壁装； 承重：1.0kg； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 外观颜色：白色； | 6 | 个 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 6 | 只 |
| 4 | 室外镀锌立杆 | 3.5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 1 | 套 |
| 5 | 室外防水箱 | 不锈钢300*400 | 6 | 套 |
| 人脸门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 读卡类型：IC卡 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。 应支持蓝牙功能，应能通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁。 应能在距离设备10m处实现蓝牙开门功能。 设备应支持消防联动功能，在平台端将消防信号配置为对应报警输入端口后，当该端口（开关量信号） 被触发后，应能联动门锁信号端口动作。 | 2 | 台 |
| 2 | 出门按钮 | 出门按钮及立柱配件一体 | 2 | 个 |
| 3 | 安装立柱 | 人脸识别门禁通用落地式支架 | 4 | 套 |
| 4 | 门禁电源 | 能效：V5； 认证：CCC； 输入：180~264V； 输出：DC12V2A； 颜色：黑色 | 2 | 个 |
| 5 | 室外防水箱 | 不锈钢300*400 | 2 | 套 |
| 6 | 人脸监控传输链线路 | 用于人脸摄像机直接和公安互联（3年租用费用） | 2 | 条 |
| 7 | 公安对接算法 | 门禁与公安对接需提供相应算法 | 1 | 项 |
| 单元楼道监控 |  | 派出所治安监控要求 |  |  |
| 1 | 400万网络摄像机（核心产品） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | 88 | 个 |
| 2 | 摄像头支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 88 | 个 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 88 | 只 |
| 4 | 室内防水箱 | 不锈钢300*400 | 88 | 套 |
| 二、存储管理 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps； 设备支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 3 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 6000G；5400RPM；256MB；SATA | 14 | 块 |
| 3 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps； 支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件 支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 5 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 6000G；5400RPM；256MB；SATA | 32 | 块 |
| 三、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光汇聚交换机 | 1、固化千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5、支持SDN技术，准入管控以及openflow 1.3； 6、支持生成树协议STP、RSTP、MSTP，保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、▲支持快速以太网链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；提供官网截图链接证明并加盖原厂公章； 8、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 9、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 10、支持公有以太网多环保护技术(ERPS)； 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 9 | 台 |
| 2 | 光纤跳线 | SC-LC | 400 | 条 |
| 3 | 千兆光纤收发器 | 一光四电 | 180 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块、单模 | 200 | 个 |
| 5 | 理线架 | 1U | 10 | 条 |
| 6 | 光纤配线架 | 光纤配线架-24口 | 17 | 个 |
| 7 | 光纤熔接盒-4口 | 光纤熔接盒-4口 | 180 | 个 |
| 8 | 耦合器 | 耦合器 | 720 | 个 |
| 9 | 单模尾纤 | 单模尾纤 | 680 | 条 |
| 10 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 680 | 芯 |
| 11 | 标准机柜 | 600*600*2000前门玻璃门,后门为钢板门 | 3 | 座 |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 四、管路传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 28 | 箱 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5 | 5400 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 2200 | 米 |
| 4 | 穿线管 | PE32管 | 4000 | 米 |
| 5 | 穿线管 | PVC25管 | 3900 | 米 |
| 6 | 72芯单模光缆 | 72芯单模光纤 | 3000 | 米 |
| 7 | 24芯单模光缆 | 24芯单模光纤 | 1500 | 米 |
| 8 | 4芯单模光纤 | 4芯单模光纤 | 4600 | 米 |
| 9 | 弱电井 | 含复合材料井盖及井圈 | 120 | 个 |
| 10 | 支管路面开挖及回填 |  | 1 | 项 |
| 11 | 出租光纤 | 3年租用费用 | 1 | 路 |
| 五、NB设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门磁 | 1.NB-IoT通讯方式 发射频率：800MHz 2.无线发射功率：<23 dBm±2dB 3.灵敏度：-129dBm±1dB 4.供电方式： 二节 1.5V 5号碱性电池 5.电池工作期限 ≥5000次开合 | 15 | 台 |
| 2 | 门磁平台 | 在平台上显示门磁开关报警信息、开关时间、门磁状态信息等。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能水表 | 1、供电电压：3.6V 2、静态工作电流：≤15uA 3、供电方式:锂电池 + HPC 4、量程比：R=100/125/160（可选） 5、口径：DN15/DN20/DN25/32/40/50/65/80/100/150/200 6、精确度等级：2级 7、电子计量最小读数0.001立方米(升) 8、机械最小读数:0.0001立方米 9、机械最大读数:99999立方米 10、计量单位:1立方米 11、允许水压:0.03MPa ～1 MPa 12、压损等级：△p63 13、工作温度：T30 14、电磁兼容等级：E1 15、数据存储条数:10240条(若每天24条数据，可存426天的数据) 16、防护等级：IP68 | 15 | 台 |
| 4 | 水表平台 | 在平台上显示水表相关信息、度数等信息。 | 1 | 套 |
| 六、LED户外屏 |  |  |  |  |
| 一 | 东区显示系统 |  |  |  |
| 1 | 户外全彩显示设备 | P4户外高清全彩，点间距:4mm,显示单元板尺寸：320*160mm ，单元板像素：80*40 屏体尺寸：3.2×1.92=6.144平方，像素：960*560 屏体参数： 白平衡亮度、白平衡色温：≥5000CD/㎡、3000-18000可调 ； 屏体无风扇零噪音设计，屏体为中心半径1.5 米范围内，未检测到噪音存在; 8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能； 支持通讯检测、电源检测、温度监控，并可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信； 具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上； 运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰； 视角：水平≥160°，垂直≥140° 亮度均匀性：≥97% 刷新频率：≥3840Hz | 6.2 | 平方 |
| 2 | 显示设备控制器 | 输入分辨率 ： 1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960 带载能力 ：130万像素 供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 控制方式 ： USB接口控制 输入接口 ： 1HDMI /1DVI/1VGA 音频接口 ： 一路3.5mm接口音频输入 视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 输出接口 ：2网 视频源位深 ： 8/10/12bit | 1 | 台 |
| 3 | 显示设备全彩接收卡 | 卡输出 RGB 数据组达32组； 单卡最大带载像素为 512×256； 支持配置文件回读； 支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； 支持接收卡预存画面设置，可将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，确保显示屏无黑屏，画面无缝衔接，可预设多组画面轮循播放。支持3D 功能，配合支持3D功能的独立主控和3D眼镜。 产品抗人体静电能力：2KV；设备的设计和结构应当保证接触电流或保护导体均不可能产生电击危险。 | 12 | 台 |
| 4 | 显示设备专用配电柜 | LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作； 配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。 | 1 | 套 |
| 5 | 显示设备结构 | 混凝土预埋，双立柱式结构，全防水喷塑箱体，防水等级IP65，颜色用户指定。 | 1 | 套 |
| 6 | 显示设备控制软件 | 专业播控软件，满足日常会议如常规视频、文字、图片、PPT等内容播放； 随时掌握LED显示屏的运行状况。实时监控多个显示屏的播放内容。 | 1 | 套 |
| 7 | 显示设备专用收发器 | 显示屏专用光纤收发器，单模双芯，传输距离10KM | 1 | 套 |
| 8 | 布线 | 主电源线YJV5*4,至显示屏布一根8芯单模光纤，增强管穿管，户外音箱线 | 100 | 米 |
| 9 | 散热系统 | 轴流风扇 | 1 | 套 |
| 七、智慧社区平台 |  |  |  |  |
| 一 | 智慧社区平台 | 1.详见智慧社区平台软件功能清单，平台扩容、优化智慧社区平台场景，平台内数据优化整理分析等。 2.平台资源扩容，增加CPU、容量及带宽。 | 1 | 套 |
| 八、系统安装集成 |  | 包括线管路排放本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行、运行维护 |  |  |
| 青洋花苑（西区） |  |  |  |  |
| 一、综合安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络摄像机（核心产品） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | 112 | 台 |
| 4 | 人脸识别摄像机 | 传感器类型：通道1：1/1.8英寸CMOS；通道2：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1：400万；通道2：200万； 最大分辨率：通道1：2688×1520；通道2：1920×1080； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：100m（红外监控距离）60m（暖光监控距离）16m（人脸检测距离）； 补光灯：2颗（暖光灯）；4颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：通道1：电动变焦；通道2：定焦； 镜头焦距：通道1：8mm～32mm；通道2：3.6mm； 镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F1.0； 视场角：通道1：水平：43°~15°；垂直：24°~9°；对角：50°~17°；通道2：水平82°×垂直44°×对角96°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：细节：人脸检测，人数统计，通用行为分析，视频结构化，人脸识别，道路监控；全景：NA； 设备内置补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯;在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯 设备主控核心板配置2个CPU内核，通过双CPU内核实现双路采集，视频编解码与码流输出 距离样机正前方100m，可看到白光闪烁报警 设备内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等 音频采集时，开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比，有明显改善 | 2 | 台 |
| 5 | 高空瞭望摄像机 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪； 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情；支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测； 支持目标过滤 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输 设备分辨率不小于2560*1440，帧率不小于60帧/秒 设备抓拍图片分辨率不小于2688×1520 设备休眠时功率应不高于0.048W 设备可通过手机拨打设备内置4GSIM卡的电话号码使设备上/下线,可通过手机向设备发送开/关短信使设备上/下线或重启 设备外壳防护等级应符合IP68 | 1 | 台 |
| 6 | 消防通道监控摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测；通道占用；目标出现；目标消失；变化检测；目标状态；； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；RTMP；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 网络摄像机接入城市监控报警联网系统或其他系统时，应支持与系统时钟同步 应支持远程和/或本地对网络摄像机的图像尺寸、帧率等视音频参数进行调节的功能 因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接 应支持摄像机软件在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况发生时，应能恢复到升级前的状态 | 4 | 台 |
| 7 | 400W网络摄像机（老年活动中心监控摄像机） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | 5 | 台 |
| 8 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 124 | 只 |
| 9 | 监控支架 | 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 117 | 只 |
| 10 | 球机支架 | 承重：7kg； 旋转角度：/； | 5 | 只 |
| 11 | 万向节 | 国产优质 | 2 | 只 |
| 12 | 监控抱箍支架 | 国产优质 | 26 | 只 |
| 13 | 3米监控立杆（含基础） | 国产优质 | 36 | 根 |
| 14 | 户外防水箱 | 不锈钢300*400 | 36 | 只 |
| 15 | 交换机光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 36 | 只 |
| 16 | 8口千兆交换机 | 使用方式：即插即用无需设置；交换容量：16Gbps；包转发率：11.904Mbps；传输距离：支持100米传输；供电电源：5VDC,1A；产品尺寸：145*25.6*68.4 (mm)： | 36 | 台 |
| 17 | 拖线板 | 10孔2插位 | 36 | 只 |
| 二、出入口管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 读卡类型：IC卡 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。 设备刷卡距离应不小于6cm； 设备应满足中国信息通信研究院制定的TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级 应支持蓝牙功能，应能通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁。 应能在距离设备10m处实现蓝牙开门功能。 设备应支持消防联动功能，在平台端将消防信号配置为对应报警输入端口后，当该端口（开关量信号） 被触发后，应能联动门锁信号端口动作。 | 5 | 套 |
| 2 | 挂壁防水箱 | 不锈钢300*400 | 5 | 只 |
| 3 | 交换机光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 1 | 只 |
| 4 | 8口千兆交换机 | 使用方式：即插即用无需设置；交换容量：16Gbps；包转发率：11.904Mbps；传输距离：支持100米传输；供电电源：5VDC,1A；产品尺寸：145*25.6*68.4 (mm)： | 1 | 台 |
| 5 | 传输链路 | 用于互联网缴费 | 1 | 条/3年 |
| 三、LED户外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 户外P4全彩屏 | 室外表贴三合一；屏体尺寸≥3.2m*1.92m 1、像素点间距≤4.0，像素密度≥62500点/㎡； 2、模组尺寸：320*160mm； 3、阻燃（防火）：PCB阻燃等级达到V-0级； 4、显示效果符合“SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范SJT11281-2017，发光二极管LED显示屏测试方法”,具备消除鬼影和拖尾功能； 5、能效等级符合GB21520-2015能效一级； 6、刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz； ▲7、依据:IEC62471:2006标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测，无危害类对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试，测试值应在有害蓝光波长范围之外(400nm--450nm)。在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在10000s(约 2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)，并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)，蓝光危害安全系数须达无危害等级 LB≤1w.m—2.sr-1；（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖原厂公章。） 8、图像功能 1、具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像灰度等级，有效提升图像深层次显示效果；2、采用3D数宁梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节杂波干扰及锯齿现象，实现数字降噪。3、具备H2S宽动态处理技术； 9、数据存储功能具备校正数据、关键器件型号、灯珠批次、生产日期、序列号、运行工作时间等信息存储及调用； 10、动态节能，降低功耗设置：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上，支持智能息屏，休眠模式； 11、可对LED显示屏的智能设置，参数调节，亮度控制，电源管理，模组，屏体校正以及硬件监控，具有亮暗线修复软件功能，消除隐亮软件功能； 12、像素点失控（坏点）率：≤1/100000，且无连续失控点； 13、可视视觉：水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 14、灰度等级：采用16bit技术，红绿蓝各256级，可达65536级； 15、电磁辐射：符合电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE)B级标准要求； | 1 | 块 |
| 2 | LED视频处理器及控制系统 | 1、支持4核心处理器，每个核心处理器1.8GHz 2、最宽支持4096、最高支持4096。 3、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 4、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 5、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 6、支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 7、支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。 8、支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 9、支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 10、支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。 11、支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。 12、支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 13、支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。 14、HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。 15、支持千兆以太网通信。 16、支持板载4G模块和5G模块。 17、支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 18、支持1路3.5mm音频输出接口。 19、支持网页自动浏览刷新等。 20、支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 21、使用环境温度-20—60摄氏度。 22、操作系统为Android11版本 | 1 | 套 |
| 3 | LED显示屏钢结构（定制） | 定制一体成型刚结构，含边框50mm（3.3m*2.02m)，双立柱，含地笼及水泥灌胶； 1.LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2.支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致。 | 1 | 套 |
| 4 | 防水配电箱 | 含空开及漏电保护器 | 1 | 套 |
| 5 | 设备电源线 | ZC-YJV 3*6平方 | 60 | 米 |
| 四、高抛系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400W高空抛物摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°； 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙； 预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）； 供电方式：12VDC； 防护等级：IP67 | 34 | 台 |
| 2 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 34 | 只 |
| 3 | 万向节 | 国产优质 | 34 | 只 |
| 4 | 监控抱箍支架 | 国产优质 | 3 | 只 |
| 5 | 3米监控立杆（含基础） | 国产优质 | 18 | 根 |
| 6 | 户外防水箱 | 不锈钢300*400 | 18 | 只 |
| 7 | 交换机光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 18 | 只 |
| 8 | 8口千兆交换机 | 使用方式：即插即用无需设置；交换容量：16Gbps；包转发率：11.904Mbps；传输距离：支持100米传输；供电电源：5VDC,1A；产品尺寸：145*25.6*68.4 (mm)： | 18 | 台 |
| 9 | 拖线板 | 10孔2插位 | 18 | 只 |
| 五、数据机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源（UPS） | UPS主机; 6kVA塔式UPS、单进单出、电池电压192~288VDC（16-24节电池可选）； 输入电压范围：110~288VAC（220/230/240VAC)； 输入功率因数：≥0.99； 过载能力（主路模式）：110%：10分钟时后切到旁路；130%：1分钟后切到旁路；150%：30秒后切到旁路，切到旁路后等待1分钟后关闭旁路 ； 额定输出电压：220/230/240VAC； 智能化电池管理，超强的网络管理功能等优点； 双变换在线式结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数； 高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护； 输出功率因数高达1，提供更强的带载能力； 超宽输入电压范围； 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能； 2.7英寸非触屏LCD/LED显示，显示丰富的机器信息； 可靠、稳定的正弦波输出； 超高工作效率，自老化功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 电池;12V/65AH免维护铅酸蓄电池，要求蓄电池和UPS主机同品牌 | 16 | 块 |
| 3 | 电池柜 | 电池柜;C-8含直流开关 | 1 | 台 |
| 4 | UPS配电箱 | UPS配电箱;非标，32A/1P 空开2只（输入输出各1只），输出分开16A/1P 6只。 | 1 | 台 |
| 5 | UPS配电电缆 | 数据机房系统机柜配电线缆;YJV3*4; | 1 | 项 |
| 6 | 主进线电力电缆 | 数据机房系统UPS进线电缆;YJV4*16+1*10; | 1 | 项 |
| 7 | 防静电活动地板 | 全钢防静电地板（架高300mm）：上层为冷轧钢板，下层采用采用优质抗拉钢板冲压成型，外面磷化后进行喷塑（优质的塑粉）处理，两层经过冲压形成钢壳，钢壳内填充发泡水泥；上表面粘贴高耐磨防静电贴面三聚氢胺贴面（HPL）或者防静电PVC贴面，四周镶嵌导电边条 | 1 | 项 |
| 8 | 防火桥架 | 机房弱电桥架，防静电地板下敷设，300*100防火桥架 | 1 | 项 |
| 9 | 接地铜排 | 接地铜排;30mm*3mm紫铜地网;配套绝缘支撑架 | 1 | 项 |
| 10 | 操作台 | 四工位操作台，含椅子 | 1 | 项 |
| 11 | 48盘位存储服务器（含硬盘） | 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：48个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR；（硬盘型号参考配套产品） 硬盘参数 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB 具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警 支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信 支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据 支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取 | 1 | 台 |
| 12 | 防火墙 | 1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，硬盘容量≥1T； 2、内存≥2GB； 3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 5、支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 6、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容管理256个； 7、▲支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制，提供设备界面截图加盖原厂公章； 8、支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 9、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术； 10、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 11、支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类； 12、支持SSL VPN，并提供200个免费SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并提供200路免费Ipsec VPN接入授权； | 1 | 台 |
| 13 | 48光口汇聚交换机 | 1、固化千兆SFP光口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准； 2、满足国产化要求，主要硬件为国产品牌； 3、支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 6、▲支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；投标时提供第三方权威机构检验报告关键页证明，加盖原厂公章； 7、支持快速以太网链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 10、支持抗电网波动能力； 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 2 | 台 |
| 14 | 交换机电源模块 | 150W交流电源模块 | 4 | 台 |
| 15 | 交换机光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 96 | 只 |
| 16 | 交换机光模块 | 万兆LC接口模块，适用于SFP+接口 | 2 | 只 |
| 17 | 24口核心三层交换机 | 1、交换容量≥ 2.56T，包转发率≥570Mpps，支持并每台实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32； 2、支持并每台实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇； 3、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 4、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。投标时提供第三方权威机构检验报告关键页证明，加盖原厂公章； 5、支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作； 6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms； | 1 | 台 |
| 18 | 24口千兆光汇聚交换机（治安） | 支持24个1000Base-X SFP光口和4个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS。 | 1 | 台 |
| 19 | 交换机电源模块 | 150W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 2 | 台 |
| 20 | 光纤配线架 | 48口48芯ODF光纤配线架SC单模满配 | 4 | 套 |
| 21 | 网络机柜 | 尺寸：600X1000X2055mm；颜色：黑色；容量：42U；类型：服务器机柜 | 3 | 台 |
| 22 | 解码器 | 9路HDMI音视频输出口 支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps或24路500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码； ▲其他通讯接口:3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、1个RS-485、2个USB;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 23 | 视频服务器 | 一、软件参数 1、性能规格：单台支持视频1100路、门禁及门口机共计256路、室内机3000路、停车10进10出，500车位、园区卡口20路，访客机5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性：可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、安全数据库 （1）内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密； （2）可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等； 5、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置； 6、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； | 1 | 台 |
| 24 | 视频监控电脑 | I5-10400 8G 1T 256G 集显 | 8 | 台 |
| 25 | 安防监控大屏 | 工业级面板：采用工业级面板，适合7*24小时连续工作 尺寸：55吋 物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm 高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 高清显示：物理分辨率高达1920 *1080，画面细腻，色彩丰富 安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择 电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 1.最高支持1920*1080高清显示； 2.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入； 3.支持画面和OSD菜单180度翻转功能； 4.双边拼缝3.5mm； 5.内置拼接功能； LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果 拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护； 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度 | 9 | 块 |
| 26 | 大屏支架 | 国产优质 | 1 | 套 |
| 27 | 视频传输专用线缆 | 20米镀金1.4版内外双网双环HDMI对HDMI高清线，双真磁环高密度有色编织网 | 10 | 根 |
| 28 | 高空抛物算法服务器 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 接入路数：128路； 硬盘接口：8个；SATA 3.0；单盘最大16TB； 网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、320Mbps转发； 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p； 解码能力：1路32MP，1路24MP，2路16MP，5路12MP（20fps），6路12MP（15fps），5路8MP（30fps），10路8MP（15fps），6路6MP（30fps），8路5MP（30fps），9路5MP（25fps），10路4MP（30fps），15路4MP（20fps），16路3MP（25fps），10路1080p（60fps），20路1080p（30fps），30路720p（30fps）； 电源接口：单电源； 网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 视频输出：1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出支持4K显示； 支持按图索骥检测， 可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持通过注册需要检测的物品到经验库，实现算法自学习训练，进行物品检测及计数；最大支持配置8条规则；支持数据存储和按物品类型检索 支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除，导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法；当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行；支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算法包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； ▲可设置人脸、人体、机动车、非机动车的属性，并可设置符合属性（合规）或不符合属性（不合规）触发报警；设置为合规报警时，出现符合设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为合规的事件记录，显示合规报警的抓拍图和录像，支持导出合规报警事件报表； 设置为不合规报警时，出现符合不合规设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为不合规的事件记录，显示不合规报警的抓拍图和录像，支持导出不合规报警事件报表； 可同时设置不同属性和属性值的任意组合（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 供电方式：100–240VAC，50±2%Hz； 功耗：工作（满接硬盘）：≤105W工作（不含硬盘）：≤38W额定：≤200W | 4 | 台 |
| 六、管路传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 1、超五类非屏蔽双绞线； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 3、电气特性超过六类(Cat.5E)国际规范的100MHz要求； 4、工作温度：-25～+75℃。 | 2460 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*2.5国标 | 3400 | 米 |
| 3 | 光纤 | 电信级/8芯 | 3200 | 米 |
| 4 | 光纤盒 | 光纤终端盒; 含8个单芯光纤热熔管; | 1 | 批 |
| 5 | 光纤连接 | 光纤耦合器; 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准； 插入损耗<0.2dB； 反射损耗>55dB； 温度范围-40～+85摄氏度； 耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； | 1 | 批 |
| 6 | 尾纤 | 光纤尾纤; 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接； 插入损耗 ≤0.3dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.1dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB； 光纤护套：PVC； 可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用； | 1 | 批 |
| 7 | 跳线 | 光纤跳线; 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接； 插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB； 光纤护套：PVC； 可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用； | 1 | 批 |
| 8 | 光纤连接 | 光纤熔接; 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒； 熔好的纤芯损耗率低于0.03dB； | 1 | 批 |
| 9 | 穿线管 | PE32管 | 1500 | 米 |
| 10 | 穿线管 | PE50管 | 200 | 米 |
| 11 | 手井砌筑 | 室外弱电井; 500(长)×500(宽)×500(深)MM | 20 | 座 |
| 12 | 监控杆移位 | 西区北门监控立杆移机及西区公交站监控杆移机 | 1 | 项 |
| 七、汇聚链路 |  |  |  |  |
| 1 | 传输链路 | 传输链路及对接，汇聚至潞城派出所 | 4 | 条/3年 |
| 八、公安数据对接 |  |  |  |  |
| 1 | 大数据人脸识别算法扩容 | 包含基础业务应用单元、聚类引擎单元、视频、图片接入解析单元，含授权。 | 2 | 路 |
| 2 | 视频存储 | 分局视频云存储 | 4 | 路 |
| 九、系统安装集成 |  | 包括线管路排放本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行、运行维护 | 1 | 项 |
| 青洋花苑（市政智慧区） |  |  |  |  |
| 一、综合安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 传感器类型：通道1：1/1.8英寸CMOS；通道2：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1：400万；通道2：200万； 最大分辨率：通道1：2688×1520；通道2：1920×1080； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：100m（红外监控距离）60m（暖光监控距离）16m（人脸检测距离）； 补光灯：2颗（暖光灯）；4颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：通道1：电动变焦；通道2：定焦； 镜头焦距：通道1：8mm～32mm；通道2：3.6mm； 镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F1.0； 视场角：通道1：水平：43°~15°；垂直：24°~9°；对角：50°~17°；通道2：水平82°×垂直44°×对角96°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：细节：人脸检测，人数统计，通用行为分析，视频结构化，人脸识别，道路监控；全景：NA； 设备内置补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯;在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯 设备主控核心板配置2个CPU内核，通过双CPU内核实现双路采集，视频编解码与码流输出 设备内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等 ▲音频采集时，开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比，有明显改善（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 8 | 台 |
| 2 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 8 | 只 |
| 3 | 万向节 | 国产优质 | 8 | 只 |
| 4 | 3米监控立杆（含基础） | 国产优质 | 8 | 根 |
| 5 | 户外防水箱 | 不锈钢300*400 | 8 | 只 |
| 6 | 交换机光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 8 | 只 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 使用方式：即插即用无需设置；交换容量：16Gbps；包转发率：11.904Mbps；传输距离：支持100米传输；供电电源：5VDC,1A；产品尺寸：145*25.6*68.4 (mm)： | 8 | 台 |
| 8 | 拖线板 | 10孔2插位 | 8 | 只 |
| 9 | 网线 | 超五类非屏蔽网线;符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；线规24AWG；护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； | 280 | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV2*2.5国标 | 270 | 米 |
| 11 | 穿线管 | PE32管 | 270 | 米 |
| 二、违停抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化数字高速球 | 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440； 2.最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启）； 3.最大补光距离：250m（红外）； 4.补光类型：红外； 5.雨刷功能：雨刷； 6.镜头焦距：5.5mm～220mm； 7.光学变倍：40倍； 8.防抖功能：电子防抖；透雾功能：光学透雾； 9.智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 10.多场景巡航功能检验:多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍 11.▲违法取证功能检验：可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.音频输入：1路；音频输出：1路；报警接口：7进2出； 13.语音对讲：支持； 14.供电方式：AC24V/5A±25%（标配） HI-POE（选配）； 15.▲智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 5 | 套 |
| 2 | 交换机 | 1光4电百兆网管工业交换机;支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口单模，单纤，20km，FC。 | 3 | 个 |
| 3 | 4光4电百兆3Combo网管工业交换机（80公里） | 1. 支持4个10/100Base-TX电口、4个100Base-FX光口和2个Combo口；传输方式：存储转发，交换带宽：19.6G，包转发率：5.6Mpps，MAC地址表：8K 数据缓冲区：384KB优先级队列：4 VLAN数：4K VLAN ID：1-4096组播组数：256，含四个百兆模块 2. 所有端口均具备全线速转发能力，保证无阻塞报文转发，支持环网冗余技术，自愈时间≤20ms，支持802.1x认证，支持VLAN，支持广播风暴抑制，支持环路检测和端口+IP+MAC绑定，支持端口流量实时监测和流量异常告警，支持WEB可视化界面，支持SNMP管理设备，支持冗余电源输入,具备过载防反接保护，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能，支持-40～85℃温度范围满负载工作，高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级，低功耗无风扇设计，工业四级设计 | 4 | 个 |
| 4 | 设备支架 | 摄像机、照明设备、以及其他上杆设备的支架及安装 | 15 | 只 |
| 5 | 球机杆件 | 倒L型杆，高度6.5米，底部φ230、顶部φ170，壁厚≥6；臂长6-6.5米，φ170-100，壁厚≥4，横臂靠立杆端75%保持上扬15°角，横臂末端20%保持与地面水平；整体热镀锌喷塑（圆锥杆）。 | 3 | 根 |
| 6 | 插座 | 落地机柜内用多孔插座，线长1.8米 | 5 | 只 |
| 7 | 抱杆机柜 | IP66防护等级，450mm×570mm×270mm，内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。 | 5 | 个 |
| 8 | 主电源线 | 卡口、电警自接电总电源线。BVVB2*2.5。 | 50 | 米 |
| 9 | 设备电源线 | 一般设备供电用。RVV3*1.5。 | 80 | 米 |
| 10 | 工程室外网线 | 室外工程网线。UTP CAT-5。 | 40 | 米 |
| 11 | 单模光缆 | 室外工程光缆单模4芯GYSTA53-4B | 300 | 米 |
| 12 | PE管 | 电缆保护管，管材及敷设工程；壁厚不小于5.0MM。含2*PEφ50，长度按敷设起、止点距离计算 | 500 | 米 |
| 13 | 光纤终端盒 | 4口-ST/SC/FC | 2 | 个 |
| 14 | 杆件基础预埋件 | L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。，8-M27×1500（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 3 | 个 |
| 15 | 基坑浇筑 | 混凝土尺寸为(1.5*1.5*1.7m)；C25砼浇筑、2根PE75管连接杆件至窖井；基础养护、保护。 | 3 | 处 |
| 16 | 基坑开挖 | 土方开挖尺寸为(1.5*1.5*1.7m)；含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉20cm用于顶部绿化恢复。 | 3 | 处 |
| 17 | 电缆井砌筑 | 电缆井内圈净尺寸500*500*500mm；挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑；井圈井盖安装；含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈），含土石方开挖、砖及现拌水泥。 | 6 | 座 |
| 18 | 管道沟开挖回填 | 管顶至地面不得低于60cm；绿化、道板、水泥、沥青道面等各类路面开挖。管沟土方开挖、埋管后夯实回填、土方回填。 | 150 | 米 |
| 19 | 系统存储及算法服务 | 前端监控点位存储对接，人脸算法 | 1 | 项 |
| 20 | 传输链路 | 前段点位至中心机房线路3年租用费，传输至违停抓拍系统 | 5 | 条*3年 |
| 三、外围停车场道闸及监控 |  |  |  |  |
| 1 | 外围停车场监控摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°； 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）； 供电方式：12VDC； 防护等级：IP67 可设置IP地址进行访问控制，在白名单模式中，中有添加在白名单的IP地址中才允许访问样机，白名单可以添加200个IP。 可通过IE浏览器、客户端软件、复位按钮恢复出厂默认；客户端软件具有简单恢复出厂设置和完全恢复出厂设置选项，当进行简单恢复出厂设置时，可保留设备网络IP地址和用户管理信息 监视画面不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 支持同时输出20路视频图像以供浏览。 网络断开后恢复连接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接 | 18 | 台 |
| 2 | 摄像机电源适配器 | 能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 | 18 | 只 |
| 3 | 万向节 | 国产优质 | 18 | 只 |
| 4 | 3米监控立杆（含基础） | 国产优质 | 18 | 根 |
| 5 | 户外防水箱 | 不锈钢300*400 | 18 | 只 |
| 6 | 传输链路 | 对接停车收费系统租用传输链路 | 4 | 条/3年 |
| 7 | 户外防水箱 | 不锈钢400*500 | 4 | 只 |
| 8 | 光纤收发器 | 提供一个千兆SC光纤接口和4个千兆RJ45端口 光纤传输，损耗小，距离远，传输距离20千米 采用波分复用技术，单模单纤传输 RJ45端口支持端口自动翻转功能（Auto MDI/MDIX），无需人工进行电缆选择 动态LED指示灯，提供简单的工作状态及故障排除提示 外置电源，桌面精巧型钢壳结构设计 | 18 | 套 |
| 9 | 硬盘录像机 | 8路4盘位 | 4 | 台 |
| 10 | 监控硬盘 | 6000G/5900RPM/256M/6Gb/SATA3.0 | 12 | 块 |
| 五、视频汇聚数据对接 |  |  |  |  |
| 1 | 数据对接服务 | 软硬件联动平台对接服务 | 1 | 项 |
| 2 | 传输链路VPN | 传输链路及对接，对接至潞城智慧社区云平台 | 1 | 条/3年 |
| 六、汇聚链路 |  |  |  |  |
| 1 | 传输链路 | 传输链路及对接，汇聚至潞城派出所 | 8 | 条/3年 |
| 七、公安数据对接 |  |  |  |  |
| 1 | 大数据人脸识别算法扩容 | 包含基础业务应用单元、聚类引擎单元、视频、图片接入解析单元，含授权。 | 8 | 路 |
| 2 | 视频存储 | 分局视频云存储 | 16 | 路 |
| 3 | 门禁对接公安 | 进出口门禁抓拍人脸信息对接至云门禁 | 1 | 项 |
| 八、市容监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素智能球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.65黑白：0.0005lux@F1.650Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5~115mm； 光学变倍：23倍； 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：AC24V/1.5A±10%； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口 | 3 | 台 |
| 2 | 扩声音响 | 联动探头，自动识别市容管理禁止行为，进行语音播报 | 2 | 台 |
| 3 | 室外挂杆箱 | 双锁控系统、采用1.0不锈钢材质IP66防护等级，400×300×200mm，内含空气开关、电源防雷器、三眼插座、接线端子、报警开关、用于前段光纤和电源汇聚 | 3 | 只 |
| 4 | 球机安装支架 | 抱箍、支架等 | 3 | 套 |
| 5 | 光纤收发器 | 一光一电/百兆/单模单芯/20公里 | 3 | 台 |
| 6 | 光纤跳线 | SC接口 单模 | 6 | 条 |
| 7 | 超五类双绞线 | 国标 | 1 | 箱 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 |
| 9 | 前端设备安装 | 包括主要设备，辅材登高设备安装，以及设备的集成调试 | 3 | 点 |
| 10 | 摄像机安装立杆 | 杆高3-3.5米壁厚4mm。底盘法兰￠320×10。管径为￠114 mm，整体热浸锌，喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。 | 3 | H6L3 |
| 11 | 汇聚链路 | 前端监控汇聚到街道机房 | 3 | 条/5年 |
| 12 | 视频数据云平台对接费 | 视频汇聚平台，统一传输至大数据局 | 3 | 路/5年 |
| 13 | 市容平台数据对接 | 高清网络摄像机接入，根据市容环卫责任区管理系统定制化 | 3 | 路 |
| 14 | AI智能算法及接口维护服务费 | 注:维护服务费 | 3 | 路 |
| 九、系统安装集成 |  | 包括线管路排放本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行、运行维护 | 1 | 项 |

智慧社区平台软件功能清单

| 功能模块 |  |  | 内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求&设计 |  |  |  |
| 系统架构设计 |  |  | 功能基本架构的设计与搭建，功能界面的设计、切图并制作形成系统访问页面。 |
| 二、系统开发 |  |  |  |
| PC端 | 新增空间 | 空间创建 | 在潞城街道智慧社区平台创建青洋花苑空间，复用潞城街道智慧社区平台现有的基础功能及数据。 |
|  |  | 菜单管理 | 管理青洋花苑智慧社区管理平台涉及的功能菜单。 |
|  |  | 权限配置 | 维护和管理系统中的角色权限信息，系统管理员在给系统功能模块和应用分配角色权限时可对机构或人员进行授权。 |
|  |  | 数据录入 | 录入青洋花苑房屋及车辆基础数据，为其他应用正常运行提供数据支撑。 |
|  | 车辆监管 | 信息抓取 | 抓取道闸系统获取车辆出入数据，包括抓拍照片、车牌号、出入时间、出入位置等。 |
| 可视化大屏 | 社区概况 |  | 在大屏综合展示社区的简介、风采、历史沿革、组织机构等情况，一屏可知社区概况。 |
|  | 设备落图 |  | 将安装的各类智能设备根据安装点位落图展示在地图上，不同设备以不同小图标形式展现，点击可查看设备基本信息。 |
|  | 告警提示 |  | 当设备监测到异常时，系统获取预警信息，在大屏上弹出提示，提醒指挥人员快速查看、快速处置。 |
|  | 分析研判 |  | 汇聚人、车、房、设备、预警等信息，利用大数据技术分析研判，生成各类可视化图表供管理者辅助决策。 |
| 三、系统对接 |  |  |  |
| 系统对接 | AEP平台 |  | 对接物联网平台，获取电梯阻隔、门磁等物联设备实时数据，并生成告警工单 |
|  | 视频监控平台 |  | 通过对接视频监控平台，获取视频监控、高空抛物、热成像监控等设备的基本信息、实时监控画面及智能识别数据。 |
| 四、系统实施 |  |  |  |
| 测试用例编制，业务贯穿测试 |  |  |  |
| 项目实施管理，风险控制 |  |  |  |
| 系统性能及压力测试，系统调优 |  |  |  |

四、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、交货期及交货地点

（一）交货日期：自合同签订之日起100日历天内交货并安装调试完毕。

（二）交货地点：采购人指定地点。

六、验收标准

1.产品按国家、行业标准或招标人的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

2.系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

3.如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

七、质保期及售后服务

（一）质保期：3年。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.质量保证期内免费更换零配件，质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障；24小时内无人员到达现场处理故障的，采购人有权安排其他单位负责维修，维修费用由中标人承担。

3.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏（含人为损坏），供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（三）人员培训

1.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

2.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

（四）人员配备

项目负责人、技术负责人、维护负责人各一名，其他人员3名。

八、付款方式：

1.项目签约一个月内支付合同金额的30%，安装调试结束且竣工验收合格后支付至合同金额的80%，审计结束后支付至审定价的95%，三年质保期满后支付至100%（不计息）。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                             合同编号：

供应商（以下称乙方）:                             签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订       后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的        个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价

4.付款方式：

项目签约一个月内支付合同金额的30%，安装调试结束且竣工验收合格后支付至合同金额的80%，审计结束后支付至审定价的95%，三年质保期满后支付至100%（不计息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为        年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

附件1                廉政责任书

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-潞城街道老旧小区提升工程（青洋花苑）智慧社区

合同金额：项目实施服务期限内的服务费暂定为￥     万元（大写：   ），具体以工程决算为准。

项目地址：

建设单位（甲方）：常州市武进区潞城街道办事处

中标单位（乙方）：

为进一步加强政府投资项目廉政建设，确保项目建设优质、高效、廉洁，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于征收（拆迁）、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及经开区出台的有关规定。

（二）严格执行法定基本程序。

（三）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（四）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、甲方的责任

甲方领导和从事该项目的工作人员，在本项目建设的全过程应遵守以下规定：

（一）项目建设中的重大问题要由甲方领导班子集体决定。

（二）不准接受或索要乙方和相关单位的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（三）不准到乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）不准向乙方介绍家属、亲友参与同承担的项目建设有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动以及推荐其他单位和人员参与工程分包等活动。

（五）工程结束后，甲方就项目廉政建设采取的措施及相关职责履行情况，向主管部门纪检监察组织作出书面报告。

三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行有关法律法规政策和强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方领导和相关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方领导和相关人员报销应由对方支付的费用。

（三）不准以任何理由为甲方领导和相关人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（四）不准中标后将中标项目转包或违法分包。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定给予组织处理或纪律处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（二）乙方企业、负责人及其工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，对照经开区项目建设廉政准入和招投标工作的有关规定，根据情节轻重，限制进入经开区参与承包活动；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

五、本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。

六、本责任书一式三份，由甲乙双方各执一份，潞城街道纪委备案一份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

项目负责人：                     项目负责人：

年    月    日                  年    月    日

备注:廉政责任书可结合项目实际，作必要的修改。

- 第七章   投标文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 1-2 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市武进区潞城街道办事处

江苏方升工程项目咨询有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求：/

- 4  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市武进区潞城街道办事处

江苏方升工程项目咨询有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 6  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面原件扫描件：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

注：

1.被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

2.身份证原件扫描件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

- 7 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.以系统生成为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  | 其中税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

- 11 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

- 12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

根据评分细则自行编制。

- 13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                      项目名称：_______________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                    项目名称：_______________________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 15  招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料