招　标　文　件

项目名称：泰兴市应急管理局消防器材采购

项目编号：JSZC-321283-TCGS-G2025-0002

泰兴市应急管理局

江苏天程工程项目管理有限公司

二〇二五年二月

- 第一章   招标公告

项目概况

泰兴市应急管理局消防器材采购JSZC-321283-TCGS-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025-3-10 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-TCGS-G2025-0002

项目名称：泰兴市应急管理局消防器材采购

预算金额：120万元。

最高限价：120万元。

采购方式：公开招标。

采购需求：详见招标文件第五章采购需求。

合同履行期限：合同签订后30天内。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025-2-18－2025-2-24，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-3-10  09:30 （北京时间）

地点：苏采云。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰兴市应急管理局

地 址： 泰兴市长征路108号

联系方式： 15295282039

2.采购代理机构信息

名 称：江苏天程工程项目管理有限公司

地　址：泰兴市城东高新区

联系方式： 13382587295

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市应急管理局 李主任

电　话：15295282039

项目联系人：江苏天程工程项目管理有限公司   殷新星

电　话：13382587295

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：泰兴市应急管理局 地址：泰兴市长征路108号 联系人：李主任 联系电话：15295282039 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏天程工程项目管理有限公司 地址：泰兴市城东高新区 联系人：殷新星 联系电话：13382587295 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：泰兴市应急管理局消防器材采购 项目编号：JSZC-321283-TCGS-G2025-0002 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 器材交付验收合格后付至合同总金额的95%，余款在验收合格壹年后无质量问题后付清（无息支付） |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 自合同签订后30日内。 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 第五章采购需求允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年2月25日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形成：支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式； （2）金额：合同价的10%； （3）缴纳时间：在确定成交投标人之后，签订采购合同前。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 15 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 4.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部货物（设备）、附件、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、中标服务费、技术支持及质保期间等一切费用。对投标人认为没有考虑到的费用招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。 5.本次采购代理费由成交单位代为支付，采购代理收费参考发改价格[2011]534号文件规定的35%收费标准计取，此项费用包含在响应报价中，并不单独立项，由成交单位在领取成交通知书前向采购代理机构付清。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |  |
|  |  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 | 无。 |  |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 |  | 投标文件的签署 | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |  |
|  |  |  | 合同履行期限（合同工期） | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |  |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  | 评分标准 |  |  | 分值 |
| 价格部分 |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分（保留两位小数）。 说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |  | 30 |
| 商务部分（40分） |  |  |  |  |  |
| 非“★”技术要求响应性评价（25分） |  | 1、完全满足招标文件技术要求得25分； 2、非“▲”技术要求，低于招标文件要求的，每出现1项减1分，最低得0分； 3、“▲”技术要求，低于招标文件要求的，每出现1项减1分，最低得0分。 注：“▲”技术要求以投标人所提供的检测报告等佐证材料中所体现的技术参数为准，未提供或不符合的视为低于招标文件要求。投标文件中提供的检测报告等佐证材料中所体现的技术参数如与投标人应答不一致的，以检测报告等佐证材料所体现的技术参数为准。 （打“★”的条款必须完全满足，否则投标无效） |  |  | 25 |
| 企业认证（6分） |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高6分 注：投标人需同时提供上述认证证书和网站公布的链接信息资料，不提供不得分。 |  |  | 6 |
| 业绩（6分） |  | 投标人自2021年1月以来已完成的或正在实施的与本项目类似的成功案例，提供1个合格案例得2分，最高6分； 类似项目业绩须提供有效的相关证明资料，具体要求如下： （1）合同复印件。包括合同金额、合同清单、合同双方名称及盖章； （2）用户出具的盖章的验收报告复印件； （3）用户出具的成功履行合同的相关证明材料或截至目前合同履行良好的证明材料，证明材料均须加盖用户公章； （4）第（2）、（3）可任意提供一项。 且以上内容均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 |  |  | 6 |
| 保修时间评价（3分） |  | 满足招标文件要求的基础上所投核心产品每增加1年包修得1分，最多3分 |  |  | 3 |
| 技术部分（30分） |  |  |  |  |  |
| 产品整体性能评价（4分） |  | 至少包含产品整体设计理念、关键部件质量、性能稳定性、安全耐用性描述等方面内容 方案内容优秀得4分；方案内容良好得2分；方案内容一般得1分；未提供不得分。 |  |  | 4 |
| 安装实施方案评价 （6分） |  | 至少包含人员安排、进度计划、运输、质量保证、安装调试、验收等。 方案内容优秀得6分；方案内容良好得3分；方案内容一般得1分；未提供不得分。 |  |  | 6 |
| 紧急故障处理方案（6分） |  | 至少包含紧急故障维修方案、设备调换方案、处理方式、响应时间等内容。 方案内容优秀得6分；方案内容良好得3分；方案内容一般得1分；未提供不得分。 |  |  | 6 |
| 培训方案评价（4分） |  | 至少包含培训时长、培训计划、培训内容（全面的使用操作、日常的维护、临时应对的偶发故障）、培训方式、培训人员、培训次数及课时安排和培训地点等方面内容。 方案内容优秀得4分；方案内容良好得2分；方案内容一般得1分；未提供不得分。 |  |  | 4 |
| 售后服务方案评价（10分） |  | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 方案内容优秀得10分；方案内容良好得6分；方案内容一般得2分；未提供不得分。 |  |  | 10 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 第四章 合同条款

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定及招标文件、中标通知书、乙方投标文件。甲乙双方按照泰兴市公共资源交易中心的招标结果签订本合同。

- 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格、数量及单价等如下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为          （大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于泰兴市政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。

当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．免费质保期 两 年（器材验收合格后起算）。

第七条 交货和验收

1．乙方应当在        年      月      日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5．甲方应当在安装调试结束后的20个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1．乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、保函等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 10 %履约保证金。

2．履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。

3．付款方式：器材调试验收合格并正常运行后付至合同总金额的95%，余款在验收合格壹年后无质量问题后付清（无息支付）。

第十一条 违约责任

１．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的5%承担违约金。

５．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

６．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向泰兴市人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方贰份，乙方肆份，壹份交公共资源交易中心存档，壹份报送政府采购管理办公室备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章 采购需求

| 装备器材参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（货 物）名称 | 参数 | 市本级（3 个站） | 备注（单 价）万元 |
| 1 | 80水带 | 一、基本描述 1、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 二、标准规范及检验报告 ★2、符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供CMA检测报告； 三、参数 ▲3、工作压力≥1.6Mpa， ▲4、爆破压力≥5Mpa， 5、直径： ≥80mm， 6、水带编织层与衬里之间的附着强度≥30N/25mm， 7、轴向延伸率≤5%， 8、直径膨胀率≤5%。 9、重量≤400g/m。 10、配快速接口。 11、水带长度≥20m。 | 60 | 0.05 |
| 2 | 65水带 | 一、基本描述 1、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 二、标准规范及检验报告 ★2、符合GB6246-2011《消防水带》标准、提供CMA检测报告； 三、参数 ▲3、工作压力：≥ 1.6Mpa， ▲4、爆破压力： ≥5Mpa， 5、直径： ≥65mm， 6、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm， 7、水带长度≥20m。 8、轴向延伸率≤5%， 9、直径膨胀率≤5%。 9、重量≤350g/m 10、配快速接口。 | 60 | 0.04 |

| 3 | 分水器 | 一、基本描述 1、结构组成： 由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成， 2、主要应用：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用， 二、标准规范及检验报告 ★2、符合《分水器和集水器》 GA868-2010 标准，提供CMA检测报告。 三、参数 ▲3、阀门开启力（N） ≤90N； 4、接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定； 5、产品特性：（1）接口：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 （2）阀体：采用压铸工艺，选用优于或等于 YL112 材质，表面红色喷塑防腐处理。（3）手柄：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。 （4）球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 （5）把手：蓝色 T 型浸塑把手。（6）密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 ▲6、重量：卡式三分水器≤ 4.5kg | 9 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 异型异径接口 | 一、基本描述 1、主要应用场景：用于火灾现场不同型式、直径接口之间的转换连接； 二、标准规范及检验报告 ★2、符合国标 GB12514《消防接口》标准，提供CMA检测报告。 三、参数 ▲3、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； 4、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； 5、型号：65 内扣转 65 雌，65 内扣转 65 雄，65 内扣转 80 雌，65内扣转 80 雄，80 内扣转 65 雌，80 内扣转 65 雄，80 内扣转 80雌，80 内扣转 80 雄，65 雌转 65雌，80 雌转 65 雌，80 雌转 80雌，80 雌转 65 雄，65 雌转 80雄，65 雄转 65 雄，80 雄转 65雄，80 雄转 80 雄。 ★具体型号和个数可由需求单位任意选择配置 6、材质：铝镁合金；表面防腐处理工艺，阳极氧化。 | 9 | 0.02 |

| 5 | 强光 照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB30374-2014《消防员照明灯具》标准要求。 ▲4、提供CMA检测报告及防爆产品质量检验机构出具的防爆合格证。 5、灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求。 - 三、参数 1、外观要求:外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象 2、电源采用可充电电池，灯具或充电器设置充点电保护电路 ▲3、防爆等级:不低于ExdiaIICT6Gb 提供防爆合格证，防护等级 : ≥IP68 4、具备强弱光切换功能，具备低电压警告功能 5、质量:≤2kg 6、照度:强光平均值: ≥2500lx，强光最小值: ≥15001x ; 7、连续工作时间:强光: ≥5h，弱光: ≥10h 8、低电压报警时间:15s 9、低电压状态下连续工作时间:强光: ≥15min，弱光 : ≥30min 10、额定容量: ≥2600mAh 11、光源功率:≥12W(聚光)， ≥6W(泛光) 12、充电时间: ≤3h | 9 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 金属 切割机 | 一、基本描述： 1、主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用。 2、▲结构组件：发动机缸体组件、电喷化油器组件、启动器组件、锯片等组件。 二、标准规范及检验报告： ★3、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求 ，提供CMA检测报告。 三、参数： ▲4、发动机气排量≥110（cc）； ▲5、功率≥5.5KW。 ▲6、怠速≥3000 rpm ▲7、功率转速≥9000 rpm 8、燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油。 9、重量≤15 公斤 10、常温启到性能≤8S。 ▲11、耳旁噪声：怠速≤85dB；高速空转≤105dB 12、锯片直径≥400 毫米、切割深度≥145 毫米。 | 3 | 1.5 |

| 7 | 机动 链锯 | 一、基本描述 1、结构组成： 由发动机、锯链、手柄、燃油箱等组成。 2、主要应用场景：破拆各种木质结构障碍物。 二、标准规范及检验报告 ★符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求，提供CMA检测报告 三、参数 1、发动机气缸排量≥50 cm³ ; 2、功率≥2.4 KW； 3、怠速≥2700 rpm； 4、功率转速≥9500 rpm； 5、燃油箱容量≥0.45 升； 6、链条润滑油箱容量≥0.25 升； 7、链条长度≥18 寸； 8、重量≤5.5kg。 | 3 | 0.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 二节 拉梯 | 一、基本描述 1、结构组成；优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接 2、主要应用场景：登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求，提供CMA检测报告 三、参数 ▲4、工作长度：6±0.1m； 5、收缩长度：3.8±0.1m； 6、梯蹬间距：280±1mm； ▲7、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）： ≤5。内弯曲：1.4外弯曲：1.6内弯曲：1.5外弯曲：1.4侧摇摆曲残余变形比值（%）： ≤ 0.3 8、质量： ≤30kg； | 3 | 0.1 |

| 9 | 单杠梯 | 一、基本描述 1、组成结构:侧板.梯蹬.加强板.铆钉结构等组成。 二、标准规范及检验报告 ★2、总体性能符合市场准入标准的要求，符合XF137-2007《消防梯》标准要求。提供CMA检测报告； 三、参数 3.工作长度：3m±0.1m； 4.最小梯宽：250mm±2mm； 5.梯蹬间距：340mm土2mm； ▲6.整梯质量： ≤12kg； | 3 | 0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 手持扩音器 | ●1、功率： ≥20W； ●2、讲话传送范围≥200m； 3、单向扩音开关，一按即用； 4、警报传送范围： ≥500m； 5、电池使用时间：喊话≥10小时，警报时间≥15分钟。 | 3 | 0.02 |
| 11 | 各类警示牌 | 用于危险场所或环境警示。规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。2、质量： ≤3300g | 3 | 0.01 |
| 12 | 闪光警示灯 | 1、重量： ≤ 0.5kg； 2、尺寸：长≥300mm； 3、使用时间： ≥8h； 4、可视距离： ≥200m； ▲5、光源模：频闪/常亮。 | 3 | 0.01 |

| 13 | 绝缘剪断钳 | 一、基本描述 1、绝缘剪短钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成。 2、用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故 二、标准规范及检验报告 ★3、绝缘剪断钳符合 DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》、符合GB/T 1408.1-2016绝缘器材电器强度试验方法第1部分：工频下试验标准。 ▲4、提供CMA检测报告 三、参数 ▲5、重量： ≤2Kg，最大剪切≥线缆 20mm； ▲6、特性：剪刃口硬度 HRC55，剪柄(橡胶)耐电压≥ 5000V，交流试验电压以 1000V/s 的速度上升至测试电压 5KV，保持 1min，未发生击穿现象。 ▲7、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压≥5000V。 8、刀头开口尺寸： ≥25mm | 3 | 0.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 医药急救箱 | 一、基本描述 1、主要应用场景：适用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 2、材质：铝板或铝合金； ▲3、长度≤320mm； ▲4、重量≤3.5kg； ▲5、主要配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、三角绷带、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、酒精片、 棉球、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、烧伤敷料、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、碘伏片、高分子急救夹板、一次性口罩、 紧急联系卡、眼垫、急救手册等。 | 6 | 0.06 |

| 15 | 消防头盔 （半盔） | 一、基本描述：消防员战斗头盔半盔。 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF44-2015《消防头盔》标准要求并提供国家级检验中心出具的检验报告。 三、检验报告内参数 ▲4、冲击吸收性能： 高温预处理最大冲击力≦2900N； 辐射热预处理：最大冲击力≦2850N； 低温预处理：最大冲击力≦3000N； 浸水预处理：最大冲击力≦2800N； 以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 5、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦130gn； 帽前部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms； 帽侧部：最大冲击加速度≦ 305gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms； 帽后部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 ▲6、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm） ≦3mm，续燃时间为 0s；38披肩：损毁长度（mm） ≦ 15mm，续燃时间为0s； 面罩： 损毁长度续燃时间为0s； 以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 ▲7、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦ 1.0mA。 - 下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦ 16mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 - ▲9、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦28mm ；卸载后变形≦3mm；帽壳不应有碎片脱落。 - 10、面罩透光率（%）：浅色≧65%。 - 11、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧ 17kPa。 - ▲12、质量（g）： ≦1500g。 13、帽壳含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。 14、内壳采用抗冲击隔热的阻燃聚酰胺材料设计；帽壳主体含有2英寸加长帽沿；头盔的后部带有D形环，以便日常使用方便挂持。 15、头盔具备冲击力吸收系统，双层结构，将抗冲击帽壳、缓震型内壳有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击吸收性能。 ▲16、面屏向上打开角度在0-180 °之间可任意固定位置，可拉至后帽檐，使用者无需任何工具可快速安装/替换面屏。 | 30 | 0.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 消防员灭火防护服 | 一、基本描述 ★1、结构组成：外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 二、标准规范及检验报告 2、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供CMA检测报告。 三、参数 ▲3、整体热护性能(cal/cm2) ≥ 35。 ▲4、阻燃性能-外层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm ； ▲5、阻燃性能-防水透气层（隔热层）：径向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm； ▲6、阻燃性能-舒适层：径向：续燃时间0s ，损毁长度≤27cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm；反光标志带：径向：续燃 时间0s，损毁长度≤10cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm； ▲7、阻燃性能-外层加强材料：径向：续燃时间0s， 损毁长度≤10cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm；防护护腕：续燃时 间0s；缝纫线：续燃时间0s，所有试验现象不应有熔融、滴落现象。 8、热稳定性能：外层变化率（%） ≤1.0 现象试样表面无明显变化。防水透气层变化率（%） ≤2.0，现象试样表面无明显变化。 外层加强材料变化率（%） ≤1，现象试样表面无明显变化。舒适层变化率（%） ≤2.0 现象试样表面无明显变化。缝纫线应无熔化 、烧焦现象，五金件应能保持其原有的功能。 9、缩水率： ≤5%。 10、表面抗湿性能≥3级。 ▲11、断裂强力-外层：径向(N)≥1900，纬向(N)≥1800； ▲12、断裂强力-舒适层：径向(N)≥600，纬向(N)≥500。 ▲13、撕破强力-内层：径向(N)≥500，纬向(N) ≥350。 14、单位面积质量 (g/m2)防水透H层≥200，舒适层≥140。 15、外层色牢度：耐洗沾色(级)、耐水摩擦(级)、光色牢度(级)均不低于4级要求。 16、防水透气层：耐静水压(kPa) >50，透湿率(g/ (m2 ·24h))≥6000，拒油性能(级) ≥4。 17、针距密度：明暗线（针/3cm) ≥13。 18、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他衰面部位的色差不应小于4级。 19、反光标志带：耐热性能试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。高低温性能试验后，不应岀现断裂、起皱、扭曲现象。 20、质量（kg) ≤ 3。 21、款式、标识符合国家消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 22、配有救生拖拉带：救生拖拉带展开时间不应大于4s，拖动测试假人距离不应小于2.5m。 | 30 | 0.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 消防 手套 | 一、基本描述 ★1、结构组成：消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2、主要应用场景：主要用于对消防员手部及腕部的防护。 二、标准规范及检验报告 3、★符合国家XF7-2004《消防手套》标准并提供CMA检测报告。 三、参数 ▲4、手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥ 50mm，反光带颜色为黄银黄。 5、手套本体长度：环形延伸，有收口。 6、由明暗线缝制一体，五指分开式，穿戴方便。 7、外层面料：芳纶多组份面料；防水层：聚氨酯薄膜；隔热层：芳纶水刺毡；衬里层：芳纶阻燃布。 8、阻燃性能：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤70mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤70mm，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴 落现象；衬里无熔融、滴落现象。 ★9、整体热防护性能≥28cal/cm2 - 10、耐热性能：手套收缩率1.5%，衬里收缩率1%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 - 11、力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次。割破力：＞15N。撕破强力： ≥60N。穿刺力： ≥60N。 12、材料和结构：消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套采用三层结构设计，手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 13、力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力： ≥60N；手掌和手背割破力均为＞15N,耐磨性能（循环次数）：掌心和背面均 >2000 | 75 | 0.012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 消防安全腰带 | 一、基本描述 1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。 二、标准规范及检验报告 ★2、符合《XF494-2004 消防用防坠落装备》标准并提供提供CMA检测报告。 三、参数 3、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。 ▲4、款式：插扦改良式。 5、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。 - ▲6、带扣。热锻铝7075合金材质。 扦针： 7.不锈钢420材质，双扦针。 7.2直径应与带扣、扦针孔适配。 8、D型环： 8.1热锻铝7075合金材质，配置两个D型环。 8.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处； 8.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 9、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。 10、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。 11、织带：藏蓝色，色差： ≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板、收带扣：黑色；缝线：颜色为灰色。 ▲12正立方向静拉力： ≥15KN。 13、腰带质量≤0.8kg。 | 30 | 0.018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 消防员灭火防护靴 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合 XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 ▲4、提供提供CMA检测报告。 三、参数 ▲5、外底耐油性能-2-10%。 ▲6、耐砸性能：静压力≥15mm,冲击≥15mm ▲7、抗刺穿性能： ≥1100N ▲8、电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤3mA ▲9、隔热性能： ≤22℃ 10、抗辐射热渗透性能： ≤22℃ 11、防滑性能： ≥15° 12、防水性能：不应出现渗水现象。 13、质量： ≤3kg。 | 30 | 0.033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 正压式消防空气呼吸器 | 一、基本描述（说明：主要填报装备的主要组成以及应用场景，描述要求简洁明了） 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 二、标准规范及检验报告（说明：凡有国标、行业标准或规范要求的，必须明确符合的标准及规范的名称，需提供相应的检验报告的需明确具体 为何种检验报告；确无标准规范要求和检验报告的填无） ▲3、符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供CMA检测报告 三、参数 4、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现融现象，续燃时间≤5s。 5、整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤2MPa。 6、抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤1MPa。非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 7、佩戴质量≤18kg。 ▲8、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa ～2MPa，呼气量 40×2.5 L/min 时，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa；在气瓶压力 2MPa～1MPa， 呼气量 25×2 L/min 时，吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤700Pa。 9、耐高温试验后，呼气阻力≤1000Pa； 10、耐低温试验后，呼气阻力≤1000Pa。 11、耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤2 MPa； ▲12、耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压 ，在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量 40×2.5 L/min 时，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa。静态压力≤500Pa。 13、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. 13、全面罩总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，镜面透光率≥85%，吸入空气中二氧化碳含量≤1%。 ▲14、减压器输出压力在0.6 MPa～0.9 MPa。安全阀关闭压力大于0.9 MPa。 15、压力表精度高且带有夜光显示功能，其漏气量≤25L/min。 16、气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力30MPa，水压试验压力50MPa，符合 GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定标准。气瓶有安全保护膜片，气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃保护袋。 18、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 19、全面罩视野开阔，采用五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，具备免工具手动拆解清洗维护功能。 20、腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机 构。 | 24 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 佩戴式防爆照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：用于单人作业照明，在灭火救援现场作为信号指示、安全警示和工作照明使用。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求并提供CMA检测报告，提供防爆产品质量检验机构出具的防爆合格证。 三、参数 ▲4、连续放电时间：强光≥4h，工作光≥8h（配备快速充电器）。 5、充电时间： ≤4h。 6、重量：头灯含支架≤100g。 ▲7、外壳防护等级：不低于IP66。 8、照度：强光平均≥1000 lx，弱光平均≥600 lx。 ▲9、本质安全型防爆等级可达到Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。 10、灯具在水下5m环境下可正常使用不少于1小时。 11、灯具开关设计满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。 ▲12、灯具需具有LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 ▲13、充电口采用type-C 等充电接口，适用所有USB输出端口进行充电。 14、灯具或充电器应设置充、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。 ▲15、灯具需在低温-25度与高温55度之间使用不少于2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换。 17、可提供不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。 | 30 | 0.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 消防员呼救器 | 一、基本描述 ★1、结构组成：主要由主机、钥匙卡、充电器构成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合 GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求并提供CMA检测报告。 三、参数 4、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位 发生变化或呼救器作速率不小于 5m/s 的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和 时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功 能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或 运动速率变化的影响。 5、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的 80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 ▲6、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 7、转换开关：应设置“关-手动-自动 ”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 8、允许静止时间：30±2S。 9、预报警时间：15±2S。 10、预报警声级强度： ≥80dB。 11、报警声级强度： ≥100dB。 12、低电压告警声级强度： ≥65dB。 13、连续工作时间：连续开机时间： ≥24h；连续报警时间： ≥900min。 14、质量： ≤230g。 15、绝缘性能 M Ω ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。 16、防水性能：呼救器置于水深为 1.5m的容器内 2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 17、耐气候环境性能： 1）高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB） ≥80，报警声级强度（dB） ≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2； 预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB） ≥100。 2）交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB） ≥100。 3）高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB） ≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间 （s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB） ≥100。 18、耐机械环境性能： 1）振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB） ≥100。 2）冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB） ≥100。 3） 自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB） ≥100。 19、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz 发射频率不应大于±25kHz。 ▲22、通信距离，m≥2000。 23、发光亮度，cd/m2≥300。 ▲24、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 - 产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。 - ▲26、防爆标志：ExibⅡCT4Gb。 ▲27、防护等级： ≥IP68。 | 30 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 消防腰斧 | 一、基本描述 1、结构组成： 由多功能腰斧和腰斧套组成。 2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。 二、标准规范及检验报告 1、★符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求并提供CMA检测报告。 三、参数 ▲1、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度 30±1，撬口深度25±1。 2、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3 μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺 损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 ▲3、质量≤1kg。 ▲4、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热 处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 5、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 ▲6、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 ▲7、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 8、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 | 30 | 0.011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 消防员 个人逃生系统 | 一、基础描述： 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根、排绳器等。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 二、标准规范及检验报告 3、★符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求并提供CMA检测报告。 三、参数： 4、直径（绳索） ： ≥8.0mm。 ▲5、单位长度质量（绳索） ：≤45.0g/m 6、延伸率%（绳索） ：4%-10%。 ▲7、破断强度（绳索） ： ≥35kN。 8、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。 9、外观、结构和标志（绳索） ： 1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。 2）绳索为包芯绳结构。 3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构 并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。 4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 10、破断负荷（下降器） ：下降器承受13.5kN 试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 11、外观（下降器） ：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 12、耐盐雾腐蚀性能（下降器） ：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 13、破断强度（安全钩） ： 闭口长轴≥40kN（中部断裂），闭口短轴≥11kN（中部断裂），开口长轴≥11kN（中部断裂）。 14、耐盐雾腐蚀性能（安全钩） ：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 15、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 16、高温环境承载性能（绳索） ： 1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未 发生断裂。 2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 17、高温环境承载性能（扁带） ： 1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 ▲18、套装构成：套装至少包括自救型安全绳 1根，绳包1个，轻型安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。 - 耐高温性能（绳索和扁带） ：经 204℃ , 5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 - 破断强度（扁带） ： ≥40kN（中部断裂）。 ▲21、套装总质量： ≤1.5kg。 ▲22、安全绳长度： ≥16m。 | 30 | 0.085 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 消防员 灭火防护头套 | 一、基本描述 1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。 二、标准规范及检验报告 3、★符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求并提供CMA检测报告（报告内需体现参照该标准检验）。 三、参数 ▲4、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领 口内重叠的长度≥130mm。 ▲5、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 6、面料性能： ★1）阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤7mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤5mm，无熔融、滴落现象。 ★2）经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 ▲3）水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤3%。 4）单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。 5）面料抗起球等级≥3 级。 6） 甲醛含量：未检出。 7）PH 值≤7。 ▲7、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 ▲8、整体性能： 1）接缝强力≥1200N。 2）面部开口尺寸稳定性≤2%。 3）针距密度：缝制明暗线每3cm≥15 针。 4）质量≤160g。 9、标识：应符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准中要求。 | 30 | 0.012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 抢险救援服（夏款） | 符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供第三方检测机构检验报告。 耐洗沾色：原样变色： ≥3级 ； 涤布沾色： ≥3级； 粘布沾色： ≥3级。 耐水摩擦： ≥3级。 热稳定性：尺寸变化率：经向≤5％ 纬向≤5％ ，试样经180℃热稳定性试验后，实验表面无明显变化。 表面抗湿性能/级： ≥3级。 单位面积质量：200g/㎡。 断裂强力≥350N。 撕破强力≥25N。 续燃时间≤2s。 损毁长度≤100mm。 接缝断裂强力≥350N。 质量：≤3kg。 逆反射系数： ≥330cd(1x.㎡)。 耐洗涤性能：试样经25次洗涤后，无破损、脱落、变色的现象。 阻燃性能：续燃时间（s）： ≤2，无熔融、低落现象。 硬质附件热稳定性能：试样经180℃5min后，能保持原有功能。 缝纫线热稳定性能：试样经180℃5min后，无熔融和烧焦的现象。 | 60（夏30、 冬30） | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 抢险 救援靴 | 一、基本描述 1、结构组成： 由靴头、靴面、靴帮、靴底等组成。 2、主要应用场景：消防员在抢险救援时用于对脚、踝部和小腿等足部提供保护的防护靴。 二、标准规范及检验报告 ★3、产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求提供CMA检测报告。 三、参数 ▲5、靴面厚度： ≥2.4mm。 6、靴外底磨耗减量： ≤0.3cm/2km。 7、靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，不应被割。 靴帮抗刺穿性能： 8、帮面皮革部位： ≥175 N。 9、帮面织物部位： ≥120 N。 抗穿刺性能： 10、掌心： ≥1800N。 11、前掌1： ≥1800N。 12、前掌2： ≥1900N。 13、后跟： ≥2000N。 14、金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上无锈斑、锈痕、斑剥、针孔状的斑点等现象发生。 15、质量： ≤2kg。 16、外观质量：消防员抢险救援靴每件产品上应平整、平服、平稳、清洁、对称。 | 30 | 0.051 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 抢险救援头 盔 | 一、基本描述 1、结构组成：产品由帽壳，护目镜，头灯支架、调节结构等组成。 2、主要应用场景：恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求并提供CMA检测报告。 三、参数 ▲4、材料和结构：高温热塑材料帽壳，单手调节系统。 5、外观要求：头盔采用流线型半盔式设计，带有，透气孔具备高抗冲击性能；3点式下颏带及帽箍可调系统适应在恶劣条件下工作。 ▲6、冲击吸收性能：高温预处理将头盔置于50℃的温度中保持4小时,头模所受冲击力≤2600N,低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时,头模所受冲击力≤2600N,浸水预处理将头盔置于水槽中室温保持4小时,头模所受冲击力≤2600N。 ▲7、耐穿透性能：低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，钢锥未与头模建立电接触。 8、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄。 9、热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化脱落现象。 ▲10、侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形≤40mm,卸载后变形≤5mm。 11、下额带抗拉强度：在测试标准下不会发生断裂，滑脱，延伸长度≤20mm。 - ▲12、整体质量（包括护目镜） ≤900g。 13、标志：头盔具有厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 | 24 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 抢险救援手套 | 一、基本描述 1、结构组成： 由外层、防水层和舒适层等多层织物材料复合而成。 2、主要应用场景：用于消防员抢险救援现场手部防护。 二、标准规范及检验报告 3、★2022款抢险救援手套，符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供省级或省级以上检验报告。 三、参数 4、1.抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 2.手掌结构： 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 3.手背结构； 3.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。 3.2 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲。 4.袖口结构： 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧。 5.缝线采用芳纶缝线，颜色为黑色和橘红色。 6.挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 7.热稳定性能：在温度为（180±5） ℃ ,经5min后，试样表面应无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，长方向上的收缩率≤5% 、宽方向上的收缩率≤5%； ▲8.耐磨性能：在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后未磨穿。 ▲9.阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向损毁性能≤100mm，抗切割性能： ≥4N、抗机械刺穿性能≥45N，灵巧性能：徒手控制百分比≤200%，抓握性能≥80%，穿戴性能≤25s。 | 60 | 0.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 手持电台 | ★(1)兼容性：支持接入语音自组网基站； (2)频率范围：350-400MHz； (3)输出功率：1～4W可调；（防爆电台1～3.5W可调） (4)显示屏：≥2.0英寸； (5)电池：≥2300mAh； (6)信道容量：≥1024；组群：≥32； (7)信道间隔：12.5KHz； (8)频率稳定度：≤±0.5ppm； (9)尺寸：≤135*55*40mm； (10)重量：≤400g； (11)▲为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤0.2 μV（BER5%）； (12)环境指标：工作温度范围：-20℃～+55℃; 储存温度范围：-40℃～+65℃; (13)防尘防水等级要求：≥IP68； (14)为保障对讲机在应急场景下能长时间连续使用，对讲机须配备高容量电池，电池平均工作时间（高功率发射）≥24个小时； (15)具有良好的可靠性及耐用性，符合国军标GJB150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能； ▲(16)在直通模式下，在近距离 1.5米的下通话，彼此不产生信号干扰； ▲(17)须内置蓝牙模块，不需要蓝牙适配器，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V4.0；旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； (18)须内置定位模块，支持北斗定位功能，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； (19)支持多种定位信息上报模式和上传更多内容，包含但不限于主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等功能； ▲(20)须支持智能降噪功能，在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰语音，最大可达到25dB，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出 具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； (21)须支持远程升级和远程写频； ▲(22)须支持导水功能，可快速流出进入到麦克风和喇叭的水，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标 单位公章； ▲(23)须支持通知提醒功能，终端会对未接的业务进行提醒，提醒信息中包含多种信息，如业务类型、发起时间，文本业务中还会有部分文本 内容，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； (24)须支持在终端上查询其他终端的相互位置信息； ★(25)通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T130℃ Db（爆炸性粉尘）； (26)支持内置NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间可自由切换，且切换不重启；具备录音功能。 (27)须提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》扫描件并加盖单位公章； ★(28)符合当地公安数字集群系统接入要求（需提供所投品牌型号已接入当地公安数字集群的电台样机，或当地公安承诺接入说明，配备加密卡）并负责具体接入工作。后续为应急 370M提供升级服务； ★(29)配备两块电池（都为防爆电池，防爆等级与电台一致）、1张加密卡、1套肩咪、1套空气导管耳机及充电器、天线、背夹、挂绳等附件 为保证兼容性，配件需与对讲机同品牌。 | 24 | 0.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 防蜂服 | 一、基本描述 ★1、结构组成：头罩、服装、手套、靴子。 2、主要应用场景：主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合xf3008-2020《消防员防蜂服》标准并提供CMA检测报告。 三、参数 4、材料和结构：服装上有挂钩及口袋等设计，可方便消防员随身携带一些小型作业工具。头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部。腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气。手套灵巧，防蛰刺 效果好。 5、外观要求：采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，可带大功率鼓气扇，整体具有良好的耐穿刺性能、透气性能，头罩视野广，网眼细小以免马蜂刺刺入，穿着此防蜂服在进行灭蜂作业时，操作灵活，整体舒适，是消防员及灭蜂人员的理想装备。 ▲6、整体抗穿刺性能 N ≥0.4； 外层面料： 耐磨性能：在9kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，试样表面应未被磨穿。 撕破强力：经向、纬向≥60N； 断裂强力：经向、纬向≥650N； 手套耐切割性能≥2N； 刺穿性能≥22N； 甲醛含量≤75mg/kg； 化学防护靴电绝缘性能：化学防护靴的击穿电乐不应小于5000V，泄漏电流<3mA； 防滑性能：始滑角≥15 ° | 6 | 0.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 5G布控 球机 | 一、基本描述 ★1、可接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。 2、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 3、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 二、标准规范及检验报告（说明：凡有国标、行业标准或规范要求的，必须明确符合的标准及规范的名称，需提供相应的检验报告的需明确具体为何种检验报告；确无标准规范要求和检验报告的填无） ★4、产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、XF/T645-2014检测依据。 ▲5、提供提供CMA检测报告。 三、参数： ▲1.产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮 ▲2.支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能（可提供检测报告复印件，原件备查）； ▲3.内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲（（可提供检测报告复印件，原件备查）； 4.设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器（可提供检测报告复印件，原件备查）； ▲5.设备要求支持在-30-60℃下能正常工作（可提供检测报告复印件，原件备查）； 四、非检验报告内参数（说明：此项填写检验报告内无法体现，且需求认为较为重要的参数；若该器材无检验报告，该器材的参数均罗列于该项之内） ★1.可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。原厂提供可接入保证书 2.产品尺寸直径≤160mm，高度≤260mm； 3.体轮廓，补光角度：激光：≤15 ° , 红外：≤60 ° 4.云台支持水平360 °连续转动、垂直-20 °-90 °转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 5.支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 6.编码算法支持H.264和H.265； 7.要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps～10Mbps可设置； 8.支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 9.支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P： 64*64； ▲10.网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝 牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 11.可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 12.支持单北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 13.设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； ▲14.支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等； - 支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； - 16.设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 17.支持星光级夜视功能 | 3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 有毒气体探测仪 | 一、基本描述： 1、结构组成： 由外壳、电池、电路板组成，外壳材质为硅胶。 2、主要应用场景：有毒气体检测仪是气体泄露场合人员作业的必备报警设备，能够实现有毒有害气体超标报警等功能。 二、标准规范及检验报告 ▲3、GB/T 3836.13等标准要求；并提供CMA检测报告和防爆合格证。 三、参数 ▲4、防爆等级: ≥Ex ib IIC T4 Gb。 5、报警声级强度:>75dB。 6、产品使用环境温度：-20℃-50℃; 7、外壳防护等级： ≥IP65。 8、检测范围：CH4（0～5%VOL或0-100%LEL）、CO（0～999ppm）、H2S（0～500PPM）、O2（0～30%VOL），其他量程可订制。 9、可提供免费三年气体标定。 | 3 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 测距仪 | 一、基本描述 1、结构组成：激光测距仪 2、主要应用场景：在救灾等现场用于测量距离的设备 二、参数 提供CMA检测报告 测距范围：5-2000m 测距误差：0.3m 工作温度：-20～60°C 使用湿度：<80% 波长：800-1000纳米 精度：0.1m 电源：电池3V | 3 | 0.15 |

| 35 | 漏电 检测仪 | 一、基本描述 1、结构组成： 由显示单元、温度采集单元、剩余电流互感器和测温传感器组成 2、主要应用场景：设备用于消防救援现场进行漏电探测使用 二、标准规范及检验报告 3、提供CMA检测报告 三、参数 4、当探测仪使用高灵敏度档探测时，距离 220V 交流电1m 处能探测到电源并发出声光报警 5、当探测仪使用低灵敏度档探测时，距离 220V 交流电10m 处能探测到电源并发出声光报警 6、当探测仪使用聚焦探测时，距离 220V 交流电10m 处能探测到电源并发出声光报警 7、隔空探测120V/50Hz 的交流电时，探測仪能发出声光报警信息。 8、隔空探测 220V/50HM的交流电时，探测仪能发出声光报警信息 9、隔空探测 5kV/50Hz 的交流电时，探测仪能发出声光报警信息。 10、高温测试；温度50℃ ,持续时间2小时，试验后，功能正常 11、低温试验：温度-30℃持续时间2小时，试验后，功能正常 12、绝缘性能,在正常条件下，探测仪电源正负极与红色手柄外壳之问的绝緣电阻550M Ω 13、跌落高度：50cm，跌落方向：x、Y、Z三轴线方向，每轴向跌落次数：1 试验后，无机械损伤，功能正常。 14、报警声强≥100db | 3 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 热成 像仪 | 一、基本描述 1、结构组成： 由传感器、电池、机身等部件组成 2、主要应用场景：用于黑暗、浓烟条件下观测火源及火势蔓延方向，寻找被困人员。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合《消防用红外热像仪》XF/T635-2006标准要求，提供CMA检测报告 三、参数： 4、具有黑热、 白热、彩虹、热点区域标红、融合、画中画等不少于6种成像模式，并可通过单个按键快速切换图像模式； 5、具备激光测距，指南针，电子罗盘，WIFI等功能； 6、前出量短，重量分布均衡，方便携带； 7、设备按键应为直接控制设计，抓拍，测温，测距，模式切换功能均为快速操作无需进入二级菜单； 8、支持最高、最低、中心，三点测温，可自动追踪显示最高温，最低温数值； ▲9、温测温范围-40℃～+2000℃ ,测温精度±1 °C or ±1%； 10、防爆锂离子电池； | 3 | 3.2 |

| 37 | 测温仪 | 一、基本描述 1、结构组成： 由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成 2、主要应用场景：在救援现场中能够在远程测定被测物体表面温度。 二、标准规范及检验报告 ★3、标准规范：符合GB/T 2423.22-2012(IEC 60068-2-14.2009)标准要求，提供CMA检测报告 三、参数 4、▲测量温度范围：最低探测温度不得高于-40摄氏度、最高探测温度不得低于600摄氏度。 5、响应时间：500msec,95%响应。 6、响应波长：5um-14um 7、发射率：0.1-1可调 8、环境工作温度：0摄氏度至40摄氏度 9、相对湿度：10%RH-90%RH不冷凝 10、保存温度：-20摄氏度至60摄氏度 11、电源：1.5V 12、工作时间： ≥12小时 13、物距比：12比1 14、激光定位：9点（圆周8点），可设置开闭 15、 自动光机小于等于7秒， °C和 °F可自由切换。 | 3 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第六章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2 开标一览表

开标一览表

投标人名称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 标的名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （元）（人民币） |

日期：______年____月____日

3.3 投标函

投 标 函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：                         。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限（工期）：              。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）；

3.特定资格要求：无。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.5采购需求响应表（格式自拟）