招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321183-JZCG-G2025-0004

- 项目名称：句容市下蜀镇颐养中心家具用品采购

句容市公共资源交易中心

2025年3月

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

句容市下蜀镇颐养中心家具用品采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年4月10日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-JZCG-G2025-0004

项目名称：句容市下蜀镇颐养中心家具用品采购

预算金额：70.93万元

最高限价：62.73万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年4月10日09:30（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

获取方式：操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年4月10日9点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载地址：江苏政府采购网—办事指南—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）在“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市下蜀镇人民政府

地 址：句容市下蜀镇

联系人：李庭斌

联系方式：13505296208

2.采购代理机构信息

名 称：句容市公共资源交易中心

地 址：句容市隆昌路300号

联系方式：0511-87322017

3.项目联系方式

项目联系人：储尧

电 话：0511-87322017

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 □B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 □B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑A无 □B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台。上传前请详细阅读苏采云操作指南。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 □B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 □B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 □B服务类。 本项目核心产品为：餐桌、餐椅、实木床。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：句容市下蜀镇颐养中心家具用品采购，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于句容市下蜀镇颐养中心家具用品采购。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市下蜀镇人民政府。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：句容市公共资源交易中心。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：家具和相关配件。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即与货物相关服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：式☑资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过苏采云系统的相关要求编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

18.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.8 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.11 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人在报价时采用选择性报价的，或投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物、服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

- 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第   1.4.1  条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 否（是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的   %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

- 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起  5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的 1  %。

- 1.6预付款

乙方      （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 1.6.1          ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改）    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.2 | 本项目不收取履约保证金，本项目中标供应商应提交政府采购合同金额/%的约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳约保证金。省财政厅己上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。 |
| 1.6.1 | 中标人 （需要/不需要）采购人支付预付款。1.合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%。 2.项目建设完毕并终验合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同额的70%。 3.达到支付条件后，中标人需提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。 |
| 1.7.2 | 本合同以人民币付款； |
| 1.8.1 | 采购项目交付或者实施的时间：合同签订后30天内送货安装完成。 |
| 1.8.2 | 甲方指定地点 |
| 1.8.3 | 设备到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。 |
| 1.9.6 | / |
| 2.3.2 | / |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | / |
| 2.12.3 | 双方约定 |
| 2.12.4 | 1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。 2.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 |
| 2.16.1 | / |
| 2.16.3 | 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 | 1.本合同一式陆份，以中文书写，由甲方叁份、乙方叁份。 2.本合同签订后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。 3.如需修改(指非主要合同条款)或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和供应商的招标响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，提交见证方壹份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 |
| - 3.1 | 具体其他要求详见招标文件第四部分采购需求 |

第四部分 采购需求

- 一.项目概况

该项目为句容市下蜀镇颐养中心家具用品采购，按照招标清单采购、送货和调试，包括但不限于设备采购、包装、仓储、运输装缷、保险、调试、安装、试运行及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务等，并在招标文件要求的工期内保质保量完成。

项目所属行业：工业

本项目最高限价： 62.73万元

- 二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 | 张 | 1 | 否 |  |
| 2 | 会议椅 | 张 | 8 | 否 |  |
| 3 | 沙发（三人位） | 张 | 2 | 否 |  |
| 4 | 沙发（单人位） | 张 | 1 | 否 |  |
| 5 | 茶几（长） | 个 | 2 | 否 |  |
| 6 | 茶几（方） | 个 | 1 | 否 |  |
| 7 | 餐桌 | 张 | 6 | 否 |  |
| 8 | 餐椅 | 张 | 18 | 否 |  |
| 9 | 服务台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 10 | 办公椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 11 | 洽谈桌 | 张 | 3 | 否 |  |
| 12 | 洽谈椅 | 张 | 6 | 否 |  |
| 13 | 办公桌 | 张 | 2 | 否 |  |
| 14 | 办公椅 | 张 | 2 | 否 |  |
| 15 | 文件柜 | 组 | 1 | 否 |  |
| 16 | 办公桌 | 张 | 1 | 否 |  |
| 17 | 办公椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 18 | 文件柜 | 张 | 1 | 否 |  |
| 19 | 沙发 | 张 | 1 | 否 |  |
| 20 | 茶几 | 个 | 1 | 否 |  |
| 21 | 茶水柜 | 个 | 2 | 否 |  |
| 22 | 办公桌 | 张 | 2 | 否 |  |
| 23 | 办公椅 | 张 | 2 | 否 |  |
| 24 | 文件柜 | 组 | 2 | 否 |  |
| 25 | 监控桌 | 张 | 2 | 否 |  |
| 26 | 办公椅 | 张 | 2 | 否 |  |
| 27 | 文件柜 | 组 | 2 | 否 |  |
| 28 | 六门柜 | 组 | 1 | 否 |  |
| 29 | 沙发（三人位） | 张 | 2 | 否 |  |
| 30 | 沙发（单人位） | 张 | 2 | 否 |  |
| 31 | 茶几（长椭圆） | 个 | 2 | 否 |  |
| 32 | 茶几（椭圆） | 个 | 2 | 否 |  |
| 33 | 货架 | 张 | 4 | 否 |  |
| 34 | 更衣柜 | 组 | 2 | 否 |  |
| 35 | 实木床 | 张 | 28 | 否 |  |
| 36 | 床垫 | 张 | 28 | 否 |  |
| 37 | 床头柜 | 张 | 28 | 否 |  |
| 38 | 电视柜（双人间） | 个 | 12 | 否 |  |
| 39 | 电视柜（单人间） | 个 | 4 | 否 |  |
| 40 | 衣柜 | 组 | 28 | 否 |  |
| 41 | 椅子 | 张 | 28 | 否 |  |
| 42 | 办公桌 | 张 | 1 | 否 |  |
| 43 | 办公椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 44 | 沙发 | 张 | 1 | 否 |  |
| 45 | 茶几 | 个 | 1 | 否 |  |
| 46 | 餐桌 | 张 | 16 | 否 |  |
| 47 | 餐椅 | 张 | 60 | 否 |  |
| 48 | 圆餐桌 | 张 | 1 | 否 |  |
| 49 | 餐椅 | 张 | 14 | 否 |  |
| 50 | 棋牌桌 | 张 | 3 | 否 |  |
| 51 | 椅子 | 张 | 12 | 否 |  |
| 52 | 定制矮柜 | 米 | 3 | 否 |  |
| 53 | 椅子 | 张 | 9 | 否 |  |
| 54 | 方桌 | 张 | 4 | 否 |  |
| 55 | 阅读椅 | 张 | 16 | 否 |  |
| 56 | 书柜 | 组 | 4 | 否 |  |
| 57 | 书桌 | 张 | 1 | 否 |  |
| 58 | 主椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 59 | 凳子 | 张 | 2 | 否 |  |
| 60 | 阅读桌 | 张 | 6 | 否 |  |
| 61 | 阅读椅 | 张 | 6 | 否 |  |
| 62 | 沙发（三人位） | 张 | 2 | 否 |  |
| 63 | 沙发（单人位） | 张 | 2 | 否 |  |
| 64 | 茶几（长椭圆） | 个 | 2 | 否 |  |
| 65 | 茶几（椭圆） | 个 | 2 | 否 |  |
| 66 | 更衣柜 | 组 | 2 | 否 |  |
| 67 | 六门柜 | 组 | 1 | 否 |  |
| 68 | 实木床 | 张 | 32 | 否 |  |
| 69 | 床垫 | 张 | 32 | 否 |  |
| 70 | 床头柜 | 张 | 32 | 否 |  |
| 71 | 电视柜（双人间） | 个 | 14 | 否 |  |
| 72 | 电视柜（单人间） | 个 | 4 | 否 |  |
| 73 | 衣柜 | 组 | 32 | 否 |  |
| 74 | 椅子 | 张 | 32 | 否 |  |

- 本项目核心产品为：（四十六:餐桌、四十七:餐椅、三十五:实木床。）

- 技术要求

指标按重要性分为“★”、“#”和;◇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。#代表重要指标，◇代表一般指标项。

- （一）会议桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 会议桌≥2400*1200*760mm |  |
|  | #1 |  | 基材：采用三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #2 |  | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #3 |  | 五金配件：三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （二）会议椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 会议椅规格：≥580*580*960mm |  |
|  |  | ◇2 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  | #1 |  | 网布：符合GB 18401-2010、GB8624-2012标准，甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向极限氧指数、纵向极限氧指数均≥34.0%；损毁长度≤10mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #2 |  | 座垫：曲木板，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #3 |  | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #4 |  | 脚架钢管：钢管符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，硬度≥3H；附着力达到0级；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （三）沙发（三人位）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：沙发（三人位）≥1960*890*920mm |  |
|  |  | ◇2 | 框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇4 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇5 | 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |
|  |  | ◇6 | 脚架，采用优质钢管，钢管符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，硬度≥3H；附着力达到0级；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  | 1# |  | 西皮：符合GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012标准，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （四）沙发（单人位）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 沙发（单人位）规格≥960*890*920mm |  |
|  |  | ◇2 | 框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇4 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇5 | 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |
|  |  | ◇6 | 脚架，采用优质钢管，钢管符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，硬度≥3H；附着力达到0级；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  |  | ◇7 | 西皮符合GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012标准，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 |  |

- （五）茶几（长）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 茶几（长）≥1200*600*450mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件：采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （六）茶几（方）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 茶几（方）≥600*600*450mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金配件：三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （七）餐桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1200*700*750mm |  |
|  | #1 |  | 基材：橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #2 | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%） | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （八）餐椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格≥570*580*720mm |  |
|  |  | ◇2 | 软包面料采用优质面料，符合GB 18401-2010、GB 17927.1-2011标准； |  |
|  |  | ◇3 | 基材椅子框架：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇4 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |
|  |  | ◇5 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （九）服务台

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥3050*1750*750mm、前配置二个柜体、二个抽屉设计 |  |
|  |  | ◇2 | 板材采用基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  | #1 |  | 台面/前板采用12mm厚：人造石，符合GB8624-2012、GB/T24128-2018标准，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象；理化性能要求，耐液性（（10%碳酸钠溶液和10%乙酸溶液，24h）、耐湿热（20min，85℃）、耐干热（20min，100℃）均达到1级；防霉性能（出芽短梗霉）防霉等级达到0级；燃烧性能，平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级-A（A1），炉内温升≤20℃，质量损失率≤10%，持续燃烧时间达到0s，总热值≤2.0MJ/kg。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  | #2 |  | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #3 |  | 导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关）均符合检测要求；功能试验：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性、拉出安全性、猛开、猛关检测均符合检测要求；操作力-耐久试验前推力、耐久试验前拉力、耐久试验后推力、耐久试验后拉力均≤7N；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （十）办公椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥590*580*975mm |  |
|  |  | ◇2 | PP塑料背框，网布：符合GB 18401-2010、GB8624-2012标准，甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向极限氧指数、纵向极限氧指数均≥34.0%；损毁长度≤10mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 座垫采用多层曲木板热压成型，曲木板，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇5 | 软包辅料采用阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇6 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇7 | 椅子扶手符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬可溶性镉均≤2mg/kg，多环芳烃≤ 0.2mg/kg。 |  |
|  | #1 |  | 底盘机构：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，喷涂层光滑均匀色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试 200h 耐腐蚀等级达到 10 级。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #2 |  | 气压棒：符合GB/T3325-2017、GB/T29525-2013标准，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  | #3 |  | 万向脚轮：符合QB/T2280-2016标准，塑料件外观应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （十一）洽谈桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥Φ700*750mm 适老化处理圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （十二）洽谈椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥470*550*900mm 适老化处理 圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 基材框架：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |
|  |  | ◇4 | 软包：绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （十三）办公桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1600*1600*760mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关）均符合检测要求；功能试验：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性、拉出安全性、猛开、猛关检测均符合检测要求；操作力-耐久试验前推力、耐久试验前拉力、耐久试验后推力、耐久试验后拉力均≤7N；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （十四）办公椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥590*580*975mm |  |
|  |  | ◇2 | PP塑料背框，网布：符合GB 18401-2010、GB8624-2012标准，甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向极限氧指数、纵向极限氧指数均≥34.0%；损毁长度≤10mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 座垫采用多层曲木板热压成型，曲木板，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇5 | 软包辅料采用阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇6 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇7 | 椅子扶手符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬可溶性镉均≤2mg/kg，多环芳烃≤ 0.2mg/kg。 |  |
|  |  | ◇8 | 底盘机构符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，喷涂层光滑均匀色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试 200h 耐腐蚀等级达到 10 级。 |  |
|  |  | ◇9 | 气压棒：符合GB/T3325-2017、GB/T29525-2013标准，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  |  | ◇10 | 万向脚轮：符合QB/T2280-2016标准，塑料件外观应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 |  |

- （十五）文件柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥规格：2000*400*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  | #1 |  | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （十六）办公桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1800*1600*750mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （十七）办公椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥600*640*975mm |  |
|  |  | ◇2 | 西皮符合GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012标准，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 |  |
|  |  | ◇3 | 座垫采用多层曲木板热压成型，曲木板，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇4 | 底盘机构符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，喷涂层光滑均匀色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试 200h 耐腐蚀等级达到 10 级。 |  |
|  |  | ◇5 | 气压棒：符合GB/T3325-2017、GB/T29525-2013标准，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  |  | ◇6 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇7 | 万向脚轮，符合QB/T2280-2016标准，塑料件外观应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 |  |
|  |  | ◇8 | 软包辅料采用阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  | #1 |  | 五星脚，符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，喷涂层光滑均匀色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试 200h 耐腐蚀等级达到 10 级。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （十八）文件柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥2400*400*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |

- （十九）沙发

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1860*820*810mm |  |
|  |  | ◇2 | 西皮符合GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012标准，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 |  |
|  |  | ◇3 | 框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇5 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇6 | 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |
|  |  | ◇7 | 脚架：采用钢管成型，壁厚≥1.5mm，钢管符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，硬度≥3H；附着力达到0级；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |

- （二十）茶几

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1200*600*450mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （二十一）茶水柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥800*400*800mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关）均符合检测要求；功能试验：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性、拉出安全性、猛开、猛关检测均符合检测要求；操作力-耐久试验前推力、耐久试验前拉力、耐久试验后推力、耐久试验后拉力均≤7N；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  | #1 |  | 柜门：钢化玻璃（玻璃），符合GB/T26695-2011、QB/T4371-2012标准；抗菌性能抑菌率：鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌≥99.5%，对鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌具有较好的抗菌效果；表面应力≥130MPa。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （二十二）办公桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1600*800*750mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 导轨符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关）均符合检测要求；功能试验：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性、拉出安全性、猛开、猛关检测均符合检测要求；操作力-耐久试验前推力、耐久试验前拉力、耐久试验后推力、耐久试验后拉力均≤7N；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |

- （二十三）办公椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥590*580*975mm |  |
|  |  | ◇2 | PP塑料背框，网布：符合GB 18401-2010、GB8624-2012标准，甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向极限氧指数、纵向极限氧指数均≥34.0%；损毁长度≤10mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 座垫采用多层曲木板热压成型，曲木板，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇5 | 软包辅料采用阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇6 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇7 | 椅子扶手符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬可溶性镉均≤2mg/kg，多环芳烃≤ 0.2mg/kg。 |  |
|  |  | ◇8 | 底盘机构符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，喷涂层光滑均匀色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试 200h 耐腐蚀等级达到 10 级。 |  |
|  |  | ◇9 | 气压棒：符合GB/T3325-2017、GB/T29525-2013标准，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  |  | ◇10 | 万向脚轮：符合QB/T2280-2016标准，塑料件外观应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 |  |

- （二十四）文件柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥800*400*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 导轨符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关）均符合检测要求；功能试验：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性、拉出安全性、猛开、猛关检测均符合检测要求；操作力-耐久试验前推力、耐久试验前拉力、耐久试验后推力、耐久试验后拉力均≤7N；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇7 | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |

- （二十五）监控桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1600*600*750mm 不含升降器设备 |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  | #1 |  | 冷轧钢板，符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020标准，钢板厚度≥1.2mm；耐霉菌性（出芽短梗霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-硬度≥3H；附着力达到0级；耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |

- （二十六）办公椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥590*580*975mm |  |
|  |  | ◇2 | PP塑料背框，网布：符合GB 18401-2010、GB8624-2012标准，甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向极限氧指数、纵向极限氧指数均≥34.0%；损毁长度≤10mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 座垫采用多层曲木板热压成型，曲木板，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇5 | 软包辅料采用阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇6 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇7 | 椅子扶手符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬可溶性镉均≤2mg/kg，多环芳烃≤ 0.2mg/kg。 |  |
|  |  | ◇8 | 底盘机构符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，喷涂层光滑均匀色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试 200h 耐腐蚀等级达到 10 级。 |  |
|  |  | ◇9 | 气压棒：符合GB/T3325-2017、GB/T29525-2013标准，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  |  | ◇10 | 万向脚轮：符合QB/T2280-2016标准，塑料件外观应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 |  |

- （二十七）文件柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥800*400*1800mm |  |
|  |  | ◇2 | 原生一代塑粉，拆装结构，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 |  |
|  |  | ◇3 | 锁具连接杆采用XY轴齿轮“行程”，稳固不掉杆，锁杆采用3.3mm铝合金压型制成。锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |
|  |  | ◇4 | 上层玻璃柜门，采用优质钢化玻璃（玻璃），符合GB/T26695-2011、QB/T4371-2012标准；抗菌性能抑菌率：鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌≥99.5%，对鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌具有较好的抗菌效果；表面应力≥130MPa。 |  |
|  |  | ◇5 | 冷轧钢板，符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020标准，钢板厚度≥1.2mm；耐霉菌性（出芽短梗霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-硬度≥3H；附着力达到0级；耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |

- （二十八）六门柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥900*420*1800mm |  |
|  |  | ◇2 | 原生一代塑粉，拆装结构，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 |  |
|  |  | ◇3 | 锁具连接杆采用XY轴齿轮“行程”，稳固不掉杆，锁杆采用3.3mm铝合金压型制成。锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |
|  |  | ◇4 | 上层玻璃柜门，采用优质钢化玻璃（玻璃），符合GB/T26695-2011、QB/T4371-2012标准；抗菌性能抑菌率：鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌≥99.5%，对鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌具有较好的抗菌效果；表面应力≥130MPa。 |  |
|  |  | ◇5 | 冷轧钢板，符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020标准，钢板厚度≥1.2mm；耐霉菌性（出芽短梗霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-硬度≥3H；附着力达到0级；耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |

- （二十九）沙发（三人位）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 沙发（三人位）规格：≥1500*850*900mm 适老化处理/圆角，抗菌涂层/易洗皮革 |  |
|  |  | ◇2 | 框架：采用橡胶木， 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  | 1# |  | 绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 | 需提供合格的原材料检测报告，报告需带有 CNAS 或 CMA标志，检验类别须为抽样检验。 |
|  |  | ◇3 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （三十）沙发（单人位）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥850*850*900mm 适老化处理/圆角，抗菌涂层/易洗皮革 |  |
|  |  | ◇2 | 框架：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （三十一）茶几（长椭圆）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1200*600*600mm 适老化处理，圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 茶几基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （三十二）茶几（椭圆）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥500*600*600mm 适老化处理，圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 茶几基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （三十三）货架

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1500*600*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 整体采用优质冷轧钢板，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅，焊缝工整，具有耐磨抗腐蚀抗锈蚀性。冷轧钢板，符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020标准，钢板厚度≥1.2mm；耐霉菌性（出芽短梗霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-硬度≥3H；附着力达到0级；耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  |  | ◇3 | 层板正面均酸洗、磷化，防静电涂料喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层防锈，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，坚固耐用。抗菌粉末符合HG/T2006-2022、GB18581-2020标准；240h耐酸性无异常；500h耐湿性无异常；耐盐雾性 500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐人工气候老化性 500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉（Cd）含量、铬含量（Cr）、汞含量（Hg）均未检出。 |  |

- （三十四）更衣柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1900*420*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |

- （三十五）实木床

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1200*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 床头/床尾/整体：床头加大加高，床尾/床侧板加厚，原料优质橡胶木：经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）；。 |  |

- （三十六）床垫

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1200*2000mm，≥50mm厚环保棕垫 |  |
|  |  | ◇2 | 床垫双面：采用优质棕纤维垫，棕纤维垫、椰丝垫强度≥16N/cm，化纤（棉）毡强度≥10N/cm，床垫符合卫生安全标准，无异味，无夹杂塑料、植物秸秆或叶、壳、竹、丝、刨花、泥沙、石粉等杂物，甲醛释放量≤0.050mh/㎡h； |  |

- （三十七）床头柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥420*450*500mm，定制加厚抽屉底板，加三周挡条 |  |
|  |  | ◇2 | 床头柜整体，原料橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）；。 |  |

- （三十八）电视柜（双人间）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1400*400*500mm |  |
|  |  | ◇2 | 整体：橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）；。 |  |

- （三十九）电视柜（单人间）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1200*400*500mm |  |
|  |  | ◇2 | 整体：橡胶木。 橡胶木：符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）；。 |  |

- （四十）衣柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥700*560*2200mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件：采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |

- （四十一）椅子

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥310mm×298mm×（坐高270mm） |  |
|  |  | ◇2 | 整体：原料优质橡胶木。 材料规格：后椅脚≥51mm×22mm后仰设计，前椅脚≥55mm×22mm前倾设计，上档≥38mm×17mm，下档3根≥25mm×17mm橡胶木进行加固。靠背板采用无结橡胶木整木环抱弧形设计，不得采用指接及拼接板，靠背板≥100mm×16mm，椅面厚≥18mm。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%） |  |

- （四十二）办公桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1400*700*750mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金配件：三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 导轨符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关）均符合检测要求；功能试验：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性、拉出安全性、猛开、猛关检测均符合检测要求；操作力-耐久试验前推力、耐久试验前拉力、耐久试验后推力、耐久试验后拉力均≤7N；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （四十三）办公椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥590*580*975mm |  |
|  |  | ◇2 | 网布：符合GB 18401-2010、GB8624-2012标准，甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向极限氧指数、纵向极限氧指数均≥34.0%；损毁长度≤10mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 座垫采用多层曲木板热压成型，曲木板，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇5 | 软包辅料采用阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇6 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇7 | 椅子扶手符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬可溶性镉均≤2mg/kg，多环芳烃≤ 0.2mg/kg。 |  |
|  |  | ◇8 | 底盘机构符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，喷涂层光滑均匀色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试 200h 耐腐蚀等级达到 10 级。 |  |
|  |  | ◇9 | 气压棒：符合GB/T3325-2017、GB/T29525-2013标准，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
|  |  | ◇10 | 万向脚轮：符合QB/T2280-2016标准，塑料件外观应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 |  |

- （四十四）沙发

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1800*640*640mm |  |
|  |  | ◇2 | 西皮符合GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012标准，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 |  |
|  |  | ◇3 | 框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |
|  |  | ◇5 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇6 | 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |
|  |  | ◇7 | 脚架：采用钢管成型，壁厚≥1.5mm，钢管符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，硬度≥3H；附着力达到0级；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |

- （四十五）茶几

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1200*600*450mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （四十六）餐桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：桌子≥1500*800*750mm 适老化处理，圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 整体：原料橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （四十七）餐椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥590*560*910mm，适老化处理，圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 椅框架基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用加厚科技布，椅面料做涂层（防水、防油、防污处理） |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （四十八）圆餐桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥直径2000*高750mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质多层板框架，贴胡桃木木皮+环保油漆，基材经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合GB/T3324-2017标准； |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （四十九）餐椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥450*460mm |  |
|  |  | ◇2 | 西皮符合GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012标准，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 |  |
|  |  | ◇3 | 架子：优质太空灰喷涂钢架，管壁厚度1.2mm，加厚锥管，结实稳固，可承重160KG |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （五十）棋牌桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥900*900*750mm，适老化处理，圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 整体原料优质橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%） |  |

- （五十一）椅子

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥600*600*910mm，适老化处理，圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 椅框架基材：橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （五十二）定制矮柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥3000*360*840mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金配件:三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰:符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （五十三）椅子

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥470*550*900mm 适老化处理,圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 框架基材：橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 优质绒布: 符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （五十四）方桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥900*900*750mm 适老化处理,圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 整体原料优质橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （五十五）阅读椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥600*600*910mm 适老化处理,圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 框架基材：橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 优质绒布: 符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （五十六）书柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥980*350*1980mm 4组合并总尺寸≥3920*350*1980mm |  |
|  |  | ◇2 | 整体橡胶木: 符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （五十七）书桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1800*850*750mm,适老化处理,圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 整体原料优质橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （五十八）主椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥680*520*1100mm 适老化处理 , 圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 框架基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （五十九）凳子

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥580*400*480mm 适老化处理 , 圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 框架基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （六十）阅读桌

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：总长≥6700mm电脑桌，≥1100*600*760mm 适老化处理，圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼导轨，符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关）均符合检测要求；功能试验：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性、拉出安全性、猛开、猛关检测均符合检测要求；操作力-耐久试验前推力、耐久试验前拉力、耐久试验后推力、耐久试验后拉力均≤7N；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |

- （六十一）阅读椅

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥530*550*800mm 适老化处理,圆角设计/高密海绵 |  |
|  |  | ◇2 | 框架基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 软包面料采用优质绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （六十二）沙发（三人位）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1500*850*900mm 适老化处理/圆角，抗菌涂层/易洗皮革 |  |
|  |  | ◇2 | 框架：橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （六十三）沙发（单人位）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥850*850*900mm 适老化处理/圆角，抗菌涂层/易洗皮革 |  |
|  |  | ◇2 | 框架：橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 绒布，符合GB18401-2010、GB8624-2012、GB/T24346-2009、QB/T4371-2012标准，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 |  |
|  |  | ◇4 | 阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011标准；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 |  |

- （六十四）茶几（长椭圆）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1200*600*600mm 适老化处理，圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 茶几基材：采用橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （六十五）茶几（椭圆）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥500*600*600mm 适老化处理，圆角设计 |  |
|  |  | ◇2 | 茶几基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

- （六十六）更衣柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1900*420*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金件 采用优质五金配件。三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |

- （六十七）六门柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥900*420*1800mm |  |
|  |  | ◇2 | 原生一代塑粉，拆装结构，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 |  |
|  |  | ◇3 | 锁具连接杆采用XY轴齿轮“行程”，稳固不掉杆，锁杆采用3.3mm铝合金压型制成。锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |
|  |  | ◇4 | 钢化玻璃（玻璃）：符合GB/T26695-2011、QB/T4371-2012标准；抗菌性能抑菌率：鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌≥99.5%，对鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌具有较好的抗菌效果；表面应力≥130MPa。 |  |
|  |  | ◇5 | 冷轧钢板，符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020标准，钢板厚度≥1.2mm；耐霉菌性（出芽短梗霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-硬度≥3H；附着力达到0级；耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |

- （六十八）实木床

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1200*2000mm |  |
|  |  | ◇2 | 床头/床尾/整体：床头加大加高，床尾/床侧板加厚，原料优质橡胶木：经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 橡胶木：符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）；。 |  |

- （六十九）床垫

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥1200*2000mm，≥50mm厚环保棕垫 |  |
|  |  | ◇2 | 床垫双面：采用优质棕纤维垫，棕纤维垫、椰丝垫强度≥16N/cm，化纤（棉）毡强度≥10N/cm，床垫符合卫生安全标准，无异味，无夹杂塑料、植物秸秆或叶、壳、竹、丝、刨花、泥沙、石粉等杂物，甲醛释放量≤0.050mh/㎡h； |  |

- （七十）床头柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥420*450*500mm，定制加厚抽屉底板，加三周挡条 |  |
|  |  | ◇2 | 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）；。 |  |

- （七十一）电视柜（双人间）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1400*400*500mm |  |
|  |  | ◇2 | 橡胶木：符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 环保水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）。 |  |

- （七十二）电视柜（单人间）

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | ≥1200*400*500mm |  |
|  |  | ◇2 | 整体，橡胶木。 橡胶木符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 环保水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）。 |  |

- （七十三）衣柜

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥700*560*2200mm |  |
|  |  | ◇2 | 基材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017标准；板材含水率6~10%，内结合强度≥0.45MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 |  |
|  |  | ◇3 | 封边条，符合QB/T4463-2013标准，外观 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰、均匀色泽应均匀，无明显色差背胶处理应均匀边缘应光滑平直，无缺损；形状公差（边缘直线度、截面翘曲度）检验符合要求；理化性能 耐老化性无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤0.2mg/L；表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯的总量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；氯乙烯单体＜0.5mg/kg。 |  |
|  |  | ◇4 | 五金配件：三合一连接件，符合GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇5 | 阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999标准；过载试验（垂直静载荷、水平静载荷）均符合检测要求；功能试验：操作力-耐久试验前打开力、耐久试验前关闭力、耐久试验后打开力、耐久试验后关闭力均≤7N，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性检测均符合检测要求；下沉量≤1.5mm；中性盐雾500h、乙酸盐雾500h检测均达到10级。 |  |
|  |  | ◇6 | 锁具：符合QB/T1621-2015标准，保密度，弹子锁-锁头直径20mm-钥匙不同牙花数≥3000种，锁舌伸出长度不应小于6mm；牢固度，锁头固定连接静拉力应无松动；锁头固定连接扭矩应无松动；锁芯拨动件在承受0.70Nm扭矩后，应能正常使用；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命-锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；钥匙拔出静拉力≤4N；电镀件外露表面经12h的电镀件耐腐蚀中性盐雾试验后，达到RA10级；涂层件附着力达到2级。 |  |

- （七十四）椅子

| 实质性指标 | 重要指 标 | 一般指 标 | 详细技术要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 规格：≥310mm×298mm×（坐高270mm） |  |
|  |  | ◇2 | 整体：原料优质橡胶木。.材料规格：后椅脚≥51mm×22mm后仰设计，前椅脚≥55mm×22mm前倾设计，上档≥38mm×17mm，下档3根≥25mm×17mm橡胶木进行加固。靠背板采用无结橡胶木整木环抱弧形设计，不得采用指接及拼接板，靠背板≥100mm×16mm，椅面厚≥18mm。 橡胶木：符合GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5~0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 |  |
|  |  | ◇3 | 水性漆，符合GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020标准，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤20mg/kg，可溶性元素（A类涂料）[铅镉铬汞锑砷钡硒]≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗细菌性能Ⅰ级（即抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能≥95%）； |  |

“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

四.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 采购项目交付或者实施的时间：合同签订后30天内送货安装完成。

- 采购项目交付或者实施地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

- 五.售后服务

1.质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为一年（含)以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、售后服务要求:供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

3、所供的设备提供优质的“三包”服务，对本次采购的所有产品及配件、辅件在质保周期内，中标人应确保货物的正常使用，如有质量问题，须提供上门维修服务。

4、供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5、成交供应商供给采购方的货物及自己使用的工具，进入采购方现场后的保管，由成交供应商自行负责；成交供应商在采购方现场安装人员的安全、保险、食宿、交通等，由成交供应商自行负责。

- 六.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 1、成交供应商应保证提供的产品和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标供应商承担。

- 2、中标人必须负责整个项目的运输、安装、调试、试运行等，完成后交付采购人使用，除采购人明确提出需要的变更增加外，不再增加任何费用，中标人应确保货物能安全、正常运行并达到采购人的要求。

- 3、合同履行过程中，中标人自行承担履约行为所引起的一切责任。

- 4、项目建设遵循标准：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

七、其他要求

1、上述技术参数及功能要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对产品的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应。

2、除采购人明确提出需要的变更外，采购人不再增加任何费用。

3、投标人负责本次所有采购货物的送货、搬运及安装等。本次报价应包含安装、搬运、维保服务及安装所需的配件和辅材等所有费用。

4、付款条件：

1.合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%。

2.项目建设完毕并终验合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同额的70%。

3.达到支付条件后，中标人需提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。

八、项目清单及图样表

| 序号 | 位置 | 产品名称 | 参考图片 | 规格≥ | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 值班接待室 | 会议桌 |  | 2400*1200*760 | 张 | 1 |
| 2 | 一层 值班接待室 | 会议椅 |  | 580*580*960 弓形椅 | 张 | 8 |
| 3 | 一层 值班接待室 | 沙发（三人位） |  | 1960*890*920 | 张 | 2 |
| 4 | 一层 值班接待室 | 沙发（单人位） |  | 960* 890*920 | 张 | 1 |
| 5 | 一层 值班接待室 | 茶几（长） |  | 1200*600*450 | 个 | 2 |
| 6 | 一层 值班接待室 | 茶几（方） |  | 600*600*450 | 个 | 1 |
| 7 | 一层员工餐厅 | 餐桌 |  | 1200*700*750 | 张 | 6 |
| 8 | 一层员工餐厅 | 餐椅 |  | 570*580*720 | 张 | 18 |
| 9 | 一层大厅 | 服务台 |  | 3050*1750*750 | 张 | 1 |
| 10 | 一层大厅 | 办公椅 |  | 590*580*975/1070 | 张 | 1 |
| 11 | 一层大厅 配置一桌二椅 | 洽谈桌 |  | Φ700*750 适老化处理 圆角设计 | 张 | 3 |
| 12 |  | 洽谈椅 |  | 470*550*900 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 6 |
| 13 | 一层入院凳记 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 张 | 2 |
| 14 | 一层入院凳记 | 办公椅 |  | 590*580*975/1070 | 张 | 2 |
| 15 | 一层入院凳记 | 文件柜 |  | 2000*400*2000 | 组 | 1 |
| 16 | 一层院长室 | 办公桌 |  | 1800x1600x750 | 张 | 1 |
| 17 | 一层院长室 | 办公椅 |  | 600*640*980/1150 | 张 | 1 |
| 18 | 一层院长室 | 文件柜 |  | 2400*400*2000 | 张 | 1 |
| 19 | 一层院长室 | 沙发 |  | 沙发 1860*820*810 | 张 | 1 |
| 20 | 一层院长室 | 茶几 |  | 1200*600*450 | 个 | 1 |
| 21 | 一层 办公室1个 院长室1个 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 个 | 2 |
| 22 | 一层办公室 | 办公桌 |  | 1600*800*750 | 张 | 2 |
| 23 | 一层办公室 | 办公椅 |  | 590*580*975/1070 | 张 | 2 |
| 24 | 一层办公室 | 文件柜 |  | 800*400*2000 | 组 | 2 |
| 25 | 一层监控室 | 监控桌 |  | 1600*600*750 不含升降器设备 | 张 | 2 |
| 26 | 一层监控室 | 办公椅 |  | 590*580*975/1070 | 张 | 2 |
| 27 | 一层档案管理室 | 文件柜 |  | 800*400*1800 | 组 | 2 |
| 28 | 沐浴区更衣间 | 六门柜 |  | 900*420*1800 | 组 | 1 |
| 29 | 一层 交流区 | 沙发（三人位） |  | 1500*850*900 适老化处理/圆角 抗菌涂层/易洗皮革 | 张 | 2 |
| 30 | 一层 交流区 | 沙发（单人位） |  | 850*850*900 适老化处理/圆角 抗菌涂层/易洗皮革 | 张 | 2 |
| 31 | 一层 交流区 | 茶几（长椭圆） |  | 1200*600*600 适老化处理 圆角设计 | 个 | 2 |
| 32 | 一层 交流区 | 茶几（椭圆） |  | 500*600*600 适老化处理 圆角设计 | 个 | 2 |
| 33 | 一层 备餐区库房 | 货架 |  | 1500X600X2000 | 张 | 4 |
| 34 | 一层更衣间 备餐区旁边 | 更衣柜 |  | 1900*420*2000 | 组 | 2 |
| 35 | 一层 双人房12间24张床 单人房间4间4张床 | 实木床 |  | 1200*2000 | 张 | 28 |
| 36 | 一层 双人房12间24张床 单人房间4间4张床 | 床垫 |  | 1200*2000*mm 5CM厚环保棕垫 | 张 | 28 |
| 37 | 一层 双人房12间24张 单人房间4间4张 | 床头柜 |  | 420*450*500 定制加厚抽屉底板 加三周挡条 | 张 | 28 |
| 38 | 一层 双人房间 | 电视柜（双人间） |  | 1400*400*500 | 个 | 12 |
| 39 | 一层 单人房间 | 电视柜（单人间） |  | 1200*400*500 | 个 | 4 |
| 40 | 一层 双人房12间24人衣柜 单人房间4间4人衣柜 | 衣柜 |  | 700*560*2200 | 组 | 28 |
| 41 | 一层 双人房12间24张 单人房间4间4张 | 椅子 |  | 310*298*270（坐高） | 张 | 28 |
| 42 | 二层 护理站办公室 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 张 | 1 |
| 43 | 二层 护理站办公室 | 办公椅 |  | 590*580*975/1070 | 张 | 1 |
| 44 | 二层 护理站办公室 | 沙发 |  | 1800*640*640 | 套 | 1 |
| 45 | 二层 护理站办公室 | 茶几 |  | 1200*600*450 | 个 | 1 |
| 46 | 二层餐厅 | 餐桌 |  | 桌子 1500*800*750 适老化处理 圆角设计 | 张 | 16 |
| 47 | 二层餐厅 | 餐椅 |  | 590*560*910 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 60 |
| 48 | 二层餐厅 | 圆餐桌 |  | 直径2000*高750 | 张 | 1 |
| 49 | 二层餐厅 | 餐椅 |  | 450*460 | 张 | 14 |
| 50 | 二层棋牌室 | 棋牌桌 |  | 900*900*750 适老化处理 圆角设计 | 张 | 3 |
| 51 | 二层棋牌室 | 椅子 |  | 600*600*910 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 12 |
| 52 | 二层棋牌室 | 定制矮柜 |  | 3000*360*840 | 米 | 3 |
| 53 | 二层做操区 | 椅子 |  | 470*550*900 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 9 |
| 54 | 二层阅读休息区 | 方桌 |  | 900*900*750 适老化处理 圆角设计 | 张 | 4 |
| 55 | 二层阅读休息区 | 阅读椅 |  | 600*600*910 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 16 |
| 56 | 二层阅读休息区 | 书柜 |  | 980*350*1980 4组合并总尺寸 3920*350*1980 | 组 | 4 |
| 57 | 二层阅读休息区 | 书桌 |  | 1800*850*750 适老化处理 圆角设计 | 张 | 1 |
| 58 | 二层阅读休息区 | 主椅 |  | 680*520*1100 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 1 |
| 59 | 二层阅读休息区 | 凳子 |  | 580*400*480 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 2 |
| 60 | 二层阅读休息区 | 阅读桌 |  | 总长6700电脑桌 1100*600*760 适老化处理 圆角设计 | 张 | 6 |
| 61 | 二层阅读休息区 | 阅读椅 |  | 530*550*800 适老化处理 圆角设计/高密海绵 | 张 | 6 |
| 62 | 二层 交流区 | 沙发（三人位） |  | 1500*850*900 适老化处理/圆角 抗菌涂层/易洗皮革 | 张 | 2 |
| 63 | 二层 交流区 | 沙发（单人位） |  | 850*850*900 适老化处理/圆角 抗菌涂层/易洗皮革 | 张 | 2 |
| 64 | 二层 交流区 | 茶几（长椭圆） |  | 1200*600*600 适老化处理 圆角设计 | 个 | 2 |
| 65 | 二层 交流区 | 茶几（椭圆） |  | 500*600*600 适老化处理 圆角设计 | 个 | 2 |
| 66 | 二层更衣间 | 更衣柜 |  | 1900*420*2000 | 组 | 2 |
| 67 | 沐浴区更衣间 | 六门柜 |  | 900*420*1800 | 组 | 1 |
| 68 | 二层 双人房12间24张床 单人房间4间4张床 值班室放4张 | 实木床 |  | 1200*2000 | 张 | 32 |
| 69 | 二层 双人房12间24张床 单人房间4间4张床 值班室放4张 | 床垫 |  | 1200*2000*mm 5CM厚环保棕垫 | 张 | 32 |
| 70 | 二层 双人房12间24张床 单人房间4间4张床 值班室放4张 | 床头柜 |  | 420*450*500 定制加厚抽屉底板 加三周挡条 | 张 | 32 |
| 71 | 二层 双人房间 | 电视柜（双人间） |  | 1400*400*500 | 个 | 14 |
| 72 | 二层 单人房间 | 电视柜（单人间） |  | 1200*400*500 | 个 | 4 |
| 73 | 二层 双人房12间24人衣柜 单人房间4间4人衣柜 值班室放4人衣柜 | 衣柜 |  | 700*560*2200 | 组 | 32 |
| 74 | 一层 双人房12间24张 单人房间4间4张 | 椅子 |  | 310*298*270（坐高） | 张 | 32 |

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023年度或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，须提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |
| 9 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供《资格承诺函》。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 有效的投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 36 | 24 | 40 |

（一） 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 |  |  | 29 |
| 1.1 | 技术参数响应 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品“#”要求及技术参数完全实质性响应招标文件要求的得21分。 1.负偏离总数≤4 条的，得分=21-（1×负偏离总数） 注：21为本项总分值，1 为每条负偏离分值； 2.负偏离总数＞4条的，得分=17×“#”号要求参数响应条数/（“#”号要求及参数总数-4） 注：17为负偏离总数为4条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如“#”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。所投产品技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。(送检人须是投标单位或所投产品生厂商) | 21 |
| 1.2 | 一般参数响应 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品“◇”号要求及技术参数完全实质性响应招标文件要求的得 8 分。 1.负偏离总数≤6条的，得分=8-（0.5×负偏离总数） 注：8为本项总分值，0.5 为每条负偏离分值； 2.负偏离总数＞6 条的，得分=5×“◇”号要求参数响应条数/（“◇”号要求参数总数-6） 注：5为负偏离总数为6条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如“◇”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。(送检人须是投标单位或所投产品生厂商) | 8 |
| 售后服务 |  |  | 7 |
| 2.1 | 服务质保期 | 售后服务质保期要求一年，在满足招标文件要求的基础上每增加一年得0.5分，满分1分； （提供承诺书并加盖公章，未提供不得分） | 1 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目制定售后服务方案，内容包括： ①售后服务内容②响应时间③售后服务人员名单及联系电话④服务流程管理⑤故障处理保障措施⑥备品备件方案说明6项要点。 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，有缺项或未提供方案的本项不得分；方案具有可操作性的加2分。方案贴合采购人实际的加2分。 | 6 |

（二） 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩 |  |  | 2 |
| 1.1 | 经验 | 2021年1月1日以来(自验收合格之日起)承担过同类项目业绩进行评分。 供应商具有类似家具业绩的，每提供一个得1分，最多得2分。 以上成功案例是指已经验收合格的。须提供中标通知书、合同和验收报告原件扫描件，否则不得分； | 2 |
| 生产能力评价 |  |  | 10 |
| 2.1 | 木工生产设备 | 对所投产品的生产设备、工艺等与项目契合的生产能力的先进性进行评价。 精密薄锯路自动多片纵锯机、木工平刨床、综合性实木重型加工中心、立式重型双轴木工铣床、自动贴边修边机、数控燕尾榫机、面漆烘干设备、废气处理设备、双胶锅反向封边机、快速贴面生产线、紫外线老化试验箱、盐水喷雾试验机、抽屉导轨门铰链疲劳试验机、立式双头海棉轮磨光机、海绵密度测试仪、办公家具力学试验机、环保整改设备、人造板万能试验机、办公椅脚轮试验机、VOC分析仪。 每具有一项得0.5分，最高10分。 1.提供设备购置发票原件扫描件，否则不得分。 2.如设备名称不一致，投标人应提供所购设备的技术资料、参数性能、现场使用照片等可证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平即可视为响应得分。 | 10 |
| 环保评价 |  |  | 4 |
| 3.1 | 中国环境标志产品认证证书 | 所投产品获得 中国环境标志产品认证证书（认证证书中产品类别包含清单产品：每提供1项产品得0.2分，满分2分。） （提供以上证明材料原件扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台截图加盖公章，不提供平台截图不得分。） | 2 |
| 3.2 | 中国环保产品认证证书 | 所投产品获得 中国环保产品认证证书，认证证书中产品类别包含清单产品：每提供1项产品得0.2分，满分2分。 （提供以上证明材料原件扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台截图加盖公章，否则不得分。） | 2 |
| 检测报告评价 |  |  | 8 |
| 4.1 | 检测报告 | 所投产品获得本次招标清单中成品抽样检测报告:包含【办公桌、办公椅、餐桌、餐椅、茶水柜、会议桌、会议椅、沙发、茶几、文件柜、电视柜、床头柜、衣柜、货架、实木床、更衣柜】，每提供1项得0.5分，满分8分。 注: 1. 需提供检测合格的检测报告原件扫描件，报告检测在有效期内，报告需带有CNAS或CMA标志，检验类别须为抽样检验。 2.如检测报告中产品名称与招标文件中产品名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该产品予以得分。 | 8 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 40 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×40。 | 40 |

□8.1 本项目采用最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

优惠政策性审查内容如下：

（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行3-10％的调减。（提醒：需确定调减比例）

注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。

（2）中小企业的优惠政策性审查。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予XXX%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体XXX%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受XXX%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。

□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购人）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述声明或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称(公章)：

日期：    年  月  日

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

### （九）本项目的特定资格要求

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表（可编辑）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

- 标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

五、技术部分（与评分标准对应）

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

2.售后服务

六、商务部分（与评分标准对应）

（一）经验业绩

（二）生产能力评价

（三）环保评价

（四）检测报告评价

（五）人员配备

项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1.项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.项目经理须提供近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够，请自行添加。

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员具有相关证书的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件