编制说明

一、工程概况：

本工程为夏集镇卫生院消防设施改造提升项目工程，改造内容为手术室装修，门诊楼、住院楼、辅楼消防改造，室外消防管网等。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；

2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3、苏建函价 [2019] 178号文关于省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；

4、其他相关的工程造价法规；

5、正常施工条件下考虑的施工组织设计或施工方案。

三、编制口径：

- 手术室净化板隔断及吊顶为手工玻镁净化板，门为气密门，地面为同质透心PVC地胶；

- 拆除外运处理费用由投标人自行考虑，结算时不再调整；

- 品牌要求，乳胶漆：立邦、多乐士、华润；玻美彩钢板：林森、协多利、泰菱；地胶：法国洁福、阿姆斯壮、瑞典得嘉；电线电缆：远东、江南、宝胜；钢管：友发、联塑、利达；消防产品：北大青鸟、西门子、海湾；

- 钢制洁净门技术参数：

门框：采用1.2mm厚镀锌板，经数码冲床和数码折弯机折制而成，门框厚度：50mm；

观察窗：采用5mm厚圆弧角钢化玻璃视窗，玻璃四周有3公分宽黑色丝印，尺寸：600*400mm；

门扇：采用1.0mm厚镀锌板，经数码冲床和数码折弯机折制而成，门扇厚度：50mm；

门扇芯：采用铝蜂窝孔板，纸蜂窝，岩棉；

门五金：采304不锈钢铰链，门扫地条采用本厂生产的铝合金升降式扫地条，门锁根据甲方要求使用防火锁或肘压锁；

门颜色：可选彩板白色，RAL5015蓝，或甲方自定；

- 本工程未详处详项目特征描述；

- 安全文明措施费仅计算基本费；

- 本工程预留金为分部分项工程费的10%。

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

二0二四年八月八日