招标文件

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

采 购 人：邳州市人民法院

采购代理机构：邳州市公共资源交易中心

二〇二四年十一月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

邳州市公共资源交易中心对邳州市人民法院中心机房升级改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年12月19日14：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2024年12月19日14：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：邳州市人民法院

2.地址：邳州市银杏大道

3.联系方法：18205223325

4.采购项目联系人：石峰       电话：18205223325

六、采购代理机构

1．名称：邳州市公共资源交易中心

2．地址：邳州市花园路66号6楼606室

3．联系方法：0516-86622836

4．采购项目联系人：刘晓艳         电话：0516-86622836

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：邳州市人民法院。 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：邳州市公共资源交易中心 |
| 7. | 本项目为政府采购货物电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：582万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：无。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 4.所投产品（强制采购产品除外）的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 5.所投产品的绿色产品认证证书原件的扫描件（如有）。 二、资格条件（1～7及9必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.所投产品的技术规格（技术性能）（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：投标人提供的货物全部由符合政策要求的： 1.中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过582万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2024年12月19日14：30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2024年12月19日14：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：核心OLT、 核心交换机 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年12月19日14：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据邳州市公共资源交易中心与邳州市人民法院签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向邳州市人民法院）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向邳州市人民法院提出质疑。询问和质疑由邳州市人民法院依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：邳州市人民法院 联系电话：18205223325 通讯地址：邳州市银杏大道 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评分内容 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 投标报价 | 30 | 各投标人价格得分=最低报价(投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”*10%，得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术部分（58分） | 技术性能指标响应情况 | 30 | 投标人所投产品承诺满足招标文件一般技术指标、参数的，得12分。采购要求中打“▲”项为重要指标，投标人需明确提供该技术指标所要求的系统截图、产品彩页、技术白皮书、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，并投标人按招标文件要求在偏离表中点对点的针对每条技术需求进行说明，每提供一项加1分，未提供视为负偏离，不加分。 打“★”项技术要求和服务要求为实质性要求必须满足，如有负偏离或未提供相关材料，做无效响应处理。 |
|  | 项目实施方案 | 19 | 1）针对本项目的总体描述(包括本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、系统主要技术性能指标，风险等级、防护等级、用户需求把握等)。内容阐述详细、完整、合理，得2分；内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得1分；方案内容存在缺失或不合理以及未提供相关内容的不得分。 2)提供本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和保证措施能够详细、合理地阐明项目实施进度计划及保证措施，可行性高，完全满足项目要求，得2分；进度计划及保证措施合理，但内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得1分；进度计划及保证措施内容存在缺失或不合理以及未提供相关内容的不得分。 3)根据采购需求,提供设备的安装方案，以及确保通过验收的质量保证措施。方案内容阐述详细、完整、合理,得2分；方案内容阐述合理,但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得1分；方案内容存在缺失或不合理以及未提供相关内容的不得分。 4)根据采购需求，提供针对本项目安装过程中的重点，难点描述及解决方案。重点、难点描述及解决方案内容阐述详细、合理、切实可行，得2分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况述的得1分；方案内容存在缺失或不合理以及未提供相关内容的不得分。 5)投标人应根据自行勘察现场的情况、针对本项目进行纵深防护体系描述；并绘制出符合本项目要求网络架构图，平面布局图等，针对本项目纵深防护体系设置的网络架构图，平面布局图，描述正确,绘制合理。前端设备联动关系表，每个系统设置正确且方案内容阐述详细、合理、切实可行，得2分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得1分；方案内容存在缺失或不合理以及未提供相关内容的不得分。 6)提供系统传输安全方案(内容包括设备安全、传输安全、数据安全等方面)。方案针对本项目特征的现状分析，提供符合本项目实际的系统安全方案的得2分；每一点有工作计划简单、安排不合理的得1分；内容有缺漏项、缺乏可行性的以及未提供相关内容的不得分。 7)投标人应根据项目需求清单编制各分部分项实施方案。每一项实施方案详细符合采购人实际需求得2分；有欠缺,方案措施简单的得1分；未提供相关内容不得分。 8）投标人应根据招标文件采购需求提供详细人员配置方案。投标人方案合理，完全满足人员配置要求的得5分；方案简单不满足采购人实际需求，项目人员不具备项目实施能力的得2分；未提供相关内容不得分。 |
|  | 运维及培训方案 | 3 | 提供针对本项目的运行维护方案至少包括日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案和合理性建议方案等。方案内容阐述详细、合理、切实可行，得3分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得1分；方案整体思路不清晰，未提供相关内容不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 3 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括项目售后服务的内容和详细方案合理性、科学性、重大故障的应急预案和措施、售后备件的安排等情况。内容详细、合理、可行性高且专业水平较高的，项目实施过程中可能遇到的问题及解决方案明确，得3分；服务方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的得2分；服务方案内容存在缺失或存在不合理性的得1分。未提供售后服务方案，不得分。 |
|  | 质保期 | 3 | 投标人在满足招标文件采购需求免费质保期的基础上，每延长一年加1分，最高得3分。 注：投标人需提供原厂质保函，未提供不得分。 |
| 商务部分（12分） | 企业业绩 | 3 | 投标人承担过同类或类似项目的，每个项目得1分。本项最高得3分。电子投标文件中需提供项目合同的原件扫描件(证明文件内容、标的等清晰可见。为同一用户单位不重复计分)未提供不得分。 |
|  | 企业综合实力评价 | 9 | 1）投标人提供有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书原件扫描件，得3分，二级以下不得分。 2)投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括资质范围内的电子与智能化工程专业承包）原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得3分，否则得0分。 3）投标人提供有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括资质范围内的电子与智能化工程专业承包）原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得3分，否则得0分。 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 邳州市人民法院

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

采购项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

（2）采购计划编号：                             。

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       （具体见附件）

品牌：               （具体见附件）

规格型号：               （具体见附件）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是      ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资 ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

注：固定单价合同应填写单价和最高限价

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

¨分期付款：

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

1合同总价的百分之五十( 50 %)即￥   大写：  人民币 ，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 50 %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

2合同总价的百分之五十 (50%) 即￥      ， 大写：   人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款方式二：不提交预付款保函的

1合同总价的百分之三十( 30 %)即￥    大写：       人民币，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 30 %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

2合同总价的百分之七十(70%) 即￥    大写：   人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

¨成本补偿：

¨绩效激励：

3.合同履行

（1）起始日期：合同签订生效日后，90日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    £否

收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

收取履约保证金金额：甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的  10 %提交的履约保证金。

履约担保期限：

- 分期履行要求：

- 风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方1书面提出验收要求，甲方1在接到书面要求后3日内进行验收。合同乙方需向甲方1提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方1书面提出验收要求，甲方1在接到书面要求后3日内进行验收。合同乙方需向甲方1提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。本项目分批供货，由乙方按甲方1要求统一交付，并由甲方1组织相关人员确认签收。

（5）履约验收的内容：

技术规格（技术性能）及数量、项目实施、售后服务和技术培训见合同附件。

（6）履约验收标准：

以合同乙方的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；乙方的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

- 双方加盖公章或合同专用章；

- 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，邳州市公共资源交易中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方拒绝履行合同义务 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 退还方式:由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。 退还时间:本项目履行完毕后十日内退还。 退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。 逾期退还履约保证金的违约责任: 甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下 列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032]为准。 |

## 第四节 合同附件

合同附件1：技术规格（技术性能）

(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件2：项目实施

(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(见乙方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

第六章  采购需求

# 一、项目说明

本项目为邳州市人民法院中心机房升级改造项目，此次升级改造包含网络升级改造（网络设备升级改造、全院电话、新增网络安全设备、安全域改造、网络改造综合布线工程）和机房升级改造（模块化机房改造、机房环境改造），包括旧设备的拆除运输、新设备的采购、安装、运输、转运、调试、验收等一切费用,详见采购清单。

本项目不接受超过人民币582万元（采购项目预算金额）的投标报价。

# 二、主要设备技术规格要求：

## 网络设备技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4口ONU | 1. ★接口要求：上行配置≥1个XGSPON接口，下行接口≥ 4个千兆电口，提供官网截图； 2. 组网保护：支持Type B保护。 3.为保证设备兼容性，所投产品需与核心OLT同一品牌。 |
| 2 | 8口ONU | 1. ★接口要求：上行配置≥1个XGSPON接口，下行接口≥ 8个千兆电口，提供官网截图； 2. 组网保护：支持Type B保护。 3.为保证设备兼容性，所投产品需与核心OLT同一品牌。 |
| 3 | 分光器 | 提供2：8分光 |
| 4 | 核心OLT | - ▲框式OLT（专业OLT设备，非交换机插入PON板式OLT）。投标设备型号在工业和信息化部电信设备进网许可证书查询界面显示仅具备OLT入网证，提供官网截图。 2. 双主控，双电源，主控板交换容量≥8Tbit，双主控板冗余热备份； 3. 业务槽位≥7； 4. 支持XGS-PON，支持上行接口≥8个10GE端口，下行GPON/XGS-PON端口数≥112； 5. ★为确保后续网络的维护升级以及设备的供应顺畅，保障网络安全，要求主要业务处理芯片为自研芯片，提供权威第三方检测报告复印件或官网截图。 6. ▲支持跨OLT的10G端口Type B/Type C保护；支持任意业务槽位任意端口之间链路聚合，提供官网截图或权威第三方检测报告； 7.支持Portal、802.1x认证安全接入特性。 8.▲支持OLT堆叠，逻辑上变成一台设备，高可靠设计，提供官网截图或权威第三方报告。 9.▲OLT支持硬隔离网络切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务，提供权威第三方检测报告。 10.单台配置：本次配置不少于48端口XGS-PON业务板（满配模块），冗余关键部件。 |
| 5 | 核心交换机 | - ★主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥8，提供官网截图； 2. ★交换容量≥640 Tbps，包转发率≥ 230000 Mpps，以官网最小值，提供官网截图； 3. ★为确保后续网络的维护升级以及设备的供应顺畅，保障网络安全，要求主要业务处理芯片为自研芯片，提供权威第三方检测报告复印件或官网截图。 4. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5. 支持IPv6协议，支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能。 6.▲支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供权威第三方测试报告或官网截图； 7.单台配置：实配双主控、双交换网板、电源模块≥3，万兆光口（兼容千兆）≥96个，千兆电口≥48个，高速堆叠线缆≥2根； |
| 6 | 路由器 | - 支持多核CPU ； 2、★包转发能力≥60Mpps； 3、★万兆光口≥12个，千兆电口≥9个； 4、业务插槽≥8个（主控、风扇、电源等槽位不及入业务槽位之内）； 5、★为确保后续网络的维护升级以及设备的供应顺畅，保障网络安全，要求主要业务处理芯片为自研芯片，提供权威第三方检测报告复印件或官网截图。 6、IPV4支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP； 7、IPV6支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； |
| 7 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，10km，LC |
| 8 | 运维平台 | 1、支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元； 2、系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示； 3、▲系统应支持对PON网络的OLT/ONU/ORE设备进行网元基本信息、网元状态、关键KPI监控，实现PON网络中设备的统一监控，提供官网截图或功能截图或权威第三方检测报告； 4、▲支持展示网络、服务器、视频、微波以及PON等设备间的链路，并支持对链路进行发现、监控和配置，能够自动检测冲突链路，提供官网截图或功能截图或权威第三方检测报告； 5、本次配置要求：运维软件配置满足本次项目所需的交换机、路由器、PON设备授权数，配置支持运维软件运行的硬件服务器 |
| 9 | 派出法庭OLT | - ▲支持≥1个万兆光口，≥8个GE口，≥1个GPON接口，提供官网截图； 2、为保证设备兼容性，所投产品需与核心OLT同一品牌。 3、支持OLT代理管理，支持独立网元管理。 4. 为保证设备兼容性，所投产品需与核心OLT同一品牌。 |
| 10 | 4口ONU | 1. ★接口要求：上行配置≥1个GPON接口，下行接口≥ 4个千兆电口，提供官网截图； 2. 组网保护：支持Type B保护。 3. 为保证设备兼容性，所投产品需与核心OLT同一品牌。 |
| 11 | 外网接入交换机 | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图； 2、★千兆电口≥48个，万兆光口≥4，提供官网截图； 3、★为确保后续网络的维护升级以及设备的供应顺畅，保障网络安全，要求主要业务处理芯片为自研芯片，提供权威第三方检测报告复印件或官网截图。 4、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3 |

## 2、全院电话技术参数

| 全院电话智能语音系统 | 1、★融合通信系统要求采用国产化软交换架构，国产操作系统，保证系统稳定性要求。 主机配置： CPU：2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器基准主频≥2.6GHz，单颗处理器≥32个核心。 内存：64G DDR4，8根内存插槽，最大支持扩展至512G内存 硬盘：1块960G SSD，3块2T 7.2K 3.5寸SATA硬盘 2、最大应支持不少于1000用户注册，120路会议桥，支持扩容，本次配置用户数量不少于1000用户。 3、要求支持模拟网关IAD ，最多支持不少于1000个模拟口； 最多支持32个GSM端口。 4、支持SIP协议，支持PRI、QSIG、SS7、R2、SIP、BRI信令。 5、支持语音编码 G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729 A,H261,H263,H263p, H264 ,MPEG-4-FAY。 6、支持TDMF制式 Inband, RFC2833, SIP INFO-RD 7、网络支持静态IP地址，PPPoE，DHCP客户端，防火墙，VLAN，DDNS， QoS，DHCP服务器，支持VPN。 8、融合通信系列软件具备国产化硬件服务器厂商兼容性认证证书，保证系统稳定性。 9、▲为确保系统可靠性，软交换软件厂家须具备质量管理体系认证证书，同时提供软交换软件著作权证书、进网许可证、权威机构软件检测报告。提供截图或相关证明材料。 10、设备要求开放所有API接口，支持CTI协议，以便与单位业务系统对接。 11、软交换产品，可通过license升级为多媒体呼叫中心、指挥调度系统。 12、支持选配：-48V直流模块，双电源热备；多台组网。 13、▲融合通信系统通过信息技术应用创新产品适配性测试。提供截图或相关证明材料。 14、对需要回拨的电话在系统页面上点击可以直接呼叫，无需手工拨号。 15、▲将相应的录音关联支持用户自定义查询关联至案件管理系统，方便后期反查。录音自动关联相关案件，关联完成后在案件管理系统相应案件的电子卷里即可找到相应关联录音。提供截图或相关证明材料。 16、报表查询、图表分析：对用户的留言、电话录音、关联率进行统计分析，并形成报表，支持导出。多种图表分析，形像直观。 17、语音信箱：对未接的来电自动转至语音信箱提供留言服务，对有留言的信箱设定相应的短信提醒后可将相应短信提醒发送给所设定的手机号码。留言支持在线收听或话机自助听取。 18、呼转录音：针对呼叫转移的通话进行全程录音，保证通话录音的准确性和可靠性。 19、★供应商所投的全流程语音存证系统必须确保与省高院及中院现有音视频综合管理平台互联互通，实现省高院及中院通过平台随时调取录音使用数据，无需法院提供数据接口。投标文件中提供承诺函原件加盖投标人公章，未提供视为无效响应。 |
| --- | --- |
| 全院电话智能语音系统终端部分 | 1、单位号码簿，网络自动或者手动更新，方便管理和查看，设备300台话机 2、网络电话簿，支持LDAP、XML； 3、通话录音，支持录制、录音上传等功能； 4、高清视频通话，采用超高清摄像头摄取图像，高清显示，支持HDMI输出； 5、智能层级架构通信录，单位组织架构一目了然 |

## 3、网络安全产品技术参数：

### (1)、内外网-全流量威胁监测平台

| 类别 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备要求 | 硬件要求 | 标准2U机架式设备 CPU: 8核心16线程； 内存：128GB； 网卡：板载双口电网卡*1 支持再插一块网卡（可以选择的网卡：双口千兆电网卡、双口光网卡） 配置冗余电源 |
| 部署方式 | 单机模式 | 支持单机部署模式，接入覆盖企业内东西向和南北向的双向流量进行全面威胁检测。 |
|  | 级联模式 | 支持级联工作模式，实现上级设备对多台下级设备的威胁统一管控，自定义情报的共享和节点间的升级同步。 |
|  | 集群模式 | 支持单职场大流量多设备分布式部署和集中管理，打通配置、告警和文件存储系统。管理员可访问总控设备分析所有告警和配置集群其他节点。 |
| 流量采集 | 全流量记录 | 支持双向全流量检测，覆盖请求和返回流量，同时检测向外请求。支持动态分级存储策略，以保存更长时间的高价值告警信息。 |
|  | 流量采集及协议分析 | 支持常见协议识别并完整还原网络流量，至少支持以下协议：IP、TCP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SMTP、SMB、TELNET、Redis、MYSQL、POSTGRESQL、POP3、IMAP、SNMP、NFS等 |
| 全局监控 | 监控大屏 | 支持多种网络安全态势监控大屏，至少包括综合安全态势大屏、威胁事件大屏和资产风险大屏。以多种视角的3D可视化大屏展示攻击态势、资产态势等信息 |
|  |  | 支持综合安全态势大屏，可跳转至资产、事件等其他大屏，以柱状图、饼图、网络连接图等多种形式展示威胁阶段、攻击结果、严重级别、攻击数、失陷反连数、已阻断连接数、攻击成功次数等综合信息；支持跳转至详细攻击事件 |
|  |  | 支持威胁事件大屏，实时刷新告警事件，展示告警次数、告警主机数、受威胁资产、攻击者特征等信息 |
|  |  | 支持资产风险大屏，以分布图形式展示域名、API、服务器、终端、设备、登录入口等维度的资产信息，支持统计TOP对外开放的非web服务、弱口令、应用框架等 |
|  |  | 支持重大活动安全态势监控，以大屏形式监控特定重要系统的攻击情况，同时可展示攻击队的情报信息，对于大屏标题、重保时间、重保队伍等均支持编辑操作，可完全灵活自定义 |
|  |  | 支持创建大屏管理员，获取仅允许访问大屏的权限，以保障安全性 |
|  |  | 支持大屏轮播、全屏投放等操作 |
|  | 首页概览 | 支持整体安全态势的评估展示，面向安全运营团队提供失陷主机、外部攻击成功时间等核心指标的展示，帮助其快速了解企业网络安全情况，并支持下钻跳转至详情页 |
|  | 首页 | 支持展示攻击链、待处理主机、威胁事件及趋势、资产服务、登录风险、API风险及敏感信息风险，帮助企业全面认识威胁。 |
|  | 系统运行状态 | 支持设备运营状态监控，包括系统各模块运行状态，错误信息，流量接入情况，磁盘、内存、CPU占用情况等。 |
| 威胁监测 | 告警主机 | 支持主机视角展示某主机下所有威胁事件，展示内容包括：严重级别、IP及资产属性、主机威胁状态、检出威胁标签、最近告警时间及处置状态，且支持以业务组范围、主机类型、时间范围、处置状态、资产级别等进行告警主机的快速筛选 |
|  |  | 支持对所有的主机进行威胁状态判定，如“被外部攻击成功”、“发起内网渗透”、“对外攻击”、“ APT”、“建立远控链接”、“ Webshell”、“勒索软件”等 |
|  | 自动化判定失陷类型 | 支持自动将威胁上下文信息与触发告警的网络行为日志相关联，判定主机失陷的严重级别，失陷类型 |
|  | 自动化判断攻击阶段 | 通过客户流量的监听及分析，自动化形成攻击链，并识别攻击阶段。并能够从攻击链的侦查、漏洞利用、控制、内网渗透的等几个阶段识别对应的攻击方式 |
|  | 攻击结果的判定 | 基于双向全流量做检测，能够从多个维度捕获攻击，并且自动化完成对后续攻击成功失败的判定和严重级别的调整，在外部攻击/内网渗透检测场景自动判定攻击成功/失败结果，在内网失陷检测中自动判断受害者主机是否和远控端建立连接，并记录完整连接内容（提供产品界面截图） |
|  | 外部攻击 | 支持将外部攻击的威胁事件进行聚合，展示时间、严重级别、威胁事件、告警主机、攻击IP、检出次数、攻击成功次数，查看详情可看到所有的攻击者和告警信息，并展示对告警的分析与处置建议 |
|  | 智能聚合 | 支持以攻击者或攻击团伙视角通过时间线的方式将零散的告警聚合成完整的威胁事件，将攻击者从第一次攻击到最后一次攻击按照时间线展示出来，展示信息包含威胁事件中的报警时间、严重级别、威胁类型、地理位置、告警成功或失败等信息，同时将外部攻击后的反连行为自动关联 |
|  |  | 事件详情中包含热力图，通过该图可直观了解攻击者的整体攻击态势，通过不同的攻击方式进行攻击是否攻击成功均可查看，方便企业查看威胁 |
|  |  | 支持从严重级别、攻击阶段、攻击结果、地理位置、攻击持续时间等对攻击团伙的威胁事件进行筛选。 |
|  |  | 支持从攻击团伙视角下钻具体攻击事件，展示告警详细信息和原始记录，并在同一页面下对该事件执行误报处理、白名单、阻断等处置操作（提供产品界面截图） |
|  | 针对性攻击 | 支持通过攻击团伙的手法类型、时间分布等元素，结合威胁情报识别针对性攻击，并还原攻击过程（提供产品界面截图） |
|  | 0day漏洞检测 | 支持对常见高危的0day漏洞进行检测，并提供独立页面展示企业当前遭受0day威胁情况（提供产品界面截图） |
|  | Webshell检测 | 支持基于工具特征的Webshell检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现成胁：如：冰蝎、过河小马后门等 |
|  | 内网渗透 | 将内网渗透（东西向）的威胁事件进行聚合，展示内网主机整体遭受攻击情况，及不同威胁下主机受影响情况。可从攻击者渗透行为和告警主机的不同视角进行可视化分析，渗透行为视角支持以全局视角（非单个主机视角）展示内网环境的威胁情况，区分攻击者和受害者，可展示三层以上攻击拓扑。告警主机视角可展示威胁关联主机，及受不同内网渗透事件影响情况。 |
|  | 内网聚合 | 提供直观的内网渗透攻击概览图，便于定位攻击源头和受影响的主机，以利于全面掌握内网渗透威胁态势。通过点击概览图，能够从告警主机进行下钻分析，展示攻击告警列表、攻击详细内容、告警日志JSON、原始请求日志PCAP等 |
|  | 失陷破坏 | 支持通过准确发现失陷主机与被控端的连接，精准定位失陷主机，以及主机对外攻击、挖矿、数据窃取、命令与控制、恶意样本、DNSLog等恶意行为，在列表中按照威胁事件进行聚合，同时点击查看详情后可以看到告警明细及针对告警的分析与处置建议（提供产品界面截图） |
|  | 检测失陷主机的连通性 | 支持检测失陷主机是否连通，是否传输数据，并能记录传输数据大小及传输内容 |
|  | 文件检测能力 | 支持从流量中提取HTTP、SMB等协议中传输的文件并进行还原，在产品页面上展示还原文件的名称、大小、Hash、对应的威胁名称、协议等，同时可点击查看明细查看还原文件的日志及下载该文件，并且支持根据还原协议、传输行为、文件类型、威胁判定进行告警数量统计 |
|  |  | 支持开启文件检测能力，将上传流量中还原的文件样本至云端，利用多引擎检测、云沙箱、全网威胁情报进行深度分析和检测。用户可选择上传的文件类型（例如仅上传PE文件，不上传文档表格）或仅上传文件Hash送检（提供产品界面截图） |
|  |  | 识别并记录存在风险的文件上传、下载操作，并从威胁名称、文件名称、文件Hash、源末IP等多个维度提供便捷的风险行为搜索或过滤 |
|  | 威胁情报能力 | 集成同品牌厂商专业的高质量商业威胁情报，分钟级更新最新的威胁情报数据。威胁情报的95%为自主生产，有严格的质量控制体系，准确率高达99.9% |
| 资产风险 | 资产梳理 | 支持基于流量自动化识别服务，识别类型包括数据库、web服务器、远程登录、邮件服务、认证服务、文件传输等，能够识别的资产详细信息包括域名、端口、协议、服务、服务版本等 |
|  |  | 支持梳理主机资产信息，可通过资产名称、类型、服务名称、版本等元素筛选，实现快速查询。 |
|  |  | 详情可展示资产相关服务版本、关联域名、关联端口、是否对外开放等，且支持资产全量导出 |
|  |  | 支持自动化识别域名和IP的对应关系，并且能够自动梳理域名的子域名、子域名对应的IP地址、该域名是否对外开放、是否存在登录后台、API数量和是否存在敏感信息泄露情况（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持自动化识别web应用及框架，并提供单独的展示视角列表。可识别应用包括OA类（致远OA、用友U8、极限OA、红帆OA等）、CMS类（Drupal、若依、SiteServer等）、管理工具类（phpMyAdmin、OpenSNS、YAPI、Apache OFBiz等）等数百种以上，可识别框架包括ThinkPHP、Zend、UEditor、fastadmin、shiro、CakePHP等常见数十种（提供产品界面截图） |
|  | 资产配置 | 提供多种方式接入企业资产数据，包括手动输入、syslog对接、API对接等，包括静态资产表，对接资产日志等，并支持对资产进行分组管理，同时支持根据分组过滤资产列表。支持对资产进行自动化分类，根据资产名称、资产分类等筛选资产列表。 |
|  | 反向代理识别 | 支持主动、被动识别反向代理，可提供云端扫描URI服务，标记反向代理资产（提供产品界面截图） |
|  | 登录入口 | 支持自动识别需要登录鉴权的所有入口，识别类型包括常见的Web门户，数据库、远程登录、文件共享、以及邮件系统。其中Web门户包括OA系统、CMS系统、管理工具、Web中间件和其他类型。 |
|  |  | 支持详细查看每一个登录入口关联的外部及内部登录次数、用户数、并对登录结果进行全方位的审计，审计结果包括针对各类登录风险的判定如弱口令、撞库、爆破等；以及短时多地登录、异常地点登录、异常时间等自定义登录风险。 |
|  |  | 在登录行为分析可查看以用户视角做聚合，支持下钻查看用户每一次登录事件、IP和登录结果，便于查看和分析异常登录行为。（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持忽略不需要关注的登录入口，剔除在监控范围外 |
|  | 弱口令 | 支持所有从历史登录行为中识别弱口令信息，设备内置弱口令识别模型，并支持用户导入第三方弱口令字典，并基于机器学习模型动态扩展弱口令识别能力。 |
|  |  | 为保障用户信息，设备默认支持在展示列表中隐藏用户名和具体口令，需从超级管理员获取验证码方可查看 |
|  | 明文敏感信息 | 支持检测企业中是否有明文传输的敏感信息，并记录访问趋势、泄露源分布、访问源分布。通过可视化的方式展示企业内明文传输的敏感信息访问路径。 |
|  |  | 对于不想关注的接口，可进行忽略操作，忽略后的接口将不再检测（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持通过正则的方式自定义敏感信息的检测（提供产品界面截图） |
|  | API列表 | 支持识别API接口，对企业API进行清点。全维度记录访问API的访问信息，展示其API访问趋势等基本信息，安全团队可对每一个API进行访问来源分析，查看其访问趋势，以及TOP访问源IP地址，每个源IP地址详细记录了UA、地理位置、访问频次等信息。（提供产品界面截图） |
|  | 上传接口 | 支持梳理企业中存在的上传接口，识别接口是否对外开放、是否为新上线接口、接口是否已被攻击、接口是否上传过威胁文件，并且可查看上传接口的reference地址及相关日志。（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持对开放给外部的上传接口进行安全测试，包括未授权访问测试、文件上传漏洞测试等。（提供产品界面截图） |
|  | 云服务 | 支持自动识别国内外常见云上应用及服务，如存储桶、虚拟机、数据库、云函数，包括但不限于AWS、阿里云、UCloud、腾讯云、华为云、百度云、京东云等（提供产品界面截图） |
|  | 自定义资产风险监控 | 支持自定义设置资产风险监控的策略，支持超过12种场景的自定义。可对于企业所定向关注的风险场景执行个性化监控并在统一页面完成告警，对于告警策略支持筛选和启用/停用等操作。可自定义的场景包括端口对外开放、服务对外开放、主机对外开放、主机访问外网、内部资产互访、使用不合规的桌面软件、使用不合规的web应用/框架（提供产品界面截图） |
| 日志调查 | 日志调查 | 设备支持对TB数据的秒级搜索 |
|  |  | 支持多字段混合搜索正常行为/敏感行为/风险/攻击； |
|  |  | 支持自定义展示列，字段内容频次分析，多视角透视分析等 |
|  |  | 支持简单、高级模式切换； |
|  |  | 简单模式下，支持告警日志检索，可基于等至少60种字段混合搜索，字段至少包括：源IP、目的IP、流量方向、行为类型、攻击结果、IP信誉、是否联通、是否APT等； |
|  |  | 高级模式下，支持自定义语句进行更灵活的日志查询 |
|  |  | 支持保存当前查询条件，直接选择调用，无需重复输入；支持查看历史查询记录； |
|  | 划词解码 | 支持三种及以上解码方式，告警详情中针对原始报文信息可通过划词方式展示解码信息 |
|  | 重保监控 | 支持重保时期/攻防场景下定向攻击的独立监控，自动连接云端获取攻击团伙IP列表，更新频率为5min，支持用户手动添加攻击团队 IP列表，监控重保IP的所有访问、登录、攻击、反连行为等，并对各行为的结果进行自动化判定（提供产品界面截图） |
|  | 跟踪与狩猎 | 支持将已保存的调查语句记录及自定义情报在跟踪与狩猎列表中，方便及时的查询 |
|  | 攻击者分析 | 对于攻击IP，支持通过威胁情报、历史攻击访问行为、云端共享数据等，综合分析攻击者特征，提供给企业安全运营团队在日常安全运营和重保防御过程中进行调查 |
|  |  | 攻击者分析指标包括攻击活跃度、攻击水平、针对性分析、掌握资产、攻击/访问占比、攻击特征、基于攻击链的攻击手法分析、攻击者能力雷达模型、User-agent、攻击使用cookie等；（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持提供云端共享的攻击者情报，供运营人员了整体攻击者概况，包括攻击同行业事件、关联攻击IP等。同时支持支持与威胁情报云联动，对情报联动和共享，可对攻击IP、C&C域名进行全网追踪 |
|  | 终端取证 | 可提供终端上的轻量级代理，用于采集终端数据，如进程、文件等行为，自动联动本地检测中心进行终端恶意行为检测能力。 |
|  |  | 对网络上的告警，可结合告警机器的代理工具采集的日志信息和文件检测信息，定位告警的源头到进程粒度。 |
|  |  | 可对网络流量数据和终端行为数据进行报警分析，对网络上检测到的告警，可结合终端行为信息和文件检测信息，定位告警的源头进程和文件以及对应的执行过程 |
|  |  | 免费提供终端取证agent，授权数500（提供授权函加盖原厂公章） |
|  | 自定义情报 | 支持新增、上传失陷检测情报和IP信誉情报，产生告警进行查证，本设备自动将情报标签与对应IP地址的告警/行为日志相关联，提供更丰富的上下文展示 |
|  | 自定义规则 | 支持HTTP协议规则的自定义 |
|  |  | 支持对系统已有规则的告警类型、严重级别、告警结果自定义 |
| 报告中心 | 报告 | 提供场景丰富、专业准确的报告，满足用户多种汇报需求：支持单次生产和周期性生成报告两种模式；至少支持7种类型包括：综合分析报告、资产风险报告、告警主机报告、威胁事件报告、威胁事件处置报告、告警明细报告、系统诊断报告等 |
|  |  | 支持生成报告的策略模板配置；支持配置报告名称，支持从业务组、严重程度、威胁类型、威胁标签等维度筛选报告中的告警内容； |
| 处置响应 | 旁路阻断 | 利用TCP协议原理，破坏受威胁主机与攻击者的网络连接，在不改变网络拓扑架构的情况下，对恶意连接进行有效阻断。支持手动和自动阻断能力，并且能够阻断策略进行灵活配置（提供产品界面截图） |
|  | 联动阻断 | 支持将检出的恶意网络资产IP、域名等信息定期同步给边界第三方防火墙设备，并联动防火墙进行阻断，支持与≥10品牌防火墙进行对接。（提供产品界面截图） |
|  | 阻断设置 | 阻断方式支持自动和手动两种，自动为与第三方设备自动对接阻断IP列表，手动方式为手动录入阻断IP |
|  | 阻断名单 | 支持设置阻断白名单，在白名单内的均不进行阻断，可设置IP、情报、规则、模型等白名单内容 |
|  |  | 支持设置阻断黑名单，在黑名单内的威胁ID均会被阻断 |
| 平台管理 | 登录管理 | 支持多用户登录、用户权限配置、审计及查询，账号短期登录10次后将被锁定20分钟后释放，同时可针对不同的用户建立账号权限。 |
|  | 名单过滤 | 支持自定义白名单，对IP、域名等做过滤处理；对检测规则、威胁情报、模型进行单条或组合的白名单策略 |
|  | 误报反馈 | 支持用户反馈误报，同时支持删除此误报相关的告警，并加白后续告警 |
|  | 通知配置 | 提供灵活的个性化通知，可以将系统运行状态和安全告警分别推送给相应人员：支持将系统异常及威胁告警数据通过邮件（POP3/SMTP邮件服务器）及IM（飞书、企业微信、钉钉）的形式进行推送，并支持对推送内容设置过滤条件 |
|  |  | 支持通过移动端APP查看告警事件详情。包括事件的具体描述、发生时间、事件级别、相关设备等；并支持实时告警推送 |
|  | 审计日志 | 支持多用户登录，支持用户的登录审计 |
|  | 产品联动 | 支持联动本品牌（本地情报管理平台）其他产品及支持API调用的第三方防火墙设备，实现数据的共享和联动阻断的能力 |
|  | 设备维护 | 支持设备检测模块的更新、系统升级，设备的重启、关机、恢复出厂设置以及设备时间的调整（支持NTP服务配置） |
|  | 接入配置 | 支持接入网络访问日志和资产日志两种类型的日志，包含特定协议的网络行为，例如HTTP、DNS、SSH、VPN登录日志等；设备支持自定义日志解析与字段提取规则；资产日志支持DHCP、LDAP、AD登录等类型的日志，解决办公网环境下IP动态分配导致难以通过IP地址定位到具体终端的情形。 |
|  |  | 支持通过标准应用程序接口的形式，接入同品牌产品或其他第三方产品产生的数据，设备支持与同品牌威胁情报云、本地情报管理平台、互联网安全接入服务、PC-Agent办公终端取证代理程序对接，以实现不同的数据协同与检测能力扩展 |
|  | XFF配置 | 支持对XFF提取字段和提取逻辑配置 |
|  | 升级配置 | 支持自动升级和手动导入升级文件进行系统更新和检测模块的升级 |
|  | 设备配置 | 支持设备网络接口的配置、流量和三方日志的接入配置、流量记录及相关配置（全流量、智能、仅告警、协议等）、检测功能的配置、配置文件的导出及查看等 |
|  | 文件检测 | 支持文件同步云端进行检测，可针对文件上云进行策略配置，进一步提升文件检测能力 |
|  | 数据输出 | 支持以syslog的形式向用户其它安全设备输出威胁日志、Agent日志、原始流量日志，输出日志字段可配置，满足用户对日志统一分析管理的需求；同时支持将数据输出至存储设备。 |
|  | 工具服务 | 内置流量诊断及成分分析工具、WEB页面抓包工具、网络诊断工具，帮助用户从流量协议组成、加密流量占比、单向流量、资产覆盖流量等多维度分析TDP接入流量成分 |

### (2)、内网-日志审计系统

| 参数项 | 技术参数指标 |
| --- | --- |
| 支持协议类型 | 支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC等协议日志收集；特殊协议支持订制； |
| 收集方式 | 默认情况下直接远程收集；针对特殊应用可以使用Agent收集； |
| 日志分析 | 支持将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； |
| 实时日志 | 实时日志提供给管理员实时更新的最近的2000条日志信息，管理员可以进行监视、刷新、清零等基本监视条件管理； |
| 日志查询 | 支持多条件组合查询，查询结果即查即显，支持原始日志全文检索，查询结果可将归一化日志和原始日志对比显示，支持等于、不等于、大于、小于、正则表达式等查询条件； |
| 报表管理 | 管理员可以查看系统内置的各种类型的报表；系统内置高达500多种报表模板； |
|  | 可以定期定时发送报表到指定的邮件账户，满足了用户有规律的接收报表、定期了解设备情况的需求； |
|  | 可以将网络中关心的主机IP根据活跃程度或危险程度指定为特殊审计对象，支持根据协议组进行统计分析； |
| 性能指标 | 日志收集能力≥大于20000条/秒 |
|  | 日志存储能力≥10000条/秒，存储速度≥20000条/M存储能力； |
|  | 综合处理能力≥10000条/秒综合处理能力； |

### (3)、内网-入侵防御系统（万兆）

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 部署方式 | 内置硬件、软件Bypass机制，在设备流量异常、突增、异常断电、重启或CPU and 内存高于阀值（阀值可自定义）等情况时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态。 |
|  | 支持旁路阻断，在设备旁路部署时针对违规行为进行旁路阻断过滤。 |
|  | 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，所有接口均可配置为HA监控接口。 |
| 链路负载 | 支持智能应用级的负载均衡，负载策略可配置：线路优先级、按运营商负载、带宽比例、平均分配等负载策略。（提供产品界面截图） |
| 硬件参数 | 标准机架式2U，千兆电口12个，千兆光口12个，万兆光口6个； |
| 性能参数 | 并发连接数：680万，IPS吞吐量：22Gbps |
| WEB防护 | 支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容，匹配内容包括但不少于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；（提供产品界面截图） |
| 网络管控 | 内置超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过550种海外应用:应用模型识别技术可针对应用识别能力设置宽松程度，根据客户需求准确识别网络应用;（提供产品界面截图） |
| 网络特性 | 支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网里的MCE设备。 |
| 控制策略 | 支持应用智能识别，有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口。（提供产品界面截图） |
|  | 支持4级通道化的QoS，基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。 |
| 用户认证 | 支持12种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式。 |
|  | 支持在设备旁路部署时针对内网上网用户进行实名身份认证。 |
| IPS | 支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。 |
|  | 支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。（提供产品界面截图） |
|  | 支持针对HTTP、DNS、SMTP、PDP3、FTP等协议的异常报文检测，检测内容包含但不限于协议类型，协议字段，字段内容等，同时可配置是否抓包、处置动作以及日志告警等。 |
| 安全可视 | 自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不少于：入侵防御、威胁情报、WEB防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况。 |
|  | 支持以攻击链的方式展示资从被攻击的四个阶段，包括但不限于：扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏。支持统计每个被攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个被攻击阶段进行数据下钻，以便回溯了解详细的攻击内容。 |
| 运维管理 | 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。（提供产品界面截图） |
|  | 支持服务质量管理，可针对接口探测、域名、IP进行探测，探测协议包括PING、TCP、DNS，统计探测目标的成功率和延时，方便运维人员清晰的了解网络运行状态。 |
|  | 手动配置和通过配置NTP同步获得系统时间，NTP服务器的地址可以配置为域名/IPv4地址/IPv6地址。 |
| 资产安全分析 | 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不少于：入侵防御、威胁情报、WEB防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。 |

### (4)、外网-入侵防御系统（千兆）

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 部署方式 | 内置硬件、软件Bypass机制，在设备流量异常、突增、异常断电、重启或CPU and 内存高于阀值（阀值可自定义）等情况时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态。 |
|  | 支持旁路阻断，在设备旁路部署时针对违规行为进行旁路阻断过滤。 |
|  | 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，所有接口均可配置为HA监控接口。 |
| 链路负载 | 支持智能应用级的负载均衡，负载策略可配置：线路优先级、按运营商负载、带宽比例、平均分配等负载策略。（提供产品界面截图） |
| 硬件参数 | 标准机架式2U，千兆电口12个，千兆光口12个，万兆光口2个； |
| 性能参数 | 并发连接数：530万，IPS吞吐量：13Gbps |
| WEB防护 | 支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容，匹配内容包括但不少于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；（提供产品界面截图） |
| 网络管控 | 内置超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过550种海外应用:应用模型识别技术可针对应用识别能力设置宽松程度，根据客户需求准确识别网络应用;（提供产品界面截图） |
| 网络特性 | 支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网里的MCE设备。 |
| 控制策略 | 支持应用智能识别，有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口。（提供产品界面截图） |
|  | 支持4级通道化的QoS，基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。 |
| 用户认证 | 支持12种以上用户认证方式，包含但不限于本地认证、微信、短信、钉钉、二维码等认证方式。 |
|  | 支持在设备旁路部署时针对内网上网用户进行实名身份认证。 |
| IPS | 支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。 |
|  | 支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。（提供产品界面截图） |
|  | 支持针对HTTP、DNS、SMTP、PDP3、FTP等协议的异常报文检测，检测内容包含但不限于协议类型，协议字段，字段内容等，同时可配置是否抓包、处置动作以及日志告警等。 |
| 安全可视 | 自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不少于：入侵防御、威胁情报、WEB防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况。 |
|  | 支持以攻击链的方式展示资从被攻击的四个阶段，包括但不限于：扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏。支持统计每个被攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个被攻击阶段进行数据下钻，以便回溯了解详细的攻击内容。 |
| 运维管理 | 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。（提供产品界面截图） |
|  | 支持服务质量管理，可针对接口探测、域名、IP进行探测，探测协议包括PING、TCP、DNS，统计探测目标的成功率和延时，方便运维人员清晰的了解网络运行状态。 |
|  | 手动配置和通过配置NTP同步获得系统时间，NTP服务器的地址可以配置为域名/IPv4地址/IPv6地址。 |
| 资产安全分析 | 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不少于：入侵防御、威胁情报、WEB防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。 |

### (5)、内网-WEB应用防火墙（WAF）（万兆）

| 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 标准机架式1U，千兆电口8个，千兆光口12个，万兆光口6个； |
| 性能参数 | 并发连接数：500万，吞吐量：15Gbps |
| web应用防护 | 系统具备HTTP协议异常防御能力 |
|  | 针对HTTP快速Flood和慢速Flood攻击进行防护 |
|  | 支持SSL透明代理，可以对HTTPS网站进行保护，https站点同时配置商密算法+国密算法（提供产品界面截图） |
|  | 系统具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、LDAP注入、SSI指令注入、Xpath注入、命令注入、远程文件包含以及其他注入进行防御 |
|  | 系统具备跨站攻击防御能力，可以对XSS和CSRF攻击进行防御 |
|  | 系统具备对SQL注入和XSS攻击的智能语义检测能力 |
|  | 系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字（支持中文）等信息的泄露 |
|  | 具备个人敏感信息防泄漏功能，可以检测到个人身份信息（包括中国大陆身份证号、港澳台身份证号、美国社会安全号）、银行卡号、信用卡号、邮件账号的信息泄露，支持对敏感信息的脱敏操作（替换为指定字符） |
|  | 系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字（支持中文，已内置大量的关键字，将请求或者响应中的关键字进行脱敏处理（替换为任意指定字符））等信息的泄露；（提供产品界面截图） |
| 网页篡改检测 | 支持自定义防护的静态网页类型，支持对例外URL列表中的URL不做防篡改保护，支持时间表设置防护时间段 |
|  | 支持篡改监控和正常修改监控 |
| WEB漏洞扫描 | 支持Web应用漏扫，支持的扫描各种类型的Web漏洞包括：SQL注入漏洞、XSS攻击漏洞、Web服务漏洞、信息泄露漏洞、异常访问漏洞 |
|  | 支持手动扫描和定期扫描，可以定期自动扫描 |
| 日志、报表 | 支持多维度日志聚合，可以根据防护规则、客户端IP对威胁日志进行聚合显示 |
|  | 提供丰富的日志信息，包括设备管理日志、网络安全日志、网页安全日志(Web安全日志)、防篡改日志、访问控制日志、自学习策略日志、Web访问日志等 |
|  | 支持报表，提供安全风险概览、站点风险详情、攻击类型详情、站点篡改分析、站点访问量、网络层攻击汇总、系统运行状况等多维度报表模板 |
|  | 支持智能日志分析，包括威胁分析和误报分析，可以根据分析结果，对安全策略进行一键优化，提升防护效果。 |
|  | 支持用户自定义报表， |
|  | 支持PDF、DOC，html格式的报表输出 |
| IPV6 | 支持IPv4、IPv6双栈部署，可同时添加IPv4和IPv6地址为保护站点 |
| 自学习策略 | 支持对保护站点的流量进行智能学习，并根据学习结果生成针对性的防护策略。 |
|  | 学习的内容包括：动态URL地址、URL参数、HTTP访问方法、Cookie等信息。 |
| 防御动作 | 支持与防火墙进行联动，下发黑名单 |
|  | 支持IP,URL白名单 |
|  | 支持对特定URL进行学习。 |
| 高可用性 | 支持HA双主Peer Mode模式 |
|  | 支持HA双机热备功能 |
|  | 通过内置或外置的组件，支持断电Bypass功能 |
| 部署模式 | 支持站点自发现（http和https），自动发现网络中的http网站，包含服务器IP/端口/域名/访问次数等信息，并一键添加为保护站点（提供产品界面截图） |
|  | 支持站点自发现，能够发现网络中的Web网站，并一键添加为保护站点 |
|  | 支持透明串接部署，支持镜像监听部署，支持反向代理部署 |

### (6)、内网-漏洞扫描系统

功能描述

1）支持主机漏洞扫描、WEB漏洞扫描、数据库漏洞扫描、工控漏洞扫描、POC扫描、基线检查、弱口令扫描等多个漏洞扫描能力。能够检测出IT资产开放的端口、服务信息；（提供产品界面截图）

2）支持超过70个漏洞分类，漏洞库积累超过43w；（提供产品界面截图）

3）支持市面主流Windows/Linux操作系统、安全设备、网络设备、中间件、数据库、大数据组件等设备对象的脆弱性扫描；（提供产品界面截图）

4）支持扫描结果中展示漏洞信息名称、分类、风险级别、CVSS评分、CVE编号、漏洞描述、解决方案、引用信息、扫描过程数据等信息；

5）支持国际CVE标准和国内CNNVD标准；

6）支持多种扫描方式包括：单IP扫描、多IP扫描、IP段扫描、子网扫描、域名扫描等多种扫描方式；

7）支持多种资产探活方式配置包括：ICMP Ping、TCP Connect、TCP SYN、ARP Ping；

8）支持扫描模板灵活配置；

9）支持服务探测方式包括：· 标准模式：常用TCP/UDP端口服务探测4000+个；· 快速模式：操作系统保留段1024个；· 完整模式：完整探测TCP/UDP所有65535个端口服务；· 自定义模式：用户自定义设置探测端口服务；

10）支持扫描参数配置包括：任务优先级、并发主机数、并发插件数等；

11）支持SSH、TELNET、FTP、SMB、SNMP协议的弱口令扫描；

12）支持扫描结果中展示弱口令用户名、密码、协议信息、风险级别；

13）支持主机漏洞库管理，支持按分类展示；支持扫描模板自定义；支持按分类、按漏洞编号查询；（提供产品界面截图）

14）支持进行脆弱性检测包括：SQL注入、CRLF注入、XSLT注入、服务器端代码注入、缓冲区溢出、参数篡改、XSS攻击等检测方式；

15）支持HTTP爬虫，可以爬取网站整体目录结构并按照真实层级进行展示；

16）支持扫描结果中展示漏洞信息名称、分类、URL、CWE编号、漏洞描述、解决方案、扫描过程数据等信息；

17）支持对Docker、Docker镜像进行漏洞扫描，包括主流的操作系统、应用服务

18）概要报表包含当次扫描任务的主机列表信息，包含按主机漏洞汇总信息；详细报表在概要报表内容基础上还包含各个资产所有漏洞详情和解决方案等数据；

19）支持报表导出为HTML、WORD、PDF、XML、Excel格式；

### (7)、内网-终端威胁检测与平台响应（EDR）

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 提供多种检测引擎 | 提供多种威胁检测方式，包括威胁情报引擎、Webshell检测引擎，行为规则引擎、机器学习检测引擎等。（提供产品界面截图） |
| 威胁情报数据 | 失陷指标（IOC）情报≥37万条，字段丰富度至少包括发现时间、域名、相关组织、严重程度、相关家族、置信度、关联组织、针对行业、背景信息、关联样本、是否为APT攻击、通讯协议、应用协议、主机类型、情报类型、时间戳、TLP红绿灯控制协议、whois (注册人信息)、历史pDNS (解析对应的IP)、SSL证书等上下文信息。（提供证明材料） |
|  | IP信誉≥12亿条，要求能够识别远控,僵尸网络,劫持,钓鱼,恶意软件,漏洞利用,扫描,P2P节点,僵尸网络,DNS,垃圾邮件,可疑,代理,失陷主机,白名单,基础信息,IDC服务器,动态IP,保留地址,未启用IP,HTTP代理,Socks代理，VPN。连接云端状态下可达到42亿全量IP信誉。情报上下文要求包括威胁类型、风险等级、IP ASN信息或地理位置信息(所属国家、地区)、是否为APT攻击、通讯协议、应用协议、主机类型、TLP 红绿灯控制协议、关联黑客组织、相关家族、关联的样本、端口、安全事件信息、是否IDC主机、是否动态IP、是否傀倡机、是否VPN、是否代理IP等;IDC主机和动态IP、未启用IP需要达到亿级别、傀儡机数量需达到千万级别、教育网、移动基站需达到千万级别、网关IP、VPN/Tor需要达到百万级别，实现IP信誉数据的每日更新，傀儡机更新量级在每日十万级别。（提供证明材料） |
| 技战术覆盖 | 为了保证入侵检测的全面性，产品须具备全面入侵检测能力，告警信息可以展现ATT&CK使用的策略以及技术。（提供产品界面截图） |
| 告警查看 | 为了提高日常运维效率，需要可以自定义告警展示模式，将高置信的告警与低置信的告警区分展示，支持在界面可以进行“全面模式”与“精准模式”选择。（提供产品界面截图） |
| 自动化判断攻击阶段 | 通过客户终端主机的数据采集及威胁分析，自动化形成攻击链，并识别攻击阶段。并能够从攻击链的入侵执行、巩固阵地、主机提权、躲避检测、建立外连、破坏窃取的等几个阶段识别对应的攻击方式。（提供产品界面截图） |
| 情报检测引擎 | 集成国内高质量的情报引擎，准确发现失陷主机与被控端的连接，精准定位感染僵木蠕，挖矿勒索，僵尸网络，和遭受APT攻击的失陷主机，以及主机对外攻击、挖矿等恶意行为。（提供产品界面截图） |
| Webshell检测 | 使用诸如情报引擎、规则引擎、机器学习检测引擎等多种手段多方位检测，支持用户指定检测路径，支持查看可疑Webshell文件代码片段以及非登录提取Webshell文件实体，支持攻击者横移Webshell检测。（提供产品界面截图） |
| Web漏洞利用检测 | 使用自研行为检测引擎精准检测利用Web服务器漏洞进行的入侵行为，具有覆盖面广、可以检测0day漏洞等特点 |
| 反弹shell检测 | 提供反弹shell检测，支持多种反弹姿势检测，包括python、bash、php等反弹。 |
| 主机提权检测 | 使用自研行为检测引擎全面检测主机上发送的所有风险提权行为，并监控所有提权以后的操作命令，追踪攻击全过程 |
| 挖矿木马检测 | 支持检测挖矿木马 |
| 异常账号检测 | 实时监控系统账号变更，检测针对敏感权限账号的新增和修改操作 |
| 异常行为检测 | 针对系统中的异常进程行为进行检测,包括发现系统中执行的新命令行，系统中新的md5文件执行等操作 |
| 异常单例检测 | 支持检测主机资产中单例用户和进程 |
| 无文件检测 | 产品须提供无文件检测能力，支持实时检测在内存中加载网站恶意文件，无任何本地文件、恶意代码注入的检测。需要展示内存对应的类名、父类名、所属类加载器、MD5信息等。同时支持设置定时发起检测的周期以及具体的时间。（提供产品界面截图） |
| 主机视角告警分析 | 可通过主机视角对告警信息进行查看，快速识别失陷主机，告警信息可定位到主机进程深度 |
| 可视化图溯源工具 | 提供直观的主机终端攻击概览图，图中清晰展示入侵者的主机入侵攻击方式和攻击手法，便于定位攻击源头和受影响的主机，以利于全面掌握终端入侵威胁态势。通过点击概览图，能够获取更多图中元素更多详细信息，如失陷主机详细信息、相关进程详细信息、威胁类型详细内容等。（提供产品界面截图） |
| 全量日志溯源 | 支持采集终端上的进程、网络、文件等关联的行为数据，提供SQL语法查询，并支持多条件组合筛选，提供筛选的字段须超过50个，可自主筛选威胁终端主机上的所有行为，同类型账号的关联行为、关联同一个恶意工具或恶意访问地址的所有主机等。（提供产品界面截图） |
| 大数据能力 | 产品须具备大数据能力，采用先进的技术能力，包括Mongo、Elasticsearch、Redis等组件，保证海量数据的检索能力以及聚合能力。（提供产品界面截图） |
| 安全报告下载 | 提供终端威胁报告的自动产出，提供日报、周报、月报等多种灵活方式，方便安全运维人员总结安全威胁事件 |
| 情报共享 | 支持与威胁情报云联动，对情报联动和共享，可对攻击IP、C&C域名进行全网追踪 |
| 终端处置操作 | 通过终端Agent为主机提供足够的响应能力。实现关闭进程、隔离文件、封IP等响应操作，并将响应结果可视化地呈现给用户。 |
| 主机隔离 | 支持针对单台主机进行网络隔离，为方便对隔离生效的主机进行管理，同时需要配置可与该台主机通讯的主机IP。（提供产品界面截图） |
| 自动化响应 | 持自定义情报标签进行网络的自动封禁，同时可以自定义生效主机；支持文件自动隔离。（提供产品界面截图） |
| 检测白名单配置 | 支持自定义白名单，对IP、进程、命令行、注册表项具体值等做检测过滤处理。（提供产品界面截图） |
| 自动识别梳理主机资产 | 自动化识别并梳理终端相关资产，如主机情况、当前存活和已结束进程及参数、用户、web服务器等终端基础资产信息。 |
| 内核模块自动清点 | 支持自动清点和梳理主机上的内核模块信息，包括主机IP、操作系统、主机名、业务组、角色标签、内核模块名称、模块描述、模块路径、模块大小、模块加载次数、被依赖的模块数等，可对内核模块进行多维度筛选过滤操作。 |
| 安装包清点 | 支持自动清点和梳理主机上的安装包信息，包括主机IP、操作系统、主机名、业务组、角色标签、安装包名称、版本、类型、安装目录、总述等，可对安装包进行主机维度、安装包维度、版本维度进行筛选查看。 |
| 弱密码检测 | 支持检测系统自身及应用的弱密码，包含SSH、RDP、MySQL 、Redis、Tomcat空口令等常见应用的弱密码检测。 |
| 弱密码自定义 | 支持自定义检测弱密码本，同时支持自定义检测时间，以及支持导出弱密码。 |
| 漏洞发现 | 支持以漏洞标签形式区分漏洞，标签包含：重保、RCE、武器化、公开EXP、在野信息等。 |
| 系统风险 | 支持发现不安全的系统配置，包括：网卡处于混杂模式、开启IP转发、开启TCP同步等 |
| 账号风险 | 支持梳理高危账号，包括sudo用户免密提取权、异常root权限用户、存在重复UID的用户。 |
| 云端沙箱检测 | 支持在服务端联网的情况下将主机上的可疑文件上传到云端沙箱进行动态恶意文件检测。（提供产品界面截图） |
| 终端Agent管理 | 终端Agent支持按照业务组分组配置，支持添加标签、负责人等属性进行管理 |
| 健康状况自查询 | 产品支持在界面可以看到服务端各个模块健康状况，同时以不同颜色显示便于区分，保证产品正常运行。（提供产品界面截图） |
| 终端Agent策略配置 | 针对不同的终端Agent提供不同的策略配置，策略配置内容包括数据采集内容、采集过滤白名单等。 |
| 终端Agent安装升级 | 支持自动和手动安装Agent，支持手动升级Agent，并提供可视化页面进行呈现安装升级过程 |
| 提供终端代理工具Agent进行终端功能实现 | 可提供终端上的轻量级代理Agent，支持主流linux版本：CentOS 5 6 7 8、Redhat 5 6 7 8、Suse12 15、debian 8 9 10等；Windows版本：Windows server 2008R2 SP1 、2012、2012R2、2016、2019等，CPU占用不超过5%，内存占用不超过100MB。 |
| 终端Agent性能监控与自适应 | 终端Agent对自身CPU和内存进行实时监控，支持自定义CPU、内存限制。 |
| 终端病毒查杀 | 可在主机Agent内集成BitDfender病毒查杀引擎，对主机全盘扫描与文件实时防御。 |
| 服务端病毒扫描引擎 | 需在服务端集成多款病毒查杀引擎，将主机上可疑文件上传到服务端进行病毒查杀，包括CalmAV、BitDfender等 |
| 配置管理 | 支持服务端将系统配置、检测配置、控制命令、系统升级安装包等下发到终端主机，实现系统对终端的协同控制 |
| 日志采集 | 支持用户自定义多条仅采集包含指定特征的日志 |
| 告警通知配置 | 支持通过邮箱、企业微信、钉钉等通知告警信息。 |

### (8)、外网-防毒墙系统（千兆）

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 部署模式 | 要求支持透明模式、路由模式、混合模式 |
| 管理方式 | 要求支持 HTTPS、SSH、console 方式 |
| 链路关联 | 支持统一链路上的两个接口，当上联链路的接口状态出现改变，下联端口的状态也可以自动改变，保证链路状态的自动传递触发冗余链路的自动切换 |
| 数据并行处理技术 | 要求具有并行数据处分析理技术，支持至少 2 条链路、双方向的病毒过滤 |
| 协议支持 | 要求支持 SMTP、POP3、FTP、HTTP、SAMBA 和 IMAP 协议 |
| 多端口过滤技术 | 要求可对 SMTP、POP3、FTP、HTTP 等协议支持不同的多端口传输的数据同时进行病毒过滤 |
| 扩展病毒分析技术 | 要求支持对可执行、库、邮件、脚本、DOS 可执行、图片格式病毒查杀 |
| 加壳病毒分析 | 要求必须支持虚拟化病毒分析等脱壳技术，对加壳病毒具备识别及阻断能力 |
| 未知病毒过滤 | 要求拥有对未知病毒识别及阻断能力 |
| 病毒过滤策略 | 要求支持 10 层以上压缩文件中的病毒过滤，可定制层数 |
|  | 要求可定制不查杀文件类型 |
|  | 要求可定制禁止文件传输类型 |
|  | 要求可定制禁止运行 Java、Java Applet、Active 控件 |
|  | 要求支持对病毒文件进行隔离 |
|  | 要求支持禁用下级 HTTP 代理 |
| URL数据同步 | 要求双归属链路中的不同链路的两台墙之间支持URL数据同步功能。 |
| 非代理应用层杀毒技术 | 要求保证不改变经过防毒墙数据的任何特征，做到“透明代理”更加透明。 |
| 半连接杀毒技术 | 要求具备对网络中半连接的数据进行病毒查杀的功能。 |
| 安全联动 | 要求支持与采购人目前使用的网络版杀毒软件联动，可发送告警给管理员（提供证明文件证明所投产品能和杀毒软件联动发送告警信息） |
| 病毒库升级 | 要求支持在线自动、手动方式升级，局域网升级 |

## 4、网络综合布线要求

| 产品名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ODF单元箱 | 规格：48口 机架式光纤配线架，2U 19寸； 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.2mm 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； |
| 理线架 | 规格：1U19寸管槽式理线架，金属质 材料：采用优质钢材原料，精准设计； 结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各24个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观 |
| 室内节点箱（接入层） | 室内内网节点接入箱，带3位电源插排，6口熔纤盘（含尾纤，SC耦合器），带接入单元、电源、熔纤盘等固定支架 |
| 双口网络模块（含模块） | RJ45六类网络模块两个， 双口网络面板一个，86明装盒一个双口信息面板； 材料：ABS材质，结构强度高、耐冲击；耐候性好，阳光照射十年不变色；满足GB/T 2408-2021燃烧标准，并提供第三方权威检测机构测试报告复印件，加盖公章； 结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘门，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 标示：自带可更换式标签，方便管理； 第三方测试：信息产业数据通信产品质量监督检验中心信道测试； |
| 单模6芯光纤 | 类型：6芯 紧套式单模室内光缆 9/125； 结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点； 护套：有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 适用敷设方式：竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设；沿墙、顶、夹层、导管敷设。 满足GB 50312-2007标准要求 衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 短期拉伸（N）：660N；长期拉伸（N）：200N 最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径） 最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） |
| 六类网线 | 室内ONU到电脑终端 规格：六类非屏蔽双绞线 PVC 颜色：蓝色 导体：23AWG; 带宽:250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质； 第三方测报和认证：信息产业数据通信产品质量监督检验中心100米2节连接点、6连接点和8连接点信道测试，CE和RoHS认证。 |

## 5、微模块机房技术参数

| 系统 | 技术参数 |
| --- | --- |
| UPS系统 | 1、★UPS类型应为在线双变换式模块化UPS，制式为三相输入，三相输出；机架容量≥120KVA 功率模块≥30KVA。投标所采用一体化UPS支持将UPS电源、IT配电、空调配电、照明配电、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中，提供相应产品彩页截图证明。 2、▲模块化UPS的功率模块、旁路模块 和控制模块均支持热插拔，提供第三方权威检测机构报告关键页证明。 3、市电模式下，UPS模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应达到96%，。 4、电气特性要求  额定输入电压：380V  输入功率因数：100%额定负载时>0.99  输入电流谐波成份：100%额定负载时，THDi<3%。  输出电压稳压精度：±1%  输出功率因数要求1.0  输出波形失真度：线性满载时≤1%，非线性满载时≤3%  输出电压不平衡度：100%不平衡负载时≤5%  动态电压瞬变范围：UPS在正常工作方式下，负载从0－100%－0变化和额定负载下正常工作方式与电池逆变工作方式相互转换时，UPS输出动态电压瞬变范围＜额定输出电压的±5％（列出具体数据）。  瞬变响应恢复时间：从输出电压发生阶跃变化时起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间≤20ms  三相电压相位偏差：≤1°  市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms  市电旁路切换时间：UPS在市电和旁路两种状态切换的时间应为0ms  过载能力：正常工作方式，过载125%，10min后转旁路 5、支持主路输入母排温度监测，支持配电支路触点温度监测。 6、UPS系统应具备RS485、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口。 7、具备≥6英寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示供电链路图。 8、噪音：100%负载时≤ 65dB（A）。 11、防护等级满足IP20要求，且机柜配电母排要求具有绝缘防护。 |
| 铅酸电池 | 1、★标称电压及容量12V 100AH 2、蓄电池设计寿命≥10年，电池重量≥27.5KG，提供电池彩页。 3、电池容量一致性：为确保设备平稳运行以及达到备电时间要求，同组蓄电池容量偏差不能超过2％。 4、电池容量保存率：电池在25℃环境下，静置28天后容量保存率大于等于98％。密封反应效率≥97% 5、为防止电池漏液导致安全隐患，电池需具有防漏液设计专利，提供证明材料。 6、端电压均衡性，开路状态下，最高与最低应≤15mv，提供相关证明资料 7、开阀压力10-21kpa，闭阀压力3-30kpa 8、为保证蓄电池质量以及安全使用寿命，蓄电池具有极板防变形技术，蓄电池极柱保护结构，电池盖注塑后的防形变技术，第三方权威机构检验报告关键页证明 9、为确保电池品质，生产厂家需提供近五年国家质检总局质检抽检合格报告（12V或者2V） |
| 冷通道 | 1、密封通道由天窗、端门、机柜、精密配电柜或UPS柜、行级空调连接组合而成，通道顶盖应采用平顶结构，按照机柜布置对应天窗；通道宽度≥1200mm，通道长度为单排柜体宽度之和。 2、★为保证一致性和整体交付质量，机柜、UPS、行级空调、动环主机等核心部件须为同一品牌，提供彩页证明。 3、通道上部天窗应设计三种类型，翻转型天窗、固定型天窗、功能型天窗，功能型天窗内应预留烟感、温湿度传感器、监控摄像头等设备安装孔位，便于现场实施。 4、固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，厚度≥5mm，天窗玻璃面积占比应保证≥90%，玻璃材质透光率应≥90%。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。 5、密封通道翻转天窗应能支持自动或手动开启，可与消防系统进行联动，当发生火灾时电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，天窗开启后冷通道的净高≥2米。同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 6、密封冷通道的两端应设置自动平移端门，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。门板应采用整块钢化玻璃材质，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 7、密封通道端门两侧地面（地板）上应保证通过性优异，不应有地轨、门槛等。 8、通道端门侧应预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、通道灯带等的安装接口，方便安装通道级门禁和照明使用。通道内部应设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。 9、▲微模块端门应根据模块运行状态提供明确的灯光指示，并与模块监控系统联动，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应＞3种，提供证明材料。 10、微模块通道内应设置LED照明，还应设置通道内氛围灯，增加通道内的视觉效果。通道照明应通过红外、门禁、摄像头多重判断提高准确度，还应采用智能照明系统，以实现人来灯亮、人走灯灭。 11、机柜顶部应集成有强弱电走线线槽，支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展。走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列安装要求，线槽宽度≥200mm，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一。 12、密封通道两端应设置门禁系统，门禁应支持指纹、密码、刷卡等多种识别方式。 13、密封通道门禁还可选配支持人脸识别认证功能，通过人脸识别认证登录本地管理系统，并根据人脸用户的门禁关联配置，决定是开启通道端门。 14、▲密闭通道组件需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并提供第三方权威检测机构的8、9级烈度抗震检验报告关键页复印件。 15、▲节能指标要求：绿色、节能，基于测试地区环境温度，所投微模块产品（针对测试配置）全年PUE不高于1.2，提供绿色网格PUE测试证书或泰尔等权威机构微模块产品检测报告关键页复印件。 |
| 列间空调 | 1、★尺寸：600*1200*2000mm（W*D*H），采用直流变频压缩机和EC风机，总冷量：≥65kW（室内37℃/20%RH，室外35℃条件下）；风量：≥12000 m3/h，加热量：≥6KW，加湿量≥3Kg/h。 2、输入电压允许波动范围：380~415V ±10%，频率：50/60Hz±3Hz；精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（选配）和加热器（选配）等主要部件组成。 3、电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险 4、行间空调制造商具有全场景≥380KW焓差实验室，可提供风冷式、冷水式、间接蒸发冷却式等多种形式温控产品研发测试条件，提供具有CNAS或GMPI评定的合格证书。 5、精密空调原厂内置防雷≥5kv，提供同系列产品电磁兼容性检测报告关键页证明。 6、空调应具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus或SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 7、机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间，提供同系列产品彩页证明。。 8、密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用“V”型设计，气流组织更合理，风阻更小。 9、▲精密空调应该具备冷媒检测功能，行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定，并提供第三方权威检测机构检测报告关键页复印件。 10、精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。 11、精密空调应采用节能型的加湿器，加湿功耗≤50W，并能提供同系列产品第三方权威检测机构测试报告关键页证明。 12、室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度。 13、需提供所投产品的中国节能产品认证，抗震认证（符合8、9级抗震要求）复印件。 14、▲空调制造商具有全场景≥400KW焓差实验室，可提供风冷式、冷水式、间接蒸发冷却式等多种形式温控产品研发测试条件，提供具有CNAS或GMPI评定的合格证书 |
| 机柜系统 | 1、机柜尺寸为600*1200*2000mm。 2、机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示。 4、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 5、为保证机房设备的有效散热，机柜前后门开孔率需均≥75%， 6、静态承载能力不小于2400kg，提供权威机构检测报告关键页证明。 7、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载580kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构测试报告关键页证明。 8、整体防护等级应不小于IP20。 9、32A（1P）rPDU输出接口配置不低于：20*GB 10A+4*GB 16A； |
| 动环系统 | 1、采集器配置不低于：ARM Cortex A7 32位处理器，512MB ROM，64MB+1GB Flash存储；支持双路供电，支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率，提供产品彩页证明。。 2、为方便后期智能化管理和国产化需求，微模块监控系统厂家需具备移动 APP功能并提供的软件著作权证书。 3、系统响应时间要求： 1）、系统界面响应时间应小于3s； 2）、系统对于控制命令的响应时间应小于10s； 3）、系统启动时间应小于5min； 4）、设备告警响应时间应小于10s； 5）、报表查询时间每20000条数据不超过10秒。 4、数据准确性要求： 1）、误报率：在排除硬件及监控设备本身的故障时，系统的误报率要求小于0.1%。 2）、系统测量上报的数据、告警要准确，在监控终端上显示的数据精度应符合相关的要求，告警准确性应达到100%。 3）、监控系统对现场设备控制准确率为100%：DI：准确率100％；DO：准确率100％； 5、系统要求支持不少于500个智能节点（对应设备通讯地址，根据实际需求配置，详见招标清单）的监控和管理； 6、采集器支持PoE总线环网，提供总线环网图。 7、▲管理系统采集器满足网络安全的要求，通过智能联网产品网络安全认证，提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书 |
| 显示单元 | 1、支持不小于40英寸本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。无缝对接原法院音视频管理平台，数据上传大屏，定制可视监控画面。 2、本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。大屏具体参数不低于： 3、存储机身：32GB，内存：4GB，扩展：TF卡，最高支持128GB（非标配） 4、按键/接口： 触摸按键+实体电源键+遥控器交流输入额定电压范围：100V AC-240V AC，交流输入电流：＜5A； 5、网络接口：支持FE通讯； 6、输出接口：支持1路HDMI 1.4 A*1（预留功能），2路USB2.0，1路音频输出（预留功能）。 7、其他特性： 内置摄像头，支持人脸识别，像素280万， 通过红外传感器实现无触摸唤醒本地大屏采用内嵌式一体安装方式，保证与微模块整体美观度，不接受外挂屏幕安装方式。 |
| 房间精密空调 | 1、★空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.5kW,风量≥3000m3/h，提供彩页并证明。 2、精密空调应能按要求自动调节室内温度,温度调节精度±1℃、温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围20% ~ 80%RH，湿度调节精度±5 %RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 3、采用直流变频压缩机、EC风机，冷量可在30%-100%无极调节，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能。 4、精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互好。 5、具备联动与群控功能，将同一区域机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：1）备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2）轮巡：定时切换备份机组 ；3）层叠：根据机房内热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量，及时响应需求，消除热点，达到节能的目的 4）避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 6、空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 7、精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统。 8、 机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 9、提供节能产品认证证书、3C认证证书、8/9烈度抗震性能合格证证明 |

## 6、机房环境改造要求

|  | 机械性能：均布载荷kg >800，极限集中载荷kg> 1000 耐老化性： 使用寿命60年以上，标准地板： 600×600×30mm 防火性能： 国家A级防火材料，耐磨性：0.1g/1000转 |
| --- | --- |
| 地面部分 |  |
| 吊顶部分 | 600*600*0.5mm 厚铝合金基材,静电粉末喷涂涂层厚度≥32uM，中2.5 针孔，穿孔率 16% |
| 墙面部分 | 机房专用防火金属面夹心板，表面为 0.5mm 厚钢板，内衬防火岩棉，防火性能按照 GB8624-2012 判定达到 A1(不然性)级，墙板连接采用特殊V型连接边配合日型卡件固定，在最大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。 |
| 机房电气部分 | 应急灯储备90分钟电池 |
| 防雷接地部分 | 二级防雷 |
| 新风排烟部分 | 1500风量，净化强度高，液晶显示屏可以定时开关，但只能定1个小时，手动挡开关可以，手动高中低三挡，电脑自动感应开关，根据现场环境，自动开关机，(没有显示屏，也没有旋钮，装在顶上面的)。通风量7000m³/h，管道为400*200mm，主流风机为3号风机。三套熔断防火阀。 |
| 消防系统 | 七氟丙烷柜式灭火装置 |
| 门、窗及拆除部分 | 石膏板吊顶及顶面灯具线管、地板、线管桥架等拆除，建筑垃圾清理 |

# 三、采购清单

## 1、网络设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4口ONU | 96 | 台 |
| 2 | 8口ONU | 100 | 台 |
| 3 | 分光器 | 31 | 台 |
| 4 | 核心OLT | 2 | 台 |
| 5 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 6 | 路由器 | 2 | 台 |
| 7 | 万兆光模块 | 40 | 个 |
| 8 | 运维平台 | 1 | 套 |
| 9 | 派出法庭OLT | 5 | 台 |
| 10 | 派出法庭4口ONU | 50 | 台 |
| 11 | 外网接入交换机 | 2 | 台 |
| 12 | 光纤线材、施工、辅材 | 1 | 套 |

## 2、全院电话清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院电话智能语音系统 | 1 | 套 |
| 2 | 全院电话智能语音系统终端部分 | 300 | 台 |

## 3、网络安全产品清单

内网清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全流量威胁监测平台 | 1 | 台 |
| 2 | 日志审计系统 | 1 | 台 |
| 3 | 内网入侵防御系统（万兆） | 2 | 台 |
| 4 | 内网WEB应用防火墙（WAF）（万兆） | 1 | 台 |
| 5 | 漏洞扫描系统 | 1 | 台 |
| 6 | 终端威胁检测与响应平台（EDR） | 1 | 台 |

外网清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全流量威胁监测平台 | 1 | 台 |
| 2 | 外网入侵防御系统（千兆） | 1 | 台 |
| 4 | 外网防毒墙 - 千兆 | 1 | 台 |

## 4、网络综合布线清单

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODF单元箱 | 规格：48口 机架式光纤配线架，2U 19寸； 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.2mm 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； | 个 | 17 |
| 2 | 理线架 | 规格：1U19寸管槽式理线架，金属质 材料：采用优质钢材原料，精准设计； 结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各24个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观 | 个 | 17 |
| 3 | 室内节点箱（接入层） | 室内内网节点接入箱，带3位电源插排，6口熔纤盘（含尾纤，SC耦合器），带接入单元、电源、熔纤盘等固定支架 | 个 | 171 |
| 4 | 双口网络模块（含模块） | RJ45六类网络模块两个， 双口网络面板一个，86明装盒一个双口信息面板； 材料：ABS材质，结构强度高、耐冲击；耐候性好，阳光照射十年不变色；满足GB/T 2408-2021燃烧标准，并提供第三方权威检测机构测试报告复印件，加盖公章； 结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘门，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 标示：自带可更换式标签，方便管理； ★第三方测试：信息产业数据通信产品质量监督检验中心信道测试； | 个 | 816 |
| 5 | 单模6芯光纤 | 类型：6芯 紧套式单模室内光缆 9/125； 结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点； 护套：有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 适用敷设方式：竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设；沿墙、顶、夹层、导管敷设。 满足GB 50312-2007标准要求 衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 短期拉伸（N）：660N；长期拉伸（N）：200N 最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径） 最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 13830 |
| 6 | 光纤熔接 |  | 芯 | 1632 |
| 7 | 光纤尾纤 | 单模光纤 | 条 | 1632 |
| 8 | 光纤跳线 | 1m单模光纤 | 条 | 204 |
| 9 | PVC线槽 | 室内布线（40*25mm） | 米 | 1710 |
| 10 | 六类网线 | 305米，室内ONU到电脑终端 规格：六类非屏蔽双绞线 PVC 颜色：蓝色 导体：23AWG; 带宽:250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质； 第三方测报和认证：信息产业数据通信产品质量监督检验中心100米2节连接点、6连接点和8连接点信道测试，CE和RoHS认证。 | 箱 | 14 |
| 11 | 供电线缆 | 室内节点箱供电线缆 3*1.5RVV | 米 | 1020 |
| 12 | 弱电桥架 | 300*100*1.2mm网格桥架 | 米 | 30 |
| 13 | 桥架辅材 | 连接件，支撑架，加强条，丝杆，横担，膨胀螺丝， 蜘蛛扣，下线保护板，分线隔板等 | 项 | 1 |
| 14 | 安装辅材 | 网络水晶头、胶带机耗材、熔纤耗材等 | 批 | 1 |
| 15 | 安装施工费 |  | 项 | 1 |

## 5、微模块化机房清单

|  | 产品/材料名称 | 产品/材料描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 微模块服务器及网络机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1.机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，详见技术文件。 | 台 | 16 |  |
| 2 | 机柜侧板 | 用于1200mm深,2000mm高落地机柜-M机柜专用-每个编码包含2pcs | 块 | 2 |  |
| 3 | 固定托盘 | 固定托盘-1U-承载100Kg-用于1200mm深机柜及1100mm深服务器机柜 | 块 | 16 |  |
| 4 | PDU | 32A输入，20口国标10A+4口国标16A | 个 | 32 |  |
| 二 | 微模块冷通道组件 |  |  |  |  |
| 1 | 控制天窗（固定天窗） | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道-M机柜专用 | 套 | 2 |  |
| 2 | 天窗 | 600宽天窗 | 套 | 8 |  |
| 3 | 大屏门盒 | 双开推拉门大屏门盒-配套新造型双开推拉门使用-用于2000mm高1200mm深机柜 | 套 | 2 |  |
| 4 | 围框 | 600mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS | 套 | 10 |  |
| 5 | 自动移门 | 新造型双开推拉门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道 | 组 | 2 |  |
| 6 | 线槽 | 每2台600mm宽柜体配置1pcs | 套 | 10 |  |
| 7 | LED灯 | RGB-LED灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色 | 套 | 2 |  |
| 8 | 照明系统 | 照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光 | 套 | 1 |  |
| 9 | 其它配套附件 | 机柜下封板、号包装（安装指南及辅料）， | 项 | 1 |  |
| 三 | 微模块供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS | 一体化UPS机柜-125KVA机框容量，含空调配电、照明配电，IT负载开关48路 | 台 | 2 |  |
| 3 | 功率模块 | 功能模块-30kVA功率模块-2U | 个 | 4 |  |
| 4 | 电池架 | 定制-带电池连接线缆 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电池开关盒 | 电池保护开关盒-125A-4P-705VDC-带中线 | 块 | 2 |  |
| 6 | 蓄电池 | 12V100AH，详见技术参数 | 个 | 72 | 备电1小时 |
| 7 | 市电柜至UPS输入线缆 | YJV-(4x185+1x95)mm^2-黑(4+1芯:黄,绿,红蓝黑) | 米 | 60 |  |
| 8 | PDU线缆 | RVV3*6平方 | 米 | 400 |  |
| 9 | UPS至电池连接线缆 | RVV-25mm^2 | 米 | 100 |  |
| 10 | 底座 | 机柜、空调、配电柜、电池-架等底座， | 个 | 14 |  |
| 四 | 微模块温控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调室内机（加热加湿） | 1、类 型:行级空调 2、 技术性能：尺寸：600mm*1200mm*2000mm， 总冷量（KW）≥65，显冷 量（KW）≥65，额定风量 （m3/h）≥12000，加热量 （Kw）:≥6， 加湿量 （kg/h）≥3，EC风机 ，采用环保高效的 R410A制冷剂，详见技术文件 | 台 | 2 |  |
| 2 | 空调室外机 | - 高效EC风机，实现大风量、低噪声、高效率的优越性能。 - 驱动器采用变频驱动器，低载运行更稳定。 - 采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。 - 冷凝器出厂已保压，管路端口已妥善密封，防止异物进入。 - 由于室外安装面积限制，室外机尺寸≤2200H*1170W*1120D | 台 | 2 |  |
| 3 | 安装辅材 | 包含30米铜管、室外连接电缆、保温、制冷剂、弯头、焊接保压气体、添加冷冻油，室外机底座、防水围堰等 | 套 | 3 |  |
| 五 | 机房动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块监控采集器 | 控制器-支持短信功能-双电源（SIM卡甲供） | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能插座 | 网络配件-48VDC-4个POE接口 | 个 | 4 |  |
| 3 | 大屏及软件 | 不小于40寸触摸显示屏-含本地管理 | 个 | 1 |  |
| 4 | 通道内视频监控系统 | 200万红外AI半球型摄像机 | 个 | 2 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 智能视频存储-最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码含1块8T硬盘 | 台 | 1 |  |
| 6 | 天窗磁力锁 | 天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 个 | 9 |  |
| 7 | 通道内照明系统-LED灯 | LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW | 个 | 22 |  |
| 8 | 通道门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统、出门按钮等 | 套 | 2 |  |
| 9 | 多功能传感器 | 烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee | 个 | 2 |  |
| 10 | 水浸传感器 | 定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 套 | 1 |  |
| 11 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m | 套 | 3 |  |
| 12 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 | 套 | 2 |  |
| 13 | 束线座 | 束线座 | 个 | 80 |  |
| 14 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 个 | 1 |  |
| 15 | 执行器 | 智能微模块执行器 | 个 | 1 |  |
| 16 | 模块内部信号线缆 | 模块内部信号线缆 | 套 | 1 |  |
| 七 | 配电间空调 |  |  |  |  |
| 1 | 13KW房间级空调 | 房间级空调 1、空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.5kW,风量≥3000m3/h，室内机尺寸≤600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H)。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安装辅材 | 包含30米铜管、室外连接电缆、保温、制冷剂、弯头、焊接保压气体、添加冷冻油，室外机底座、防水围堰等 | 套 | 1 |  |

## 6、机房环境改造清单

| 一、基础装修部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1.地面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 水性环保/三遍 | 平方 | 83 |
| 2 | 防静电地板 | 全钢材质； 规格：600×600×35mm； 美亚高耐磨HPL贴面； 带印刷边或无边，厚度≥1.5mm，集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成； | 平方 | 83 |
| 3 | 地面带铝箔橡塑保温板 | 20mm B1级 | 平方 | 83 |
| 4 | 入门踏步 | 定制不锈钢收边 | 套 | 2 |
| 2、吊顶部分 |  |  |  |  |
| 1 | 刷防尘漆 | 水性环保/三遍 | 平方 | 110 |
| 2 | 顶面橡塑保温板 | 20mm B1级 | 平方 | 110 |
| 3 | 吊顶主龙骨 | U50 | 平方 | 83 |
| 4 | 微孔铝吊顶 | 600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16% | 平方 | 83 |
| 5 | 铝边条 | L25*25 | 米 | 39 |
| 3.墙面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 竖墙龙骨 | （C75竖墙轻钢龙骨） | 平方 | 156 |
| 2 | 竖墙面层 | 机房专用防火金属面夹心板，表面为0.6mm厚钢板，内衬12MM厚石膏板，整体厚度为13MM。防火性能按照GB8624-2012判定达到A1(不然性)级，墙板连接采用特殊V型连接边配合H型卡件固定，在最大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。 | 平方 | 123 |
| 3 | 墙面彩钢板上下封堵 | 1.2mm防火石膏板 | 平方 | 40 |
| 4 | 墙面保温岩棉 | 50mm保温玻璃棉 | 平方 | 156 |
| 5 | 防火玻璃隔断 | 铯钾防火玻璃12mm | 平方 | 32 |
| 6 | 隔断方钢基础 | 40*80mm镀锌方钢、不锈钢收边 | 平方 | 32 |
| 7 | 隔断上下封堵 | 1.2mm防火石膏板、橡塑保温处理 | 平方 | 15 |
| 8 | 不锈钢题脚线 | 1.0拉丝不锈钢 | 米 | 39 |
| 4.门、窗及拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质双开防火门 | 双开1500*2200 防火门 | 樘 | 2 |
| 2 | 双开防火玻璃门 | 双开1500*2200 防火玻璃门 | 樘 | 1 |
| 3 | 单开防火玻璃门 | 单开900*2200 防火玻璃门 | 樘 | 1 |
| 4 | 门套不锈钢收边 | 1.0拉丝不锈钢 | 米 | 15 |
| 5 | 机柜、空调承重架 | #50镀锌角钢 | 个 | 22 |
| 6 | 电池承重架 | #10镀锌槽钢 | 个 | 2 |
| 7 | 空调室外机基础 | 混凝土浇筑 | 套 | 3 |
| 8 | 空调进水 | PPR20 | 套 | 3 |
| 9 | 空调排水 | PPR40 | 套 | 3 |
| 10 | 空调防水堰 | 混凝土浇筑80*80mm、防水处理 | 套 | 3 |
| 11 | 地漏 | 不锈钢地漏、PVC50水管 | 个 | 3 |
| 12 | 原吊顶拆除 | 石膏板吊顶及顶面灯具线管拆除 | 平方 | 83 |
| 13 | 原地板拆除 | 地板、线管桥架等拆除 | 平方 | 83 |
| 14 | 垃圾清理 | 建筑垃圾清理 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰辅材 | 定制 | 项 | 1 |
| 二、机房电气部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 市电配电柜 | 定制 | 个 | 1 |
| 2 | 照明配电箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | LFD灯(600*600） | 3*6W，LED、哑光、灯盘600mm*600mm | 盏 | 10 |
| 4 | LED应急灯(600*600） | 3*6W，LED、哑光、灯盘600mm*600mm带蓄电池 | 盏 | 10 |
| 5 | 疏散指示灯 | 疏散指示 | 盏 | 3 |
| 6 | 应急双头灯 | 应急灯储备90分钟电池 | 盏 | 6 |
| 10 | 照明配电箱电缆 | ZC-YJV5*6mm2 | 米 | 25 |
| 12 | 照明插座电线 | ZC-BV2.5m㎡ | 米 | 1600 |
| 13 | 屏蔽穿线管 | 20mm | 米 | 600 |
| 14 | 强电金属桥架 | 300*100金属封闭桥架 | 米 | 46 |
| 15 | 弱电网格桥架 | 300*100网格桥架 | 米 | 36 |
| 16 | 桥架附件一批 | 配套 | 项 | 1 |
| 17 | 接线盒 | 86型 | 个 | 200 |
| 18 | 双联单控 | 10A | 个 | 4 |
| 19 | 墙面插座 | 5孔10A | 个 | 16 |
| 20 | 工业连接器 | 3孔16A | 个 | 32 |
| 21 | 电气辅助材料 |  | 项 | 1 |
| 三、防雷接地部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配电输入电源二级防雷 | 二级防雷 | 套 | 1 |
| 2 | 等电位扁钢 | 40*4mm镀锌扁钢 | 米 | 45 |
| 4 | 防雷铜排 | 30*3mm | 米 | 78 |
| 5 | 绝缘端子 | 40 | 个 | 78 |
| 6 | 接地体 | 定制 | 项 | 3 |
| 7 | 等电位端子箱 | 300*200 | 个 | 3 |
| 8 | 设备接地线 | BVR-16mm | 米 | 60 |
| 9 | 等电位跨接 | BVR-6mm | 米 | 200 |
| 10 | 接地总引线 | BVR-50mm | 米 | 40 |
| 11 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |
| 四、新风排烟部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吊式洁净新风机 | 风量：1500m3/h；内置活性炭材质过滤器可对引进的新风进行除菌去异味；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行； | 台 | 1 |
| 2 | 新风防火阀 | 3C型式认证，300*150可与消防主机联动，接收24V信号启动；70度温感，常开模式 | 个 | 3 |
| 3 | 镀锌钢板橡塑板保温管道 | 0.75mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道 | 平米 | 30 |
| 4 | 双层百叶排风口（含连接件) | 300*300 | 套 | 4 |
| 5 | 外墙防雨百叶 | 定制 | 式 | 1 |
| 6 | 新风机连接线缆及线管 | 新风机配套 | 项 | 1 |
|  | 轴流排风机 | 排风量：1000m3/h；功率250w，用电220v-50hz-1 | 台 | 1 |
| 7 | 轴流排风机 | 排风量：1500m3/h；功率250w，用电220v-50hz-1 | 台 | 1 |
| 8 | 排烟防火阀 | 3C型式认证，300*150可与消防主机联动，接收24V信号启动；280度温感，常闭模式 | 个 | 2 |
| 9 | 镀锌钢板橡塑板保温管道 | 0.75mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道 | 平米 | 30 |
| 10 | 双层百叶排风口（含连接件) | 300*300 | 套 | 6 |
| 11 | 外墙防雨百叶 | 定制 | 式 | 2 |
| 12 | 风机控制箱 | 配套 | 个 | 2 |
| 13 | 排风机墙连接线缆及线管 | 排风机配套 | 项 | 2 |
| 五、消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜式灭火装置 | GQQ70/2.5 | 套 | 4 |
| 2 | 药剂 | HFC-227ea | Kg | 270 |
| 3 | 电动泄压阀 | 400*400mm | 套 | 2 |
| 4 | 感烟探测器 | JTY-GD-EI6012S | 只 | 8 |
| 5 | 感温探测器 | JTW-ZCD-EI8011 | 只 | 8 |
| 6 | 紧急启停按钮 | J-EI8066 | 只 | 3 |
| 7 | 放气指示灯 | J-EI8067 | 只 | 3 |
| 8 | 声光报警器 | J-EIN87N | 只 | 3 |
| 9 | 输入输出模块 | J-EI8063 | 只 | 4 |
| 10 | 喷洒模块 | J-EI8064 | 只 | 4 |
| 11 | 气体灭火控制器 | JB-QB-EI8002QT | 台 | 1 |
| 12 | 信号线 | 2*1.0mm | m | 400 |
| 13 | KBG线管 | #20mm | m | 150 |
| 14 | 火灾报警辅材及安装 | 配套 | 批 | 1 |

# 四、项目实施要求

1、项目交货与实施时间要求：

合同生效日后，90日内将合同标的全部交付并安装调试集成完成（地址为邳州市人民法院）。

所投产品必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。

设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。

2、★国产化要求：

投标人所投主要核心产品必须符合国家对信息安全、自主可控的要求，核心硬件及软件需采用国产化的设备和技术。

3、人员配置要求

（1）人员数量要求

供应商为本项目配备专门技术团队，人员配备不得低于4人，其中项目经理1名，技术人员不少于3名。需在响应文件中明确项目经理和技术人员的工作职责。

(2)项目经理要求

1)项目经理应为供应商自有人员。

2)项目经理应具备高级信息系统项目管理师、高级系统规划与管理师、通信专业技术人员终端与业务中级、注册信息安全管理人员（CISO）证书。

（3）技术人员要求

1)技术人员应为供应商自有人员。

2)应具有国家权威机构（国务院直属单位或直属单位所管一级单位）颁发的高级网络工程师证书或信息安全保障人员认证证书。

4、安全保障要求：

杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。

5、“安全域”改造要求：

中标人应按照《法院专网安全域划分和边界防护技术规范》，根据采购人对内网安全域的规划，实施安全域改造工作，由此产生的人工费用及零配件如光纤、尾纤的费用由中标人承担，改造完成后需向采购人交付最终调整后的详细内网拓扑图及机房设备清单。

需对采购人各机房机架使用情况、服务器和交换机情况、各楼宇之间的光纤线路情况等进行梳理，征求采购人意见，对不同机柜的服务器、交换机等设备进行整合，对全部物理线路和内网地址进行改造，更换部分网络设备，最终改造后采购人内网应明确划分为“服务器区、核心设备区、终端接入区、视频监控区、安全运维区、隔离交互区”六大功能区域，并对每个区域配置对应的安全管控策略，使之符合法院专网安全域划分标准。

6、网络安全与数据安全要求:

（1）、中标人实施的项目要符合《人民法院信息安全保障总体建设方案》要求和技术规范，严格按照《网络安全法》等法律法规，符合徐州市中级人民法院有关网络信息系统安全的要求。

（2）、中标人应严格按照《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，进行信息保护。

（3）、中标人在项目实施和运维过程中产生的所有政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产均归采购人所有。

（4）、中标人因提供系统产品和服务问题被公安、网信办等网络安全管理部门通报的，视情节轻重，每次赔偿合同总价款的0.5%至2%;出现网络安全、数据安全问题的，根据情形赔偿合同款的5%至20%，被上级主管部门通报的赔偿合同款(含运维合同款)的30%;造成严重后果的，采购人有权随时终止合同并追究中标人相关责任。

7、★对接要求：

根据“苏高法电(2021)798号”文件中“各中院负责统筹建设本辖区系统，将威胁数据、漏洞信息数据、安全事件数据等信息并上报省高法院”的要求，本次招标中要求所有投标人所投网络安全产品须与本市中级人民法院智能运维管理平台对接实现数据互通，将所投产品的日志及设备状态信息、策略调整等上报本市中级人民法院智能运维管理平台进行汇总，实现定时上报日志及设备状态统一管理统一策略，投标时需提供相关接口证明文件，格式自拟。接口相关明细可联系甲方确认。

中标方需在合同签订后需在规定时间内配合完成对接。

# 五、售后服务及培训要求

（一）售后服务要求

1、中标人应承诺所有软件系统提供不小于1年的免费质保，所有硬件设备提供不少于原厂1年的免费质保，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内因质量问题而造成的返修由中标人承担全部维修费用。

2、质保期内:

(1)除了能得到相应品牌产品生产厂家(原厂)承诺的售后服务外，对于日常使用过程中买方(采购人)反映的问题，卖方(中标人)做到24小时内免费上门服务到位，对于买方(采购人)遇到的硬件问题要提供免费硬件保修，如果超过 48小时无法解决，要启用备用设备，保障买方(采购人)正常使用;设备自身问题导致无法维修，中标人须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品;

(2)免费质保期内提供软件系统升级维护服务;

(3)提供免费的技术培训工作不少于10个小时，帮助使用人员掌握整个系统的使用。

3、中标人提供 7*24小时售后服务及技术支持，在质保期内如有质量问题，中标人在接到故障通知后，须在1小时内响应（包括电话、远程协助等），4小时内到达现场并解决问题。

（二）、培训要求

1、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及投标人安排的培训人员的相关资历。

2、中标人须免费负责以上所有产品使用的培训，使采购人在较短的时间，能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力。

3、培训计划应至少包括设备的维修保养、故障的处理相关培训等方面的内容。

4、培训所产生的一切费用包含在本次投标报价中。

# 六、其他要求

文件中打★为实质性响应指标，如有负偏离，投标文件将作为无效响应处理；打▲为主要响应指标。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 邳州市公共资源交易中心

根据邳州市人民法院中心机房升级改造项目[项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由邳州市公共资源交易中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.邳州市公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由邳州市公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，邳州市公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 邳州市人民法院中心机房升级改造项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

邳州市公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（邳州市人民法院中心机房升级改造项目）项目（项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（邳州市人民法院）的（邳州市人民法院中心机房升级改造项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（邳州市人民法院中心机房升级改造项目），属于（工业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（邳州市人民法院中心机房升级改造项目）项目（项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加邳州市人民法院单位的邳州市人民法院中心机房升级改造项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目，项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：邳州市人民法院中心机房升级改造项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0032

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“主要设备技术规格”要求的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | 关于“采购清单”要求的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“项目实施要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | 关于“售后服务及培训要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | 关于“其他要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日