招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院数字化

阅片系统（含扫描仪）

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2024-0100

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2024年 12月 19日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………28

- 评标方法与评标标准………………………38

- 投标文件格式………………………………40

# 第一章投标邀请

受采购人的委托，江苏建友兴业工程项目管理有限公司就连云港市第一人民医院数字化阅片系统（含扫描仪）（JSZC-320700-JSJY-G2024-0100）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 连云港市第一人民医院数字化阅片系统（含扫描仪）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年01月09日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2024-0100

2.项目名称：连云港市第一人民医院数字化阅片系统（含扫描仪）

3.预算金额：170万元人民币

4.最高限价：170万元人民币，其中扫描仪最高限价135万，软件最高限价35万，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

5.采购需求：连云港市第一人民医院数字化阅片系统（含扫描仪）采购，包含病理数字基座、病理数字云基座、云病理服务系统、玻片扫描仪（高通量）、玻片扫描仪（中通量），具体参数要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成系统部署、安装调试、培训。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上年度(2023)的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月20日-2024年12月26日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间）

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

地点：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年01月09日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：苗老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地址：盐城市大丰区黄海东路28号恒达世纪新城18幢四楼（连云港市海州区凤凰大道2-13号四楼408）

联系人：宣工

联系方式：0518-85816677   17751699355

3.项目联系方式

项目联系人：江老师

电话：18961320932

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建友兴业工程项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费按“计价格【2002】1980号文”规定收费标准的60%计取，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.

cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

37.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

37.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

37.3.1投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，系统部署完成，乙方提供上线运行报告及相应金额的发票，甲方支付30%首付款；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，甲方在收到乙方开具的相应金额发票后支付70%尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：玻片扫描仪（高通量）。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 玻片扫描仪（高通量）技术参数及功能指标： 9.全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥300张（ 投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数）； 13.全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光。 |
| 2 | 玻片扫描仪（中通量）技术参数及功能指标： - 全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥40张。（投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数） - 17.全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光。（投标文件中须提供仪器内外部照片证明） |
| 3 | 交货期：合同签订后60天（日历天）内完成系统部署、安装调试、科室培训。 |
| 4 | 质保期：整体质保一年，其中玻片扫描仪质保三年。 |
| 5 | 付款方式：合同签订后，系统部署完成，中标人提供上线运行报告及相应金额的发票，采购人支付30%首付款；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后支付70%尾款 |

一、项目概况

本项目旨在推动病理科“数字化、信息化、智能化、标准化”四化建设，以“数字化信息化智能化”为抓手，推动病理标准数字化建设，提升病理服务能力，提升科研教学水平。

项目以涵盖数字病理切片的形成，数字化病例切片的管理及应用，对应领域标准化建设等从数字切片产生到规范化的全流程，全面推动病理高效发展。

全面建设数字病理平台，以数字化切片在该领域的应用，数字化信息于诊断平台高效流转，人工智能（AI）辅助诊断等技术推动病理科“数字化、信息化、智能化、标准化”四化形成。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理数字基座系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 病理数字云基座系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 云病理服务系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 玻片扫描仪（高通量） | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 玻片扫描仪（中通量） | 2 | 套 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病理数字基座系统 | - 病理数据管理系统 - 1.1数字切片库 实现对数字切片管理功能，包括全院数字切片库和医师个人数字切片库管理。实现多条件查询、浏览、详情、阅片和编辑等各项功能。实现数字切片的收藏、院内分享、院外分享等各项功能。（需提供产品界面截图） - 1.2数字病例库 实现对病例（患者）的基本信息、临床信息、病理检查信息、数字切片信息、常规病理诊断信息、免疫组化病理诊断信息等相关信息的统一整合和管理，提供以病例为维度的查询、详情、浏览、阅片等功能。（需提供产品界面截图） - 1.3全景多格式病理数字切片统一解析 需提供对各种国内外数字切片格式的解析，要求支持江丰（kfb）、*生强（sdpc）、*麦克奥迪（mdsx）、*爱病理（ibl）、*3D Histech（mrxs）、徕卡（svs和scn）、滨松（ndpi）、标准TIFF等国内外切片扫描仪品牌格式，统一提供数字切片的解析服务和浏览器。（带*的格式需提供和厂家签署的协议）▲ 1.4全景多格式数字切片浏览器整合式浏览服务 无需安装其他软件，通过常见浏览器即可对数字切片进行在线阅片服务，支持多图层叠加，支持同时展示数字切片、病例信息、诊断信息、免疫组化信息、分子诊断信息、AI分析信息等面板。（提供浏览器界面截图或演示视频）▲ 1.5全景多格式数字切片浏览器工具服务 多项数字切片阅片工具，包括放大、缩小、测距、RGB通道调整、饱和度对比度调整、标签图、查看其他相关信息、截图、标注（要求支持手绘标注）、记数，要求支持多张切片同屏浏览，锁定同步操作等功能。（提供浏览器界面截图或演示视频）▲ 1.6数据概览与可视化展示 对本平台管理的数字切片的总量、存储空间占用量、各送检科室送检量等各类数据进行统计、分析和可视化展示。 1.7收藏与分享 支持切片的收藏、分享功能，每个平台用户可整理个人的病例库和切片库、科研库。 1.8权限管理 支持对管理员、医院病理科和临床科室医生等各级用户进行角色管理和权限管理。 1.9对外接口 对其他院内病理相关应用系统提供病理数据接口，根据需求提供包括病理切片、病例信息等数据。 2、病理数据治理系统 2.1标签治理 2.1.1切片标签OCR模板管理模块（需提供产品界面截图）▲ 2.1.2切片标签OCR自动识别模块（需提供产品界面截图）▲ 2.1.3支持标签的二维码识别功能（需提供产品界面截图）▲ 2.1.4支持对模糊的标签进行人工智能图形增强功能（需提供功能算法说明截图）▲ 2.1.5数字切片与病例信息的自动对接与匹配模块（需提供产品界面截图）▲ 2.2切片治理 切片上传治理系统。实现对已扫描的数字切片的治理功能，支持对已扫描切片按日期进行自动归类，支持对已匹配入库、未入库、入库失败等状态进行筛选，支持对专病库、科研库等特殊要求的匹配入库操作等功能。（需提供产品界面截图）▲ 2.3切片人工校验入库 支持人工切片入库校验模式：支持对每张切片入库前的校验功能，显示该切片的标签，并自动通过ocr识别需要的标签字符串，自动填写至对应的区域，通过数据接口自动与PIS系统进行比对，保证切片的准确性唯一性（需提供产品界面截图）▲ 2.4切片自动校验入库 支持自动切片入库校验模式，提供全自动校验入库功能，可对待入库切片进行自动统一校验入库，自动调用二维码识别或ocr识别系统，提供校验入库结果报告展示，对入库失败的切片进行原因分析并允许手工再次校验入库（需提供产品界面截图）▲ 2.5 PIS系统对接 支持与各种病理信息管理系统（PIS系统）对接，支持通过视图或接口方式进行对接。（需提供部分对接标准视图或接口说明文档）▲ 3、数据存储接入与安全交换系统 3.1存储管理 3.1.1支持图形化界面配置相关参数。（需提供产品设置界面截图） 3.1.2支持系统用户创建/删除。 3.1.3支持系统用户角色/权限管理 3.1.4支持系统用户密码长度/复杂度管理。 3.1.5支持超时、锁定策略、锁定时长设置。 3.2存储授权 3.2.1支持对节点进行证书下载。 3.2.2支持查看证书详情信息，证书名称，证书有效期。（需提供产品设置界面截图） 3.3支持文件访问传输协议 3.3.1支持NFS协议。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.3.2支持CIFS协议。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.3.3支持FTP协议。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.3.4支持iSCSI协议。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.4支持的本地或云存储方式 3.4.1支持HTTPS方式访问。▲ 3.4.2支持域名方式访问。▲ 3.4.3支持单节点挂载多个Bucket。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.4.4支持本地存储模式和对接云存储模式。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.4.5支持对接云存储镜像模式和缓存模式。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.5缓存管理 支持扩大已配置目录缓存大小。 3.6支持云厂商 支持移动云、天翼云、亚马逊云、阿里云等三个以上云厂商对象存储。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.7数据保护 3.7.1支持基于USB-Key和数字证书的数据加密功能，且支持数据加密开关功能。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.7.2针对勒索病毒具有一定防范机制。（需提供产品设置界面截图）▲ 3.8 NAS服务管理 3.8.1支持创建/删除/编辑文件共享。 3.8.2支持所属用户/用户组权限设置。 3.8.3支持访问IP地址段白名单/黑名单设置。 3.8.4支持文件/目录权限设置。 3.8.5支持目录多节点同步管理，可对同步目录名、同步时间进行设置。（需提供产品设置界面截图） 3.9 SAN服务管理 3.9.1支持创建/删除LUN。 3.9.2支持iSCSI目标映射管理。 3.10监控 3.10.1支持查看节点硬件配置信息，包括但不限于CPU、内存、网卡、硬盘信息等。 3.10.2支持监控本地缓存盘基本信息，包含但不限于缓存盘大小、已使用空间等信息。 3.10.3支持告警功能，包含但不限于硬件故障告警、应用程序异常告警、服务告警等。 3.10.4支持日志搜集及事件操作记录。 3.11容灾 支持节点配置文件自动备份至云端，且支持节点配置文件自动备份至云端开关功能。（需提供产品设置界面截图） 3.12安全检测 提供通过公安部计算机信息系统安全产品检验检测报告。▲ 3.13安全共享交换 3.13.1病理数据的安全交换引擎模块，实现不同内网病理数据基座的结构化数据安全交换和安全同步功能（需提供程序运行日志截图） 3.13.2病理数据的安全访问引擎模块，实现对数字切片等非结构化数据不同内网病理数据基座的授权访问功能（需提供程序运行日志截图） 3.13.3病理数据安全交换消息引擎系统（需提供程序运行日志截图） 3.14区块链存证 对数据的交换过程提供区块链上链存证服务，保证每一笔数据交换情况可溯源、可确认，防止非法的数据获取和篡改。（需提供电子数据区块链存证证明）。▲ |
| 2 | 病理数字云基座系统 | - 病理随身通 - 1.1移动端院外阅片 通过登录微信小程序，查看经授权、脱敏、加密后安全交换至移动端的病理数字切片，并支持分享功能（需提供产品设置界面截图）▲ 1.2移动端数据授权 登录微信小程序，具备权限的用户可以在移动端对各项所有审批和授权的业务进行审批授权操作，支持自动审批和人工审批。（需提供产品设置界面截图）▲ 1.3移动端病理云诊 指定的诊断医生，在院外互联网环境下，访问微信小程序，在移动端参与本院授权发布的冰冻、疑难等病理诊断。实现诊断业务流程，包括接收患者基本资料，移动端阅片，填写诊断意见等，诊断意见可通过安全交换系统实时返回院内局域网内的病理云诊系统或PIS系统。（需提供产品设置界面截图）▲ 1.4移动端远程协作 指定的诊断医生，在院外互联网环境下，访问微信小程序，在移动端参与医院与协作医院之间的远程病理协作工作，包括远程冰冻诊断、远程疑难会诊、移动端出具和查看诊断报告。（需提供产品设置界面截图）▲ - 安全互联互通云端服务系统 - 2.1病理安全互联互通云端服务系统 实现和院内病理数字基座实现安全、脱敏下的数据互联互通，支持“病理随身通”等移动端系统的云端数字切片解析和阅片等服务。 2.2安全互联互通云端支撑 实现和院内病理数字基座系统实现安全、脱敏下的数据互联互通。 2.3多格式数字切片云端统一解析与阅片 支持包括滨松、Leica、3DHISTECH、江丰、生强、麦克奥迪、优纳、爱病理等国际和国内主流数字扫描仪厂商格式的移动端统一解析和阅片支持，要求支持各种手机屏幕适配，支持PAD适配。（需提供产品设置界面截图）▲ |
| 3 | 云病理服务系统 | 1、病理切片服务 1.1数字切片外借管理 为免去患者玻片借阅的舟车劳顿、押金抵押、丢失或损坏风险，提供的便捷、高效的病理切片数字借阅服务，包括玻片扫描，安全交换、移动阅片、长期存储服务。通过公众号或小程序方式为患者提供数字切片的申请、下发、在线阅片、咨询引导、会诊引导等全流程。 |
| 4 | 玻片扫描仪（高通量） | 1.成像设备：大靶面面阵CMOS，像素≥2500万，帧率≥140帧/秒（投标文件中须提供所投产品使用相机型号、官方参数数据表）。▲ 2.扫描方式：采用面阵扫描技术，支持自动扫描和手动扫描。 3.光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量，同时避免样本褪色和融化。 4.对焦轴控制：双级对焦；预对焦重复定位精度≤1.0μm。 5.细对焦重复定位精度≦10nm，10μm阶跃定位时间≦40ms。（投标文件中须提供由获得CNAS或CMA计量认证机构出具的检验报告，并标明对应参数）▲ 6.系统成像速度：系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm，其误差不超过1mm。20倍物镜下扫描时间≦15s；40倍物镜下扫描时间≦35s（投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数）。▲ 7.扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≦0.215μm/pixel，误差为±15%；40倍物镜下扫描分辨率≦0.109μm /pixel，误差为±15%。（ 投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数）▲ 8.扫描范围：≥24.6mm*45mm，误差为±10%。 9.全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥300张（ 投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数）； 10.系统同时搭载两个真实进口物镜，20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。（提供仪器内部照片证明）▲ 11. 扫描工作站：i7处理器≥16线程；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥23.8英寸。 12. 扫描工作站装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。 13.全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光。 14.双工位：扫描时下一张待扫玻片进入等待区准备，提高扫描效率。▲ 15.支持单层扫描和多层融合扫描，最高可扫99层。 16.智能图像评分算法。▲ 17.扫描轴定位控制：50纳米精密定位光栅，直线电机。 |
| 5 | 玻片扫描仪（中通量） | 1.成像设备：大靶面面阵CMOS，像素≥1200万，帧率≥22帧/秒（投标文件中须提供所投产品使用相机型号、官方参数数据表）。▲ 2.扫描方式：采用面阵扫描技术，而非线性扫描技术，支持手动扫描和自动扫描。 3.光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量，同时避免样本褪色和熔化。 4.对焦轴控制：双级对焦；预对焦重复定位精度≤1.0μm。 5.细对焦重复定位精度≦10nm，10μm阶跃定位时间≦40ms。（投标文件中须提供由获得CNAS或CMA计量认证机构出具的检验报告，并标明对应参数）▲ 6.系统成像速度：系统成像速度选择扫描范围统一为15.00mm*15.00mm，其误差不超过1mm。20倍物镜下扫描时间≦45s；40倍物镜下扫描时间≦150s。（投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数） 7.扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≦0.181μm/pixel，误差为±15%；40倍物镜下扫描分辨率≦0.090μm /pixel，误差为±15%。（投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数）▲ 8.扫描范围：≥24.6mm*45mm，误差为±10%。 9.全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥40张。（投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数） 10.系统同时搭载两个真实进口物镜， 20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。（投标文件中须提供仪器内部照片证明）▲ 11.扫描工作站：i7处理器≥16线程；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥23.8英寸。 12.扫描工作站装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。 13.稳定扫描，全自动推片式上片。（投标文件中须提供仪器内部照片证明）▲ 14.支持单层扫描和多层融合扫描，最高可扫99层。 15.异常处理仓设计，异常玻片可直接推入异常处理仓，方便及时处理。（投标文件中须提供仪器内部照片证明）▲ 16.片仓防脱落设计，保护切片安全。 17.全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光。（投标文件中须提供仪器内外部照片证明） 18.智能图像评分算法。（投标文件中须提供软件截图证明）▲ 19.玻片扫描影像系统软件 19.1.自动装片和卸片；工作模式：自动和手动两种功能模式选择。 19.2.自动识别HE染色切片、细胞学切片、免疫组化切片。 19.3多层扫描设置，包括扫描层数，偏移方向（偏上扫描、不偏移、偏下扫描）和层级间距。 19.4缩略图方向选择（旋转180°和镜像）。 19.5扫描初始对焦高度重置；对焦密度设置。 19.6自定义玻片文件名称。 19.7可识别文字、一维码和二维码。 19.8可设置玻片扫描顺序优先级。 19.9实时状态监测。 20. 数字病理阅片软件 20.1导航图支持定位并显示浏览记录。 20.2支持预览本地特定病理图像格式文件；支持转换徕卡svs格式。 20.3工具条支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、线条等）、撤销、截图以及保存功能。 20.4对预览图像进行颜色调节，包括gamma、对比度、亮度、三通道色彩（红、绿、蓝）调节；支持颜色校正（原始、真实、艳丽）。 20.5全视野图像自动播放功能。 20.6一键输出当前显示区域图像。 20.7支持存储图像质量选择 20.8可通过鼠标滚轮或手动输入调节当前浏览倍数，有放大镜功能可以进行二次数字放大。 20.9支持文件树形管理: 浏览到硬盘里所有分级目录。 20.10倍率框:对图像按倍数（4、10、20、40、80）进行缩放，或滑动鼠标选择自由比例缩放。 20.11分屏：可选择一、二、四及九分屏。 20.12多幅同步: 多幅图像同时浏览,同步拖动、缩放。 配套软件 ▲21.人工智能辅助分析系统（科研模块） 21.1肾活检自动分析软件 ，肾小球检出率≥90%；正常肾小球的检出率≥85%；肾活检切片配准后的肾小球匹配率≥95%，肾小球病变的分类准确率≥80%。 辅助判读软件实现4种染色（H&E、PAS、Masson三色和PASM）的所有切片上的肾小球检测、对十余种肾小球病变的识别和基于多张切片配准的肾小球病变综合辅助分析。 21.2甲状腺淋巴结转移癌自动分析软件，辅助判读软件实现自动分析并提供阴阳性判读参考，淋巴结定位精确率≥96%；淋巴结定位召回率≥90%；淋巴结诊断敏感度≥98%；淋巴结诊断特异度≥95%,,淋巴结阴阳性判断AUC≥99%。 21.3乳腺浸润性癌ki67免疫组化定量分析软件，单张乳腺浸润性癌ki67免疫组化切片中浸润癌以及原位癌区域分割平均IOU80%以上；单张乳腺浸润性癌ki67免疫组化切片中至少10个不小于0.5mm x 0.5mm肿瘤区域肿瘤细胞检测mAP50 80%以上。 |

四、供货要求

1.交货期：合同签订后60天（日历天）内完成系统部署、安装调试、科室培训。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：采购人指定的地点。

五、安装调试要求

1. 采购人本地化系统需求和系统问题的修改，并及时合并到公共版本。

2. 功能开发前需向采购人提供工作量评估单，明确预计完成时间。

3.科学合理的进度管理，确保系统如期上线。功能上线前，需向采购人提供测试报告，经采购人确认后方可上线。

4.安装调试工作完成后，应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关功能的操作、日常问题的处置方法、系统故障排除方法及软件系统有新的版本功能升级应及时告知采购人，并负责升级服务。

六、进度计划要求

1在合同签订后7日内搭建软件基础服务器环境，技术人员进场；

2在合同签订后15日内完成项目需求沟通、安装调试前期准备工作；

3在合同签订后60日内完成程序测试，达到试运行条件，进行科室培训；

4试运行30日后，系统运行稳定，达到预期效果，使用科室无新增需求和无未解决系统问题，采购人组织项目验收。

注：在试运行期间，如果系统某些功能、性能、指标等达不到要求，供应商应尽快完善。

七、人员配备要求

为严格按照国家软件工程规范及相关规定保质保量完成项目，项目团队人员不少于3人，其中项目经理1人，技术人员2人。

1.项目经理:具备过硬的项目管理能力和现场协调能力，拥有医院或同类型项目实施管理经验，主要负责现场沟通协调统筹工作。

2.技术人员:主要负责系统安装调试、系统集成、培训、测试、试运行等工作。

八、履约验收要求

采购人对投标人提供的产品在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合本项目所采购货物技术参数要求，采购人才做最终验收。验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场。

项目试运行30日后，采购人将组织相关行业专家进行项目验收。按照国家或行业相关标准，对招标文件、投标文件、采购合同中的系统功能、性能、指标的履约情况进行验收确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

九、培训要求

提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容及方案应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在投标报价中。

中标人需向采购人提供院内现有科室入科培训，针对后续升级改造功能需提供最新功能操作手册，必要时提供操作视频。

十、售后服务要求

1.质保期：整体质保一年，其中玻片扫描仪质保三年。

2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.质保期内，提供最基本（每季度1次）定期巡查维护服务，定期维护服务内容包括：检查系统软件、后台服务、数据库运行状况等。

4. 质保期内，应向采购人提供每周7×24小时售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，30分钟内进行技术响应。由于投标人产品服务造成系统瘫痪或反应速度超过系统设计的指标等通过远程方式无法排除的故障，投标人及时派遣工程师到达现场处理，恢复系统正常运行。对应用软件运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护。系统BUG应立即响应，一周内修改测试完毕。

5. 质保期内，如遇软件产品升级、改版，负责“免费”提供更新、升级服务。

十一、投标报价要求

投标报价应包含完成供货所涉及到的一切相关费用，包含但不限于货物及货物的运输、安装调试、培训及售后服务、税金等费用以及采购文件规定的其他费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，系统部署完成，中标人提供上线运行报告及相应金额的发票，采购人支付30%首付款；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后支付70%尾款。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

- 商务技术分（70分）

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 参数响应 （40分） | - 技术参数全部满足招标要求的得满分40分， ▲指标有一项负偏离扣 2分，其他指标有一项负偏离扣1分，扣完为止。标注▲的指标负偏离8项以上（不包含8项）的，本项不得分。 - 注：投标文件中详细填写技术规格偏离表，须逐条响应，并标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 履约能力 （10分） | - 1.投标人或扫描仪生产厂商提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO20000服务管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项最多得4分，不提供不得分。 2.本投标人或数字阅片系统生产厂商具有与病理类数据相关的安全、存储领域软件著作权证和发明专利。每提供1个证书得1分，本项最多得6分，不提供不得分。（注：所提供软件功能名称与评分要求不同时，应提供符合上述要求的功能说明及关键信息，否则不予认可。） 注：投标文件须提供有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩 （4分） | 投标人或生产厂商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有与本项目采购标的类似项目案例的，每有一个得1分，本项最高得4分。 投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| 售后承诺 （2分） | 投标人承诺中标后在江苏省内设有固定的售后服务人员，能够实现本地化服务的得2分。投标文件中提供承诺函扫描件并加盖公章，格式自拟，否则不得分。 |
| 项目实施方案 （4分） | 投标文件中提供项目实施方案，内容包括但不限于实施计划、进度安排、项目风险应对等。 - 方案内容完整、计划安排合理，措施科学，可实施性强的，得4分； - 方案内容较完整、计划安排较合理，措施较科学，可实施性较强的，得2分； - 方案有缺项，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （4分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、故障处理等。 - （1）服务内容和方式完善可行，有可靠的服务保障和服务电话的，得 4 分； （2）服务内容和方式基本满足采购需求、有服务保障、服务电话的，得 2 分； （3）服务内容和方式缺失、服务保障不可行，得 1分； 未见阐述不得分。 |
| 项目培训方案 （4分） | 投标文件中提供项目培训方案，内容包括但不限于培训目标、培训对象、 培训师资力量、培训方式、培训内容等。 （1）培训内容全面、可操作性强的，得 4分； （2）培训内容基本全面，具备一定可操作性的，得3 分； （3）培训内容缺失，不具备可操作性，得 1 分； 未见阐述不得分。 |
| 节能环保 （2分） | 1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

# 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、2023年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们（投标人1），（投标人2），……自愿组成联合体，参加江苏建友兴业工程项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

投标人1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标人2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

详细报价书

（格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：年月日

- 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、开标一览表

项目编号：分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。