竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

项目名称：贾汪区2024年度抗旱补助资金项目

采 购 人：徐州市贾汪区水务局

采购代理机构：永信恒昌工程管理有限公司

二〇二四年十二月

谈判文件

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

（供应商）：

永信恒昌工程管理有限公司对贾汪区2024年度抗旱补助资金项目项目采取竞争性谈判，竞争性谈判文件（以下简称《谈判文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市贾汪区水务局

二、项目名称：贾汪区2024年度抗旱补助资金项目

三、项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

五、采购方式：竞争性谈判采购方式

六、供应商资格条件：见竞争性谈判公告（项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《谈判文件》附件《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《谈判文件》附件《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《谈判文件》附件《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，永信恒昌工程管理有限公司无承诺表示时视为未成交，永信恒昌工程管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性谈判采购或采取其它方式采购。

2.按照《谈判报价表》要求填写首次报价。

第二章 谈判保证金

十一、供应商提交谈判保证金

1.谈判保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年12月27日10:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2024年12月27日10:00）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年12月27日10:00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

（一）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《谈判文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性谈判文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《谈判文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《谈判文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《谈判文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第二部分响应文件的组成

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：（必须提供，加盖电子签章，否则投标将被拒绝）

（1）投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件；

（2）财务状况报告，至少提供：

财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表月报表原件的扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）

（3）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1个月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见《谈判文件》附件）；

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《谈判文件》附件)；

（6）本项目特定资格要求，提供以下资料原件扫描件：无

（7）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

提供投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见格式见《谈判文件》附件）（必须提供，请填写完整。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：

1.中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见格式见《谈判文件》附件）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

2.投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3.投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖电子签章，格式见格式见《谈判文件》附件。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

2、符合性审查文件：（必须提供，否则投标无效）

（1）报价

①《谈判报价表》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件）；

②《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件）；

（2）商务资信

①《承诺书》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件）；

②《法人授权委托书》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件）；

（3）技术响应

①《偏离表》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件）；

3、报价折扣证明：无。

4、查询及使用供应商信用记录：

（一）由采购人查询信用信息。

（二）查询渠道包括：

1）.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

2）.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

3）.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；

4）.“信用中国（江苏徐州）”网

（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

（三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。

（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

（五）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

第四章 谈判相关说明

十四、谈判相关说明

(一)谈判要求

1.被邀请参与谈判的供应商需按本谈判文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待谈判。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3. 供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4.谈判顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.谈判方式：本次谈判采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程谈判会议。请供应商在谈判前等候在开标大厅，随时接听谈判小组发出的谈判视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃谈判的权利，由解密顺序下一家进行谈判，不再后补）;

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与谈判的供应商如未按上述谈判要求执行，视同放弃谈判的权利。

9.本项目无效标书判定（谈判文件的实质性要求）

9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或谈判文件要求的；

9.2响应报价低于成本或者高于谈判文件设定的最高限价的；

9.3与谈判文件提供的清单中的计量单位、数量不一致的；

9.4响应文件载明的招标项目完成期限超过谈判文件规定的期限的；

9.5明显不符合项目需求中的货物技术规范、技术标准、加“*”条款要求的；

9.6响应文件载明的项目要求、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求的；

9.7响应文件提出了不能满足谈判文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.8不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.9以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

9.10未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按谈判文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照谈判文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；

9.11本项目不接受联合体投标。

（二）评审程序

（1）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

（3）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（4）谈判。本采购项目采用2轮报价，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（5）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十五、评定成交的方法

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

成交结果在徐州政府采购网上公布，公告期限为1个工作日。

十六、谈判过程中可能实质性变动的内容：在谈判过程中，谈判小组可以根据《谈判文件》和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《谈判报价表》（最后报价）。

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照《谈判文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

十九、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

第六章 谈判文件的澄清或者修改

二十、《谈判文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《谈判文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《谈判文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《谈判文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《谈判文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：董燕       联系电话：18505163619

地址：江苏省徐州市贾汪区大泉街道蓝庭国际小区商业楼205室

第八章 联系方式

1.采购人信息

名    称：徐州市贾汪区水务局

地    址：江苏省徐州市贾汪区行政办公北区B楼

2.采购代理机构信息

名    称：永信恒昌工程管理有限公司

地　　址：江苏省徐州市贾汪区大泉街道蓝庭国际小区商业楼205室

联系方式：18505163619

第九章 附件

附件：

1.《项目要求（采购需求）》

2.《承诺书》

3.《谈判报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《授权委托书》

7.《中小企业声明函》

8. 《残疾人福利性单位声明函》

9. 《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）》

11.《代理服务收费标准》

12.《预付款保函支付条款》

13.《合同草案条款》

1、采购需求

一、本项目采购的是非进口产品。

二、本项目不接受超过56万元人民币（采购预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、调试、安装、检验、培训、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。）

三、项目概况

本项目拟采购水泵15台、泵管70节、叉车1台、发电机1台、电缆线1000米用于抗旱。

四、投标报价要求

本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务（全部服务及伴随货物和工程，全部工程及伴随货物和服务）的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。

五、项目需求

（一）采购清单：全部货物及伴随工程和服务

| 序号 | 品目名称及参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8寸水泵（潜水泵、含软启动柜）,QIY200-8-7.5KW |  | 台 | 6 | 所供货物符合国家标准及行业标准 |
| 2 | 14寸水泵（潜水泵、含软启动柜）,QIY350-8-37KW |  | 台 | 3 | 所供货物符合国家标准及行业标准 |
| 3 | 16寸水泵（潜水泵、含软启动柜）,QIY400-5.5-37KW |  | 台 | 3 | 所供货物符合国家标准及行业标准 |
| 4 | 水泵250WQ800-12-45 |  | 台 | 1 | 所供货物符合国家标准及行业标准 |
| 5 | 水泵700ZLB-100（-4°）扬程4.5m、132KW , |  | 台 | 2 | 所供货物符合国家标准及行业标准 |
| 6 | 泵管（含接头配件）16寸铸铁管（DN400-0.8/4.6米一节） |  | 节 | 20 | 所供货物符合国家标准及行业标准 |
| 7 | 泵管（含接头配件）8寸泵软管（含接头、高压管）每卷20米 |  | 节 | 50 | 所供货物符合国家标准及行业标准 |
| 8 | 50KW发电机（箱体、拖拽式）一线品牌 |  | 台 | 1 | 所供货物符合国家标准 |
| 9 | 电动叉车（3吨3米、四轮）一线品牌 |  | 台 | 1 | 所供货物符合国家标准 |
| 10 | 电缆线（符合国标标准、铜芯、软线） | YC16m㎡～3+1 | 米 | 200 | 所供货物符合国家标准 |
|  |  | YC10m㎡～3+1 | 米 | 200 |  |
|  |  | YC6m㎡～3+1 | 米 | 200 |  |
|  |  | YC4m㎡～3+1 | 米 | 200 |  |
|  |  | YC2.5m㎡～2芯 | 米 | 200 |  |

特别提醒：1、该项目要求投标人按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。）

（二）该项目不允许分包。

部分技术参数，所供产品均需满足国家相应规范标准。

效率 :当流量、扬程处于上述工况点时，水泵效率应不低于75％

性能参数

供货商提供的潜水污水泵应为成套装置，每套设备需配备10米水下电缆、等有效和安全运行所必需的附件和安装件。

供货商还需提供成套设备的技术文件，操作、维修、保养手册等。

泵的试验规程应以ISO2548为准。

每台泵应能泵送污泥含量高的污水。

应能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

电源	380V,3ph,50Hz

防护等级	（电机）	IP68

绝缘等级：F

2.2设备描述

1应为潜水离心式泵。

2除非有其他规定，无故障运行至少20000小时。可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选泵的首要考虑因素。

3泵运转噪音应低于80dB(A)，无振动，转速不超过1450r/min。泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验,精度应至少达到ISO940G6.3级的要求。

4泵壳：

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为HT200以上（GB9493－88 ），泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

每个泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于闭水扬程的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不准有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

5泵叶轮

叶轮应采用离心结构形式。使抽吸的介质在一个低进入角度上进入，然后在一个低剪切和低紊条件中流经一个平滑的开式管道。

叶轮必须整体铸造，材料应采用球墨铸铁。叶轮和泵轴之间采用单键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

6泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料必须采用高强度不锈钢制作。

7泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承, 轴承的使用寿命大于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

8泵的密封

(1)、泵轴密封

每台泵轴必须配备串联式双层独立的旋转轴机械密封系统，密封装置在一只油箱内运行。重叠的密封面必须在常速条件下通过液压作用来润滑。在泵和油箱之间下部密封装置必须有一只静止碳化硅环和一只正向旋转的碳化钨环。在油箱和电机罩之间的上部密封装置必须配备一只静止碳化硅环和一只正向旋转的碳化钨环，各环的内界面必须通过其弹簧系统保持接触，密封装置不需要调节，但必须便于检查和更换。每台泵的轴密封系统都必须配备一只油室，油室的设计要保证有一些空间以容纳由于温度变化引起的膨胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏密封装置，并从外面容易疏通。

(2)、接合表面的密封

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型环，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型环受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。不得使用次级的封口胶、垫圈、油脂或其它设施。机械密封的使用寿命不低于25000小时。

9电动机

电动机必须是全淹没式，带有冷却水隔罩的鼠笼型感应电动机，最大转速不超过1450r/min、3相380V、50Hz、防护等级为IP68、采用F级绝缘、满负荷功率因数不得小于90％、效率≥0.95。

电机必须满足24h连续运转的使用要求，同时，必要时在每小时至少起动12次的特殊情况下仍能正常工作。

电缆进线的水密封设计是安全、完整的，无论哪一种形式都必须避免任何泄漏的可能。

10供电及控制电缆

电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，动力电缆芯为镀锡铜线，氯丁橡胶为电缆外套。

电机的冷却系统必须保证电机在全浸没条件或在干燥环境里都能连续运行。

11电机保护装置

电机必须具有下述保护功能:电机的定子绕组应具备温度超载传感器，其分别嵌设在定子绕组的三只终端线圈上，并配置热保护开关，以便当温度超过制造商设定的温度时自动停机。在油箱内要设置渗漏传感器来测定漏油及渗水，以防污水进入定子端线圈。

12每台潜水泵须配有泄漏保护装置，可提供给低压开关厂安装在低压开关柜设备内。

2.3材料

泵壳	HT200或以上

叶轮                	球墨铸铁

主轴                	不锈钢

机械密封            	碳化硅/碳化钨

螺栓、螺母、垫圈    	304不锈钢

2.4检验

泵的试验标准应以ISO2548为准。

承包商应提交泵特性的工厂试验证明。并满足C级标准。

50KW发电机（箱体、拖拽式）

（一）基本要求

（1）发电机组包括柴油发动机，交流发电机，公共底座，控制系统。柴油机和发电机安装在同一基础上，底盘应带有内置式消振装置能吸收机组的震动。

（2）机组所有配套设备（包括但不限于控制柜、散热水箱、风扇、消音器、蓄电池及充电器）必须由制造商统一配套，招标人在出厂前进行厂验并检验机组性能测试过程。

（3）机组外形尺寸及重量：投标人需详细填报机组实际外形尺寸及重量。

本柴油发电机组是作为特别重要负荷的应急电源，要求1台额定基本功率（PRP）50kW/400V机组支持并机运行。应满足的运行方式为：正常情况下，柴油发电机组应始终处于准备起动状态，单机在15秒钟内具备带100% 负荷的能力。机组与电力系统间应有防止并列运行的联锁装置；机组无故障运行时间间隔不少于1000小时。

（4）在规定环境条件下，当采用符合要求的燃油时，柴油发电机组能提供本规格要求的额定功率，每运转12小时有1小时10％的超载能力。

（5）在任何负荷的稳定条件下，维持电压在0.5%，频率在0.5%额定值偏差范围内。

（6）在空载到带负荷的暂态条件下，电压不低于80%，频率应不低于90%。

（7）柴油机应采用高速废气涡轮增压型、四冲程、闭式循环水冷却方式，柴油机应能快速起动和达到额定转速迅速带满负荷，柴油机采用直流电动机起动。

（8）柴油机允许使用的燃油为：0轻柴油，润滑油为CD级。

（9）闭式循环冷却水系统包括循环水泵，散热器，散热器支架，鼓风式风扇。

（10）润滑系统包括润滑油冷却器，全流动润滑油过滤器，油位高度标尺。

（11）空气系统：涡轮增压器，中冷器，空气滤清器，保护指示器等。

（12）控制系统： 配备电子仪表显示系统，各主要参数显示。

（13）保护系统：高水温、低油压、超速自动报警停车等。

（14）排气系统应包括高效工业型废气消音器，挠性连管。

（15）燃油系统是采用先进的喷油控制燃油系统，高压喷油泵，手油泵，输油泵，进回油输油软管线等满足环保要求。

（16）同步发电机为水平卧式，防滴密封外壳和密封套筒轴承。

（17）定子、转子绝缘采用H级，发电机应能承受125℃温升条件下连续运行，而不影响机组保证寿命。

（18）发电机是三相四线、400/230V、50Hz、Y型接线、4极、单轴承永磁无刷自励系统、AVR自动电压调节器、旋转无刷，发电机可以承受10秒内300%短路电流。

（19）机组的起动方式采用直流电动机起动，起动设备包括起动电动机，蓄电池，充电器等，电池的容量应满足柴油发电机组起动要求及在蓄电池充满电后，断开充电电源后能连续起动柴油发电机组5次。

（20）每台发电机组应提供一套控制盘以满足机组起动,监视,调节和停机的所有要求，控制盘应正面操作,外壳封闭，控制盘包括紧急停机按钮。

（二）发电机组主要技术参数

1、机组技术性能

（1）额定电压：400/230V

（2）接线方式：3相4线

（3）额定频率：50HZ

（4）功率因素：0.8（滞后）

（5）稳态电压调整率：±1%

（6）瞬态电压调整率：-15%~+20%

（7）稳态频率调整率：±1%

（8）瞬态频率调整率：-10%~+15%

（9）电压波动率：≤0.5%

（10）频率波动率：≤0.5%

（11）频率稳定时间：≤3S

（12）电压稳定时间：≤1S

（13）起动成功率：＞ 98%

2、柴油发动机

（1）发动机最大输出功率≥50KW，同交流发电机的持续功率相配合，并满足110%过载容量要求。

（2）发动机额定转速：1500转/分。

（3）发动机结构形式：四冲程、≥4缸，涡轮增压，空空中冷。

（4）发动机100%负荷时的燃油消耗量≤230g/kwh；

（5）启动方式：直流24V电启动，具备自动与手动两套操作，机组本身应具有应急手动停机装置。

（6）启动时间：由静止至额定转速少于5秒。

（7）调速方式：配电子全速调速系统。

（8）发动机调速器应具有在零负荷或满负荷时均能稳定转速在0.25％误差内。

（9）燃油类型：中国当地的0#～-20#柴油及国产机油。注明在额定工况下25％、50％、75％、100％、110％负载时的燃油消耗量。

（10）发动机采用直流电启动，启动电源为DC24V蓄电池组，蓄电池组的容量应保证不小于每台连续5次正常启动。

（11）充电机：发动机自带充电机。

（12）冷却方式：密闭式散热水箱。

（13）发动机尾气排放标准:达到非道路国三排放标准，否则验收时不予通过。

3、交流发电机

（1）交流发电机应是无刷自励，纯铜线绕制。

（2）交流发电机的转子和定子应具有H级绝缘。

（3）发电机效率≥94.5%。

（4）交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用所有可用发动机功率而不会超载。

（5）交流发电机必须能够承受超过同步值20％的过速。

（6）在不超过额定值时，交流发电机必须承受某一相的电流超过其它相20％的不平衡负载。

（7）根据GB755的防护等级，交流发电机必须是防滴式，防护等级IP23。

（8）交流发电机应能承受输出接线端短路3秒钟的短路电流，而不会给发电机造成损坏。

（9）电压调节：AVR数字式电压调节。

（10）波形畸变率：≤3％

（11）过载能力：10秒300%电流。

注：

多家供应商提供的产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以技术方案较优者参加评审；若报价、技术方案一致，则采取随机抽取方式确定）。其他供应商投标无效。

四、备件及资料

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

五、技术培训

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

六、运输、安装、调试要求

1、在货物到达使用单位后，中标人应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国家标准及行业标准进行质量验收，为确保机组符合要求需对机组进行带负载实验，负载需满足72小时满负荷运行，其中每12小时机组须超载10%运行1小时，机组调试验收所需柴油及负载箱租赁费用由中标人承担。

（四）商务（服务）要求：

1、项目实施的地点：供货地点为徐州市贾汪区水务局

2、项目交付或者实施的时间要求：合同签订后日内，供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3、本项目免费质保期要求：不低于 二 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

4、售后及服务标准要求：

（1）本项目的设备产品及软件在质保期内均需提供7×24小时电话服务，在质量保证期内，发生硬件、软件故障，在接到报修电话后，非紧急情况24小时内维修技术人员到达现场，紧急情况12小时内维修技术人员到达现场，到达现场后4小时内排除故障，不能排除故障的，须提供备用品，不影响采购人使用。

（2）保修期外，设备产品及软件出现故障，中标人收到通知后应主动提供维修方案及报价，并取得采购人同意后7天内予以解决。

5、验收方法及验收标准：货物安装完成正常运行7日内，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照徐州市贾汪区水务局验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

（五）现场踏勘及技术咨询：

为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

六、履约保证金收取：无。

七、合同签订要求

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过三十日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

八、“知识产权、专利权、软件著作权”要求

（一）招标人在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于招标人。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证招标人在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则招标人有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果招标人收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到招标人通知后，应当以招标人名义并在招标人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿招标人因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到招标人通知后 28 日内未作表示，招标人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

2、承诺书

致永信恒昌工程管理有限公司：

根据贵方《谈判文件》（项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）谈判报价表；

（3）偏离表；

（4）谈判文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《谈判文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所提供的施工保证符合国家有关质量和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为45个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判采购有关的任何证据或资料。

七、供应商同意在授予合同后，按照谈判文件的有关规定支付招标代理服务费。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

3、谈判报价表

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 贾汪区2024年度抗旱补助资金项目 |  | 报价为《分项价格表》的总价。 |
| 报价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商：      （盖电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月   日

4、分项价格表

项目名称：贾汪区2024年度抗旱补助资金项目

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

货币单位：人民币元

本次为首次报价

（依据采购需求中采购清单自拟格式）

供应商：      （盖电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月   日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应谈判文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

永信恒昌工程管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

（首次报价）

项目名称：贾汪区2024年度抗旱补助资金项目

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

| 序号 | 偏离内容 | 谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受谈判文件的要求。

供应商：      （盖电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月   日

6、授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：先生（女士）

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与   [项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006]的谈判活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

(受托人身份证复印件附后)

年 月 日

7、中小企业声明函

项目名称：贾汪区2024年度抗旱补助资金项目

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市贾汪区水务局）的（贾汪区2024年度抗旱补助资金项目）采购活动，施工全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（项目名称），属于 建筑业 ；施工企业为  （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“建筑业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：      （盖电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月   日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

8、残疾人福利性单位声明函

（如不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加         （项目名称）（项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

格式

项目名称：贾汪区2024年度抗旱补助资金项目

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：          ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                （证明材料附后）

2、                （证明材料附后）

…………

专业技术能力：

1、               （证明材料附后）

2、               （证明材料附后）

…………

特此声明。

响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

11、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 （PPP项目最高15万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（金额按照谈判文件“代理服务费收取标准”执行）通过网银、电汇、转账等方式汇入永信恒昌工程管理有限公司账户。（账户名称、开户行、账号详见“代理服务费收取标准”最后），中标（成交）公告发布后7个工作日内，持银行汇款凭据或回单截图到永信恒昌工程管理有限公司领取中标（成交）通知书，中标人在领取中标通知书的同时，需向代理机构提供投标文件正本纸质文件两本。逾期不予汇款的，视同自动放弃中标（成交）资格。

12、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后     工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     (      %)小 写¥ 	   大写：人民币    	。

(2)验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之         (      %)小写¥     大写：人民币   。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

(1)合同签订后    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之         (         %)小写¥ 	    大写：人民币    	。

(2)验收合格后    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之          (        %)小写¥ 	    大写：人民币 	      。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府釆购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020) 52号)要求。

- 合同草案条款

- 拟签订的合同文本

项目名称：贾汪区2024年度抗旱补助资金项目

项目编号：JSZC-320305-YXHC-T2024-0006

政府采购合同

采 购 人：徐州市贾汪区水务局

成交供应商：

合同签订日期：    年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”是指在《合同专用条款》中指明为买方的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2“卖方”是指投标文件为买方接受且在合同协议书中被指定为卖方的法人。

1.3“工作现场”是指《合同专用条款》规定的安装所在地。

1.4“合同标的”是指卖方提供的标的、备件、材料或其中任何一部分，详见合同附件1。

1.5“技术资料”是指与合同标的的检验、安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关标的、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的性能，在安装完毕后对单台标的和一系列标的分别进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同设备的接受。

1.10“合同货币”是指《合同专用条款》规定的本合同项下的支付中所使用的货币。

1.11 “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。详见合同附件1。

1.12“合同生效日”是指在《合同协议书》第5 条的所有条件得到履行时的日期。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供《合同专用条款》中规定的“合同标的”以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2合同标的的原产地国家和制造商规定于《合同专用条款》中。

第三条 价格

3.1本合同总价为《合同专用条款》标明的金额。合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应根据《合同专用条款》规定的支付方式进行支付。

4.2如果卖方未能及时提交支付文件，由此发生的所有费用，均应由卖方承担。

4.3卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货

5.1卖方应按照《合同专用条款》规定的交货期限、批次和交货条件交付合同标的。

5.2交货地点规定于《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以传真方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持厂家原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 相关合同标的的技术资料一份；

6.3凡由于对标的包装不当或采取防护措施不充分致使标的损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 卖方应按照《合同专用条款》规定的期限和方式交付技术资料。

第八条 检验

8.1在《合同专用条款》规定的期限内，买方应就合同标的的外观、规格和数量进行检验。

第九条 安装

9.1 合同标的的安装应按照《合同专用条款》的规定进行。

第十条 验收和售后服务

10.1合同标的的试运行、验收应按照《合同专用条款》的规定进行。

10.2如果合同附件2 所规定的所有性能指标在验收中都已经达到，双方授权代表应在验收合格后5 日内签署合同标的的验收报告。

10.3如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，双方应根据《合同专用条款》的规定进行处理。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在检验、安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 由卖方自负费用以新标的替换有缺陷的合同标的。卖方应自负风险和费用将替换后的标的或补供的标的运抵工作现场。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

C. 拒收标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果索赔通知是在保证期满后30 日内提出的，便应被认为是有效的。

11.3如果卖方在收到买方索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分的终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 卖方未能使合同标的达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可按《合同专用条款》的规定向贾汪区人民法院提起诉讼。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效及其他

16.1本合同在合同协议书规定的条件全部满足后生效。

16.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

16.3双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

16.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

16.5对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

16.6没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

16.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

16.8除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。

16.9合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

16.10合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

16.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条  定义

1.1“买方”为                      。

1.2“卖方”为	                     。

1.3“工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条  合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是                   。

第三条  价格

3.1 合同总价为￥       大写：              人民币。

第四条  支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额            元（小写金额：      元），经双方协商一致，选择以下第        种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

4.1 合同总价的百分之十( 10 %)即￥      大写：人民币         ，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 10 %）后15日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2项目验收合格后，支付合同总价的百分之九十(90%)即￥      大写：人民币         ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

4.1 合同总价的百分之十( 10 %)即￥      大写：人民币         ，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 10 %）后15日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2项目验收合格后，支付合同总价的百分之九十(90 %)即￥      大写：人民币         ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、

2、

4.3合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.4买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任: 除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期活期存款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

卖方应于合同生效日后20 日内将合同标的全部交付完毕。

交货地点为买方指定地点。

卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 项目实施

卖方应于合同生效日后，20日内将合同标的全部交付完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后 10 日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1 如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕 135 号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同 	部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同 	部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件 1：合同协议书

合同附件 2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件 3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件 4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件 5：验收标准（验收要求、验收标准和程序） (要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件 6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件 1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对         （项目名称）（项目编号：        ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的    %提交的履约保证金。

6. 合同一式　　份，具有同等法律效力，买方   份，卖方  一 份，徐州合一招投标代理有限公司一份存档，政府采购管理部门一份备案。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：                ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________