控制价编制说明

一、工程概况

本工程为开发区公安分局执法办案管理中心升级改造项目，本次升级改造区域为1层部分区域。面积：约1356平方米。

包含：

1、室内新建墙体、圈梁、构造柱、门窗、防水工程、自流平地面铺装、墙、柱面装饰、墙面涂料、吊顶天棚等；

2、室内管线、洁具、灯、管网、消防、预留弱电管等。

3、本次招标不包含拆除及智能化工程。

二、编制依据

1.开发区公安分局执法办案管理中心升级改造项目施工图设计文件；

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2013)；

3.有关技术规范、标准图集；

4.费率标准执行《江苏省建设工程费用定额》(2014)；

5．人工费用执行苏建函价【2025】66号文

6．材料价格执行2025年2月份连云港市建筑工程材料指导价。

三、施工方案

1、施工时必须放样,有尺寸出入时,装修尺寸以现场尺寸为准,请与设计师沟通后方可实施

2、吊顶上面高度>1500,<2000时的需要做斜撑或品管:高度>2000,<3000的需要做钢架转换层,钢架转换层采用5#角钢制作;高度>3000的需要结构专业专业出图。

3、瓷砖、石材采用通体结构,防滑等级为Bd,静摩擦系数0 .60<COF<0.7.防滑值(BPN)>60。硬质PVC型料地板厚度2mm:磨损率<18mmn,耐磨等级达到T级:防滑等级为Ad,静摩擦系数(COF)>0.70 燍烧性能等级B1级。环保等级E1级以上。

4、所有的老骨、成品配套不锈钢安装件、方钢、槽钢、角钢等均需热镀锌处理。

5、本工程所有基层均不应采用木工板基层,若确实需要使用基层板时,应采用B1级阻燃板作为基层板使用。

6、所有的设备点位(如喷淋、空调风口、烟感、广播)等应尽可能均居板中布置。

7、所有的防火门的技术要求均按照土建图纸施工,但颜色和纹样以装修施工图为准。

8、所有水龙头、小便斗、小便池、蹲坑的冲水方式,均采用感应式(自动加手动)。

9、本项目所用的玻璃均应选用钢化玻璃。涉及预应力梁与钢结构梁的部分口型玻璃的安装与固定由幕墙专业出图,结构专业审核通过签字确认后方可施工

10、所有房间的立管(除了设备用房)均应包封,其中有水的房间采用轻钢龙骨单层12厚水泥纤维板包封,无水间可采用轻钢龙骨双层石膏板包封(包管尺寸以现场做小尺寸为准)

11、水性无机涂料:环保性能:游离甲醛<10mg/kg.VOC<10 g/L,不含苯类、重金属等有害物质:抗菌性能:抗菌率>99.9%:耐久性抗菌率>99.9%。防霉性能:0级:燃烧性能等级:A级。

12、本工程装饰面的受力龙骨,均匀为坚龙骨,且坚龙骨地面应与预理钢板100*200*10的钢板相连,天应与梁的上部或与板底与预埋

100*200*10的钢板相连。

13、本工程没有特殊描述的房间均四白落地,踢脚线同地面材质

14、本工程的装饰面材、开关、灯具、洁具、五金等均应经设计选样认可且经甲方确认后方可施工。

15、本次招标费用不含拆除费用，因工期紧，任务重，拆除工作已在前期完成。

四、其它说明

1、装饰及安装预留6%暂列金额。

代理公司（签章）：

甲方代表（签字）：