太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0015

项目名称：太仓市实验高级中学智慧后勤项目

采购单位：太仓市实验高级中学

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年1月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 太仓市实验高级中学智慧后勤项目 JSZC-320585-JZCG-G2025-0015招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-3-5 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0015

项目名称：太仓市实验高级中学智慧后勤项目

预算金额：450万元

最高限价（如有）：450万元

采购方式：公开招标

采购需求：

产品清单：

| 序号 | 项目 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | RFID安全检测门（双通道） | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 图书馆管理系统 | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
| 4 | 大数据分析系统 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 98寸交互智能平板（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
| 6 | 虚拟演播主机 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 无纸化主机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 电子班牌（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 72 | 工业 |
| … | … | … | … | … | … |

具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-3-5 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市实验高级中学
单位地址:江苏省太仓市上海东路688号
联系人:吴怡达

联系电话:0512-53811120

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、项目背景及现状：

根据中国教育现代化2035，到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列。而其中加快信息化时代教育变革作为十大战略任务之一，提出了要建设智能化校园，统筹建设部一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。

但在智能化校园中，常常遇到教育管理繁杂，应用系统集成度低，资源平台信息冗杂，设备资源不足，教学方式单一等问题。因此需要提升学校信息化基础设施，融合满足教师和学生，教学和办公的各种教育管理平台，实现教学手段多样化，学习渠道丰富化，管理工作智能化。

2、项目总体设计要求：

太仓市实验高级中学智慧后勤方案将构建先进的智慧校园工作、学习和生活一体化环境，以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。为学校提供统一的沟通协作，办公协同入口，服务内容覆盖智慧安防、智慧后勤、智慧办公、智慧教学四个方面。以统一的大数据中心为核心，为学校搭建业务流程互联互通的平台；开放灵活的个性化服务配置，打通各业务数据壁垒，优化办公流程；全方位优化师生服务，为学生综合素质培养奠定基础，为教师能力发展搭建平台。多角度强化互动性，实现互动教学，搭建家校互动桥梁等。

二、项目设备清单

（一）设备及软件产品清单：

| 系统 | 序号 | 项目 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话语音系统 | 1 | 交换系统控制板 | 详见具体参数 | 块 | 1 | 工业 |
|  | 2 | 环路中继板 | 详见具体参数 | 块 | 2 | 工业 |
|  | 3 | VOIP用户板 | 详见具体参数 | 块 | 1 | 工业 |
|  | 4 | 电源板 | 详见具体参数 | 块 | 1 | 工业 |
|  | 5 | 母板 | 详见具体参数 | 块 | 1 | 工业 |
|  | 6 | 内框 | 详见具体参数 | 只 | 1 | 工业 |
|  | 7 | 数字IP话机 | 详见具体参数 | 台 | 200 | 工业 |
| 硬质防冲撞系统 | 8 | 智能升降路桩 | 详见具体参数 | 根 | 27 | 工业 |
|  |  | （含路桩嵌入式控制系统） |  |  |  |  |
|  | 9 | 控制柜：一控八 | 详见具体参数 | 台 | 4 | 工业 |
|  | 10 | 应急手动装置 | 详见具体参数 | 套 | 2 | 工业 |
|  | 11 | 无线遥控器 | 详见具体参数 | 只 | 4 | 工业 |
|  | 12 | 专用线缆 | 详见具体参数 | 米 | 600 | 工业 |
|  | 13 | 防暴升降柱基础 | 详见具体参数 | 套 | 27 | 工业 |
| 人脸宿管系统 | 14 | 宿管信息发布屏（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
| 图书馆管理系统 | 15 | RFID图书标签 | 详见具体参数 | 张 | 100000 | 工业 |
|  | 16 | 读者证 | 详见具体参数 | 张 | 4000 | 工业 |
|  | 17 | 自助借还机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 18 | 升降式移动还书箱 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 19 | 自助查询机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 20 | 馆员工作站 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 21 | RFID安全检测门（双通道） | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 22 | 图书馆管理系统（核心产品） | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
|  | 23 | 智慧阅读管理软件 | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
|  | 24 | 大数据分析系统 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 25 | 图书自助杀菌机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 26 | 数字阅读机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 27 | 数据加工和服务 | 详见具体参数 | 册 | 100000 | / |
| 会议视频系统 | 28 | 98寸交互智能平板（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 29 | 移动挂架 | 详见具体参数 | 套 | 5 | 工业 |
| 校园电视台系统 | 30 | 虚拟演播主机 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 31 | 无线话筒 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 32 | 耳返 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 33 | 控制室话筒 | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 34 | 音频接口 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 35 | 枪式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 36 | 电池 | 详见具体参数 | 块 | 1 | 工业 |
|  | 37 | 4K/高清存储卡 | 详见具体参数 | 张 | 1 | 工业 |
|  | 38 | 读卡器 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 39 | 提词器 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 40 | 教育视频资源应用平台 | 详见具体参数 | 台 | 1 | / |
|  | 41 | 平台服务器 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 42 | 调音台 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 43 | 视频编辑软件(非编) | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
|  | 44 | 非编管理电脑 | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 45 | 监听耳机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 46 | 监听音箱 | 详见具体参数 | 只 | 2 | 工业 |
|  | 47 | 16口千兆交换机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 48 | 导播显示器（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 49 | 无线鼠标键盘 | 详见具体参数 | 套 | 2 | 工业 |
|  | 50 | 机柜 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 51 | 监控操作台 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 52 | 导播座椅 | 详见具体参数 | 套 | 2 | 工业 |
|  | 53 | LED柔光灯 | 详见具体参数 | 台 | 20 | 工业 |
|  | 54 | COB聚光灯 | 详见具体参数 | 台 | 16 | 工业 |
|  | 55 | 专业吊顶延杆，恒力铰链 | 详见具体参数 | 个 | 36 | 工业 |
|  | 56 | DMX512信号放大器 | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 57 | 1024控台 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 58 | 灯光桁架 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
| 无纸化会议系统 | 59 | 无纸化主机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 60 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
|  | 61 | 无纸化流媒体主机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 62 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
|  | 63 | 无纸化会议终端 | 详见具体参数 | 台 | 30 | 工业 |
|  | 64 | 无纸化会议终端软件 | 详见具体参数 | 套 | 30 | / |
|  | 65 | 无纸化升降器（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 30 | 工业 |
|  | 66 | 网络主机 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 67 | 网络中控主机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 68 | 拼接处理器 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 69 | 触摸屏（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 70 | 控制器 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 71 | 平板电脑（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 72 | 无线路由器 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 73 | 高清视频终端 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 74 | 摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 3 | 工业 |
|  | 75 | 录播主机 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 76 | 电源管理器 | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 77 | 交换机 | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 78 | 台式电脑 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 79 | 机柜 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
| 教学录播系统 | 80 | 录播主机 | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 81 | 导播系统 | 详见具体参数 | 套 | 5 | / |
|  | 82 | 显示器（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 83 | 互动系统 | 详见具体参数 | 套 | 5 | / |
|  | 84 | 高清云台摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 20 | 工业 |
|  | 85 | 4K教师全景摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 86 | 4K学生全景摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 87 | 图像智能跟踪定位系统 | 详见具体参数 | 套 | 5 | / |
|  | 88 | 指向麦克风 | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 89 | 无线麦克风 | 详见具体参数 | 套 | 5 | 工业 |
|  | 90 | 有源音箱 | 详见具体参数 | 对 | 5 | 工业 |
|  | 91 | 24口POE交换机 | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 92 | 光模块 | 详见具体参数 | 台 | 10 | 工业 |
|  | 93 | 资源管理平台 | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
|  | 94 | 云空间存储服务 | 详见具体参数 | 套 | 1 | / |
|  | 95 | 专业导播台 | 详见具体参数 | 台 | 5 | 工业 |
|  | 96 | 观摩电视（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 10 | 工业 |
|  | 97 | 操作台 | 详见具体参数 | 套 | 5 | 工业 |
|  | 98 | 附件及线材 | 详见具体参数 | 批 | 5 | 工业 |
| 智慧班牌系统 | 99 | 电子班牌（强制节能产品） | 详见具体参数 | 台 | 72 | 工业 |
| 定向广播系统 | 100 | 安静操场音响 | 详见具体参数 | 台 | 12 | 工业 |
|  | 101 | 多路音频分配器 | 详见具体参数 | 台 | 3 | 工业 |
|  | 102 | 音频光端机 | 详见具体参数 | 对 | 3 | 工业 |
|  | 103 | 反馈抑制器 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 104 | 调音台 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |

注：标注工业的设备产品必须按照中小企业声明函格式填写完整、明确，否则不享受中小企业有关扶持政策。

三、项目具体产品参数和服务要求：

（一）具体产品参数要求：

| 序号 | 项目 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换系统控制板 | 实现内部电话交换、基于嵌入式技术的片上处理系统，大容量NAND FLASH储存，支持在线升级程序；语音导航、彩铃、语音总机等所有呼叫控制，语音接续；支持4096*4096交换网络。 |
| 2 | 环路中继板 | 每块板卡支持16路环路中继，用于对接运营商和外线。 |
| 3 | VOIP用户板 | 最大注册256路VOIP用户 |
| 4 | 电源板 | 将-48V转化为各印刷线路板工作所需的各种直流电压 |
| 5 | 母板 | 连接各个板卡跟主控板的信号通信 |
| 6 | 内框 | 每框提供2个主控板/分控板槽位、16个业务槽位、电源板槽位，每层需要1个 |
| 7 | 数字IP话机 | 128x48黑白点阵屏(无背光)，支持百兆以太网，2个SIP账号，支持PoE供电，三方电话会议等丰富功能 |
| 8 | 智能升降路桩 （含路桩嵌入式控制系统） | 1.动力系统 ：DC36V 机电驱动（安全电压）； 2.升降路桩内柱直径219mm，开挖深度1100mm； 3.升起高度：600mm； 4.柱体厚度：7±1mm； 5.材质：柱体为304不锈钢，内柱表面拉丝处理； 6.警示功能：360度红色警示灯； 7.机芯防护等级：机芯IP68； 8.整机外壳：内外柱体密封设计.防尘防水； 9.运动速度：≥150mm/s； 10.工作温度：-40℃~70℃（低温情况无需加热）； 11.防顶功能：升降路桩在上升过程中，遇到障碍物，遇阻力达到设定值时立刻停止上升动作； 12.连接电压：为了防止漏电安全隐患，控制柜到升降路桩之间的连接线电压须≤DC36V； 13.应急处理：停电状态可通过手动方式下降柱子，快速释放通道； |
| 9 | 控制柜：一控八 | 1．输入电压：AC 220V； 2．输出电压：DC 36V； 3．防护等级：IP54； 4．控制方式：无线遥控； 5．安装方式：室内外安装均可； 6．温控装置：控制柜上设有独立进风过滤网.排风扇及调节温度控制器，实现环境温度触发设定值启动排风降温； 7．应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮； 8．可扩展接口：控制柜主板上预留警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口； 9．独立电源：每根升降路桩独立配480W电源，可对工作电压进行调节； |
| 10 | 应急手动装置 | 1.输入电压：AC 220V； 2.输出电压：DC 36V； 3.容量：2.5AH； 4.停电后可手动对单根柱子进行上升和下降操作150次以上； |
| 11 | 无线遥控器 | 1、控制方式：无线433Mhz FSK ； 2、控制距离：≥50m； 3、控制动作：路桩升、降、停，灯开关； 4、采用调频调制，抗干扰，内置（AES）加密器，确保传输信号安全性； |
| 12 | 专用线缆 | 4四芯护套线； 规格：RVV2×1.0+2×1.5； |
| 13 | 防暴升降柱基础 | 定制 |
| 14 | 宿管信息发布屏（强制节能产品） | 1、支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 2、支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 3、支持近7日归寝/签到人数统计； 4、支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 5、支持展示关联考勤点视频画面。 6、支持通过EDU平台配置后，人脸识别联动语音播报。 7、显示参数： 55寸，3840 × 2160@60Hz，450cd/m2 8、系统参数：Android 8.1，Cortex-A17， 4核，主频1.6 GHz，内存2G，16G EMMC 9、接口参数：LAN × 1，Wi-Fi × 1，USB 2.0 × 2，TF Card × 1，BT 4.0 × 1，AUDIO IN × 1，HDMI × 2，VGA × 1，AUDIO OUT × 1，speaker (8 Ω 2 W) × 2 |
| 15 | RFID图书标签 | 1.工作频率：采用高频段13.56 MHz，确保与全球范围内广泛使用的RFID设备兼容，提供稳定、可靠的信号传输; 2.国际标准：严格遵循ISO/IEC 15693和ISO 18000-3国际标准，确保RFID电子标签在全球范围内具有高度的互操作性和通用性; 3.读写次数：经过严格测试，标签的读写次数超过10万次，保证了长时间使用下的稳定性和耐用性; 4.数据保存：标签内部数据可保存至少10年，确保数据长期存储的可靠性和安全性; 5.唯一序列号（UID）：每个标签都拥有一个独特的、不可改写的UID，提供唯一的身份识别，同时支持加密功能，防止信息泄露; 6.无源工作：采用无源设计，无需内置电池，通过外部阅读器提供的射频能量进行工作，降低成本且易于维护; 7.非接触式读写：支持非接触式读写操作，无需物理接触即可实现数据的读取和写入，提高操作效率和便捷性; 8.防冲突机制：采用先进的防冲突算法，确保在多个标签同时进入识别区域时能够可靠地进行读取和识别，避免数据冲突和误读; 9.数据扩展性：内置大容量存储器，支持重复读写操作，用户可根据需要自定义数据格式和内容，实现灵活的数据存储和管理; 10.防盗功能：支持EAS和AFI防盗功能，有效防止未经授权的访问和资产丢失; 11.天线材质与工艺：采用铝或铜质天线，通过蚀刻法工艺制造，确保天线的高性能、稳定性和耐用性，提高信号传输质量; 12.粘贴稳定性：标签自带中性粘胶，能够牢固地粘贴在各种物品表面，不易撕毁和脱落，确保长时间使用的稳定性; 13.贴标温湿度：建议在贴标时保持温湿度在[10℃ to 40℃]和20% to 80%RH的范围内，以确保粘胶的最佳粘贴效果和标签的性能稳定性; 14.使用温湿度：标签可在[-20℃ to +50℃]和20% to 80%RH的温湿度范围内正常工作，适应各种环境条件下的使用需求; 15.保质期：在标准存储条件下（温度23±5℃、相对湿度50±10%），标签可保存一年，保持稳定的性能和质量; 16.天线制程：采用铝蚀刻技术制造天线，具体为AI(30μm)+PET(38μm)+AI bridge(10μm)的层叠结构，确保天线的高性能和稳定性; 17.读取速度：读取速度达到0.1秒以上，支持快速、准确地识别多个标签，提高工作效率和处理速度; 18.基材材质：采用PET作为基材材质，具有优异的耐候性、抗撕裂性和透明度，确保标签的稳定性和美观性; 19.使用警示：在搬运和使用过程中需特别注意防水、避免剧烈撞击和禁止挤压或弯折芯片部分，以确保标签的正常工作和性能稳定; 20.尺寸规格：天线尺寸为45*45mm，标签整体尺寸为50*50mm，便于在图书上粘贴和使用; 21.标签表面定制：标签的表面可以定制印刷各种信息，如文字、编码、一维/二维码、LOGO图像等,这些信息可以根据用户的实际需求进行定制，用于产品识别、品牌宣传等多种目的; 22.包装方式：标签采用不干胶铜版纸进行封装，并自带背胶卷状静电包装，方便存储和运输，同时可根据用户需求进行定制印刷和包装。 |
| 16 | 读者证 | 1.工作频率：13.56 MHz; 2.芯片：ICODE2; 3.存储容量：唯一ID序列号，存储容量102 bits; 4.有效使用寿命：10 年；可读写100,000次以上; 5.外形尺寸：85mm*50mm *0.9mm，RFID读者证大小、规格符合相关智能卡国际标准，如ISO7816-1标准等（可封装各种尺寸、孔距等）; 6.读写时间：1～2ms，读写距离：0～100mm; 7.环境温度范围求：-30℃—75℃; 8.可印刷条形码和条形码数字，附签名条和签名条底纹印刷; 9.正反面印刷直接印制印刷在RFID卡上，然后双面覆膜; 10.可根据图书馆需求印刷logo图标及微信二维码; 11.封装材料：PVC、ABS、PET、PETG、0 13mm铜线; 12.封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊/PVC层压; 13.RFID读者证主要用于读者的身份识别，是采用内嵌RFID标签的卡片，可在其中的RFID标签的存储晶片中多次写入及读取读者的基本信息，用于从事读者的流通借还操作、读者的身份辨识操作等。读者证标签中可存储以下信息：读者证号、读者姓名等信息; 14.RFID读者证中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写; 15.RFID读者证可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度; 16.RFID读者证必须使用防冲突的运算法则，能保证多个标签同时可靠识别; 17.RFID读者证具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息被泄露或随意改写; 18.RFID读者证为无源标签，须符合ISO 15693、ISO 18000-3标准; 19.RFID读者证固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围。 |
| 17 | 自助借还机 | - 标准：ISO15693、ISO14443A/B、ISO18000-3M3标准; 2.工作频率：13.56Mhz; 3.屏幕参数：尺寸≥21.5 寸（竖屏），分辨率 1920*1080ppi，比例 16:9，十点电容触摸屏; 4.主机配置：内存不低于 4G，SSD 不低于 128G，自带 wifi 功能; 5. 系统支持借书、还书、续借、读者查询等自助功能，管理员能够设定开启或关闭某项功能，操作界面多元化,操作界面多样化，后台提供 3 个及以上风格界面，以供管理员依据场景自由选择; 6.系统支持出厂标配 IC 读者卡、二维码电子借阅证扫描两种认证方式，可选配人脸识别和身份证，管理员可以根据需要后台开启或任意关闭某个认证方式; 7.借书、还书流程的操作页面中，读者进行认证时若失败，则支持多次尝试，并且支持在同一页面实现无缝切换认证方式; 8.在界面中针对每一个步骤均进行操作提示，具备语音交互提示功能，以便于读者能够顺利且便捷地完成借还流程; 9.完成借书操作前，支持读者对图书信息确认，如书名、定价、索书号、条形码、架位号、图书状态等信息,且需同时支持常规图书 10 本左右; 10.借书、还书、续借以及查询流程的操作页面中，支持倒计时功能，以便读者在中止流程时，界面能够回归至首页; 11. 具备完备的实时系统日志功能，当面临断电或断网等突发状况时，系统具备自动重连能力，能够自行实现网络连接的恢复，而无需馆员进行任何协助连接或重启等相关操作; ▲12.系统支持读者个人中心查询功能，支持呈现读者个人的基本信息，同时支持对借阅历史、当前借阅等功能的查询（提供读者信息安全防护系统著作权登记证书复印件作为佐证材料并加盖原厂公章）; 13.系统支持通过微信图书馆电子二维码借阅证进行借还书操作; 14.系统支持使用微信支付逾期罚款，不便在线支付的读者，可以前往人工台进行处理; 15.系统支持读者借书时进行密码验证，并且后台管理员可以设置关闭密码验证功能; 16.系统支持管理员后台查看借书数据、还书和续借数据; 17.提供免费软件培训、软件升级服务; 18.材质：钣金、亚克力、钢化玻璃; 19.外观设计新颖美观，符合人体工学特点，具有防撞、防磕碰设计，符合图书馆装修设计风格; 20.供电要求：DC供电 12V/5A; 21.工作环境：工作温度-10-60度 相对湿度：5%-95%无冷凝; 22.整体规格：长≥500mm*宽440mm*高≥1600mm,整体设计符合人体工学; ▲23.自助借还机内铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》（提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章）; ▲24.通过静电放电抗干扰度、高温存储、低温存储、湿热存储符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗干扰度试验》(提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章); 25.支持SIP2国际标准协议等接口与图书管理系统数据库进行数据交换,确保系统安全,实现与其他图书馆系统的无缝对接; ★26.图书感应区采用钢化玻璃材质,防撞、防磕碰、表面覆膜的耐磨损设计,具有防爆功能,玻璃破碎不能溅出伤人,透过率≥93%,光泽度（AG）面80±15,雾度5%-14%,表面硬度≥7H（提供具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章); ★27.材质:钣金、亚克力、钢化玻璃,整机选用钣金,厚度：厚度≥1.5mm,工艺精细,表面经过环保喷涂处理,平整亮洁,耐用且不易腐蚀(提供具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章); ★28.电气强度要求：网电源进线与其已保护接地的外壳之间应能承受1500V 波形基本上为正弦波、频率为50Hz的交流电压,历时lmin.试验期间,不应出现击穿(提供具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章); ★29.整机屏幕亮度可根据外界环境光线显示内容的亮度变化自动调节背光亮度,且低蓝光保护,可有效过滤LED光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光,保护青少年群体视力健康（提供具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章); ★30.整机具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤等安全保护（提供具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章); ▲31.散热方式：具有静音设计,正面噪音≤35db,通过箱体结构进行散热（提供具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章); - ▲32.视觉舒适度：画面柔和,不刺眼睛,适合长时间观看,人眼视觉舒适度（VICO）指数检测结果≤2（提供具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章)。 |
| 18 | 升降式移动还书箱 | 1.箱体结构：采用木板层、钢板层、绒毯层和铝合金包围的复合式箱体设计，确保箱体质量轻、美观、坚固且耐用; 2.自动升降：设计有自动升降功能，根据放置图书的重量自动调整高度，方便图书的拿取，省时省心; 3.静音刹车：配备万向静音刹车滑轮，质量轻、耐磨性好，运行时超低噪音，确保图书馆安静的阅读环境; 4.环保烤漆：表面采用环保粉末磷化烤漆处理，附着力强，无污染无异味，符合环保标准; 5.容量存储：800MM的深度空间，可容纳150多本图书，满足图书馆大量图书的存储需求; 6.读者便捷：允许读者随时随地自助还书，无需排队，节省时间; 7.高效管理：帮助管理员快速完成图书的搬运、分类和上架，提升图书管理效率; 8.承重能力：整体最大承重220kg，升降托架有效最大承重100kg，确保图书安全存放; 9.抗变形设计：经过严格测试，升降托架抗变形次数达到10万次，保证长期使用不变形; 10.规格标准：700*600*800mm，符合图书馆常用尺寸标准，方便摆放和使用; 11.稳定性高：结构稳固，运行稳定可靠，减少图书搬运和上架过程中的安全风险; 12.耐用耐磨：滑轮采用耐磨材料制作，延长使用寿命，减少维护成本; 13.操作简便：托盘升降操作简便，无需额外工具或复杂步骤，提高工作效率; 14.移动灵活：滑轮设计使得移动还书车可以灵活移动，方便在不同书架之间转运图书; 15.安全锁止：配备刹车功能，确保在不需要移动时能够稳定停放，防止意外滑动; 16.维护简单：表面烤漆处理使得箱体易于清洁，维护简单方便; 17.美观大方：箱体设计美观大方，符合图书馆的整体装修风格; 18.人体工学：托盘高度设计符合人体工学原理，方便工作人员操作。 |
| 19 | 自助查询机 | 1.屏幕参数：32寸，10点精准电容触摸; 2.材质：钣金 钢化防爆玻璃; 3.操作系统：Android 7/9; 4.主机配置：四核Cortex-A17,Mali-T764 GPU，内存≥4G内存，SSD≥32G，自带wifi; 5.供电要求：DC供电12V/5A; 6.与图书馆后台系统、微信图书馆信息无缝对接，实现馆藏文献查询功能; 7.可通过题名、作者、ISBN、分类、出版时间等检索方式查询所需图书; 8.读者可自助查询图书基本信息、图片，该书对应馆藏条形码的在馆状态、馆藏地、架位号等信息，读者可自主收藏、预约该书; 9.支持图书评论、图书推荐功能; 10.支持《中国图书馆图书分类法(第五版)》简表形式展示图书信息，方便读者快速精准找到所需类别图书; 11.支持文献借阅排行，可查看图书基本信息及借阅次数，至少列出TOP100供读者参考; 12.支持手机号登陆、读者证等方式输入密码登陆读者个人图书馆,读者可查看个人信息、修改登陆密码; 13.支持读者查看个人借阅管理(如借阅历史、当前借阅、文献收藏、当前预约、历史预约等)、读者荐购、超期罚款等财务信息; 14.管理员后台可设置图书封面、图书推荐、馆内公告、馆内制度等基本信息,可审核读者荐购、读者评论等信息，管理员可自定义OPAC检索平台名称; 15.定时开关机：支持; 16.工作环境：工作温度-10-60度 相对湿度：5%-95%无冷凝; 17.规格：约458*440*1018.5mm(长宽高); 18.▲提供OPAC检索系统软件著作权登记证书复印件并加盖所投产品厂家公章。 |
| 20 | 馆员工作站 | 1.工作频率：13.56Mhz; 2.标准：支持ISO15693、ISO18000-3标准; 3.一体化设计，内嵌读写模块和天线，可对RFID标签非接触式进行阅读，有效读取、改写RFID电子标签; 4.具有快速防碰撞处理算法，读取标签速度高达50张/秒; 5.具有实时系统工作日志功能,查看用户操作日志的创建时间、操作内容等; 6.工作站支持借还书等流通功能，支持给读者办卡、换证、收退费等读者管理功能; 7.具备标签加工功能，可对图书标签、层架标签等进行注册、更换、修改、销毁、进询等操作;转换操作时，条形码号可自动递增或者递减，支持更换馆藏地，以提高管理员转换工作效率,操作列表可显示图书条形码、单价、出版时间、馆藏地址、架位号、状态、RFID标签码、转换状态等基本信息 8.支持数据查询功能，如借阅统计、办证统计、财务清单、标签转换统计等，统计结果可根据需要导出表格或者打印纸质清单; 9.射频功率：0.25~1.5W（可调）; 10.读写范围：15~41CM（本距离与卡片尺寸有关）; 11.外壳材质：PCB和钣金; 12.规格尺寸：379.5x290x20.7mm; 13.馆员工作站经过静电放电抗扰度试验后，可以正常工作，指示灯显示正常。; ▲14. 馆员工作站经过盐雾试验后，外观无异常，结构无损坏，可以正常工作，检验合格。（提供依据(GB/T2423.17-2008)检验标准，具有省级或以上质量监督检验机构出具的具有CMA标识的有效检验报告的复印件并加盖所投产品厂家公章）; 15.馆员工作站铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。 |
| 21 | RFID安全检测门（双通道） | 1.工作频率：13.56MHz; 2.射频功率：1~8W可调; 3.标准支持：ISO15693和ISO18000-3标准，确保与各种RFID标签的兼容性; 4.防盗模式：支持EAS、AFI等防盗模式; 5.集成技术：集成红外传感器和三维全向感应技术，实现人流统计和快速精准检测RFID电子标签; 6.多标签时，安全门具有很高的检测性，要求无误报、无漏报; 7.存储容量 :报警记录＞50000 条,每日人流量＞2000 条; 8.响应速度：响应速度≥30个标签/秒，通道宽度90cm±5cm，满足高流量场所的需求; 9.通道宽度 :标配90cm,可调节范围80-140cm; 10.系统可实时显示人的进/出统计数，调节报警声音大小，设置安全门报警模式; 11.安装方向：安装时需注意安全门设备箱的朝向，全部朝向同一方向，参考安装说明书进行安装; 12.多通道：单片门禁支持多通道和双通道应用，适应不同规模的图书馆和阅览室需求; 13.脱机防盗：独特的天线设计方案使得脱机防盗报警模式最远可达140cm，提供强大的安全保障; 14.通信接口：支持USB、串口、以太网、WIFI等多种外部通信接口，方便用户根据实际需求选择合适的接入方式; 15.主动被动报警：系统不仅支持传统的安全门报警方式，还支持被动（手机借书时）报警，为用户提供更灵活的防盗解决方案; 16.故障检测：支持安全门干扰检测和天线故障检测，确保系统稳定运行，减少故障发生; 17.故障氛围灯：支持断网故障提示灯和门失联故障提示灯，方便用户快速定位问题,同时支持氛围灯设置，提供舒适的阅读环境; 18.噪声检测：支持环境电磁干扰检测，确保系统稳定运行; 19.用户界面：内置声光报警提示功能，3.5寸显示屏显示人流量信息，方便用户直观查看和管理; 20.金属干扰：请勿将安全门靠近大面积金属物体，确保天线参数稳定，至少距离金属1.2米以上; 21.噪声干扰：安装位置周围不能有强大的机械驱动设备，如变压器、发电机等，确保环境噪音在2000mv以下; 22.频率干扰：安全门周围不能有同类频率（13.56MHz）的其他设备，避免频率干扰; 23.供电规格：输入电压AC 100～240V、输入频率50～60Hz; 24.最大功耗 ：25W; 25.外壳材质 ：亚克力、铝型材和钣金,耐用且轻巧的材质组合，确保设备结构的稳定性和外观的时尚性; 26.外观尺寸：长1660mm*宽636mm*高120mm; 27.底座尺寸：长636mm*宽120mm*高16.3mm; 28.重量 ：25kg/片; |
| 22 | 图书馆管理系统（核心产品） | 1.系统支持 B/S 、C/S两种架构模式，支持云端SAAS访问模式、本地私有化部署、Windows、Linux 平台、国产化系统部署等; 2.数据库需采用稳定可靠、可弹性伸缩的关系型数据库，具备容灾、备份、恢复、迁移功能，提供高可用、高可靠、高安全的 MySQL 数据库，以保证图书馆相关数据安全存储不丢失; 3.系统包括采访模块、编目模块、流通模块、典藏模块、期刊模块、读者管理、报表模块、OPAC设置、系统设置、帮助中心等; 4.系统支持采访征订数据导入，导入文件格式支持MARC、Excel清单，可自定义查重字段，标记重复数据数量; 5.支持订购单管理、验收单管理，可对新增、删除、关闭操作; 6.支持图书荐购记录处理，可以记录待审核、通过、驳回、未处理、不订购、已订购、验收中、到馆、采购不到等状态; 7.支持审核通过的荐购记录转换成订购单，同步发送到书商对应的邮箱，通过短信形式通知对方; 8.可对已订购到馆图书逐条验收，对未到齐或多出图书做出提示并统计相应信息; 9.支持图书到馆直接验收处理，支持无订购记录的情况下验收、编目、馆藏分配操作; 10.采访统计支持按种、册查询，可导出订购单清单、验收单; ▲11.为提高编目效率，图书编目参数可以设置条码自动记忆、保存后自动弹出新增查重页面、非中央库数据仅命中一条时直接套录使用、无命中数据直接弹出新增记录弹窗、中央库数据仅命中一条时直接添加复本、MARC实时检测、索书号重复可保存功能的参数设置（提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图并加盖所投产品厂家公章）; 12.支持编目录入查重时，重复数据自动添加复本馆藏信息; 13.系统支持表单编目、MARC编目两种形式，可设置默认表单编目或MARC编目; ★14.在MARC编辑页面，支持新建、插入子字段、插入字段、复制、剪切、粘贴、删除字段、删除子字段、复制整个MARC、粘贴整个MARC、自动生成数据、生成拼音、字段排序、数据校验等功能且支持快捷键操作，保存MARC数据时，系统可实时检测MARC不规范字段（提供MARC标准格式检测系统著作权复印件并加盖所投产品厂家公章）; 15.系统支持文献条码号打印，可设置模板、单个打印次数、打印预览等; ▲16.系统支持按《中国图书馆分类法》(第五版)详细分类浏览，统计系统数据总种数、总册数，对应分类下，显示此分类号下所有馆藏数据，支持逐级根据分类统计馆藏数据列表（提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图并加盖所投产品厂家公章）; 17.系统支持图书检索功能，可通过 ISBN、正题名、第一责任者、丛书名、分类号、馆藏地址、批次号、主题词、文献条码号、文献条码范围、入库时间范围、出版时间、文献状态查询图书; 18.系统可以支持单个条码、多个条码、批量导入形式完成图书盘点、图书注销、条码删除、条码替换功能，可设置是否确认图书信息，“是”则显示对应书目信息及馆藏信息，核对信息无误后，可完成盘点、注销、删除、操作，批量导入条码时，可检查出文件中错误条码号; ▲19.系统支持馆藏条码替换功能，可以支持单个条码、多个条码、导入外部文本文件输入内容，新文献条码以条码范围形式替换（提供权威检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图并加盖所投产品厂家公章）; ▲20.系统支持架位号设定功能，可以支持选择文献条码、索书号范围两种方式进行批量设定架位号（提供权威检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图并加盖所投产品厂家公章）; 21.系统支持架位号新建、批量设置架位号、架位查询，支持扫描条码入库层架、批量导入条码上架功能; 22.支持馆藏批处理功能，支持批量修改编目批次、馆藏地、入库时间、文献流通类型; 23.支持下载离线借还客户端，实现离线借还，使馆内业务不受网络影响; 24.支持批量修改读者密码、读者类型、读者单位、读者状态、截至日期，可以批量或者逐个打印读者证; 25.读者借阅方式可以支持 IC、ID、身份证、社保卡、条码卡、人脸识别、手机号、校园一卡通、二维码等; ★26.支持批量导入读者信息、读者照片功能，可下载读者导入模板文件，读者照片应支持 ZIP 压缩包完成批量导入（提供读者个人信息安全防护著作权复印件并加盖所投产品厂家公章）; 27.支持流通规则配置功能，可配置通用流通规则、特殊流通规则，普通流通规则可配置超期每天的罚金、最大借书天数、最大续借次数、续借天数、丢书罚款倍率、污损罚款倍率、超期最大罚款金额、超期是否罚款、图书超期是否可归还，特殊流通规则添加、删除、启用、禁用功能，可根据读者类型、文献流通类型、馆藏地点去设置最大的借阅册数、最大借书天数; 28.支持假期设置功能，当归还日期在假期设置的范围内，系统则会自动延期到假期结束日期之前，避免因为假期而造成图书超期的问题; ★29.系统支持阅览管理功能，可以支持签到签退、阅览详情查看，支持现刊流通功能（提供权威检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图并加盖所投产品厂家公章）; 30.系统支持期刊装订功能，记录装订状态、装订复本、装订时间; 31.系统支持期刊编目，对已装订过刊编目入库操作，期刊编目参数配置，支持 Z39.50 服务器选择; 32.可配置 OPAC 网页端图书推荐功能，设置新书推荐、读者推荐功能，对推荐图书显示顺序设置; 33.支持馆内公告、馆内制度设置，支持 OPAC 的站外链接设置; 34.系统支持管理员角色设置，根据管理员角色开通不同系统功能权限，设置是否可归还非本馆藏地图书; 35.支持配置馆藏地点，对文献馆藏地点、期刊分发馆藏地点添加、删除操作; 36.支持供货单位管理，可自定义添加供货单位名称、联系人、电话、邮箱，对已添加的记录编辑、删除; 37.支持条码长度设置，根据不同的文献类型，设置不同条码号长度，设置编目时递增或递减; ▲38.系统数据接口可以支持导入套录库数据、馆藏书目导入与输出、书目MARC输出、Excel 转 Marc、导入文献流通（提供权威检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图并加盖所投产品厂家公章）; 39.系统支持 Excel 转 MARC 功能，将 Excel 清单内容转成 MARC 类型文件，MARC 类型文件支持GB2312、GB18030、UTF-8 编码格式; 40.系统支持导入外部文献流通记录，方便管理员统计查询读者借还书记录; 网页版OPAC 检索系统; 41.系统支持书目检索、分类浏览、新书通报、文献借阅排行列表、读者推荐排行列表、公告信息; 42.书目检索功能支持题名、作者、ISBN 关键字内容实时检索，实时显示检索结果; 43.支持高级检索功能，支持题名、ISBN、主题词、出版社多条件组合检索，可限定文献的类型、出版年范围以及结果排序方式; ▲44.支持分类浏览功能，《中图法》22 大类显示每个类别及子分类具体种数，可按树型列表展示，读者方便查看（提供OPAC检索系统著作权复印件并加盖所投产品厂家公章）; 45.支持读者使用手机号+验证码、读者证号+密码至少两种方式登录个人中心，支持修改登录密码; 46.个人中心支持查看当前借阅信息、历史借阅信息、预约列表信息、财务信息、我的评论、登录历史，对已借阅图书评论、已预约图书取消; 47.个人中心支持图书荐购功能，可查看历史荐购记录、荐购记录取消，管理员根据读者荐购完成图书采购; 移动图书馆; 48.支持题名、作者、ISBN、主题词、出版社检索条件，实现全部馆藏数据检索，文献详情页面支持对图书收藏、预约操作，显示馆藏信息、读者评论信息、可借数量; 49.个人中心支持修改密码，查看当前借阅、预约列表、借阅排行、我的收藏、读者荐购、借阅历史、财务信息功能; 50.个人中心可绑定读者证号生成二维码电子借阅证，支持新注册二维码电子借阅证，支持手机号接收验证码注册; 51.个人中心支持读者头像上传，自动检验人脸信息，不符合的照片禁止上传，上传成功可实现人脸识别借还书; ★52.支持对接钉钉、微信公众号等（提供掌上移动图书馆平台著作权复印件并加盖所投产品厂家公章）。 |
| 23 | 智慧阅读管理软件 | 1、智慧阅读管理平台支持移动端（手机或平板电脑）和PC电脑，提供安卓APP和微信公众号等多种访问入口。后台程序采用B/S架构，大型关系型数据库，主流框架等技术。 2、课堂教学：课堂教学支持从小学1年级到高中12年级，课堂课按照科目、年级进行分类，同时满足学校为学生提供的自定义课外兴趣科目，课堂情景的移动端投屏到大屏幕，包括课堂讲义、抢答、投票、主题讨论等环节，通过课后习题的发布，对课堂的学习效果进行测评，除阅读课可进行多维度的测评外，不同科目的课程支持不同维度自定义的测评，课堂测评结果提供根据学生个人、班级的分析报告；移动端支持学生习题的错题集，辅助自选习题。 阅读任务：老师给学生发布阅读任务，阅读任务包括了阅读打卡、阅读笔记的任务；提供移动端的学生阅读日历和管理端的学生阅读报告、阅读任务报告、笔记分享、笔记点赞功能，老师对学生的读书笔记进行评分、点评。 3、考试评测：可按照不同科目、年级进行考试分类划分；题目支持手工录入和WORD格式导入，题库方便考试复用；考卷支持自动组卷和手动组卷功能，自动组卷为默认方式，自动组卷支持多个题库中按照难度等级、题型进行随机抽题，考试支持移动端、微信、短信的考前、考后、成绩公布通知。考试后提供学生个人、班级、年级、学校多等级的本次考试报告，同时提供往期考试情况的对比报告，更便于学生、教师和学校了解学生的学习情况趋势和老师教学情况的趋势。 4、教学活动：加强学生的兴趣爱好培育，学生进行活动报名、活动签到、活动评分、活动心得，活动组织者进行活动心得评语、活动回顾总结。 5、数据分析：大数据大屏，提供学生、班级、年级阅读排名，最热资源排名，年级、班级、学校阅读科目资源分类占比，男、女生阅读资源分类占比，考试评测通过率等数据实时监控；学生移动端支持学生对学习画像报告，提供自身的阅读能力、阅读喜好、学习能力发展趋势的数据分析。 6、系统扩展：支持与学校微信公众号的集成；支持与学校图书馆的借阅功能的扩展，提供图书查询、图书借阅、图书续借、图书馆导览的对接功能。 7、阅读资源：支持教师自主上传资源，格式支持PDF/word/图片等常用格式。 |
| 24 | 大数据分析系统 | 1.屏幕尺寸:55寸; 2.可视角度:上下178℃-左右178℃; 3.主机参数：4G内存、硬盘128G，自带Wifi; 4.接口:支持VGA、HDMI; 5.实时展示进馆总人数、出馆总人数、借书总次数、还书总次数; 6.展示图书馆总藏书册数，支持馆藏图书22类别以柱形图数据展示; 7.实时展示当日借还书数据，以折线图形式展示当日各时间段借还书数据; 8.支持热门图书排行榜展示; 9.支持显示图书馆后台发布的公告、通知等内容; 10.模块化管理后台，操作员可隐藏不需要展示的模块,后台可修改发布馆内公告通知内容; 11.定时开关机:支持; 12.安装方式:默认壁挂,可选配移动支架、吊装支架; 13.工作环境:工作温度-10-60度 相对湿度：5%-95%无冷凝; 14.规格:约1253*723*40(长宽厚)重33Kg; |
| 25 | 图书自助杀菌机 | 1.机台提供使用者自行操作图书杀菌作业； 2.采用紫外线杀菌技术，总灯管数量≥8 组（单操作间），以保证每个角度的杀菌效果； 3.采用优质过滤器，能收集细微灰尘、细菌等环境中过敏元素，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质； 4.机台上设有透视窗（有效防止紫外线光伤害读者眼睛），提供读者随时观看杀菌作业进度； 5.具备人性化操作介面设计(如：one touch)，方便使用者操作； 6.杀菌作业不得于书籍封面或内页留下刮痕或损害痕迹； 7.杀菌时间提示采用炫彩七色灯号设计，杀菌时间可调，且所调杀菌时间必须与七色灯号工作同步； 8.为方便读者摆放书籍，前后书夹采用单仓双层设计； 9.内置8 英寸高清显示屏，循环播放使用视频，方便读者使用； 10.杀菌册数：一次≥8本(单操作间)； 11.2套横流风机，吹展效果好且噪音小； 12.加装漏电保护装置，有效保护读者的使用安全； 13.设备内置上下双操作按键（成人+儿童按键），适合不同身高读者使用； 14.外形尺寸：约650*600*1490mm； 15.整机功率：160W。 |
| 26 | 数字阅读机 | 1.系统能够支持在首页进行当前地理定位信息、天气状况以及时间信息的展示，通过精准且实时的呈现方式，全面、细致且准确地将地理定位详情、天气实时情况与具体时间等要素在首页予以清晰展现，以达成系统在该功能方面的专业性、完备性、完善性与规范性要求; 2.系统支持电子图书、听书以及视频等各类电子资源的有效展示，电子资源应涵盖多种广为应用的常见格式，视频资源具备高分辨率的显著呈现特质，音频资源具有清晰且悦耳动听的卓越音质表现，且在首页展示，系统页面排版应遵循规范、合理且有序的原则; 3. 在首页展示电子图书、听书以及视频等各类电子资源的精选推荐，提供分类导航，方便用户根据兴趣选择浏览不同类型的资源; 4. 系统将资源按照不同的主题进行分类，如历史文化、党课学习、文化艺术、好书推荐等，各类主题明确呈现，用户可以根据自己的兴趣和需求，选择相应的主题进行浏览和搜索; 5. 用户在不同主题之间可以随时进行灵活切换，无需退出当前页面或重新加载资源，切换操作流畅、快速，确保用户能够迅速定位到所需资源; 6.用户可以通过输入资源名称的部分关键词进行模糊匹配搜索，同时系统也支持精准匹配搜索，即用户输入完整的资源名称，系统将精确返回与该名称完全匹配的资源; 7.为了进一步提高搜索效率，系统支持通过资源的首字母进行快速检索，用户只需输入资源名称的首字母或首字母组合，系统即可展示符合条件的资源列表; 8. 系统优化搜索算法，确保搜索操作迅速响应，为用户提供流畅的搜索体验; 9. 系统采用先进的图形渲染和物理模拟技术，呈现逼真的仿真书架效果，在视觉和交互体验上具有高度的拟真度和沉浸感; 10. 支持书架的动态展示效果，如翻页、滑动等动作，增加书架的趣味性和互动性，用户可以通过简单的操作，轻松浏览和寻找书架上的电子图书; 11.用户在阅读电子图书时，可同步启动听书功能，系统利用先进的AI技术模拟真实人声，实现边阅读边听书的双重体验，为用户带来自然的听觉感受; 12. 无论用户是快速浏览还是细致阅读，系统都能确保朗读进度与当前显示的文字段落保持同步，用户在翻页或滚动页面时，朗读内容将自动跳转到相应位置，确保阅读的连贯性; 13. 阅听功能在界面设计上注重用户体验，确保用户能够轻松找到并操作相关功能，降低用户的学习成本和使用难度; 14. 系统首页能够明确显示当前 WIFI 的连接状态，包括连接与否、信号强度等相关具体信息，以便于管理员能够及时、精准地察觉并妥善处理相关问题，确保系统运行状态的实时可知性与可掌控性; 15. 支持对本地设备存储空间进行自动监控，当检测到存储空间不足时，系统将自动执行对已缓存的数据文件的清理操作，以保障系统的稳定运行和资源的合理利用; 16. 支持在 banner 区实现多主题图片的滚动展示功能，当点击相应图片时，能够顺畅地进入与之对应的主题之中，进而可查阅到相应的资源内容列表; 17.系统支持待机页功能，点击待机页面即可进入推荐的主题资源内容列表，亦可跳过待机页返回首页; 18.系统支持悬浮按钮快捷辅助操作，具备快捷返回、搜索以及进入主题分类等功能; 19.系统在线版支持第三方资源网站的展示，能够在程序内部直接进行打开操作，无需跳转至本地浏览器，悬浮按钮快捷辅助操作，可直接返回首页、后退、前进、刷新、退出等快捷操作功能; 20.支持 EPUB 资源呈现出仿真翻页效果，支持滑动翻页以及点击按钮来实现翻页阅读，在阅读过程中能够实时显示阅读进度，同时支持全屏阅读操作; 21.系统具备开机自动启动功能，同时设有软件退出防护机制以及进程防护机制，以有效阻止软件被人为地非法退出，确保软件能够持续稳定地运行，避免因不正当操作而导致软件意外终止，维持软件运行的连贯性、稳定性和安全性，使软件在各种使用场景下都能可靠地按照既定设定和要求进行运作，为用户提供持续、规范且完善的服务体验; 22.系统支持触碰图书封面，即可打开图书详情页，可进行在线阅读，亦可扫描二维码将图书下载至手机，在线阅读时页面加载迅速，翻页无卡顿; 23.系统支持触碰音频资源封面,即可播放音频,可查看内容简介，支持目录选集，支持触发上一节、下一节按钮进行选集，在播放过程中，支持前进、后退15S操作，支持音量调节，音频播放应稳定流畅，无杂音; 24.视频详情:系统支持触碰视频资源封面,即可播放视频，支持选集、全屏、静音、拖动进度条快进、后退操作，视频播放清晰，操作响应及时; 25.可通过手机可以直接扫描详情页二维码将电子资源下载至手机等移动终端,手机端需支持ios、android系统，下载速度应满足正常使用需求; 26.系统支持在线与离线版激活的可选模式，在线版支持每月不定时自动更新资源，离线版具备自定义设置离线资源所处路径的功能，离线文件能够被放置于硬盘、TF卡、U 盘等存储介质中，切实保障资源存储介质在兼容性与稳定性; 27.电子资源包含电子图书、音频以及视频等，其数量不少于 1 万册，且广泛涵盖文学小说、历史故事、名人传记、人文政治等诸多主题领域; 28.能够依据客户的实际需求辅助用户呈现第三方的特色资源内容; 29.采用 43 寸一体立式红外触摸屏幕，其外观呈现美观大方，具有流线型设计风格; 30.材质选用钢化玻璃、铝合金以及钣金; 31.整机颜色：黑色; 32.主机采用 RK3288 CPU，具备 4G 运行内存以及 32G 储存内存，搭载 Android 系统; 33.整机尺寸：长≥580mm 高≥1750mm 宽≥400mm; ▲34.需通过符合GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》的高温试验(提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的带有CMA标识的有效检验报告复印件); ▲35.为确保设备结构完整性和使用安全性，需严格遵循GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》中的试验要求，完成恒定力试验，并确保试验均符合试验标准要求（提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的带有CMA标识的有效检验报告复印件）; ▲36.设备在接触电流的测量、电压的测量、未接地的可触及零部件、接地的可触及导电零部件、测量装置和网络等方面，均需符合且通过GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》中有关预期接触电压、接触电流和保护导体电流的基本要求标准（提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的带有CMA标识的有效检验报告复印件）。 |
| 27 | 数据加工和服务 | RFID标签转换定位 |
| 28 | 98寸交互智能平板（强制节能产品） | 1.整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖厂家公章） 2.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） ★3.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★4.嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★7.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0 9.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 ★10.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★12.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 （提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 ★14.整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务；（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★15.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 16.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 17.8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256或以上SSD固态硬盘。 ▲18. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 19.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 |
| 29 | 移动挂架 | 1、承重≥100KG；2、全金属结构；3、底部带有4个可单独锁止的万向轮；4、配套的交互智能平板安装高度可调。 |
| 30 | 虚拟演播主机 | 1． 系统支持不低于4路HD SDI\SDI通道，1路HDMI输入通道。2个HD SDISDI输出通道，1路HDMI输出通道。 2． 支持6个模拟平衡音频输入接口，2个模拟平衡音频输出接口；1个3.5mm监听音频信号输出接口，支持SDI内嵌音频输入.输出；支持4机位Tally信号输出接口； 3． 系统配置要求：i9及以上，内存16GB及以上，5GB专业图形处理显卡及以上； 4． 场景服务：免费提供不少于300套三维场景库。 5． 支持高标清信号采集成H264编码格式的mp4文件录制，码率支持1-25M/bps任意调整，具有Clean信号录制功能。 6． 支持广电及专业素材格式，包含：视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H264，MOV，MPEG，MP4，WMV。音频包括MP3，WAV，WMA。图片包括BMP，PNG，JPEG。 7． 支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全。 ★8． 支持录制后生成带切换点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑。将不同的输入信号分别排列在故事板不同的轨道上，并显示各输入信号的切点，而PGM视音频作为BG轨道排列在故事板最下方，用于为后期编辑提供参考。（提供软件功能截图并加盖所投产品厂家公章） 9． 支持多路硬盘素材列表播放，超高清.高清视频文件可混合编入列表，硬盘素材入出点可设置；可实现本地硬盘素材列表循环.单条循环以及单条播放功能。 10． 实时接入不少于八路手机拍摄信号，实现手机低延时直播。 11． 支持片头片尾自动合成，在录制完成后支持生成包含片头片尾的视频；支持合成成品视频和背景图片+课程信息文字介绍模式，图片可自定义设置时长。 12． 支持录制过程中添加场记点，用于记录需要后期着重处理的点，以便视频导入到非编后快速定位，提高节目制作编辑效率。 ▲13． 系统支持大播单功能，支持将软件中所有操作编辑播单后一键控制播出，支持操作自定义编组，可将单条命令或者多条命令编入大播单，同时定义到键盘或翻页笔上，在节目制作时，只需要按一个按键，就能按事先编组的命令自动完成复杂的节目录制动作。（提供软件功能截图并加盖所投产品厂家公章） 14． 支持快捷键功能，可灵活配置快捷键，通过快捷键可进行信号切换等操作。 15． 支持云交互数据平台管理系统具有发布审核界面，发布审核界面支持在PC.平板等多终端进行评论信息审核.修改及删除。 ▲16． 支持云交互数据平台管理系统，支持微信评论互动，用户可通过微信观看直播，并支持微信投票.在线答卷.互动评论.抽奖等互动方式。（提供软件功能截图并加盖所投产品厂家公章） 17． 软件支持输出多画面监看信号，监看信号支持PGM和任意输入源，多画面输出支持不少于4种布局方式，其中监看信号源支持自定义设置。 ▲18． 直播支持实时将直播内容进行视频拆条，拆条可按5秒.10秒.15秒长度自由设定，并可对每条视频做打点处理；同一条视频可同时发布至不同自媒体平台。（提供软件功能截图并加盖所投产品厂家公章） ▲19． 支持延时播出功能，可实现输入基带信号和网络流媒体推流信号同时延时播出，延时播出时长最大支持60秒，延时播出中支持一键切换应急备播通道，备播通道支持图片.视频或任意一路输入信号。（提供软件功能截图并加盖所投产品厂家公章） 20． 支持在线图文字幕制作，提供独立的字幕预监窗口，字幕内容实时修改，并支持多字幕同时播出。可实现台标.标题字.跑马.动画的在线制作及播出。 21． 支持独立的图文字幕制作软件，可实现精美图文字幕的制作及字幕模板的快速修改。支持RTMP MMS推拉模式的高标清流媒体发布，支持流媒体发布，流媒体发布支持不少于四个地址同时发布.多地址发布支持设置不同分辨率及不同码率同时推流。 22． 支持实时慢动作回放功能，实现对输入信号一键截取慢动作回放镜头，慢动作截取时长支持1至60秒可调，回放速度支持0%至100%可调，慢动作回放素材支持列表和图标显示方式。 23． 支持对于VISCA协议的电控云台的远程遥控，可通过软件远程控制摄像机的俯仰左右摇移，镜头的远近推拉效果。 24． 支持内嵌真三维虚拟布景功能；实时对信号进行色键处理，可实现8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平.俯仰.变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可灵活调整主持人的位置及大小；可灵活调整虚拟物件的位置及光影效果。 25． 系统支持竖屏9:16输入输出，输出支持9:16网络流媒体输出，支持对接抖音.快手等网络竖屏直播平台，支持9:16竖屏文件录制。 ▲26． 软件支持专业定制的足球.篮球等体育赛事直播界面，界面提供快速修改体育赛事比分计分模板，可快速播出人名条.比赛比分标题条.出场名单介绍等图文模板，支持导入execl文件中的队员数据。（提供软件功能截图并加盖所投产品厂家公章） 27． 软件具有提词器.本地绘画功及美肤处理功能等扩展功能。 |
| 31 | 无线话筒 | 1.射频载波频率范围,470–937.5 MHz, 2.扩展的20 Hz至20 kHz频率范围，超过120 dB的动态范围 3.数字式预开关分集 4.通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对,2节AA电池可持续使用长达8小时， 5.自动延迟3.2 毫秒 6.阻抗50 Ω |
| 32 | 耳返 | 1.立体声个人监听系统提供清晰细腻的24位数字音频处理能力， 可为舞台的每个角落带来最大的自由度， 2.专利的音频参考压缩扩展技术可确保实现最清晰的音质.超低的底部噪声和零杂音。 3.可靠的无线覆盖性能使有效范围扩大至90米以上，并消除信号丢失问题。 4.PSM 300系统便于设置和操作，提供一键式频率扫描和同步功能，可发现并分配清晰的无线通道。 5.调节音量，利用MixMode技术或立体声模式，通过两个音频通道实现个性化的混音效果。 6.信噪比最高可达90 dB。 7.频率扫描和红外线同步功能可以快速发现并分配清晰的通道。 8.半机架.单通道发射机设计，附带机架安装套件。 |
| 33 | 控制室话筒 | 1.工作电压：48V DC 2.等效噪音：20dBA（SPL） 3.麦克风类型：心形指向性驻极体 4.频率响应：30Hz~20KHz 5.信噪比：>96 dB 6.最大声压级：125dB(THD∠3%) 7.动态范围：96dB 8.话筒杆长度：420mm 9.麦克风灵敏度：(-42dB±2dB) 10.单元接口：3P凤凰母座/卡侬座 11.讨论：√ 12.颜色：灰色.银色 13.净重：0.80kg 14.外型尺寸：126*108*60mm（不含咪杆） 15.安装方式：桌面式 |
| 34 | 音频接口 | 1.音频通道数：16进10出 2.信号处理：PC接口（24 bit）.AD/DA转换（24 bit） 3.采用率：AD/DA转换：192 kHz.96 kHz.48 kHz.44.1 kHz.数字（输入/输出）：96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz 4.额定输入电平：输入1-12卡农口：-60至-2 dBu.输入1–12大三芯：-54至+4 dBu.输入13–16大三芯：-20.-10.+4 dBu 5.额定输出电平：输入1-8接口：+4 dBu（平衡） |
| 35 | 枪式摄像机 | 1.成像设备（类型）1.0 英寸 (13.2mm x 8.8mm) 背照式 Exmor RS CMOS 成像器 2.有效像素约 14.2M 像素 (16:9)/约 12.0M 像素 (3:2) 3.内置光学滤波片关闭： 透明，1： 1/4ND，2： 1/16ND，3： 1/64ND 4.最低照度标准 [60i] 3lux（1/60 快门速度，增益 33dB） 标准 [50i] 3lux（1/50 快门速度，增益 33dB） LowLux [60i] 1.7lux（1/30 快门速度，增益 33dB） LowLux [50i] 1.7lux（1/25 快门速度，增益 33dB） 5.快门速度[60i]： 1/8 - 1/10,000（以 24p 拍摄时为 1/6 - 1/10,000）[50i]： 1/6 -1/10,000 6.寻像器1.0cm（0.39 英寸）OLED约 2.36M 像素 7.滤镜直径M62 mm 8.变焦比率12 倍（光学） |
| 36 | 电池 | 1.化学成分：锂 2. 最大输出电压：DC8.4V 3. 平均输出电压：DC7.4V 4.容量：3410mAh 5.工作温度：0℃ - +60℃ |
| 37 | 4K/高清存储卡 | 1.采用独特的无挡边、无写入保护开关设计 2.兼具高等级的防水(IPX8*5)和防尘(IP6X*5)性能 3.经5米高空跌落测试，抗冲击性能出色 4.可靠耐用容量：256GB |
| 38 | 读卡器 | 可读取CFexpress Type A以及SDXC/SDHC（UHS-I和UHS-II）存储卡 |
| 39 | 提词器 | 1.提词器框和托板：提词器框和托板采用人性化手拧螺丝设计，安装更方便，多档位安装方式，用户可根据需要，上下调整镜像屏与提词器框的角度，前后摄像机与提词器框的距离和上下调整摄像机高度等。 2.提词器分光镜：2mm专业镀膜无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，适配各类高标清镜头，广视角设计，提示器文稿显示清晰，无虚影，拍摄不穿帮。 3.提词器屏幕:提词器屏幕采用广视角高清分辨率LED屏幕，提供VGA.HDMI双输入接口，可直接连接PC实现播音文稿。 4.提词器三脚架:专业冷轧钢材质制成，专业的黑色亮面处理，折叠快速简易，与提词器托板很好的配合使用。收纳高度：85cm，展开高度：180cm，云台：水平360°，垂直不可调。 自重：6.8kg。 承重：30kg。 5.提词器软件系统支持Windows 7.Windows 8和 Windows 10系统。 6.系统要求字色.底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 7.文稿录入.编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt.rtf.word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 8.分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可与文稿摄像方式联用，组成三合一型。适用于各电视台演播室的录.直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号.字体.颜色显示。 9.提词器镜像显示器，内置提词器主机，可直接运行并读取U盘内播音文稿，也可设置外接笔记本电脑或者台式电脑，进行播音使用。 10.段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 11.软件支持汉.藏.蒙.傣.维.朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英.日.韩.德.俄.法.阿拉伯文等国家语言。 12.系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 13.相对滚动时间.当前时间可同屏显示，任意设置大小.颜色，一目了然，更易把握节奏；重要语句可通过颜色标明。 14.更加细致，信息栏.更新时间.演播速度等方便实用。 15.内容实时更新，更新过程播出不中断.不闪烁，更新速度快。 16.控制方式灵活多样，键盘.鼠标.控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单.双人控制，方便自如。 17.彩色液晶平板显示器，清晰度高， 配套20寸显示器（与提词器尺寸对应）， 软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 18.形式多样化，可在U盘.微机和摄像三种方式间相互切换，以适应应急新闻的播出。 |
| 40 | 教育视频资源应用平台 | 1.总体要求：系统采用B/S架构，模块化设计，无需在用户电脑上安装客户端软件，通过浏览器就可实现视频直播.资源点播等功能； 2.资源上传：为了方便教师使用，系统需要支持把录播设备接入平台，实现资源自动上传及无缝直播点播功能；支持录播主机录制的视频文件资源根据用户设定的时间段自动上传到平台相应课程内；支持用户手动选择录播主机录制的视频文件资源上传到平台；支持用户手动选择本地计算机中的视音频资源上传到平台； 3.直播课堂：支持自动生成包含课程名称.教师姓名.年级.课程描述.开始直播时间等信息的直播列表；当有课程或活动进行直播时，有权限的用户点击直播列表进入观看教师授课直播画面或者活动实况，并可进行实时的评论； 4.资源审核：为了保证资源内容的质量和安全性，需要支持管理员或者课程负责老师对待审核的资源进行审核，审核通过的资源才能在平台上发布。 5.课程发布：支持管理员或课程负责老师等特定权限用户创建并发布课程； 6.课程检索：为了方便课程检索，系统支持需要支持最新课程排行；支持按照学科.年级导航；支持按照课程名.教师姓名等关键字进行搜索； 7.课程观看：为了充分体现课程内容，课程介绍中应明确体现教师姓名，科目名称和所在年级等关键信息，以方便学生查看；支持课程资源快速下载，帮助学生离线学习； 8.资源点播：为了便于课程观看，系统需要支持基于flash的视频播放，用户无需额外安装其它播放器；支持视频直接拖拽，无缓冲播放； 9.互动管理：为了满足学生在平台上互动，系统需要支持对课程视频资源进行评论，并支持限制游客留言评论； 10.个人空间：系统需要支持个人空间功能，支持教师用户在个人空间上传资源.管理自己的课程，对空间个性化设置，支持不用用户相互浏览个人空间。 |
| 41 | 平台服务器 | 1.处理器≧E-2314 4C 2.8G 2.内存≧16GB DDR4 3.存储≧2T机械硬盘 4.网卡≧2X1000M 5. 电源≧300W 6.机箱≧1U |
| 42 | 调音台 | 1.16路话筒通道输入； 2.2路主输出； 3.2路编组输出； 4.1路耳机输出； 5.48KHz采样率。 |
| 43 | 视频编辑软件(非编) | 1.支持视音频剪辑.字幕和特技制作.LUT 滤镜.音频处理.轨道配音.智能唱词.资源管理.文件输出.分享发布等制作流程，支持无限轨编辑。 2.支持不同帧率.不同格式.不同分辨率的混合编辑；广泛兼容专业.民用.网络.移动领域主流视音频格式，包括但不限于广播级 MPEG2 I帧（IBP帧）.4K AVC-ULTRA.XAVC.PRORESS.AVC/H.264.HEVC/H.265.AVID DNXHD/HR，EDIUS GrassValleyHQX，PNG 压缩带通道的 MOV； 3.支持各类图片.动画文件，包括但不限于 PNG.PSD.TGA.BMP.JPG.FLC.GIF 等格式；支持图像序列合成导入编辑。 4.支持高标清.4K 超高清项目制作；支持多项目的创建和管理，项目间可自由切换，项目资源可归集备份.迁移。 5.支持任意画幅尺寸项目制作，可实现手机竖屏.异形幅面等视音频剪辑和输出。 6.支持智能目录的素材管理，可根据素材资源信息将同类资源进行分类管理，分类后的资源目录可修改资源信息条件重新分类，方便编辑人员快速调用素材。提供国家权威机构检测报告复印件加盖公章。 7.支持帧精度编辑操作，可实现镜头的快速拆分.拼接.合并，可实时浏览画面内容并顺畅剪辑操作。 8.提供高效的时间线“移动剪辑”工具，多项功能整合化一，以最短操作步长实现镜头快速粗剪。 9.提供自动跟进设计，素材添加.删除.移动操作，相邻及后面素材自动跟进，不留空隙。 10.提供轨道曲线调节，支持直接在轨道上操作特技关键点，灵活调节视.音频渐变效果。 11.提供音频 GAIN 增益控制杆，轨道直接调节音频素材整体增益，实时呈现波形变化，支持0.1dB的精细调节。 ★12.支持音频轨道统一响度控制，对节目输出的音频自动规格化处理。（提供软件功能截图复印件并加盖所投产品厂家公章） 13.支持故事板配音，可参考故事板播放的视音频快速录制解说词.旁白等。 14.提供便捷的手机视频编辑操作，可自动识别手机视频和手机图片的重力感应，翻转呈正常编辑状态；手机视频特技，可自由选取画面的输出区域，亦可实现镜头推拉摇移效果的制作。 ★15.支持颜色校正，提供亮度.色度.对比度.饱和度以及色域空间的调节。（提供软件功能截图复印件并加盖所投产品厂家公章） 16.支持画中画小窗口制作；支持对画面局部区域进行柔化或马赛克处理，或变为通道视窗透出底层画面。 17.字幕制作功能强大，可以通过绘制贝塞尔曲线轻松实现轨迹动画的制作。同时，我们提供了丰富的滤镜特效，可以让图片和二维图元更具艺术表现力。此外，我们还支持对图片和动画文件进行裁切.遮罩和纵深效果处理。另外，我们还预置了可编辑的公式模板，方便您进行数学公式的编辑制作。 18.利用AI语音合成技术，可将稿件文本转化为虚拟播报音频，同时生成相应的唱词字幕。 ▲19.系统提供独立唱词制作软件，支持扒词.拍制唱词，支持智能语音识别转换文字，支持制作单行.多行唱词，支持SRT格式文件的导入和导出。（提供国家广播电视总局出具的检测报告并加盖所投产品厂家公章） 20.支持批量输出不同格式的媒体文件，用于节目播出.文件交换.多渠道发布。 21.支持多类型字幕模板预置，可在线下载更丰富模板使用，实现模板的无限扩展。 系统预置了矫正LUT和风格LUT滤镜效果库，可快速实现色彩空间转换，为影视后期制作提供丰富的效果。同时，还支持用户自行扩展LUT效果库，以满足更加个性化的制作需求。 |
| 44 | 非编管理电脑 | 1.处理器：主频 ≥3.0G 2.内存：≥16G 3.硬盘：≥1TB+256G 4.显卡： ≥4G独显 5.机箱：≥17L 6. 操作系统：国产 7.显示器：≥ 21.5寸 |
| 45 | 监听耳机 | 1.最大功率200m 2.阻抗55欧 3.频率响应15Hz-25kHz 4.灵敏度91dB， 5.3m缆线长度， 6.耳机为Mini-XLR接口,连接线为3.5mm镀金直型插头 7.附件3.5mm转6.3mm镀金插头。 |
| 46 | 监听音箱 | 专业监听音箱 2.0声道高保真HiFi音响，3英寸中低音单元，20mm金属硬球顶高音单元 |
| 47 | 16口千兆交换机 | 交换机16口千兆非网管企业级以太网接入交换机 |
| 48 | 导播显示器（强制节能产品） | 27英寸 100Hz 微框 IPS技术屏 广视角 低蓝光爱眼 可壁挂 玄英质感黑 电脑办公液晶显示器 |
| 49 | 无线鼠标键盘 | 1.接口：USB 2.键盘标准：89-108键 3.重量（g）：480g |
| 50 | 机柜 | 1.2mm冷轧板柜体 2.通风:顶部配有2个轴流风扇，底部进风口表面处理 3.去油.脱脂.酸洗.磷化.静电喷塑,材质 4.优质2mm冷轧板柜体,载重：静态载重能力大于300Kg 5.尺寸（W×D×H）:600×1000×1200mm |
| 51 | 监控操作台 | 3人位监控操作台，尺寸不低于：1700*900*750mm。 |
| 52 | 导播座椅 | 1.面料材质：网布 2.是否组装：组装 3.样式：转椅 4.是否人体工学椅：人体工学椅 5.扶手类型：固定扶手 |
| 53 | LED柔光灯 | 1.额定功率：≥70W 2灯珠数量：≥600颗 3.显色指数： Ra≥95 4.色温：3200K-5600K(±150K) 5.光束角≥120° 6.外设供电：USB 5V输出 7.光效：62lm/W，总光通量：4200lm 8.通道数量： 2个通道 9.冷却.静音系统：自然风冷散热.整体散热器.无风机超静音设计，无交叉阴影 10.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全 ▲11.控制协议≥5种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光和主机调光控制及手机APP调光和2.4G无线调光；（提供ILAC-MRA检测报告复印件并加盖厂商公章）。 |
| 54 | COB聚光灯 | 1.光源：LED集成灯珠≥70W/颗 2.透镜直径：≥130mm； 3.R9≥92；TLCI≥95 4.显色指数：Ra≥95 5.光束角度：15-60度 6.光效：56.5Lm/W,总光通量：3777Lm 7.通道数量： 2个通道 8.色温：双色温(3200K-5600K) 9.控制协议≥5种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光和主机调光控制及手机APP调光和2.4G无线调光； 10.冷却.静音系统：自然风冷散热.整体散热器.无风机超静音设计，无交叉阴影 11.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全 |
| 55 | 专业吊顶延杆，恒力铰链 | 1.承重范围：2-11KG 2.长度规格：1.5 3.铰链自重：1.5M/2.56KG 4.使用寿命：持续吊挂13年 5.材质：铝合金 6.弹簧：采用优质弹簧 7.弹簧厚度：0.73MM 8.弹簧宽度：22MM 9.收缩长度：1.5M收缩290mm 10.抗腐蚀抗疲劳：10000次内不超过1% |
| 56 | DMX512信号放大器 | 1.220-240VAC，50Hz 2.DMX数字信号光电藕合隔离2进8出 3.8位独立放大的DMX信号输出 4.有效提高DMX信号传送能力 5.有效提高DMX信号抗干扰能力 6.DMX信号光电隔离 7.防止市电高压串入调光台 8.防止雷击高压串入调光台 |
| 57 | 1024控台 | 1.通道：48路独立调光通道，电气隔离输出 2.电压：AC88～256V 50/60Hz 3.电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式 4.通讯协议：DMX 512（1990版） ▲5.中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控（提供具有ILAC-MRA国家广电总局授权第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖所投产品厂家公章 ） 6.扩展功能：支持主.从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接4台 7.USB输出5V：LED照明灯供电 |
| 58 | 灯光桁架 | 灯光吊架以及配套线缆 |
| 59 | 无纸化主机 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录应用功能。 ★2.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★3.搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议，同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号等方式通知与会人员。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.采用CPU配置≥四核八线程；内存配置≥8G，硬盘容量≥1TB；具有千兆网络接口≥2×LAN；具有视频输出接口：≥1×DVI,≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in；其他接口：≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。 |
| 60 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 ▲2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。（提供功能界面截图佐证并加盖所投产品厂家公章） 3.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计算器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务等功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁。 ▲4.具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、商务风格、政务风格、黑色风格，提供不同软件界面；可切换≥四种客户端会议模式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式。（提供功能界面截图佐证并加盖所投产品厂家公章） 5.支持自定义投票类型，支持限时投票；支持不低于3种投票界面样式选择；支持自定义投票结果展示，可更换背景、可选择显示内容、可选择倒计时、自定义文本、自定义字体，支持投票结果过程的实时查看和投大屏展示；支持自定义签到结果界面、自定义背景图、选择需要展示的内容、可自定义文本、自定义字体，签到结果过程实时查看和投大屏展示。 ▲6.具有自定义创建会议功能，可提前预设无纸化客户端界面不同会议模式；包括普通会议和保密会议，保密会议具有防截屏、阅后即焚、文档水印保密机制。（提供功能界面截图佐证并加盖所投产品厂家公章） 7.支持在每个议题下创建签到投票，支持不同议题时不同参会人进行签到和投票，满足同会议下多议题独立签到投票。 8.具有设置保密会议属性功能， 保密模式启用后可以实现防截屏（安卓版）、参会人文件水印、文件阅后即焚等保密机制，保障会议文件安全。 9.具有三员管理功能；开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统等模块管理；安全管理员负责人员角色权限管理功能；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。 10.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作, 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。 11.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 12.支持服务器系统资源监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。 13.具有服务器列表显示功能，支持显示所有服务器编号、服务器名称、服务器类型、服务器在线/离线状态、服务器版本信息；具有服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出操作日志功能。 14.无纸化服务器支持双机热备功能，无需人工干预的实现自动启动，设备故障、操作系统故障、软件系统故障等不可预期问题实现数据快速恢复。 15.具有人脸识别功能模块，接入人脸识别服务后，支持会议登陆、签到、投票评分认证时采用人脸生物动态识别认证。 16.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。 ▲17.出于信息安全考虑，要求智能无纸化会议管理服务器软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，（提供公安机关出具的备案证明复印件并加盖所投产品厂家公章）。 |
| 61 | 无纸化流媒体主机 | 1.无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏等会议信息的展示功能。 2.要求服务器的CPU配置不低于四核，内存配置不低于8G，硬盘为固态硬盘且容量至少128GB。 3.具有千兆网络接口≥2×LAN 4.具备视频接口：≥1×DVI,≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in；具备其他接口≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。 |
| 62 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 2.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示。 3.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等)分组投屏功能， 可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。 4.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。 5.支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源进行播放功能。 6.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。 7.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（≥10项）或表格（≥10项）的形式投屏显示评分结果。 |
| 63 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。 3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件。 4.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 5.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 6.结束会议终端自动清除本地会议文件。 7.具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口 8.采用CPU配置等同或优于I5处理器（四核） 9.采用内存配置≥8GB 10.采用硬盘容量≥128GB SSD 11.具有千兆网络接口（RJ45） |
| 64 | 无纸化会议终端软件 | 1.具有≥两种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义防截屏（安卓无纸化）、参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制，保障会议文件安全。 ▲2.具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换≥4种不同布局方式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式；卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。（提供功能界面截图佐证并加盖所投产品厂家公章） 3.具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。 4.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作, 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。 5.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 ▲6.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。（提供功能界面截图佐证并加盖所投产品厂家公章） 7.具有扫码上传资料功能，支持手机移动终端通过扫描二维码的方式直接上传文件，视频等会议资料功能。 8.具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。 9.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。 |
| 65 | 无纸化升降器（强制节能产品） | 1、升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2、采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力,将噪音降到最低。 3、安装于桌面占用空间小，设备面板厚度≥3mm,宽度≥70mm，长度≥430mm，显示屏厚度≥9.7mm。 4、显示器为超薄液晶触屏类型，显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为≥16:9，显示分辨率达≥1920*1080P，显示屏亮度≥220cd/m2，对比度≥500: 1. 5、支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 6、设备可通过中控软件进行集中控制，可使主机通过RS232/RS485协议进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 7、显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，显示屏仰角角度可调0-30° 8、升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 9、桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 |
| 66 | 网络主机 | 产品类型:48路千兆以太网交换机(主流交换机) 专输速率:10/100/1000Mbps 交换容量 336Gbps 包转发率 108MppS 网线:6类网线。 端口聚合:对于多千兆口服务器接入时，必须支持。 万兆光口:对于万兆服务器接入时，必须支持。 |
| 67 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 ★8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 ▲10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 68 | 拼接处理器 | 1、拼接处理器，最大支持16路输入10路出。输入板卡信号类型可选VGA/DVI/HDMI/SDI/BNC，输出板卡信号类型可选DVI/HDMI，单路最大分辨率为1920×1080@60Hz。 2、系统采用纯硬件的总线交换技术，设备在视频切换的时候，能够实现图片或者视频的无缝切换，结合视频显示的多样性，给视觉带来前所未有的冲击，有如身临其境的感觉。 3、显示方式，支持任意拼接/开窗/画中画/漫游/叠加/缩放/跨屏等，支持4个图层叠加 4、单张网络视频解码IP卡最大支持36分割，最大支持解码72路视频解码，可同时解码2路4K，8路500W\400W\300W,18路1080P，32路720P，72路D1，并且IP卡可多张接入系统扩容多路IPC解码，实现大规模视频上墙； (该设备需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告) |
| 69 | 触摸屏（强制节能产品） | 1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。 2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 ▲4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。（提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖所投产品厂家公章） ▲5.具有语音唤醒控制功能；呼唤即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。（提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖所投产品厂家公章） 6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。 7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 |
| 70 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |
| 71 | 平板电脑（强制节能产品） | 10.4英寸麒麟820 平板电脑4G+64G WIFI |
| 72 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 |
| 73 | 高清视频终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 ▲4.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。（提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖所投产品厂家公章） 5.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 ▲8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。（提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖所投产品厂家公章） 9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 ▲14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，支持≥5页。（提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料并加盖所投产品厂家公章） 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 17.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 18.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 19.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 ▲20.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“高清视频会议终端嵌入软件”或相近的软件，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖所投产品厂家公章。 |
| 74 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 |
| 75 | 录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 ▲2.具备≥1路HDMI输入接口，≥4K分辨率画面采集以及音频采集；具备≥2路3G-SDI信号输入接口，且SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。具备≥2路HDMI输出接口，其中≥1路4K分辨率以及音频输出；具备≥1路Type-C视频输出接口，≥1080P分辨率。具备≥3路3.5mm音频输入接口，≥3路3.5mm音频输出接口。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲3.具备≥1路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，RS-232端子具备12V供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥3路USB接口、≥2路Type-C接口，可用于接U盘或者键盘鼠标，支持视频采集、文件拷贝、升级功能；自带≥4英寸触摸面板，可快捷操作录制、直播和导播切换；自带2.4G遥控器，可通过遥控器实现控制录制和导播功能。具备≥4路802.3ab 1000Base-T千兆网络接口，其中≥3路具备POE功能，实现一根网线实现供电和供网；支持IPv4地址和IPv6地址。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.设备可实现≥6路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥4路资源画面合成输出≥4K分辨率的PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持≥7路视频流录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式，码率支持256kbps~20Mbps。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 10.会议跟踪：对接会议讨论系统，可实现会议单元发言人跟踪、控制摄像头进行精准发言人拍摄，≥126个桌麦发言跟踪。支持多画面合成模式，发言人跟踪的画面切换仅切换主画面，其它辅画面保持不变。 |
| 76 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
| 77 | 交换机 | 1.交换容量:336Gbps/3.36Tbps，包转发率:51Mpps/126Mpps，固定端口:P系列：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；TP系列：24个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 2.MAC特性:支持MAC地址自动学习和老化、支持静态、动态、黑洞MAC表项、支持源MAC地址过滤、支持接口MAC地址学习个数限制； 3.VLAN特性:支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 4.IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
| 78 | 台式电脑 | 1.处理器：主频 ≥3.0G 2.内存：≥16G 3.硬盘：≥1TB+256G 4.显卡： ≥4G独显 5.机箱：≥17L 6. 操作系统：国产 7.显示器：≥ 21.5寸 |
| 79 | 机柜 | 1.42U机柜，600*600*2055mm 2.8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4 |
| 80 | 录播主机 | 1. 录播主机须采用嵌入式硬件架构设计，整机配置ARM双核处理器、Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存，整机功耗≤40W。 2. 主机应采用高度一体化设计，支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3. 录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。 4. 屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。 5. 为保证安全性，整机屏幕要求加装≥3mm厚的钢化玻璃，表面硬度应≥7H。 6. 主机应具备RJ45接口≥4个，其中POE接口≥3个。 7. 主机应具备HDMI输入接口≥2个，均可支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频输入；至少1路具备音频采集能力，可通过软件控制音频采集开启或关闭。 ▲8. 整机HDMI输出接口数量≥3个，最大支持3840*2160@60HZ输出，且支持音视频同步输出。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 内置无线音频接收模块，整机无需外接音频接收模块，即可支持无线麦克风连接，至少支持2种不同类型的无线麦克风接入。 10. 主机应具备≥2路幻象供电麦克风输入，采用平衡传输，均支持48V幻象供电；≥2路线路音频输入，支持输入双声道；≥2路线路音频输出，支持输出双声道。 ▲11. 主机应具备USB接口数量≥3个。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12. 整机应具备开机、关机和节能三键合一功能。长按三合一按键，主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框，点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机。 13. 主机应采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响。 14. 主机应支持摄像机接入检测，摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码。 15. 应支持编码参数自定义，支持自定义设定分辨率、码率、帧率。 16. 应支持通过主机一体化触控屏预监画面，可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。 17. 应支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。 18. 录制文件唇音同步，音画不同步时间差应≤160ms。 19. 主机应支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播，推流路数≥3路； 20. 应支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。 21. 应支持录制文件自动归档，可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹，支持文件自动关联，用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下。 22. 应具备内置扬声器，具备音频检测功能，用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常，通过主机一体化屏幕直接进行文件预览，可同步播放声音。 23. 支持注册IOT物联平台，可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控，支持通过IOT平台查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备ID地址、IP地址、激活时间等信息。支持唤醒、关机、重启、参数配置等操作。 |
| 81 | 导播系统 | 1. 支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成风格，支持自动导播、手动导播。 2. 支持本地导播、远程导播，可通过互动录播电脑主机一体式屏幕实现本地导播控制，也可通过网络实现远程导播控制。 3. 支持通过触控回传实现画面导播，不需要外接键鼠设备，通过触摸屏即可完成对录播主机的导播控制。 4. 支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设定自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 5. 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6. 支持导播优先级设定，可设定画面导播优先级，支持定时切换设置，可自由设定定时切换时间，可自由选择定时切换画面，支持自动导播，根据教师、学生的行为状态智能的实现画面的切换。 7. 支持视频H.264编码，支持音频AAC和PCM音频编码；支持音视频同步录制，支持MP4文件格式。 8. 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9. 支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 10. 支持导入导出录播电脑主机配置文件，方便用户进行升级和调试。 11. 支持云台摄像机控制，支持PTZ、ZOOM、多预置位设置、预置位调用。 12. 支持鼠标点击跟踪功能，可在PVM画面中点击，系统将以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位。并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦。 13. 支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 |
| 82 | 显示器（强制节能产品） | ≥20寸，HDMI输入≥1 |
| 83 | 互动系统 | 1. 应支持标准SIP互动协议，支持与标准SIP终端实现音视频互动。 2. 互动单向延时应＜300ms。 3. 互动过程唇音同步，音画不同步时间差应＜50ms。 4. 应支持自动接听，设置自动接听后，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，同时支持手动接听，当主讲端发出呼叫请求后，在录播主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 5. 应可设置双流自动发送，设置自动发送后，呼叫建立，主讲教室将自动发送双流。 6. 应支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅。 7. 应支持互动清晰度设置，最大支持1080P30fps互动，可选择1080P、720P、VGA、QVGA，支持互动帧率设定，可根据需要选择25fps/30fps。支持互动画质选择，可选择好、一般、流畅三个不同等级。 ▲8. 应支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后可显示用户头像和用户名。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 应支持一键创建互动课堂，可自主选择“创建授课”或“申请听课”。 10. 应支持互动拨号功能：支持通过拨号形式进行互动课堂连接，在录播主机一体化触控屏上可直接拨打远端登录用户的手机号，实现课堂连接。 11. 应支持课程预约功能，录播主机能够接收平台下发的互动课表，并显示于互动录播电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 12. 在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 13. 在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现导播控制，互动过程中可选择自动导播/手动导播。 14. 在互动过程中应可手动切换发给远端的画面，互动过程支持通过录播主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音，互动过程中可一键全屏，全屏状态下支持纯屏模式，可隐藏界面上所有图标。 15. 在互动过程中应可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通信录功能，通信录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通信录实现一键呼叫。 16. 在互动过程中应支持网络监测，可在录播主机一体化屏幕上实时显示当前互动网络状态，可同时看到主讲教室和所有听讲教室的网络状态。 17. 听课教室应支持申请发言，听课教室申请发言后，主讲教室可以收到发言申请，并可选择是否接受申请。 18. 互动系统应具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好；互动系统应具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质；互动系统应支持自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验。 19. 录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下应可实现1920*1080P@30fps视频的双向互动。 20. 云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。 21. 课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。 ▲22. 拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲23. 画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲24. 乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 25. 支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。 26. 提供不少于9个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用。 27. 支持≥6个视频信号自定义设置，可调用网络摄像头、本地摄像头等信号。 28. 支持授课端开启桌面共享，将电脑画面、摄像头画面分别传输到听课端，实现双流互动模式；听课端可同时观看2路画面的内容。 |
| 84 | 高清云台摄像机 | 1． 设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2． 采用1/2.8英寸、207万全高清 CMOS传感器 3． 摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS四种视频输出接口 4． 支持不少于3路1080P画面同时输出 5． 支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、hightprofile、svc-t 6． 支持不少于20倍光学变焦，16倍数字变焦 7． 支持自动白平衡 8． 支持背光补偿 9． 支持2D、3D数字降噪 10． 信噪比≥55dB 11． 水平视场角不小于60° 12． 云台水平转动范围不小于±170° 13． 云台垂直转动范围不小于±30° 14． 水平转动速度不低于100°/s 15． 垂直转动速度不低于69°/s 16． 支持水平翻转、垂直翻转 17． 预置位个数≥255个 18． 支持≥1个音频输入接口 19． 支持不少于2个RS232接口 20． 支持≥1个RS485接口 21． 支持AAC、G711A两种音频编码格式 22． 支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 |
| 85 | 4K教师全景摄像机 | 1． 镜头水平视场角≥40° 2． 一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3． 内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4． 全景画面支持畸变矫正功能。 5． 全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6． 整机接口:≥1路RJ45。 7． 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8． 传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 9． 传感器有效像素≥800万。 10． 扫描方式：逐行 。 11． 最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。 12． 电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13． 支持自动白平衡。 14． 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15． 支持H.264、H.265视频编码格式。 16． 18)视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。 17． 19)帧率：1~25fps。 18． 20)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 |
| 86 | 4K学生全景摄像机 | 1． 镜头水平视场角≥95° 2． 一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3． 内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4． 全景画面支持畸变矫正功能。 5． 全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6． 整机接口:≥1路RJ45。 7． 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8． 传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 9． 传感器有效像素≥800万。 10． 扫描方式：逐行 。 11． 最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。 12． 电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13． 支持自动白平衡。 14． 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15． 支持H.264、H.265视频编码格式。 16． 18)视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。 17． 19)帧率：1~25fps。 18． 20)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 |
| 87 | 图像智能跟踪定位系统 | 1． 4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2． 系统应通过两台4K高清摄像机即可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，应各通过一台摄像机完成。 3． 系统应采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换 4． 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； 5． 学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； 6． 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面；学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 |
| 88 | 指向麦克风 | 1． 采用多核DSP专用音频芯片 2． 支持不少于6路差分输入，且6路均支持幻象供电 3． 支持幻象供电开关，可开启和关闭幻象供电功能 4． 支持不少于2路线路信号输入，且两路均支持立体声 5． 支持不少于2路线路信号输出，且两路均支持立体声 6． 支持不少于2个USB接口，且两个USB接口均可以双向传输音频 7． 采用多合一传输技术，USB可同时支持音频输入、音频输出、参数调试、设备升级 8． 支持不少于1个监听口，监听口可输出系统所有声音 9． 支持全频带全双工自适应回声消除算法 10． 支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB 11． 支持自动增益控制 12． 支持啸叫抑制 13． 支持ducker算法，可设置ducker深度 14． 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 15． 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 16． 支持音频参数调节，可通过软件进行不少于20项音频参数调整 17． 套件标配6支麦克风和6套安装支架 18． 麦克风采用不小于9.7mm大直径电容拾音单元 19． 麦克风频率响应不低于50Hz~16KHz 20． 麦克风采用心型指向 |
| 89 | 无线麦克风 | 1. 整机标配一个手持麦和一个头戴麦，且两个麦克风可同时工作； 2. 接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3. 手持麦克风必须采用全金属外壳，稳固耐用； 4. 接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道≥100个频点可选，可切换频点总数≥200个； 5. 接收机、麦克风均配备LCD液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，整个无线麦克风系统≥4块LCD液晶屏幕； 6. LCD液晶屏幕可显示电池电量、信号强度、工作频率； 7. 可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 8. 低功率模式下工作时间≥10小时，高功率模式下工作时间≥8小时； 9. 接收机音频信号输出口总数≥4个，3.5mm输出口≥1，6.35mm输出口≥1，卡侬输出口≥2； 10. 3.5mm接口输出幅值≥2V（RMS）； 11. 载波频率：600MHz~980MHz； 12. 频率响应：50Hz~18KHz； 13. 信噪比＞95±5dBu@A计权； 14. 有效无线传输距离≥100m； 15. 手持麦克风采用超心型指向，头戴麦克风采用心型指向； 16. 手持麦克风内置陀螺仪，支持智能静音功能，麦克风静置超过10min，自动进入待机节能状态； 17. 系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰； |
| 90 | 有源音箱 | 1.采用功放与互动音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率≥2*15W。 4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 |
| 91 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥432Gbps 2.包转发率≥156Mpps 3.支持24个千兆电口， 4个万兆光口 4.24个电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电 5.为了满足环境小尺寸要求，设备需支持深度<=250mm 6.设备支持工作环境温度-10 ℃~ +50 ℃ 7.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 8.支持MAC地址≥16K 9.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 10.支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 |
| 92 | 光模块 | 1.10Gbps SFP+ 2.单模10km/1310nm，LC接口 |
| 93 | 资源管理平台 | 1. 基础管理 1) 系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2) 角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。 3) 教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4) 视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5) 上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6) 课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 7) 课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 8) 课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线发表视频评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 9) 账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。 10) 平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。 11) 消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 12) 设备管理： ①. 显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况； ②. 管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。 ③. 支持学校管理员进行远程关机、重启等操作。 13) 公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 ①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 14) 直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 15) 直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。 16) 直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。 17) 直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，避免因活动调整导致原分享链接和二维码失效。 18) 直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括： ①．删除留言：支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流的友好秩序； ②．禁言观众：支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论，避免不法人员在公众场合捣乱。 19) 直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 20) 复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。 21) ▲活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 22) 活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。 23) 直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码。 24) 直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。 25) 禁言要求：直播开始前和直播过程中，支持用户修改观众聊天互动的权限；可设置为观众禁言，仅允许管理员进行发言，把控直播活动的纪律。 26) 签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择观众首次进入直播进行签到，或直播开始后15分钟开始签到，适应不同的直播场景。 27) 签到信息：支持设置观众签到的输入信息，可选择仅输入“姓名”或“姓名、班级/学校/单位”。 28) 临时发起签到：直播开始后，可对所有正在观看直播的用户发起签到；观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师及时收集观众在线情况。 29) 导出签到数据：支持教师以Excel格式导出签到结果，签到结果包括每次签到用户的姓名、账号等信息。 30) 直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。（提供CMA认证的检验中心所出具的检测报告复印件并加盖制造商公章） 31) 直播回放：支持开启直播回放功能；开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容，回顾直播精彩环节。 32) 管理直播回放：教师可选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段，或选择发布至专递示范课/名校网络课堂/名师示范课，方便其他师生观看。 33) 直播分组：教师可将多场已创建的直播，添加至同一直播分组，或在分组中直接新建直播；每个直播分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同直播进行观看。 34) 直播分组命名：支持教师对直播分组自定义名称，让直播分组更具辨识度。 35) 删除直播：支持教师删除过期或无效的直播，删除后原有的直播分享链接将自动失效。 36) 支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。 37) 督导巡课：用户可查看校内正在直播授课的教室实时画面； ①．支持至少6个教室画面同屏预览，快速掌握各教室基本情况； ②．用户进入教室详情，可获取该教室当前授课信息、实时的音频、视频； ③．支持进入“自动巡课”模式，自动进入浏览器全屏模式，按每10秒/15秒/20秒轮播各教室画面； ④．支持在“自动巡课”模式下，自定义页面标题、底部文案。 38) 课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词快速搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，方便用户再次快速查找相关课程。 39) 用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。 2. 专递课堂 1) 专递示范课：自动统计老师发布到“专递示范课”的课程总数，并按学科统计发布课程的老师人数与课程数。 2) 用户可对校内正在互动的授课教室进行实时巡课，支持按照学段、学科等信息进行精准筛选，快速定位。 3) 正在互动的课程中，可实时显示已开课时间，方便管理者进行督查。 4) 课程播放页面支持显示课程名称、授课教师、授课教室及听课教室等详细信息。 5) 支持用户在平台中预约专递课程，采用课表形式实时显示课程计划。 6) 课表支持逐级汇总，教师个人课程计划、学校全体课程计划均支持在一张课表中展示，利于用户便捷查看。 7) 在课程计划中，支持登录用户进行个人课程的快速定位查看。 3. 名师课堂 1) 用户可在名师示范课页面中，点播本校名师上传的优质示范课程。 2) 平台根据课程播放数量提供最热门课程推荐，便于用户快速查看学习。 3) 平台提供课程播放总数最高的名师展示，支持用户点击名师头像进入教师空间，查看该名师上传的全部课程。 4) 支持通过学段、学科、课程分类快速筛选课程视频；课程至少支持微课、培训讲座、课堂实录等分类，方便用户快速定位，查看所需课程。 5) 手机客户端支持创建教研组和发起“空中教研”活动； ①．教研组管理员可自定义教研组名称、学段、学科、所属地区，并管理教研组内成员名单； ②．教师可查看自己所在教研组详情及“空中教研”的活动回看； ③．创建空中教研活动时，可自定义活动主题、活动时间、活动云课件、活动简介； ④．在空中教研活动中，教师可以实时发起语音互动，并共同针对课件内容进行研讨；活动主持人可对课件进行自由翻页、批注、擦除等操作，并同步给其他老师实时观看。 4. 名校网络课堂 1) 具备名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。在活跃教师排行榜中，可看到各位名师发起的课程总数及总观看人次。 2) ▲用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3) 名校管理员可进行学校校徽、学校简介等信息的设置管理。 5. 移动端观看课程 1) 在专递示范课/名师示范课/名校网络课堂的课程页面中，支持一键生成分享海报，也可一键复制观看链接，方便分享给其他观众，通过移动端打开观看。 2) 分享海报中包括课程名称、主讲人、学校名称及二维码等信息。 6. 视频在线剪辑 1) 支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 2) 效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容，确保视频效果。 3) 插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 4) 视频截取：支持用户通过拖拽视频起点与终点，快速去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。 5) 视频分割与删除：支持基于时间刻度，将视频分割成若干个片段，并把无效片段删除。 6）产品应用教程：同一品牌厂家提供有关产品应用的教程视频，方便老师自主学习观摩，熟悉掌握相关的信息化工具应用技术。 |
| 94 | 云空间存储服务 | 1) 无需搭建本地服务器，视频资源自动上传并存储在云空间，用户可在学校局域网外实现公网点播、视频下载等功能；在服务期限内，云空间支持n TB的存储容量（n为整数，表示用户购买的云空间容量大小） ； 2) 公网点播：在非局域网的网络环境下，至少支持200人同时登录同一录播平台，并进行公网点播； 3) 云空间扩容：云空间容量不足时，支持申请云空间二次扩容，且不影响原有视频资源的存储； 4) 容量显示：支持查看云空间总容量及当前已使用的容量值，方便老师管理资源存储；当云空间已使用超过90%的容量，自动显示提示文案提醒老师； 5) 资源管理：支持对云空间的视频资源进行课程名称编辑、批量删除、批量发布、下载等操作； |
| 95 | 专业导播台 | 1. 整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固； 2. 采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求； 3. 整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景； 4. 支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面； 5. 整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制； 6. 支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码； 7. 为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流； 8. 整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式； 9. 整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口； 10. 整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈； 11. 支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求； 12. 支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 13. 支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制； 14. 整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备； |
| 96 | 观摩电视（强制节能产品） | 1.屏幕物理尺寸≥55寸 2.屏幕分辨率≥3840*2160 3.屏幕刷新率≥60Hz 4.屏幕可视角度≥±176度 5.能效等级不高于2级能效 6.整机功耗≤120W 7.待机功耗≤0.5W 8.内置喇叭个数≥2 9.喇叭总功率≥16W 10.USB通道支持不少于12种音视频文件格式 11.USB接口数量≥2 12.HDMI输入通道数量≥3 13.模拟RF接口≥1 14.AV接口≥1 15.标配遥控器和配套电池 16.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能 17.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能 |
| 97 | 操作台 | 定制 |
| 98 | 附件及线材 | HDMI高清音视频信号线（带放大器）、1进4出HDMI分配器、USB转HDMI转换器、超五类网络传输线、RVVP线缆、电视机挂架/吊架等网络综合布线等。 |
| 99 | 电子班牌（强制节能产品） | 1、硬件参数： ★1.1采用21.5英寸电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例9:16；屏幕亮度≥500cd/㎡。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章）。 ★1.2屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章）。 ▲1.3整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 1.4整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 ▲1.5整机最大厚度不大于30mm。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 1.6整机正面覆盖钢化玻璃。 1.7整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 ★1.8可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章）。 ★1.9整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章）。 ★1.10整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章）。 ▲1.11内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） ▲1.12内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 1.13刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 1.14整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 1.15整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 1.16整机支持外接门禁控制。 1.17系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android 9.0。 ▲1.18整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 1.19整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。 1.20支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。整机支持自动感光调节屏幕亮度 1.21高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。 1.22终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；至少支持 MP3等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 2、云电子班牌应用软件 ▲2.1人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 2.2班牌可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员。 2.3学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。 2.4支持教师授课考勤，教师通过人脸识别或手机扫描所在班级班牌的二维码完成授课考勤。考勤结果支持按日查询，可查看每名教师的打卡时间及考勤状态，总览教师授课出勤准点率等情况。针对指定课程，可设置教师与学生同时进行考勤，也可只对学生或教师单独进行考勤。 2.5支持批量为班级颁发具备有效期限的流动红旗，获奖班级班牌界面使用荣誉班级专用主题风格。 ▲2.6班牌可连接对应场地内的网络摄像头和录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统的课堂画面。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 2.7班牌巡课具备权限管理功能，需用户扫码验证教师后，方可使用该功能，避免无关人士使用。 2.8支持班级名称更新，学年结束后管理员可一键升级全校班牌的班级名称，如“一年级一班”自动升级为“二年级一班”，管理员也可一键将毕业年级升级为毕业班。 2.9班牌投票：支持老师在手机端发布投票到班牌，然后学生可以在班牌端通过刷脸或刷卡进行投票表决。 2.10支持学校管理员或班主任在微信端编辑并发起问卷，家长在微信端填写问卷（如：体温打卡）后，即可实现信息回传给学校，学校老师可以在云班后台或微信端实时查看家长提交的数据。 2.11班牌端录入人脸识别照片：老师在班牌端扫码后，即可进入人脸照片录入界面，可依次让学生直接在班牌上拍照上传人脸识别照片。 2.12支持学生在个人空间查看每日课程表，包含上课时间、场地、任课老师等信息。 2.13支持学生在个人空间查看个人每日考勤记录。 2.14学生在班牌刷卡登录个人中心后，可以主动向家长发起语音留言，留言后家长微信可收到提醒。 2.15班牌软件支持远程0TA静默升级。 2.16班牌内置电子动态二维码供用户提交反馈建议，提交反馈时会自动上报该设备的配置、运行状态等信息。 2.17支持用户在后台直接预览班牌端当前展示内容。 2.18班牌触摸禁用：支持在后台将设备锁屏，锁屏状态下操作屏幕，会提示需要扫码解锁方可进一步操作屏幕。 3、云班牌平台管理系统： 3.1整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 3.2系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅等类型，内容支持图文混合排版；信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级层级进行定向信息推送； 3.3联动校宣：发布的校级图片、视频、新闻、公告，可同时传到班牌和一体机（安装校园信息视窗软件）上展示。 3.4设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 3.5系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库（如：卫生健康、党建文化、科普知识等），用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。 3.6支持发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。 3.7系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 3.8系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 3.9支持展示学校所在区域今日及明后两天的天气状况和今日空气质量指数，可详细查看当日PM10、PM2.5、NO2、SO2等常见污染物数据，并根据当前天气状态自动切换对应的主题插图。 3.10支持对信息发布进行审核权限管理，可同时设置不同审核人，用户进行信息发布时，需由指定用户审核后才可在设备上展示。 3.11支持信息发布IP白名暈管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。 3.12系统提供科目数据库，内置常见学科科目名称，且支持自定义增添科目。 3.13支持以电子表格形式快速导入或人工创建课程表，具备单科目快速排课功能，可将某科目在课程表中跨日跨时段快速复制，提高录入效率。 3.14系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。 3.15支持管理员、年级级长和班主任多层级角色和权限管理，可以自定义年级级长和管理员权限。 |
| 100 | 安静操场音响 | 1.采用波束成形定向传声技术，将音频分别从多组扬声器发出，对多组扬声器进行波束及相位控制。 2.额定功率≥300W。 ▲3.音箱前方一米处声压值≥115dB。定向音箱一体机前后中低音频差异≥20dB，前后高频差异≥30dB。发声角度30°（-10dB），可实现一体机后方1米~30米降至≤55dB。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 4.定向效果正前方与正后方相差≥30dB（1m@1000Hz），声压级≥115dB@1m1000Hz。 ▲5.设备通过数字光纤传输音频，具有≥1路防水型SC光纤输入接口、≥1路防水型SC光纤输出接口，可以通过光纤跳线手拉手级联。具有≥1路防水型220V防水航空插头。具有≥1路防水型XLR卡农输入接口。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） |
| 101 | 多路音频分配器 | 1.适用于对普通音源进行前级放大。 2.适配相控阵波束成形及智能分频定向音箱。 3.具有≥3路双声道RCA音频输入接口，具有≥3路MIC输入接口，具有≥1路USB输入接口，具有≥1路AUX输入接口。 |
| 102 | 音频光端机 | ▲1.具有≥2路莲花（RCA）输入接口，≥1路SC光纤输出接口，≥1路直流电源输入接口。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 2.采用光纤WDM/CWDM/DWDM技术，传输距离0-100km。 3.带有电源指示灯，通电正常亮灯。 4.带有音频接通指示灯，当有音频信号输入时，LED指示灯随音频高低电平变化闪亮。 |
| 103 | 反馈抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 ▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址VN.152787DJ，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 ▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖所投产品厂家公章） |
| 104 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |

（三）核心产品：图书馆管理系统

（四）强制节能产品： 1、宿管信息发布屏；2、98寸交互智能平板；3、导播显示器；4、触摸屏；5、平板电脑；6、显示器；7、观摩电视；8、电子班牌；9、无纸化升降器；

提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

四、一般要求：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术（服务）规格与要求逐一做出技术（服务）应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位必须明确所投产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。

3、投标单位所投产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

五、商务要求：

（一）项目工期：签订合同后项目工期在90天内完成。

（二）项目技术设计方案要求：

制定详细项目技术设计方案，包括项目需求分析，项目建设目标及系统设计，方案具备（1）兼容性：需要综合考虑现场的功能需求、布线需求、设备选型等因素，并与其他系统进行协调、集成，具备兼容性，实现统筹规划系统，集中管控，提升效率；（2）可靠性：推进安全可靠的教育设施建设，采用高品质的设备和材料，确保系统长时间稳定运行，确保项目在各种复杂环境和工况下稳定运行，降低维护成本和风险；（3）实用性：通过产品和技术为学校提供易用性强、实用价值高的设备，提高学校教育教学质量、工作效率，充分发挥每一种设备的功能和作用，操作方便，维护简单，便于管理。（4）智能性：紧跟教育政策步伐，赋能教育基础设施环境智能化，为学校各场景搭建办公及教学流程互联互通的平台，智能融合信息技术与教育教学，打造智慧校园标杆。（5）互动性：以智慧课堂和互动教学为核心，形成以学生为主体的教育生态圈，实现信息技术与教学应用的深度互动与融合，提高师生互动及家校互联，提升教学质量。

（三）项目具体实施要求：

制定详细的项目实施方案，实施过程中加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，负责安装场地杂物和垃圾等清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕。在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。方案内容包括（1）项目施工合理性：明确系统架构、设备选型、设备安装规划，对施工场地进行详细的勘查，确保设计方案的合理性和可行性；（2）施工组织机构配置：人力、物力等资源进行合理安排与分工，以保障项目顺利推进。通常设有项目领导小组，负责战略决策与资源协调；项目经理负责整体管理与执行；技术团队承担专业技术工作，如设计、开发；质量控制团队监督项目质量；采购团队管理物资采购；安全管理团队确保施工安全；后勤保障团队负责场地、设备等支持工作，各团队协同作业，提升项目实施效率与成功率；（3）进度计划和保障措施：明确供货进度、制定供货保障措施，选用符合质量标准的施工材料和设备，进行严格的检验和测试，确保其性能完好，检查施工工艺、施工材料、设备安装等符合规范要求，确保项目供货能够按时稳步完成。中标单位确保自合同签订之日起90天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。检验合格后30日历天内完成验收。（4）检验和测试：在实施前，对原材料、设备及零部件进行检验，保证其质量合格，防止因初始物料缺陷影响整体质量。实施过程中，进行分阶段测试，及时发现问题并修正，确保施工符合规范。完成后，开展全面的系统测试与验收检验，模拟实际运行环境，确认项目各项功能正常，所有指标达标，通过严格检验和测试，项目才能交付使用，保障其可靠性与稳定性，满足相关方需求和期望。

（四）项目质量保证及措施：

制定详细的质量保障措施方案，确保项目高质量按时完成。具体内容包含（1）质量管理措施：质量规划时，需明确质量目标与标准，依据项目特点制定详细计划，如建筑项目的施工工艺、质量验收规范等。过程中，人员培训提升专业素养，严格把控原材料质量；运用合适工具技术，如统计抽样检测产品缺陷，采用项目管理软件监控进度与质量关联情况，预防质量问题。出现偏差时，及时分析原因，采取调整措施，如整改不合格工程部分、优化生产流程等，通过全过程、全方位的质量管理，保障项目成功交付，满足利益相关者期望，提升项目整体效益与竞争力。（2）质量管理和人员职责明确：项目启动阶段，需依据项目目标与范围制定质量规划，明确质量目标、标准及管理流程。质量保证过程中，通过建立质量体系、执行质量审计等活动，预防质量问题发生，确保项目活动遵循既定流程与标准。质量控制着重于监控和评估项目成果，运用检查、测试、统计分析等方法，及时识别并纠正质量缺陷，如对产品进行抽检、对工程进度中的关键节点验收等。人员职责明确是实现有效质量管理的核心。项目经理承担总体质量责任，负责协调资源、监督进度和质量；质量经理制定质量计划与策略，组织质量培训和审核；技术人员严格按照技术规范作业，确保工作成果符合质量要求；测试人员负责检查产品或服务缺陷；普通成员遵循质量流程和标准开展工作，发现问题及时上报。通过清晰划分各角色在质量管理中的职责，形成全员参与、协同保障的质量管控机制，有力推动项目高质量交付，提升项目的综合效益与竞争力，为项目成功提供坚实保障。（3）安全生产机制材料健全：质量与安全两个紧密相连的重要方面。在质量管理方面，从项目规划起就设定明确质量目标与标准，依此制定详细施工方案和工艺流程，施工中对原材料、构配件严格把关检验，工序衔接上执行自检、互检与专检，利用先进测量和检测工具监控质量，定期分析质量数据，对偏差及时整改，完工后全面验收评估，保障项目符合质量要求。安全管理上，先进行风险源辨识与评估，针对高处作业、电气使用等制定专项安全方案，施工现场设防护设施与警示标识，为人员配安全防护用具并监督使用，建立安全检查制度，排查隐患并限时整改，同时开展安全培训与应急演练，提升人员安全意识与应急能力，确保项目实施全程安全可控，实现质量、安全和效益的有机统一。（4）整体质量控制：项目整体质量控制是确保项目成果符合预定质量标准的系统性工作，贯穿项目全生命周期。项目启动阶段，依据项目目标与相关方期望，制定明确且可衡量的质量目标和计划，明确质量控制的关键节点与验收标准。规划阶段，精心设计项目流程、方法和资源配置，为质量保障奠定基础，如选择合适的技术方案和供应商。执行阶段，监控资源投入、施工工艺和工作流程，保证其符合质量要求，对原材料、中间产品和最终产品进行检验检测，如软件项目的代码审查和测试。监控阶段，收集分析质量数据，运用统计工具识别质量波动和趋势，及时发现并解决质量问题，采取预防措施防止问题再次发生。收尾阶段，对项目成果全面验收评估，整理质量文件归档，总结经验为后续项目提供参考，从而保障项目整体质量，满足相关方需求，提升项目的效益和声誉。

（五）验收标准及要求：

1、验收时间：交货并完成安装调试后。

2、验收内容：项目全部完成后，采购单位对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、具体履约验收按照附件1：货物类项目履约验收方案验收

（六）售后服务要求：

制定详细售后服务方案，售后服务内容包括（1）服务方式与人员配置：支持线上线下技术服务，配备3名专业技术人员专门对接解答技术咨询，提供售后培训服务，至少安排3名讲师对业主相关技术人员进行现场培训，包括对主要设备、系统的工作原理的培训，相关硬件、软件的现场使用培训；（2）具备专业技术支持：7×24小时热线服务，及时响应并解答业主所提问题，对于系统故障及时锁定并处理问题，时候形成问题处置报告发至业主，告知故障的原因和处理过程；（3）故障及时处理：故障处理包括故障报告、分类、响应和解决时间。30分钟内响应，4小时到达现场处理问题，12小时内修复排除故障；（4）应急预案：配套应急措施，不限于1、备机替换；2、紧急调用工程师；3、紧急调用备件；4、紧急调用第三方资源。

（七）设备质保期 ：

所有电话语音系统、硬质防冲撞系统、人脸宿管系统、图书馆管理系统、会议视频系统、校园电视台系统、无纸化会议系统、教学录播系统、智慧班牌系统、定向广播系统10项内容，质保两年。

（八）项目技术人员团队要求：

针对本项目软件、硬件等智能化集成的复杂程度和运维合格目标，拟投入专业管理人员须配备：

1、项目经理1名，要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、 沟通和报告。配备能力不限于高级工程师（电子信息类的专业知识）、建造师（机电专业的专业知识）、项目管理工程师（项目管理专业知识）、信息系统项目管理师（软件及管理专业知识）等多种能力。

2、技术负责人1名,要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目经理开展各项工作，贯彻上级指示，协调各方，全面负责处理工程施工上的技术问题。负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行项目相关施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。负责分技术质量和安全生产交底；对新材料、新技术、新工艺的应用和施工技术组织措施等重大问题决策和把关，提前交底相关的技术规范资料，以作为实施依据；协调解决施工中出现的重大技术质量问题；组织准备工程竣工验收的工程资料，组织自检，参加竣工验收，确保竣工资料交总公司归档。协助项目经理对施工全过程实行控制，确保项目在全面受控条件下实现项目目标。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。配备能力不限于高级程序员、系统分析员、信息系统项目管理师、高级弱电系统工程师等多种能力。

3、除以上专业人员外，项目团队人员的专业能力要求，分工不限于用户研究工程师证书，网络与信息安全应急人员，注册信息安全专业人员认证。

（九）包装方式及运输：

投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装及运输。

（十）付款方式：

签订合同后预付30%，设备到货后30%，验收完成后支付35%，质保到期支付5%。

五、报价要求：

1、投标总报价一次报定，投标总报价包括全部货物和服务、备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、装卸、保险、培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业管理费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

3、投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费、售后服务费（含培训费）和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

4、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人应根据现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0015号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位太仓市实验高级中学智慧后勤项目招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0015 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0015号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0015

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 太仓市实验高级中学智慧后勤项目 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称），编号  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目已标注为工业属性的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业价格扶持政策。

2、投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业价格扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分    评标方法与评标标准

评标方法

- 本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
    三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业.

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

一、价格：最高为35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

二、产品技术参数响应情况（33分）

根据 第三部分 项目需求中的“三、项目具体产品参数和服务要求”内容，评委根据投标人提供的投标产品工艺及技术参数的响应情况进行评审。其中加“▲”为重要技术参数（共60项），所投产品满足或优于招标文件要求参数的每响应一项得0.3分，满分得18分；加“★”为核心技术参数（共30项），所投产品满足或优于招标文件要求参数的每响应一项得0.5分，满分得15分；共计33分。

“▲”和“★”技术参数项需要在投标文件中按照招标文件要求提供相应证明材料，且均需在技术要求偏差表详尽真实的提供偏差情况，否则视为负偏离不得分。

三、投标人方案（28分）

1、项目技术设计方案（10分）

根据 第三部分需求中“（二）项目技术设计方案要求”内容，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的项目技术设计方案，方案内容至少包括：提出针对性的①兼容性；②可靠性；③实用性；④智能性；⑤互动性五项内容等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得10分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

2、项目实施方案(8分)

根据 第三部分需求中“（三）项目具体实施要求”内容，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的项目实施方案，方案内容至少包括：提出针对性的①项目实施合理性方案；②施工组织机构配置；③进度计划控制与保障措施；④检验和测试等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3、质量保证措施等比较（8分）

根据 第三部分需求中“（四）项目质量和保证措施”内容，投标人结合本项目实际情况，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的项目质量和保证方案，方案内容至少包括：提出针对性的①质量管理措施；②质量管理和人员职责明确；③安全生产机制健全材料；④整体质量控制方案等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

4、售后服务内容（2分）

根据 第三部分需求中“（六）售后服务要求”内容，投标人结合本项目实际情况，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容至少包括：提出针对性的①服务方式与人员配备；②专业技术支持；③故障处理；④应急方案等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣0.5分。

五、投标人技术保障（2分）

项目经理技术能力（2分）

针对本项目拟投入的项目经理（本项目仅设置一个项目经理）具备高级工程师（电子信息工程）、机电专业一级建造师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师，每有一项证书得1分，最高得2分。

注：提供证书扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月（不含开标日当月）任意一个月的社保缴费证明扫描件加盖投标单位公章。

六、类似项目业绩（2分）

自发标日起，投标人提供近三年类似项目案例，每有1份得1分，累计不超过2分。（须提供项目合同、竣工报告，未提供扫描件或提供不全不得分）

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

本项目将根据政府采购法及相关法规，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体见货物类项目履约验收方案内容。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

（全文完）