招　标　文　件

项目名称：全省法院执行指挥系统升级改造

（音视频管理系统存储备份）

项目编号：NJDCX-202408071339

采 购 人：江苏省高级人民法院

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司

二 ○ 二 	四 年 八 月

目录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同条款及格式	22

第四章  项目需求	27

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件格式	47

- 第一章  投标邀请（招标公告）

南京达琛鑫工程咨询有限公司受江苏省高级人民法院的委托，就全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份）实施公开招标采购，兹邀请符合条件的供应商参加投标。

项目概况

全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份）公开招标项目的潜在投标人应在南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼获取招标文件，并于2024年9月11日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本概况

- 项目编号：NJDCX-202408071339

- 项目名称：全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份）

- 预算金额：人民币255万元

- 最高限价：人民币255万元

投标报价超过采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

- 采购需求（简介）：为了贯彻落实最高人民法院的要求，进一步确保江苏全省法院执行音视频数据的集中存储、高效管理和统一应用能力，音视频综合管理平台的升级显得尤为关键。江苏省高级人民法院拟对全省法院执行指挥系统升级改造，扩容支撑未来5年使用量的存储硬件设备，并将音视频数据存储硬件以1+13的形式分别配置在省院和13家中院。

- 交货期：自合同签订之日起 30 日内，完成江苏省高级人民法院执行工作音视频综合管理平台软件升级以及统一存储管理系统硬件的安装、调试和集成。

- 本项目 不接受 进口产品投标。

- 本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 其他资格要求：无。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。（须提供网页截图）

三、获取招标文件

1、招标公告在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发布，投标人如确定参加投标，须获取招标文件。

获取招标文件时间：2024年8月21日起至2024年8月27日每天（节假日除外）北京时间09:00-12:00、13:30-17:30

获取招标文件地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼，南京达琛鑫工程咨询有限公司，联系电话025-52639995。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年9月11日14点00分（北京时间）。

2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 开启

1.时间：2024年9月11日下午14：00

2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室。

七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。

3.请各位投标人领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标活动。若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏省高级人民法院

联系人：李书林

联系电话：025-83785139

地址：江苏省南京市鼓楼区宁海路75号

2.采购代理机构信息

单位名称：南京达琛鑫工程咨询有限公司

单位地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼

联系人：徐工

联系电话：025-52639995转8009

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电话：025-52639995转8009

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | NJDCX-202408071339 |
| 4 | 分包号 | 无 |
| 5 | 公告发布媒体 | 江苏政府采购网 |
| 6 | 采购预算及资金来源 | 项目预算：人民币255万元，投标报价超过采购预算和最高限价的将作无效投标处理。 资金来源：财政资金 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。 |
| 8 | 代理机构 | 南京达琛鑫工程咨询有限公司 联系人：徐工 联系电话：025-52639995（转8009） 地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼 |
| 9 | 采购人 | 江苏省高级人民法院 联系人：李书林 联系电话：025-83785139 地址：江苏省南京市鼓楼区宁海路75号 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 代理服务费 | 本次代理服务费的收取按照苏招协（[2022]002号）《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的费率直接计算，由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。 |
| 12 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 接收投标文件时间：2024年9月11日下午13:30-14:00 接收地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼开标室 |
| 13 | 投标文件 数量 | 正本份数：1份 副本份数：5份 电子文档：1份（提供PDF版，封面及签章部分须盖章签字，U盘与正本封装） |
| 14 | 投标文件开启时间和地点 | 时间：2024年9月11日下午14:00 地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室 |
| 15 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起九十天，有效期短于此规定的投标文件将作无效投标处理。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 报价 | 1.所有投标响应均以人民币报价。 2.投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。 |
| 18 | 中标人推荐资格 | 评标委员会进行综合评分后由高到低推荐三名中标候选人，采购人在推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定一名中标供应商。 |
| 19 | 合同 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 20 | 无效投标 | 1.未按照招标文件要求密封、签署、盖章的； 2.投标人在报价时采用选择性报价的； 3.投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的； 4.投标人的报价超过了采购预算的； 5.未通过符合性检查的； 6.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注为实质性要求的条款或斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）； |
| 21 | 废标 | - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 因重大变故，采购任务取消的； - 评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。 |
| 22 | 质疑处理 | 1.参加投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指： 1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日； 1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 2.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构可以要求质疑供应商按规定予以修正。 3.未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。 4.提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。 5.采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。 6.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。 7.采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，并告知质疑供应商具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的供应商的商业秘密。 8.投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。 |
| 23 | 答疑或现场勘查 | 本项目不统一组织答疑会或现场勘查。 |

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京达琛鑫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取标书费。

4.3代理服务费：本次代理服务费的收取按照苏招协（[2022]002号）《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的费率直接计算，由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 6、政策功能

6.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（4）本项目对应的中小企业所属行业为其他未列明行业。

6.2节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书。

6.3环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

6.4进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。

6.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件

### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的修改时间距投标截止时间不足 15 天，且招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应相应延长投标截止时间，以使修改文件发出时间距投标截止时间至少为15天。

9.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术（服务）条款偏离表、商务条款偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、报价一览表等部分；供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术（服务）条款偏离表》等处逐条标明满足与否。项目需求中标记为核心参数（或实质性技术或服务要求）或带星号（“★”）的技术指标不允许偏离，如存在负偏离作无效投标处理；标记为重要参数（或技术要求或服务要求）或带（“▲”）的技术条款均为重要指标。项目需求中技术条款均须在响应文件中提供技术支持资料（如项目需求中要求的证明材料；技术白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时作负偏离处理。

投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则    按无效投标处理。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）※《报价一览表》；

（4）※《报价明细表》；

（5）※第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）※第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务要求偏离表》（包含并不限于交货时间、付款条件、售后服务等）；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等，如有，格式自行拟定并添加。

投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的产品或服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的产品或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术（服务）条款偏离表》中逐条予以说明。

投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则按无效投标处理。

（1）※货物品牌、型号、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）※《技术（服务）条款偏离表》；

（3）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（4）项目技术及实施方案；

（5）服务方案与承诺；

（6）供应商需提供同类项目的近期业绩证明（提供相应的合同复印件，须加盖公章）。

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、报价一览表和报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份），详见第四章项目需求。

12.3 有关费用处理

12.3.1货物（工程）类：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及运行维护费用、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他(如因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加)等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.3.2服务类:投标报价采用固定总价方式，投标人的报价应包含完成服务项目必要的工具采购费用和研发费用、成果鉴定或论证费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，全部售后服务等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为需要的其他有关的为完成本项目发生的所有必需的费用也须列入报价。

12.5 投标货币

本项目接受人民币报价。

12.6 报价明细表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1 投标报价总计：包括采购方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2、单价按投标配置及报价明细表中要求填报。

### 13、技术（服务）条款偏离表、商务条款偏离表、投标产品或服务的相关说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 详细阐述所投货物的主要组成部分的架构、功能（方案）设计、实现思路及关键技术、实施方案；

13.3 提供参加本项目类似案例简介；

13.4 详细阐述所投服务或货物的主要组成部分的服务方案，架构、功能设计、实现思路及关键技术;

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

14.3 培训计划；

15、投标函和报价一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、报价一览表。

15.2 报价一览表中的价格应与投标文件中报价明细表中的总计一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中价格为准。

15.3 报价一览表必须加盖公章，其中一份必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

### 16、投标保证金

16.1本项目不收取投标保证金。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件中规定的投标文件接收截止时间起九十天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署签字和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。否则作无效响应处理。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封装制，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成投标文件提前开封而产生的风险，由投标人承担。

19.2.4投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册（建议胶装）。

- 20、投标截止时间

20.1 投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件或书面通知的方式酌情延长投标截止时间，在此情形下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 21、迟交的投标文件

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人修改或撤回投标文件并重新提交的，应按规定进行编制、密封、标记和提交，并应在封套上加注“修改”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将可能被视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.2 投标人修改或撤回投标文件并重新提交的，应按规定进行编制、密封、标记和提交并应在封套上加注“修改”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯-报价字样，否则将可能被视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期的期间内，投标人不得撤回其投标否则将承担失信责任。

## 五、开标与评标

### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2 开标仪式由采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“报价一览表”的内容，未列入报价一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### 24、评标委员会

24.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交侯选人。

### 25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系，对未通过资格审查及符合性审查的投标供应商，应当告知其未通过的原因。

25.4 采购代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法评审的，接到投标人相关询问时，由代理机构工作人员负责告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

### 26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行资格性审查同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单、受到较大数额违约金行政处罚的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

### 28、评标方法和标准

28.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标供应商的评标方法。

28.2 综合评分的主要因素是：价格、技术或服务水平、售后服务、履约能力等对招标文件响应程度。

28.3 评分标准详见文件第五章。

### 29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价的；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

### 30、确定中标单位

30.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标供应商享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

30.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

### 31、质疑处理

31.1 参加投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构可以要求质疑供应商按规定予以修正。

31.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标供应商提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。

### 32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 33、签订合同

33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物或服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于履约要求、验收标准、违约责任等专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

全省法院执行指挥系统升级改造

（音视频管理系统存储备份）

合  同

项目名称：全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份）

甲方：江苏省高级人民法院

乙方：

二 ○ 二 四 年   月

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

受甲方委托，招标代理机构于    年   月  日组织了               项目的招标，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。

一、产品内容（详见附件）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                 人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期    年。（免费质保期按投标文件约定，自项目验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：和甲方约定时间内

8.2 交货方式：送货上门及安装调试

8.3 交货地点：

九、货款支付

合同签订后一个月之内支付50%，到货后调试运行正常、验收完毕支付45%，剩余尾款5%一年后无使用问题，无息支付给供应商。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在贰小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，按甲方要求完成安装调试、系统对接、数据对接等工作后，乙方可向甲方提交验收申请，甲方确认无误后可组织验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                    　            地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：     年    月   日          签订日期：      年    月   日

# 第四章  项目需求

## 采购背景

- 2018年7月13号，最高人民法院下发《关于印发〈人民法院工作业务装备标准〉的通知》（法办发〔2018〕7号），明确将“音视频管理”纳入法院执行工作业务需求，要求落实相关配套设备，其中，音视频数据、备份数据等数据存储要求保存3-5年。为贯彻落实最高院要求，进一步加强全省法院执行案件音视频数据安全高效存储和统一管理使用，从2018年开始全省各级法院先后分别上线了江苏省高级人民法院执行工作音视频综合管理平台（以下简称音视频管理平台），实现各级法院对执法记录仪、4G/5G单兵设备、法官工作电话、车载设备、无人机、录音设备等产生的各类音视频数据的本地存储、管理和应用，以及对接江苏法院执行案件流程信息系统等功能。

- 根据省法院执行局的需求，为提升江苏全省法院执行音视频数据的集中存储、高效管理和统一应用能力，拟升级江苏省高级人民法院执行工作音视频综合管理平台，提供全省执行外出阶段案件音视频数据统一管理和调度功能，和辖区内法院案件音视频数据的自动备份的能力。同时，经过近5年的使用，全省已有56家法院的音视频存储使用率达到80%以上，其中有9家法院已超过100%，故计划扩容支撑未来5年使用量的存储硬件设备，并将音视频数据存储硬件以1+13的形式分别配置在省院和13家中院。

## 采购需求

- （一）音视频综合管理平台升级（软件部分）

- 根据省法院执行局要求，在音视频管理平台上将执法记录仪、执行单兵、执行指挥车、无人机、对讲机、可视电话、录音电话、短信等通讯设备的存储和调阅进行整合，实现各种型号硬件设备的全面兼容，无须更换原有执法记录仪、单兵、电话等硬件设备，便于统一管理和应用。增加执行工作中的被执行人及其财产线索举报电话音频、信访投诉电话音频、承办人电话音频、单兵和执法记录仪音视频、网拍辅助机构拍品电话咨询音频、带人看样音视频等音频视频综合管理功能。

- 音视频管理平台分别新增“执行动态”“安全管理”和升级“安全管理”功能模块。同时在法院内网建立基础备份数据库，通过音频视频数据的收集整合，改善执行程序中产生的音频视频数据存储比较混乱且未能挂接到执行办案系统的问题，辅助管理执行程序中音视频存储和证据链梳理。

- 1.新增“执行动态”模块

- （1）系统基于全省存储备份机制支持展示统计全省法院所有执法视频终端上传的视频、音频、图片、文件数量，上传关联至执行业务系统电子卷宗的数量、上传比率。

- （2）系统基于备份存储支持查看全省音视频数据备份实时状态，包含总备份容量、全省各家法院备份量、视频、音频、图片、文件备份比例。

- （3）系统针对使用法院以及使用法官的所有操作都进行实时记录展示，形成完善的操作使用记录，并支持操作记录的导出。

- （4）系统支持针对存储备份数据进行数据筛选，根据案号、承办法官、案件立案日期、结案日期进行视频、音频、图片、文件的筛选查找，同时支持页面点击播放。

- 2.新增“安全管理”模块

- （1）系统网络主要采用法院内网为依托来进行数据传输和数据关联，不接入互联网。系统使用人员USB等功能禁用并具备完善的日志管理系统，不同用户的所有操作后台都有操作日志，全程留痕，确保软件运行过程的可追溯功能，预防相关人员的非法操作。

- （2）江苏高院执行音视频存储备份系统和江苏两级法院执行音视频系统接口访问需通过防火墙的IP地址认证策略点对点认证后接入。

- （3）系统设置防篡改安全权限，禁止人员登录后台修改系统基础设置及上传设置，如需修改设置，需进行双密码解锁，方可修改。

- 3.优化升级“与执行系统对接接口”

- （1）备份存储平台接入与交互：配置标准SDK接口实现和法院新增存储系统的融合对接，实现业务平台和各种系统的协同交互。

- （2）与现有系统对接接口服务：该接口通过标准数据请求服务方式通过案件编号、部门、执法人员编号、时间等实现信息关联。关联成功的将音视频数据索引提供给业务系统，从而支持在通达海法综业务系统电子卷宗模块中对音视频数据的调阅播放。

- （二）音视频综合管理平台升级（硬件部分）

- 1. 存储量需求说明

- 自2016年陆续投入使用，已有56家法院的音视频存储使用率达到80%，其中有9家法院已超过100%。根据最近一年使用情况统计，平均按照一次外出执行视频2.5小时计算，占用存储约3GB左右，每个月约产生70个外出执行视频，约210GB。按照约20%的冗余率用于数据备份存储计算，一个基层院每月约总需256GB的外出执行视频存储容量。则一年一个基层院约需3072GB（3TB）的存储容量。自2020、2021、2022年使用过程中测算平均每个基层院目前的音视频存储量平均以2.7T/年、3T/年、3.25T/年的数据量增长，平均每年新增加的存储量环比往年增加10%，由此测算可按照平均一个基层院21.8TB容量，按照全省125家法院合并计算约2700TB左右可用容量配置备份存储可以满足老数据的备份以及新数据采集后续5年的存储使用量。

- 2.部署需求说明

- （1）系统结构性

- 为减轻江苏省高级人民法院存储设备的部署压力，并充分考虑到后期全省法院执行音视频的备份需求，此次全省法院执行局存储资源池架构为：江苏省高级人民法院部署一套统一存储管理系统，江苏高院及江苏十三个地市中级人民法院分别部署一套对象存储管理软硬件设备。各中级人民法院具备对本级对象存储软硬件设备的管理能力。

- 为保证数据的存储安全和集中管理，搭配硬件建设一套存储管理平台，以统一存储资源调度管理的方式来满足业务系统当下以及未来对于存储能力的容量、性能以及数据安全等等各方面的需求。

- （2）灵活扩展性需求

- 存储系统的建设在不同的阶段可能会有不同的容量要求，基于上述存储架构，本次音视频扩容存储的资源池可适配并接入后期建设的全省法院音视频管理中台，作为整体存储资源的一部分进行调用。随着项目的不断扩大、应用的不断加强，如需扩充存储容量，仅需在省法院、各地市中级人民法院直接扩充存储节点即可，且能够提供动态扩展功能，对在线系统增加、减少设备时业务不中断。在动态调整具体存储资源时，能够做到良好的灵活性，不但能够增加存储资源的配给，也能够减少存储资源的配给工作。

- （3）兼容性需求

- 系统在存储和数据层面，需支持对多个存储系统的业务和数据进行统一管理和调度。支持多类型存储统一接入、监控运维和集中管理。提供数据分层归档策略管理，支持冷热数据在不同存储介质间流动的策略管理。支持存储资源跨域调度管理。提供数据资产的透明化功能，如统计存储的数据中重要视频数量，图片数量，或用户指定标签的数据量。

- 系统底层云存储节点采用软硬件一体化设计，通过将云存储技术与大数据技术深度融合，提供统一、灵活、安全、智能的存储服务。

- （4）稳定性需求

- 要求存储系统具备7×24小时的不间断写入的能力。在系统运行的过程中，运行压力的持续或加大系统能够通过集群技术、虚拟化技术动态自动调整业务压力，将业务响应的压力进行分散来减少单点压力过大。

- （5）可用性需求

- 系统能够提供良好的可用性，将复杂的应用、繁琐的操作流程简单化。对用户而言只需要使用统一的IP地址就能够访问和管理云存储系统。

- （6）可视化需求

- 在统一的界面上能够准确并安全地进行配置、部署、监控整套云存储系统，能够为用户对设备状态、资源、报警、升级、扩展，维护方面提供便捷。

- 3．系统设计

- （1）总体架构设计

- 通过统一存储管理平台即可监控、管理多种类型存储设备。架构图如下：

- （2）云存储架构

- 云存储系统硬件仅由云存储节点：CVSN（Cloud Video Storage Node，物理存储设备）组成。系统内部通过集群竞选主管理模块负责上层业务调度响应、内部负载均衡、分布式存储等业务执行。云存储系统可以组建存储资源池，容量分配不受物理硬盘数量的限制；并且存储容量可进行线性在线扩容，性能和容量的扩展都可以通过在线扩展完成。

- 4.具体软硬件设备组成

- （1）统一存储管理软件

- 具备以下功能特性：多种不同类型存储设备进行统一接入管理；多类型存储资源统一规划和分配；存储资源实时监控，如容量使用情况、扩容提示；运维信息监控，如设备运行状态、故障风险告警；存储预警提示，如磁盘故障预警、系统盘寿命预警、容量趋势分析等，提前预判，避免发生数据丢失等问题。

- （2）云存储管理软件

- 云存储管理软件分布式部署在存储节点上，需实现的功能为：对存储节点的管理功能，包含对象上传、下载、查询、拷贝。支持对象数据存储，支持跨节点数据安全。并支持存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。

- （3）存储管理机制

- 为保障音视频数据的有效存储、提高硬件资源的有效利用率，根据实际工作需求，制定音视频数据存储的配套退出机制，3-5年到期后可转存法院磁带库永久保存，防止出现冰冻数据占用存储资源，从而影响热数据的存储和应用。

## 采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行音视频对接存储管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 统一对象存储管理平台 | 套 | 1 |
| 3 | 统一存储管理平台服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 对象存储软件 | 套 | 14 |
| 5 | 对象存储节点 | 台 | 14 |
| 6 | 网络产品 | 台 | 14 |

注：1.核心产品为   对象存储节点

2.描述现状，强调需求，属于交钥匙工程，确保甲方能够正常使用，并出具书面承诺函。以下参数为最低需求。

## 技术要求

### （一）技术规格要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行音视频对接存储管理软件 | 备份存储数据对接 1、对第三方机构节点数据调度提供通信通道加密处理，调度执行业务音视频电子数据包括原始存证信息、存证使用者身份信息、存证时间信息、必要的数据传输网络地址 信息、出证结论和其他必要信息 2、系统可配置数据上传界面，利用非工作日时间进行不同地市在不同的指定时间段上传音视频文件，错峰上传，保障带宽占用处于可控范围。 3、江苏高院执行音视频存储备份系统和江苏两级法院执行音视频系统接口访问需通过防火墙的IP地址认证策略点对点认证后接入。 ▲4、系统基于全省存储备份机制支持展示统计全省法院所有执法视频终端上传的视频、音频、图片、文件数量，上传关联至执行业务系统电子卷宗的数量、上传比率。（提供截图或相关证明材料，加盖原厂公章） ▲5、全省法院执行音视频数据接口对接：通过标准数据请求服务方式，实现全省音视频管理系统与执行案件间信息关联与共享，通过案件编号、部门、执法人员编号、时间等实现信息关联，关联成功的将视音频数据索引提供给业务系统，从而支持在业务系统中对音视频数据的调阅播放。（提供截图或相关证明材料，加盖原厂公章） |  |
| 2 | 统一对象存储管理平台 | 基础管理软件及14台节点的运维服务 ▲1、支持与现有省法院5G移动终端系统无缝对接，实现全省在用单兵、执法记录仪、车载取证系统和无人机取证系统的音视频分发、转码、存储管理功能，并和现有全省法院执行业务系统案件对接。（提供对接承诺函，并加盖原厂公章） 支持接入云存储VCS，CVR、NVR等多类型存储，且多种存储可跨区域部署 2、支持对多套云同一个入口进行管理，支持添加、修改、查看、删除、配置多套云的信息 3、支持对存储设备和资源池的权限管理 4、支持对多套存储系统的监控，告警运维管理 5、支持对同一个点位下发相同或不同的录像计划到不同存储中进行录像数据保存，提升存储数据的可靠性 6、支持按需配置存储数据生命周期，支持将温数据归档为冷数据，将冷数据解冻到温数据 7、系统支持HA，单台服务器异常后，页面可查看，业务不中断 ▲8、采用分布式云架构对多区域，多套云存储系统资源进行统一接入，管理和监控告警运维，全局入口访问模式，统一的用户权限管控，存储资源虚拟化管理，业务管理与调度；支持云系统间业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备，互备，一主多备模式，视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略，回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。（提供第三方权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） ▲9、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。（提供第三方权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） |  |
| 3 | 统一存储管理平台服务器 | 2U 双路标准机架式服务器 CPU：配置不低于2颗国产处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置不低于16G DDR4（2*8G），8根内存插槽； 硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe3.0×16、2个PCIe3.0×8、1个PCIe3.0×4） 网口：标配2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |
| 4 | 对象存储软件 | 对象存储软件的基本要求：中院13套节点每套含基础管理模块及192TB的存储虚拟化服务，省院单节点含基础管理模块及208TB的存储虚拟化服务；★为确保项目省、市存储的无缝统一管理，对象存储软件须与统一存储管理平台做到无缝对接。投标人须提供不能实现此技术要求所应承担的退货及违约责任的承诺书。 1、对象存储管理软件：对象存储基础管理功能，包含对象上传、下载、查询、拷贝。 2、支持对象数据存储，支持跨节点数据安全。 3、流媒体软件：支持丰富的音视频数据处理功能，满足用户多类型非结构化数据（如视频、图片、文档等）安全可靠的存储和管理需求；同时提供BS架构的Web数据平台方便终端用户直接进行数据文件的存储、管理和处理； 4、流媒体软件：支持磁盘故障、设备故障后，根据业务情况，调整设置重构的等级，分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示； ▲5、与原有执行局存储无缝适配，实现全省在用单兵、执法记录仪、车载取证系统和无人机取证系统的音视频存储管理功能，并和现有全省法院执行案件业务系统案件实时同步、对接。（提供对接承诺函，并加盖原厂公章） ▲6.对象存储系统支持对数据重构进行策略控制；支持重构中的磁盘重新上线后重构中止；磁盘故障后，支持在重构过程中进行暂停或取消暂停恢复重构操作；支持根据业务情况，调整设置重构的等级，可分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示；支持设置立即重构或不执行重构，支持设备为降级状态时可以正常读取对象数据；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲7.提供存储桶数据生命周期管理功能，支持对带有指定前缀的对象设置生命周期规则，可对存储桶内的数据通过数据前缀或整桶进行删除，支持延时删除；支持容量不足时自动删除最老的数据；支持小文件存取优化，可聚合小文件为大数据块进行整体操作；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲8.支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 9.支持对象存储节点中的数据硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容；支持在线增加和移除对象存储节点、硬盘，期间不影响读写业务，扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均衡；对象存储系统无需一次性把硬盘全部配齐，支持以硬盘为单位进行逐步扩容，空间以硬盘为单位自动增加，硬盘加入存储节点后无需人工配置； 10.支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置； 11.支持整个集群维度的修改IP操作，其中包含硬件资源IP和虚拟IP的修改；支持单服务的网闸配置，支持Port段配置；支持集群内服务配置数据清空操作； ▲12、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。（提供第三方权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） |  |
| 5 | 对象存储节点 | 配置不低于： 1、3U16盘位,双路64位多核处理器,32GB内存,1颗960GB SSD，高效冗余电源,支持SATA/SAS硬盘,6个千兆口支持网络RAID，高端高性能，对象存储应用场景，中院13套节点每套含基础管理模块及192TB的存储虚拟化服务，省院单节点含基础管理模块及208TB的存储虚拟化服务。 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；本次内含12块16T企业级硬盘。 3、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ▲4、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲5、支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲6、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理； 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲7、云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统。接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 8、存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min 9、存储节点支持双系统、双SSD，系统支持RAID1模式 ▲10、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |
| 6 | 网络产品 | 千兆交换机 | 配置不低于： 1.全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口； 2.1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位； 3.交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：252Mpps/432Mpps； 4.1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗88W（单交流电源情况下）； 5.支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管； 6.采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 ▲7.支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲8.支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 9.支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 ▲10、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） |

### （二）性能要求

省市两级采用统一存储平台及对象存储软件需具备以下性能：

（1）在线弹性扩展

统一存储集群，提供可无限扩容、智能分层的对象存储服务，提供全局命名空间、可扩展的百亿级分布式文件服务。支持在线横向扩展，多存储服务硬件共享和池化，按资源池扩容。文件和存储服务可独立扩展，性能和容量随节点数增加而增长，满足不断增长的业务对性能和容量的需求。

（2）多级安全存储

采用分布式存储架构，屏蔽单点故障，提供从数据接入、安全传输、数据存储、系统访问的端到端存储安全保障。

支持多副本和EC 纠删码数据保护功能，支持资源和数据的ACL权限控制。

（3）动态分层存储

满足高并发、低延时数据存取，支持数据动态分层存储，业务数据可动态分层存储在SSD、HDD介质中，满足热数据、温数据不同存储需求。

支持热点数据智能迁移，热点数据可被自动识别或指定标记，并利用SSD进行加速，提升热点数据提取吞吐率，数据可在HDD和SSD间自由流动，数据提取缓存查找顺序由高到低。

（4）全局智能运维

从存储系统容量、性能预警，到存储数据业务运维，支持可视化展示系统结构分布、网络链路状态、系统运行状态等。提供容量/性能趋势分析，对资源池容量、性能风险进行预判，及时提醒扩容、规避数据丢失风险；提供存储数据业务运维，支持集群内对象、文件的流量、带宽、请求次数时延等进行统计分析；提供病点快速定位功能，降低系统运维工作量。

执法部门涉及多种类型的业务数据，主要针对执法记录仪、采集站、单兵设备等移动执法类设备，将执法全过程音视频文件进行统一存储，供后续办案业务进行回放、下载、处理等。

（1）手机、4G/5G单兵、执法记录仪、无人机、车载取证等设备采集的离散型音视频文件可以通过手动上传至对象存储中；

（2）采集站、单兵、记录仪等设备采集的流式数据通过系统对接、计划录像、手工补录等方式将数据上传至对象存储中；

（3）其他案件相关音视频文件以流式对象的方式上传至对象存储中；

（4）通过对象标签将同一案件相关的音视频、图片、文本文件归类形成一案一档，并与执行安检系统同步对接；

（5）可通过视频拼接功能将多个视频文件拼接成一个视频文件。

（6）除执行业务相关的音视频管理、存储外，本次建设的统一存储管理平台和云存储，还要承接省法院音视频集成平台中的庭审案件视频、全省在用云会议音视频和云盘音视频的管理、对接服务、转码、存储等功能。此项工作，需要投标人有具体方案陈述，并承担与此相关的一切对接开发费用。

## 服务要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★原厂售后服务承诺函 | 投标人承诺原厂提供的全省法院执行指挥系统升级改造设备与采购方已建设的系统能够兼容并集群使用，中标后3个工作日内，进行项目产品部署测试；投标人需提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章， 投标人承诺内容：中标后三个工作日内，提供针对本项目所有产品的原厂商三年免费保修、7*24小时响应的原厂商售后服务、根据法院执行流程业务系统的变更而提供新系统的免费对接服务承诺函、核心产品生产厂家针对本项目的授权书，并加盖原厂公章。 |
| 2 | 投标人服务标准 | （1）投标人须承诺为本项目提供6年免费保修、软件免费升级服务，保修期内提供7x24小时的维修服务，在接到故障维修服务要求后，在30分钟内做出明确响应和安排，紧急故障修复时间满足2小时修复，一般故障恢复时间能满足6小时修复，修复时间超过6小时的提供同品牌型号备机，且效果不得低于现有设备。硬件设备损坏免费更换，损坏硬盘不返还。每月提供至少1次常规巡检，发现问题及时解决；每个季度提供至少到场深度运维1次，且每次不低于8小时。（投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖公章） |
| 3 | 投标人服务标准 | （2）投标人须提供产品参数真实性承诺，如中标后供货产品与投标文件承诺不符，采购人可拒绝支付货款，并退还相关设备，采购人保留追究投标人相关责任的权利。（投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖公章） |
| 4 | ★硬件、软件制造商服务标准 | 投标人承诺所有硬件过六年免费保修期后，只收取部件成本费，人工费由卖方自行承担,零备件、备品库，能终身提供广泛优惠的技术支持及配件供应。投标人承诺所有软件过六年免费保修期后，仍提供免费升级服务。投标人承诺免费保修期后仍提供7*24小时技术支持服务，在接到故障维修服务要求后，在30分钟内做出明确响应和安排，紧急故障修复时间满足2小时修复；每月提供1次常规巡检，发现问题及时解决；每个季度提供到场深度运维1次，且每次不低于8小时。 |
| 5 | 培训标准 | 设备安装调试完成或项目验收后，投标人需承诺提供针对该项目设备使用单位的相关技术人员，提供设备使用、运维、配置等现场培训及厂商认证工程师培训。培训时长不少于2天，培训学员不少于7名，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。提供承诺函。 |
| 6 | 集成标准 | （1）本项目系统采用“交钥匙”模式，投标人须承诺能够按期完成所有硬件设备安装，加电，功能调试等，提供承诺函。（2） 投标人须承诺项目涉及的管线、辅材、工具、破坏恢复等所有与施工相关的费用由投标人承担，提供承诺函。（3）所有设备和施工调试均为含税报价。 |

## 实施要求

（一）时间进度要求

从合同签订之日起30天内，完成江苏省高级人民法院执行工作音视频综合管理平台软件升级以及统一存储管理系统硬件的安装、调试和集成。

（二）项目组织

合同签订后，中标投标人应立即指定项目负责人，并与采购人的项目负责人共同协商制定项目进度表，提供项目相关人员的资质或者工作经验证明，中标投标人负责按项目进度表进行施工。如果中标投标人没有按照采购人的项目进度或质量要求完成系统各时间节点的开发工作，采购人有权延迟支付相关服务费用。

（三）系统安装与调试

产品安装调测时使用的工具、设备由投标人提供。

交货时随货物提供：包括设计方案、测试方案、用户手册、系统业务规则、培训文档等。

双方应协商制定项目进度表，投标人负责按项目进度表进行施工。

系统测试的条款应与技术要求一致。投标人应提供测试条件，方法和过程的草案，最终测试方案由双方共同拟定。

（四）系统验收

系统上线试运行后，由投标人出具自检报告向采购人提交系统验收申请。采购人经核实认为可以验收，在10天内组织验收并完成此项工作。

## 履约能力

1、投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书。

2、投标人具备承接本项目的服务能力。投标人具备自2021年1月1日以来的存储扩容升级项目建设类似案例。

3、投标人投标时应提供以下方案：

(1)现状分析

(2)总体设计方案(技术方案)

(3)免费对接方案 包括不限于：与现有系统对接接口以及为未来全国规划一张网对接预留接口。

(4)实施方案

(5)售后服务及培训方案

(6)数据迁移保障方案  为保障存储扩容、数据迁移过程中全省法院执行工作音视频综合管理平台不中断，投标人应制定科学、合理、详细的数据迁移保障方案。

4、项目服务团队。投标人提供若干名工作人员组成项目团队，配备1名项目经理、技术负责人及若干名为本项目配备的其他服务人员。投标人服务团队配备1名项目经理，项目经理具有高级工程师、高级信息系统项目管理师、高级系统规划与管理师、注册信息安全管理人员CISO、ITSS信息技术应用创新服务经理认证证书；配备1名项目技术负责人，项目技术负责人须具有网络工程师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、ITSS服务工程师证书。投标人为本项目配备的其他服务人员（除项目经理、项目技术负责人外），具有省人力资源和社会保障厅出具的高级系统架构师证书、高级系统分析师证书、高级系统架构设计师证书、高级网络规划设计师证书。

## 商务要求

（一）质保期期

自服务交付之日起，质保期限为六年。

（二）服务交付方式及交付地点

1、交付期：合同签订后1个月内完成服务交付，并达到验收要求，不因首付款是否到账而受影响。

2、交付方式：按照江苏省高级人民法院指定方式交货、安装。

3、交付地点：南京市内，采购人指定。

（三）付款方式

合同签订后一个月之内支付50%，到货后调试运行正常、验收完毕支付45%，剩余尾款5%一年后无使用问题，无息支付给供应商。

（四）其他要求

1、中标公司不得以任何方式将软件设计、代码编写等项目内容转包、外包给其他市场主体、个人，否则将根据相关法律依法追究民事责任、刑事责任。

2、未经过省法院书面审批同意，不得以任何方式使用江苏法院任何数据，更不得用于金融服务、互联网盈利模式等经营性用途，否则将根据《中华人民共和国数据安全法》等法律规定，依法追究民事责任、刑事责任。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐三名中标候选人，采购人按顺序确定一名中标人。

- 二、评标标准

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（分值保留小数点后2位） | 30 |
| 技术要求 | 投标人所投产品对招标文件具体需求的响应程度： 采购需求中“★”项技术要求和服务要求为实质性要求必须满足，如有负偏离或未提供相关材料，做无效响应处理。 满足招标文件技术指标、参数要求的得25分。"▲"项的为重要指标，不满足的每项扣2分；其他每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。技术偏离表中须点对点的针对每条技术需求进行说明（技术参数要求中需提供证明材料的，明确说明该技术内容的产品彩页、技术白皮书、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，未提供视作负偏离）。 | 25 |
| 现状分析 | 对本项目现状认知深刻，针对当前存储健康状况进行分析，应分析服务器资源明细、云数据库资源明细、对象存储资源明细、应用资源使用明细、当前资源水位健康程度、当前存在风险说明等，现状分析契合实际、分析结果准确得5分，现状基本认识、分析较为合理得3分，现状认识不清、分析不合理的得1分，未不提供的不得分。 | 5 |
| 总体设计方案（技术方案） | 对项目的总体架构、技术架构、网络安全、数据安全、实现功能、建设目标、系统整合、系统稳定性、系统备份等方面综合考虑，从安全性和保密性，可靠性和稳定性，实用性和经济性，先进性和成熟性，开放性和标准性，可扩展性和易维护性方面进行综合评价，要求方案设计全面准确，并提供机房扩容的设计方案及图纸、网络拓扑图、数据安全制度和技术措施。 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，低于项目需求的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 对接方案 | 提供对接方案，包括不限于：与现有系统对接接口以及为未来全国规划一张网对接预留接口，投标人应制定科学、合理、详细的对接方案。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，对接方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，低于项目需求的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 项目实施方案 | 投标人应根据招标文件要求就本次扩容提供实施服务，提出完整、合理的项目实施方案。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，项目实施方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，低于项目需求的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 数据迁移割接方案 | 为保障存储扩容、数据迁移过程中全省法院执行工作音视频综合管理平台不中断，投标人应制定科学、合理、详细的数据迁移备份方案。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 售后服务及培训方案 | 对提供的项目售后服务及培训方案进行综合评审：售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务形式、服务标准、人员配备、故障响应处置、售后服务体系、培训方案、质保期后维保承诺等方面）描述的详尽性等进行综合评分。 售后服务及培训方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 投标人综合实力 | - 投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书二级及以上得2分，三级得1分，未提供者不得分。 - 投标人具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书得1分。 | 3 |
| 项目人员资质 | 1.项目经理具备高级工程师、高级信息系统项目管理师、高级系统规划与管理师、注册信息安全管理人员CISO 、ITSS信息技术应用创新服务经理认证证书，每提供一个证书得0.5分，满分2.5分； 2.项目技术负责人具备网络工程师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、ITSS服务工程师证书, 每提供一个证书得0.5分，满分1.5分； 3.项目团队成员中（除项目经理、技术负责人外），具备高级系统架构师、高级系统分析师、高级系统架构设计师、高级网络规划设计师的，每项提供1个符合条件的人员得0.5分，最多得2分。一人多证只计一个。 以上资质要求需提供投标人为相关人员缴纳的近六个月任意一个月社保证明及相关有效证书复印件，并加盖投标人公章。 | 6 |
| 案例业绩 | 投标人具备自2021年1月1日以来的存储建设或扩容项目建设类似案例，每提供1个得2分，最高得4分。（提供有效合同复印件并加盖投标人公章） | 4 |
| 演示及陈述 | 对音视频管理平台新增模块进行演示及陈述，采用非真实系统（如： DEMO、PPT 等方式）演示时间6分以内。建设内容理解透彻、覆盖全面、思路清晰得6分；建设内容理解较透彻、覆盖面不宽泛、思路较清晰得4分；建设内容理解不够透彻、覆盖不全面、思路混乱得2分；未提供演示本项不得分。 | 6 |

说明：

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：全省法院执行指挥系统升级改造

（音视频管理系统存储备份）

项目编号：NJDCX-202408071339

投标人名称 ：

授权代表   ：

日期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）； |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）； |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（须提供网页截图） |  |  |
| 符合性检查 |  |  |  |
| 1 | 投标函、法人授权委托书 |  |  |
| 2 | 投标文件份数 |  |  |
| 3 | 技术（服务）条款偏离表 |  |  |
| 4 | 商务条款偏离表 |  |  |
|  | …………… |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

- 投标主要文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、投标函

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

项目名称：全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份）（采购编号为：NJDCX-202408071339）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为投标文件接收截止时间起九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供招标代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

- 二、报价一览表

窗体顶端

| 项目名称 | 全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份） |
| --- | --- |
| 项目编号 | NJDCX-202408071339 |
| 投标总价 | ￥ 元 人民币 (大写) |
| 交货期 |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

1、采用人民币报价。

2、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

3、供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

- 三、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 内容描述（品牌、型号、产地等） | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计： |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关食宿、差旅及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、上表中的“投标报价总计”应当等于“报价一览表”中“投标总价”。

- 四、技术（服务）条款偏离表

填写说明：本表应包含“第四章　项目需求”中的各项技术要求。

| 序号 | 技术（服务）要求条目 | 招标文件中的 技术（服务）要求 | 投标人 的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要 自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

1、投标人应按照技术参数要求逐一说明响应，直接拷贝招标文件技术参数要求未做响应说明的按照无效处理；

2、投标人承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

3、如果行数不够，请自行添加。

- 五、商务条款偏离表

填写说明：本表应包含招标文件中的各项商务类要求。

| 序号 | 商务要求条目 | 招标文件中的 商务要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

1、投标人应按照商务要求逐一说明响应，直接拷贝招标文件商务要求的按照无效处理；

2、投标人承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

3、如果行数不够，请自行添加。

- 六、项目服务及实施方案、业绩

- 七、售后服务方案及承诺

- 八、技术人员团队

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 | 拥有的 证书 | 曾参与过的同类项目及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

投标人全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 九、相关附表格式

- 附 件1：法人授权委托书

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                         地 址：

法定代表人：                       受托人：

出生日期：   年  月  日

所在单位：                          职 务：

身 份 证：                          联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的（采购编号：NJDCX-202408071339）项目名称：全省法院执行指挥系统升级改造（音视频管理系统存储备份）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

2024年  月  日

备注：

1、投标人授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

2、非授权代表办理上述事宜，招标代理机构将拒绝。

3、投标人法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

- 附 件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年  月  日

- 附 件3：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 附 件4：中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：

说明：

“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 附 件5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：