招 标 文 件

项目名称：响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等项目

项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2025-0005

采购单位：响水县教育局

2025年01月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………18

采购需求……………………………………23

评标方法与评标标准………………………44

投标文件格式………………………………47

- 第一章 招标公告

项目概况

响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年02月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2025-0005 ；

2.项目名称：响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：9266882.00元；

5.最高限价：9266882.00元；

6.采购需求：本项目为响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等项目，响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等，其中采购设备包含：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 响水县 实验初级中学 | 响水县 向阳中学 | 响水县 珠江路初级中学 | 县级管理中心 | 数量 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 便携式学生实验考评终端 | 台 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
|  | 显微镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
|  | 电子目镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
|  | 多功能实验讲台 | 张 | 6 | 2 |  |  | 8 |
|  | 智慧实验升降桌 | 张 |  | 1 | 9 |  | 10 |
|  | 接入交换机 | 台 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
|  | 汇聚交换（校级） | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 汇聚交换（县级） | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 校级数据中心 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 县级数据中心 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 实验教学课堂管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
|  | 实验考试学生端软件 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
|  | 实验操作考场管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
|  | Ai智能赋分系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 考点管理软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 视频与流媒体管理平台软件（校级） | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 实验教学管理平台 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 考场考试技术服务 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 数据管理中心软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 实验统考管理平台软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 抽签软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 视频与流媒体管理平台软件（县级） | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 实验教学资源库 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 实验操作考试专网建设 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 设备集成及考试保障服务等 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 智能视频存储 | 套 | 12 | 6 | 18 |  | 36 |
|  | 硬盘 | 套 | 48 | 24 | 72 |  | 144 |
|  | 桌垫 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
|  | 移动工作站 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 塔式工作站 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 固态移动硬盘 | 个 | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 |
|  | 服务器机柜（含PDU插座） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 高拍仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 标签机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 管理中心强弱电线材及安装 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  | 玻璃隔断 | 间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 实验室文化布置 | 间 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
|  | 管理中心文化布置 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  | 珠江路实验室布线改造及实验器材等 | 项 |  |  |  |  | 1 |
|  | 向阳中学原化学吊装实验室电路改造 | 项 |  |  |  |  | 1 |

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中项目需求的相应规定为准。

7.本项目不组织现场实地勘察，有意向的投标单位可自行组织实地踏勘。

8.合同履行期限：中标后与采购方签订合同，合同签订后60个工作日内供货到采购人指定地点并安装调试到位，经采购人验收合格。

9.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年02月18日 09点00分（北京时间）

2.地点：：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4、本项目公告在《中国政府采购网》《江苏政府采购网》《盐城市政府采购网》公示发布，敬请各供应商关注。

5、本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）等政策、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

6、根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》 （盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

7、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

8、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：响水县教育局

地址：响水县黄海路98号

联系人：胡雪

联系方式：0515-86880337

2.采购代理机构信息

名 称：响水县公共资源交易中心（响水县政府采购中心）

地 址：响水县灌江东路1号

联系人：周先生

联系方式：0515-86782009

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电　话：0515-86782009

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，响水县教育局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中“▲”为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人和采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,不接受未填写快递运单的快件。联系人及联系地址见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及（项目名称）的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

具体见附件。

（5）政府采购组织形式：集中采购

（6）政府采购方式：公开招标

（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是   否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

 否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

- 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

 是     否   不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：        大写：

（2）付款方式：1、报价中含清单所列及安装、运输、送货等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。

2、本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可就预付款比例作相应调整。

（1）合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，招标人在收到发票后将预付款支付到合同约定的中标人账户（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。

3、 尾款支付时间：

（2）所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同总价的30%款项；

（3）验收合格满一年后，甲方向乙方支付至审计价的60%款项；

（4）验收合格满二年后，甲方向乙方支付至审计价的90%款项，余款次年付清。

3、合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 确需收取履约保证金的：

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额：合同金额的 5%。

银行账户信息如下：

账户名：响水县财政局

账  号：404601040001924

开户行：中国农业银行响水县支行

应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。

采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求：

1.中标人名称、项目名称（如有分包，则应当按包件分别出具保函并写明包件号）；

2.保函需明确受益人为“响水县教育局 ”；

3.保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额；

4.保函担保的有效期应不短于本项目的履约期限；

5.在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后 10 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。

履约保证金退还：履约保证金在项目验收合格正常运行三个月后，采用非保函形式缴纳的履约保证金在 15 个工作日内返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。递交和退还保函原件时乙方须到甲方现场提供以下证明材 料：①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。采购人逾期退还履约保证金的承担相应法律责任。

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

4、合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

- 履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

7、合同生效

本合同自年月日生效。

8.合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 |  |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |
|  | 税费 |  |
|  | 伴随服务 |  |
|  | 索赔 |  |
|  | 合同生效及其它 |  |

- 第四章  采购需求

- 一、建设概述及内容

- 1.1 项目概况

响水县初中理化生实验操作考试标准化考场建设项目是响水县为贯彻落实《教育部关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》（基教〔2019〕16号）、《省教育厅关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》（苏教基〔2022〕1号）所列“2023 年前将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据”任务的重要举措，是适应国家中考改革要求，稳妥有序推进中考改革，满足新时期对人才培养和选拔需求的基础性落地项目。

响水县初中理化生实验操作考试标准化考场建设项目计划在县城三所公办初中学校配建实验操作考试标准化 考场，用于学校实验教学及全县初中学业水平理化生实验操作考试。其中物理、化学、生物三个学科实验初中各配2间标准化实验考场、向阳中学各配1间标准化实验考场，东鸣湖各配3间标  准化实验考场共18间；校级实验操作考试管理中心3间；县级实验操作考试管理中心1间。县级管理中心部署于响水县教育局指定内，校级管理中心部署于各学校实验楼内。

- 1.2建设内容

- 1.2.1实验操作考试专网建设

各学校标准化实验考场与校级管理中心、校级管理中心与县级管理中心之间均须通过专线互联，光纤互备，互联带宽≥10G，网络延时≤1ms,分配独立的IP地址空间，县级管理中心设备必须通过专线与教育城域网互联互通，后期能与市级相关考试平台实现数据对接，需要对接时，中标方免费组织厂家与市级相关考试平台在一个月内完成对接，甲方不额外支付对接费用。项目实施后，将解决中考实验教学操作考试实施各环节组织问题，实现对中考实验教学考试过程中的前期考试安排、考题设定，中期考试录像、远程巡考，AI智能赋分、人工二次在线评阅、数据归档的全方位考试记录，确保考试过程和结果公平、公正、高效顺利实施。

- 1.2.2实验操作建设内容

响水县初中理化生实验操作标准化考场实验教学、考评设备及考试保障服务等。其中采购设备包含：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 响水县 实验初级中学 | 响水县 向阳中学 | 响水县 珠江路初级中学 | 县级管理中心 | 数量 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 便携式学生实验考评终端 | 台 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 2． | 显微镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
| 3. | 电子目镜 | 台 | 58 | 30 | 90 |  | 178 |
| 4. | 多功能实验讲台 | 张 | 6 | 2 |  |  | 8 |
| 5. | 智慧实验升降桌 | 张 |  | 1 | 9 |  | 10 |
| 6. | 接入交换机 | 台 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 7. | 汇聚交换（校级） | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 8. | 汇聚交换（县级） | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 9. | 校级数据中心 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 10. | 县级数据中心 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 11. | 实验教学课堂管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 12. | 实验考试学生端软件 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 13. | 实验操作考场管理软件 | 套 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 14. | Ai智能赋分系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 15. | 考点管理软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 16. | 视频与流媒体管理平台软件（校级） | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 17. | 实验教学管理平台 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 18. | 考场考试技术服务 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 19. | 数据管理中心软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 20. | 实验统考管理平台软件 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 21. | 抽签软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 22. | 视频与流媒体管理平台软件（县级） | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 23. | 实验教学资源库 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |
| 24. | 实验操作考试专网建设 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
| 25. | 设备集成及考试保障服务等 | 项 |  |  |  | 1 | 1 |
| 26. | 智能视频存储 | 套 | 12 | 6 | 18 |  | 36 |
| 27. | 硬盘 | 套 | 48 | 24 | 72 |  | 144 |
| 28. | 桌垫 | 套 | 158 | 89 | 252 |  | 499 |
| 29. | 移动工作站 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 30. | 塔式工作站 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |
| 31. | 固态移动硬盘 | 个 | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 |
| 32. | 服务器机柜（含PDU插座） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 33. | 高拍仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 34. | 标签机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 35. | 管理中心强弱电线材及安装 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 36. | 玻璃隔断 | 间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37. | 实验室文化布置 | 间 | 6 | 3 | 9 |  | 18 |
| 38. | 管理中心文化布置 | 间 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 39. | 珠江路实验室布线改造及实验器材等 | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 40. | 向阳中学原化学吊装实验室电路改造 | 项 |  |  |  |  | 1 |

- 二、采购标的清单

核心产品：便携式学生实验考评终端。

| 响水县初中理化生实验操作标准化考场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 便携式学生实验考评终端 | 主要功能：终端具备学生实验时的前端信息显示、视频采集和交互功能，是集成的一体化设备，支持学生登录系统进行实验学习活动的展开，支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。 一、智能学生终端： 1、用于实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告。 2、具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。 支持多种外部设备的接入。接口配置：至少2路USB3.0接口，1路3.5mm音频。外设静音悬挂式挂钩，方便学生悬挂耳机。 3、处理器：不低于6核64位芯片、主频≥1.6GHz。 4、内存：≥4GB RAM。 5、存储：≥64GB。 6、网络：10/100/1000自适应以太网接口。 7、显示屏：≥15英寸，屏幕多点触控功能，显示分辨率不低于1920*1080。 二、机器视觉采集终端：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 1、至少配备三路机器视觉系统，一路用于实验操作的全局画面采集，一路侧面、一路正面操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录（不含显示屏自带摄像头）。不需要考试的时候，侧面、全局摄像头及支杆可以折叠，方便收纳。 2、视频处理：支持H.265/H.264编码，双码流。 3、图像输出：摄像机≥400万像素、能够支持1080P及以上视频分辨率。 4、▲静电放电抗扰度测试：按照GB/T 18268.1-2010检测标准对设备静电放电抗扰度进行检测，结果无异常；（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）。 5、▲浪涌（冲击）抗扰度测试：按照GB/T18268.1-2010对浪涌抗扰度进行检测，结果合格；（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）。 6、▲射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试：按照GB/T18268.1-2010对射频场感应的传导骚扰抗扰度进行检测，结果合格；（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）。 7、▲为确保设备在高温下的工作状态的稳定性，需对设备进行高温测试（工作状态）：按照GB/T2423.2-2008的试验方法测试40℃，16h，结果通过；（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）。 8、▲摄像头手动摆动≥5000次后摄像头摆动功能应正常。（提供相关证明资料）。 9、▲设备支架需进行漆膜耐冲击测试：按照GB/T 1732-2020标准中的试验方法测试设备底座漆膜耐冲击性，冲击 高度≥40cm时，无裂纹、皱纹及剥落现象；（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）。 | 台 | 499 |
| 2 | 显微镜 | 1、放大倍数：50X-1600X 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制, 齿条、滑座传动部件为黄铜材料。 3、目镜：H5X、H10X、H16X惠更斯目镜。 4、物镜：10X、40X、100X,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 6、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7、聚光镜：NA1.25聚光镜，带可变光栏。 8、照明:50mm直径反光镜，一面平面，一面凹面, 金属反光镜支架。 9、平台为铝合金铸造，环保喷漆。面积110mm×110mm，载物台上安装X-Y轴移动尺。 10、环保便携手提塑料箱包装。 | 台 | 178 |
| 3 | 电子目镜 | 与显微镜配套使用 1、像素：≥300万。 2、传感器：≥1/2.7英寸。 3、最大分辨率：≥2048*1536。 4、数据线、光盘、电子目镜。 5、视频设备选择、视频预览设置。 6、视频预览、拍照、连续拍照、录像。 7、视频参数（亮度、对比度、饱和度、色度、伽玛、清晰度）调整。 8、自动白平衡、自动曝光。 | 台 | 178 |
| 4 | 多功能实验讲台 | 该设备须由讲桌桌（柜）体、教师监考示教终端（可升降）、教师演示终端（可升降）、网络零部件构成，为教师实验示教、课堂互动实验教学、监考及考务指令实施提供终端平台。 1.桌（柜）体整体结构参数 (1)运动零部件收起状态整体尺寸≥2000*800*900mm； (2)运动零部件展开状态整体尺寸≥2000*800*1500mm； (3)桌面材质：实验专用理化板； (4)桌面厚度：≥12mm； (5)抽屉及门板内侧配置防撞胶垫； (6)合页材质：不低于不锈钢材质； (7)滑轨：不低于三节重型滚珠滑轨配置； 2.教师监考示教终端 监考示教显示屏： (1)为防止遮挡及维护考务设备的安全稳定和美观要求，该终端主机部分应设置于可闭锁的桌体内部，显示屏幕须与桌体一体化设置，不接受外置显示器及电源、显示线缆外露的技术方案。 (2)监考示教显示屏具备电控升降功能，可使用软件、内置开关、遥控器等不少于三种方式实现升降，满足教师在监考、授课、研讨等多种场景下的设备形态要求。 (3)升降高度(显示器上沿距桌面)：≥350mm； (4)尺寸：≥22寸； (5)分辨率：≥1920*1080； 监考示教主机（工控机）： (1)主控芯片：≥6核64位芯片方案,主频≥1.8Gh； (2)内存：≥LPDDR4 4G； (3)内置储存容量：≥EMMC 16GB； (4)网络：WIFI:802.11Aa/b/g/n/ac，蓝牙，千兆以太网口； 3.教师演示终端 可升降摄像机： (1)具备不少于一路顶视、一路侧视、一路正视网络摄像机，要求与设备一体化设计，嵌入可升降电动支架摇臂，线材无外露； (2)摄像机支架、摇臂具备电控升降功能，升降高度(镜头距桌面)：≥侧视360mm.顶视660mm；折叠后摄像机及摄像机支架能够全部降至收纳机构中，不破坏设备整体外观，收纳机构最高点不高于桌面上方70mm； (3)升降系统工作时，按照GB/T 4214.1-2017的测试方法测试，升降机构工作时的声功率不高于55dB； 可升降显示屏： (1) 尺寸≥15.6英寸； (2)分辨率≥1920×1080(1080P)； (3)支持屏幕多点触摸功能，不低于10点触控； 显示屏按照SJ/T 11292-2016中规定的测试方法，屏幕亮度不低于300cd/m2.可视角178°、对比度不低于800:1。 (4)支持电控升降，升降高度≥250mm (5)配置侧视摄像机、顶视摄像机、视频采集端屏幕、教师监控端屏幕同步升降功能； (6)配置侧视、顶视、正视三个角度的图像显示功能； 4.桌面扩展接口 (1)插座：≥220V 5孔插座*2组 (2)网口：≥2个 (3)接口：≥VGA接口*1个 ，USB接口*1，HDMI接口*1，音频接口*1 5.升降端扩展接口 (1)插座：≥220V 5孔插座*4组 (2)接口：≥USB接口*2个 (3)支持电控升降，升起状态可外露全部电源接口，降下状态凸出桌面距离≤80mm 6.另配备主控电源、上下水、水槽等设施设备。 1）主控电源：控制便携式学生实验考评终端电源； 2）水槽柜和水槽：注意水槽柜和水槽的大小要与讲台配套，美观，颜色和讲台一致。具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流。 3）上下水：配套上下水； 4）水嘴：主体：加厚铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，经久耐用，不会出现渗水、断裂现象；开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 5）含1个8位带开关防雷PDU机柜插座。 6）加装HDMI线（≥5米）从讲台下至墙上大屏，讲台处加装1转2分配器。 须满足以下标准： 1.▲产品符合绝缘导线应当具有相当于GB/T11020规定的FV-1或更优的可燃性等级（提供相关证明资料）。 2.▲产品外观操作台面外观，操作台不应有裂痕、渗透现象，操作台面不应有污物、杂质金属外观：涂层光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。测试结果为：合格；（提供相关证明资料）。 3.▲为保证设备间避免产生相互干涉或碰撞的情况，影响设备的正常运行，活动部件间距离＜8mm，操作台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝；（提供相关证明资料） 4.▲为保证操作台柜体以及储物柜表面理化性能，设备的金属喷漆涂层硬度等级≥H、耐腐蚀等级≥7级、冲击强度符合标准（冲击试验后无剥落、裂纹、皱纹）；（提供相关证明资料） | 张 | 8 |
| 5 | 智慧实验升降桌 | 主要功能：终端具备学生实验时的前端信息显示、视频采集和交互功能，是集成的一体化设备，支持学生登录系统进行实验学习活动的展开，支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。（学生桌面上的相关一体设备须具备自动升降或折叠等隐藏功能，并可由教师统一控制电源低压输出状态，便于教学和管理使用。） 一、升降桌整体结构 1.桌面采用实芯理化板；分体结构模块化设计；设置提手、屏风；设置急停开关；设置自动回弹功能；升降系统由教师控制；部件可独立升降； 2.整体尺寸：长度≥1200mm，宽度≥700mm，高度≥800mm。 3.桌面：≥12mm的实芯理化板。 4.▲电压暂降、短时中断和电压变压抗扰度测试需符合GB/T 18268.1-2010的要求；（对应功能需提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）。 5.▲按照GB/T 18313-2001的方法测试，设备升降过程中声功率 ≤50dB(A),声压≤40dB(A)。（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）。 6.▲产品防止火焰蔓延结构要求通过检测，绝缘导线具有相当于GB/T11020规定的FV-1或更优的可燃性等级，连接器和安装元器件的绝缘材料具有相当于GB/T11020规定的FV-2或更优的可燃性等级，金属外壳，通过外壳应当符合相关结构和防火要求的相关检测。（对应功能需提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示） 二、智能学生终端： 1.用于实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告； 2.具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。接口配置：至少2路USB； 3.处理器：配置国产CPU，不低于6核64位芯片、主频≥1.8GHz； 4.内存：≥4GB； 5.存储：≥16GB； 6.网络：支持有线或无线网络，不低于100Mbps以太网接口，支持蓝牙功能； 7.显示屏：≥15英寸，屏幕多点触控功能，显示分辨率不低于1920*1080； 三、机器视觉采集终端：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 1.至少配备三路机器视觉系统，一路用于实验操作的全局画面采集，一路侧面、一路正面操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录（不含显示屏自带摄像头）。在日常教学场景下，摄像头、屏幕和屏风可以降至桌面以下，增大桌面使用面积；在多媒体教学的场景下，只需升起摄像头及屏幕，满足学生可以通过屏幕查看教学内容，教师可以通过摄像头采集学生的实验操作视频。在学生考试的场景下，升起摄像头、屏幕和屏风，形成独立的考试空间。 2.视频处理：支持H.265/H.264编码，双码流。 3.图像输出：摄像机每路均≥400万像素、能够支持1080P及以上视频分辨率，帧率≥25帧/秒，宽动态≥100dB。 4.为保证设备操作的安全性，设备两端各设置了一个急停装置，按下急停按钮可停止屏风、屏幕的升降、摄像头支臂升降/旋转； 5.为保证考试/教学的公平性和规范性，当摄像头支臂旋转至规定位置后，若因外力产生偏置，在外力移除后可自动回弹至规定位置；当屏风在升起过程中遇到阻挡能够自动下降至原点； 四、另配备主控电源、上下水、水槽等设施设备。 1）主控电源：控制便携式学生实验考评终端电源； 2）水槽柜和水槽：注意水槽柜和水槽的大小要与讲台配套，美观，颜色和讲台一致。具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流。 3）上下水：配套上下水； 4）水嘴：主体：加厚铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，经久耐用，不会出现渗水、断裂现象；开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 5）含1个8位带开关防雷PDU机柜插座。 6）加装HDMI线（≥5米）从讲台下至墙上大屏，讲台处加装1转2分配器。 | 张 | 10 |
| 6 | 48口接入交换机 | 1、性能：交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps 2、端口类型：≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+。 3、二层功能：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 4、三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4 FIB 表项≥4K。 5、安全：支持防止DOS、ARP 攻击功能、ICMP防攻击。 6、支持端口隔离、端口安全、StickyMAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合。 7、绑定；支持CPU保护功能；支持DHCPv6 Snooping， DAI，SAVI等安全特性。可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms。 8、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 9、QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率。 10、进行限制；支持SP、WRR、 SP+WRR等队列调度算法；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记。 11、管理维护：支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON；支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因。 12、配置本项目需要的单模万兆模块。 | 台 | 18 |
| 7 | 汇聚交换（校级） | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥400Mpps。 2、≥24口万兆SFP+，≥2个40GE光口。 3、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN。 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 5、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN。 6、采用国产CPU芯片，保证网络自主安全。 7、支持对真实业务流标记，以获得丢包数量和丢包率的实时统计。 8、支持交换机作为传感器，可以感知网络中存在的 IP 地址扫描和端口扫描等威胁行为。 9、配置双电源，配置本项目需要的单模万兆光模块。 | 台 | 3 |
| 8 | 汇聚交换（县级） | 1、交换容量≥2.5 Tbps，包转发率≥1200 Mpps。 2、24 个万兆SFP+端口，6个100GE QSFP28。 3、支持4K个VLAN，支持GuestVLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 4、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN、三层网关，支持BGPEVPN 6、具备无线控制器功能，最大管理≥1K AP 6、支持直接对业务报文标记，可以实现丢包数量和丢包率的实时统计。 7、交换机具备安全功能，能够感知网络中存在的IP地址扫描和端口扫描等威胁行为。 8、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。 9、配置可插拔双电源模块，四个插拔风扇模块。配置本项目需要的单模千兆和万兆光模块。 | 台 | 1 |
| 9 | 校级数据中心 | 一、多节点模块化边缘数据处理终端（定制） 1、配置存储节点≥1个。 单节点配置： （1）存储控制器≥2个，配置2颗国产化CPU（单CPU物理核数≥28核，主频≥2.6GHz）。 （2）存储配置存储缓存≥ 80GB，存储硬盘≥ 4 × 480GB SSD ，≥ 6 ×6TB NL-SAS HDD。 2、配置计算节点≥2个。 单节点配置： （1）每节点CPU ≥2，每CPU核心数≥16核，主频≥2.4GHz。 （2）内存≥256GB。 （3）PCIe Riser卡≥1张（可支持业界主流半高半长GPU卡）。 3、配置≥4×10GE光口，≥2GE口（可同时用于虚拟机访问和设备管理网口）。 4、一体化管理软件，可管理双控企业存储、计算节点、虚拟化系统和资源。 5、支持计算、存储、虚拟化一体化交付，虚拟化平台预安装，免外置交换机互联。 二、虚拟化软件 1、可通过模板创建虚拟机时，用户可指定虚拟机的CPU、内存规格以及主机名、账户密码、虚拟机IP等信息。 2、支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的计算节点。 3、支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置。 4、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作。 5、支持基于业界主流半高半长GPU卡的GPU虚拟化或者GPU直通； 6、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换。 7、支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复。 8、提供一键式采集系统日志信息，包括公共的OS运行环境、软硬件版本信息、运行日志、性能测量数据等数据，简化维护人员的信息收集工作，方便后方快速定位，修复问题。 9、配置≥4颗CPU虚拟化软件。 三、不少于GPU×3个计算卡。每个计算卡配置：显存不低于16GB，推理算力不低于100TOPSINT8，支持PCIe 4.0 ×16，功耗不高于75W。 | 台 | 3 |
| 10 | 县级数据中心 | 一、多节点模块化边缘数据处理终端（定制） 1、配置存储节点≥1个。 单节点配置如下： （1）存储控制器≥2个，配置2颗国产化CPU（单CPU物理核数≥28核，主频≥2.6GHz。（须提供满足技术参数的相关证明材料加盖厂家和投标人公章） （2）配置存储缓存≥ 80GB，存储硬盘≥ 4 × 960GB SSD ，≥ 6 × 14TB NL-SAS HDD。 2、配置计算节点≥3个。 每节点配置如下： （1）CPU ≥2，核心数≥16核，主频≥2.4GHz。 （2）内存≥256GB内存， （3）PCIe Riser卡≥2张（可支持业界主流半高半长GPU卡）。 3、配置≥4×10GE光口，≥2GE口（可同时用于虚拟机访问和设备管理网口）。 4、存储配置块存储和文件存储（含NFS/CIFS/配额）软件授权。 5、存储配置智能数据加速、数据缩减、快照、WORM(数据防篡改)、服务质量控制（QoS）特性 6、一体化管理软件，可管理双控企业存储、计算节点、虚拟化系统和资源。 7、支持计算、存储、虚拟化一体化交付，虚拟化平台预安装，免外置交换机互联。 二、虚拟化软件 1、可通过模板创建虚拟机时，用户可指定虚拟机的CPU、内存规格以及主机名、账户密码、虚拟机IP等信息。 2、支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的计算节点。 3、支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置。 4、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作。 5、支持基于业界主流半高半长GPU卡的GPU 虚拟化或者GPU直通。 6、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换。 7、支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复。 8、提供一键式采集系统日志信息，包括公共的OS运行环境、软硬件版本信息、运行日志、性能测量数据等数据，简化维护人员的信息收集工作，方便后方快速定位，修复问题。 9、配置≥6颗CPU虚拟化软件。 | 套 | 1 |
| 11 | 实验教学课堂管理软件 | 1、支持教师课前备课、课堂互动、直播课堂、多屏互动、分组互评、作业管理。 2、▲支持老师提前预约直播课，基于网络互通场景下，支持老师发起、预约直播课，需满足老师跨班、跨校、跨区进行直播教学。（提供相关证明资料）。3、支持老师发起随堂测试，测试类型支持试题型测试和实验型测试，支持老师查看测试成绩的统计情况，结果统计以文字和图表的形式展示。 4、学习资源：（1）支持学生从标准实验视频中，看到从不同视角的实验操作视频；（2）支持学生从实验资源中查看实验内容、器材清单、评分标准等信息；（3）支持学生查看并管理曾经做过的实验、查看并管理自己完成的作业、查看老师在教学过程中下发的教学课件等。 5、支持学生根据分组，互相评价对方的实验操作。 6、支持学生分步骤进行实验练习，系统支持通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解；支持学生实验挑战，支持学生模拟真实实验考试场景。 | 套 | 18 |
| 12 | 实验考试学生端软件 | 1、终端预览：支持校级管理员在考前对每台设备的试卷、注意事项和器材清单进行预览检查，确保每台设备的显示没有问题，支持触屏操作，考生需核对考生信息无误，才可开始考试，考生信息核对：考生登录后，核对考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次等信息无误后才可进入下一步。考试过程中显示考生照片、剩余时间、试卷、答题卡等信息，考生提前做完可以自主提前交卷，考试时间到了系统自动结束考试。 2、注意事项：考生在进入考试前，可通过终端屏幕查看本场考试的注意事项。 3、器材清单：考生在进入考试前，可通过终端屏幕上的器材清单，对桌面上的器材进行检查，确认没有缺损时可进入下一步。 4、考前倒计时：考生在监考员开启考试后，可在终端屏幕上实时查看考前剩余时间，提示考生即将进入考试。 5、重做功能：考生在未提交答卷时，对当前的操作不满意，可重新答题。 6、题型：支持表格题、单选、多选、判断、填空、简答、生物抓拍题。 7、支持对接显微镜，实时预览显微镜的画面，并截图保存。 8、二次确认：考生提交答卷时，为防止考生误操作误提交，系统进行二次确认，确认无误后可提交答卷。 | 套 | 499 |
| 13 | 实验操作考场管理软件 | 1、设备管理系统：查看监考端、学生端当前版本并上传软件更新包，实现远程自动更新；支持设备自检，自检项包括所有摄像头、算法服务器、网络等，通过自检显示每台设备的状态，异常设备的具体异常问题，帮助用户快速定位异常问题；支持在使用过程中设备异常情况实时反馈；支持设备单个操控或统一操控，包括高压电源开/关、低压电源开/关、关闭电源、切换考务/教学模式、屏幕解锁；支持对考场设备进行考试设置，包括关联考试、关联考场、设置科目、设置组别号，支持通过系统提供的模板自动设置组别号，支持自定义设置组别号的排列方式。 2、抽签管理系统：支持按照系统提供的模板进行自动设置，也支持用户根据现场实际考试场景，自定义设置每套试卷绑定的设备；考试前，考场管理员在终端进行预览试卷、器材清单等，检查考试试卷是否有误，对比器材清单与桌面器材是否一致；支持候考室抽签和考场抽签；候考室抽签：使用浏览器网页抽签，不需要安装插件即可直接调用打印机进行座位打印。考场抽签：当候考室因为网络等意外原因不能抽签时，用户可以直接在考场利用监考端软件（不需要安装额外打印插件）进行抽签并打印。 3、考试管理系统：支持考场老师上报异常，异常类型包括迟到、缺考、违纪、设备异常等，支持撤回异常；支持考点老师处理异常，处理方式包括安排补考、补时、不做安排等；支持查看异常处理进度、导出异常汇总表。 4、视频监考：支持查看考点下每个考场的终端录制的实时画面；支持统一、单独切换视角；支持查看每台设备的登录考生信息，包括考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次、考生照片等；支持查看异常设备的信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等。 5、试卷配置组别号：支持自定义配置每套试卷的适用组别号，根据现场实际情况自定义安排每套试卷绑定的设备 6、异常管理：支持考场老师上报异常，异常类型包括迟到、缺考、违纪、设备异常等，支持撤回异常；支持考点老师处理异常，处理方式包括安排补考、补时、不做安排等；支持查看异常处理进度、导出异常汇总表。 | 套 | 18 |
| 14 | Ai智能赋分系统 | 1、支持自定义选择AI评分是否需要与人工评分作对比。 2、支持老师在评卷时使用关键帧阅卷，通过查看操作截图和对应的播放按钮，将各路视频统一跳转至指定得分点的播放进度，提高老师的阅卷效率。 3、支持对AI评分进行审查，查询评分结果，存在评分异议时重新AI赋分。 4、实时显示AI赋分过程，包括当前已赋分答卷数量、未赋分答卷数量、异常答卷等。 5、支持导出AI赋分结果。 ▲6、物理实验AI评分准确率统计不小于98%，（提供相关证明资料） ▲7、化学实验AI评分准确率统计不小于98%，（提供相关证明资料） ▲8、生物实验AI评分准确率统计不小于98%，（提供相关证明资料） | 套 | 3 |
| 15 | 考点管理软件 | 1、机构管理 学校管理：支持管理学校基本信息，包括学校名称、学校编码、所属区域、学校地址等；权限设置：支持在创建一场考试时，将指定的学校设置为考点，设置为考点的管理员拥有对该考点进行考务操作。 2、考务用户及权限管理 用户信息管理：考务用户信息支持新增、修改、删除、查询、激活、冻结、重置密码、重新生成账号等功能，支持批量导入，提供批量导入excel模板。用户基本信息包括姓名、手机号、所属区域、账号等信息。权限管理：划分超级管理员、考点管理员、考场管理员、阅卷人员，根据不同的角色自定义配置相应的功能权限和数据权限；拥有考试管理权限的用户，可以对考试的数据进行管理。可以在平台上设置考试流程、设置终端操作流程、配置考试试卷、编排考试数据、安排考务人员、查看考试异常数据、视频监考、查看并导出成绩、成绩复核等操作；拥有阅卷管理权限的用户，可以对阅卷的数据进行管理。可以在平台上设置阅卷流程、阅卷评分标准、评分点分值、试卷标准答案、关联AI算法模型、分配评卷人员、查看评卷进度。 3、考题管理 考题管理:考题以考试为单位进行统一管理，支持新增、修改、删除、查询等功能，支持本地文件上传。 科目筛选:根据科目做筛选项，便于用户区分试卷科目。 考题信息展示:展示每场考试下的考题的试卷标签、适用组别号、实验名称、答题卡详情、注意事项、器材清单等。 评分点设置:支持自定义设置评分点的内容、分值、数量、试卷总分等。 4、考试管理 考试安排设置:安排考试设置包括考试类型、考生分组、考试日期、考试科目、考务模板、考核方式、考试流程、评卷方式、编排方式、终端流程、考试试卷、考试编排、考务人员等；安排考试时，可以同时安排多个科目，系统会进行智能排考自动分配考生到具体考点，支持系统自动安排，也支持用户自定义安排考生到指定考点、指定考场、指定批次下进行考试。 考务人员设置:考务人员设置，为每个考点设置考点管理员（负责考前的考场准备工作、签到、抽签、考试监考、管理备用批次、处理异常情况）和考场管理员（负责开启每场次考试、查看答卷、视频监考、设备自检、上报考场异常），对考试安排进行预览，最后确定发布考试。 考卷导出功能:支持试卷材料（包括每套试卷、器材清单、试卷与设备对应表）和考试编排（包括考生姓名、准考证号、学校名称、学校编码、考点名称、考点编码、考场名称、批次号、批次到达时间） 补考功能:提供补考功能，当某些考生因为各种原因迟到、缺考、设备异常等可添加进指定的备用批次。 考核方式设置:支持设置考核方式，包括同场连考、换场分场考，支持设置每场考试的时长、科目、每科目的场次数。 5、试题管理 支持对理化生实验考器材进行统一管理；支持对器材清单进行支持批量导入、新增、删除、查看、编辑、导出等操作；支持在创建考试、导入试卷后，为每套试卷配置器材清单，便于考点人员在考前通过器材清单进行采购和摆放，也便于考生在考前，对照着终端上显示的器材清单检查桌面上的实验器材；支持对系统相关模板进行统一管理，包括实验室布局模板、考务配置模板、阅卷配置模板；支持对模板进行新增、编辑、删除、查看、停用/启用等操作。 6、备用批次管理 支持考点管理员根据实际情况管理备用批次，包括新增、删除、编辑、安排考生、开启、关闭等；支持系统智能安排补考，支持老师在系统安排的基础上做调整。 7、数据分析及展示 考试总览：支持展示本次考试的基础数据，包括考生数量，考务人员数量，考点数量、考生实到、考生应到。 考试分析：可查看某场考试的考试人数、单科目平均分、总分平均分、单科目满分人数、总分满分人数、成绩分层统计、各考点统计情况等信息。 考试分数段分析：支持统计考试各考点的各分数段总人数并展示；支持以图形或表格的形式查看统计。 ▲试卷基本信息：展示每套试卷的基本数据，包括应考人数、实考人数、一评卷数、二评卷数、终裁眷属、抽检份数、有效卷数、标记怀疑卷数、一评均分、二评均分、仲裁均分、终评均分；（提供相关证明资料） 8、异常状态支持统计各考点下上报的各种类型的异常统计，包括设备异常、迟到、缺考、违纪等。 | 套 | 3 |
| 16 | 视频与流媒体管理平台软件（学校） | 1、支持通过视频检存功能及时处理考试技术性异常，减少阅卷后大规模重考事故。 2、考后20分钟及时发现不可批阅视频，及时发现考位视频采集错误状态。 3、支持检测人为、非自然的镜头移动。 4、支持检测因人为故意遮挡或其他原因带来的无效视频。 5、支检测因对焦、光线等导致的画面模糊。 6、支持检测因设备异常、人为遮挡等导致的画面黑屏。 7、支持人脸模糊处理，真正实现考生匿名化，确保阅卷的公平。 | 套 | 3 |
| 17 | 实验教学管理平台 | 1、支持管理员管理本校的年级和班级等，完成新增和编辑等操作。 2、支持管理员一键导入学生信息，对学生信息进行编辑等操作。 3、支持管理员一键导入支持老师信息，对学生信息进行编辑等操作。 4、支持管理员管理老师的授课班级。 5、支持管理员创建并管理学校的实验室，配置实验室的相关设备等。 6、支持管理员看到设备的信息和连接状态。 7、支持管理员添加并管理学校的现用教材，可以对授课教材进行新增、编辑、删除等操作，还可以精确筛选年级和学科。 8、支持管理员设置教材对应的目录，便于文件存储等。 | 套 | 3 |
| 18 | 考场考试技术服务 | 数据中心与考点设备远程技术保障 1、实时服务器运行状态。 2、服务器资源与网络设备运行状态管理。 3、故障实时定位与处理。 4、服务器健康状况智能检测与分析。 5、服务器与应用远程维护。 | 套 | 1 |
| 19 | 数据管理中心软件 | 1、考试分析：可查看考试人数、分数，进行考试分数段分析，对考试成绩进行分类排行、分析。 2、考情指挥：展示本次考试的基础数据，统计各考点上报的各种类型的异常统计，支持全图形化展示及操作。 3、运营监控中心：县中心与考点设备运行状态、健康状况报警与提示。 当设备上线时，系统平台需同步显示在线状态及相关设备参数，包括CPU占用率、内存使用率、存储空间占用率等三项关键参数；设备离线或存储空间占用率过高，检测系统需同步显示并作出警告；现场处理并确认后，警告解除，检测系统恢复正常状态。 4、教学督导：支持从县一级看各校实验开展情况，支持通过图形化工具查看数据趋势，支持远程查看各校历史开展的实验课程视频资料和实验课开展的现场实际情况。 5、大数据平台：实现数据采集、数据存储、计算查询等功能。 | 套 | 1 |
| 20 | 实验统考管理平台软件 | 1、基础信息管理：角色权限管理、区域维护管理、学校考点管理、实验室设备管理、用户账号管理。 2、考务管理系统：考试配置（基本信息、试卷配置、考试流程配置、学生端配置、编排数据、考务人员安排）、考试管理、考试监考巡考。 3、试题管理系统：对理化生实验操作考试考题信息统一管理，考题信息包括考题名称、所属学科、总分、使用次数（曾被多少场考试使用过）、评分细则（包含评分项及分值、说明等）。 4、阅卷管理系统：评卷配置（基础配置、配置每套试卷的评卷方式、配置该套试卷需要的摄像头、阅卷得分点、阅卷人员安排、AI阅卷、评卷进度、支持取AI评分点评分值作为人工评卷的评分点参考值进行人工阅卷；），评卷统计，评卷管理。 4.1.阅卷配置，可以根据考试内容新增阅卷规则，如评卷周期、考试得分点数量等； 4.2.支持管理员设置评卷流程、仲裁差异分、仲裁对比方式、关键帧评卷、考生面部打码、评卷页面展示AI评分等评卷规则 5、考试归档系统管理系统。 6.▲试卷配置：支持管理员设置答题卡标准答案、试卷采用摄像头、评卷场次、评分点内容、评分点分支、关联AI实验模型等（对应功能需提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示）； | 套 | 1 |
| 21 | 抽签软件 | 1、支持“三固定、一抽签”、每个位置固定考题、固定实验器材、固定监考员，学生通过抽签决定座位。 2、支持抽签方式：系统抽签、抽方案。 3、支持根据实际考试安排选择考点人员抽签或考场人员抽签。 4、支持预览、打印抽签结果。 5、▲支持考点人员/考场人员查看抽签结果，包括考生姓名、准考证号、组别号、抽签结果等；（对应功能需提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，并将对应指标在检测报告扫描件上的对应位置用方框进行标示） | 套 | 3 |
| 22 | 视频与流媒体管理平台软件（县级） | 1、支持实现兼容符合国标的摄像头与NVR设备接入与设备状态管理。 2、可进行视频预览，视频录像、视频点播及视频直播等功能。 3、实时查看各考场考试视频与考场监控视频。 4、支持浏览器无插件播放摄像头视频。 5、WEB端支持播放H264，音频支持G.711A/G.711U/AAC, 覆盖国标常用编码格式。 6、支持 RTSP、RTMP 拉流输入，支持输出 RTSP、RTMP、HTTP-FLV、Websocket-FLV、HLS多种协议流地址。 7、可手动或自动上传实验操作考试视频到上级系统平台，支持断点续传、视频质检功能 8、提供开发能力，可开放视频流查询对接，视 频录像查询与下载。 | 套 | 1 |
| 23 | 实验教学资源库 | 提供新课标初中物理、化学学生必做实验标准教学视频资源及模拟考试资源库。 1.实验库：需满足管理员查看系统内置的新课标实验资源、在线创建实验、关联实验标准视频的需求； 2.备课管理： 2.1.上传课件：需满足老师选择课件、视频上传至系统中并共享至全部老师的需求； 2.1.2.需满足多种格式嵌入，在教学备课模式下，备课资料上传时，课件支持PDF、PPT、DOX、DOCX等格式，单个文件不超过500M，需满足批量上传；实验视频上传时，需满足avi、mov、mp4、rmvb、3gp、rm、flv、m4v、wmv，asf、asx、dat、mkv、vob等视频格式；需满足老师将上传的课件共享至全部老师的需求； 2.2.文件下发：需满足老师可以将文件下发给学生的需求； 2.3.文件下载：需满足老师下载教学视频至电脑本地的需求； 2.4.创建测试：需满足老师创建实验、试题测试资源至系统中的需求； 3.教案管理，可以支持新增教案、对指定教案进行查看、编辑、删除。 | 套 | 1 |
| 24 | 实验操作考试专网建设 | 1、每间实验室至学校管理中心的链路必须采用两根12芯单模光缆铺设（其中1根光纤备用），互联带宽≥10G，含：穿线管、两端熔纤单元箱、尾纤及必要的光模块等所有辅材及穿线、打孔、修复、熔纤等所有人工费用。 2、学校管理中心必须通过专线接入县级管理中心，互联带宽≥10G，网络延时≤1ms,分配独立的IP地址空间。验收合格后十年内专线带宽费用由中标单位承担。 3、县级机房设备必须通过专线接入现有教育城域网，互联带宽≥1G，后期并能与市级相关考试平台实现数据对接，验收合格后十年内专线带宽费用由中标单位承担。 | 项 | 1 |
| 25 | 设备集成及考试保障服务等 | 1、初中理化生实验操作标准化考场建设的所有设备信息化考试系统集成。 2、质保期内的考试期间网络及日常网络保障服务、满足教育行政部门考试（含模拟考试）实施技术保障要求的技术服务。 | 项 | 1 |
| 26 | 智能视频存储 | 1.支持≥64路摄像机存储和转发，最大存储带宽≥320Mbps； 2.支持≥32路视频流下载，能力≥160Mbps； 3.支持告警发生时平台联动实况.联动抓拍； 4.支持≥2路HDMI接口（支持HDMI转VGA）；支持≥3个USB接口；支持1路音频输入输出接口；4路开关量输入及2路开关量输出； 5.支持≥2个千兆网口。 6.支持磁盘数量：≥8个 7.网络协议：TCP （可靠传输）、 UDP （传输协议）、 RTP(数据协议)、RTSP （实时传输 协议）、 RTCP （实时传输协议）、 HTTP （超文本传输）、 SNMP （简单网络 管理）、 NTP （网络校时）、 SMTP （邮件服务）、 DHCP （自动获取IP地址）、 SSH(安全外壳协议)、 SFTP （安全文件传输）、 FTP （文件传输） 8.外部接口： 网络接口：≥2*10/100/1000M以太网口，支持负载均衡模式及多址模式配置 USB接口：≥3*USB接口 音频输入：≥1路， RCA接口 音频输出：≥1路， RCA接口 告警接口：≥4路告警输入， ≥2路告警输出 | 台 | 36 |
| 27 | 硬盘 | 1、3.5 HDD, ≥8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s。 2、支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)支持硬盘健康管理功能。 3、MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时。 4、年写入负载：≥360TB。 5、支持AI视频、图片分析。 | 块 | 144 |
| 28 | 桌垫 | 1.产品硬度：60°±5； 2.产品密度：0~1.4； 3.产品特性：防静电，保护垫； 4.产品用途：电子维修/工厂桌垫/流水线条垫。 5.桌垫图案按照考试要求设计并印制。 | 套 | 499 |
| 29 | 移动教考管理终端 | 1、CPU：主频: ≥2.7GHz；最高睿频: ≥4.7GHz；三级缓存: ≥24MB；核心数量: ≥14；线程数: ≥20。 2、内存：≥32GB DDR5内存。 3、显卡：≥4G DDR6独立显卡。 4、硬盘：≥1TB固态硬盘。 6、网卡：集成10/100/1000以太网卡，wifi6E。 8、接口：≥4个接口3.2接口（含USB 3.2 type-C），VGA+高清接口。 9、屏幕：15.6寸及以上4K，FHD 广视角 300nit 100%sRGB屏幕，DC调光。 | 台 | 1 |
| 30 | 固定教考管理终端 | 1、CPU：主频≥2.1 GHz；最高单核睿频≥4.90 GHz；三级缓存: ≥25MB；核心数量≥12 ；线程数量≥20 。 2、内存：不低于32GB DDR5 4800 nECC内存，通道≥4个DIMM插槽。 3、显卡：4G独立显卡。 4、声卡：集成声卡支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口)。 5、硬盘：512G M.2 NVME 固态硬盘+2TB SATA 7200转。 6、网卡：集成10/100/1000以太网卡。 7、扩展槽：Pcie ×16×1，Pcie ×1，pci×1，M.2 接口×2。 8、键盘，鼠标：原厂USB防水抗菌键盘、抗菌鼠标各1套。 9、接口：≥11个接口3.2接口（其中前置≥5个USB 3.2含type-C），VGA+高清接口。 10、屏幕：同品牌≥27寸及以上4K屏幕。 11、≥8个USB接口，至少4个USB3.2接口、≥1个TYPE-C接口、VGA+1×HDMI+DP接口。 12、≥500W电源。 13、标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱≥17L，免工具拆卸，方便使用。 | 台 | 1 |
| 31 | 固态移动硬盘 | 1、容量：≥4T。 2、读取速度:≥1050MB/s。 3、写入速度:≥1000MB/s。 4、尺寸:≤100mm*55mm*9mm 5、无需任何设置，连接电脑随插随用，快速传输存储重要数据并可同时兼容PC系统。 6、硬盘支持256位AES硬件加密，使用加密敏感数据杜绝信息泄露。 | 个 | 21 |
| 32 | 服务器机柜（含PDU插座） | 42U标准服务器机柜，立柱2.0mm镀锌，整体厚度1.2mm冷轧板，钢化玻璃门，配备高级弹力锁。（含≥24口六类配线架、≥8位带开关防雷PDU机柜插座×2） | 个 | 4 |
| 33 | 高拍仪 | 1、拍摄范围：A3、A4。 2、拍摄像素：≥1000万像素。 3、对焦方式：自动对焦。 4、祯率：30Fps（VGA)、15Fps（全分辨率）。 5、图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS。 6、录像格式：AVI、WMV。 7、感光元件：大面积1/2.3高清CMOS传感器；符合UVC标准，无驱。 8、接口类型：USB2.0。 9、辅助光源：自然光/带360°广角透镜1W大功率LED补光灯。 | 台 | 4 |
| 34 | 标签机 | 1、整体采用ABS材质。 2、打印分辨率：≥200dpi。 3、最大装纸宽度≤110mm、最大有效打印宽度≤110mm，可向下兼容适配市面主流纸张规格。 4、装纸无需刻意调整，RISC芯片可自动定位标签纸位置，校正居中优化每一张热敏纸的打印效果。 5.包含标签纸≥10卷。 | 台 | 4 |
| 35 | 管理中心强弱电线材及安装 | 1、由楼层配电间至管理中心使用国标3×10平方铜芯线; 2、室内配电盘至空调、交换机机柜、使用国标 3×6 平方铜芯线; 3、辅材:含配电盘、漏保、空开、线槽、线管、六类网线、六类水晶头等所有辅材及开槽、穿线、补墙等人工费用; 4.所有线类必须两头打标。 | 间 | 5 |
| 36 | 玻璃隔断 | 不锈钢框架，8mm 以上钢化玻璃隔断(含门、门把手、密码锁具等所有辅材及人工费用)，每间约 16 平方米。 | 间 | 4 |
| 37 | 实验室文化布置 | 1、文化内容参照:从实验课程介绍、实验过程描述、实验成果展示、实验室管理制度等方面，定制墙面装饰;材质:可选用软木板、亚克力材料等。实验室制度展板及具体内容和式样设计效果经由使用方确认后施工，总面积不少于 20 平方米。 2、室内文化布置后产生的玷污墙面采用环保型乳胶漆找补出新。 | 间 | 18 |
| 38 | 管理中心文化布置 | 1、文化内容参照:网络拓扑图、网络中心管理制度等方面，材质:可选用软木板、亚克力材料等。实验室制度展板及具体内容和式样设计效果经由使用方确认后施工，总面积不少于10平方米。 3、室内文化布置后产生的玷污墙面采用环保型乳胶漆找补出新。 | 间 | 5 |
| 48 | 教育局管理中心其他 | 地胶铺设，面积：50平方米左右。 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 遮光窗帘,面积：40平方米左右。 更换门锁2把。 原有监控线路调整，并加装两个配套摄像头。 | 间 | 1 |
|  |  | 响水县珠江路初级中学实验室布线改造及实验器材等 |  |  |
|  |  | L102化学实验室（水电上吊装） |  |  |
| 49 | 室内外电路改造 | 1.从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2.从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3.瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4.学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5.电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6.电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 1.按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2.从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3.瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 50 | 考评系统网络布线 | 1.按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2.从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3.瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 51 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 100 |
| 52 | 多功能柱 | 360*245*735mm（±5mm） 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 53 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 54 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 55 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | L104物理实验室（上吊装电学） |  |  |
| 56 | 室内外电路改造 | 1.从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2.从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3.瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4.学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5. 电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6.电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 57 | 考评系统网络布线 | 1.按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2.从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3.瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 58 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 100 |
| 59 | 多功能柱 | 360*245*735mm（±5mm） 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 60 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 61 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | L204生物实验室（生物综合） |  |  |
| 62 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6.电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 63 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 64 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 100 |
| 65 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 66 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 67 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。拆除生物灯。 | 间 | 1 |
|  |  | L206生物实验室（生物解剖） |  |  |
| 68 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 69 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 70 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 100 |
| 71 | 实验室专用洗眼器 | 单眼。 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 72 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 73 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | L302化学实验室（下排风，静电地板地面升高） |  |  |
| 74 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、静电地板下穿管线，静电地板开洞（32mm），28个点位； 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 75 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷静电地板下穿管线，静电地板开洞（32mm），28个点位。 | 间 | 1 |
| 76 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 77 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | L304化学实验室（下排风，静电地板地面升高） |  |  |
| 78 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、静电地板下穿管线，静电地板开洞（32mm），28个点位； 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 79 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷静电地板下穿管线，静电地板开洞（32mm），28个点位。 | 间 | 1 |
| 80 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 81 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | L402生物实验室（解剖） |  |  |
| 82 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 83 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 84 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 100 |
| 85 | 实验室专用洗眼器 | 单眼。 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 86 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 87 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | L404物理实验室（力学） |  |  |
| 88 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 89 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 90 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 100 |
| 91 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 92 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | L406物理实验室（力学） |  |  |
| 93 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米；从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 6、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 94 | 考评系统网络布线 | 1、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、瓷砖地面开槽，布PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 | 间 | 1 |
| 95 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层； 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 100 |
| 96 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 97 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |
|  |  | 珠江路初级中学危化品室 |  |  |
| 98 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm（±50mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 2 |
| 99 | 易燃品储存柜/易制爆储存柜 | - 尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm（±50mm）；门类型：双开门 - 易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 - 易燃品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度不低于4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 - 柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 - 柜中部有不少于3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽（PP层板（非柜体所用板材）。 - 柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：配备不低于符合GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》标准的3级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：提供整柜甲醛释放量：≤0.05mg/m³；挥发性有机物释放量：苯：≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³ 、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³，可迁移有害元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均不超过限值的检测；整柜至少通过5项化学试剂测试。1、硫酸（98%）；2、盐酸（37%）；3、硝酸（65%）；4、氢氧化钠（40%）；5、甲醛（37%）。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 个 | 2 |
|  |  | 珠江路初级中学物理仪器配置清单 |  |  |
| 100 | 初中物理 3D实验室软件 | 1. 软件要求提供的资源数量不少于500个，要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3.软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含声和光、电和磁、电磁能、能量，能量的转换、能量守恒、电磁能、内能、物质的形态和变化、物质的属性、多种多样的运动形式、机械运动和力、能源与可持续发展等实验内容与实验场景。 4.为满足实验教学个性化需求，软件提供可供自由搭建组合的电学探究平台、力学探究平台、光学探究平台。 （1）支持用户对实验器材的参数变量进行修改，支持用户创建的实验一键保存、打开和再编辑； （2）支持在既有实验场景内容下进行2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用探究平台提供的各种实验器材进行自由搭建和组合；电学和光学探究平台支持背景、桌面及地面颜色的个性化设定；支持2D/3D文本、表格对象、曲线对象、2D图片及矢量按钮等辅助工具； （3）电学探究平台支持创建电路图，内置电路图标准库，应提供不少于20个中学常用电路图，支持电路图一键生成实物，具有电路图编辑修改功能；支持插入表格，记录实验数据，可生成相应的X-Y曲线图像； （4）光学探究平台支持显示法线、光路方向、折射反射光线及角度等可视化展示； （5）力学探究平台具有重力系统，支持对电场线、物理常量（包含重力加速度、牛顿引力、静电力、电荷量等）等关键因素进行调整；支持对不同属性器材的关联设置。 5. 软件要求提供家庭电路模块，提供三维立体的家庭环境场景，高精度还原真实居家环境。支持家庭环境中电路的自由搭建，能够安全演示短路、过载、漏电等危险用电场景，真切体会安全用电的重要性。提供计时功能，方便计算耗电量；支持试电笔的正确操作与错误演示，支持对闸刀开关、保险丝、试电笔等模型及器材进行结构展示。 6. 软件要求提供中学常用的实验器材库，具有语音讲解功能，部分实验器材支持功能演示动画，支持任意视角对器材进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 7. 软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 8.软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 9.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 101 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 13 |
| 102 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创 可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 1 |
| 103 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg | 辆 | 2 |
| 104 | 提盒 | 木制，配有提手，420mm×280mm×380mm | 个 | 2 |
| 105 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 2 |
| 106 | 整理箱 | PP 材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 个 | 2 |
| 107 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 2 |
| 108 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 1 |
| 109 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 箱 | 1 |
| 110 | 寒暑表 | 量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 台 | 1 |
| 111 | 电子体温计 | 量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 支 | 1 |
| 112 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 支 | 30 |
| 113 | 水银温度计 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 2 ℃，有保护套 | 支 | 2 |
| 114 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 支 | 2 |
| 115 | 数字温度计 | 量程-10 ℃～110 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm | 支 | 13 |
| 116 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150 mm；量程－10 ℃～50 ℃，误差≤±3 ℃ | 个 | 1 |
| 117 | 红外温度计 | 分辨力 0.1 ℃ | 个 | 2 |
| 118 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 2 |
| 119 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 | 个 | 5 |
| 120 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 个 | 25 |
| 121 | 教学用远红外加热器 | 可用于试管加热，炉芯内径 50 mm～60 mm，炉芯内高度 80 mm～90 mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料，炉体外壳应采用耐温材料，能正常连续工作 1 h | 台 | 2 |
| 122 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 4 |
| 123 | 烧瓶用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 4 |
| 124 | 打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度 15 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa | 个 | 2 |
| 125 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa | 个 | 2 |
| 126 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 个 | 2 |
| 127 | 酒精 | 工业 | mL | 600 |
| 128 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置 | 套 | 25 |
| 129 | 制作简易温度计实验材料 | 小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5 mL 红色食用色素等 | 套 | 2 |
| 130 | 物质弹性实验材料 | 包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等，材料选取应有代表性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等 | 套 | 2 |
| 131 | 物质磁性实验材料 | 多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、木块、镍片、回形针若干 | 套 | 2 |
| 132 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 2 |
| 133 | 物质导电性实验材料 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光 | 套 | 2 |
| 134 | 电缆结构与材料套材 | 包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、通信电缆等实物，通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构 | 套 | 2 |
| 135 | 人体发电趣味 演示仪 | 铝电极和铜电极，带检流计 | 套 | 2 |
| 136 | 物质导热性实验材料 | 包括铜、铁、铝，陶瓷、木材等 | 套 | 2 |
| 137 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1 根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 个 | 2 |
| 138 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 个 | 2 |
| 139 | 架盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。 | 台 | 2 |
| 140 | 架盘天平 | ㈠适用范围、规格： 1. 中学实验教学称量用。 2. 规格：500g、0.5g,所配砝码为6级（M2级）。㈡技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值0.5克。5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配6级砝码及镊子一套。 7. 天平应符合GB4168第2章的有关要求级JJG156第1章。 8. 砝码应符合GB4167第2章的有关要求。 | 台 | 2 |
| 141 | 物理天平 | 量程 0 g〜500 g，分度值 0.02 g，配 5 级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | 2 |
| 142 | 案秤 | 量程 0 kg〜10 kg，分度值 10 g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 台 | 1 |
| 143 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 套 | 25 |
| 144 | 量筒 | 500 mL，5 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 13 |
| 145 | 量筒 | 250 mL，2 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 146 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 | 个 | 1 |
| 147 | 密度计 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 1 |
| 148 | 密度计 | ＜1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 2 |
| 149 | 光学显微镜 | 640×，带光源 | 台 | 2 |
| 150 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm | 个 | 25 |
| 151 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
| 152 | 分子间作用力模型 | 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡 皮筋连接，弹簧长 13 cm，Φ2 cm，能直观 表现出分子间斥力、分子间引力 | 个 | 2 |
| 153 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×45 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 1 |
| 154 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 5 |
| 155 | 数显游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm | 把 | 2 |
| 156 | 外径千分尺 (螺旋测微器) | 量程 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微 装置 | 只 | 2 |
| 157 | 数显外径千分尺 | 量程 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm | 只 | 2 |
| 158 | 激光测距仪 | 量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm | 台 | 2 |
| 159 | 滚轮式测距仪 | 量程 0 m～9999.9 m，分辨力 0.1 m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160 mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 台 | 2 |
| 160 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 2 |
| 161 | 沙漏 | 玻璃制，5 min 误差≤±10% | 个 | 1 |
| 162 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径 300 mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为 36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含 2 时至 22 时；每隔 15°均匀分布 1 长线，7.5°分布 1 短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 个 | 1 |
| 163 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面 度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 25 |
| 164 | 弹弓 | 形变现象显著 | 把 | 2 |
| 165 | 改变物体运动状态 实验装置 | 小铁球、条形磁铁、小球释放装置 | 套 | 2 |
| 166 | 物体受力与运动 演示器 | 含直流电机、绕线盘、电源开关等；直流电机额定电压 3 V，空载电流小于 50 mA，悬挂200 g 重物匀速上升时工作电流小于 150 mA；电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长 800 mm±50 mm | 套 | 2 |
| 167 | 金属钩码 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放 | 套 | 30 |
| 168 | 双锥体上滚演示器 | 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 | 套 | 2 |
| 169 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同 面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm ×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 套 | 2 |
| 170 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承 2 种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15 mm）组成，外圈外径≥120 mm，内圈内径≥55 mm，能看清滚动轴承内部结构 | 套 | 2 |
| 171 | 伽利略理想斜面 演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 套 | 2 |
| 172 | 物体浮沉条件 演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 | 1 |
| 173 | 伽利略温度计 | 不少于 10 球，14 ℃～32 ℃ | 支 | 2 |
| 174 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm | 套 | 2 |
| 175 | 压力作用效果 演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 2 |
| 176 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 个 | 30 |
| 177 | 液体对器壁压强 演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖。 | 台 | 1 |
| 178 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥2.5，压簧全压缩时压力≥1200 N，用手抽动小活塞产生的压力能切 断直径 2 mm 纯铜丝 | 个 | 1 |
| 179 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm | 套 | 2 |
| 180 | 大气压系列实验 材料 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 | 套 | 2 |
| 181 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100 mm，进水口外径 10 mm，出水口外径 8 mm；在额定转 速下，扬水高度、吸水高度≥600 mm | 个 | 2 |
| 182 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 个 | 2 |
| 183 | 流体压强与流速 关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成 | 套 | 2 |
| 184 | 流体压强与流速 关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 套 | 2 |
| 185 | 流体压强与流速 关系演示器 | 气体/液体两用式 | 套 | 2 |
| 186 | 飞机升力原理 演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应 露在外 | 组 | 1 |
| 187 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 15 |
| 188 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑 轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | 2 |
| 189 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | 15 |
| 190 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件，小铁环1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70 mm，夹入深度应≥40 mm，支杆长度≥100 mm，单滑轮外径 40 mm，轮毂厚 10 mm，轮缘厚 8 mm | 组 | 13 |
| 191 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120 mm，小轮Φ60 mm；支架为 2 mm 钢板冲压，主轴直径 6 mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应 ≤2.5×10－4 N·m | 个 | 2 |
| 192 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×93mm×53mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 25 |
| 193 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸150mm×93mm×53mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 25 |
| 194 | 旋片真空泵 | 单级；抽气速率：1L/S；电源：220V，50Hz；极限真空：10Pa；电机功率：120W；加油量：250ml； | 台 | 2 |
| 195 | 纸盆扬声器 | 动圈式，直径≥200 mm，8 Ω | 台 | 2 |
| 196 | 声级计 | 130 dB，0.1 dB；手持式，数显 | 台 | 1 |
| 197 | 初中声学实验箱 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特 性、噪声的测量等实验 | 套 | 1 |
| 198 | 平行光源 | 至少 2 条平行光，非激光光源 | 个 | 2 |
| 199 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为注塑材质，白道面 与黄道面的夹角放大到 15°；用于光的直线 传播情境化教学 | 个 | 2 |
| 200 | 透明水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透 光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 2 |
| 201 | 透明水槽 | Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率 ≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 2 |
| 202 | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm | 面 | 25 |
| 203 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟 晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近 视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配， 能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 套 | 2 |
| 204 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系 统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制， 其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差 不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实 验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白 光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 2 |
| 205 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×45mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。 | 套 | 2 |
| 206 | 红外线热效应 演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。 | 套 | 2 |
| 207 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5 条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰 直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱 透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸 柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 3 |
| 208 | 初中光学实验箱 | 可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成 像、光的折射、光的色散、色光的混合、透 镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望远镜 与显微镜等实验 | 套 | 13 |
| 209 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm | 台 | 2 |
| 210 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 15 |
| 211 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 10 |
| 212 | 钕铁硼磁钢 | 0.38 T | 个 | 2 |
| 213 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 5 |
| 214 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 25 |
| 215 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 2 |
| 216 | 铁粉 | 试剂;50g瓶装 | 瓶 | 2 |
| 217 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯 1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能 组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线 圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能 提起质量≥200 g 的物体 | 个 | 25 |
| 218 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两 极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm 24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm 24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及 外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 台 | 2 |
| 219 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形 磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁 磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用， 动作电流≤2 A | 套 | 25 |
| 220 | 电机原理演示器 | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向 器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定 工作电压应为 24 V；在额定工作电压下连续 工作 1 h，温升应不高于 55 ℃；导体与机座 之间的绝缘电阻≥10 MΩ | 个 | 2 |
| 221 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向 器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸 应不小于 300 mm×230 mm×100 mm，额定工 作电压 8 V；用作直流电动机时，起动电压 应≤ 6 V，电流应≤0.35 A，在额定电压下 工作 1 h 温升应不高于 55 ℃；用作直流发 电机时，用手（正、反向）转动转子，应能 使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流 发电机时，用手转动转子，应能使（正、反 向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间 的绝缘电阻≥10 MΩ | 个 | 2 |
| 222 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组 成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5 A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤ 3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置 时换向器都不应将两电刷短路 | 套 | 20 |
| 223 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软 线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架 的垂直夹上 | 套 | 25 |
| 224 | 电磁感应线圈 | 外形尺寸:80*80*15mm，铜丝直径0.4mm重约40克;由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上带24cm长导线和接线装置。 | 套 | 2 |
| 225 | 手摇交直流发电机 | 2 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、 灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部 分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由 转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器 和集流环组成。整流器在任何位置不应将两 电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹 性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/mi空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V； 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电 压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时 启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 台 | 2 |
| 226 | 光导纤维应用 演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演 示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏 等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm， 横截面≥2.55 mm，白光透过率≥50%，传像 束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm。 光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低 于 900 个 | 台 | 2 |
| 227 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组 成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿 线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹 应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在 摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个 | 2 |
| 228 | 动能实验演示器 | 包括 2 组平行铝合金滑道；直径相同、质量 不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观 察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要 平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释 放的高度，通过机械控制或电子控制保证金 属球能同时释放。动能大小观察或比较系统 可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水 平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置 测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能 测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能 的大小 | 台 | 2 |
| 229 | 重力势能实验 演示器 | 由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径 相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放 系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支 架等组成。可调节金属球释放的高度，能够 同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控 制或电子控制保证金属球能同时释放，势能 大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较 势能的大小 | 台 | 2 |
| 230 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ60 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材 料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压 缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 2 |
| 231 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底 座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP） 树脂，缸体容积 40 mL～50 mL，壁厚 2 mm ±0.1 mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体 紧密配合，10 N≤脱开力≤30 N | 套 | 2 |
| 232 | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气 缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、 曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、 气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速 机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料， 尺寸≥380 mm×140 mm×220 mm。气室进气 口直径应为大端外径 31 mm±1 mm，小端外 径 30 mm±1 mm，长度 36 mm±2 mm。配套小 型气源，气压为 5.8 kPa±0.3 kPa | 套 | 2 |
| 233 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于 300 mm | 个 | 2 |
| 234 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于 300 mm | 个 | 2 |
| 235 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 只 | 15 |
| 236 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 70 |
| 237 | 干电池 | R20，无汞 | 个 | 100 |
| 238 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 100 |
| 239 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 100 |
| 240 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 100 |
| 241 | 电珠(小灯泡) | 6 V、0.15 A | 个 | 100 |
| 242 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | 80 |
| 243 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | 25 |
| 244 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃ | 个 | 3 |
| 245 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃ | 个 | 30 |
| 246 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃ | 个 | 13 |
| 247 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率1 W | 个 | 2 |
| 248 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0～9999 Ω，残余电 阻及其允差值 20 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 个 | 25 |
| 249 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 250 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 251 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头 为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 252 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 2 |
|  |  | 珠江路初级中学化学仪器配置清单 |  |  |
| 253 | 初中化学 3D实验室软件 | 1. 软件要求提供的资源数量不少于450个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3.软件要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括化学实验、化学计算、身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景 4.为满足实验教学个性化需求，软件提供可供自由搭建组合的化学探究平台。 （1）支持用户对实验器材的参数变量进行修改，支持用户创建的实验一键保存和再编辑，便于实验教学； （2）支持在既有实验场景内容下进行2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用探究平台提供的各种实验器材进行自由搭建和组合； （3）支持教室背景、实验台台面及地面颜色的个性化设定，支持对实验室温度气压等环境因素的设定等；支持2D/3D文本、表格对象、曲线对象、2D图片及矢量按钮等辅助工具； （4）具有倾倒、震荡、注水、搅拌、沉淀、凝固等真实现象，化学药品试剂支持按质量(g)、摩尔质量(mol)或体积(ml)添加；支持查看容器内的药品信息及反应信息；支持对容器的名称、反应类型，反应速率等进行设置； （5）化学探究平台可自由选择仪器和辅助器材；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品，支持关键词、化学式搜索，便于快速查找所需药品器材； 5.软件要求提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 6.软件要求提供中学常用的实验用品库，具有语音讲解功能，部分实验器材支持功能演示动画，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 7.软件要求提供实验室取用规则，实验操作规范性演示视频数量不少于20个，演示操作过程支持任意视角进行观察。 8.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 9.软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 | 套 | 1 |
| 254 | 架盘天平 | ㈠适用范围、规格：1. 中学化学实验学生称量用。 2. 规格：100g、0.1g,所配砝码为6级（M2级）。㈡技术要求： 1. 外形尺寸：210mm×84mm×135mm。 2. 托盘直径84mm。 3. 双托盘、单杠等臂式，横梁上有刻度标尺，标尺上有游码。 4. 最大称量100g，刻度尺最大称量5g。 5. 最小分度值0.1g。 6. 最大称量时感量0.1g。 | 台 | 10 |
| 255 | 架盘天平 | ㈠适用范围、规格： 1. 中学实验教学称量用。 2. 规格：500g、0.5g,所配砝码为6级（M2级）。 ㈡技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值0.5克。5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配6级砝码及镊子一套。 | 台 | 1 |
| 256 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 | 支 | 25 |
| 257 | 水银温度计 | ℃ 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃ ， 有保护套 | 支 | 1 |
| 258 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |
| 259 | 量筒 | 10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 260 | 量筒 | 25 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 261 | 量筒 | 50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 262 | 量筒 | 100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 263 | 量筒 | 500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 264 | 试管 | Φ 12 mm × 70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 120 |
| 265 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 240 |
| 266 | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 267 | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 268 | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 10 |
| 269 | 口部具支试管 | Φ 20 mm × 200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应 均匀，支管连接应平滑牢固，不应 有偏歪 | 支 | 10 |
| 270 | 硬质玻璃管 | Φ 15 mm × 150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 271 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 272 | 烧杯 | 10 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 50 |
| 273 | 烧杯 | 1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 3 |
| 274 | 烧瓶 | 250 mL ，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均 匀，底部应规整 | 个 | 12 |
| 275 | 细口瓶 | 500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 3 |
| 276 | 细口瓶 | 1000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 277 | 分液漏斗 | 50 mL ， 锥型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 |
| 278 | 坩埚 | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外 壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 2 |
| 279 | 三通连接管 | T 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 280 | 三通连接管 | Y 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 281 | 干燥管 | 145 mm， 单球 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽 | 支 | 4 |
| 282 | 干燥管 | Φ 15 mm × 150 mm，U 型 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 283 | 试管刷 | Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 284 | 试管刷 | Φ 32 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 285 | 蒸发皿 | 100 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃ | 个 | 25 |
| 286 | 蒸发皿 | 120 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃ | 个 | 3 |
| 287 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面 升降范围 50 mm～150 mm | 个 | 23 |
| 288 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 |
| 289 | 定性滤纸 | 快速，15cm，100张 | 盒 | 1 |
| 290 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 30 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 1 |
| 291 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 17 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 25 |
| 292 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 盒 | 1 |
| 293 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积 ≥190 mm×130 mm×25 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观 | 盒 | 1 |
|  |  | 珠江路初级中学生物仪器配置清单 |  |  |
| 294 | 初中生物 3D实验室软件 | 1.软件要求提供的资源数量不少于500个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于60个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3.软件要求提供中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量不少于100张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。 4.软件要求提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等9大系统，要求不少于4个人体系统支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。 5.软件提供人体生理功能探究模块，要求教学难点-尿液的形成3D动画提供多种教学交互，包括：动画的进度可以自由调整、动画的快慢可以通过控制面板选择倍率灵活调控；尿液形成过程中的相关化学物质提供了3D化学图例，可以自由打开与关闭，降低抽象生理过程的理解难度；尿液的形成过程中可以选择展示重要结构肾单位，隐藏次要结构，更好凸显教学重难点，提升课堂效率。 6.软件要求提供微观世界模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等不少于5个专题，资源数量不少于80个。支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示。 7.软件要求提供中学生物实验对象库，实验对象不少于100种。具有语音讲解功能，部分实验器材支持功能演示动画，支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示，重点实验器材支持自由拆分，组合。 8. 软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 | 套 | 1 |
| 295 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |
| 296 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 40 |
| 297 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 1 |
| 298 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，420mm×280mm×380mm | 个 | 2 |
| 299 | 架盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。 | 台 | 2 |
| 300 | 电子天平 | 采用高精度应变式传感器，LCD背光显示，交直流两用，单位转换、计数、全量程去皮等功能，性能可靠、稳定。最大称量:400g最小分度值:0.1g校准方式:外校去皮范围:0-400g 称盘尺寸:中120mm天平外形尺寸:218*150*50mm交流使用随机交直流适配器，直流使用4节1.5V5号干电池。 | 台 | 1 |
| 301 | 电子天平 | 采用高精度应变式传感器，LCD背光显示，交直流两用，单位转换、计数、全量程去皮等功能，性能可靠、稳定。最大称量:1000g最小分度值:0.1g校准方式:外校去皮范围:0-1000g称盘尺寸:中120mm天平外形尺寸:218*150*50mm交流使用随机交直流适配器，直流使用4节1.5V5号干电池。 | 台 | 1 |
| 302 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水 功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | 10 |
| 303 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差 ＜1.5 ℃ | 支 | 30 |
| 304 | 干湿球温度计 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100% | 个 | 25 |
| 305 | 手术刀柄 | 3号刀柄，长12.5cm，不锈钢材质，刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松。 | 把 | 2 |
| 306 | 手术刀片 | 刀身长50mm，刃长约29mm,不锈钢材质，刀片应平整，刃口应锋利，5片/包。 | 包 | 2 |
| 307 | 双面刀片 | 刀片尺寸40 mmx25 mm，6片/包。 | 包 | 5 |
| 308 | 量筒 | 500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高350±10mm,筒身壁厚>1.2mm，最小分度值5ml，容量误差±2.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力。 | 个 | 2 |
| 309 | 容量瓶 | 透明钠钙玻璃制，单标线，标称容量500ml，其耐水等级≦3级，玻璃仪器总体要求：无内应力， | 个 | 2 |
| 310 | 滴瓶 | 30 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 311 | 滴瓶 | 60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 312 | 茶色滴瓶 | 30 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 313 | 茶色滴瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 314 | 漏斗 | 采用透明钠钙玻璃制造，斗外径60±2mm，斗茎外径7-8mm，壁厚1-1.5mm，斗径长60±5mm，滤碗壁厚1-2.5mm,滤碗锥度与相应滤纸锥度相符，符合QB/T 2560-2002《实验室玻璃仪器 过滤漏斗》的有关规定。 | 个 | 30 |
| 315 | 三通连接管 | Y 形，Φ7 mm～Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 30 |
| 316 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 | 100 |
| 317 | 玻璃棒 | Φ3 mm～Φ4 mm，粗细均匀 | kg | 1 |
| 318 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 个 | 25 |
| 319 | ABO 血型鉴定 实验盒 | 包含 4 种模拟血液样品（A 型、B 型、AB 型、O型），2 种模拟抗体（抗 A 和抗 B），反应卡，塑料签，吸水纸 | 盒 | 9 |
| 320 | 氯化钠 | 试剂 | g | 500 |
| 321 | 生物显微镜（智能数码显微镜） | 1.观察头：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm 2.目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm。目镜放大率准确度≤±0.43%，双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 3.摄像系统：内置数码一体化2000万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽，摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 4.物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.5mm,；10倍，成像清晰圆直径≥18.4mm，10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm ；40倍（弹簧） 成像清晰圆直径≥18.5mm。100倍（弹簧、油）成像清晰圆直径≥18.3mm，物镜放大率准确度≤±0.5% 5.转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.002mm 6.移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.012，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.004mm. 7.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.003mm 8.电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象 9.重要技术性能： 1）4倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、10倍物镜成像清晰圆直径≥18.4mm、40倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、100倍物镜成像清晰圆直径≥18.3mm。 2）10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm, 3）显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。 4）显微镜物镜放大准确率≤±0.5% 5）微调机构空回≤0.003mm 6）转换器稳定性≤0.002mm 7）双目系统左右视场像面中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 8）摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 9）载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.01mm、不重复性≤0.02mm. 10）用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm 10.智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备。 11.终端可兼容任何操作系统电脑或平板电脑、平板既可放在/固定显微镜上、又可放在显微镜旁观察，纯无线/wifi输出，输出帧率25FPS以上，无卡顿拖尾现象。 | 台 | 1 |
| 322 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟 区和原形成层等 | 件 | 2 |
| 323 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 1 |
| 324 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 2 |
| 325 | 人体呼吸运动 模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程 | 件 | 1 |
| 326 | 膈肌运动模拟器 | 高度250 mm±15 mm，宽度或直径220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 2 |
| 327 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 1 |
| 328 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 329 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 330 | 肾单位、肾小体 模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 2 |
| 331 | 尿的形成动态 模型 | 应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 件 | 1 |
| 332 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 333 | 兔外形标本 | 成体自然大，约20x20cm。 | 件 | 1 |
| 334 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 335 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 片 | 5 |
| 336 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 件 | 1 |
| 337 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 1 |
| 338 | 酸奶机 | 全自动，304 不锈钢或食品级塑料内胆 | 台 | 1 |
| 339 | 果酒果醋发酵 装置 | 透明，最大容积 1 L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 个 | 1 |
| 340 | 培训 | 提供珠江路初级中学所有物、化、生实验室设备的使用和维护（免费）培训，一年一次，合计三次； | 项 | 1 |
|  |  | 向阳中学原化学吊装实验室电路改造 |  |  |
| 341 | 室内外电路改造 | 1、从教室电源控制箱（在教室后墙）引国标BV（4mm²*4+2.5mm²*1）电线至讲台下，出地面1.2米； 从配电箱布线国标BV（2.5mm²*4）至顶部吊顶内，用作吊装设备及照明电源线，辅材自备。 预留交换机插座（五孔） 2、从讲台处敷设电线国标BV（2.5mm²*3）至每个学生位，分4路控制，讲台处出地面2米，学生处出地面1.2米；28个点位。 3、水磨石地面开槽，不PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽30mm*深25mm。 4、学生处加装五孔插座1只，用于考试系统取电；插座需固定在功能柱上。 5、讲台处增加1个PDU插排。 6、电源控制箱内更换一只带漏保的40A空开。 7、电源改造按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。 | 间 | 1 |
| 342 | 考评系统网络布线 | 1、从机房引两路光纤（8芯）进教室讲台处（用一备一），出地面1.5米；（机房距离教室约30米，沿桥架铺设） 2、从讲台处敷设网线至学生位，六类网线，六类水晶头，两头打标，讲台处出地面2米，学生处出地面1.5米，28个点位。 3、水磨石地面开槽，不PVC管穿电线，PVC管出地面150mm，管线布完后水泥砂浆填实，并用不小于1.5mm厚的不锈钢U字型槽板覆盖，槽板和地面齐平。开槽尺寸约为：宽90mm*深25mm。从前排往后宽度递减20mm。 4、加装HDMI线（5米）从讲台下至墙上大屏，讲台处加装1转2分配器。 5、按学校要求及国家规范施工，确保美观规范。(所有辅材的数量、长度投标人可自愿进行实地勘察) | 间 | 1 |
| 343 | 地胶 | 1.水磨石地面清理，后铺设地胶。 2.产品规格：总厚度≥4.5mm,耐磨层厚度≥1.2mm,幅宽1.8m;材料为原生料制品，产品结构从上至下依次PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层。 满足地胶技术性能指标要求不低于： 1.邵氏硬度（邵A）50-90 2.拉伸强度≥2MPa 3.拉断伸长率≥100% 4.球反弹≥90% 5.阻燃性Ⅰ级 6.氯乙烯单体，可溶性铅，可溶性镉未检出 7.挥发物≤50g/m2 8.燃烧性能达到难燃B1级 9.快速变温试验：大于20个循环后，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 10.冷热冲击试验：大于20个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。 11.符合不少于55种邻苯二甲酸酯有害物质未检出 12.耐化学（清洗剂、矿物油）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 13.耐酸碱（40%氢氧化钠溶液、40%硫酸溶液）≥5000h后，外观无明显变化，灰卡4-5级 | ㎡ | 87 |
| 344 | 台面开孔 | 教师演示台实芯理化板台面开直径50mm孔1个,学生桌陶瓷台面开直径15mm孔5个。 | 间 | 1 |
| 345 | 实验桌拆装 | 教师演示台、学生实验台简单拆装、搬运等。 | 间 | 1 |

本项目对应的中小企业划分行业为：工业。

- 三、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体为响水县教育局和三所学校，付款单位为：三所学校。 |
| 2 | 核心产品、进口产品相关说明 | 本项目核心产品为：便携式学生实验考评终端 本项目不接受进口产品投标 |
| 3 | 技术验证 | 1、投标人承诺在中标通知书出具后7个日历日内，提供招标文件所要求的技术参数证明文件原件给采购人确认，并搭建现场环境针对软件功能进行演示，若中标人无法提供或提交虚假材料，一律视为虚假响应，按政府采购相关规定处理。 2、因项目建设特殊性，项目建成须响水县域内有光纤资源的基础电信业务经营许可证的运营商或增值电信业务经营许可证的运营商或其分公司提供考点网络光缆建设、带宽租赁等服务，其中含考试期间网络及日常网络保障服务，投标人需自行与响水县域内的基础电信通讯运营企业进行前期的沟通与对接，以保证项目建设实施后的正常运转，与响水县域内的通讯运营企业之间产生的一切费用由项目中标人承担。投标人需在投标文件中明确承诺：为保障整个项目按时顺利实施，承诺获取中标通知书后（与采购人签订正式合同之前），取得响水区域内通信运营商或在响水区域内具有分支机构的上级通信运营商同意为本项目提供考点网络光缆建设、带宽租赁等满足项目需求和考试要求的服务合同。 |
| 4 | 演示相关要求 | 供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于100M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，功能演示视频总时长不超过15分钟。 |
| 5 | 质保要求 | - 本项目免费质保不低于5年，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 - 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在收到通知后七个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 - 超过保修期的机器设备，发生故障时，中标人负责终生维修，在不高于出厂价的基础上可收取部件成本费。 |
| 6 | 实施要求 | 1、招标清单中的设备数量和工程量，供应商在报价时不得增减，供应商必须满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行，未在招标文件中明示的设备及附配件，供应商应在供货时须免费补充。本项目报价已包含所有辅材费用、所有框架结构及地面开挖和恢复。投标所报总价含清单所列及运输、安装、调试、保洁、培训、第三方检测、免费上门全保及维护等与本项目相关的一切费用。 2、本项目验收前供应商承担所有货物的保管责任。供应商安装、调试、培训完成，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担交付时间违约责任。 3、供应商提供的技术保障、服务运营方案需符合实际建设需要，包含但不限于项目验收后各阶段详尽的培训和服务计划、课程表、培训教案、课件、考核资料、人员安排计划及人员构成表及样例实验教学课程磨课资料（包含教案、课件、磨课计划、集备及主备教研计划等，优质课、常态课各至少一节）； 4、供应商应根据项目实际建设需要提供详细的考试和阅卷现场服务保障方案及保障措施，包括但不限于质保期内、质保期外的服务方式和措施，现场应急响应时间及应急措施等。 |
| 7 | 软件和服务要求 | 1、投标人应明确承诺：提供自验收合格之日起5年内满足教育行政部门考试实施技术保障要求的技术服务，承诺每年考试期间（含模拟考）人员配备达到以下最低要求：（1）每次考试前（含模拟考）设备巡检人员，3 人不少于2天；（2）考试期间（含模拟考）技术保障人员7人（其中3人网络保障、4人软件平台保障），支撑时间累计不少于14天。为保障实验操作考试以及实验操作常态化的使用，投标人提供线上轻量级的线上保障方式及服务。随时可以联系到厂家技术服务人员。厂家技术服务人员会根据现场图片、语言文字表述对问题情况进行初步排查，提供线上指导意见或者提供后续的线下维修服务。针对实验考试模拟考试和正式考试期间，投标人提供全流程、全周期的考试期间保障服务。在组织实验考试（含模拟考）开始前至少2天，技术人员抵达各考点巡检各考点设备现状，包括考试软件、学生软件、考场前端设备、存储设备、抽签设备等，并对相关人员进行培训。确保设备能够顺利完成考试全流程，通过系统优化和调整优化设备、软件、存储的性能。同时技术人员能够配合考务人员进行实验考试考场的考前验收工作，确保考试前设备正常稳定。实验考试阶段在每一个考点安排专业的技术保障人员，驻点解决当场突发的各种问题，配合监考人员工作直至考试结束。在线上，投标人也足额配备线上技术支持人员，支持当场技术问题解决和线上问题解答。在考试视频上传期间，专业视频传输的技术人员全程参与各考点视频上传中心过程，保障上传过程稳定。阅卷期间，为每个阅卷点配备专业人员保持阅卷过程顺利进行。阅卷过程涉及到大批量的考试视频的分发，在视频中心投标人也须安排技术人员全程跟踪保障。建设完善的备品备件供应链，24小时响应备品备件更换需求，保障实验考试配套硬件设备的稳定性。质保期内，硬件因质量缺陷发生故障，无条件更换。 2、所有配套软件系统及资源库（含技术参数中未列明的满足项目需求必备的软件及操作系统等）永久授权使用，并在质保期内享免费维护、免费升级服务。 3、软件平台运行数据归采购人所有，并可以根据采购人需求导出，供应商未经采购人许可不得获取、不得用于其它任何目的； 4、软件平台数据的安全和备份管理，除招标文件规定要求之外，后续供应商须安排技术人员指导采购方相关人员学习并实操； 5、采购人如有第三方平台接入需求，本次项目所涉及的软件数据接口应免费开放（如涉及供应商商业机密不能直接开放，供应商应提供数据中间件，并免费配合）。 |
| 8 | 工期与交货地点 | 1、合同签订后60个工作日内，供应商负责供货到采购人指定地点并安装调试到位。 2、供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 |
| 9 | 售后服务 | 在维保期内，提供7*12小时技术支持服务，投标人接到采购方报修通知在2小时以内响应，6小时以内到达，24小时以内修复；主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，中标人应及时提供免费更换。 |
| 8 | 培训要求 | 本项目系统的相关培训贯穿整个产品使用周期，供应商指派专人负责与采购人联系免费培训服务事宜，提供全生命周期的培训服务。在产品上线后，中标人对主要使用人员、技术维护人员提供专业的产品使用培训和设备技术维护培训，并准备配套手册。在考试筹备阶段，中标人提供专业的各端产品使用培训，满足考试各类配套人员的学习需求，并提供完善的培训资料。中标人对用户方相关技术人员进行设备安装、集成、维护培训，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由供应商安排。本项目投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、培训组织方式等。 |
| 9 | 供货要求 | 1、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。验收或使用过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 2、供货时必须随产品提供出厂材料，包括产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。 3、本项目所涉网线、插座、音视频线材等，如无特别说明，则不得低于以下标准： 网线，六类4对8芯无氧铜双绞线，线规为23AWG； 接线板（插座）均需符合GB2009.3-2015标准； HDMI信号线，4K/60HZ，镀金接口，屏蔽为高密镀锡铜编织； 音频线必须符合国标要求； VGA线，全铜芯线材，符合3+4国标； 电源线，根据负载选择合理线径，材质为纯铜、国标。 |
| 10 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商须完成文档整理，对整个项目实施的档案资料进行整理、装订成册为竣工文档（一式两份），包含合格证、说明书、培训材料等，以及各厂家的技术支持和维修电话清单。 2、申请验收前供应商应配合学校完成清点工作；逐项核对合同清单、验收表、验收清单。 3、供应商所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 11 | 付款条件 | 1、报价中含清单所列及安装、运输、送货等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 2、本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可就预付款比例作相应调整。 （1）合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，招标人在收到发票后将预付款支付到合同约定的中标人账户（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。 3、 尾款支付时间： （2）所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同总价的30%款项； （3）验收合格满一年后，甲方向乙方支付至审计价的60%款项； （4）验收合格满二年后，甲方向乙方支付至审计价的90%款项，余款次年付清。 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算价格得分，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 |
| 二 | 参数响应 （30分） | 评委根据投标文件中《技术参数响应/偏离表》、《商务条款响应/偏离表》结合投标文件提供的佐证材料等进行评审(30分): 全部满足招标文件“第四章 采购需求”的得 30 分，带▲(即重要技术参数)的参数负偏离的每项扣1.5分，扣完为止，非“▲”号负偏离作为无效标处理。 注：各投标人需针对采购需求在投标文件《技术偏差表》 中列出响应及偏差情况并提供相关证明材料 |
| 三 | 技术保障及服务运营方案（6分） | 根据投标人的项目技术保障及服务运营方案进行评审，方案需包含： 1.供应商提供详细的教学服务运营方案（培训服务计划、课程表、培训教案、课件、考核资料、人员安排计划及人员构成表及样例） 2.供应商根据项目实际建设需求内容：（提供详细的考试和阅卷现场服务保障方案及保障措施，包括但不限于质保期内、质保期外的服务方式及措施，现场应急响应时间及应急措施等。） 以上方案内容完整得6分，（其中以上两项各3分） 第1项中每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值3分扣完为止，不提供不得分。 第2项中每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1.5分，直至该项分值3分扣完为止，不提供不得分。 |
| 四 | 实施方案（4分） | 根据投标人的项目实施方案进行评审，方案需包含： 安装人员的配置、备货及运输计划、安装进度计划、 产品检验（测）方案、质量指标、运输方案、验收方案、安全保证措施和应急预案； 以上方案内容完整得4分，每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至该项分值 4分扣完为止，不提供不得分。 |
| 五 | 所投产品功能演示（15分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人 须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于100M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，功能演示视频总时长不超过15分钟。 演示一：实验统考管理平台软件、实验操作考场管理软件和实验教学课堂管理软件、实验教学-学生端管理软件平台功能演示（5分） 1、实验教学-学生端管理软件具备选择实验挑战功能,学生可以查看历史实验挑战记录，也可以选择发起挑战，学生可自主选择实验，评分方式支持老师评分或AI评分;挑战完成后可查看评分情况以及在班级中的排名；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 2、实验统考管理平台软件具备在评卷进度页面，选择“总进度”、“二评进度”、“仲裁进度”、“中心组进度”即可查询评卷不同维度的进度详情，包括进度总览和评卷员完成的评卷数量等信息；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 3、实验操作考点管理软件具备设备自检功能，包括但不限于：设备正常、设备异常、屏幕锁屏、网络异常等设备当前状态。支持自动更新设备至最新状态，支持在设备布局平面图上选择目标设备，实现高压电源的开关、屏幕解锁等功能；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 4、教学课堂管理软件具备在备课模式下可进行直播预约，发起直播并选择直播开始与结束的时间，系统会自动形成邀请码。直播课堂预约的通知会反馈至学生端，学生可查看到课程信息，输入邀请码后加入直播课堂；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 5、教学课堂管理软件具备学生互评功能，可对评价同学的实验操作视频的正、俯、侧任一视角进行切换并进行打分。（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 演示二：AI智能赋分系统功能的实验演示（共2个实验，每个实验5分，每个演示项1分，合计10分）。 实验一 演示物理实验—测量物块密度（使用铜块）实验 1、数字孪生：在操作使用托盘天平称量物块重量步骤时，系统能够生成托盘天平的数字孪生模型或模拟动画，实时反馈秤盘位置、指针位置、游码位置等关键信息，便于教师判断；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 2、步骤前后逻辑：在操作将待测物块放置在左侧秤盘，砝码放置在右侧秤盘时，系统能够判断是否左物右码正确操作，如操作错误反向放置，能够记录错误关键帧，如继续操作，使用镊子夹取砝码等规范性动作可正常得分，但称量步骤不得分（即使天平平衡）；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 3、多关键帧识别：在从大到小选用砝码称量进行砝码称量时，能够判断是否按从大到小的原则添加砝码，并在一个得分步骤内至少展示3个从大到小添加砝码的关键帧；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 4、物块质量识别：系统能够较精准的识别当前秤盘中的砝码和天平平衡状态和游码刻度，待正确称量平衡后，实时识别出铜块质量，铜块的质量识别结果与其真实质量误差在10g以内；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 5、水面识别与刻度读取：系统能够精准判断量筒中水面的位置，将系有细绳的物块浸入水面1/5、1/3时均无法得到对应步骤得分，全部浸入水面，沉底后2s内该步骤得分，且能够读取对应量筒刻度，与其真实刻度值差距在10ml以内；（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 实验二 演示化学实验——粗盐的溶解与过滤（10ml蒸馏水，2g粗盐） 实验评分点： 1、短时多赋分点步骤指错指对识别（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 实验操作步骤一：使用细口瓶、量筒量取约10ml蒸馏水步骤操作时，要求做两组动作：第一组完全正确；第二组打开装有蒸馏水的细口瓶时瓶塞随意放置在桌面上（不按要求倒放）；使用量筒时量筒与细口瓶瓶口不接触，量筒放于桌面，手持细口瓶悬空向量筒中倾倒蒸馏水；拿取装有蒸馏水的细口瓶时，标签不朝向手心，外露出标签，取蒸馏水到9.5ml左右（其余部分后续使用胶头滴管定容）。 要求达到以下赋分条件：第一组完全得分；第二组瓶塞未倒放、使用量筒不规范、标签未朝向手心在该步骤整体完成后2s内实现赋分，赋分结果为错误，扣除对应分数并记录错误关键帧；量取蒸馏水至所需量赋分点给分 2、操作时间规范性识别（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 实验操作步骤二：使用胶头滴管精准定容10ml蒸馏水后倾倒入烧杯溶解粗盐步骤操作时，要求做一组动作：使用胶头滴管定容不低于5滴、使用玻璃棒搅拌溶解不低于6s。 要求达到以下赋分条件：1、胶头滴管定容时，在滴加完全结束，刻度达到10ml前不给分，滴加全部结束、每一滴的操作都规范、标准后才给分；2、使用玻璃棒搅拌时，搅拌不足3s时不给分，满足3s后才给分。 3、仪器形态变化识别（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 实验操作步骤三：制作过滤装置、折叠滤纸装入漏斗步骤操作时，要求做二组动作：一组将圆形滤纸折叠两次形成空心漏斗状（一侧三层滤纸、一侧一层滤纸），并将折叠好的滤纸装入漏斗中；另一组不折叠滤纸，直接将滤纸覆盖到漏斗表面； 要求达到以下赋分条件：系统能做到在此步骤操作结束后2s内完成对两组实验操作的精准打分（折叠滤纸组得分，覆盖组不得分）； 4、多关键帧时序性识别（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 在搭建过滤装置步骤实施时，需演示自上而下组装过滤装置的错误操作，即先在铁架台上安装漏斗，后在漏斗下方防止烧杯，系统能够能做到在此步骤操作结束后2s内进行精准打分（标注错误、扣分）；且在此步骤得分画面可以看到前、后顺序的两个关键帧步骤，在关键帧画面上有明显的时间戳，教师可核实两个步骤先后顺序。 5、细小反应识别（全部演示成功得1分，有一项不满足的，本项演示得0分） 在搭建完过滤装置引流过滤，收集澄清滤液步骤操作时，需在10s内完成标准引流操作（将引流玻璃棒靠在三层滤纸一侧，使用烧杯玻璃棒引流，滤纸上边缘低于漏斗上边缘，待过滤液体上边缘低于滤纸上边缘），系统能够能做到在以上操作结束后2s内进行精准打分（完成上述四个得分点中不低于三个得分点给分）。 注：以上实验均不得使用特质器材演示，不得使用传感器器材演示，只能使用传统普通仪器进行实验，使用非标准教学仪器演示不得分。 |
| 六 | 履约能力要求（13分） | 6.1投标人或制造商具有2022年1月1日以来具有类似项目建设业绩。须提供中标通知书、合同复印件，以合同签订时间为准，每个得1分，最高6分，证明材料不提供或提供不全的不得分。（6分） 注：投标人提供所投产品实施所在地教育主管机关考试主管部门的证明资料或考务手册等公开发行的可信资料，并加盖投标人的公章，否则认定为不满足。 6.2投标人拟投入的建设项目团队具有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1份证书得1分，最高得2分。（2分） 注：①同一类型证书、同一人证书不重复计分；②投标时需提供投标人近半年以来任意一个个月为项目团队人员缴纳社保的证明材料，否则不计分。 6.3投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分） 6.4投标人具有有效的隐私信息管理体系认证证书（1分） 6.5投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书（1分） 6.6投标人具有有效的售后服务体系完善程度认证证书（1分） 6.7投标人具有有效的环境管理体系认证证书（1分） |
| 七 | 节能环保(2分) | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的,投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分 |

强制采购节能产品信息

| 序号 | 招标文件产品名称 | 投标产品名称 | 投标产品规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式学生实验考评终端 |  |  | （投标人应确保 所填品牌型号与 认证证书上内容 一致，如有不一 致，请在本处说 明具体原因） |

注：

1.依照“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”( 财库(2019)9号)的规定，结合“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”(财库(2019)19号)发布的“节能产品政府采购品目清单”，如投标产品(开标一览表)涉及清单中政府强制采购产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或认证结果信息发布平台的认证截图证明。

2.清单中政府强制采购产品清单如下：台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷(空调)设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴。

第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺、产品安全承诺函等

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：        。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

- 八、投标函

致：响水县教育局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加响水县教育局组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加响水县教育局组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

- 十六、设计方案、需求分析与项目实施方案、售后方案、产品安全承诺函等

设计方案、需求分析与项目实施方案、售后方案（投标人根据采购文件要求编制。根式自拟）

产品安全承诺函

致响水县教育局：

我单位承诺：

1、我们已完全理解本次招标文件内容，并完全认同。

2、如我单位中标，在结果公示期内向采购人提供以下材料。如不能提供或提供虚假材料或与要求无关的材料则自愿取消中标候选人资格。

提供的材料如下：

1、附件便携式学生实验考评终端、多功能实验讲台、实验教学课堂管理软件等具有省级及以上带有CMA认证标志的质量监督检验机构出具合格的材料检测报告；

2、为保障整个项目按时顺利实施，承诺获取中标通知书后（与采购人签订正式合同之前），取得响水区域内通信运营商或在响水区域内具有分支机构的上级通信运营商同意为本项目提供考点网络光缆建设、带宽租赁等相关服务的合同。

投标单位：              （加盖CA电子签章）

法定代表人：              （签字）

日期：        年      月     日

- 十七、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。