招　标　文　件

项目名称：南通市通州区2025年度城区桥梁检测项目

项目编号：JSZC-320612-TZTY-G2025-0006

采购人：南通市通州区住房和城乡建设局

采购代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

2025年03月31日

招标文件备案表

招标代理：(盖章) 编制人： 日 期：2025年 月 日

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期：2025年 月 日

第一章  投标邀请

受南通市通州区住房和城乡建设局的委托，南通市通州天元建设监理咨询有限公司就南通市通州区2025年度城区桥梁检测项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区2025年度城区桥梁检测项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年5月23日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-TZTY-G2025-0006

2.项目名称：南通市通州区2025年度城区桥梁检测项目

3.预算金额：人民币 80 万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为人民币 80 万元。

5.采购需求：采购需求及技术参数详见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：一年。

7.项目类型：服务。

8.所属行业：其他未列明行业。

9.本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）本项目的特定资格要求：

1.具有独立的法人资格且具有有效的营业执照；

2.具有有效的交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合类甲级或公路工程桥隧专项检测资质或建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测资质(能力表含有"桥梁结构")，且同时具有有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的具备CMA标识的检验检测机构资质认定证书；

3.拟派项目负责人资格等级：具有工程类高级及以上职称，同时具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师（桥梁或桥梁隧道专业）资格证书；

4.拟派项目负责人须为投标企业正式人员；

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件。

（四）本项目是否专门面向中小企业：否。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月23日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本次招标落实的政府采购政策

（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（5）关于节能产品和环境标志产品：

3、投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

4、投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

六、本次招标联系方式

采购人：南通市通州区住房和城乡建设局

地址：南通市通州区胜利桥北首

联系人：陈先生

电  话：0513-86121602

2.采购代理机构信息

采购代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

地 址：南通高新区润和大厦8楼

联系人：俞先生

电 话：0513-86516066

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3招标代理服务费2000元，由中标人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 未按照投标文件格式及要求填写的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、履约保证金

32.1中标人在收到中标通知书后，中标人应在签订合同前向采购人缴纳中标价的5%的履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

32.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件、保证金退款单（加盖中标人公章），前往采购人办理保证金退还手续；如服务单位已在合理时间内提前递交申请，甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

本合同甲方委托乙方进行检测服务，并支付相应的检测服务报酬。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

- 技术服务的目标：

受甲方委托，按规范完成该工程的质量检测，对管辖范围内通州区城区163座桥进行常规定期检测。对管辖范围内3座特殊结构桥（世纪大桥、新金大桥和银河大桥）进行桥梁自振特性检测、拱轴线测量（拱桥）、索力检测和桥面线形测量等专项检测；对城区163座桥梁进行经常性检查，按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录A填写城市桥梁日常巡查报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施，按月出具巡检报告，当巡检过程中发现明显损坏、影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告。每月及时将巡查数据录入省住建厅城市桥梁信息管理系统数据库服务期为一年。根据前期检测结果的情况，对部分桥梁裂缝进行维修处理，详见清单。出具真实、科学、准确、公正的检测报告，为甲方工程监管提供科学依据和技术咨询。

- 技术服务的内容和方式：

① 按甲方要求配备具有相应资格和技术水平的试验检测人员；

② 具有相关检测设备和试验室，对业主的委托及时周到服务；

检测内容包括《建设工程质量检测规程（DGJ32/J 21—2009）》和《南通市建设工程质量验收抽样检测技术导则》所需检测的内容及南通市质量验收要求检测的其他内容。

③如乙方有故意推延和违背合同的行为，甲方将给予重罚，第一次发现，合同检测费打5折计，第二次发现终止合同，网上公示12个月，不得在任何政府投资项目中投标。

④ 及时提供符合国家标准及行业标准的工程检测报告。

第二条  乙方应当按下列要求完成技术服务工作：

1．服务地点：本合同项目工程工地；

2．服务期限：自合同签订之日起壹年 ；

3．服务进度：按甲方进度要求；

4．服务质量：符合相关国家及行业标准和甲方管理规定。

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

① 本合同项目工程设计图纸、相关技术及管理文件；

② 甲方施工技术管理制度和规定。

2．提供工作条件：

① 指定委托人及联系人；

② 需乙方现场试验的应提供必要的工作条件；

③ 试验检测所需的交通工具和其他配套设施由乙方自行解决；检测过程中所发生的人员、机械、第三者等安全问题由乙方负责。

3．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：双方另行商定。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务报酬：

① 根据实际检测工作量共       万元(含检测过程发生的所有费用及专家评审费）；

②实际工作量根据现场检测和取样试验工程量，乙方提供工程检测清单。

③不合格项目的重复检测费由乙方承担，甲方人只支付项目的一次检测费。

2．具体支付方式和时间如下：

① 完成所有的检测工作，提供有效的检测报告并通过专家评审后支付至合同价的60%，余款一年后付清。

乙方必须提供检测费清单，并由甲方现场负责人、监理工程师核对签字，否则甲方有权拒付。

② 支付时乙方必须提供本单位出具的营改增后的税务发票，否则甲方有权拒付。

第五条  双方确定在履行本合同期间应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：专利技术。

2．涉密人员范围：相关人员。

3．保密期限：该工程档案保存期限。

4．泄密责任：按国家现行有效法律执行。

乙方：

1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：甲方规定的内容。

2．涉密人员范围：相关人员。

3．保密期限：甲方规定期限。

4．泄密责任：按国家现行有效法律执行。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第八条  违约责任：

1、派驻现场的项目负责人应与投标文件一致，不得更换项目负责人，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方自行负责。

2、检测过程中项目技术负责人、安全员必须在场，由监理负责检查考核，并报甲方；若缺席，给予每人每次1000元的处罚；乙方应合理安排巡查人员，做好日常巡查工作，如巡查不到位，按每发现一次给予1000元的处罚。

第九条  双方确定，本合同乙方的履约保证金为  　　万元，在工程检测结束，提交正确的试验检测成果后退还。

第十条  双方确定，按国家现行有效法律  承担各自的违约责任：

第十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应当协商解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1．提交仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十三条  本合同一式陆份，具有同等法律效力。

第十四条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)                                   乙方：(盖章)

法定代表人／委托代理人：(签名)           法定代表人/委托代理人：(签名)

年      月    日                      年     月      日

委托人保留对合同文本的修改和完善的权利。

第四章 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。

- 检测桥梁清单：

| 序号 | 路名 | 桥名 | 所处位置 | 桥梁类型 | 桥长（m） | 桥面宽度（m） | 跨数 | 桥梁等级 | 2025年检测 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杏园路 | 阳光桥 | 金霞路西 | 板 | 33 | 24 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 2 |  | 杏园桥 | 杏园东路 | 板 | 13 | 30 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 3 | 通掘路 | 金沙大桥 | 跨运盐河 | 梁 | 33 | 28 | 2 | A | 常规定期检测 |
| 4 | 希望路 | 龙溪桥 | 跨运盐河 | 板 | 33 | 16 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 5 |  | 胜利桥 | 跨金沙横河 | 梁 | 36 | 32 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 6 |  | 指金桥 | 跨一号横河 | 板 | 20 | 35 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 7 |  | 顾家高桥 | 跨二号横河 | 板 | 20 | 35 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 8 |  | 碧堂庙桥 | 跨中心横河 | 板 | 20 | 35 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 9 | 古沙路 | 景泰桥 | 天熹苑 | 板 | 24 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 10 |  | 乐业桥 | 湘江北路西 | 板 | 26 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 11 |  | 裕丰桥 | 金霞路东 | 板 | 20 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 12 |  | 学林桥 | 学林路 | 板 | 10 | 35 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 13 |  | 马坝桥 | 翠园路口西 | 板 | 24 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 14 |  | 麒麟桥 | 翰铂府东 | 板 | 10 | 35 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 15 |  | 蓓蕾桥 | 翰铂府西 | 板 | 10 | 35 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 16 |  | 裕园桥 | 老通掘公路口 | 板 | 33 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 17 |  | 育才桥 | 市中路口东 | 板 | 16 | 33 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 18 |  | 北南山寺桥 | 希望路东侧 | 板 | 30 | 33 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 19 | 古盐路 | 永康桥 | 天熹苑后 | 板 | 24 | 38.5 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 20 |  | 惠康桥 | 天霞苑东 | 板 | 26 | 38.5 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 21 |  | 爱卫桥 | 第二人民医院东 | 板 | 26 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 22 |  | 杏林桥 | 翠园路东 | 板 | 26 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 23 |  | 观云桥 | 翠园路西 | 板 | 33 | 40 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 24 |  | 新园桥 | 新园路东 | 板 | 26 | 42 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 25 |  | 乐丰桥 | 新园路西 | 板 | 26 | 35 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 26 |  | 安康桥 | 通掘路东 | 板 | 33 | 40 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 27 |  | 学东桥 | 通州中专后 | 板 | 30 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 28 |  | 学中桥 | 金沙中学后 | 板 | 33 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 29 |  | 学西桥 | 金沙中学操场西 | 板 | 20 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 30 | 金洲路 | 运盐河西桥 | 跨运盐河 | 板 | 52 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 31 |  | 虹太桥 | 跨六号横河 | 板 | 20 | 35 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 32 |  | 毓秀山桥 | 跨五号横河 | 板 | 26 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 33 | 朝霞路 | 八总桥 | 金龙路西 | 拱桥 | 13 | 57 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 34 |  | 状元桥 | 牡丹江路东 | 板 | 24 | 51 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 35 |  | 霞中桥 | 万达广场东 | 拱桥 | 62 | 51 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 36 |  | 双霞桥 | 珠江路东 | 板 | 36 | 51 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 37 |  | 三里镇桥 | 通海路 | 板 | 20 | 57 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 38 |  | 唐灶港桥 | 朝霞路 | 板 | 20 | 57 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 39 | 牡丹江路 | 喜寿桥 | 朝霞东路南 | 拱桥 | 46 | 20 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 40 |  | 喜乐桥 | 洞庭湖路北 | 板 | 20 | 20 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 41 |  | 喜福桥 | 洞庭湖路南 | 板 | 20 | 20 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 42 | 西湖东路 | 望湖桥 | 珠江路东 | 板 | 13 | 19 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 43 | 朝霞路至西湖东路 | 健康桥 | 展览馆西侧 | 板 | 21 | 20 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 44 | 南湖东路 | 湖东桥 | 湖山原著北侧 | 板 | 30 | 20 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 45 |  | 南山湖桥 | 牡丹江路西侧 | 板 | 29 | 20 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 46 | 扬子江路 | 长乐桥 | 朝霞路南 | 板 | 20 | 45 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 47 |  | 长寿桥 | 金桥路北 | 板 | 24 | 45 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 48 |  | 长安桥 | 洞庭湖路南 | 板 | 31 | 45 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 49 | 银河路 | 银星桥 | 银河东路 | 板 | 23 | 42 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 50 |  | 北苑桥 | 珠江路北 | 板 | 20 | 42 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 51 |  | 金和南桥 | 金霞路东侧 | 板 | 8 | 30.5 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 52 |  | 沁园桥 | 通海路西侧 | 板 | 14 | 30.5 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 53 |  | 通达桥 | 交通局南侧 | 板 | 20 | 36 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 54 | 新金路 | 龙宫桥 | 金游城北 | 板 | 20 | 24 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 55 |  | 新金大桥 | 新金西路 | 梁 | 96 | 33 | 3 | 合格级 | 常规定期检测、拱轴线测量、桥面线形测量、吊杆索力检测 |
| 56 |  | 银新桥 | 新金西路 | 板 | 26 | 42 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 57 | 大庆路 | 金游桥 | 金游城南 | 板 | 10 | 26 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 58 |  | 大庆桥 | 五一桥西 | 梁 | 31 | 12 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 59 | 清河路 | 双霞竖河桥 | 通州二建北 | 板 | 20 | 15 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 60 |  | 金和北桥 | 特殊教育学校旁 | 梁 | 10.8 | 10.3 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 61 |  | 模范桥 | 通海路 | 梁 | 14 | 10 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 62 |  | 锦绣桥 | 锦绣江南旁 | 梁 | 16 | 10.6 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 63 | 为民路 | 盐仓桥 | 为民东路 | 拱 | 24 | 24 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 64 |  | 信商桥 | 金霞路路东侧 | 板 | 20 | 24 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 65 |  | 诚商桥 | 天虹苑南侧 | 板 | 26 | 24 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 66 |  | 友商桥 | 湘江北路东 | 板 | 24 | 28 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 67 | 行根路 | 亿莱桥 | 金霞路西 | 板 | 33 | 24 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 68 | 金桥路 | 担鲜桥 | 223省道西 | 板 | 20 | 29 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 69 |  | 近湖桥 | 长江路东 | 板 | 20 | 29 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 70 |  | 海坝桥 | 珠江路东 | 板 | 20 | 29 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 71 |  | 路口桥 | 金霞路西侧 | 板 | 33 | 29 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 72 | 洞庭湖路 | 霓霞路 | 扬子江路口东 | 板 | 30 | 16 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 73 |  | 观霞路 | 珠江路口东 | 板 | 30 | 16 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 74 | 碧华路 | 南园桥 | 珠江路 | 板 | 30 | 29 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 75 |  | 碧玉桥 | 通海路 | 板 | 20 | 35 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 76 |  | 碧华桥 | 世纪大道西 | 板 | 20 | 20 | 3 | 拟拆除 | / |
| 77 | 太湖路 | 果园桥 | 珠江路东侧 | 板 | 30 | 16 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 78 | 东湖路 | 程家桥 | 珠江路东侧 | 板 | 30 | 20 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 79 | 运盐河路 | 九总桥 | 牡丹江路东侧 | 板 | 18 | 25 | 2 | B | 常规定期检测 |
| 80 |  | 迎阳桥 | 扬子江路口西侧 | 板 | 18 | 24 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 81 |  | 花港桥 | 湘江北路西侧 | 板 | 18 | 24 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 82 | 金霞路 | 光和桥 | 唐洪加油站 | 梁 | 14 | 24 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 83 |  | 通掘桥 | 新金路北 | 梁 | 42 | 48 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 84 |  | 工农桥 | 跨金沙橫河 | 梁 | 33 | 48 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 85 |  | 观景桥 | 跨中心横河 | 板 | 20 | 48 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 86 |  | 青莲桥 | 跨二号横河 | 板 | 20 | 48 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 87 |  | 盆架桥 | 跨一号横河 | 板 | 20 | 48 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 88 | 珠江路 | 钰珠桥 | 跨中心横河 | 拱 | 20 | 39 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 89 |  | 厚德桥 | 跨二号横河 | 拱 | 20 | 34 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 90 |  | 祥云桥 | 跨一号横河 | 板 | 16 | 34 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 91 | 湘江北路 | 运盐河桥 | 跨运盐河 | 板 | 60 | 30 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 92 |  | 湖心桥 | 朝霞路南侧 | 板 | 24 | 32 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 93 | 湘江南路 | 湖光桥 | 跨一号横河 | 板 | 20 | 16 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 94 | 新世纪大道 | 汇金桥 | 跨中心横河 | 板 | 28 | 48 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 95 |  | 永安桥 | 跨二号横河 | 板 | 28 | 48 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 96 |  | 豪庭桥 | 跨一号横河 | 板 | 28 | 48 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 97 |  | 世纪大桥 | 跨通吕运河 | 斜拉桥 | 203 | 37 | 3 | 合格级 | 常规定期检测、斜拉索索力检测、桥面线形测量 |
| 98 | 交通路 | 崇学桥 | 跨运盐河 | 梁 | 32 | 29 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 99 |  | 金南桥 | 跨金沙横河 | 梁 | 33 | 35 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 100 | 翰学路 | 翰学桥 | 跨运盐河 | 板 | 52 | 52 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 101 | 龙盛大道 | 龙昌大桥 | 跨竖石河 | 板 | 65 | 52 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 102 |  | 新吴桥 | 跨西三总港 | 板 | 30 | 67 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 103 | 延寿路 | 延寿桥 | 家园都市西侧 | 板 | 24 | 23 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 104 | 竖石路 | 御景桥 | 家园都市北侧 | 板 | 13 | 25 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 105 | 桂花路 | 金桂桥 | 毓秀山路西侧 | 板 | 20 | 34 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 106 | 毓秀山路 | 乐善桥 | 延寿路北 | 板 | 20 | 28 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 107 |  | 滨河西路桥 | 金郊初中北侧 | 板 | 24 | 22 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 108 | 张园路 | 金虹桥 | 毓秀山路西侧 | 板 | 24 | 23 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 109 | 金虹路 | 兴盛桥 | 跨五号横河 | 板 | 24 | 22 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 110 | 三姓街路 | 太山河桥 | 金郊初中南侧 | 板 | 24 | 26 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 111 | 拖桥路 | 张庙桥 | 金郊初中北侧 | 板 | 24 | 14 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 112 | 尚德路 | 五一桥 | 跨中心横河 | 拱 | 14 | 18 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 113 |  | 前程桥 | 银 河路北 | 板 | 13 | 26 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 114 |  | 贤德桥 | 碧华路南 | 板 | 8 | 15 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 115 |  | 玉带桥 | 中心横河 | 板 | 30 | 15 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 116 |  | 金鑫桥 | 一号横河 | 板 | 10 | 15 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 117 |  | 南苑桥 | 二号横河 | 板 | 10 | 11 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 118 | 崇德路 | 笆斗山桥 | 效贤路北侧 | 拱 | 10 | 23 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 119 |  | 竹栅桥 | 成贤路南侧 | 拱 | 10 | 23 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 120 | 敬贤路 | 和谐桥 | 星源开发公司北 | 梁 | 8.5 | 15 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 121 | 古亭路 | 古亭桥 | 碧华路北 | 拱 | 16 | 10 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 122 | 八角亭路 | 八角亭桥 | 碧华路北 | 梁 | 10 | 11 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 123 | 沁园路 | 万达桥 | 碧华路北 | 拱 | 16 | 7 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 124 | 翠园路 | 翠柏桥 | 跨运盐河 | 板 | 8.5 | 25 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 125 |  | 翠园桥 | 跨金沙橫河 | 拱 | 45 | 20 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 126 | 翠安路 | 青翠桥 | 翠园路西侧 | 拱 | 16 | 14 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 127 |  | 翡翠桥 | 新园路东 | 拱 | 13 | 14 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 128 |  | 竹翠桥 | 安康小区入口 | 拱 | 13 | 14 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 129 | 朝阳路 | 朝阳桥 | 跨运盐河 | 板桥 | 26 | 18 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 130 |  | 棉麻桥 | 为民路南 | 梁 | 16 | 9 | 1 | C | 常规定期检测 |
| 131 | 青年巷 | 青年巷桥 | 大润发东侧 | 拱 | 11 | 6 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 132 | 中院巷 | 城环桥 | 中医院入口 | 梁 | 15 | 7 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 133 | 东市巷 | 东市桥 | 跨运盐河 | 板 | 24 | 12 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 134 | 东市街 | 通啤桥 | 学林路东侧 | 板 | 20 | 18 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 135 | 金苑巷 | 金苑桥 | 跨运盐河 | 梁 | 28 | 7 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 136 | 菜园巷 | 三园桥 | 通掘路北侧 | 梁 | 10 | 5 | 1 | D | 常规定期检测 |
| 137 | 转河路 | 铁木桥 | 翠园路西侧 | 板 | 3 | 13 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 138 |  | 正大桥 | 新园路东侧 | 板 | 3 | 10 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 139 |  | 转河桥 | 朝阳路东侧 | 梁 | 3 | 10 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 140 |  | 水利桥 | 江华机械旁 | 板 | 36 | 17 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 141 | 建设路 | 师范桥 | 跨金沙橫河 | 梁 | 30 | 20.5 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 142 | 双皮桥路 | 翰墨桥 | 与希望路东侧 | 板 | 26 | 24 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 143 | 康宁路 | 康安桥 | 天香苑西 | 板 | 30 | 25 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 144 |  | 康宁桥 | 天香苑前 | 板 | 30 | 25 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 145 |  | 康怡桥 | 育才路东 | 板 | 20 | 34 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 146 |  | 康为桥 | 育才路西 | 板 | 20 | 25 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 147 | 双皮巷 | 双皮桥 | 跨运盐河 | 双曲拱 | 28 | 4 | 1 | B | 常规定期检测 |
| 148 | 金富路 | 敬老桥 | 跨五号横河 | 板 | 16 | 22 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 149 | 指月路北 | 指月桥 | 跨一号横河 | 板 | 20 | 13 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 150 | 湘江北路西 | 霞光桥 | 霞光桥 | 板 | 20 | 14.5 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 151 | 南湖西路 | 颐贤桥 | 跨中心竖河 | 板 | 33 | 8 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 152 | 为民路北 | 风虹桥 | 天虹小区南门 | 板 | 33 | 8 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 153 | 银河路 | 银河大桥 | / | 系杆拱 | 96 | 33 | 3 | 合格级 | 常规定期检测、拱轴线测量、桥面线形测量 |
| 154 | / | 人行桥1 | 第二集贸市场西侧木桥 | / | 36 | 3.8 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 155 | / | 人行桥2 | 通州小学西侧桥 | / | 18 | 4 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 156 | / | 人行桥3 | 高新区小学南门桥 | / | 25 | 3.5 | 3 | B | 常规定期检测 |
| 157 | / | 人行桥4 | 通海路希望巷西侧桥 |  | 26 | 2.5 | 5 | B | 常规定期检测 |
| 158 | 银河路 | 纪家港桥 | 跨纪家港河 | 梁 | 42 | 42.5 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 159 | 弘德路 | 弘德桥 | 跨2号横河 | 梁 | 25.84 | 14 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 160 | 观澜台西门 | 九总河桥 | 跨九总河 | 梁 | 35 | 18 | 3 | A | 常规定期检测 |
| 161 | 正德路 | 正德桥 | 跨3号横河 | 梁 | 30 | 24 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 162 | 岷江路 | 静幽桥 | 跨二号横河 | 梁 | 20 | 16 | 1 | A | 常规定期检测 |
| 163 | 希望巷 | 碧水桥 | / | 梁 | 14 | 16 | 1 | A | 常规定期检测 |

- 2、项目概述

本项目为南通市通州区住房和城乡建设局通州区城区2025年度桥梁检测公开招标。本项目检测内容包括：

- 对管辖范围内通州区城区163座桥梁进行经常性检查（自合同签订之日起一年），并将每日巡查内容上报中心道路桥梁运维管理平台；

- 对管辖范围内通州区城区163座桥梁进行常规定期检测；

- 对管辖范围内3座特殊结构桥（世纪大桥、新金大桥和银河大桥）进行桥梁自振特性检测、拱轴线测量（拱桥）、索力检测和桥面线形测量等专项检测；

- 将检测数据录入省住建厅城市桥梁信息管理系统数据库服务期为一年（自合同签订之日起一年）。

- 根据前期检测结果的情况，对部分桥梁裂缝进行维修处理，缝长总计约1500m，详见列表清单。

- 3、检测标准及依据

（1）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（2）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

（3）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（4）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（5）《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

（6）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D 60-2015）；

（7）《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；

（8）《回弹法检测砼抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

（9）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152--2019）；

（10）其它现行的相关设计、施工技术规范及相关桥梁图纸、竣工资料等。

- 4、技术要求或者服务要求

- 4.1 经常性检查

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）4.2条，应对在管的163座城市桥梁开展经常性检查。

1、经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域设施作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。

2、经常性检查应包括下列内容

检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表：

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水口堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调制构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人形天桥和人形地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷、积水等 |

（2）检查城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

（3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

（4）其他较明显的损坏及不正常现象。

3、检测资料及结果

按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录A现场填写城市桥梁日常巡查报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施，按月出具巡检报告，当巡检过程中发现明显损坏、影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告。每月及时将巡查数据录入省住建厅城市桥梁信息管理系统数据库。

4、桥梁经常性检测（日常巡查）服务期为1年，须安排专人负责巡查工作，并将每日巡查内容上报中心道路桥梁运维管理平台。

5、供应商须根据城市桥梁养护标准及要求，配合采购人完成相关工作。

- 4.2 常规定期检测

4.2.1常规定期检测应包括下列范围：

（1）桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

（2）上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

（3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

4.2.2常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档。已建立信息管理系统的应及时纳入城市桥梁管理系统数据库。

4.2.3根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分等级、扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）第4.5节的有关规定。

- 4.3 索力检测

4.4.1 索力检测内容

按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）拟对新金大桥、世纪大桥进行索力检测，并将本次检测结果与往年桥梁检测结果进行比较，确保桥梁索力安全运营。

4.4.2 检测方法

对于拉索以及体外索等索类构件，采用环境随机振动法测量它们的频率。在环境随机振动法测量构件振动频率时，首先采用包括高灵敏度测振传感器在内的测振仪器及数据采集设备，测量记录下这种微幅振动的时域信号。再用专用的信号分析仪器或带有信号分析软件的计算机对振动时域信号进行频谱分析。

- 4.4 桥面线形检测

采用电子水准仪，利用相对高程法对桥梁进行桥面线形检测。测点布置在桥跨8等分点截面上。并在桥面布设永久观测点，桥头选择相对固定的点作为基准参考点，记录坐标位置。世纪大桥和新金大桥拟各布置2条测线，银河大桥左右幅拟布置4条测线。

- 4.5拱轴线检测

对银河大桥和新金大桥拱轴线进行检测，并与设计拱轴线进行比对。

- 4.6桥梁自振特性检测

桥梁结构的自振特性，如固有频率、阻尼系数和振型等，它们只与结构本身的固有性质有关，如结构的组成形式、刚度、质量分布、支撑情况和材料性质等，而与荷载等其他条件无关。结构的动力特性是结构振动系统的基本特征，是进行结构动力分析所必须的参数。对管辖范围内3座特殊结构桥（世纪大桥、新金大桥和银河大桥）进行桥梁自振特性检测。

1）测试内容

桥梁自振特性参数包括：

（1）固有频率：反映了桥梁结构的整体刚度；

（2）阻尼系数：反映了桥梁结构耗散外部能量输入的能力；

（3）振型：反映了桥梁结构受外荷载作用最易发生变形的状态和先后顺序。

2）测试方法

脉动法，也称环境随机激振法，在目前逐渐成为桥梁模态测试的主要方法。结构在环境扰动作用下，例如自然风、地脉动，水流或车辆引起的扰动等，虽然引起结构振动的振幅极为微小，但脉动响应所包含的频率成份相当丰富，它不需要任何激励设备，又不受结构形式和大小的限制，特别适用于测量结构整体的自振特性。

- 4.7桥梁裂缝维修处理

4.7.1 裂缝处理方案

对结构上、下部存在的所有可见裂缝进行封闭处理，缝长总计约1500m。裂缝宽度大于等于0.15mm的裂缝采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理；裂缝宽度小于0.15mm的裂缝涂刷树脂封闭胶进行封闭处理。

（一）宽度小于0.15mm的裂缝灌缝施工

工艺流程

定位→混凝土表面处理→涂刷树脂封闭胶→涂刷与砼颜色相近涂料→检查封缝质量。

（二）宽度大于等于0.15mm的裂缝灌缝施工

裂缝灌缝采用低压注胶法，在注入过程中始终保持0.2~0.4MPa的压力，修补材料注入宽0.02mm的裂缝末端，同时均匀缓慢的压力可以将裂缝中积存的空气压入混凝土的毛细孔中，并通过混凝土自然呼吸过程排出，有效避免产生气阻而保证修补质量。

工艺流程

清缝处理→标注灌胶底座的位置→埋设灌浆嘴→封缝→密封检查（气检）→配浆→灌浆→封口结束→养护→检查

4.7.2 桥梁维修清单详见附件表1。

- 5、检测服务要求及结论

1）现场建立或校核桥梁基本数据表；

2）根据检查结果，进行桥梁技术状况等级评定；

3）填写桥梁检查数据表，记录各部件缺损状况并配图片说明；

4）详细叙述检查部位的损坏程度及原因，并提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议方案；

6）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）的要求；

7）对损坏严重、危及安全运行的危险桥梁，提出暂时限制交通的建议；

8）如果有进一步检测的需求，需提出检测项目及内容；

9）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

- 6、检测成果文件

对每座受检测桥梁应分别出具详细的检测报告，检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语。

检测报告应包括以下工作内容：

①检测情况总体结论，根据 BCI 计算值明确划分技术状况等级；

②检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

③典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

④两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片；

根据检测结果，明确被检测桥梁的安全状态，若桥梁的安全状态不满足要求则需论证其合理的处理方式，并提出初步方案。

根据检测结果，提出应有养护维修加固措施建议及进一步检测、试验、结构分析评估及建议。

（1）检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式；

（2）本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归南通市通州区住房和城乡建设局所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

- 7、检测成果文件数量

（1）定期检测评估报告以每座设施单独出具（一桥一报告）及桥梁加固、改造建议书，数量：纸质 3套，电子文档2套。

（2）在定期检测现场工作完成后，中标人向发包人提交通过专家评审会评审后，签署合格的所有桥梁及设施定期检测评估报告。

（3）定期检测报告主要顺序(可按照实际情况进行调整)

A、工程概况

B、检测依据

C、检测主要内容

D、检测主要设备

E、编号说明

F、检测内容及结果

G、检测评估内容及结果

表1 桥梁维修清单表

| 序号 | 路名 | 桥名 | 上部结构构件 |  | 下部结构构件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杏园路 | 阳光桥 | 1-16#主梁横向裂缝长度21m，缝宽0.15mm |  | 3#台帽竖向裂缝长度5m，缝宽0.16mm |
| 2 | 通掘路 | 金沙大桥 |  | 0-1#台身（水平裂缝长度26m，缝宽0.2mm、斜向裂缝长度2.5m，缝宽0.27mm、竖向裂缝长度0.3m，缝宽2mm、长度16m，缝宽2mm） |  |
| 8 | 希望路 | 碧堂庙桥 |  | 1#台帽竖向裂缝长度0.2m，缝宽0.18mm |  |
| 9 | 古沙路 | 景泰桥 | 2-21#主梁横向裂缝长度5m，缝宽0.17mm |  |  |
| 10 | 古沙路 | 乐业桥 |  | 0#台帽竖向裂缝长度11.70m，缝宽0.26mm、3#台帽竖向裂缝长度9.10m，缝宽0.17mm |  |
| 11 | 古沙路 | 裕丰桥 |  | 0#台帽竖向裂缝长度5.2m，缝宽0.16mm位于24#22#16#12#梁下、长度0.2m，缝宽0.35mm背墙6#梁下 |  |
| 15 | 古沙路 | 蓓蕾桥 |  | 左幅0-1#台身纵向裂缝长度0.5m，缝宽0.25mm近左侧 |  |
| 19 | 古盐路 | 永康桥 |  | 0#台帽竖向裂缝长度0.6m，宽度0.6m西侧面距右端4.5m、长度1.5m，缝宽0.17mm位于16#梁处 |  |
| 20 | 古盐路 | 惠康桥 |  | 0#台帽竖向裂缝长度1m，缝宽0.28mm位于17#21#梁下、3#台帽竖向裂缝长度2.4m，缝宽0.24mm位于24#22#17#11#梁下 |  |
| 23 | 古盐路 | 观云桥 | 1-14#长度10.00m，缝宽0.15mm、1-15#主梁纵向裂缝长度10.00m，缝宽0.16mm |  |  |
| 25 | 古盐路 | 乐丰桥 | 1-27#主梁横向裂缝长度4.00m，缝宽0.19mm |  |  |
| 26 | 古盐路 | 安康桥 | 1-36#长度10m，缝宽0.20mm、2-23#长度13m，缝宽0.20mm、2-38#长度6m，缝宽0.15mm、3-11#长度10m，缝宽0.16mm、3-12#长度10m，缝宽0.16mm、3-17#长度10m，缝宽0.18mm、3-22#长度10m，缝宽0.20mm、3-24#主梁纵向裂缝长度20m，缝宽0.17mm、 |  |  |
| 27 | 古盐路 | 学东桥 | 2-29#长度20.00m，缝宽0.24mm、3-15#长度10.00m，缝宽0.15mm、3-34#长度10.00m，缝宽0.15mm、3-35#长度10.00m，缝宽0.15mm、3-9#主梁纵向裂缝长度20.00m，缝宽0.16mm |  |  |
| 28 | 古盐路 | 学中桥 | 1-1#缝宽0.15mm、1-7#长度20.00m，缝宽0.16mm、1-27#长度7.00m，缝宽0.17mm、1-28#长度8.00m，缝宽0.16mm、1-29#长度20.00m，缝宽0.23mm、1-33#长度20.00m，缝宽0.20mm、1-34#长度20.00m，缝宽0.21mm、2-1#长度13.00m，缝宽0.17mm、2-5#长度8.00m，缝宽0.20mm、3-26#长度10.00m，缝宽0.18mm、3-27#主梁纵向裂缝长度15.00m，缝宽0.17mm |  |  |
| 29 | 古盐路 | 学西桥 | 1-32#主梁纵向裂缝长度20m，缝宽0.18mm |  |  |
| 32 | 金洲路 | 毓秀山桥 |  | 2#盖梁横向裂缝长度0.50m，缝宽0.18mm、2-2#墩身竖向裂缝长度0.10m，缝宽0.50mm距顶部0.4m、长度0.60m，缝宽0.48mm北侧面 |  |
| 34 | 朝霞路 | 状元桥 | 右侧机动车道1-1#主梁纵向裂缝长度8.00m，缝宽0.15mm |  |  |
| 36 | 朝霞路 | 双霞桥 | 左侧机动车道3-1#主梁横向裂缝长度1.5m，缝宽0.15mm、右侧非机动车道2-1#主梁横向裂缝长度3m，缝宽0.15mm翼缘板底面、长度12m，缝宽0.16mm左侧翼缘板底面 |  |  |
| 37 | 朝霞路 | 三里镇桥 | 左幅1-7#长度40.00m，缝宽0.21mm、1-8#主梁长度22.00m，缝宽0.23mm纵向裂缝，主幅1-11-13#、1-11-15#弧形板纵向裂缝长度3.60m，宽度0.15m，主幅1-9#刚构梁竖向裂缝长度2.00m，宽度0.15m，右幅1-6#长度28.00m，缝宽0.15mm、1-7#长度34.00m，缝宽0.15mm、1-9#主梁纵向裂缝长度20.00m，缝宽0.20mm |  |  |
| 38 | 朝霞路 | 唐灶港桥 | 1-43#主梁纵向裂缝长度25.00m，缝宽0.15mm |  |  |
| 43 | 朝霞路至西湖东路 | 健康桥 | 1-1#主梁横向裂缝长度67.00m，缝宽0.16mm底面距0#台5.3m～7.5m，近右侧；长度82.00m，缝宽0.16mm底面距0#台10.5m～12.0m，近右侧；长度83.00m，缝宽0.16mm底面距0#台13.4m～15.0mm，近右侧；长度78.00m，缝宽0.15mm底面距0#台7.5m～9.0m，近右侧；长度74.00m，缝宽0.21mm底面距0#台15.0m～16.5m，近右侧）；1-1#主梁纵向裂缝宽度2.90m，缝宽0.19mm底面距0#台13.4m～15.0m范围内；长度6.10m，缝宽0.20mm底面距0#台16.5m～18.0m范围内；长度1.30m，缝宽0.18mm底面距0#台13.5m，距左侧11.0m；长度1.40m，缝宽0.20mm底面距0#台6.3m，距左侧10.0m；长度6.00m，缝宽0.20mm底面距0#台15.0m～16.5m范围内；长度1.20m，缝宽0.30mm底面距0#台3.0m，距左侧7.1m；长度2.00m，缝宽0.16mm底面近1#台，中间；长度1.70m，缝宽0.15mm底面距0#台1.3m，距左侧12.3m；长度2.40m，缝宽0.17mm底面距0#台10.5m～12.0m范围内；长度3.40m，缝宽0.20mm底面距0#台18.0～19.2m范围内； |  |  |
| 52 | 银河路 | 沁园桥 |  | 1#台帽竖向裂缝，长度3.5m，缝宽0.16mm，7条 |  |
| 55 | 新金路 | 银新桥 |  | 左幅1#、2#盖梁斜向劈裂，1#盖梁西侧面顶部右端开裂，长度0.2m，东侧面右端底部开裂，长度0.2m、2#盖梁斜向开裂，东侧面左端；右幅1#盖梁左侧挡块东侧面竖向裂缝1条长度0.3m。1#盖梁西侧面竖向裂缝1条长度0.40m，缝宽0.18mm。 |  |
| 56 | 新金路 | 新金大桥 | 2-2-13#板梁底板纵向裂缝长度3.0m，缝宽0.2mm，2条 |  |  |
| 58 | 大庆路 | 大庆桥 |  | 1-1#台身竖向裂缝位于1-7#，1-9#，1-10#，1-11#，1-14#梁下，5条，长度8m，最大缝宽缝宽0.16mm |  |
| 61 | 清河路 | 模范桥 |  | 0-1#台身竖向裂缝东侧面距左端12m，长度2.5m，缝宽0.34mm |  |
| 63 | 为民路 | 盐仓桥 | 1-6-1#横隔梁西侧面2条，长度1.20m，缝宽0.15mm、1-2-1#横隔梁横隔梁竖向裂缝长度2m，缝宽0.16mm，1条 |  |  |
| 64 | 为民路 | 信商桥 |  | 3#台帽竖向裂缝位于9#14#梁下长度2.00m，缝宽0.20mm，2条，3#台帽竖向裂缝位于16#12#梁下长度2.00m，缝宽0.18mm，2条 |  |
| 67 | 行根路 | 亿莱桥 | 3-6#主梁横向裂缝长度15.00m，缝宽0.15mm，15条 |  |  |
| 71 | 金桥路 | 路口桥 |  | 右幅桥1#盖梁竖向裂缝长度0.30m，缝宽0.16mm，1条。长度0.30m，缝宽0.15mm，1条。长度0.30m，缝宽0.20mm，1条 |  |
| 74 | 碧华路 | 南园桥 | 1-2#主梁底面距右侧0.3m，长度10.00m，缝宽0.20mm，1条、1-6#主梁纵向裂缝长度20.00m，缝宽0.15mm，2条 |  |  |
| 82 | 金霞路 | 光和桥 | 左幅桥1-3#主梁横向裂缝长度28.5m，缝宽0.16mm，29条、右幅桥1-7#主梁横向裂缝长度22.5m，缝宽0.16mm，15条 | 左幅桥1#台帽竖向裂缝位于2#3#4梁下长度2m，最大缝宽1mm，3条、右幅桥1#台帽斜向裂缝位于6#梁下长度1.8m，缝宽0.24mm，1条。右幅桥1#台帽竖向裂缝位于5#梁下长度1.6m，缝宽0.22mm，1条 |  |
| 83 | 金霞路 | 通掘桥 | 3-40#主梁梁底中间纵向裂缝长度13.00m，缝宽0.17mm，1条 |  |  |
| 87 | 金霞路 | 盆架桥 | 1-10#主梁底面纵向裂缝长度30.00m，缝宽0.15mm，2条，1处、1-4#主梁底面中间纵向裂缝长度20.00m，缝宽0.15mm，1条 |  |  |
| 94 | 新世纪大道 | 汇金桥 | 2-41#主梁底面中间长度12m，缝宽0.18mm、2-39#主梁底面中间长度12m，缝宽0.19mm，1处、3-15#主梁底面距左侧0.4m纵向裂缝长度8m，缝宽0.15mm，1处 |  |  |
| 97 | 新世纪大道 | 世纪大桥 | Z2#横梁南侧面长度1.6m，1条，长度0.8m，17条，最大缝宽0.17mm、Z1#系梁右侧腹板近4#横梁斜向裂缝长度2.1m，1条，最大缝宽0.16mm，右侧腹板距5#横梁0.9m斜向裂缝长度2.2m，1条，最大缝宽0.19mm、Z2#系梁左侧腹板位于4#~5#横梁间总长度3.7m，2条，最大缝宽0.15mm、Z3#桥面板南倒角底面，横梁延伸裂缝长度1.2m，5条，缝宽0.15mm、Z11#桥面板网状裂缝北倒角底面近1#系梁面积0.6m²，最大缝宽0.15mm |  |  |
| 99 | 交通路 | 金南桥 |  | 0#台帽竖向裂缝位于9-10#梁间长度0.5m，缝宽0.17mm，1条。位于16#梁下长度0.5m，缝宽0.16mm，1条、0-1#台身竖向裂缝位于9-10#梁间长度2m，缝宽0.15mm，1条。位于14#梁下长度2m，缝宽0.16mm，1条。 |  |
| 104 | 竖石路 | 御景桥 |  | 1#台帽竖向裂缝位于5#7#10#11#12#16#18#梁下长度3.2m，最大缝宽0.18mm、0-1#台身竖向裂缝位于13#11#9#6#梁下长度6m，最大缝宽0.21mm |  |
| 106 | 毓秀山路 | 乐善桥 | 1-23#主梁底面距两侧0.4m近1#台纵向裂缝长度10m,缝宽0.18mm，2条 |  |  |
| 108 | 张园路 | 金虹桥 |  | 2#盖梁斜向开裂，左侧挡块西侧面长度0.2m，1条 |  |
| 109 | 金虹路 | 兴盛桥 | 2-20#主梁底面，近1#墩长度10m，缝宽0.18mm，10条 |  |  |
| 110 | 三姓街路 | 太山河桥 |  | 1-2#墩身竖向裂缝长度1.5m，缝宽0.15mm，3条、 2-3#墩身竖向裂缝长度3m，缝宽0.4mm，13条、 2-6#墩身竖向裂缝长度1.2m，缝宽0.15mm，4条 |  |
| 111 | 拖桥路 | 张庙桥 |  | 1-4#墩身竖向裂缝长度1.2m，缝宽0.15mm，1条 |  |
| 118 | 崇德路 | 笆斗山桥 |  | 0#台帽竖向裂缝长度1.60m，缝宽0.30mm，1条、 1#台帽竖向裂缝长度1.20m，缝宽0.25mm，3条、 1-1#台身竖向裂缝长度3.90m，缝宽0.20mm，3条 |  |
| 119 | 崇德路 | 竹栅桥 |  | 0#台帽竖向裂缝长度1.00m，缝宽0.16mm，2条、 1#台帽竖向裂缝长度1.50m，缝宽1.00mm，3条、 1-1#台身纵向裂缝长度2.60m，缝宽0.21mm，2条 |  |
| 124 | 翠园路 | 翠柏桥 |  | 0#台帽竖向裂缝长度0.50m，缝宽0.15mm，1条 |  |
| 127 | 翠安路 | 翡翠桥 |  | 1-1#台身竖向裂缝长度4m，缝宽0.15mm |  |
| 130 | 朝阳路 | 棉麻桥 |  | 左幅0-1#台身竖向裂缝长度0.6m，缝宽1mm |  |
| 131 | 青年巷 | 青年巷桥 |  | 0-1#台身水平裂缝长度5.00m，1处 0-1#台身台身竖向裂缝长度1.30m，1处 |  |
| 135 | 金苑巷 | 金苑桥 |  | 4-1#墩身水平裂缝长度1.80m，缝宽2.00mm，1条 0-1#台身竖向裂缝长度3.40m，缝宽5.00mm，2条 5-1#台身竖向裂缝长度1.00m，缝宽4.00mm，1条 |  |
| 142 | 双皮桥路 | 翰墨桥 |  | 3-1#台身纵向裂缝长度4.80m，缝宽0.18mm，4条 |  |
| 150 | 湘江北路西 | 霞光桥 | 1-13#主梁纵向裂缝长度20.00m，缝宽0.15mm，1条 1-2#主梁纵向裂缝长度20.00m，缝宽0.15mm，1条 1-3#主梁纵向裂缝裂缝长度20.00m，缝宽0.18mm，1条 |  |  |
| 155 | / | 人行桥2 |  | 1-1#墩身左侧面顶部纵向裂缝长度0.50m，缝宽5.00mm，1处 |  |
| 163 | 希望巷 | 碧水桥 | 1-7#主梁底面横向裂缝长度34.00m，缝宽0.20mm，34条 |  |  |

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。

本项目先进行资格审查，通过审查的单位进入技术标、价格标的评审。

一、资格评审标准：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明书或法人的授权委托书 | 法定代表人身份证明书、授权委托书并提供委托代理人的身份证；如企业法定代表人参与投标，无需授权委托书，请提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证 | 检查有效性 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 真实有效 |
| 3 | 企业资质证书 | 具有有效的交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合类甲级或公路工程桥隧专项检测资质或建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测资质(能力表含有"桥梁结构")，且同时具有有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的具备CMA标识的检验检测机构资质认定证书； | 真实有效 |
| 4 | 项目负责人资格证书 | 具有工程类高级及以上职称，同时具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师（桥梁或桥梁隧道专业）资格证书； | 真实有效 |
| 5 | 劳动合同及社会保险 | （1）项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及投标人为项目负责人缴纳的2025年1月至2025年3月中任意一个月的社保证明（社保缴费证明需由社保机构出具） | 真实有效 |
|  |  | （2）委托代理人（如有）与投标人签订的有效劳动合同及投标人为委托代理人缴纳的2025年1月至2025年3月中任意一个月的社保证明（社保缴费证明需由社保机构出具） 备注：企业法定代表人参与投标，不需提供。 | 真实有效 |
| 6 | 声明函 | 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函，格式详见第六章投标文件格式 | 检查有效性 |
| 7 | 信用承诺书 | 供应商信用承诺书，格式详见第六章投标文件格式 | 检查有效性 |
| 8 | 备注：上述（1）～（7）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过； |  |  |

二、评分细则

2.1本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下表所列评分办法和标准进行评分，总分值为100分（其中技术标70分，价格标30分）。

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格标 | 报价 | 30分 | 各投标人有效报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
| 技术标 | 检测组织实施方案 | 32分 | 工作方案总体评价(4分) | 评委根据投标人提供的桥梁检测总体服务实施方案的完整性酌情打分：内容很完善得4分，内容基本完善得3分，内容存在明显疏漏得2分，内容很不完整得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 适用于本项目的实施方案、安全保障措施、质量保障措施、仪器设备投入等的全面性、可行性、适用性、合理性（26分） | （1）检测技术方案具体明确、详细可行、满足项目需求书要求，检测成果的数字化处理符合要求：完全符合上述要求得4分，较符合上述要求得3分，基本符合上述要求得2分，较不符合上述要求得1分，完全不符合不得分。 （2）投标人提供的质量目标科学合理、控制措施得当、质量责任承诺考虑全面：完全符合上述要求得4分，较符合上述要求得3分，基本符合上述要求得2分，较不符合上述要求得1分，完全不符合不得分。 （3）投标人提供的安全目标科学合理、控制措施得当、安全生产责任承诺考虑全面：完全符合上述要求得4分，较符合上述要求得3分，基本符合上述要求得2分，较不符合上述要求得1分，完全不符合不得分。 （4）投标人提供的进度目标科学合理、进度控制措施（含制定项目进度及保障措施）得当：完全符合上述要求得4分，较符合上述要求得3分，基本符合上述要求得2分，较不符合上述要求得1分，完全不符合不得分。 （5）投标人针对桥梁检测项目的难点、重点进行分析，且能提出明确的针对性的措施方法，并能提出积极可行的合理意见：完全符合上述要求得4分，较符合上述要求得3分，基本符合上述要求得2分，较不符合上述要求得1分，完全不符合不得分。 （6）投标人的经常性检查等方案具体明确、详细可行、满足项目需求书要求：完全符合上述要求得3分，较本符合上述要求得2分，基本符合上述要求得1分，不符合不得分。 （7）评委根据投标人针对本项目制定的检测设备配置及方案进行酌情评分：设备先进齐全满足得3分，设备基本满足得2分，设备不全得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 服务承诺（2分） | （1）承诺与业主单位积极配合。 （2）承诺检测的过程中，保证现场人员能相对固定，确保工程质量、进度、安全。 （3）承诺完成招标范围所有内容。 以上全部承诺得2分，否则不得分，以投标人提供的服务承诺为准。 |
| 商务标 | 资信 | 12分 | （1）投标人具有省级及以上住建主管部门颁发质量检测先进机构方面的获奖证书，得2分/个，最多提供3个不同年度的证书，最高得6分，没有不得分； （2）投标人具有较强的技术能力，参编过城市桥梁相关技术标准的行业标准或国家标准，得2分，没有不得分； （3）投标人获得省级市场监督管理局评定的质量信用“AA”级企业，得4分，没有不得分。 注：供应商相关证明材料及证书单位名称应与营业执照单位名称一致，否则不予认可。需提供相关证书。 |  |
|  | 业绩 | 12分 | （1）2022年1月1日以来，投标人承担过类似城市桥梁索力检测项目业绩，每提供一个得2分，最多得4分； （2）2022年1月1日以来，投标人承担过类似城市桥梁经常性检查项目业绩，每提供一个得2分，最多得4分； （3）2022年1月1日以来，投标人承担过类似城市桥梁定期检测项目业绩，每提供一个得2分，最多得4分。 （提供中标通知书和合同。如中标通知书和合同中不能体现具体业绩要求信息的，则需提供业主证明）。 |  |
|  | 人员投入 | 14分 | （1）拟任本项目负责人必须为供应商正式员工，满足资格审查要求的基础上，具有正高级工程师职称，得2分；具有注册一级结构工程师的得1分；具有市政桥梁结构检测上岗证、建设工程混凝土结构及构件实体检测上岗证、建设工程钢结构检测上岗证的，每提供一项得0.5分，共得1.5分，没有不得分。本项最高得4.5分（提供相关证书）。 （2）拟派本项目技术负责人必须为供应商正式员工，具有正高级工程师职称得2分，高级工程师职称得1分；具有注册一级结构工程师的得1分；具有市政桥梁结构检测上岗证、建设工程混凝土结构及构件实体检测上岗证、建设工程钢结构检测上岗证的，每提供一项加0.5分，共得1.5分，没有不得分。本项最高得4.5分（提供相关证书和社保机构出具供应商为其缴纳的2025年1月至2025年3月中任意一个月的社保证明）。 （3）投标人拟投入的本项目技术人员（除项目负责人和技术负责人外）具有高级工程师职称每个得1分，最高得2分；具有公路工程试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）或市政桥梁结构上岗证每个得1分，最高得2分；具有安全生产考核合格证书的每个得0.5分，最高得1分。本项最高得5分（提供相关证书，根据证书情况若持多证可重复得分，提供社保机构出具供应商为其缴纳的2025年1月至2025年3月中任意一个月的社保证明）。 |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |

2.2政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、中标人的确定标

3.1评标委员会工作组计算的分值经复核无误后为定值。

3.2最终以各投标人投标文件的最后综合得分的高低排出次序，得分最高的为第一名，得分次高的为第二名，如此类推。如果有两个或以上的投标人的最后综合得分相同，则在最后综合得分相同的投标人中按报价的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标人的最后综合得分及报价得分均相同时，则用抽签的方式确定得分相同的投标人的排名次序，并编写评标报告。

3.3采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、采购人代表宣布评标结果。

五、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

六、发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件构成

1、资格审查文件：

1.1法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；

1.2法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（如有授权）；

1.3投标人企业法人营业执照、资质证书、项目负责人资格证；

1.4投标人提供投标企业为委托代理人、项目负责人缴纳的2025年1月至2025年3月中任意一个月的社保缴费证明及劳动合同；（注：如果社保不满足2025年1月至2025年3月中任意一个月的养老保险要求，则从新进月份或新注册月份起至今当地社保机构加盖公章社保缴费证明,法人代表参加开标无需提供社保缴费证明）；

1.5声明函；

1.6信用承诺书。

2、技术标部分（编制要求具体详见招标文件技术标评审标准所含全部内容）

2.1工作方案总体评价；

2.2本项目的实施方案、安全保障措施、质量保障措施；

2.3服务承诺；

2.4资信；

2.5业绩；

2.6人员投入；

2.7仪器设备。

3、价格标文件：

3.1投标函（详见投标文件格式）；

3.2中小企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）；

3.3监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；

3.4残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

一、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________ _（项目名称），_______ _______（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年  月  日

二、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：          性    别：

年    龄：          职    务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（加盖CA电子签章）

年　月　日

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书（如有）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：____________________  ___

单位名称：__________________________________

授权单位盖章：_____（加盖CA电子签章）___

法定代表人签字：____（电子签章）_____________

日期：

附： 委托代理人身份证复印件

四、供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称：（加盖CA电子签章）

法定代表人：（电子签章）

时间：  年  月   日

五、投标函

致： （采购人）

我们收到贵单位 　　　　　　　　　　　项目招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、根据已收到的：　　　　　　招标文件（含答疑），我单位经考察现场和研究招标文件后，愿意以　　　　　元的投标报价（总价），按招标文件的要求承接该项目。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60 天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳 / 元的投标保证金。

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按合同金额的5 %支付履约保证金。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人（电子签章）：

年月日

- 六、

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商全称：（加盖CA电子公章）

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称：（加盖CA电子公章）

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。