编 制 说 明

一、工程概况：

本工程为扬中市第二高级中学室内风雨操场及心理成长中心装饰装修工程，包含室内风雨操场及心理成长中心装饰与安装。

二、工程量清单编制依据:

1、建设部GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》及相应的计量规则；

2、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014 年《江苏省建设工程费用定额》（增值税调整后）和有关计价文件；

- 建设单位提供的施工图电子版；

- 人工费按苏建函价（2024）83省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知执行，即2024年3月最新人工指导价。

- 截止到2024年4月底之前现行规范及文件。

- 材料价格参照2024年镇江造价信息第6期扬中地区并结合市场价。

- 工程类别、安全文明施工费及规费：

| 工程名称 | 工程类别 | 安全文明施工费基本费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） | 社会保险费 （%） | 住房公积金 （%） | 环境保护税 （%） | 税金 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰 | 单独装饰 | 1.7 | 0.22 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |
| 安装 | 安装三类 | 1.5 | 0.21 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |
| 智能化 | 安装二类 | 1.5 | 0.21 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |

- 其他项目费：

1、装饰工程

1）、暂列金额：10万元；

2）、专业工程暂估价：

篮球馆电动窗帘 5万元；

心理健康中心窗帘 1万元；

心理健康中心灯具 0.8万元。

- 安装工程

1）、安装暂列金额：2万元

2）、智能化暂列金额：1万元

3）、专业工程暂估价：智能化管线  1.5万元。

- 其他说明：

装修说明：

1、施工用脚手架，施工单位自行考虑，结算不调整。

2、其他未尽事宜详见工程量清单及图纸。

3、篮球场木质地板材料符合《实木集成地板》LY/T 1614-2011，《体育馆用木质地板》GB/T 20239-2015性能技术标准参数：

| 序号 | 内容 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 震动吸收 | ≥53% |
| 2 | 震动变形 | 最小2.3mm |
| 3 | 球的反弹 | ≥90% |
| 4 | 摩擦系数 | 0.4～0.6 |
| 5 | 抗滚动载荷性能 | ＞1500N |
| 6 | 静曲强度 | 平均值MPa≥25 最小值MPa≥20 |
| 7 | 含水率 | 7-12.8 |
| 8 | 甲醛释放量 | ㎎/L≤1.5 |
| 9 | 漆膜附着力 | 不低于2级 |
| 10 | 表面耐磨 | ㎎/100g≤0.15且漆膜未磨透 |
| 11 | 漆膜硬度 | ≥H |

主要参数如下：

| 序号 | 项目 | 材质 | 规格型号 | 主要技术指标及货物描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面层地板漆 | UV防滑运动木地板漆 | 防滑漆 | 专业体育馆运动木地板防滑UV水性漆 |
| 2 | 面层地板 | 枫桦木面板 | 22mm×80㎜×1800mm | 1、变形曲度w500≤15% 2、摩擦系数0.4≤∮≤0.6 3、面层平整度±3mm 4、球的反弹率≥90% 5、滚动负荷≥1500N 6、震动吸收≥53% 7、震动变形≥2.3mm |
| 3 | 胶 合 板 | 多层板 | 15（±1）㎜×1220mm×2440mm | 胶合强度≥0.7MP 甲醛释放量达到E1级 |
| 4 | 单层龙骨 | 拉丝 龙骨 | 龙骨：40㎜×60㎜ 龙骨中心距:400-408㎜ | 含水率：6.0%-13.0% 抗弯强度≥30Mpa 弹性模量≥4000Mpa 燃烧性能B级：临界热辐射通量CHF≥8KW/m2 边材透入率≥90% |
| 5 | 橡胶垫 | 专利产品，柱形弹性减震橡胶垫 | 18㎜×50㎜×80㎜ | 苯、甲苯、二甲苯≤0.05g/kg、重金属镉、铅、汞等项检测达标 |
| 6 | 薄膜 | CPE膜 | 0.5㎜×4000㎜ | 隔湿、防潮 |

安装说明：

- 本次安装造价工程量暂定，结算时按实结算；

- 开关、灯具价格暂按中档品牌计价；

- 智能化暂按建设单位提供的工程量计价，结算时按实结算；

- 智能化设备暂按中档品牌计价。