扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程招标控制价(含工程量清单)编制说明

一、工程概况

本工程位于扬中市新坝镇，建设单位：扬中市公安局。框架结构二层，建筑面积1005.58m2,结构设计使用年限50年，建筑抗震设防烈度为七度,框架抗震等级为二级，耐火等级地上二级。

二、工程量清单及招标控制价范围

工程招标控制价范围：土建工程、安装工程。

三、工程招标控制价计价方法

1、工程招标控制价计价方法：2013清单计价。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价〔2016〕154号文件省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建函价[2019]178号文、江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号文、镇建价[2019]第14号文。

四、招标控制价（含工程量清单）编制依据

1、建设单位提供的图纸、相关图集及设计院答疑回复。

2、工程类别及工期：

土建工程类别：三类；

定额工期：100天。

- 取费费率

安全文明施工措施费按2014年费用定额（含营改增后调整内容）标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

- 工程不可竞争费费率如下表（%）：

| 单位工程 名称 | 社会保险费率(%) | 住房公积金费率(%) | 增值税费率(%) | 现场安全文明施工 措施费率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本费率 | 扬尘污染防治增加费率 |
| 土建工程 | 3.2 | 0.53 | 9 | 3.1 | 0.31 |
| 安装工程 | 2.4 | 0.42 | 9 | 1.5 | 0.21 |

五、人工、材料及机械价格取定

1、本工程材料价格：按2024年第8期《镇江工程造价信息》内扬中指导价及周边城市信息价或市场价。

2、本工程人工价格：按2024年9月苏建函（2024）348号文件。

六、其他相关说明：

(一）土建部分

1、应建设方要求，此控制价为土建毛坯工程，所有内装不计在内。

2、应建设方要求，地面300厚C30混凝土垫层改为200厚。

3、土建其他项目费：

暂列金额：50000.00元；

专业工程暂估价：铝合金窗（隔热金属型材6中透光Low-E+12空气+6透明）680元/m2；铝合金窗（隔热金属型材多腔密封6高透光Low-E+12氩气+6透明）750元/m2；消防救援铝合金窗（隔热金属型材多腔密封6高透光Low-E+12氩气+6透明）780元/m2；乙级防火门480元/m2；装饰格栅370元/m。

- 、安装部分

- 1、变电所引来的电缆按预留30米考虑；

2、灯具的配线配管按WC/CC考虑；

3、残卫报警系统配线按WDZN-BYJ-2.5-SC20  WC/CC考虑；

4、消防水管按PP-R考虑；

5、图纸中需二次深化设计的内容不在计算范围内；

（三）、图纸与施工说明不明之处以清单项目特征描述和招标控制价编制说明为准。

北府工程造价咨询（镇江）有限公司

2024年9月23日