目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、总则	6

三、招标文件	6

四、投标文件	8

五、开标及资格审查	13

六、评标	14

七、定标	16

第三章 招标内容及要求	21

第四章 评标办法及评分标准	43

第五章 合同主要条款	50

第六章 投标文件及格式	59

- 第一章 招标公告

项目概况 建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目JSZC-320925-RHGL-G2024-0009的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2024年11月19日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-RHGL-G2024-0009

项目名称：建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目

预算金额：382.16‬万元（一标段：大修及改造：119.66万元；二标段：日常运维服务：262.5万元），高于该预算价的作无效标论处。

采购需求：一标段：对建湖县压缩中心现有系统进行大修和改造，恢复和提高系统处理能力，满足中心的处理需求。二标段：大修技改完成后，投标人开展为期三年的运营服务，具体要求详见招标文件。

合同履行期限：一标段： 合同签订后60日内完成全部大修及改造并通过验收；二标段：运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）。

质保期：大修部分质保期1年。

标段划分：二个，本项目兼投兼中，本项目的评标、定标顺序按照标段号的自然顺序（即一标段→二标段）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、投标申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（一、二标段均须满足）：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（一标段须满足）：

本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业（投标时须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求（二标段须满足）：

1.政府采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求（一、二标段均须满足）：

1.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行

3.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（五）本项目的特定资格要求（一、二标段均须满足）：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统；

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式；

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）；

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

4.文件售价：免费。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2024年11月19日9时；

2.线上开标时间：2024年11月19日9时；

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2.2投标人递交无竞争力投标文件的。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：建湖县环境卫生服务中心

单位地址：建湖县安康路26号

联系人：肖先生

联系电话：13912533568

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏瑞禾工程项目咨询管理有限公司

单位地址：建湖县建设大厦十三楼西侧

联系人：孙女士

联系电话：13472508818

3.项目联系方式

项目联系人：孙女士

联系电话：13472508818

- 4.财政监督电话：0515-86233622

- 5.软件技术支持：0519-86722805

- 第二章 投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 具体内容详见招标文件第三章 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 二个标段 本项目的评标、定标顺序按照标段号的自然顺序（即一标段→二标段） |  |  |
| 采购单位联系人 | 肖先生 | 电 话 | 13912533568 |
| 代理机构联系人 | 孙女士 | 电 话 | 13472508818 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向采购人缴纳项目中标价的5%作为履约保证金，于项目合同履行期限满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人缴纳项目中标价的2.5%作为履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 一标段： 合同签订后60日内完成全部大修及改造并通过验收； 二标段：运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2024年11月19日9时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2024年11月19日9时 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份（通过系统提交）：纸质投标文件正本壹份，副本贰份（评审结束后后由中标人邮寄至江苏瑞禾工程项目咨询管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 预算价 | 382.16‬万元（一标段：大修及改造：119.66万元；二标段：日常运维服务：262.5万元），高于该预算价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县环境卫生服务中心/江苏瑞禾工程项目咨询管理有限公司 联系电话：13912533568/18068864080 通讯地址：建湖县安康路26号/建湖县建设大厦十三楼西侧 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 联系电话：0515-86233622 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |

- 二、总  则

1.适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方；

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方；

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商；

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3.申请人的资格要求：详见招标公告。

- 三、招标文件

4.招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1 招标公告；

4.1.2 投标人须知；

4.1.3 招标内容及要求；

4.1.4 评标办法及评分标准；

4.1.5 合同主要条款；

4.1.6 投标文件格式。

4.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3勘察现场

4.3.1投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险；

4.3.2无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务；

4.3.3现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘；

4.3.4投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.招标文件的澄清、修改及补充

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2024年11月14日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问；

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险；

5.3标书以外的内容，一律拒绝答复；

5.4投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负；

5.5本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

- 四、投标文件

6.投标文件的编制

6.1 要求

6.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

6.1.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2 投标语言及计量单位

6.2.1 投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写；

6.2.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位；

6.2.3 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标单位公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理；

6.2.4 翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求，是本招标文件的组成部分；

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担；

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答；

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7.为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8.投标报价

8.1 投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2 预算金额：382.16‬万元（一标段：大修及改造：119.66万元；二标段：日常运维服务：262.5万元），高于该预算价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1一标段：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体，以及为完成上述内容所必须的现场勘查、调查、制定方案、现场检测、人员工资、水电费、保险费、检测费、设备及用具等运输、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、代理费、不可预见费及其他一切相关费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2二标段：投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的项目实施过程中涉及的人员工资、水电费、流量费、材料费、机械费、运输费、保险费、管理费、维修费、检测费各种规费及税金、招标代理费、不可预见费等所有费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.3 投标承诺书、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，每个标段费用按照苏招协[2022]002号文的标准的79%收取（通过数字人民币方式交款）。

该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5 投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

9.1.1《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

9.1.2《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.2资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）（二个标段均适用）

1.有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

2.上一年度的财务状况报表彩色扫描件（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料彩色扫描件（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明函原件彩色扫描件；

5.近三年无重大违法记录声明函原件彩色扫描件。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）（二个标段均适用）

（1）报价：①《投标函》；②清单报价表。

（2）商务资信：①供应商登记表；②服务承诺函；③公共资源交易投标信用承诺书；④建湖县政府采购事前信用承诺书。

（3）技术响应：《技术参数响应表》。

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《响应文件相关格式》）；

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）；

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip），投标文件不得超过150M！

10.3本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密；

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》；

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章；

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13. 投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》；

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》；

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改；

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密；

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外；

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效；

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

- 六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16.投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将告知其理由。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的；

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的；

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的；

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

17. 比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任；

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

- 七、定  标

19.定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证；

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；

本项目提供相同品牌核心产品（ 一标段：★★IP数字网络摄像机（枪机POE））且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3 推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21.中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力；

21.2中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果；

21.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

21.3.1提供虚假材料谋取中标的。

21.3.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

21.3.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

21.3.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

21.3.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

21.4政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案；

21.5 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示；

21.6中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 第三章 招标内容及要求

一、项目概况

项目编号：JSZC-320925-RHGL-G2024-0009

项目名称：建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目

预算金额：382.16‬万元（一标段：大修及改造：119.66万元；二标段：日常运维服务：262.5万元），高于该预算价的作无效标论处。

采购需求：一标段：对建湖县压缩中心现有系统进行大修和改造，恢复和提高系统处理能力，满足中心的处理需求。二标段：大修技改完成后，投标人开展为期三年的运营服务，具体要求详见招标文件。

合同履行期限：一标段： 合同签订后60日内完成全部大修及改造并通过验收；二标段：运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）。

质保期：大修部分质保期1年。

标段划分：二个，本项目兼投兼中，本项目的评标、定标顺序按照标段号的自然顺序（即一标段→二标段）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、技术要求及相关说明

- 项目情况说明

建湖县固废转运中心区域面积占地约25亩，主要包括渗漏液处理站、粪便处理站及生活垃圾压缩中转站三大区域，区域内除臭及附属系统历经多年的运行，现有设备都出现了不同程度的老化、故障及损坏，导致系统处理效果下降，影响周边环境。

此次采购活动，拟将现有除臭及附属系统的大修、智能化改造，以及以上设备设施的运营与维护，对现有除臭及附属系统大修和增设智能化设备，恢复提高系统处理效果，并对除臭及附属系统、智能化设备开展三年运维服务。

- 处理要求

本项目要求大修技改及智能化改造后，设备能正常使用，功能恢复，智能化升级，技改及改造后排气筒排放值满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中有组织排放标准值要求，厂界污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中无组织排放限值“新改扩建二级”要求。

表 恶臭污染物排气筒排放标准值（15m高排气筒）

| 序号 | 控制项目 | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.33 |
| 2 | 氨 | 4.9 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 2000（无量纲） |

表  恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级）

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改造 | 现有 | 新扩改造 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.32 | 0.6 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

（一）一标段技术参数及要求

1.设备大修要求

1.1总体要求

1.1.1投标人的大修方案必须契合项目实际情况，根据现有除臭设备及附属系统运行过程中存在的问题及成因，自行拟定大修实施方案，确保系统经过大修后可以达到预期处理效果。

1.1.2投标人需要充分了解本项目转运中心三个区域的臭气源现状及作业工况，具有针对性的完善修复现有工艺设备系统，确保修缮后设备能对臭气源有效收集、高效处理、达标排放。此外还要考虑行业标准、环保政策性要求进行完善，以达到未来至少三年内不能出现不满足环保等主管部门要求而增加的技改，否则如发生均由中标人无偿负责完善。

1.1.3投标人需要充分重视项目运营前的大修和技改工作，不得随意压缩大修技改投资、降低系统更新标准导致系统处理能力不足，影响到业主正常的生产工作，所有大修、技改的目的均是以结果为目的。

1.2设备大修清单及技术要求（包括但不限于以下内容）：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 现状及大修内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垃圾压缩设备车间 |  |  |  |
| 1 | 空间喷淋除臭设备 |  |  |  |
| - 1.1 | - 喷淋设备控制系统 |  |  |  |
| - 1.1.1 | - PLC及其附件更换 | - 1 | - 只 | - 原PLC模块更换，加装网络路由器接口； |
| - 1.1.2 | - 液晶触摸屏维修保养 | - 1 | - 只 | - 更换修复：国产，规格：7寸 ； |
| - 1.1.3 | - 输送泵及动力总成维修 | - 1 | - 套 | - 异响，震动故障，需要检修及保养；参数要求：15L/min，100bar，3kW； |
| - 1.1.4 | - 电气控制附件及调压阀门等维修 | - 1 | - 套 | - 电气程序缺陷，系统压力不正常，检修主要元器件； |
| - 1.2 | - 管路系统喷嘴及喷嘴底座 | - 1 | - 批 | - 全部老化，断裂、需更换耐高压PE管，φ9.52mm,全铜喷嘴，管路总长度约200米。 |
| 2 | - 负压抽风除臭系统大修 |  |  |  |
| - 2.1 | - 卧式吸附塔（共两套） |  |  |  |
| - 2.1.1 | - 卧式塔体维修 | - 120 | - M2 | - ★风量30000M3/h，局部渗漏：部分进行内部防护及修补，需要全部清空内腔作业，内部FRP胶衣重新更新完善，单台作业面积约60M2。所使用原材料满足GB/T8237-2005标准：树脂酸值要求17-23mgKOH/g；粘度（25℃）250-450mPa.s；浇铸体巴柯尔硬度≥35；弯曲弹性模量≥2700MPa; 玻璃钢弯曲强度≥221MPa。须提供具有CNAS或CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章； |
| - 2.1.2 | - 更换填料（物化滤料） | - 12 | - M3 | ★专用物化滤料,约12立方，吸附量20KG/M3以上。其中碘吸附值不低于1000mg/g; 亚甲蓝吸附值不低于200mg/g；孔容积0.7-0.8cm3/g；比表面积不低于1050m2/g。须提供具有CNAS或CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章； |
| - 2.1.3 | - 更换填料（拉西环、泰勒花环等） | - 4 | - 套 | - 专用洗涤除臭用填料更换,单球直径76mm以上； |
| - 2.1.4 | - 洗涤段循环水泵、喷嘴保养检修 | - 4 | - 套 | - 水泵建压不够，需要检修保养或更换主要配件，功率：1.5KW以上； 喷嘴老化更换：2组螺旋喷嘴，UPVC，喷雾距离1.5米以上； |
| - 2.1.5 | - 塔体清理 | - 2 | - 套 | - 清理：拆卸塔体后，清除下部污水污泥。 |
| - 2.2 | - 风机系统保养 |  |  |  |
| - 2.2.1 | - 风机总成大修 | - 2 | - 套 | - 风量：30000M3/h,功率30KW，380V50Hz; 材质：FRP玻璃钢；温升过高： 磨损严重的转动轴、轴承等拆解后更新，加润滑油，皮带更换，叶轮及电气部分检修更换等； |
| - 2.2.2 | - 风机减震装置及软接部分 | - 4 | - 套 | - 减震装置维护每套4只；检修，软接器老化件更换处理，DN900mm； |
| - 2.3 | - 预过滤系统更换 |  |  |  |
| - 2.3.1 | - 吸风罩更换 | - 6 | - 套 | - 老化失效：更换投料口吸风罩，尺寸：1800X600mm材质：SUS304不锈钢； |
| - 2.4 | - 电气控制部分 |  |  |  |
| - 2.4.1 | - 关键电气组件检修更新 | - 1 | - 项 | - 过载跳闸：断路器250S-160A，元器件老化更新，对交流接触装置，热保护装置，断路器，MT6070IT型触摸屏，继电器等全面检查维修，更换老化元器件； |
| - 2.4.2 | - 变频器大修 | - 1 | - 套 | - 变频器硬件及程序模块故障，大修； |
| - 2.4.3 | - 洗涤段的电气系统检修更换 | - 1 | - 项 | - 对老化零部件检修更换；含带灯按钮XB2BW33B1C等； |
| 3 | - 离子新风系统 |  |  |  |
| - 3.1 | - 送风机部分 |  |  |  |
| - 3.1.1 | - 风机检修保养 | - 1 | - 台 | - 处理风量30000 m3/h，风机功率22KW； 内容：加润滑油，皮带更换，电气部分检修更换等； |
| - 3.1.2 | - 风机减震装置及软接部分检修更新 | - 2 | - 套 | - 减震装置维护每套4只；检修，软接器老化件更换处理，DN900mm； |
| - 3.2 | - 离子发生装置 |  |  |  |
| - 3.2.1 | - 新风过滤装置更换 | - 2 | - 套 | - 更换：过滤级别G4，主体材质：SUS304不锈钢； |
| - 3.2.2 | - 离子体设备维护保养 | - 50 | - 支 | - ★检修维护：220V/110W,单根50w；管长350mm 不锈钢层、离子触发装置。其中更换的新离子体设备须满足卫生部《消毒技术规范》及GB/T18202-2000室内空气中臭氧卫生标准中规定的对白色葡萄球菌杀灭率、自然菌消亡率合格要求，同时须满足室内空气中臭氧卫生标准规定的1小时平均最高容许臭氧浓度的要求。须提供具有CNAS或CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章； |
| - 3.2.3 | - 离子发生装置模组维护保养 | - 10 | - 批 | - 更换老化的控制单元，220VAC 50Hz，单模组功率：360W； |
| - 3.3 | - 管路系统 |  |  |  |
| - 3.3.1 | - 送风管总成检修局部更换 | - 80 | - M | - ★更换或修复：老化或撞毁或变形风管，PP材质，直径1100mm，壁厚5-8mm，总长度约80米。其中维修PP主材材质须满足GB/T22789.1-2008外观要求；GB/T1033.1-2008密度要求；GB/T1040.1-2018拉抻强度与断裂延长率要求；抗高温性能符合GB/T1633-2000规定的维卡软化温度B50指标不低于90℃要求。须提供具有CNAS或CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章； |
| - 3.3.2 | - 百叶窗检修更换 | - 6 | - 套 | - PVC工程塑料500X400mm，老化更换； |
| - 3.3.3 | - 手动风阀检修保养 | - 3 | - 套 | - 检修：500X300mm,材质PP； |
| - 3.3.4 | - 管道支架检修保养 | - 1 | - 批 | - 损坏部分配套更换：材质：碳钢防腐，Q345材质； |
| - 3.4 | - 电气控制部分 |  |  |  |
| - 3.4.1 | - 电气系统改造 | - 1 | - 批 | - 增加：远程控制接口，程序更新，MODBUS-TCP通讯； |
| - 4 | - 风幕隔臭系统 |  |  |  |
| - 4.1 | - 风幕机过滤系统保养换新 | - 4 | - 套 | - 更换滤网、清洁内部外部、清洁进出风口等； |
| - 4.2 | - 风机及电机检修保养 | - 4 | - 套 | - 整机功率：793W，风速20M/S,电压220VAC 50Hz ,风机叶轮更换、电机保养润滑、传动轴检修等。 |
| - 5 | - 渗滤液真空抽吸系统 |  |  |  |
| - 5.1 | - 真空罐体部件 |  |  |  |
| - 5.1.1 | - 真空罐体维修保养 | - 2 | - 套 | - 内腔做防腐处理：容积3立方，立式，材质：碳钢，直径1500mm,高度3000mm,壁厚6mm,耐压等级：-0.098MPa； |
| - 5.1.2 | - 真空罐体附件更换 | - 2 | - 套 | - 检修更换范围：排气阀、真空压力传感器、液位计、气动真空阀：材质：SUS304不锈钢，气动控制及管路系统等； |
| - 5.2 | - 过滤罐 |  |  |  |
| - 5.2.1 | - 污水暂存过滤罐维修保养 | - 2 | - 套 | - 内外部防腐处理：罐体材质：碳钢，尺寸mm：1800X1000X900； |
| - 5.2.2 | - 罐体附件维修更换 | - 2 | - 套 | - 检修更换范围：通气阀DN50、液位计、检修口DN500、清渣口材质SUS304不锈钢、过滤网SUS304，气动控制及管路系统，DN80,DN65,DN50,DN25等； |
| - 5.3 | - 真空泵组件 |  |  |  |
| - 5.3.1 | - 水环式真空泵组检修保养 | - 2 | - 套 | - 功率：11KW,极限真空度： -0.09MPa真空泵最大抽气量：400 m3/h检修并更换叶轮； |
| - 5.3.2 | - 循环水箱总成维修 | - 2 | - 套 | - 水箱材质SUS304不锈钢，补焊，外形尺寸880*650*700mm,磁翻板液位计、进出水阀门DN32检修等； |
| - 5.4 | - 空压机系统 |  |  |  |
| - 5.4.1 | - 空压机保养 | - 1 | - 套 | - 功率3.6KW,更换：泵头总成，每套功率1.2KW； |
| - 5.4.2 | - 气路改造 | - 1 | - 套 | - 更换：直径12mm，耐压气管，主管更换为不锈钢耐高温材质，管路总长度约60米； |
| - 5.5 | - 管路及阀门系统 |  |  |  |
| - 5.5.1 | - 阀门系统检修更换 | - 12 | - 套 | - 检修更换：不锈钢气动阀门组件12套（DN150\DN80\DN65\DN50）； |
| - 5.5.2 | - 管路系统检修更换 | - 150 | - M | - 检修更换：材质：耐酸碱PE,（DN150\DN80\DN65\DN50）； |
| - 5.5.3 | - 快速软管总成更换 | - 4 | - 套 | - 更换：材质：钢丝内衬软管,（DN100）长度3米，含不锈钢快速接头组件； |
| - 5.5.4 | - 垃圾箱排水口阀门更换 | - 32 | - 套 | - 更换：材质：SUS304不锈钢，DN100，含阴端及堵头等； |
| - 5.6 | - 电气部分 |  |  |  |
| - 5.6.1 | - 排污泵及电机检修保养 | - 1 | - 套 | - 检修更换：功率4KW，管道立式； |
| - 5.6.2 | - 电气系统改造 | - 2 | - 套 | - ★增加：远程控制接口，MODBUS-TCP通讯，程序更新，并与压缩主机联动通迅。具备数字化管理平台接口、与外部设备、互联网实时通讯接口，实现与外部主机设备联动功能。须提供具有CNAS或CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章； |
| 二 | - 粪便处理车间 |  |  |  |
| 1 | - 空间喷淋除臭设备 |  |  |  |
| - 1.1 | - 喷淋设备控制系统（原设备老化损毁，更换） |  |  |  |
| - 1.1.1 | - PLC及其附件更换 | - 1 | - 只 | - PLC模块更换；加装网络交换机接口； |
| - 1.1.2 | - 液晶触摸屏更换 | - 1 | - 只 | - 规格：7寸； |
| - 1.1.3 | - 输送泵及动力总成检修更换 | - 1 | - 套 | - 更换，原设备不能开启动；8L/min，100bar，1.5kW； |
| - 1.1.4 | - 电气控制附件及调压阀门等检修更换 | - 1 | - 套 | - 更换：电气程序缺陷，系统压力不正常，检修主要元器件； |
| - 1.1.5 | - 过滤器换新 | - 1 | - 套 | - 更换：加大外置式3级过滤；前端PP棉过滤精度5μm，中端活性炭颗粒过滤精度3μm，末端PP棉过滤精度1μm； |
| - 1.1.6 | - 新增自动加药系统 | - 1 | - 套 | - 增加：自动计量加药泵，配混药箱、药箱，材质：SUS304不锈钢，容积大于25升； |
| - 1.1.7 | - 设备壳体更新改造 | - 1 | - 项 | - 更新改造：采用SUS304不锈钢材质,壁厚不小于1mm； |
| - 1.2 | - 管路系统喷嘴及喷嘴底座 | - 1 | - 批 | - 全部老化，断裂、需更换耐高压PE管直径9.52mm,耐压100BAR以上，全铜喷嘴，管路总长度约40米； |
| 2 | - 负压抽风除臭系统大修 |  |  |  |
| - 2.1 | - 洗涤塔 |  |  |  |
| - 2.1.1 | - 塔体维修 | - 2 | - 台 | - 风量：6000 m3/h，材质：FRP玻璃钢 塔体表面缺陷修复，裂纹及漏点维修，塔体直径1800mm,高度5500mm，壁厚8mm； |
| - 2.1.2 | - 更换填料（ 拉西环、泰勒花环，除雾球） | - 4 | - M3 | - 更换：拉西环、泰勒花环直径76mm，除雾球直径50mm,材质：聚丙烯，总体积4立方； |
| - 2.1.3 | - 喷嘴更换 | - 2 | - 套 | - 更换：螺旋喷嘴，有效喷雾距离1.5米以上，UPVC、内部管路DN50及支架修复； |
| - 2.1.4 | - 加药系统检修更换 | - 2 | - 套 | - 更换：滤网精度F2级、浮球开关、液位计可视型,DN20等； |
| - 2.1.5 | - 循环水泵检修保养 | - 2 | - 台 | - 检修更换：功率：5.5KW 380VAC 50Hz 4P,循环水泵电机检修，重要部件更换：泵传动部分、电机轴承等； |
| - 2.1.6 | - 管阀配件检修更换 | - 2 | - 套 | - 更换老化的给排水管路材质PVC-U，阀门，DN50\DN32； |
| - 2.2 | - 风机系统保养 |  |  |  |
| - 2.2.1 | - 风机保养 | - 2 | - 套 | - 检修更换：风机功率：5.5KW风压1564Pa,加润滑油，皮带更换，电气部分检修更换等； |
| - 2.2.2 | - 风机减震装置及软接部分检修更换 | - 8 | - 套 | - 减震装置维护每套4只；检修，软接器老化件更换处理，DN500mm； |
| - 2.3 | - 预过滤系统 |  |  |  |
| - 2.3.1 | - 吸风罩更换 | - 3 | - 套 | - 检修更换：滤网及固定座等,材质：SUS304不锈钢； |
| - 2.4 | - 管路系统检修 |  |  |  |
| - 2.4.1 | - 排风风管塔架检修 | - 1 | - 套 | - 检修局部加强：15米塔架加固，支架、紧固件检修更换，材质：碳钢，排风管材质：SUS304不锈钢，DN500； |
| - 2.4.2 | - 收集风管检修局部更换 | - 120 | - M | - 风管材质：SUS304不锈钢螺旋风管，总长度约120米，固定支架、紧固件更换，风管泄漏部分补焊等； |
| - 2.4.3 | - 球型风口检修保养 | - 5 | - 套 | - 检修更换：不锈钢材质，DN100球体与固定部分； |
| - 2.5 | - 电气控制系统检修 |  |  |  |
| - 2.5.1 | - PLC模块检修更换 | - 1 | - 只 | - 检修改造：PLC自动控制，老型号更换，加装网络交换机接口； |
| - 2.5.2 | - 电器控制系统附件检修更换 | - 1 | - 套 | - 过载跳闸：元器件老化更新，对交流接触装置，热保护装置，断路器，继电器RXM4LB2BD系列，等全面检查维修； |
| - 2.5.3 | - 线缆及桥架改造 | - 50 | - M | - 安全性改造：加装穿线管DN80、DN50、DN30等、桥架150X120mm，更换老化线缆，主要有动力线缆、控制线缆、信号线缆检修，共长度约50米。 |
| 三 | - 渗滤液处理工艺段 |  |  |  |
| 1 | - 负压抽风除臭系统 |  |  |  |
| - 1.1 | - 洗涤塔维修（共2套；碱洗1套，植物液洗1套） |  |  |  |
| - 1.1.1 | - 更换填料（ 拉西环、泰勒花环，除雾球） | - 5 | - M3 | - 更换：直径76mm拉西环、泰勒花环，除雾球直径50mm，总体积5立方； |
| - 1.1.2 | - 喷嘴更换 | - 4 | - 套 | - 更换：螺旋喷嘴，有效喷雾距离1.5米以上，UPVC、内部管路DN50、支架修复等； |
| - 1.1.3 | - 加药系统检修更换 | - 2 | - 套 | - 更换：滤网过滤精度F2、浮球开关、液位计DN30透明有机玻璃管等； |
| - 1.1.4 | - 循环水泵检修更换 | - 2 | - 台 | - 检修更换：循环水泵电机检修，功率：3KW，380VAC 50Hz 4P 重要部件更换：泵传动部分、电机轴承等； |
| - 1.1.5 | - 管阀配件检修更换 | - 2 | - 套 | - 更换老化的给排水管路PE/PVC-U等材质，阀门DN50\DN32等，修复断裂点； |
| - 1.1.6 | - 保温层检修更换 | - 40 | - M | - 更换：进水管路保温层，长约40米； |
| - 1.2 | - 风机系统 |  |  |  |
| - 1.2.1 | - 风机检修保养、局部更换 | - 2 | - 套 | - 检修保养：风量15000m3/h，全压2000Pa 功率：15kW，380V， FRP 玻璃钢风机加润滑油，皮带更换，电气部分检修更换等； |
| - 1.2.2 | - 风机减震装置及软接部分检修更换 | - 8 | - 套 | - 检修更换：减震装置维护与检修：每套4只，软接器老化件更新处理DN900mm(含光催化部分)； |
| - 1.3 | - 预过滤系统 |  |  |  |
| - 1.3.1 | - 吸风口更换 | - 15 | - 套 | - 更换：管路吸风口 规格：1000X1000mm,DN500,DN300，DN200等，材质：抗紫外PP； |
| - 1.4 | - 管路系统 |  |  |  |
| - 1.4.1 | - 排风风管检修 | - 25 | - M | - 检修：老化开焊开裂点，长度约25米，材质PP，直径900mm； |
| - 1.4.2 | - 收集风管修补更换 | - 350 | - M | - 修补更换：老化风管，检修：开焊开裂点；长度约350米，材质PP，直径900mm、800mm\700mm\500mm\300mm\200mm等，含钢棚房2套1000X1000mm吸风罩及药剂间吸风口等； |
| - 1.4.3 | - 排风管塔架加强修复 | - 1 | - 项 | - 加强与修复：塔架基础固定、加强加固，防腐；材质：碳钢焊接式，塔高15米,塔底尺寸2.5X2.5米； |
| - 1.4.4 | - 风管固定支架、紧固件更换 | - 1 | - 批 | - 更换：紧固件换新数量约500套，固定支架约80套； |
| - 1.4.5 | - 风阀检修 | - 2 | - 套 | - 检修：更换老化的风阀执行机构DN800,材质PP； |
| - 1.4.6 | - 集气罩雨蓬更新改造 | - 40 | - M2 | - 更新改造：更换老化锈蚀的屋顶，主材材质：彩钢瓦，并做加强处理； |
| - 1.5 | - 电气控制系统检修 |  |  |  |
| - 1.5.1 | - PLC模块改造更换 | - 1 | - 只 | - 检修改造：PLC自动控制，加装网络交换机K接口； |
| - 1.5.2 | - 线缆及桥架改造 | - 50 | - M | - 安全性改造：加装穿线管DN80、DN50、DN30等规格、桥架200X100mm、150X50mm等，更换老化线缆，主要有动力线缆、控制线缆、信号线缆检修，共长度约50米； |
| - 1.6 | - 光催化发生器 |  |  |  |
| - 1.6.1 | - UV紫外线灯管 | - 48 | - 组 | - ★更换：老化与失效的组件，配套光触媒板检修,大修总数量48组。要求新更换的紫外线灯强度符合《紫外线杀菌灯》GB19258-2012紫外线辐照强度值250μW/cm2-351μW/cm2，须提供具有CNAS或CMA认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章； |
| - 1.6.2 | - 过滤装置更换 | - 2 | - 套 | - 更换：过滤装置级别G4； |
| - 1.6.3 | - 电源控制模块检修更换 | - 3 | - 套 | - 检修与更换：电源控制模块的检修与更换，每套控制16组灯管；每支管功率：150W 波长185-254nm； |

2.智能化改造技术要求

2.1改造清单

| 序号 | - 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能环境监控系统 |  |  |  |
| - 1.1 | - 监测模块 | - 套 | - 8 |  |
| - 1.2 | - 操作界面 | - 套 | - 1 |  |
| - 1.3 | - 隔膜气泵 | - 台 | - 1 |  |
| - 1.4 | - 过滤器 | - 套 | - 1 |  |
| - 1.5 | - 数据采集模块 | - 套 | - 1 |  |
| - 1.6 | - 开关量模块 | - 套 | - 1 |  |
| - 1.7 | - 电气附件等 | - 套 | - 1 |  |
| - 1.8 | - 控制柜机箱 | - 台 | - 1 |  |
| - 1.9 | - 户外LED大屏 | - 台 | - 1 |  |
| - 1.10 | - 系统软件开发 | - 套 | - 1 |  |
| 2 | 视频监控系统 |  |  |  |
| - 2.1 | - ★★IP数字网络摄像机（枪机POE） | - 台 | - 14 |  |
| - 2.2 | - IP数字网络摄像机(球机) | - 台 | - 2 |  |
| - 2.3 | - 枪机支架 | - 套 | - 14 |  |
| - 2.4 | - 球机支架 | - 套 | - 2 |  |
| - 2.5 | - 22"液晶监视器 | - 台 | - 2 |  |
| - 2.6 | - 24口全千兆POE交换机 | - 台 | - 1 |  |
| - 2.7 | - 网络硬盘录像机 | - 台 | - 2 |  |
| - 2.8 | - 千兆网络线 | - M | - 1280 |  |
| - 2.9 | - 电源线 | - M | - 160 |  |
| - 2.10 | - 室外防水盒 | - 只 | - 2 |  |
| - 2.11 | - 机柜 | - 台 | - 1 |  |
| - 2.12 | - 单模光纤12芯 | - M | - 600 |  |
| - 2.13 | - 12口 ODF架， SC口 ,含熔纤盘， 1U | - 个 | - 2 |  |
| - 2.14 | - 单模千兆双口收发器，SC | - 个 | - 2 |  |
| - 2.15 | - 光纤熔接及 单模尾纤 | - 根 | - 24 |  |
| - 2.16 | - JDG20管 | - M | - 200 |  |
| - 2.17 | - 安装辅材 | - 批 | - 1 |  |
| 3 | 环境设备智能控制系统 |  |  |  |
| - 3.1 | - 臭气气体检测系统 | - 套 | - 3 |  |
| - 3.2 | - 工作站 | - 台 | - 1 |  |
| - 3.3 | - 显示屏 | - 台 | - 1 |  |
| - 3.4 | - 交换机 | - 台 | - 1 |  |
| - 3.5 | - 工程线缆 | - M | - 500 |  |
| - 3.6 | - 集线器 | - 套 | - 1 |  |
| - 3.7 | - 桥架及穿线管等 | - M | - 500 |  |
| - 3.8 | - 控制台 | - 套 | - 1 |  |
| - 3.9 | - 座椅 | - 张 | - 2 |  |
| - 3.10 | - 打印机 | - 台 | - 1 |  |
| - 3.11 | - 安装辅材 | - 批 | - 1 |  |
| 4 | 上位机控制系统软件 |  |  |  |
| - 4.1 | - 工控软件 | - 套 | - 1 |  |
| - 4.2 | - 控制软件及调试 | - 套 | - 1 |  |

2.2技术要求

2.2.1智能环境监控系统技术要求

连续24小时全天候针对特定区域进行环境及恶臭检测，实时显示区域环境指标：

A.监测模块：检测周界参数，集成定制分别为：PM2.5，PM10，H2S，NH3，臭气浓度（无量纲），噪声，温度，湿度；采用0-100ppm 电化学、0-1000ug/m3光散射等方法。

B.操作界面：7寸或以上屏，具有数据显示，历史记录、数据存储，触摸屏，可数据存储、导出功能。

C.隔膜气泵：长寿命抽取泵，采样流量泵：采用超小型流量泵，可进行自动流量控制。

D.过滤器：过滤粉尘杂质，高精度粉尘过滤器，有效过滤样气中的油气、水汽、粉尘等。

E.数据采集模块：数据传输，数据传输支持LAN(TCP/IP有线通讯)、GSM或CDMA无线数据通讯方式，支持485通讯。

F.开关量模块：控制集成系统中的设备运行，输出信号开关。

G.电气附件：包含电源模块、空开、散热装置等、流量卡。

H.控制柜机箱：表面防腐处理，户外型尺寸：≥600mm*350mm*250mm，机箱整体采用室外塑粉整体喷塑，经高温定塑，涂层耐腐，防水等级IP53以上，含立杆及安装支架、避雷针、安装地笼组件。

I.户外LED大屏：P5级或以上单色屏，户外型，防水等级IP55，外形尺寸：≥2000mm*1040mm，含立杆组件，材质：碳钢防腐。

★J.系统软件开发：PHP+MYSQL JAVA方式的操作系统软件，数据传输支持LAN(TCP/IP有线通讯)、GSM或CDMA无线数据通讯方式，可根据臭气浓度指标实时进行反馈，并自动控制相关环境设备的启停作业，MODBUS通讯；485自动化系统。所提供软件须具有环境或环卫类智慧环保监控系统或类似软件著作权证书。

2.2.2视频监控系统技术要求

对设备各运行关键区域实时监控，主要包含：站内污水处理站除臭设备区域、垃圾中转站除臭间、粪便处理车间除臭间及室外区域等处（区域总占地约25亩），共设置16个监控点。

- IP数字网络摄像机（枪机POE）：≥400万像素、H265、带POE；4mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。

- IP数字网络摄像机(球机)：≥400万像素、H265；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m内置加热玻璃，有效除雾，支持照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率　支持3D数字降噪，支持真宽动态，支持定时抓图与事件抓图功能　支持定时任务，一键守望，一键巡航功能　支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP zui大支持512 GB MicroSD卡存储

- 枪机支架：材质：碳钢防腐，含原厂配套紧固件

- 球机支架：材质：碳钢防腐，含原厂配套紧固件

- 22"液晶监视器：广视角显示器，护眼显示器， 最佳分辨率 1920x1080，屏幕比例 16:9（宽屏）高清标准 1080p（全高清）面板类型 VA，静态对比度 1000:1  显示参数：亮度 200cd/㎡ ，可视角度 178/178°，显示颜色 16.7M  刷新率 75Hz

- 24口全千兆POE交换机： 24口千兆POE供电交换机，含光模块组件，24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电），整机最大PoE供电功率为≥190W，单端口最大PoE供电功率为≥30W ，整机最大PoE供电功率为≥190W，单端口最大PoE供电功率为≥30W，支持商云APP端及Web端远程管理，支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms

- 网络硬盘录像机：压缩标准H.265压缩，视频分辨率1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz；视频制式视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 ，录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像；

- 千兆网络线：国标网线，工业级以上；

- 电源线：RVV2*1.0全铜线缆；

- 室外防水盒：球机电源使用，材质：国标ABS工程塑料；

- 机柜：机柜规格≥1.2米高：，黑色，表面喷塑防腐，带温控风扇、玻璃门，后部带透气网孔板等；

- 单模光纤：12芯	国标电信级GYXTW，采用JDG管安装

- 12口 ODF架， SC口 ,含熔纤盘， 1U

- 单模千兆双口收发器，SC：TP-Link TL-FC系列

- 光纤熔接及 单模尾纤： FSC系列，含SC-SC 单模尾纤

- JDG20管：国标直径20JDG管

2.2.3环境设备智能控制系统技术要求

站内污水处理站、垃圾中转站、粪便处理车间等处设置实时监测点，采集环境臭气指标，并上传到控制系统，以实现集中分区控制。

- 臭气气体检测系统：采集现场氨气,硫化氢，臭气以及可燃性气体的浓度，根据其浓度指标实现自动控制工艺流程，并将数据上传平台；

- 工作站：处理器I7 12700/内存8G/1T/集成显卡/，含MK345（鼠标、键盘）含操作系统：WIN10工厂版/64位

- 显示屏	：≥22寸分辨率1920x1080 接口VAG+HDMI，HDMI数据

- 交换机：16口以上千兆交换机

- 工程线缆：国标线缆，2*2.5双绞屏蔽线

- 集线器：485通用型

- 桥架及穿线管等：桥架材质：SUS304不锈钢，桥架截面尺寸mm：≥150X50，穿线管规格：直径30、50、80等

- 控制台：中控室用专用控制台：(2米X1米以上)，材质：全木，表面烤磁漆处理 ；

- 座椅：材质：工程塑料+碳基布混合，底部不锈钢架及万向轮组件

- 打印机：针式，打印方式 9分辨率360dpi，打印针数(针) 9最高打印速度4.7行/秒(40列,16cpi),6.0行/秒(30列,16cpi)，纸张种类：卷纸纸张厚度0.06-0.085mm

★2.2.4上位机控制系统软件

软件能集中控制站内所有除臭系统，根据污水、压缩、粪便工艺段的臭气监测浓度实现远程自动化操作，系统采集3个区域的指标数据，上传到控制平台，平台实现远程控制，实时统计各设备运行时间等。提供具有环境或环卫类设备监控系统或类似软件著作权证书的产品。

- 工控软件：组态王7.5 SP6 (无限点)运行版 。

- 控制软件及调试：工业控制画面开发设计、数据采集、数据分析、报表生成。

（二）二标段技术参数及要求

1.运营维护要求

1.1、范围：

1.1.1中标人负责固废处理中心现有除臭设备及附属系统、智能化升级改造设备的日常维护和运行。中标人合同签定后，大修技改、升级改造工程与运维服务同步开展，其中运维服务内容包括但不限于：运维管理办公场所、人员及车辆配置、设备的日常维护及保养、日常生产运营所需物资供应、水电费的结算、日常经营管理、人员培训等各项服务内容。中标人需要承担合同约定范围内的各项经营风险、环保风险、国家与地方行业标准规范等。

1.1.2其中:生产用电：中标人利用固废中心现有供电设施，新增用电从现有配电房或者厂区变压器自行接入。

1.1.3自来水：中标人利用固废中心现有自来水管道，从自来水主管至各用水点的管路由中标人负责，其费用包含在报价范围内。

1.1.4药剂及耗材：中标人自行负责各项生产药剂及耗材的采购工作，如果涉及危险化学品需要公安部门备案的则由采购人协助完成（中标人提供危险化学品需要提交备案证明）。药剂及耗材需满足招标人质量要求。

1.2、总体要求

处理后排气筒排放值满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中有组织排放标准值要求，厂界污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中无组织排放限值“新改扩建二级”要求。

表 恶臭污染物排气筒排放标准值（15m高排气筒）

| 序号 | 控制项目 | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.33 |
| 2 | 氨 | 4.9 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 2000（无量纲） |

表  恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级）

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改造 | 现有 | 新扩改造 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.32 | 0.6 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

- 1.3.气体检测：由招标人委托第三方专业机构对环境指标定期检测，检测周期为4次/年（费用包含在投标报价中）。

- 1.4. 项目运维要求：

- 1.4.1人员配备：至少7人，项目负责人1人，操作工6人。

- 1.4.2办公场所要求：

- 投标人中标后，须在项目所在地成立项目办事处，并有固定办公场所，负责该项目运维，相关费用包含在投标报价中。

1.4.3运维要求（包含但不限于）：

|  | 序号 | 项目 | 频次 | 工作内容或要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 垃圾压缩设备车间(每天运行时间约12小时，早上5:00至下午17:00） |  |  |  |
|  | 1 | 空间喷淋除臭设备（一套） |  |  |  |
|  | 1.1 | 天然植物提取液 | 每三天 | 检查植物液除臭剂使用量，及时添加 |  |
|  | 1.2 | 喷嘴及高压管 | 每周 | 检测喷嘴堵塞或管路漏水情况，及时更换堵塞的喷嘴或管路接头 |  |
|  | 1.3 | 进水管路及阀门 | 每周 | 检查管路及阀门有无漏水，及时维修或更换 |  |
|  | 1.4 | 过滤器滤芯更换 | 每三个月 | 更换三级过滤器滤芯 |  |
|  | 1.5 | 高压泵更换机油 | 每六个月 | 更换高压水泵机油 |  |
|  | 1.6 | 电气系统 | 每周 | 检查电气系统有无异响或工作异常，及时维修或更换 |  |
|  | 2 | 负压抽风除臭系统（两套）单套风量：30000M3/h |  |  |  |
|  | 2.1 | 填料（物化滤料） | 每六个月 | 更换负压抽风除臭系统除臭吸附专用物化滤料 |  |
|  | 2.2 | 填料（拉西环、泰勒花环等） | 每六个月 | 更换 |  |
|  | 2.3 | 风机润滑油 | 每六个月 | 更换风机润滑油 |  |
|  | 2.4 | 皮带 | 每年 | 更换 |  |
|  | 2.5 | 电机 | 每三个月 | 日常保养 |  |
|  | 2.6 | 给排水管路 | 每周 | 检查有无漏水，及时跟换 |  |
|  | 2.7 | 管道过滤器 | 每月 | 清理过滤器内垃圾 |  |
|  | 2.8 | 管路及支架 | 每月 | 检查管路有无破损，支架有无松动，及时维修或加固 |  |
|  | 2.9 | 排气管路及支架 | 每月 | 检查管路有无破损，固定支架有无松动，及时维修或加固 |  |
|  | 2.10 | 电气系统 | 每周 | 检查电气系统有无异响或工作异常，及时维修或更换 |  |
|  | 3 | 离子新风系统（一套）单套风量：30000M3/h |  |  |  |
|  | 3.1 | 离子体设备发生器 | 每月 | 检查发生器工作状况，及时更换 |  |
|  | 3.2 | 离子发生器模块组 | 每年 | 更换。 同时每月检查模块工作状况，及时更换故障模块 |  |
|  | 3.3 | 离子送风管路及支架 | 每月 | 检查管路有无破损，支架有无松动，及时维修或加固 |  |
|  | 3.4 | 进风口及送风口百叶窗 | 每三月 | 清理进风口及送风口灰尘或垃圾 |  |
|  | 3.5 | 风机润滑油 | 每六个月 | 更换风机润滑油 |  |
|  | 3.6 | 皮带 | 每年 | 更换 |  |
|  | 3.7 | 电机 | 每三个月 | 日常保养 |  |
|  | 3.8 | 电气系统 | 每周 | 检查电气系统有无异响或工作异常，及时维修或更换 |  |
|  | 4 | 风幕隔臭系统 |  |  |  |
|  | 4.1 | 风幕机过滤系统 | 每月 | 清理滤网、清洁内部外部、清洁进出风口等 |  |
|  | 4.2 | 风机及电机 | 每月 | 风机叶轮更换、电机保养润滑、传动轴检修等 |  |
|  | 5 | 渗滤液真空抽吸系统（两套） |  |  |  |
|  | 5.1 | 真空罐 | 每月 | 检查真空罐安全阀，检修人孔密封性，检查排气阀、真空压力传感器、液位计、气动真空阀气动控制及管路系统等，及时维修或更换 |  |
|  | 5.2 | 污水暂存过滤罐 | 每月 | 检查过滤罐密封性，检查通气阀、液位计、检修口、清渣口、气动控制及管路系统，及时维修或更换 |  |
|  | 5.3 | 过滤罐滤网 | 每三月 | 检查滤网有无破损，及时更换破损滤网，材质：不锈钢 |  |
|  | 5.4 | 水环式真空泵组 | 每三月 | 加注润滑油，电机保养，叶轮保养 |  |
|  | 5.5 | 空压机 | 每年 | 更换或保养泵头组件 |  |
|  |  |  | 每六个月 | 更换机油及机滤 |  |
|  |  |  | 每周 | 清理空滤、散热器、内部灰尘 |  |
|  | 5.6 | 储气罐 | 每天 | 储气罐每天手动排水（冬天下班前要排空，防止结冰） |  |
|  |  |  | 每三月 | 储气罐安全阀、压力按照规范定期检测 |  |
|  | 5.7 | 抽吸管路 | 每周 | 检查管路有无堵塞或漏气，及时疏堵或维修 |  |
|  | 5.8 | 排污管路 | 每周 | 检查管路有无堵塞或漏气，及时疏堵或维修 |  |
|  | 5.9 | 排污泵及电机 | 每六月 | 保养 |  |
|  | 5.10 | 电气系统 | 每月 | 检查电气系统工作状态，及时更换故障元件 |  |
|  | 二 | 粪便处理车间(每天运行时间约8小时，早上8:00至下午16:00） |  |  |  |
|  | 1 | 空间喷淋除臭设备（一套） |  |  |  |
|  | 1.1 | 天然植物提取液 | 每三天 | 检查植物液除臭剂使用量，及时添加 |  |
|  | 1.2 | 喷嘴及高压管 | 每周 | 检测喷嘴堵塞或管路漏水情况，及时更换堵塞的喷嘴或管路接头 |  |
|  | 1.3 | 进水管路及阀门 | 每周 | 检查管路及阀门有无漏水，及时维修或更换 |  |
|  | 1.4 | 过滤器滤芯更换 | 每三个月 | 更换三级过滤器滤芯 |  |
|  | 1.5 | 高压泵更换机油 | 每六个月 | 更换高压水泵机油 |  |
|  | 1.6 | 电气系统 | 每周 | 检查电气系统有无异响或工作异常，及时维修或更换 |  |
|  | 2 | 负压抽风除臭系统（一套，玻璃钢双塔体，风量6000 M3/h） |  |  |  |
|  | 2.1 | 植物液除臭剂 | 每月 | 更换循环水箱内循环水，添加植物液除臭剂 |  |
|  | 2.2 | 填料（拉西环、泰勒花环等） | 每六个月 | 更换 |  |
|  | 2.3 | 螺旋喷嘴 | 每六个月 | 更换 |  |
|  | 2.4 | 风机润滑油 | 每六个月 | 更换风机润滑油 |  |
|  | 2.5 | 皮带 | 每年 | 更换 |  |
|  | 2.6 | 电机 | 每三个月 | 日常保养 |  |
|  | 2.7 | 给排水管路及阀门 | 每周 | 检查有无漏水，及时跟换 |  |
|  | 2.8 | 管道风口 | 每月 | 清理过滤器内垃圾 |  |
|  | 2.9 | 管路及支架 | 每月 | 检查管路有无破损，支架有无松动，及时维修或加固 |  |
|  | 2.10 | 排气管路及支架 | 每月 | 检查管路有无破损，固定支架有无松动，及时维修或加固 |  |
|  | 2.11 | 循环水泵及循环管路 | 每月 | 检查、保养 |  |
|  | 2.12 | 电气系统 | 每周 | 检查电气系统有无异响或工作异常，及时维修或更换 |  |
|  | 三 | 渗滤液处理站(每天运行时间24小时） |  |  |  |
|  | 1 | 负压抽风除臭系统（碱洗1套，植物液洗1套，风机2套）单套风量：15000 m3/h |  |  |  |
|  | 1.1 | 植物液除臭剂（植物液洗涤塔） | 每月 | 更换循环水箱内循环水，添加植物液除臭剂 |  |
|  | 1.2 | 植物液除臭剂（碱洗塔） | 每月 | 更换循环水箱内循环水，添加碱性洗涤药剂 |  |
|  | 1.3 | 填料（拉西环、泰勒花环等） | 每六个月 | 更换 |  |
|  | 1.4 | 螺旋喷嘴 | 每六个月 | 更换 |  |
|  | 1.5 | 风机润滑油 | 每六个月 | 更换风机润滑油 |  |
|  | 1.6 | 皮带 | 每年 | 更换 |  |
|  | 1.7 | 电机 | 每三个月 | 日常保养 |  |
|  | 1.8 | 给排水管路及阀门 | 每周 | 检查有无漏水，及时跟换 |  |
|  | 1.9 | 管道风口 | 每月 | 清理过滤器内垃圾 |  |
|  | 1.10 | 管路及支架 | 每月 | 检查管路有无破损，支架有无松动，及时维修或加固 |  |
|  | 1.11 | 排气管路及塔架 | 每月 | 检查管路有无破损，固定支架有无松动，及时维修或加固 |  |
|  | 1.12 | 循环水泵及循环管路 | 每月 | 检查、保养 |  |
|  | 1.13 | 风阀 | 每月 | 检查风阀启闭状态，及时保养或维修 |  |
|  | 1.14 | 电气系统 | 每周 | 检查电气系统有无异响或工作异常，及时维修或更换 |  |
|  | 2 | UV光催化设备 |  |  |  |
|  | 2.1 | UV紫外线灯管 | 每年 | 更换。同时每月检查UV模组工作状况，及时更换故障模块 |  |
|  | 2.2 | 电源模块 | 每月 | 检查模块工作状况，及时更换故障模块 |  |
|  | 2.3 | 光触媒板 | 每六个月 | 清理光触媒板 |  |
|  |  |  | 每年 | 更换 |  |
| 2.4 |  | 过滤装置 | 每六个月 |  | 清理过滤装置 |
|  |  |  | 每年 |  | 更换 |
| 2.5 |  | 电气系统 | 每周 |  | 检查电气系统有无异响或工作异常，及时维修或更换 |
| 四 |  | 智能化设备（每天运行时间24小时） |  |  |  |
| 1 |  | 智能环境监控系统 |  |  |  |
| 1.1 |  | 软硬件维护 | 每周 |  | 检查各检测设备及程序运行状态，有故障及时维修 |
| 1.2 |  | 软件升级 | 每六个月 |  | 更新软件升级包 |
| 1.3 |  | 数据采集 | 每周 |  | 导出监测数据，备份数据 |
| 1.4 |  | 流量使用 | 每年 |  | 满足系统运行所需要的通讯流量 |
| 2 |  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 2.1 |  | 日常监控 | 每天 |  | 检查各监控点设备运行状况，发现问题及时解决 |
| 2.2 |  | 硬件维护 | 每周 |  | 检查各监控点设备状态，确保设备工作正常，图像清晰，不缺失 |
| 2.3 |  | 弱电网络检查 | 每月 |  | 检查弱电线缆，排除故障保证通讯畅通 |
| 2.4 |  | 数据维护 | 每月 |  | 定期清理冗余数据，确保监控软件运行正常 |
| 2.5 |  | 流量使用 | 每年 |  | 满足系统运行所需要的通讯流量 |
| 3 |  | 环境设备智能控制系统 |  |  |  |
| 3.1 |  | 日常操控 | 每天 |  | 根据需求，操作系统内集成的除臭设备及附属系统 |
| 3.2 |  | 软硬件维护 | 每周 |  | 确保控制系统与三大区域的除臭设备及附属系统通讯正常，控制系统运行正常 |
| 3.3 |  | 弱电网络检查 | 每月 |  | 检查弱电线缆，排除故障保证通讯畅通 |
| 3.4 |  | 流量使用 | 每年 |  | 满足系统运行所需要的通讯流量 |
| 4 |  | 上位机控制系统软件 |  |  |  |
| 4.1 |  | 软件升级 | 每六个月 |  | 更新软件升级包 |
| 4.2 |  | 弱电网络检查 | 每月 |  | 检查弱电线缆，排除故障保证通讯畅通 |

- 1.5关键易耗品质量要求

- 1.5.1★运维所提供的天然植物提取液，需满足安全性，无毒无刺激性等要求，须提供具有CNAS或CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章，报告检测项包含以下内容：

（1）急性皮肤刺激性/腐蚀性试验报告，根据皮肤刺激强度分级，对皮肤的刺激强度属无刺激性，检测依据GB/T21604-2008。

（2）急性经口毒性试验报告，按照《GB/T21603-2008化学品急性经口毒性试验方法》急性经口毒性试验标准。

（3）急性吸入毒性试验报告，按照《GB/T21605-2008化学品急性吸入毒性试验方法》急性吸入毒性试验标准。

（4）臭气主要成分氨、硫化氢臭气去除率检测，氨去除率≥85%（检测方法参QB/T2761-2006），硫化氢去除率≥85%（检测方法参照CJ/T516-2017）。

（5）安全性检测，闭口闪点测试大于100℃（检测方法GB/T21615-2008）。

1.5.2拉西环、泰勒花环要求：所用原材料为优质聚丙烯树脂，根据GB/T3682.1标准要求熔体质量流动速率（2.16kg/230℃）指标控制在4.2±0.60g/10min，提供产品质量检验合格证明；

1.5.3★除臭吸附物化滤料要求：专用物化滤料,吸附量20KG/M3以上。其中碘吸附值不低于1000mg/g; 亚甲蓝吸附值不低于200mg/g；孔容积0.7-0.8cm3/g；比表面积不低于1050m2/g，须提供具有CNAS或CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章；

1.5.4离子体设备要求：须满足卫生部《消毒技术规范》及GB/T18202-2000室内空气中臭氧卫生标准中规定的对白色葡萄球菌杀灭率、自然菌消亡率合格要求，同时须满足室内空气中臭氧卫生标准规定的1小时平均最高容许臭氧浓度的要求，提供专业机构的相关证明材料；

1.5.5紫外线灯强度要求:符合《紫外线杀菌灯》GB19258-2012紫外线辐照强度值250μW/cm2-351μW/cm2。

1.6能耗要求

运维所产生的水电费、流量费等费用均有中标人自行承担，包含在投标报价中。

- 1.7运行资料要求

- 中标人需详细记录日常运行情况，并按时向采购人通报运维情况，及时提交相关报告、数据、资料。

- 1.8规章制度要求

- 中标人应建立完善日常管理制度、安全生产制度和事故紧急应急机制等，并报采购人审核。

- 1.9安全管理要求

- 1.9.1中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

- 1.9.2设施设备的安全、卫生、防火要符合采购人和上级单位的管理要求，并接受采购人和上级单位的监督管理。在保证系统运行安全和运行质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。

- 1.9.3中标人在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。根据运维质量标准，由投标单位按要求自行配置作业所需的材料、设备。

- 1.9.4中标人需要对在大修技改、运维期间在场服务的所有人员，购买不低于100万的意外伤害保险，费用包含在报价范围内。

- 1.9.5中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运维的交接工作。所需费用由中标人负责。

- 1.9.6服务期满，中标人未能继续获取运维资格时，中标人要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

- 1.9.7在运维期间，必须确保整体运营质量，并随时接受采购人或采购人委托的第三方的检查、考核等。

- 1.9.8运维期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。如因中标人管理不善造成设备丢失或损坏的，中标人应补全缺失设备或修复受损设备，并承担所有费用。

- 1.9.10定期采购运维所需的各类除臭药剂、易损易耗物品，设立易耗品及备品备件库，确保运维期间能及时更换更新。

- 1.9.11记录每日运行状况，填写工作日志（含电子版，并存档备查）。提供设备维护点检表，定期对设备进行维护检查。运维工作区域的保卫工作，运行设备的安全运行。

- 1.9.12配合各级部门的各项检查及考核工作。

- 1.10售后服务

- 运维期内，中标人应免费提供系统设备大修技改时更换的设备及新增设备的质保售后服务，并确保设备的完好率、备品备件的完整性，包括对各种故障及对各种突发事件采取应急措施、故障诊断、提交解决方案、系统恢复等。

- 1.11管理要求

- 本项目发包范围内的项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即终止采购合同，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

- 1.12其他说明

- 以上提出的是最低限度要求，并未对所有技术细节作出规定，各投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准或国际标准的优质服务。

- 技术要求及标准的执行：中标人提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 2、运维考核标准

- 本标准为暂定考核标准，采购人有权根据项目实际情况对此标准进行细化或调整，中标单位不得对此提出异议。

| 序 号 | 项 目 名 称 | 项 目 总 分 | 分 值 | 考核内容 | 考核标准 | 项 目 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制 度 建 设 | 7 | 7 | 制度完善、合理 | 各项操作规程应健全、科学、完善；安全生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、实验室管理制度、应急响应制度均应齐备，且制度均须上墙。每缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 生 产 运 行 管 理 | 12 | 4 | 服从管理 | 及时响应现场管理人员合理要求，服从现场管理得4分。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 人员配备 | 人员配备满足合同约定要求，得2分；人员岗位、工作时间安排相对合理，得2分。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 月度报告 | 有全面、详细的月度运行报告，并及时提交得4分。 |  |  |
| 3 | 达标排放 | 35 | 35 | 排气检测 | 排放值满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中有组织排放标准值要求。未达标的限期整改，整改后仍不达标，扣完本项分数。 |  |  |
| 4 | 耗材管理 | 3 | 3 | 药剂管理 | 药剂存放点固定，并预留应急库存量，得3分。 |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 易耗品管理 | 离子管、UV管、活性炭等备件接区分类存放，并预留应急库存量，得3分。 |  |  |
| 5 | 台帐管理 | 10 | 2 | 设备台帐 | 台帐记录（含电子版）规范、齐全、真实、，得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录数据不真实的，不得分；无台账记录的，不得分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 维修台帐 | 台帐记录（含电子版）规范、齐全、真实，得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录数据不真实的，不得分；无台账记录的，不得分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 保养台帐 | 台帐记录（含电子版）规范、齐全、真实，得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录数据不真实的，不得分；无台账记录的，不得分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 检测台账 | 台帐记录（含电子版）规范、齐全、真实，得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录数据不真实的，不得分；无台账记录的，不得分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 安全管理台账 | 台帐记录规范、齐全、真实，得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录数据不真实的，不得分；无台账记录的，不得分。 |  |  |
| 6 | 设备设施管理 | 20 | 10 | 设备运行状况 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀、无渗漏；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；仪器仪表准确灵敏；设备运行平稳可靠。每发现有1项不符合要求扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 10 | 设施设备日常检查维护 | 做好设备设施的日常巡视检查工作，及时修复、更换损坏的部件。检查维护不到位，每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 环境管理 | 10 | 10 | 现场环境卫生 | 现场环境干净整洁，无明显垃圾；设备外观整洁，无破损、渗漏和污染；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。每发现有1项不符合要求扣1分，扣完为止。 |  |  |

备注：日常考核低于90分视为考核不合格，对全年累计三个月或连续二个月考核得分低于90分（不含90分），甲方有权直接解除合同，造成的一切经济损失均由乙方承担。

三、服务保障和承诺要求（一、二标段均适用）

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因中标方管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由中标方负责赔偿。

3. 对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

4. 在上级对本项目验收或检查过程中，中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

5. 一、二标段中标单位均需承诺在大修技改完成后，在采购人的见证下，一、二标段的中标单位签订交接协议（格式内容自拟）。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一标段）清单中所有产品标的 | 工业 |
| 2 | 二标段 | 其他未列明行业 |

- 第四章  评标办法及评分标准（一标段）

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

5.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分因素 |  |  | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 投标报价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件） 注：小微企业优惠政策详见本文第四部分第二项“小微企业优惠情况”。 |
| 2 | 商务部分 （8分） | 综合实力 | 体系认证 | 2 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，有一项得1分，最高得2分（认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）； 此项最高得2分，须提供相应证书原件或彩色复印件扫描件，不提供不得分。 |
|  |  |  | 业绩合同 | 6 | 投标单位自2021年1月以来承接过类似项目业绩，每提供一个合同得3分，最高得6分； 注：同一项目续签的业绩不可重复得分，须提供合同原件扫描件（合同须体现甲乙双方单位名称、签订时间），不提供不得分。上述类似业绩是指与本项目采购需求内容相关的业绩。需列出业绩清单（项目名称、业主单位及联系方式）以供核实。 |
| 3 | 人员实力 （6分） | 人员实力 |  | 6 | 投标单位针对本项目实施配备专业的团队成员，其中： （1）项目负责人具有环境类或机械类高级及以上职称得2分，或具有中级职称的得1分，最高得2分； （2）项目组团队成员中具有低压电工证，提供1个得1分，最高得2分； （3）项目组团队成员中具有高处作业操作证及焊工证的，提供1名得2分，最高得2分。 注：一人多证不可重复得分。提供人员相关证书原件（或彩色复印件）扫描件及在本单位已缴纳一个月的社会保险承诺函原件扫描件（社会保险承诺函格式详细参考附件）【如职称证书不能体现专业的，需同时提供相关专业毕业证书，以毕业证书所学专业为准】未提供或未按要求提供不得分。 |
| 4 | 技术符合性（33分） | 技术指标 的符合性 |  | 33 | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分33分。技术参数加“★”部分为重要参数，每有一项负偏离扣1分；其他技术参数出现负偏离的，有一项扣0.2分。 注：①技术参数要求提供的证明材料的以要求提供的证明材料为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项。 |
| 5 | 服务技术方案 （21分） | 服务技术 方案 |  | 21 | （1）评标委员会根据各投标人项目实施方案中产品大修改造方案（各投标人基于对本项目需求的理解及分析情况，包括但不限于产品技术先进可行成熟可靠、设备选型及供货、与项目现有系统的配套情况等内容）进行评定，产品配置合理先进，系统设计科学的得7分；产品配置合理性较强、系统设计符合性较强的得6分；产品配置满足项目基本需求、系统设计符合性一般的得5分（未提供实施方案的此项不得分）； （2）评标委员会根据各投标人项目实施方案中施工组织方案（包括实施进度方案、人员组织方案、质量、质量保证措施、文明施工及安全防护措施等内容）”进行评定，方案内容详细、操作性强的得7分；内容具体、操作性较强的得6分；内容简单、操作性一般的得5分（未提供实施方案的此项不得分）； （3）评标委员会根据各投标人项目实施方案中售后服务方案（包括但不限于设备寿命及运行维护方案、培训方案、应急预案等）进行评定，方案全面、安排科学合理的得7分；方案基本完整，安排可行的得6.5分；方案内容简单、操作性一般的得6分（未提供实施方案的此项不得分）。 注：评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
| 6 | 节能环保 （2分） | 节能环保 |  | 2 | （1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

- 评标办法及评分标准（二标段）

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（八）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分因素 |  |  | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （10分） | 投标报价 |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件） 注：小微企业优惠政策详见本文第四部分第二项“小微企业优惠情况”。 |
| 2 | 商务部分 （9分） | 综合实力 | 企业实力 | 3 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，最高得2分（认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）； 2.投标人具有环境或环卫类智慧环保监控系统或类似软件著作权、设备监控系统或类似软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，最多得1分。 |
|  |  |  | 业绩合同 | 6 | 投标单位自2021年1月1日以来承接过类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得6分； 注：同一项目续签的业绩不可重复得分，须提供合同原件扫描件（合同须体现甲乙双方单位名称、签订时间），不提供不得分。上述类似业绩是指与本项目采购需求内容相关的业绩。需列出业绩清单（项目名称、业主单位及联系方式）以供核实。 |
| 3 | 人员实力 （8分） | 人员实力 |  | 8 | 投标单位针对本项目实施配备专业的团队成员,其中： （1）项目负责人具有环境类或机械类高级及以上职称得2分，或具有中级职称的得1分，最高得2分； （2）项目组团队成员中具有低压电工证，提供1个得2分，最高得2分； （3）项目组团队成员中具有焊工证的，提供1个得2分，最高得2分； （4）项目组团队成员中具有高处作业操作证的，提供1个得2分，最高得2分。 注：一人多证不可重复得分。提供人员相关证书原件（或彩色复印件）扫描件及在本单位已缴纳一个月的社会保险承诺函原件扫描件（社会保险承诺函格式详细参考附件）【如职称证书不能体现专业的，需同时提供相关专业毕业证书，以毕业证书所学专业为准】未提供或未按要求提供不得分。 |
| 4 | 技术符合性（24分） | 技术指标 的符合性 |  | 24 | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分24分。技术参数加“★”部分为重要参数，每有一项负偏离扣3分；其他技术参数出现负偏离的，有一项扣0.6分。 注：①技术参数要求提供的证明材料的以要求提供的证明材料为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项。 |
| 5 | 服务技术方案 （49分） | 服务技术 方案 |  | 49 | 评标委员会对投标人的标书中服务方案进行评审，服务方案一般必须具备如下内容（但不限于）： - 服务总体方案：根据投标人对项目处理服务总体方案，包括总体要求理解，项目概况，运营管理方案，运行班组组织结构与人员组成，检测与报告制度建设方案，系统故障及突发事件应对措施和方案等方面综合评定。评委根据项目处理服务总体方案分析透彻，及内容完整、齐全、设计具有针对性，合理且可行性高的得17分；项目处理服务总体方案分析清晰，及内容完整、较有针对性，合理且可行性较高的得16分；项目处理服务总体方案分析较清晰，及内容较完整、设计较有针对性，较合理且可行性一般的得15分；（未提供相关方案说明的此项不得分） （2）评委根据投标文件对本项目日常运维及保养措施的合理性、科学性、创造性及可操作性打分。评委根据操作规程符合本项目实际情况，操作规程内容完整、齐全、具有针对性，合理且可行性高的得16分，操作规程内容完整、操作规程设计较有针对性，合理且可行性较高的得15分，操作规程较完整、操作规程设计较有针对性，较合理且可行性一般的得14分；（未提供相关方案说明的此项不得分） （3）评委根据投标文件对本项目应急管理预案的合理性、科学性、创造性及可操作性打分。评委根据应急管理方案符合本项目实际情况，内容完整、齐全、具有针对性，合理且可行性高的得16分，应急管理方案内容完整、设计较有针对性，合理且可行性较高的得15.5分，应急管理方案较完整、设计较有针对性，较合理且可行性一般的得15分；（未提供相关方案说明的此项不得分） 注：评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |

备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

- 第五章 合同主要条款

合同主要条款（一标段）

采购人（全称）：        建湖县环境卫生服务中心         （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                       （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（一标段）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 本合同金额为含税价：¥：      元（大写：        元整）。

2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、履约保证金

1.乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价5%的履约保证金（人民币¥：      元），于项目结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：项目结束验收合格后退还。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

三、质量保证

1. 乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2. 具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

四、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

五、交付与验收

1.交付时间：合同签订后60日内完成全部大修及改造并通过验收。

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4. 甲方根据招标文件中规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

6.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

7.甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

六、售后服务

1. 乙方承诺提供全部产品 一年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

七、结算方式及期限

结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续。

结付方式及期限：

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）大修及改造材料进场清点验收合格后付40%，项目整体验收合格后20%，余款于一年后无质量问题（一个月内）一次性结清（支付货款时须提供正式发票）。

八、 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3. 乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方所提供的货物不符合项目需求、乙方响应文件承诺或国家有关质量标准的，须向甲方承担按照合同总金额20%计算的违约金，同时甲方有权拒收，甲乙双方均愿意更换但乙方逾期交付的，按乙方逾期交付处理（前述违约金须同时支付）；甲乙方有任意一方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同（前述违约金须同时支付），并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

（4）乙方必须保证项目实施过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、施工不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

（5）本协议签署后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，均被视为违约。违约方应按合同总金额的20%承担违约金，若违约金不足以弥补损失的，还应赔偿因此给对方造成的所有损失。

（6）乙方存在下列任何一情形的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方承担按照合同总金额20%计算的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追究经济赔偿：

（A）乙方擅自将本合同项下义务全部或部分转包或分包的；

（B）乙方存在过错、重大过失的；

（C）乙方所提供的货物不符合项目需求、乙方响应文件承诺或国家有关质量标准的；

（D）乙方违反保密义务，未经甲方同意向第三方披露或泄露甲方相关信息、资料及秘密的；

（E）其他甲方认为可能影响本协议履行的乙方重大违约事项。

九、不可抗力

1. 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2. 不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十、其他事项

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

2.一、二标段中标单位均需承诺在大修技改完成后，在采购人的见证下，一、二标段的中标单位签订交接协议（格式内容自拟）。

十、合同争议解决方式

- 本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：    年    月    日至     年    月    日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，代理机构贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

合同主要条款（二标段）

采购单位（全称）：    建湖县环境卫生服务中心     （以下简称甲方）

中标单位（全称）：                               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（二标段）进行招标项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.本合同金额为含税价：¥：     元（大写：     元整）。

2.甲方或者代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

3.本项目项目负责人为：            （未经甲方同意乙方更换项目负责人的，工作日期间项目负责人随意离岗未向甲方报备的，甲方有权解除合同）。

二、合同履行期限

1.运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）。

2.年运行时间须确保330个日历天，其余时间为设备检修、维护时间，检修维护时间须协调好站点日常处置工作。

3.一、二标段中标单位均需承诺在大修技改完成后，在采购人的见证下，一、二标段的中标单位签订交接协议（格式内容自拟）。

三、安全责任

1.乙方在所有作业过程中涉及的所有安全责任自负。乙方必须与职工签定安全责任书，如出现安全事故，责任由乙方（承担）处理，与甲方无关。乙方需做好作业中所有设备、车辆的管控和使用工作，按规定文明使用，不得另作他用；未按规定使用造成事故或恶劣影响的，甲方除按考核办法执行外，有权提前解除合同，没收履约保证金，追究中标方责任。

2.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

3.中标人需要对在运维期间在场服务的人员，购买不低于100万的意外伤害保险。

四、履约保证金

1.中标单位在签订合同前须向采购人交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币¥：      元），合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

五、技术资料

1、乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、产权担保

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、转包或分包

1、本合同范围内的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、结算方式及期限

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）运营维护服务费每季度支付一次（其中前几季度服务费用支付时扣减预付款金额），支付时按考核标准结算；（支付货款时须提供正式发票）

注：季度考核平均分低于90分的，每相差1分扣500元。

九、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的标准向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的所有维修、技改费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担任何费用。

十、验收

1、甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

2、对技术复杂部分，甲方可请相关领域的专家参与初步验收及最终验收，并出具质量验收报告。

十一、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

甲方违反合同约定，拒绝接收乙方交付的合同服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

乙方维修、技改及运营服务过程中，所交的产品或服务不合格项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，甲方有权单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失，并没收履约保证金。

十二、不可抗力事件处理

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十三、争议的解决：

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、合同生效及其它约定事项

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：    年    月    日至     年    月    日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，代理机构贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 第六章 投标文件及格式

- （一）开标一览表（一标段）

项目编号：JSZC-320925-RHGL-G2024-0009

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（一标段） | 详见投标文件 | ¥： 元 |
| 核心产品品牌 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章（电子签章）：

- 开标一览表（二标段）

项目编号：JSZC-320925-RHGL-G2024-0009

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（二标段） | 详见投标文件 | ¥： 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章（电子签章）：

（二）投标函（一标段）

采购人：建湖县环境卫生服务中心

- 根据已查看的建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（一标段）的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以总价为（大写）               元，（小写）¥：            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2. 一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证合同签订后60日内完成全部大修及改造并通过验收。

3. 我方所投产品免费质保期为 一年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4. 我方本项目的投标产品“★★IP数字网络摄像机（枪机POE）”品牌为           。

5. 如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

6. 我方接受招标文件中的货款支付条件。

7. 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9. 我方承诺项目实施过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

- 投标函（二标段）

采购人：建湖县环境卫生服务中心

1.根据建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（二标段）的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以人民币为大写：   元，小写¥：        元的投标总价（含招标代理服务费）的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目；

2.项目服务期：运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）；

3.如我方中标，我方保证该项目按招标文件中的项目要求履行服务，服务质量符合国家现行规定相关标准；

4.如果我公司中标，保证不转包、不违法分包，保证派驻投标文件提供的项目组人员及时进场，项目负责人（姓名）        ；

5.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；

6.我方接受招标文件中的货款支付条件；

7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金；

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；

9.你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

日 期：     年     月    日

- （三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县环境卫生服务中心

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有 重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

日 期：     年     月    日

- （四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

- （五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

- （六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　            　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

代理人联系电话（手机号）：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　月　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

- （七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年  月  日

- （八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（一标段）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县环境卫生服务中心的建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（一标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业声明函（服务）（如有）（二标段）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县环境卫生服务中心的建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目 （二标段）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （十）残疾人福利性单位声明函（如有）（二标段）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县环境卫生服务中心  的建湖县压缩中心环境设备提标改造及运维项目（二标段）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称(盖章):

日 期：________年____月____日

- （十一）清单报价表（一标段）

采购人：建湖县环境卫生服务中心

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证货物和服务质量。                                                    单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大修及改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 垃圾压缩设备车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空间喷淋除臭设备 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 喷淋设备控制系统 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - PLC及其附件更换 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 1.1.2 | - 液晶触摸屏维修保养 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 1.1.3 | - 输送泵及动力总成维修 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.4 | - 电气控制附件及调压阀门等维修 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.2 | - 管路系统喷嘴及喷嘴底座 | - 1 | - 批 |  |  |  |
| 2 | - 负压抽风除臭系统大修 |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - 卧式吸附塔（共两套） |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - 卧式塔体维修 | - 120 | - M2 |  |  |  |
| - 2.1.2 | - 更换填料（物化滤料） | - 12 | - M3 |  |  |  |
| - 2.1.3 | - 更换填料（拉西环、泰勒花环等） | - 4 | - 套 |  |  |  |
| - 2.1.4 | - 洗涤段循环水泵、喷嘴保养检修 | - 4 | - 套 |  |  |  |
| - 2.1.5 | - 塔体清理 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 2.2 | - 风机系统保养 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | - 风机总成大修 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 2.2.2 | - 风机减震装置及软接部分 | - 4 | - 套 |  |  |  |
| - 2.3 | - 预过滤系统更换 |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1 | - 吸风罩更换 | - 6 | - 套 |  |  |  |
| - 2.4 | - 电气控制部分 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.1 | - 关键电气组件检修更新 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 2.4.2 | - 变频器大修 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 2.4.3 | - 洗涤段的电气系统检修更换 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| 3 | - 离子新风系统 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - 送风机部分 |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - 风机检修保养 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 3.1.2 | - 风机减震装置及软接部分检修更新 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 3.2 | - 离子发生装置 |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1 | - 新风过滤装置更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 3.2.2 | - 离子体设备维护保养 | - 50 | - 支 |  |  |  |
| - 3.2.3 | - 离子发生装置模组维护保养 | - 10 | - 批 |  |  |  |
| - 3.3 | - 管路系统 |  |  |  |  |  |
| - 3.3.1 | - 送风管总成检修局部更换 | - 80 | - M |  |  |  |
| - 3.3.2 | - 百叶窗检修更换 | - 6 | - 套 |  |  |  |
| - 3.3.3 | - 手动风阀检修保养 | - 3 | - 套 |  |  |  |
| - 3.3.4 | - 管道支架检修保养 | - 1 | - 批 |  |  |  |
| - 3.4 | - 电气控制部分 |  |  |  |  |  |
| - 3.4.1 | - 电气系统改造 | - 1 | - 批 |  |  |  |
| - 4 | - 风幕隔臭系统 |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 风幕机过滤系统保养换新 | - 4 | - 套 |  |  |  |
| - 4.2 | - 风机及电机检修保养 | - 4 | - 套 |  |  |  |
| - 5 | - 渗滤液真空抽吸系统 |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - 真空罐体部件 |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1 | - 真空罐体维修保养 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 5.1.2 | - 真空罐体附件更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 5.2 | - 过滤罐 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.1 | - 污水暂存过滤罐维修保养 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 5.2.2 | - 罐体附件维修更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 5.3 | - 真空泵组件 |  |  |  |  |  |
| - 5.3.1 | - 水环式真空泵组检修保养 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 5.3.2 | - 循环水箱总成维修 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 5.4 | - 空压机系统 |  |  |  |  |  |
| - 5.4.1 | - 空压机保养 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 5.4.2 | - 气路改造 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 5.5 | - 管路及阀门系统 |  |  |  |  |  |
| - 5.5.1 | - 阀门系统检修更换 | - 12 | - 套 |  |  |  |
| - 5.5.2 | - 管路系统检修更换 | - 150 | - M |  |  |  |
| - 5.5.3 | - 快速软管总成更换 | - 4 | - 套 |  |  |  |
| - 5.5.4 | - 垃圾箱排水口阀门更换 | - 32 | - 套 |  |  |  |
| - 5.6 | - 电气部分 |  |  |  |  |  |
| - 5.6.1 | - 排污泵及电机检修保养 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 5.6.2 | - 电气系统改造 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| 二 | - 粪便处理车间 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 空间喷淋除臭设备 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 喷淋设备控制系统（原设备老化损毁，更换） |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - PLC及其附件更换 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 1.1.2 | - 液晶触摸屏更换 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 1.1.3 | - 输送泵及动力总成检修更换 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.4 | - 电气控制附件及调压阀门等检修更换 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.5 | - 过滤器换新 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.6 | - 新增自动加药系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.7 | - 设备壳体更新改造 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 1.2 | - 管路系统喷嘴及喷嘴底座 | - 1 | - 批 |  |  |  |
| 7 | - 负压抽风除臭系统大修 |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - 洗涤塔 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - 塔体维修 | - 2 | - 台 |  |  |  |
| - 2.1.2 | - 更换填料（ 拉西环、泰勒花环，除雾球） | - 4 | - M3 |  |  |  |
| - 2.1.3 | - 喷嘴更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 2.1.4 | - 加药系统检修更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 2.1.5 | - 循环水泵检修保养 | - 2 | - 台 |  |  |  |
| - 2.1.6 | - 管阀配件检修更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 2.2 | - 风机系统保养 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | - 风机保养 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 2.2.2 | - 风机减震装置及软接部分检修更换 | - 8 | - 套 |  |  |  |
| - 2.3 | - 预过滤系统 |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1 | - 吸风罩更换 | - 3 | - 套 |  |  |  |
| - 2.4 | - 管路系统检修 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.1 | - 排风风管塔架检修 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 2.4.2 | - 收集风管检修局部更换 | - 120 | - M |  |  |  |
| - 2.4.3 | - 球型风口检修保养 | - 5 | - 套 |  |  |  |
| - 2.5 | - 电气控制系统检修 |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1 | - PLC模块检修更换 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 2.5.2 | - 电器控制系统附件检修更换 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 2.5.3 | - 线缆及桥架改造 | - 50 | - M |  |  |  |
| 三 | - 渗滤液处理工艺段 |  |  |  |  |  |
| 8 | - 负压抽风除臭系统 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 洗涤塔维修（共2套；碱洗1套，植物液洗1套） |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - 更换填料（ 拉西环、泰勒花环，除雾球） | - 5 | - M3 |  |  |  |
| - 1.1.2 | - 喷嘴更换 | - 4 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.3 | - 加药系统检修更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.4 | - 循环水泵检修更换 | - 2 | - 台 |  |  |  |
| - 1.1.5 | - 管阀配件检修更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 1.1.6 | - 保温层检修更换 | - 40 | - M |  |  |  |
| - 1.2 | - 风机系统 |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1 | - 风机检修保养、局部更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 1.2.2 | - 风机减震装置及软接部分检修更换 | - 8 | - 套 |  |  |  |
| - 1.3 | - 预过滤系统 |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1 | - 吸风口更换 | - 15 | - 套 |  |  |  |
| - 1.4 | - 管路系统 |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1 | - 排风风管检修 | - 25 | - M |  |  |  |
| - 1.4.2 | - 收集风管修补更换 | - 350 | - M |  |  |  |
| - 1.4.3 | - 排风管塔架加强修复 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 1.4.4 | - 风管固定支架、紧固件更换 | - 1 | - 批 |  |  |  |
| - 1.4.5 | - 风阀检修 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 1.4.6 | - 集气罩雨蓬更新改造 | - 40 | - M2 |  |  |  |
| - 1.5 | - 电气控制系统检修 |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1 | - PLC模块改造更换 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 1.5.2 | - 线缆及桥架改造 | - 50 | - M |  |  |  |
| - 1.6 | - 光催化发生器 |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1 | - UV紫外线灯管 | - 48 | - 组 |  |  |  |
| - 1.6.2 | - 过滤装置更换 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 1.6.3 | - 电源控制模块检修更换 | - 3 | - 套 |  |  |  |
| 9 | 智能环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 监测模块 | - 8 | - 套 |  |  |  |
| - 1.2 | - 操作界面 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.3 | - 隔膜气泵 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 1.4 | - 过滤器 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.5 | - 数据采集模块 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.6 | - 开关量模块 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.7 | - 电气附件等 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1.8 | - 控制柜机箱 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 1.9 | - 户外LED大屏 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 1.10 | - 系统软件开发 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| 10 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - IP数字网络摄像机（枪机POE） | - 14 | - 台 |  |  |  |
| - 2.2 | - IP数字网络摄像机(球机) | - 2 | - 台 |  |  |  |
| - 2.3 | - 枪机支架 | - 14 | - 套 |  |  |  |
| - 2.4 | - 球机支架 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| - 2.5 | - 22"液晶监视器 | - 2 | - 台 |  |  |  |
| - 2.6 | - 24口全千兆POE交换机 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 2.7 | - 网络硬盘录像机 | - 2 | - 台 |  |  |  |
| - 2.8 | - 千兆网络线 | - 1280 | - M |  |  |  |
| - 2.9 | - 电源线 | - 160 | - M |  |  |  |
| - 2.10 | - 室外防水盒 | - 2 | - 只 |  |  |  |
| - 2.11 | - 机柜 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 2.12 | - 单模光纤12芯 | - 600 | - M |  |  |  |
| - 2.13 | - 12口 ODF架， SC口 ,含熔纤盘， 1U | - 2 | - 个 |  |  |  |
| - 2.14 | - 单模千兆双口收发器，SC | - 2 | - 个 |  |  |  |
| - 2.15 | - 光纤熔接及 单模尾纤 | - 24 | - 根 |  |  |  |
| - 2.16 | - JDG20管 | - 200 | - M |  |  |  |
| - 2.17 | - 安装辅材 | - 1 | - 批 |  |  |  |
| 11 | 环境设备智能控制系统 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - 臭气气体检测系统 | - 3 | - 套 |  |  |  |
| - 3.2 | - 工作站 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 3.3 | - 显示屏 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 3.4 | - 交换机 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 3.5 | - 工程线缆 | - 500 | - M |  |  |  |
| - 3.6 | - 集线器 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 3.7 | - 桥架及穿线管等 | - 500 | - M |  |  |  |
| - 3.8 | - 控制台 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 3.9 | - 座椅 | - 2 | - 张 |  |  |  |
| - 3.10 | - 打印机 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 3.11 | - 安装辅材 | - 1 | - 批 |  |  |  |
| 12 | 上位机控制系统软件 |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 工控软件 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 4.2 | - 控制软件及调试 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1-12项总金额（与投标函一致） |  | - 大写： - 小写：¥： 元 |  |  |  |  |

注：1.投标价格包括部服务所需的所有费用：现场勘查、调查、制定方案、现场检测、人员工资、水电费、保险费、检测费、设备及用具等运输、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、代理费、不可预见费及其他一切相关费用。 对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.预算金额：382.16‬万元（一标段：大修及改造：119.66万元；二标段：日常运维服务：262.5万元），高于该预算价的作无效标论处。

投标单位：   （公章）

法定代表人或代理人： （签字或盖章）

日 期：     年     月    日

- 清单报价表（二标段）

采购人：建湖县环境卫生服务中心

- 我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证服务质量。

- 单位：人民币元

| 序号 | 名称 |  | 参考费用 |  | 数量 |  | 月数 |  | 合计费用 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）人员工资费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员工资 |  | 2010元/月 |  | 7人 |  | 36 |  |  |  | 建湖县最低标准（2010元/人/月）。 |  |
| 2 | 社保（五险、单位部分） |  | 1258.79元/月 |  | 7人 |  | 36 |  |  |  | 缴纳基数与缴纳费率应按照我省、市相关部门颁布的最新文件规定执行。社保（企业部分）不得低于1258.79元/人每月，否则作无效标书处理。 |  |
| 3 | 住房公积金 |  | 202元/人/月 |  | 7人 |  | 36 |  |  |  | 住房公积金须按不低于202元/人/每月（该费用包含单位和劳动者按下限缴存的住房公积金），否则作无效标书处理。 |  |
| 4 | 国家法定假日加班费 |  | 3049.66元/人/每年 |  | 4人 |  | / |  |  |  | 法定加班工资不低于3049.66元/人/每年 |  |
| （二）综合管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 福利费用 |  | 500元/人/年 |  | 7人 |  | / |  |  |  |  |  |
| 6 | 企业管理费用 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| （三）药剂耗材及其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 药剂及耗材 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| 8 | 维修费 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他费用 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| （四）检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 检测费 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
| （五）税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  | 按照各投标单位企业规模开票税率计取 |  |  |  | / |  |  |  | 按照第(一)至（四）项费用之和 %计算报价，税金费率按照各投标单位企业规模开票税率计取,不考虑税收减免政策因素。 |  |
| 总价（1-9项合价） |  |  | - 大写： 小写：¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的项目实施过程中涉及的人员工资、水电费、流量费、材料费、机械费、运输费、保险费、管理费、维修费、检测费各种规费及税金、招标代理费、不可预见费等所有费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.预算金额：382.16‬万元（一标段：大修及改造：119.66万元；二标段：日常运维服务：262.5万元），高于该预算价的作无效标论处。

投标单位：   （公章）

法定代表人或代理人： （签字或盖章）

日 期：     年     月    日

- （十一）技术/服务要求响应表（   标段）

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标(不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求) | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件第三章 二、技术要求及相关说明在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数要求，所有技术参数要求必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数要求不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数要求及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应处理。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年    月    日

- （十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日  期：      年    月    日

- （十三）服务承诺书

| 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件第三章中第三条“服务保障和承诺要求”逐条响应，未响应或部分响应的作无效标处理。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

- （十四）投入本项目人员配置表

| 机构 | 职位名称 | 姓名 | 证书名称 | 身份证号码 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项目部人员 | 项 目 负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组 成 员 |  |  |  |  |

备注、此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字或盖章）

年   月   日

- （十五）项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额（万元） | 合同签订日期 | 业主联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

注：此表不够可复制和放大。

投标单位（盖章）：

法定代表人/负责人（或委托代理人）：  （盖章或签字）

日  期：   年 月  日

- （十六）本单位缴纳养老保险承诺函

采购人：建湖县环境卫生服务中心

我公司自愿参与贵单位组织实施的                      的投标。我单位承诺项目组负责人        和项目组成员            均为本单位的正式职工，从投标截止之日当月向前连续1个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人/单位负责人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日  期：      年     月     日

- （十七）服务方案

（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）