山阳大道公交站带候车亭采购项目

竞争性磋商文件

项目编号: HAZC-2023050018-HA

采   购   人：江苏淮安经济开发区管理委员会

采购代理机构：淮安市财建工程咨询有限公司

二○二三年六月

第一章   磋商邀请

受江苏淮安经济开发区管理委员会的委托，淮安市财建工程咨询有限公司就山阳大道公交站带候车亭采购项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况：山阳大道公交站带候车亭采购项目的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2023年6月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: HAZC-2023050018-HA

（二）项目名称: 山阳大道公交站带候车亭采购项目

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额:99万元

（五）最高限价:99万元

（六）采购需求: 山阳大道沿线公交站台共需采购6个候车亭，具体要求详见磋商文件第五章。

（七）合同履行期限: 合同签订并经见证后35日内供货安装调试到位。

（八）本项目不接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

- 本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本次磋商采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织磋商小组对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合磋商文件要求，可随时取消其投标或成交资格。

三、获取磋商文件

1、时间:2023年6月8日至2023年6月15日。

2、获取方式:供应商登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

供应商必须办理CA 锁和电子签章后方可下载磋商文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》。（http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html）

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件上传截止时间

1、电子响应文件上传截止时间:2023年6月20日14:30

2、电子响应文件上传地址:http://222.184.89.82:8000/TPBidder

（二）“不见面交易”活动组织时间、地点

时间:2023年6月20日14:30

地点:淮安市公共资源交易中心淮安分中心一楼开标二室

五、开启

时间: 2023年6月20日14:30（北京时间）

地点: 淮安市公共资源交易中心淮安分中心一楼开标二室

六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏淮安经济开发区管理委员会

地址：江苏省淮安市淮安区广州路

联系方式：蔡主任  0517-85201036

2.采购代理机构信息

名称:淮安市财建工程咨询有限公司

地址:淮安市国际商城A3楼6楼

联系方式:  纪俊  0517-85983788

3.项目联系方式

项目联系人: 纪俊

电话: 0517-85983788

九、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和淮安市财建工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由成交供应商支付，计入供应商磋商总价中，无需单独列项计取。采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件收费标准计取。成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清上述费用。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人或代理机构，采购人或代理机构对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9.磋商报价

9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包括设备的设计、制造、专利、设备和材料的价格、随设备提供的备用品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵甲方现场）、保险费（运输、安装。人身等）和其它税费等为完成本项供货、安装、维保等工作所必需的各种费用。以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。成交后不得追加任何费用。

9.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人和采购代理机构不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。

12.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

15.响应文件的上传

15.1供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在磋商邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商

18.磋商组织

18.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。

18.2 不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。

18.2.1 公布磋商的会议纪律；

18.2.2 公布供应商名单；

18.2.3供应商在线承诺；

18.2.4供应商、采购人对电子响应文件解密；

18.2.5 导入电子响应文件；

18.2.6 网上公布磋商顺序；

18.2.7磋商小组与单一供应商磋商；

18.2.8磋商小组综合评审；

18.2.9供应商进行两次或两次以上磋商报价；

18.2.10网上公布最终报价；

18.2.11网上公布成交候选供应商名单；

18.2.12磋商活动结束。

18.3磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

18.4全流程不见面交易采购说明

18.4.1由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.4.4本项目响应文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.4.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录系统。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

18.4.6电子响应文件上传截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）在规定时间内登录虚拟开标大厅并完成签到，未规定时间内登录的或未能在虚拟开标大厅内进行签到的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

18.4.7电子响应文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成响应文件的锁来解密响应文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通全周期系统不见面开标大厅”运行无故障。

18.4.8演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，供应商需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过50M的MP4文件格式，视频上传地址在响应文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

18.4.9答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效供应商。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对供应商进行提醒，供应商在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为PDF格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在磋商文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

18.4.10活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.4.11为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.4.11.1软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

18.4.11.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

18.4.11.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.4.12供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 4009980000、0517-80996058，手机: 18962289236。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

19.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）供应商在磋商时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；

（5）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的【本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的。

21.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布成交结果公告。

24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通过“采购业务管理子系统”通知成交供应商。

25.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或代理机构。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商 也活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分 |
| 2 | 技术 部分 （48分） | 技术参数 （20分） | 技术要求中标注“★”的全部满足或高于采购要求的得满分20分，有一项不满足扣1分，扣完为止。（提供第三方相关检测报告及证书等证明材料扫描件并加盖供应商电子签章，未提供不得分） |
|  |  | 整体方案 （10分） | 对供应商总体设计方案、整体技术方案是否满足采购技术要求进行综合评审打分，供应商应考虑材料、散热、防水、指标、耐高低温、传感监测、防雷防浪涌等方面的因素进行整体设计，方案中至少包括总体设计方案、终端集成设计技术、通风散热及温控技术、防水与防尘处理技术、电源及保护技术、通讯等关键技术路线设计。 |
|  |  | 施工方案 （6分） | 对供应商提供的施工方案、施工组织、工期与进度计划等进行综合评审打分。 |
|  |  | 质量保证措施（2分） | 对供应商提供的质量保证措施进行综合评审打分。 |
|  |  | 安全文明生产措施（2分） | 对供应商提供的安全文明生产措施进行综合评审打分。 |
|  |  | 施工设备管理措施（2分） | 对供应商提供的施工设备管理措施进行综合评审打分。 |
|  |  | 安装、调试、验收措施（2分） | 对供应商提供的安装、调试、验收措施进行综合评审打分。 |
|  |  | 与业主方配合措施（2分） | 对供应商与业主的配合措施进行综合评审打分。 |
|  |  | 售后服务 （2分） | 售后服务内容、响应时间及方式，比较各供应商的服务承诺、响应时间及方式给出得分。 |
| 2 | 商务部分（22分） | 企业实力 （8分） | 1、投标人具有电子与智能化专业承包二级及以上资质得1分，没有不得分。 2、投标人具有钢结构工程专业承包三级及以上资质得1分，没有不得分。 3. 投标人所投产品具有候车亭相关的自主知识产权（知识产权限于发明专利、实用新型专利及软件著作权），有1个得1分，本项最高3分。 4.软件能力成熟度认证CMMI4及以上得0.5分，没有不得分。 5.具有信息技术服务标准符合性ITSS3及以上认定证书的，得0.5分，没有不得分。 6.具备信息安全服务资质认证CCRC3级或以上认证，且符合安全集成、安全运维方向的资质要求的，每符合一个方向得0.5分，最高得1分，没有不得分 7.具有ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，每有1个得0.5分，最高得1分。 （以上证书需在有效期内，提供证书等证明材料扫描件并加盖供应商电子签章） |
|  |  | 人员配备 （2分） | 1、拟派本项目的项目负责人具备二级及以上注册建造师资格的得0.5分，具备计算机应用相关专业中级及以上职称的得0.5分，本项满分1分，不满足不得分。 2、拟派本项目的项目组成员情况，根据项目组成职称证书、注册证书等内容进行评分，本项满分1分。 注：需提供供应商拟派团队人员表，以及以上人员的相关证书；项目经理需提供2022年6月以来供应商为其缴纳的任意连续3个月的社保证明，提供扫描件并加盖供应商电子签章。 |
|  |  | 机械设备 （5分） | 供应商具备数控折弯机、数控剪板机、数控冲床、机械喷砂机、开槽机、自动喷涂流水线、激光切割机在内的制造设备，全部具备得5分，具备3项（含）至6项的得3分，具备3项及以下得1分，不具备不得分。（需提供设备采购合同或发票扫描件并加盖供应商电子签章，不提供不得分） |
|  |  | 成功案例 （7分） | 供应商自2020年1月以来（以合同签订时间为准）中标过类似项目的，有1个得1分，最高得7分 （须提供中标通知书、合同扫描件并加盖供应商电子签章，时间以合同为准，合同内容需反应相关产品信息并和最终用户签订）。 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的      采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及服务数量

（1）本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在磋商文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖公章，并经淮安市财建工程咨询有限公司见证后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并由淮安市财建工程咨询有限公司见证后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、份数要求

本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，见证方壹份。

甲    方:                        乙    方:

单位盖章: （盖章）               单位盖章:（盖章）

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

见 证 方:淮安市财建工程咨询有限公司

单位盖章:（盖章）

日    期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“见证方”系指淮安市财建工程咨询有限公司。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市财建工程咨询有限公司招标文件、乙方提交的响应文件、本次采购的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方加盖公章，并经淮安市财建工程咨询有限公司见证后生效。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经见证方、乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

# 一、项目概况

# 城市公共交通的发展和配套设施的建设，是事关人民群众生产生活的实事大事。公共交通便捷出行是市民关心的重要问题，本次淮安山阳大道新建候车亭项目是为市民出行提供便利的条件，使城市公共交通状况得到提升为民办实事工程项目。

## 二、项目建设内容

- 共新建6套定制款候车亭，详见采购清单。

- 在原有站点位置处新建候车亭，采购人不组织勘测现场，供应商如需勘测现场的，自行勘测现场；

- 项目整体质保期一年。

## 三、设备采购清单

新建设备数量，详见以下表格：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭 | 6 | 台 | 尺寸要求：长：20000mm*宽：1400mm*高：2900mm（误差≤100mm,根据淮安人文风格元素进行定制设计） |
| 2 | 候车亭资产平台系统 | 1 | 套 | 根据要求定制 |
| 3 | 基础施工及安装调试 | 6 | 台 | 含基础施工、地面恢复、运输、保险、调试等工作 |

注：

1、采购清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

2、全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

3、供应商所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。

# 四、招标技术要求

## （1）总体质量标准

- 本采购项目为：候车亭建设项目，主体为定制化镀锌钢板材质候车亭，并提供后台管理平台满足候车亭远程检测及后台管理功能，且预留后期对接淮安市智慧公交智能化报站条件；

- 本工程抗震设防烈度为7度，地震加速度0.15g，地震分组为二组，场地类别为Ⅳ类。抗震设防类别为丙类，钢结构抗震等级为四级。结构安全等级二级，工程设计使用年限为8年。

## （2）候车亭要求

### 1、候车亭钣金及施工要求

#### 1.1顶棚

顶棚主框架采用2.5mm镀锌板数控折弯和1.5mm镀锌板激光切割下料加工，顶棚上下封板采用1.5mm镀锌板，整体表面采取除油除锈、抗氧化、防锈处理后表面处理采用静电高温热喷涂工艺。

顶棚主骨架3mm镀锌钢管和碳钢法兰底板加工焊接成型，整体表面采取除锈、抗氧化、防锈处理后表面采用静电高温热喷涂工艺。

顶棚前后檐口采用1.5mm镀锌板数控折弯成型、整体表面采取除锈、抗氧化、防锈处理后表面采用静电高温热喷涂工艺。

顶棚底口U形托盘和立柱上方装饰盒均采用1.5mm镀锌板数控折弯成型、整体表面采取除锈、抗氧化、防锈处理后表面采用静电高温热喷涂工艺。

整体表面处理，焊缝作抛光打磨处理、氟碳金属烤漆，表面干净、整洁、金属质感优越。

#### 1.2、立柱

立柱采用厚度为4.5mm镀锌钢管外包厚度1.2mm镀锌板装饰整体表面采取除锈、抗氧化、防锈处理后表面处理采用静电高温热喷涂工艺。

立柱下方装饰盒采用开模铸件成型，基础预埋使用外螺纹M18螺杆弯制后焊接制作。

柱与灯箱采用≥M16高强度螺栓连接，顶部与立柱采用内置挑梁支撑衔接处采用不少于3个≥M16高强度螺栓连接。

定制配备预埋件设备，达到穿过冻土层，能抗风12级以上。

地脚板厚度10mm厚钢板

整体表面处理，焊缝作抛光打磨处理、氟碳金属烤漆，表面干净、整洁、金属质感优越

#### 1.3、候车亭站牌大灯箱体

箱体采用1.2mm数控折弯焊接成型，全长校直，焊接牢固美观，表面无凹凸现象表面采用高温静电喷涂工艺。

箱体内设LED高亮对射灯光照明。LED灯粒功率18W，电缆为铜质金属芯，电缆规格RVV2*6，电缆长度每个站亭15米，电缆保护管为PE25保护管。灯箱内配备漏电保护器、时控开关和电表，漏电保护器。

门框采用1.2mm镀锌板数控折弯焊接成型，视窗采用8mm高温油墨丝印钢化玻璃，四周黑色采用丝网板丝印油墨，玻璃油墨经过专用网板丝印后进入800℃高温，让油墨与玻璃融为一体永不掉漆。

灯箱双面开启，使用不锈钢铰链连接，配备气动弹簧开启时方便省力，便于维修；关闭后严实，灯箱盖四周贴有密封条，防水效果好，并且采用专用不锈钢撞击锁，打开关闭非常方便，并配备门体防弹开拉钩装置。

整体表面采取除锈、抗氧化、防锈处理后表面表面采用高温静电喷涂工艺。

整体表面处理，焊缝作抛光打磨处理、氟碳金属烤漆，表面干净、整洁、金属质感优越

灯箱照明采用大功率LED侧打光方式，亮度提升，能耗降低，电器安装位置满足防水需要

整体表面处理，焊缝作抛光打磨处理、氟碳金属烤漆，表面干净、整洁、金属质感优越

箱体安装防水皮条具有良好的防水性能

灯箱内设置画面安装内框架，方便画面安装

防水：

箱体与机箱门边相接触的四周设计有防水槽；

所有的门、玻璃处均采用密封条密封，排气孔、百叶窗采取必要的防护措施。

防尘：

所有的通风口必须安装空气过滤器或滤网，阻止较大颗粒的粉尘进入箱体；

外箱钣金之间的连接必须能达到只允许细小粉尘进入的要求。

★通风散热：

内部工作环境温度控制在－20°C到+65°C，适应环境湿度≤90%；

配备智能温控，保证风扇在要求温度开启工作。

★抗腐蚀性

外壳需具备较好的抗腐蚀性性能；

★防撞性能

箱体防撞等级不低于IK10

★防水防尘性能

箱体防水防尘等级不低于IP55

★抗电强度

灯箱抗电强度：≥1500Vac/Min

★站牌灯箱须满足在150kHz~30MHz电源端子骚扰电压测试符合A级要求。

★站牌灯箱的电源线测试电压须满足（线对线）±1KV和（线对地）±2KV符合A级要求。

★站牌灯箱的谐波电流测试须符合A级要求。

#### 1.4、候车亭座凳

1）座凳骨架采用60*40mm方管，外包2.0mm镀锌板，灯脚左正面采用平行四边形黑色装饰面。

2）坐凳凳面为绿可木。

3）坐凳底板采用6mm碳钢板，底板与预埋件安装时采用高强度地脚螺栓连接，底板孔位采用激光切割或模具冲孔。

#### 1.5、候车亭预埋件

1）立柱预埋地脚采用M18*750高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，坐凳预埋地脚采用M12*350高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，箍筋采用Ф10mm圆钢。

2）预埋件采用国标40*40*4mm镀锌角铁焊接成整体框架，接地杆采用4#镀锌角铁长2.1m打入地下，头部与预埋件牢固焊接，下部与大地土壤连通。

3）基础底部铺设钢筋网片预制混凝土垫层，待垫层强度达到75%设计强度以上后在其表面铺设预埋件地笼和框架，并采用模架将所有的独立预埋件地笼整体固定做到间距尺寸偏差控制在要求范围内，然后浇筑规定标准的商用混凝土，商用混凝土浇筑过程中用振捣棒振捣密实，待混凝土初凝后终凝前二次浇筑混凝土，混凝土中加入微膨胀剂，增强混凝土的密实度及强度。

成交单位负责一切开挖审批及协调工作。市区地下管线复杂，开挖时不可破坏燃气管道、自来水管道、电信设施、国防电缆、动力电缆、军用设施等，如有损坏导致事故，一切责任由成交单位负责。规范施工、安全措施到位，所有开挖点位必须设立安全标志平台开挖后要求盲道恢复、垃圾清运。

#### 1.6、站台及基础

原路面下挖800mm做立柱基础预埋件，底部150mm碎石垫层，预埋件左右候车亭基坑处各预埋两根φ50mm线缆PVC进线管，候车亭基础采用C25商用混凝土浇筑，3cm1:3干硬性水泥砂浆，面层采用透水砖铺设。

#### 1.7、候车亭表面处理

表面涂装前化学除油处理，然后用金刚沙通过高压空气冲击使金属表面粗糙度达到2.5μmm。接缝和焊疤用不饱和聚酯树脂厚子灰刮腻子两道以上，底漆和面漆采用氟碳漆各二道流水线无尘喷涂，高温200°C，烘烤30分钟。

#### 1.8、候车亭内部照明控制系统

候车亭内部照明及量化均采用LED照明系统，恒流源供电，不占空间，光线均匀，更换方便。

内部照明控制器可以实现远程指令控制照明灯光的开关功能。

★照明控制器需满足抗电强度AC3000V无击穿的要求；

★照明控制器可通过电脑对照明控制器进行呼吸灯和颜色调节

照明控制器需满足-30℃至65℃环境下正常工作

★照明控制器能够满足-30℃至90℃的存储温度。

#### 1.9、电源开关控制模块

主要设备包括漏电开关，空开、防雷保护器，远程控制开关；包含箱体基础和供电箱体。

#### 漏电保护空气开关

型号：2P25A

输入电压：220400VAC

额定频率：50/60Hz

输入电流：25A

功能：过载，短路保护

灭弧介质：空气式

操作方式：手动操作，也可实现智能远程控制。

结构：塑壳式

#### 空气开关

特征：C型

级数：2P

电压：230V

电流：63A

功能：漏电，过载，短路保护

#### 防雷保护器

级数：2P

电压：385V

额定电流：15KA

功能：防雷

#### 1.10、候车亭集中控制器

集中控制器需集成通讯、显示屏状态管理、照明开关管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程监控和升级，保证智能化发布信息的准确性及系统运行的稳定性。

电源：具备宽压输入，可直接兼容12V和24V直流供电。

数据接口：RS-232，RS-485，RJ45；

★稳定性：稳定的静电抗干扰，抗干扰度≥4kv；瞬变脉冲群抗干扰度符合国标要求；

★环境温度：工作温度，-25℃～+75℃；湿度范围：90%(无凝结)

耐高温≥75℃，持续时间48h，恢复后工作正常。

耐低温≤-25℃，持续时间48h，恢复后工作正常。

★集中控制器具有采集和监测LED照明灯条的运行状态和工作电流功能；

保护系统：自动识别各输出接口的电压和电流信号，对过压过流异常瞬间保护，解除后自动恢复功能。

电源控制：同时控制≥3路交流220V（允许最大电流20A）和≥3路12V/24V（允许最大电流20A），并能够实时监测每路工作电压、电流，并且能有对应的工作状态指示灯显示。

★集中控制器内部必须可以存储1000条实时数据和1000条报警数据。

#### 1.11、候车亭状态检测器

候车亭状态检测器是系统是整个候车亭状态采集及控制的核心，具备远程通讯功能，基于网络实现设备与后台进行通讯，可以将候车亭内部状态情况推送到后台，由后台进行实时数据归集并进行大数据分析。主要的功能如下：

1.11.1	远程定时开关功能

可以根据定时指令进行候车亭灯光开关控制，后台也可统一下发定时指令，可以根据常规日照时间进行调整，避免传统靠干电池供电的定时器无法远程改变工作时间和因电池没电导致无法工作的情况，起到节能降耗的功能。

1.11.2.	传感器状态采集

可以采集候车亭内部传感器数据，如候车亭灯箱内部温湿度、门限位状态、候车亭意外震动数据，水淹传感器、画布脱落、灯光检测等，通过采集的数据进行数据分析，可以在后台实现候车亭传感器异常数据触发后分析得出可能存在的故障，可快速进行针对性的维修操作。

1.11.3.	电力情况采集

可以采集候车亭夜间电力供应情况，候车亭状态控制器内部18650电池，可以在外部供电没有的情况下将异常数据推送后台，告知后台前端没有电力接入，提高运维效率，降低运维成本。

1.11.4.	其他要求

全部采用工业级器件，工作温度范围宽，抗干扰性能强；

具备欠压、过压、短路、过流、过温保护能力，并内置供电电压和负载电流监测功能，可实时监测负载设备运行情况；

★可支持4路功率开关输出，内置1路温湿度传感器；

可外接支持亮度传感器、水淹传感器、门禁传感器、玻璃破碎检测传感器、烟雾传感器、画布脱落传感器、灯光传感器等各类传感器；

★状态控制器需满足GB/T 9254电源端子传导（150KHz~30MHz）达到B类 ；

★状态控制器需满足GB/T 9254辐射骚扰（30MHz-1GHz）达到 B类；

★具备静电放电抗扰度A级要求。

### 2、候车亭资产平台系统

### 1、候车亭资产管理子系统

通过管理平台，为候车亭管理提供电子档案管理，提供设备类型管理、设备供应商管理、管辖区域管理、候车亭基本信息管理、建档和迁移拆除管理、常用备件管理等服务功能，支持通过移动小程序进行数据采集和维护管理工作。候车亭电子档案信息内容包括分布点位信息、生产厂商、建设日期、水电配备信息、备件更换维护记录等内容，支持VR全景查看功能，为用户提供良好的虚拟现实体验。

### 2、候车亭状态监控及运维管理子系统

通过管理平台，进行候车亭状态监控管理，主要管理功能有：

照明远程定时开关功能，氛围灯颜色控制，候车亭内部传感器数据采集，包含候车亭门限位状态、候车亭玻璃破碎，水淹传感器、灯光亮度检测、画布脱落检测，后台通过采集的数据进行数据分析，可以在后台实现候车亭传感器异常数据触发后分析得出可能存在的故障，可快速进行针对性的维修操作。

通过管理平台，进行候车亭运维管理，主要功能有：为候车亭提供巡检、报修、派单、维护、关闭工单到运维考核等一套运维业务流程的信息化管理服务。

平台具备人员权限管理，前端巡检管理，人工和自动报修管理，维修派单管理，运维结果管理，工单考核管理。

### 3、候车亭灯箱广告管理子系统

通过管理平台，候车亭广告运营客户可通过本系统实现在灯箱广告运营业务进行信息化管理服务。

系统具备广告客户管理，广告内容管理，广告发布管理（内容统计），广告上/下刊，广告日志查询。

### 4、运维大数据分析子系统

为客户提供数据大屏内容定制化服务，数据看板可展示候车亭GIS地图分布信息、灯箱设备工作状态整体情况，同时可查看站牌明细，在离线状态、设备编号、名称等信息，对异常告警信息进行窗口化实时显示。整合其他子系统的价值分析统计数据进行展示。为用户提供不同场景的数据服务。

★平台系统，获得公安部及授权的信息安全检测机构或者国家网信安产品质量监督检验中心颁发的安全扫描测试报告

三、商务部分

（一）供货时间:合同签订并经见证后35日内供货安装调试到位。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式: 签订合同10日内，预付合同价款（成交价）的40%作为设备购买费用，设备安装且调试完成，并通过采购人组织的相关部门验收后付至合同价款的70%，一年质保期结束，无任何质量问题，付清余款（不计利息）。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二0二二年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

电子响应文件由“投标文件格式”、“资质审查提供的资格证明文件”、“涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件”、“综合评分提供的证明材料”四个部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在指定模块中上传响应的响应文件材料，未按磋商文件要求在指定模块上传响应的响应文件材料的，视同未提交该响应文件材料处理。

一、磋商函

江苏淮安经济开发区管理委员会:

关于          采购项目（项目编号:        ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人:（电子签章或电子签字）

职务:

日期:       年     月     日

注：各供应商必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

二、磋商报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第9条的要求报价。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：     （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：     （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

五、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章。各供应商必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。）

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖供应商电子签章，格式详见第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（扫描件并加盖供应商电子签章，格式详见第十部分示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（提供证明材料电子扫描件，并加盖供应商电子签章。）

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见第十部分示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

5、采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的特定条件，供应商还须提供下列资料:无。

6、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

①、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

②、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③、供应商被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。

注:

1、上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

4、各供应商必须在“资质审查提供的资格证明文件”模块中对应的接口上传相关资格证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供资格证明材料处理。

七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

如果有，就请供应商参加磋商时，按照磋商文件第五章采购需求中的要求提供相关证明材料（加盖磋商供应商电子签章）（各供应商必须在“涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。）

八、综合评分时供应商需提供的证明文件

（请供应商仔细阅读磋商文件第三章，并按照要求提供。）

（各供应商必须在“综合评分提供的证明材料”模块中对应的接口上传相关证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供证明材料处理）

九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:   （电子签章）         年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”

示范格式二

授权委托书

致江苏淮安经济开发区管理委员会:

本授权书宣告:

委托方:                     地址:

法定代表人:

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人            代表我公司参加江苏淮安经济开发区管理委员会组织的（项目编号:   ）     采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （电子签章）

年       月     日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏淮安经济开发区管理委员会:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:         ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物）

致（采购人名称）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏淮安经济开发区管理委员会:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。