淮安市公安局无人机采购

招标文件

项目编号: JSZC-320800-JSYC-G2024-0076

采购人：淮安市公安局

代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

二0二四年八月

目      录

第一章  投标邀请

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  合同格式及条款

第五章  项目采购需求

第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请

受淮安市公安局的委托，江苏益诚建设工程咨询有限公司就该单位的无人机采购进行公开招标，现邀请符合条件的供应商参加投标。

项目概况：

淮安市公安局无人机采购的潜在供应商应到淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼获取招标文件，并于2024年9月10日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320800-JSYC-G2024-0076

（二）项目名称: 淮安市公安局无人机采购

（三）预算金额: 人民币柒拾贰万捌仟捌佰柒拾元整。

（四）最高限价: 人民币柒拾贰万捌仟捌佰柒拾元整

（五）采购需求:具体详见招标文件第五章采购需求。

（六）合同履行期限:合同签订后30天内完成供货、安装调试并交付使用。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他。

- 二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1、时间：2024年8月19日至 2024年8月27日，每天上午9：00至11：30，下午02：00至05：30（北京时间，法定节假日除外 ）

2、地点：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼。

3、购买招标文件时需提供的资料：法定代表人或其授权委托代理人携带本人居民身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）发送邮箱：331091731@qq.com确认后安排缴费

4、招标文件：100元/份（售后不退）

注:如果供应商未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致江苏益诚建设工程咨询有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间:2024年9月10日14时30分

2、投标文件提交及开标地点: 淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼

3、投标文件接收人：安志宽    电话: 15365907755

- 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采 购 人：淮安市公安局

联系地址：淮安市清江浦区深圳路22号

联系人：卢主任

地址：13861658485

2、采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

联系地址：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼

联 系 人：安志宽

电话: 15365907755

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1 满足第一章投标邀请中供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏益诚建设工程咨询有限公司淮安分公司协助采购人作了前期咨询工作。中标供应商必须在中标通知书发出前向江苏益诚建设工程咨询有限公司交纳咨询费用：陆仟叁佰元，评审费按实计取（半天400元/人，超过半天的，每超过1小时增加100元/人）。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式通知采购人（被授权人必须提供社保证明材料），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件的编制

9.1供应商编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

10.开标一览表

- 10.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1供应商应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1供应商的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件的载体

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式伍份投标文件（包括一份正本和肆份副本），每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2投标文件的正本和所有副本均须打印并胶装,正本须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

16.3除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

16.4本投标文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、投标文件的递交

17.投标文件递交

17.1供应商应将投标文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

17.2信封（箱）封面注明采购项目名称、项目编号、供应商名称。

17.3投标文件未按第17.1和17.2条的要求密封和加写标记，采购人拒绝接收文件。

18.投标截止时间

18.1供应商递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.2采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的投标文件

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1供应商在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.2对于投标文件的修改，供应商的修改文件应按第16条规定进行编制和签署，并进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标文件接收截止时间前送达。

20.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1采购人将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

21.2投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.评标

22.1评标组织

22.1.1评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标文件的资格审查。

22.2.1.1采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

22.2.1.2资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

22.2.2投标文件符合性审查

22.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不确认签字，其投标无效。

22.2.2.4对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2.5采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

## （12）投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“三、主要技术参数及要求”中标注“★”技术参数要求的。

22.2.2.7 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.4款执行。

22.2.2.8有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商:

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

23.投标文件的澄清

23.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按第23.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

24.评审及中标

24.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.评标过程的保密

25.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

25.2 采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

26.确定中标供应商

26.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

26.3采购代理将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

27.中标通知书

27.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知中标人。

27.2中标供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到代理公司领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

27.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.签订合同

28.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

29.货物和服务的减少

29.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 30.履约保证金

- 本项目不收取履约保证金

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑；未提供质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

31.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5 质疑函必须以参加投标供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审：

（2）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.2残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.3监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖供应商公章）。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32.4 对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

一、磋商报价：30 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、政策导向：2分

（1）投标产品（小型无人机、轻型无人机）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每有1个得0.5分，本项最多得1分，没有的不得分。 （2）投标产品（小型无人机、轻型无人机）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每有1个得0.5分，本项最多得1分，没有的不得分。

三、技术部分：30分

（1）供应商所投产品技术参数完全满足招标文件第四章“项目采购需求”中标注“★”要求的得30分，未完全满足做无效投标处理。 （2）供应商所投产品技术参数与招标文件第四章“项目采购需求”中未标注“★”要求的相比较，其中标注“▲”要求的有一项负偏离扣3分，未标注“▲”要求的有一项负偏离扣2分。以30分为基数，扣完为止。

四、方案部分：20分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。 （1）整体方案：4分 针对本项目的实际需求，提供完整的建设方案，并针对各功能模块进行详细描述。 ①方案详细、可行性高、可操作性强得4分； ②方案较详细、可行性较高，可操作性较强得2分； ③方案普通、可行性一般，可操作性一般得1分。 （2）实施方案：4分 针对项目实施计划、项目实施人员配备、项目进度计划、项目质量控制进行重点描述。 ①方案完整科学、人员配备合理、表述清晰、可行性强的得4分； ②方案较完整、人员配备较合理、表述较清晰、可行性较强的得2分； ③方案普通、人员配备一般、表述一般、可行性一般的得1分。 （3）运维方案：4分 至少包括日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案和合理性建议方案等。 ①方案完整详细、切实可行的得4分； ②方案基本完整可行的2分； ③方案一般的1分。 （4）培训方案：4分 所有硬件设备及软件系统，投标人均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训内容、培训组织方式等。 ①方案全面合理、表述清晰、可行性强的得4分； ②方案较全面、表述较清晰、可行性较强的得2分； ③方案普通、表述一般、可行性一般的得1分。 （5）售后方案：4分 根据项目服务情况，提供服务方案，包括售后服务团队、服务期限、服务内容、服务方式、响应时间、应急措施等方面进行评价。 ①售后服务体系健全，服务内容详实，响应高效的得4分； ②售后服务体系较健全，服务内容较详实，响应较高效的得2分； ③售后服务体系一般，服务内容一般，响应一般的得1分。

五、商务部分：9分

（1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的，每提供1个得1分,本项最多得2分，未提供的不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）； （2）供应商具备民用无人机企业服务能力等级资质，甲级的得2分，乙级的得1分，本项最多得2分，未提供的不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）； （3）供应商具有数据治理安全管理体系证书、个人数据隐私保护管理体系证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分，未提供的不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）； （4）供应商具有数据安全能力成熟度模型等级三级及以上证书的得2分，二级及以下的得1分，未提供的不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）； （5）供应商为本项目配备的飞行操作人员具备民航无人机操作员执照（CAAC）的得1分，未提供的不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）； 注：上述第（5）项人员必须为投标供应商单位正式职工，须提供人社部门出具的由投标供应商开标前6个月内任1个月的社保证明并加盖供应商公章，未提供的不得分。

六、售后服务：9分

（1）承诺提供7*24小时服务的支持电话，对采购人提出的技术支持或售后要求，能保证10分钟予以电话支持响应，2小时内到达故障现场，检修1小时后不能修复的，在2小时内提供满足需求的替代设备，返厂维修的故障设备在7个工作日内修复并返回使用单位的得2分，不承诺不得分； （2）承诺在质保期内，提供长期稳定的技术支持，至少每1个月提供一次免费巡检，及时为招标人解决问题。对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养的得2分，不承诺不得分； （3）承诺在质保期内，提供一套备用机场供采购人免费使用的得2分，不承诺不得分； （4）承诺在本项目壹年质保期的基础上，每增加一年免费质保的得1分，本项最高得3分，不承诺不得分；

第四章  合同格式及条款

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号      的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目不收取）

1、乙方应在中标通知书发出之前向采购单位交纳相当于中标总价1%的履约保证金。

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

5、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲 方:                        乙 方:

单位盖章:                     单位盖章:

代表签字:                     代表签字:

签定日期:                     签定日期:

第五章  项目采购需求

一、项目概况

1、建设背景

近年来，随着实战应用不断深入，单机版警用无人机等传统模式已无法满足现代警务实战需求。为此，淮安市公安局以“构建全覆盖、高机动、集成化的空控体系，赋能多场景实战”为目标，着手打造警用无人机实战新格局，变单兵操作、单个领域、单一功能，为集群组网、深度应用、体系作战，将采集汇聚的数据全量接入感知数据平台，指挥人员可在其飞行过程中进行超视距控制。

2、建设标准

GA/T 1561-2019《移动警务系统 总体技术要求》

GA/T 1720-2020《移动警务 数字证书格式要求》

GA/T 1768-2021《移动警务 身份认证技术要求》

GA/T 1769-2021《移动警务 PKI系统总体技术要求》

GA/T 1986-2022《移动警务 标准体系表》

GA/T 1988-2022《移动警务 即时通信系统功能及互联互通技术要求》

GA/T 2001-2022《移动警务 可信计算总体技术要求》

GA/T 1399-2017《公安视频图像分析系统》

GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》

GA/T 1737-2020《公安移动信息网技术要求》

GA/T 1788-2021《公安视频图像信息系统安全技术要求》

GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GB/T 42196-2022《公安物联网视频图像元数据分析技术要求》

GA/T 1411-2017《警用无人驾驶航空器系统》

GA 1732-2020《警用无人驾驶航空器外观制式涂装规范》

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）小型机 |  |  |  |  |
| 1 | 小型无人机 | 详见主要设备功能及技术参数 | 2 | 套 |
| 2 | 云台相机 | 详见主要设备功能及技术参数 | 2 | 台 |
| 3 | 智能飞行电池 | 电池类型：Li-ion；容量≤6000毫安时；重量≤1.5千克；电压≥40伏；能量≥250瓦时；适配所投小型无人机。 | 4 | 块 |
| 4 | 双云台组件 | 下置双云台支架，可额外挂载第三方负载；防水等级：IP44；适配所投小型无人机。 | 2 | 只 |
| 5 | 探照灯 | 1）重量≤760g； 2）尺寸≤130*W135*H170mm； 3）供电电压：24V（双供电模式）、17V（单供电模式）； 4）灯光功率：120W（双供电模式）、60W（单供电模式）； 5）光通量：≥13000lm（双供电模式）、≥8000lm（单供电模式）； 6）光效：≥130lm/W(功率60W)，≥108lm/W(功率120W)； 7）照明角度≥15°； 8）50m处中心光照度（120W)≥85lux，探照面积≥130㎡； 9）控制距离：与无人机控制距离相同； 10）工作模式（包含但不局限）：常亮、爆闪，锁定目标跟随，亮度调节，云台角度调节； 11）适配所投小型无人机。 | 1 | 套 |
| 6 | 喊话器 | 1）重量≤550g； 2）尺寸≤150*150*130mm； 3）20cm处的音量≥130db； 4）声音传播距离≥500m； 5）功率≤30w； 6）俯仰角度：自动调节0°--65°； 7）通信链路：无人机链路、LTE链路； 8）控制距离：与无人机控制距离相同； 9）喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放； 10）适配所投小型无人机。 | 1 | 套 |
| 7 | 抛投器 | 1）重量≤140g； 2）尺寸≤58x58x58mm； 3）额定功率≥10W； 4）相机功能：拍照、录像、视频回放、视频下载； 5）支持挂载数量≥4； 6）单个挂载重量≥4.5kg； 7）支持1080P高清图传； 8）通信链路：无人机链路； 9）供电方式：无人机供电； 10）独立投放，不限顺序，即点即投； 11）适配所投小型无人机。 | 2 | 套 |
| 8 | 第三者责任险 | 1）第三者财产损失（40万）：第三者的财产损失。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员（免赔额RMB1000元或损失金额的10%，两者以高者为准）； 2）第三者人身伤亡（60万）：第三者的人身伤亡。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员（无免赔额）。 | 2 | 份 |
| （二）轻型机 |  |  |  |  |
| 1 | 轻型无人机 | 详见主要设备功能及技术参数 | 1 | 套 |
| 2 | 智能飞行电池 | 电池类型：Li-ion 6S；容量≥5800mAh；重量≤700g；电压≥24.2V；能量≥120Wh；适配所投轻型无人机。 | 2 | 块 |
| 3 | 探照广播一体机 | 1）重量：≤290g（不含快拆支架）、≤310g（带快拆支架）； 2）尺寸≤L165*W115*H85mm； 3）电源功率≥30W； 4）光通量≥2000lm； 5）照明出光角度≥13°； 6）喊话器声压：距离喇叭口1m处音量≥120dB； 7）供电电压：24v； 8）50m处中心光照度≥25lux，探照面积≥100㎡； 9）100m处中心光照度≥6lux，探照面积≥400㎡； 10）供电方式：无人机供电； 11）通讯链路：无人机链路； 12）载荷接口：快拆接口； 13）控制距离：与无人机控制距离相同； 14）探照灯工作模式（包含但不局限）：常亮、超亮、爆闪，亮度调节，云台俯仰角度调节； 15）喊话方式：实时喊话，录音上传，音频文件播放，TTS（多国语言），背景音播放； 16）适配所投轻型无人机。 | 1 | 套 |
| 4 | 第三者责任险 | 1）第三者财产损失（40万）：第三者的财产损失。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员（免赔额RMB1000元或损失金额的10%，两者以高者为准）； 2）第三者人身伤亡（60万）：第三者的人身伤亡。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员（无免赔额）。 | 1 | 份 |
| （三）机场及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 机场 | 详见主要设备功能及技术参数 | 1 | 套 |
| 2 | 智能飞行电池 | 电池类型：LiPo 6S；容量≥4000mAh；重量≤520g；电压≥22.2V；能量≥95Wh；适配指定机型无人机。 | 6 | 块 |
| （四）飞行数据控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据终端 | 1）5G双模全网通：移动/电信/联通的NA和NSA两种模式； 2）支持三种接入方式：千兆网口接入、Type-c USB接入、Wi-Fi6接入； 3）Wi-Fi速率符合AX1800标准，等值速率可达1800Mbps； 4）内置电池≥4500mAH； 5）2.4寸屏，可进行触屏设置并查看设备运行状态； 6）企业级安全防护，防蹭网、防网络攻击、防DOS攻击、防Web劫持、SSID隐藏、防XSS攻击、防CSRF攻击； 7）支持VPN； 8）便携式，尺寸≤135*75*20mm（长*宽*高）。 | 2 | 台 |
| 2 | 通讯终端 | 详见主要设备功能及技术参数 | 3 | 台 |
| 3 | 专网流量卡 | ★1）APN/VPDN账号，接入我局现有平台； ★2）全国通用5G/4G流量，≥70G/月*36月，全局流量池套餐。 | 31 | 张 |
| 4 | 飞行控制程序 | 详见主要设备功能及技术参数 | 1 | 套 |
| 5 | 户外移动电源 | 1）容量≥1000WH； 2）重量≤13千克； 3）尺寸：≤448*225*230mm（长*宽*高）； 4）端口数量：交流电输出口*2、USB-C* 2、USB-A*2、SDC*1、SDC Lite*1、交流电输入口*1 5）交流输出：交流电220-240V，50/60HZ，最大持续输出 2200W，最大输出2600W，峰值输出4400W； 6）USB-A最大输出功率24W； 7）USB-C最大输出功率140W; 8）SDC最大输出功率240W； 9）SDC Lite最大输出功率240W。 | 3 | 只 |

三、主要设备功能及技术参数

（一）小型机

1、小型无人机

1）无人机对称电机轴距≤1000毫米；

2）空机重量（含双电池）≤8千克；

3）最大起飞重量≥9千克；

4）悬停精度（无风或微风环境）：垂直：±0.1米（视觉定位正常工作时）、±0.5米（GNSS 正常工作时）±0.1米（RTK定位正常工作时）；水平：±0.3米（视觉定位正常工作时）、±1.5米（GNSS正常工作时）、±0.1米（RTK定位正常工作时）；

5）RTK位置精度：1厘米+1ppm（水平），1.5厘米+1ppm（垂直）；

6）最大上升速度≥6米/秒；

7）最大水平飞行速度≥20米/秒；

8）最长飞行时间≥50分钟；

9）IP 防护等级≥IP55；

10）最大信号有效距离≥15km；

11）显示屏≥7英寸触控液晶显示屏；

12）无人机需支持同时挂载两个或以上负载进行工作；

13）无人机需提供不低于机身价格的保险额度，在额度范围内可使用额度进行维修无需付费。

2、云台相机

1）重量≤930g；

2）尺寸≤180mm×150mm×170mm；

3）功耗≤30W；

4）防护等级≥IP54；

5）工作温度：-20℃-50℃；

6）变焦相机≥4000万像素，最大变焦倍数≥300倍；

7）广角相机≥4500万像素；

8）红外相机：变焦倍数≥32倍，支持红外超分；

9）视频码率：支持H.264,H.265,CBR,VBR；

10）激光测距范围：3-3000米；

11）测温方式：点测温、区域测温；

12）视频分辨率≥1280×1024@30fps；

13）功能包含：广角镜头、变焦镜头、激光测距仪、热成像镜头，近红外补光灯；

14）需提供不低于相机价格的保险额度，在额度范围内可使用额度进行维修无需付费。

（二）轻型机

1、轻型无人机

1）尺寸≤470×590×215mm；

2）重量≤3800g；

3）最大水平飞行速度≥23m/s；

4）最大可抗风速≥15m/s；

5）最大飞行海拔高度≥7000m；

6）RTK位置精度（在RTK FIX时）：1cm+1ppm（水平）1.5cm+1ppm（垂直）；7）最大飞行时间≥35分钟；

8）防护等级≥IP55；

9）工作环境温度：0℃至40℃；

10）有效像素≥4500万；

11）红外分辨率≥1280*1024；

12）支持点测温、区域测温、高温报警；

13）无人机需提供不低于机身价格的保险额度，在额度范围内可使用额度进行维修无需付费。

（三）机场及配件

1、机场

1）尺寸≤600mmx600mmx500mm；

2）重量≤40kg；

3）防护等级≥IP55；

4）最大允许降落风速≥8 m/s；

5）最大运行海拔高度≥4000米；

6）设备最短作业间隔≤35min；

7）设备内置备用电池，续航时间≥5小时；

8）传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器；

9）支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况；

配套无人机

10）裸机重量≤1450g；

11）最大起飞重量≥1600g；

12）尺寸≤340mmx400mmx160mm（L×W×H）；

13）最大上升速度≥8米/秒；

14）最大下降速度≤6米/秒；

15）最大水平飞行速度≥21米/秒；

16）作业阶段抗风能力≥12米/秒；

17）最长飞行时间≥40分钟；

18）最大作业半径≥10公里；

19）防护等级≥IP54；

20）云台负载：广角相机、长焦相机、红外相机三合一云台负载；

21）广角相机：1/1.32英寸CMOS，有效像素≥4800万，支持镜头除雾；

22）长焦相机：1/2英寸CMOS，有效像素≥1200万；

23）红外相机：支持点测温、区域测温，支持最大不小于28倍数字变焦。

（四）飞行数据控制系统

1、通讯终端

▲1）具备5G通讯功能（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

2）具有云台控制功能，可控制云台方向、俯仰、变焦、红外、广角；

3）具有控制权限切换功能，遥控器可获取无人机控制权限；

▲4）支持远程航线规划、地图指点飞行、实时飞行操控（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

▲5）可通过5G机载终端，实现视觉精准降落（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

▲6）具有实时位置、设备、飞行、通信数据传输功能，标称端到端数据时延≤25ms（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

▲7）支持5G网络切片和5G LAN（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

8）支持API二次开发；

9）支持PC、平板客户端通过浏览器接入控制；

10）尺寸≤80mm*55mm*20mm（长宽高）；

▲11）外壳防护等级≥IP65（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。

2、飞行控制程序

（1）飞行控制

▲1）终端控制：可进行5G全链路飞行控制，可以进行5G机载飞控终端管理（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

2）指点飞行：可通过平台随时变更目标点位，实现指点飞行，可随时暂停任务、继续任务、一键返航、取消返航。

3）方舱飞行：可通过平台控制无人机在方舱固定点位的起飞降落，支持对无人机方向和油门的实时超视距控制。

▲4）跳点飞行：可以控制无人机进行异舱起降、A飞B降、跨舱飞行（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

▲5）摇杆飞行：可通过桌面摇杆控制无人机飞行姿态、云台姿态、云台变焦，可以调整单步灵敏度（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。

（2）在线装备

1）视频画面：可查看在线无人机图像、实时视频流；

2）飞行数据：可实时显示无人机的位置、电量、飞行速度、飞行高度、飞行姿态、航线信息、4G/5G信号强度等数据；

3）在线地图：实现地图图层切换，包含矢量地图、影像地图。

（3）航线规划

1）创建航线：可在线地图创建航线，可自动创建无人机飞行航线，可拖拽和修订每一个航点位置，系统自动显示航点数、航线飞行里程数以及预计飞行时长；

2）航线设置：可全局设置飞行速度及飞行高度，可对某个单点设置其飞行高度、云台俯仰角度、拍照、悬停等待、调整偏航角；

3）航线预览：可预览和确认提醒全局飞行速度、每个航点的具体参数设置。

（4）飞行计划

可创建周期性飞行任务或飞行计划，在飞行计划中可选择对应的无人机及关联对应的飞行航线。

（5）方舱管理

1）实现无人机自动机库及方舱设备接入管理，实现气象数据接入、内外部视频接入、航线规划控制、无人机开关机、起降平台控制、空调控制；

2）可通过平台对方舱第三视角画面进行查看，可对方舱舱门开关、固定无人机、松开无人机等分步控制；

3）可在地图上显示在线方舱的数量、位置、状态，点击对应方舱可显示方舱舱门状态、固定器状态、空调温度等，具备方舱飞行管理功能。

★（6）历史飞行

1）对每次飞行的航线轨迹、航拍视频、飞行速度、飞行高度等信息进行存储。可对每一条记录进行标签设定，支持按标签分类、查询、调取；

2）支持对历史记录进行视频标注功能，可以按帧截图并手动标注目标物；

3）可以一键分享飞行历史画面与轨迹，可以同时在PC端和手机端观看飞行历史画面与轨迹。

（7）AI分析

1）支持匹配不同AI算法进行分析，并对结果进行呈现；

2）可以进行无人机视角车辆检测、车型检测、人形检测、人脸检测、口罩检测、船只检测、漂浮物检测、火情检测、车道线检测、车牌文字识别；

3）可以截取图片并标注识别物；

4）可以开启、关闭无人机AI识别；

5）可以同时开启多种AI识别模型。

（8）在线喊话

可通过平台实现远程喊话。支持实时语音喊话，播放录音文件喊话并可设置单次或循环播放方式，支持文本转语音。

★（9）人员管理

实现用户新建、删除、修改、密码管理、角色划分、权限划分、组织机构层级管理，实现持证飞手录入、飞手与设备关联功能。

★（10）设备管理

包含无人机基本属性信息、负载设备信息、状态信息、归属信息录入与管理功能，可通过与组织机构表、飞手表、无人机品牌型号字典表进行关联，对无人机进行结构化管理。

★（11）视频矩阵

可对所有在线无人机画面进行集中显示，可切换视频播放模式，包括单视频画面、四视频画面、六视频画面、九视频画面。

（12）系统管理

包含用户管理、角色管理、菜单管理、组织管理、岗位管理功能，实现用户和权限分级功能。

（13）APP飞行控制

APP安装在安卓版飞行控制手机或者带屏遥控上，实现无人机的手动飞行控制，同时将实时飞行数据和飞行画面回传给无人机平台：

1）飞行姿态：遥控器操纵杆控制无人机实现向前、向后、向左和向右移动、水平旋转；

2）航线飞行：可预先设定航线，控制无人机完成自动化飞行任务；

3）油门控制：遥控器操纵杆可控制飞行器上升和下降；

4）飞行状态：实现10Hz的频率读取飞行器的详细状态信息，包括：飞机位置、速度和高度、剩余电池和飞行时间信息、返航点位置、传感器信息（指南针、IMU、卫星定位）、返航点状态、电动机是否打开以及飞机是否在飞行、飞行限制和GEO系统信息，可将上述状态数据回传至后台管理系统；

5）云台控制：遥控器操纵杆对云台相机实现手动变焦、拍照、调整云台方向功能；

6）实时画面：可实时显示无人机云台相机画面，并将实时画面推送至后台管理系统。

★（14）方舱接入

支持不少于三种品牌的智能方舱接入。

四、运输、安装及调试要求

1、运输要求：原厂包装，做好必要的防尘防水抗震保护。

2、安装要求：采购人根据自身工作安排，指定时间和地点安装。中标人必须无条件配合并做到静音施工，不得影响公安机关正常工作及生活秩序，施工完应做到“人走料尽场地清”。

3、调试要求：中标人应按照采购人要求完成相关调试并实现所有功能，保证所供设备正常联网运行，并最终通过用户及有关部门验收交付使用。

五、交货时间和地点

★1、交货时间：合同签订后30天内完成供货、安装调试并交付使用；

2、交货地点：由采购人指定。

六、质量保证及售后服务

本项目质保期为壹年，包括所有软、硬件系统设备。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养；质量保修期从产品安装、调试完毕且交付买方使用之日算起。

七、付款方式

项目验收合格后一次性付清（审定价）；

八、其它要求

投标人必须书面承诺：

1、本次采购系“交钥匙”项目，总价中包含所有费用，在施工中必须的，招投标文件未提及的辅助设备和材料由中标人免费提供补齐，中标人不得以任何理由要求增加费用；

★2、独立完成安装、调试、开通及相关对接配置工作，在规定交货时间内将所提供的设备、图像、数据接入采购人指定的各种业务平台并实现所需功能。对接工作中可能出现的协调及沟通均由中标人自行解决，与采购人无关，如不能在规定交货期内完成所有工作，中标人将承担责任，采购人有权向监管部门反应予以相应处罚；

★3、根据采购人要求：在重大安保活动中，能够协调基础运营商进行基站优化，做好现场专有切片通信保障服务，重大安保活动中，能够承诺提供应急保障车进行信号保障。确保在人员密集环境下相关设备的超视距控制、视频及数据等传输流畅，免费服务期3年。提供基础电信运营商针对本项目出具的加盖公章的书面承诺函（原件在签订合同时交采购人留存，否则不予签订合同）。

以上所有承诺函加盖投标人公章装订至响应文件中，未提供的作无效投标处理。

第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

项目名称:

包段名称：

项目编号:

供应商:

二0二四年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

（采购人）:

关于          采购项目（项目编号: HAZC-20      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人（公章）:

地址:邮编:

电话:           传真:

法定代表人或其委托受托人: （签字或签章）

职务:

日期: 年月日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （公章）

法定代表人: （签字或签章）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：（签字或盖章）

日期: 年 月日

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：（签字或盖章）

日期: 年 月日

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见第十部分示范格式二）和受托人身份证 (复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）

- 2、供应商提供下列材料之一：

- A.投标人为企业的：提供营业执照（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

- B.投标人为事业单位的：提供事业法人证书（复印件并加盖投标人公章，必须提供）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:（提供承诺书）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注:

1、上述是评标委员会对供应商资质审查时，供应商所必须要提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中供应商必须提供的证明文件

八、综合评分时供应商需提供的资料

（根据评分标准提供，格式自拟加盖公章）

九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:性别:年龄:职务:

系（供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:（盖章）

日期:年月日

注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章）。参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公安局:

本授权书宣告:

委托方:地址:

法定代表人:

受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日

所在单位:职务:

身份证:联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加淮安市公安局组织的（项目编号:      ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安市公安局协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位（盖章）

日期:年月日

注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章），参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：（采购人）:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人: （盖章）

法定代表人（委托受托人）签字:

日期: 年月日

示范格式四

承诺书

致淮安市公安局：

我方在         采购项目（项目编号：       ）的政府采购活动中，做如下承诺：

一、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

二、我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。”的情况。

三、我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：      年      月      日

示范格式五：

企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期: 年 月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期: 年 月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。