高邮市开发区社区卫生服务中心综合楼内外墙改造工程工程量清单及最高投标限价统一口径

（1）、拆除改造工程

①、拆除：铲除墙面腻子、涂料；墙、柱梁面 磁面砖；拆除外墙保温及保温外附加层并清理底层；装载机铲装松散土斗容量1m3以内、自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内；

②、外墙改造：基层墙体、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙、1.5厚JS-Ⅱ防水涂料、8厚1：3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层、50厚A级复合发泡水泥保温板（锚栓固定）、8厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱玻纤网格布一层）；室外真石漆施工空调设备拆除后并安装（确保设备质量完好使用）；

③、室内改造：疏散通道灯拆装（确保灯拆除安装过程质量完好）、三楼中医阁拆装（确保构件质量完好）、所有门牌拆装（确保构件质量完好）；

④、附楼屋面防水：4mm厚SBS卷材防水热熔满铺法；

⑤、外侧窗玻璃保洁（含幕墙）；

⑥、主要材料价格（除税价）：50厚A级复合发泡水泥保温板按580元/m3；

⑦、综合单价（除税价）：外墙面刷1.5厚JS-Ⅱ防水涂料按30元/m2、散通道灯拆装（确保灯拆除安装过程质量完好）按5000元/项、三楼中医阁拆装（确保构件质量完好）按5000元/项、所有门牌拆装（确保构件质量完好）按5000元/项、室外真石漆施工空调设备拆除后并安装（确保设备质量完好使用）按20000元/项；4mm厚SBS卷材防水热熔满铺法按45元/m2、外侧窗玻璃保洁（含幕墙）按5元/m2；

⑧、预留金按46280元计算；

（2）、室内外装饰工程

①、室内装饰: 优质竹木纤维集成墙面板（样式由建设单位选定）、塑料封边线条、燃烧性能等级达到B1级,防霉防潮；

②、外墙装饰/围墙及附属房真石漆：刮腻子、涂刷封底、分格、真石漆两遍、透明罩光面漆两遍；

③、五六楼病房更换外门：成品套装门制安（含套及五金),具体样式及材质详见业主要求；

④、五六楼病房更换移动橱门：成品移动橱门,具体样式及材质详见业主要求；

⑤、五楼六楼过道安装靠墙扶手: PVC高分子挤出面板,铝合金龙骨,底座,弯头,专用紧固配件等组成,抗菌耐磨,且表面平整,色彩多样,色泽均匀；专用紧固配件等组成；抗菌耐磨,且表面平整,色彩多样,色泽均匀,无明显；安装高度90cm；具体指标及样式符合业主医院用安全要求；

⑥、主要材料价格（除税价）：优质竹木纤维集成墙面板（样式由建设单位选定）按80元/m2；

⑦、综合单价（除税价）：成品套装门制安（含套及五金),具体样式及材质详见业主要求按900.41元/m2、成品移动橱门,具体样式及材质详见业主要求按450.41元/m2、靠墙扶手PVC扶手,铝合金龙骨,具体指标及样式符合业主医院用安全要求按130元/m；

⑧、预留金按63544元计算；

（3）、病房内坐便器及洗涤盆更换工程

①、拆除：坐便器拆除、洗面盆拆除；

②、新做：洗脸盆、坐式大便器 连体水箱坐便；

③、综合单价（除税价）：成品面盆,台上盆按1318.01元/组、坐式大便器 连体水箱坐便按1384.63元/套；

④、预留金按10000元计算；

（4）、其它项目

1、本项目砂浆按预拌考虑；

2、现场安全文明施工措施费增加费按市标化工地对应的费率考虑；

3、赶工措施费、优质优价费不考虑；

4、环境保护税不考虑；

5、本项目工程量根据现场测算，工程结算按实际施工签证工程量结算。

高邮市开发区社区卫生服务中心

二〇二四年八月十日