工程造价咨询报告书

苏宏润价[邮] 2024-55号

项目名称：高邮市卸甲镇龙奔社区装饰工程

咨询业务类别：      工程招标控制价编制

报告日期：           2024年12月12日

咨询单位：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

苏宏润价]邮 2024-55号

高邮市卸甲镇龙奔社区装饰工程招标控制价编制报告

一、工程概况及相关说明

项目名称：高邮市卸甲镇龙奔社区装饰工程  。

本工程预算按建设单位提供的设计文件和现场拆除改造内容工程内容进行编制。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土构件拆除 | 室内钢筋砼楼梯拆除 1、人工拆除内部 楼梯 2、垃圾人工挑运至室外装车外运 3、过路按3km考虑 | m2 | 15.4 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 室内墙体拆除 1、人工拆除内部 墙体、新开门洞墙 2、垃圾人工挑运至室外装车外运 3、过路按3km考虑 | m3 | 12 |
| 3 | 铝合金双开门拆除 | 拆除北侧、西侧铝合金双开门 1、人工拆除垃圾清理外运处理 | 樘 | 2 |
| 4 | 金属窗拆除 | 拆除西侧铝合金固定窗 1、人工拆除垃圾清理外运处理 | 樘 | 1 |
| 5 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 二楼地板拆除 1、人工拆除、垃圾清理外运，运距投标自行考虑 | m2 | 120 |
| 6 | 其他金属构件拆除 | 室外外墙宣传广告骨架拆除、垃圾清理外运 | t | 0.6 |
| 7 | 室内物品、室内墙上宣传板拆除 | 1、人工拆除清理室内物品包干使用 | 项 | 1 |
| 8 | 混凝土构件拆除 | 拆除一楼室内地面砼卫生间部位 1、安装排水、给水管道用 | m2 | 11.04 |
| 9 | 卫生洁具拆除 | 拆除原卫生间内部卫生器具及 厕所蹲台 1、人 工拆除给排水管道包括给水管道封闭处理。 2、拆除蹲便器、小便斗 3、卫生间蹲台、地面砖、墙面砖 4、拆除垃圾外运清理 | 套 | 1 |
| 10 | 铲除涂料面 | 1、人工铲除原室内内墙、顶棚乳胶漆 2、垃圾清理 外运 | m2 | 820 |
| 11 | 平面块料拆除 | 拆除室外破损地面石材 1、拆除垃圾外运清理 | m2 | 150 |
| 12 | 挖沟槽土方 | 室内卫生间给排水管道安装管沟土方开挖 | m3 | 6 |
| 13 | 回填方 | 管道安装后土方回填 | m3 | 6 |
| 14 | 砖基础 | 卫生间砖基础砌筑 1、砼实心砖砌筑 2、墙体厚度120内墙 3、砂浆M10水泥砂浆 | m3 | 2 |
| 15 | 基础梁 | 卫生间基础梁 1、混凝土种类：C30 2、钢筋砼圈梁 | m3 | 0.55 |
| 16 | 构造柱 | 室内新增加墙构造柱门边柱、转角柱 1、砼C20非泵送砼 2、构造柱配筋412箍筋6@200 | m3 | 0.6 |
| 17 | 实心砖墙 | 卫生间增加墙体 1、砼实心砖砌筑 2、墙体厚度120内墙 3、砂浆M10水泥砂浆 4、砌筑至上层板底 | m3 | 4.16 |
| 18 | 零星砌砖 | 其他 部位墙体砌筑包括门洞下部墙、拆除部位门窗洞封闭砌筑、管道包封砌筑、厕所内部蹲台砌筑 1、采用砼实心砖砌筑 2、砂浆M10水泥砂浆 | m3 | 8 |
| 19 | 过梁 | 一楼卫生间增加过梁 1、砼C30 2、钢筋砼过梁尺寸1.3*0.2*0.12 3、洗脸台上部过梁 | m3 | 0.5 |
| 20 | 细石混凝土楼地面 | 卫生间部位室内地面砼浇筑 1、 | m2 | 10.35 |
| 21 | 墙面一般抹灰 | 增加墙体内侧抹灰 | m2 | 240 |
| 22 | 楼（地）面涂膜防水 | 一层卫生间地 面、墙面防水施工 1、防水品种聚胺脂防水涂膜 2、四周上翻1.2米 | m2 | 29.43 |
| 23 | 块料楼地面 | 一楼室内地砖铺设、楼梯间地面 1、800*800一线品牌地砖 2、干硬性砂浆粘贴 3、地砖清洗打蜡 | m2 | 196.69 |
| 24 | 块料楼地面 | 卫生间地面砖 1、400*400防滑地砖 2、砂浆粘贴 | m2 | 10.35 |
| 25 | 墙面装饰板 | 一楼增加内部隔断墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板 | m2 | 56.48 |
| 26 | 墙面装饰板 | 一楼背景墙 1、基层板细木工板钉在轻钢龙骨上 2、面板装饰长城板，色彩由建设单位选择 3、门扇面板同材料 | m2 | 3.84 |
| 27 | 块料墙面 | 卫生间墙砖 1、400*800墙面砖砂浆粘贴 2、高度吊顶向上0.2米 | m2 | 47.7 |
| 28 | 块料墙面 | 大厅背景墙墙面贴砖 1、砖墙贴砖砂浆粘贴 2、面砖订制加工砖800*800 | m2 | 23.6 |
| 29 | 吊顶天棚（石膏板顶） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板 4、油漆：板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、夹板面 批腻子三遍、白色有机涂料刷乳胶漆三遍 | m2 | 134.82 |
| 30 | 吊顶天棚（卫生间） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝合金集成板 | m2 | 8.67 |
| 31 | 吊顶天棚（矿棉板顶） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：矿棉板 | m2 | 7.76 |
| 32 | 格栅吊顶 | 一层服务大厅方能吊顶 1、50*100仿木纹铝方能吊顶 | m2 | 29.75 |
| 33 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品带套定制门 | m2 | 9.45 |
| 34 | 全玻单开门 | 1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、门框或扇外围尺寸：配套金属框架、不锈钢面板包边大套 3、玻璃品种、厚度：12m厚钢化玻璃 | m2 | 1.89 |
| 35 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：3*3.2落地固定窗 2、玻璃品种、厚度：中空玻璃 | m2 | 28.8 |
| 36 | 电子感应门 | 1、门代号及洞口尺寸：GYM3.5*3 2、玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 3、启动装置的品种、规格：电动感应装置 | m2 | 10.5 |
| 37 | 钢质防火门一层楼梯入口门 | 楼梯口一层入口门安装、东侧原防盗门拆除更换 1、防火门1.4*2.1 | m2 | 5.88 |
| 38 | 木窗帘盒 | 外窗窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：18mm厚木工板基层，防火涂料三遍，12mm厚纸面石膏板面层、展开宽度400mm 2、防护材料种类：贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍 | m | 14 |
| 39 | 窗帘 | 订制窗帘安装 1、窗帘布安装 2、窗帘杆安装 | m2 | 39.2 |
| 40 | 灯带（槽） | 1、一层服务大厅吊顶灯槽安装150*300 2、基层材料种类、规格：18mm木工板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板面层，贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍 4、部位：一站式服务大厅 | m2 | 14.4 |
| 41 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：80mm 2、基层材料种类、规格：12mm厚细木工板、防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：本色不锈钢踢脚线（成品）(δ1mm) | m | 170.46 |
| 42 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断 2、高度1.8米 | 间 | 4 |
| 43 | 其他隔断 | 小便斗挡板安装规格0.5*1.2 | m2 | 1.2 |
| 44 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：901白色乳胶漆批腻子刷乳胶漆各两遍 | m2 | 500 |
| 45 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚深色咖啡网纹石材窗台板 | m2 | 1.8 |
| 46 | 服务台 | 1、台柜规格：服务台 2、材料种类、规格18mm厚木工板，暗藏灯带，木饰面包封，不锈钢踢脚线，白色石材台面，磨指甲圆 3、部位：一站式服务大厅服务台 4、柜体内部搁板安装 5、柜台立面面板免漆装饰板 | m | 10.4 |
| 47 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色：石材洗手池、磨边 3、镀锌金属骨架安装 | m2 | 1.08 |
| 48 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格：6厚成品镜面玻璃 2、镜面规格2*1 | m2 | 2 |
| 49 | 书柜 | 定制橱柜书柜 1、高度暂定按1.8米考虑 | m2 | 14.94 |
| 50 | 零星项目一般抹灰 | 新安装门洞侧边找补抹灰 1、楼梯口主入口一层门洞 2、东侧原楼梯入口门 | m2 | 4.62 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
| 51 | 玻璃雨篷 | 1、名称：钢结构成品雨蓬 2、不锈钢点支撑 3、玻璃品种6+1.4pvb+6钢化夹胶玻璃 4、东西入口均安装 | m2 | 7.68 |
| 52 | 台阶 | 室外西入口台阶砼浇筑 | m2 | 6 |
| 53 | 石材台阶面 | 1、粘结材料种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚600*600火烧板(防滑) | m2 | 6 |
| 54 | 石材楼地面 | 室外铺设300*600石材 | m2 | 150 |
| 55 | 金属防盗窗 | 不锈钢管防盗窗安装色彩建设单位定 1、周边框不锈钢方管30*30 2、防盗窗格栅管DN25不锈钢管 3、暂定安装1-2层 | m2 | 60 |
| 56 | 散水、坡道 | 室外 残疾人坡道 1、坡道砼烧筑C20砼 2、坡道贴防滑石材 | m2 | 6 |
| 57 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 残疾人坡道扶手安装 1、不锈钢钢管扶手 | m | 8 |
| 58 | 柜台 | 一层办公桌椅 | 套 | 9 |
| 59 | 一层会议桌 | 一层会议桌及配椅子 1、一桌十椅 | 套 | 1 |
| 60 | 沙发 | 1、一楼会计室、等待区各一套 2、活动之家一套 3、成品皮沙发，由建设单位参与选择定样 | 套 | 3 |
| 61 | 预埋铁件 | 空洞处补浇顶板预埋件安装按4根钢梁考虑200*200*20钢板，螺栓M24个 | t | 0.05 |
| 62 | 钢梁 | 14号工字钢安装4根焊接于端部预埋铁板上 | t | 0.223 |
| 63 | 钢板楼板 | 1、压型钢板安装 2、内配钢筋 3、C30砼10cm | m2 | 11.48 |
| 64 | 构造柱 | 室内新增加墙构造柱门边柱、转角柱 1、砼C20非泵送砼 2、构造柱配筋412箍筋6@200 | m3 | 0.6 |
| 65 | 实心砖墙 | 卫生间增加墙体 1、砼实心砖砌筑 2、墙体厚度120内墙 3、砂浆M10水泥砂浆 4、砌筑至上层板底 5、厕所内部蹲台砌筑 | m3 | 4.02 |
| 66 | 零星砌砖 | 管道包封砌筑 1、采用砼实心砖砌筑 2、砂浆M10水泥砂浆 | m3 | 1 |
| 67 | 过梁 | 二楼卫生间增加过梁 1、砼C30 2、钢筋砼过梁尺寸1.3*0.2*0.12 3、洗脸台上部过梁 | m3 | 0.5 |
| 68 | 墙面一般抹灰 | 增加墙体内侧抹灰 | m2 | 100 |
| 69 | 楼（地）面涂膜防水 | 二层卫生间地 面、墙面防水施工 1、防水品种聚胺脂防水涂膜 2、四周上翻1.2米 | m2 | 29.43 |
| 70 | 块料楼地面 | 二楼室内地砖铺设、楼梯间地面 1、800*800一线品牌地砖 2、干硬性砂浆粘贴 3、地砖清洗打蜡 | m2 | 141.14 |
| 71 | 块料楼地面 | 卫生间地面砖 1、400*400防滑地砖 2、砂浆粘贴 | m2 | 9.31 |
| 72 | 墙面装饰板 | 二楼增加内部隔断墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板 4、内衬防火隔音棉 | m2 | 57.4 |
| 73 | 墙面装饰板 | 书记南墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板 4、内衬防火隔音棉 | m2 | 14 |
| 74 | 块料墙面 | 卫生间墙砖 1、400*800墙面砖砂浆粘贴 2、高度吊顶向上0.2米 | m2 | 47.7 |
| 75 | 吊顶天棚（石膏板顶） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板 4、油漆：板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、夹板面 批腻子三遍、白色有机涂料刷乳胶漆三遍 | m2 | 142.51 |
| 76 | 吊顶天棚（卫生间） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝合金集成板 | m2 | 8.67 |
| 77 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品带套定制门 | m2 | 9.45 |
| 78 | 钢质防火门一层楼梯入口门 | 楼梯口二层入口门安装、东侧原防盗门拆除更换 1、防火门1.4*2.1 | m2 | 2.94 |
| 79 | 木窗帘盒 | 外窗窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：18mm厚木工板基层，防火涂料三遍，12mm厚纸面石膏板面层、展开宽度400mm 2、防护材料种类：贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍 | m | 21.2 |
| 80 | 窗帘 | 订制窗帘安装 1、窗帘布安装 2、窗帘杆安装 | m2 | 53 |
| 81 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：80mm 2、基层材料种类、规格：12mm厚细木工板、防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：本色不锈钢踢脚线（成品）(δ1mm) | m | 170 |
| 82 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断 2、高度1.8米 | 间 | 4 |
| 83 | 其他隔断 | 小便斗挡板安装规格0.5*1.2 | m2 | 1.2 |
| 84 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：901白色乳胶漆批腻子刷乳胶漆各两遍 | m2 | 540 |
| 85 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚深色咖啡网纹石材窗台板 | m2 | 3.18 |
| 86 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色：石材洗手池、磨边 3、镀锌金属骨架安装 | m2 | 1.08 |
| 87 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格：6厚成品镜面玻璃 2、镜面规格2*1 | m2 | 2 |
| 88 | 书柜 | 定制橱柜书柜 1、高度暂定按1.8米考虑 | m2 | 25.74 |
| 89 | 二层办公桌椅 | 二层办公桌椅 | 套 | 4 |
| 90 | 二层书记办公桌 | 二层书记办公桌一桌三椅 | 套 | 1 |
| 91 | 零星项目一般抹灰 | 新安装门洞侧边找补抹灰 1、楼梯口主入口二层门洞 | m2 | 2.31 |
| 92 | 二楼增加卫生间楼开孔埋管后楼板封闭处理 | 板面开孔后封闭浇筑防水加强 | 项 | 1 |
| 93 | 块料楼地面 | 一楼室内地砖铺设、楼梯间地面 1、800*800一线品牌地砖 2、干硬性砂浆粘贴 3、地砖清洗打蜡 | m2 | 104.41 |
| 94 | 竹、木（复合）地板 | 主席台实木地板安装 1、免漆实木地板 2、金属铜 条护角 | m2 | 18.48 |
| 95 | 墙面装饰板 | 三楼增加内部隔断墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板 4、内衬防火隔音棉 | m2 | 73.8 |
| 96 | 吊顶天棚（石膏板顶） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板 4、油漆：板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、夹板面 批腻子三遍、白色有机涂料刷乳胶漆三遍 | m2 | 122.89 |
| 97 | 灯带（槽） | 1、三层会议室吊顶灯槽安装150*300 2、基层材料种类、规格：18mm木工板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板面层，贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍 4、部位：一站式服务大厅 | m2 | 42.72 |
| 98 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品带套定制门 3、三楼 | m2 | 6.93 |
| 99 | 钢质防火门一层楼梯入口门 | 楼梯口三层入口门安装、东侧原防盗门拆除更换 1、防火门1.4*2.1 | m2 | 2.94 |
| 100 | 木窗帘盒 | 外窗窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：18mm厚木工板基层，防火涂料三遍，12mm厚纸面石膏板面层、展开宽度400mm 2、防护材料种类：贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍 | m | 14 |
| 101 | 窗帘 | 订制窗帘安装 1、窗帘布安装 2、窗帘杆安装 | m2 | 37.8 |
| 102 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：80mm 2、基层材料种类、规格：12mm厚细木工板、防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：本色不锈钢踢脚线（成品）(δ1mm) | m | 55 |
| 103 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：901白色乳胶漆批腻子刷乳胶漆各两遍 | m2 | 180 |
| 104 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚深色咖啡网纹石材窗台板 | m2 | 2.1 |
| 105 | 显示设备 | 1、名称：室内全彩P2LED屏 2、备注1：含满足使用、技术要求的必备配套件 3、备注2：金属龙骨安装、四周不锈钢线条包边处理 4、部位1：一层服务大厅5.86*0.42米 5、部位2：三层大会议室8.4*2.02米 | m2 | 12.16 |
| 106 | 三层会议桌椅 | 三层会议桌椅一桌二椅 | 套 | 32 |
| 107 | 主席台桌椅三桌六椅 | 主席台桌椅三桌六椅 | 套 | 1 |
| 108 | 零星项目一般抹灰 | 新安装门洞侧边找补抹灰 1、楼梯口主入口二层门洞 | m2 | 6.93 |
| 109 | 块料楼地面 | 楼梯间地面贴砖 1、踏步板抽防滑槽二道 2、踏步板前沿磨边 | m2 | 78 |
| 110 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：楼梯间 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：901白色乳胶漆批腻子刷乳胶漆各两遍 | m2 | 175 |
| 111 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆 1、色彩由建设单位定 | m2 | 500 |
| 112 | 金属宣传栏定制安装 | 1、箱体规格：镀锌铁板制作 单个总长10m，总高度2.8m，侧面厚度0.4m 2.采用高温静电喷塑220度高温烘烤高级进口塑质保（8到10年） 3.宣传牌造型采用激光切割 4.底座和大面采用1.5mm镀锌板折弯而成，里面龙骨框架加固 5、基础施工包含在内 6、现场吊装安装 7、配套宣传内容制作安装，宣传内容按建设单位要求。 | m2 | 56 |
| 113 | 金属字 | 社区党群服务中心金属发光字安装 1、字规格按标准党群服务中心字样 2、金属穿孔发光机、色彩红色 3、包括不锈钢支架安装、线路安装 4、包括标志安装 5、规格按其他村社区字规格考虑 | 个 | 11 |
| 114 | 金属字 | 社区 服务大厅背景墙上贴金属字及村标 1、金属字规格暂定按0.5*0.5米考虑 2、党群服务中心标志按1*1米考虑 | 套 | 1 |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
| 1 | 外脚手架 |  | m2 | 600 |
| 2 | 满堂脚手架 |  | m2 | 540 |
| 3 | 垂直运输 | 按二三层装饰30天考虑 | 天 | 30 |

水电安装工程量如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：塑料管UPVC110 4、连接形式：承插胶粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：闭水通球试验、水冲洗 | m | 45.75 |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：塑料管UPVC75 4、连接形式：承插胶粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：闭水通球试验、水冲洗 | m | 22.76 |
| 3 | 塑料管 | 1、安装部位：卫生间排气管 2、材质、规格：塑料管UPVC110 3、连接形式：承插胶粘接 | m | 9.8 |
| 4 | 塑料管 | 1、安装部位：一层卫生间透气管 2、材质、规格：塑料管UPVC75 3、连接形式：承插胶粘接 | m | 7.4 |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水试验水消毒冲洗 | m | 7.51 |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水试验水消毒冲洗 | m | 5.4 |
| 7 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水试验水消毒冲洗 | m | 54.46 |
| 8 | 地漏 | 1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 6 |
| 9 | 清扫口 | 1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100 | 个(组) | 4 |
| 10 | 防雨防虫罩 | 1、名称：不锈钢防雨防虫罩 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：与外墙平齐 4、部位1：卫生间透气管道 5、部位2：卫生间排气管道 | 个(组) | 5 |
| 11 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下盆 | 组 | 4 |
| 12 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 | 组 | 2 |
| 13 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器，低水箱冲洗 | 组 | 8 |
| 14 | 小便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便器 | 组 | 4 |
| 15 | 卫生纸盒 | 1、名称：卫生纸盒 2、材质：304不锈钢 | 个 | 8 |
| 16 | 手纸盒 | 1、名称：手纸盒 2、材质：304不锈钢 | 个 | 2 |
| 17 | 塑料阀门 | 1、规格：截止阀 PP-R40 2、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 |
| 18 | 螺纹阀门 | 1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |
| 19 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 | 组(个) | 1 |
| 20 | 热水器、开水炉 | 1、名称：开水炉 2、型号、容积：RS50 3、安装方式：壁挂 | 台 | 2 |
| 21 | 凿（压）槽 | 1、名称：给水管墙面管槽凿除 2、规格：PP-R25 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护） | m | 33 |
| 22 | 凿（压）槽 | 1、名称：给水管道进户地面刨沟 2、类型：砼地面 3、填充（恢复）方式：C30砼填充实（含工完料清和养护） 4、备注：含人工土方、回填砂等 | m | 5.51 |
| 23 | 凿（压）槽 | 1、名称：卫生间污水管道出户地面刨沟 2、类型：砼地面 3、填充（恢复）方式：C30砼填充实（含工完料清和养护） 4、备注：含人工土方、回填砂等 | m | 5.51 |
| 24 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ83 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位：给水进户管道 | 个 | 1 |
| 25 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ100 3、类型：砼楼面 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位：二层卫生间出楼面支管 | 个 | 8 |
| 26 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ150 3、类型：砼楼（梁）面 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位1：污水立管出楼面 6、部位2：二层卫生间出楼面支管 7、部位3：污水管道出户 | 个 | 11 |
| 27 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ150 3、类型：填充墙 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位1：卫生间排气管道 6、部位2：卫生间透气管道 | 个 | 6 |
| 28 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5、管道标识设计要求：红丹防锈漆两遍 | m | 9.07 |
| 29 | 管道支架 | 1、材质：Q235型钢 2、管架形式：固定支架 | Kg | 14.53 |
| 30 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻绣 2、油漆品种：红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 14.53 |
| 31 | 室内消火栓 | 1、名称：甲型单栓室内消火栓箱 2、安装方式：暗装 栓口高度1.1m 3、型号、规格：SG24A65-P 4、备注：消火栓箱材料利旧 | 套 | 5 |
| 32 | 灭火器 | 1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 | 具(组) | 13 |
| 33 | 拆除管道 | 1、材质：热镀锌钢管 2、管径：DN65 | m | 4.8 |
| 34 | 室内消火栓拆除 | 1、名称：甲型单栓室内消火栓箱 2、型号、规格：SG24A65-P 3、备注：消火栓拆除 | 套 | 5 |
| 35 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道 | m | 130.47 |
| 36 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道 | m | 44.09 |
| 37 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道 | m | 31.98 |
| 38 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道 | m | 12.69 |
| 39 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道 | m | 3.83 |
| 40 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道 | m | 7.96 |
| 41 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道 | m | 18.88 |
| 42 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位：下垂型喷头 2、材质、型号、规格：DN15/68℃ 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 83 |
| 43 | 管道支架 | 1、材质：Q235型钢 2、管架形式：固定支架 | Kg | 295.81 |
| 44 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻绣 2、油漆品种：红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 295.81 |
| 45 | 抗震支架 | 1、材质：抗震支架 2、管架形式：侧向 3、备注：按规范设置，工程量为暂放量，以实际发生为准 | Kg | 6 |
| 46 | 抗震支架 | 1、材质：抗震支架 2、管架形式：纵向 3、备注：按规范设置，工程量为暂放量，以实际发生为准 | Kg | 3 |
| 47 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ83 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：配水干管 | 个 | 3 |
| 48 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ100 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：配水干管 | 个 | 3 |
| 49 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ150 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：配水干管 | 个 | 6 |
| 50 | 拆除管道 | 1、材质：热镀锌钢管 2、管径1：DN25 3、管径2：DN32 | m | 173.65 |
| 51 | 拆除管道 | 1、材质：热镀锌钢管 2、管径1：DN40 3、管径2：DN50 | m | 43.11 |
| 52 | 拆除管道 | 1、材质：热镀锌钢管 2、管径1：DN65 3、管径2：DN80 | m | 13.94 |
| 53 | 拆除管道 | 1、材质：热镀锌钢管 2、管径：DN100 | m | 15.11 |
| 54 | 喷头拆除 | 1、安装部位：直立型喷头 2、材质、型号、规格：DN15/68℃ 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 64 |
| 55 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：消火栓及水喷淋系统 | 点 | 1 |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

电气安装工程量如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：天花内明配 4、部位1：照明回路 5、部位2：空调回路 6、部位3：智能化 | m | 598 |
| 2 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：隔墙或地面内暗配 4、部位1：照明回路 5、部位2：插座回路 6、部位3：空调回路 7、部位4：智能化 | m | 433.15 |
| 3 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：天花内明配 4、部位：照明回路 | m | 16.18 |
| 4 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：隔墙内暗配 4、部位：照明回路 | m | 19.6 |
| 5 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：天花内明配 4、部位：AP1至空调外机 | m | 34.72 |
| 6 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：隔墙内暗配 4、部位：AP1至空调外机电源配管 | m | 7.2 |
| 7 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC40 3、配置形式：天花内明配 4、部位：干线配管 | m | 5.22 |
| 8 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC40 3、配置形式：隔墙内暗配 4、部位：干线配管 | m | 11.1 |
| 9 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：φ20 3、配置形式：天花内明配 4、部位1：灯位下挂管 5、部位2：风机盘管处 | m | 88.8 |
| 10 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：埋地敷设 4、接地要求：按规范要求 5、部位：进线配管 | m | 7.7 |
| 11 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配 4、接地要求：按规范要求 5、部位：至AP1室内配电箱 | m | 2.1 |
| 12 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配 4、接地要求：按规范要求 5、部位：进线配管，沿东立面外墙明敷至架空配线 | m | 4.5 |
| 13 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：天花内明配 4、部位：灯位 | 个 | 117 |
| 14 | 空白盖板 | 1、名称：塑料空白盖板 2、规格：86型 3、安装形式：天花内明配 4、部位：灯位 | 个 | 111 |
| 15 | 开关盒 | 1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：隔墙内暗配 4、部位：开关插座 | 个 | 146 |
| 16 | 凿（压）槽 | 1、名称：开关插座暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC20 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护） | m | 222.5 |
| 17 | 凿（压）槽 | 1、名称：开关暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC25 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护） | m | 19.6 |
| 18 | 凿（压）槽 | 1、名称：开关暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC32 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护） | m | 7.2 |
| 19 | 凿（压）槽 | 1、名称：二、三层干线暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC40 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护） | m | 11.1 |
| 20 | 凿（压）槽 | 1、名称：进线配管地面刨沟 2、类型：砼地面 3、填充（恢复）方式：C30砼填充实（含工完料清和养护） | m | 7.7 |
| 21 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ38 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：照明线路过梁配管 | 个 | 24 |
| 22 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ53 3、类型：填充墙 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：空调外机干线配管 | 个 | 9 |
| 23 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ83 3、类型：砼楼面 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位：干线过楼面配管 | 个 | 3 |
| 24 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ100 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位：进线过梁配管 | 个 | 1 |
| 25 | 人（手）孔 | 1、名称：室外电缆手孔井 2、类型：预制砼井 3、部位：进线配管，环境位置据现场定 4、备注：含室外砼地面凿除、土方、恢复等 | 座 | 1 |
| 26 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：BV-2.5 | m | 1236.39 |
| 27 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：插座线路 3、规格：BV-2.5 | m | 741.93 |
| 28 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：插座线路 3、规格：BV-4 | m | 42.12 |
| 29 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：空调线路 3、规格：BV-2.5 | m | 136.64 |
| 30 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：AP1至空调外机电源 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV | m | 47.58 |
| 31 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：二、三层配电干线 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV | m | 22.88 |
| 32 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*35 3、敷设方式、部位：楼宇进线 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV | m | 13.75 |
| 33 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头 2、型号：YJV-5*25 3、安装部位：楼宇进线 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV | 个 | 2 |
| 34 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、型号：AP1 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子T10 4、端子板外部接线材质、规格：T2.5、4 5、安装方式：暗装距地1.5米 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、型号：AL2 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子T10 4、端子板外部接线材质、规格：T2.5 5、安装方式：暗装距地1.5米 | 台 | 1 |
| 36 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、型号：AL3 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子T10 4、端子板外部接线材质、规格：T2.5 5、安装方式：暗装距地1.5米 | 台 | 1 |
| 37 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500 4、埋深：热镀锌角铁顶至该部位自然地坪≮0.6m 5、部位1：室外干线 6、部位2：一层机房 | 根(块) | 2 |
| 38 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：沿东立面外墙明敷 5、安装形式：栓接 | m | 6.1 |
| 39 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC50 3、配置形式：接地母线保护管 4、备注：按规范距地≮1.8m | m | 2.1 |
| 40 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、型号：LED光源 3、规格：3吋 4、安装形式：嵌入式 | 套 | 15 |
| 41 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、型号：LED光源 3、规格：5吋 4、安装形式：嵌入式 | 套 | 15 |
| 42 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯 2、型号：LED光源 3、规格：300*600 4、安装形式：吸顶安装 | 套 | 4 |
| 43 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯 2、型号：LED光源 3、规格：600*600 4、安装形式：吸顶安装 | 套 | 2 |
| 44 | 装饰灯 | 1、名称：长条灯 2、型号：LED光源 3、规格：1200*100 4、安装形式：嵌入式 | 套 | 9 |
| 45 | 装饰灯 | 1、名称：长条灯 2、型号：LED光源 3、规格：1500*250 4、安装形式：嵌入式 | 套 | 34 |
| 46 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、型号：LED光源 3、安装形式：吸顶安装 | m | 160 |
| 47 | 装饰灯 | 1、名称：光声控吸顶灯 2、型号：LED光源 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 6 |
| 48 | 风扇 | 1、名称：排气扇 2、型号： 风量： 200m 3 /h 风压： 45Pa 功率： 40W 3、规格：300*300 4、安装方式：嵌入式 | 台 | 4 |
| 49 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 12 |
| 50 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 7 |
| 51 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 6 |
| 52 | 照明开关 | 1、名称：四联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 1 |
| 53 | 插座 | 1、名称：单相二.三极插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装 H：400 | 个 | 78 |
| 54 | 插座 | 1、名称：单相二.三极插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装 H：1000 | 个 | 10 |
| 55 | 信息插座 | 1、名称：网络插座 2、安装方式：安装 H：400 3、底盒材质、规格：86型 | 个 | 19 |
| 56 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 4、备注：拆除 | m | 239.27 |
| 57 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明插座线路 3、型号：BV-2.5 4、备注：拆除 | m | 496.71 |
| 58 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、型号：PZ30-30 3、安装方式：暗装距地1.5米 4、备注：拆除 | 台 | 2 |
| 59 | 荧光灯 | 1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-2*35W 3、安装形式：吸顶安装 4、备注：拆除 | 套 | 7 |
| 60 | 吸顶灯 | 1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-18W 3、安装形式：吸顶安装 4、备注：拆除 | 套 | 12 |
| 61 | 照明开关 | 1、名称：照明开关 2、规格：86系列 3、安装方式：距地1.3m明装 4、备注：拆除 | 个 | 12 |
| 62 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：250 10A 3、安装方式：明装 H=0.5m 4、备注：拆除 | 个 | 16 |
|  | 应急照明 |  |  |  |
| 63 | 配管 | 1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：天花内明配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶 | m | 317.26 |
| 64 | 配管 | 1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：隔墙内暗配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶 | m | 62.73 |
| 65 | 接线盒 | 1、名称：铁质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 | 个 | 39 |
| 66 | 凿（压）槽 | 1、名称：暗配管墙面管槽凿除 2、规格：JDG20 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护） | m | 62.73 |
| 67 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ38 3、类型：填充墙 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：过砼楼或梁面 | 个 | 13 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
| 68 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：应急照明线路 3、规格：WDZN-RVJS-2*2.5 | m | 388.99 |
| 69 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：应急照明集中电源干线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 45.3 |
|  | 配电箱 |  |  |  |
| 70 | 配电箱 | 1、名称：应急照明集中电源 2、型号：ALE 3、端子板外部接线材质、规格：T2.5 4、安装方式：暗装距地1.5米 | 台 | 1 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
| 71 | 安全出口标志灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型、 DC36V 1W,LED 3、安装形式：门框上方0.1m壁装 | 套 | 5 |
| 72 | 疏散出口标志灯 | 1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型、 DC36V 1W,LED 3、安装形式：门框上方0.1m壁装 | 套 | 3 |
| 73 | 楼层标志灯 | 1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型、 DC36V 1W,LED 3、安装形式：底距地2.5m壁装 | 套 | 3 |
| 74 | 疏散出口指示灯 | 1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型、 DC36V 1W,LED 3、安装形式：底距地0.5m暗装 | 套 | 14 |
| 75 | 应急照明灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：A型、 DC36V 6W,LED 3、安装形式：底距地2.5m壁装 | 套 | 14 |
| 76 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：应急照明线路 3、型号：ZR-BV-2.5 4、备注：拆除 | m | 316.52 |
| 77 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具 2、备注：拆除 | 套 | 15 |
| 78 | 配管 | 1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：天花内明配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶 | m | 279.34 |
| 79 | 配管 | 1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：隔墙内暗配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶 | m | 18.1 |
| 80 | 接线盒 | 1、名称：铁质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 | 个 | 37 |
| 81 | 凿（压）槽 | 1、名称：暗配管墙面管槽凿除 2、规格：JDG20 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护） | m | 18.1 |
| 82 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ38 3、类型：填充墙 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：过砼楼或梁面 | 个 | 12 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
| 83 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：报警信号及手报线路 3、规格：WDZN-RVJS-2*1.5 | m | 297.44 |
| 84 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：24V联动电源线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 72.14 |
| 85 | 点型探测器 | 1、名称：点型感烟探测器 2、规格：与原建筑同规格 3、线制：总线制 | 个 | 26 |
| 86 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、规格：与原建筑同规格 3、安装方式：明装距地2.5m | 个 | 3 |
| 87 | 手报 | 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、规格：与原建筑同规格 3、安装方式：距地1.4米 | 个 | 3 |
| 88 | 消报 | 1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：与原建筑同规格 3、安装方式：消火栓箱内 | 个 | 5 |
| 89 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：报警线路 3、型号：原安装信号线、24V电源线、手报线 4、备注：拆除 | m | 197.63 |
| 90 | 点型探测器 | 1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、备注：拆除 | 个 | 12 |
| 91 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、安装方式：明装距地2.5m 3、备注：拆除 | 个 | 3 |
| 92 | 手报 | 1、名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2、安装方式：距地1.4米 3、备注：拆除 | 个 | 3 |
| 93 | 消报 | 1、名称：消火栓启泵按钮 2、安装方式：消火栓箱内 3、备注：拆除 | 个 | 5 |
| 94 | 自动报警系统调试 | 1、点数：火灾自动报警系统调试 2、线制：总线制 | 系统 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 2 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |

空调安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1、名称：超静音四面出风内机 2、型号：GMV-N125T 3、规格：制冷量/制热量：12.5KW/14KW，电压220V,功率：制冷/制热0.1KW/0.9KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层服务大厅 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 2 |
| 2 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N36P 3、规格：制冷量/制热量：3.6KW/4.0KW，电压220V,功率：制冷/制热0.037KW/0.030KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层调解室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 3 | 空调器 | 1、名称：超静音四面出风内机 2、型号：GMV-N56T 3、规格：制冷量/制热量：5.6KW/6.3KW，电压220V,功率：制冷/制热0.03KW/0.027KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层会议室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 4 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N45P 3、规格：制冷量/制热量：4.5KW/5.0KW，电压220V,功率：制冷/制热0.04KW/0.037 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层会计室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 5 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N50P 3、规格：制冷量/制热量：5.0KW/5.6KW，电压220V,制冷功率：0.04KW/0.037KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层书记办公室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 6 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N32P 3、规格：制冷量/制热量：3.2KW/3.8KW，电压220V,功率：制冷/制热0.037KW/0.030KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层健身房器材室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 7 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N50P 3、规格：制冷量/制热量：5.0KW/5.6KW，电压220V,制冷功率：0.04KW/0.037KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层青少年之家 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 8 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N36P 3、规格：制冷量/制热量：3.6KW/4.0KW，电压220V,功率：制冷/制热0.037KW/0.030KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层人大政协代表室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 9 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N80P 3、规格：制冷量/制热量：8.0KW/9.0KW，电压220V,制冷功率：0.140KW/0.130 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层活动室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 10 | 空调器 | 1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N71P 3、规格：制冷量/制热量：7.1KW/8.0KW，电压220V,功率：制冷/制热0.055KW/0.05KW，带辅热：1.5KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：三层大会议室 7、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 11 | 空调器 | 1、名称：一层空调外机 2、型号：GMV-335W 3、规格：制冷量/制热量：33.5KW/37KW。电压380V，功率：制冷/制热10.6KW/10.2 4、安装形式：墙上式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架设置弹簧减震器 6、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 12 | 空调器 | 1、名称：二层空调外机 2、型号：GMV-200W 3、规格：制冷量/制热量：20.0KW/22KW。电压380V，功率:制冷/制热6.4KW /5.6KW 4、安装形式：墙上式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架设置弹簧减震器 6、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 13 | 空调器 | 1、名称：三层空调外机 2、型号：GMV-280W 3、规格：制冷量/制热量：28KW/31.5KW。电压380V，功率：制冷/制热9.8KW/8.5 4、安装形式：墙上式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架设置弹簧减震器 6、备注：国内一线品牌 | 台(组) | 1 |
| 14 | 支架 | 1、材质：10镀锌丝杆 2、形式：空调内机支吊架 | Kg | 27.15 |
| 15 | 支架 | 1、材质：【8成品空调外机支架 2、安装形式：墙上安装 | 套 | 3 |
| 16 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂铜管 2、规格：∮6.35*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 28 |
| 17 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂铜管 2、规格：∮9.52*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 77 |
| 18 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂铜管 2、规格：∮12.7*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 57 |
| 19 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂铜管 2、规格：∮15.9*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 49 |
| 20 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂铜管 2、规格：∮19.05*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 37 |
| 21 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂铜管 2、规格：∮25.4*1.3mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 31 |
| 22 | 中压铜及铜合金管件 | 1、名称：分歧器 2、材质：脱脂铜管件 3、规格：FQ01B 4、焊接方法：氧乙炔焊 | 个 | 9 |
| 23 | 中压铜及铜合金管件 | 1、名称：分歧器 2、材质：脱脂铜管件 3、规格：FQ02 4、焊接方法：氧乙炔焊 | 个 | 2 |
| 24 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：重型塑料管PC25 4、连接形式：承插胶粘接 | m | 40 |
| 25 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：重型塑料管PC32 4、连接形式：承插胶粘接 | m | 50 |
| 26 | 送风箱 | 1、名称：变径送风箱 2、规格：1.5匹一变-300 3、支架形式、材质：L40*4热镀锌角钢+φ10镀锌丝杆 | 个 | 3 |
| 27 | 送风箱 | 1、名称：变径送风箱 2、规格：2匹一变二-200 3、支架形式、材质：L40*4热镀锌角钢+φ10镀锌丝杆 | 个 | 3 |
| 28 | 送风箱 | 1、名称：变径送风箱 2、规格：3匹一变二-250 3、支架形式、材质：L40*4热镀锌角钢+φ10镀锌丝杆 | 个 | 1 |
| 29 | 送风软管 | 1、名称：送风软管 2、材质：铝箔保温 3、规格：φ200 | m | 30 |
| 30 | 送风软管 | 1、名称：送风软管 2、材质：铝箔保温 3、规格：φ250 | m | 10 |
| 31 | 送风软管 | 1、名称：送风软管 2、材质：铝箔保温 3、规格：φ300 | m | 15 |
| 32 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：空调送风口 2、型号：矩形 3、规格：800*150 4、类型：ABS 5、部位：1.5匹或2匹 | 个 | 6 |
| 33 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：空调回风口（带滤网） 2、型号：矩形 3、规格：1000*200 4、类型：ABS 5、部位：1.5匹或2匹 | 个 | 6 |
| 34 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：空调送风口 2、型号：矩形 3、规格：1000*150 4、类型：ABS 5、部位：3匹 | 个 | 5 |
| 35 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：空调回风口（带滤网） 2、型号：矩形 3、规格：1300*250 4、类型：ABS 5、部位：3匹 | 个 | 5 |
| 36 | 检修孔 | 1、名称：空调检修孔 2、规格：300*300 | 个 | 11 |
|  | 绝热 |  |  |  |
| 37 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温套管 2、绝热厚度：δ40 | m3 | 0.87 |
| 38 | 双绞线缆 | 1、名称：信号线 2、规格：UTP-6 3、敷设方式：管内穿线 4、备注：管盒工程量见电气 | m | 180 |
| 39 | 手操器 | 1、名称：内机手操器 2、规格：86型 3、安装方式：暗装， 距地1.3m | 个 | 11 |
| 40 | 检查接线 | 1、名称：空调内机检查接线 2、规格：1.5/2/3匹 3、安装方式：吸顶吊装 | 台 | 11 |
| 41 | 检查接线 | 1、名称：空调外机检查接线 2、规格：5匹 3、安装方式：吸顶吊装 | 台 | 3 |
| 42 | 空调管序化 | 1、名称：空调管序化 | 台 | 3 |
| 43 | 空调外机充氟 | 1、名称：空调外机充氟 | 台 | 3 |
| 44 | 打洞（孔） | 1、名称：机械钻孔 2、规格：φ150 3、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密 实，不渗漏 4、部位：空调冷媒管及冷凝水管出外 | 个 | 16 |

弱电、智能化安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 1、名称：Wi-Fi6无线AP 2、规格：RG-EAP262(G) 3、安装方式：吸顶安装 | 台 | 7 |
| 2 | 无线AP | 1、名称：Wi-Fi5无线AP 2、规格：RG-EAP212(G) V2 3、安装方式：吸顶安装 | 台 | 2 |
| 3 | 监控摄像设备 | 1、名称：400万星光筒型PoE网络摄像机 2、型号：DS-2CD3T46WDV3-I3 3、安装方式：吸顶安装 | 台 | 5 |
| 4 | 监控摄像设备 | 1、名称：400万星光海螺型PoE网络摄像机 2、型号：DS-2CD3346WDV3-I 3、安装方式：吸顶安装 | 台 | 8 |
| 5 | 录像设备 | 1、名称：16路双盘位主机 2、规格：DS-7832N-R2 | 台 | 1 |
| 6 | 录像设备 | 1、名称：监控专用硬盘 2、规格：ST6000G | 台 | 2 |
| 7 | 网关 | 1、名称：中小企业易用型网关 2、规格：RG-EG310G-E | 台 | 1 |
| 8 | 交换机 | 1、名称：24口千兆交换机 | 台(套) | 2 |
| 9 | 交换机 | 1、名称：16口千兆POE交换机 | 台(套) | 3 |
| 10 | 交换机 | 1、名称：8口千兆交换机 | 台(套) | 2 |
| 11 | 机柜 | 1、名称：机柜 2、规格：2000*600*600 3、安装方式：落地安装 | 台 | 2 |
| 12 | 配线架 | 1、名称：配线架 2、规格：24口 | 个 | 5 |
| 13 | 跳线 | 1、名称：千兆网络跳线 2、规格：1米/根 | 条 | 10 |
| 14 | 跳线 | 1、名称：千兆网络跳线 2、规格：2米/根 | 条 | 6 |
| 15 | 显示器 | 1、名称：显示器 2、规格：24吋 | 台 | 1 |
| 16 | 双绞线缆 | 1、名称：超六类网线 2、规格：UTP-6 3、敷设方式：管内穿线 4、备注：管盒工程量见电气 | m | 900 |
| 17 | 插排 | 1、名称：PDU插排 2、规格：8位 | 个 | 4 |
| 18 | 支架 | 1、材质：监控专用支架 2、规格：DS-1212ZJ | 套 | 4 |
| 19 | 显示设备 | 1、名称：条屏 2、类别：P3彩屏 3、规格：5.86m*0.53m 4、部位：进户大门上方 5、备注：一层服务大厅及三层会议室屏体见装饰 | m2 | 3.11 |
| 20 | 视频处理设备 | 1、名称：视频处理器 2、规格：卡莱特X4S | 台 | 1 |
| 21 | 输出设备 | 1、名称：控制卡 2、安装方式：屏部拼装 | 台 | 230 |
| 22 | 开关电源设备 | 1、种类：开关电源 2、型号：5V40A | 台 | 28 |
| 23 | 铁构件 | 1、名称：轻型钢件 2、规格：2.02m*3.94m 3、备注：按平方计 | m2 | 7.96 |
| 24 | 扩声系统设备 | 额定功率 220W 峰值功率 380W 输入阻抗 8 Ω AD-10是一款性价比很高的多功能两分频全频扬声器系统，由一只10寸低音单元和一只1.3寸号角高音单元组成。适用于各种扩声系统安装。可以安装于墙壁、吊装于天花板或三脚架支持安装，方便应用。AD-10的紧凑性以及中性的设计以及精美的网罩设计使其几乎适用于任何环境和建筑条件。表面采用高强度环保喷漆，防滑耐磨、不变色。 频响范围 58Hz - 20KHz 声压灵敏度（1瓦.1米） 97 dB SPL 最大连续声压级 120 dB SPL 峰值声压值 125 dB SPL 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 ° 低频 1× 10 英寸精密低频换能器 高频 1× 1.4 英寸精密高频驱动器 低频 50mm 高频 35mm 箱体 内部加固的15 mm厚环保中密度纤维板 体积（宽×深×高） 335mm×325mm×515mm 重量 净重：13.5 kg / 毛重：14.9 kg | 台 | 4 |
| 25 | 扩声系统设备 | 额定输出功率：400W*2 (8Ω)，600W*2 (4Ω)，1200W桥接 采用日本ELNA顶级音频电容，声音通透顺滑，绵密有力。 无与伦比的欢唱质感，人声表现结实且极富线性。 完善精确的保护电路，更有效的保护匹配音箱。 全部采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺，所有半导体元件均采用进口，大大提高产品的可靠性和一致性。 充分考虑娱乐包房及多煤体使用，提升竞争力和实用性。 专为娱乐，多煤体会议设计 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) 总谐波失真 ＜0.10% 信噪比 ＞95dB 阻尼系数 ≥240 转换速率＞15V/us 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限 尺寸(宽*深*高):482*307*88mm 净重 10.6kg | 台 | 2 |
| 26 | 背景音乐系统设备 | 1 面板颜色：铝黑色 2 电力输入条件(单相3线):AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量:8路万用插座继电器受控 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大 | 台 | 1 |
|  |  | 可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点:1.顺序开启逆序关闭 2.USB联机功能 3.自由通道顺序打开与关闭 4.135按键密码锁键盘 5.后板照明LED灯 8 输出继电器触点电流:40A 277VAC 9 电路板规格:双面纤维板:主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格:内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格:3*4平方电缆线，总长度为1.8米配欧式插头 12 开启类型:按键式轻触开关 13 单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开 14 功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示 15 外接控制开关接口:USB联机 16 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）:无（可选配单独或每路带滤波器） 17 机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高46MM（非标准1U） 18 单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）毛重：3.2KG 19 整件重量与外包装尺 |  |  |
|  |  | 寸：1件5台装共17KG，外包装尺寸：长257*宽85* 高555MM |  |  |
| 27 | 扩声系统设备 | 采用最新ADI五系列芯片，64-Bit高速双核DSP处理器 音乐通道有9段PEQ立体声动态均衡器，并自动识别光纤音频数字输入。 麦克风15段PEQ单独调节，全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业。 麦克风消声设定，独立压限设计；移频2Hz～8Hz可选反馈抑制，并可选“OFF”。 效果通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有5段参量均衡(PEQ)等功能。 各输出通道分别设7段参量均衡(PEQ)，高低通调节，混合比例，极性，延时，压限，增益功能。 支持VOD红外接口控制机器。 支持RS232连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件。 自带RTA频谱显示，可更有效的找到啸叫频点，让啸叫无影无踪。 三级工程密码锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。 可存储9组系统模式，开机状态为最后一次机器保存数据。 音乐端口最大输入电平：+14dBu（4V RMS） 输出通道最大输出电平：+14dB（4V RMS） 音乐增益：0dB、+3dB、+6dB（三档可选） | 台 | 1 |
|  |  | 麦克风灵敏度： 64mV（Out4V） 信噪比：＞90dB 供电电源： 220V/AC/50Hz 尺寸：483*218.5*47.5mm 净重：3.5kg |  |  |
| 28 | 扩声系统设备 | FBX-3000A/B 四（卡侬）+二（6.35）通道全自动高速馈抑制器使用功能强大的信号处理器，高速运算芯片工作将回音消除，有效杜绝话筒使用中出现的啸叫问题，通过添加屏蔽噪音，净化会场底噪。在有效抑制啸叫延长话筒拾音效果的同时保持初始信号完好无损，保证话筒音质完好不变音。 特性和优点： • 输入通道数量:4通道(4通道平衡线路/话筒输入或者选择2通道6.35非平衡输入). • 提供48V幻像供电开关选择模组,可为4支麦克风提供电源.. • 自动适应声学环境 • 多达 12 dB 附加增益，有效预防反馈发生 • 4通道平衡的线路或话筒输入，可选择分组（1-2）/（3-4）提供幻象电源 • 配置不同的声学模式（音乐/人声） • 在不同使用坏境中自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。快速模式适用于话筒位置经常变化的场合:精确模式适用于话筒固定的场合 | 台 | 1 |
|  |  | • 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB 的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定 3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 5，搭配本厂电容话筒，同一会场同时开启几十支，都可以达到50CM至100CM的拾音而不啸叫不变音。 技术参数: 输入通道数量:4通道(4通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入) 1.供电电压:4通道48V幻像供电 2.额定电压: 220V±10% 50Hz 3.频率响应: 125Hz~15KHz 4.失真: ＜0.1% @ 1KHz 5.信噪比: ＞90dB 6.输入阻抗: 20KΩ 7.输出阻抗（平衡）: 200Ω 8.温度范围: -10~55℃ 9.重量: 3.5kg 10.尺寸: 480×220×44mm 四进一出带48V幻想供电 演出、酒吧、歌剧院、包房、多功能厅 |  |  |
| 29 | 扩声系统设备 | 产品特点: 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生. 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定. 3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码. 4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳. 8.真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性 | 台 | 1 |
| 30 | 视频系统设备 | 产品特点: 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生. 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定. 3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码. 4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态. 7.采用“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳. 8.真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。 | 台 | 2 |
| 31 | 支架 | 1、材质：音箱壁架 2、规格：成套 | 套 | 2 |
| 32 | 卡侬线 | 1、名称：卡侬线 | 条 | 4 |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 2 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |

项目党群服务中心室外村标制作安装暂定金12000.00元，不可预见费按150000.00元考虑。

二、编制依据

- 建设单位提供的设计文件、现场施工条件等因素综合考虑，具体各分项工程做法见招标清单特征描述。

- 计价计量规范：GB50500-2013《建筑工程工程量清单计价规范》，GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，GB50857-2013《市政工程工程量计量规范》，GB50856-2013《通用安装工程工程量计量规范》，GB50858-2013《园林绿化工程工程量计量规范》；

- 计价定额：《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏修缮定额(土建) 》（2009版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关造价文件规定等；

- 苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

- 苏建函价〔2024〕348号江苏省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程人工工资指导价的通知》；

- 材料价格参照2024年第10期《扬州造价管理》，并结合现行市场询价。

- 工程招标控制价为： 2169173.57  元。

项目负责人：

咨询单位：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

报告日期：2024-12-12