招　标　文　件

项目名称：扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目-软硬件产品（符合安全可靠测评标准)

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0151

扬州市公共资源交易中心

2024年9月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	52

# 第一章  投标邀请

受[扬州市人民检察院本级]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目-软硬件产品（符合安全可靠测评标准)]( JSZC-321000-JZCG-G2024-0151)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目（平台设备）) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2024年10月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0151

2.项目名称：扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目-软硬件产品（符合安全可靠测评标准)

3.预算金额：	954.4323万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为954.4323万元。

5.采购需求（简介）：扬州市人民检察院位于扬州市邗江区文昌西路8号，与扬州市政府共用大院，没有独立的检察普法中心、检察办案中心和12309检察服务中心，无法满足检察机关业务办案开展和司法保障需要。扬州市检察机关在扬州市人民政府的支持和推动下，新建扬州市检察普法中心、办案和技术用房，为有效履行新时代法律监督职责，实现司法公平正义和社会治理现代化，更好地为大局服务、为人民司法、为法治担当，需配套完成信息化数字项目以实现检察工作的现代化和高效化，为检察机关高质量履行法律监督职责提供有力支持。现根据相关文件精神，采购“扬州市检察普法中心、办案和技术用房数字项目”。

6.合同履行期限：合同签订后，3个月内完成建设内容，并达到采购人认可的进驻条件。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月24日至2024年10月17日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年10月17日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市人民检察院本级

地址：扬州市文昌西路8号

联系人：金学来

联系方式：0514-87859559

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1527室

联系人：王宇昊

联系方式：0514-82087118

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金：双方签订合同后10个工作日内，乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳中标金额5%作为本合同的履约保证金。若乙方选择电子保函，可登录“江苏政府采购网”“保险保函”栏目办理（https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。

6.1合同履行结束后，甲方应及时退还缴纳的履约保证金。

6.2履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

6.3履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

6.4履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.5履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

6.6履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后,甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；安装调试完成后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%，验收通过后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清尾款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（强制节能产品：打印机（桌面台式打印机、打印机、高速打印机）。）

）2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

一、项目建设目标

以“双争”奋斗目标为引领，围绕“聚焦主业求突破、科技引领创一流”工作总要求，紧紧抓住扬州市检察普法中心、办案和技术用房数字项目建设的有利契机，瞄准“全省领先、全国一流”标准，高起点规划、高标准建设，整个信息化程度要全面满足检察办案实际需求，真正实现全业务智能化办案、全要素智能化管理、全方位智能化服务、全领域智能化支撑，打造智慧检察科技创新平台。

构建全面、安全、高效的办案环境，保证办案安全，大幅度节省办案成本，是办案场所建设的核心目标。为此，基于办案工作的实战需求，并结合前沿人工智能、物联网、智能体征监测、大数据分析等技术手段，并搭配专业的业务管理系统，实现办案场所流程化、集中化、规范化管理，以保障业务办案工作的有序进行。

按照“统一部署、统一标准、合理布局、统筹推进”的建设原则组织实施：一是围绕办案工作，服务检察业务。以智慧检务支撑检察办案，提高办案工作效率；二是坚持安全至上，强化安全保障。运用信息技术实现办案场所智慧管理，强化高效预警处置能力，确保办案场所和人身安全；三是严格权限划分，确保安全保密。运用细粒度权限划分和精细化信息管理技术，确保办案数据安全。

充分运用大数据、云计算、人工智能等技术，保持扬州市信息化水平现有优势，突破发展瓶颈，以“智能创新、开放拓展、融合共享、安全可靠”十六字方针为指导，围绕检察核心业务系统部署应用，进一步提升检察智能辅助办案能力，全面覆盖“四大检察、十大业务”，提升办案便捷性和智能化，推进政法大数据业务共享，构建应用层、支撑层、数据层有机结合的新时代智慧检务生态，实现司法管理体系化、管理能力现代化，为推动扬州政法工作高质量发展走在前列贡献检察力量。

二、项目建设依据

2.1政策依据

《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48 号）

最高人民检察院印发的《全国检察机关智慧检务行动指南》

最高人民检察院印发的《全国检察机关智能语音云平台建设指导方案》

最高人民检察院印发的《关于做好检察公益诉讼技术支持保障工作的通知》

最高人民检察院印发的《全国检察机关高仿真远程视频会商系统建设及互联互通技术指引》

最高人民检察院印发的《关于加快推进全国检察机关工作网建设》的通知

最高人民检察院印发的《省级检察院电视电话会议室建设规范》的通知

最高人民检察院印发的《智慧检务工程建设指导方案》

最高人民检察院印发的《检察工作网边界安全接入平台建设管理规范》（高检技[2019]26号）

最高人民检察院印发的《最高人民检察院关于深化智慧检务建设的意见》的通知

最高人民检察院印发的《检察工作网安全保障系统建设指导意见》的调整通知

最高人民检察院印发的《关于做好全国检察机关检察工作网统一业务应用系统2.0平台建设》的通知

江苏省人民检察院印发的《人民检察院办案工作区设置和使用管理规定》

江苏省人民检察院印发的《江苏省机关办案中心建设方案》

江苏省人民检察院印发的《江苏省人民检察院检察办案中心建设技术规范指引(试行)》

江苏省人民检察院印发的《江苏省人民检察院关于检察普法中心建设的指导意见》

江苏省人民检察院印发的《江苏省检察机关办案区监视系统建设规范》

江苏省发展和改革委员会《江苏省发展改革委关于省电子检务工程可行性研究报告的批复》

2.2技术规范依据

《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

《民用建筑电气设计规范》（GB51348-2019）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB/T503195-2007）

《入侵报警系统工程技术规范》（GB/T50394-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《视频监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《电子巡查系统技术要求》（GA/T664-2006）

《环境信息网络建设规范》（HJ460-2009）

《安防系统雷电浪涌保护技术要求》（GA/T670-2006）

《环境信息化标准指南》（HJ511-2009）

《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》（GA/T 646-2016）

《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2006）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD5039-2009）

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2018）

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

《视频显示系统工程测量规范》（GB/T50525-2010）

《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）

《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371-2006）

《厅堂扩声特性测量方法》（GB/T 4959-2011）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2016）

《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》（HJ/T352-2007）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）

三、总体安全策略

统一规划

高检院统筹规划检察工作网网络安全保障系统，实施“以等级保护三级为安全基线，各级网络节点内部分域管理”的安全策略。依据不同的域间访问需求配置相应的域间防护与访问控制措施。

多级管理

在检察工作网的网络安全管理上，按照“谁主管、谁负责＂的思路，遵从属地管理原则构建多级管理模式，各级检察机关对本单位检察工作网网络安全负主体责任。在网络安全保障系统的建设实施上，以高检院整体规划为基础，各级检察机关在实际建设中应结合业务实际，以需求为导向，积极融入网络安全新技术，切实提升全网安全防御能力。

协同防御

构建协同防御体系，将分散于各个层面的安全功能集中化，解决各安全系统各自为政的难点问题，形成多措施、多维度的协同联动的主动防御能力，实现全网运行状态的可见、可管、可控。

总体安全防护体系设计

依据国家网络安全法律法规政策要求，建立满足全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑需求的信息化安全系统。结合本级业务需求，开展安全功能增强设计。

扬州市检察院检察工作网安全保护框架分为安全管理体系、安全技术体系、安全运维体系。三个体系有机结合，相互支撑。总体保护框架如下图所示：

总体保护框架图

总体安全保护架构设计以等级保护“一个中心、三重防护”为核心指导思想，构建集防护、检测、响应、恢复于一体的全面的安全保障体系。以全面贯彻落实等级保护制度为核心，打造科学实用的信息安全防护能力、安全风险监测能力、应急响应能力和灾难恢复能力，从安全技术、安全管理、安全运维三个维度构建安全防护体系，切实保障信息安全总体防护水平。

安全管理体系：是为保障信息安全而采取的一系列管理措施的总和，内容主要包括建立健全信息安全组织体系、信息安全策略体系、风险管理安全策略等。

安全技术体系：是为保障信息安全而采取的一系列技术措施的总和，内容主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等。

安全运维体系：是为保障管理措施和技术措施有效实现信息安全而采取的一系列活动的总和，内容主要包括日常运维管理机制、安全评估、安全加固、安全巡检、应急响应、安全通告、安全培训、上线检测以及安全服务等。

四、商用密码应用

随着江苏省智能化信息化项目建设的逐步推进，将逐步形成全省各级各类应用信息资产等方面的海量信息，应用系统会逐步呈现数据信息规模庞大、数据海量、用户众多、分布范围广、传输数据路径复杂等特点。同时，应用系统面临着众多来自内部和外部网络的非授权访问、敏感数据泄露、恶意代码攻击、数据丢失等安全风险，所以各级政府管理机构和各类行业对能够保障应用系统信息安全的产品的依赖程度也将会越来越高。

为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，建立健全网络安全保障体系，提高网络安全保护能力，全国人民代表大会常务委员会发布并施行了《中华人民共和国网络安全法》及《中华人民共和国密码法》，从法律上明确提出了“维护网络数据安全的完整性、保密性和可用性”、“防止网络数据泄露或者被窃取、篡改，且需要采取数据分类、重要数据备份和加密等措施”及“行政法规和国家有关规定要求使用商用密码进行保护的关键信息基础设施，其运营者应当使用商用密码进行保护，自行或者委托商用密码监测机构开展商用密码应用安全性评估”等安全保障要求，同时，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于加强江苏省重要领域密码应用的实施意见》要求，充分发挥国产密码在保障国家网络安全和信息化中的支撑作用，在新建网络和信息系统采用国产密码进行安全保护，规范了重要信息系统密码应用要求。

2018年2月，密标委发布了GM/T 0054-2018《信息系统密码应用基本要求》（简称国密0054标准），对信息系统中的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全共四个层面提出了信息系统中应该如何应用密码的基本要求，是当前指导、规范和评估信息系统中的商用密码应用的标准依据。

根据国家、省、市政策要求，按照GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中等级保护第三级信息系统的密码应用要求，依托完全自主可控的核心密码防护技术，对系统所采用的密码支撑与应用设计，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等方面进行密码应用安全性评估，最终保障系统在身份识别、安全隔离、信息加密、完整性保护等方面的密码应用的合规、正确、有效，为信息系统的安全可靠运行提供全面高效的密码支撑。

本次定级拟定为S3A3G3的三级保护等级，其中业务信息安全等级保护为三级、系统服务安全等级保护为三级、信息系统安全等级保护为三级。

根据密码应用需求分析，综合考虑的网络拓扑和业务功能，在满足总体性、完备性、经济性原则的基础上，通过部署或更新服务器密码机、数字证书认证系统、签名验签服务器等密码产品，实现对系统各项密码应用需求的响应。

为便于密码产品的合理部署，需要对现有网络结构进行局部调整，调整后的网络新增密码管理区，密码管理区用于新增加密机和服务器密码机等密码设备的部署。

系统密码应用技术框架如下图所示：

项目清单：

核心产品: 应用服务器

绿色数据中心政府采购需求标准：

- 1、项目清单中的工作网防火墙、服务器防火墙、综合管控子网防火墙、政务外网防火墙、政法专网/互联网防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于网络防火墙采购需求标准（采购人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传）

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

- 2、项目清单中的应用服务器、平台部署服务器 、办案通讯服务器、办案软件平台服务器GPU必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于服务器及存储设备采购需求标准（采购人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传）

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

符合安全可靠测评标准采购要求：

1、工作站采购需求

| 工作站 | 1.CPU：≥主频2.86GHz/核心数：≥8； 2.内存容量：≥8GB / 固态硬盘容量 ：≥256GB/独显：≥2G 3.USB接口：≥8个原生USB接口（含Type-C） 4.机箱大小：≤10L 5.显示器：≥23.8 英寸/≥1920*1080 |
| --- | --- |

工作站应符合《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）：1、采购文件中列明工作站的技术参数以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕32号】要求（提供承诺函）。

2、服务器采购需求

| 应用服务器 | 1.2U12个3.5英寸盘位Expander机箱*1； 2.双路主板，含2个24核2.6G处理器*1； 3.32G DDR4-2933 ECC RDIMM*4； 4.960G读密集型SATA SSD+3.5寸硬盘托架*4； 5.Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1； 6.四口千兆电口灵活网卡*1； 7.双口10G PCIE X8网络标卡（含2个多模光模块）*2； 8.900W交流电源*2； 9.MTBF不小于400000小时。 |
| --- | --- |
| 平台部署服务器 | 1.2U12个3.5英寸盘位Expander机箱*1； 2.双路主板，含2个48核2.6G处理器*1； 3.32G DDR4-2933 ECC RDIMM*8； 4.480G读密集型SATA SSD+3.5寸硬盘托架*2； 5.4T 7.2krpm SATA+3.5寸硬盘托架*3； 6.Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1； 7.四口千兆电口灵活网卡*1； - 双口10G PCIE X8网络标卡（含2个多模光模块）*2； 9.900W交流电源*2； - 10..MTBF不小于400000小时。 |
| 办案通讯服务器 | 1.2U路机架式服务器，含1个24核2.6G处理器*1。 2.内存配置容量≥16GB。 3.配置可用用量不小于1TGB SATA硬盘，支持磁盘阵列卡，配置高性能RAID卡。 4.网络端口：板载2*GE和2*10GE。 |
| 办案软件平台服务器GPU | 1.2U12个3.5英寸盘位Expander机箱*1； 2.专用双路主板，含2个48核2.6G处理器*1； 3.32G DDR4 ECC RDIMM*8； 4.480G读密集型SATA SSD+3.5寸硬盘托架*2； 5.Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1； 6.Riser2：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1； 7.四口千兆电口灵活网卡*1； 8.900W交流电源*2； 10..MTBF不小于400000小时。 |

通用服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：1、采购文件中列明应用服务器、平台部署服务器、办案通讯服务器、办案软件平台服务器GPU的技术参数以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕33号】要求（提供承诺函）。

3、服务器数据库采购需求

| 服务器数据库 | 1.兼容多种硬件体系，可运行于国产多种不同CPU架构的服务器设备；兼容主流国产操作系统。 2.支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持自动备份；支持归档备份；支持备份压缩。 3.支持INSERT ALL同时插入多张表；支持CTAS方式建表；支持DROP TABLE IF EXISTS删除。 4.支持多种表分区技术；分区列支持包含多个列；支持多种分区操作，包括增加分区、删除分区、合并分区、查询分区等；支持分区表行迁移。 |
| --- | --- |

数据库应符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》【财库〔2023〕35号】：1、采购文件中列明服务器数据库的技术参数以采购文件为准【投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须满足【财库〔2023〕35号】要求（提供承诺函）。

4、操作系统采购需求

| 国产化操作软件（工作站） | 1.操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的CPU； 2.操作系统原生提供搜索功能，支持创建索引、添加屏蔽的文件夹、设置所搜引擎，能够对系统文件、文本内容、应用程序、网页快速搜索； 3.支持一键操作更新卸载； 4.支持应用评论关联开发者平台和管理平台； 5.支持外设驱动独立模块展示； 6.采用权威签名认证； 7.支持系统消息通知； 8.系统提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键Ghost等功能； 9.支持USB外设接入管控，确保接入设备可信； |
| --- | --- |
| 国产化操作软件（服务器） | 支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式。 支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统。 支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO。 支持swap压缩以减少IO并提高性能。 支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议。 支持多种中文输入法，兼容国内主流的自主数据库、自主中间件。 |

操作系统应符合必须满足《操作系统政府采购需求标准（年版）》【财库〔2023〕34号】：1、采购文件中列明操作系统的技术参数以采购文件为准【投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》】；2、其他未列明参数必须满足【财库〔2023〕34号】要求（提供承诺函）。

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作网防火墙 | - ★基础参数：国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统 ,硬盘≥1TB，链路负载、服务器负载、IPV6等功能。硬件参数：1U，不低于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，4个万兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源。网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数(V6)≥1500万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传）。 提供六年硬件保修、病毒库升级服务、设备开启应用识别、7个sslVPN授权、5个零信任授权。（投标人提供承诺函） 2、★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 3、★支持IOT监控功能，可以识别并监控网络中IOT设备，对出现非法行为的IOT设备进行阻断等。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 4、支持手机APP对设备进行监控：包含多设备集中监控CPU利用率、内存利用率、IP、软件版本；并发连接数、整机流量趋势、会话趋势、接口流量趋势图。 5、支持自学习生成策略功能，聚合流量并生成细化的策略规则，辅助用户更快速、更准确和更完整的配置安全策略。 | 台 | 2 |
| 2 | 服务器防火墙 | - ★基础参数：国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统 ,硬盘≥4TB。硬件参数：1U，不低于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源 ，链路负载、服务器负载、IPV6等功能。网络层吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数(V6)≥800万，每秒新建连接数(HTTP)≥15万。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传）。提供六年硬件保修、病毒库升级服务、设备开启应用识别、7个sslVPN授权、5个零信任授权。（投标人提供承诺函） 2、★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 3、★支持IOT监控功能，可以识别并监控网络中IOT设备，对出现非法行为的IOT设备进行阻断等。（提供内容具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 4、支持手机APP对设备进行监控：包含多设备集中监控CPU利用率、内存利用率、IP、软件版本；并发连接数、整机流量趋势、会话趋势、接口流量趋势图。 5、支持自学习生成策略功能，聚合流量并生成细化的策略规则，辅助用户更快速、更准确和更完整的配置安全策略 | 台 | 1 |
| 3 | 入侵防御设备IPS | - 基础参数：国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统。硬件参数：1U，不低于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源。IPS吞吐量≥7.8Gbps，最大并发连接数(V6)≥400万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 提供六年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务，IPS特征库升级。 2、提供16000多种特征的攻击检测和防御，特征库支持网络实时更新。 3、提供手机APP的监控通告服务，服务内容包括：安全资讯、设备监控、告警信息、威胁日志等；. 4、★所投产品具备中国质量认证中心颁发的节能认证证书，并提证书扫描件上传。 5、★为保持设备稳定性必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托简版测试报告扫描件上传。 | 台 | 4 |
| 4 | 检察工作网上网行为管理 | 基础参数：国产化CPU，国产化操作系统。适配带宽500M。硬件参数：1U高度，标准机架式机箱，1MGTGE管理口，6个GE电口，4个GE光口，2个扩展槽位，1T硬盘，内置双电源； 2、应用种类不少于7000个，移动应用不少于2000个； 3、支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口； 4、支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、混合认证和免认证；支持对接IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器； 5、★支持单用户全天行为分析报表，提供对应的分析报表，能够对用户全天的上网行为进行监控并形成分析报表。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 6、应支持 DNS 流量不过设备时候，域名白名单生效功能，通过审计系统的自学功能，对不经过设备的DNS 流量进行白名单控制， 7、★产品支持对加密网站的审计，支持对例如搜索在内的加密网站审计功能。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 8、★所投产品具备中国质量认证中心颁发的节能认证证书，原件扫描上传。 9、★为保持设备稳定性必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托简版测试报告原件扫描上传。 | 台 | 2 |
| 5 | 堡垒机 | 基本参数：国产化CPU、操作系统；1U，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口(已含千兆多模光模块)，冗余电源，≥2个扩展槽位，≥50个主机/设备许可，支持扩容到100，用户数不限制，图形并发≥25，字符并发≥50 1、采用物理旁路部署，不改变现有网络结构； 2、支持双机部署，保证系统发生故障时的可用性； 3、支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。 4、组织结构层级化管理，最大支持24个层级级部门分权功能。 5、支持管理员通过发布公告的形式，发送通知给所有指定用户，可针对某些用户发布公告，被公告用户登录后弹出公告信息； 6、支持资产的增删改查、锁定、解锁等操作，对资产进行全生命周期管理； 7、支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理。 8、★支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理，满足公有云、数据中心多种运维场景；（提供功能截图） 9、★等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。（提供功能截图） 10、支持账号提权，以普通管理模式登录网络设备或主机并自动切换到特权模式。 11、支持对已添加的设备账号进行密码托管，从而实现单点登录功能 12、支持自动对Linux、Windows、安全设备、数据库等资产进行账号改密，改密支持手动和定期自动改密。 13、密码口令变更方式支持手动指定固定口令、依照密码规则生成随机口令，包括随机相同密码，随机不同密码。。 14、设备访问支持最新的html5技术，在同一WEB窗口页签中，无需JAVA应用插件或调用本地应用客户端，即可实现对目标设备的快速运维。 15、支持通过堡垒机web页面调用本地工具访问目标资源，目前支持调用字符协议客户端工具：SecureCRT、Xshell和Putty、WinSCP、XFTP、MSTSC。 | 台 | 1 |
| 6 | 数据库审计 | 整机吞吐3Gbps；双向审计数据库流量300Mbps；峰值SQL事务处理能力30000条/秒；数据库实例数20个；2U机架式；CPU8核16线程*1；内存16GB；硬盘4TB*1；内置350W交流双电源；系统统信UOS；管理网口：千兆电口*2（管理口*1，HA口*1）； 工作网口：千兆电口*4，千兆光口*4（附带2个千兆多模光模块）； 1.★可在云环境操作系统中安装软件代理。（提供公安部或具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 2.★审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集，提供功能截图，提供功能截图。（提供公安部或具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 3.具有高效的查询性能，后台采用全文检索引擎检索； 4.支持在审计日志中一键添加过滤规则，支持在告警规则中一键添加信任规则和规则白名单 5.支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询； 6.设置日志检索条件时，检索条件可根据历史信息自动弹出，检索条件支持源IP、目的IP、客户端工具、数据库名、数据库账号等，输入检索条件时支持智能联想； 7.支持告警分析功能，告警支持按照源IP和数据库账号对SQL模板维度进行排行，支持在页面一键去除规则、添加规则白名单 8.可提供客户端访问Web服务器的URL和应用服务器访问数据库的SQL语句关联功能 9.支持系统资源使用率超阈值、agent状态异常、长时间无审计日志时触发系统告警，且告警支持通过页面、SYSLOG、邮件、短信、钉钉、企业微信方式输出。 | 台 | 1 |
| 7 | 日志审计 | 授权资产数350个；每秒事务处理数5500个（条）；标准2U硬件，国产芯片+国产操作系统，内存：16G（8G*2），硬盘：6T机械硬盘,固态500G;电源：双电源，网口：千兆电口*8（包含管理口*1，HA口*1，业务口*6）千兆光口*4（含2个千兆SFP多模光模块）； 1.★三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供第三方检测报告原件扫描上传）。 2.★通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息（提供第三方检测报告原件扫描上传） 3.支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集，支持阿里云SLS日志的采集。 4.支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等日志的收集。 设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等。 5.支持基于日志等级进行过滤，支持通过自定义配置条件过滤掉用户不关心的日志。 6.支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量。支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则。 7.支持FTP、SAMBA、NFS和FILE，4种类型的远程服务器。 8.支持按时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型等参数进行过滤查询。 9.支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索；支持可指定多个查询条件进行组合查询；支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用。 | 台 | 2 |
| 8 | 终端病毒检测与响应平台 | 网络版管理端软件，支持通过管理中心对安装杀毒客户端的主机进行集中管理，具备病毒检测、病毒处理、策略自定义、隔离区管理、告警信息、日志、升级更新、统一管理等功能。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等操作系统。 客户端点数授权200个，具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。含升级服务 1、系统部署采用C/S架构，管理采用B/S架构，管理员只需通过浏览器登录管理中心，即可对系统进行管理。 2、客户端安装支持本地安装、WEB安装、命令行安装 3、全网安全态势展示，统计运行概况及客户端概况，包括终端信息、使用授权信息、待处理威胁、当日防护、全网风险趋势、威胁终端排行、病毒风险排行、安全事件、服务器信息等统计情况。 4、支持部门架构的导入，包含部门规则、部门与IP规则、LDAP规则导入，并可根据IP规则一键整理 5、支持配置在线终端状态异常告警、终端离线告警，及时掌握终端连接状态 6、支持在线升级、离线升级，平台立即、定时推送升级 7、★支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，及时发现尚未纳入管控的终端，支持以IP地址池方式展示终端的终端在线、离线、安装情况（提供功能截图） 8、支持多引擎，启发式扫描引擎、基因识别引擎和虚拟沙盒引擎，全方位提高终端防护水平。 9、支持对压缩文件内的恶意文件扫描，包括但不限于对Arj、bzip2、Lzh、Tar、Zip、Rar4等压缩文件格式类型查杀防护；支持扫描压缩文件大小设定、不扫描指定扩展名文件，提高扫描效率，降低资源占用 10、持病毒自动隔离备份功能，能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持从客户端恢复隔离文件 11、主动对 U 盘中的文件进行扫描，对U 盘传播类恶意软件常见恶意修改操作进行恢复 12、当文件被执行、修改、访问时，反病毒引擎对相应文件进行扫描，如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作 | 台 | 1 |
| 9 | 漏洞扫描 | 并发主机数、并发任务数并发主机数：80 并发任务数：10个；标准机架式1u设备；CPU=4核4线程；内存：16G；硬盘容量：2T；电源配置：单电源； 网络接口：千兆电口管理口*2（管理口*1，HA口*1），千兆电口*4，千兆光口*4（含2个千兆SFP多模光模块）； 1.★支持VPN代理扫描，可在产品界面添加代理网络配置，实现公有云、隔离网等特殊网络环境下的漏洞扫描。（提供产品功能截图） 2.★管理人员可根据系统给出的漏洞参数、HTTP请求/响应数据，快速验证，一键验证漏洞。支持对Struts2远程命令执行漏洞进行命令执行和文件上传的渗透测试验证操作。（提供产品功能截图） 3.厂商漏洞特征库不少于200000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容； 4.支持对各种网络主机、操作系统、网络设备(如交换机、路由器、防火墙等)、常用软件以及应用系统的识别和漏洞扫描； 5.支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack、Kvm、VMware、Xen等主流的云计算平台； 6.提供采用SMB、SSH、Telnet、RDP、SNMP等协议对Windows、Linux系统进行登录授权扫描； 7.支持对目标网站扫描设置流量限制，包括接收速率、发送速率、并发连接数、最大发送请求数等，也可以启用智能流控，防止对目标网站扫描产生影响； 8.支持对目标网站进行完整深度扫描，获取网站文件列表，在扫描过程中区分目录、文件等大小写设定； 9.支持Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、informix、PostgreSQL、Sybase、达梦、人大金仓的授权数据库漏洞扫描 10.支持手动创建资产也可以批量导入资产，在资产管理页面可直接对单个资产或批量资产下发扫描任务； 11.支持在做系统扫描任务时发现的新资产能够自动录入至资产管理页面； 12.支持自定义扫描策略模板，可以将自定义策略模板导出备份，也可以导入备份的策略模板，能够对策略模板进行编辑、另存为新的模板 | 台 | 1 |
| 10 | 态势感知平台 | ★基本参数：标准机架式2U服务器，CPU2颗,标配DDR4内存128G（4*32G），后置系统盘480GB SSD*2块，2个千兆电口，2个万兆光口（含多模光模块），集成IPMI管理模块，前置12个3.5"热插拔SAS/SATA盘位，含5*8TB 7200转 3.5寸SATA硬盘 /企业级，冗余电源。（提供彩页、检测报告等相关证明材料） 含： 安全感知管理平台软件V3.0(*1套); 软件升级; 产品质保（标准版）; 1、★支持态势大屏展示，包括全网态势、资产态势、漏洞态势、攻击态势，支持大屏展示时间设置，支持态势大屏中相关信息下钻跳转到对应的详细页面；支持拖拽方式自定义大屏界面展示顺序，支持多种地图、拓扑展示方式，包括但不限于世界、全国、省份、拓扑、实时数据、历史数据等，支持logo、大屏超时设置、介绍文案（提供产品功能截图）。 2、支持全网资产概述、高危资产、漏洞、告警趋势、安全日志趋势、告警统计、最新告警名称和影响范围、热点威胁等内容的相关展示 3、支持通过轮播进行资产总量、漏洞总数、日志总数相关信息的展示，支持按资产类型及失陷状态进行展示，支持按漏洞级别进行展示，支持按日志级别进行展示 4、支持日志概览，包括日志源数量、安全日志数量、审计日志数量、安全日志级别分布、安全日志类型排名、日志量趋势，支持概览时间设置 5、支持对接同品牌及第三方安全设备的日志，包括但不限于防火墙、入侵检测、流量分析、蜜罐等； 6、★支持联动漏扫设备、手动导入漏扫报告两种方式实现漏洞数据采集，支持同品牌及第三方漏扫设备联动，支持excel、zip等类型的漏扫报告导入（提供产品功能截图） 7、支持资产性能监测概览，支持监测设备总数、异常数、主机异常数、网络设备异常数、安全设备异常数展示 8、★支持威胁情报管理，包括恶意IP地址、恶意URL、恶意样本、恶意域名、垃圾邮件等，支持情报进行分类自定义查询，支持自定义威胁情报信息，支持威胁情报的导入（提供产品功能截图）； 9、支持通过漏洞视角进行漏洞的查询展示及处置，展示信息包括时间、漏洞名称、漏洞编号、漏洞级别、漏洞分类、影响范围，支持按照TXT、CSV、EXCEL进行导出 10、支持工单管理，支持指派相关责任人进行处理，支持对工单进行分组管理，分组类型包括我的工单、待处置工单、已处置工单、历史工单 11、支持对攻击线索追踪溯源分析，攻击线索类型包括IP、端口、日志名称，支持追溯结果多维度展示。 12、支持对全部资产进行画像分析，支持以列表形式展示资产相关信息。 13、治理中心支持统计概览，包括但不限于安全报告、合规审计日志、应急预案、跟踪文档、待整改业务系统展示，支持待整改业务系统排名、最新安全报告排名、最新跟踪文档等信息。 14、支持数据存储报警阀值配置，支持达到阀值后数据处置选择，包括删除旧数据、停止入库、停止收集等 15、支持设置日志定时备份任务，运行日志导出，包括postgresql配置存储服务、redis内存计算服务、es数据存储服务等。 | 台 | 1 |
| 11 | 潜伏威胁探针（搭配态势感知平台使用） | ★基本参数：不低于2.8GHZ,8核,国产操作系统,2U,内存≥32G, 硬盘≥4T,≥6个千兆电口(含1个HA口和1个管理口),≥4个千兆光口插槽,≥2个万兆光口插槽,冗余电源,≥2个扩展槽位,综合威胁检测能力≥2Gbps,TCP最大并发连接数≥100W；（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传） 包含升级许可、攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库、URL分类库。 1、支持独立的攻击检测引擎，涵盖13000种以上的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度等方式进行分类。 2、支持对检测到的控制主机数量、僵尸主机数量实时统计，记录僵尸主机的攻击次数和控制主机的活跃次数，且支持以地图的形式展现控制主机/僵尸主机的地理分布。 3、支持对网络中传输的异常流量进行检测，包括服务器非法外联、DGA域名、DNS隧道、HTTP隧道、隐蔽通信、加密流量、邮件监测、异常行为等异常流量类型。 4、支持独立的DDoS检测引擎，支持对IP扫描攻击、端口扫描攻击等多种扫描攻击行为检测； 5、支持DDoS自学习模式检测，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习，设置检测流量阈值。流量异常触发阈值系统自动进行告警。 6、★机器学习检测功能能够实现对目标文件实时检测实时还原的效果，不依赖规则库即可实现对未知恶意程序检测（提供产品功能截图）。 7、★支持虚拟沙箱，可对文件进行多维深度检测，并记录文件传输会话信息（提供产品功能截图）。 8、支持通过威胁情报检测已知APT事件，通过恶意程序检测未知APT事件，通过僵尸主机规则库检测已知的APT组织。 9、支持通过特征匹配、独立引擎检测等方式检测WEB攻击。 10、支持SQL注入分析引擎检测、SQL注入智慧引擎检测、命令注入智慧引擎检测、XSS攻击检测、WEBSHELL上传检测引擎检测。 11、支持盗链/CSRF检测，可设置警告、联动阻断、取证动作。 12、支持对200余种威胁攻击手段和威胁类型进行情报过滤，支持每一项情报标签启用或关闭、取证开启或关闭。 13、支持对入侵攻击、僵木蠕行为、恶意程序传播、APT攻击、WEB攻击、访问非法URL/域名、恶意IP访问等安全事件处置。 14、支持对采集的流量以NETFLOW形式对外发送。 15、取证文件支持以FTP、SFTP、HTTP的方式外发到第三方服务器平台，传输可选择密码或密钥方式进行加密。 | 台 | 1 |
| 12 | 入侵防御设备IPS（各网络连接） | 1、国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统。硬件参数：1U，不低于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源。链路负载、服务器负载、IPV6等功能。IPS吞吐量≥7.8Gbps，最大并发连接数(V6)≥400万，每秒新建连接数(HTTP)≥17万。 提供六年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务，IPS特征库升级，病毒库升级服务、设备开启应用识别、7个sslVPN授权、5个零信任授权。 2、提供16000多种特征的攻击检测和防御，特征库支持网络实时更新。 3、提供手机APP的监控通告服务，服务内容包括：安全资讯、设备监控、告警信息、威胁日志等. 4、★所投产品具备中国质量认证中心颁发的节能认证证书，原件扫描上传。 5、★为保持设备稳定性必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托简版测试报告原件扫描上传。 | 台 | 1 |
| 13 | 容灾备份与恢复系统 | 1、★2U机架式服务器（含导轨），≥12个3.5"热插拔盘位，双路≥48核CPU，128G DDR4内存，2块240GB SSD系统盘; 支持RAID 0,1,5, 6, 10, 50, 60，配置1G缓存的硬RAID卡 ；冗余电源，2个千兆电口，2个万兆网口，支持 3.5" SATA 接口数据盘，配置12块10T不返还硬盘。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传） 2、64bit企业级Linux内核，基于WEB界面的数据备份与恢复系统软件，提供定时备份、实时备份、容灾接管、副本数据管理（CDM）、自动演练、归档管理等功能，具体要求如下： 配置文件/数据库/Windows/Linux/虚拟化定时备份功能，不限制定时备份客户端数量（非个数授权方式）。 配置实时备份功能，不限制实时备份客户端数量（非个数授权方式）。 配置≥100T实时备份容量授权。 配置≥1个并发接管点授权。 配置业务系统的演练个数授权，包含一个自动演练授权，定期对保护的系统进行数据和业务层面的有效性验证，并出具自动演练报告。 3、硬件配置：2U机架式服务器（含导轨），≥12个3.5"热插拔盘位，双路≥48核CPU，128G DDR4内存，双高速240G SSD系统盘; 支持raid0,1,5, 6, 10, 50, 60，标配含1G缓存的硬RAID卡 ；冗余电源，2个千兆电口，支持扩展双口千兆电口网卡，双口万兆光口网卡、双口万兆电口网卡，双口光纤HBA卡，支持 3.5" SATA 接口数据盘，配置12块10T不返还硬盘。 4、★1）所投产品支持集群架构，采用高性能集群部署时,集群平均备份速度≥800MB/S ，支持自动接管、手动接管、应用状态检测、自动演练功能；2）容灾接管时间（RTO)≤5分钟；3）集群自动切换时间≤90秒；4）支持数据库同步复制（包括oracle到Oracle、MySQL、Kafka的全量和增量复制）；5）支持数据比对功能。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 5、支持主流操作系统环境下卷CDP实时保护功能，支持任意时间点数据挂载，可以精确到百万分之一秒，支持一键恢复、自定义恢复、在线热恢复、全量+渐进式恢复、只恢复增量数据等5种类型的数据恢复方式。 6、支持容灾接管功能，支持手动接管和一键式接管，无需预安装和生产机相同的操作系统与应用程序，支持任意时间点接管，支持将实时备份数据、定时卷备份数据、云主机快照、虚拟化快照等作为数据源拉起业务主机，支持灵活配置接管主机CPU、内存、网络等参数。 7、支持无代理云容灾功能：1）支持将源端云平台底层云盘数据自动备份到容灾端云平台的云盘上，而无需中转设备直接端到端的灾备方式；2）云容灾可自定义按需生成虚拟机网卡配置、CPU和内存配置按需启动云主机，支持选择指定的快照时间点生成云盘创建云主机并设置与源机相同的IP、MAC信息后接替原生产业务，无需预安装容灾端云主机相关资源，无需在生产端云主机上部署代理；3）任意历史时间点的进行接管（RPO≤1秒）。 8、采取商用密码技术实现传输加密和存储加密，应符合国家密码管理局认定的国产商用密码产品进行数据传输和存储加密；支持使用SM4密码算法进行数据存储加密，支持对备份数据加密的密钥进行再次加密，其基于SM2密钥算法和SM3签名算法用于加密和签名。 9、支持数据自动校验功能，自动校验可进行校验周期设置、检验速度设置、开始时间设置，具备多种主流校验类型方式，至少包含MD5、CRC32、SHA1、SM3校验方式。 10、支持自动演练和演练报告功能，可对演练机设置校验内容，如服务和脚本进行设置；可根据不同需要设置自动演练周期，设置项包括：仅一次、小时、天、星期、月和年；2、演练完毕后可自动产生演练报告，演练报告中能显示服务校验结果、脚本校验结果、演练持续时间等内容。 11、支持数据归档管理，支持D2D2T/D2T/D2D2C/D2C/D2D2B备份集归档模式，支持归档到光盘库，支持统一界面化管理和归档任务配置，支持按备份集类型归档（存量、全量、增量），支持限速、加密；支持接入主流蓝光存储设备，将备份数据通过蓝光光盘进行离线归档保存，归档完整的备份数据，包括元数据和存储数据。 | 台 | 1 |
| 14 | 数据归档管理系统 | 1、标准机柜式、模块化结构的蓝光光盘库，内置60个及以上光盘匣槽位，可在标准机柜内通过增加扩展模块进行容量和性能扩展； 2、配置一组蓝光驱动器最大读写速度≥180MB/s；配置一套机械手，内含光盘运载、分盘结构等机械手装置，实现光盘自动化管理； 3、配置不少于32个光盘匣（内置12张及以上300GB蓝光光盘，带机械安全锁&写保护锁，可通过机械手更换外壳）保证115.2TB存储容量； 4、同机柜内置国产信创服务器：CPU：2颗国产cpu；内存：≥64GB；SSD：≥480GB*2，≥960GB*6；网络:不少于2个千兆网口及2个万兆网口；PCIE2.0或以上空闲插槽≥2个； 5、★存储管理软件，可提供光盘库管理及NAS存储（CIFS、NFS、SMB）和标准S3对象存储服务；可实现手动刻录、自动刻录、追加刻录、断电续刻及读写锁定功能；支持光盘之间标准的数据Raid冗余技术（Raid 0/5/6可选）；可实现离线单盘数据读取和通过盘匣恢复系统功能；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 6、存储管理软件支持存储介质光盘匣加密功能；可根据仓架、槽位进行部分或全部光盘匣扫描监控功能；支持光盘状态检测、检测报表下载、数据列表下载功能。 | 台 | 1 |
| 15 | 数据归档管理系统（离线柜） | 单柜容量自由扩展,单柜可存储≥270个光盘匣（≥3240张光盘）；放置3.6T的光盘匣可存储裸容量≥972TB，放置6T光盘匣存储裸容量≥1620TB；支持不同光盘匣容量的混合存储归档模式,智能归档,智能管理。 | 台 | 1 |
| 16 | 单向光闸（搭配数据安全交换系统平台使用） | 1、内端机：≥10千兆电口，≥4个千兆光口，含2个管理口；外端机：≥10千兆电口，≥4个千兆光口，含2个管理口；标配冗余电源；采用国产CPU；采用国产操作系统； 2、采用“2+1”系统架构，由两个主机系统和一个单向导入隔离部件组成；单向导入隔离部件采用UPET单向无反馈通信技术，保证物理信道绝对单向的情况下，实现数据高效、可靠传输；防止任何形式的信息从信任网络泄露； 3、采用流控技术，实现可靠的单向无应答数据传输，两个主机之间不允许有应答包传输，支持流量控制； 4、支持专用客户端或FTP、SFTP、NFS、SMB方式实现单向文件传输； 5、★FTP、SFTP传输方式：支持发送端为client，接收端为client模式；支持发送端为client，接收端为server模式；支持发送端为server，接收端为client模式；支持发送端为server，接收端为server模式（提供界面截图）； 6、支持文件每秒文件传输限制； 7、支持多种主流数据库的单向传输，同步粒度可以达到表内具体字段； 8、支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式； 9、支持异构数据结构以及代码语义的转换规则定义； 10、支持用户基于单向UDP传输开发的自定义协议应用； 11、支持双机热备、网口冗余； | 台 | 2 |
| 17 | 数据安全交换系统平台 | 阻断外部专网与检察工作网、移动专网与检察工作网之间的所有直接网络链接，对网络协议进行剥离和转化，支持对网络流量的隔离和过滤防护，保证网络安全隔离与数据安全交换。 ★提供单向多级安全互联平台符合公安视频图像信息系统产品（增强级）检测报告原件扫描上传； ★提供多级安全隔离互联平台信息技术产品安全测试证书原件扫描上传 包含：前后置各1台、管理中心（软件）1套、源端可信增强模块（软件）1套 前后置功能要求： 1、前置机：2U机架设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，含2个管理口；后置机：2U机架设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，含2个管理口；标配冗余电源；网络吞吐量≥900Mbps；并发连接数≥80W；采用国产CPU；采用国产操作系统； 2、采用安全增强的国产操作系统； 3、系统基于加固安全操作平台，为主机提供深度防御； 4、三权分立：安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过管理口执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等；支持UKEY认证登录；设备登录认证证书支持使用第三方证书（提供界面截图）； 5、★支持配置文件以加密的方式导入导出，可对通道及系统、文件同步、数据库同步进行单独配置导入导出（提供界面截图）；支持与FTP服务器联动，定时自动备份平台前后置设备配置；（提供界面截图原件扫描上传） 6、可通过专用客户端和平台前后置设备主动获取方式提供安全的文件同步功能；支持不同任务设置不同的扫描间隔和扫描的时间段；支持任务优先级控制；支持对格式类型进行特征过滤，并允许用户通过样本文件自定义格式类型；文件支持保留历史版本，可自定义保留数量；支持文件在线编辑、在线预览等操作；支持文件分享功能，可设置到期时间和提取密码； 7、提供对多种主流数据库数据库系统的安全访问；支持表命令控制，；支持登录用户的黑白名单过滤；支持数据库的命令控制；支持各种实例访问； 8、★支持基于WebService进行数据交换的业务应用，并可对SOAP+XML和REST+JSON两种业务交换进行细粒度的安全控制（提供界面截图）； 管理中心（软件）功能要求： 1、虚拟化部署； 2、支持对网闸、光闸、前置、后置、部件、网盘设备进行统一管理； 3、支持对网闸、前置、后置设备进行统一配置、日志采集； 4、支持对纳管设备进行流量、流速统计、显示；支持界面CPU、内存、根分区磁盘、日志分区磁盘历史和实时使用率统计、显示； 5、★支持大屏展示，按照链路展示设备资源消耗、设备流量、设备连接数、攻击源、阻断应用、实时告警事件、主备状态、病毒风险监控、文件同步和数据库同步状态等；支持系统概览，可对设备信息、使用情况的实时监控、以及网卡状态进行展示概览（提供界面截图）； | 台 | 1 |
| 18 | 综合管控子网防火墙 | - ★基础参数：国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统 ,硬盘≥4TB。硬件参数：1U，不低于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2个USB口，4个千兆电口（含2对Bypass接口），4个千兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源 ，网络层吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数(V6)≥800万，每秒新建连接数(HTTP)≥15万。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传） 提供六年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务。病毒库升级服务（投标人提供承诺函）。 2、★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供带具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 3、★支持IOT监控功能，可以识别并监控网络中IOT设备，对出现非法行为的IOT设备进行阻断等。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 4、支持手机APP对设备进行监控：包含多设备集中监控CPU利用率、内存利用率、IP、软件版本；并发连接数、整机流量趋势、会话趋势、接口流量趋势图， 5、支持自学习生成策略功能，聚合流量并生成细化的策略规则，辅助用户更快速、更准确和更完整的配置安全策略。 | 台 | 1 |
| 19 | 政务外网防火墙 | - ★基础参数：国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统 ,硬盘≥4TB。硬件参数：1U，不低于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，4个千兆电口（含一对Bypass接口），冗余交流电源 ，链路负载、服务器负载、IPV6等功能。网络层吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数(V6)≥300万，每秒新建连接数(HTTP)≥10万。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传） 提供六年硬件保修、病毒库升级服务、设备开启应用识别、7个sslVPN授权、5个零信任授权。（投标人提供承诺函） 2、★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 3、★支持IOT监控功能，可以识别并监控网络中IOT设备，对出现非法行为的IOT设备进行阻断等。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 4、支持手机APP对设备进行监控：包含多设备集中监控CPU利用率、内存利用率、IP、软件版本；并发连接数、整机流量趋势、会话趋势、接口流量趋势图。 5、支持自学习生成策略功能，聚合流量并生成细化的策略规则，辅助用户更快速、更准确和更完整的配置安全策略。 | 台 | 1 |
| 20 | 政务外网/互联网上网行为管理 | 1、基础参数：国产化CPU，国产化操作系统。适配带宽500M。硬件参数：1U高度，标准机架式机箱，1MGTGE管理口，6个GE电口，4个GE光口，2个扩展槽位，1T硬盘，内置双电源； 2、应用种类不少于7000个，移动应用不少于2000个； 3、支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口，； 4、支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、混合认证和免认证；支持对接IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器； 5、★支持单用户全天行为分析报表，提供对应的分析报表，能够对用户全天的上网行为进行监控并形成分析报表。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 6、应支持 DNS 流量不过设备时候，域名白名单生效功能，通过审计系统的自学功能，对不经过设备的DNS 流量进行白名单控制， 7、★产品支持对加密网站的审计，支持对例如搜索在内的加密网站审计功能。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 8、★所投产品具备中国质量认证中心颁发的节能认证证书，原件扫描上传。 9、★为保持设备稳定性必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托简版测试报告原件扫描上传。 | 台 | 2 |
| 21 | 政法专网/互联网防火墙 | - ★基础参数：国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统 ,硬盘≥4TB。硬件参数：1U，不低于1 个CON 口，1 个MGT口，1 个HA口，2 个USB口，4个千兆电口（含一对Bypass接口），冗余交流电源 ，链路负载、服务器负载、IPV6等功能。网络层吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数(V6)≥300万，每秒新建连接数(HTTP)≥10万。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传）提供六年硬件保修、病毒库升级服务、设备开启应用识别、7个sslVPN授权、5个零信任授权。（投标人提供承诺函） 2、★为了实现对物联网设备的日常监管，要求所投产品可以实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 3、★支持IOT监控功能，可以识别并监控网络中IOT设备，对出现非法行为的IOT设备进行阻断等。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 4、支持手机APP对设备进行监控：包含多设备集中监控CPU利用率、内存利用率、IP、软件版本；并发连接数、整机流量趋势、会话趋势、接口流量趋势图。 5、支持自学习生成策略功能，聚合流量并生成细化的策略规则，辅助用户更快速、更准确和更完整的配置安全策略。 | 台 | 2 |
| 22 | 防DDOS攻击 | 基本参数：国产化CPU、操作系统；2U，1个管理口，1个HA口，≥4个万兆光口，冗余电源，≥2个扩展槽位，清洗性能≥10Gbps (64字节) ，整机网络层吞吐:≥19479Mbps(1518字节)，整机应用层吞吐:≥9600Mbps(1518字节)，整机TCP并发:≥1000W，整机TCP新建:≥25w/s 1、支持企业模式和运营商模式 2、可支持镜像、分光、NetFlow等方式进行数据采集； 3、支持Flow流数据流转发；支持将接收到的flow数据转发给多个终端；支持转发策略，转发策略可配置目的IP和目的端口； 4、支持业务识别，支持设备上线通过业务学习，自动按照业务类型自动分组生成防护对象，并自动下发到针对性防御策略，支持业务合并及业务重命名 5、★支持针对防护对象的自学习功能；学习结果图表展示，展示了推荐阈值、最大阈值、最小阈值等；支持针对学习周期，自定义支持学习结果自动/手动方式配置防护规则（提供产品功能截图） 6、支持对TCP flood、TCP FRAG flood、syn flood、ack flood、synack flood、fin flood、rst flood等传输层协议的清洗 7、支持HTTPS协议的DDOS的防护 8、★支持SIP协议的清洗防护，包括但不限于：SIP FLOOD、sip register flood攻击。支持NTP协议的防护，包括但不限于：NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击等（提供产品功能截图）。 9、支持DNS协议防护的检测和清洗 10、支持对annoymous攻击工具的防护；支持常见开源攻击工具的防护， Windows操作系统下、Unix/linux操作系统；支持对僵尸工具的防护； 11、优先清洗topn源，然后自动识别防御效果，根据防御效果自动判断是否清洗topn源还是所有的源； 12、支持攻击时、流量异常时自动抓包留存电子凭证、并支持自定义抓包数量 13、支持配置黑洞路由策略，黑洞策略应支持手动自动两种方式 14、快速上手，根据配置向导的指引依次实现设备管理配置、网络配置、客户类型选择配置既可上线，设备上线更加便捷简易。 | 台 | 1 |
| 23 | 安全网关 | 基本参数：CPU：国产处理器，国产操作系统：内存≥32G，硬盘≥4T 2U机箱，包含≥10个千兆电口，≥2个可插拔的扩展槽。冗余电源，默认含200个SSL VPN的客户端许可； 国密 IPSEC VPN最大理论吞吐率≥600Mbps，国密 IPSEC VPN最大理论隧道数≥4000条，国密 SSL VPN最大理论吞吐率≥200Mbps，国密 SSL VPN最大建议并发用户数≥1600； 1、支持Web方式单点登录，用户登录VPN后无需二次输入用户名口令即可登录应用系统； 2、产品必须为专业性VPN硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的VPN模块 3、支持Windows、iOS、Android、Linux、Mac客户端接入方式； 4、★支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等（提供产品功能截图）； 5、支持PC终端病毒检查功能； 6、支持内置CA，可以对证书进行生成、签发、废弃操作； 7、支持国密、国际数字证书认证； 8、支持移动APP自动封装SSL VPN的SDK； 9、★支持虚拟门户功能，支持虚拟门户中使用用户名口令、数字证书、人脸识别认证方式，支持虚拟门户双因子认证（提供产品功能截图）； 10、支持会话功能，能够实时监控在线用户的登录时间、登录IP、在线时间、访问流量，登录设备等多种信息； 11、支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC隧道状态、用户流量、安全事件、中国任意省市区县的接入用户数监控，并通过图表展示； 12、支持SSL VPN与单位门户无缝融合，即用户可以通过单位门户登录SSL VPN， 13、支持HTML、JSP、ASP、JAVA APPLET、ACTIVE、Cookies等各种Web应用； | 台 | 1 |
| 24 | 身份认证服务器 | 1.采用2U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在国产化环境中使用； 2.配置2个以上1000M网络接口，具有RS232管理串口； 3.支持基于组织架构的用户管理和批量用户信息导入； 4.提供用户组管理，支持分级用户管理； 5.支持保存完整的系统日志 6.支持批量用户管理功能，包括批量导入用户、批量删除用户、批量更新用户等 7.支持双机热备部署模式 8.支持负载均衡部署模式 9.支持国产操作系统 10.支持Firefox、Chrome、IE、edge、360等主流浏览器多版本客户端 11.提供用户信息抓取、账户信息自动推送等功能； 12.支持江苏省电子政务证书LDAP目录服务系统数字证书自动同步功能； 13.支持SM2、SM3、SM4等国产密码算法 14.支持按组自定义管理员，便于管理，用于复杂的业务场景需求 15.支持用户信息的批量录入、批量删除等操作 16.支持使用数字证书登录进行管理 17.数字证书用户录入时支持用户信息自定义修改 18.系统带宽≥600Mbps； 19.最大认证并发数1000个/秒； 20.最大授权并发数1000个/秒； 21.最大审计并发数10000个/秒； | 台 | 1 |
| 25 | 服务器密码机 | 1.采用国产化硬件平台,标准2U机架型设备，冗余电源，不低于4个10/100/1000M自适应电口； 2.网络配置管理：密码机IP地址、子网掩码、网关、端口； 3.权限管理：用户注册、登录、口令修改、注销； 4.授权访问管理：增加/删除用户白名单。 5.具有密钥生成、密钥安全存储、密钥备份和恢复、密钥状态查询、密钥销毁等功能。 6.具备数据加解密、签名、验证签名、会话密钥协商、数字信封、消息验证码MAC的产生、验证、消息杂凑、物理噪声源生成真随机数等服务 7.支持热备份、负载均衡； 8.支持国产操作系统； 9.支持JAVA/C程序语言； 10.支持JCE、PKCS#11、《公钥密码基础设施密码设备应用接口》。 11.支持对称密码算法：SM1/SM4； 12.支持非对称密码算法：SM2； 13.支持杂凑算法：SM3。 14.密钥存储SM2≥128对 15.密钥存储对称密钥≥4096条 | 台 | 1 |
| 26 | 签名验签服务器 | 1.采用2U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在国产化环境中使用； 2.采用LDAP目录服务技术，存储所有用户信息、机构信息和授权信息，并作为用户信息统一发布； 3.提供统一的用户管理入口，支持由各级管理员对机构、用户组、用户、应用进行相应的管理维护； 4.业务管理员可设置第三方应用调用的策略，包括设置证书在线检测方式、数据签名策略（支持国密算法）、消息签名策略（支持国密算法）等 5.提供系统自检功能，可检测服务器密码算法是否正确、随机数发生器、存储密钥和数据完整性等 6.支持基于组织架构的用户管理和批量用户信息导入； 7.支持江苏省电子政务证书LDAP目录服务器数字证书自动同步功能； 8.支持WEB界面两种管理方式； 9.支持系统备份恢复； 10.支持主从部署模式； 11.支持双机配置自动同步； 12.支持SM2、SM3、SM4等国产密码算法 13.管理登录须支持数字证书登录，支持用户访问操作行为审计； 14.系统带宽≥600Mbps， 15.用户管理数≥2,000 个 16.SM2证书签名速率≥3000次/秒； 17.SM2证书验签速率≥3000次/秒； 18.产品具有商用密码产品认证证书 | 台 | 1 |
| 27 | SSL VPN网关 | 1.采用国产化硬件平台,标准2U机架型设备，冗余电源，不低于2个10G光口，1G电口≥6个，可扩展4个光口； 2.支持一键销毁按钮快速销毁关键参数恢复出厂状态 3.支持设备开机智能密码钥匙认证，及时掌握产品使用过程中的违规关机 4.产品遵循国密VPN标准规范：《SSL VPN技术规范》、《SSL VPN网关产品规范》 5.支持多种认证方式(账号+口令、USBkey、数字证书等)；支持管理员三权分立 6.支持业务口和管理口隔离，双电源 7.产品支持国密SSL单向及双向认证功能 8.产品支持国际通用商密算法SSL单向及双向认证功能 9.SSLVPN产品支持主流国际协议，包括但不限于SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3 10.支持PKI证书认证，支持本地或第三方CA签发的证书；支持国密SM2证书；支持双证书体系 11.提供内网资源授权及访问控制管理，包括但不限于：支持用户、用户组、 角色、内网应用资源的管理；支持基于角色的资源授权和访问控制；支持对IP地址/端口、URL资源的访问控制；支持根据访问时间进行访问控制 12.SSL客户端支持主流国产平台；支持不同厂商智能密码钥匙认证；支持终端和用户绑定 13.SSL客户端支持用户可访问资源自动下载；支持原生https协议免改造穿透 14.提供密钥全生命周期安全管理；提供密钥加密存储；支持顶层密钥分割安全备份 15.提供图形化的配置管理界面；支持设备运行状态、连接状态、转发包数目的实时查看等 16.支持集群部署模式，支持双机热备，当主设备出现故障时，自动切换到从设备，切换时间小于10秒 17.支持信息审计功能，能够对用户对系统的访问进行详细的记录和审计 18.SSLVPN 加解密吞吐率：≥500Mbps 19.SSL VPN转发时延：≤0.3ms 20.最大并发用户数：≥2000 21.最大并发连接数：≥2000 22.每秒新建连接数：≥100 23.管理最大资源条目数：≥1024 24.管理最大用户组数：≥512 25.管理最大用户数：≥10000 26.产品具有商用密码产品认证证书 | 台 | 2 |
| 28 | 时间戳服务器 | 1.采用2U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在国产化环境中使用； 2.第三方CA证书导入和管理，包括证书的导入管理、导出管理，以及备份和恢复管理； 3.时间戳签发：接收来自应用系统的时间戳签发请求；验证时间戳请求的有效性；将签发的时间戳返回应用系统；时间戳服务请求遵循《GB/T20520-2006信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》； 4.提供应用系统调用时间戳服务器的二次开发接口，包括建立时间戳请求接口、请求时间戳接口验证时间戳有效性接口、时间戳数据解析接口、数字摘要生成接口等； 5.支持国家权威可信时间源：支持多种授时方式，包括：CDMA、GPS，并提供授时和守时功能； 6.具备时间戳证书管理、时间源管理、日志管理、系统配置、备份与恢复等功能； 7.支持SM2\SM3\SM4等国产商用密码算法； 8.支持符合《GM/T 0018-2012 密码设备应用接口规范》的硬件密码卡，密钥在密码卡中生成和存储，运算在密码卡中完成； 9.支持备份恢复，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复； 10.基于SNTP协议，从指定时间源设备获取标准时间并同步； 11.支持双机热备； 12.时间戳生成速率≥1000次/秒； 13.验证速率≥1000次/秒。 | 台 | 1 |
| 29 | 电子印章系统 | 1.标准化2U机架式设备，采用国产化路线，支持国产环境部署及使用，≥2个千兆电口； 2.系统支持从电子政务LDAP目录服务器中导入证书进行注册，同时也支持直接通过USB Key来进行证书的注册。 3.系统支持从电子政务LDAP目录服务器中导入证书进行注册，同时也支持直接通过USB Key来进行证书的注册。 4.支持使用电子政务证书认证系统签发的数字证书； 5.管理员可以对每一张注册的证书进行用户角色的管理，包括角色的添加、删除。 6.登录后台管理系统的方式，必须使用USB Key，在登录的过程中必须要递交证书。 7.支持在线申请印章，在线制作印章，在线审核印章，在线管理印章使用权限。 8.能在线查询所有印章申请的情况，并决定是否给其制章。 9.能统一监管所有印章，包括盖章次数、下载权限及使用期限。 10.涉及印章的操作在服务器端均有日志记录，能随时进行查看。 11.系统支持数据库敏感数据的加密存储，防止恶意的篡改。 12.系统支持数据的加密传输，防止恶意的窃听。 13.系统数据库提供定时和手动备份功能，保证签章服务器的数据安全。 14.支持同一印章分配多人使用模式。 15.电子印章验证速率≥10次/秒 16.电子签章生成速率≥3次/秒； 17.电子签章验证速率≥5次/秒； | 台 | 1 |
| 30 | 电子印章客户端 | 电子印章客户端，支持X86和国产环境下安装，支持对板式文件PDF/0FD文件签章 | 台 | 120 |
|  | 配套设备 |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 基础参数按照实质化响应 | 台 | 31 |
| 2 | 应用服务器 | 基础参数按照实质化响应 1.TDP功耗小于等于95W； 2.RAID卡支持RAID0,1,5,6,10,50,60，2G缓存*1； 3.具有产品可靠性检验证书。 | 台 | 16 |
| 3 | 平台部署服务器 | 基础参数按照实质化响应 1.RAID卡支持RAID0,1,5,6,10,50,60，2G缓存*1； 2.为避免服务器元器件受静电损坏影响寿命，服务器厂家必须通过静电防护证，； 3.具有产品可靠性检验证书，通用服务器整机质保； 4.出厂预装防勒索病毒系统软件，主要功能包含：1、对勒索病毒操作系统驱动层级防护2、实时审计程序对受保护文件及目录的访问操作3、实时审计程序的启动和运行。 | 台 | 6 |
| 4 | 办案通讯服务器 | 基础参数按照实质化响应 1.出厂预装防勒索病毒系统软件，主要功能包含：1、对勒索病毒操作系统驱动层级防护2、实时审计程序对受保护文件及目录的访问操作3、实时审计程序的启动和运行。 2.内置核心通信模块，控制接口，业务系统CTI接口与案件业务系统，对接融合通信系统兼容更多类型的外线中继供用户使用，如E1数字中继、手机卡外线（2G/3G/4G）等.保证系统稳定性要求，支持模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端等终端接入。最大应支持不少于1000用户注册，120路会议桥，支持扩容，本次配置用户数量不少于200用户。 3.系统支持内置录音及本地存储，录音存储时长不少于400000小时，通用服务器整机质保。 4.基本功能：局内用户互通、PSTN出/入局呼叫、与TDM PBX互联、IP出/入局呼叫、用户业务权限控制、放音功能，具有传真功能，支持T.30和T.38协议，传真透传，支持主叫号码分析、被叫号码分析、字冠呼叫属性等业务。 5.为避免服务器元器件受静电损坏影响寿命，服务器厂家必须通过静电防护认证。 | 台 | 1 |
| 5 | 办案软件平台服务器GPU | 基础参数按照实质化响应 1.★Atlas 300V Pro*4（提供产品彩页、检测报告扫描上传）； 2.8口RAID标卡支持RAID0,1,5,6,10,50,60，2G缓存*1； 3.具有产品可靠性检验证书。 | 台 | 2 |
| 6 | 桌面台式打印机 | 彩色打印/复印/扫描 | 台 | 8 |
| 7 | 打印机（复印，打印，扫描） | 1.涵盖功能：全彩，彩色复印/彩色打印/彩色扫描 2.最大原稿尺寸A3 3.连续复印速度(A4)不低于35ppm<黑白>, 35 ppm<彩色>； 4.内存容量4GB，硬盘容量160GB 5.供纸容量标配纸盒：500页（2个），手送纸盒：100页，选配大容量纸盒：2030页，最大容量：4120页 6.出纸容量2号出纸口：250页，下层中央出纸口：250页 7.介质重量：纸盘：60-256gsm，手送纸盘：55-300gsm 8.双面器标配，自动输稿器标配，双面自动输稿器，容量110页 9.网络功能支持有线网络打印，接口类型标配：USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）打印复印速度35cpm 10.打印复印分辨率1200×2400dpi 11.打印尺寸：SRA3(320*450MM,305*483MM,320*1200MM(长纸打印) 12.打印语言标配：PCL6，PCL5 13.预热时间少于30秒，主电源开启的情况下少于24秒（室温20℃） 14.首页复印时间黑白：4.9秒（A4横向/黑白优先模式下），彩色：6.4秒（A4横向/彩色优先模式下） 15.连续复印页数1-999页 16.缩放范围25-400%（以1%为单位） 17.标配彩色扫描，扫描速度80页(单次双面扫154页)，扫描分辨率600×600dpi 18.扫描输出格式黑白双色：TIFF，DocuWorks文件，PDF，XPS;灰度色阶：TIFF，JPEG，DocuWorks文件，PDF，XPS;全彩：TIFF，JPEG，DocuWorks文件，PDF，XPS，高压缩DocuWorks文件，高压缩PDF，高压缩XPS 19.超级节能设置，打印输出时屏幕不亮。扫描时机器打印部分不启动。 20.标配智能眼，人到机器前面机器自动启动。 21.对接原有打印管控系统 | 台 | 5 |
| 8 | 高速打印机（复印，打印，扫描） | 1.涵盖功能：全彩，彩色复印/彩色打印/彩色扫描 2.最大原稿尺寸A3 3.连续复印速度(A4)不低于45ppm<黑白>, 45 ppm<彩色>； 4.内存容量4GB，硬盘容量160GB 5.供纸容量标配纸盒：500页（2个），手送纸盒：100页，选配大容量纸盒：2030页，最大容量：4120页 6.出纸容量2号出纸口：250页，下层中央出纸口：250页 7.介质重量：纸盘：60-256gsm，手送纸盘：55-300gsm 8.双面器标配，自动输稿器标配，双面自动输稿器，容量110页 9.网络功能支持有线网络打印，接口类型标配：USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）打印复印速度35cpm 10.打印复印分辨率1200×2400dpi 11.打印尺寸：SRA3(320*450MM,305*483MM,320*1200MM(长纸打印) 12.打印语言标配：PCL6，PCL5 13.预热时间少于30秒，主电源开启的情况下少于24秒（室温20℃） 14.首页复印时间黑白：4.9秒（A4横向/黑白优先模式下），彩色：6.4秒（A4横向/彩色优先模式下） 15.连续复印页数1-999页 16.缩放范围25-400%（以1%为单位） 17.标配彩色扫描，扫描速度80页(单次双面扫154页)，扫描分辨率600×600dpi 18.扫描输出格式黑白双色：TIFF，DocuWorks文件，PDF，XPS;灰度色阶：TIFF，JPEG，DocuWorks文件，PDF，XPS;全彩：TIFF，JPEG，DocuWorks文件，PDF，XPS，高压缩DocuWorks文件，高压缩PDF，高压缩XPS 19.超级节能设置，打印输出时屏幕不亮。扫描时机器打印部分不启动。 20.标配智能眼，人到机器前面机器自动启动。 21.对接原有打印管控系统 22.配套同步原装排纸处理器，最大可打钉页数50张，单钉、双钉，骑马钉最大装订量50张，装订盘分页/堆叠（提供分页输出），可混合尺寸堆叠。 | 台 | 5 |
| 9 | 打印审计识别设备 | 输出端IC卡身份识别设备及IC卡 | 台 | 10 |
| 11 | 无纸化主机 | 1、一体化主机 2、主频(GHZ) : 最高主频2.86Ghz,核心数: 8核心, 3、内存容量: 8GB,固态硬盘容量256GB,机械硬盘容量:无,主板: 自研,网卡: 集成10/100/1000M以太网卡.显卡类型:集成显卡,光驱类型，无光驱 4、含国产操作系统、版式流式软件 5、配件:键盘,鼠标,接口: 6个USB接口 6、触摸电容液晶屏升降一体机，十点电容触控屏，分辨率为≥1920*1080dpi，感应力度<=10g，触摸反应时间<=5ms，动态对比度：100000：1；升降精度：水平±0.2mm、垂直±0.2mm； 7、内含同步配套7寸高辨率液晶屏显示升降桌牌，支持后台远程集中管理控制及文字信息编排及发送，支持后台远程背光亮度调节模式 8、★支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传） 9、升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 10、升降屏可控制前后仰角0-30度可调节;含线缆及安装 | 套 | 51 |
| 12 | 全自动光盘刻录打印机 | 2台专业级蓝光刻录机 盘仓数量：3个≥2个50片盘仓,1个15片进出盘仓） 最大光盘装载数量≥115张；支持设置任务时间，光盘回读：支持光盘回读功能，并保存为文件或ISO格式 盘面定制：自带刻录管理软件可设计定制盘面的内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等信息；外部接口≥1个USB3.0接口；5寸触控屏，刻录+打印 ≥30张/小时、≥四色墨盒，打印分辨率≥4800×1200dpi | 套 | 2 |
|  | 软件 |  |  |  |
| 1 | 版式软件 | 国产化版式软件，终身授权 | 套 | 31 |
| 2 | 流式软件 | 国产化流式软件，终身授权 | 套 | 31 |
| 3 | 主机审计 | 国产化主机审计软件，终身授权，现有管理平台授权扩容 | 套 | 31 |
| 4 | 服务器审计 | 国产化服务器审计软件，终身授权，现有管理平台授权扩容 | 套 | 25 |
| 5 | 主机杀毒 | 国产化主机杀毒软件，现有管理平台授权扩容 | 套 | 31 |
| 6 | 服务器杀毒 | 国产化服务器杀毒软件，现有管理平台授权扩容 | 套 | 25 |
| 7 | 无纸化系统软件 | 1.支持多会议室管理，会议室支持可视化布局配置管理；支持会议室坐席可视化控制。 2.具有会议室坐席模拟排位功能，支持人员筛选，支持根据人员权重自动排位和手动排位。 3.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置参会名单、会议交流、会议笔记、网络浏览、电子白板、屏幕广播、申请发言、手写评注、会议服务等功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁。 4.具有统一管理多个评分功能，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏。支持评分导入导出功能。支持评分身份认证。支持配置平均分规则为默认或截尾平均数。支持评分备注功能。 5.具有系统配置管理功能，包括设置登录账号等级、个人中心、文件、广播/主讲、字体、三员管理、文件设置以及个性化设置等内容；个性化设置支持后台皮肤、客户端皮肤设置、logo自定义配置等功能。 6.★支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后不能查看会议资料。（提供功能界面截图） 7.具有投票结果页和签到结果页自定义显示标题内容、背景图功能；支持编辑文本框字号大小、颜色以及字体类型，支持将文本框居左、居中、居右排列位置等。 8.具有用户管理功能，支持添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户 ≥10级组织架构（支持组织架构批量导入），投票管理、会议资料权限管理可根据用户分组或组织架构快捷筛选人员。 9.具有会议统计功能，可以按周、按月、按年统计会议次数、参会人次、会议时长、纸张节约数量。 10.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作。 ①卡片模式：将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程） ，并可在相关议程和议题下查看签到、投票、评分、纪要、视频等关联的会议内容。 ②简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现；纵向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）并可在相关议程和议题下查看签到、投票、评分、纪要、视频等关联的会议内容。 ③导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容。 ④经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。 11.★投标的国产麒麟无纸化会议Web服务器软件需与麒麟服务器操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（提供彩页、检测报告等相关证明材料原件扫描上传） | 套 | 51 |
| 8 | 服务器数据库 | 基础参数按照实质化响应 | 套 | 2 |
| 9 | 国产化操作软件（工作站） | 基础参数按照实质化响应 | 套 | 31 |
| 10 | 国产化操作软件（服务器） | 基础参数按照实质化响应 | 套 | 25 |
| 11 | 打印刻录安全监控与审计系统 | 服务器端；身份鉴别、密标集成、输出审批、份数控制、集中输出、载体台账、日志审计、三权分立。 | 套 | 1 |
|  |  | 客户端；身份鉴别、密标集成、输出审批、份数控制、集中输出、载体台账、日志审计、三权分立。 | 套 | 120 |

六、项目实施要求

投标人应出具能够与省检察院安全系统、业务办案等相关系统互联互通并正常使用承诺函。（投标人提供承诺函，格式自拟）

投标人需承诺：项目验收之前，本项目内设备出现故障或无法满足扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目（平台设备）项目的系统集成和软件兼容要求时，需免费更换能够实现采购人使用需求的设备，且已入网的设备内存储介质无条件拆除交由采购人处置。

投标人应提供数据库与检察机关统一业务2.0的有效适配承诺函。（投标人提供承诺函，格式自拟）

（1）实施要求

在项目实施过程中，中标人须确保本项目顺利建设完成，并整合各类子系统。

项目团队要求

项目实施期内，中标人应至少安排专职项目负责人1名，因本项目涉及网络层面内容较多，因此项目负责人应具备ITSS服务项目经理、信息系统项目管理师、系统规划与管理师，注册信息安全专业人员。

（2）实施地点

江苏省扬州市检察院普法中心、办案和技术用房。

（3）实施周期

本项目建设期为3个月，在项目合同签订后3个月内进行建设项目的具体实施工作，实施完成后试运行6个月。

（4）实施管理

投标人需制定详细的实施方案，内容包括不限于项目管理体系、组织和管理保障措施、实施团队、进度计划、风险管理、质量保证方案等。

（5）系统测试和验收方案

投标人需制定详细的系统测试和验收方案，明确测试内容、测试方法、测试步骤、测试标准及验收标准。具体验收标准如下：

1、试运行：项目实施完毕后，进入为期6个月试运行阶段，在试运行结束后由中标人编制《系统试运行报告》报送给采购人审核，通过后方可进入项目验收阶段。

2、项目验收：试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

（6）人员培训

投标人需制定详细的实施方案，内容包括不限于培训目标、培训计划、培训课程、培训考核等。

七、售后服务要求

（1）质保期要求

质保期自项目通过验收之日起计算，质保期为6年。

（2）服务期内要求

投标人应能提供7*24小时得技术支持和服务，承诺故障响应时间小于15分钟，并在30分钟到达现场，影响系统运行的故障保证24小时内修复，不影响系统运行的故障保证48小时内修复。

（2）服务内容

投标人必须配合采购人根据实际运行环境和要求调整系统的性能参数，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据采购人系统变化情况及时调整优化。

投标人必须为本项目建立技术支持和售后服务队伍，售后服务团队人员需要具有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、软件设计师证书等相关证书。采购人要求的设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求，在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），投标人负责无条件更换或修复。

投标人应提供保质保量的服务，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，应全力协助采购人使系统尽快恢复正常。

质保期内，中标人负责产品的制造商（生产者）对其提供的硬件设备、软件系统进行现场维修服务，不收取额外费用。如不能提供同种规格型号的配件，应提供相当质量、档次的配件，不补差价。在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时予以响应，免费上门服务。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| - 扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目-软硬件产品（符合安全可靠测评标准) | 工业 |

第五章 评标方法及评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标标准

| 评 分 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。 |
| 技术参数响应（30分） | 根据投标文件中的技术偏离表对招标文件性能参数要求的响应状况综合打分。性能参数均满足得30分，★标注项为满足业务场景的重要技术要求，投标人必须在投标文件中进行逐项应答并提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，原件扫描上传），每一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 项目建设方案（12分） | 1、根据投标人提供的总体安全策略方案进行评分，方案中应包括“总体安全防护体系”、“安全技术体系”、“安全管理体系”等技术要求。 优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、根据投标人提供的商用密码应用方案进行评分，方案中应包括“系统现状分析”、“密码应用”等技术要求。 优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案中应包括“项目建设管理”、“项目进度保障”、等技术要求。 优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 综合实力（16分） | 1、投标人具有ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系证书、ISO38505 数据治理安全管理体系、ISO27040 数据储存安全管理体系认证，有一项得1分，满分4分。 2、投标人具有信息安全服务资质认证CCRC安全集成一级，得3分；具有信息安全服务资质认证CCRC安全集成二级及以下，得1分；没有不得分。 3、投标人具有信息系统建设及服务能力等级证书（CS4及以上），得3分；具有信息系统建设及服务能力等级证书（CS3及以下），得1分；没有不得分。 4、投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级证书得3分；具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护二级及以下得1分，没有不得分。 5、投标人具有数据安全能力成熟度模型（DSMM）三级及以上，得3分；具有数据安全能力成熟度模型（DSMM）二级及以下，得1分，没有不得分。 注：以上须提供有效期内证书原件扫描上传 |
| 项目建设团队（4分） | - 投标人拟派的项目负责人具有ITSS服务项目经理、信息系统项目管理师、系统规划与管理师，注册信息安全专业人员，有一个得1分，满分4分。 注：（1）上述人员须提供证书及投标人近3个月任意一个月为其缴纳社保的证明，所有材料原件扫描上传。 |
| 业绩（4分） | 投标人自2021年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供1项得2分，满分4分（以合同签订时间为准，提供合同扫描上传） |
| 售后服务方案（4分） | 1、投标人提供项目运维服务方案，对售后服务方案内容阐述合理性、完备性、规范性方面进行评价。 优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| - 合计：100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。