招　标　文　件

项目名称：扬州市公安局大数据赋能中心智能化建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0007

扬州市公共资源交易中心

2025年01月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	96

第六章  投标文件格式	99

# 第一章  投标邀请

受[扬州市公安局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市公安局大数据赋能中心智能化建设项目](JSZC-321000-JZCG-G2025-0007)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市公安局大数据赋能中心智能化建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年2月13日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0007

2.项目名称：扬州市公安局大数据赋能中心智能化建设项目

3.预算金额：499万元。

4.本项目设定最高限价为444.2万元。

5.采购需求（简介）：按照“省级统筹、错位建设、分层应用”的原则，各级公安机关全面开展大数据实战赋能中心建设。省公安厅、设区市公安局和县（市）公安局大数据实战赋能中心独立建设，城市分局鼓励按需独立建设。各级公安机关要按照“全警支援中心、实战赋能枢纽”的定位，为大数据实战赋能中心配置工作场所、值班用户和设施装备，满足24小时服务全警实战需要。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起，100日内完成项目实施作并投入试运行。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年02月13日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市公安局

地址：扬州市邗江区润扬中路98号

联系人：景长顺

联系方式：0514-87031907

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1527室

联系人：张自美

联系方式：0514-82087195

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，甲方支付合同总价30％的预付款；设备安装调试结束后，甲方支付合同总价的30％；项目验收合格后甲方支付尾款。

上述款项，甲方应在收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（强制节能产品有：100寸电视机、无线平板、55寸拼接屏、LCD显示单元。 投标人须提供所投产品有效期内的节能产品认证证书原件，扫描上传。）

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

核心产品：一键点调终端

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市公安局大数据赋能中心智能化建设 | 工业 |

## 一、项目简介

近年来，在全省“苏警数智”、市局“潮涌数智”行动总体引领下，在市局党委的大力支持下，科信支队持续夯实感知、数据、网络、安全四大基座，为全市深入推进智慧警务提档升级夯实了基础。按照省厅会议精神《关于加快形成和提升新质公安战斗力的指导意见》文件要求，围绕大数据赋能中心“一个大厅承载、一个窗口对外、一个驾驶舱决策”的总体目标，按照“1个门户承载、4个中心支撑、N个场景赋能”的实战目标，横向关联情报指挥、合成侦查、基础管控、数据赋能中心板块，实现无缝对接、同步联动，构建情报引领、扁平指挥、合成作战、行动高效的现代打防管控模式，畅通赋能渠道、实现数据闭环，打造具有扬州特色、满足实战需求的数据赋能中心。

## 二、建设要求

根据相关建设规范，对市局指挥大楼二楼、三楼、四楼东侧相关区域进行布局调整和智能化改造，划分科信、A区、B区、刑侦、治安等部门区域。其中二楼分布大数据赋能中心大厅、科信等部门；三楼分布刑侦、治安等部门；四楼分布队伍管理中心。

通过实施公安大数据战略，将大数据与警务机制深度融合，逐步构建指挥决策扁平化、预警防范智能化、打击处置精准化、警务模式动态化、警务工作合成化、管理服务人性化的智慧警务体系，有利于构筑公安机关核心战斗力，能够不断提高队伍管理水平，推动公安机关社会治理能力的发展。

## 三、改造范围

| 序号 | 建设区域 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息化建设 | 综合布线模块 |
|  |  | 计算机网络模块 |
|  |  | 视频监控模块 |
|  |  | 人脸识别门禁模块 |
| 2 | 门厅及过厅建设 | 大屏显示模块 |
|  |  | 信息发布模块 |
| 3 | 数据赋能中心（A区）建设 | 视频会议模块 |
|  |  | 控制台 |
| 4 | 数据赋能中心（B区）建设 | 发言扩声模块 |
|  |  | 视频会议模块 |
|  |  | 控制台 |
| 5 | 大数据赋能中心大厅建设 | 发言扩声模块 |
|  |  | 大屏显示模块 |
|  |  | 视频会议模块 |
|  |  | 分布式坐席管理模块 |
|  |  | 大数据赋能中心控制台 |
|  |  | 三层小会议室会议模块 |
| 6 | 数据赋能中心（刑侦）建设 | 发言扩声模块 |
|  |  | 大屏显示模块 |
|  |  | 视频会议模块 |
|  |  | 控制台 |
| 7 | 数据赋能中心（治安）建设 | 发言扩声模块 |
|  |  | 大屏显示模块 |
|  |  | 控制台 |
| 8 | 队伍管理中心建设 | 发言扩声模块 |
|  |  | 大屏显示模块 |
|  |  | 控制台 |

其中数据赋能中心（B区）建设区域中的视频会议模块需无缝接入现有会议系统，同时支持与江苏省公安厅对应部门视频会议系统无缝对接。（提供对接承诺函并加盖投标人公章）

其他建设区域中的视频会议模块投标人须承诺所投产品能够与扬州市公安局现有视频会议系统无缝数字对接，能够实现唇音同步、双流发送、PTZ控制等功能。（提供对接承诺函并加盖投标人公章）

## 四、设备清单

| 序号 | 分项名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 基础信息化建设 |  |  |  |  |  |
| 综合布线模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四口信息面板 |  | 86型，4口信息面板 | 170 | 只 |
| 2 | 单口信息面板 |  | 86型，单口信息面板 | 20 | 只 |
| 3 | 六类网络模块 |  | 六类网络模块 | 700 | 只 |
| 4 | 24口六类网络配线架 |  | 24口六类网络配线架，含六类网络模块 | 22 | 个 |
| 5 | 理线架 |  | 理线架 | 48 | 只 |
| 6 | 六类网线 |  | 六类网线非屏蔽网络线（不少于300米） | 77 | 箱 |
| 7 | 室内12芯光缆 |  | 12芯光缆 | 1800 | 米 |
| 8 | 12芯终端盒 |  | 含法兰 | 12 | 个 |
| 9 | 4芯终端盒 |  | 含法兰 | 36 | 个 |
| 10 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接及熔接辅材 | 300 | 芯 |
| 11 | 网络跳线 |  | 1米 | 480 | 根 |
| 12 | 网络跳线 |  | 2米 | 480 | 根 |
| 13 | 光纤跳纤 |  | 1.5米 | 300 | 根 |
| 14 | 机柜 |  | 600*600*2000 | 3 | 台 |
| 15 | 机柜 |  | 600*600*1600 | 1 | 台 |
| 视频监控模块 |  |  |  |  |  |
| 16 | 半球摄像机 |  | 详见设备技术参数要求 | 14 | 台 |
| 17 | 4路硬盘录像机 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 18 | 8路硬盘录像机 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 19 | 存储硬盘 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 块 |
| 20 | 网络线 |  | 6类非屏蔽（不少于300米） | 3 | 箱 |
| 人脸识别门禁模块 |  |  |  |  |  |
| 21 | 人脸门禁一体机 |  | 详见设备技术参数要求 | 14 | 台 |
| 22 | 双门磁力锁 |  | 详见设备技术参数要求 | 6 | 台 |
| 23 | 单门磁力锁 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 24 | 出门按钮 |  | 配套 | 14 | 台 |
| 25 | 开关电源 |  | 输出电压：12VDC； | 14 | 台 |
| 26 | 24口千兆交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 27 | 网络线 |  | 6类非屏蔽（不少于300米） | 2 | 箱 |
| 28 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 600 | 米 |
| 计算机网络模块 |  |  |  |  |  |
| 29 | 汇聚交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 30 | 千兆48口交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 16 | 台 |
| 31 | 千兆24口交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 32 | 光模块 |  | 详见设备技术参数要求 | 48 | 个 |
| (二) 门厅及过厅建设 |  |  |  |  |  |
| 大屏显示模块 |  |  |  |  |  |
| 33 | P1.5全彩显示屏 |  | 详见设备技术参数要求 | 8.6 | ㎡ |
| 34 | 视频拼接处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 35 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） |  | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 36 | 信号传输线 |  | 六类网线（不少于300米） | 1 | 箱 |
| 37 | 配电箱 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 38 | 屏内部线缆 |  | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 39 | HDMI线 |  | 15米 | 2 | 根 |
| 40 | 钢结构支架 |  | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面； | 9.09 | ㎡ |
| 41 | 吸顶音箱 |  | 20W 优质吸项音箱 | 2 | 只 |
| 42 | 合并式功放 |  | 50W合并式功放 | 1 | 台 |
| 43 | 音箱线 |  | 2-金银线(300*0.1) | 240 | 米 |
| 中心入口过道显示屏 |  |  |  |  |  |
| 44 | 100寸电视 |  | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 4 | 台 |
| 45 | 支架 |  | 配套 | 4 | 只 |
| 46 | HDMI线 |  | 2米 | 4 | 根 |
| 信息发布管理 |  |  |  |  |  |
| 47 | 信息发布盒 |  | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 48 | 管理工具 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| (三) 大数据赋能中心大厅建设 |  |  |  |  |  |
| 二楼接待会商室 |  |  |  |  |  |
| 49 | 100寸电视 |  | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 50 | 支架 |  | 配套 | 1 | 只 |
| 51 | 多媒体桌面插 |  | 含HDMI，4个网络口，200V电源，USB手机充电口 | 1 | 套 |
| 52 | HDMI线 |  | 15米 | 2 | 根 |
| 二楼会议保障室 |  |  |  |  |  |
| 53 | 55寸拼接屏 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 块 |
| 54 | 壁挂支架 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 个 |
| 55 | HDMI线 |  | 5米 | 3 | 根 |
| 二楼指挥大厅 |  |  |  |  |  |
| 56 | LED全彩显示屏 |  | 详见设备技术参数要求 | 60.75 | ㎡ |
| 57 | LED室内支架 |  | 详见设备技术参数要求 | 60.75 | ㎡ |
| 58 | 高清发送盒子 |  | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 59 | 配电柜（含PLC） |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 60 | 传输信号线 |  | 六类非屏蔽网络线（不少于300米） | 2 | 箱 |
| 61 | 屏内部线缆 |  | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 62 | 机柜 |  | 600*800*2000 | 1 | 台 |
| 三楼会商室 |  |  |  |  |  |
| 63 | 100寸电视 |  | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 64 | 壁挂支架 |  | 配套 | 1 | 只 |
| 65 | 多媒体桌面插座 |  | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 66 | HDMI线 |  | 15米 | 2 | 根 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 67 | 专业音箱 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 68 | 支架 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 69 | 天花喇叭 |  | 详见设备技术参数要求 | 8 | 只 |
| 70 | 专业功放 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 71 | 专业功放 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 72 | 调音台 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 73 | 音频处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 74 | 抑制器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 75 | 电源管理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 76 | 电源管理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 77 | 监听音箱 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 指挥大厅发言系统 |  |  |  |  |  |
| 78 | 首长席方头话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 79 | 无线话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 80 | 无线话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 81 | 话筒天线 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 82 | 天线分配器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 83 | 智能混音器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 84 | 桌面鹅颈话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 8 | 只 |
| 85 | 话筒线 |  | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 100 | 米 |
| 指挥大厅V型桌升降屏 |  |  |  |  |  |
| 86 | 15.6寸全高清电容式超薄智能会议升降终端(带话筒升降器） |  | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 87 | 手拉手会议话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 88 | 全数字会议主机 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 89 | 数字会议话筒线 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 根 |
| 90 | 16x16无缝切换矩阵 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 91 | 多媒体桌面插座 |  | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 4 | 套 |
| 92 | HDMI线 |  | 12米 | 4 | 根 |
| 93 | HDMI线 |  | 8米 | 4 | 根 |
| 94 | HDMI线 |  | 5米 | 4 | 根 |
| 95 | 插座 |  | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 96 | 音箱线 |  | 2-金银线(300*0.1) | 400 | 米 |
| 97 | 话筒线 |  | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 200 | 米 |
| 98 | 机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 99 | 插座 |  | PDU机柜专用插座 | 5 | 个 |
| 视频会议扩容 |  |  |  |  |  |
| 100 | KDV8000A授权扩容 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 组 |
| 101 | 电视墙服务主机 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 102 | 超高清解码单元 |  | 详见设备技术参数要求 | 10 | 块 |
| 103 | 图控中心会议终端 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 大厅及控制中心 |  |  |  |  |  |
| 104 | 高清视频会议终端 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 105 | 高清会议摄像机 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 106 | 一键点调终端 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 107 | 控制键盘 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 只 |
| 108 | HDMI线 |  | 2米 | 20 | 根 |
| 109 | HDMI光纤线 |  | 20米光纤线 | 2 | 根 |
| 分布式坐席管理 |  |  |  |  |  |
| 110 | 分布式输入节点 |  | 详见设备技术参数要求 | 48 | 台 |
| 111 | 分布式输出节点 |  | 详见设备技术参数要求 | 35 | 台 |
| 112 | 4K60分布式KVM输入节点 |  | 详见设备技术参数要求 | 8 | 台 |
| 113 | 分布式KVM输出节点 |  | 详见设备技术参数要求 | 8 | 台 |
| 114 | 分布式图像调度工具 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 115 | 客户端授权 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 套 |
| 116 | 节点安装机架 |  | 详见设备技术参数要求 | 11 | 套 |
| 117 | 智能化控制设备 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 118 | 电源控制器 |  | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 119 | 中控界面工具 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 120 | 无线平板 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 121 | 路由器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 122 | 24口千兆POE交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 台 |
| 123 | 8口千兆POE交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 124 | 汇聚交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 125 | 24口千兆交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 台 |
| 126 | 8口千兆交换机 |  | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 127 | 光电转换模块 |  | 千兆光电转换模块，自适应，支持100米传输 | 110 | 只 |
| 128 | 管理工具 |  | 对交换机进行一体化运维监测 | 1 | 套 |
| 129 | 管理许可 |  | 可管理交换机数量授权 | 20 | 路 |
| 130 | 光模块 |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC) | 32 | 个 |
| 131 | 室内4芯光缆 |  | 室内单模4芯光缆 | 600 | 米 |
| 132 | 12芯终端盒 |  | 含法兰 | 6 | 个 |
| 133 | 4芯终端盒 |  | 含法兰 | 16 | 个 |
| 134 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接 | 120 | 芯 |
| 135 | 网络线 |  | 6类非屏蔽网络线（不少于300米） | 4 | 箱 |
| 136 | HDMI线 |  | 3米 | 55 | 根 |
| 137 | HDMI线 |  | 2米 | 55 | 根 |
| 138 | HDMI线 |  | 5米 | 3 | 根 |
| 139 | HDMI线 |  | 20米光纤线 | 3 | 根 |
| 140 | 机柜 |  | 600*800*2000 | 2 | 台 |
| 二楼指挥大厅控制台 |  |  |  |  |  |
| 141 | V型控制台 |  | 共计1组13人观摩席。 除尺寸、形状外的参数要求详见指挥大厅控制台参数 | 16.3 | 米 |
| 142 | 一型控制台 |  | 共计4组操作席合计24人席位。 除尺寸、形状外的参数要求详见指挥大厅控制台参数 | 28 | 米 |
| 科信支队控制台 |  |  |  |  |  |
| 143 | 一型控制台 |  | 尺寸4800*600mm。 参数要求详见科信支队控制台参数 | 1 | 张 |
| 144 | 异型控制台 |  | 一人位尺寸：1500*1500mm，一组为6人位。 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 1 | 组 |
| (四) 数据赋能中心（A区）建设 |  |  |  |  |  |
| 二楼会商区显示系统 |  |  |  |  |  |
| 145 | 100寸电视 |  | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 146 | 支架 |  | 配套 | 1 | 只 |
| 147 | HDMI线 |  | 15米 | 1 | 根 |
| 148 | 多媒体桌面插座 |  | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 视频会议模块 |  |  |  |  |  |
| 149 | 65英寸单屏多功能网呈 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 150 | 接入端口授权 |  | 1个接入端口 | 1 | 路 |
| 151 | HDMI线 |  | 3米 | 2 | 根 |
| A区控制台 |  |  |  |  |  |
| 152 | L型控制台 |  | 尺寸1500*1500mm； 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 18 | 人位 |
| 153 | L型控制台 |  | 尺寸1500*1500mm； 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 7 | 人位 |
| (五) 数据赋能中心（B区）建设 |  |  |  |  |  |
| 数据赋能战队指挥会商显示系统 |  |  |  |  |  |
| 154 | 100寸电视 |  | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 2 | 台 |
| 155 | 支架 |  | 配套 | 2 | 只 |
| 156 | 4进2出HDMI分配器 |  | 4进2出-HDMI分配器，支持4k30Hz，支持遥控/按键切换，支技拓展多屏：4进2出同时转换切换。 | 1 | 台 |
| 157 | HDMI线 |  | 12米 | 1 | 根 |
| 158 | HDMI线 |  | 8米 | 1 | 根 |
| 159 | HDMI线 |  | 3米 | 2 | 根 |
| 扩声发言系统 |  |  |  |  |  |
| 160 | 天花喇叭 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 161 | 专业功放 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 162 | 调音台 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 163 | 音频处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 164 | 抑制器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 165 | 电源管理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 166 | 桌面话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 167 | 多媒体桌面插座 |  | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 168 | 机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 169 | 插座 |  | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 170 | 音箱线 |  | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 171 | 话筒线 |  | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 172 | 分体式高清视频会议终端 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 173 | 高清摄像机 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 174 | 全向麦克风 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 175 | 多点控制单元MCU |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 176 | 视讯业务管理工具 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 177 | HDMI线 |  | 2米 | 2 | 根 |
| B区控制台 |  |  |  |  |  |
| 178 | 异型控制台 |  | 一人位尺寸：1500*1500mm，一组为6人位 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 2 | 组 |
| 179 | L型控制台 |  | 尺寸1500*1500mm； 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 4 | 人位 |
| 180 | 实验中央台 |  | 尺寸：4000*1500*850mm； 参数要求详见实验中央台参数 | 1 | 张 |
| 181 | 实验边台 |  | 尺寸：1000*600*850mm； 参数要求详见实验边台参数 | 1 | 张 |
| (六) 数据赋能中心（刑侦）建设 |  |  |  |  |  |
| LED大屏 |  |  |  |  |  |
| 182 | P1.5全彩显示屏 |  | 详见设备技术参数要求 | 7.37 | ㎡ |
| 183 | 视频拼接处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 184 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） |  | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 185 | 信号传输线 |  | 六类网线（不少于300米） | 1 | 箱 |
| 186 | 配电箱 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 187 | 屏内部线缆 |  | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 188 | HDMI线 |  | 15米 | 1 | 根 |
| 189 | 钢结构支架 |  | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面 | 7.84 | ㎡ |
| 显示电视 |  |  |  |  |  |
| 190 | 100寸电视 |  | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 191 | 移动支架 |  | 配套 | 1 | 台 |
| 192 | HDMI线 |  | 15米 | 1 | 根 |
| 拼接屏 |  |  |  |  |  |
| 193 | LCD显示单元 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 块 |
| 194 | 气动前维护壁挂支架 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 个 |
| 195 | 解码器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 196 | HDMI线 |  | 15米 | 6 | 根 |
| 发言扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 197 | 天花喇叭 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 198 | 专业功放 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 199 | 调音台 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 200 | 音频处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 201 | 抑制器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 202 | 桌面话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 203 | 电源管理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 204 | 多媒体桌面插座 |  | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 4 | 套 |
| 205 | 切换器 |  | 3进1出-HDMI切换器，支持4k30Hz，支持遥控/按键切换，Micro供电口及电源适配器 | 1 | 台 |
| 206 | HDMI线 |  | 8米 | 2 | 根 |
| 207 | HDMI线 |  | 5米 | 1 | 根 |
| 208 | HDMI线 |  | 1米 | 1 | 根 |
| 209 | 机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 210 | 插座 |  | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 211 | 音箱线 |  | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 212 | 话筒线 |  | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 213 | 分体式高清视频会议终端 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 214 | 高清摄像机 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 215 | HDMI线 |  | 2米 | 4 | 根 |
| 刑侦支队控制台 |  |  |  |  |  |
| 216 | 一型控制台 |  | 尺寸：1200*800mm； 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 6 | 张 |
| 217 | U型控制台 |  | 尺寸：6000*2000mm，十三人位； 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 1 | 组 |
| 218 | 异形控制台 |  | 一人位尺寸：1500*1500mm，一组为6人位 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 3 | 组 |
| (七) 数据赋能中心（治安）建设 |  |  |  |  |  |
| 三楼数据赋能中心 |  |  |  |  |  |
| 219 | P1.5全彩显示屏 |  | 详见设备技术参数要求 | 7.37 | ㎡ |
| 220 | 视频拼接处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 221 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） |  | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 222 | 信号传输线 |  | 六类网线（不少于300米） | 1 | 箱 |
| 223 | 配电箱 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 224 | 屏内部线缆 |  | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 225 | HDMI线 |  | 15米 | 1 | 根 |
| 226 | 钢结构支架 |  | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面。 | 7.84 | ㎡ |
| 联合会商区 |  |  |  |  |  |
| 227 | 100寸电视 |  | 100英寸金属全面屏120Hz高刷 4K超高清 | 1 | 台 |
| 228 | 支架 |  | 配套 | 1 | 台 |
| 229 | HDMI线 |  | 15米 | 2 | 根 |
| 发言扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 230 | 天花喇叭 |  | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 231 | 专业功放 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 232 | 调音台 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 233 | 音频处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 234 | 抑制器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 235 | 电源管理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 236 | 桌面话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 237 | 多媒体桌面插座 |  | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 238 | HDMI线 |  | 8米 | 1 | 根 |
| 239 | HDMI线 |  | 3米 | 2 | 根 |
| 240 | 机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 241 | 插座 |  | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 242 | 音箱线 |  | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 243 | 话筒线 |  | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |
| 244 | 音频连接线 |  | 莲花音频连接线 | 2 | 根 |
| 治安支队控制台 |  |  |  |  |  |
| 245 | 弧形控制台 |  | 尺寸：弧长5500mm，5人位； 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 1 | 张 |
| 246 | 一型控制台加宽 |  | 尺寸：5100*800mm（单人位1400*800+300*800文件边柜）； 参数要求详见一型控制台加宽参数 | 4 | 张 |
| 247 | 异形控制台 |  | 一人位尺寸：1500*1500mm，一组为3人位； 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 4 | 张 |
| (八) 队伍管理中心建设 |  |  |  |  |  |
| 大屏显示模块 |  |  |  |  |  |
| 248 | P1.5全彩显示屏 |  | 详见设备技术参数要求 | 7.37 | ㎡ |
| 249 | 视频拼接处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 250 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） |  | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 251 | 配电箱 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 252 | 屏内部线缆 |  | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 253 | HDMI线 |  | 15米 | 2 | 根 |
| 254 | 钢结构支架 |  | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面 | 7.84 | ㎡ |
| 发言扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 255 | 天花喇叭 |  | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 256 | 专业功放 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 257 | 调音台 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 258 | 音频处理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 259 | 抑制器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 260 | 电源管理器 |  | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 261 | 桌面话筒 |  | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 262 | 多媒体桌面插座 |  | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 263 | HDMI线 |  | 15米 | 2 | 根 |
| 264 | 机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 265 | 插座 |  | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 266 | 音箱线 |  | 2-金银线(300*0.1) | 70 | 米 |
| 267 | 话筒线 |  | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |
| 268 | 音频连接线 |  | 卡侬音频连接线 | 2 | 根 |
| 四楼队伍管理中心控制台 |  |  |  |  |  |
| 269 | 异形控制台 |  | 一人位尺寸：1500*1500mm，一组为6人位 除尺寸、形状外的参数要求详见科信支队控制台参数 | 2 | 组 |
| (九) 三层小会议室 |  |  |  |  |  |
| 270 |  | 16路四编组调音台 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 271 |  | 壁挂式会议音箱 | 详见技术参数要求 | 4 | 只 |
| 272 |  | 四通道专业功放 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 273 |  | 音频处理器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 274 |  | 鹅颈式会议话筒 | 详见技术参数要求 | 7 | 套 |
| 275 |  | 会议话筒智能控制器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 276 |  | 类似茶水柜机柜 | 定制类似茶水柜机柜，颜色与会议桌同色，尺寸：宽度0.6米，深度不低于0.5米，高度不低于1.2米，能够按照标准机架设备。 | 1 | 只 |
| 277 |  | 音箱线 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准 | 80 | 米 |
| 278 |  | 话筒线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准 | 225 | 米 |
| 279 |  | 视频会议摄像机 | 详见技术参数要求 | 1 | 只 |
| 280 |  | 摄像机三角支架 | 铝合金三脚架，高度不低于1.8米，含液压阻尼云台。 | 1 | 套 |
| 281 |  | HDMI光纤线缆 | 长度30米，光纤远距离传输，240Hz高刷新率，动态HDR。 | 3 | 根 |
| 282 |  | 吸顶摄像机 | 400万像素，宽动态，吸顶，红外距离不低于20米。 | 1 | 只 |

项目清单中（一）基础信息化建设区域内的所有交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的以太网交换机等政府采购需求标准；【投标人需按绿色数据中心需求标准技术参数要求内容提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 |  | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 |  | ≤8.1 Bels |  |

## 五、设备要求及主要规格参数

## 基础信息化建设

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线模块 |  |  |  |  |
| 1 | 四口信息面板 | 86型，4口信息面板 | 170 | 只 |
| 2 | 单口信息面板 | 86型，单口信息面板 | 20 | 只 |
| 3 | 六类网络模块 | 六类网络模块 | 700 | 只 |
| 4 | 24口六类网络配线架 | 24口六类网络配线架，含六类网络模块 | 22 | 个 |
| 5 | 理线架 | 理线架 | 48 | 只 |
| 6 | 六类网线 | 六类网线非屏蔽网络线（不少于300米） | 77 | 箱 |
| 7 | 室内12芯光缆 | 12芯光缆 | 1800 | 米 |
| 8 | 12芯终端盒 | 含法兰 | 12 | 个 |
| 9 | 4芯终端盒 | 含法兰 | 36 | 个 |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤熔接及熔接辅材 | 300 | 芯 |
| 11 | 网络跳线 | 1米 | 480 | 根 |
| 12 | 网络跳线 | 2米 | 480 | 根 |
| 13 | 光纤跳纤 | 1.5米 | 300 | 根 |
| 14 | 机柜 | 600*600*2000 | 3 | 台 |
| 15 | 机柜 | 600*600*1600 | 1 | 台 |
| 视频监控模块 |  |  |  |  |
| 16 | 半球摄像机 | 详见设备技术参数要求 | 14 | 台 |
| 17 | 4路硬盘录像机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 18 | 8路硬盘录像机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 19 | 存储硬盘 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 块 |
| 20 | 网络线 | 6类非屏蔽（不少于300米） | 3 | 箱 |
| 人脸识别门禁模块 |  |  |  |  |
| 21 | 人脸门禁一体机 | 详见设备技术参数要求 | 14 | 台 |
| 22 | 双门磁力锁 | 详见设备技术参数要求 | 6 | 台 |
| 23 | 单门磁力锁 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 24 | 出门按钮 | 配套 | 14 | 台 |
| 25 | 开关电源 | 输出电压：12VDC； | 14 | 台 |
| 26 | 24口千兆交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 27 | 网络线 | 6类非屏蔽（不少于300米） | 2 | 箱 |
| 28 | 电源线 | RVV2*1.0 | 600 | 米 |
| 计算机网络模块 |  |  |  |  |
| 29 | 汇聚交换机 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 30 | 千兆48口交换机 | 详见设备技术参数要求 | 16 | 台 |
| 31 | 千兆24口交换机 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 32 | 光模块 | 详见设备技术参数要求 | 48 | 个 |

基础信息化建设清单

（2）摄像机设备参数要求

1）半球摄像机

具有400万像素 CMOS传感器；

最大分辨率2560x1440；

红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标；

在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级；

信噪比不小于55dB；

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

不低于IP66防尘防水等级；

摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电；

射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定；

传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定；

辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。

2）4路硬盘录像机

1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、可内置1块SATA接口硬盘。

多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址；

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；

码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）；

启用SVC解码，可同时正放或倒放4路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像；

样机显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项；

可同时显示输出4路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；

可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天；

接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出；

接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；

可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树。

3）8路硬盘录像机

可接驳符合ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；

支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；

支持8路1080P解码；

最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080；

支持1个SATA接口；最大支持8T硬盘；

内置8个个POE网口，支持IPC直连供电和出图；

支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率。

4）存储硬盘

8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM；运行功耗≤9.0W；闲置功耗≤5W；待机功耗≤0.4W；休眠功耗≤0.4W；

正前方0.5m处，运行时最大声级≤34dBA；

冲击加速度为686m/s²，脉冲持续时间为2ms，在X、Y、Z三轴向各试验三次，处于非工作状态，试验后能正常工作；

频率范围5~500Hz：频率范围5~350Hz时，加速度4.9m/s²；频率范围350~500Hz时，加速度2.45m/s²。扫频速率0.5oct/min，轴向数目3，扫频周期的数目1，处于非工作状态，试验后能正常工作。

### 人脸识别门禁模块

在A区、B区、刑侦、治安区域主入口电动移门、二楼中心门厅入口平开门、三楼过道入口防火门以及二楼、三楼楼梯间防火门安装人脸识别门禁一体机（与消防系统联动，断电自动开门）。具体见设备清单。

（1）功能要求

1）采用非接触式智能卡方式

系统可以采用多种门禁方式，对使用者进行多级控制；同时对不同的区域和特定的门及通道进行进出管制。子系统能够实现远程管理，实施数据修改、安全密钥验证等功能。

2）实时监控功能

系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况（计算机屏幕上可以立刻显出当前开启的门号、通过人员的卡号及姓名、读卡和通行是否成功等信息）、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区。

3）权限管理

系统可针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理。系统可实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段，有效防止内盗外盗。考虑其安全性，系统可设置一定数量的操作员并设置不同的密码，根据各受控区域的不同分配操作员的权限。

4）出入记录查询功能

系统可实时显示、记录所有事件数据；读卡器读卡数据实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持卡人（姓名、照片等）、事件时间、门点地址、事件类型（进门刷卡记录、出门刷卡记录、按钮开门、无效卡读卡、开门超时、强行开门等）等如实记录且记录不可更改。报警事件发生时，计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。

（2）人脸门禁一体机设备参数要求

1）人脸门禁一体机

国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；

屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式；

人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；

可视对讲：支持和云眸/云帆、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用；

门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；

多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门；

报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；

事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制；

★设备支持《密码模块安全技术要求》安全二级（提供商用密码产品认证证书）；

设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。

2）双门磁力锁

最大静态直线拉力：280kg±10% *2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2；使用环境：室内；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

3）单门磁力锁

最大静态直线拉力：280kg±10%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA；使用环境：室内；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

4）24口千兆交换机

24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电)交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款。

### 计算机网络模块

本次计算机网络建设包含公安内网、视频专网、互联网、政务外网、A网、B网，六套网络之间物理隔离。网络设计为千兆接入，万兆汇聚，分别接入二楼北侧机房。汇聚交换机安装在二楼北侧机房，接入交换机安装在各区域网络机柜内。B网、A网单独接入相应的机柜。具体见设备清单。

（1）汇聚交换机设备参数要求

设备性能：交换容量≥2.56Tbps；包转发率≥595Mpps。

架构要求：使用国产化CPU，使用国产化交换芯片。

接口要求：≥24个10/100/1000Base-T电接口、≥18个SFP+光口，≥8个25G SFP28光口（支持10G，25G）。

硬件要求：高度1U；配置1+1冗余电源，模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。

MAC容量：MAC地址≥256K。

二层功能：支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持STP/RSTP/MSTP。

三层路由：支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。

可靠性功能：支持硬件BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/BGP等，支持 1ms发包间隔。（提供具备“CNAS”或“CMA”标识的国家级实验室出具的检测报告）

★链路聚合：支持M-LAG、M-LAG Lite功能。（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

★安全可靠：支持 OSPFv2、OSPFv3、RIPv2、RIPng、ISISv4、ISISv6、BGP、BGP4+的国密算法、生成树国密认证、SSH 国密认证；支持配置文件/日志加密，避免设备配置信息泄漏。（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

★SSR功能：支持SSR脆弱性扫描功能。（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

虚拟化功能：支持横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能。

大二层功能：支持二层TRILL、三层TRILL；VXLAN二层网关、三层网关等相关功能。

网络管理：要求支持NETCONF功能、OPENFLOW功能。

产品资质：具备进网许可证及节能证书，并提供证书复印件。

（2）千兆48口交换机设备参数要求

设备性能：交换容量≥670Gbps；包转发率≥200Mpps。

硬件规格：≥48个10/100/1000M电接口，≥6个万兆光接口。

规格表项：MAC地址≥32K，ARP表项≥8K，IPV4路由表条目≥12K，IPV6路由表条目≥4K。

二层功能：支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持guest vlan，QINQ等；多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。

链路汇聚：支持M-LAG功能。

三层路由：支持DHCP Server，静态路由、RIP、OSPF、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。支持ISATAP、支持6to4隧道，支持 MCE。

安全认证：支持Local认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x认证。

虚拟化功能：支持分布式设备管理、分布式链路聚合，统一路由管理。可以实现16台硬件设备之间的虚拟化部署。

VXLAN：支持二层VXLAN功能。

安全扫描：支持终端脆弱性扫描功能。

漏洞扫描：所投设备型号通过漏扫测试，不存在高危漏洞。

产品资质：具备进网许可证、CE、FCC、ROHS证书，并提供证书复印件。

（3）千兆24口交换机设备参数要求

设备性能：交换容量≥670Gbps；包转发率≥170Mpps。

硬件规格：≥24个10/100/1000M电接口，≥4个万兆光接口。

规格表项：MAC地址≥16K。

二层功能：支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持guest vlan，QINQ等；多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。

链路汇聚：支持M-LAG功能。

三层路由：支持静态路由。

安全认证：支持Local认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x认证。

虚拟化功能：支持多虚一功能，支持多虚一的跨设备链路聚合功能，支持多虚一系统下主检测，支持16台设备虚一功能。

VXLAN：支持二层VXLAN功能。

安全扫描：支持终端脆弱性扫描功能。

漏洞扫描：所投设备型号通过漏扫测试，不存在高危漏洞。

产品资质：具备进网许可证、CE、FCC、ROHS证书，并提供证书复印件。

（4）光模块参数要求

SFP光模块,1.25Gbps,单模,1310nm,LC,10Km。

## 门厅及过厅建设

门厅及过厅建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏显示模块 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5全彩显示屏 | 详见设备技术参数要求 | 8.6 | ㎡ |
| 2 | 视频拼接处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 4 | 信号传输线 | 六类网线（不少于300米） | 1 | 箱 |
| 5 | 配电箱 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 屏内部线缆 | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 7 | HDMI线 | 15米 | 2 | 根 |
| 8 | 钢结构支架 | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面； | 9.09 | ㎡ |
| 9 | 吸顶音箱 | 20W 优质吸项音箱 | 2 | 只 |
| 10 | 合并式功放 | 50W合并式功放 | 1 | 台 |
| 11 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 240 | 米 |
| 中心入口过道显示屏 |  |  |  |  |
| 11 | 100寸电视 | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 4 | 台 |
| 12 | 支架 | 配套 | 4 | 只 |
| 13 | HDMI线 | 2米 | 4 | 根 |
| 信息发布管理 |  |  |  |  |
| 14 | 信息发布盒 | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 15 | 管理工具 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |

中心入口处安装1台人脸识别门禁系统，在门厅一台高像素网络高清半球摄像机，对人员出入进行管理。中心入口门厅东侧墙上嵌入安装一块8.6平方米（3.84m *2.24m）P1.5 LED全彩显示屏，大屏顶部天花上安装两只吸顶音箱。过厅两侧墙上分别壁挂安装两台100英寸电视机。新建一套信息发布系统，门厅LED大屏和四台100英寸电视机接入该系统，内容根据实际需求统一发布。具体见设备清单。

### 大屏显示模块

大屏显示系统包括LED全彩显示屏系统、图像处理系统、管理控制系统及配电系统。根据项目具体实施情况，系统还应包括音频扩音系统等。大屏显示安装钢结构依据现场环境及要求进行设计。

（1）功能要求

1）多画面显示

画面任意漫游——每个信号窗口均可在所有输出的画面中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上。

支持单屏显示多画面，画面可整屏呈现；

持多画面漫游显示，画面显示流畅。

2）视频播放功能

实时显示真彩色视频图像；

支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接；

支持多窗口显示，信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1；

支持最多 10个用户场景，可作为模板保存，可直接调用，方便使用；

支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制；

支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；

支持屏幕除湿配置；

支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；

支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。

3）系统防护功能

显示屏系统具有防高温、防腐蚀、防虫、防尘、防雷、防静电、防震、抗干扰等系统保护功能。控制驱动电路具有良好的、完备的保护功能。具体包括：过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、断路保护、过热保护、意外掉电保护、防高温设计等。

4）系统参数调整功能

显示屏系统具有亮度/灰度/色调/对比度/系统环境参数的调节设定功能。

（2）设备参数要求

1）P1.5全彩显示屏

尺寸：3.84米*2.24米；

★LED像素点间距≤1.54mm；像素密度≥422500点/㎡，SMD封装；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

有效显示尺寸为3.84m×2.24m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；

色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz；

★支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

★支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

投标产品需提供中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

2）视频拼接处理器

6网口 2K LED二合一拼控卡；

采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64；

支持3路HDMI视频信号输入，6路网口带载输出，带载高达390万像素；

支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持任意切换，拼接；

支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1。

3）接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价）

输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1.输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6,按键：开关×1、功能按键×3；

控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；

支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%；

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；

支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；

★可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；

支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制；

支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能；

支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态；

支持通过RS485接口与中控设备进行对接；

★支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度 内存使用率等信息；

支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；

★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

★支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

4）配电箱

输入电压：380V；输出电压：220V；额定功率：10KW；输出回路：3个单相回路（AC220V）；每路输出最大带载功率：≤3.33KW；回路状态监测：单回路；支持远程控制；支持计划任务上电；支持分步逐级上电；支持温度检测；RS232串口通讯协议、中控干接点；支持对接中控管理系统。

### 信息发布模块

门厅LED大屏和过厅四台100英寸电视机作为该系统的显示设备，用于展示播放器传输过来的多媒体信息。发布管理机作为信息发布系统的核心，负责存储和管理所有待发布的信息内容。网络连接发布管理机、播放器和显示设备的桥梁，支持广域网、局域网、专用网及无线网络等多种网络协议。播放器接收来自服务器的信息，并将其组合成音视频、图片、文字等形式，准备传输给显示设备。

（1）功能要求

1）内容编辑与管理

提供直观易用的内容编辑工具，支持文本、图片、视频、音频等多种媒体格式的编辑和上传。

允许用户创建、修改、删除和预览信息内容，确保信息的准确性和时效性。

支持内容分类和标签管理，便于信息的组织和检索。

2）信息发布与调度

能够将编辑好的信息内容按照预定的时间表和规则发布到指定的显示设备或工具上。

支持即时发布和定时发布功能，满足不同场景下的信息发布需求。

提供灵活的发布策略，如循环播放、优先级排序、紧急插播等。

3）数据分析与报告

收集和分析信息发布过程中的各种数据，如播放次数等。

4）模板与个性化定制

提供多种预设的模板和布局选项，方便用户快速创建符合要求的发布页面。

支持个性化定制功能，允许用户根据实际需求调整模板样式、颜色、字体等。

能够适应不同的显示设备和平台，如液晶电视机、LED显示屏等。

提供统一的接口和协议，确保信息在不同平台上的兼容性和一致性。

5）紧急通知与预警

在紧急情况下，能够迅速发布紧急通知和预警信息，确保信息的及时传达和有效应对.

（2）设备参数要求

1）信息发布盒

支持4K@60hz，支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放，最高支持到4096*4096分辨率/支持图片切换特效，支持滚动字幕，天气，时间等控件，支持流媒体直播。

2）管理工具

支持4K@60hz，支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放，最高支持到4096*4096分辨率/支持图片切换特效，支持滚动字幕，天气，时间等控件，支持流媒体直播。

支持所有主流图片、视频、音频、文档（pdf、word、ppt、excel）、流媒体、网页、日期、天气、滚动/静态字幕、链接、互动场景元素；支持任意分屏编辑，自定义元素摆放位置和播放效果及播放时长；节目支持导入/导出节目文件及节目分组管理，以及创建、删除、查询、编辑等操作；简单三步完成节目发布；一个后台可以对多台机器同时相同发布节目，也可以一个后台对多台机器发布不同节目；支持临时文字消息插播，同时不影响当前节目播放；支持灵活的节目日程设置（按天轮播播放；按周设置播放；定义设置播放）；支持多时段定时开关机设置；支持对分组进行批量终端操作，包含所有终端操作；支持创建多级子用户及对子用户设置不同的功能权限。

## 大数据赋能中心大厅建设

在控制台席位、办公桌工位及会议桌多媒体桌插内布置四个千兆网络接口，在指挥中心大厅布置二个电话语音接口，在弧形大屏后面的检修间合理设置网络机柜。从各区域网络机柜敷设六类非屏蔽网线至各区域网络接口，从各区域网络机柜敷设两根光缆（一主一备）至二楼北侧机房。

从二楼北侧机房敷设六类非屏蔽网线至各电话语音接口。

在涉密视频工作室入口处及楼梯间防火门各安装1台人脸识别门禁一体机（与消防系统联动，断电自动开门）。

在中心主入口、数据赋能中心大厅区域、中心保障室三楼过道安装8台高像素网络高清半球摄像机及一台8路硬盘录像机。

在数据赋能中心大厅东侧建设一块60平方米（12m*5m）P1.5 LED全彩显示屏，分辨率为7680×3240。

数据赋能中心大厅设置一组13席位V型首长指挥台，首长席设置两只有线话筒（一主一备），V型指挥台其它12个席位前各安装一块15.6英寸升降显示屏（带升降话筒）。

大厅东侧壁挂安装两只主扩音箱，大厅西侧（非挑高部分）天花上安装8只吸顶音箱，配置24路调音台及相关设备，配置两套无线话筒（一套手持、一套桌面式鹅颈）。中心保障室配置监听音箱一套。

V型首长指挥台两侧对称设置4排6席位控制台，在每排席位设置两只有线桌面式鹅颈话筒。

数据赋能中心大厅配置两套高清视频会议终端以及配套两台高清会议摄像机，并配置一台一键点调终端。配置视频会议电视墙20路，新增8个会议接入授权、配置图控中心会议终端一台等配套设备。

接待会商室北侧墙上壁挂安装一台100英寸电视机，室内设置一张9席位长方形会议桌，桌面南、北两端嵌入式安装两只多媒体插座。

中心保障室设置4工位一字型控制台，东侧墙上嵌入安装3块55寸液晶拼接屏。

涉密视频工作室设置一组6工位异形控制台。

三楼会商室设置一张28席位长方形会议桌，在会议桌南、北两端嵌入安装两只多媒体插座。会商室北侧墙上壁挂安装一台100英寸电视机。

数据赋能中心大厅设置中控系统对房间内所有灯光、大屏电源等设备进行集中控制管理。

### 大屏显示模块

大数据赋能中心大厅—大屏显示模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼接待会商室 |  |  |  |  |
| 1 | 100寸电视 | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 2 | 支架 | 配套 | 1 | 只 |
| 3 | 多媒体桌面插 | 含HDMI，4个网络口，200V电源，USB手机充电口 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI线 | 15米 | 2 | 根 |
| 二楼会议保障室 |  |  |  |  |
| 5 | 55寸拼接屏 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 块 |
| 6 | 壁挂支架 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 个 |
| 7 | HDMI线 | 5米 | 3 | 根 |
| 二楼指挥大厅 |  |  |  |  |
| 8 | LED全彩显示屏 | 详见设备技术参数要求 | 60.75 | ㎡ |
| 9 | LED室内支架 | 详见设备技术参数要求 | 60.75 | ㎡ |
| 10 | 高清发送盒子 | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 11 | 配电柜（含PLC） | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 12 | 传输信号线 | 六类非屏蔽网络线（不少于300米） | 2 | 箱 |
| 13 | 屏内部线缆 | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 14 | 机柜 | 600*800*2000 | 1 | 台 |
| 三楼会商室 |  |  |  |  |
| 15 | 100寸电视 | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 16 | 壁挂支架 | 配套 | 1 | 只 |
| 17 | 多媒体桌面插座 | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 18 | HDMI线 | 15米 | 2 | 根 |

在赋能中心大厅东侧建设一块约60平方米（12m*5m）P1.5 LED全彩显示屏，分辨率为7680×3240。本项目整套系统主要由四部分组成，分为LED全彩显示屏系统、图像处理系统、管理控制系统及配电系统。显示系统主要分布于二楼接待会商室、二楼会议保障室、二楼指挥大厅以及三楼会商室。具体见设备清单。

（1）二楼会议保障室设备参数要求

1）55寸拼接屏

LCD显示单元为：55寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤7.5ms；

LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99%；

LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书；

内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；

用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时时间后执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms；

设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%；

支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示；

支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形；

设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示；

设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果；

液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口；

拼接屏采用模块化设计，方便安装、拆卸，不需要取下屏体就可以进行维护，易于扩充；

支持4:3、16:9、点对点等比例显示，且支持VGA输入信号自动调整；

内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息；

提供品牌自有控制软件，可读取和调整显示屏信息。通过网络或者串口控制显示屏，不需要遥控器的介入，实现遥控器的所有功能；

可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。

当LCD显示单元无信号接入时，具备蓝屏、logo、黑屏三种背景模式可供选择；

液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms；

拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在65-70℃之间时，会提醒用户温度过高；当温度超过70℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至60℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。

2）壁挂支架

55英寸-新型模块化-框架产品配置：左右上封板，前开门/前封板，后留空；

材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等；

厚度：≥400mm；

表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米；

适用规模：不宜超过3行；不超过5行；

可定制范围：颜色，离地高度，后封板/后开门，前封板/前开门，拉杆长度，储物隔板。

（2）二楼指挥大厅设备参数要求

1）LED全彩显示屏

显示屏面积：60.75m²；

★LED像素点间距≤1.5625mm；像素密度≥409600点/㎡，SMD封装1R1G1B， 三合一封装；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

有效显示尺寸为12m×5.0625m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；

★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜390W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜130W/㎡(600nits亮度)；

根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征；

根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。

根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应；

根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条；

★依据GB/T 20145-2006标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）注：报告需体现白光，蓝光测试数据和图片，报告应体现测试现场图片，箱体背部图片与投标样品一致；

★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

★灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

投标产品需提供中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

2）LED室内支架

厚度：箱体屏幕支架150mm；模组支架屏幕126.5mm；

材料：SPCC高强度钢板；表面处理：静电喷塑。

3）高清发送盒子

输入：HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6，按键：开关×1、功能按键×3；

★控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；

支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；

支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作；

可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；

产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义。

支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号；

支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态；

支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度 内存使用率等信息；

支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；

★支持通过设备web浏览器或客户端通过网络IP地址访问设备，通过管理主发送卡转发命令 从而控制从发送卡，支持批量重启、批量全屏数据加载、批量校时、无接收卡批量型号导入、开机logo、屏保等设置。（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

4）配电柜（含PLC）

40KW LED显示屏PLC智能配电柜；输入电压：380V，三相五线；输出电压：220V；额定功率：40KW；输出回路：9个单相回路（AC220V）；每路输出最大带载功率：≤4.5KW；回路状态监测：三回路；远程控制：有；计划任务上电：有；分步逐级上电：有；温度检测：有；

壳体尺寸：600*800*200 单位mm；逻辑联动控制：有；主断路器： 80A塑壳断路器*1；

交流接触器： 38A交流接触器*3；子断路器： 50A微型1P断路器*9；

照明检修插座断路器： 16A 1P+N微型漏电保护断路器*1；

控制回路断路器： 10A微型1P断路器*1；

零地排：地排12位*1、零排20位铜排*1；

输出接线端子：火零地接线端子*9组；

PLC控制器： PLC控制器*1；

PLC控制电源模块： DC24V电源*1

串口服务器：RS232-网口转换器*1。

### 发言扩声系统

大数据赋能中心大厅—发言扩声系统建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 2 | 支架 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 3 | 天花喇叭 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 只 |
| 4 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 6 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 8 | 抑制器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 9 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 10 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 11 | 监听音箱 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 指挥大厅发言系统 |  |  |  |  |
| 12 | 首长席方头话筒 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 13 | 无线话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 14 | 无线话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 15 | 话筒天线 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 16 | 天线分配器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 17 | 智能混音器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 18 | 桌面鹅颈话筒 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 只 |
| 19 | 话筒线 | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 100 | 米 |
| 指挥大厅V型桌升降屏 |  |  |  |  |
| 20 | 15.6寸全高清电容式超薄智能会议升降终端(带话筒升降器） | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 21 | 手拉手会议话筒 | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 22 | 全数字会议主机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 23 | 数字会议话筒线 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 根 |
| 24 | 16x16无缝切换矩阵 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 25 | 多媒体桌面插座 | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 4 | 套 |
| 26 | HDMI线 | 12米 | 4 | 根 |
| 27 | HDMI线 | 8米 | 4 | 根 |
| 28 | HDMI线 | 5米 | 4 | 根 |
| 29 | 插座 | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 30 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 400 | 米 |
| 31 | 话筒线 | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 200 | 米 |
| 32 | 机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 33 | 插座 | PDU机柜专用插座 | 5 | 个 |

大数据赋能中心大厅面积约315㎡，主要用于日常指挥调度、数据会商研判等。通过对会议室的布局环境分析，对音响设备进行合理的布置与连接，并安装以上的音响设备，结合会议室对音响扩声系统的使用需求，整个音响扩声系统设计需实现以下使用功能：

（1）功能要求

1）声音的实时放大与增强

实时放大：发言扩声系统能够实时捕捉发言者的声音，并将其放大，使声音能够覆盖更广泛的区域，确保所有听众都能清晰地听到发言内容。

声音增强：通过专业的音频处理设备，如均衡器、反馈抑制器等，对声音信号进行加工和优化，提高声音的响度和清晰度，减少噪音、失真和回声等不良影响。

2）声音的均匀分布

声场设计：扩声系统在设计时会考虑声场分布，通过合理的扬声器布局和声音处理技术，使声音能够均匀覆盖听众区域，避免出现某些区域声音过大或过小的情况。

分散式供声：对于大型或特殊形状的会场，可以采用分散式供声方案，通过多个扬声器组合，实现声场的均匀覆盖，提高声音的均匀度和清晰度。

3）多种输入与输出方式

多种输入方式：支持有线麦克风、无线麦克风等多种输入方式，满足不同场合和发言者的需求。

灵活的输出配置：可以根据会场大小和形状，灵活配置主扩声音箱和辅助音箱的数量和位置，实现最佳的音响效果。

（2）扩声系统设备参数要求

1）专业音箱

阻抗≤8Ω；频响等同或优于40Hz-20KHz；额定功率≥500W；灵敏度≥100dB/W/M；

水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°；高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音15"低音×1。

2）天花喇叭

采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案；

采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉；

分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；

额定功率≥100W；阻抗：≤8Ω；灵敏度(1W/1M)≥92dB；频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KH；

3）专业功放1

1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；

标准XLR输入接口，和LINK输出口；

电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2，立体声@4Ω：≥1000W×2，桥接@16Ω：≥1400W，桥接@8Ω：≥2000W。

4）专业功放2

1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；

标准XLR输入接口，和LINK输出口；

电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2，立体声@4Ω：≥400W×2。

5）调音台

24通道高品质数模结合型调音台；16路话筒输入，带有48V幻象供电，每通道带有HPF；24个线路输入(16个单声道和4个立体声)；

6个AUX发送+2个FX发送；4 GROUP母线+ST母线；2 Matrix输出；1个单声道输出；

录音棚级分布式A类“D-PRE”话放，内部配置复合晶体管倒相电路；专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯；

双重数字效果处理器：REV-X和Classic SPX Stereo Hybrid Channels(立体声混合型通道)；

31段GEQ，具备可选的9个flex频段或14个固定频段模式；

三段式主压缩器可以分配到立体声母线。

6）音频处理器

数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态；

配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；

7）抑制器

高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，陷波器提供12固定点+12动态点，高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；

具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。

8）电源管理器1

支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

具有一路及以上USB输出接口。

9）电源管理器2

支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器；

输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座；具有≥1路USB接口。

10）监听音箱

有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持≤4-8Ω输出阻抗；

支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节；

支持≥100V广播输入接口；具有输出过载、过压、短路保护；

信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。

（3）指挥大厅发言系统设备参数要求

1）首长席方头话筒

话筒连接到48V话筒前置放大器供电组件；

有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫；

低阻抗的平衡音频输出；话筒可调仰角-50°至45°（水平）；拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头；指向特性 超心型；

灵敏度 -28 dB ；频率响应 30Hz-18KHz；输出阻抗 <200Ω ；最大声压级 130 dB (THD<3%)；

信噪比 >74 dB ；总谐波失真 <0.05%；等效噪声 25 dB-A；动态范围 >108 dB(1 KHz)；

幻象供电 48V DC；最大功耗 0.3W。

2）无线话筒1

具有≥1台接收主机、≥4个手持发射机；频率范围：优于或等同540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；

接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；

具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率；

支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；

支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位；

接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。

3）无线话筒2

具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；

接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；

具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率；

支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；

支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位；

接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。

4）话筒天线

射频频率范围等同或优于450-950MHz；驻波比：≤2.0；输入阻抗：≤50Ω；指向性：≥180度指向。

5）天线分配器

具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果；

具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的；

具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的；

具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。

6）智能混音器

输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置；

输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器、扩展器；

具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音；

输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调；

高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择；

设备级联最大可扩展≥256个输入；

极低系统延时，延时≤3ms。

7）桌面鹅颈话筒

设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益；

设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言≥60小时；

设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源；

开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起；

指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB。

（3）指挥大厅V型桌升降屏设备参数要求

1）15.6寸全高清电容式超薄智能会议升降终端

规格：15.6寸超高清显示，分辨率：1920*1080P，屏幕可视角度:0-30度自动调节；可手动调整，支持话筒杆下降自动扶直带防夹；

升降器尺寸(L×D×H/MM) 面板555*70*3mm；

设计结构：双导轨升降结构，超静音超平稳，全新的中控接线方式。

2）手拉手会议话筒

采用超长寿命、无噪音轻触开关；

内置高保真电容音头，使声音还原好、清晰度高、噪音小、高效的啸叫抑制功能，超强拾音效果；

麦克风开启时，音头蓝色工作指示灯发亮，充分显示优先发言权，具有“先进先出”/“全开放”/“限制”多种发言模式；

类型：电容式，指向性，单一指向性；

频率响应：60 Hz -14 Hz。

3）全数字会议主机

多种会议讨论模式可供选择：

自由讨论功能：同时打开的单元数量不受限制；

数量限制功能：同时打开的单元数量可设置为1/3/6个；

先进先出功能：同时打开的单元数量达到1/3/6个后，最先打开的单元被后来打开的单元关闭（FIFO）；

申请发言功能：同时打开的单元数量达到1/3/6个后，后来打开的单元自动进入申请发言队列，由主席否决或批准发言申请。

4）16x16无缝切换矩阵

输入16路HDMI信号，输出16路HDMI信号；全硬件架构⽆CPU和操作系统，⽀持热插拔，系统稳定可靠；支持多路输入到多路输出无缝快速切换；

支持输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz；支持3.5模拟音频输出；输入输出色彩空间支持RGB4:4:4， YCbCr4:4:4，YCbCr4:2:2等；支持自定义EDID；

支持HDMI/DVI信号格式；支持LCD屏显示实时信息状态；支持更改输出分辨率；支持断电记忆功能；支持HDMI接口连续热拔插；支持待机，低功耗候命；支持双向串口控制、面板水晶按键控制，网口控制；1U高度19英寸标准机柜安装机箱。

### 视频会议模块

大数据赋能中心大厅—视频会议模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频会议扩容 |  |  |  |  |
| 1 | KDV8000A授权扩容 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 组 |
| 2 | 电视墙服务主机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 3 | 超高清解码单元 | 详见设备技术参数要求 | 10 | 块 |
| 4 | 图控中心会议终端 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 大厅及控制中心 |  |  |  |  |
| 5 | 高清视频会议终端 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 6 | 高清会议摄像机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 7 | 一键点调终端 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 8 | 控制键盘 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 只 |
| 9 | HDMI线 | 2米 | 20 | 根 |
| 10 | HDMI光纤线 | 20米光纤线 | 2 | 根 |

大数据赋能中心大厅配置两套高清视频会议终端以及配套两台高清会议摄像机，并配置一台一键点调终端。配置视频会议电视墙20路，新增8个会议接入授权、配置图控中心会议终端一台等配套设备。具体见设备清单。

（1）功能要求

1）点对点会议

点对点会议即两个会场进行一对一的视讯会议，无需MCU支持，仅需在会场使用遥控器直接呼叫对方的号码（或从电话本选择呼叫）即可，无需技术人员协助。可用于各部门或各领导之间的点对点的工作交流会议。

2）全网多点会议

本系统可以召开主会场和所有分会场参加的全网视频会议，同时可以用于整个单位或某个部门的全区域会议，如大型行政会议、宣传教育活动、经验推广和工作汇报等。

3）分组会议

系统支持多组会议同时召开，会议组织形式可根据需要进行设置，各会议间互不干扰。如：召开全单位大型行政视频会议同时，还可以召开部门与部门之间的小型会议或领导之间的桌面会议等等。

4）远程培训

利用系统具备的H.239双流功能可召开各类远程培训会议，授课者画面与培训课件图像可以同时编码，并由MCU转发至所有分会场终端，使整个培训过程更加形象生动、直观。

（2）视频会议扩容设备参数要求

1）电视墙服务主机

机框含双电源模块，双网络接口，8个业务插槽，19英寸3U；

电视墙服务器需与MCU同一品牌，提供承诺函并加盖投标人公章；

采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化设计，可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出；

支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行；

支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频编解码协议；

单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持16路高清图像输出；

★支持在MCU中进行电视墙集群化管理、支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

★支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道的输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

支持电视墙通道画面合成，可以在无需占用MCU画面合成资源情况下支持4路高清图像合成输出；

支持虚拟电视墙， 按照用户拼接大屏实际拼接模式进行设置， 保存多个电视墙预案， 同时可以针对电视墙通道设置自主多画面，可设置不少于25种多画面风格，扩展电视墙画面显示的路数；

支持电视墙通道叠加台标， 输出图像的同时， 在图像上叠加台标， 用于标识输出图像的内容。

2）超高清解码单元

超清解码单元，2路高清视频解码输出，2路音频输出，2个HDMI接口，最高支持双路4K。

3）图控中心会议终端

采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构；

会议速率支持128Kbps—8Mbps；

支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；

支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；

支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps；

★提供不少于4路（1*SDI、2*DVI、1*HDMI）独立的高清视频输入接口、4路（1*SDI、2*DVI、1*HDMI）高清输出接口；（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）

提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口；

支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入；

系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕；

主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能；

PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅；

提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份；

具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行；

（3）大厅及控制中心视频会议设备参数要求

1）高清视频会议终端

采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；

终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件；

支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；

支持不少于2路（2*HDMI）高清视频输入接口、2路（2*HDMI）高清输出接口；

终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法；

具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解；

2）高清会议摄像机

图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出；

支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦；

支持广角镜头，水平视角不小于80°；

视频输出接口具备HDMI、USB接口；

★支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置；

支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率；

支持水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°；

支持保存不少于255个预置位；

支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

3）一键点调终端

采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构；

支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议；

支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；

支持H.239标准双流协议；

支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps；

★提供不少于3路（1*SDI、2*DVI）独立的高清视频输入接口、2路（2*DVI）高清输出接口；（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）

具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能；

4）控制键盘

支持RS232/S422/RS485/IP控制；支持VTSCA、PELCOD、PELCOP－P协议，带LED屏。

### 分布式坐席管理

大数据赋能中心大厅—分布式坐席管理建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式输入节点 | 详见设备技术参数要求 | 48 | 台 |
| 2 | 分布式输出节点 | 详见设备技术参数要求 | 35 | 台 |
| 3 | 4K60分布式KVM输入节点 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 台 |
| 4 | 分布式KVM输出节点 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 台 |
| 5 | 分布式图像调度工具 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 6 | 客户端授权 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 套 |
| 7 | 节点安装机架 | 详见设备技术参数要求 | 11 | 套 |
| 8 | 智能化控制设备 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 9 | 电源控制器 | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 10 | 中控界面工具 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 11 | 无线平板 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 12 | 路由器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 13 | 24口千兆POE交换机 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 台 |
| 14 | 8口千兆POE交换机 | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 15 | 汇聚交换机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 16 | 24口千兆交换机 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 台 |
| 17 | 8口千兆交换机 | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 18 | 光电转换模块 | 千兆光电转换模块，自适应，支持100米传输 | 110 | 只 |
| 19 | 管理工具 | 对交换机进行一体化运维监测 | 1 | 套 |
| 20 | 管理许可 | 可管理交换机数量授权 | 20 | 路 |
| 21 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC) | 32 | 个 |
| 22 | 室内4芯光缆 | 室内单模4芯光缆 | 600 | 米 |
| 23 | 12芯终端盒 | 含法兰 | 6 | 个 |
| 24 | 4芯终端盒 | 含法兰 | 16 | 个 |
| 25 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 120 | 芯 |
| 26 | 网络线 | 6类非屏蔽网络线（不少于300米） | 4 | 箱 |
| 27 | HDMI线 | 3米 | 55 | 根 |
| 28 | HDMI线 | 2米 | 55 | 根 |
| 29 | HDMI线 | 5米 | 3 | 根 |
| 30 | HDMI线 | 20米光纤线 | 3 | 根 |
| 31 | 机柜 | 600*800*2000 | 2 | 台 |

本项目新建一套分布式坐席管理系统，解决大数据赋能中心数据信息整合、协同工作、信号互联、统一指挥调度的应用难点，将各系统进行统一接入及管理，实现高效便捷、部门协同、多元化信息共享题，为各类视频、通讯、会议系统提供必要的支撑平台。分布式信号均能在大数据赋能中心大屏和保障室大屏上显示，瞬时的数据路由切换通过分布式坐席系统将计算机接口模块信号源和显示终端进行无缝切换，无任何黑屏，确保重要决定能随时传达。

分布式坐席管理系统由分布式输入节点、分布式输出节点、交换机等设备组成。考虑到系统的稳定性和可靠性，分布式坐席管理系统采取去中心化的纯分布式架构，避免服务器故障所导致的整体系统无法使用的场景，同时降低服务器对系统的容量限制或服务器的数据并发量过高所导致的系统卡顿的风险。系统整体采用分布式双网络架构，传输带宽低、画质好、延时低、信号传输稳定。

本次分布式共建设分布式输入节点48台、分布式输出节点35台、分布式KVM输入节点8台、分布式KVM输出节点8台、交换机及分布式图像调度工具等配套设备。具体见设备清单。

表9 节点统计表

| 输入节点统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 信号源类型 | 设备接口 | 信号数量 |
| 1 | 中心席位电脑 | HDMI接口 | 8 |
| 2 | 中心席位电脑（KVM） | HDMI接口 | 6 |
| 3 | 保障室席位电脑（KVM） | HDMI接口 | 2 |
| 4 | 多媒体桌插 | HDMI接口 | 4 |
| 5 | 会议摄像机 | HDMI接口 | 2 |
| 6 | 视频会议终端 | HDMI接口 | 3 |
| 7 | 视频会议电视墙 | HDMI接口 | 20 |
| 8 | 调音台 | 音频接口 | 3 |
| 9 | 会议系统 | HDMI接口 | 2 |
| 10 | 3楼控制室 | HDMI接口 | 4 |
| 11 | 19楼大数据赋能中心 | HDMI接口 | 2 |
| 输出节点统计 |  |  |  |
| 12 | 中心LED全彩显示器 | HDMI接口 | 12 |
| 13 | V型升降屏 | HDMI接口 | 1 |
| 14 | 中心席位显示器（KVM） | HDMI接口 | 6 |
| 15 | 保障室席位显示器（KVM） | HDMI接口 | 2 |
| 16 | 视频会议终端 | HDMI接口 | 3 |
| 17 | 调音台 | 音频接口 | 3 |
| 18 | 会议系统 | HDMI接口 | 2 |
| 19 | 保障室液晶拼接屏 | HDMI接口 | 3 |
| 20 | 信息发布屏 | HDMI接口 | 5 |
| 21 | 3楼控制室 | HDMI接口 | 4 |
| 22 | 19楼大数据赋能中心 | HDMI接口 | 2 |

输入节点：二楼大数据赋能中心席位电脑8套、多媒体桌插4套、会议摄像机2套、视频会议电视墙20套、视频会议终端3套、调音台音频3套、会议系统2套、3楼控制室4套、十九楼大数据赋能中心2套。二楼大数据赋能中心席位KVM输入节点6套，中心保障室席位KVM输入2套。

输出节点：大数据赋能中心LED全彩显示屏12台、V型升降屏1台、视频会议终端3台、调音台音频3套、会议系统2套、中心保障室液晶拼接屏3套、3楼控制室4套、19楼大数据赋能中心2套，信息发布系统5套。二楼大数据赋能中心席位KVM输出6套，中心保障室席位KVM输出2套。

交换机：采购分布式系统网络架构搭建。

（1）功能要求

分布式集中控制系统集合了KVM坐席协作、大屏拼接、远距离传输、音视频矩阵、控制管理以及运维监测等强大系统功能，在同样的功能场景下，减少设备配置、简化设备和线路、缩短实施周期，同时提供良好的操作体验。

1）大屏控制

通过分布式坐席管理系统实现大屏展示功能，以满足大数据赋能中心的日常办公值守、指挥调度、视频会议以及领导参观等多种场景下的大屏显示需求。

a.大屏拼接

分布式坐席管理系统可实现系统显示大屏的拼接功能，在不额外采用拼接器的情况下实现画面在大屏上的拼接、漫游、分割、叠加等显示应用。显示屏拼接应采用同步处理机制，以保证显示动态超高分时，画面无撕裂、卡顿感，为应急指挥人员、各领域专家直观掌握各类视频数据，商讨应对措施提供有力支撑。大屏显示模式应包括但不限于整屏显示、分割显示、漫游显示及多屏同步显示。

整屏显示：系统支持在显示大屏上全屏显示单路画面，以实现点对点的超高分辨率显示，实现整屏的超高分辨率显示。

分割显示：支持将整个大屏虚拟分割成多个块进行显示，既需包含基础的M×N分割，也支持如4-1-4等常用分割模式显示，以满足不同的大屏分割模式下的快速信号上屏显示需求。

漫游显示：支持将任意信号拖送到大屏的任意位置进行显示，图像大小不受大屏物理屏体的显示，可任意放大/缩小。

多屏同步显示：满足大数据赋能中心与保障室大屏或异地的联动，分布式坐席管理系统应具备多个显示屏同时同步复制显示的功能，需可一键实现不同显示大屏的视频内容进行全屏同步显示。

b.横幅展示

为满足上级领导来参观、外部人员学习时显示标语、欢迎词等要求，分布式坐席管理系统具备横幅展示功能，支持在大数据赋能中心或其他用房的任意显示墙的四周任意一边虚拟划分出横幅显示条，横幅内容支持天文时间显示、固定文字、滚动文字等形式，文字字体、字号、颜色等内容均可根据显示需求进行自定义调整。

2）可视化软件控制

视频信号的切换可以通过可视化操作在无线/有线控制终端上实现，拖拉即可实视频信号的切换上屏。演示操作人员仅需预览图像，将需要的图像拖拽到指定屏幕即可完成信号的上屏；对大屏显示视频的控制也只需简单的手势操作，包括开窗、放大缩小等等快速的在平板电脑上完成。大屏显示的实时内容也会直观的在平板电脑上完成回显，在可视化控制软件上即可实时查看大屏的实时状态。

a.大屏预布局

分布式控制软件支持同步模式，也具备预布局模式。在同步模式下，操控完成屏幕显示的内容即和操控软件上预览的内容相同；在预布局模式下，可预先对屏幕进行布局，先预览展示效果，在预览演示达到预期效果之后，一键同步发送，完成视频切换。

b.场景模式预存及调用

分布式控制软件支持预设场景。支持多个预设场景，可一键将当前场景保存为预设场景，覆盖原有预设场景，当需要调用预设场景时，一键选择场景调用。同样，通过预布局+预设场景的功能，可在预布局模式下提前查看场景模式内容，先预览后同步。

c.音频切换与调节

音频信号可与视频信号同步切换或独立切换，在分布式控制软件上拖拉需要播放的音源所对应的视频源至音频控制区域，即可完成音频的切换，拖拉即可实现音频播放的音量大小。

3）坐席协作

a.单屏多视窗

分布式坐席协作管控系统应可支持在单个显示器同时显示多个窗口，每个窗口均可调用不同的信号，鼠标键盘应可在多个窗口进行跨屏、漫游。系统可实现单个席位显示器对多个系统桌面的同时显示并进行键盘鼠标的操控功能。可实现多种模式的操作，可包含画中画、等分画面（用于单屏多系统操作的跨越操作）及“一主多辅”（用于边操作边监看）显示的场景，以满足不同的使用场景要求；同时，可快速对某个画面进行放大全屏显示的功能。

b.鼠标、键盘跨屏漫游

分布式系统支持一套鼠标键盘操控多台主机：坐席端可以通过分布式软件对受控的屏幕按组划分，通过坐席端的显示器多行、多列的不同摆放形式进行对应匹配的设置；设置完成后，即可通过一套鼠标键盘管理、控制坐席端的全部屏幕，实现鼠标和键盘的跨屏、漫游。设置通过分布式系统软件实现，坐席端可控屏幕数量无上限，可实现任意组合（任意行×任意列）的坐席端屏幕的跨屏漫游操作，坐席端可以轻松实现多屏幕显示操作的应用场景。

c.信号接管与推送

分布式坐席管理系统可实现坐席操作端通过软件对权限范围内的大数据赋能中心、异地信号进行调用。软件应展示所有可调用的视频资源列表；为提高业务员在应急事件中操作处理精准度，分布式坐席管理系统软件内除显示视频资源的文字形式的名称外，可展示视频资源当时显示的内容实现可视化预览，以实现“先预览，后调用”的高效操作模式；同时，应显示视频资源当前调用的人员账号信息，避免冲突使用，保证特殊、突发和重要应急事件的有序、快速、高效处理。

4）集中控制

支持多种控制终端，支持无线终端控制。

支持对周边环境设备进行控制，如对LED大屏、窗帘等设备的开关控制；对摄像机云台的控制，对灯光开关控制；对分布式信号的切换控制；对大屏电源进行控制；音视频切换控制；支持视频源选择，支持视频播放控制。

大屏控制：支持控制大屏开关、单元屏开关机。

信号切换和预览：支持控制所有分布式节点输入输出信号的切换。

定制控制界面：系统根据现场实际需求和应用功能特点，控制界面可以定制化，完美控制所有设备。

一键定时控制：操作智能化，一键开启所有设备。可同时控制LED大屏、摄像机、灯光、窗帘、幕布、各种强电、弱电开关等多种设备。可设置单个设备的定时开启或关闭。

（2）分布式坐席管理设备参数要求

1）分布式输入节点

采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络；

支持3840*2160@30Hz并兼容1080P@60Hz以下信号输入；

支持≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI环出接口，≥1路RJ45接口，≥1路SFP光纤接口，≥1路凤凰接口的立体声音频输入输出接口，≥1路RS485、≥1路RS232、≥3路IO/IR、≥3路Relay通讯接口，2路USB Type-A；（提供高清实物接口照片证明材料）

单路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地显示、预览等不同场景需求；

提供无压缩的音频流或AAC、G711a、G711u、PCM编码音频流，音频采样率不低于48K24位；支持视、音频同步或异步切换；

★支持在不通过界面软件编辑的情况下，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除，支持一键式填入视频流地址；支持拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

支持信号裁剪上墙，应支持帧内编辑形式，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容；

★采用自动适应编解码方式，支持128Kbps～40Mbps高低清码流同时输出，适用近距离、远距离互联；单条千兆网线应支持≥20路端对端堆叠连接完成实时双向协作通讯功能；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

节点支持主备(双网口或者光口+网口)热备份功能；支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线；跳转过程无黑屏和闪屏；

可根据不同场景、不同位置、不同级别等因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；可管理多组不同分辨率的拼接墙，共享输入源；

具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理，信号恢复正常后有信号正常指示；

★具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能；当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，快速定位到故障位置；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明和相关软件著作权登记证书）

应支持POE供电及适配器供电，需支持供电双备份；

为确保系统设备接入的稳定性，HDMI接口具备不少于6级可调距金属卡扣固定装置，防止HDMI线缆松动脱落，影响使用；（提供高清实物接口照片证明材料）。

2）分布式输出节点

采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络；

支持3840*2160@60Hz并兼容1080P@60Hz以下信号输出，支持不小于16个信号任意叠放；

★支持≥1路HDMI输出接口，≥1路DVI输出接口，≥1路VGA输出接口，≥1路RJ45网络接口，≥1路SFP光纤接口，≥1路凤凰接口的立体声音频输入输出接口，≥1路RS485、≥3路RS232、≥3路IO、≥3路IR；（提供高清实物接口照片证明材料）

支持LED、LCD、DLP多种类型拼接大屏直接拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异≤1ms；

支持画质调整，可对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整；

支持任意大屏的开窗、叠加、漫游、全屏、缩放控制；

节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过 200 路以上并发，满足跨网段跨区域互联互通；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制；

支持POE供电及适配器供电，需支持供电双备份；

为确保系统设备接入的稳定性，节点HDMI视频接口具备可调节伸缩保护卡扣装置；

★支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，观众无需看到大屏布局过程，且加快场景切换效率；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明和相关软件著作权登记证书）

★支持通过内置混音输出功能，实现多会场视频发言管理，可在无需添加MCU和视频会议终端机的基础上， 直接通过分布式系统设备实现不少于15方之间的组会，可任意开启1方发言或者多方发言；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

具有 IP 冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况；

平均无故障时间不低于220000小时；

3）4K60分布式KVM输入节点

采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络；

支持≥3840*2160@60Hz并兼容1080P@60Hz以下信号输入；

★支持≥1路HDMI输入接口（带可调节金属固定装置），≥1路HDMI环出接口，≥1路RJ45网络接口，≥1路SFP光纤接口，≥1路凤凰接口的立体声音频输入输出接口，≥1路3.5mm MIC接口，≥2路USB Type-A，≥1路KVM HID安全接口；（提供高清实物接口照片证明材料）

提供无压缩的音视频传输通道或AAC、G711a、G711u、PCM编码音频通道，音频采样频率48K 24位以上，支持音频与视频同步或者异步传输；

支持中文可视化OSD菜单、可显示各信号源在线状态；

支持一人多机场景、一人多屏场景、人机分离场景、单屏多视窗场景、鼠标跨屏漫游场景；

支持键鼠操作，支持键鼠滑屏功能；

为适应不同人员的操作习惯，菜单可提供该不少于3种信号接管方式：信号拖拽、鼠标双击、键盘按键；

★具备与安全通讯模块通讯的接口，杜绝KVM系统的 USB 口与业务系统主机的 USB 口直接相连，以物理隔离方式连接电脑主机 USB 口；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

为保证设备全天候良好运行，支持POE与外部供电双供电模式；

通过 OSD 菜单，可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面，便于准确直观操作；可显示设备的 ID，IP，实时码率；

支持多头显卡接管与编组接管场景：坐席终端使用一套鼠标键盘，可将多头显卡的多路输出编组，并一键同步接管；

为确保系统设备接入的稳定性，HDMI接口具备不少于6级可调距金属卡扣固定装置，防止HDMI线缆松动脱落，影响使用；（提供高清实物接口照片证明材料）；

4）分布式KVM输出节点

去中心化无服务器架构部署，任意节点故障，均不影响系统整体运行；

≥1路HDMI输出，≥1路3.5mm MIC，≥1路RJ45网口，≥1路SFP光纤接口，≥1路RS232、≥2路IO，≥6路USB Type-A接口；

采用H.265视频编码算法，支持3840x2160@60Hz分辨率并向下兼容；

★通过悬浮式 OSD 菜单，方便快速访问读取坐席信息、开启唤醒 KVM 应用，菜单支持以透明小视窗方式浮于桌面图层之上，不对业务桌面画面产生遮挡，支持收起与展开；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

悬浮式 OSD 菜单可跟随鼠标自动跨屏移动，支持一键关闭悬浮式 OSD 菜单显示；悬浮式 OSD 菜单透明度、位置、语言均支持自定义，方便用户灵活使用；

避免使用中视频线从接口脱落，造成信号丢失，节点HDMI接口需具备可调节距离卡扣装置固定不同规格的HDMI视频线材；

支持鼠标提醒功能；鼠标指针移动到任意显示屏，对应显示屏会出现颜色边框，以便快速聚焦鼠标所在屏幕；

支持通过悬浮式式菜单实现信息发布功能，通过菜单对席位用户进行文字信息推送，支持单独发布、分组发布和全局发布，席位用户可收到信息弹窗提示，一键查看消息内容；

为保证设备全天候良好运行，支持POE与外部供电双供电模式；

支持通过悬浮式 OSD 菜单自主控制 U 盘、移动（加密） 硬盘、Ukey、CA 认证、移动光驱、打印机数据传输；支持主动跟随/主动切换多种数据切换方式；

具备 MIC 输出端口，方便席位间的语音交互；

支持权限管理，不同帐户可设置不同权限，且系统自动记忆每个用户的当前动作和状态；用户可通过密码或者指纹登录方式，重新登录时恢复之前的操作状态；

提供不低于IP6X防尘等级证书、高低温测试报告、电磁兼容测试报告。

5）分布式图像调度工具

操作软件应支持国产硬件和操作系统，并提供跨平台能力；多控制终端应具备同步控制能力，支持多个操作系统同时控制同一套分布式系统；

支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、场景保存及读取、大底图显示等功能；

可根据不同需求进行不同场景保存，包含但不限于窗口布局、信号源、字符叠加、底图、布局信息等；支持资源框方式保存场景，支持无限个场景保存调用，并支持一键调取保存的场景预案；

支持大屏预布局，通过操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示，布局完成并需要切换时一键发送、一键切换；

支持超大底图功能，底图应可达到与显示墙点对点的超高分辨率；

支持定时执行预案，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预；

★支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，需支持直接在控制终端输入文字、设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、任务定时执行、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作所见即所得的人机交互控制功能；

支持同屏功能，支持本地/异地同屏功能，同屏显示同样的内容、同样的分割模式；可对不同大小和比例的屏幕进行同屏；

具备集中控制管理功能，可任意添加第三方协议RS232、RS485协议控制的设备管理，如大屏、投影、电视、灯光等一体化集中智能控制管理。

6）客户端授权

客户端授权密匙；

支持开窗、漫游、叠加、预案；

支持权限管理，支持多用户管理；

支持界面自定义布局。

7）节点安装机架

采用科学合理的散热设计，满足节点散热需求；

支持标准19英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装；

单台应可容纳8-10个节点的安装，支持输入、输出节点混合安装方式，易于集中管理。

8）智能化控制设备

主机具备≥10路串口，≥8路IR，≥8路IO，≥8路弱继电器，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥2路NET口；

支持双向反馈，可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态；

支持多用户同时登陆且支持权限管理，支持单点登陆模式， 用户数量无上限，支持多人多终端之间进行同步协作控制；

具备中控管理功能，实现对灯光、摄像头、窗帘、调音台、大屏设备外部设备的集中控制；一键保存会场环境状态，一键恢复，支持场景模式保存与调用数量自定义；

为保证系统的灵活管理，应具备可视化HDMI高清调试监控接口，支持一键保存会场环境状态，一键恢复；

支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈；

支持多种控制模式如：PC 控制、平板控制、墙上面板控制 等，并支持 IE 游览器；

支持通过平板操作实现视频源实时可视化，大屏布局可视化、大屏显示可视化，让用户操作所见即所得，支持信号预览、回显、信号切换、窗口缩放、布局切换一系列功能。

9）电源控制器

需支持手动控制，前面板具备≥8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备。

需支持IO控制，在机器的内部有≥8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广；

协议兼容能力强，可兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议；

需支持ID选择，支持通过旋转ID切换设置网络ID身份代码；

每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；

前面板带LCD显示，可设定网络参数。

10）中控界面工具

集成完整的可编程中控系统，支持单节点实现独立逻辑运算及控制功能，包括但不限于：可分析输入字符串，并根据自定义协议完成相应控制指令的输出；

支持环境监测数据的实时采集并生成显示，支持对环境的控制，包括但不限于灯光、窗帘、空调、电视等；

支持在平板终端实时反馈光感检测、PM2.5检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果；

软件具备环境控制区，支持对周边的设备进行控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等；

支持一键保存会场环境状态、一建恢复的功能。

11）无线平板

不小于13.2英寸、WIFI连接。

12）路由器

千兆wifi6无线路由器。

13）24口千兆POE交换机

24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，PoE+，交流供电，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W

14）8口千兆POE交换机

8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，PoE+，交流供电)

交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率27/102Mpps，POE功率124W，无风扇静音款。

15）汇聚交换机

24个千兆SFP，4个万兆SFP+，含1个AC电源)交换容量1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率108/126Mpps，支持双电源，自带1个150W交流电源

16）24口千兆交换机

24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电)交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款

17）8口千兆交换机

8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电

交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率27/102Mpps，无风扇静音款"

### 控制台

（1）指挥大厅控制台：

框架结构：控制台深度为800mm,，提供不小于400mm的腿部空间和纵向590mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740-760 ；内部主框架为厚度2.0mm一级冷轧钢板，大面板承重梁使用厚度为3.0mm一级冷轧钢，表面防静电喷塑涂层处理。面板下部应有钣金支臂支撑，应采用优质钢板折弯制作,壁厚为3.0mm,面板中间位置应根据模块大小增加相应的方管梁支撑，其规格应为30mm*50mm；表面应采用耐磨静电喷粉。框架前后门板应使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度应不低于20mm，应采用胶线PUR封边工艺；所有钣金配件均做R圆角处理，外表面使用静电吸塑工艺，整体结构稳固防腐，耐划伤；门板使用的实木颗粒板甲醛释放量应符合国家标准；连接铰链应使用五金件，保证其200000次无障碍开启。同时铰链安装方式应可实现快速安装和拆卸。

应符合GB/T 17743-2017、GB/T 18595-2014 标准要求。控制亚克力灯带。1)支持本地按钮改变6种常用颜色选择3种（蓝、红、绿、紫、黄、冰蓝）切换，也支持6种特定颜色（三原色任意调整RGB值的组合颜色）切换；支持RGB任意颜色（三原色任意调整RGB值的组合颜色）调整；支持常亮、闪烁两种常用氛围状态（及通用和报警功能划分）；支持485通信协议组网；支持智能微调色彩功能，手动还原功能。 控制台灯光控制功能应符合IEC61547:2020标准要求，判定结果均为A级。控制台所使用的灯带满足高温80°，低温-10°的工作环境，其灯光控制器可在-10℃到70℃的环境工作，并且具有防触电保护功能。控制台需达到IPX7级防水标准。

标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：8位国标五孔；额定电压/额定电流：220V/10A。多媒体信息面板 采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口（可根据需求定制）

控制台可根据需要配置桌面简化系统滑屏器模块，与控制台匹配度高，应最多支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。

（2）科信支队控制台：

控制台的组成为模块化结构，控制台主体框架为钣金结构，控制台长度定制,控制台深度为1020mm，主体框架宽度应不小于360mm，提供不小于500mm的腿部空间和纵向不小于590mm桌面操作应用空间，工作台面到地面的距离应不小于740mm；

主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构应采用不小于2.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件应采用不小于2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，使用螺接样式进行框架结构搭建，所有钣金配件均做R圆角处理。

面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度为27mm，内部为25mm复合板；面板连接采用箭头槽样式，通过M6螺杆连接一体，其中整体厚度达到27mm，面板前侧采用25mm宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接。

面板后侧应采用T型封边或者PVC封边，采用PVC封边应添加防护配件；所有封边应与桌面材质无缝粘接。

板下部应有钣金支臂支撑，应采用优质钢板折弯制作，壁厚不低于2.0mm,面板中间位置应根据模块大小增加相应的方管梁支撑，其规格应不小于30mm*50mm。

框架前后门板应使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度应不低于20mm，连接铰链应使用高档五金件，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式应可实现快速安装和拆卸。

背墙整体应采用铝合金型材材质，搭配背部亚克力面板装饰；背墙顶部应为铝合金开模型材，连接拐角处端盖也应采用压铸工艺一次成型开模铝型材。背墙表面应采用喷漆工艺，背墙后端板亚克力应可根据采购人需求私属定制；并且可切换灯光模式；灯光应有触摸控制方式，

每组控制台两端部应配置两块侧板，侧板整体外观造型应采用方倒圆造型，材质应为木质和钣金组成，应采用模块化整体设计，分别与框架、背墙和面板采用螺钉连接，增加可靠性；颜色定制区域应采用高分子型PVC薄膜和防火板组成，侧板印制私属定制LOGO。

## 数据赋能中心（A区）建设

数据赋能中心（A区）建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼会商区显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 100寸电视 | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 2 | 支架 | 配套 | 1 | 只 |
| 3 | HDMI线 | 15米 | 1 | 根 |
| 4 | 多媒体桌面插座 | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 视频会议模块 |  |  |  |  |
| 5 | 65英寸单屏多功能网呈 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 接入端口授权 | 1个接入端口 | 1 | 路 |
| 7 | HDMI线 | 3米 | 2 | 根 |

在数据赋能中心（A区）入口处及核心工作区入口各安装1台人脸识别门禁系统，在办公区安装5台高像素网络高清半球摄像机，对人员出入进行管理。数据赋能中心（A区）区监控、门禁系统独立运行管理。

在办公桌工位、打印区及会议桌多媒体桌插内布置四个千兆网络接口、在打印区域各布置二个电话语音接口，在合理位置设置网络机柜。从网络机柜敷设六类非屏蔽网线至各区域网络接口，从网络机柜敷设两根光缆（一主一备）至二楼北侧机房。从二楼北侧机房敷设六类非屏蔽网线至电话语音接口；会商区东侧墙上壁挂安装一台100英寸电视机，在9席位长方形会议桌东、西两端嵌入式安装两只多媒体插座，并配置一台65英寸单屏多功能网呈会议一体机；A区设置15组单工位L型控制台，和一组9席位长方形会议桌。具体见设备清单。

### 视频会议模块

随着江苏省扬州市公安局赋能中心范围的扩大和办公效率的提升，现有的视频会议系统需增加一个会议节点，以确保会议的顺利进行。在数据赋能中心（A区）引入单屏网呈技术，实现会议内容的单屏展示；通过单屏网呈技术，使本地会议、远程视频会议内容分享更加便捷高效。需提供灵活的切换和控制功能，方便参会人员根据需要查看不同内容；支持远程协作功能，方便参会人员进行远程讨论和标注。

（1）功能要求

1）点对点会议

点对点会议即两个会场进行一对一的视讯会议，无需MCU支持，仅需在会场使用遥控器直接呼叫对方的号码（或从电话本选择呼叫）即可，无需技术人员协助。可用于各部门或各领导之间的点对点的工作交流会议。

2）全网多点会议

本系统可以召开主会场和所有分会场参加的全网视频会议，同时可以用于整个单位或某个部门的全区域会议，如大型行政会议、宣传教育活动、经验推广和工作汇报等。

3）远程培训

利用系统具备的H.239双流功能可召开各类远程培训会议，授课者画面与培训课件图像可以同时编码，并由MCU转发至所有分会场终端，使整个培训过程更加形象生动、直观.

（2）设备参数要求

1）65英寸单屏多功能网呈设备

所投产品采用一体化集成式可移动设计，内部走线具备收纳槽设计，外观整洁。包含一体化支架、显示屏、核心编解码器（内置摄像机、内置麦克风）、智能中控主机、遥控器；

产品集成一台高清显示器，尺寸不小于65寸；

设备集成的高清摄像机采用双摄像头设计。内置高清摄像机，支持最大1080p60fps 视频图像采集。内置全景摄像机，支持800万像素采集，水平视角不低于80°；

终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件；

支持 H.323、SIP、RTC 通信协议、会议速率支持128Kbps－8Mbps；

支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议；

支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；

除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路高清视频输入、2路高清视频输出接口。支持不少于5进3出音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。

## 数据赋能中心（B区）建设

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据赋能战队指挥会商显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 100寸电视 | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 2 | 台 |
| 2 | 支架 | 配套 | 2 | 只 |
| 3 | 4进2出HDMI分配器 | 4进2出-HDMI分配器，支持4k30Hz，支持遥控/按键切换，支技拓展多屏：4进2出同时转换切换。 | 1 | 台 |
| 4 | HDMI线 | 12米 | 1 | 根 |
| 5 | HDMI线 | 8米 | 1 | 根 |
| 6 | HDMI线 | 3米 | 2 | 根 |
| 扩声发言系统 |  |  |  |  |
| 7 | 天花喇叭 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 8 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 9 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 10 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 11 | 抑制器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 12 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 13 | 桌面话筒 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 14 | 多媒体桌面插座 | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 15 | 机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 16 | 插座 | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 17 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 18 | 话筒线 | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 19 | 分体式高清视频会议终端 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 20 | 高清摄像机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 21 | 全向麦克风 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 22 | 多点控制单元MCU | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 23 | 视讯业务管理工具 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 24 | HDMI线 | 2米 | 2 | 根 |

数据赋能中心（B区）建设清单

在数据赋能中心（B区）入口处及措施数据分析室入口各安装1台人脸识别门禁系统，在办公区安装3台高像素网络高清半球摄像机，对人员出入进行管理。数据赋能中心（B区）区监控、门禁系统独立运行管理。

在办公桌工位、打印区及会议桌多媒体桌插内布置四个千兆网络接口、在打印区域各布置二个电话语音接口，在合理位置设置网络机柜。从网络机柜敷设六类非屏蔽网线至各区域网络接口，从网络机柜敷设两根光缆（一主一备）至二楼北侧机房。从二楼北侧机房敷设六类非屏蔽网线至电话语音接口。

指挥会商区东侧墙上壁挂安装两台100英寸电视机，在11席位长方形会议桌东、西两端嵌入安装两只多媒体插座，设置HDMI分配器一台。

在指挥会商区天花上安装4只吸顶音箱，配置调音台及相关设备，长方形会议桌设置3只有线桌面式鹅颈话筒，并配置高清视频会议终端一台、高清摄像机一台、全向麦克风一只。后端配置一台8路多点控制单元MCU，配套视讯业务管理工具一套。

数据赋能中心（B区）区域设置两组6工位异形控制台、4组单工位L型控制台及一组11席位长方形会议桌。措实施作室设置一座4m*1.5m试验中央台及一座1m*0.75m试验边台。

### 发言扩声模块

发言扩声系统包括扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备。需选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算会议室的音响场地系数进行设计，保证会议室每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果；会议室的扩声系统主要由三大部分组成：声源、音频处理设备、功放及扬声器系统。数据赋能中心（B区）面积约153㎡，主要用途为B区数据研判、日常会议、视频调度等。具体见设备清单。

（1）天花喇叭设备参数要求

采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计；

采用吸顶安装方式；分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；

额定功率≥100W；阻抗：≤8Ω；灵敏度(1W/1M)≥92dB；频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz。

（2）专业功放设备参数要求

1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；

标准XLR输入接口，和LINK输出口；

电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

支持过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

（3）调音台设备参数要求

10通道不带效果调音台；4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)；

1立体声母线；1AUX (包括FX)；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；

单旋钮压缩器；单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出；

（4）音频处理器设备参数要求

数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。

（5）抑制器设备参数要求

高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；

具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。

（6）电源管理器设备参数要求

支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

具有一路及以上USB输出接口。

（7）桌面话筒设备参数要求

设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益；

设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言≥60小时；

设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源；

开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起；

指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB。

### 视频会议模块

随着江苏省扬州市公安局赋能中心范围的扩大和办公效率的提升，现有的B区视频会议系统需增加一个会议节点，以确保会议的顺利进行。新建视频会议系统平台，包括业务管理工具SMC和多点控制单元MCU。具体见设备清单。

（1）功能要求

1）点对点会议

通过终端配套的控制器直接呼叫远端会场IP地址；

统一注册在业务管理工具上的会议终端可自动生成企业通讯录列表，通过终端配套的控制器，直接在企业通讯录列表中选择想要呼叫的终端即可发起呼叫，操作简单方便，无需通过第三方应用APP，如腾讯会议等召开会议。

2）多点会议

主叫呼集（终端自主发起多方会议功能）：统一注册在业务管理工具SMC上的会议终端，可自动生成企业通讯录列表，可直接在终端配套的控制器上自行选择需要参会的终端，并一键发起多方会议；

会议管理员通过登录业务管理工具SMC的会控界面，在会控界面上发起会议、管理入会终端、控制会议调度、结束会议等。

（2）设备参数要求

1）分体式高清视频会议终端

采用分体式结构，操作系统及编解码处理芯片为国产自主。

支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议。

支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。

支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。

支持ITU-T H.239和IETF BFCP双流协议，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。

支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。

支持≥4路独立音频输入接口、≥4路独立音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。

2）高清摄像机

支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能；

支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式；

支持≥12倍光学变焦；

支持水平视角≥80°，水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°；

支持≥2路高清视频输出接口；

支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议；

支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。

3）全向麦克风

与所投高清终端同一品牌；数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米；支持终端供电，不需要额外电源；

支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制；支持≥三级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求；采样率≥48KHz；频响范围：100Hz~22KHz。

4）多点控制单元MCU

★采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片，（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）；

支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性；

支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等视频格式。支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus、iLBC等音频协议；

★在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥16个4K30fps视频端口或者32个1080P60fps视频端口或者64个1080P 30fps视频端口或者128个720P30fps视频端口，本次提供8路1080P30fps并发许可（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）；

支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；

★支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持80%网络丢包下，语音清晰，无卡顿现象（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）；

支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。

5）视讯业务管理工具

★采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

采用B/S构架、独立硬件服务器，非MCU内置模块，实现会议管理、设备管理、会议控制等功能；

支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能；

★支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，会议自动切换到备用终端，备份终端不会额外占用MCU端口资源；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换操作影响；

支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量；

支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能；

（3）实验中央台

材质：柜体采用≥18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用；

配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，≥115度打开；

加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度高，下料快，工差小。钢架焊接：点焊和氩弧焊。喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉；

柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷；

组装：规格多，组合灵活，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，

颜色：柜体为灰色，门板颜色可随意定制；

台面：≥12.7mm实心理化板，试验水槽*1，龙头*1。

（4）实验边台

材质：柜体采用≥18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用；

配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开；

加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度高，下料快，工差小。钢架焊接：点焊和氩弧焊。喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉；

柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷；

组装：规格多，组合灵活，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位；

颜色：柜体为灰色，门板颜色可随意定制；

台面：≥12.7mm实心理化板。

## 数据赋能中心（刑侦）建设

在数据赋能中心（刑侦）入口处安装1台人脸识别门禁系统。

在办公桌工位、打印区及会议桌多媒体桌插内布置四个千兆网络接口、在打印区域各布置二个电话语音接口，在合理位置设置网络机柜。从网络机柜敷设六类非屏蔽网线至各区域网络接口，从网络机柜敷设两根光缆（一主一备）至二楼北侧机房。从二楼北侧机房敷设六类非屏蔽网线至电话语音接口。

在侦查指挥区东侧墙嵌入安装一块7.37平方米（3.84m *1.92m）P1.5 LED全彩显示屏。在侦查指挥区顶部天花上安装4只吸顶音箱、配置调音台及相关设备；会议桌设置3只有线桌面式鹅颈话筒，并配置一台高清视频会议终端以及配套高清会议摄像机。

在刑侦研判单元西侧配置一台移动式100英寸电视机，视图作战单元东侧嵌入安装4台（2*2）65英寸液晶拼接屏、配置4路解码器一台。

刑侦区域设置三组6工位异形控制台，6工位一字型控制台及一组8席位圆形会议桌。

### 大屏显示模块

数据赋能中心（刑侦）—大屏显示模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5全彩显示屏 | 详见设备技术参数要求 | 7.37 | ㎡ |
| 2 | 视频拼接处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 4 | 信号传输线 | 六类网线（不少于300米） | 1 | 箱 |
| 5 | 配电箱 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 屏内部线缆 | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 7 | HDMI线 | 15米 | 1 | 根 |
| 8 | 钢结构支架 | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面 | 7.84 | ㎡ |
| 显示电视 |  |  |  |  |
| 9 | 100寸电视 | 100英寸金属全面屏120Hz高刷，4K超高清 | 1 | 台 |
| 10 | 移动支架 | 配套 | 1 | 台 |
| 11 | HDMI线 | 15米 | 1 | 根 |
| 拼接屏 |  |  |  |  |
| 12 | LCD显示单元 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 块 |
| 13 | 气动前维护壁挂支架 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 个 |
| 14 | 解码器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 15 | HDMI线 | 15米 | 6 | 根 |

在数据赋能中心东侧墙嵌入安装一块7.37平方米（3.84m *1.92m）P1.5 LED全彩显示屏。本项目整套系统主要由四部分组成，分为LED全彩显示屏系统、图像处理系统、管理控制系统及配电系统。具体见设备清单。

（1）LED大屏设备参数要求

1）P1.5全彩显示屏

尺寸：3.84米*1.92米；

LED像素点间距≤1.54mm；像素密度≥422500点/㎡，SMD封装；

有效显示尺寸为3.84m×1.92m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；

色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz

支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%；

支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果；

投标产品需提供中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

2）视频拼接处理器

6网口 2K LED二合一拼控卡；

采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64；

支持3路HDMI视频信号输入，6路网口带载输出，带载高达390万像素；

支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接；

支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1。

3）接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价）

输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1.输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6,按键：开关×1、功能按键×3；

控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；

支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；

支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；

可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；

可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；

支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制；

支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能；

支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态；

支持通过RS485接口与中控设备进行对接；

支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警；

支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度 内存使用率等信息；

支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；

支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度；

支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。

4）配电箱

输入电压：380V；输出电压：220V；额定功率：10KW；输出回路：3个单相回路（AC220V）；

每路输出最大带载功率：≤3.33KW；回路状态监测：单回路；远程控制：有；计划任务上电：有；分步逐级上电：有；温度检测：有；

RS232串口通讯协议、中控干接点，支持对接中控管理系统。

（2）拼接屏设备参数要求

1）LCD显示单元

LCD显示单元为：65寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到3840*2160，响应时间≤8ms；

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级；

LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书；

LCD显示单元具备CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书；

所投LCD制造商应具有较强的实验室检测能力，具备信息技术设备关于电源端子传导骚扰：GB/T 9254 系列标准及静电放电抗扰度：GB/T 17799.1系列标准的测试能力；

测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常；

用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象；

测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m； 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象；

液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点；

拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源；

液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作；

为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书；

液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节；

显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，需提供相应软件著作权证书；

当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示；

当有新信号输入时，自动切到相应信源；当前显示信源断开后，自动切到下一个有信号的信源；

拼接屏采用模块化设计，方便安装、拆卸；

支持4比3、16比9、点对点等比例显示；

屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。

2）气动前维护壁挂支架

材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等；

表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米；

可定制范围：厚度，颜色，四周封板。

3）解码器

采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；

支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示；

支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出；

为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明；

支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像；

支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙；

支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示；

设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。

支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示；

支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示；

每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层；

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割；

支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms；

单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps；

支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲；

支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机；

支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机；

支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图；

支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；

支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先；

支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数；

支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划；

支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件；

显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数；

显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；

显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。

### 发言扩声模块

数据赋能中心（刑侦）—发言扩声模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花喇叭 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 抑制器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 桌面话筒 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 7 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 8 | 多媒体桌面插座 | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 4 | 套 |
| 9 | 切换器 | 3进1出-HDMI切换器，支持4k30Hz，支持遥控/按键切换，Micro供电口及电源适配器 | 1 | 台 |
| 10 | HDMI线 | 8米 | 2 | 根 |
| 11 | HDMI线 | 5米 | 1 | 根 |
| 12 | HDMI线 | 1米 | 1 | 根 |
| 13 | 机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 14 | 插座 | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 15 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 16 | 话筒线 | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |

数据赋能中心（刑侦）面积约206㎡，主要用途是侦查指挥调度等。发言扩声模块设备参数要求如下：

（1）天花喇叭设备参数要求

采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案；

采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉；

分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；

额定功率≥100W；阻抗：≤8Ω；灵敏度(1W/1M)≥92dB；

频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz。

（2）专业功放设备参数要求

1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；

标准XLR输入接口，和LINK输出口；

电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

（3）调音台设备参数要求

10通道调音台：4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)。

“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；+48V幻象供电；XLR平衡输出；

（4）音频处理器设备参数要求

数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

（5）抑制器设备参数要求

高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。

（6）桌面话筒设备参数要求

支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

具有一路及以上USB输出接口。

（7）电源管理器设备参数要求

支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

具有一路及以上USB输出接口。

### 视频会议模块

数据赋能中心（刑侦）—视频会议模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式高清视频会议终端 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | HDMI线 | 2米 | 4 | 根 |

随着江苏省扬州市公安局赋能中心范围的扩大和办公效率的提升，现有的刑侦视频会议系统需增加一个会议节点。在数据赋能中心（刑侦）配置一台高清视频会议终端、高清会议摄像机等配套设备，使本地会议、远程视频会议内容分享更加便捷高效。具体见设备清单。

（1）分体式高清视频会议终端设备参数要求

采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；

终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件；

支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps；

支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；

★支持不少于2路（2*HDMI）高清视频输入接口、2路（2*HDMI）高清输出接口；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）

终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法；

具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。

（2）高清摄像机设备参数要求

图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出；

支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦；

支持广角镜头，水平视角不小于80°；

视频输出接口具备HDMI、USB接口；

支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制；

支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置；

支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率；

支持水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°；

支持保存不少于255个预置位；

支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

## 数据赋能中心（治安）建设

在数据赋能中心（治安）入口处安装1台人脸识别门禁系统。

在弧形控制台席位、办公桌工位、打印区及会议桌多媒体桌插内布置四个千兆网络接口、在打印区域各布置二个电话语音接口，在合理位置设置网络机柜。从网络机柜敷设六类非屏蔽网线至各区域网络接口，从网络机柜敷设两根光缆（一主一备）至二楼北侧机房。从二楼北侧机房敷设六类非屏蔽网线至电话语音接口。

在数据赋能中心东侧墙上嵌入安装一块7.37平方米（3.84m *1.92m）P1.5 LED全彩显示屏。在数据赋能中心区顶部天花上安装4只吸顶音箱、配置调音台及相关设备，在弧形控制台上设置3只有线桌面式鹅颈话筒。

联合会商区南侧墙上壁挂安装一台100英寸电视机，在11席位长方形会议桌南、北两端嵌入安装两只多媒体插座。

数据赋能中心（治安）设置一组5工位弧形控制台，四组3席位一字型控制台（配边台），四组3工位异形控制台及一组9席位长方形会议桌。

### 大屏显示模块

数据赋能中心（治安）—大屏显示模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三楼数据赋能中心 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5全彩显示屏 | 详见设备技术参数要求 | 7.37 | ㎡ |
| 2 | 视频拼接处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 4 | 信号传输线 | 六类网线（不少于300米） | 1 | 箱 |
| 5 | 配电箱 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 屏内部线缆 | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 7 | HDMI线 | 15米 | 1 | 根 |
| 8 | 钢结构支架 | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面。 | 7.84 | ㎡ |
| 联合会商区 |  |  |  |  |
| 9 | 100寸电视 | 100英寸金属全面屏120Hz高刷 4K超高清 | 1 | 台 |
| 10 | 支架 | 配套 | 1 | 台 |
| 11 | HDMI线 | 15米 | 2 | 根 |

在数据赋能中心东侧墙上嵌入安装一块7.37平方米（3.84m *1.92m）P1.5 LED全彩显示屏，分辨率为2496*1248。整套系统主要由四部分组成，分为LED全彩显示屏系统、图像处理系统、管理控制系统及配电系统。具体见设备清单。

（1）P1.5全彩显示屏设备参数要求

尺寸：3.84米*1.92米；

LED像素点间距≤1.54mm；像素密度≥422500点/㎡，SMD封装；

有效显示尺寸为3.84m×1.92m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；

色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz；

支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%；

支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果；

投标产品需提供中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

（2）视频拼接处理器设备参数要求

6网口 2K LED二合一拼控卡；

采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64；

支持3路HDMI视频信号输入，6路网口带载输出，带载高达390万像素；

支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接；

支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1。

（3）接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价）

输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1.输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6,按键：开关×1、功能按键×3；

控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；

支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%；

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；

支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；

可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；

可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；

支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制；

支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能；

支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态；

支持通过RS485接口与中控设备进行对接；

支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息在超过运行限制或状态异常时会进行报警；

支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息；

支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；

支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度；

支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。

（4）配电箱设备参数要求

输入电压：380V；输出电压：220V；额定功率：10KW；输出回路：3个单相回路（AC220V）；

每路输出最大带载功率：≤3.33KW；回路状态监测：单回路；远程控制：有；计划任务上电：有；分步逐级上电：有；温度检测：有；

RS232串口通讯协议、中控干接点，支持对接中控管理系统。

### 发言扩声模块

数据赋能中心（治安）—发言扩声模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花喇叭 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 抑制器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 7 | 桌面话筒 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 8 | 多媒体桌面插座 | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 9 | HDMI线 | 8米 | 1 | 根 |
| 10 | HDMI线 | 3米 | 2 | 根 |
| 11 | 机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 12 | 插座 | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 13 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 14 | 话筒线 | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |
| 15 | 音频连接线 | 莲花音频连接线 | 2 | 根 |

数据赋能中心（治安）面积约202㎡，主要用于基础管控和指挥调度等场景。具体见设备清单。

（1）天花喇叭设备参数要求

采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案；

采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉；

分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；

额定功率≥100W；阻抗：≤8Ω；灵敏度(1W/1M)≥92dB；

频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz。

（2）专业功放设备参数要求

1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；

标准XLR输入接口，和LINK输出口；

电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

（3）调音台设备参数要求

10通道调音台：4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)。

“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；

单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出；

（4）音频处理器设备参数要求

数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。

（5）抑制器设备参数要求

高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；

具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。

（6）电源管理器设备参数要求

支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

具有一路及以上USB输出接口。

（7）桌面话筒设备参数要求

设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益；

设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言≥60小时；

设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源；

开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起；

指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；

输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB。

（2）一型控制台加宽

采用拼装结构,整体钢木结合，台面采用高密度板制作，厚度25mm,烤漆处理。箱体采用1.2和1.5mm优质冷轧钢板结合制作。

控制台台面预留50mm过线孔。下部要孔随时沟通。

控制台门开启方式，为对开门带锁款式，柜内带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。也可以根据采购人要求预留更大空间。

每个控制台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热，前门左,右开启，后门做可脱落式，方便使用。

拼接放在一起的单机之间无隔板，单独摆放的两侧必须加装隔板。

控制台整体，打沙磷化，除锈去油，静电喷涂，高温烤干，无脱落现象。

外表颜色可选或者有参考图片.标准灰白色.

国标冷轧钢板采用(A1)级，1.2-1.5mm厚。可加厚。

包装采用加厚气泡膜，纸包装箱，易损件可加打木箱包装。

## 队伍管理中心建设

在办公桌工位、打印区及会议桌多媒体桌插内布置四个千兆网络接口、在打印区域各布置二个电话语音接口，在合理位置设置网络机柜。从网络机柜敷设六类非屏蔽网线至各区域网络接口，从网络机柜敷设两根光缆（一主一备）至二楼北侧机房。从二楼北侧机房敷设六类非屏蔽网线至电话语音接口。

在队伍管理中心西侧墙上嵌入安装一块7.37平方米（3.84m *1.92m）P1.5 LED全彩显示屏。在会议桌顶部天花上安装2只吸顶音箱、配置调音台及相关设备，并配置3只有线桌面式鹅颈话筒。在会议桌南、北两端嵌入安装两只多媒体插座。

队伍管理中心区域设置两组6工位异形控制台及一组8席位长方形会议桌。

### 大屏显示模块

队伍管理中心—大屏显示模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.5全彩显示屏 | 详见设备技术参数要求 | 7.37 | ㎡ |
| 2 | 视频拼接处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价） | 详见设备技术参数要求 | 24 | 张 |
| 4 | 配电箱 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 屏内部线缆 | 屏内连接线，屏内电源线 | 1 | 项 |
| 6 | HDMI线 | 15米 | 2 | 根 |
| 7 | 钢结构支架 | 主体钢架结构定制；确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面 | 7.84 | ㎡ |

在队伍管理中心西侧墙上嵌入安装一块7.37平方米（3.84m *1.92m）P1.5 LED全彩显示屏。整套系统主要由四部分组成，分为LED全彩显示屏系统、图像处理系统、管理控制系统及配电系统。具体见设备清单。

（1）P1.5全彩显示屏设备参数要求

尺寸：3.84米*1.92米；

LED像素点间距≤1.54mm；像素密度≥422500点/㎡，SMD封装；

有效显示尺寸为3.84m×1.92m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；

色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz；

支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%；

支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果；

投标产品需提供中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

（2）视频拼接处理器设备参数要求

6网口 2K LED二合一拼控卡；

采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64；

支持3路HDMI视频信号输入，6路网口带载输出，带载高达390万像素；

支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接；

支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1。

（3）接收卡（屏体自带价格计算在显示屏内,分体式单独计价）

输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1.输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6,按键：开关×1、功能按键×3；

控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；

支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；

支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；

可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；

可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；

支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制；

支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能；

支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态；

支持通过RS485接口与中控设备进行对接；

支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警；

支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息；

支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；

支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度；

支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。

（4）配电箱设备参数要求

输入电压：380V；输出电压：220V；额定功率：10KW；输出回路：3个单相回路（AC220V）；

每路输出最大带载功率：≤3.33KW；回路状态监测：单回路；远程控制：有；计划任务上电：有；分步逐级上电：有；温度检测：有；

RS232串口通讯协议、中控干接点；支持对接中控管理系统。

### 发言扩声模块

队伍管理中心—发言扩声模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花喇叭 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 抑制器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 7 | 桌面话筒 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 8 | 多媒体桌面插座 | 含HDMI，网络口，200V电源，USB手机充电口 | 2 | 套 |
| 9 | HDMI线 | 15米 | 2 | 根 |
| 10 | 机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 11 | 插座 | PDU机柜专用插座 | 1 | 个 |
| 12 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 70 | 米 |
| 13 | 话筒线 | RVPE2*0.5屏蔽音频线 | 80 | 米 |
| 14 | 音频连接线 | 卡侬音频连接线 | 2 | 根 |

队伍管理中心面积约113㎡，主要用于队伍管理日常会议等场景。具体见设备清单。

（1）天花喇叭设备参数要求

采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案；

采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉；

分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；

额定功率≥100W；阻抗：≤8Ω；灵敏度(1W/1M)≥92dB；

频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz。

（2）专业功放设备参数要求

1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；

标准XLR输入接口，和LINK输出口；

电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

（3）调音台设备参数要求

10通道调音台：4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)。

“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；

单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出。

（4）音频处理器设备参数要求

数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。

（5）抑制器设备参数要求

高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；

具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。

（6）电源管理器设备参数要求

支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

具有一路及以上USB输出接口。

（7）桌面话筒设备参数要求

设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益；

设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言≥60小时；

设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源；

开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起；

指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；

输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB。

## 三层小会议室

大数据赋能中心大厅—三层小会议室会议模块建设清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路四编组调音台 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂式会议音箱 | 详见技术参数要求 | 4 | 只 |
| 3 | 四通道专业功放 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 鹅颈式会议话筒 | 详见技术参数要求 | 7 | 套 |
| 6 | 会议话筒智能控制器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 7 | 类似茶水柜机柜 | 定制类似茶水柜机柜，颜色与会议桌同色，尺寸：宽度0.6米，深度不低于0.5米，高度不低于1.2米，能够按照标准机架设备。 | 1 | 只 |
| 8 | 音箱线 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准 | 80 | 米 |
| 9 | 话筒线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准 | 225 | 米 |
| 10 | 视频会议摄像机 | 详见技术参数要求 | 1 | 只 |
| 11 | 摄像机三角支架 | 铝合金三脚架，高度不低于1.8米，含液压阻尼云台。 | 1 | 套 |
| 12 | HDMI光纤线缆 | 长度30米，光纤远距离传输，240Hz高刷新率，动态HDR。 | 3 | 根 |
| 13 | 吸顶摄像机 | 400万像素，宽动态，吸顶，红外距离不低于20米。 | 1 | 只 |

三层小会议室会议模块设备参数要求：

（1）16路四编组调音台

话筒：10 ；

频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） ；

总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） ；

输入通道：16通道：

单声道：8；

立体声：4；

输出通道：STEREO OUT：2；

PHONES：1 母线：立体声：1；

编组：4，AUX（包括FX） USB音频：采样率：最大192kHz，

Bit深度：24-bit 幻象

电源电压：+48V。

（2）壁挂式会议音箱

低频：1 x 5.25英寸低频单元；高频：1英寸钕磁同轴高音 ；技术：分散校准系统；频率响应：73Hz~17kHz(-3dB) ；频率响应：65Hz~20kHz(-10dB) ；标称覆盖范围：160度锥形；功率长期连续50W，峰值200W；灵敏度（@1m/1W）：86dB；最大SPL @ 1米，103dB （109dB 峰值）。

（3）四通道专业功放

功率：4*400瓦；最大增益：37.5dB；放大器种类：H；总谐波失真：<0.025% @8Ω，20Hz-20kHz；互调失真：<0.05% @8Ω，60Hz/7kHz 4:1；频率响应：<±0.5dB 20Hz-20kHz。

（4）音频处理器

采用先进的32位浮点DSP及数字滤波算法，将两路输入信号灵活地分配到六路输出中，配置为3路立体声或多达6路单声道 分频器。另外还包含延时、滤波、压缩/限幅、参量均衡、电平及相位调节等功能。

（5）鹅颈式会议话筒

提高语音的透明度和清晰度；显著降低反馈、混响和梳状滤波效应；自动调整需要精确设置的多个功能；尽可能缩短设置时间 - 即插即用；释放混音控制台上的通道。IntelliMix自动控制话筒的开关。频率响应自: 50 Hz；频率响应至: 20 KHz；阻抗输入: 10 kΩ；阻抗输出: 线路： 60 Ω； 头戴式耳机： 300 Ω； 直接输出： 1000 Ω； 发送/返回： 1000 Ω。

（6）视频会议摄像机

1、图像传感器采用不小于1/2.8""CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

2、支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。

3、支持广角镜头，水平视角不小于80°。

4、视频输出接口具备HDMI、USB接口。

5、支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。

6、支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

7、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

8、支持水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°

9、支持保存不少于255个预置位。

10、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

## 技术力量和人员配置要求

为确保项目质量达到优良，同时保证按期竣工，要求中标人组建项目组，配备经验丰富、技术全面的技术人员和管理人员，明确分工，各司其职；在实施过程中不得更换项目负责人，并建立严格的岗位责任制，同时建立完善的质量管理和安全生产、文明管理体系，确保项目质量和实施现场的井然有序。

中标人应针对本项目配备专业团队，团队至少包含项目负责人（项目经理）1人、技术负责人1人、专业安装调试人员4人以上。

## 技术方案要求

投标人提供的技术方案需包括项目总体建设方案、建设技术要求等；

1、项目总体建设要求

投标人依据项目简介、建设要求及改造范围等章节内容提供项目总体建设方案，总体设计科学，充分理解本次项目的建设需求和目标，技术路线清晰可行。本次项目的主要投标产品是会议系统、大屏显示系统等相关设备，能够实现多中心视讯同步、一键调度，为大数据实战赋能体系建设提供强有力的支撑保障。

2、建设技术要求

投标人依据设备要求及主要规格参数章节，对项目中涉及的计算机网络系统、视频监控系统、人脸识别门禁系统、发言扩声系统、视频会议系统、大屏显示系统、分布式坐席管理系统等系统的实现目标及技术要求有清晰的认知，在方案中详细的表达对各分部工程的理解。

## 实施方案要求

投标人应提供项目实施方案，包括但不限于项目组织保障体系、实施进度计划及工期保证措施、实施质量管理、安全实施体系等，能保证项目正常稳定实施并保证稳定运行，并应满足：

（1）项目目标清晰明确:

1、新建综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、人脸识别门禁系统、发言扩声系统、视频会议系统、大屏显示系统、分布式坐席管理系统、大数据赋能中心控制台等。

2、新建多个板块功能中心，包括指挥控制中心、数据赋能中心、数据赋能中心、数据赋能中心、队伍管理中心等。

3、新建各警种办公场所的信息化系统。

（2）项目任务实施安全：中标人必须加强实施安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中发生的安全事故一切责任由中标人负责。此项目为扬州市公安局机关大院内实施项目，中标人必须严格执行相关规定，服从常规管理，因实施不当造成的安全责任，由中标人承担。在实施过程中发生任何安全生产事故造成的人身伤亡、财产损失及相关法律和经济责任等均由中标人全部承担。（投标人须出具承诺函，并加盖公章。）

（3）项目计划及时间合理可行：自合同签订之日起，100日内完成项目实实施作并投入试运行，试运行平稳六个月后进行项目验收。项目计划应合理安排时间，确保项目能够按时交付，并合理处理项目进度的风险。

（4）为考虑会议系统的兼容性，提供货物及服务实现与现有系统无缝对接，实现统一管理、整合共享。

（5）中标人须保障采购人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担可能发生的一切费用。如采购方因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

（6）中标人负责保管、看护进场的设备及附配件，并提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

（7）提供货物及伴随服务均符合招标文件要求及中标人投标文件承诺。

## 培训要求

根据项目使用对象，对A区、B区、刑侦、治安等用户开展不少于1次培训工作，培训内容包括不限于各模块操作界面介绍、操作步骤、操作流程演示；介绍不同智能化模块之间的联动与集成方式，以及如何通过集成平台实现各系统之间的协同工作；各模块的硬件设备安装、调试、日常维护、权限设置管理、故障排除，常见问题解答等。

## 验收要求

中标人所提供的的设备由采购人及有关部门进行验收。设备验收内容包括：

1、货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；

2、技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

3、档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

4、设备到达采购人工地，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收；

5、设备安装调试完成后，中标人需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

中标人所提供的所有设备及配件必须齐全，符合本次项目采购的数量、参数规格等要求。

中标人应同时提供各硬件设备的装箱清单、用户手册、制造商（生产者）保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等给采购人。

## 售后服务要求

项目自验收合格之日起计，质保期为三年。

服务承诺应包括：详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等。质保期内所有的设备都将享受免费保修、更换，同时还包括保修附带的材料、工时、运输等问题，提供的所有设备、部件均为原厂正品。中标人的技术支持和相应软件的升级承诺，以及质保期后的维护费用等。如货物在质保期内发生故障，中标人应在接到采购人报修电话后1小时内予以响应，2小时内到达现场，6小时内修复较大故障，12小时内不能维修的故障应及时以新货物替换，24小时内必须排除一切故障的义务。超过24小时维修的，需免费提供相同产品的备用机。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。使用过程中遇产品软件升级，中标人必须免费为客户提供升级服务。在遇到采购人计划实施重要的项目（如升级、联网、业务合并或拓展等）时，中标人必须积极配合或协助，提供相应的技术支持和技术建议。

项目验收后安排驻场服务人员一名驻场一年进行运维服务，要求具有信息化相关专业中级工程师及以上职称。服从采购人工作安排，对重要设备进行巡检，遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，应安排巡检。存在运行问题的，应立即整改。所有中标人派遣的工作人员应具有良好素养，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、身体健康（无传染性疾病、无精神类疾病、心脑疾病）、符合岗位体检标准，人员须签署保密协议承诺书。驻场人员工作时间为5天×8个小时工作制，且需按照部门的值班制度，参加派驻部门的值班工作（一个月不低于4次值班）。工作时间之外，遇到重大活动需要现场保障设备运行的，不得推诿，随叫随到。驻场人员必须无条件遵守扬州市公安局所有的管理规定、规范标准、行为准则等内容，市局的对接人员有权利对驻场人员进行工作分配和调度。项目应成立技术支撑团队，提供7*24小时的远程技术支持，要求提供随叫随到的服务，当驻场人手不足或力量不足时，及时安排人员到现场协助解决问题。

六、项目报价

本项目报价包括设备以及安装所需配件、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、实施、验收（含所有送检、抽检等第三方检测费用）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、实施环境保护、实施后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（基准价/其他投标报价）×30×100％。 |
| 技术性能 （40分） | 根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得40分。招标文件产品技术要求中加“★”号条款有一项不满足扣1分，扣完为止。设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 技术方案 （5分） | 根据投标人所提交的技术方案进行评审： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合要求或未提供的不得分； |
| 实施方案 （5分） | 根据投标人所提交的实施方案： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合要求或未提供的不得分。 |
| 售后服 务方案 （5分） | 1、根据投标人针对本项目的服务方案： 有详细、合理的售后服务方案，优于招标文件要求的得3分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合要求或未提供的不得分； 2、投标人售后团体有1人具有低压电工作业证书的，得1分；（扫描上传证书及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料） 3、投标人售后团体有1人具有ITSS IT服务工程师证书的，得1分；（扫描上传证书及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料） |
| 综合实力 （9分） | 1、投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全集成）二级的得1分，一级得2分，不提供不得分。（提供证书原件，扫描上传） 2、投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全运维）二级的的1分，一级的2.5分，不提供不得分。（提供证书原件，扫描上传） 3、投标人拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员（CISP)证书，每提供一个得1分，最高得2分。（须提供有效期内证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料加盖投标人公章，扫描上传） 4、项目组成员具有网络工程师、智能建筑弱电高级工程师、安防系统工程师（高级），提供一种证书得0.5分，满分1.5分。（项目组成员一人多证的按1种证书计分，提供证书原件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传。） 5、投标产品属于财政部、生态环境部公布的‘环境标志产品品目清单’范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，原件扫描上传，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 业绩 （6分） | 提供2021年1月1日以来的类似项目业绩合同，每提供1份得2分，满分得6分。（合同原件扫描上传） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（  ），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（  ），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。