- 一、工程概况 宝应县公安局监所管理用房及办公楼改造工程包含以下内容：原拘留所加建钢结构屋面，办公楼屋面、监区屋面防水出新，办公楼走道楼梯间乳胶漆出新，原拘留所、办公楼、门卫室外墙出新，厨房设备换新等。 二、招标范围：修缮土建工程、安装工程。 三、编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）； 2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法： - 2.1《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）； - 2.2《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容； - 2.3其它相关计价规定和办法。 3.建设单位提供的图纸； 4.与本工程项目有关的标准、规范、技术资料； 5．施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 6.《苏建函价（2024）348号关于发布建设工程人工工资指导价的的通知》； 7.参照《扬州工程造价管理》（2025年01月）的指导价。 四、计价说明 1、分部分项工程量清单计价 - 1.1根据招标文件中的分部分项工程量清单及总说明和其它相关内容，按上述编制依据确定的综合单价进行计价； - 1.2综合单价中包括招标文件中要求投标人承担的风险费用； - 1.3办公楼屋面、监区屋面防水出新做法：原砼保护层、卷材防水拆除+4mmSBS防水卷材，遇墙上翻300mm+50cmC30细石混凝土保护层，内配φ4@100双向钢筋网片； - 1.4乳胶漆墙面天棚出新做法：两遍乳胶漆粉刷；局部起浮损坏处做法：原墙面涂料腻子铲除+901胶白水泥腻子二遍+乳胶漆二遍； - 1.5原拘留所、办公楼、门卫室外墙出新做法：原墙面涂料腻子铲除+界面剂一道+901胶白水泥腻子二遍+底漆二遍，真石漆二遍，罩光漆二遍； - 1.6原拘留所院内外墙出新：原外墙墙面清理+弹性涂料面漆二遍；局部起浮损坏处做法：铲除+901胶白水泥腻子二遍+弹性涂料底漆一遍，面漆二遍； 2、措施项目清单计价 2.1、单价措施费率见下表 - 1、安全文明施工费按规定费率计取基本费、增加费及扬尘污染防治费； - 2、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费用费率按有关规定区间值的中间值计取，建筑工人实名制费用、智慧工地费用按规定费率计取； - 3、其它项目清单计价 - 3.1暂列金额:121600元，详见各单位工程； - 3.2暂估价： - 3.2.1材料暂估价：本工程无暂估价。 - 3.2.2甲供材：本工程无甲供材； - 3.2.3专业工程暂估价:厨房设备换新，100000元。 - 3.2.4计日工：无。 - 4、规费和税金项目清单计价 4.1规费 4.1.1工程排污费:未计取 4.1.2社会保障费：按《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定费率计取； 4.1.3住房公积金:按《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定费率计取； - 4.2税金：按增值税一般计税方式计算，税率9%。 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 2025-02-28