采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：/

本项目不接受进口产品

- 项目概况

1、项目名称：泗阳县中小学校变压器增容设备采购项目

2、付款方式：

预付款：合同金额的30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：验收完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额80%，验收合格满一年付清余款。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

3、合同履行期限：合同签订后20日历天内送至采购人指定地点

4、采购内容：

泗阳县15所中小学校变压器、高低压开关柜等主设备采购工作

5、最高限价：

最高限价为：236.04万元；

投标人的投标报价高于最高限价按无效投标处理。

6、免费质保期：两年

7、质量：合格

- 8、交货地点：泗阳县境内，采购人指定地点

三、采购清单、参数要求。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省泗阳中等专业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、630kVA 3、欧式,硅钢片,普通（高压计量、环网型） |  | 座 |  | 1 |
| 泗阳县爱园镇里仁小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电变压器 | 1、10kV变压器 2、250kVA 3、普通,硅钢片,油浸 |  | 台 |  | 1 |
| 泗阳县爱园镇小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、400kVA 3、欧式,硅钢片,普通（低压计量、环网型） |  | 座 |  | 1 |
| 泗阳县城厢街道小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、400kVA 3、欧式,硅钢片,普通（低压计量、环网型），紧凑型 |  | 座 |  | 1 |
| 泗阳县穿城镇张家圩小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、250kVA 3、欧式,硅钢片,普通（低压计量、环网型） |  | 座 |  | 1 |
| 泗阳县第二实验小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、630kVA 3、欧式,硅钢片,普通（高压计量、环网型） |  | 座 |  | 1 |
| 泗阳县第二实验小学西校区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、630kVA 3、欧式,硅钢片,普通（高压计量、环网型） |  | 座 |  | 1 |
| 泗阳县李口初级中学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电变压器 | 1、10kV变压器 2、400kVA 3、普通,硅钢片,油浸 |  | 台 |  | 1 |
| 泗阳县李口镇小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电变压器 | 1、10kV变压器 2、400kVA 3、普通,硅钢片,油浸 | 台 |  | 1 |  |
| 泗阳县卢集镇小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电变压器 | 1、10kV变压器 2、400kVA 3、普通,硅钢片,油浸； | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜 | 1、AC380V - 抽屉式,馈线 - 3、1600A,65kA | 台 |  | 1 |  |
| 泗阳县裴圩镇小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、500kVA 3、欧式,硅钢片,普通（高压计量、环网型） | 座 |  | 1 |  |
| 泗阳县三庄镇史集小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电变压器 | 1、10kV变压器 2、250kVA 3、普通,非晶合金,油浸； | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜 | 1、AC380V - 抽屉式,馈线 - 3、1600A,65kA | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 低压无功补偿成套装置 | - 1、60kVar+20kVar - 2、自动投切 | 台 |  | 1 |  |
| 泗阳县王集镇南刘集小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、315kVA 3、欧式,硅钢片,普通（高压计量、环网型） | 座 |  | 1 |  |
| 泗阳县王集镇小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 1、10kV箱式变电站 2、400kVA 3、欧式,硅钢片,普通（高压计量、环网型） | 座 |  | 1 |  |
| 泗阳县新袁镇小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电变压器 | 1、10kV变压器 2、400kVA 3、普通,硅钢片,油浸 | 台 |  | 1 |  |

备注：  本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，本项目采用最低评标价法，币种为人民币。报价人需考虑到项目所需的人工费、运输费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费及税金及政策性调整风险等所有有关费用均包含在相关报价内，项目实施过程中不再单独结算。

四、验收及标准

1、验收

在接到甲方进场通知后3天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方在货物下地使用当季农作物收获后且收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

2、验收标准

中标方提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

五、其他要求

1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价只允许有一个投标报价。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦中标价格不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

4、每批次产品须提供有资质的第三方检测机构出具的产品检测合格报告，采购人也可以对中标供应商所供应的货物进行抽样并委托有资质的机构进行检测，若发现质量指标中有1项不合格的，即可视为不合格产品，对于不合格批次的产品采购人将不予付款并有权做出解除合同终止供应商的服务资格，给采购人造成损失的需进行赔偿，同时上报监管部门。