采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

一、项目基础信息

1、项目名称：宿迁市交通运输综合行政执法支队2024年度智慧执法装备采购项目

2、最高限价：126.3万元

3、合同履行期限：1个月

4、供货地点：采购人指定地点

5、质量：合格

6、质保期：三年

7、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付。

进度款：项目验收合格后一次性付清。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

- 采购清单（核心产品：车载电子抓拍设备）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载电子抓拍设备 | 25 | 套 | 一、车载电子抓拍设备 1.设备组成：车载电子抓拍设备由取证摄像机和车载终端、手控器和车载显示屏组成，取证摄像机用于对现场的实时画面进行采集，车载终端用于对取证摄像机采集的画面进行预览、控制、录像，以及实时过车数据分析等智能化功能，手控器用于执法人员控制取证摄像机云台。 2.总体要求：设备应符合GB 16796-2022要求。 3.硬件要求 取证摄像机应内置星光级图像传感器，尺寸不小于1/2.8" CMOS； 取证摄像机光学变倍不低于23倍；数字变倍应不低于12倍，焦距范围不低于5.9 mm~135.7 mm； 取证摄像机水平旋转范围应不小于360°，垂直旋转范围不小于-90°～90°； 取证摄像机支持手动或者自动雨刷功能； 取证摄像机外壳防护等级应符合IP67； 云台应支持陀螺仪电子防抖，支持断电锁死，适应车载震动场景； 车载终端应采用嵌入式Linux操作系统，宜支持GPU芯片； 取证主机内置1块1TSSD硬盘，最大支持2块4T硬盘。 ▲支持单北斗卫星定位功能，定位终端需满足《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》，提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。 4.软件要求 图像分辨率应不小于2560×1440，超低照度夜间成像，拍摄更清晰； 支持车辆号牌、属性识别功能，识别的属性信息包括但不限于车辆类型、车系、车身颜色等，车辆号牌识别白天识别准确率不小于98%，晚上识别准确率不小于95%； 支持车牌黑名单布控； 支持4G全网通，宜扩展5G全网通，支持VPN、VPDN无线专用网络传输； 支持接入标准不少于PSIA、CGI、GB/T28181、ONVIF。 二、车载监控摄像机 应具备1/2.8″全局曝光CMOS传感器； 主码流分辨率不低于1920x1080； 应内置麦克风和扬声器，有效记录车内通话声音； 应支持车载宽压DC 9-36 V电源； 相机应支持红外补光。 三、接入要求 支持基于GB/T28181等接入标准接入到综合执法视频监控平台，支持通过平台对接入设备进行实时视频图像调看、云台控制、音视频对讲等管理，并符合《江苏省交通运输综合执法视频管理规范》要求； 支持按照《江苏省交通运输智慧执法终端装备接入规范》要求，将智能感知识别数据实时推送到综合执法系统。 |
| 2 | 5G布控球 | 4 | 套 | 1.总体要求 设备应符合GA/T 645-2014、GA/T497-2016的相关规定。 2.硬件要求 具有1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览； 变焦镜头光学变倍不小于36倍，数字变倍不小于15倍；水平旋转范围不小于360°，垂直旋转范围不小于-20°~90°。 音频接口不少于1进1出，报警接口不少于1进1出； 宜支持SD卡拓展存储，存储容量不小于512GB； 设备电池容量不应低于13400mAh； 外壳防护等级应符合IP66的相关规定； 显示屏宜支持视频预览、云台控制，可显示电池电量、GPS状态、4G/5G状态、录像状态等； 应配备不少于 三脚架*1，交流电源线*1，适配器*1，电池*2，安全绳*1，螺丝刀*1，10芯航空线缆*1，电池充电器*1，拉杆箱*1，并可以全部收纳于拉杆箱中。 3.软件要求 软件应符合以下要求： 车牌抓拍分辨率不低于2560*1440； 支持车辆号牌、属性识别功能，识别的属性包括但不限于车辆类型、车系、车身颜色，设备图像宜支持识别车牌号码叠加功能，车辆号牌识别白天识别准确率不小于98%，晚上识别准确率不小于95%； 支持车牌黑名单布控； 支持5G全网通，并向下兼容4G全网通，宜支持VPDN虚拟专有拨号网络组网传输； 支持接入标准不少于CGI、GB/T28181、ONVIF(Profile S&G)。 ▲内置北斗模块，支持通过单北斗模式获取定位信息，提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。 支持接入蓝牙耳机，通过蓝牙耳机与音视频融合通讯平台内其他音视频设备进行双向对讲； 支持黑白名单功能，对黑名单车辆进场报警，并以语音的方式将布控车辆车牌号码报出； 支持自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作。 内置双拾音器，在目标声源平均声级（距声源1m处）为65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音清晰，能有效记录布控现场音视频。 支持基于GB/T28181等接入标准接入到综合执法视频监控平台，支持通过平台对接入设备进行实时视频图像调看、云台控制、音视频对讲等管理，并符合《江苏省交通运输综合执法视频管理规范》要求； 支持按照《江苏省交通运输智慧执法终端装备接入规范》要求，将智能感知识别数据实时推送到综合执法系统。 |
| 3 | 执法记录仪 | 126 | 套 | 含执法记录仪和配套背夹 1、操作系统为安卓系统11.0或以上，存储容量64G，支持Type-C接口。 2、▲视频性能：视频分辨率2560×1440，视频分辨力≥1200线，视频帧率≥30帧/s。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 3、▲照片分辨率≥4000万像素，照片分辨力不低于1400线。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 4、▲采用内置可更换电池供电，视频分辨率2560×1440，连续摄录时间≥12h，视频分辨率1920×1080，连续摄录时间≥20h，充电时间≤2h。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 5、无线图传：可接入移动、联通和电信的5G SIM卡，实现无线传输功能，视频图传分辨率不低于2K，分辨力不低于1200线。 6、支持实现人脸与车牌同时抓拍, 支持抓拍＞152×158分辨率人脸图像。 7、设备可接收卫星数据并提供定位信息，应支持单北斗定位功能。 8、支持网络带宽自适应调整码流，实现低带宽下的视频传输。 9、设备通过无线网络注册至平台后，设备支持与同一群组内设备之间实现群组对讲。 10、具有3C认证、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证。 11、夜视功能：开启夜视功能后有效拍摄距离6m处能看清人物面部特征，15m处人体轮廓。 12、▲耐久性试验：耐久性试验：电源开关≥10000次，快门≥30000次，可动部件≥3000次；试验后设备能正常工作。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。） 13、▲视场角与几何失真：在2560×1440分辨率、1920×1080分辨率条件下，水平视场角≥120°，几何失真＜15%。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。） 14、支持无缝接入交通运输综合执法视频监控平台。 15、★符合GA/T 947.2-2015《单警执法视音频记录系统第2部分：执法记录仪》和GA/T 947.4-2015《单警执法视音频记录系统第4部分：数据接口》要求。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。） |
| 4 | 智能装备柜（采集站） | 1 | 台 | 1.外观结构要求：表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染；表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤，具有安全锁定装置，防止未经授权的拆卸；设备自带触摸显示屏，其屏幕分辨率不低于1280×1024。 2.数据接口应符合GA/T 947.4-2015中5.2的要求。 3用户权限管理功能：能设置操作权限，未经授权的用户不能对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户的操作权限有分级管理机制。 4.▲故障报警功能：当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，3s内在本地同时发出可听和可见报警指示，可听报警指示的声压≥70dB(A)，持续时间不小于5min，报警期间可通过人工干预撤除可听报警指示；当有新的报警产生时，能重新发出可听报警提示。可见报警指示保持到故障完全恢复后才可消失。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 5.数据存储功能：应用于分布式系统的执法记数据采集设备应能依据执法记录仪产品序号、时间、文件类型等中的一种或多种条件进行分类存储，本次存储容量不低于8T。 6.▲接入能力：同时接入不少于25台执法记录仪。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 7.▲充电电流：在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应不低于1300mA。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 8.▲数据采集速率：执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应≥16MB/s。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 9.静电放电抗扰度：接触放电±8kV,空气放电±15kV，试验中无任何状态改变，工作正常。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 10.▲工作噪声：在正常工作条件下的工作站噪声应≤40dB(A)。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 11.泄漏电流测试：执法数据采集设备工作时漏电电流应符合GB16796-2009的规定中表2的规定，漏电电流≤0.1mA。 12.USB外设管控：具有对使用USB接口的移动硬盘、U盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能。 13.进程管控：具有进程黑白名单管理功能，对本机运行的所有进程实行黑白名单策略管理。 14.网络连接管控：具有禁止“一机两用”的功能，限制只能访问指定的服务器IP地址和端口，禁止其访问其他设备。 15.★符合GA/T 947.3-2015《单警执法视音频记录系统第3部分：管理平台》和GA/T 947.4-2015《单警执法视音频记录系统第4部分：数据接口》要求。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 16.必须适配本项目采购的执法记录仪。 |
| 5 | 手持执法终端 | 6 | 台 | ▲1.安全模块：预置终端安全密码模块，支持应用密码改造SDK接口调用；安全密码模块提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。 ▲2.安全服务：集成加密电话、加密即时通讯、安全邮件等移动安全通信服务；提供软件著作权证书或专利等证明文件。 3.CPU为：八核，主频≥3.1GHz，支持5G全网通； 4.内存容量不小于12GB，机身存储容量不小于256GB； 5.屏幕尺寸不低于6.7英寸，分辨率不低于FHD+ 1220*2680像素； 6.主摄像头不低于5000万像素，最大50倍数字变焦，OIS防抖； 7.电池容量应不低于5100mAh，支持66W超级快充； 8.NFC：支持读卡器模式、卡模拟模式； 9.数据和充电支持Type-C接口。 ▲10.操作系统为基于Android 13或鸿蒙2.0以上的安全定制版操作系统，ROM版本须为江苏交通运输综合执法行业定制专用版本。提供相关截图证明 ▲11.预装江苏交通综合执法终端安全监控组件，可接入省局移动安全终端管控平台。提供安全监控组件已适配证明文件 |
| 6 | 无人机取证设备 | 1 | 台 | 尺寸：（不包含桨叶）(长×宽×高)≤350×400×200 mm ；对角线电机轴距≤470 mm； 重量（含电池）：≤1500g； 防护等级：≥IP54； 最大上升速度：≥6 m/s； 最大水平飞行速度：≥21 km/h； 最大飞行海拔高度：≥4000 m； 最大抗风速度：≥12m/s； 最大续航里程：≥40km； 支持北斗、GPS 、GLONASS 、GALILEO 导航定位功能； 最长飞行时间：≥50 分钟； 相机支持长焦、广角： 长焦：影像传感器不低于 1/2" CMOS ，有效像素1200万以上，等效焦距：162 mm； 广角：最大照片尺寸≥5000 × 3500，有效像素≥1200 万； 感知系统：具备机身六向避障。 含1年保险，含机身险+100 万三责险；含1名无人机驾驶员证件培训。 支持接入无人机管控平台进行控制及查看画面； 支持通过GB/T 28181标准协议与综合执法视频监控平台进行对接。 含一台便携式随身 WIFI盒子，可通过插入物联网卡，可以为无人机遥控器等设备提供稳定的网络连接。 |

注：以上清单包含安装时辅材、调试、接入等，投标人应综合考虑进报价中，中标后不再另行增加。

三、项目要求

（一）供货要求

投标人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（二）质量保证

（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

（四）产品的包装、发运及运输

（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。

四、验收标准

（1）招标人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（2）招标人对中标人提供的服务或货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求及招标人要求。

（3）验收前中标人必须确保项目设备、材料、功能完全满足招投标文件技术规格要求或国家行业有关质量标准，应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

五、其他要求

1、依据本项目采购需求供应商自行配置能完成本项目任务的项目组人员，明确好人员岗位；

2、依据本项目采购需求供应商可以提供承担过的类似项目业绩相关证明材料，包括但不限于中标（成交）通知书和采购合同。

3、验收要求：提交的成果资料符合相关规范、符合采购人有关要求，并顺利通过采购人验收。

4、项目实施方案：供应商根据本项目需求制定完善的项目实施方案，切实可行，条理清晰，内容详尽。

5、进度计划安排：供应根据本项目特点撰写合理的供货进度安排，根据招标文件及采购方对供货期的要求，编制进度计划，设定时间节点。

6、质量管理保证措施：按照项目所约束的条件以及要求的内容，提出具有针对性的记载整个服务活动的质量管理保证措施。

7、售后服务：供应商应考虑到售后服务，如响应时间、售后维护、质保期服务等，并提交全面的方案策略。

五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1 采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品  。

1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求。

8、对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。