第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

三、本项目 不接受 进口产品。

- 四、项目概况：沭阳县公安局警用350M数字通讯保障系统维保项目

- 五、完成时间、免费质保期、实施地点及质量标准

- 服务期：3年。

- 免费质保期：详见项目清单；

- 实施地点：采购人指定地点；

- 质量标准：合格，符合采购要求。

- 六、付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同签订且采购单位在收到供应商发票后，支付合同总金额的10%作为预付款；

进度款：自合同签订之日起计算，成交人在满一年后向采购单位提供第一年的维保巡检报告相关材料后，且无任何违约的情况下，采购单位在收到供应商发票后，付至合同价款的40%；成交人在满二年后向采购单位提供第二年的维保巡检报告相关材料后，且无任何违约的情况下，采购单位在收到供应商发票后，付至合同价款的70%；成交人在合同期满三后向采购单位提供相关维保验收材料并通过验收，且审计结束后无任何违约的情况下，采购单位在收到供应商发票后，付清余款。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。 2、罚款从项目进度款中扣除。

- 七、项目主要内容：主要采购内容为对12座基站进行维保，其中6载波基站2座（县局基站、奥体基站），3载波基站10座（塘沟、扎下、潼阳、陇集、马厂、看守所、吴集、颜集、湖东、华冲），一套2载波移动基站（配备在巡特警指挥车上使用），含网络链路租赁，铁塔租赁及与本项目相关的其他服务达到采购人实际使用要求等。

- 八、项目技术要求及清单

1.建设背景

沭阳县公安局350M数字集群通信系统，于2017年12月开展建设。目前项目维保已到期。为确保系统持续稳定运行，现开展为期三年期维保项目建设。

1）、沭阳县公安局350兆数字集群现有数字基站12个，便携式移动基站1套、多媒体调度系统等，交换机、路由器、边界网关等网络安全设备，等其他配套的硬件设备的巡检运维管理工作。供应商要严格遵守县局的通信系统管理制度，对所有设备进行维护管理。

2）、服务工作应根据沭阳县公安局通信系统管理制度开展，主要包括日常维护、值班巡检、应急保障、协助现场抢修、应用协助、信息系统安全管理等服务。并记录巡检、维护和故障处理基本情况。

3）、沭阳县公安局350兆数字集群通信系统软件、硬件、告警处理、针对发生的性能问题进行调优和解决，手持终端的定位及录音查询等工作。

4）、开展沭阳县公安局350兆数字集群通信系统维护、调优、定期巡检和定时备份监测工作。

5）、针对沭阳县公安局350兆数字集群通信系统设备的使用，进行针对性培训，确保用户能够正确、安全、有效地使用和维护系统设备。

2.维保依据

《警用数字集群（窄带）通信系统总体技术规范》GA/T1056-2013

《警用数字集群（窄带）通信系统安全技术规范》GA/T1059-2013

《警用数字集群(PDT)通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T1057-2013

《警用数字集群（窄带）通信系统互联技术规范》GA/T1364-2017

《警用数字集群(PDT)通信系统网管技术规范》GA/T1365-2017

《警用数字集群(PDT)通信系统移动台技术规范》GA/T1366-2017

《警用数字集群(PDT)通信系统工程技术规范》GA/T1368-2017

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《信息技术服务》运行维护第6部分：应用系统服务要求GB/T28827.6-2019

《信息技术服务》运行维护第3部分：应急响应规范GB/T28827.3-2012

《信息技术服务》质量评价指标体系GB/T33850-2017

《信息安全技术》信息系统安全运维管理指南GB/T36626-2018

3.维保目标

通过维保服务供应商设立运维组织，明确岗位职责，细化责任分工，提高协同效率，不断优化工作流程，维保服务要切实满足公安通信工作的实际工作需求，运维人员能够实时分析系统运行过程中出现或可能出现各种故障问题及原因，采取故障有效处理及故障预防措施，保障在日常警务通信、处置突发事件、大型活动、重要警卫任务中通信系统长期稳定运行，实现扁平化、动态化、可视化的指挥调度体系。

4.维保清单

清单一：

| 序号 | 软硬件设备内容 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调度台 |  |  |  |  |
| 1 | 台式调度台 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 2 | DAT-100B/坐席音频接口 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 3 | SW-PCS100-DZCR/警用数字集群调度软件 | 软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | SW-PCS100-DZSR/警用数字集群调度服务软件 | 软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | XAJM-ZDUSB/加密USB-Key | 硬件 | 10 | 个 |  |
| 二 | 六载波基站（2套交流）县公安局大楼 奥体基站 |  |  |  |  |
| 1 | DTC-100D/数字集群控制器 | 硬件 | 2 | 台 |  |
| 2 | NTR-800F/数字信道机 | 硬件 | 12 | 台 |  |
| 3 | S1016R/交换机 | 硬件 | 2 | 台 |  |
| 4 | G3.664219英寸主机柜 | 硬件 | 2 | 台 |  |
| 5 | 四合一宽带合路器 | 硬件 | 2 | 台 |  |
| 6 | 一分四分路器（AC220V） | 硬件 | 2 | 台 |  |
| 7 | 固定站双工器 | 硬件 | 2 | 台 |  |
| 8 | TQJ-350C全向天线 | 硬件 | 2 | 根 |  |
| 9 | RF50-7/8基站馈线 | 硬件 | 200 | 米 |  |
| 三 | 三载波基站（10套直流）华冲、马厂、潼阳、吴集、颜集、湖东、陇集、扎下、看守所、塘沟 |  |  |  |  |
| 1 | DTC-100D/数字集群控制器 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 2 | PSU-100B/基站直流电源 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 3 | NTR-800F/数字信道机 | 硬件 | 30 | 台 |  |
| 4 | S2700-9TP-EI-DC交换机 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 5 | 直流电源分配箱 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 6 | 四合一宽带合路器 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 7 | 一分四分路器（DC48V） | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 8 | 固定站双工器 | 硬件 | 10 | 台 |  |
| 9 | TQJ-350C全向天线 | 硬件 | 10 | 根 |  |
| 10 | RF50-7/8基站馈线 | 硬件 | 700 | 米 |  |
| 四 | 两载波移动基站（1套，便携式移动基站） |  |  |  |  |
| 1 | NBS-100A/小型化PDT数字集群基站 | 硬件 | 1 | 台 |  |
| 2 | H3CMSR26-00-10路由器主机 | 硬件 | 1 | 台 |  |
| 3 | 4GLTE(TDD/FDDLTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO全频段)SIC模块 | 硬件 | 1 | 台 |  |
| 五 | 2M链路 |  |  |  |  |
| 1 | 2M链路服务 | 服务 | 12 | 条 |  |
| 六 | 10M链路 |  |  |  |  |
| 1 | 10M链路服务 | 服务 | 2 | 条 |  |
| 七 | 铁塔费用 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔服务（含机房、电费、铁塔租赁） | 服务 | 10 | 座 |  |
| 2 | 供电服务 | 服务 | 1 | 项 |  |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 完成本项目功能要求的其他与本项目相关的服务 |  | 1 | 项 |  |

清单二：

| 序号 | 增值服务内容 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增值服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空瞭望服务（含鹰眼摄像头、联网线路、电费、特种作业措施费及各类维保费用等），详见“第四部分、采购需求”中“维保内容（二）具体需求10、新增服务技术参数需求 | 服务 | 3 | 处 |  |
| 2 | 手持台（详见“第四部分、采购需求”中“维保内容（二）具体需求10、新增服务技术参数需求） | 硬件 | 30 | 套 |  |
| 3 | 监控摄像头（详见详见“第四部分、采购需求”中“维保内容（二）具体需求10、新增服务技术参数需求） | 硬件 | 25 | 套 |  |
| 4 | 完成本项目功能要求的其他与本项目相关的服务 |  | 1 | 项 |  |

注：1. 2M链路、10M链路、20M链路为允许分包的内容，成交人不具备基础电信业务经营许可资质的，可将该内容分包给具备基础电信业务经营许可资质的供应商。成交人就分包项目向采购人负责，接受分包的供应商就分包项目承担连带责任（需要就此项进行分包的成交人，投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，承诺函格式见“投标文件”中的承诺函一，否则按无效标处理）；2. 铁塔服务须取得相应使用证明 ，投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，承诺函格式见“投标文件”中的承诺函二，否则按无效标处理。

5.维保内容

- （一）总体内容

1）、硬件内容

（1）基站共12套，移动基站1套。

2）、链路与铁塔服务

（1）2M链路12条，10M链路2条。

（2）铁塔服务10座，电费11个点（县公安局及奥体2个高楼站不支付铁塔租金，县局基站不支付电费）。

3）、增值服务

（1）高空瞭望服务，3处

（2）手持台，30套

（3）监控摄像头，25套

- 具体需求

1）、软、硬件维护需求

在系统运行过程中，对交换中心、多媒体调度系统、存储系统、基站、车载基站、对讲机、车载台、基地台、调度台等设备进行日常维护和管理，对操作系统、数据库日常维护，提高巡检频率及时发现故障隐患并解决问题。

（1）软件维护：

备份和恢复：对重要的软件和数据应进行备份，以防止意外情况导致的数据丢失。同时，也需要具备在必要时进行软件和数据恢复的能力。

故障排查：当软件出现故障时，需要有专业的技术人员进行故障排查和修复，以确保系统的正常运行。

（2）硬件维护：

设备的清洁、检测和更换：需要定期检查设备的磨损程度，对于老化和受损的设备进行更换，同时保持设备的清洁。

电源设备维护：电源设备是基站运行的基础，需要定期检查和维护，确保其正常工作。

天线和传输设备维护：这些设备也需要定期的检查和维护，以确保其正常工作。

（3）环境维护：

控制环境参数：包括机房温度、湿度、通风和清洁等环境参数的控制和调整，以确保基站工作环境的安全和卫生。

防雷和防火：对于基站中的设备和线缆等应做好防雷措施，同时还需要做好防火措施，以防止意外情况的发生。

2）、系统功能维护需求

保障业务功能:语音单呼、组呼、录音功能、短消息、GIS定位等功能运行正常。

（1）语音单呼

语音单呼是移动台与其它用户终端之间建立的一种点对点的双向语音呼叫，呼叫的参与方只有主叫和被叫两方。

（2）语音组呼

语音组呼是由一个移动台或者调度台发起的，多个移动台参与的点对多点的语音呼叫。用户可以通过拨号，预先存储等方式灵活发起组呼。系统也可根据预先定义的工作组属性，来确定哪些基站参与响应，组呼能在网内实现漫游呼叫。

（3）短消息

短消息是移动台之间或移动台与调度台之间，利用控制信道传递有限长度消息的过程。短消息可以是点到点的单呼，也可以是点对多点的群发，具有终端确认功能。

（4）GIS定位信息传输

GIS定位信息传输是指移动台利用空口信令上传该移动台卫星定位信息的过程。

（5）鉴权

验证通信参与方的身份合法性的过程。

（6）漫游

在多基站系统或联网系统中，移动台在归属基站以外的基站进行登记和继续使用系统提供的业务的功能。

（7）录音功能

可以对系统所有通话进行录音，调度台也可以手动或自动选择性录音。支持按时间、基站、用户号、组呼号查找及回放录音。

（8）支持空口写频

可以通过无线方式对终端进行控制信道、组号等写频。

3)、安全及预防需求

（1）确保未经授权的非法用户进入本系统，在不同业务场景下，按照不同的鉴权方式进行用户鉴权。如严格按照PDT终端开号管理制度在网管平台进行开放号；对遗失的PDT终端号码停用关闭删除；根据用户的需求增加及启用加密通话组。

（2）确保系统对非加密用户实行系统与用户之间的双向身份认证识别、系统对加密用户除进行系统与用户之间的双向身份认证识别外，还提供端到端的加密保护。

（3）确保本系统安全运行，防范和减少运维安全事故的发生，比如维护铁塔基站发生跌落，维护电子设备发生短路等，以此来提高软、硬件设备生命周期预防性检测。

4)、巡检服务需求

（1）每日对交换中心软硬件设备运行状态检查、网络检查，定期对交换中心数据备份、话务量统计等，建立系统运行维护日志。

（2）每季度对所有基站以及配套设备进行全面巡检，输出巡检报告由用户签字确认，通过定期巡检对基站存在的潜在故障隐患进行分析并提出相应的解决方案后加以排除。

（3）维保服务供应商对系统每半年进行一次全面运维技术评估，形成运维服务总结报告。维服务总结报告的内容主要包含系统整体运行情况，含交换中心设备及PDT基站设备；系统存在的问题及整改措施等内容。

5)、保障服务需求

根据任务重要性和影响范围，按从高到低共分三个运行等级：

（1）第1级战时保障时期：包括重大安保活动、重要警卫任务通信保障等时期，项目经理、运维人员需24小时在岗值守。

（2）第2级假期保障时期：包括元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等节假日及周末，项目经理、运维人员需轮岗值守，非在岗人员需保持通讯畅通。

（3）第3级常规值守：项目经理、运维人员需按照计划进行常规值守工作。

6)、服务响应需求

（1）接到的用户技术咨询，保证15分钟内响应，2小时内提出解决方案。其中，现场响应保证自收到用户故障服务请求起2小时内，完成故障处理。

（2）如遇到重大技术故障，保证在24小时内采取相应措施以确保恢复系统的正常运行。

（3）维保服务期间所有设备各部件发生非人为损坏（除基地台、车载台、调度台、对讲机外），维保服务供应商应在48小时内提供及时维修，超过48小时未修复的故障设备，及时更换同品牌或不低于原规格的新部件，且指导故障设备修好为止（相关费用包含在本次报价中）。

7)、组织机构和人员配置需求

本项目是一项系统工程，需成立运维管理小组。组建不少于8人的项目团队，其中包含项目负责人1名。他们权责分明，各司其职，也需相辅相成。

（1）运维管理小组邀请沭阳县公安局代表一名，负责运维工作中的监督、协调工作。

（2）设立项目经理一名（非常驻），具有丰富的运维总体实施管理经验，与用户负责人建立联系，负责运维管理、进度计划、项目协调、统筹无线数字集群通信系统运维等工作。

（3）设立铁塔公司机房负责联络人，负责铁塔机房运行工作。

（4）设立运营商基站链路负责联络人，负责机房及链路运行工作。

运维组员的变动、管理等按照公安部《有关信息化合作企业管理办法》执行，运维人员严格遵守市公安局安全保密各项制度、遵守公安网管理制度、确保公安信息安全。

8)、培训需求

为确保本系统的正常运转，维保服务供应商在运维期内对用户进行现场技术培训。

- 供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

（2）本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由采购人确定，所有培训所涉及的全部费用应由供应商负责。定期培训至少每年培训一次，其他可根据甲方需求安排培训场次。培训内容至少包含终端及系统的使用维护、安全事项，故障排查和处理等内容。培训人数根据甲方需求进行安排。费用包含在本次报价中

9)、运维应急预案需求

（1）供应商对硬件设备巡查、检修之后，汇总可能出现的问题。制定应急预案。如大型安保活动系统信号不好的区域，现场测试，需临时增加移动基站来增强该区域的信号覆盖；当有个别的基站出现链路断网，停电短时间内不能恢复，则需要考虑把移动基站搬至该基站，采用油机发电的方式给移动基站供电。

（2）当出现突发事件时及时上报，驻场人员需现场快速响应，紧急问题当日应急解决，并将情况整理成日报及周报进行反馈。

（3）当发生紧急故障、系统调整、软件上线或者升级等情况时，提供各种故障的应急预案。

（4）针对发现的故障能及时修复的要及时修复，不能及时修复的要积极主动提出修复方案尽快修复。发现故障要及时报告，如果因为没有及时巡检或者发现故障没有及时报告而引发的事故，造成的一切后果由供应商负全责。

10)、增值服务技术参数需求

（1）高空瞭望服务

1.1、全景画面由不低于 4 个传感器拼接组成，实现270 度全景监控。

1.2、全景通道：最高分辨率不小于9024× 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520。

1.3、全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。

▲1.4、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（提供公安部检验报告证明）

1.5、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。

1.6、细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx。

▲1.7、内置不少于3个GPU芯片。（提供公安部检验报告证明）

1.8、开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。

▲1.9、设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。（提供公安部检验报告证明）

1.10、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。

1.11、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤（FC）接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口。

1.12、防护等级不低于IP67。

（2）手持台

2.1、频段:UHF3:350.8-361.2MHz

2.2、最大输出功率：<5W

2.3、区域容量:64(每个区域最大32群组)

2.4、4FSK调制频 偏误差：<10.0%

2.5、占用带宽：≤8.5kHz

2.6、发射上升时间：<1.5ms

2.7、电池:不小于 2000mAh(标配电池)

2.8、电池续航时间:8小时以上

2.9、尺寸(高x宽x厚):≤130x54.5x37.4mm

2.10、整机重量:≤360g(标配电池与天线)

2.11、发射下降时间：<1.5ms

2.12、数字声码器类型:支持NVOC/AMBE++声码器

2.13、蓝牙设备:支持蓝牙芯片，支持蓝牙音频和蓝牙PTT设备

★2.14、定位系统:单北斗模式定位。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

▲2.15、静态灵敏度：≤-116dBm（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

▲2.16、互调响应抗扰度:>65dB（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

2.17、阻塞:>84dB

▲2.18、杂散响应抗干扰:>70dB（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

▲2.19、共信道抑制:>-12dB（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

2.20、邻道选择性:>60dB

▲2.21、温度 50℃持续时间 4h手持台处于工作状态。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

▲2.22、温度-25℃持续时间2h手持台处于工作状态。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

2.23、外壳防护等级不低于IP56。

▲2.24、抗烟雾能力:温度(35+2)℃，喷雾时间为每隔45min 喷雾 15min,盐沉降量1.0mL/h *80cm2-2.0mL/h*80cm2,持续时间 48h，手持台处于非工作状态。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

▲2.25、外壳防护等级:手持台应符合GB4208-2008中IP56等级或IP56 以上等级的防尘防水规定（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）

2.26、加密系统:支持，可支持公安加密设备。

2.27、包含(主机一台、蓝牙耳机、加密卡、肩咪、电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一套，吊绳一根)。

★2.28、新采购的手持台需无缝连接到沭阳县公安局现有的350M数字集群系统或以其他合规方式实现前述系统现有全部功能。（投标人需提供承诺函，格式自拟）。

（3）监控摄像头

3.1、支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。

3.2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

3.3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

3.4、内置GPU芯片。

3.5、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。

3.6、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。（公安部检验报告证明）

▲3.7、内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（公安部检验报告证明）

▲3.8、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明）

注：本项目涉及到的高空瞭望摄像机、手持台、监控摄像头等所有设备所有权归采购人所有。采购人购买的设备，在施工及维保期内产生一切安全责任由中标人自行承担。

11）基站搬迁需求

供应商根据采购单位需要完成一套基站的迁移工作，并提供独立的基站和线路接入服务，迁移包含所有硬件设备、软件系统、系统数据等，要求迁移过程中业务中断不超过8小时，备用中心不得影响主中心应用（相关费用包含在本次报价中）。

- 九、安全审查和保密要求

供应商承诺，针对本项目涉及的系统文档、数据库表、数据等系统信息进行保密，不得泄露给第三方。综合考虑设备安全、网络安全和数据安全，做好各类安全防护，采取可靠手段杜绝对系统的非法访问、入侵或攻击行为，对数据的访问采用严格的用户权限控制。

成交供应商应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉的采购人的商业、技术秘密和其他商业及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用。

所涉及文档包括但不限于：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试方案、测试用例、测试报告、试运行方案、试运行报告、安装说明书、数据库设计文档、使用说明书/用户手册、系统维护说明书、系统的运行（故障）登记、相关管理制度等

十、服务要求

1、中标供应商必须提供本次采购项目维保服务，基站质保为3年，手持终端免费质保为1年，做好期间的维护服务工作。软件免费升级并可根据用户需求进行二次开发。

2、中标方应在宿迁建设完备的备品备件库，在系统出现故障时能实现系统的应急抢修、恢复，实行全天候“1小时响应”的服务规范。为了保障运维效能和故障的及时处理，投标人须制定完备可行的24小时全天候保障方案。故障扣款罚则（罚款从下一次付款中扣除）：

（1）出现整个网络瘫痪的故障（指由中心故障、网络设备故障、网络链路导致的系统功能全部丧失），中标方须尽快排除故障。若故障排除时间超过2小时，每超过1小时扣减0.1万元。

（2）出现冗余备份设备故障（指具有冗余备份功能的交换中心、基站控制器及网络链路其中之一出现故障）但不影响系统正常使用的故障，在接到故障通知后，中标方需在24小时内排除故障。若故障排除时间超过24小时，每超过24小时扣减0.2万元。

（3）出现基站故障（指出现基站无法与联网使用的故障），在接到故障通知后，中标方需在4小时内排除故障。若故障排除时间超过4小时，每超过12小时扣减0.1万元。

（4）出现信道机故障导致基站性能下降，在接到故障通知后，中标方需在24小时内排除故障。若故障排除时间超过24小时，每超过24小时扣减0.2万元。

在采购人确定的重点时间段（包含但不限于国家、公安部、江苏省公安厅、沭阳县公安局、沭阳县公安局确定的重要安保任务、公安敏感节点、法定节假日等）内，投标人需全力做好系统的保障，如出现上述（1）-（4）故障则双倍扣减。除因中心设备导致的故障外，故障排除时间减半。

上述（1）-（4）项故障排除后，投标人须在2个工作日内提交完整清楚的故障报告（含故障原因、故障来源、发生时间、到达现场时间、故障排除时间、故障处理人员及分工等，符合扣款规则的列明扣款条款及需扣费用），逾期每超过1天扣减0.02万元。

4、在免费保修期内沭阳县公安局需要对基站频率、配置参数进行调整的，或涉及分合路器及信道机等设备改造的，中标方须根据甲方需求进行调整及改造，并承担调整、改造所产生的全部费用。调整及改造期间，不得影响警务工作正常开展。

5、免费保修期内，中标人应提供每月1次的用户设备现场巡检，及时发现故障或性能问题，并解决可能存在的性能问题；针对用户业务需求的变化，对于所供设备提供不限次数的性能和配置优化服务。

6、在项目开工建设至质保期满前，该段时间全县范围内发现频率干扰等情况的，中标人须免费提供无线电管理委员会现场频率测试服务，保证350兆PDT数字集群通信系统通信畅通。

7、中标人应确保所提供的350兆数字集群系统符合公安部及江苏省公安厅的相关数字集群互联标准和规范，协助采购人完成与上级公安机关及沭阳县公安局相关应用系统的网管联网和系统互联。质保期内，如遇公安部及江苏省公安厅新出台或修订标准和规范的，中标人应免费对所提供的系统进行完善，直至符合新的要求。

十一、项目组要求

在施工期间中标单位如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（10000元/天），采购人有权终止合同并要求中标单位退场，或减少其承包内容，所造成的损失由中标单位承担。

十二、其它要求

1、投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，投标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

2、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

3、所购的所有PDT产品所有权归沭阳县公安局所有。

4、中标人中标后必须确保滞后采购同类型设备产品的单机不得高于沭阳县公安局采购价格。

5、中标人所提供产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数与投标文件所承诺一致，否则采购人有权退货并对中标人处以中标金额5%的处罚，由此造成设备调整工期延误的,每逾期1天按成交金额的千分之二进行处罚；逾期达1个月的，甲方有权解除合同，且成交人支付甲方成交额的20%作为违约金。

6、若本项目设备在质保期内损坏，在返修期间，投标人应针对此项目提供备用设备（备用设备性能参数不影响系统平台整体性能和安全性）。

十三、项目实施要求

1、投标人应免费将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位免费提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。

2、安全及环境保护要求：现场安全，投标人负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至采购人指定地点并清扫现场。

3、供应商提供该项目所有设备及其相关设备的7×24小时硬件保修服务。在维护服务期内由于设备出现硬件问题造成的任何直接损伤或损坏，供应商负责更换（更换设备须与原设备系同厂同型号，如遇设备停产须经原厂商指定的可替换配件予以更换），同时供应商应出具相关书面材料交由采购人存档（相关费用包含在本次报价中）。

4、提供软件故障维护及基本的性能优化调整，如果不能在4小时之内解决系统软件问题，成交供应商必须及时协调设备生产制造商人员支持，视情况原厂技术专家到现场支持（相关费用包含在本次报价中）。

5、本项目成交供应商不得以任何方式转包或分包给第三方，如被采购人发现，采购人将报财政监管部门进行处理。

6、根据公安部《中共公安部委员会关于进一步加强和改进“金盾工程”管理监督工作的意见》、《江苏省公安机关科技信息化建设项目审计实施细则》规定，供应商在验收时须提供与本项目相关的财务资料作为必须的验收资料，供应商应无条件接受公安内部审计部门延伸审计，违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。如发生行贿、围标、陪标等情况，依约进行处罚。

8、信息安全要求：

(1)供应商在本项目招投标过程以及项目设施、质保过程中应严格保护公安网络

和数据安全，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，以及公安部《企事业单位参与公安 机关信息化建设安全管理办法》等，在项目交付前产生的所有安全责任均有中标供应商承担；在项目交付后及质保期内因中标供应商的原因产生的安全责任，由中标供应商承担。

（2）严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定，

将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网 络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人，发生违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任 。

(3）严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、

文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及 本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协 议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、 转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和 个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息发生，违反上述情况的由乙方承 担 5000 元/次罚款 且甲方有权追究乙方相应的法律责任 。

(4)严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

十四、验收标准

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后 3 日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。

十五、报价要求

1、投标报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。

2、投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标无效。

3、中标人提供服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，投标人自行承担由此造成的损失及后果。

4、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。如因现场施工需要增加设备、辅材等，均由中标人无偿提供，中标人不得以任何借口或方式要求追加工程量。

十六、落实政府采购需求标准

1、落实节能、环保产品政策：对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。

2、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3、落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。