泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升工程量清单编制说明

一、工程概况

泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升主要建设内容为渠道、配套建筑物、道路等工程，工程项目分布于石集乡。

主要内容有：新建渠道2条1000米、农门2座、渠节制闸6座、尾水闸2座、放水闸12座、放水口5座、生态护坡190米、排涝沟疏浚530米、田间道路：加宽1.0m（0.19km）、加宽0.5m（0.765km）、铺设田间道路：生产路1.2m含边沟（0.735km）、生产路0.6m（0.49km）、智慧闸门软件系统等。

二、招标范围:见招标文件。

三、控制价编制依据

1、工程量计算依据万品国际工程设计有限公司的2024年10月版施工图和发包方提供的相关材料进行计算。

2、预算编制依据：本项目预算根据江苏省水利预算定额（2010年版）采用2012年编制规定编制；《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《市政工程消耗量定额江苏省估价表》（2021版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及其配套文件。

3、本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

四、根据发包方要求，结合工程具体情况，作如下说明：

1、预算费用中已经考虑废旧建筑圬工拆除费用，过沟、路、渠恢复原状费用，以及施工便道、围堰、排水等费用；以上费用均不再单列（单列的除外），由投标人考察现场确定工程措施费费率，结算时不予调整。

2、本工程所开挖、回填、弃土的土方及取土点均要平整到位，符合业主要求；本工程所列所有土方，均为总价承包，结算时不予调整；混凝土使用商混。

3、材料与设备价格参考宿迁市2024年10月份指导价，指导价中缺失的材料价格根据市场价。

4、措施项目中的安全文明措施费自行报价、自行分解。

5、各投标单位须勘察现场，充分考虑施工现场可能发生的其他各项费用，并综合考虑在投标报价内。

6、所采购设备数据需满足对接省物联网中心平台，以及县市级农业农村大数据综合管理平台，并需满足三级等保数据保密要求。

五、其他未尽事宜详见设计图纸。

2024年11月25日