招标文件

项目名称：苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）

项目编号：JSZC-321395-JZCG-G2024-0006

（货物类项目， 是 专门面向中小企业）

采   购   人：苏州宿迁工业园区党政办公室

采购代理机构：苏州宿迁工业园区政务服务与公共资源交易中心

2024年 8月26日

目 录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  资格审查及评标办法	23

第四部分  采购需求	26

第五部分  合同格式及条款	57

第六部分  投标文件格式	67

第一部分  投标邀请函

受苏州宿迁工业园区党政办公室的委托，苏州宿迁工业园区政务服务与公共资源交易中心就苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目采购（编号：JSZC-321395-JZCG-G2024-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年9月19日9 时30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-JZCG-G2024-0006

2.项目名称：苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）

3.预算金额：54.357 万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为54.357万元

5.采购需求（简介）：本次采购内容为苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目，包括家具制作、运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。详细内容见采购需求内容。

6.合同履行期限：20日历天。

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位(须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件)。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月27日至2024年9月2日23：59。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年9月19日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82868318 。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州宿迁工业园区党政办公室

地址： 苏州宿迁工业园区管委会四楼

联系人：梁旺

联系方式： 0527-82868462

2.采购代理机构信息

名 称：苏州宿迁工业园区政务服务与公共资源交易中心

地　址：苏州宿迁工业园区一站式服务中心

联系人：薛平

联系方式：0527-82868325

八、其他

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：苏州宿迁工业园区政务服务与公共资源交易中心 |
| 2 | 项目类别 | 本项目属性按以下第1 种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 5 | 开标 | 苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定;2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 8 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2.采购人授权评标委员会直接确定中标人； |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 10 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 11 | 其他 | 无 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1、6.2 、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金40%及以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

6.2 政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11、投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标分项报价表。

11.4综合评审评分项相关技术文件

11.5商务文件

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其它材料。

如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所需的一切费用。

13.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

- 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

- 五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

20、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。

23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。

23.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、开标流程

24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第（2） 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证会履约保证会应在采购合同答订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的2%(使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同价的1.2%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳;

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)，具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

33、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

34、合同履行

34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

- 八、验收及付款

35、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

36、付款

按照以下（1）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同签订后，支付合同金额的30%；

进度款：项目完成后经验收合格后付清余款。

（2）服务类项目

预付款：/；

进度款：/。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：苏州宿迁工业园区党政办公室

联系电话：0527-82868462

通讯地址：苏州宿迁工业园区管委会四楼

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 符合招标文件要求 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*40。 |
| 技术参数响应 | 30.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分。“▲”项为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余每有一项（每个产品序号对应产品的完整参数要求为一“项”，其中“▲”项除外）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注： - 标▲的技术参数需提供CMA或CNAS标志检测报告并提供该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的网页查询截图，不提供或提供不全不得分。 - 投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。 - 3、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 节能环保 | 2.00分 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得2分。 |
| 企业业绩 | 6.00分 | 投标人具有自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来,承担过与本项目类似业绩，每提供一个得1分，最多得6分。注：1、业绩需同时提供项目中标（成交）通知书、合同及验收合格材料电子件，且业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分；2、中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-四、项目实施方案”制定项目实施方案，评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
| 进度安排 | 4.00分 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-四、项目实施方案”制定进度安排，评标委员会根据投标人提供的进度安排进行打分，优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得3 分；其它情况或没有内容的不得分。 |
| 培训方案 | 3.00分 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-五、培训方案”制定培训方案，评标委员会根据投标人提供的培训方案进行打分，优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2 分；其它情况或没有内容的不得分。 |
| 质量保障措施 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-四、项目实施方案”制定质量保障措施，评标委员会根据投标人提供的质量保障措施进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3 分；其它情况或没有内容的不得分。 |
| 售后服务 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-六、售后服务方案” 制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3 分；其它情况或没有内容的不得分。 |

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

1.项目名称：苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）

2.预算金额：543570元

3.本项目设定最高限价，最高限价为543570元。

4.采购需求（简介）：本次采购内容为苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目，包括家具制作、运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。

5.合同期：20日历天。

6.售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）；供应商的产品在质保期内因发生质量问题，供应商应在接到故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

7.质量标准：供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

二、付款方式

预付款：合同签订后，支付合同金额的30%；

进度款：项目完成后经验收合格后付清余款。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

三、采购清单：

| 苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目一层家具配套清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸（mm） | 数量 | 技术参数要求 | 产品样式图片 | 备注 |
| 门斗区域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报刊架 | 630*360*1090 (±5mm) | 4只 | 1、钢制部分采用厚度不低于1.2mm优质钢管，经过酸洗磷化除锈除油工艺，焊接要求满焊无毛刺。 2、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg；检验依据符合国家HG/T 3950-2007（2017）《抗菌涂料》 GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准要求。 |  |  |
| 咨询引导台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公椅 | 620*555*1130 (±5mm) | 2把 | 1、人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：尼龙静音优质脚轮。 |  |  |
| 线上体验区 帮办代办区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务桌 | 2200*1200*760 (±5mm) | 2张 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、配置蛇形穿线槽2根、横梁走线槽2套、木质多功能翻盖多功能插座4套，可调节圆型底脚及整体桌需钢架支撑，确保整体结构牢固耐用。 |  |  |
| 4 | 服务椅 | 610*550*800 (±5mm) | 8张 | - 人体接触面人造革（西皮)；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、框架采用优质冷轧圆型钢管，热转印工艺。 |  |  |
| 等待区域 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 等候 沙发 | 2000*1200*（450+700） (±5mm) | 11套 | 1、▲采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、▲座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 ▲4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、脚围采用304不锈钢：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹； 3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 备注：人体正面接触面为75°斜角设计，起到防脏 防撞等优点。 |  | 4-6人座沙发 |
| 填表区域① |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 填表桌 | 2400*1000*760 (±5mm) | 2张 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、配置蛇形穿线槽2根、横梁走线槽2套、木质多功能翻盖盒4套，可调节圆型底脚及整体桌需钢架支撑，确保整体结构牢固耐用。 |  |  |
| 7 | 长方凳 | 900*450*450 (±5mm) | 8只 | - 采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、脚围采用304不锈钢：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹； 3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  |  |
| 8 | 多人位 沙发 | 5160*600*820 (±5mm) | 2组 | - 绒布：采用优质环保阻燃绒布；1）甲醛含量：B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出； 2）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃性试验； 3）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌未检出（仅适用于仲裁检验） 检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、框架内部采用绷带加弹簧： 绷带：采用优质环保绷带；甲醛C类未检出；可分解有害芳香胺染料未检出；检验依据符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 弹簧：采用优质精钢一次成型，强度、硬度、耐磨性均达到国家标准；1）冲压件无脱层、无裂缝；2）表层无剥落、无返锈、无毛刺、无起泡；3）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  | （1组可座10人）颜色最终由采购人选择 |
| 9 | 花架 隔断柜 | 2600*300*1000 (±5mm) | 2组 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：符合QB/T 2189-2013，GB/T 10125-2021、QB/T3828-1999、GB/T 6461-2002 标准要求。过载：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（60N）。满足要求检测合格。功能：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（40N）。满足要求检测合格。耐久性：30万次，功能无损坏。下沉量检测合格。操作力：耐久性试验前关闭力11N，耐久性试验后关闭力15N，耐久性试验前打开力13N，耐久性试验后打开力17N，检测合格。耐腐蚀检测合格 。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 5、备注：一侧封闭式，一侧可存放物品需带柜门。 |  |  |
| 休闲书吧区域 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 异形 沙发 | 1200*1200*（450+700） (±5mm) | 4套 | 1、采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、▲座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、框架内部采用绷带加弹簧： 绷带：采用优质环保绷带；甲醛C类未检出；可分解有害芳香胺染料未检出；检验依据符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 弹簧：采用优质精钢一次成型，强度、硬度、耐磨性均达到国家标准；1）冲压件无脱层、无裂缝；2）表层无剥落、无返锈、无毛刺、无起泡；3）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 ▲6、脚围采用304不锈钢：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹； 3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 备注：人体正面接触面为75°斜角设计，起到防脏 防撞等优点 |  |  |
| 11 | 异形 沙发 | 4200*1200*（450+700） (±5mm) | 1套 |  |  |  |
| 12 | 阅览 书柜 | 2400*400*1600 (±5mm) | 4组 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 ▲4、三合一连接件：符合：GB/T28203-2011、GB/T10125-2021、QB/T3828-1999GB/T 6461-2002 标准要求。 主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格。外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格。 理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格。三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N*m 。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 |  |  |
| 13 | 花架 书柜 | 2600*300*1000 (±5mm) | 4组 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：符合QB/T 2189-2013，GB/T 10125-2021、QB/T3828-1999、GB/T 6461-2002 标准要求。过载：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（60N）。满足要求检测合格。功能：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（40N）。满足要求检测合格。耐久性：30万次，功能无损坏。下沉量检测合格。操作力：耐久性试验前关闭力11N，耐久性试验后关闭力15N，耐久性试验前打开力13N，耐久性试验后打开力17N，检测合格。耐腐蚀检测合格 。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 5、备注：一侧封闭式，一侧可存放物品需带柜门。 |  |  |
| 填表区域② |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 填表桌 | 1800*800*760 (±5mm) | 2张 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、配置蛇形穿线槽2根、横梁走线槽2套、木质多功能翻盖4套，可调节圆型底脚及整体桌需钢架支撑，确保整体结构牢固耐用。 |  |  |
| 15 | 长方凳 | 750*450*450 (±5mm) | 6只 | 1、采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、脚围采用304不锈钢：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹； 3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  |  |
| 16 | 多人位 沙发 | 5160*600*820 (±5mm) | 1组 | 1、绒布：采用优质环保阻燃绒布；1）甲醛含量：B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出； 2）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃性试验； 3）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌未检出（仅适用于仲裁检验） 检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、框架内部采用绷带加弹簧： 绷带：采用优质环保绷带；甲醛C类未检出；可分解有害芳香胺染料未检出；检验依据符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 弹簧：采用优质精钢一次成型，强度、硬度、耐磨性均达到国家标准；1）冲压件无脱层、无裂缝；2）表层无剥落、无返锈、无毛刺、无起泡；3）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  | （1组可座10人）颜色最终由采购人选择 |
| 自助区 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 多功 能柜 | 800*600*1200 (±5mm) | 1套 | 1、基材：中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB/T 18580-2017、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准要求。 长度与宽度偏差、厚度偏差、垂直度检测合格；密度≥0.78g/cm³。物理力学性能：静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3200MPa；内胶合强度≥0.9MPa；吸水厚度膨胀率≤5.3%；表面结合强度≥2.35MPa；且均显示检测合格。握螺钉力：板面≥1290N，板边≥860N。表面吸收性能≥123mm；品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。且均显示检测合格。防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率），沸腾试验后内胶合强度， 70℃水浸渍处理后静曲强度、均检测合格。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 2、水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 VOC含量、甲醛含量均未检出； ；可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出； 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 [限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.EO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，n=2~16]未检出； 在容器中状态检测合格 。 3、水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出； 可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出； 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 [限辛基酚聚氧乙烯醚 (OP.EO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，n=2~16]未检出； 在容器中状态检测合格。 4、备注：微波炉、咖啡机、存储等基本功能 |  |  |
| 服务前台外侧 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 接待椅 | 600*690*839 (±5mm) | 39把 | 1、采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、外板为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  | 颜色最终由采购人选择 |
| 服务前台内侧 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 办公桌（核心产品） | 1400*700*760 (±5mm) | 39张 | - 1、基材刨花板（ENf）：符合GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、GB/T15102-2017、4897-2015 标准要求。 1）厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度均检测合格；2）理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1290N，板边≥945；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。 3）品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。且均显示检测合格 4）防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率）、沸水煮后内胶合强度、70℃水浸渍处理后静曲强度均检测合格。 5）外观质量：污斑，表面划痕，表面压痕，干花、湿花，透底，纸板错位，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等均检测合格。 6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：表面耐冷热循环，表面耐划痕均检测合格。 2、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 ▲5、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合QB/T 2454-2013，GB/T 10125-2021、QB/T 3828-1999、GB T 6461-2002 标准要求； 过载：垂直向下静载荷（250N），水平侧向静载荷（125N），猛关或猛开，均检测合格。操作力：M为33kg，前推力: 14N,后推力: 16N，前拉力:17N、后拉力:18N，检测合格。抽屉导轨组件结构强度/200N满足要求，检测合格。耐久性：30万次：功能无损坏；功能：拉出安全性，下沉量检测合格；耐腐蚀检测合格。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 6、拉手：符合GB/T 3325-2017 GB/T 10125-2021 QB/T 3832-1999 QB/T 3827-1999 乙酸盐雾及中性盐雾≥100小时、耐腐蚀等级达≥10级。 |  |  |
| 20 | 办公椅 | 620*555*1130 (±5mm) | 39把 | ▲1、人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 ▲4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：尼龙静音优质脚轮。 |  |  |
| 铝合金隔断内综合办公室6间 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 办公桌 | 1600*900*760 (±5mm) | 23张 | 1、基材刨花板（ENf）：符合GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、GB/T15102-2017、4897-2015 标准要求。 1）厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度均检测合格；2）理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1290N，板边≥945；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。 3）品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。且均显示检测合格 4）防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率）、沸水煮后内胶合强度、70℃水浸渍处理后静曲强度均检测合格。 5）外观质量：污斑，表面划痕，表面压痕，干花、湿花，透底，纸板错位，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等均检测合格。 6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：表面耐冷热循环，表面耐划痕均检测合格。 2、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 5、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合QB/T 2454-2013，GB/T 10125-2021、QB/T 3828-1999、GB T 6461-2002 标准要求； 过载：垂直向下静载荷（250N），水平侧向静载荷（125N），猛关或猛开，均检测合格。操作力：M为33kg，前推力: 14N,后推力: 16N，前拉力:17N、后拉力:18N，检测合格。抽屉导轨组件结构强度/200N满足要求，检测合格。耐久性：30万次：功能无损坏；功能：拉出安全性，下沉量检测合格；耐腐蚀检测合格。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 6、拉手：符合GB/T 3325-2017 GB/T 10125-2021 QB/T 3832-1999 QB/T 3827-1999 乙酸盐雾及中性盐雾≥100小时、耐腐蚀等级达≥10级。 7、备注：配三抽活动柜、钢制键盘、主机托、走线功能等基本办公配置 |  |  |
| 22 | 办公椅 | 620*680*1090 (±5mm) | 23把 | - 人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 ▲6、脚轮：采用符合 QB/5224－2018《办公椅用脚轮》检测标准，脚轮主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径、外角倒圆半径、内角倒圆半径，达到国家要求，脚轮外观及装配要求：无毛刺，无锈蚀，无刃口，转动灵活，无卡滞，椅背可倾趟，可锁定。 7、其它要求：带脚踏，午休时整体结构非常稳。 |  |  |
| 23 | 文件柜 | 850*390*1850 (±5mm) | 23只 | 1、冷轧钢板：采用一级厚度大于等于0.8mm冷轧钢板经十隧道防锈处理、静电喷涂烤漆工艺加工而成；硬度达到国家标准；冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀达到检测标准； 附着力不低于2级；金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18小时）涂层耐腐蚀等级10级。涂层对基体的保护等级10级，检验依据符合国家GB/T3325－2007《金属家具通用技术条件》的执行标准；符合国家QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 2、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg；检验依据符合国家HG/T 3950-2007（2017）《抗菌涂料》 GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准要求。 ▲3、钢化玻璃：钢化玻璃：采用具有抗冲击强度高、抗弯强度大优质钢化玻璃；1）外观质量：无裂纹、无断面、无线道、无夹钳印；2）弯曲度达到国家标准；3）耐热冲击性能达到国家标准，检验依据符合国家GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》。 4、钢制表面采用热转印工艺与办公桌桌面颜色一致。 |  |  |
| 母婴室 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 婴儿护理台 | 860*540*470 (±5mm) | 1套 | 产品安全、抗压性、抗菌、防腐防锈、便于洗护、可折叠、省空间、不磕碰。 |  |  |
| 25 | 休闲三人沙发 | 1680*720*860 (±5mm) | 1组 | - 人体接触面阻燃绒布：采用优质环保阻燃绒布；1）甲醛含量：B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；2）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃性试验；3）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌未检出（仅适用于仲裁检验）检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、框架内部采用绷带加弹簧： 绷带：采用优质环保绷带；甲醛C类未检出；可分解有害芳香胺染料未检出；检验依据符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 弹簧：采用优质精钢一次成型，强度、硬度、耐磨性均达到国家标准；1）冲压件无脱层、无裂缝；2）表层无剥落、无返锈、无毛刺、无起泡；3）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  |  |
| 26 | U型温馨台 | 1800*2800*760 (±5mm) | 1套 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：符合QB/T 2189-2013，GB/T 10125-2021、QB/T3828-1999、GB/T 6461-2002 标准要求。过载：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（60N）。满足要求检测合格。功能：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（40N）。满足要求检测合格。耐久性：30万次，功能无损坏。下沉量检测合格。操作力：耐久性试验前关闭力11N，耐久性试验后关闭力15N，耐久性试验前打开力13N，耐久性试验后打开力17N，检测合格。耐腐蚀检测合格 。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 5、台面采用优质天然大理石；放射性核素A类未检出；检验依据符合国家GB 6566－2010《建筑材料放射性核素限量》。 |  |  |
| 档案室 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 整理桌 | 1200*500*760 (±5mm) | 1张 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、钢架结构。 |  |  |
| 28 | 档案密集架 | 2400*2700*560 | 12组 | 1.轨道：1）轨道座：冷轧钢板，轨道底座≥2.5mm（±2mm）；2）轨道：精拉镀硬铬实心方钢，20*20MM。 2.底盘：底梁、轴承档、夹紧块：冷轧钢板，厚度为≥2.5mm。 3.架体：1）立柱：冷轧钢板，立柱≥1.3mm；2）搁板：冷轧钢板，搁板≥1.0mm；3）挂板：冷轧钢板，挂板≥1.0mm；4）档棒：冷轧钢板，档棒≥1.0mm。 4.门面：1）门框：冷轧钢板，≥1.0mm；2）门板：冷轧钢板，≥1.0mm。 5.侧面板：钢制侧护板：冷轧钢板,侧面板≥0.9mm。 6.传动机构：1）轴承：双排滚珠调心轴承，P204；2）传动轴：45#精钢，≥Φ25；3）连接钢管：2.5*2.5；4）铁滚轮：HT200铸铁。 7.摇手体总成：摇手体：ZG45；6）滚珠轴承：GB1285。 8.防护装置：1）防震,防尘装置：30MM，磁性冰箱门吸条；2）顶板：冷轧钢板，≥0.8MM；3）防尘板、防鼠板：冷轧钢板，≥0.8MM；4）防倾倒装置：冷轧钢板，≥2.5MM。 |  | 一列三节、 双面六层、含轨道 |
| 29 | 办公椅 | 620*555*1130 (±5mm) | 3把 | - 人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：尼龙静音优质脚轮。 |  |  |
| 拍照室 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 办公桌（核心产品） | 1400*700*760 (±5mm) | 1张 | - 1.基材刨花板（ENf）：符合GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、GB/T15102-2017、4897-2015 标准要求。 1）厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度均检测合格；2）理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1290N，板边≥945；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。 3）品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。且均显示检测合格 4）防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率）、沸水煮后内胶合强度、70℃水浸渍处理后静曲强度均检测合格。 5）外观质量：污斑，表面划痕，表面压痕，干花、湿花，透底，纸板错位，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等均检测合格。 6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：表面耐冷热循环，表面耐划痕均检测合格。 2、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 ▲5、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合QB/T 2454-2013，GB/T 10125-2021、QB/T 3828-1999、GB T 6461-2002 标准要求； 过载：垂直向下静载荷（250N），水平侧向静载荷（125N），猛关或猛开，均检测合格。操作力：M为33kg，前推力: 14N,后推力: 16N，前拉力:17N、后拉力:18N，检测合格。抽屉导轨组件结构强度/200N满足要求，检测合格。耐久性：30万次：功能无损坏；功能：拉出安全性，下沉量检测合格；耐腐蚀检测合格。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 6、拉手：符合GB/T 3325-2017 GB/T 10125-2021 QB/T 3832-1999 QB/T 3827-1999 乙酸盐雾及中性盐雾≥100小时、耐腐蚀等级达≥10级。 |  |  |
| 31 | 办公椅 | 620*555*1130 (±5mm) | 1把 | 1、人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求; 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：尼龙静音优质脚轮。 |  |  |
| 32 | 方凳 | 450*450*450 (±5mm) | 1只 | - 采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、脚围采用304不锈钢：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹； 3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  |  |
| 33 | 搬家 |  | 1项 | 原一站式家具拆除、搬迁、安装（投标单位自行考察） |  |  |

| 苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目二层家具配套清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸（mm） | 数量 | 技术参数要求 | 产品样式图片 | 备注 |
| 独立综合办公室2间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1600*900*760 (±5mm) | 6张 | 1、基材刨花板（ENf）：符合GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、GB/T15102-2017、4897-2015 标准要求。 1）厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度均检测合格；2）理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1290N，板边≥945；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。 3）品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。且均显示检测合格 4）防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率）、沸水煮后内胶合强度、70℃水浸渍处理后静曲强度均检测合。 5）外观质量：污斑，表面划痕，表面压痕，干花、湿花，透底，纸板错位，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等均检测合格。 6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：表面耐冷热循环，表面耐划痕均检测合格。 2、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 5、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合QB/T 2454-2013，GB/T 10125-2021、QB/T 3828-1999、GB T 6461-2002 标准要求； 过载：垂直向下静载荷（250N），水平侧向静载荷（125N），猛关或猛开，均检测合格。操作力：M为33kg，前推力: 14N,后推力: 16N，前拉力:17N、后拉力:18N，检测合格。抽屉导轨组件结构强度/200N满足要求，检测合格。耐久性：30万次：功能无损坏；功能：拉出安全性，下沉量检测合格；耐腐蚀检测合格。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 6、拉手：符合GB/T 3325-2017 GB/T 10125-2021 QB/T 3832-1999 QB/T 3827-1999 乙酸盐雾及中性盐雾≥100小时、耐腐蚀等级达≥10级。 7、备注：配三抽活动柜、钢制键盘、挂式主机托、走线功能等基本办公配置（图片参考右侧）。 |  |  |
| 2 | 办公椅 | 620*680*1090 (±5mm) | 6把 | 1、人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：采用符合 QB/5224－2018《办公椅用脚轮》检测标准，脚轮主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径、外角倒圆半径、内角倒圆半径，达到国家要求，脚轮外观及装配要求：无毛刺，无锈蚀，无刃口，转动灵活，无卡滞，椅背可倾趟，可锁定。 7、其它要求：带脚踏，午休时整体结构非常稳。 |  |  |
| 3 | 文件柜 | 850*390*1850 | 6只 | - 冷轧钢板：采用一级厚度大于等于0.8mm冷轧钢板经十隧道防锈处理、静电喷涂烤漆工艺加工而成；硬度达到国家标准；冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀达到检测标准； 附着力不低于2级；金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18小时）涂层耐腐蚀等级10级。涂层对基体的保护等级10级，检验依据符合国家GB/T3325－2007《金属家具通用技术条件》的执行标准；符合国家QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 2、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg；检验依据符合国家HG/T 3950-2007（2017）《抗菌涂料》 GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准要求。 - 3、钢化玻璃：钢化玻璃：采用具有抗冲击强度高、抗弯强度大优质钢化玻璃；1）外观质量：无裂纹、无断面、无线道、无夹钳印；2）弯曲度达到国家标准；3）耐热冲击性能达到国家标准，检验依据符合国家GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》。 4、钢制表面采用热转印工艺与办公桌桌面颜色一致。 |  |  |
| 服务台内侧配置 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公桌（核心产品） | 1400*700*760 (±5mm) | 15张 | 1、基材刨花板（ENf）：符合GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、GB/T15102-2017、4897-2015 标准要求。 1）厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度均检测合格；2）理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1290N，板边≥945；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。 3）品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。且均显示检测合格 4）防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率）、沸水煮后内胶合强度、70℃水浸渍处理后静曲强度均检测合格。 5）外观质量：污斑，表面划痕，表面压痕，干花、湿花，透底，纸板错位，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等均检测合格。 6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：表面耐冷热循环，表面耐划痕均检测合格。 2、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 ▲5、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合QB/T 2454-2013，GB/T 10125-2021、QB/T 3828-1999、GB T 6461-2002 标准要求； 过载：垂直向下静载荷（250N），水平侧向静载荷（125N），猛关或猛开，均检测合格。操作力：M为33kg，前推力: 14N,后推力: 16N，前拉力:17N、后拉力:18N，检测合格。抽屉导轨组件结构强度/200N满足要求，检测合格。耐久性：30万次：功能无损坏；功能：拉出安全性，下沉量检测合格；耐腐蚀检测合格。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 6、拉手：符合GB/T 3325-2017 GB/T 10125-2021 QB/T 3832-1999 QB/T 3827-1999 乙酸盐雾及中性盐雾≥100小时、耐腐蚀等级达≥10级。 |  |  |
| 5 | 办公椅 | 620*555*1130 (±5mm) | 15把 | - 人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：尼龙静音优质脚轮。 |  |  |
| 6 | 文件柜 | 800*390*1850 | 10只 | - 冷轧钢板：采用一级厚度大于等于0.8mm冷轧钢板经十隧道防锈处理、静电喷涂烤漆工艺加工而成；硬度达到国家标准；冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀达到检测标准；附着力不低于2级；金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18小时）涂层耐腐蚀等级10级。涂层对基体的保护等级10级，检验依据符合国家GB/T3325－2007《金属家具通用技术条件》的执行标准；符合国家QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 2、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg；检验依据符合国家HG/T 3950-2007（2017）《抗菌涂料》 GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准要求。 - 3、钢化玻璃：钢化玻璃：采用具有抗冲击强度高、抗弯强度大优质钢化玻璃；1）外观质量：无裂纹、无断面、无线道、无夹钳印；2）弯曲度达到国家标准；3）耐热冲击性能达到国家标准，检验依据符合国家GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》。 4、钢制表面采用热转印工艺与办公桌桌面颜色一致。 5、每个款式各5只 |  |  |
| 服务台外侧配置 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 办事椅 | 尺寸约600*690*839 (±5mm) | 15把 | - 人体接触面采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、外板为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  |  |
| 等候区域 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 异型 沙发 | 2000*1200*（450+700） (±5mm) | 4套 | - 采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、框架内部采用绷带加弹簧： 绷带：采用优质环保绷带；甲醛C类未检出；可分解有害芳香胺染料未检出；检验依据符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 弹簧：采用优质精钢一次成型，强度、硬度、耐磨性均达到国家标准；1）冲压件无脱层、无裂缝；2）表层无剥落、无返锈、无毛刺、无起泡；3）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 6、脚围采用304不锈钢：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹； 3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 备注：人体正面接触面为75°斜角设计，起到防脏 防撞等优点； |  |  |
| 9 | 长方凳 | 800*600*450 (±5mm) | 4只 |  |  |  |
| 填表区域２个空间 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 填表桌 | 2400*1000*760 (±5mm) | 2张 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、配置蛇形穿线槽2根、横梁走线槽2套、木质多功能翻盖多功能插座4套，可调节圆型底脚及整体桌需钢架支撑，确保整体结构牢固耐用。 |  |  |
| 11 | 长方凳 | 900*450*450 (±5mm) | 8只 | 1、采用牛皮；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出。可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出；感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂面，无管皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、脚围采用304不锈钢：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹； 3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  |  |
| 12 | 沙发位 | 2460*620*820 (±5mm) | 5组 | 1、绒布：采用优质环保阻燃绒布；1）甲醛含量：B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出； 2）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃性试验； 3）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌未检出（仅适用于仲裁检验） 检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 4、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》，GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894－2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513－2001《中国主要进口木材名称》。 5、框架内部采用绷带加弹簧： 绷带：采用优质环保绷带；甲醛C类未检出；可分解有害芳香胺染料未检出；检验依据符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 弹簧：采用优质精钢一次成型，强度、硬度、耐磨性均达到国家标准；1）冲压件无脱层、无裂缝；2）表层无剥落、无返锈、无毛刺、无起泡；3）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T3325－2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |  | 颜色最终由采购人确定 |
| 13 | 花架 隔断柜 | 2600*300*1000 (±5mm) | 3组 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：符合QB/T 2189-2013，GB/T 10125-2021、QB/T3828-1999、GB/T 6461-2002 标准要求。过载：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（60N）。满足要求检测合格。功能：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（40N）。满足要求检测合格。耐久性：30万次，功能无损坏。下沉量检测合格。操作力：耐久性试验前关闭力11N，耐久性试验后关闭力15N，耐久性试验前打开力13N，耐久性试验后打开力17N，检测合格。耐腐蚀检测合格 。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 5、备注：一侧封闭式，一侧可存放物品需带柜门。 |  |  |
| 公共资源交易开标室1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主席台 | 2100*600*760 (±5mm) | 2张 | 1、▲面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 2、▲基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 3、▲油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 4、▲油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 5、三合一连接件：符合：GB/T28203-2011、GB/T10125-2021、QB/T3828-1999 GB/T 6461-2002 标准要求。（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格。（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格。（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m。（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具三合一连接件检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 6、封边条：同色木皮封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |  | 颜色最终由采购人确定 |
| 15 | 条形桌 | 1400*500*760 (±5mm) | 12张 |  |  |  |
| 16 | 条形桌 | 2100*500*760 (±5mm) | 12张 |  |  |  |
| 17 | 主席椅 | 580*620*980 (±5mm) | 6把 | 1、人体接触面人造革（西皮)；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、橡胶木方框架：木材含水率达≤8.9%、参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 4、采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具水性底漆检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 5、采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 |  |  |
| 18 | 座 椅 | 470*480*900 (±5mm) | 61把 |  |  |  |
| 19 | 操作桌 | 1400*600*750 (±5mm) | 1张 | 1、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 2、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 3、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具水性底漆检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 4、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 5、钢架：采用优质钢架。 |  |  |
| 公共资源交易开标室２ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 会议桌 | 3800*1600*760 (±5mm) | 1张 | 1、基材：采用中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB/T 18580-2017、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准要求。 长度与宽度偏差、厚度偏差、垂直度检测合格；密度≥0.78g/cm³。物理力学性能：静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3200MPa；内胶合强度≥0.9MPa；吸水厚度膨胀率≤5.3%；表面结合强度≥2.35MPa；且均显示检测合格。握螺钉力：板面≥1290N，板边≥860N。表面吸收性能≥123mm；品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。且均显示检测合格。防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率），沸腾试验后内胶合强度， 70℃水浸渍处理后静曲强度、均检测合格。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。 2、水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 VOC含量、甲醛含量均未检出； ；可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出； 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 [限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.EO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，n=2~16]未检出； 在容器中状态检测合格 。水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出； 可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出； 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 [限辛基酚聚氧乙烯醚 (OP.EO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，n=2~16]未检出； 在容器中状态检测合格。 |  |  |
| 21 | 会议椅 | 580*620*980 (±5mm) | 14把 | 1、人体接触面人造革（西皮)；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、橡胶木方框架：木材含水率达≤8.9%、参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 4、采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具水性底漆检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 5、采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 |  |  |
| 茶水间 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ｌ型茶水吧台 | 2200*1900*800 (±5mm) | 1 | 1、三聚氰胺板：采用优质环保E1级及以上三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）；含水率≤8.9%；静曲强度≥17MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h吸水膨胀率≤0.2%；密度≤0.73g/cm³；握螺钉力：板面≥1839N、板边≥1489N；）甲醛释放量（气候箱法）：≤0.033mg/m³；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出，检验依据符合 GB/T 15102－2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 3、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 4、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：符合QB/T 2189-2013，GB/T 10125-2021、QB/T3828-1999、GB/T 6461-2002 标准要求。过载：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（60N）。满足要求检测合格。功能：垂直静载荷（20kg）,水平静载荷（40N）。满足要求检测合格。耐久性：30万次，功能无损坏。下沉量检测合格。操作力：耐久性试验前关闭力11N，耐久性试验后关闭力15N，耐久性试验前打开力13N，耐久性试验后打开力17N，检测合格。耐腐蚀检测合格 。铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 5、台面采用优质天然大理石；放射性核素A类未检出；检验依据符合国家GB 6566－2010《建筑材料放射性核素限量》。 |  |  |
| 23 | 商务开 （直）饮 机 |  | 1 | 一开一纯反渗透，耗水一级，内胆材质采用304不锈钢，供水量70升/时，智能4.0系统，定时开关机省电又省心，高清智能显示屏，七重安全防护设计：防干烧、防漏电、防漏水、防缺水、防超压、防超温、防超压； 布进式补水，分层加热。 |  |  |
| 智能手机收纳柜（开标室门前） |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 智能手机存放柜 | 816*300*651 | 1组 | 16门，7寸彩色液晶屏 1.采用优质冷轧钢板，采用一级厚度大于等于0.8mm冷轧钢板经十隧道防锈处理、静电喷涂烤漆工艺加工而成；硬度达到国家标准；冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀达到检测标准；附着力不低于2级；金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18小时）涂层耐腐蚀等级10级。涂层对基体的保护等级10级； 2.采用电控锁：采用360度具有防撬、带防软片插入装置，经过10万次寿命测试无故障，性能可靠稳定。部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验。 3.采用人脸识别设备：（1）处理器（CPU）：STM32F103VE，（2）结构：采集与处理一体化结构，（3）上电启动方式：自动感应触发上电 （4）存储器：片内存储（可扩展存储器） （5）认假率：<0.001%(安全等级为5时) 。 4.采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg；检验依据符合国家HG/T 3950-2007（2017）《抗菌涂料》 GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准要求。 5..功率－待机：25W 开箱：60W 6.电源电压：AC110V—AC240V 50HZ 7.箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。 |  |  |
| ５人评标室 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 独立评标桌（60＋30） | 1000*600*1200 (±5mm) | 5张 | 1、基材刨花板（ENf）：符合GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、GB/T15102-2017、4897-2015 标准要求。 1）厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度均检测合格；2）理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1290N，板边≥945；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%； 3）品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出，且均显示检测合格； 4）防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率）、沸水煮后内胶合强度、70℃水浸渍处理后静曲强度均检测合格；5）外观质量：污斑，表面划痕，表面压痕，干花、湿花，透底，纸板错位，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等均检测合格； 6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：表面耐冷热循环，表面耐划痕均检测合格。 2、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 5、屏风款式采用60+30屏风，铝合金壁厚≥1.2mm。 6、不带三抽活动柜、带键盘、主机，线路走屏风内部走，颜色全为木纹色，无玻璃（图片玻璃改为布艺屏风）。 |  |  |
| 26 | 座椅 | 620*555*1130 (±5mm) | 5把 | - 人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 - 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：尼龙静音优质脚轮。 |  |  |
| 7-9人评标室 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 独立评标桌（60＋30） | 1000*600*1200 (±5mm) | 9张 | 1、基材刨花板（ENf）：符合GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、GB/T15102-2017、4897-2015 标准要求。 1）厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度均检测合格；2）理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1290N，板边≥945；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%； 3）品质属性：挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出，且均显示检测合格； 4）防潮性能：循环试验（内胶合强度，吸水厚度膨胀率）、沸水煮后内胶合强度、70℃水浸渍处理后静曲强度均检测合格；5）外观质量：污斑，表面划痕，表面压痕，干花、湿花，透底，纸板错位，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等均检测合格； 6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥99.95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格 。浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：表面耐冷热循环，表面耐划痕均检测合格。 2、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、热熔胶：封边采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 5、屏风款式采用60+30屏风，铝合金壁厚≥1.2mm。 6、不带三抽活动柜、带键盘、主机，线路走屏风内部走，颜色全为木纹色，无玻璃（图片玻璃改为布艺屏风）。 |  |  |
| 28 | 座椅 | 620*555*1130 (±5mm) | 9把 | 1、人体接触面为尼龙网布：采用优质环保尼龙网布；1）甲醛含量：B类未检出；2）可分解致癌芳香胺染料未检出；3）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；4）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 2、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出； 3、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合GB/T 9846－2015、GB/T 35601－2017、GB 18580－2017、HJ 571-2010、GB/T 39600-2021 标准要求; 4、气压棒：采用优质管壁加厚氮气防爆型气压棒；1）密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；2）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合GB/T 29525－2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 5、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；1）主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；2）管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；3）耐腐蚀18h抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2017《金属家具通用技术条件》。 6、脚轮：尼龙静音优质脚轮。 |  |  |

注：

1.采购清单中，“技术参数”中的要求如与“参考图片”体现的相关内容产生不一致时，以“技术参数”中的要求为准。

2.投标人的投标价格包含设备安装到指定位置，清洁设备及室内卫生，设备调试。

3.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供招标人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品需符合国家标准要求,不得以次充好。

4.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

5.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

6.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由投标人负责。一切安全问题由投标人负责。

四、项目实施方案

1.供应商应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、配送方案、现场管理、安装方案和突发事件处置方案等。

2、质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

3、进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

4、现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

5、突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

6、配送要求：a.中标供应商在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必需是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

五、培训方案

1、培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人开设培训课程，使其能够掌握设备的运行、检查、维护工作。

2、培训时间：提供1-2次培训服务，不少于2小时。

3、培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

4、培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练撑握与自己工作相关的软硬件的应用及日常维护（一般故障排除、重大故障应急等方面）。

5、中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸（如有）等。

6、中标人负责培训的一切费用包含在本次投标报价内。

六、售后服务要求

1、中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为3年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

2、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

3、售后服务期内容，产品发生质量问题，中标人应在接到采购人提出故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决,涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。

注：中标人未在上述规定时间内履行维保义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由中标单位承担，每出现一次，由中标人向采购单位支付合同总额2%违约金。

七、验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

6、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标供应商承担有可能产生的材料品牌检测费。

八、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

九、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第五部分 合同格式及条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）

甲方：苏州宿迁工业园区党政办公室

乙方：

签订地：

签订日期：  年   月   日

专用条款

年  月  日，    以  公开招标方式  对苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目进行了采购。经        评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经苏州宿迁工业园区党政办公室(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                          ；

1.2.2 标的数量：                           ；

1.2.3 标的质量：　　　　　                 。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：预付款：合同签订后，支付合同金额的30%；

进度款：项目完成后经验收合格后付清余款。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

1.4.2 乙方开户银行：                                         。

乙方开户名称：                                         。

乙方开户账号：                                         。

1.5 履行期限、地点

1.5.1 履行期限：自接到采购人书面供货通知后20日历天内完成安装、测试及调整工作。

1.5.2售后服务期3年；

1.5.3 履行地点： 苏宿园区政务服务中心 。

1.6 验收

1.6.1 在发货前，乙方应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，但该证书不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

1.6.2 货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

1.6.3 货物进场后乙方继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；货物进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收。

1.6.4 乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，甲方组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

1.6.5 采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标投标人承担有可能产生的材料品牌检测费。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.2 %计算，最高限额为本合同总价的 2  %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7.6 采购人逾期支付资金，承担相关违约责任。

1.8 履约保证金

本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%计取（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%计取）。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

1.9 投标人合法权益补偿机制

投标人合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对投标人进行补偿救济。

2.0 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

2.0.1 将争议提交  宿迁市  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.0.2 向  合同履行地  人民法院起诉。

2.1 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

第二部分 合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标投标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 通知和送达

2.14.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.14.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.15 合同使用的文字和适用的法律

2.15.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.15.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 投标人基本情况

- 投标声明及承诺函

- 法人授权书书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、技术响应偏离表

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 二、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

苏州宿迁工业园区党政办公室：

根据已收到的项目编号为JSZC-321395-JZCG-G2024-0006的苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目采购的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321395-JZCG-G2024-0006 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) : 供应商名称

采购项目编号：JSZC-321395-JZCG-G2024-0006

采购项目名称：苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

日期： 年 月 日

五、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 苏州宿迁工业园区党政办公室的苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州宿迁工业园区党政办公室的苏宿工业园区政务服务中心改造提升（办公家具）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督；3、非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 七、技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- 八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。