招 标 文 件

- 项目名称：泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2024-0042

- （货物类项目， 本项目非 专门面向中小企业）

- 采  购  人： 中共泗洪县委政法委员会

- 采购代理机构：泗洪县公共资源交易中心

2025 年01月16日

目 录

第一部分  投标邀请函	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  资格审查及评标办法	22

第四部分  采购需求	28

第五部分  合同格式及条款	64

第六部分  投标文件格式	87

- 第一部分  投标邀请函

受中共泗洪县委政法委员会的委托，泗洪县公共资源交易中心就泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目（编号JSZC-321324-JZCG-G2024-0042）公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年02月14日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2024-0042

2.项目名称：泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目

3.预算金额：152.0152万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为152.0152万元，超出此限价做无效标处理。

5.采购需求（简介）：中共泗洪县委政法委员会拟对泗洪县未成年人综合司法保护中心进行升级改造，采购一批设备，主要包括多媒体设备、沉浸式投影、监控等。详见采购需求内容。

6.合同履行期限：采购合同签订后50日历天内全部供货安装完毕并交付使用。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的80%专门面向中小微企业制造商采购，投标文件中须提供分包意向承诺书及中小微企业声明函。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)。

方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元。

投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月14日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：中共泗洪县委政法委员会

地址： 泗洪县长江路

联系方式：18360229969

2.采购代理机构信息

名称： 泗洪县公共资源交易中心

地址：泗洪县仁和路5号

联系人：朱楠

联系方式：15366961466

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：泗洪县公共资源交易中心 |
| 2 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 5 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定： - 接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定; - 2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 8 | 确定中标人 | 按以下第 2 种方式确定中标人： - 采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； - 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：采购项目预算的80%； 2.不允许分包。 |
| 10 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 11 | 其他 | 1、信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.政府采购政策

本项目落实的政府采购政策为应序号为  6.1、6.2 、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目按以下第 （2）、（3） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合规定情形的，对小微企业报价给予  15%  扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

（3）本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的80%专门面向中小微企业制造商采购，非预留部分，对符合规定的小微企业报价给予  15%  扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：《中小企业声明函》参照链接https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw填写。

6.2 政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11、投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标分项报价表。

11.4综合评审评分项相关技术文件

11.5商务文件

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其它材料。

如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：所投货物费用（包含与货物相关的服务）、安装调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、国内运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

22.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

22.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。

23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。

23.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、开标流程

24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按采购包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

28.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1中标投标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人不得放弃中标。中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交投标人的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与中标投标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第  （2）  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 2% （使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

备注：

1.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  ☑ 7  □ 14  □ 21日历天内提交。

2.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。

3.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至采购人数字人民币钱包，并备注为：泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目履约保证金。

4.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至采购人。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。（网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。

八、验收及付款

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人3个工作日内组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额的100%。（可采用数字人民币支付）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

九、质疑与投诉

36、质疑与投诉

36.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见36.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：中共泗洪县委政法委员会

联系电话：15366961466

通讯地址：泗洪县长江路

36.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

36.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 47.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“三、技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得47分，其中： - （1）标注“▲”项（共45条，计36分）为重点参数要求，每有一项不满足的扣0.8分，扣完为止；标注“▲”项按照要求在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况并提供相关证明材料，否则视为负偏离扣分。 - （2）其他参数（共550条，计11分）为一般参数要求，每有一项不满足的扣0.02分，扣完为止，其他参数以《技术响应偏离表》中列出响应及偏离情况为准，未对应列出按负偏离进行扣分。 |
| 企业经业绩、信誉 | 企业业绩 | 2.00分 | 投标人自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注： - （1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含中标（或成交）通知书、合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 - （2）合同甲方履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的企业业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 1.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 注：中标人提供的节能环保证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 质量保证方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（一）质量保证要求”制定质量保证方案，评标委员会根据投标人提供的质量保证方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 突发应急事件处置方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（二）突发应急事件处置要求”制定突发应急事件处置方案，评标委员会根据投标人提供的突发应急事件处置方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 培训及技术支持方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求—（三）培训及技术支持要求”制定培训及技术支持方案，评标委员会根据投标人提供的培训及技术支持方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—六、售后服务要求”制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为   1、2、3、4

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

- 中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目按以下第 （2）、（3） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合规定情形的，对小微企业报价给予 15% 扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

（3）本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的80%专门面向中小微企业制造商采购，非预留部分，对符合规定的小微企业报价给予 15% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第四部分  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目不接受进口产品

一、项目概况

1、项目名称：泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目。

2、主要内容为：中共泗洪县委政法委员会拟对泗洪县未成年人综合司法保护中心进行升级改造，采购一批设备，主要包括多媒体设备、沉浸式投影、监控等。

3、供货地点：采购人指定地点。

4、供货期：采购合同签订后50日历天内全部供货安装完毕并交付使用。

5、售后服务期：3年。

二、付款方式

采购合同签订后，收到投标人发票10个工作日内预付合同价款的30%；设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人3个工作日内组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额的100%。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

三、采购清单及技术参数要求

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭1 | - 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉； 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4.额定功率≥100W； 5.阻抗：≤8Ω； 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB； 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz； - ▲8.人耳监听无垃圾或异常声。 | 8只 |  |  |
| 2 | 天花喇叭2 | 1.同轴二分频设计，高低音采用倾斜角度设计，内置可调指向高音； 2.额定功率：≥100W； 3.最大功率：≥200W； 4.标称阻抗：8Ω； 5.频率范围(-10dB)等同或优于55Hz-20kHz； 6.灵敏度 (1M/1W)：≥93dB±3dB； 7.最大声压级：≥116dB±3dB； 8.覆盖角（-6dB）等同或优于0-120°； 9.扬声器：≥8寸低频×1，≥1寸高音×1。 | 4只 |  |  |
| 3 | 天花喇叭3 | 1.额定功率≥200W； 2.最大功率≥400W； 3.阻抗：≤8Ω； 4.灵敏度（1W/1M）≥92dB±3dB； 5.频率响应（-10dB）：等同或优于50Hz-20KHz； 6.喇叭单元：≤8"×1,1.5"×1。 | 4只 |  |  |
| 4 | 多媒体功放机 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入； 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能； 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能； 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态； 5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入； 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式VN.M02382RH； 7.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制； 8.内置RS485通讯中控集成控制功能； 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式， 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.额定输出功率：≥2x350W@4R；≥2x180W@8R； 12.内置≥48V幻象开关控制功能； 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 | 1台 |  |  |
| 5 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz； 2.驻波比：≤2.0； 3.输入阻抗：≤50Ω； 4.指向性：≥180度指向。 | 1套 |  |  |
| 6 | 无线话筒1 | - 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； - 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； - 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率； - 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位； - 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位； - 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志； - 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声； - 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机； - ▲9、设备生产厂家需提供投标型号产品的：中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书扫描件。 | 2套 |  |  |
| 7 | 无线话筒2 | - 具有≥1台接收主机、≥4个手持发射机；频率范围：优于或等同540MHz-590MHz、640MHz-690MHz； 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率； 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位； 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位； 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志； 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音； 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1套 |  |  |
| 8 | 无线话筒3 | 1.具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz； 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率； 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位； 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位； 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值； 7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频； 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电； 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 1套 |  |  |
| 9 | 无线领夹扩声器 | 1.磁吸领夹麦； 2.18W3英寸喇叭； 3.DSP防啸叫； 4.4000mAh电池。 | 2套 |  |  |
| 10 | 音箱线 | 纯铜带神经线300芯蓝色金银音响线喇叭线 | 700米 |  |  |
| 11 | 机柜 | 32U，尺寸：600*800*1600，钢化玻璃门 | 4台 |  |  |
| 12 | 视频线1 | 支持1080P，60HZ 支持1.2版本,长度15m | 8条 |  |  |
| 13 | 视频线2 | 支持2K*4K，60HZ 支持2.0版本，长度2m | 8条 |  |  |
| 14 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 | 2000米 |  |  |
| 15 | 50欧同轴电缆线 | 50欧同轴电缆线 | 100米 |  |  |
| 16 | 镀锌金属线管 | KBG/JDG镀锌金属线管配件电线扣压式线四分六分电缆穿线电线保护铁线 电料配件 20mmx1.5mm | 500米 |  |  |
| 17 | 专业功放1 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2； ▲7.工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能，属于D类数字功率放大器； ▲8.具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能。 | 2台 |  |  |
| 18 | 专业功放2 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1台 |  |  |
| 19 | 音频处理器 | - 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵； 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态； 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 7.配置双向RS-232接口VN.M02382RH，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 8.支持断电自动保护记忆功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能，管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下； 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出； - ▲10.可实现音频矩阵功能，中控功能，音频处理功能，均衡器功能，物联网功能； - ▲11.支持物联网平台实时查看设备在线状态； - ▲12.支持物联网平台查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； - ▲13.支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益控制音量大小； - ▲14.支持物联网平台实时控制设备中控功能。 | 3台 |  |  |
| 20 | 抑制器 | - 高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音； 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，陷波器提供12固定点+12动态点，高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz； 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器； - 支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程； 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大； 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示； 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器； 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能； 9.支持≥4个场景切换； 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能； 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出； 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级； - 13.系统智能ACC双向电平控制技术，可以获得清晰、持续的、无明显波动的语音输出，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，提升增益达 6-15dB； - ▲14.用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点，96KHz采样频率，32-itDSP处理器，24-bit A/D及D/A 转换，每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置； - 15.内置电平增益开关，可根据实际情况调整电平输出值，内置数字压限器:可以保护突然大声压损坏喇叭； - 16.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理，可快速自动完全消除啸叫。 | 3台 |  |  |
| 21 | 电源管理器 | - 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座； 4.具有一路及以上USB输出接口； - 5.在高压 1.5kV(10mA)下冲击 60s无损坏； - 6.设备支持手动、PC、Android端控制； - 7.控制接口不少于1路RS232、1路RJ45； - ▲8.支持物联网络连接，可实现远程控制； | 3台 |  |  |
| 22 | 支架 | 1.高度：等同或优于980-1680mm； 2.斜杠：等同或优于550-900mm。 | 4套 |  |  |
| 23 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16条 |  |  |
| 24 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2条 |  |  |
| 25 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2条 |  |  |
| 26 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块； 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角； 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等； 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键。 | 1只 |  |  |
| 27 | 全数字会议系统主机 | - 设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms； 2.内置MG-DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能； 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音； 4.设备接口：通讯接口≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子； 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节； - 6.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机； - 7.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译； 8.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能； 9.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册； 10.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 | 1台 |  |  |
| 28 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音，具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围； 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能； 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节； 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出； 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能； 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 1台 |  |  |
| 29 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器； 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰； 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出； 4.即插即用，支持热插拨； 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米； 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。 | 1个 |  |  |
| 30 | 会议话筒 | - 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，内部具有反馈抑制功能； 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能； 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言； 5.支持后台≥5段EQ调节功能； 6.咪杆长度：≤190mm。 - ▲7、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； | 8台 |  |  |
| 31 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps； 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法； 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID； 4.支持WPA3安全协议； 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 1台 |  |  |
| 32 | 充电箱 | - 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口； 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能； 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能； | 1只 |  |  |
| 33 | 投影机 | 内置安卓系统，支持1080P分辨率，内置扬声器，支持自动校正，2400LM，60-120寸，支持桌面投屏。 | 3台 |  |  |
| 34 | 投影幕 | 遥控84寸16:9幕布，支持壁挂。 | 3套 |  |  |
| 二、益趣设备 |  |  |  |  |  |
| 35 | VR一体机 | - 1.激光定位，内置几十部虚拟场景； - 2.软件为纯净版内容：体验者可以使用该内容学习不少于【心理脱敏】、【心理放松】、【心理宣泄】、【全景视频】、【应激逃生训练】、【营养与健康】、【突发公共卫生事件】、【文化自信】等29大类类别以及不少于【心理检测】、【防社交恐惧】、【预防游戏沉迷】、【心理知识学习】、【社交恐惧症】、【幽闭恐惧症】、【恐高症治疗】、【焦虑症】、【心理自我检测】、【心理压力测试】、【休闲体验】、【音乐室】、【想象放松】、【肌肉放松】等157节课程。 | 1套 |  |  |
| 36 | 沙盘投影 | 1.沙桌整体尺寸：1600mmX1200mmx3000mm高"。 2.硬盘：固态120G；显卡：730显卡；内存：4G。 3.线材辅材USB线材辅材及转接头，数据线，视频线等辅材。 4.三大类型：地球探险、沙艺游戏、创意美术；地球探险包含：非洲生态系统、水的流动、火山活动。 5.沙艺游戏包含：寻找星座、发掘化石、扑灭山火、蚂蚁王国、采集昆虫、泥滩体验、创意美术包含：颜料晕染等10款游戏项目。 | 1套 |  |  |
| 37 | 沉浸式投影 | - 融合投影； 2.包含墙面地面部分； 3.联动音频； 4.提供多种类型素材供选择； - 5.显示技术：3LCD，芯片尺寸：3x0.64，激光光源，标准分辨率1920*1200（WUXGA），光通量：5500lm(中心度)/)，光源寿命≥20000h，照度均匀性≥85%，对比度：≥5000000：1，投射比：0.44； - 6.匹配高清激光投影设备墙面地面融合技术，融合画面达到沉浸式效果，匹配2个高清雷达感应器高清识别，到到地面墙面交互效果，匹配专用多通道主机1台，多屏保一出四多屏保1台，四通道融合软件，专用墙面地面互动软件140个互动内容，场景可以自动循环播放和可设置单哥循环播放以及勾选循环播放功能软件，专用辅材吊架高清线等。 | 1套 |  |  |
| 三、监控 |  |  |  |  |  |
| 38 | 400万poe半球 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； 4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：50m（红外）； 6.补光灯：2颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F2.0； 9.视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 10.智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 11.宽动态：支持；内置MIC：支持； 12.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 13.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 14.预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 15.供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67。 | 67个 |  |  |
| 39 | 400万poe枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； 4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：50m（红外）； 6.补光灯：1颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：3.6mm； 9.镜头光圈：F2.0； 10.视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 11.智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 12.宽动态：支持； 13.内置MIC：支持； 14.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡; - 15.音频异常侦测;安全异常； 16.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 17.预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 18.供电方式：DC12V/PoE； 19.防护等级：IP67。 | 5个 |  |  |
| 40 | 400万poe半球（支持拾音） | - 采用星光级400万像素CMOS图像传感器； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3.支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 4.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 5.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 6.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ▲7.设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%； 8.支持三码流功能，两路高清视频显示； 9.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 10.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离20米； 11.设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹； 12.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 13.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器； ▲14.设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端； - 15.支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 16.支持IP67、IK10防护等级； 17.支持SMD 3.0。 | 3个 |  |  |
| 41 | 拾音器 | 1.连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）； 2.拾音范围：1～150平方米，约半径7米； 3.灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 4.信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 5.指向特性：全指向性； 6.动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）； 7.功耗：＜2W。 | 3个 |  |  |
| 42 | 64路硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 4.接入路数：64路； 5.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化； 6.支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能； - 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps ▲8.支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息； - ▲9.可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像； - ▲10.样机支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出； - 11.报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出。 | 1套 |  |  |
| 43 | 32路硬盘录像机 | - 支持嵌入式Linux系统； 2.支持WEB、本地GUI界面操作； 3.支持最大32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发； 4.支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看； - 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 6.支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD； 7.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 8.▲设备在WEB客户端可一键开启16路通道的视频预览画面； - 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 10.▲升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级； - 11.支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放； 12.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T； 13.支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 14.▲预览轮巡及轮巡时间间隔可设置，轮巡结束回到预览画面。 | 1套 |  |  |
| 44 | 8TB硬盘 | 1.单盘容量：8TB； 2.缓存：256MB； 3.转速：7200RPM； 4.硬盘接口：SATA。 | 12块 |  |  |
| 45 | 人脸门禁一体机 | - 主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.显示屏：7英寸显示屏； 3.屏幕类型：电容触摸屏； 4.广告播放：支持图文、视频广告播放； 5.摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 6.外壳材料：玻璃/PC+ABS； 7.远程验证：支持； 8.黑白名单设定：支持； 9.实时监控：支持； 10.多重认证：支持； 11.指纹认证：支持； 12.WEB配置：支持； 13.主动注册：支持； 14.人脸识别准确率：99.90%； 15.人脸识别速度：0.2s； 16.用户容量：20000； 17.人脸容量：20000； 18.卡片容量：50000张； 19.密码容量：20000个； 20.存储记录数量：300000条； 21.RS-485接口：1个； 22.RS-232接口：1个； 23.韦根接口：1路输入/输出； 24.USB接口：1个USB2.0接口； 25.网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 26.报警输入：2路（开关量）； 27.报警输出：1路（继电器）； 28.报警联动：支持； 29.开门按钮：1路； 30.门状态检测：1路； 31.门锁控制：1路； 32.防反潜：支持； 33.防拆报警：支持； 34.胁迫报警：支持； 35.门超时报警：支持； 36.非法闯入报警：支持； 37.非法卡超次报警：支持； 38.供电方式：DC 12V 2A； 39.产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 40.工作温度：-30℃～+60℃； 41.安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒安装； 42.读卡类型：IC卡 - 43.辅材：门锁、出门按钮等。 | 8套 |  |  |
| 四、网络 |  |  |  |  |  |
| 46 | 网络机柜 | 1.外壳材料：SPCC方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其余1.2mm； 2.前门：网孔门； 3.后门：铁板； 4.开门方式：默认前门右开，后门右开可支持定制开门方式； 5.方孔条：2.0mm镀锌材质； 6.外观颜色：黑色RAL9004； 7.产品尺寸：600mm×600mm×2055mm（宽×深×高）； 8.安装方式：落地； 9.承重：整机承载800kg单层承重60kg； 10.净重：88kg±2kg； 11.工作温度：-40℃～+50℃； 12.防腐蚀等级：普通防护； 13.防护等级：IP20； 14.执行标准：GB/T3047.2-92 | 2个 |  |  |
| 47 | 路由器 | 1、▲采用无阻塞交换架构，提供官网URL链接及截图； 2、▲支持多核CPU，要求提供设备支持多核CPU的截图； 3、可以扩展5G能力； 4、▲支持多发选收，主动抗丢包，逐包负载分担，带宽利用率>90%，提供官网URL链接及截图； 5、支持防火墙、IPS、AV等安全功能，支持IPSec VPN，IPSec VPN≥2000条隧道，多重边缘防护，保障分支安全互联； 6、模块插槽≥2个； 7、整机高度≤1U； 8、包转发能力≥9Mpps； 9、WAN：2*GE Combo，1*10GE光，LAN：1*GE Combo，8*GE电（可切换为WAN口）； 10、内存≥4GB； 11、▲所有业务板卡支持直接热插拔，提供官网URL链接及截图证明； 12、支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，BGP，IS-IS； 13、支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 14、支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； 15、支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN； 16、支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），智能应用控制（SAC）； | 1台 |  |  |
| 48 | 无线AC | ▲1.最大管理AP数量≥128，默认支持128个AP授权管理许可，并提供官网链接及截图证明； 2.最大接入用户数量≥2K； 3.转发能力≥10 Gbps； 4.2个10GE光口, 10个GE电口； ▲5.支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，并提供官网链接及截图证明； 6.支持反病毒功能； 7.支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； 8.支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。 | 1台 |  |  |
| 49 | 吸顶式AP | 1.支持802.11ax标准； ▲2. 2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO，并提供官网链接及截图证明； ▲3.支持整机速率≥1.77Gbps，并提供官网链接及截图证明； 4.支持总空间流数≥4 ； ▲5.内置智能天线，提供官网链接及截图证明； 6.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全； ▲7.支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全，并提供官网链接及截图证明。 8.支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据； 9.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 10.最大功耗≤9W。 | 13台 |  |  |
| 50 | 插座式AP | 1.支持802.11ax标准； ▲2. 2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO，并提供官网链接及截图证明； 3.▲支持整机速率≥1.77Gbps，并提供官网链接及截图证明； 4.支持总空间流数≥4 ； 5.1个GE上行、1个GE下行接口，标准86*86mm尺寸； 6.内置智能天线，支持基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖； ▲7.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全，并提供官网链接及截图证明； ▲8.支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全，并提供官网链接及截图证明； 9.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 10.最大功耗≤9.1W。 | 40台 |  |  |
| ●51 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，堆叠后的交换容量≥23.04Tbps； 2.包转发率≥456Mpps； ▲3.24个千兆光口，28个万兆光口，并提供官网链接及截图； 4.支持MAC地址≥32K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，并提供官网链接及截图； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP路由协议； ▲6.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及截图； 7.MTBF（平均无故障时间）超过40年，并提供官网链接及截图； 8.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9.长期工作环境温度范围：-5℃~45℃； 10.长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； ▲11.支持以太网环网保护协议，提供毫秒级快速业务倒换，并提供官网链接及截图； 12.支持SNMP v1/v2/v3、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 2个 |  |  |
| 52 | 24口交换机 | - 交换容量≥336Gbps； 2.包转发率≥108Mpps； 3.24个千兆电口，4个万兆SFP+光口； 4.支持Console接口 5.支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 6.散热方式：风冷散热，智能调速； - 7.支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN； ▲.8支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议；提供官网链接及截图； 9.MTBF（平均无故障时间）超过70年； - 10.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 11.业务口防雷可达10KV； 12.使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 13.长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； ▲14.支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护，并提供官网链接及截图； 15.设备提供3年质保服务。 | 8个 |  |  |
| 53 | 24口poe交换机 | 1、交换容量≥336Gbps； 2、▲包转发率≥108Mpps，并提供官网链接及截图 3、24个千兆电口，4个万兆SFP+光口； 4、支持Console接口 5、支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 6、散热方式：风冷散热，智能调速 7、支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN； 8、▲支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议；提供官网链接及截图 9、MTBF（平均无故障时间）超过60年； 10、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 11、业务口防雷可达10KV； 12、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 13、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； 14、▲支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护，并提供官网链接及截图 15、▲支持POE/POE+，POE功率超过400W，并提供官网链接及截图 16、▲交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断，并提供官网链接及截图 17、▲交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，并提供官网链接及截图。当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间，并提供官网链接及截图 18、设备提供3年质保服务 | 8个 |  |  |
| 54 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 34块 |  |  |
| 55 | 双口面板 | 1.接口类型：平口；外观颜色：白色；外壳材料：pc； 2.表面处理：镜面抛光； 3.插口数量：2； 4.执行标准：ANSI/TIA568.2-D;YD/T 926;ISO/IEC 11801; | 75个 |  |  |
| 56 | 网络模块 | 1.耐压强度：DC直流1000V、AC交流750V /1分钟 无击穿和飞弧； 2.插拔次数：≥750次；IDC端接次数：≥200次； 3.金针：磷青铜C5210+镀镍60μ+镀金(触点区域镀金厚度3μ)； 4.PCB板：FR4 UL94V-0； 5.IDC端子：磷青铜C5191+镀镍60μ； 6.接线方式：T568A/T568B； 7.线缆规：22AWG～24AWG； 8.产品类别：六类；屏蔽类型：非屏蔽； 9.打线角度：180°； 10.执行标准：ANSI/TIA568.2-D;YD/T 926;ISO/IEC 11801。 | 150个 |  |  |
| 57 | 6类网线 | 1.材质：聚酯纤维； 2.材质：PE； 3.材质：无氧铜(99.95%)； 4.导体结构：0.57mm±0.02mm； 5.绝缘材质：HDPE； 6.护套材料：低烟无卤(LSZH)； 7.护套颜色：橙色； 8.长度：305m±1.5m； 9.执行标准：YD/T 1019-2013； 10.绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； 11.包装方式：305m/箱，2箱/防护箱（1包2）。 | 27箱 |  |  |
| 58 | 金属软管 | φ20 | 50米 |  |  |
| 59 | 25PVC | 直径20mm，壁厚1mm | 1200米 |  |  |
| 60 | 金属软管 | φ25 | 20米 |  |  |
| 五、家具 |  |  |  |  |  |
| 61 | 办公桌 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：1600mm*800mm*750mm，中性木纹色。 | 36张 |  |  |
| 62 | 办公椅 | 1、面料：采用优质网布，甲醛含量未检出，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 5、倾仰机构：金属件抗盐雾220h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)检测结果符合要求，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6、气压棒：采用优质气压棒，密封性能检测合格，耐高低温性能检测合格，循环寿命检测合格，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。 7、脚架：采用优质五星脚。 8、样式：黑色常规尺寸满足使用。 | 68把 |  |  |
| 63 | 三角桌 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色无锐角高度≥650mm满足使用。 | 4个 |  |  |
| 64 | 文件柜 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色，2000mm*400mm*2000mm满足使用。 | 7套 |  |  |
| 65 | 茶水柜 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色，800mm*400mm*800mm满足功能使用。 | 11个 |  |  |
| 66 | 询问桌 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：灰色西皮全软包，1800mm*800mm*760mm满足功能使用。 | 2张 |  |  |
| 67 | 防撞椅 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：灰色西皮全软包，470mm*550mm*950mm满足功能使用。 | 6把 |  |  |
| 68 | 3人位沙发 | 1、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 4、样式：米灰色，常规尺寸≥1850mm*780mm*780mm满足功能使用。 | 10个 |  |  |
| 69 | 2人位沙发 | 1、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 4、样式：米灰色，常规尺寸≥1350mm*780mm*780mm满足功能使用。 | 2个 |  |  |
| 70 | 单人位沙发 | 1、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 4、样式：米灰色，常规尺寸850mm*780mm*780mm满足功能使用。 | 8个 |  |  |
| 71 | 长几 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色，1200mm*600mm*450mm满足功能使用。 | 9个 |  |  |
| 72 | 检查床 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：红白色，1800mm*600mm*650mm满足功能使用。 | 2张 |  |  |
| 73 | 更衣柜 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆(塑)涂层理化性能硬度≥3H，冲击强度符合要求，附着力≥1级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 2、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 3、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 4、四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，坚固耐用，性能优良。 5、样式：灰白色，850mm*1800mm*500mm满足功能使用。 | 3个 |  |  |
| 74 | 床 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：灰色西皮全软包及中性木纹色，2025mm*1500mm*1000mm满足功能使用。 | 16张 |  |  |
| 75 | 床上用品 | 纯棉被套、纯棉床单、双纯棉枕套、双丝绒枕芯、棉被、床褥，样式由采购方确定。 | 32套 |  |  |
| 76 | 床垫 | 料采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉。配套。 | 16张 |  |  |
| 77 | 控制台 | 1、操作台采用拼装结构，整体钢木结合，桌面E1级环保板侧板烤漆处理。整体采用1.0-1.2mm优质冷轧钢板结合制作。 2、操作台台面预留50mm过线孔。 3、操作台门开启方式，柜内标准19英寸，带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。 4、每个操作台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热。 5、表面采用酸洗，磷化，静电喷涂处理。 6、样式：白色，1880mm*900mm*950mm，1200mm*900mm*950mm满足功能使用。 | 4张 |  |  |
| 78 | 法官台 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（72h）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：胡桃色，3500mm*880mm*900mm满足使用。 | 1套 |  |  |
| 79 | 诉讼台 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（72h）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：胡桃色，2000mm*800mm*760mm满足使用。 | 2张 |  |  |
| 80 | 书记台 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（72h）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：胡桃色，1400mm*700mm*760mm满足使用。 | 1张 |  |  |
| 81 | 主法官椅 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：胡桃色黑西皮，680mm*600mm*1700mm法官桌配套满足使用。 | 1张 |  |  |
| 82 | 副法官椅 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：胡桃色黑西皮，680mm*600mm*1600mm配套满足使用。 | 2张 |  |  |
| 83 | 文员椅 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：胡桃色黑西皮，550mm*530mm*1160mm配套满足使用。 | 5张 |  |  |
| 84 | 护栏 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（72h）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：胡桃色，1200mm*547mm*900mm配套满足使用。 | 1个 |  |  |
| 85 | 被告椅 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（72h）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：胡桃色，590mm*500mm*950mm配套满足使用。 | 1张 |  |  |
| 86 | 法槌 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（72h）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 | 1套 |  |  |
| 87 | 会议桌 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色，8000mm*1800mm*750mm，3600mm*1200mm*750mm满足功能使用。 | 3张 |  |  |
| 88 | 会议椅 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（V0C）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量未检出，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 5、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，甲醛含量未检出，VOC含量≤180g/L，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、样式：黑色，常规配套≥600mm*560mm*1000mm满足使用。 | 30把 |  |  |
| 89 | 礼堂椅 | 1、椅座框架：采用优质冷轧钢板，金属喷漆(塑)涂层理化性能硬度≥3H，冲击强度符合要求，附着力≥1级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 2、扶手站脚:采用2mm厚优质冷轧钢板,加粗横管确保受压之下不产生变形，安全放心。左右两侧配有PP塑料侧板并面覆麻绒布。 3、写字板:写字板面板尺寸为255*250mm;采用高密度中纤板面贴防火板，连接横轴为铝合金经模具一次性压铸成型。板面与连接横轴之间采用卡槽设计，整个板面采用内翻式设计原理，尽可能减轻在使用时对他人造成的影响。 4、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 5、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 6、背外板、座底板：椅座外衬、底板采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.02 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经烘干处理，表面无腐朽，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，外贴木皮，经高温高压一次成型，美观大方，抗变形。 7、灰色，配套无锐角550mm*650mm*980mm满足功能使用。 | 71位 |  |  |
| 90 | 演讲台 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色，配套满足功能使用。 | 1个 |  |  |
| 91 | 主席台 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色2100mm*800mm*750mm，1400mm*800mm*750mm配套满足使用。 | 3个 |  |  |
| 92 | 主席椅 | 1、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。样式：配套满足使用。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 | 7把 |  |  |
| 93 | 条桌 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好），具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 4.脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。脚架可折叠，带钢制书架，配金属调整脚垫。 5、样式：中性木纹色，1200mm*400mm*750mm，配套满足使用方便收纳。 | 28个 |  |  |
| 94 | 会议椅 | 1、面料：采用优质网布，甲醛含量未检出，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。样式：配套满足使用。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，撕裂强度≥10N/cm，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 | 56个 |  |  |
| 95 | 衣柜 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤1mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 8、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 9、样式：中性木纹色，1000mm*500mm*2000mm配套满足使用。 | 6个 |  |  |
| 96 | 密集架 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆(塑)涂层理化性能硬度≥3H，冲击强度符合要求，附着力≥1级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 2、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性试验10万次无缺陷，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。 3、钢制锁：采用优质钢制锁，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级，符合QB/T1621-2015《家具锁》标准。 4、四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，每层搁板最大承重80公斤。 5、样式：白色，6300mm*250mm*560mm配套满足使用。 | 10组 |  |  |
| 97 | 直饮机 | 四层超滤RO反渗透，温热双出水，3kw/220V，20-50人。 | 3台 |  |  |

- 《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

- 1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理；

- 2.标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，未指定的证明材料提供具备CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

- 3.标注“▲”号标记的技术参数和一般技术参数（除标注“▲”号标记的技术参数），投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为无响应或无效响应；标注“▲”号标记的技术参数未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为无效响应。

4.除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌和规格型号的设备，在响应文件中必须标明设备的品牌和规格型号，否则按无效标处理。

5.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。

6.依据对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的（本项目产品名称☆标记的为强制采购节能产品），应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

7.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

8.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品需符合国家标准要求,不得以次充好。

9.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

10.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

11.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由中标人负责。履约过程中一切安全问题由中标人负责。

四、项目要求

（一）供货要求

中标人应提供合格货物，保证货物为全新、未使用的原厂原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

（二）质量保证

（1）投标人应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

（3）中标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果中标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

（三）货物的包装、发运及运输

（1）投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。投标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

（6）货物在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人货物已送达。

（四）验收

（1）验收要求

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

（五）节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

（六）商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（七）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

五、项目实施要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：质量保证方案、突发应急事件处置方案、培训及技术支持方案等。

（一）质量保证要求

投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：

（1）详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等。

（2）在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，确保每个制造环节都符合质量控制要求。严格的质量控制：对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。

（二）突发应急事件处置要求

投标人针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：

- 突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

（2）突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

（3）突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

（4）突发事件的分级和应急处理工作方案。

（三）培训及技术支持要求

根据日常运行和维护工作情况，投标人结合用户实际情况，在安装过程中或安装结束后，对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上）。

同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后投标人须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。

六、售后服务要求

投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

（1）本项目要求售后服务期：售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

（2）售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及提供免费保修电话。

（3）响应时间：免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

（4）售后服务期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（5）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（6）投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

七、报价要求

1、报价内容包括：所投货物费用（包含与货物相关的服务）、安装调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、国内运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

- 第五部分  合同格式及条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目

合同编号：JSZC-321324-JZCG-G2024-0042001

甲    方：中共泗洪县委政法委员会

乙    方：

签订时间： 2025年  月  日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：中共泗洪县委政法委员会（采购人）

乙方（全称）：                      （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：泗洪县未成年人综合司法保护中心采购项目

- 采购项目编号： JSZC-321324-JZCG-G2024-0042

- （2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ☑否

- （4）政府采购组织形式： ☑政府集中采购   □部门集中采购   □分散采购

- （5）政府采购方式： ☑公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判 □竞争性磋商

- □询价  □单一来源  □框架协议  □其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： □是       □否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

- □是  □否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

- □是    □否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

- □是    □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： □是        □否

（7）合同是否分包： □是       □否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业  □中型企业  □小微型企业

□残疾人福利性单位   □监狱企业    □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

☑否

- （10）是否涉及节能产品：

- □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- □强制采购       ☑优先采购

- □否

- 是否涉及环境标志产品：

- □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- □强制采购       ☑优先采购

- □否

- 是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- □强制采购       □优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ☑是       □否      □不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式：

□全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：设备全部安装调试完毕稳定运行后，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织验收并出具验收报告，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的100% ，其中涉及预付款的：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付预算金额的30% 。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）甲方根据乙方的实际供货数量按实结算，且不超过每分包总预算金额。

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

□成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3.合同履行

- （1）交货时间：采购合同签订后50日历天内全部供货安装完毕并交付使用。

（2）交货地点：采购人指定地点 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 4.合同验收

- 验收组织方式：□自行组织 ☑委托第三方组织

验收主体： 中共泗洪县委政法委员会

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  ☑否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：            ☑否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项： 无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 3日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：

4.1甲方对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品，如工作人员在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，费用由乙方承担。

4.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据。

4.3 乙方提供的货物，在使用方使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为使用方提供必要的协助，直到符合有关要求，采购人才做最终验收。

4.4 对技术复杂的货物，采购人可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（5）履约验收的内容:按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准:依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，同时服丛甲方安排要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ☑否

（8）履约验收其他事项：/。

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6.合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 7.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：       年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 中共泗洪县委政法委员会 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 设备验收通过之日起，提供3年的原厂免费全保。 - 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 自收到乙方发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 不涉及 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 设备验收通过之日起，提供3年的原厂免费全保。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见乙方投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.售后服务期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的千分之一支付违约金，违约金可直接从待付货款中扣除；延期超过10 日，甲方有权强制解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之一向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 本项目售后服务期内，乙方不能提供原厂免费全保的，按合同总价款的20%支付违约金。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。 |

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、项目组成员

十二、企业业绩

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

分包意向承诺书格式自拟。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                      分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表（分包号：  ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务），响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、检定、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：   ）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：      年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

注： 《中小企业声明函》参照链接https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：   年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：   ）

| 序号 | 招标文件第四章采购需求中具体技术参数要求 | 投标技术参数响应情况 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人需要对技术参数响应逐条做出明确响应，“★”为实质性响应参数，不响应作为无效标处理。

2.如果采购文件参数要求提供证明材料，投标人将证明材料列于该表之下。

3.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、项目实施方案

- 根据评分办法自行编制

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。