招　标　文　件

项目名称：宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0036

（货物类项目， 非 专门面向中小企业）

采购人：  宿迁市教育局

采购代理机构： 宿迁市公共资源交易中心

2024 年6月21日

目 录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  资格审查及评标办法	24

第四部分  采购需求	27

第五部分  合同格式及条款	40

第六部分  投标文件格式	50

- 第一部分  投标邀请函

受宿迁市教育局的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目（编号JSZC-321300-JZCG-G2024-0036）公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年7月12日 9 点30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0036

2.项目名称：宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目

3.预算金额：655万元（采购包1：150万元；采购包2：505万元）

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为608.3 万元，其中采购包1最高限价为146.1万元；采购包2最高限价为462.2万元

5.采购需求（简介）：本次采购内容为宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目，包括货物运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。详见采购需求内容。

采购包1宿迁市湖滨高级中学电脑采购项目

采购包2宿迁市湖滨高级中学LED屏、打印机、一体机采购项目

6.合同履行期限：合同签订后，在满足学校秋季开学（2024年8月15日前完成但不限于教师电脑120套；电子公告屏3台；多媒体教学触控一体机30套、推拉绿板30块、普通绿板30块；激光打印机10台、彩色打印机2台、A3速印机1台、数码速印1台；部分室内外LED屏等，以上物品供货、安装、调试到位）使用的基础上，按校方要求，分期分批完成供货、安装、调试等工作。2024年12月30日前履行合同约定的全部事项。

7.本项目 不接受 联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间： 2024 年 6 月 21 日至 2024年 7月 1日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分两个采购包。投标人应针对不同采购包分别编制投标文件，并上传至对应的采购包。如若上传失误，自行负责。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：  2024 年 7月 12 日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　宿迁市教育局

地址：　宿城区太湖路261号

联系人：  倪绍安

联系方式： 0527-84389621

2.采购代理机构信息

名 称： 宿迁市公共资源交易中心

地　址： 宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2 号楼

联系人： 严函

联系方式： 0527-84396035

### 八、其他

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁市公共资源交易中心 |
| 2 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 1 种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 5 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定;2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 8 | 确定中标人 | 按以下第 2 种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2. 采购人授权评标委员会直接确定中标人； |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 10 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费 |
| 11 | 其他 | 1、本项目两个采购包可兼投可兼中。本项目按照采购包1至采购包2的顺序依次评审。 2、本项目共分两个采购包。投标人应针对不同采购包分别编制投标文件，并上传至对应的采购包。如若上传失误，自行负责。 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 政府采购政策

本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1、6.2、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

6.2 政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11、投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标分项报价表。

11.4综合评审评分项相关技术文件

11.5商务文件

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其它材料。

如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、辅材、包装、安装、调试及其材料及项目验收合格之前成品保护及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务发生的所有含税费用以及投标人认为完成本项目所需的一切费用。清单表格不全可另列。

13.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

- 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

- 五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

22.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

22.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。

23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。

23.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、开标流程

24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按采购包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1中标投标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人不得放弃中标。中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交投标人的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与中标投标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第  （2）  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

33、线上融资

中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

34、合同履行

34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

- 八、验收及付款

35、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对投标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

36、付款

按照以下   货物  类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目交付使用并经验收合格，审计完成后，采购人在收到中标人发票后的10个工作日内付至合同价款的100%。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：/

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市教育局

联系电话：0527-84389621

通讯地址：宿城区太湖路261号

37.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 符合招标文件要求 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

采购包1评标办法：

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 45.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*45。注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除， 用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 29.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“四、采购清单及技术参数要求-采购包1”表中所列内容(★项除外)进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得29分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.6分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.4分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 1分，本项最高得2分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 9.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：1、投标文件中提供中标（成交）通知书、合同（合同内容、数量、金额等需清晰可见）、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不全不得分。2、中标供应商提供的业绩将随中标结果一并公开。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、整体项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“七、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“六、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |

采购包2评标办法：

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 45.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*45。注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除， 用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 32.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“四、采购清单及技术参数要求-采购包2”表中所列内容(★项除外)进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得32分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.075分，扣完为止。 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1、投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 1 分，本项最高得1分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 9.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。注：1、投标文件中提供中标（成交）通知书、合同（合同内容、数量、金额等需清晰可见）、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不全不得分；2、中标供应商提供的业绩将随中标结果一并公开。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、整体项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，2分；其他情况不得分。 |
|  | 培训方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“七、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“六、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分  采购需求

一、项目概况

本次采购内容为宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目，包括货物运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。

- 工期、售后服务期限及质量标准

1、工期期限：合同签订后，在满足学校秋季开学（2024年8月15日前完成但不限于教师电脑120套；电子公告屏3台；多媒体教学触控一体机30套、推拉绿板30块、普通绿板30块；激光打印机10台、彩色打印机2台、A3速印机1台、数码速印1台；部分室内外LED屏等，以上物品供货、安装、调试到位）使用的基础上，按校方要求，分期分批完成供货、安装、调试等工作。2024年12月30日前履行合同约定的全部事项。

2、售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）；

3、质量标准：投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

★4、中标人按校方要求无条件配合网络信息设备安装及本项目的联调联试工作，满足校方使用要求（投标时提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见“投标文件”承诺函一）。

三、付款方式

合同签订后且收到中标人发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。项目交付使用并经验收合格，审计完成后，采购人在收到中标人发票后的10个工作日内付至合同价款的100%。

注：在签定合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

- 四、采购清单及技术参数要求

采购包1：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、教师办公设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师办公主机 | ★1.CPU：处理器主频≥2.7GHz 、≥8核处理器。 ▲2.二级缓存≥8MB;CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s。 ▲3.内存规格：内存配置容量≥16GB；内存读写速率≥3200MT/s。 ★4.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1。 ★5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；投标人给出主板支持的CPU和内存型号和数量；投标人给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 ▲6.主板规格：单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。 ★7.存储设备规格：固态盘数量≥1个,机械硬盘数量≥1个，形态2.5 英寸或 3.5 英寸等；固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态。 ★8.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T12628 相关规定。 ▲9.机械硬盘≥1T,转速≥5400rpm,固态硬盘≥512GB。 ★10.显卡：≥2GB独显；显存类型应为：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4。 ▲11.主板显存位宽≥16 位；显存容量≥1GB。 ★12.外设规格：USB有线键盘≥1个、有线鼠标≥1个;其中键盘、鼠标连接线≥1.5 米；键盘按键数目为104 键；键盘键程2.3mm -4.0mm；按键压力应在 0.54 N±0.14N；鼠标分辨率800~1600 DPI；鼠、键颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；鼠标应符合GB/T 26245 的相关规定。 ★13.有线网卡数量≥1。 ★14.外部接口规格：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；音频接口数量≥1。 ★15.后置面板：USB≥4个（其中USB3.0≥2 个）；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 ★16.整机基础规格： 1）整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等；表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3）整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4）机箱防护应符合GB/T4208中IP20防护要求； 5）整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； 6）产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 7）机身材质：金属； 8）机身颜色：灰色/黑色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认； 9）机箱尺寸容量：机箱体积：≤15L。 ▲17.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel。 ▲18.显卡性能：显示分辨率≥1920x1080，显卡显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。 ★19.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。 ★20.有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 ★21.主板功能： 1）内存扩展接口（板载内存不涉及）≥2； 2）支持有瞬间过流保护功能； 3）支持防静电保护功能； 4）I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 ★22.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 ★23.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。 ★24.网络设备功能： 1）网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能； 3）有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 ★25.外部接口功能：音频接口类型支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；视频接口至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 ★26.电源功能：电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 ★27.操作系统及软件功能：中文信息处理要求符合 GB18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 ▲28.存储设备可靠性：a)固态存储寿命：TBW≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；b)机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。 ★29.外设可靠性：键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时。 ★30.整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.1中规定；MTBF 测试≥3万小时。 ▲31.兼容要求：常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 ★32.包装及运输要求：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 ★33.服务要求： 1）配置检查工具：投标人提供自检测试工具； 2）服务响应： a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)投标人提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3）服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5）培训服务：投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6）典型问题解决手册：投标人提供典型问题解决说明文档或视频； 7）厂家升级软件与扩容服务：投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8）合格证书要求：投标人提供产品合格证； 9）开箱组装/使用指导要求：投标人提供开箱组装/使用指导； 10）驱动下载服务要求：投标人提供驱动光盘或下载方式； 11）兼容适配软件下载服务要求：投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 ▲34.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年。 ▲35.供应链合规性：投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 ★36.供应链质量： 1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2）供应能力证明：投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 ★37.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 ★38.整机安全性要求： 1）密码算法实现：CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或 GM/T0028的相关规定； 2）信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过 程中只有通过启动校验才能正常启动； 4）限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 | 台 | 120 |  |
| 2 | 显示器 | ★1.≥27英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕比例16:9。 ★2.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认。 ★3.显示器表面温度：显示屏不高于38℃, 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃。 ▲4.显示屏占比≥80%。 ▲5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 ▲6.应支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。 ▲7.显示设备性能： （1）屏幕刷新率≥75Hz； （2）显示屏位深≥8 位； （3）显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥99%； （4）显示屏色准△E≤4 ； （5）响应时间≤7ms； （6）屏幕亮度≥250nit； （7）显示屏亮度一致性≥70%； （8）对比度≥500:1。 ★8.其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定。 ★9.显示器接口：接口支持VGA≥1，HDMI≥1。 ★10.显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器应与显卡外接显示接口匹配。 ★11.显示器参数调节： a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。 ★12.显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。 13.为保证兼容性，显示器与电脑主机保持同一品牌。 | 台 | 120 |  |
| 3 | 辅材 | 包含4位总控插排（其中3孔插位不低于2个）及无线网卡（WiFi6免驱无线网卡，USB2.0接口，6dBi高增益天线）。 | 套 | 120 |  |
| 计算机教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、计算机教室（3间，1间/56人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师机 | ★1.CPU：处理器主频≥2.7GHz 、≥8核处理器。 ▲2.二级缓存≥8MB;CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s。 ▲3.内存规格：内存配置容量≥16GB；内存读写速率≥3200MT/s。 ★4.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内 内存类型，内存条配置数量≥1。 ★5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；投标人给出主板支持的CPU和内存型号和数量；投标人给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 ▲6.主板规格：单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。 ★7.存储设备规格：固态盘数量≥1个,机械硬盘数量≥1个，形态2.5 英寸或 3.5 英寸等；固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态。 ★8.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T12628 相关规定。 ▲9.机械硬盘≥1T,转速≥5400rpm,固态硬盘≥512GB。 ★10.显卡：≥2GB独显。显存类型应为：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4。 ▲11.主板显存位宽≥16 位；显存容量≥1GB。 ★12.外设规格：USB有线键盘≥1个、有线鼠标≥1个；其中键盘、鼠标连接线≥1.5 米。键盘按键数目为104 键；键盘键程2.3mm -4.0mm；按键压力应在 0.54 N±0.14N；鼠标分辨率800~1600 DPI；鼠、键颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；鼠标应符合GB/T 26245 的相关规定。 ★13.有线网卡数量≥1。 ★14.外部接口规格：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；音频接口数量≥1。 ★15.后置面板：USB≥4个（其中USB3.0≥2 个）；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 ★16.整机基础规格： 1）整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3）整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4）机箱防护应符合GB/T4208中IP20防护要求； 5）整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； 6）产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 7）机身材质：金属； 8）机身颜色：灰色/黑色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认； 9）机箱尺寸容量：机箱体积：≤15L。 ▲17.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel。 ▲18.显卡性能：显示分辨率≥1920x1080，显卡显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。 ★19.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。 ★20.有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 ★21.主板功能： 1）内存扩展接口（板载内存不涉及）≥2； 2）支持有瞬间过流保护功能； 3）支持防静电保护功能； 4）I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 ★22.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 ★23.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。 ★24.网络设备功能： 1）网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3）有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 ★25.外部接口功能：音频接口类型支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；视频接口至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 ★26.电源功能：电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 ★27.操作系统及软件功能：中文信息处理要求符合 GB18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 ▲28.存储设备可靠性：a)固态存储寿命：TBW≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；b)机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。 ★29.外设可靠性：键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时。 ★30.整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.1中规定；MTBF 测试≥3万小时。 ▲31.兼容要求：常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 ★32.包装及运输要求：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 ★33.服务要求： 1）配置检查工具：投标人提供自检测试工具； 2）服务响应： a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)投标人提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3）服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5）培训服务：投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6）典型问题解决手册：投标人提供典型问题解决说明文档或视频； 7）厂家升级软件与扩容服务：投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8）合格证书要求：投标人提供产品合格证； 9）开箱组装/使用指导要求：投标人提供开箱组装/使用指导； 10）驱动下载服务要求：投标人提供驱动光盘或下载方式； 11）兼容适配软件下载服务要求：投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 ▲34.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年。 ▲35.供应链合规性：投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 ★36.供应链质量： 1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2）供应能力证明：投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 ★37.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 ★38.整机安全性要求： 1）密码算法实现：CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或 GM/T0028的相关规定； 2）信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4）限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 学生机（核心产品） | ★1.CPU：处理器主频≥2.7GHz 、≥8核处理器。 ▲2.二级缓存≥8MB;CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s。 ▲3.内存规格：内存配置容量≥16GB；内存读写速率≥3200MT/s。 ★4.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1。 ★5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；投标人给出主板支持的CPU和内存型号和数量；投标人给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 ▲6.主板规格：单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。 ★7.存储设备规格：固态盘数量≥1个,机械硬盘数量≥1个，形态2.5 英寸或 3.5 英寸等；固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态。 ★8.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T12628 相关规定。 ▲9.机械硬盘≥1T,转速≥5400rpm,固态硬盘≥512GB。 ★10.显卡：≥2GB独显；显存类型应为：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4。 ▲11.主板显存位宽≥16 位；显存容量≥1GB。 ★12.外设规格：USB有线键盘≥1个、有线鼠标≥1个；其中键盘、鼠标连接线≥1.5 米；键盘按键数目为104 键；键盘键程2.3mm -4.0mm；按键压力应在 0.54 N±0.14N；鼠标分辨率800~1600 DPI；鼠、键颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；鼠标应符合GB/T 26245 的相关规定。 ★13.有线网卡数量≥1。 ★14.外部接口规格：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；音频接口数量≥1。 ★15.后置面板：USB≥4个（其中USB3.0≥2 个）；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 ★16.整机基础规格： 1）整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等；表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3）整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4）机箱防护应符合GB/T4208中IP20防护要求； 5）整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； 6）产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 7）机身材质：金属； 8）机身颜色：灰色/黑色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认； 9）机箱尺寸容量：机箱体积：≤15L。 ▲17.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel。 ▲18.显卡性能：显示分辨率≥1920x1080，显卡显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。 ★19.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。 ★20.有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 ★21.主板功能： 1）内存扩展接口（板载内存不涉及）≥2； 2）支持有瞬间过流保护功能； 3）支持防静电保护功能； 4）I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 ★22.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 ★23.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。 ★24.网络设备功能： 1）网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能； 3）有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网 卡和蓝牙模块等。 ★25.外部接口功能：音频接口类型支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；视频接口至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 ★26.电源功能：电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 ★27.操作系统及软件功能：中文信息处理要求符合 GB18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 ▲28.存储设备可靠性：a)固态存储寿命：TBW≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；b)机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。 ★29.外设可靠性：键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时。 ★30.整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.1中规定；MTBF 测试≥3万小时。 ▲31.兼容要求：常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 ★32.包装及运输要求：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 ★33.服务要求： - 配置检查工具：投标人提供自检测试工具； 2）服务响应： a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)投标人提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3）服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5）培训服务：投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6）典型问题解决手册：投标人提供典型问题解决说明文档或视频； 7）厂家升级软件与扩容服务：投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8）合格证书要求：投标人提供产品合格证； 9）开箱组装/使用指导要求：投标人提供开箱组装/使用指导； 10）驱动下载服务要求：投标人提供驱动光盘或下载方式； 11）兼容适配软件下载服务要求：投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 ▲34.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年。 ▲35.供应链合规性：投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 ★36.供应链质量： 1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2）供应能力证明：投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 ★37.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 ★38.整机安全性要求： 1）密码算法实现：CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或 GM/T0028的相关规定； 2）信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过 程中只有通过启动校验才能正常启动； 4）限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 | 168 | 台 |  |
| 3 | 教师显示器 | ★1.≥27英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕比例16:9。 ★2.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认。 ★3.显示器表面温度：显示屏不高于38℃, 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃。 ▲4.显示屏占比≥80%。 ▲5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 ▲6.应支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。 ▲7.显示设备性能： （1）屏幕刷新率≥75Hz； （2）显示屏位深≥8 位； （3）显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥99%； （4）显示屏色准△E≤4 ； （5）响应时间≤7ms； （6）屏幕亮度≥250nit； （7）显示屏亮度一致性≥70%； （8）对比度≥500:1。 ★8.其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定。 ★9.显示器接口：接口支持VGA≥1，HDMI≥1。 ★10.显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器应与显卡外接显示接口匹配。 ★11.显示器参数调节： a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。 ★12.显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。 13.为保证兼容性，显示器与电脑主机保持同一品牌。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 学生显示器（核心产品） | ★1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕比例16:9。 ★2.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认。 ★3.显示器表面温度：显示屏不高于38℃, 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃。 ▲4.显示屏占比≥80%。 ▲5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 ▲6.应支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。 ▲7.显示设备性能： （1）屏幕刷新率≥75Hz； （2）显示屏位深≥8 位； （3）显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥99%； （4）显示屏色准△E≤4 ； （5）响应时间≤7ms； （6）屏幕亮度≥250nit； （7）显示屏亮度一致性≥70%； （8）对比度≥500:1。 ★8.其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定。 ★9.显示器接口：接口支持VGA≥1，HDMI≥1。 ★10.显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器应与显卡外接显示接口匹配。 ★11.显示器参数调节： a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。 ★12.显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。 13.为保证兼容性，显示器与电脑主机保持同一品牌。 | 168 | 台 |  |

以上属于政府采购强制采购产品，对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

采购包2：

| LED屏信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、食堂及报告厅入口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子公告屏（电视） | - 尺寸：46英寸液晶监视器，包含电视支架、电视盒子、高清信号线等。 - 规格：1920*1080，水平视角≥170度，垂直视角≥170度。 - 运行内存(RAM)≥2GB，机身内存(ROM)≥8GB，接口不低于HDMI2.0x2，USB2.0x2。 ★政府采购强制采购产品 | 台 | 3 |  |
| 2、室外门口大屏（8m*4.48m） |  |  |  |  |  |
| 2 | P4全彩显示屏 | 1.点间距≤4mm，屏体尺寸：宽度≥8米，高度≥4.48米；像素密度62500点/㎡。 2.亮度：≥5000 cd/m ²，具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，实现手动、自动、程控、软件任意调节 (0～100%可调) 。 3.模组尺寸(mm)：320*160mm，刷新率≥1920Hz，色温：3000K-12000K可调，白平衡亮度：≥5000cd/㎡，对比度≥3000:1，亮度均匀性≥97%，平整度≤0.2mm 。 4.防护等级：前面IP65、后面IP54，支持模组前后自然淋雨；外壳防护等级：显示屏通过IK10外壳防护测试，冲击能量≥20J，表面无损坏。 ▲5.具有多点测温系统（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。 | ㎡ | 35.84 |  |
| 3 | 大屏钢结构 | 1.钢架结构、包边、维修通道、后盖板、立柱及混凝土基础，包含防水箱体，安装牢固、可靠。 2.整个安装要求：大屏整体高度与观看距离协调，符合观看习惯。 | ㎡ | 35.84 |  |
| 4 | 播放盒 | 1.同异步云联网播放器，支持同步显示和异步播放输出。 2.实现4K 10bits H265/H264硬解码、4K VP9解码，支持1920×1200@60Hz输出。 3.可通过WiFi/LAN/ 4G模块（选配）接入网络，进行云集群管理。 4.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号。 5.整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示。 6.异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。 7.支持音频输出，自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放。 8.支持视频网络运维管理协议实时监测设备运行状态，对设备异常情况进行报警。 9.智能控制，管理方便，支持U盘即插即播，支持多屏同步播放（NTP同步）。 10.支持定时排程，支持局域网排程、互联网排程。 11.可配置为WiFi热点，支持PC、手机、平板电脑等智能终端进行管理。 12.所投设备与LED屏体为同一厂家。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 音响设备 | 功放： 1.1U交换机外形设计，使设备更网络家族化。 2.简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障。 3.内置高效率数字功放，输出功率≥200W(定压100V)，效率高达90%以上。 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)，各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入，有效减少系统连接时的接入噪声，提高系统的信燥比。 5.内置大容量存储器，支持远程更新定时任务和报警触发任务；支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放。 6.具有1路报警输入、1路报警输出，联动周边设备。 7.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 音箱： 1.额定功率：60W，输入电压：100V。 2.频率范围：100Hz-18kHz；灵敏度：92dB±3dB，材质：铝合金。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 空调 | 1.≥2P，单冷空调，制冷量≥3500W，确保安装调试合格。 2.温度控制、来电自启。 ★政府采购强制采购产品 | 台 | 2 |  |
| 7 | 辅材 | 包含但不限于配电箱、预埋管线、HDMI连接线、照明、排风扇等。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 管理工作站 | 1.处理器主频≥3GHz、≥8核处理器，二级缓存≥20MB。 2.硬内存：≥16GB DDR4，硬盘：≥512GB固态硬盘。 3.操作系统：预装正版操作系统，电源≥180W。 4.音频：集成5.1声道声卡。 5.网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡。 6.显示器：≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥300cd/m²、对比度≥3200：1，具备低蓝光认证。 7.接口：≥4个USB接口，其中不少于2个USB3.0接口； 8.键盘鼠标：标准USB键盘鼠标。 9.计算机联网单独控制大屏，放置在门卫室或办公室。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 备件 | 模组*4，灯珠、IC等。 | 项 | 1 |  |
| 3、综合楼入口大厅（6.08m*2.56m） |  |  |  |  |  |
| 10 | 户内全彩LED屏 | 1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；屏体尺寸：宽度≥6.08米，高度≥2.56米；模组拼接要求平整度≤0.1mm。 2.灯珠采用铜线封装。 3.箱体采用压铸铝合金材质（箱体背面具有冲压LOGO提供清晰照片），一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，防尘、静音设计。 4.驱动IC采用PWM技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 5.投标产品系统控制软件支持国产，经过国产桌面操作系统软件测试。 6.模组尺寸≥320*160（mm），规格：磁吸式；支持前维护，防护等级可达IP5X。 7.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 8.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。 9.LED显示屏符合8K超高清显示的要求，具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 10. 屏体表面具有防潮、防雾、防湿功能，能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 11.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求；阻燃等级V-0级。 12.LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。 13.为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级。 | ㎡ | 15.57 |  |
| 11 | 大屏钢结构 | 1.屏体四周包边及支撑结构。 2.根据现场实际定制，满足项目实际功能安装配套需求和甲方关于本项目功能要求，安装牢固、可靠。 | ㎡ | 15.57 |  |
| 12 | 显示屏控制系统 | 1.实现1路DP 1.4和1路HDMI 2.0输入；实现2路HDMI 1.4和2路DVI输入。 2.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置，实现8路千兆网口输出。 3.1xUSB、2xRS485、蓝牙，多方式和PC通信，设置参数、调节亮度、色温、对比度等，并能在PC端实时查看控制卡的连接和工作状态。 4.每个控制卡能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，免调试。 5.支持独立音频输入输出，实现LAN口控制，实现手机端APP控制，实现RS232串口协议控制。 ▲6.≥2路HDMI信号输出，两路信号不分主、副，可做备份使用，任意一路即可正常工作（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。 7.通过485连接配电柜，判断HDMI输入信号有或无，自动控制配电柜开或关，智能给屏幕上电和关电，无需人员操作，实现智能节电模式。 8.具有错误自我修复能力，正常工作中有数据链路出现异常或断掉，系统自动检测，将无缝切换到另外的稳定的链路，保证正常运行，只要有一条数据链路正常通信，系统即可稳定的工作。 9.系统可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示，包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信连路，帮助排除隐患。 10.包含控制、解析等功能，数据传输无帧存，实时传输，延时小。 11.所投设备与LED屏体为同一厂家。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 播放盒 | 2K联网播放盒。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 辅材 | 包含但不限于配电箱、预埋管线、HDMI连接线、照明、排风扇等。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 备件 | 模组*3，灯珠、IC等。 | 项 | 1 |  |
| 4、综合楼5F会议室（4.8m*2.72m） |  |  |  |  |  |
| 16 | 户内全彩LED屏 | 1.点间距≤1.9mm，像素密度≥288907点/㎡；屏体尺寸：宽度≥4.8米，高度≥2.72米；模组拼接要求平整度≤0.1mm。 2.灯珠采用铜线封装。 3.箱体采用压铸铝合金材质（箱体背面具有冲压LOGO提供清晰照片），一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，防尘、静音设计。 4.驱动IC采用PWM技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 5.投标产品系统控制软件支持国产，经过国产桌面操作系统软件测试。 6.模组尺寸≥320*160（mm），规格：磁吸式；支持前维护，防护等级可达IP5X。 7.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 8.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。 9.LED显示屏符合8K超高清显示的要求，具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 10. 屏体表面具有防潮、防雾、防湿功能，能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 11.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求；阻燃等级V-0级。 12.LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。 13.为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级。 | ㎡ | 13.06 |  |
| 17 | 投屏器 | 实现双频WiFi，白板功能；支持电脑投屏、手机投屏、云投屏。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 大屏钢结构 | - 屏体四周包边及支撑结构。 - 根据现场实际定制，满足项目实际功能安装配套需求和甲方关于本项目功能要求，安装牢固、可靠。 | ㎡ | 13.06 |  |
| 19 | 显示屏控制系统 | 1.实现1路DP 1.4和1路HDMI 2.0输入；实现2路HDMI 1.4和2路DVI输入。 2.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置，实现8路千兆网口输出。 3.1xUSB、2xRS485、蓝牙，多方式和PC通信，设置参数、调节亮度、色温、对比度等，并能在PC端实时查看控制卡的连接和工作状态。 4.每个控制卡能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，免调试。 5.支持独立音频输入输出，实现LAN口控制，实现手机端APP控制，实现RS232串口协议控制。 6.≥2路HDMI信号输出，两路信号不分主、副，可做备份使用，任意一路即可正常工作。 7.通过485连接配电柜，判断HDMI输入信号有或无，自动控制配电柜开或关，智能给屏幕上电和关电，无需人员操作，实现智能节电模式。 8.具有错误自我修复能力，正常工作中有数据链路出现异常或断掉，系统自动检测，将无缝切换到另外的稳定的链路，保证正常运行，只要有一条数据链路正常通信，系统即可稳定的工作。 9.系统可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示，包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信连路，帮助排除隐患。 10.包含控制、解析等功能，数据传输无帧存，实时传输，延时小。 11.所投设备与LED屏体为同一厂家。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 辅材 | 包含但不限于配电箱、预埋管线、HDMI连接线、照明、排风扇等。 | 项 | 1 |  |
| 21 | 备件 | 模组*3，灯珠、IC等。 | 项 | 1 |  |
| 5、5F大会议室（兼党员活动室）（5.12m*2.88m） |  |  |  |  |  |
| 22 | 户内全彩LED屏 | 1.点间距≤1.9mm，像素密度≥288907点/㎡；屏体尺寸：宽度≥5.12米，高度≥2.88米；模组拼接要求平整度≤0.1mm。 2.灯珠采用铜线封装。 3.箱体采用压铸铝合金材质（箱体背面具有冲压LOGO提供清晰照片），一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，防尘、静音设计。 4.驱动IC采用PWM技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 5.投标产品系统控制软件支持国产，经过国产桌面操作系统软件测试。 6.模组尺寸≥320*160（mm），规格：磁吸式；支持前维护，防护等级可达IP5X。 7.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 8.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。 9.LED显示屏符合8K超高清显示的要求，具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 10. 屏体表面具有防潮、防雾、防湿功能，能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 11.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求；阻燃等级V-0级。 12.LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。 13.为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级。 | ㎡ | 14.7456 |  |
| 23 | 投屏器 | 实现双频WiFi，白板功能；支持电脑投屏、手机投屏、云投屏。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 大屏钢结构 | - 屏体四周包边及支撑结构。 - 根据现场实际定制，满足项目实际功能安装配套需求和甲方关于本项目功能要求，安装牢固、可靠。 | ㎡ | 14.746 |  |
| 25 | 显示屏控制系统 | 1.实现1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入。 2.实现2路HDMI 1.4和2路DVI输入。 3.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置，实现8路千兆网口输出。 4.1xUSB、2xRS485、蓝牙，多方式和PC通信，设置参数、调节亮度、色温、对比度等，并能在PC端实时查看控制卡的连接和工作状态。 5.每个控制卡能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，免调试。 6.支持独立音频输入输出，实现LAN口控制，实现手机端APP控制，实现RS232串口协议控制。 7.≥2路HDMI信号输出，两路信号不分主、副，可做备份使用，任意一路即可正常工作。 8.通过485连接配电柜，判断HDMI输入信号有或无，自动控制配电柜开或关，智能给屏幕上电和关电，无需人员操作，实现智能节电模式。 9.具有错误自我修复能力，正常工作中有数据链路出现异常或断掉，系统自动检测，将无缝切换到另外的稳定的链路，保证正常运行，只要有一条数据链路正常通信，系统即可稳定的工作。 10.系统可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示，包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信连路，帮助排除隐患。 11.包含控制、解析等功能，数据传输无帧存，实时传输，延时小。 12.所投设备与LED屏体为同一厂家。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 辅材 | 包含但不限于配电箱、预埋管线、HDMI连接线、照明、排风扇等。 | 项 | 1 |  |
| 27 | 备件 | 模组*4，灯珠、IC等。 | 项 | 1 |  |
| 6、教学综合楼1层合班教室1（159）、合班教室2（168㎡）（5.76m*3.2m*2组） |  |  |  |  |  |
| 主显示 |  |  |  |  |  |
| 28 | 户内全彩LED屏 | 1.点间距≤1.54mm，像素密度≥422500点/㎡；屏体尺寸：宽度≥5.76米，高度≥3.2米；模组拼接要求平整度≤0.1mm。 2.灯珠采用铜线封装。 3.箱体采用压铸铝合金材质（箱体背面具有冲压LOGO提供清晰照片），一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，防尘、静音设计。 4.驱动IC采用PWM技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 5.投标产品系统控制软件支持国产，经过国产桌面操作系统软件测试。 6.模组尺寸≥320*160（mm），规格：磁吸式；支持前维护，防护等级可达IP5X。 7.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 8.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。 9.LED显示屏符8K超高清显示的要求，具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 10. 屏体表面具有防潮、防雾、防湿功能，能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 11.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求；阻燃等级V-0级。 12.LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。 13.为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级。 | ㎡ | 18.432 *2组 |  |
| 29 | 大屏钢结构 | - 1.屏体四周包边及支撑结构。 - 2.根据现场实际定制，满足项目实际功能安装配套需求和甲方关于本项目功能要求，安装牢固、可靠。 | ㎡ | 18.432*2组 |  |
| 30 | 显示屏控制系统 | - 1.采用2U标准机箱，具备液晶面板和功能快捷操作按钮。 - 2.实现6路视频输入：1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI。 - 3.实现最大视频信号输入：4096×2160@60Hz。 - 4.具备26路千兆网口输出或3路万兆光纤，支持单机或双机冗余备份。 - 5.单台最大带载：1703万像素，最宽8192像素、或最高8192像素。 - 6.支持双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑直连调试和多台主控级联调试，支持3.5mm音频独立输入输出，HDMI/DP支持音频解析。 - 7.实现视频信号任意裁剪、切换、缩放，实现128个场景的预置保存和调用，实现U盘播放图片视频、设备升级，实现Web端控制，兼容正版平台，实现RS232串口协议和LAN局域网控制。 - 8.设备支持图像无缝实时切换功能，具有图像截取功能，包含控制、解析等功能，数据传输无帧存，实时传输，延时小。 9.所投设备与LED屏体为同一厂家。 | 台 | 2 |  |
| 31 | 辅材 | 包含但不限于配电箱、预埋管线、HDMI连接线、照明、排风扇等。 | 项 | 2 |  |
| 32 | 备件 | 模组*6，灯珠、IC等。 | 项 | 2 |  |
| 7、风雨操场室内全彩屏（4.8m*2.08m） |  |  |  |  |  |
| 33 | 户内全彩LED屏 | 1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；屏体尺寸：宽度≥4.8米，高度≥2.08米；模组拼接要求平整度≤0.1mm。 2.灯珠采用铜线封装。 3.箱体采用压铸铝合金材质（箱体背面具有冲压LOGO提供清晰照片），一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，防尘、静音设计；箱体尺寸640*480（mm）。 4.驱动IC采用PWM技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 5.投标产品系统控制软件支持国产，经过国产桌面操作系统软件测试。 6.模组尺寸≥320*160（mm），规格：磁吸式；支持前维护，防护等级可达IP5X。 7.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 8.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。 9.LED显示屏符合8K超高清显示的要求，具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 10.屏体表面具有防潮、防雾、防湿功能，能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 11.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求；阻燃等级V-0级。 12.LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。 13.为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级。 | ㎡ | 10 |  |
| 34 | 大屏钢结构 | 1.屏体四周包边及支撑结构。 2.根据现场实际定制，满足项目实际功能安装配套需求和甲方关于本项目功能要求，安装牢固、可靠。 | ㎡ | 10 |  |
| 35 | 播放盒 | 1.同异步云联网播放器，支持同步显示和异步播放输出；实现4K 10bits H265/H264硬解码、4K VP9解码，支持1920×1200@60Hz输出。 2.可通过WiFi/LAN/ 4G模块（选配）接入网络，进行云集群管理。 3.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号。 4.整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示。 5.异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。 6.实现音频输出，自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放。 7.支持视频网络运维管理协议实时监测设备运行状态，对设备异常情况进行报警，支持U盘即插即播，支持多屏同步播放（NTP同步），支持定时排程，支持局域网排程、互联网排程。 8.可配置为WiFi热点，支持PC、手机、平板电脑等智能终端进行管理。 9.所投设备与LED屏体为同一厂家。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 辅材 | 包含但不限于配电箱、预埋管线、HDMI连接线、照明、排风扇等。 | 项 | 1 |  |
| 37 | 备件 | 模组*6，灯珠、IC等。 | 项 | 1 |  |
| 多媒体教学系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A、多媒体教学 |  |  |  |  |  |
| （1）普通教室+机动教室+教学综合楼1层合班教室辅助显示器（2间）+教学综合楼 4层小会议室 （3间） |  |  |  |  |  |
| 38 | 多媒体教学触控一体机（核心产品） | 1.屏幕尺寸：≥86英寸，采用LED背光A规屏。显示比例：16：9，分辨率：≥3840*2160，支持4K，屏幕显示灰度分辨等级≥256级。 2.书写方式：手指或笔触摸。 ▲3.红外触控技术，支持在正版系统中≥40点触控（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。 ▲4.采用不低于2.0声道的内置音箱系统，整机内置音响不少于4只，整机音响功率≥40W（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。 5.整机支持蓝牙5.2标准；内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准,支持WIFI6版本。 6.具备双系统操作环境(配正版操作系统)，第二系统版本号在11.0或以上版本，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 7.双系统均可实现有线及无线上网功能，支持传屏功能，设备具有减滤蓝光功能模式。 ▲8.内置摄像头，像素不低于1300W（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。 9.一体机整机自带内置拾音麦克风，可实现录课、音频内容的收集及传输，支持半屏模式，支持屏幕录制功能。 10.至少具备1个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口，支持TypeC接口的U盘插入使用。 11.自带还原软件，自带应用软件及资源。 | 台 | 90 |  |
| 39 | 交互智能平板（软件部分） | 1.采用备授课一体化设计，教师可根据教学场景自由切换。 2.为教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系，支持通过数字账号、微信二维码、等多种便捷方式登录。 3.互动教学课件支持定向精准分享。 4.支持对PPT的解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件。 5.支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 6.云空间支持上传互动教学课件与多媒体教学素材云端储存，多媒体素材兼容以下格式：mp3\wav\wma\ogg\aac\mp4\rmvb\wmv\avi\rm\3gp\mkv\flv\mov\png\bmp\jpg\jpeg\gif\svg\swf\ppt\pptx。 7.具有多学科教学工具。 8.与多媒体教学触控一体机为同一品牌。 | 套 | 85 |  |
| 40 | 智能笔 | 1.笔头设计，支持红外高精度书写。 2.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 3.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 4.支持智能休眠节电，智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 85 |  |
| 41 | OPS模块 | 1.PC模块可抽拉式插拔整机。 2.处理器：不低于2.9GHz主频，10核心，16线程；三级缓存不低于24MB，内存不低于DDR4 16GB，内存频率不低于3200MHz；硬盘不低于512GB固态硬盘。 3.具有独立的电脑USB接口：电脑上至少具备2个USB3.0 TypeA接口。 | 台 | 90 |  |
| 42 | 实物展台 | 1.无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤，内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 3.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 ▲4.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。 5.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 6.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 7.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 | 台 | 85 |  |
| 43 | 壁挂支架 | 碳素钢冲压焊接。 | 个 | 85 |  |
| 44 | 移动脚架 | 86寸以上显示屏移动支架 ，优质冷轧钢，一体底座，360度万向轮，可承重≥200KG。 | 台 | 5 |  |
| 45 | 无线传屏器 | 1.单按键设计，一按即可传屏，实现触摸回传、扩展屏显示，传输视频、音频和触摸信号。 2.实现4 分屏传输，分屏可独立回传，5G频段，传输稳定可靠，功耗低，无需单独供电，传输距离15米。 3.实现多种上操作系统，最多可同时连接 8 台电脑。 | 台 | 5 |  |
| 46 | 推拉绿板 | 1.结构：四块装组合，内层为两块固定书写板，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有标识的挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，内板左右无边框折弯设计，增大书写面积。 2.基本尺寸：不小于4300mm*1300mm，可根据所配一体机适当微调，确保与一体机的有效配套。 3.板面：采用优质烤漆板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，铅笔硬度≥9H。 4.衬板：选用高强度，吸音，防潮，阻燃，聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5.背板：采用优质钢板，厚度≥0.17mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 ▲6.边框：采用高级耐腐蚀香槟色铝合金，边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，粉尘槽与下框一体化设计并与滑动系统分离，不接受拼接，避免U型轨道易受异物围积阻碍滑动（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。 7.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料，注塑成型；规格：100mm*29mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。 8.滑轮：上轨双组高精度轴承上吊轮，下轨采用双滑块非滑轮结构，滑动流畅，噪音小，前后定位精确。 9.侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，遮挡缝隙，易维护性。 10.安全性：一把锁实现对活动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 | 张 | 85 |  |
| 47 | 普通绿板 | 1.结构：整体尺寸4000*1200软木、衬板、背板经高科技专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面平整，软木外层可覆彩色绒布。 2.颜色：墨绿色或草绿色(最终由校方确定)。 3.软木：小颗粒高密度原色软木，壁厚≥3mm，弹性好，反复使用，无破裂、无折痕，使用工字钉及图钉类针扎后迅速恢复原样，无针眼遗留痕迹。 4.夹层：采用高强度聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 5.背板：材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.3mm。 6.边框：香滨色铝合金，规格30*20mm。 7.包角：采用抗疲劳ABC工程塑料，模具成型。 | 张 | 85 |  |
| 48 | 总控系统 | 1.管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2.支持多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。 3.提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 4.可远程监测设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、等设备数据。 5.管理平台可对终端进行远程实时控制，能够监测设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 6.管理平台可控制设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 7.管理平台支持批量对设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 8.管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 9.管理平台可实时监测开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境。 10.终身提供升级及使用权限，软件开放端口与智慧校园平台实现无缝对接，且不得要求采购人另行支付其它任何费用。 | 套 | 1 |  |
| 教师办公设备、心理咨询室和建筑节能系统打印机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 49 | 激光打印机 | - 1.打印、复印、扫描。 - 2.黑白打印速度：≥29ppm，打印月负荷：20000页/月；耗材：鼓粉一体。 - 3.接口：USB2.0，10/100Base-Tx，无线 802.11 b/g/n。 - 4.首页打印时间 ＜7秒；双面功能：自动；网络功能：支持无线/有线网络打印。 ★政府采购强制采购产品 | 台 | 20 |  |
| 50 | 彩色打印机 | - 1.A4幅面，30页/分钟，内存：≥256MB，2行LCD液晶屏；250页(纸盒)＋50页(手动)。 - 2.分辨率600 x 600dpi，标配自动双面打印单元，售后上门服务三年（费用包含在本次报价中）。 ★政府采购强制采购产品 | 台 | 5 |  |
| 51 | A3速印机 | - 1.印刷速度：45-135页/分钟(5级可変)、≥155张/分钟(最高速)（A3横向）。 - 2.扫描分辨率：≥600*600dpi，印刷分辨率：≥300*600dpi。 - 3.原稿尺寸：盖板:最大297mmx432mm，自动进稿器:最大297mmx432mm、最小100mmx148mm。 - 4.印件纸张：最大:320mmx540mm，最小:100mmx148mm；进纸/接纸盘容量：≥1500张(64g/㎡)。 - 5.图像模式：文字、照片、文字多/照片少、照片多/文字少、插图、铅笔，网点(标准)、网点(细点)；能耗：最大≤340W、待机≤9.3W、休眠≤6.8W。 ★政府采购强制采购产品 | 台 | 2 |  |
| 52 | 数码速印机 | 复印、打印： 1.速度≥90页/分钟（A4横向）45页/分钟（A3横向）。 2.分辨率：600*600dpi；连续复印张数：999份；预热时间：≤20秒。 3.首页复印时间：2.9秒；变焦倍率：25%-400%（1%微调）；内存容量：≥2GB+2GB SOP内存； 4.预设缩放倍率：400% 200% 141% 122% 115% 100% 93% 82% 75% 71% 65% 50% 25%。 5.硬盘容量：≥320GB；纸张容量：4000页-9000页；进纸重量：52-300g/m2。 6.最大功率：低于2.1KW；打印分辨率：不小于1200*1200dpi。 扫描： 1.速度：单面≤120页/分钟 双面≤240页/分钟（A4横向）。 2.扫描分辨率：100-600dpi；最大扫描原稿：A3；绑定软件：网络Twain扫描；扫描格式：TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF/PDF-A；最大储存地址数量：2000个；最大扫描文件容量：2000MB。 3.支持相关应用软件下载，支持最长1260mm的长幅纸张支持串联打印。 4.输出期间不停机更换耗材，支持坐席牌一键制作打印，标配≥10.1英寸彩色智能触摸操作面板，可变数据二维码打印，智能书本拆分扫描，身份证信息智能捕获打印，图文水印加注，复印页码智能生成，3边无边距打印，可使用视频及图片作为屏幕保护程序的功能高性能处理器，人体检测传感器，扫描图文编辑器，证件复印防盗用等满足校方多种使用功能。 ★政府采购强制采购产品 | 台 | 1 |  |
| 53 | 打印机 | 1.打印、复印、扫描、接口：USB2.0，10/100Base-Tx，无线 802.11 b/g/n。。 2.打印速度：≥20ppm，打印月负荷：5000页/月；耗材：鼓粉一体。 ★政府采购强制采购产品 | 台 | 1 |  |
| 计算机教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、计算机教室（3间，1间/56人） |  |  |  |  |  |
| 54 | 电子机房软件 | 1.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式；窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播；屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 2.扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 3.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 4.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品。 5.网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 6.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 7.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 8.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下；目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 9.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦；通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 10.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 11.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）；可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度；可手动或自动循环监视。 12.多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 13.答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 14.调查：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 15.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 16.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 17.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 18.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 19.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 20.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 21.远程命令：可以进行远程打开网页、开机、关机、重启等操作。 22.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 23.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 24.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 25.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 26.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 ▲27.签订合同前提供正版软件证明原件，投标时提供承诺函电子件，格式自拟。 | 168 | 点 |  |
| 55 | 同传软件 | 同传管理平台： 1.管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理同传终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。 2.具备基于广域网统一纳管多分支机构同传的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。 3.基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 4.教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 5.支持管理多种架构的终端设备，无需部署服务器即可管理包括国产化终端、X86终端、ARM终端；支持受管理的终端启动国产化操作系统且断网可用；支持受管理的终端使用手机扫码登录、网络诊断等功能。 6.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，同时支持在现有终端设备上部署利旧使用，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。 7.支持任意终端作为主机对区域内设备的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况，方便网络传输故障点定位。 8.支持增量同传，环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率，支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致。 9.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前同传镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 10.为保证兼容性，要求功能通过一套系统实现且与硬件同一品牌，非通过多套软硬件组合实现。 云终端管理系统： 1.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，同时支持在现有终端设备上部署利旧使用，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式；出厂自带网络同传，独立界面操作同传。 2.支持任意终端作为主机对区域内设备的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况，方便网络传输故障点定位，支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署；IP可达即可部署，简化网络结构，不同网段的终端可以镜像同传。 3.支持硬盘保护，支持常见硬盘，如机械硬盘、SSD硬盘、M.2硬盘、eMMC硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。 4.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面，支持在同传镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘进行系统恢复至出厂默认状态正常启动同传镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。 5.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前同传镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 6.支持诊断网络，支持检测与管理平台的通讯状态，服务状态、支持TCP延迟、ICMP延迟、内外网上传下载速度检测，支持导出诊断结果。 7.支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的IP与进入同传镜像后的IP能够保持一致，同一个终端无需使用多个IP，简化运维管理与网络规划复杂度。 | 168 | 点 |  |
| 2、辅材 |  |  |  |  |  |
| 56 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥430G，包转发率≥85Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个。 2.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 | 6 | 台 |  |
| 57 | 千兆光模块 | 千兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP接口，与交换机同一品牌。 | 12 | 个 |  |
| 58 | 24U机柜 | 1.24U网络机柜，材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。 2.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20。 3.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风。 | 3 | 个 |  |
| 59 | 全钢防静电地板 | 1.规格600mm*600mm*35mm(长*宽*厚)。 2.三聚氰氨贴面1mm、钢板厚0.6mm、支架高150mm的国标地板，并安装踢脚线，环保检测需达到E1级标准。 | 390 | 平方 |  |
| 60 | 地面处理 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级橡塑保温板，厚度不小于20MM。 2.工作内容:基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 3. 防尘漆处理二遍以上，含防尘漆，做好地面找平。 | 390 | 平方 |  |
| 61 | 辅材 | 包含走线桥架、超6类网线、电线、水晶头、4位总控3孔插排、标识标签、接线端子、防雷装置等材料，满足机房正常使用。 | 3 | 间 |  |

1、对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

★2、投标人所投机房软件满足江苏省普通高中学业水平合格性考试（信息技术）要求，同时满足高中信息技术新课标、新教材教学要求（投标时须提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见“投标文件”承诺函二）。

五、整体项目实施要求

1、投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、配送方案、现场管理、安装方案和突发事件处置方案等。

2、质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

3、进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

4、现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

5、突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

6、配送要求：a.中标投标人在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必需是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

六、售后服务要求

1、中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。

2、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

3、中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知成交人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

七、培训要求

中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

1、培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

2、培训时间及人数：每年度提供2次由培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

3、培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

4、培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

5、中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

6、中标人负责培训的一切费用。

八、验收

1、在发货前，乙方应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，但该证书不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；货物进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，甲方组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

5、中标人的投标实物样品在采购招标活动结束后将由采购人封存，以供批量到货验收时比对或检测选择使用。

6、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标投标人承担有可能产生的材料品牌检测费。

九、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第五部分  合同格式及条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称： 宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目

甲方：   宿迁市教育局

乙方：

签订地：   江苏省宿迁市

签订日期：               年       月       日

年    月    日，  宿迁市教育局 以   公开招标  对 宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目进行了采购。经   评标委员会   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  宿迁市教育局 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                          ；

1.2.2 标的数量：                           ；

1.2.3 标的质量：　　　　　                 。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：合同签订后且收到中标人发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。项目交付使用并经验收合格，审计完成后，采购人在收到中标人发票后的10个工作日内付至合同价款的100%。

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

1.4.2 乙方开户银行：                                         。

乙方开户名称：                                         。

乙方开户账号：                                         。

1.5 履行期限、地点

1.5.1 履行期限： 合同签订后，在满足学校秋季开学（2024年8月15日前完成但不限于教师电脑120套；电子公告屏3台；多媒体教学触控一体机30套、推拉绿板30块、普通绿板30块；激光打印机10台、彩色打印机2台、A3速印机1台、数码速印1台；部分室内外LED屏等，以上物品供货、安装、调试到位）使用的基础上，按校方要求，分期分批完成供货、安装、调试等工作。2024年12月30日前履行合同约定的全部事项。售后服务期3年；

1.5.2 履行地点： 宿迁市湖滨高级中学   ；

1.6 验收

1.6.1 在发货前，乙方应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，但该证书不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

1.6.2 货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

1.6.3 货物进场后乙方继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；货物进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收。

1.6.4 乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，甲方组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

1.6.5 中标人的投标实物样品在采购招标活动结束后将由采购人封存，以供批量到货验收时比对或检测选择使用。

1.6.6 采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标投标人承担有可能产生的材料品牌检测费。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7.7 采购人逾期支付资金，承担相关违约责任。

1.8 履约保证金

本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

1.9 投标人合法权益补偿机制

投标人合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对投标人进行补偿救济。

2.0 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

2.0.1 将争议提交  宿迁市  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.0.2 向  合同履行地  人民法院起诉。

2.1 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

第二部分 合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标投标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 通知和送达

2.14.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.14.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.15 合同使用的文字和适用的法律

2.15.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.15.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 投标人基本情况

- 投标声明及承诺函

- 法人授权书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 中小企业或残疾人福利性单位声明函

- 技术参数响应（响应偏离表）

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

十、承诺函一

十一、承诺函二

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 二、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

宿迁市教育局：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JZCG-G2024-0036   的 宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目  项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

- 日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) : 投标人名称

采购项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0036

采购项目名称：宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目

采购包号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

- 日期：     年     月     日

- 注：采购包号需对应填写采购包1或采购包2，下同。

- 五、投标分项报价表

- （采购包号：）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）（采购包号：）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（采购包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督；3、非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 七、技术参数响应（响应偏离表）

投标响应偏离表（采购包号：）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （电子签章）

注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 十、承诺函一

宿迁市教育局：

根据 JSZC-321300-JZCG-G2024-0036 号宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目采购文件相关要求，承诺如下：

如我方中标，将按校方要求无条件配合网络信息设备安装及本项目的联调联试工作，满足校方使用要求。

如违反，将自愿接受按“提供虚假材料谋取中标”进行处理，承担相关责任。

单位名称（公章）：

- 十一、承诺函二

宿迁市教育局：

根据 JSZC-321300-JZCG-G2024-0036 号宿迁市湖滨高级中学电脑及LED屏、打印机、一体机采购项目（采购包2）采购文件相关要求，承诺如下：

我方所投机房软件将满足江苏省普通高中学业水平合格性考试（信息技术）要求，同时满足高中信息技术新课标、新教材教学要求。

如违反，将自愿接受按“提供虚假材料谋取中标”进行处理，承担相关责任。

单位名称（公章）：